Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОНЕФТЯНЫЕ

Методические рекомендации по определению и обоснованию технологических потерь газового конденсата при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Предисловие……………………………………………...……………………………...… |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения…………………………………….………………………………. |  |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………… |  |
| 3 Термины, определения………………………………………………………………….. |  |
| 4 Обозначения и сокращения…………………………………………………………….. |  |
| 5 Общие положения…………………….………………….……………………………... |  |
| 6 Виды технологических потерь газового конденсата..………………………………... |  |
| 7 Определение количества технологических потерь газового конденсата…………… |  |
| - Потери газового конденсата при освоении газоконденсатных скважин, вышедших из бурения, и при продувке после проведения подземного ремонта …………………………………………………………………………… - Потери газового конденсата при проведении газогидродинамических или газоконденсатных исследований………………………………………………… - Определение потерь газового конденсата с природным газом, связанные с опорожнением технологического оборудования и трубопроводов при проведении ремонтных и профилактических работ……………………………. - Определение потерь газового конденсата при испарении в процессе подготовки……………………………………………………………………...….. - Технологические потери газового конденсата при отборе проб………………. - Технологические потери газового конденсата при уносе с жидкостью………. |  |
| Приложение А Типовые статьи потерь газового конденсата …………………………. Библиография……………………………………………………………………………… |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОНЕФТЯНЫЕ

Методические рекомендации по определению и обоснованию технологических потерь газового конденсата при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения

# Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения проектных величин безвозвратных потерь газового конденсата при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки и обустройства месторождения.

Настоящий стандарт применяется для расчета фактических потерь газового конденсата по всем статьям потерь для осуществления анализа и контроля за потерями и для составления плана организационно – технических мероприятий по сокращению потерь газового конденсата при добыче.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Термин газонефтяные месторождения включает в себя газовые и газоконденсатные месторождения

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Рекомендуется проводить расчеты один раз в три года.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 8.381-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения точности.

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб.

ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода.

ГОСТ 31370-2023 Газ природный. Руководство по отбору проб.

ГОСТ 31371.1-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава.

ГОСТ 31371.2-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности.

ГОСТ 31371.3-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок.

ГОСТ 31371.4-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С5 и С6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок.

Проект, редакция 1

ГОСТ 31371.5-2022 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом.

ГОСТ 31371.6-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С8 с использованием трех капиллярных колонок.

ГОСТ 31371.7-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов.

СТ РК 2188 – 2012 Конденсат газовый стабильный. Технические условия.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Добывающая организация: Организация, осуществляющая в качестве одного из видов деятельности добычу природного газа, газового конденсата, нефти.

3.2 Промысловая инфраструктура: Сооружения, начиная от скважины до узла учета продукции, расположенного на площадках промысловой подготовки природного газа и конденсата газового и/или центральных пунктов сбора нефти и природного газа, обеспечивающие извлечение из недр, сбор и подготовку природного газа, газового конденсата и нефти до требований соответствующего стандарта.

3.3 Добыча газового конденсата: Комплекс технологических и производственных процессов, связанных с добычей (извлечением) углеводородного сырья (газа горючего природного и газового конденсата) из недр на земную поверхность, сбором и обработкой (подготовкой) его с целью получения газа горючего природного и газового конденсата (стабильного или нестабильного), по своему качеству соответствующих требованиям стандартов для передачи их потребителю или непосредственно на переработку.

3.4 Технологические потери газового конденсата: Безвозвратные потери газового конденсата, являющиеся следствием исходных его физико-химических свойств, воздействия метеорологических факторов и степени совершенства используемых технологических процессов, технических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ - К технологическим потерям не относится количество углеводородного сырья, используемого на собственные и/или коммунальные нужды, и потери, возникшие вследствие хранения и/или транспортировки добытого полезного ископаемого, а также при возникновении аварийных ситуаций и/или нарушении технологического процесса.

3.5 Норма технологической потери газового конденсата: Предельно допустимая величина безвозвратных потерь газового конденсата, возникающих непосредственно при сборе продукции скважин, подготовке, транспортировке и хранении газового конденсата на промыслах, вследствие сопровождающих их физико-химических процессов, а также потерь, неизбежных на данном уровне состояния применяемого технологического оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - В нормы потери не включают потери, связанные с отступлениями от регламентных режимов работы оборудования и принятой технологии, авариями, утечками при разрыве трубопроводов, аварийными остановками технологического оборудования, а также с испытаниями технологического оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Величину нормы потерь конденсата газового на расчетный (планируемый) период времени определяют в тоннах (т).

3.6 Нормативы определения технологической потери: Методы определения технологических потерь газового конденсата и методические указания по их расчету при сборе продукции скважин, подготовке, транспортировке и хранении на промыслах.

3.7 Нестабильный газовый конденсат: Газовый конденсат, содержащий в растворенном виде газообразные углеводороды, направляемый на переработку с целью отчистки от примесей и выделения углеводородов С1-С4.

3.8 Стабильный газовый конденсат: Газовый конденсат, получаемый путем очистки нестабильного газового конденсата от примесей и выделения из него углеводородов С1-С4.

- Обозначения и сокращения:

УЛФ – улавливание легких фракций;

КСУ – концевая сепарационная установка;

ГДИ – гидродинамические исследования;

ГКИ – газоконденсатные исследования;

ДНП – давление насыщенных паров;

ХС – холодильная станция;

СОГ – станция охлаждения газа;

СУГ – склад сжиженных углеводородов

ДНС – дожимная насосная станция;

С5+в – углеводороды пентан + высшие;

КГС – конденсат газовый стабильный

- Общие положения

5.1 Нормативы технологические потерь КГС нормируются в соответствии с Постановлением  Правительства Республики Казахстан «Об утверждении единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан», Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Об утверждении требований промышленной безопасности при разработке нефтяных и газовых месторождений» и Методических указаний при разработке газовых и газоконденсатных месторождений.

5.2 Количество добытого КГС определяется в натуральном выражении (в единицах массы или объема) одним из двух возможных методов:

- прямым, то есть измерением искомого значения физической величины посредством применения измерительных средств;

- косвенным, то есть методом, основанным на расчете по данным замеров дебитов (производительности) скважин, с учетом данных анализа (дополнительной измерительной информации) о содержании в минеральном сырье добытого углеводородного сырья.

Косвенный метод определения количества добываемого КГС применяется в случае, если прямой метод невозможен.

5.3 Расчёт величины технологических потерь КГС производят на плановый период. Плановым периодом признается календарный год.

5.4 Величину технологических потерь КГС рассчитывают в соответствии с проектными документами на разработку и обустройство месторождения, регламентами производственных объектов добычи, действующими нормативными документами, а также паспортами нефтегазопромыслового оборудования, используемого в данном технологическом процессе в расчетный период. Данные следует подтверждать фактическими определениями физико-химических характеристик и лабораторными анализами (хроматографический анализ, замер ДНП и температуры начала кипения и т.д.). В случае значительного отличия замеренных параметров от регламентных документов, последние следует скорректировать, а в качестве исходных данных принять откорректированные значения.

5.5 Для расчета количества технологических потерь стабильного газового конденсата следует определить потери по каждому конкретному месту их образования и виду, а также указать характеристики углеводородного сырья до и после прохождения каждого объекта потерь и документально подтвердить показатели, применяемые в расчетах.

5.6 Определение нормативных потерь КГС производят для всех технологических объектов комплекса по добыче из недр углеводородного сырья – от устья добывающих скважин до узла замера и сдачи продукции потребителю или непосредственно на переработку.

5.7 Разработка нормативов и норм технологических потерь стабильного газового конденсата при сборе продукции скважин, подготовке, транспортировке и хранении на промыслах осуществляется с учетом утвержденных технологических схем, регламентов режима работы пунктов сбора и подготовки в соответствии с принятой схемой разработки месторождения.

5.8 Объём газообразных фаз принимают при стандартных условиях: температура Тст 20°С (293,15 К); давление Рст 760 мм. рт. ст. (101325 Па) в соответствии с ГОСТ 2939.

- Виды технологических потерь газового конденсата

При добыче углеводородного сырья существуют следующие виды технологических потерь стабильного газового конденсата [1]:

- потери, связанные с освоением скважин после выхода из бурения;

- потери, связанные с продувкой скважин после проведения ремонтных работ;

- потери, связанные с проведением газогидродинамических (первичные, текущие, специальные) и газоконденсатных исследований скважин;

- потери с природным газом, связанные с опорожнением технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ;

- потери, связанные с испарением в процессе подготовки;

- потери, связанные с отбором проб;

- потери, связанные с уносом жидкостями.

Основными видами потерь газового конденсата при добыче, которые занимают более 90% от общего объема потерь, являются потери, связанные с освоением скважин после бурения и проведением газогидродинамических и газоконденсатных исследований. (см Приложение А)

7 Определение количества технологических потерь газового конденсата

Для расчета количества технологических потерь КГС, следует определить потери по каждому конкретному месту их образования и виду, а также указать характеристики углеводородного сырья до и после прохождения каждого объекта потерь и документально подтвердить показатели, применяемые в расчетах.

К добытому углеводородному сырью относится стабильный газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший технологию промысловой подготовки в соответствии с проектом разработки месторождения до направления его на переработку.

В данном разделе приведены методики расчета технологических потерь газового конденсата на газодобывающих предприятиях по каждому их виду и месту образования, даны рекомендации по предоставлению необходимых документов для подтверждения показателей, применяемых в расчетах.

7.1 Потери газового конденсата при освоении газовых скважин, вышедших из бурения, и при продувке после проведения подземного ремонта

Для определения технологических потерь газового конденсата при освоении и продувке газовых скважин следует руководствоваться следующими документами [1]:

- схема обвязки наземного оборудования при освоении скважины после бурения и проведения подземного ремонта, где указываются места отбора проб;

- акты с результатами лабораторных исследований отобранных проб;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при отборе проб, а также аппаратуры для измерения уноса газового конденсата.

При освоении скважин и проведении ремонтных или профилактических работ отбор проб природного газа производят по ГОСТ 31370, определение компонентного состава по ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 31371.7.

Технологические потери газового конденсата при освоении газоконденсатной скважины, вышедшей из бурения, определяют по Формуле (1):

или , тонн		         (1)

а при продувке после проведения подземного ремонта рассчитывают по Формуле (2):

или , тонн	         (2)

где

Пг.осв; Пг.рем - технологические потери природного газа соответственно при освоении газоконденсатной скважины вышедшей из бурения и после проведения подземного ремонта, м3;

gпрод - потенциальное содержание добываемой продукции в пластовом газе, г/м3;

Мк - молекулярная масса конденсата, кг/кмоль;

Хк.прод - мольная доля добываемой продукции в газоконденсатной смеси;

Vк.ст.у - объём одного киломоля газового конденсата при стандартных условиях, м3/кмоль.

7.2 Потери газового конденсата при проведении газогидродинамических или газоконденсатных исследований

Для определения количества технологических потерь газового конденсата при проведении ГДИ в скважинах следует руководствоваться следующими документами [1]:

- схема обвязки наземного оборудования при проведении ГДИ или ГКИ, где указаны места отбора проб и/или установки аппаратуры для измерения уноса газового конденсата;

- акты с результатами лабораторных исследований отобранных проб;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при отборе проб, а также аппаратуры для измерения уноса газового конденсата.

При проведении газогидродинамических и газоконденсатных исследованиях скважин отбор проб природного газа производят по ГОСТ 31370, определение компонентного состава - по ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 31371.7.

Технологические потери газового конденсата при проведении газогидродинамических или газоконденсатных исследований в скважине определяют по Формуле (3):

или , тонн		         (3)

где Пг.исс - технологические потери природного газа при проведении газогидродинамических и/или газоконденсатных исследований в скважине, м ;

остальные параметры идентичны параметрам, приведенным в Формуле (1).

### 7.3 Определение потерь стабильного газового конденсата с природным газом, связанные с опорожнением технологического оборудования и трубопроводов при проведении ремонтных и профилактических работ

Для определения технологических потерь КГС по данному виду потерь следует руководствоваться следующими документами:

- утвержденный технологический регламент установки подготовки газа;

- план-график проведения ремонтных и профилактических работ на расчетный период (составляется добывающей организацией с указанием технологического оборудования или трубопровода, цель работ и времени их проведения);

- акты выполнения аналогичных работ за год, предшествующий планируемому расчетному периоду, и акты о сожжении природного газа на факеле при проведении данных работ (составляется организацией, проводившей работы);

- акты с результатами лабораторных исследований проб газа, отобранных на участке трубопровода и/или перед входом в технологическое оборудование перед проведением ремонтных работ;

- паспорта и технические характеристики оборудования, на котором будет производиться ремонт;

- схема обвязки наземного оборудования при проведении ремонтных и профилактических работ, где указаны места отбора проб и/или установки аппаратуры для измерения уноса газового конденсата;

- акты с результатами лабораторных исследований отобранных проб;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при отборе проб, а также аппаратуры для измерения уноса газового конденсата.

Технологические потери газового конденсата при опорожнении технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ на расчетный период вычисляют [2], [3] и [4] по Формулам (4) или (5):

| , | (4) |
| --- | --- |

или

| , тонн | (5) |
| --- | --- |

где,  - технологические потери природного газа при опорожнении, подсчитываемые по формуле (3):

, м3                      		  (6)

где 2893 – коэффициент приведения объема природного газа к стандартным условиям Тст и Рат, равный ;

V – геометрический объем аппарата, участка газопровода или технологической линии, опорожняемого для ремонта или внутреннего осмотра, м3;

Рн, Рк – соответственно абсолютное давление природного газа перед началом ремонтной работы и после опорожнения, МПа;

Тн, Тк – соответственно температура природного газа перед началом работы и после опорожнения, К;

Zн, Zк – коэффициенты сверхсжимаемости природного газа при Рн, Тн и

Рк, Тк соответственно;

N - количество операций в расчётный период по план-графику.

Методики расчёта коэффициента сверхсжимаемости природного газа Z приведены в ГОСТ 30319.2.

### 7.4 Определение потерь стабильного газового конденсата при испарении в процессе подготовки

Для определения технологических потерь КГС по данному виду следует руководствоваться следующими документами [5]:

- утвержденная схема сбора и подготовки конденсата на промысле, на которой указаны места образования потерь, а также отбора проб и/или установки аппаратуры для измерения уноса газового конденсата;

- акты с результатами лабораторных исследований отобранных проб;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при отборе проб, а также аппаратуры для измерения уноса газового конденсата.

Наиболее достоверным методом оценки технологических потерь газового конденсата при его испарении является метод прямого измерения объема испарившейся газовоздушной смеси, вытесняемой из технологических резервуаров. Измерение осуществляется средствами измерения или устройствами, оборудованными непосредственно на резервуарной емкости - источнике потерь.

Обработку исходных и экспериментальных данных промысловых замеров и результатов физико-химических анализов проб для определения величины фактических потерь газового конденсата за прошедший год следует осуществлять раздельно для осенне-зимнего и весенне-летнего периодов, с последующим расчетом среднегодовых значений. Допускается рассчитывать потери газового конденсата при среднегодовой температуре окружающей среды при условии, что температура конденсата в местах образования потерь изменяется в течение года в пределах  5 °C. Результаты определения фактической величины потерь газового конденсата при испарении в процессе подготовки за прошедший год могут быть использованы для разработки норматива потерь на предстоящий год.

#### 7.4.1 Метод определения потерь стабильного газового конденсата прямым измерением объема парогазовоздушной смеси

Для определения потерь КГС следует проводить измерения по каждому источнику потерь. Потери КГС при испарении на планируемый период не могут превышать величину предельно допустимых выбросов углеводородов в атмосферу за предыдущий отчетный период, утвержденную в установленном порядке по данному объекту.

Потери КГС в виде паров пентана и углеводородов с более высокой молекулярной массой () следует определять [1] по Формуле (7):

| , | (7) |
| --- | --- |

где, - объем замеренной (рассчитанной) парогазовоздушной   смеси, вытесненной из резервуара, приведенный к стандартным условиям, м3;

-  плотность  паров газового конденсата в составе парогазовоздушной смеси, приведенная к стандартным условиям, кг/м3;

- количество наполнений резервуара в год;

- количество резервуаров, шт.;

- объемная доля паров добываемой продукции в парогазовоздушной смеси, которая определяется по Формуле (8):

| , | (8) |
| --- | --- |

где, -  объем паров добываемой продукции в парогазовоздушной смеси, приведенный к стандартным условиям, м3.

Количество измерений достаточно для обеспечения требуемой точности в условиях нестабильности процесса, но не менее трех.

Уровень газового конденсата в резервуаре рекомендуется измерять средствами измерения, поверенными в установленном порядке.

В начале и в конце заполнения резервуара рекомендуется фиксировать показания уровнемера, атмосферного давления, температуры парогазовоздушной смеси, температуры воздуха, отбирать пробы парогазовоздушной смеси на анализ. Если стабильный газовый конденсат поступает в резервуар из КСУ, то рекомендуется фиксировать давление и температуру в сепараторах.

В промежуточные моменты времени рекомендуется ежечасно измерять температуру парогазовоздушной смеси и отбирать ее пробы для определения объемной доли в ней паров добываемой продукции.

В период проведения измерений рекомендуется отбирать пробу газового конденсата до резервуара для определения ее фракционного и углеводородного состава, плотности и газового фактора. При расчетах потерь плотность паров газового конденсата  рекомендуется принимать как их среднеарифметическое значение по результатам анализов, а долю паров  определять как среднеарифметическое всех значений за время заполнения резервуара.

При оснащении резервуаров системами УЛФ или газоуравнительными системами величину потерь газового конденсата следует умножить на коэффициент эффективности работы систем, отраженный в паспорте оборудования либо в проектной документации.

#### 7.4.2 Определение потерь стабильного газового конденсата по концентрации углеводородных паров в газе

Метод определения потерь КГС при испарении по концентрации углеводородных паров, вытесняемых из резервуаров, рекомендуется применять при эксплуатации технологических резервуаров в режиме заполнение - опорожнение (мерник). Анализ компонентного состава отобранных проб паров рекомендуется проводить хроматографическим методом.

Объем парогазовоздушной смеси, вытесняемой из технологических резервуаров, равен закачанному в резервуары объему КГС.

Потери  газового  конденсата  в  виде   паров   углеводородов   (), вытесненных из резервуаров, определяют по [1] Формуле (9):

| , | (9) |
| --- | --- |

где,

- объем парогазовоздушной смеси, равный объему жидкости,  закаченной в резервуар  (емкость), - V ,  приведенный к стандартным условиям (давление 0,101325 МПа и температура 273,15 К), м3;

- объемная доля кислорода в парогазовоздушной смеси;

-  объемные  доли изопентана, нормального  пентана и паров углеводородов  в  углеводородной составляющей  парогазовоздушной смеси;

- количество наполнений резервуара в год;

- количество резервуаров, шт.

Объемную долю паров газового конденсата за время заполнения резервуара рекомендуется определять не менее 5 раз по анализам проб замеряемой парогазовоздушной смеси.

В начале и в конце заполнения резервуара рекомендуется фиксировать показания уровнемера, атмосферного давления, температуры парогазовоздушной смеси, температуры воздуха, отбирать пробы парогазовоздушной смеси на анализ. Если стабильный газовый конденсат поступает в резервуар из КСУ, то рекомендуется фиксировать давление и температуру в сепараторах.

В   промежуточные   моменты  времени  рекомендуется  ежечасно  измерять температуру  парогазовоздушной  смеси  и  отбирать ее пробы для определения объемной доли в ней паров газового конденсата .

В период проведения измерений рекомендуется отбирать пробу газового конденсата до резервуара для определения ее фракционного и углеводородного состава, плотности и газового фактора.

При расчетах потерь объемные доли следует  определять по результатам анализов как среднеарифметическое всех значений.

При оснащении резервуаров системами УЛФ или газоуравнительными системами величину потерь газового конденсата следует умножить на коэффициент эффективности работы систем, отраженный в паспорте оборудования либо в проектной документации.

#### 7.4.3 Определение потерь газового конденсата по давлению насыщенных паров

Данный метод рекомендуется применять при определении потерь газового конденсата по давлению насыщенных паров в технологических резервуарах расчетным путем.

Потери газового конденсата определяют по [1]  Формуле (10):

| , | (10) |
| --- | --- |

где,

- давление насыщенных паров при температуре 38 °C и соотношении газ - жидкость 4:1, мм рт. ст.;

- молекулярная  масса  паров  жидкости в зависимости от температуры начала кипения (см. Таблицу 1);

- опытные коэффициенты (см. Таблицу 1);

- опытный коэффициент (см. Таблицу 2);

- опытный коэффициент (см. Таблицу 3);

- коэффициент оборачиваемости (см. Таблицу 4);

-  количество  жидкости,  закачиваемой  в резервуары в течение года, тонн/год;

- плотность жидкости, т/м3.

Опытный  коэффициент  для пересчета значений концентраций насыщенных паров  в  резервуарах  при 38 °C к фактической температуре определяется по Формуле (11):

| , | (11) |
| --- | --- |

где, - давление  насыщенных  паров  при  фактической температуре, мм рт. ст.;

-  соответственно  плотность  паров  жидкости при фактической температуре и температуре 38 °C, кг/м3.

Таблица 1 – Значение молекулярной массы паров в зависимости от температуры начала кипения

| °C | m | °C | m | °C | m | °C | m | °C | m | °C | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 63,0 | 45 | 72,0 | 60 | 81,0 | 75 | 90,0 | 90 | 98,0 | 120 | 112,0 |
| 31 | 63,6 | 46 | 72,6 | 61 | 81,6 | 76 | 90,6 | 92 | 98,5 | 122 | 113,0 |
| 32 | 64,2 | 47 | 73,2 | 62 | 82,2 | 77 | 91,2 | 94 | 99,5 | 124 | 114,0 |
| 33 | 64,8 | 48 | 73,8 | 63 | 82,8 | 78 | 91,8 | 96 | 100,5 | 126 | 115,0 |
| 34 | 65,4 | 49 | 74,4 | 64 | 83,4 | 79 | 92,4 | 98 | 101,5 | 128 | 116,0 |
| 35 | 66,0 | 50 | 75,0 | 65 | 84,0 | 80 | 93,0 | 100 | 102,5 | 130 | 117,0 |
| 36 | 66,6 | 51 | 75,6 | 66 | 84,6 | 81 | 93,5 | 102 | 103,5 | 132 | 118,0 |
| 37 | 67,2 | 52 | 76,2 | 67 | 85,2 | 82 | 94,0 | 104 | 104,0 | 134 | 119,0 |
| 38 | 67,8 | .53 | 76,8 | 68 | 85,8 | 83 | 94,5 | 106 | 105,0 | 136 | 120,0 |

Таблица 1 – (продолжение)

| °C | m | °C | m | °C | m | °C | m | °C | m | °C | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 68,4 | 54 | 77,4 | 69 | 86,4 | 84 | 95,0 | 108 | 106,0 | 138 | 121,0 |
| 40 | 69,0 | 55 | 78,0 | 70 | 87,0 | 85 | 95,5 | 110 | 107,0 | 140 | 122,0 |
| 41 | 69,6 | 56 | 78,6 | 71 | 87,6 | 86 | 96,0 | 112 | 108,0 | 142 | 123,5 |
| 42 | 70,2 | 57 | 79,2 | 72 | 88,2 | 87 | 96,5 | 114 | 109,0 | 144 | 124,5 |
| 43 | 70,8 | 58 | 79,8 | 73 | 88,8 | 88 | 97,0 | 116 | 110,0 | 146 | 125,5 |
| 44 | 71,4 | 59 | 80,4 | 74 | 89,4 | 89 | 97,5 | 118 | 111,0 | 148 | 126,0 |

Таблица 2 – Значения опытных коэффициентов [1]

| °C |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 | 0,09 | -14 | ОД 73 | +2 | 0,31 | 18 | 0,54 | 34 | 0,82 |
| -29 | 0,093 | -13 | ОД 8 | +3 | 0,33 | 19 | 0,56 | 35 | 0,83 |
| -28 | 0,096 | -12 | 0,185 | +4 | 0,34 | 20 | 0,57 | 36 | 0,85 |
| -27 | 0,10 | -11 | 0,193 | +5 | 0,35 | 21 | 0,58 | 37 | 0,87 |
| -26 | ОД 05 | -10 | 0,2 | +6 | 0,36 | 22 | 0,60 | 38 | 0,88 |
| -25 | 0,11 | -9 | 0,21 | +7 | 0,375 | 23 | 0,62 | 39 | 0,90 |
| -24 | 0,115 | -8 | 0,215 | +8 | 0,39 | 24 | 0,64 | 40 | 0,91 |
| -23 | 0,12 | -7 | 0,225 | +9 | 0,40 | 25 | 0,66 | 41 | 0,93 |
| -22 | 0,125 | - 6 | 0,235 | 10 | 0,42 | 26 | 0,68 | 42 | 0,94 |
| -21 | 0,13 | -5 | 0,24 | 11 | 0,43 | 27 | 0,69 | 43 | 0,96 |
| -20 | 0Д35 | -4 | 0,25 | 12 | 0,445 | 28 | 0,71 | 44 | 0,98 |
| -19 | 0Д4 | -3 | 0,26 | 13 | 0,46 | 29 | 0,73 | 45 | 1,00 |
| -18 | ОД 45 | -2 | 0,27 | 14 | 0,47 | 30 | 0,74 | 46 | 1,02 |
| -17 | ОД 53 | -1 | 0,28 | 15 | 0,49 | 31 | 0,76 | 47 | 1,04 |
| -16 | 0,16 | 0 | 0,29 | 16 | 0,50 | 32 | 0,78 | 48 | 1,06 |
| -15 | ОД 65 | +1 | 0,3 | 17 | 0,52 | 33 | 0,80 | 49 | 1,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1,10 |

Значения  коэффициента  и  принимаются   согласно  Таблице 2 в зависимости от  максимальной и минимальной температуры жидкости при закачке ее в резервуар.

Таблица 3 – Значения опытных [1] коэффициентов

| Категория продукта | Конструкция резервуаров | или |  | Объем резервуара , м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | менее 100 | от 200 до 400 | от 700 до 1000 | более 2000 |
| Режим эксплуатации - «мерник». ССП - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Наземный вертикальный |  | 0,90 |  | 0,87 | 0,83 | 0,80 |
|  |  |  | 0,63 |  | 0,61 | 0,58 | 0,56 |
|  | Заглубленный |  | 0,80 |  | 0,77 | 0,73 | 0,70 |
|  |  |  | 0,56 |  | 0,54 | 0,51 | 0,50 |
|  | Наземный горизонтальный |  | 1,00 |  | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
|  |  |  | 0,70 |  | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
| Б | Наземный вертикальный |  | 0,95 |  | 0,92 | 0,88 | 0,85 |
|  |  |  | 0,67 |  | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
|  | Заглубленный |  | 0,85 |  | 0,82 | 0,78 | 0,75 |
|  |  |  | 0,60 |  | 0,57 | 0,55 | 0,53 |
|  | Наземный горизонтальный |  | 1,00 |  | 0,98 | 0,96 | 0,95 |
|  |  |  | 0,70 |  | 0,69 | 0,67 | 0,67 |
| В | Наземный вертикальный |  | 1,00 |  | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
|  |  |  | 0,70 |  | 0,68 | 0,650 | 0,63 |
|  | Заглубленный |  | 0,90 |  | 0,87 | 0,83 | 0,80 |
|  |  |  | 0,63 |  | 0,61 | 0,58 | 0,56 |
|  | Наземный горизонтальный |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Режим эксплуатации - «мерник». ССП - понтон |  |  |  |  |  |  |  |
| А, Б, В | Наземный вертикальный |  | 0,20 |  | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
|  |  |  | 0,14 |  | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Режим эксплуатации - «мерник». ССП - плавающая крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| А, Б, В | Наземный вертикальный |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
|  |  |  |  | 0,094 | 0,087 | 0,080 | 0,074 |
| А, Б, В | Все типы |  |  | 0,10 |  |  |  |

Опытный коэффициент , характеризующий эксплуатационные особенности резервуара, определяется по Формуле (12):

| , | (12) |
| --- | --- |

где,   - фактическая концентрация паров жидкости, г/м3;

- концентрация насыщенных паров жидкости, г/м3;

и  - определяются  при  одной и той же температуре.

Таблица 4 – Значения коэффициентов [1]

| , мм.рт.ст. |  | Pt, мм.рт.ст. |  | Pt, мм.рт.ст. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 и менее | 1,00 | 620 | 1,33 | 700 | 1,81 |
| 550 | 1,03 | 630 | 1,38 | 710 | 1,89 |
| 560 | 1,07 | 640 | 1,44 | 720 | 1,97 |
| 570 | U1 | 650 | 1,49 | 730 | 2,05 |
| 580 | 1,15 | 660 | 1,55 | 740 | 2,14 |
| 590 | U9 | 670 | 1,61 | 750 | 2,23 |
| 600 | 1,24 | 680 | 1,68 | 759 | 2,32 |
| 610 | 1,28 | 690 | 1,74 |  |  |

Таблица 5 – Значения опытных коэффициентов [1]

| n | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | не более 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,35 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |

Все используемые на предприятии резервуары определяются по следующим признакам: наименование жидкости; индивидуальный резервуар или группа одноцелевых резервуаров; объем; наземный или заглубленный; вертикальное или горизонтальное расположение; режим эксплуатации (мерник или буферная емкость); оснащенность техническими средствами сокращения потерь (понтон, плавающая крыша, газовая обвязка резервуаров и др.); количество групп одноцелевых резервуаров.

Для всех резервуаров, кроме тех, на которых используется газовая обвязка, значение  принимается согласно Таблице 3.  При этом значения коэффициентов  подразделяются в зависимости от разности температур закачиваемой   жидкости и температуры атмосферного воздуха в наиболее холодный период года на три группы:

- Группа А. Нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.

- Группа Б. Нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30 °C, по сравнению с температурой воздуха.

- Группа В. Нефтепродукты при температуре, превышающей 30 °C, по сравнению с температурой воздуха.

Для резервуаров с газовой обвязкой значения коэффициента для группы одноцелевых резервуаров определяются в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по Формуле (13):

| , | (13) |
| --- | --- |

где, - средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

Для группы одноцелевых резервуаров с имеющимися техническими средствами сокращения потерь (ССП) и при их отсутствии (ОТС) средние значения коэффициента  определяются по [1] Формуле (14):

| , | (14) |
| --- | --- |

где, - объем резервуара, м3;

- количество резервуаров, шт.

Если давление насыщенных паров над жидкостью мм рт. ст., то коэффициент  = 1, а при больших значениях принимается по Таблице 4.

Зависимость годовой оборачиваемости резервуаров n определяют по Формуле (15):

| , | (15) |
| --- | --- |

Согласно Таблице 5 в зависимости от годовой оборачиваемости резервуаров n определяют значения коэффициента .

Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей приведены в Таблице 6.

Таблица 6 - Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей [1]

| Компонент | Формула | Температура начала кипения > °C | Плотность жидкости рж, кг/м3 | Молекулярная масса ш, кг/кмоль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутан | С4Н10 | -0,5 | - | 58,12 |
| Пентан | С5Н12 | 36,1 | 626 | 72,15 |
| Гексан | С6Н14 | 68,7 | 660 | 86,18 |
| Гептан | С7Н16 | 98,4 | 684 | 100,21 |
| Изооктан | C8H18 | 93,3 | 692 | 114,24 |
| Этилен | С2Н4 | -103,7 | - | 28,05 |

Таблица 6 – (продолжение)

| Компонент | Формула | Температура начала кипения > °C | Плотность жидкости рж, кг/м3 | Молекулярная масса ш, кг/кмоль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропилен | С3Н6 | -47,8 | - | 42,08 |
| Бутилен | С4Н8 | -6,3 | - | 56,11 |
| Амилен | С5Н10 | 30,2 | 641 | 70,14 |
| Бензол | С6Н6 | 80,1 | 879 | 78,11 |
| Толуол | С7Н8 | 110,6 | 867 | 92,14 |
| о-Ксилол | C8H10 | 144,4 | 881 | 106,17 |
| м-Ксилол | C8H10 | 139,1 | 864 | 106,17 |
| п-Ксилол | C8H10 | 138,35 | 861 | 106,17 |
| Этилбензол | C8H10 | 136,2 | 867 | 106,17 |
| Изопропилбензол | C9H12 | 152,5 | 862 | 120,20 |
| Сероводород | H2S | -60,8 | - | 34,08 |

#### 7.4.4 Метод определения потерь газового конденсата по изменению компонентного состава

При определении потерь газового конденсата данный метод рекомендуется применять, если до и после технологических резервуаров определяются углеводородные составы проб газового конденсата.

Величина потерь газового конденсата при испарении определяется по [5] Формуле (16):

| , | (16) |
| --- | --- |

где, - массовая концентрация добываемой продукции в пробе, отобранной до резервуара;

- массовая концентрация добываемой продукции в пробе, отобранной после резервуара.

Массовые концентрации добываемой продукции  и  определяются по Формулам (17) и (18):

| , | (17) |
| --- | --- |

и

| , | (18) |
| --- | --- |

где:  -   массовая   концентрация компонента в пробе, отобранной до резервуара;

-  массовая концентрация компонента в пробе, отобранной после резервуара;

- количество компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ Компонентный состав проб, отобранных до и после резервуара, определяют хроматографическим методом.

7.5 Технологические потери стабильного газового конденсата при отборе проб

При определении технологических потерь КГС косвенными методами отбираются пробы конденсата до и после источника потерь. Пробы конденсата отбираются в пробоотборники согласно ГОСТ 2517. Отбор проб производится в местах интенсивного перемешивания потока газового конденсата (вертикальные и наклонные участки конденсатопровода, выкидные линии насосов др.) герметично «мокрым» способом, т.е. вытеснением из пробоотборника насыщенного раствора поваренной соли газовым конденсатом. Вытеснение рассола регулируют таким образом, чтобы давление в пробоотборнике было больше давления разгазирования конденсата. Объёмы проб определяются расходом КГС на один анализ и количеством анализов, необходимых для расчета величины потерь конденсата по одному из выбранных методов, и составляют от 2 до 5 л.

Для определения технологических потерь газового конденсата по данному виду следует руководствоваться следующими документами:

- утвержденная схема сбора и подготовки конденсата на промысле, на которой указаны места отбора проб;

- акты отбора проб;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при отборе проб.

Потери КГС при отборе проб определяют по [1] Формуле (19):

Пк.о.п = Vпр · ρж · ni · 10-3 · Xк.прод · (b+1), тонн			       (19)

где Vпр - геометрический объём пробоотборника, м3;

ρж - плотность жидкости при рабочих условиях, кг/м3;

ni - количество анализов i-ro вида в расчетном периоде согласно графику аналитического контроля;

Xк.прод - мольная доля добываемой продукции в пробе газоконденсатной смеси;

b - кратность продувки, в соответствии с ГОСТ 2517 кратность продувки при отборе проб жидкости принимают равной 3.

7.6 Технологические потери стабильного газового конденсата при уносе с жидкостью

Для определения технологических потерь КГС по данному виду потерь следует руководствоваться следующими документами:

- утвержденная схема сбора и подготовки газового конденсата на промысле, на которой указаны места образования потерь и отбора проб, а также аппаратуры для измерения уноса газового конденсата;

- акты с результатами лабораторных исследований отобранных проб;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при отборе проб, а также аппаратуры для измерения уноса газового конденсата.

Технологические потери газового конденсата со сбрасываемой из аппаратов жидкостью (пластовая и конденсационная вода, жидкость установок регенерации метанола, рефлюксная вода установок регенерации гликолей, подтоварная вода из технологических емкостей и резервуаров хранения газового конденсата) на расчетный период определяют по [1] Формуле (20):

Пж = qж · gк.прод · τ 10-6, тонн			       (20)

где qж - расход жидкости, сбрасываемой из аппаратов, м3/ч;

gк - содержание добываемой продукции в сбрасываемой жидкости, мг/л;

τ - продолжительность расчетного периода, ч.

Содержание углеводородов в сбрасываемых жидкостях принимают в соответствии с проектной или регламентной документацией или определяют экспериментально весовым или спектрофотометрическим методами. Содержание газового конденсата в жидкости можно принимать по данным, полученным в предшествующий период экспериментально посредством отбора пробы.

Содержание углеводородов газового конденсата допускается принимать на основании [1] опытных данных:

1) с водой в растворенном состоянии до 3000-3500 мг/л;

2) с кубовой жидкостью установок регенерации метанола для:

- месторождений с преимущественным содержанием в газовом конденсате ароматических углеводородов принимают равным 500 мг/л;

- месторождений с преобладанием в газовом конденсате парафиновых и нафтеновых углеводородов - 52 мг/л;

3) с рефлюксной водой установок регенерации гликоля для:

- месторождений с преимущественным содержанием в газовом конденсате ароматических углеводородов не более 820 мг/л;

- месторождений с преимущественным содержанием в газовом конденсате парафиновых углеводородов - не более 52 мг/л;

- месторождений с преимущественным содержанием в газовом конденсате нафтеновых углеводородов – 10-12 мг/л.

Общее содержание газового конденсата в рефлюксной воде зависит от эффективности работы разделителей и составляет не более 3000 мг/л.

Приложение А

(информационное)

Типовые статьи потерь газового конденсата

| Статья (вид) потерь | Объекты, являющиеся источником потерь | Причины потерь |
| --- | --- | --- |
| Освоение скважин после выхода из бурения | Эксплуатационные и разведочные скважины | Освоение (продувка) скважин с целью ее передачи из бурения в эксплуатацию, а также удаления из ствола скважин газообразных, жидких и твердых компонентов потоком газа |
| Продувка скважин после проведения ремонтных работ | Скважины, находящиеся на балансе добывающей организации или принятые ими в аренду, а также разведочные скважины, находящиеся в пробной эксплуатации, включенные в план-график проведения ремонтных работ | Удаление из ствола скважин газообразных, жидких и твердых компонентов потоком газа с целью очистки ствола скважин после капитального и подземного ремонта |
| Проведение газоконденсатных исследовании скважин | скважины, находящиеся на балансе добывающей организации или принятые ими в аренду, а также разведочные скважины, находящиеся в пробной эксплуатации, включенные в план-график исследовательских работ | 1. Проведение первичных исследований на скважинах с целью определения параметров пласта; его продуктивной характеристики; связи между дебитом, забойным и устьевым давлениями и температурой, а также установления добывных возможностей скважин и технологического режима их работы 2. Проведение текущих исследований с целью получения необходимой информации после проведения работ по интенсификации притока и капитального ремонта скважин, а также для анализа и контроля за разработкой 3. Проведение специальных исследований с целью получения информации, связанной со специфическими условиями рассматриваемого месторождения |

Типовые статьи потерь газового конденсата – (продолжение)

| Статья (вид) потерь | Объекты, являющиеся источником потерь | Причины потерь |
| --- | --- | --- |
| Опорожнение технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ | 1. Технологические трубопроводы (промысловые соединительные трубопроводы и т.д.), входящие в структуру добывающей организации; 2. Оборудование и трубопроводы технологических установок обработки, подготовки природного газа, попутного нефтяного газа, газового конденсата и нефти в т.ч. все виды компрессорных и насосных станций, ДНС, ХС и СОГ | Освобождение (стравливание) газовой и/или газожидкостной среды перед проведением ремонтных и профилактических работ |
| Унос с жидкостью | Установки очистки сточных вод, термического обезвреживания, закачки в поглощающие скважины и др. | 1. Растворимость углеводородного газа в пластовой (конденсационной) воде 2. Содержание газового конденсата в сбрасываемой жидкости |
| Испарение в процессе подготовки | Установки подготовки газового конденсата | Испарение газового конденсата |

Типовые статьи потерь газового конденсата – (продолжение)

| Статья (вид) потерь | Объекты, являющиеся источником потерь | Причины потерь |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб | 1. Скважины, находящиеся на балансе добывающей организации или принятые ими в аренду, а также разведочные скважины, находящиеся в пробной эксплуатации 2. Технологические установки подготовки природного газа, конденсата и попутного (нефтяного) газа | 1. Получение информации для проектирования разработки месторождения 2. Аналитический контроль производства |

Библиография

[1] Постановление Правительства от 21 июля 1999 года № 1019 «Об утверждении единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан»

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219 «Об утверждении нормативных актов в области промышленной безопасности»

Методические рекомендации по разработке и согласованию планов развития горных работ предприятий-недропользователей, ведущих разработку месторождений полезных ископаемых (за исключением урановых месторождений) (согласовано приказом Председателя Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью от 1 февраля 2011 года № 7)

Методические указания при разработке газовых и газоконденсатных месторождений (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от «20» августа 2008 года № 33)

МКС

Ключевые слова:

МКС

Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

АО «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан»

Управляющий директор              					                       	А. Оспанов

Директор

Департамента экспертизы, проектирования и

технического регулирования   					                      М. Бубенцов

Главный эксперт

Департамента экспертизы, проектирования и

технического регулирования