Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Унифицированная архитектура OPC

Часть 3

МОДЕЛЬ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА

СТ РК IEC 62541-3

(IEC 62541-3:2020 OPC unified architecture – Part 3: Address space model, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62541-3:2020 OPC unified architecture – Part 3: Address space model (Унифицированная архитектура ОРС. Часть 3. Модель адресного пространства).

Международный стандарт IEC 62541-3:2020 разработан Техническим комитетом            TC 65/SC 65E «Устройства и интеграция в корпоративные системы»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения |  |
| 4 | Концепции АдресногоПространства |  |
| 5 | Стандартные КлассыУзла |  |
| 6 | Модель типа для ТиповОбъекта и ТиповПеременных |  |
| 7 | Стандартные ТипыСсылок |  |
| 8 | СтандартыеТипыДанных |  |
| 9 | Стандартные ТипыСобытий |  |
| Приложение A (информационное) Как использовать Модель Адресного Простанства |  |  |
| Приложение B (информационное) Мета-Модель OPC UA в UML |  |  |
| Приложение C (обязательное) Графическое обозначение |  |  |
| Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |

Введение

Серия стандартов IEC 62541 состоит из следующих частей:

- IEC TR 62541-1:2020 OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts (Унифицированная архитектура OPС - Часть 1: Общие положения)

- IEC TR 62541-2:2020 OPC Unified Architecture - Part 2: Security Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 2: Модель Безопасности)

- IEC 62541-3:2020 OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model (Унифицированная архитектура ОРС. Часть 3. Модель адресного пространства)

- IEC 62541-4:2020 OPC Unified Architecture – Part 4: Services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 4: Сервисы)

- IEC 62541-5:2020 OPC Unified Architecture – Part 5: Information Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 5: Информационная модель)

- IEC 62541-6:2020 OPC Unified Architecture – Part 6: Mappings (Унифицированная архитектура OPС - Часть 6: Отображение)

- IEC 62541-7:2020 OPC Unified Architecture - Part 7: Profiles (Унифицированная архитектура OPС - Часть 7: Профили)

- IEC 62541-8:2020 OPC Unified Architecture – Part 8: Data Access (Унифицированная архитектура OPС - Часть 8: Доступ к данным)

- IEC 62541-9:2020 OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions (Унифицированная архитектура OPС - Часть 9: Сигналы тревоги и условия)

- IEC 62541-10:2020 OPC Unified Architecture - Part 10: Programs (Унифицированная архитектура OPС - Часть 10: Программы)

- IEC 62541-11:2020 OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access (Унифицированная архитектура OPC - Часть 11: Хронологический доступ)

- IEC 62541-12:2020 OPC Unified Architecture - Part 12: Discovery and global services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 12: Открытие и глобальные услуги)

- IEC 62541-13:2020 OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates (Унифицированная архитектура OPС - Часть 13: Агрегаты)

- IEC 62541-14:2020 OPC Unified Architecture - Part 14: PubSub (Унифицированная архитектура OPС - Часть 14: PubSub)

- IEC 62541-100:2015 OPC Unified Architecture - Part 100: Device Interface (Унифицированная архитектура OPС - Часть 100: Устройство для сопряжения)

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Унифицированная архитектура OPC

Часть 3

МОДЕЛЬ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА

# Дата введения

1 Область применения

Настоящая часть IEC 62541 определяет Адресное Пространство унифицированной архитектуры OPC (OPC UA) и его Объекты.

Настоящий документ представляет собой метамодель OPC UA, на которой основаны информационные модели OPC UA.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

IEC TR 62541-1:2020 OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts (Унифицированная архитектура OPС - Часть 1: Общие положения)

IEC 62541-4:2020 OPC Unified Architecture – Part 4: Services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 4: Сервисы)

IEC 62541-5:2020 OPC Unified Architecture – Part 5: Information Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 5: Информационная модель)

IEC 62541-6:2020 OPC Unified Architecture – Part 6: Mappings (Унифицированная архитектура OPС - Часть 6: Отображение)

IEC 62541-8:2020 OPC Unified Architecture – Part 8: Data Access (Унифицированная архитектура OPС - Часть 8: Доступ к данным)

ISO/IEC 60559:2020 Information technology – Microprocessor Systems – Floating-Point arithmetic (Информационные технологии. Микропроцессорные системы. Арифметика плавающей точки)

ISO 639 (все части), Codes for the representation of names of languages (Коды для представления названий языков)

ISO 3166 (все части), Codes for the representation of names of countries and their subdivisions (Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления)

ISO 8601 (все части), Date and time – Representations for information interchange (Дата и время. Представление для обмена информацией)

IETF RFC 5646, Tags for Identifying Languages (Теги для определения языков) http://tools.ietf.org/html/rfc5646

Стандартное приложение Unicode #15: Unicode Normalization Forms (Формы нормализации Unicode)

http://www.unicode.org/reports/tr15/

W3C XML Язык определения схемы (XSD) Часть 2: Типы Данных http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/

TAI: Международное атомное время

http://www.bipm.org/en/bipm-services/timescales/tai.html

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC TR 62541-1, также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO доступна на http://www.iso.org/obp

3.1.1 ТипДанных (DataType): Пример Узла ТипаДанных, который используется вместе с Атрибутом РейтингаЗначения для определения типа данных Переменной.

3.1.2 ИдентификаторТипаДанных (DataTypeId): ИндентификаторУзла в Узле ТипаДанных.

3.1.3 ПеременнаяДанных (DataVariable): Переменная, которая представляет значение Объекта, прямо или косвенно, для сложных Переменных, где Переменные всегда являются ЦелевымУзлом Ссылки на ИмеетКомпонент.

3.1.4 ТипСобытия (EventType): Узел ТипаСобытия, который представляет определение типа События.

3.1.5 Иерархическая Ссылка (Hierarchical Reference): Ссылка, которая используется для построения иерархий в АдресномПространстве.

Примечание – Все иерархические ТипыСсылок производятся от ИерархическихСсылок.

3.1.6 ДекларацияЭкземпляра (InstanceDeclaration): Узел, который используется в сложных УзлахОпределенияТипов с целью раскрытия их сложной структуры.

Примечание – Этот пример используется в определении типа.

3.1.7 ПравилоМоделирования (ModellingRule): Метаданные ДекларацииЭкземпляра, которые определяют, как ДекларацииЭкземпляра будет использоваться для инстанцирования, а также определяют правила выделения подтипа для ДекларацииЭкземпляра.

3.1.8 Свойство (Property): Переменная, которая является ЦелевымУзлом для Ссылки на ИмеетКомпонент.

Примечание – Свойства описывают характеристики Узла.

3.1.9 УзелИсточника (SourceNode): Узел, у которого есть Ссылка на другой Узел.

Пример – В Ссылке «A содержит B», «A» - это УзелИсточника.

3.1.10 ЦелевойУзел (TargetNode): Узел, на который ссылается другой Узел.

Пример – В Ссылке «A содержит B», «B» - это ЦелевойУзел.

3.1.11УзелОпределенияТипов (TypeDefinitionNode): Узел, который используется для определения типа другого Узла.

Примечание – ТипОбъекта и УзлыТиповПеременной являются УзламиОпределенияТипа.

3.1.12 ТипПеременной (VariableType): Узел, который представляет тип описания для Переменной.

3.2 Сокращения

| UA | Унифицированная архитектура |
| --- | --- |
| UML | Унифицированный язык моделирования |
| URI | Унифицированный идентификатор ресурса |
| W3C | Консурциум мировой сети |
| XML | Расширяемый язык разметки |

3.3 Обозначения

3.3.1 Условные обозначения для рисунков АдресногоПространства

Узлы и их Ссылки друг на друга проиллюстрированы рисунками. На рисунке 1 показаны условные обозначения, используемые в этих рисунках.

Рисунок 1 – Диаграммы Узла АдресногоПространства

На этих рисунках прямоугольники представляют Узлы. Прямоугольники-Узлы могут иметь заголовок, состоящий из одной или двух строк текста. При использовании двух строк, первая текстовая строка прямоугольника идентифицирует КлассУзла, а вторая строка содержит ОбзорИмен. Когда используется одна строка, она содержит ОбзорИмен.

Прямоугольники-Узлы могут содержать блоки, используемые для определения их Атрибутов и Ссылок.

Конкретные названия в этих блоках определяют конкретные Атрибуты и Ссылки.

Заштрихованные прямоугольники с закругленными углами и стрелками, проходящими через них, представляют собой Ссылки. Стрелка, которая проходит через них, начинается в УзлеИсточника и указывает на ЦелевойУзел. Ссылки также можно показать, нарисовав стрелку, которая начинается с имени Ссылки в блоке «Ссылки» и заканчивается на УзлеИсточника.

3.3.2 Условные обозначения для определения КлассовУзла

В разделе 5 определяются КлассыУзлов АдресногоПространства. В таблице 1 описан формат таблиц, используемых для определения КлассовУзлов.

Таблица 1 – Таблица условных обозначений КлассаУзла

| Имя | Использование | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| «Имя атрибута» | «О» или «Н» | Тип данных Атрибут | Определить Атрибут |
| Ссылки |  |  |  |
| «Имя ссылки» | «1», «0..1» или «0.. » | Не используется | Описать использование Ссылки с помощью КлассаУзла |
| Стандартные свойства |  |  |  |
| «Имя свойства» | «О» или «Н» | Тип данных Свойства | Определить Свойство |

Столбец Имя содержит имя Атрибута, имя ТипаСсылки, используемые для создания Ссылки, или имя Свойства, на которое ссылаются с помощью Ссылки ИмеетСвойство.

Столбец Использование определяет, является ли Атрибут или Свойство обязательным (О) или необязательным (Н). Когда это обязательно, Атрибут или Свойство должны существовать для каждого Узла КлассаУзла. Для Cсылок он указывает количество элементов. Могут применяться следующие значения:

- "0..*" указывает, что ограничений нет, то есть Ссылка не обязательно должна быть предоставлена, но нет ограничений на то, как часто она может быть предоставлена;

- «0..1» указывает, что Ссылка предоставляется не более одного раза;

- «1» указывает, что Ссылка должна быть предоставлена ​​ровно один раз.

Столбец Тип Данных содержит название ТипаДанных Атрибута или Свойства. Он не используется для Ссылок.

Столбец Описание содержит описание Атрибута, Ссылки или Свойства.

Только настоящий документ может определять Атрибуты. Таким образом, все Атрибуты КлассаУзла указаны в таблице и могут быть расширены только другими частями серии IEC 62541.

Настоящий документ также определяет ТипыСсылок, но ТипыСсылок могут быть также установлены Сервером или Клиентом с использованием службы УправленияУзлом, указанных в IEC 62541-4. Таким образом, таблицы КлассаУзла, содержащиеся в настоящем документе, могут содержать базовый ТипСсылки, называемый Ссылками, указывающий, что любой ТипСсылки может использоваться для КлассаУзла, включая системные ТипыСсылки.

В таблицах КлассУзла только указано, как КлассыУзла могут использоваться в качестве УзлаИсточника Ссылок, а не в качестве ЦелевыхУзлов. Если таблица КлассУзла позволяет использовать ТипСсылки для КлассаУзла в качестве УзлаИсточника, то это также верно для подтипов ТипаСсылки. Однако подтипы ТипаСсылки могут ограничивать его УзлыИсточника.

Настоящий документ определяет Свойства, но свойства могут быть определены другими организациями по стандартизации или поставщиками, а Узлы могут иметь Свойства, которые не стандартизированы.

Свойства, определенные в настоящем документе, определяются своим именем, которое сопоставляется с ОбзоромИмени, имеющим Индекс ПространстваИмени 0, который представляет ПространствоИмени для OPC UA. Столбец Использование (необязательный или обязательный) не подразумевает конкретного ПравилаМоделирования для Свойств. Различные реализации Сервера будут использовать соответствующие им ПравилаМоделирования.

4 Концепции АдресногоПространства

4.1 Обзор

В разделе 4 определяются концепции АдресногоПространства. В разделе 5 определяются КлассыУзлов АдресногоПространства, представляющие концепции АдресногоПространства. В разделе 6 определяются детали по моделям типов для ТиповОбъекта и ТиповПеременной. Стандартные ТипыСсылок, ТипыДанных и ТипыСобытий определены в разделах с 7 по 9.

В справочном приложении A описаны общие соображения по использованию Модели Адресного Пространства, а в справочном приложении B представлена модель UML Модели Адресного Пространства. Обязательное приложение С определяет графическую нотацию для данных OPC UA.

4.2 Модель Объекта

Основная цель АдресногоПространства OPC UA - предоставить Серверу стандартный способ представления Объектов Клиентам.

Модель объекта OPC UA была разработана для достижения этой цели. Она определяет Объекты в терминах Переменных и Методов. Она также позволяет выразить отношения к другим Объектам. Рисунок 2 иллюстрирует модель.

Элементы этой модели представлены в АдресномПространстве в виде Узлов. Каждый Узел назначен КлассомУзла, и каждый КлассУзла представляет собой отдельный элемент Модели Объекта. Пункт 5 определяет КлассыУзла, используемые для представления данной модели.

4.3 Модель узла

4.3.1 Общие положения

Рисунок 2 - Модель объекта OPC UA

Набор Объектов и связанная с ними информация, которую Сервер OPC UA делает доступной для Клиентов, называется его АдреснымПространством. Модель для Объектов определяется Моделью Объекта OPC UA (см. 4.2).

Объекты и их компоненты представлены в АдресномПространстве в виде набора Узлов, описываемых Атрибутами и взаимосвязанных Ссылками. На рисунке 3 показана модель Узла, а в оставшейся части 4.3 обсуждаются детали Модели Узла.

Рисунок 3 - Модель Узла АдресноеПростанство

4.3.2 КлассыУзла

КлассыУзла определены в терминах Атрибутов и Ссылок, которые должны быть созданы (заданы значения), когда Узел определен в АдресномПространстве. Атрибуты обсуждаются в 4.3.3, а Ссылки в 4.3.4.

Раздел 5 определяет КлассыУзела для АдресногоПространства OPC UA. Эти КлассыУзла совместно называются метаданными для АдресногоПространства. Каждый Узел в АдресномПространстве является экземпляром одного из этих КлассовУзла. Никакие другие КлассыУзлов не должны использоваться для определения Узлов, и в результате Клиентам и Серверам не разрешается определять КлассыУзлов или расширять определения этих КлассовУзлов.

4.3.3 Атрибуты

Атрибуты - это элементы данных, описывающие Узлы. Клиенты могут получить доступ к значениям Атрибутов с помощью Служб Читать, Писать, Запрос и Подписка/ОбъектКонтроля. Эти Службы определены в стандарте IEC 62541-4.

Атрибуты являются элементарными компонентами КлассовУзла. Определения Атрибутов включены в определения КлассаУзла в пункте 5 и, следовательно, не включены в АдресноеПространство.

Каждое определение Атрибута состоит из идентификатора атрибута (идентификаторы Атрибутов смотреть в стандарте IEC 62541-6), имени, описания, типа данных и обязательного/необязательного индикатора. Набор Атрибутов, определенных для каждого КлассаУзла, не должен расширяться Клиентами или Серверами.

Когда Узел инстанцируется в АдресномПространстве, предоставляются значения Атрибутов КлассаУзла. Обязательный/необязательный индикатор Атрибута указывает, будет ли Атрибут инстанцирован.

4.3.4 Ссылки

Ссылки используются для связи Узлов друг с другом. Доступ к ним можно получить с помощью Служб просмотра и запроса, определенных в стандарте IEC 62541-4.

Как и Атрибуты, они определяются как фундаментальные компоненты Узлов. В отличие от Атрибутов, Ссылки определяются как Узлы ТиповСсылки. Узлы ТиповСсылки видны в АдресномПространстве и определяются с помощью КлассаУзла ТиповСсылки (см. 5.3).

Узел, содержащий Ссылку, называется УзломИсточника, а Узел, на который делается ссылка, называется ЦелевойУзел. Комбинация из УзлаИсточника, ТипаСсылки и ЦелевогоУзла используется в Службах OPC UA для уникальной идентификации Ссылок. Таким образом, каждый Узел может ссылаться на другой Узел с тем же самым ТипомСсылки только один раз. Любые подтипы конкретных ТиповСсылок при идентификации Ссылок считаются равными конкретным ТипамСсылок (смотреть пункт 5.3 для подтипов ТиповСсылок). Рисунок 4 иллюстрирует эту модель Ссылки.

Рисунок 4 - Модель Ссылки

ЦелевойУзел Ссылки может находиться в том же самом АдресномПространстве или в АдресномПространстве другого Сервера OPC UA. ЦелевыеУзлы, расположенные на других Серверах, идентифицируются в Службах OPC UA, используя комбинацию имени удаленного Сервера и идентификатора, присвоенного Узлу удаленным Сервером.

OPC UA не требует, чтобы узел ЦелевогоУзла существовал, поэтому Ссылки могут указывать на Узел, который не существует.

4.4 Переменные

4.4.1 Общие положения

Переменные используются для представления значений. Определены два типа Переменных: Свойства и ПеременныеДанных. Они различаются типом данных, которые они представляют, и тем, могут ли они содержать другие Переменные.

4.4.2 Свойства

Свойства - это определяемые Сервером характеристики Объектов, ПеременныхДанных и других Узлов. Свойства отличаются от Атрибутов тем, что характеризуют то, что представляет собой Узел, например, устройство или заказ на покупку. Атрибуты определяют дополнительные метаданные, которые инстанцируются для всех Узлов из КлассаУзлов. Атрибуты являются общими для всех Узлов КлассаУзла и определяются только настоящим документом, в то время как Свойства могут быть определены Сервером.

Например, Атрибут определяет ТипДанных Переменных, в то время как Свойство может быть использовано для указания инженерной единицы некоторых Переменных.

Чтобы предотвратить рекурсию, для Свойств не разрешается определять Свойства. Чтобы легко идентифицировать Свойства, ОбзорИмен, Свойства должно быть уникальным в контексте Узла, содержащего Свойства (смотреть 5.6.3 для подробностей).

Узел и его Свойства всегда должны находиться на одном Сервере.

4.4.3 ПеременныеДанных

ПеременныеДанных представляют собой содержание Объекта. Например, можно определить файл Объекта, содержащий поток байтов. Поток байтов может быть определен как ПеременныеДанные, представляющие собой массив байтов. Свойства могут быть использованы для отображения времени создания и владельца файла Объект.

Например, если ПеременнаяДанных определяется структурой данных, которая содержит два поля, «времяНачала» и «времяКонца», то она может иметь Свойство, специфичное для этой структуры данных, такое как «самыйраннийСрокНачала».

В качестве другого примера функциональные блоки в системах управления могут быть представлены как Объекты. Параметры функционального блока, такие как его заданные параметры, могут быть представлены как ПеременныеДанных. Функциональный блок Объект также может иметь Свойства, описывающие время его выполнения и тип.

ПеременныеДанных могут иметь дополнительные ПеременныеДанных, но только если они сложные. В этом случае их ПеременныеДанных всегда должны быть элементами их сложных определений. Следуя примеру, приведенному в описании Свойств в пункте 4.4.2, Сервер мог бы выставлять «времяНачала» и «времяКонца», как отдельные компоненты структуры данных.

В качестве другого примера комплекс ПеременнаяДанных может определить совокупность значений температуры, генерируемых тремя отдельными передатчиками температуры, которые также видны в АдресномПространстве. В этом случае этот комплекс ПеременнойДанных может определить из нее Ссылку на ИмеетКомпонент к индивидуальным значениям температуры, из которых она состоит.

4.5 УзлыОпределенияТипов

4.5.1 Общие положения

Серверы OPC UA должны предоставлять определения типов для Объектов и Переменных. Ссылка ОпределенияТиповУзлов используется для связи экземпляра с его определением типа, представленным ОпределениемТиповУзлов. Требуются определения типов; однако, стандарт IEC 62541-5 определяет ТипБазовогоОбъекта, ТипСвойства и БазовыеДанные ТипаПеременной, чтобы Сервер мог использовать такой базовый тип, если более специализированная информация о типах недоступна. Объекты и Переменные наследуют Атрибуты, заданные их ОпределениемТиповУзлов (подробнее смотреть 6.4).

В некоторых случаях ИдентификаторУзла, используемый в Ссылке на ИмеетТипОпределения, будет хорошо известен Клиентам и Серверам. Организации могут определять ОпределениеТиповУзлов, которые хорошо известны в отрасли. Хорошо известные ИдентификаторыУзла у ОпределенияТиповУзлов обеспечивают общность между Серверами OPC UA и позволяют Клиентам интерпретировать ОпределениеТиповУзлов без необходимости считывать его с Сервера. Поэтому Серверы могут использовать известные ИдентификаторыУзла без представления соответствующих ОпределенийТиповУзлов в их АдресномПространстве. Однако, для общих Клиентов должны быть предусмотрены ОпределенияТиповУзлов. Эти ОпределенияТиповУзлов могут существовать на другом Сервере.

Следующий пример, проиллюстрированный на рисунке 5, описывает использование Ссылки на ИмеетТипОпределения. В данном примере в АдресномПространстве в качестве ПеременнойДанных представлен параметр уставки «SP». Данная ПеременнаяДанных является частью Объекта, не показанного на рисунке.

Для обеспечения общего определения заданного значения, которое может быть использовано другими Объектами, используется специализированный ТипПеременной. Каждое заданное значение ПеременнойДанных, использующее это общее определение, будет иметь Ссылку на ИмеетТипОпределения, идентифицирующую общее «ЗаданноеЗначение» ТипаПеременной.

Рисунок 5 - Пример Переменной, определенные ТипомПеременной

4.5.2 Комплекс УзловОпределенияТипов и их ДекларацииЭкземпляра

УзлыОпределенияТипов могут быть комплексом. Комплекс УзловОпределенияТипов также определяет Ссылки на другие Узлы как часть определения типа. ПравилаМоделирования, определенные в 6.4.4, определяют, как эти Узлы обрабатываются при создании экземпляра типа определения.

Ссылочные экземпляры УзловОпределенияТипов вместо других УзловОпределенийТипов позволяют создавать уникальные имена для нескольких экземпляров одного и того же типа, определять значения по умолчанию и добавлять Ссылки для тех экземпляров, которые специфичны для этого комплекса УзловОпределенийТипов, а не для экземпляра УзловОпределенийТипов. Например, на рисунке 6 ТипОбъекта «AI_BLK_TYPE», представляющий собой функциональный блок, имеет Ссылку на ИмеетКомпонент на Переменную «SP» у «ЗаданногоЗначения» ТипаПеременной. «AI_BLK_TYPE» может иметь дополнительное заданное значение Переменной такого же типа с другим именем. Он может добавить Свойство к Переменной, которое не было определено «ЗаданнымЗначением» ее УзловОпределенийТипов. И он может определить значение по умолчанию для «SP», то есть каждый экземпляр «AI_BLK_TYPE» будет иметь Переменную «SP», изначально установленную для этого значения.

Рисунок 6 - Пример Комплексного ОпределенияТипа

Такой подход широко используется в объектно-ориентированных языках программирования, в которых переменные класса определяются как экземпляры других классов. Когда класс инстанцируется, каждая переменная также инстанцируется, но со значениями по умолчанию (значениями конструктора), определенными для содержащего класса. То есть, как правило, сначала запускается конструктор для класса компонентов, а затем конструктор для содержащего класса. Конструктор для содержащего класса может переопределять значения компонентов, установленные классом компонента.

Чтобы отличать экземпляры, используемые для определений типов, от экземпляров, представляющих реальные данные, эти экземпляры называются ДекларациямиЭкземпляра. Однако этот термин используется для упрощения этой спецификации, если экземпляр является ДекларациейЭкземпляра или не виден в АдресномПространстве только по его Ссылкам. Некоторые экземпляры могут быть общими и, следовательно, на них можно ссылаться в ОпределенияхТиповУзлов, в ДекларацияхЭкземпляра и в экземплярах. Это похоже на переменные класса в объектно-ориентированных языках программирования.

4.5.3 Создание подтипа

Настоящий документ позволяет разбивать определения типов на подтипы. Правила подтипирования определены в п. 6. Допускается подтипирование ТиповОбъектов и ТиповПеременной:

- Клиенты, которые знают только супертип для работы с экземпляром подтипа, как если бы это был экземпляр супертипа;

- экземпляры супертипа, которые должны быть заменены экземплярами подтипа;

- специализированные типы, наследовавшие общие характеристики базового типа.

Другими словами, подтипы отражают структуру, определяемую их супертипом, но могут добавлять дополнительные характеристики. Например, производитель может захотеть расширить общий ТипПеременной «ДатчикаТемпературы», добавив Свойство, обеспечивающее следующий интервал обслуживания. Производитель сделает это, создав новый ТипПеременной, который является ЦелевымУзлом для ссылки ИмеетПодтип из оригинального ТипаПеременной, и добавив новое Свойство к нему.

4.5.4 Инстанцирование комплекса УзловОпределенияТипов

Создание комплекса УзловОпределенияТипов зависит от ПравилМоделирования, определенных в 6.4.4. Однако предполагается, что экземпляры определения типа будут отражать структуру, определенную ОпределениемТиповУзлов. На рисунке 7 показан пример ОпределенияТиповУзлов «AI_BLK_TYPE», где для Обязательного ПравилаМоделирования, определенного в п. 6.4.4.5.2, был применен к содержаниюю его Переменной. Так, экземпляр «AI_BLK_TYPE», названный «AI_BLK_1», имеет Ссылку ИмеетТипОпределения на «AI_BLK_TYPE». Он также содержит Переменную «SP» с тем же ИменемБраузера, что и Переменная «SP», используемая УзловОпределениемТипов, и таким образом отражает структуру, определенную УзловОпределениемТипов.

Рисунок 7 - Объект и его Компоненты, определенные ТипомОбъекта

Клиент, зная ТипОбъекта «AI_BLK_TYPE», может использовать эти знания для непосредственного перехода к содержащим Узлам для каждого экземпляра этого типа. Это позволяет программировать против ОпределенияТиповУзлов. Например, в Клиенте может быть запрограммирован графический элемент, который обрабатывает все экземпляры «AI_BLK_TYPE» таким же образом, показывая значение «SP». Существует несколько ограничений, связанных с программированием против ОпределенияТиповУзлов. ОпределенияТиповУзлов или ДекларацияЭкземпляра никогда не должны ссылаться на два Узла с одним и тем же ОбзоромИмени, используя прямые Иерархические Ссылки. Экземпляры, основанные на ДекларацияхЭкземпляра, всегда должны иметь тот же ОбзорИмен, что и ДекларацияЭкземпляра, из которой они получены. Для идентификации экземпляров на основании ДекларацииЭкземпляра может быть использована специальная Служба, определенная в стандарте IEC 62541-4, называемая ПереводомМаршрутовПоискаВИдентификаторыУзлов. Для идентификации экземпляров на основании ДекларацииЭкземпляра может быть использована специальная Служба, определенная в стандарте IEC 62541-4, называемая ПереводомМаршрутовПоискаВИдентификаторыУзлов. Использование простой Службы Просмотра может оказаться недостаточным, поскольку уникальность ОбзораИмени требуется только для ОпределенияТиповУзлов и ДекларацийЭкземпляра, а не для других экземпляров.

Таким образом, «AI_BLK_1» может иметь другую Переменную с ОбзоромИмени «SP», хотя эта переменная не будет получена из ДекларацийЭкземпляра в ОпределенияхТиповУзлов.

Экземпляры, производные от ДекларацииЭкземпляра, должны быть того же ОпределенияТиповУзла или подтипа этого ОпределенияТиповУзла.

ОпределениеТиповУзла и его ДекларацийЭкземпляра всегда должны находиться на одном и том же Сервере. Однако экземпляры могут указывать своей Ссылкой на ИмеетТипОпределения на ОпределениеТиповУзлов на другом Сервере.

4.6 Модель События

4.6.1 Общие положения

Модель событий определяет систему событий общего назначения, которую можно использовать на различных вертикальных рынках.

События представляют собой специфические переходные явления. Изменения конфигурации системы и системные ошибки являются примерами Событий. Уведомления о событиях сообщают о наступлении События. События, определённые в настоящем документе, не видны непосредственно в АдресномПространстве OPC UA. Объекты и Представления можно использовать для подписки на События. Атрибут УведомленияОСобытии этих Узлов определяет, разрешает ли Узел подписываться на События. Клиенты подписываются на такие Узлы для получения Уведомлений о Событиях.

Подписки на Событие используют Службы Подписки/ПредметовКонтроля, определенные в IEC 62541-4, чтобы подписаться на Уведомления о Событии Узла.

Любой Сервер OPC UA, поддерживающий генерацию событий, должен выставлять как минимум один Узел в качестве УведомленияОСобытии. Для этой цели используется Объект Сервера, определенный в стандарте IEC 62541 -5. События, генерируемые Сервером, доступны через этот Объект Сервера. От Сервера не ожидают появления Событий, если соединение с источником событий по каким-то причинам не работает (т.е. система отключена).

События также могут быть открыты через другие Узлы в любом месте АдресногоПространства. Эти Узлы (идентифицируемые через Атрибут УведомленияОСобытии) обеспечивают некоторое подмножество Событий, генерируемых Сервером. Позиция в АдресномПространстве диктует, каким будет это подмножество. Например, область процесса Объекта, представляющая функциональную область процесса, будет предоставлять События, происходящие только из этой области процесса. Следует отметить, что это всего лишь пример, и именно от Сервера зависит, какому Узлу какие События должны предоставляться.

4.6.2 ТипыСобытий

Каждое Событие имеет свой собственный ТипСобытий. Сервер может поддерживать многие типы.

Настоящий документ определяет ТипБазовогоСобытия, из которого извлекаются все остальные ТипыСобытий. Ожидается, что другие сопутствующие спецификации будут определять дополнительные ТипыСобытий, производные от базовых типов, определенных в настоящем документе. ТипыСобытий, поддерживаемые Сервером, отображаются в АдресномПространстве Сервера. ТипыСобытий представляются как ТипыОбъекта в АдресномПространстве и не имеют связанного с ними специального КлассаУзла. Стандарт IEC 62541-5 подробно определяет, как Сервер раскрывает ТипыСобытий.

ТипыСобытий, определенные в настоящем документе, задаются как абстрактные и поэтому никогда не инстанцируются в АдресномПространстве. События этих ТиповСобытий отображаются только через Подписку. ТипыСобытий существуют в АдресномПространстве, чтобы позволить Клиентам обнаружить ТипСобытия. Эта информация используется Клиентом при создании и работе с Подписками на События. ТипыСобытий, определённые другими частями стандарта IEC 62541 или спецификациями дополнений, а также специфические для Сервера ТипыСобытий могут быть определены как не абстрактные; поэтому экземпляры этих ТиповСобытий могут быть видны в АдресномПространстве, хотя События этих ТиповСобытий также доступны через механизмы Уведомления о Событиях.

Стандартные ТипыСобытий описаны в пункте 9. Их представление в АдресномПространстве указано в стандарте IEC 62541-5.

4.6.3 Категоризация Событий

События можно разбить на категории, создав новые ТипыСобытия, которые являются подтипами существующих ТиповСобытий, но не расширяют существующий тип. Они используются только для идентификации события как нового ТипаСобытия. Например, ТипСобытия ТипСобытияОтказУстройства может быть разделен на ТипСобытияОтказПередатчика и ТипСобытияОтказКомпьютера. Эти новые подтипы не будут добавлять новые Свойства или изменять семантику, наследованную от ТипСобытияОтказПередатчика, кроме как исключительно для категоризации Событий. Эти новые подтипы не будут добавлять новые Свойства или изменять семантику, наследованную от ТипСобытияОтказУстройства, кроме как только для категоризации Cобытий.

Источники Событий также могут быть организованы в группы с использованием ТиповСсылки События, описанных в пунктах 7.17 и 7.18. Например, Сервер может определять Объекты в АдресномПространстве, представляющие События, относящиеся к физическим устройствам, или области Событий оборудования или функций, содержащихся на Сервере.

Ссылки на События будут использоваться для указания того, какие источники Событий представляют физические устройства, а какие - некоторые функциональные возможности Сервера. Кроме того, Ссылки могут использоваться для группировки физических устройств или функциональности Сервера в иерархические области Событий. В некоторых случаях источник Cобытия может быть классифицирован как устройство и функция Cервера. В этом случае будут установлены две связи. Дополнительные примеры необходимо смотреть в описании ТиповСсылки События.

Клиенты могут выбрать категорию или категории Событий, определив контент-фильтры, которые включают в себя термины, определяющие ТипСобытия самого События или группирование источников События. Эти два механизма позволяют категоризировать одно Событие несколькими способами. Клиент может получить все События, связанные с физическим устройством или все отказы конкретного устройства.

4.7 Методы

Методы - это «легковесные» функции, область действия которых ограничена владением (смотреть Примечание) Объектом, похожим на методы класса в объектно-ориентированном программировании или владением ТипомОбъекта, похожим на статические методы класса. Методы вызываются Клиентом, переходят к завершению на Сервере и возвращают результат Клиенту. Активизация экземпляра Метода начинается, когда Клиент вызывает Метод, и заканчивается, когда результат возвращается.

Примечание – Владелец Объекта или ТипаОбъекта указан в вызове службы при вызове Метода.

Хотя Методы могут влиять на состояние обладания Объектом, у них нет своего собственного явного состояния. В этом смысле они фиксируют текущее состояние. Методы могут иметь различное количество входных и возвращаемых аргументов. Каждый Метод описывается Узлом Метода КлассаУзла. Этот Узел содержит метаданные, которые идентифицируют аргументы Метода и описывают его поведение.

Методы вызываются с помощью Службы Вызовов, определенной в стандарте IEC 62541-4.

Клиенты обнаруживают Методы, поддерживаемые Сервером, просматривая имеющиеся Ссылки Объектов, которые определяют поддерживаемые ими Методы.

4.8 Роли

4.8.1 Обзор

Роль - это функция, принятая на себя Клиентом, когда он получает доступ к Серверу. Роли используются для разделения аутентификации (определения того, кто является Клиентом) и авторизации (определения того, что Клиенту разрешено делать). Разделяя эти задачи, Серверы могут позволить централизованным службам управлять идентификационными данными пользователей и учетными записями, в то время как Сервер управляет только Полномочиями на своих Узлах, назначенных на Роли.

Набор поддерживаемых Сервером Ролей публикуется в виде компонентов Ролей-Объекта, определенных в стандарте IEC 62541 -5. Серверы должны определять базовый набор Ролей и позволять Клиентам конфигурации добавлять системные Роли.

Когда создается Сеанс, Сервер должен определить, какие Роли предоставляются этому Сеансу. Настоящий документ определяет стандартные правила отображения, которые могут поддерживаться Серверами. В дополнение к стандартным правилам или вместо них на Серверах могут также использоваться правила отображения зависящие от поставщиков.

Стандартные правила отображения позволяют предоставлять Роли на основе:

- идентификационных данных пользователя;

- идентификатора приложения;

- конечной точки.

Отображение идентификационных данных пользователей может быть основано на именах пользователей, сертификатах пользователей или группах пользователей. Хорошо известные группы включают в себя «АутентифицированногоПользователя» (любой пользователь с действительными учетными данными) и «Аноним» (учетные данные пользователя не предоставляются).

Идентификационные сопоставления приложений основаны на UriПриложении, указанном в Сертификате Клиента. Идентификация приложения может быть применена только в том случае, если Клиент докажет наличие доверенного Сертификата, используя его для создания Защищенного Канала или предоставив подпись в АктивироватьСеанс (смотреть IEC 62541-4). Идентификационные сопоставления конечных точек основаны на URL, используемом для подключения к Серверу. Идентификатор конечной точки может использоваться для ограничения доступа к Клиентам, работающим в определенных сетях.

IEC 62541-5 определяет Объекты, Методы и ТипыДанных, используемые для представления и управления этими правилами отображения в АдресномПространстве.

4.8.2 Хорошо известные роли

Все Серверы должны поддерживать известные Роли, которые определены в таблице 2. ИдентификаторыУзлов для известных Ролей определены в стандарте                      IEC 62541 -6.

Таблица 2 – Хорошо известные роли

| ОбзорИмен | Предлагаемые Полномочия |
| --- | --- |
| Аноним | Роль имеет очень ограниченный доступ для использования, когда сеанс имеет анонимные учетные данные. |
| АутентифицированныйПользователь | Роль имеет ограниченный доступ к использованию, когда Сессия имеет действительные неанонимные полномочия, но не имеет явно выраженного доступа к Роли. |
| Наблюдатель | Роль позволяет просматривать, читать реальные данные, читать архивные данные/события или подписываться на данные/события. |
| Оператор | Роль позволяет просматривать, читать реальные данные, читать архивные данные/события или подписаться на данные/события. Кроме того, Сессии разрешается писать некоторые реальные данные в прямом эфире и вызывать некоторые Методы. |
| Инженер | Роль позволяет просматривать, читать/записывать данные конфигурации, читать архивные данные/события, вызывать Методы или подписаться на данные/события. |
| Администратор | Роль позволяет просматривать, читать реальные данные, читать архивные данные/события, обращаться к Методам или подписаться на данные/события. |
| НастройкаАдминистратора | Роль имеет право изменять настройки конфигурации, не связанные с безопасностью. |
| АдминистраторпоБезопасности | Роли разрешено изменять настройки, связанные с безопасностью. |

4.8.3 Оценка Полномочий с Ролями

Когда Клиент пытается получить доступ к Узлу, Сервер проходит через список Ролей, предоставленных для Сеанса, и логическую ИЛИ получает Полномочия Роли на Узле. Если нет специальных Полномочий Узла, то используются стандартные Полномочия доступа для Роли в Свойстве ПолномочийРолиПоУмолчанию у ПространстваИменниУМетаданных для пространства имен, которому принадлежит Узел (смотреть IEC 62541-5). Полученная рамка является эффективными Полномочиями. Если установлены биты, соответствующие текущему режиму работы, то работа может быть продолжена. Если они не установлены, Сервер возвращает Недопустимый _ДоступПользователяЗапрещен.

Роли появляются в Роли-Объекте в АдресномПространстве Сервера. Каждая Роль имеет определенные правила отображения, которые проявляются как Свойства Роли-Объекта (смотреть IEC 62541 -5). Примеры, приведенные в Таблице 3, иллюстрируют, как стандартные правила отображения могут быть использованы для определения Ролей, к которым Сессия имеет доступ, и, следовательно, Полномочиям, которые даются Сессии.

Таблица 3 - Пример Ролей

| Роль | Правила отображения | Описание |
| --- | --- | --- |
| Аноним | Идентификаторы = Аноним Приложения = КонечныеТочки = | Правило отображения идентификационных данных, определяющее Роль применяется к анонимным пользователям. |
| АвторизированныйПользователь | Идентификаторы = АвторизированныйПользователь Приложения = КонечныеТочки = | Правило отображения идентификационных данных, определяющее Роль применяется к авторизированным пользователям. |
| Оператор1 | Идентификаторы = Пользователь с именем «Джо» Приложения = urn:СтанцияОператора1 Конечные Точки = | Правило отображения идентификационных данных, которое определяет конкретных пользователей, имеющих доступ к Роли с правилом приложения, которое ограничивает доступ к одному Клиентскому приложению. |
| Оператор 2 | Идентификаторы = Пользователи с именами «Джо» или «Эн» Приложения = urn: СтанцияОператора 2 КонечныеТочки = | Правило отображения идентификационных данных, которое определяет конкретных пользователей, имеющих доступ к Роли с правилом приложения, которое ограничивает доступ к одному Клиентскому приложению. |
| Администратор | Идентификаторы = Пользователь с именем «Рут» Приложения = КонечныеТочки = | Правило отображения идентификационных данных, которое определяет конкретных пользователей, имеющих доступ к Роли |
| Администратор | Идентификаторы = Пользователь с именем «Рут» Приложения = Конечные Точки = opc.tcp://127.0.0.1:48000 | Правило отображения идентификационных данных, которое определяет конкретных пользователей, имеющих доступ к Роли, когда они соединяются через определенную КонечнуюТочку. |

В примерах также используются Узлы, определенные в Таблице 4. В таблице указано значение Атрибута ПолномочийРоли для каждого Узла.

| Таблица 4 - Пример Узлов |  |
| --- | --- |
| Узел | Полномочия Роли |
| Единица1.Измерение | АвторизированныйПользователь = Просматривать Оператор 1 = Просматривать, Читать |
| Единица2. Измерение | АвторизированныйПользователь = Просматривать Оператор2 = Просматривать, Читать |
| КонечнаяТочка | АвторизированныйПользователь = Просматривать Оператор 1 и Оператор 2 = Просматривать, Читать, Писать Супервайзер= Просматривать, Читать |
| ОтключенноеУстройство | АвторизированныйПользователь = Просматривать Оператор 1 и Оператор 2 = Просматривать, Читать Администратор = Просматривать, Читать, Писать |

Когда Клиент создает Сеанс, Роли, назначенные для Сеанса, зависят от Правил, определенных для каждой Роли. В таблице 5 приведен список назначенных Ролей для различных Сеансов, созданных разными Пользователями, Клиентскими приложениями и конечными точками.

Таблица 5 - Пример Назначения Роли

| Пользователь, предоставленный клиентом | Роли Назначенные для сессии |
| --- | --- |
| Анонимный | Анонимный |
| Сэм | АвторизированныйПользователь |
| Джо использующий приложение СтанцияОператора1. | АвторизированныйПользователь, Оператор1 |
| Джо использующий приложение СтанцияОператора2. | АвторизированныйПользователь, Оператор 2 |
| Джо использующий общее приложение. | АвторизированныйПользователь |
| Рут использующая приложение СтанцияОператора1. | АвторизированныйПользователь, Супервайзер |
| Рут использующая приложение и конечную точку 127.0.0.1. | Авториз ированныйПользователь, Супервайзер, Администратор |
| Рут использующая приложение и другую конечную точку. | АвторизированныйПользователь, Супервайзер |

Когда Клиентское приложение получает доступ к Узлу, ПолномочийРоли для Узла сравниваются с Ролями, назначенными Сеансу. Любое Полномочие, доступное хотя бы на одну Роль, предоставляется Клиенту. В Таблице 6 приведен ряд сценариев и примеров, а также принятое в результате этого решение о доступе.

Таблица 6 - Примеры оценки доступа

| Случай использования | Полномочия Роли |
| --- | --- |
| Анонимный пользователь на локальном хосте просматривает Единицу1. Измерение Узла. | Доступ запрещен, потому что для Анонимных пользователей не определено правило. |
| Пользователь «Сэм» с помощью приложения СтанцияОператора1 просматривает Единицу1. Измерение Узла | Разрешено, потому что АутентифицированномуПользователю предоставляется Полномочия на просмотр. |
| Пользователь «Сэм» с помощью приложения СтанцияОператора2 считывает Значение Единица1. Измерение Узла | Доступ запрещен, так как АутентифицированномуПользователю не даны Полномочия на Чтение. |
| Пользователь «Джо» с помощью приложения СтанцияОператора1 считывает Значение Единица1. Измерение Узла | Разрешено, так как Оператор1 имеет Полномочие на Чтение. |
| Пользователь «Джо» с помощью приложения СтанцияОператора2 считывает Значение Единица1. Измерение Узла | Доступ запрещен, так как АутентифицированныйПользователь и Оператор2 не имеют Полномочий на Чтение. |
| Пользователь «Джо», используя общее приложение OPC UA, читает Значение Измерение Узла. | Доступ запрещен, так как АутентифицированномуПользователю не дано Полномочие на Чтение. |
| Пользователь «Джо» с помощью приложения СтанцияОператора1 записывает Значение ЗаданногоЗначения Узла. | Разрешено, потому что Оператор1 имеет Полномочие на Запись. |
| Пользователь «Рут», используя приложение СтанцияОператора1, записывает Значение ЗаданногоЗначения Узла. | Отказано, потому что АутентифицированныйПользователь и Супервайзер не имеют Полномочия на Запись. |
| Пользователь «Джо» с помощью приложения СтанцияОператора1 записывает Значение Узла ОтключитьУстройство. | Доступ запрещен, поскольку АутентифицированныйПользователь и Оператор1 не имеют Полномочий на Запись. |
| Пользователь «Рут»с помощью приложения СтанцияОператора1 записывает Значение Узла ОтключитьУстройство. | Доступ запрещен, так как АутентифицированныйПользователь и Супервайзер не имеют Полномочий на Запись. |
| Пользователь «Рут» использует конечную точку 127.0.0.1 для записи Значения Узла ОтключитьУстройство. | Разрешено, потому что Администратор имеет Полномочия на Запись. |

5 Стандартные КлассыУзла

5.1 Обзор

Пункт 5 определяет КлассыУзла, используемые для определения Узлов в АдресномПространстве OPC UA. КлассыУзла производятся от общего базового КлассаУзла. Сначала определяется КлассУзла, затем КлассыУзла, используемые для организации АдресногоПространства, а затем КлассыУзла, используемые для представления Объектов.

КлассыУзла, определенные для представления Объектов, делятся на три категории: те, которые используются для определения экземпляров, те, которые используются для определения типов для этих экземпляров и те, которые используются для определения типов данных. В разделе 6.3 описаны правила для подтипирования, а в разделе 6.4 правила для конкретизации определений типов.

5.2 Базовый КлассУзла

5.2.1 Общие положения

Модель Адресного Пространства OPC UA определяет Базовый КлассУзла, из которого выводятся все остальные КлассыУзла. Полученные КлассыУзла представляют различные компоненты Модели Объекта OPC UA (смотреть 4.2). Атрибуты Базового КлассаУзла приведены в таблице 7. Для Базового КлассаУзла не указаны Ссылки.

Таблица 7 - Базовый КлассУзла

| Имя | Использование | ТипДанных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| ИдентификаторУзла | M | ИдентификаторУзла | Смотреть 5.2.2 |
| КлассУзла | M | КлассУзла | Смотреть 5.2.3 |
| ОбзорИмен | M | Квалифицированное Имя | Смотреть 5.2.4 |
| ОтображаемоеИмя | M | Локализованный Текст | Смотреть 5.2.5 |
| Описание | O | Локализованный Текст | Смотреть 5.2.6 |
| РамкаЗаписи | O | АтрибутРамкиЗаписи | Смотреть 5.2.7 |
| РамкаЗаписиПользователя | O | АтрибутРамкиЗаписи | Смотреть 5.2.8 |
| ПолномочияРоли | O | ТипПолномочияРоли[] | Смотреть 5.2.9 |
| ПолномочияРолиПользователя | O | ТипПолномочияРоли [] | Смотреть 5.2.10 |
| Ограничения доступа | O | ТипОграниченийДоступа | Смотреть 5.2.11 |
| Ссылки |  |  | Для данного КлассаУзла Ссылок не указано. |

5.2.2 ИдентификаторУзла

Узлы однозначно идентифицируются с помощью построенного идентификатора, называемого ИдентификаторомУзла. Некоторые Серверы могут принимать альтернативные ИдентификаторыУзла в дополнение к каноническому ИдентификаторуУзла, представленному в этом Атрибуте. A Сервер должен сохранять ИдентификаторУзла у Узла, то есть не должен генерировать новые ИдентификаторыУзла при перезагрузке. Структура ИдентификатораУзла определена в 8.2.

5.2.3 КлассУзла

Атрибут КлассаУзла идентифицирует КлассУзла самого Узла. Его тип данных определен в 8.30.

5.2.4 ОбзорИмен

Узлы имеют Атрибут ОбзораИмен, который используется как нелокализованное имя для чтения человеком при просмотре АдресногоПространства для создания путей из ОбзораИмени. Служба ПереводМаршрутовВИдентификаторыУзлов, определённая в               IEC 62541-4, может быть использована для следования пути, построенного из ОбзораИмен.

ОбзорИмен никогда не должен использоваться для отображения имени Узла. Вместо этого следует использовать ОтображемоеИмя.

В отличие от ИдентификаторовУзла, ОбзорИмен нельзя использовать для однозначной идентификации Узла. Разные Узлы могут иметь один и тот же ОбзорИмен.

Подраздел 8.3 определяет структуру ОбзораИмени. Она содержит пространство имён и строку. Пространство имен предоставляется для того, чтобы сделать ОбзорИмен уникальным в некоторых случаях в контексте Узла (например, Свойства Узла), хотя и не уникальным в контексте Сервера. Если различные организации определяют ОбзорИмен для Свойств, пространство имён ОбзораИмен, предоставляемое организацией, делает ОбзорИмен уникальным, хотя разные организации могут использовать одну и ту же строку, имеющую несколько разное значение.

Серверы часто могут использовать одно и то же пространство имен для ИдентификатораУзла и ОбзорИмена. Однако, если они хотят предоставить стандартное Свойство, его ОбзорИмен должен иметь пространство имён органа по стандартизации, хотя пространство имён ИдентификатораУзла отражает что-то другое, например, локальный Сервер. Рекомендуется, чтобы органы по стандартизации, определяющие стандартные определения типов, использовали свое пространство имён для ИдентификатораУзла ОпределенияТиповУзлов, а также для ОбзораИмен ОпределенияТиповУзла.

Строковая часть ОбзораИмен чувствительна к регистру. То есть, Клиенты должны считать их чувствительными к регистру. Серверы могут обрабатывать ОбзорыИмен, передаваемые в Сервисных запросах, как не зависящие от регистра. Примерами могут служить Сервис ПереводМаршрутовВИдентификаторыУзлов или фильтр Событий.

5.2.5 ОтображаемоеИмя

Атрибут ОтображаемогоИмени содержит локализованное имя Узла. Клиенты должны использовать этот Атрибут, если они хотят отобразить Узла пользователю. Они не должны использовать ОбзорИмен для этой цели. Сервер может поддерживать одно или несколько локализованных представлений для каждого ОтображаемогоИмени. Клиенты договариваются о возвращении региональных настроек, когда они открывают сессию с Сервером. Обратитесь к стандарту IEC 62541-4 для описания установления сеанса и региональных настроек. Подпункт 8.5 определяет структуру ОтображаемоегоИмени. Строковая часть ОтображаемогоИмени ограничена 512 символами.

5.2.6 Описание

Необязательный Атрибут Описания должен объяснять значение Узла в локализованном тексте с использованием тех же механизмов локализации, которые описаны для ОтображаемогоИмени в пункте 5.2.5.

5.2.7 РамкаЗаписи

Необязательный Атрибут РамкиЗаписи открывает возможности Клиента для записи Атрибутов Узла. Атрибут РамкиЗаписи не учитывает никаких прав доступа пользователя, то есть, хотя Атрибут может быть записан, он может быть ограничен определенным пользователем/группой пользователей.

Если Сервер OPC UA не имеет возможности получить информацию о РамкеЗаписи для определённого Атрибута из базовой системы, он должен заявить, что он доступен для записи. Если операция записи вызывается в Атрибуте, Сервер должен передать этот запрос и вернуть соответствующий КодСостояний, если такой запрос будет отклонен. КодыСостояний определены в стандарте IEC 62541-4.

ТипДанных АтрибутРамкиЗаписи определен в 8.60.

5.2.8 РамкиЗаписиПользователя

Необязательный Атрибут РамкиЗаписиПользователя раскрывает возможности Клиента по записи Атрибутов Узла с учетом прав доступа пользователя. Он использует ТипДанных Атрибута РамкиЗаписиПользователя, который определен в пункте 8.60

Атрибут РамкиЗаписиПользователя далее может только ограничивать Атрибут РамкиЗаписи, когда он установлен как не записываемый в общем случае, который применяется для каждого пользователя.

Клиенты могут не предполагать, что Атрибут может быть написан на основе Атрибута РамкиЗаписиПользователя. Возможно, что Сервер может вернуть ошибку об отказе в доступе из-за какого-то специфического для Сервера изменения, которое не было отражено в состоянии данного Атрибута в то время, когда Клиент к нему обращался.

5.2.9 ПолномочияРоли

Необязательный Атрибут ПолномочияРоли определяет Полномочия, которые применяются к Узлу для всех Ролей, имеющих доступ к Узлу. Значение Атрибута является массивом Структур ТипаПолномочияРоли (см. таблицу 8).

Таблица 8 - Тип ПолномочияРоли

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Тип ПолномочияРоли | Структура | Определяет Полномочия для Роли |
| ИдентификаторРоли | ИдентификаторРоли | ИдентификаторУзла Роль-Объекта. |
| Полномочия | ТипПолномочия | Рамка, указывающая, какие Полномочия доступны для Роли. |

Серверы могут разрешать администраторам писать в Атрибуте ПолномочийРоли.

Если это не указано, вместо него должно использоваться значение Свойства ПолномочийРолиПоУмолчанию из Объекта ПространстваИменМетаданных, связанного с Узлом. Если Объект ПространстваИменМетаданных не определяет Свойства или не существует, то Сервер не должен публиковать никакой информации о том, как он управляет Полномочиями.

Если Сервер поддерживает Полномочия для определенного ПространстваИмен, он должен добавить Свойство ПолномочийРолиПоУмолчанию в Объект ПространстваИменМетаданных для этого ПространстваИмен (смотреть рисунок 8). Если определенному Узлу в ПространствеИмен необходимо переопределить значения по умолчанию, Сервер добавляет Атрибут ПолномочияРоли к Узлу. Свойство ПолномочийРолиПоУмолчанию и Атрибуты ПолномочияРоли должны быть доступны для чтения только администраторам. Если Сервер позволяет изменять Полномочия, то эти значения должны быть записаны. Если Сервер позволяет переопределять разрешения для определенного Узла, но на данный момент не имеет настроенных Полномочий Узла, то значение Атрибута должно быть пустым массивом. Если администратор желает удалить переопределенные Полномочия, то в этот Атрибут записывается пустой массив. Серверы должны предотвращать изменение Полномочий таким образом, чтобы сделать Сервер неработоспособным.

Если Сервер публикует информацию о Ролях для ПространстваИмен, назначенных для текущего Сеанса, он должен добавить Свойство ПолномочияРолиПользователяПоУмолчанию в Объект ПространстваИменМетаданных для этого ПространстваИмен. Значение этого Свойства должно представлять собой читаемый список Полномочий на каждую Роль, назначенную на текущую Сессию. Если конкретный Узел в ПространствеИмен переопределяет ПолномочияРоли по умолчанию, Сервер также переопределяет ПолномочияРолиПользователяПоУмолчанию путем добавления Атрибута ПолномочийРолиПользователя на Узел. Если Сервер позволяет переопределить Полномочия для определенного Узла, но на данный момент не имеет настроенных Полномочий Узла, то Сервер должен вернуть значение Свойства ПолномочияРолиПользователяПоУмолчанию для ПространстваИмен Узла.

Если Сервер реализует специфическую для изготовителя модель ПолномочияРоли для ПространстваИмен, он не должен добавлять ПолномочияРолиПоУмолчанию или Свойства ПолномочийРолиПользователяПоУмолчанию к ПространствуИмени Объекта Метаданных.

Рисунок 8 - Полномочия в Адресном Пространстве

5.2.10 ПолномочияРолиПользователя

Необязательный Атрибут ПолномочийРолиПользователя указывает Полномочия, которые применяются к Узлу для всех Ролей, предоставленных для текущей Сессии. Значение Атрибута представляет собой массив Структур ТипаПолномочийРоли (смотреть таблицу 8).

Клиент может определить свои эффективные Полномочия, выполнив логическое «ИЛИ» из Полномочий для каждой Роли в массиве.

Значение этого Атрибута получается из правил, используемых Сервером для сопоставления Сеансов с Ролями. Это отображение может быть специфическим для конкретного поставщика или использовать стандартную модель Роли, определенную в 4.8.

Этот Атрибут не может быть записан. Если не указано, вместо этого используется значение Свойства ПолномочийРолиПользователяПоУмолчанию из ПространстваИмени Объекта Метаданных, связанного с Узлом. Если ПространствоИмени Объекта Метаданных не определяет Свойство или не существует, то Сервер не публикует никакой информации о Ролях, привязанных к текущему Сеансу.

5.2.11 ОграниченияДоступа

Необязательный Атрибут ОграниченийДоступа определяет ОграниченияДоступа, которые применяются к Узлу. Их тип данных определен в 8.56. Если Сервер поддерживает ОграниченияДоступа для определенного ПространстваИмен, он добавляет Свойство ОграниченияДоступаПоУмолчанию в ПространствоИмени Объекта Метаданных для этого ПространстваИмен (смотреть рисунок 8). Если определенному Узлу в ПространствеИмен необходимо переопределить значение по умолчанию, Сервер добавляет Атрибут ОграниченийДоступа к Узлу.

Если Сервер реализует конкретную модель ограничения доступа заданную поставщиком для ПространстваИмен, он не добавляет Свойство ОграниченияДоступаПоУмолчанию к ПространствуИмени Объекта Метаданных.

5.3 ТипСсылки КлассаУзла

5.3.1 Общие положения

Ссылки определяются как экземпляры ТипСссылки Узла. ТипСссылки Узла видны в АдресномПространстве и определяются с помощью ТипаСсылки КлассаУзла, как указано в таблице 9. Напротив, Ссылка является неотъемлемой частью Узла, а для представления Ссылок не используется КлассУзла.

Настоящий документ определяет набор ТиповСсылок, предоставляемых как неотъемлемая часть Модели Адресного пространства OPC UA. Эти ТипыСсылок определены в пункте 7, а их представление в АдресномПространстве определено в стандарте IEC 62541 -5. Серверы могут также определять ТипыСсылок. Кроме того, стандарт IEC 62541-4 определяет Службы УправленияУзлом, которые позволяют Клиентам добавлять ТипыСсылок в АдресноеПространство.

Таблица 9 - ТипСсылки КлассаУзла

| Имя | Использование | Тип Данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| Базовые Атрибуты КлассаУзла | M | -- | Наследованная от Базового КлассаУзла. Смотреть 5.2. |
| ЯвляетсяАбстрактным | M | Логическое значение | Булевый Атрибут со следующими значениями: ПРАВДА это абстрактный ТипСсылки, т.е. никакой Ссылки этого типа не должно существовать, только его подтипы. ЛОЖЬ это не абстрактный ТипСсылки, т.е. Ссылки этого типа могут существовать |
| Симметричные | M | Логическое значение | Булевый атрибут со следующими значениями: ПРАВДА значение ТипаСсылки такое же, как и у УзлаИсточника и ЦелевогоУзла. ЛОЖЬ значение ТипаСсылки, как видно из ЦелевогоУзла, обратно пропорционально, как видно из УзлаИсточника. |
| ОбратноеИмя | O | ЛокализованныйТекст | Обратное имя Ссылки, которое является значением ТипаСсылки, как видно из ЦелевогоУзла. |
| Ссылки |  |  |  |
| ИмеетСвойство | 0..* |  | Используется для идентификации Свойств (смотреть 5.3.3.2). |
| ИмеетПодтип | 0..* |  | Используется для идентификации Свойств (смотреть 5.3.3.3). |
| Стандартные Свойства |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка | Свойство ВерсииУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсииУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значений Атрибутов не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. |

5.3.2 Атрибуты

ТипСсылки КлассаУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в 5.2. Наследуемый Атрибут ОбзорИмен используется для указания ТипаСсылки, как видно из УзлаИсточника. Например, ТипСсылки с ИменемБраузера «Содержание» используется в Ссылках, в которых указано, что ИсточникУзла содержит ЦелевойУзел. Наследуемый Атрибут ОтображаемоеИмя содержит перевод ОбзораИмен.

ОбзорИмен ТипаСсылки должен быть уникальным в Сервере. Не допускается, чтобы два разных ТипаСсылок имели один и тот же ОбзорИмен.

Атрибут ЯвляетсяАбстрактным указывает, является ли ТипСсылки абстрактным. Абстрактные ТипыСсылки не могут быть конкретизированы и используются только по организационным причинам, например, для указания некоторой общей семантики или ограничений, которые наследуют его подтипы.

Атрибут Симметричности используется для указания того, одинаково ли значение ТипаСсылки для УзлаИсточника и ЦелевогоУзла.

Если ТипСсылки симметричен, то Атрибут ОбратногоИмени опускается. Примерами симметричных ТиповСсылок являются «Подключение к» и «Связь с». Оба подразумевают одну и ту же семантику, исходящую от УзлаИсточника или ЦелевогоУзла. Поэтому оба направления рассматриваются как прямые Ссылки.

Если ТипСсылки является несимметричным и не абстрактным, то должен быть установлен Атрибут ОбратногоИмени. Атрибут ОбратногоИмени определяет значение ТипаСсылки, как его видно из ЦелевогоУзла. Примеры несимметричных ТиповСсылки включают в себя «Содержит» и «Содержится внутри», а также «Получает от» и «Отправляет в». Ссылки, использующие ОбратноеИмя, например, ссылки «Содержится внутри», называются обратными Ссылками.

На рисунке 9 приведены примеры симметричных и несимметричных Ссылок, а также использования ОбзораИмен и ОбратногоИмени.

Рисунок 9 - Симметричные и несимметричные Ссылки

Для Серверов не всегда возможно реализовать прямые и обратные Ссылки для несимметричных ТиповСсылок, как показано на рисунке 9. При этом Ссылки называются двунаправленными. Хотя это и не требуется, рекомендуется, чтобы все Иерархические Ссылки были инстанциированы как двунаправленные для обеспечения связи при просмотре. Двунаправленая Ссылка моделируется как две отдельных Ссылки.

В качестве примера однонаправленной Ссылки часто бывает так, что приемник сигнала знает свой источник сигнала, но этот источник сигнала не знает своего приемника сигнала. Приемник сигнала будет иметь Ссылку «Из источника» на источник сигнала, при этом источник сигнала не будет иметь соответствующие обратные Ссылки «Из источника в».

ОтобржаемоеИмя и ОбратноеИмя являются единственными стандартизированными местами, указывающими семантику ТипаСсылки. Может существовать более сложная семантика, связанная с ТипомСсылки, чем может быть выражена в этих Атрибутах (например, семантика ИмеетПодтип). В настоящем документе не уточняется, как должна быть раскрыта эта семантика. Однако для этой цели можно использовать Атрибут Описания. Настоящий документ содержит семантику для ТиповСсылок, указанных в п. 7.

ТипСсылки может иметь ограничения, ограничивающие его использование. Например, можно указать, что, начиная с Узла А и только следуя Ссылкам на этот ТипСсылки или один из его подтипов, он никогда не сможет вернуться к A, то есть к ограничению «Без петли».

В настоящем документе не указано, как эти ограничения могут и должны быть доступны в АдресномПространстве. Тем не менее, для стандартных ТиповСсылок некоторые ограничения указаны в пункте 7. Настоящий документ не ограничивает тип ограничений, действительных для ТипаСсылок. Это может, например, также повлиять на ТипОбъекта. Ограничение, заключающееся в том, что ТипСсылки может использоваться только путем связывания Узлов некоторых КлассовУзлов с определенной мощностью отношений, является особым ограничением ТипаСсылок.

5.3.3 Ссылки

5.3.3.1 Общие положения

Ссылки ИмеетПодтип и Ссылки ИмеетСвойство являются единственными ТипамиСсылок, которые могут использоваться с ТипомСсылки Узлов в качестве УзлаИсточника. Узлы ТипаСсылок не должны быть УзломИсточника других типов Ссылок.

5.3.3.2 Ссылки ИмеетСвойство

Ссылки ИмеетСвойство используются для идентификации Свойств Типа Ссылки и должны относиться только к Узлам Переменной КлассаУзла.

Свойство ВерсииУзла используется для указания версии ТипаУзла.

В настоящем документе не определены дополнительные Свойства для ТиповСсылки. Дополнительные части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства для ТиповСсылок.

5.3.3.3 Ссылки ИмеетПодтип

Ссылки ИмеетПодтип используются для определения подтипов ТиповСсылок. Подтип не обязательно должен давать Опорный тип ИмеетПодтип для супертипа, но подтип должен давать обратное Опорное положение для своего супертипа. Не требуется предоставлять Ссылку ИмеетПодтип для супертипа, но подтип должен предоставить обратную Ссылку на супертип. Применяются следующие правила для подтипа.

a) Семантика ТипаСсылок (например, «охватывает иерархию») наследуется в его подтипах и может быть уточнена там (например, «охватывает специальную иерархию»). ОтображениеИмени, а также ОбратноеИмя для несимметричных ТиповСсылок, отражают специализацию.

b) Если ТипСсылки указывает некоторые ограничения (например, «не допускать петель»), то он наследуется и может быть только уточнен (например, наследование «не циклов» может быть уточнено как «должно быть деревом - только один родитель»), но не понижен (например, «разрешать петли»).

c) Ограничения, на которые можно ссылаться КлассуУзла, также наследованы и могут быть дополнительно ограничены. То есть, если ТипСсылки «A» не позволяет связать Объект с ТипомОбъекта, это также верно и для его подтипов.

d) ТипСсылки должен иметь ровно один супертип, за исключением Ссылки ТипаСсылки, определенного в пункте 7.2, как корневой тип иерархии ТипаСсылки. Иерархия ТипаСсылки не поддерживает множественное наследование.

5.4 Представление КлассаУзла

Базовые системы часто являются крупными, и Клиенты часто заинтересованы только в конкретном подмножестве данных. Им не нужно, или они не хотят просмотривать Узлы в АдресномПространстве, к которым они не имеют никакого интереса.

Для решения этой проблемы настоящий документ определяет понятие «Представление». Каждое Представление определяет подмножество Узлов в АдресномПространстве. Все АдресноеПространство является Представлением по умолчанию. Каждый Узел в Представлении может содержать только подмножество его Ссылок, определенных создателем Представления. Каждое Представление Узла действует в качестве корня для Узлов в Представлении. Представления определяются с помощью Представления КлассаУзла, который указан в таблице 10.

Все Узлы, содержащиеся в Представлении, должны быть доступны, начиная с Представления Узла при просмотре в контексте Представления. Не ожидается, что все содержащие Узлы, могут быть просмотрены непосредственно из Представления Узла, а скорее из других Узлов, содержащихся в Представлении.

Представление Узла может использоваться не только как дополнительная точка входа в АдресноеПространство, но и как конструкция для организации АдресногоПространства и, таким образом, как единственная точка входа в подмножество АдресногоПространства. Поэтому Клиенты не должны игнорировать Представления Узлов при открытии АдресногоПространства. Простые Клиенты, которые не работают с Представлениями для целей фильтрации, могут, например, работать с Представлением Узла, как с Объектом ТипаПапки (смотреть 5.5.3).

Таблица 10 - Представление КлассаУзла

| Имя | Использование | ТипДанных | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- | Наследованная от Базового УзлаКласса. Смотреть 5.2. |  |  |
| НеСодержитПетли | M | Логическое значение | Если установить значение «правда», то этот Атрибут указывает на то, что, следуя Ссылкам в контексте Представления, никаких петель не будет, т.е., начиная с Узла «А», содержащегося в Представлении, и следущий перед Ссылками в контексте Узла Представления «А», больше не будет достигаться. Он не указывает, что есть только один путь, начинающийся с Узла Представления, чтобы достичь Узла, содержащегося в Представлении. Если установить значение «ложь», то этот Атрибут указывает на то, что следующие Ссылки в контексте Представления могут приводить к возникновению петель. |  |  |
| УведомлениеОСобытии | M | Байт | Атрибут УведомленияОСобытии используется для указания, можно ли использовать Узел для подписки на События или для чтения/записи исторических Событий. УведомлениеОСобытии - это 8-битное беззнаковое целое число со структурой, определенной в следующей таблице. |  |  |
|  |  |  | Поле | Бит | Описание |
|  |  |  | ПодпискаНа события | 0 | Указывает, можно ли использовать его для подписки на События (0 означает, не может быть использовано для подписки на События, 1 означает, может быть использовано для подписки на События) |
|  |  |  | Резервный | 1 | Зарезервировано для будущего использования. Всегда будет ноль. |
|  |  |  | ЧтениеХронологии | 2 | Показывает, читается ли история Cобытий. (0 означает нечитаемый, 1 означает читаемый) |
|  |  |  | ЗаписьХронологии | 3 | Указывает, можно ли историю Cобытий записывать (0 означает не записываемый, 1 означает записываемый) |
|  |  |  | Резервный | 4:7 | Зарезервировано для будущего использования. Всегда должен быть равен нулю. |
|  |  |  | Вторые два бита также указывают, доступна ли история Событий через Сервер OPC UA. |  |  |
| Ссылки |  |  |  |  |  |
| ИерархическиеСсылки | 0..* |  | Узлы верхнего уровня в Представлении ссылаются на Иерархические Ссылки (смотреть 7.3). |  |  |
| ИмеетСвойство | 0..* |  | Ссылки ИмеетСвойства идентифицируют Свойства Представления. |  |  |
| Стандартные Свойства |  |  |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка | Свойство ВерсиУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсиУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значений Атрибутов не приводит к изменению ВесииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсиУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. |  |  |
| ВерсияПредставления | O | Единица32 | Номер версии для Представления. При добавлении или удалении Узлов из Представления значение Свойства ВерсииПредставления обновляется. Клиенты могут обнаружить изменения в составе Представления, используя это Cвойство. Значение ВерсииПредставления всегда должно быть больше 0. |  |  |

Представление КлассаУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в 5.2. Он также определяет два дополнительных Атрибута.

Обязательный Атрибут НеСодержитПетли имеет ложное значение, если Сервер не может определить, содержит ли Представление петли или нет.

Обязательный Атрибут УведомлениеОСобытии идентифицирует, можно ли использовать Представление для подписки на События, которые происходят либо в содержимом Представления, либо как ИзменениеМоделиСобытия (смотреть 9.32) содержимого Представления, либо для чтения/записи истории Событий. Представление, которое поддерживает События, должно предоставлять все События, которые происходят в любом Объекте, используемом как УведомлениеОСобытии, которое является частью содержимого Представления. Кроме того, он должен предоставлять все ИзмененияМоделиСобытия, которые происходят в контексте Представления.

Чтобы избежать рекурсии, т.е. получения всех Событий Сервера, Объект Сервера, определенный в стандарте IEC 62541-5, никогда не должен быть частью какого-либо Представления, так как он предоставляет все События Сервера.

Представления определяются Сервером. Службы просмотра и запроса, определенные в стандарте IEC 62541-4, ожидают, что ИдентификаторУзла в ПредставленииУзла обеспечит эти Службы в контексте Представления. Ссылки ИмеетСвойство используются для идентификации Свойств Представления. Свойство ВерсииУзла используется для указания Версии Узла. Свойство ВерсииУзла указывает версию содержимого Представления. В отличие от ВерсииУзла, Свойство ВерсииУзла обновляется, даже если Узлы, на которые нет прямых ссылок в Представлении Узла, добавляются или удаляются из Представления. Это Свойство является необязательным, поскольку Серверы могут быть не в состоянии обнаружить изменения в содержимом Представлении. Серверы могут также генерировать ИзменениеМоделиСобытия, описанное в 9.32, если Узлы добавляются или удаляются из Представления. В настоящем документе не определены дополнительные Свойства для Представлений. Дополнительные части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства для Представлений.

Представления могут быть УзломИсточника любой Иерархической Ссылки. Они не должны быть УзломИсточника любой не иерархической Ссылки.

5.5 Объекты

5.5.1 КлассУзла Объекта

Объекты используются для представления систем, компонентов системы, реальных объектов и программных объектов. Объекты определяются с помощью КлассаУзла Объекта, указанного в таблице 11.

Таблица 11 - КлассУзла Объекта

| Имя | Использование | Тип Данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- | Наследованная от Базового КлассаУзла. Смотреть 5.2. |
| УведомлениеОСобытии | M | ТипУведомленияОСобытии | Атрибут УведомлениеОСобытии используется для указания, можно ли использовать Узел для подписки на События или для чтения/записи исторических Событий. ТипУведомленияОСобытии определен в 8.59. |
| Ссылки |  |  |  |
| Имеет Компонент | 0..* |  | Ссылки ИмеетКомпонент идентифицируют ПеременныеДанных, Методы и Объекты, содержащиеся в Объекте. |
| ИмеетСвойство | 0..* |  | Ссылки ИмеетКомпонент идентифицируют Свойства Объекта. |
| ИмеетПравилоМоделирования | 0..1 |  | Объекты могут указывать максимум на один Объект ПравилаМоделирования, используя Ссылку ИмеетПравилоМоделирования (смотреть 6.4.4 для более подробной информации о ПравилахМоделирования). |
| ИмеетТипОпределения | 1 |  | Ссылка ИмеетТипОпределения указывает на тип определеня Объекта. Каждый Объект должен иметь в точности одно определение типа и, следовательно, должен быть УзломИсточника в точности одной Ссылки ИмеетТипОпределения, указывающей на ТипОбъекта. Описание определений типов смотрите в разделе 4.5. |
| ИмеетИсточникСобытия | 0..* |  | Ссылка ИмеетИсточникСобытия указывает на источники событий Объекта. Ссылки данного типа могут быть использованы только для Объектов, у которых бит "ПодпискаНаСобытия" установлен в Атрибуте УведомлениеОСобытии. Подробности смотреть в разделе 7.17. |
| ИмеетУведомление | 0..* |  | Ссылка ИмеетУведомление указывает на уведомления об Объекте. Ссылки этого типа могут быть использованы только для Объектов, у которых бит "ПодпискаНаСобытия" установлен в Атрибуте УведомлениеОСобытии. Подробности смотрите в разделе 7.18. |
| Упородочивать | 0..* |  | Данная Ссылка должна использоваться только для Объектов ТипОбъекта ТипПапки (смотреть 5.5.3). |
| <другие Ссылки> | 0..* |  | Объекты могут содержать другие Ссылки. |
| Стандартные Свойства |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка | Свойство ВерсииУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсияУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значений Атрибутов не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. |
| Пиктограмма | O | Изображение | Свойство «Пиктограмма» предоставляет изображение, которое может быть использовано Клиентами при отображении Узла. Ожидается, что Свойство Пиктограммы содержит относительно небольшое изображение. |
| ПравилоНаименования | O | ТипПравилаНаименования | Свойство ПравилаНаименования определяет ПравилоНаименования у ПравилаМоделирования (подробнее смотреть 6.4.4.2). Данное Свойство должно использоваться только для Объектов ТипаПравилаМоделирования, определенного в пункте 6.4.4. |

Объект КлассУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в пункте 5.2.

Обязательный Атрибут УведомлениеОСобытии определяет, можно ли использовать Объект для подписки на События или для чтения и записи истории Событий.

Объект КлассУзла использует Ссылку ИмеетКомпонент для определения ПеременныхДанных, Объектов и Методов Объекта.

Он использует Ссылку ИмеетСвойство для определения Свойства Объекта. Свойство ВерсияУзла используется для указания версии Объекта. Свойства Пиктограммы предоставляют пиктограмму Объекта. Свойство ПравилаНаименования определяет ПравилоНаименования у ПравилаМоделирования и должно применяться только к Объектам типа ТипПравилаМоделирования. Дополнительные Свойства для Объектов в этом документе не определены. Дополнительные части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства Объектов.

Для указания своего ПравилаМодулирования, Объект может использовать максимум одну Ссылку ИмеетПравилоМоделирования, указывающую на Объект ПравилаМоделирования. ПравилаМоделирования определены в пункте 6.4.4.

Ссылки ИмеетУведомление и ИмеетИсточникСобытия используются для предоставления информации о событиях и могут быть применены только к Объектам, используемым в качестве уведомлений о событиях. Подробности определены в пунктах 7.17 и 7.18.

Ссылка ИмеетТипОпределения указывает на ТипОбъекта, используемый в качестве определения типа Объекта.

Объекты могут использовать любые дополнительные Ссылки для определения связей с другими Узлами. Никаких ограничений не накладывается на типы используемых Ссылок или на КлассыУзлов самих Узлов, на которые могут быть сделаны ссылки. Однако, ограничения могут быть определены ТипомСсылки, исключающим его использование для Объектов. Стандартные ТипыСсылок описаны в пункте 7.

Если Объект используется как ДекларацияЭкземпляра (смотреть 4.5), то все Узлы, на которые сделаны ссылки с прямым направлением Иерархических Ссылок, должны иметь уникальные ОбзорыИмен в контексте данного Объекта.

Если Объект создан на основе ДекларацииЭкземпляра, то он должен иметь тот же самый ОбзорИмен, что и ДекларацияЭкземпляра.

5.5.2 КлассУзла ТипаОбъекта

Типы объектов дают определения Объектам. ТипыОбъектов определяются с помощью КлассаУзла ТипаОбъекта, который указан в таблице 12.

Таблица 12 - КлассУзла ТипаОбъекта

| Имя | Использование | Тип Данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- | Наследованная от Базового УзлаКласса. Смотреть 5.2. |
| ЯвляетсяАбстрактным | M | Логическое значение | Атрибут логического значения со следующими значениями: ПРАВДА - это абстрактный ТипОбъекта, т.е. не должно существовать никаких Объектов этого типа, только Объекты его подтипов. ЛОЖЬ - это не абстрактный ТипОбъекта, т.е. Объекты этого типа могут существовать. |
| Ссылки |  |  |  |
| ИмеетКомпонент | 0..* |  | Ссылки ИмеетКомпонент идентифицируют ПеременныеДанные, Методы и Объекты, содержащиеся в ТипеОбъекта. Если и как создаются ссылочные Узлы, при появлении Объекта такого типа, указано в 6.4. |
| ИмеетСвойство | 0..* |  | Ссылки ИмеетСвойство идентифицируют Свойства ТипаОбъекта. Если и каким образом Свойства могут быть обнаружены при создании Объекта такого типа, указано в 6.4. |
| ИмеетПодтип | 0..* |  | Ссылки ИмеетПодтип идентифицируют ТипыОбъекта, которые являются подтипами этого типа. Обратный Подтип Ссылки идентифицирует родительский тип этого типа. |
| ГенерируетСобытие | 0..* |  | Ссылки ГенерируетСобытие определяют тип Событий, которые могут генерироваться экземплярами этого типа. |
| <другие Ссылки> | 0..* |  | ТипыОбъектов могут содержать другие Ссылки, которые могут быть инстанциированы Объектами, определенными данными ТипомОбъекта. ТипыОбъектов могут содержать другие Ссылки, которые могут быть инстанциированы Объектами, определенные данным ТипомОбъекта. |
| Стандартные Свойства |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строчка | Свойство ВерсииУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсииУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значений Атрибутов не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. |
| Пиктрограмма | O | Изображение | Свойство Пиктрограммы предоставляет изображение, которое может быть использовано Клиентами при отображении Узла. Ожидается, что Свойство Пиктрограммы содержит относительно небольшое изображение. |

ТипОбъекта КлассаУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в пункте 5.2. Дополнительный Атрибут ЯвляетсяАбстрактным указывает, является ли ТипОбъекта абстрактным или нет.

ТипОбъекта КлассаУзла использует Ссылки ИметКомпонент для определения ПеременныхДанных, Объектов и Методов. Ссылка ИмеетСвойство используется для идентификации Свойств. Свойство ВерсииУзла используется для указания версии ТипаОбъекта. Свойство Пиктограммы предоставляет пиктограмму ТипаОбъекта. В настоящем документе не определены дополнительные Свойства для ТиповОбъекта. Дополнительные части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства для ТиповОбъектов.

Ссылки ИмеетПодтип используются для подтипа ТипыОбъекта. Подтипы ТипаОбъекта наследуют общую семантику от родительского типа. Применяются общие правила субтипирования, как определено в пункте 6. Необязательно предоставлять Ссылку ИмеетПодтип для супертипа, но требуется, чтобы подтип предоставлял обратную Ссылку на свой супертип.

Ссылки ГенерируетСобытие определяют тип Событий, которые могут генерироваться экземплярами ТипаОбъекта. Эти Объекты могут быть источником События указанного типа или одного из его подтипов. Серверы должны делать Cсылки ГенерируетСобытие на двунаправленные Cсылки. Однако допускается односторонний переход, когда Cервер не может указать обратное направление, указывающее от ТипаСобытия к каждому ТипуОбъекта, поддерживающему ТипСобытия. Заметим, что Атрибут УведомленияОСобытии Объекта и Ссылки ГенерируетСобытие его ТипаОбъекта абсолютно не связаны. Объекты, которые могут генерировать События, могут не использоваться в качестве Объектов, на которые Клиенты подписываются для получения соответствующих уведомлений о Событиях.

Ссылки ГенерируетСобытие являются необязательными, т.е. Объекты могут генерировать События ТипаСобытия, которые не выставляются его ТипомОбъекта.

ТипОбъекта может использовать любые дополнительные Ссылки для определения связей с другими Узлами. Никаких ограничений не накладывается на типы используемых Ссылок или на КлассыУзлов самих Узлов, на которые могут быть сделаны ссылки. Однако, ограничения могут быть определены ТипомСсылки, исключая его использование для ТиповОбъектов. Стандартные ТипыСсылок описаны в пункте 7. Все Узлы, на которые имеются прямые Иерархические Ссылки, должны иметь уникальные ОбзорыИмен в контексте ТипаОбъекта (смотреть 4.5).

5.5.3 Стандартный ТипПапки ТипаОбъекта

Тип Папки ТипаОбъекта формально определен в стандарте IEC 62541-5. Его целью является предоставление Объектов, которые не имеют иной семантики, чем организация АдресногоПространства. Для этих Папок Объектов вводится специальный ТипСсылки - Организация ТипаСсылки. Источником Ссылки такой Ссылки всегда должно быть Представление или Объект ТипаОбъекта ТипаПапки; ЦелевойУзел может быть любого КлассаУзла. Организация Ссылок может быть использована в любой комбинации со Ссылками ИмеетДочернийЭлемент (ИмеетКомпонент, ИмеетСвойство и т.д.; смотреть пункт 7.5) и не препятствуют возникновению петель. Таким образом, они могут быть использованы, чтобы охватить несколько иерархий.

5.5.4 Создание на стороне клиента Объектов ТипаОбъекта

Объекты всегда основаны на ТипеОбъекта, т.е. у них есть Ссылка на ИмеетТипОпределения, указывающая на его ТипОбъекта.

Клиенты могут создавать Объекты с помощью Службы ДобавленияУзлов, определенной в стандарте IEC 62541-4. Служба требует указать ИмеетТипОпределения самого Узла. Объект, созданный Сервисом ДобавленияУзла, содержит все компоненты, определяемые его ТипомОбъекта, зависящим от ПравилМоделирования, указанных для компонентов. Тем не менее, Сервер может добавлять дополнительные компоненты и Ссылки на Объект и его компоненты, которые не определены ТипомОбъекта. Такое поведение зависит от Сервера. ТипОбъекта определяет только минимальный набор компонентов, который должен существовать для каждого Объекта ТипаОбъекта.

В дополнение к Службе ДобавлениеУзлов, ТипыОбъекта могут иметь специальный Метод с ОбзоромИмени «Создать». Этот Метод используется для создания Объекта этого ТипаОбъекта. Этот Метод может быть полезен для создания Объектов, в которых семантика создания должна отличаться от поведения по умолчанию, ожидаемого в контексте Сервиса ДобавленияУзлов. Например, значения должны напрямую отличаться от значений по умолчанию или должны добавляться дополнительные Объекты и т.д. Входные и выходные аргументы этого Метода зависят от ТипаОбъекта; Единственное сходство заключается в определении ОбзораИмени то, что этот метод будет создавать Объект на основе ТипаОбъекта. Серверы не должны предоставлять Метод на ТипеОбъекта с ОбзоромИмени «Создать» для любых других целей, кроме создания Объектов Объекта.

5.6 Переменные

5.6.1 Общие положения

Определены два типа Переменных: Свойства и ПеременныеДанных. Несмотря на то, что они отличаются способом использования, описанным в пункте 4.4, и имеют различные ограничения, описанные в оставшейся части пункта 5.6, они используют один и тот же КлассУзла, описанный в пункте 5.6.2. Ограничения Свойств на основе данного КлассУзла определены в пункте 5.6.3, ограничения ПеременныхДанных - в пункте 5.6.4.

5.6.2 Переменные КлассаУзла

Переменные используются для представления значений, которые могут быть простыми или сложными. Переменные определяются ТипамиПеременных, как указано в пункте 5.6.5.

Переменные всегда определяются как Свойства или ПеременныеДанных других Узлов в АдресномПространстве. Они никогда не определяются сами по себе. Переменная всегда является частью хотя бы одного Узла, но может быть связана с любым количеством других Узлов. Переменные определяются с помощью Переменных КлассаУзла, указанных в таблице 13.

Таблица 13 - Переменные КлассаУзла

| Имя | Использование | Тип Данных |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- |  | Наследованные от Базового КлассаУзла. Смотреть 5.2. |  |
| Значение | M | Определяется Атрибутом ТипДанных. |  | Самое последнее значение Переменной, которое есть у Сервера. Его тип данных определяется Атрибутом ТипДанных. Это единственный Атрибут, который не имеет связанного с ним типа данных Это позволяет всем Переменным иметь значение, определенное одним и тем же Атрибутом Значения. |  |
| ТипДанных | M | ИдентификаторУзла |  | ИдентификаторУзла ТипаДанных определение для Атрибута Значения. Стандартные ТипыДанных определены в пункте 8. |  |
| РейтингЗначения | M | ЦелоеЧисло32 |  | Этот Атрибут указывает, является ли Атрибут Значения Переменной массивом и сколько размеров имеет массив. Он может иметь следующие значения: n > 1: Значение - это массив с заданным количеством размеров. ОдинРазмер (1): Значение представляет собой массив с одним размером. ОдинИлиБолееРазмеров (0): Значение представляет собой массив с одним или несколькими размерами. Скаляр (-1): Значение не является массивом. Любой (-2): Значение может быть скаляром или массивом с любым количеством размеров. СкалярИлиОдинРазмер (-3): Значение может быть скаляром или одномерным массивом. Все ТипыДанных считаются скалярными, даже если они имеют массивную семантику, такую как СтрокаБайтов и Строка. |  |
| РазмерностьМассива | O | ЦелоеЧислоБезЗнака 32[] |  | Данный Атрибут определяет максимальную поддерживаемую длину каждого размера. Если максимальное значение неизвестно, то оно должно быть равно 0. Количество элементов должно быть равно значению Атрибута РейтингаЗначения Этот Атрибут будет равен нулю, если РейтингаЗначения < 0. Например, если Переменная определена следующим массивом C: Int32 мойМассив[346]; то ТипДанных этой Переменной будет указывать на Int32, а РейтингЗначения Переменной имеет значение 1, а РазмерностьМассива - это массив с одной записью, имеющей значение 346. Максимальное количество элементов массива, передаваемых по проводу, составляет 2147483647 (максимум Int32). |  |
| УровеньДоступа | M | ТипУровняДоступа |  | Атрибут УровеньДоступа используется для указания того, как можно получить доступ к значению переменной (читать/записывать) и содержит ли она текущие и/или исторические данные. Атрибут УровеньДоступа используется для указания доступа к Значению Переменной (чтение/запись) и содержит ли он текущие и/или сохраненные данные. УровеньДоступа не учитывает права доступа пользователей, т.е. хотя Переменная может быть записана, она может быть ограничена определенным пользователем/группой пользователей. ТипУровняДоступа определен в 8.57. |  |
| УровеньДоступаПользователей | M | ТипУровняДоступа |  | АтрибутУровеняДоступаПользователей используется для указания способа доступа к Значению Переменной (чтение/запись) и содержит ли он текущие или сохраненные данные с учетом прав доступа пользователя. ТипУровняДоступа определен в 8.57. |  |
| МинимальныйИнтервалВыборки | O | Длительность |  | Атрибут МинимальныйИнтервалВыборки указывает, как «текущая» Переменная будет сохранена. Он определяет (в миллисекундах), насколько быстро Сервер может обоснованно сэмплировать значение для изменений (подробное описание интервала дискретизации смотреть в стандарте IEC 62541-4). МинимальныйИнтервалВыборки, равный 0, означает, что Сервер должен непрерывно контролировать элемент. МинимальныйИнтервалВыборки -1 означает неопределенный. |  |
| Историзация | M | Логическое значение |  | Атрибут Историзация указывает, активно ли Cервер собирает данные для сохранения Переменной. Это отличается от Атрибута УровняДоступа, который идентифицирует, есть ли у Переменной какие-либо сохраненные данные. Значение ПРАВДА указывает на то, что Сервер активно собирает данные. Значение ЛОЖЬ указывает на то, что Сервер активно не собирает данные. Значение по умолчанию ЛОЖЬ. |  |
| УровеньДоступаEx | O | ТипУровняДоступаEx |  | Атрибут УровняДоступаEx используется для указания способа доступа к Значению Переменной (чтение/запись), если оно содержит текущие и/или сохраненные данные и их атомарность. УровеньДоступаEx не учитывает права доступа пользователей, т.е. хотя Переменная может быть записана, она может быть ограничена определенным пользователем/группой пользователей. УровеньДоступаEx является расширенной версией атрибута УровняДоступа и он как таковой содержит 8 бит атрибута УровеняДоступа, как первые 8 бит. УровеньДоступаEx - это 32-битное беззнаковое целое число со структурой, определенной в 8.58. Если этот Атрибут не предоставлен, то информация, предоставленная этими дополнительными Полями, неизвестна. |  |
| Ссылки |  |  |  |  |  |  |
| ИмеетПравилоМоделирования | 0..1 |  |  |  | Переменные могут указывать максимум на один Объект ПравилаМоделирования с помощью Ссылки на ИмеетПравилоМоделирования (для получения более подробной информации о ПравилахМоделирования смотреть 6.4.4). |  |
| ИмеетСвойство | 0..* |  |  |  | Ссылки ИмеетСвойство используются для идентификации Свойств ПеременнойДанных. Свойства не могут быть УзломИсточника у Ссылок ИмеетСвойство. |  |
| ИмеетКомпонент | 0..* |  |  |  | Ссылки ИмеетКомпонент используются комплексными ПеременнымиДанных для идентификации составляющих их ПеременныхДанных. Свойствам не разрешается использовать эту Ссылку. |  |
| ИмеетТипОпределения | 1 |  |  |  | Ссылка ИмеетТипОпределения указывает на определения типа Переменной. Каждая Переменная должна иметь точно одно определение типа и, следовательно, быть УзломИсточника только одной Ссылки ИмеетТипОпределения, указывающей на ТипПеременной. Описание определений типов смотрите в разделе 4.5. |  |
| <другие Ссылки> | 0..* |  |  |  | ПеременныеДанных могут быть УзломИсточника любых других Ссылок. Свойствами может быть только УзелИсточника любой неиерархической Ссылки. |  |
| Стандартные Свойства |  |  |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка |  | Свойство ВерсииУзла используется для указания версии ПеременнойДанных. Это не относится к Свойствам. Свойство ВерсияУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значения Атрибута, за исключением Атрибута ТипаДанных, не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. Хотя отношение Переменной к ее ТипуДанных не моделируется с помощью Ссылок, изменения Атрибута ТипаДанных Переменной приводят к обновлению Свойства ВерсииУзла. |  |
| МестноеВремя | O | ТипДанных ЧасовогоПояса |  | Свойство МестноеВремя используется только для ПеременныхДанных. Это не относится к Свойствам. Это Свойство представляет собой структуру, содержащую Смещение и метку ЛетнееВремяВСмещении. Смещение определяет разницу во времени (в минутах) между ИсточникомШтемпеляВремени (UTC), связанным со значением, и временем в месте, где было получено значение. Определение ИсточникаШтемпеляВремени содержится в стандарте IEC 62541-4. Если ЛетнееВремяВСмещении это ПРАВДА, то в исходном пункте действует стандартное/дневное время (DST), а в Смещении включена коррекция DST. Если ЛОЖЬ, то Смещение не включает коррекцию DST, и DST может действовать или не действовать. |  |
| РазрешениеНулей | O | Логическое значение |  | Свойство РазрешениеНулей используется только для ПеременныхДанных. Это не относится к Свойствам. Это Свойство определяет, допустимо ли нулевое значение для Атрибута Значения ПеременнойДанных. Если установлено значение правда, то Сервер может возвращать нулевые значения и принимать запись нулевых значений. Если установлено значение ложь, то Сервер никогда не возвращает нулевое значение и отклоняет любой запрос, записывая нулевое значение. Если это Свойство не предоставляется, то оно специфично для Сервера, если нулевые значения разрешены или нет. |  |
| ЗначениеКакТекст | O | ЛокализованныйТекст |  | Используется для ПеременныхДанных с конечным набором ЛокализованныхТекстов, связанных с его значением. Например, любые ПеременныеДанные, имеющие ТипДанных Перечисления. Это дополнительное Свойство обеспечивает локализованное текстовое представление значения. Оно может быть использовано только Клиентами, заинтересованными в отображении текста для подписки на Свойство вместо атрибута значения. |  |
| МаксимальнаяДлинаСтроки | O | ЦелоеЧислоБезЗнака 32 |  | Используется только для ПеременныхДанных, имеющих Строковый ТипДанных. Это необязательное Свойство указывает максимальное количество байтов, поддерживаемое ПеременнойДанных. |  |
| МаксимальноеКоличествоСимволов | O | ЦелоеЧислоБезЗнака 32 |  | Используется только для ПеременныхДанных, имеющих Строковый ТипДанных. Это дополнительное Свойство указывает максимальное количество символов Юникода, поддерживаемых ПеременнойДанных. |  |
| МаксимальнаяДлинаСтрокиБайт | O | ЦелоеЧислоБезЗнака 32 |  | Используется только для ПеременныхДанных, имеющих ТипДанных СтрокиБайтов. Это необязательное Свойство указывает максимальное количество байтов, поддерживаемое ПеременнойДанных. |  |
| МаксимальнаяДлинаМассива | O | ЦелоеЧислоБезЗнака 32 |  | Используется только для ПеременныхДанных, для которых Атрибут РейтингаЗначения не установлен в скаляр. Это необязательное Свойство указывает максимальную длину массива, поддерживаемого ПеременнойДанных. В многомерном массиве он указывает общую длину. Например, трехмерный массив 2 x 3 x 10 имеет длину массива 60. ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы выставить длину массива байт, используют не ТипДанных СтрокиБайтов, а массив ТипаДанных Байтов. В этом случае применяется МаксимальнаяДлинаМассива. |  |
| ТехническиеПодразделения | O | Информация о ЕС |  | Используется только для ПеременныхДанных, имеющих Номер ТипаДанных. Данное дополнительное Свойство указывает инженерные единицы для значения ПеременнойДанных (например, герц или секунды). Подробная информация о Свойстве и о том, какие инженерные единицы должны использоваться, определена в стандарте IEC 62541-8. ТипДаных ИнформацияЕС также определен в стандарте IEC 62541-8. |  |

Переменная КлассаУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в пункте 5.2.

Переменная КлассаУзла также определяет набор Атрибутов, описывающих значение ВремениВыполнения Переменной. Атрибут Значения представляет собой значение Переменной. Атрибуты ТипаДанных, РейтингаЗначения и РазмерностейМассива предоставляют возможность описания простых и сложных значений.

Атрибут УровняДоступа указывает на доступность Значения Переменной без учета прав доступа пользователя к аккаунту. Если у Сервера OPC UA нет возможности получить информацию об УровнеДоступа из базовой системы, то он должен указать, что она читается и может быть записана. Если операция чтения или записи вызывается в Переменной, то Сервер должен передать этот запрос и вернуть соответствующий КодСостояний, даже если такой запрос отклонен. КодСостояний определен в стандарте IEC 62541-4.

Метка СемантическоеИзменение Атрибута УровняДоступа используется для Свойств, которые могут изменять и определять семантические аспекты родительского Узла. Например, Свойство ИнженерныхЕдиниц описывает семантику ПеременныхДанных, в то время как Свойство Графического знака не описывает. В этом примере, если Свойство ИнженерныхЕдиниц может измениться во время работы Сервера, то для него должна быть установлена метка СемантическоеИзменение.

Серверы, поддерживающие подписку на События, должны генерировать СемантическоеИзменениеСобытия всякий раз, когда изменяется Свойство с установленной меткой СемантическогоИзменения.

Если Переменная, имеющая Свойство с установленной меткой СемантическоеИзменение, используется в Подписке и значение Свойства изменяется, то должен быть установлен бит СемантическиИзменен КодаСостояния, как определено в IEC 62541-4.

Клиенты, подписавшиеся на Переменную, должны посмотреть в КодСостояния, чтобы определить, изменилась ли семантика, и получить соответствующие Свойства, прежде чем обрабатывать значение, возвращаемое из Подписки.

Атрибут УровняДоступаПользователя указывает на доступность Значения Переменной с учетом прав доступа пользователя. Если Сервер OPC UA не имеет возможности получать из базовой системы информацию, связанную с правами доступа пользователей, то он должен использовать ту же самую битовую маску, которая используется в Атрибуте УровняДоступа. Атрибут УровняДоступаПользователя может ограничивать доступность, указанную Атрибутом УровняДоступа, но не превышать ее. Клиенты не должны принимать права доступа, основанные на Атрибуте УровняДоступаПользователя. Например, возможно, что Сервер возвращает ошибку из-за какого-то серверного изменения, которое не отразилось в состоянии этого атрибута на момент обращения Клиента к Переменной. Например, возможно, что Сервер возвращает ошибку из-за какого-то своего изменения, которое не отразилось в состоянии этого Атрибута на момент обращения Клиента к Переменной.

Атрибут МинимальногоИнтервалаВыборки указывает, насколько быстро Сервер может обоснованно отображать значение для изменений. Точность этого значения (способность Сервера достигать «наилучшего варианта» производительности) может сильно зависеть от нагрузки на систему и других факторов.

Атрибут Историзация указывает, активно ли Сервер собирает данные для истории Переменной. Смотрите IEC 62541-11 для получения подробной информации об историзации Переменных.

Клиенты могут считывать или записывать значения Переменных или отслеживать их на предмет изменения значений, как указано в стандарте IEC 62541-4. Стандарт IEC 62541-8 определяет дополнительные правила при использовании Сервисов для автоматизированных данных.

Чтобы определить свое ПравилоМоделирования, Переменная может использовать максимум одну Ссылку ИмеетПравилоМоделирования, указывающую на Объект ПравилаМоделирования. ПравилаМоделирования определены в пункте 6.4.4.

Если Переменная создается на основе ДекларацииЭкземпляра (смотреть 4.5), она должна иметь такой же ОбзорИмен, как и ДекларацияЭкземпляра.

Остальные Ссылки описываются отдельно для Свойств и ПеременныхДанных в оставшейся части 5.6.

5.6.3 Свойства

Свойства используются для определения характеристик Узлов. Свойства определяются с помощью Переменной КлассаУзла, указанной в таблице 13. Однако, они ограничивают их использование.

Свойства - это лист любой иерархии, поэтому они не должны быть УзломИсточника любых Иерархических Ссылок. Сюда входит Ссылка ИмеетКомпонент или Ссылка ИмеетСвойство, то есть Свойства не содержат Свойств и не могут раскрыть их сложную структуру. Однако они могут быть УзломИсточника любых неиерархических Ссылок.

Ссылка ИмеетТипОпределения указывает на ТипПеременной Свойства. Поскольку Свойства уникально идентифицируются по ОбзоруИмени, все Свойства должны указывать на ТипСвойства, определенный в стандарте IEC 62541-5.

Свойства всегда должны определяться в контексте другого Узла и быть УзломИсточника хотя бы одной Ссылки ИмеетСвойство. Чтобы отличить их от ПеременныхДанных, они не должны быть ЦелевымУзлом любой Ссылки ИмеетКомпонент. Таким образом, Ссылка ИмеетСвойство, указывающая на Узел Переменной, определяет этот Узел как Свойство.

Свойства ОбзораИмен всегда уникальны в контексте Узла. Запрещается, чтобы Узел ссылался на две Переменные, используя Ссылки ИмеетКомпонент, имеющие один и тот же ОбзорИмен.

5.6.4 Переменная Данных

ПеременныеДанных представляют собой содержание Объекта. ПеременныеДанных определяются с помощью Переменной КлассаУзла, указанной в таблице 13.

ПеременныеДанных идентифицируют свои Свойства с помощью Ссылки ИмеетСвойство. Комплексные ПеременныеДанные используют Ссылки ИмеетКомпонент для отображения своих компонентов ПеременныхДанных.

Свойство ВерсияУзла указывает версию ПеременнойДанных.

Свойство МестноеВремя указывает на разницу между значением Источника ОтметкиВремени и стандартным временем в месте, где было получено значение.

Свойство РазрешениеНулей указывает, разрешены ли нулевые значения для Атрибута Значения.

Свойство ЗначениеКакТекст обеспечивает локализованное текстовое представление значений перечисления.

Свойство Максимальной ДлиныСтроки указывает максимальное количество байт значения Строки. Если Cервер не устанавливает максимальное количество байтов или не может определить максимальное количество байтов, данное Cвойство не предоставляется. Если данное Cвойство предоставляется, то Cвойство МаксимальноеКоличествоСимволов не предоставляется.

Cвойство МаксимальноеКоличествоСимволов указывает максимальное количество символов Юникода значения строки. Если Cервер не накладывает максимальное количество символов Юникода или не может определить максимальное количество символов Юникода, это Cвойство не предоставляется. Если это Cвойство предоставлено, то Cвойство МаксимальнойДлиныСтроки не будет предоставлено.

Свойство МаксимальнойДлиныСтрокиБайт указывает на максимальное количество байт значения СтрокиБайтов. Если Сервер не устанавливает максимальное количество байт или не может определить максимальное количество байт, данное Свойство не предоставляется.

Свойство МаксимальнойДлиныМассива указывает максимально допустимое значение длины массива.

В этой части документа не определены дополнительные Свойства для ПеременныхДанных. В дополнительных частях стандарта IEC 62541 могут быть определены дополнительные Свойства для ПеременныхДанных.

ПеременныеДанных могут использовать дополнительные Ссылки для определения связей с другими Узлами. Никаких ограничений не накладывается на типы используемых Ссылок или на КлассыУзлов самих Узлов, на которые могут быть сделаны ссылки. Тем не менее, ограничения могут быть определены ТипомСсылки, исключающим его использование для ПеременныхДанных. Стандартные ТипыСсылок описаны в пункте 7.

ПеременнаяДанных предназначена для определения в контексте Объекта. Тем не менее, сложные ПеременныеДанных могут подвергать воздействию другие ПеременныеДанных, а ТипыОбъектов и комплексные ТипыПеременных могут также содержать ПеременныеДанных. Поэтому каждая ПеременнаяДанных должна быть ЦелевымУзлом по крайней мере одной Ссылки ИмеетКомпонент, идущей от Объекта, ТипаОбъекта, ПеременнойДанных или ТипаПеременных. ПеременныеДанных не должны быть ЦелевымУзлом любых Ссылок ИмеетСвойство. Поэтому Ссылка ИмеетКомопнент, указывающая на Узел Переменной, идентифицирует его как ПеременнуюДанных.

Ссылка ИмеетТипОпределения указывает на ТипПеременной, используемой в качестве определения ТипаПеременной.

Если ПеременнаяДанных используется как ДекларацияЭкземпляра (смотреть 4.5), то все Узлы, на которые имеются прямые Иерархические Ссылки, должны иметь уникальные ОбзорыИмен, в контексте этой ПеременнойДанных.

5.6.5 КлассУзла ТиповПеременной

ТипыПеременных используются для определения типов Переменных. ТипыПеременных определяются с помощью КлассаУзла ТиповПеременной, как указано в таблице 14.

Таблица 14 - КлассУзла ТиповПеременной

| Имя | Использование | Тип Данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- | Наследованные от Базового УзлаКласса. Смотреть 5.2 |
| Значение | O | Определяется Атрибутом ТипДанных | Значение по умолчанию для экземпляров этого типа. |
| ТипДанных | M | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла определения ТипаДанных для экземпляров этого типа. |
| РейтингЗначения | M | ЦелоеЧисло32 | Этот Атрибут указывает, является ли Атрибут Значения для ТипаПеременной массивом, и какое количество размеров имеет массив. Он может иметь следующие значения: n > 1: Значение - это массив с заданным количеством размеров. ОдинРазмер (1): Значение представляет собой массив с одним размером. ОдинИлиНесколькоРазмеров (0): Значение представляет собой массив с одним или несколькими размерами. Скаляр (-1): Значение не является массивом. Любой (-2): Значение может быть скаляром или массивом с любым количеством размеров. СкалярИлиОдинРазмер (-3): Значение может быть скаляром или одномерным массивом. ПРИМЕЧАНИЕ: Все ТипыДанных считаются скалярными, даже если они имеют массивную семантику, такую как СтрокаБайт и Строка. |
| РазмерностьМассива | O | ЦелоеЧислоБезЗнака32[] | Данный Атрибут задает длину каждого измерения для значения массива. Атрибут определяет максимальную поддерживаемую длину каждого измерения. Если максимальное значение неизвестно, то значение равно 0. Количество элементов должно быть равно значению Атрибута РейтингаЗначения. Количество элементов должно быть равно значению Атрибута РейтингаЗначения. Этот Атрибут будет равен нулю, если РейтингЗначения < 0. Например, если ТипПеременной определяется следующим массивом C: ЦелоеЧисло32 мойМассив[346]; тогда ТипДанных этого ТипаПеременной будет указывать на ЦелоеЧисло32, РейтингЗначения этого ТипаПеременной имеет значение 1, а РазмерностиМассива представляет собой массив с одной записью, имеющей значение 346. |
| ЯвляетсяАбстрактным | M | Логическое значение | Атрибут Логического значения со следующими значениями: ПРАВДА - это абстрактный ТипПеременной, т.е. не должно существовать никакой Переменной этого типа, только его подтипов. ЛОЖЬ - это не абстрактный ТипПеременной, т.е. Переменные этого типа могут существовать |
| Ссылки |  |  |  |
| ИмеетСвойство | 0..* |  | Ссылки ИмеетСвойство используются для идентификации Свойств ТипаПеременной. Узлы, на которые делаются ссылки, могут быть инстанциированы экземплярами данного типа, в зависимости от ПравилМоделирования, определенных в пункте 6.4.4. |
| ИмеетКомпонент | 0..* |  | Ссылки ИмеетКомпонент используются для комплексных ТиповПеременных для идентификации содержащих их ПеременныхДанных. Комплексные ТипыПеременных могут использоваться только для ПеременныхДанных. Узлы, на которые делаются ссылки, могут быть инстанциированы экземплярами данного типа, в зависимости от ПравилМоделирования, определенных в пункте 6.4.4. |
| ИмеетПодтип | 0..* |  | Ссылки ИмеетПодтип идентифицируют ТипыПеременной, которые являются подтипами этого типа. Обратный подтип Ссылки идентифицирует родительский тип этого типа. |
| СозданиеСобытия | 0..* |  | Ссылки СозданиеСобытия определяют тип Событий, которые могут генерироваться экземплярами этого типа. |
| <другие Ссылки> | 0..* |  | ТипыПеременных могут содержать другие Ссылки, которые могут быть инстанциированы Переменными, определяемыми данным ТипомПеременной. ПравилаМоделирования определены в пункте 6.4.4. |
| Стандартные Свойства |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка | Свойство ВерсияУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсияУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значения Атрибута, за исключением Атрибута ТипаДанных, не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. Хотя отношение ТипаПеременной к его ТипуДанных не моделируется с помощью Ссылок, изменения Атрибута ТипаДанных приводят к обновлению Свойства ВерсииУзла. |

КлассУзла ТиповПеременной наследует базовые Атрибуты КлассаУзла, определенные в пункте 5.2. ТипПеременной КлассаУзла также определяет набор Атрибутов, описывающих стандартное или начальное значение его экземпляра Переменных. Атрибут Значения представляет собой значение по умолчанию. Атрибуты ТипаДанных, РейтингаЗначения и РазмерностейМассива предоставляют возможность описания простых и сложных значений. Атрибут ЯвляетсяАбстрактным определяет, может ли тип быть непосредственно инстанцирован.

ТипПеременной КлассаУзла использует Ссылки ИмеетСвойство для определения Свойств и Ссылок ИмеетКомпонент для определения ПеременныхДанных. Будут ли они инстанциированы, зависит от ПравилМоделирования, определенных в пункта 6.4.4.

Свойство ВерсияУзла указывает версию ТипаПеременной. В настоящем документе не определены дополнительные Свойства для ТиповПеременных. Дополнительные части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства для ТиповПеременных. Стандарт IEC 62541-8 определяет набор Свойств, которые могут использоваться для ТиповПеременных.

Ссылки ИмеетПодтип используются для подтипа ТиповПеременных. Подтипы ТипыПеременных наследуют общую семантику от родительского типа. Общие правила подтипирования определены в пункте 6. Необязательно предоставлять Ссылку ИмеетПодтип для супертипа, но требуется, чтобы подтип предоставлял обратную Ссылку на свой супертип.

Ссылки СозданиеСобытия определяют, что ТипПеременных может быть источником События указанного ТипомСобытия или одного из его подтипов. Серверы должны создавать двунаправленные Ссылки СоздатьСобытие. Однако ссылкам разрешается быть однонаправленными, когда Сервер не может раскрыть обратное направление, указывающее с ТипаСобытия на каждый ТипПеременной, поддерживающий ТипСобытия.

Ссылки СозданиеСобытия являются необязательными, т.е. Переменные могут генерировать События самого ТипаСобытия, которые не выставляются по его ТипуПеременной. Ссылки СозданиеСобытия являются необязательными, т.е. Переменные могут генерировать События самого ТипаСобытия, которые не выставляются по его ТипуПеременной.

ТипыПеременной могут использовать любые дополнительные Ссылки для определения Связей с другими Узлами. Никаких ограничений не накладывается на типы используемых Ссылок или на КлассыУзлов, на которые могут быть сделаны ссылки. Однако, ограничения могут быть определены ТипомСсылки, исключая его использование для ТиповПеременной. Стандартные ТипыСсылок описаны в разделе 7.

Все Узлы, на которые имеются прямые Иерархические Ссылки, должны иметь уникальные ОбзорыИмен в контексте ТипаПеременной (см. 4.5).

5.6.6 Создание на стороне клиента Переменных ТиповПеременных

Переменные всегда основываются на ТипеПеременной, т. е. у них есть Ссылка ИмеетТипОпределения, указывающая на их ТипПеременной.

Клиенты могут создавать Переменные с помощью Службы ДобавленияУзлов, определенной в стандарте IEC 62541-4. Служба требует указать ОпределениеТиповУзлов Переменной. Переменная, созданная Службой ДобавленияУзлов, содержит все компоненты, определяемые ее ТипомПеременной, зависящим от ПравилМоделирования, указанных для компонентов. Тем не менее, Сервер может добавлять дополнительные компоненты и Ссылки к Переменной и ее компонентам, которые не определены ТипомПеременной. Такое поведение зависит от Сервера. ТипПеременной определяет только минимальный набор компонентов, который должен существовать для каждой Переменной ТипаПеременной.

5.7 Метод КлассаУзла

Методы определяют вызываемые функции. Методы вызываются с помощью Службы Вызовов, определенной в стандарте IEC 62541-4. Вызовы методов в АдресномПространстве не отображаются. Вызовы методов всегда выполняются до завершения и всегда возвращают ответы после завершения. Методы определяются с помощью Метода КлассаУзла, указанного в таблице 15.

Таблица 15 - Метод КлассаУзла

| Имя | Использование | Тип Данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- | Наследованные от Базового КлассаУзла. Смотреть 5.2. |
| Исполняемый модуль | M | Логическое значение | Атрибут Исполняемого модуля указывает, является ли данный Метод исполняемым в данный момент («Ложь» означает не исполняемый, «Правда» означает исполняемый). Атрибут Исполняемого модуля не учитывает права доступа пользователей, т.е. хотя Метод является исполняемым, он может быть ограничен определенным пользователем/группой пользователей. |
| ИсполняемыйМодульПользователя | M | Логическое значение | Атрибут ИсполняемогоМодуляПользователя указывает, является ли Метод в настоящее время исполняемым с учетом прав доступа пользователя («Ложь» означает не исполняемый, «Правда» означает исполняемый). |
| Ссылки |  |  |  |
| ИмеетСвойство | 0..* | Ссылки ИмеетСвойство определяют Свойства Метода. |  |
| ИмеетПравилоМоделирования | 0..1 |  | Методы могут указывать, по крайней мере, на один Объект ПравилаМоделирования с помощью Ссылки ИмеетПравилоМоделирование (смотреть 6.4.4 для получения более подробной информации о ПравилахМоделирования). |
| СозданиеСобытия | 0..* |  | Ссылки СозданиеСобытия определяют тип Событий, которые будут генерироваться при каждом вызове Метода. |
| ВсегдаСоздаватьСобытие | 0..* |  | Ссылки ВсегдаСоздаватьСобытие определяют тип Событий, которые должны генерироваться при каждом вызове Метода. |
| <другие Ссылки> | 0..* |  | Методы могут содержать другие Ссылки. |
| Стандартые Свойства |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка | Свойство ВерсияУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсияУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значений Атрибутов не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. |
| ВходныеАргументы | O | Аргумент [] | Свойство ВходныеАргументы используется для указания аргументов, которые будут использоваться Клиентом при вызове Метода. |
| ВыходныеАргументы | O | Аргумент[] | Свойство ВыходныеАргументы определяет результат, возвращаемый при вызове Метода. |

Метод КлассаУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в пункте 5.2. Метод КлассаУзла не определяет никаких дополнительных Атрибутов.

Атрибут ИсполняемогоМодуля указывает, является ли Метод исполняемым, не принимая во внимание права доступа пользователей. Если Сервер OPC UA не может получить информацию Исполняемого модуля из базовой системы, он должен заявить, что она исполняемая. Если вызывается Метод, то Сервер должен передать этот запрос и вернуть соответствующий КодСостояний, даже если такой запрос отклонен. КодыСостояний определены в стандарте IEC 62541-4.

Атрибут ИсполняемогоМодуляПользователя указывает, является ли Метод исполняемым, принимая во внимание права доступа пользователя. Если Сервер OPC UA не может получить информацию, связанную с правами пользователя, из базовой системы, то он должен использовать то же значение, что и Атрибут ИсполняемогоМодуля. Атрибут ИсполняемогоМодуляПользователя может быть установлен на значении «ложь», даже если Атрибут ИсполняемогоМодуля установлен на значении «правда», но он должен быть установлен на значение «ложь», если Атрибут ИсполняемогоМодуля установлен на значение «ложь». Клиенты не могут предполагать, что Метод может быть выполнен на основе Атрибута ИсполняемогоМодуляПользователя. Возможно, что Сервер может вернуть ошибку об отказе в доступе из-за какого-то специфического для Сервера изменения, которое не было отражено в состоянии данного Атрибута в то время, когда Клиент к нему обращался.

Свойства могут быть определены для Методов, использующих Ссылки ИмеетСвойства. Свойства ВходныхАргументов и ВыходныхАргументов задают входные и выходные аргументы Метода. Оба содержат массив Аргумента ТипаДанных, как указано в пункте 8.6. Пустой массив или Свойство, которое не предоставляется, указывает на отсутствие входных или выходных аргументов для Метода.

Свойство ВерсииУзла указывает версию Метода. В настоящем документе не определены дополнительные Свойства для Методов. Дополнительные части стандарта           IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства Методов.

Для указания своего ПравилаМоделирования, Метод может использовать не более одной Ссылки ИмеетПравилоМоделирования, указывающей на Объект ПравилаМоделирования. ПравилаМоделирования определены в пункте 6.4.4.

Ссылки СозданиеСобытия определяют, что Методы могут генерировать Событие указанного ТипаСобытия или одного из его подтипов для каждого вызова Метода. Сервер может генерировать по одному Событию для каждого ссылающегося ТипаСобытия при успешном вызове Метода.

Ссылки ВсегдаСоздаватьСобытие определяют, что Методы будут генерировать Событие указанного ТипаСобытия или одного из его подтипов для каждого вызова Метода. Сервер всегда генерирует одно Событие для каждого указанного ТипаСобытия, когда Метод успешно вызван.

Серверы должны создавать Ссылки СозданиеСобытия в виде двунаправленных Ссылок. Однако допускаются односторонние ссылки, когда Сервер не в состоянии указать обратное направление, указывающее от ТипаСобытия к каждому Методу, генерирующему ТипСобытия.

Ссылки СозданияСобытия являются необязательными, т.е. вызов Метода может привести к возникновению Событий ТипаСобытий, на которые Метод не ссылается Ссылкой СоздаватьСобытие.

Методы могут использовать дополнительные Ссылки для определения связей с другими Узлами. Никаких ограничений не накладывается на типы используемых Ссылок или на КлассыУзлов самих Узлов, на которые могут быть сделаны ссылки. Тем не менее, ограничения могут быть определены ТипомСсылки, исключая его использование для Методов. Стандартные ТипыСсылок описаны в пункте 7.

Метод всегда должен быть ЦелевымУзлом, по крайней мере, одной Ссылки ИмеетКомпонент. ИсходнымУзлом этих Ссылок ИмеетКомпонент должен быть Объект или ТипОбъекта. Если вызывается Метод, то ИдентификаторУзла одного из этих Узлов должен быть помещен в Службу Вызова, определенную в стандарте IEC 62541-4 в качестве параметра для определения контекста операции Метода.

Если Метод используется как ДекларацияЭкземпляра (см. 4.5), то все Узлы, на которые делаются ссылки с прямыми Иерархическими Ссылками, должны иметь уникальные ОбзорыИмен в контексте этого Метода.

5.8 ТипыДанных

5.8.1 Модель ТипаДанных

Модель ТипаДанных используется для определения простых и структурированных типов данных. Типы данных используются для описания структуры Атрибута Значения Переменных и их ТиповПеременных. Поэтому каждая Переменная и ТипПеременной указывают своим Атрибутом ТипаДанных на Узел ТипаДанных КлассаУзла, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10 - Переменные, ТипыПеременных и их ТипыДанных

Во многих случаях ИдентификаторУзла ТипаДанных - ИдентификаторТипаДанных - будет хорошо известен Клиентам и Серверам. В пункте 8 определены ТипыДанных, а в стандарте IEC 62541-6 - их ИдентификаторыТипаДанных. Кроме того, другие организации могут определять ТипыДанных, которые хорошо известны в отрасли. Хорошо известные ИдентификаторыТипаДанных обеспечивают общность между Серверами OPC UA и позволяют Клиентам интерпретировать значения без необходимости считывать с Сервера описание типа. Поэтому Серверы могут использовать известные ИдентификаторыТипаДанных без представления соответствующих ТиповДанных Узлов в своих АдресныхПространствах.

В других случаях ТипыДанных и соответствующие им ИдентификаторыТипаДанных могут быть определены производителем. Серверы должны пытаться раскрыть Узлы ТипаДанных и информацию о структуре этих ТиповДанных для чтения Клиентами, хотя эта информация не всегда может быть доступна Серверу.

На рисунке 11 показаны Узлы, используемые в АдресномПространстве для описания структуры ТипаДанных. ТипДанных указывает на Объект типа ТипДанныхКодирования. Каждый ТипДанных может иметь несколько ТиповДанныхТиповКодирования, например, «По умолчанию», «Двоичная система исчисления UA» и «XML». Службы, предусмотренные стандартом IEC 62541-4, позволяют Клиентам запрашивать кодировку или выбирать кодировку «По умолчанию». Каждый ТипДанныхКодирования используется ровно одним ТипомДанных, т.е. не допускается, чтобы два ТипаДанных указывали на один и тот же ТипДанныхКодирования.

Рисунок 11 - Модель ТипаДанных

Так как ИдентификаторУзла ТипаДанныхКодирования будет использоваться в некоторых Сопоставлениях для идентификации ТипаДанных и его кодировки, как определено в стандарте IEC 62541-6, эти ИдентификаторыУзла могут быть также известны для известных ИдентификаторовТиповДанных.

5.8.2 Правила кодирования для различных видов ТиповДанных

Различные виды ТиповДанных обрабатываются по-разному, относительно их кодировки и в зависимости от того, представлена ли эта кодировка в АдресномПространстве.

Встроенные Типы Данных - это фиксированный набор ТиповДанных (полный список Встроенных ТиповДанных смотреть в стандарте IEC 62541-6). Они не имеют кодировок, видимых в АдресномПространстве, так как кодировка должна быть известна всем продуктам OPC UA. Примерами Встроенных ТиповДанных являются ЦелоеЧисло32 (смотреть 8.26) и ЧислоДвойственнойТочности (смотреть 8.12).

Простые ТипыДанных - это подтипы Встроенных ТиповДанных. Они обрабатываются на проводе, как Встроенный ТипДанных, т.е. их нельзя отличить на проводе от их Встроенных супертипов. Так как они обрабатываются как Встроенные ТипыДанных относительно кодировки, они не могут иметь кодировок, определенных в АдресномПространстве. Клиенты могут прочитать Атрибут ТипаДанных Переменной или ТипаПеременной для идентификации Простого ТипаДанных Атрибута Значения. Примером Простого ТипаДанных является Длительность. Она обрабатывается на проводе как ЧислоДвойственнойТочности, но Клиент может прочитать Атрибут ТипаДанных и таким образом интерпретировать значение, определенное Длительностью (смотреть 8.13).

Структурированные ТипыДанных - это ТипыДанных, которые представляют собой структурированные данные и не определяются, как Встроенные ТипыДанных. Структурированные ТипыДанных наследуют прямо или косвенно от Структуры ТипаДанных, определенной в пункте 8.33. Структурированные ТипыДанных могут иметь несколько кодировок, и кодировки выставляются в АдресномПространстве. Как осуществляется кодирование Структурированных ТиповДанных на проводе, определено в стандарте IEC 62541-6. Кодировка Структурированных ТиповДанных передается с каждым значением, таким образом, Клиенты знают о ТипеДанных, не читая Атрибута ТипаДанных. Кодировка должна быть передана, чтобы Клиент мог интерпретировать данные. Примером Структурированого ТипаДанных является Аргумент (смотреть 8.6).

ТипыДанных Перечисления - это ТипыДанных, которые представляют собой дискретные наборы именованных значений. Перечисления всегда кодируются как ЦелоеЧисло32 на проводе, как определено в стандарте IEC 62541 -6. ТипыДанных перечисления наследуются прямо или косвенно от ТиповДанных Перечисления определенных в пункте 8.14. Перечисления не имеют кодировок, выставленных в АдресномПространстве. Для отображения, человекочитаемого представления перечисленного значения, Узел ТипаДанных может иметь свойство СтрокиПеречисления, содержащее массив ЛокализованногоТекста. Целочисленное представление значения перечисления указывает на позицию внутри этого массива. Свойство ЗначенийПеречислимогоТипа может использоваться вместо СтрокПеречисления для поддержки целочисленного представления перечислений, которые не основаны на нулях или имеют пробелы. Он содержит массив Структурированного ТипаДанных, содержащий целочисленное представление, а также читаемое человеком представление. Примером перечисления ТипаДанных, содержащего разрозненный список Целочислений, является КлассУзла, который определен в 8.30.

В дополнение к ТипамДанных, описанным выше, поддерживаются также абстрактные ТипыДанных, которые не имеют никаких кодировок и не могут обмениваться по проводу. Переменные и ТипыПеременных используют абстрактные ТипыДанных для указания того, что их Значение может быть любым из подтипов абстрактного ТипаДанных. Примером абстрактного ТипаДанных является целое число, которое определено в 8.24.

5.8.3 КлассУзла ТиповДанных

В КлассеУзла ТиповДанных описывается синтаксис Значения Переменной. ТипыДанных определяются с помощью КлассаУзла ТиповДанных, как указано в таблице 16.

Таблица 16 - КлассУзла ТиповДанных

| Имя | Использование | ТипДанных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Атрибуты |  |  |  |
| Атрибуты Базового КлассаУзла | M | -- | Наследованны от Базового УзлаКласса. Смотреть 5.2. |
| ЯвляетсяАбстрактным | M | Логическое значение | Атрибут Логического значения со следующими значениями: ПРАВДА - это абстрактный ТипДанных. ЛОЖЬ - это не абстрактный ТипДанных. |
| ОпределениеТипаДанных | O | ОпределениеТипаДанных | Атрибут ОпределенияТипаДанных используется для предоставления метаданных и кодирующей информации для пользовательских ТиповДанных. Абстрактный ТипДанных ОпределенияТипаДанных определен в 8.48. Структурные и Объединенные ТипыДанных Атрибут является обязательным для ТиповДанных, полученных из Структуры и Объединения. Для таких ТиповДанных, Атрибут содержит структуру ТипаДанных ОпределенияСтруктуры. ТипДанных ОпределенияСтруктуры определен в пункте 8.49. Это подтип ОпределенияТипаДанных. Перечисление и ТипыДанных НабораОпций Атрибут является обязательным для ТиповДанных, полученных из Перечисления, НабораОпций и подтипов ЦелогоЧисла, представляющих НаборОпций. Для таких ТиповДанных, Атрибут содержит структуру ТипаДанных ОпределенияПеречисления. ТипДанных ОпределениеПеречисления определен в 8.50. Это подтип ОпределенияТипаДанных. |
| Ссылки |  |  |  |
| ИмеетСвойство | 0..* |  | Ссылки ИмеетСвойство идентифицируют Свойства для ТипаДанных. |
| ИмеетПодтип | 0..* |  | Ссылки ИмеетПодтип могут использоваться для охвата иерархии типов данных. |
| ИмеетКодирование | 0..* |  | Ссылки ИмеетКодирование идентифицируют кодировку ТипаДанных, представленную как Объекты типа ТипДанныхТипаКодирования. Только конкретные Структурированные ТипыДанных могут использовать Ссылки ИмеетКодирование. Абстрактные, Встроенные, Перечисленные и Простые ТипыДанных не могут быть УзломИсточника Ссылки ИмеетКодирование. Каждый конкретный Структурированный ТипДанных должен указывать по крайней мере на один Объект ТипаДанныхКодирования с ОбзоромИмени «Двоичный файл по умолчанию» или «XML по умолчанию», имеющий ИндексПростанстваИмени 0. ОбзорИмен Объектов ТипаДанныхКодирования должно быть уникальным в контексте ТипаДанных, т.е. ТипДанных не должен указывать на два ТипаДанныхКодирования, имеющих один и тот же ОбзорИмен. |
| Стандартные Свойства |  |  |  |
| ВерсияУзла | O | Строка | Свойство ВерсииУзла используется для указания версии Узла. Свойство ВерсияУзла обновляется каждый раз, когда Ссылка добавляется в Узел или удаляется из Узла, которому принадлежит это Свойство. Изменение значений Атрибутов не приводит к изменению ВерсииУзла. Клиенты могут прочитать Свойство ВерсииУзла или подписаться на него, чтобы определить, когда структура Узла изменилась. Клиенты не должны использовать содержание в программных целях, за исключением сравнения равенства. |
| СтрокиПеречисления | O | ЛокализованныйТекст [] | Свойство СтрокПеречисления применяется только к ТипамДанных Перечисления. Оно не должно применяться для других ТиповДанных. Если предоставлено Свойство ЗначенияПеречисления, Свойство СтрокиПеречисления не предоставляется. Каждый элемент массива ЛокализованногоТекста в этом Свойстве представляет собой удобочитаемое человеком представление перечисляемого значения. Целочисленное представление значения перечисления указывает на позицию массива. |
| ЗначенияПеречисления | O | ЗначенияПеречислимогоТипа [] | Свойство ЗначенияПеречисления применяется только к ТипамДанных Перечисления. Оно не должно применяться для других ТиповДанных. В случае предоставления Свойств СтрокПеречисления, Свойства ЗначенийПеречисления не предоставляется. Используя Свойство ЗначенийПеречисления, можно представлять Перечисления с целыми числами, которые не являются нулевыми или имеют пробелы (например, 1, 2, 4, 8 и 16). Каждый элемент массива ЗначениеТипаПеречисления в этом Свойстве представляет собой одно значение перечисления с его целочисленной нотацией, удобочитаемым представлением и справочной информацией. |
| НаборОпций Значений | O | ЛокализованныйТекст [] | Свойство НабораОпцийЗначений применяется только для ТиповДанных НабораОпций и ЦелочисленныхТиповДанных. ТипДанных НабораОпций используется для представления битовой маски, а Свойство НабораОпций Значений содержит удобочитаемое представление для каждого бита битовой маски. Свойство НабораОпций Значений предоставляет массив ЛокализованныйТекст, содержащий удобочитаемое представление для каждого бита. |

ТипДанных КлассаУзла наследует базовые Атрибуты от Базового КлассаУзла, определенного в 5.2. Атрибут ЯвляетсяАбстрактным указывает, является ли ТипДанных абстрактным или нет. Абстрактные ТипыДанных могут использоваться в АдресномПространстве, т.е. Переменные и ТипыПеременных могут указывать своим Атрибутам ТиповДанных на абстрактный ТипДанных. Однако конкретные значения никогда не могут быть абстрактными ТипамиДанных и всегда должны быть конкретного подтипа абстрактного ТипаДанных.

Ссылки ИмеетСвойство используются для идентификации Свойств ТипаДанных. Свойство ВерсияУзла используется для указания версии ТипаДанных. Свойства СтрокПеречисления содержат удобочитаемые представления значений перечисления и применяются только к ТипамДанных Перечисления. Вместо Свойств СтрокПеречисления ТипаДанных Перечисления может также использовать Свойство ЗначенийПеречисления для представления Перечислений с целыми значениями, которые не основаны на нулях или не содержат пробелов. В настоящем документе не определены дополнительные Свойства для ТиповДанных. Дополнительные части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные Свойства для ТиповДанных.

Ссылки ИмеетПодтип могут быть использованы для отображения иерархии типов данных в АдресномПространстве. Семантика подтипа определяется только до такой степени, что Сервер может предоставлять экземпляры подтипа вместо ТипаДанных. Клиенты не должны делать никаких предположений относительно любой другой семантики с этой информацией. Например, невозможно привести значение одного типа данных к его базовому типу данных. Серверы не обязаны предоставлять Ссылки ИмеетПодтип, даже если их ТипыДанных охватывают иерархию типов. Некоторые ограничения применяются для подтипирования перечисления ТиповДанных, как определено в пункте 8.14.

Ссылки ИмеетКодирование указывают от ТипаДанных к КодированиюТипаДанных. Каждый конкретный Структурированный ТипДанных может указывать на множество КодированийТиповДанных, но каждое КодированиеТиповДанных должно принадлежать одному ТипуДанных, т.е. не допускается, чтобы два Узла ТипаДанных указывали на один и тот же Объект КодированияТиповДанных с помощью Ссылок ИмеетКодирование.

Абстрактный ТипДанных не является УзломИсточника Ссылки ИмеетКодирование. КодированиеТиповДанных абстрактного ТипаДанных обеспечивается его конкретными подтипами.

Узлы ТипаДанных не должны быть УзломИсточника других типов Ссылок. Тем не менее, они могут быть УзломИсточника других Ссылок.

5.8.4 КодированиеТипаДанных и кодирующая информация

Если Узел ТипаДанных подвергается воздействию в АдресномПространстве, он должен предоставить свои КодированияТипаДанных с помощью Ссылок ИмеетКодирование. Эти Ссылки должны быть двунаправленными. На рисунке 12 приведен пример того, как моделируются ТипыДанных в АдресномПространстве.

Рисунок 12 - Пример Моделирования ТипаДанных

Информация о том, как кодировать ТипДанных, приведен в Атрибуте ОпределенияТипаДанных Узла ТипаДанных. Содержание этого Атрибута не должно быть изменено после его предоставления Клиентам, так как Клиенты могут постоянно кэшировать эту информацию. Если необходимо концептуально изменить кодировку ТипаДанных, то должен быть предоставлен новый ТипДанных, то есть для ТипаДанных должен быть использован новый ИдентификаторУзла. Так как Клиенты идентифицируют ТипДанных с помощью КодированияТипаДанных, то при изменении кодировки изменяются и ИдентификаторыУзла для КодированияТипаДанных.

5.9 Аннотация Атрибутов КлассовУзла

В таблице 17 обобщаются все Атрибуты, определенные в настоящем документе, и указывается, какие из КлассовУзла используют их необязательно(O) или обязательно (M).

Таблица 17 - Обзор Атрибутов

| Атрибут | Переменная | Тип Переменной | Объект | Тип Объекта | Тип Ссылки | ТипДанных | Метод | Представление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УровеньДоступа | M |  |  |  |  |  |  |  |
| УвровеньДоступаEx | O |  |  |  |  |  |  |  |
| РазмерыМассивов | O | O |  |  |  |  |  |  |
| ОграниченияДоступа | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ОбзорИмен | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Не СодержитПетли |  |  |  |  |  |  |  | M |
| ТипДанных | M | M |  |  |  |  |  |  |
| ОпределениеТипаДанных |  |  |  |  |  | O |  |  |
| Описание | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ОтображемоеИмя | M | M | M | M | M | M | M | M |
| УведомлениеОСобытии |  |  | M |  |  |  |  | M |
| Исполняемый модуль |  |  |  |  |  |  | M |  |
| Историзация | M |  |  |  |  |  |  |  |
| ОбратноеИмя |  |  |  |  | O |  |  |  |
| ЯвляетсяАбстрактным |  | M |  | M | M | M |  |  |
| МинимальныйИнтервалВыборки | O |  |  |  |  |  |  |  |
| КлассУзла | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ИдентификаторУзла | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ПолномочияРоли | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Симметричный |  |  |  |  | M |  |  |  |
| УровеньДоступаПользователя | M |  |  |  |  |  |  |  |
| ИсполняемыйМодульПользователя |  |  |  |  |  |  | M |  |
| ПолномочияРолиПользователя | O | O | O | O | O | O | O | O |
| РамкаЗаписиПользователя | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Значение | M | O |  |  |  |  |  |  |
| РейтингаЗначения | M | M |  |  |  |  |  |  |
| РамкаЗаписи | O | O | O | O | O | O | O | O |

6 Модель типа для ТиповОбъекта и ТиповПеременных

6.1 Обзор

В остальной части раздела 6 модели типов ТиповОбъекта и ТиповПеременных определяются относительно подтипирования и конкретизации.

6.2 Определения

6.2.1 ДекларацияЭкземпляра

ДекларацияЭкземпляра - это Объект, Переменная или Метод, который ссылается на ПравилоМоделирования со Ссылкой ИмеетПравилоМоделирования и является ЦелевымУзлом Иерархической Ссылки из УзловОпределенияТипа или другой ДекларацииЭкземпляра. Тип ДекларацииЭкземпляра может быть абстрактным, однако, он должен быть конкретного типа.

6.2.2 Экземпляр без ПравилМоделирования

Если ПравилаМоделирования не существует, то Узел не рассматривается для инстанцирования ни как экземпляр типа, ни как подтип.

Если Узел, на который ссылаются УзлыОпределенияТипа, не ссылается на ПравилоМоделирования, это указывает на то, что этот Узел принадлежит только УзлуОпределенияТипа, а не экземплярам. Например, Узел ТипОбъекта может содержать Свойство, описывающее сценарии, в которых данный тип может быть использован. Это Свойство не будет учитываться при создании экземпляров данного типа. Это также верно и для подтипов, т.е. подтипы определения типа не будут наследовать ссылающийся Узел.

6.2.3 ИерархияДекларацииЭкземпляра

ИерархияДекларацииЭкземпляра УзлаОпределенияТипа содержит УзелОпределенияТипа и все ДекларацииЭкземпляра, на которые прямо или косвенно ссылаются из УзлаОпределенияТипа, используя прямые Иерархические Ссылки.

6.2.4 Аналогичный Узел ДекларацииЭкземпляра

Аналогичным Узлом ДекларацииЭкземпляра является Узел, имеющий такой же ОбзорИмен и КлассУзла, как и ДекларацияЭкземпляра, а в случае Переменных и Объектов - такой же УзелОпределенияТипа или его подтип.

6.2.5 ОбзорПути

Все цели прямых Иерархических Ссылок из УзлаОпределенияТипа должны иметь ОбзорПути, который является уникальным в пределах УзлаОпределенияТипа. То же самое ограничение распространяется на цели прямых Иерархических Ссылок из любой ДекларацииЭкземпляра. Это означает, что любая ДекларацияЭкземпляра в ИерархииДекларацииЭкземпляра может быть однозначно идентифицирована последовательностью ОбзораИмен. Эта последовательность ОбзораИмен называется ОбзоромПути.

6.2.6 Обработка Атрибутов ДекларацийЭкземпляров

Существуют некоторые ограничения в отношении Атрибутов ДекларацийЭкземпляров, когда ДекларацияЭкземпляра отменяется или подкрепляется фактами. ОбзорИмен и КлассУзла никогда не изменятся и всегда будут такими же, как в оригинальной ДекларацииЭкземпляра.

Кроме того, правила, определенные в пункте 6.2.7, применяются к ДекларациямЭкземпляра Переменной КлассаУзла.

6.2.7 Обработка Атрибутов Переменной и ТиповПеременной

Существуют некоторые ограничения в отношении Атрибутов ТипаПеременной или Переменной, используемой в качестве ДекларацииЭкземпляра в отношении типа данных Атрибута Значения.

Когда Переменная, используемая в качестве ДекларацииЭкземпляра или ТипаПеременной, переопределена или инстанциирована, применяются следующие правила:

a) Атрибут ТипаДанных может быть изменен на новый ТипДанных только в том случае, если новый ТипДанных является подтипом первоначально используемого ТипаДанных.

b) Атрибут РейтингаЗначения может быть ограничен только в дальнейшем:

1) «Любое» может быть установлено в любое другое значение;

2) «СкалярИлиОдноИзмерение» может быть установлено на «Скаляр» или «ОдинРазмер»;

3) «ОдинИлиБолееРазмеров» можно установить на конкретное количество размеров (значение > 0).

4) Все остальные значения данного Атрибута не подлежат изменению.

c) Атрибут РазмерностиМассива может быть добавлен, если он не был предоставлен или когда было изменено значение записи в массиве с 0 на другое значение. Все остальные значения в массиве должны оставаться неизменными.

6.2.8 ИдентификаторыУзла ДекларацийЭкземпляра

ДекларацииЭкземпляра идентифицируются по ПутиОбзора. Разные Серверы могут использовать разные ИдентификаторыУзла для ДекларацийЭкземпляра обычного УзлаОпределенияТипа, если только определение УзлаОпределенияТипа уже не определяет ИдентификаторУзла для ДекларацииЭкземпляра. Все УзлыОпределенияТипа, определенные в стандарте IEC 62541-5, уже определяют ИдентификаторыУзла для своих ДекларацийЭкземпляра и поэтому должны использоваться во всех Серверах.

6.3 Создание типов ТиповОбъектов и ТиповПеременной

6.3.1 Обзор

ТипСсылки ИмеетПодтип определяет подтипы типов. Подтипы могут встречаться только между Узлами одного и того же КлассаУзла. Правила подтипирования ТиповСсылки описаны в пункте 5.3.3.3. Нет общего определения подтипирования ТиповДанных, как описано в 5.8.3. Остальная часть 6.3 определяет правила подтипирования для одиночного наследования ТиповОбъекта и ТиповПеременных.

6.3.2 Атрибуты

Подтипы наследуют значения Атрибутов родительского типа, за исключением ИдентификатораУзла. Наследованные значения Атрибута могут быть переопределены подтипом, значения ОзораИмен и ОтображаемогоИмени должны быть переопределены. Для некоторых Атрибутов ТиповПеременной, определенных в пункте 6.2.7, применяются специальные правила. Дополнительные Атрибуты, не предусмотренные родительским типом, могут быть добавлены к подтипу.

6.3.3 ДекларацииЭкземпляра

6.3.3.1 Обзор

Подтипы наследуют полностью наследованные ДекларацииЭкземпляра родительского типа.

До тех пор, пока эти ДекларацииЭкземпляра не переопределяются, они не упоминаются подтипом. ДекларацииЭкземпляра могут быть переопределены путем добавления Ссылок, изменения Ссылок на ссылки различных Узлов, изменения Ссылок на подтипы оригинального ТипаСсылки, изменения значений Атрибутов или добавления необязательных Атрибутов. Чтобы получить полную информацию о подтипе, необходимо собрать наследованные ДекларацииЭкземпляра от всех типов, которые можно найти, рекурсивно следуя обратным Ссылкам ИмеетПодтип из подтипа. Этот сборник ДекларацийЭкземпляра называется полностью наследованной ИерархиейДекларацииЭкземпляра подтипа.

Остальная часть подраздела 6.3.3 определяет, как построить наследованную ИерархиюДекларацииЭкземпляра и как можно переопределить ДекларациюЭкземпляра.

6.3.3.2 Полностью наследованная ИерархияДекларацииЭкземпляра

Экземпляр ОпределенияТиповУзлов описывается полностью наследованной ИерархиейДекларацииЭкземпляра ОпределенияТипаУзла. Полноценная ИерархияДекларацииЭкземпляра может быть создана, начиная с ИерархииДекларацииЭкземпляра ОпределенияТипаУзла и слияния полностью наследованной ИерархииДекларацииЭкземпляра своего родительского типа.

Процесс слияния ИерархийДекларацииЭкземпляра прост и может быть проиллюстрирован примером, показанным на рисунке 13, где указано ОпределениеТипаУзла «БетаТипа», которое является подтипом «АльфаТипа». Имя в каждом поле - ОбзорИмени, а номер - ИдентификаторУзла.

Рисунок 13 – Создание типа УзловОпределенияТипа

ИерархияДекларацииЭкземпляра может быть полностью описана как таблица Узлов, идентифицированных с помощью их ОбзораПутей с соответствующей таблицей Ссылок. ИерархияДекларацииЭкземпляра для «БетаТипа» описана в таблице 18, где верхняя половина таблицы - таблица Узлы, а нижняя - таблица Ссылки (для наглядности ссылки ИмеетПравилоМоделирования были опущены из таблицы; все Узлы, кроме 1, 6 и 5, имеют ПравилаМоделирования). Все ДекларацииЭкземпляра ИерархииДекларацииЭкземпляра и все Узлы, на которые ссылаются неиерархической Ссылкой из такой ДекларацииЭкземпляра, добавляются в таблицу. Иерархические Ссылки на Узлы без ПравилаМоделирования не рассматриваются.

Таблица 18 - ИерархияДекларацииЭкземпляра для БетаТипа

| ОбзорПути | ИдентификаторУзла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 6 |  |  |
| /F | 7 |  |  |
| /B | 8 |  |  |
| /F/H | 9 |  |  |
| /B/J | 10 |  |  |
| /B/H | 9 |  |  |
| Путь Источника | ТипСсылки | Путь Назначения | ИдентификаторЦелевогоУзла |
| / | ИмеетКомпонент | /F | - |
| / | ИмеетКомпонент | /B | - |
| / | Z | /B | - |
| / | ИмеетТипОпределения | - | БетаТип |
| /F | ИмеетКомпонент | /F/H | - |
| /F | ИмеетТипОпределения | - | ТипБазовогоОбъекта |
| /B | ИмеетСвойство | /B/J | - |
| /B | ИмеетТипОпределения | - | ТипБазовогоОбъекта |
| /F/H | ИмеетТипОпределения | - | ТипСвойства |
| /B/J | ИмеетТипОпределения | - | ТипСвойства |
| /B | ИмеетКомпонент | /B/H | - |
| /B/H | ИмеетТипОпределения | - | БазовыеДанные ТипаПеременной |

Множественные ОбзорыПути к одному и тому же Узлу должны рассматриваться как отдельные Узлы. Экземпляр может предоставлять различные Узлы для каждого ОбзораПути.

Полностью наследованная ИерархияДекларацииЭкземпляра для «БетаТипа» теперь может быть построена путем слияния ИерархииДекларацииЭкземпляра для «АльфаТипа». Результат показан в таблице 19, где записи, добавленные из «АльфаТипа», затенены серым цветом.

Таблица 19 - Полностью наследованная ИерархияДекларацииЭкземпляра для БетаТипа

| ОбзорПути | ИдентификаторУзла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 6 |  |  |
| /F | 7 |  |  |
| /B | 8 |  |  |
| /F/H | 9 |  |  |
| /B/J | 10 |  |  |
| /B/H | 9 |  |  |
| /B/D | 4 |  |  |
| /C | 3 |  |  |
| Путь Источника | ТипСсылки | Путь Назначения | ИдентификаторЦелевогоУзла |
| / | ИмеетКомпонент | /F | - |
| / | ИмеетКомпонент | /B | - |
| / | Z | /B | - |
| / | ИмеетТипОпределения | - | БетаТип |
| /F | ИмеетКомпонент | /F/H | - |
| /F | ИмеетТипОпределения | - | ТипБазовогоОбъекта |
| /B | ИмеетСвойство | /B/J | - |
| /B | ИмеетТипОпределения | - | ТипБазовогоОбъекта |
| /F/H | ИмеетТипОпределения | - | ТипСвойства |
| /B/J | ИмеетТипОпределения | - | ТипСвойства |
| /B | ИмеетКомпонент | /B/H | - |
| /B/H | ИмеетТипОпределения | - | БазовыеДанные ТипаПеременной |
| / | ИмеетУведомление | /B | - |
| /B | ИмеетСвойство | /B/D | - |
| / | ИмеетКомпонент | /C | - |
| / | Y | /C | - |
| /C | ИмеетТипОпределения | - | БазовыеДанные ТипаПеременной |
| /B/D | ИмеетТипОпределения | - | ТипСвойства |
| /B/D | X | /C | - |

ОбзорПути «/B» уже есть в таблице, поэтому его не нужно добавлять. Однако, ссылка ИмеетУведомление из «/» в «/B» не существует и была добавлена.

Узлы и Ссылки, определенные в таблице 19, могут быть использованы для создания полностью наследованной иерархии ИерархииДекларацииЭкземпляра, показанной на рисунке 14. Полностью наследованная ИерархияДекларацииЭкземпляра содержит всю необходимую информацию об ОпределенииТипаУзла относительно его сложной структуры, не требуя дополнительной информации от его вышестоящих супертипов.

Рисунок 14 - Полностью наследованная ИерархияДекларацииЭкземпляра для БетаТипа

6.3.3.3 Переопределяющие ДекларацииЭкземпляра

Подтип переопределяет ДекларациюЭкземпляра, указывая ДекларациюЭкземпляра с тем же самым ОбзоромПути. Переопределенная ДекларацияЭкземпляра должна иметь одинаковый КлассУзла и ОбзорИмени. ОпределениеТипаУзла переопределенной ДекларацииЭкземпляра должно быть тем же самым или подтипом узла ОпределенияТипаУзла, указанным в супертипе.

При переопределении ДекларацииЭкземпляра необходимо предоставить Иерархические Ссылки, которые связывают новый Узел с подтипом (Ссылки используются для определения ОбзораПути Узла).

Можно переопределить ДекларацииЭкземпляра, которые напрямую ссылаются на ОпределениеТипаУзла. Если непрямая ссылка на ДекларациюЭкземпляра, такая как «J» на рисунке 14, должна быть отменена, то напрямую упоминаемые ДекларацииЭкземпляра, которые включают «J», в этом случае «B», должны быть отменены в первую очередь, а затем на втором этапе может быть отменена «J».

Ссылка заменяется, если она идет между двумя переопределенными Узлами и имеет тот же ТипСсылки, что и Ссылка, определенная в супертипе. Ссылка, указанная в подтипе, может быть подтипом ТипаСсылки, используемым в родительском типе.

Любые неиерархические Ссылки, указанные для переопределенной ДекларацииЭкземпляра, рассматриваются как новые Ссылки, если только ТипСсылки не разрешает только одну Ссылку на каждый УзелИсточника. Если такая ситуация существует, то подтип может изменить цель Ссылки, но новая цель должна иметь тот же КлассУзла, а для Объектов и Переменных - тот же тип или подтип типа, указанного в родительском.

Переопределяющий Узел может указывать новые значения для Атрибутов Узла, отличных от КлассаУзла или ОбзораИмени, однако, применяются ограничения на Атрибуты, указанные в пункте 6.2.6. Любой Атрибут, предоставляемый переопределяющей ДекларациейЭкземпляра, должен быть предоставлен переопределяющей ДекларациейЭкземпляра, к ней могут быть добавлены дополнительные необязательные Атрибуты.

ПравилоМоделирования переопределяющей ДекларацииЭкземпляра может быть изменено в соответствии с определением в 6.4.4.3.

Каждая переопределяющая ДекларацияЭкземпляра нуждается в собственных Ссылках ИмеетПравилоМоделирования и ИмеетТипОпределения, даже если они не были изменены.

Подтип не должен переопределять Узел, если только ему не требуется его изменение.

Семантика некоторых ОпределенийТиповУзлов и ТиповСсылок может накладывать дополнительные ограничения на переопределяющие Узлы.

6.4 Экземпляры ТиповОбъекта и ТиповПеременной

6.4.1 Обзор

Любой Экземпляр ОпределенияТипаУзла будет корнем иерархии, которая отражает ИерархиюДекларацииЭкземпляра для ОпределениеТипаУзла. Каждый Узел в иерархии Экземпляра будет иметь ОбзорПути, который может быть таким же, как и ОбзорПути для одной из ДекларацийЭкземпляра в иерархии ОпределенияТипаУзла. ДекларацияЭкземпляра с тем же ОбзоромПути называется ДекларациейЭкземпляра для Узла. Если Узел имеет ДекларациюЭкземпляра, то он должен иметь такой же ОбзорИмени и КлассУзла, как и ДекларацияЭкземпляра, а в случае Переменных и Объектов - такое же ОпределениеТипаУзла или его подтип.

Экземпляры могут относиться к нескольким Узлам с одним и тем же ОбзоромПути. Клиенты, которым необходимо различать Узлы основанные на ИерархииДекларацииЭкземпляра и Узлы, не основанные на ИерархииДекларацииЭкземпляра, могут сделать это с помощью Службы ПереводаМаршрутовПоискаВИдентификаторыУзлов, определенной в стандарте IEC 62541-4.

6.4.2 Создание Экземпляра

Экземпляры наследуют начальные значения для Атрибутов, которые они имеют в общем виде с ОпределениемТипаУзла, из которого они инстанциируются, за исключением КлассаУзла и ИдентификатораУзла.

Когда Сервер создает экземпляр ОпределенияТипаУзла, он должен создать такую же иерархию Узлов под новым Объектом или Переменной в зависимости от ПравилаМоделирования каждой ДекларацииЭкземпляра. Стандартные ПравилаМоделирования определены в пункте 6.4.4.5. Узлами в вновь созданной иерархии могут быть копии ДекларацийЭкземпляра, сама ДекларацияЭкземпляра или другой Узел в АдресномПространстве, который имеет одинаковые ОпределенияТипаУзла и ОбзорыИмени. Если создаются новые копии, то в качестве начальных значений используются значения Атрибутов ДекларацийЭкземпляра.

На рисунке 15 приведен простой пример ОпределенияТипаУзла и Экземпляра. Узлы, на которые ссылается ОпределениеТипаУзла без ПравилаМоделирования, в экземпляре не отображаются. Экземпляры могут иметь дочерние записи с дубликатами ОбзораИмен, однако только один из них будет соответствовать ДекларацииЭкземпляра.

Рисунок 15 - Экзепляр и его УзелОпределенияТипа

Сервер сам решает, какие ДекларацииЭкземпляра появляются в любом отдельном экземпляре. В некоторых случаях Сервер не будет определять весь экземпляр и будет предоставлять удаленные ссылки на Узлы на другом Сервере. ПравилаМоделирования, описанные в 6.4.4.5, позволяют Серверам указывать, что некоторые Узлы присутствуют всегда; однако Клиент должен быть готов к тому, что Узел существует на другом Сервере.

Клиент может использовать информацию ОпределениеТиповУзлов для доступа к Узлам, которые находятся в иерархии экземпляра. Он должен передать ИдентификаторУзла экземпляра и ОбзорПути дочерних Узлов на основе ОпределенияТипаУзла в Службу ПереводаМаршрутовПоискаВИдентификаторыУзлов (смотреть IEC 62541-4). Эта служба возвращает ИдентификаторУзла для каждого из дочерних Узлов. Если существует дочерний Узел, то ОбзорИмени и КлассаУзла должны соответствовать ДекларацииЭкземпляра. В случае Объектов или Переменных, ОпределениеТипаУзла должно либо соответствовать, либо быть подтипом первоначального ОпределенияТипаУзла.

6.4.3 Ограничения Экземпляра

Объекты и Переменные после создания могут изменять свои значения Атрибутов. Для некоторых Атрибутов, как определено в пункте 6.2.6, применяются специальные правила.

Дополнительные Ссылки могут быть добавлены в Узлы, а Ссылки могут удаляться до тех пор, пока ПравилаМоделирования, определенные в ДекларацииЭкземпляра ОпределенияТипаУзла, все еще выполняются.

Для Переменных и Объектов, Ссылка ИмеетТипОпределения должна всегда указывать на одно и тоже ОпределениеТипаУзла, что и ДекларацияЭкземпляра или его подтип.

Если две ДекларацииЭкземпляра полностью наследованные от ИерархииДекларацииЭкземпляра были непосредственно связаны с несколькими Ссылками, то все эти Ссылки должны соединять одни и те же Узлы. Пример приведен на рисунке 16. Допускаются экземпляры A1 и A2, так как B1 ссылается на один и тот же Узел обеими Ссылками, тогда как A3 не допускается, так как ссылается на два разных Узла. Обратите внимание, что это ограничение действует только для непосредственно подключенных Узлов. Например, A2 напрямую ссылается на C1, а другой C1 - на B1.

Рисунок 16 - Пример нескольких Ссылок между ДекларациямиЭкземпляра

6.4.4 ПравилаМоделирования

6.4.4.1 Общие положения

Определение ПравилМоделирования смотреть в пункте 6.4.4.5. Другие части стандарта IEC 62541 могут определять дополнительные ПравилаМоделирования. ПравилаМоделирования - это расширяемая концепция в OPC UA; поэтому вендоры могут определять свои собственные ПравилаМоделирования.

Обратите внимание, что ПравилаМоделирования, определенные в настоящем документе, не определяют, как работать с неиерархическими Ссылками между ДекларациямиЭкземпляра, т.е. то есть зависит от Сервера, существуют ли эти Ссылки в иерархии экземпляров или нет. Другие ПравилаМоделирования также могут определять поведение неиерархических Ссылок между ДекларациямиЭкземпляра.

ПравилаМоделирования представлены в АдресномПространстве в виде Объектов ТипаОбъекта ТипаПравилаМоделирования. Есть некоторые Свойства, определяющие общую семантику ПравилМоделирования. В настоящем документе указано только одно Свойство для ПравилМоделирования. В будущих редакциях стандарта IEC 62541-3 могут быть определены дополнительные Свойства для ПравилМоделирования. Стандарт            IEC 62541-5 определяет представление Объектов ПравилаМоделирования, их Свойства и их тип в АдресномПространстве. Семантика Свойств для ПравилМоделирования определена в пункте 6.4.4.2.

Подраздел 6.4.4.4 определяет, каким образом ПравилоМоделирования может быть изменено при инстанциировании ДекларацииЭкземпляра с учетом Свойств. Подраздел 6.4.4.3 определяет, каким образом модуль может быть изменен при переопределении ДекларацииЭкземпляра в подтипах с учетом Свойств.

6.4.4.2 Свойства, описывающие ПравилаМоделирования - ПравилоНаименования

ПравилоНаименования является обязательным Свойством ПравилаМоделирования. Оно определяет назначение ДекларацииЭкземпляра. Каждая ДекларацияЭкземпляра ссылается на ПравилоМоделирования и, таким образом, ПравилоНаименования определяется в ДекларацииЭкземпляра. Для ПравилаНаименования в ПравилеМоделирования допустимы три значения: Необязательное, Обязательное и Ограничительное.

Следующая семантика верна для всего времени жизни экземпляра, основанного на ОпределенииТипаУзла, имеющим ДекларациюЭкземпляра.

Для экземпляра A1 ОпределенияТипаУзла АльфаТипа с ДекларациейЭкземпляра B1, имеющей ПравилоМоделирования с использованием Необязательного ПравилаНаименования применяется следующее правило: для каждого ОбзораПути от АльфаТипа до B1, экземпляр A1 может иметь или не иметь похожий Узел (смотреть 6.2.4) для В1 с тем же ОбзоромПути. Если такой Узел существует, то Служба ПереводМаршрутовВИдентификаторыУзлов (смотреть IEC 62541-4) возвращает этот Узел в качестве первой записи в списке.

Для экземпляра A1 ОпределенияТипаУзла АльфаТипа с ДекларациейЭкземпляра B1, имеющей ПравилоМоделирования с использованием Обязательного ПравилаНаименования применяется следующее правило: для каждого ОбзораПути от АльфаТипа до B1, экземпляр A1 имеет похожий Узел (смотреть 6.2.4) для В1 с использованием того же ОбзораПути, если все Узлы ОбзораПути существуют. Например, если Узел в ОбзореПути имеет Необязательное ПравилоНаименования и опущен в экземпляре, то все дочерние элементы этого Узла также будут опущены, независимо от их ПравилМоделирования.

Если у ДекларацииЭкземпляра есть ПравилоМоделирования с использованием Ограничительного ПравилаНаименования, то она определяет, что ОбзорИмени ДекларацииЭкземпляра не имеет значения, но другая семантика определяется с помощью ПравилаМоделирования. Служба ПереводаМаршрутовВИдентификаторыУзлов (смотреть IEC 62541- 4) обычно не может использоваться для доступа к экземплярам на основе этих ДекларацийЭкземпляра.

6.4.4.3 Правила создания типов для Свойств ПравилМоделирования

Допускается, что подтипы переопределяют ПравилаМоделирования на их ДекларацияхЭкземпляра. В качестве общего правила для подтипирования ограничения должны быть только ужесточены, а не ослаблены. Следовательно, не разрешается указывать на супертипе, что экземпляр должен существовать с именем (Обязательное ПравилоНаименования), а на подтипе делать это необязательным (Необязательное ПравилоНаименования). В таблице 20 приведены допустимые изменения в Свойствах при обмене ПравилМоделирования в подтипе.

Таблица 20 - Правило для Свойств ПравилМоделирования при создании типов

|  | Значение на супертипе | Значение на подтипе |
| --- | --- | --- |
| ПравилоНаименования | Обязательное | Обязательное |
| ПравилоНаименования | Необязательное | Обязательное или Необязательное |
| ПравилоНаименования | Ограничительное | Ограничительное |

6.4.4.4 Правила инстанцирования для Свойств ПравилМоделирования

Существует два различных случая использования, при создании экземпляра «A» на основе ОпределенияТипаУзла «A_Типа». Либо «A» используется как обычный экземпляр, либо как ДекларацияЭкземпляра другого ОпределенияТипаУзла.

В первом случае не требуется, чтобы вновь созданные или ссылающиеся экземпляры, основанные на ДекларацияхЭкземпляра, имели ПравилоМоделирования, однако разрешается, чтобы они имели любое ПравилоМоделирования независимо от ПравилаМоделирования их ДекларацииЭкземпляра.

На рисунке 17 приведен пример. Все экземпляры A1, A2 и A3 являются действительными экземплярами Типа_A, хотя у B из A1 нет ПравилаМоделирования, а у B из A3 есть другое ПравилоМоделирования, отличное от B из Типа_A.

Рисунок 17 - Пример изменения экземпляров на основе ДекларацийЭкземпляра

Во втором случае, все экземпляры, на которые прямо или косвенно ссылаются из «А», основанные на ДекларацияхЭкземпляра «А-Типа», изначально содержат тоже ПравилоМоделирования, что и их ДекларацииЭкземпляра. ПравилаМоделирования могут быть обновлены; разрешенные изменения ПравилМоделирования этих Узлов такие же, как и те, которые определены для подтипирования в пункте 6.4.4.3.

На рисунке 18 приведен пример такого сценария. Тип_B использует ДекларациюЭкземпляра на основе Типа_A (верхняя часть рисунка). Позже в ПравилеМоделирования ДекларацииЭкземпляра А1 изменяется (нижняя часть рисунка). А1 стал ПравиломНаименования Обязательного (изменен с Необязательного).

Рисунок 18 - Пример изменения ДекларацийЭкземпляра на основе ДекларацииЭкземпляра

6.4.4.5 Стандартные ПравилаМоделирования

6.4.4.5.1 Названия стандартных ПравилМоделирования

Остальная часть пункта 6.4.4.5 определяет ПравилаМоделирования. В таблице 21 обобщены Свойства этих ПравилМоделирования.

Таблица 21 - Свойства ПравилМоделирования

| Название | ПравилоНаименования |
| --- | --- |
| Обязательное | Обязательное |
| Необязательное | Необязательное |
| РаскрываетСвойМассив | Ограничительное |
| НеобазятельныйСимволЗаполнитель | Ограничительное |
| ОбазятельныйСимволЗаполнитель | Ограничительное |

6.4.4.5.2 Обязательное

ДекларацияЭкземпляра, отмеченная Обязательным ПравиломМоделирования, точно выполняет семантику, определенную для Обязательного ПравилаНаименования. Это означает, что для каждого существующего ОбзораПути на экземпляре должен существовать аналогичный Узел, но не определено, будет ли создан новый Узел или на существующий Узел будет дана ссылка.

Например, ОпределениеТипаУзла функционального блока «AI_BLK_ТИП» будет иметь заданное значение «SP1». Экземпляр этого типа «AI_BLK_1» будет иметь вновь созданное заданное значение «SP1», аналогичного Узлу ДекларацииЭкземпляра SP1. Рисунок 19 иллюстрирует пример.

Рисунок 19 - Использование Стандартного Обязательного ПравилаМоделирования

В пункте 6.4.4.5.3 приведен сложный пример сочетания Обязательных и Необязательных ПравилМоделирования.

6.4.4.5.3 Необязательное

ДекларацииЭкземпляра, отмеченные Необязательным ПравиломМоделирования, точно соответствует семантике, определенной для Необязательного ПравилаНаименования. Это означает, что для каждого существующего ОбзораПути в экземпляре может существовать похожий Узел, но не определено, будет ли создан новый Узел или на существующий Узел будет сделана ссылка.

На рисунке 20 показан пример использования Обязательных и Необязательных ПравилМоделирования. Пример содержит ТипОбъекта Тип_A и все допустимые комбинации экземпляров с именами от A1 до A13. Обратите внимание, что если предусмотрена необязательная B, то должна быть предусмотрена и обязательная E, в противном случае - нет. На F ссылаются C и D. На экземпляре это может быть один и тот же Узел или два разных Узла с одним и тем же ОбзоромИмени (аналогичный Узел к ДекларацииЭкземпляра F). В примере не учитывается, имеют ли экземпляры ПравилаМоделирования или нет. Предполагается, что каждая F аналогична ДекларацииЭкземпляра F и т.д.

Если бы в ИерархииДекларацииЭкземпляра существовала неиерархическая Ссылка между E и F, то она бы не указывалась, несмотря на то, устанаваливается ли она в иерархии экземпляров или нет. В случае варианта А10, может быть ссылка от Е на одно F, но не на друге F, или на оба или ни одно из них.

Рисунок 20 - Пример использования Стандартных Необязательных и Обязательных ПравилМоделирования

6.4.4.5.4 ПредоставитьЕгоМассив

ПравилоМоделирования по ПредоставлениюЕгоМассива показывает специальную семантику на ТипахПеременной, имеющую одномерный или многомерный массив в качестве типа данных. Оно указывает на то, что каждое значение массива также будет выставлено в качестве Переменной в АдресномПространстве.

ПравилоМоделирования по ПредоставлениюЕгоМассива может быть применено только для ДекларацийЭкземпляра Переменной КлассаУзла, которые являются частью ТипаПерменной, имеющего одномерный или многомерный массив в качестве типа данных.

Переменная А, имеющая это ПравилоМоделирования, должна ссылаться на Иерархическую Ссылку из ТипаПеременной B. В должно иметь значение РейтингаЗначения, равное или большее нулю. А должен иметь тип данных, который отражает по крайней мере части данных, управляемых в массиве В. Каждый экземпляр В ссылается на один экземпляр А для каждого элемента своего массива. Используемая Ссылка должна иметь тот же тип, что и Иерархическая Ссылка, соединяющая В с А или ее подтипом. Если между А и В имеется более одной Иерархической Ссылки, то все экземпляры, основанные на В, должны ссылаться на все эти Ссылки.

На рисунке 21 приведен пример. А является экземпляром Типа_A, имеющим две записи в его массиве значений. Поэтому он ссылается на два экземпляра того же типа, что и ДекларацияЭкземпляра ПредоставитьМассив. ОбзорИмен этих экземпляров не определен в ПравилеМоделирования. В общем случае невозможно получить Переменную, представляющую конкретную запись в массиве (т.е. вторую). Клиенты обычно получают либо массив, либо доступ к Переменным напрямую, поэтому нет необходимости предоставлять эту информацию.

Рисунок 21 - Пример использования ПредоставитьЕгоМассив

Допускается также ссылка на А в других ДекларацияхЭкземпляра. Эти Ссылки должны отражаться в каждом конкретном экземпляре на основе А.

На рисунке  22 приведен пример. Свойство ОперационногоБлока ссылается на ПредоставитьЕгоМассив и поэтому каждый экземпляр на основе ПредоставитьЕгоМассив ссылается на экземпляр на основе ДекларацииЭкземпляра ОперационногоБлока.

Рисунок 22 - Комплексный пример использования ПредоставитьЕгоМассив

6.4.4.5.5 НеобязательныйСимвол-заполнитель

Для Объекта и Переменной целью ПравилаМоделирования Необязательного Символа-заполнителя является раскрытие информации, которую комплекс ТипОпределения ожидает от экземпляров ТипаОпределения, чтобы добавить экземпляры с конкретными Ссылками без определения ОбзораИмен для экземпляров. Например, у Устройства может быть Папка для ПараметровУстройства, и ПараметрыУстройства должны быть соединены со Ссылкой ИмеетКомпонент. Однако, названия ПараметровУстройства специфичны для этих экземпляров. Пример показан на рисунке 23, где экземпляр Устройства А добавляет два ПараметраУстройства в Папку.

Рисунок 23 - Пример использования НеобязательногоСимвола-заполнителя с Объектом и Переменной

НеобязательныйСимвол-заполнитель ПравилаМоделирования не добавляет никаких дополнительных ограничений на экземпляры ТипаОпределения. Он просто предоставляет полезную информацию при выставлении ТипаОпределения. Если ДекларацияЭкземпляра является сложной, т.е. она ссылается на другие ДекларацииЭкземпляра с Иерархическими Ссылками, то эти ДекларацииЭкземпляра не рассматриваются в дальнейшем для конкретизации ТипаОпределения.

Рекомендуется, чтобы ОбзорИмени и ОтображениеИмени ДекларацииЭкземпляра с НеобязательнымСимволом-заполнителем ПравилаМоделирования были заключены в угловые скобки.

При переопределении ДекларацииЭкземпляра, ПравилоМоделирования остается НеобязательнымСимволом-заполнителем.

Для Методов определения ОбзораИмени используется НеобязательныйСимвол-заполнитель ПравилаМоделирования, в котором подтипы и экземпляры предоставляют дополнительную информацию. Определение Метода с НеобязательнымСимволом-заполнителем определяет только ОбзорИмени. Экземпляр или подтип определяет ВходныеАргументы и ВыходныеАргументы. Подтип также должен изменить ПравилоМоделирования на Необязательное или Обязательное. Метод является необязательным для экземпляров. Например, Устройство может иметь Метод для выполнения калибровки, однако конкретные аргументы для этого Метода зависят от экземпляра Устройства. В этом примере Устройство A не реализует Метод, Устройство B реализует Метод без аргументов, а Устройство C реализует Метод, принимающий режим аргумента для выбора способа выполнения калибровки. Пример показан на рисунке 24.

Рисунок 24 - Пример использования НеобязательногоСимвола-заполнителя с Методом

6.4.4.5.6 ОбязательныйСимвол-заполнитель

Для Объекта и Переменной ОбязательныйСимвол-заполнитель ПравилаМоделирования имеет такое же намерение, как и НеобязательныйСимвол-заполнитель ПравилаМоделирования. Он раскрывает информацию, которую ТипОпределения ожидает от экземпляров ТипаОпределения для добавления экземпляров, определенных в ДекларацииЭкземпляра.

Однако ОбязательныйСимвол-заполнитель требует, чтобы существовал по крайней мере один из таких экземпляров.

Например, если ТипУстройства требует, чтобы хотя бы один ПараметрУстройства существовал без указания для него ОбзораИмени, он использует ОбязательныйСимвол-заполнитель, как показано на рисунке 25.

Устройство А является допустимым экземпляром, поскольку оно имеет требуемый ПараметрУстройства. Устройство В недействительно, так как оно использует неправильный ТипСсылки для ссылки на ПараметрУстройства (Организует вместо ИмеетКомпонент) и Устройство C не является допустимым, так как не предоставляет ПараметрУстройства вообще.

Рисунок 25 - Пример использования ОбязательногоСимвола-заполнителя для Метода и Переменной

ОбязательныйСимвол-заполнитель ПравилаМоделирования требует, чтобы каждый экземпляр обеспечивал, по меньшей мере, один экземпляр ТипаОпределения ДекларацииЭкземпляра или его подтип, и на него далалсь ссылка с тем же ТипомСсылки или подтипом, что и ДекларацияЭкземпляра. Он не требует конкретного ОбзораИмени и, следовательно, не может быть использован для Службы ПереводаМаршрутовВИдентификаторыУзлов (смотреть IEC 62541-4).

Когда ДекларацияЭкземпляра является сложной, т.е. она ссылается на другие ДекларацииЭкземпляра с Иерархическими Ссылками, эти ДекларацииЭкземпляра не рассматриваются для создания экземпляров ТипаОпределения.

Рекомендуется, чтобы ОбзорИмени и ОтображениеИмени ДекларацийЭкземпляра с ОбязательнымСимволом-заполнителем ПравилаМоделирования были заключены в угловые скобки.

При перераспределении ДекларацииЭкземпляра, ПравилоМоделирования должно оставаться ОбязательнымСимволом-заполнителем.

Для Методов, ОбязательныйСимвол-заполнитель ПравилаМоделирования используется для определения ОбзораИмени, в котором подтипы и экземпляры предоставляют дополнительную информацию. Определение Метода с ОбязательнымСимволом-заполнителем определяет только ОбзорИмени. Экземпляр или подтип определяет Входные и Выходные Аргументы. Подтип также заменяет ПравилоМоделирования на Обязательное. Метод является обязательным для экземпляров.

6.5 Изменение типов определений, которые уже используются

При смене ТиповОбъектов и ТиповПеременных не указано поведение в отношении подтипов и экземпляров. Это зависит от Сервера, если эти изменения отражаются на подтипах и экземплярах типов. Однако все ограничения, определенные для подтипов и экземпляров, должны быть выполнены. Например, нельзя добавлять Свойство с помощью Обязательного ПравилаМоделирования к типу, если экземпляры этого типа существуют без Свойства. В этом случае Сервер либо добавит Свойство во все экземпляры типа, либо добавление Свойства по типу будет отклонено.

7 Стандартные ТипыСсылок

7.1 Общие положения

Настоящий документ определяет ТипыСсылок, как неотъемлемую часть Модели Адресного Пространства OPC UA. Рисунок 26 неформально описывает иерархию этих ТиповСсылок. В других частях стандарта IEC 62541 могут быть указаны дополнительные ТипыСсылок. Остальная часть пункта 7 определяет ТипыСсылок. IEC 62541-5 определяет их представление в АдресномПространстве.

Рисунок 26 - Стандартная Иерархия ТипаСсылки

7.2 ТипСсылки Ссылки

ТипСсылки Ссылки - это абстрактный тип ссылки, который может быть использован только в подтипах.

Нет никакой семантики, связанной с этим ТипомСсылки. Это базовый тип всех ТиповСсылок. Все ТипыСсылок должны быть подтипами этого базового ТипаСсылки - прямыми или косвенными. Основным назначением данного ТипаСсылки является разрешение простых фильтров и запросов в соответствующих Службах стандарта IEC 62541-5.

Для этого абстрактного ТипаСсылки ограничений не определено.

7.3 ТипСсылки ИерархическойСсылки

ТипСсылки ИерархическихСсылок - это абстрактный ТипСсылки, который может использоваться только в подтипах.

Сематика Иерархических Ссылок состоит в том, чтобы обозначить, что Ссылки ИерархическихСсылок охватывают иерархию. Это означает, что может быть полезно представлять Узлы, связанные со Ссылками этого типа в иерархическом виде. ИерархическиеСсылки не запрещают петли. Например, начиная с Узла «А» и следуя за ИерархическимиСсылками, можно снова перейти к Узлу «А».

Не разрешается иметь Свойство, такое как УзелИсточника Ссылки любого подтипа этого абстрактного ТипаСсылки.

Не допускается, чтобы УзелИсточника и ЦелевойУзел Ссылки ТипСсылки ИерархическойСсылки были одинаковыми, т.е. не допускается наличие самоназваний с помощью ИерархическихСсылок.

7.4 ТипСсылки НеИерархическойСсылки

ТипСсылки НеИерархическойСсылки - это абстрактный ТипСсылок, который может быть использован только в подтипах.

Семантика НеИерархическихСсылок заключается в том, чтобы обозначить, что ее подтипы не распространяются на иерархию и не должны соблюдаться при попытке представить иерархию. Для разграничения иерархических и неиерархических Ссылок все конкретные ТипыСсылок должны наследоваться либо от Иерархических Ссылок, либо от неиерархических Ссылок, как прямых, так и косвенных.

Для этого абстрактного ТипаСсылки ограничений не определено.

7.5 ТипСсылки ИмеетДочернийКомпонент

ТипСсылки ИмеетДочернийКомпонент является абстрактным ТипомСсылки; могут использоваться только его подтипы. Это подтип ИерархическихСсылок.

Сематикой является указание на то, что Ссылки этого типа охватывают беспетлевую иерархию.

Начиная с Узла «A» и только по Ссылкам подтипов ТипаСсылки ИмеетДочернийКомпонент никогда нельзя будет вернуться к «A». Но допускается, что по Ссылкам может быть более одного пути, ведущего к другому Узлу «B».

7.6 ТипСсылки Агрегирует

ТипСсылки Агрегирует - это абстрактный ТипСсылки, который может использоваться только в подтипах. Это подтип ИмеетДочернийКомпонент.

Семантикой является указание на то, что часть (ЦелевойУзел) принадлежит УзлуИсточника. В нем не указано право собственности на ЦелевойУзел.

Для этого абстрактного ТипаСсылки ограничений не определено.

7.7 ТипСсылки ИмеетКомпонент

ТипСсылки ИмеетКомпонент - это конкретный ТипСсылки, который можно использовать непосредственно. Это подтип ТипаСсылки Агрегирует.

Семантика - это часть отношений. ЦелевойУзел ТипаСсылки ИмеетКомпонент является частью УзлаИсточника. Этот ТипСсылки используется для связи Объектов или ТиповОбъектов с содержащими их Объектами, ПеременнымиДанных и Методами. Этот ТипСсылки также используется для связи сложных Переменных или ТиповПеременных с их ПеременнымиДанных.

Как и все другие ТипыСсылок, этот ТипСсылок ничего не указывает на владение частями, хотя и представляет собой семантическое отношение к части. То есть, не указывается, если при удалении УзлаИсточника удаляется ЦелевойУзел Ссылки ТипаСсылки ИмеетКомпонент.

ЦелевымУзлом этого ТипаСсылок должна быть Переменная, Объект или Метод.

Если ЦелевойУзел является Переменной, то УзелИсточника будет представлять собой Объект, ТипОбъекта, ПеременнуюДанных или ТипПеременных. При использовании Ссылки ИмеетКомпонент, Переменная определяется, как ПеременнаяДанных.

Если ЦелевойУзел является Объектом или Методом, то УзелИсточника должен быть Объектом или ТипомОбъекта.

7.8 ТипСсылки ИмеетСвойство

ТипСсылки ИмеетСвойство - это конкретный ТипСсылки, который можно использовать непосредственно. Это подтип ТипаСсылки Агрегирует.

Семантикой является определение Свойств Узла. Свойства описаны в пункте 4.4.2.

УзломИсточника этого ТипаСсылки может быть любой КлассУзла. ЦелевойУзел должен быть Переменной. Используя Ссылку ИмеетСвойство, Переменная определяется как Свойство. Поскольку Свойства не должны иметь Свойств, Свойство никогда не должно быть УзломИсточника Ссылки ИмеетСвойство.

7.9 ТипСсылки ИмеетЗаказанныйКомпонент

ТипСсылки ИмеетЗаказанныйКомпонент - это конкретный ТипСсылки, который можно использовать непосредственно. Это подтип ТипаСсылки ИмеетКомпонент.

Семантикой ТипаСсылки ИмеетЗаказанныйКомпонент - помимо семантики ТипаСсылки ИмеетКомпонент - является то, что при просмотре с Узла и последующих Ссылок этого типа или его подтипа все Ссылки возвращаются в Службу Просмотра, определенную в стандарте IEC 62541-4, в четко определенном порядке. Порядок зависит от Сервера, но Клиент может предположить, что Сервер всегда возвращает их в одном и том же порядке.

Дополнительные ограничения для этого ТипаСсылки не определены.

7.10 ТипСсылки ИмеетПодтип

ТипСсылки ИмеетПодтип - это конкретный ТипСсылки, который можно использовать непосредственно. Это подтип ТипаСсылки ИмеетДочернийКомпонент.

Семантикой этого ТипаСсылки является выражение отношения подтипов. Он используется для охвата иерархии ТипаСсылок, семантика которой указана в пункте 5.3.3.3; иерархия ТипаДанных указана в пункте 5.8.3, а другие иерархии подтипов указаны в пункте 6.

УзелИсточника Ссылок этого типа должен быть ТипомОбъекта, ТипомПеременной, ТипомДанных и ТипомСсылки, а ЦелевойУзел должен быть того же КлассаУзла, что и УзелИсточника. Каждый ТипСсылки должен быть ЦелевымУзлом не более чем одной Ссылки типа ИмеетПодтип. Каждый ТипСсылки должен быть ЦелевымУзлом не более, чем одной Ссылки типа ИмеетПодтип.

7.11 ТипСсылки Организует

ТипСсылки Организует является конкретным ТипомСсылки и может быть использован непосредственно. Это подтип ИерархическихСсылок.

Семантикой этого ТипаСсылки является организация Узлов в АдресномПространстве. Он может быть использован, чтобы охватить несколько иерархий, независимых от любой иерархии, созданной с непетлевыми Ссылками Агрегирует.

УзелИсточника Ссылок данного типа должен быть Объектом или Представлением. Если это Объект, то это должен быть Объект ТипаОбъекта ТипаПапки или один из его подтипов (смотреть 5.5.3).

ЦелевойУзел этого ТипаСсылки может быть любого КлассаУзла.

7.12 ТипСсылки ИмеетПравилоМоделирования

ТипСсылки ИмееПравилоМоделирования является конкретным ТипомСсылки и может использоваться непосредственно. Это подтип НеирерахическихСсылок.

Семантикой данного ТипаСсылок является привязка ПравилаМоделирования к Объекту, Переменной или Методу. Механизмы ПравилаМоделирования описаны в пункте 6.4.4.

УзломИсточника этого ТипаСсылок должен быть Объект, Переменная или Метод. ЦелевойУзел - это Объект ТипаОбъекта «ПравилаМоделирования» или один из его подтипов.

Каждый Узел должен быть ИсточникомУзла не более, чем одной Ссылки ИмеетПравилоМоделирования.

7.13 ТипСсылки ИмеетТипОпределения

ТипСсылки ИмеетТипОпределения является конкретным ТипомСсылки и может использоваться непосредственно. Это подтип НеирерахическихСсылок.

Семантикой данного ТипаСсылки является привязка Объекта или Переменной к его ТипуОбъекта или ТипуПеременной, соответственно. Связи между типами и экземплярами описаны в 4.5.

УзломИсточника этого ТипаСсылок должен быть Объект или Переменная. Если УзелИсточника - это Объект, то ЦелевойУзел должен быть ТипомОбъекта; если УзелИсточника - это Переменная, то ЦелевымУзлом должен быть ТипПерменной.

Каждая Переменная и каждый Объект должны быть УзломИсточника ровно одной Ссылки ИмеетТипОпределения.

7.14 ТипСсылки ИмеетКодирование

ТипСсылки ИмеетКодирование является конкретным ТипомСсылки и может использоваться непосредственно. Это подтип НеирерахическихСсылок.

Семантикой этого ТипаСсылок является ссылка ТипДанныхКодирования подтипа Структура ТипаДанных.

УзломИсточника Ссылок этого типа должен быть подтипом Структуры ТипаДанных.

ЦелевойУзел этого ТипаСсылок должен быть Объектом ТипаОбъекта ТипаДанныхКодирования или одним из его подтипов (смотреть 5.8.4).

7.15 СоздаетСобытие

ТипСсылки СоздаетСобытие является конкретным ТипомСсылки и может использоваться непосредственно. Это подтип НеирерахическихСсылок.

Семантика этого ТипаСсылки состоит в том, чтобы идентифицировать типы Событий экземпляров ТиповОбъекта или ТиповПеременных, которые могут генерироваться и Методы могут генерироваться при каждом вызове Метода.

УзломИсточника Ссылок этого типа является ТипОбъекта, ТипПеременной или Метод.

ЦелевойУзел этого ТипаСсылки должен быть ТипОбъекта, представляющий ТипыСобытия, то есть БазовымТипомСобытия или одним из его подтипов.

7.16 ВсегдаСоздаетСобытие

ТипСсылки ВсегдаСоздаетСобытие является конкретным ТипомСсылки и может использоваться непосредственно. Это подтип СоздаетСобытие.

Семантикой этого ТипаСсылки является определение типов Методов Событий, генерируемых при каждом вызове Метода.

УзломИсточника Ссылок данного типа является Метод.

ЦелевымУзелом этого ТипаСсылок должен быть ТипОбъекта, представляющий ТипыСобытия, то есть БазовыйТипСобытия или один из его подтипов.

7.17 ИмеетИсточникСобытия

ТипСсылки ИмеетИсточникСобытия является конкретным ТипомСсылки и может использоваться непосредственно. Это подтип Иерархических Ссылок.

Семантикой этого ТипаСсылки является соотнесение источников события в иерархической, не петлевой организации. Этот ТипСсылки и любые подтипы предназначены для обнаружения генерации Событий на Сервере. Они не обязаны присутствовать на Сервере для генерации События из его источника (вызывающего Событие) на его уведомляющие Узлы. В частности, корневой нотификатор Сервера, Объекта Сервера, определенный в стандарте IEC 62541 -5, всегда способен обеспечить все События от Сервера и, следовательно, подразумевает Ссылки ИмеетИсточникСобытия для каждого источника событий на Сервере.

УзломИсточника этого ТипаСсылок должен быть Объект, являющийся источником подписки на события. Источником подписки на события является Объект, бит которого «ПодпискаНаСобытия» установлен в Атрибуте УведомленияОСобытии.

ЦелевымУзлом этого ТипаСсылки может быть Узел любого КлассаУзла, который может генерировать уведомления о событиях по подписке на эталонный источник.

Начиная с Узла «A» и только после Ссылок ТипаСсылки ИмеетИсточникСобытия или их подтипов никогда нельзя будет вернуться к «A». Но допускается, что, следуя Ссылкам, может быть более одного пути, ведущего к другому Узлу «B».

7.18 ИмеетУведомитель

ТипСсылки ИмеетУведомление - это конкретный ТипСсылки, который может использоваться непосредственно. Это подтип ИмеетИсточникСобытия.

Семантикой данного ТипаСсылок является связывание Объекта Узлов, которые являются уведомлениями, с другим уведомлением Объекта Узлов. ТипСсылки используется для создания иерархической организации события уведомляющей Объекты. Это подтип ТипаСсылки ИмеетИсточникСобытия, определенный в 7.17.

УзломИсточника этого ТипаСсылки должен быть Объект или Представление, которые являются источником подписки на события. ЦелевымУзлом этого ТипаСсылки должны быть Объекты, являющиеся источником подписки на события. Источником подписки на события является Объект, бит «ПодпискаНаСобытия» которого установлен в Атрибуте УведомлениеОСобытии.

Если ЦелевойУзел Ссылки данного типа генерирует Событие, то это Событие также должно быть представлено в УзлеИсточника Ссылки.

Пример возможной организации Ссылок События приведен на рисунке 27. В данном примере нефильтрованная подписка на Событие, направленная на Объект «Насос», будет предоставлять Событию источники «Старт» и «Стоп». Нефильтрованная подписка на Событие, направленная на Объект «Область 1», будет предоставлять источники События из «Машины Б», "Резервуара А" и всех источников уведомлений под «Резервуаром А».

Рисунок 27 - Пример Ссылки События

Второй пример более сложной организации Ссылок События представлен на рисунке 28. В этом примере явные Ссылки включены из Объекта Сервера, который является источником всех Событий Сервера. Вторая организация События была введена для сбора Событий, связанных с «Нефтехранилищем 1». Нефильтрованная подписка на Событие, направленная на Объект «Нефтехранилище 1», обеспечивает источники События из «Резервуара Б», «Резервуара А» и всех источников уведомления, расположенных ниже «Резервуара Б» и «Резервуара А».

Рисунок 28 - Пример Комплексной Ссылки События

8 Стандартые ТипыДанных

8.1 Общие положения

Остальная часть пункта 8 определяет ТипыДанных. Их представление в АдресномПространстве и в иерархии ТипаДанных указано в стандарте IEC 62541-5. В других частях стандарта IEC 62541 могут быть указаны дополнительные ТипыДанных.

8.2 ИдентификаторУзла

8.2.1 Общие положения

Этот Встроенный ТипДанных состоит из трех элементов, которые идентифицируют Узел внутри Сервера. Они определены в таблице 22.

Таблица 22 - Определение ИдентификатораУзла

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор Узла | структура |  |
| ИндексПространстваИмени | ЦелоеЧислобезЗнака16 | Индекс для пространства имен URI (смотреть 8.2.2). |
| ТипИндентификатор | Перечисление | Формат и тип данных идентификатора (смотреть 8.2.3). |
| идентификатор | * | Идентификатор Узла в АдресномПространстве Сервера OPC UA. (смотреть 8.2.4). |

Описание кодировки идентификатора в сообщениях OPC UA смотрите в стандарте IEC 62541-6.

8.2.2 ИндексПространстваИмени

Пространство имен представляет собой URI, который идентифицирует орган, ответственный за присвоение идентификатора элементу ИдентификатораУзла. В органы по присвоению названий входят местный Сервер, базовая система, органы по стандартизации и консорциумы. Ожидается, что большинство Узлов будут использовать URI Сервера или базовой системы.

Использование пространство имени URI позволяет нескольким Серверам OPC UA, подключенным к одной и той же базовой системе, использовать один и тот же идентификатор для идентификации одного и того же Объекта. Это позволяет Клиентам, которые подключаются к этим Серверам, распознавать общие для них Объекты.

Пространство имени URI, как и имена Серверов, идентифицируются числовыми значениями в Службах OPC UA для более эффективной передачи и обработки (например, в поиске таблиц). Числовые значения, используемые для идентификации пространств имен, соответствуют индексу в МассивеПространстваимени. МассивПространстваИмени - это Переменная, которая является частью Объекта Сервера в АдресномПространстве (смотреть определение в IEC 62541-5).

URI для пространства имени OPC UA:

«http://opcfoundation.org/UA/»

Соответствующий индекс в таблице пространства имени равен 0. URI пространства имени чувствителен к регистру.

8.2.3 ТипИдентификатора

Элемент ТипИдентификатора идентифицирует тип ИдентификатораУзла, его формат и область действия. Его значения определены в таблице 23.

Таблица 23 - Значения ТипаИндентификатора

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| ЦИФРОВОЙ_0 | Цифровая величина |
| СТРОКА_1 | Величина строки |
| РУКОВОДСТВО_2 | Уникальный глобальный идентификатор |
| НЕПРОЗРАЧНЫ_3 | Формат специфичный пространству имени |

Обычно областью действия ИдентификаторовУзла является Сервер, в котором они определены. Для некоторых типов ИдентификаторовУзла, ИдентификаторыУзла могут однозначно идентифицировать Узел внутри системы или между системами (например, GUID). Общесистемные и глобальные унифицированные идентификаторы позволяют Клиентам отслеживать Узлы, такие как рабочие приказы, по мере их перемещения между Серверами OPC UA по мере прохождения через систему.

Непрозрачные идентификаторы - это идентификаторы, представляющие собой строки байт в свободном формате, которые могут быть или не быть интерпретируемыми человеком.

Идентификаторы строк чувствительны к регистру. То есть, Клиенты должны считать их чувствительными к регистру. Серверам разрешено предоставлять альтернативные ИдентификаторыУзлов (смотреть 5.2.2), и используя этот механизм, Севера могут работать с ИдентификаторамиУзлов как с нечувствительными к регистру.

8.2.4 Значение идентификатора

Элемент значения идентификатора используется в контексте первых трех элементов для идентификации Узла. Его тип и формат данных определяется ТипомИдентификатора.

Значения идентификатора ТипаИдентификатора STRING_1 ограничены 4 096 символами. Значения идентификатора ТипаИдентификатора OPAQUE_3 ограничены 4 096 байтами.

Нулевой ИдентификаторУзла имеет особое значение. Например, многие службы, определенные в IEC 62541-4, определяют особое поведение, если в качестве параметра передан нулевой ИдентификаторУзла. Каждый ТипИдентификатора имеет набор значений идентификаторов, которые представляют собой нулевой ИдентификаторУзла. Эти значения приведены в таблице 24.

| Таблица 24 - Нулевые значения ИдентификатораУзла |  |
| --- | --- |
| ТипИдентификатора | Идентификатор |
| NUMERIC_0 | 0 |
| STRING_1 | Нулевая или Пустая Строка ("") |
| GUID_2 | Руководство, инициализированное нулями (например, 00000000-0000-0000-0000-000000) |
| OPAQUE_3 | СтрокаБайт с длиной =0 |

Нулевой ИдентификаторУзла всегда имеет ИндексПростанстваИмени, равный 0. Узел в АдресномПространстве не должен иметь нуль в качестве ИдентификатораУзла.

8.3 КвалифицированноеИмя

Этот Встроенный ТипДанных содержит квалифицированное имя. Например, он используется как ОбзорИмени. Его элементы определены в таблице 25. Именная часть КвалифицированногоИмени ограничена 512 символами.

Таблица 25 - Определение КвалифицированногоИмени

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| КвалифицированноеИмя | структура |  |
| Индекспространстваимени | ЦелоеЧислоБезЗнака16 | Индекс, который идентифицирует пространство имен, определяющее имя. Этот индекс является индексом этого пространства имен в локальном МассивеПространстваимени Сервера. Клиент может прочитать МассивПространстваИменни Переменной, чтобы получить доступ к строковому значению пространства имен. |
| имя | Строка | Текстовая часть в КвалифицированномИмени. |

8.4 ЛокальныйИдентификатор

Этот Простой ТипДанных указан как строка, которая состоит из языкового компонента и компонента страна/регион, как указано в IETF RFC 5646. Компоненту <страна/регион> всегда предшествует дефис. Формат строки ЛокальныйИдентификатор показан ниже:

<язык>[-<страна/регион>], где,

<язык> это двухбуквенный код ISO 639 для языка, <страна/регион> это двухбуквенный код ISO 3166 для страны/региона.

Правила построения ЛокальныхИдентификаторов, определенные IETF RFC 5646, ограничены следующим образом:

a) данная спецификация позволяет только нулю или одному компоненту <страна/регион> следовать за компонентом <язык>;

b) эта спецификация также позволяет использовать «-CHS» и «-CHT»трехбуквенные <страна/регион> коды для «Упрощенных» и «Традиционных» китайских населенных пунктов;

c) данная спецификация также позволяет использовать другие коды <страна/регион>, которые Клиент или Сервер сочтут необходимыми.

В таблице 26 приведены примеры ЛокальныхИдентификаторы OPC UA. Клиенты и Cерверы всегда предоставляют ЛокальныеИдентификаторы, которые однозначно идентифицируют язык и страну/регион.

Таблица 26 - Примеры ЛокальныхИдентификаторов

| Язык | ЛокальныйИдентификатор OPC UA |
| --- | --- |
| Английский | en |
| Английский (США) | en-US |
| Немецкий | de |
| Немецкий (Германия) | de-DE |
| Немецкий (Австрия) | de-AT |

Пустая или нулевая строка указывает на то, что ЛокальныйИдентификатор неизвестен.

8.5 ЛокализованныйТекст

Этот Встроенный ТипДанных определяет структуру, содержащую Строку в специфическом для языка переводе, указанном в идентификаторе языка. Его элементы определены в таблице 27.

Таблица 27 - Определение ЛокализованногоТекста

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ЛокализованныйТекст | структура |  |
| язык | КодЯзыка | Идентификатор языка (например, «en-US»). |
| текст | Строка | Локализованный текст. |

8.6 Аргумент

Этот Структурированный ТипДанных определяет спецификацию входного или выходного аргумента Метода. Он, например, используется во входном и выходном аргументах Свойства Методов. Его элементы описаны в таблице 28.

Таблица 28 - Определение Аргумента

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Аргумент | структура |  |
| имя | Строка | Имя аргумента. |
| ТипДанных | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ТипаДанных этого аргумента. |
| РейтингЗначения | ЦелоеЧисло 32 | Указывает, является ли ТипДанных массивом, и сколько размеров имеет массив. Он может иметь следующие значения: n > 1: ТипДанных это массив с заданным количеством размеров. ОдинРазмер (1): ТипДанных это массив с одним размером. ОдинИлиНесколькоРазмеров (0): ТипДанных это массив с одним или несколькими размерами. Скаляр(-1): ТипДанных не является массивом. Любой (-2): ТипДанных может быть скаляром или массивом с любым количеством размеров. СкалярИлиОдинРазмер (-3): ТипДанных может быть скалярным или одноразмерным массивом. ПРИМЕЧАНИЕ: Все ТипыДанных считаются скалярными, даже если они имеют семантику, подобную массиву, такую как Строкабайтов и Строка. |
| РазмерностьМассива | ЦелоеЧисло32[] | В данном поле указывается максимальная поддерживаемая длина каждого размера. Если максимальная длина неизвестна, значение должно быть 0. Количество элементов должно быть равно значению поля РейтингаЗначения. Данное поле является нулевым, если РейтингЗначения < 0. Максимальное количество элементов массива, передаваемых по проводу, составляет 2147483647 (максимальное ЦелоеЧисло32). |
| описание | ЛокализированныйТекст | Локализованное описание аргумента. |

8.7 ТипБазовыхДанных

Этот абстрактный ТипДанных определяет значение, которое может иметь любой действительный ТипДанных. Он определяет специальное нулевое значение, указывающее на то, что значение отсутствует.

8.8 Логическое значение

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является либо ПРАВДОЙ, либо ЛОЖЬЮ.

8.9 Байт

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение в диапазоне от 0 до 255.

8.10 СтрокаБайтов

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое представляет собой последовательность Байтовых значений.

8.11ДатаВремя

Этот Встроенный ТипДанных определяет дату григорианского календаря. Детали этого ТипаДанных определены в стандарте IEC 62541 -6.

8.12 Вещественное число двойной точности

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое соответствует определению типа данных двойной точности ISO/IEC/IEEE 60559:2011.

8.13 Длительность

Этот Простой ТипДанных является Вещественным числом двойной точности, который определяет интервал времени в миллисекундах (доли могут быть использованы для определения значений в субмиллисекундах). Отрицательные значения, как правило, недействительны, но могут иметь специальные значения, если используется Длительность.

8.14 Перечисление

Этот абстрактный ТипДанных является базовым ТипомДаных для всех типов перечисления ТиповДанных, таких как КлассУзла, определенных в пункте 8.30. Все ТипыДанных, наследуемые от этого ТипаДанных, имеют специальную обработку для кодирования, как определено в стандарте IEC 62541 -6. Все ТипыДанных перечисления должны наследоваться от этого ТипаДанных.

Некоторые специальные правила применяются при подтипировании перечислений. Любое перечисление ТипаДанных, не наследованное напрямую от Перечисления ТипаДанных, может ограничивать только перечисление значений его супертипа. То есть он не будет ни добавлять перечислительные значения, ни изменять текст, связанный с перечислительным значением. В качестве примера можно привести перечисление Рабочих дней с {'Мо', 'Тu', 'We', 'Th', 'Fr', 'Sa', 'Su'}, поскольку значения могут быть подтипированы к перечислению Рабочих дней с {'Мо', 'Тu', 'We', 'Th', 'Fr'}. В другом направлении, подтипирование Рабочих дней на Дни не будет разрешено, так как Дни имеют значения, не разрешенные Рабочими днями ('Sa' и 'Su').

8.15 Допуск

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое соответствует определению единичного прецизионного типа данных ISO/IEC/IEEE 60559:2011.

8.16 ГлобальныйУникальныйИдентификатор

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является 128-битным Глобальным Униикальным Идентификатором. Детали этого ТипаДанных определены в стандарте IEC 62541 -6.

8.17 SБайт

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является знаковым целым числом между -128 и 127 включительно.

8.18 ТипИдентификатора

Этот ТипДанных представляет собой перечисление, которое идентифицирует ТипИдентификатора ИдентификатораУзла. Его значения определены в таблице 23. Описание использования этого ТипаДанных в ИдентификаторахУзла смотрите в пункте 8.2.3.

8.19 Изображение

Этот абстрактный ТипДанных определяет СтрокуБайтов, представляющую изображение.

8.20 BMPИзображние

Этот Простой ТипДанных определяет СтрокуБайтов, представляющую изображение в формате BMP.

8.21 GIFИзображние

Этот Простой ТипДанных определяет СтрокуБайтов, представляющую изображение в формате GIF.

8.22 JPGИзображние

Этот Простой ТипДанных определяет СтрокуБайтов, представляющую изображение в формате JPG.

8.23 ИзображниеPNG

Этот Простой ТипДанных определяет СтрокуБайтов, представляющую изображение в формате PNG.

8.24 ЦелаяЧасть

Этот абстрактный ТипДанных определяет целое число, длина которого определяется его подтипами.

8.25 ЦелоеЧисло16

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является знаковым целым числом между -32 768 и 32 767 включительно.

8.26 ЦелоеЧисло32

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является знаковым целым числом между -2 147 483 648 и 2 147 483 647 включительно.

8.27 ЦелоеЧисло64

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является знаковым целым числом между -9 223 372 036 854 775 808 и 9 223 372 036 854 775 807 включительно.

8.28 ТипДанныхЧасовойЗоны

Этот Структурированный ТипДанных определяет местное время, которое может учитывать или не учитывать летнее время. Его элементы описаны в таблице 29.

Таблица 29 - Определение ТипаДанныхЧасовойЗоны

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ТипДанныхЧасовойЗоны | структура |  |
| смещение | ЦелоеЧисло16 | Смещение в минутах от UtcTime |
| Экономиядневногосветавсмещении | Логическое значение | Если ПРАВДА, то действует летнее время (DST), а смещение включает коррекцию DST. Если ЛОЖЬ, то смещение не включает коррекцию DST, и DST может быть или не быть в действии. |

8.29 ТипПравилНаименования

Этот ТипДанных представляет собой перечисление, идентифицирующее ПравилоНаименования (смотреть 6.4.4.2). Его значения определены в таблице 30.

Таблица 30 - Значения ТипаПравилНаименования

Имя

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙJ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ_2

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ_3

8.30 КлассУзла

Этот ТипДанных представляет собой перечисление, идентифицирующее КлассУзла. Его значения определены в таблице 31.

Таблица 31 - Значения КлассаУзла

Имя

ОБЪЕКТ_1

ПЕРЕМЕННАЯ_2

МЕТОД_4

ТИП_ОБЪЕКТА_8

ТИП_ПЕРЕМЕННОЙ_16

ТИП_ССЫЛКИ_32

ТИП_ДАННЫХ_64

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ_128

8.31 Число

Этот абстрактный ТипДанных определяет число. Детали определяются его подтипами.

8.32 Строка

Этот Встроенный ТипДанных определяет строку символов Юникода, которая должна исключать управляющие символы, не являющиеся пробелами.

8.33 Структура

Этот абстрактный ТипДанных является базовым ТипомДанных для всех Структурированных ТиповДанных, таких как Аргумент, определенных в 8.6. Все ТипыДанных, наследуемые от этого ТипаДанных, имеют специальную обработку для кодирования, как определено в стандарте IEC 62541-6.

8.34 ЦелоеЧислоБезЗнака

Этот абстрактный ТипДанных определяет беззнаковое целое число, длина которого определяется его подтипами.

8.35 ЦелоеЧислоБезЗнака16

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является беззнаковым целым числом от 0 до 65 535 включительно.

8.36 ЦелоеЧислоБезЗнака32

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является беззнаковым целым числом от 0 до 4 294 967 295 включительно.

8.37 ЦелоеЧислоБезЗнака64

Этот Встроенный ТипДанных определяет значение, которое является беззнаковым целым числом от 0 до 18 446 744 073 709 551 615 включительно.

8.38 ВремяUtc

Этот простой ТипДанных представляет собой ДатуВремя, используемую для определения значений Универсального Координированного Времени (UTC). Все значения времени, передаваемые между Серверами OPC UA и Клиентами, являются значениями UTC. Клиенты должны обеспечить любые преобразования между UTC и местным временем.

В UTC есть понятие «високосных секунд». Високосные секунды могут привести к повторению секунд. Поэтому приложениям разрешено использовать TAI (Международное атомное время) вместо UTC в любом месте, где используется UtcTime. Подробности синхронизации времени обсуждаются в стандарте IEC 62541-6.

Следует отметить, что метки времени Источника и Сервера могут происходить от разных часов, которые не имеют синхронизации. Также возможно, что один из них может использовать UTC, в то время как другой - TAI.

8.39 ЭлементXml

Этот Встроенный ТипДанных используется для определения элементов XML. IEC 62541-6 определяет детали этого ТипаДанных.

Данные XML всегда можно смоделировать как подтип Структурных ТиповДанных с одним ТипомДанныхКодирования, который представляет собой комплексныйТип XML, определяющий XML-элемент (для определения ТипаДанныхКодирования нет необходимости иметь доступ к XML Схеме). По этой причине Сервер никогда не должен определять Переменные, которые использует ТипДанных ЭлементаXml, если только у Сервера нет информации о XML элементах, которые могут быть в Значении Переменной.

8.40 ТипЗначенияПеречисления

Этот Структурированный ТипДанных используется для представления Перечисления, читаемого человеком Его элементы описаны в таблице 32. Когда этот тип используется в массиве, представляющем собой читаемые человеком представления перечисления, то каждое Значение должно быть уникальным в этом массиве.

Таблица 32 - Определение ТипаЗначенияПеречисления

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ТипЗначенияПеречисления | структура |  |
| значение | ЦелоеЧисло64 | Целочисленное представление Перечисления. |
| отображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Читаемое человеком представление Значения Перечисления. |
| описание | ЛокализованныйТекст | Локализованное описание значения перечисления. Это поле может содержать пустую строку, если описание недоступно. |

Обратите внимание, что ЗначениеТипаПеречисления было определено со значением ЦелоеЧисло64 для различных видов использования. Когда оно используется для определения строкового представления ТипаДанных Перечисления, диапазон значений ограничен ЦелымЧислом32, так как ТипДанных Перечисления является подтипом ЦелогоЧисла32. Стандарт IEC 62541-8 определяет другие способы использования, где фактическое значение может находиться в диапазоне от 8 бит до 64 бит.

8.41 НаборОпций

Этот абстрактный ТипДанных является базовым ТипомДанных для всех типов ТиповДанных, представляющих битовую маску. Все ТипыДанных НабораОпций, представляющие битовые маски, должны наследоваться от этого ТипаДанных. Его элементы описаны в таблице 33.

Таблица 33 - Определение НабораОпций

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| НаборОпций | структура |  |
| значение | СтрокаБай | Массив байтов, представляющих биты в наборе опций. Длина СтрокиБайт зависит от количества битов. Количество байт может быть больше, чем необходимо для действительных битов в случае запасного распределения. |
| Битдостоверности | СтрокаБа йт | Массив байтов, размер которых совпадает со значением, представляющим действительные биты в параметре значения. Когда Сервер возвращает значение Клиенту, БитыДостоверности предоставляют информацию о том, какие биты в маске битов имеют значение. Если бит равен 1, то соответствующий бит в значении используется Сервером. Если он установлен в 0, его следует проигнорировать, так как он не имеет значение. Когда Клиент передает значение Серверу, БитыДостоверности определяют, какие биты должны быть записаны. В маске битов меняются только те биты, которые определены в БитахДостоверности, все остальные не записываются. |

Узлы ТипаДанных, представляющие конкретные подтипы НабораОпций, должны иметь Свойство НабораОпций Значений, определенное в таблице 16.

8.42 Объединение

Этот абстрактный ТипДанных является базовым ТипомДанных для всех объединенных ТиповДанных. ТипДанных является подтипом Структурнымх ТиповДанных. Все ТипыДанных, наследованные от этого ТипаДанных, имеют специальную обработку для кодирования, как определено в стандарте IEC 62541-6. Все ТипыДанных объединения должны наследовать непосредственно от этого ТипаДанных.

8.43 СтрокаДаты

Этот Простой ТипДанных определяет значение, которое является днем в григорианском календаре в строке. Лексическое представление строки должно соответствовать календарной дате, определенной в ISO 8601.

Примечания:

1 В соответствии с ISO 8601, представления даты в календаре представлены в форме [ГГГГ-MM-ДД]. [ГГГГ] указывает четырехзначный год, с 0000 по 9999. [ММ] указывает на двухзначный месяц года, с 01 по 12. [ДД] указывает на двухзначный день этого месяца, с 01 по 31. Например, «5 апреля 1981 года» может быть представлен как «1981-04-05» в расширенном формате или «19810405» в базовом формате».

2 Стандарт ISO 8601 также позволяет записывать даты календаря с меньшей точностью. Например, можно написать «1981-04» в значении «1981 апрель», а можно просто написать «1981» в значении этого года или «19» в значении столетия с 1900 по 1999 год включительно.

3 Хотя ISO 8601 допускает оба формата ГГГГ-MM-ДД и ГГГГMMДД для полного представления календарной даты, если день [ДД] опущен, то разрешен только формат ГГГГГ-ММ. Запрещая даты формы ГГГГMM, стандарт ISO 8601 избегает путаницы с усечённым представлением ГГMMДД (по-прежнему часто используется).

8.44 СтрокаДесятичныхЧисел

Этот Простой ТипДанных определяет значение, которое представляет собой десятичное число в виде строки. Лексическое представление строки должно соответствовать десятичному типу, определенному в W3C XML Схеме Определяющей Язык (XSD) Часть 2: ТипыДанных.

СтрокаДесятичныхЧисел - это числовая строка с необязательным знаком и десятичной точкой.

8.45 СтрокаДлительности

Этот Простой ТипДанных определяет значение, которое представляет собой длительность времени в виде строки. Он должен соответствовать длительности, определенной в ISO 8601.

Примечание – Согласно ISO 8601, длительность представлена в формате P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S или P[n]W, как показано справа. В этих представлениях [n] заменяется значением для каждого из элементов даты и времени, которые следуют за [n]. Начальные нули не требуются, однако максимальное число цифр по каждому элементу должно быть согласовано с сообщающими сторонами. Прописные буквы Р, V, M, W, D, T, H, M и S обозначают каждый из элементов даты и времени и не заменяются.

- P обозначает продолжительность (исторически называемую "периодом"), устанавливаемую в начале представления продолжительности.

- V является обозначением года, которое следует за значением количества лет.

- M обозначает месяц, следующий за числом месяцев.

- W это обозначение недели, которое следует за значением количества недель.

- D это обозначение дня, которое следует за значением количества дней.

- T это обозначение времени, которое предшествует временной составляющей представления.

- H это обозначение часа, которое следует за значением количества часов.

- M это обозначение минуты, которое следует за значением количества минут.

- S это второе обозначение, которое следует за значением количества секунд.

Например, «P3Y6M4DT12H30M5S» представляет собой продолжительность «три года, шесть месяцев, четыре дня, двенадцать часов, тридцать минут и пять секунд». Элементы даты и времени, включая их обозначение, могут быть опущены, если их значение равно нулю, а элементы более низкого порядка также могут быть опущены для снижения точности. Например, «P23DT23H» и "P4Y" являются приемлемыми представлениями продолжительности.

8.46 НормализованнаяСтрока

Этот Простой ТипДанных определяет значение строки, которое должно быть нормализовано в соответствии со Стандартным Приложением Юникода #15, Формой Нормализации C.

Примечание – Некоторые символы Юникода имеют множественные эквивалентные двоичные представления, состоящие из наборов комбинированных и/или составных символов Юникода. Юникод определяет процесс, называемый нормализацией, который возвращает одно двоичное представление при задании любого из эквивалентных двоичных представлений символа. В настоящее время Win32 и .NET Структура поддерживают формы нормализации C, D, KC и KD, как определено в Стандартном Приложении Юникода № 15. НормализорованнаяСтрока использует ФормуНормализации C для всего содержимого, поскольку эта форма позволяет избежать потенциальных проблем совместимости, вызванных использованием канонически эквивалентных, но различных последовательностей символов в форматах документов.

8.47 СтрокаВремени

Этот Простой ТипДанных определяет значение, которое представляет время как строку. Он должен соответствовать времени суток, как определено в ISO 8601.

Примечание – Стандарт ISO 8601 использует 24-часовую систему. Основным форматом является [чч] [мм] [сс], а расширенным - [чч]: [мм]: [сс].

- [чч] относится к часам с нулевой нагрузкой между 00 и 24 (где 24 используется только для обозначения полуночи в конце календарного дня).

- [мм] относится к нулевой минуте между 00 и 59.

- [сс] относится к нулевой секунде между 00 и 60 (где 60 используется только для обозначения добавленной потерянной секунды).

Таким образом, время может выглядеть либо как «134730» в базовом формате, либо как «13:47:30» в расширенном формате.

Допускается также опускать элементы времени более низкого порядка для снижения точности: [чч]: [мм], [чч] [мм] и [чч]. Полночь является особым случаем и может называться как «00:00», так и «24:00». Обозначение «00:00» используется в начале календарного дня и используется чаще всего. Обозначение «24:00» используется в конце дня.

8.48 ОпределениеТипаДанных

Этот абстрактный ТипДанных является базовым типом для всех ТиповДанных, используемых для предоставления метаданных для таких пользовательских ТиповДанных, как Структуры и Перечисления.

8.49 ОпределениеСтруктуры

Этот Структурированный ТипДанных используется для предоставления метаданных для пользовательского Структурированного ТипаДанных. Он является производным от ТипаДанных ОпределенияТипаДанных. ОпределениеСтруктуры формально определено в таблице 34.

Таблица 34 - Структура ОпределенияСтруктуры

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОпределениеСтруктуры | Структура |  |
| ИдентификаторКодированияПоУмолчанию | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла стандартного КодированияТипаДанных для ТипаДанных. Значение по умолчанию зависит от кодировки сообщений, Двоичная Кодировка по умолчанию для Двоичной UA, кодировка по Умолчанию JSON для JSON и кодировка по Умолчанию XML для XML. Если ТипДанных используется только внутри вложенных Структур и не содержится непосредственно в ОбъектеРасширения, то кодировка ИдентификатораУзла будет нулевой. |
| базовыйТипДанных | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла прямого супертипа ТипаДанных. Это может быть абстрактная Структура или Объединенный ТипДанных. |
| Типструктуры | ТипСтруктурыПеречисления | Перечисление, определяющее тип Структуры, определяемой ТипомДанных. Оно имеет следующие значения: Структура_0 Структура без опциональных полей. СтруктураСНеобязатель- нымиполями_1 Структура с опциональными полями. Объединение_2 Объединенный ТипДанных. Только одно из полей, определенных для типа данных, кодируется в значение, если тип данных является Объединением. |
| поля | ПолеСтруктуры [] | Список полей, составляющих тип данных. Это определение предполагает, что структура имеет последовательную компоновку. ТипДанных ПоляСтруктуры определен в 8.51. Для Структур, полученных из другого Структуры ТипаДанных, этот список начинается с полей базовогоТипаДанных, за которыми следуют поля этого ОпределенияСтруктуры. |

8.50 ОпределениеПеречисления

Этот Структурированный ТипДанных используется для предоставления метаданных для пользовательского Перечисления или ТипаДанных НабораОпций. Он является производным от ТипаДанных ОпределенияТипаДанных. ОпределениеПеречисления формально определено в таблице 35.

Таблица 35 - Структура ОпределенияПеречисления

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОпределениеПеречисления | Структура |  |
| поля | ПолеПеречисления[] | Список полей, составляющих тип данных. ТипДанных ПолеПеречисления определен в 8.52. |

8.51 ПолеСтруктуры

Этот Структурированный ТипДанных используется для предоставления метаданных для поля пользовательской Структуры ТипаДанных. ПолеСтруктуры формально определено в таблице 36.

Таблица 36 - Структура ПоляСтруктуры

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ПолеСтруктуры | Структура |  |
| имя | Строка | Имя поля, которое является уникальным в СтруктуреОпределения. |
| описание | ЛокализованныйТекст | Локализованное описание поля. |
| типДанных | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ТипаДанных для поля. |
| РейтингЗначения | ЦелоеЧисло32 | Рейтинг значения для поля. Это должен быть Скаляр (-1) или фиксированный рейтинг Массива (> 1). |
| РазмерностиМассива | ЦелоеЧислоБезЗнака 32[] | В данном поле указывается максимальная поддерживаемая длина каждого размера. Если максимальная длина неизвестна, значение должно быть 0. Количество элементов должно быть равно значению поля значениеРейтинга. Данное поле является нулевым, если значениеРейтинга < 0. Максимальное количество элементов массива, передаваемых по проводу, составляет 2147483647 (максимум ЦелоеЧисло32). |
| МаксимальнаяДлинаСтроки | ЦелоеЧислоБезЗнака 32 | Если поле ТипДанных является Строкой или СтрокойБайтов, то в этом поле указывается максимальная поддерживаемая длина. Если максимальная длина неизвестна, значение должно быть 0. Если поле ТипДанных не является Строкой или СтрокойБайтов, то значение должно быть 0. Если значениеРейтинга больше 0, то это поле применяется к каждому элементу массива. |
| ЯвляетсяНеобязательным | Логическое значение | Поле указывает, является ли поле типа данных в Структуре необязательным. Если ТипСтруктуры равен Объединение_2, то данное поле игнорируется. Если ТипСтруктуры равен Структура 0, то данное поле будет ложным. |

ПоляСтруктуры могут быть выставлены как ПеременныеДанных, которые являются дочерними по отношению к Переменной, содержащей Значение Структуры. В этом случае ОбзорИмени ПеременнойДанных должно совпадать с именем ПоляСтруктуры, а ИндексПростанстваИмени ОбзораИмени должен быть таким же как и у Структуры ТипаДанных Узла ИндексаПростанстваИмени.

8.52 ПолеПеречисления

Этот Структурированный ТипДанных используется для предоставления метаданных для поля пользовательского Перечисления или ТипаДанных НабораОпций. Он является производным от ТипаДанных ТипаЗначенияПеречисления. При использовании для НабораОпций, соответствующее Значение в базовом типе, содержит номер бита, связанного с полем. Формальное определение ПоляПеречисления приведено в таблице 37.

Таблица 37 - Структура ПоляПеречисления

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ПолеПеречисления | Структура |  |
| имя | Строка | Имя поля, которое является уникальным внутри ОпределенияПеречисления. |

8.53 Тип АудиоДанных

Этот абстрактный ТипДанных определяет СтрокуБайт, представляющую звуковые данные. Звук, сохраненный в СтрокеБайт, может быть в формате WAV, MP3 или любом другом формате. Эти форматы саморасписываются как часть СтрокиБайт и не указываются в настоящем документе.

8.54 Десятичное число

Этот простой ТипДанных определяет высокоточный подписанный номер. Он состоит из произвольного целочисленного немасштабируемого значения точности и целочисленной шкалы. Масштаб - это обратная десятикратная величина, которая применяется к немасштабируемому значению.

8.55 ТипПолномочия

Это подтип ТипаДанных ЦелогоЧислаБезЗнака32 с определенным Свойством ЗначенийНабораОпций. Он используется для определения разрешений Узла. ТипПолномочия формально определен в таблице 38.

Таблица 38 - Определение ТипаПолномочия

| Имя | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
| Обзор | 0 | Клиенту разрешается просматривать ссылки на Узел и с Узла. Это означает, что Клиент может читать Атрибуты, отличные от Значения или отличные от Атрибута ПолномочийРоли. Это Полномочие действительно для всех КлассовУзла. |
| ПолномочияРолинаЧтение | 1 | Клиенту разрешено прочитать Атрибут ПолномочияРоли. Это Полномочие действительно для всех КлассовУзла. |
| АтрибутПисать | 2 | Клиенту разрешается записывать в Атрибуты, отличные от Атрибутов Значения, Историзации или ПолномочийРоли, если РамкаЗаписи указывает, что Атрибут может быть записан. Данный бит влияет на значение Атрибута РамкиЗаписиПользователя. Данное Полномочие действует для всех КлассовУзла. |
| ПолномочияРолиПисать | 3 | Клиенту разрешено записывать в Атрибут ПолномочияРоли, если РамкаЗаписи указывает, что Атрибут может быть записан. Данный бит влияет на значение Атрибута РамкиЗаписиПользователя. Данное Полномочие действует для всех КлассовУзла. |
| НаписаниеИсторизации | 4 | Клиенту разрешается записывать в Исторические Атрибуты, если РамкаЗаписи указывает, что Атрибут может быть записан. Данный бит влияет на значение Атрибута РамкиЗаписиПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных. |
| Чтение | 5 | Клиент может прочитать Атрибут Значения. Данный бит влияет на бит ТекущегоСчитывания Атрибута УровняДоступаПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных. |
| Написание | 6 | Клиент имеет право написать Атрибут Значения. Данный бит влияет на бит ТекущегоПисьма Атрибута УровняДоступаПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных. |
| ЧтениеИстории | 7 | Клиенту разрешено читать историю, связанную с Узлом. Данный бит влияет на бит ЧтениеИстории Атрибута УровняДоступаПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных, Объектов или Представлений. |
| ВставкаИстории | 8 | Клиент имеет право вставлять историю, связанную с Узлом. Данный бит влияет на бит НаписаниеИстории Атрибута УровняДоступаПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных, Объектов или Представлений. |
| ИзменениеИстории | 9 | Клиент имеет право изменять историю, связанную с Узлом. Данный бит влияет на бит НаписаниеИстории Атрибута УровняДоступаПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных, Объектов или Представлений. |
| УдалиениеИстории | 10 | Клиент имеет право удалить историю, связанную с Узлом. Данный бит влияет на бит ПисьмоИстории Атрибута УровняДоступаПользователя. Данное Полномочие действует только для Переменных, Объектов или Представлений. |
| ПолучениеИзвещенияоСобытии | 11 | Клиент получает Событие только в том случае, если данный бит установлен на Узле, идентифицируемом по полю ИдентификатораТипаСобытия, и на Узле, идентифицируемом по полю УзлаИсточника. Данное Полномочие действует только для Узлов ТипаСобытия или УзлаИсточника. |
| Вызов | 12 | Клиент имеет право вызывать Метод, если этот бит установлен на Объекте или Узле ТипаОбъекта, переданном в запросе на Вызов, и на Экземпляре Метода, связанном с этим Объектом или ТипомОбъекта. Этот бит влияет на Атрибут ИсполняемогоМодуляПользователя при установке в Узле Метода. Это Полномочие действует только для Объектов, ТипаОбъекта или Методов. |
| ДобавлениеСсылки | 13 | Клиент имеет право добавлять ссылки на Узел. Данное Полномочие действует для всех КлассовУзла. |
| УдалениеСсылки | 14 | Клиент имеет право удалять ссылки Узла. Данное Полномочие действительно для всех КлассовУзла. |
| УдалиениеУзла | 15 | Клиент имеет право удалить Узел. Данное Полномочие действительно для всех КлассовУзла. |
| ДобавлениеУзла | 16 | Клиент имеет право добавлять Узлы в ПространствоИмен. Это Полномочие используется только в Свойствах ПолномочияРолиПоУмолчанию и ПолномочияРолиПользователяПоУмолчанию ПространстваИмени Объекта Метаданных. |
| Зарезервирование | 17-31 | Эти биты зарезервированы для использования OPC UA. |

8.56 ТипОграниченияДоступа

Это подтип ТипаДанных ЦелогоЧислаБезЗнака16 с определенным Свойством НабораОпций Значений. Он используется для определения ограничений доступа Узла. ТипОграниченияДоступа формально определен в таблице 39.

Таблица 39 - Определение ТипаОграниченияДоступа

| Имя | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
| ТребуетсяПодписание | 0 | Клиент может получить доступ к Узлу только при использовании ЗащищенногоКанала, который в цифровом виде подписывает все сообщения. Это не относится к полномочию Обзора, если ПрименениеОграниченияНаПросмотр не установлены. |
| ТребуетсяШифрование | 1 | Клиент может получить доступ к Узлу только при использовании ЗащищенногоКанала, который шифрует все сообщения. Это не относится к полномочию Обзора, если ПрименениеОграниченияНаПросмотр не установлен. |
| ТребуетсяСессия | 2 | Клиент не может получить доступ к Узлу при использовании вызова Службы БезсеансовогоВызова. |
| ПрименениеОграниченияНаПросмотр | 3 | Ограничения доступа ТребуетсяПодписание и ТребуетсяШифрование также применяются для полномочия Обзора, если данный бит установлен. |

8.57 ТипУровняДоступа

Это подтип ТипаДанных Байта с определенным Свойством НабораОпций Значений. Он используется для указания того, как можно получить доступ к Значению Переменной (читать/записывать) и содержит ли она текущие и/или исторические данные. ТипУровняДоступа формально определен в таблице 40.

Таблица 40 - Определение ТипаУровняДоступа

| Имя | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
| ТекущееЧтение | 0 | Указывает на считываемость текущего значения. Указывает, доступно ли текущее значение Переменной. (0 означает нечитабельное, 1 означает читабельное). |
| ТекущееПисьмо | 1 | Указывает на возможность записи текущего значения. Указывает, доступно ли текущее значение Переменной. (0 означает не записываемое, 1 означает записываемое). |
| ЧтениеИстории | 2 | Показывает, является ли история значения читаемой. Также указывает, доступна ли история Переменной через Сервер OPC UA. (0 означает нечитаемая, 1 означает читаемая). |
| НаписаниеИстории | 3 | Указывает, является ли история значения доступной для записи. Также указывает, доступна ли история Переменной через Сервер OPC UA. (0 означает не доступна для записи, 1 означает доступна для записи). |
| СемантическоеИзменение | 4 | Эта метка устанавливается для Свойств, определяющих семантические аспекты родительского Узла Свойства, и где Значение Свойства, а, следовательно, и семантика, может изменяться во время работы. (0 означает не семантическое, 1 означает семантическое). |
| НаписаниеСтутуса | 5 | Указывает на то, что текущее значение КодаСостояний может быть записано. (0 означает, что записываемым является только КодСостояний Хорошо, 1 означает, что записываемым является любой КодСостояний). |
| НаписаниеВременнойМетки | 6 | Указывает, можно ли записать текущий ИсточникВременнойМетки. (0 означает, что записываются только нулевые метки времени, 1 означает, что записывается любое значение метки времени). |
| Зарезервировать | 7 | Зарезервировано для будущего использования. Всегда должно быть ноль. |

8.58 ТипУровняДоступаEx

Это подтип ТипаДанных ЦелогоЧислаБезЗнака32 с определенным Свойством НабораОпций Значений. Он используется для указания того, как можно получить доступ к Значению Переменной (читать/записывать), если оно содержит текущие и/или исторические данные и его атомарность.

ТипДанных ТипаУровняДоступаEx является расширенной версией ТипаДанных ТипаУровняДоступа и как таковой содержит 8 бит ТипаУровняДоступа, как первые 8 бит.

НеатомноеЧтение и Поля НеатомногоПисьма представляют атомарность Переменной. В целом Атомарность ожидается от операций чтения и записи OPC UA. Эти Поля используются системами, в частности, жесткими контроллерами реального времени, которые не могут обеспечить атомарность.

ТипУровняДоступаEx формально определен в таблице 41.

Таблица 41 - Определение ТипаУровняДоступаEx

| Имя | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 0:7 | Формально определено с помощью ТипаУровняДоступа в таблице 40. |
| НеатомарноеЧтение | 8 | Указывает на неатомарность для доступа Чтения (0 означает, что атомарность гарантирована). |
| НеатомарноеПисьмо | 9 | Указывает на неатомарность для доступа Письма (0 означает, что атомарность гарантирована). |
| НаписаниеТолькоПолногоМассива | 10 | Показывает, поддерживается ли Написание ИндексногоДиапазона. (0 означает, что поддерживается Написание ИндексногоДиапазона). |

11:31 Зарезервировано для будущего использования. Всегда должно быть ноль.

8.59 ТипУведомителяСобытии

Это подтип ТипаДанных Байта с определенным Свойством НабораОпций Значений. Используется для указания того, можно ли использовать Узел для подписки на события или чтения/записи исторических Событий.

ТипУведомителяСобытии формально определен в таблице 42.

Таблица 42 - Определение ТипаУведомителяСобытии

| Имя | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
| ПодпискаНаСобытия | 0 | Указывает, можно ли использовать ее для подписки на События (0 означает, что нельзя использовать для подписки на События, 1 означает, что можно использовать для подписки на События). |
|  | 1 | Зарезервировано для будущего использования. Всегда должно быть ноль. |
| ЧтениеИстории | 2 | Показывает, является ли история Событий читаемой. (0 означает нечитабельная, 1 означает читабельная). |
| НаписаниеИстории | 3 | Указывает на возможность записи истории Событий. (0 означает не доступна для записи, 1 означает доступна для записи). |
|  | 4:7 | Зарезервировано для будущего использования. Всегда должно быть ноль. |

8.60 РамкаЗаписиАтрибута

Это подтип ТипаДанных ЦелогоЧислаБезЗнака32 с определенным Свойством НабораОпций Значений. Он используется для определения ограничений доступа к Атрибутам Узла. Формальное определение РамкиЗаписиАтрибута приведено в таблице 43.

Если бит установлен на 0, это означает, что Атрибут не записывается. Если бит установлен на 1, это означает, что он записывается. Если Узел не поддерживает определенный Атрибут, то соответствующий бит устанавливается на 0.

Таблица 43 - Битовая рамка для РамкиЗаписи и РамкиЗаписиПользователя

| Поле | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
| УровеньДоступа | 0 | Указывает, может ли записываться Атрибут УровняДоступа. |
| РазмерностьМассива | 1 | Указывает, может ли записываться Атрибут РазмерностиМассива. |
| ОбзорИмени | 2 | Указывает, может ли записываться Атрибут ОбзораИмени. |
| НеСодержитПетель | 3 | Указывает, может ли записываться Атрибут НеСодержитПетель. |
| ТипДанных | 4 | Указывает, может ли записываться Атрибут ТипаДанных. |
| Описание | 5 | Указывает, может ли записываться Атрибут Описания. |
| ОтображаемоеИмя | 6 | Указывает, может ли записываться Атрибут ОтображаемогоИмени. |
| УведомлениеОСобытии | 7 | Указывает, может ли записываться Атрибут УведомленияОСобытии. |
| Исполняемый модуль | 8 | Указывает, может ли записываться Атрибут ИсполняемогоМодуля. |
| Историзация | 9 | Указывает, может ли записываться Атрибут Историзации. |
| ОбратноеИмя | 10 | Указывает, может ли записываться Атрибут ОбратногоИмени. |
| ЯвляетсяАбстрактным | 11 | Указывает, может ли записываться Атрибут ЯвляетсяАбстрактным. |
| МинимальныйИнтервалВыборки | 12 | Указывает, может ли записываться Атрибут МинимальныйИнтервалВыборки. |
| КлассУзла | 13 | Указывает, может ли записываться Атрибут КлассаУзла. |
| ИдентификаторУзла | 14 | Указывает, может ли записываться Атрибут ИдентификатораУзла. |
| Симметричный | 15 | Указывает, может ли записываться Атрибут Симметричный. |
| УровеньДоступаПользователя | 16 | Указывает, может ли записываться Атрибут УровеняДоступаПользователя. |
| ИсполняемыйМодульПользователя | 17 | Указывает, может ли записываться Атрибут ИсполняемогоМодуляПользователя. |
| РамкаЗаписиПользователя | 18 | Указывает, может ли записываться Атрибут РамкиЗаписиПользователя. |
| РейтингЗначения | 19 | Указывает, может ли записываться Атрибут РейтингаЗначения. |
| РамкаЗаписи | 20 | Указывает, может ли записываться Атрибут РамкиЗаписи. |
| ЗначениеДляПеременногоТипа | 21 | Указывает, может ли Атрибут Значения быть записан для ТипаПеременной. Он не применяется для Переменных, поскольку обрабатывается Атрибутами УровнейДоступа и УровнемДоступаПользователя для Переменной. Для Переменных этот бит должен быть установлен на 0. |
| ОпределениеТипаДанных | 22 | Указывает, может ли записываться Атрибут ОпределенияТипаДанных. |
| ПолномочияРоли | 23 | Указывает, может ли записываться Атрибут ПолномочияРоли. |
| ОграниченияДоступа | 24 | Указывает, может ли записываться Атрибут ОграниченияДоступа. |
| УровеньДоступаEx | 25 | Указывает, может ли записываться Атрибут УровеняДоступаEx. |
| Зарезервированный | 26:31 | Зарезервировано для будущего использования. Всегда должно быть ноль. |

9 Стандартные ТипыСобытий

9.1 Общие положения

Оставшаяся часть пункта 9 определяет ТипыСобытий. Их представление в АдресномПространстве указано в стандарте IEC 62541-5. В других частях стандарта IEC 62541 могут быть указаны дополнительные ТипыСобытий. Рисунок 29 неформально описывает иерархию этих ТиповСобытий.

Рисунок 29 - Иерархия Стандартного ТипаСобытия

9.2 ТипБазовогоСобытия

ТипБазовогоСобытия определяет все общие характеристики События. Все остальные ТипыСобытий вытекают из этого. Другой семантики, связанной с этим типом, нет.

9.3 ТипСистемногоСобытия

СистемныеСобытия - это События ТипаСистемногоСобытия, которые генерируются в результате какого-то События, происходящего внутри Сервера или системы, которую представляет Сервер.

9.4 ТипПрогрессивногоСобытия

ПрогрессивныеСобытия - это События ТипаПрогрессивногоСобытия, которые генерируются для определения хода выполнения операции. Операция может быть сервисным вызовом или чем-то специфическим, например, выполнением программы.

9.5 ТипСобытияАудита

СобытияАудита - это События ТипаСобытияАудита, которые генерируются в результате действия, предпринятого на Сервере Клиентом Сервера. Например, в ответ на запрос Клиента на запись в Переменную, Сервер сгенерирует СобытиеАудита, описывающее Переменную как источник, а сеанс пользователя и Клиента как инициаторов События.

На рисунке 30 показано определенное поведение Сервера OPC UA в ответ на проверяемый запрос действия. Если действие принято, то Сервер генерирует и обрабатывает действие СобытияАудта. Если действие не принято по причинам безопасности, Сервер генерирует и обрабатывает СобытиеАудита Безопасности. Сервер может вовлечь в процесс базовое устройство или систему, но в обязанности Сервера входит предоставление События любым заинтересованным Клиентам. Клиенты могут свободно подписываться на События с Сервера и будут получать СобытияАудита в ответ на обычные Публичные запросы.

Все запросы действий включают в себя удобочитаемый ИдентификаторЗначенияАудита. ИдентификаторЗначенияАудита включен в СобытиеАудита, чтобы дать возможность читателю соотнести Событие с инициирующим действием. ИдентификаторЗначенияАудита обычно содержит информацию о том, кто инициировал это действие и откуда оно было инициировано.

Сервер может выбрать опциональное сохранение СобытийАудита в дополнение к обязательной доставке Клиентам Подписки на Событие.

Рисунок 30 - Поведение Сервера при Аудите

На рисунке 31 показано ожидаемое поведение агрегирующего Сервера в ответ на проверяемый запрос действия. Этот случай использования включает в себя передачу действия агрегирующим Сервером одному из своих агрегированных Серверов. Общее поведение, описанное выше, расширяется этим поведением и не заменяется. То есть, запрос может не сработать и сгенерировать СобытиеАудита по безопасности на агрегирующем Сервере. Обычным процессом является передача действия на агрегированный Сервер для обработки. Агрегированный Сервер, в свою очередь, будет следовать этому поведению или общему поведению и сгенерирует соответствующие СобытияАудита. Агрегирующий Сервер периодически публикует запросы к агрегированным Серверам. Эти собранные События объединяются с Событиями, генерируемыми самостоятельно, и становятся доступными для подписки Клиентов. Если агрегирующий Сервер поддерживает опциональное сохранение СобытияАудита, то собранные События сохраняются вместе с локально сгенерированными Событиями.

Агрегирующий Сервер может сопоставить учетную запись аутентифицированного пользователя, делающего запрос на одну из своих учетных записей при передаче запроса на агрегированный Сервер. Тем не менее, он должна сохранить ИдентификаторЗначенияАудита, передав его в полученном виде. Агрегирующий Сервер может также сгенерировать свое собственное СобытиеАудита, для запроса перед его передачей на агрегированный Сервер, в частности, если агрегирующему Серверу необходимо разбить запрос на несколько запросов, каждый из которых направлен на отдельные агрегированные Серверы, или если часть запроса отклонена по соображениям безопасности на агрегирующем Сервере.

Рисунок 31 - Поведение Агрегирующего Сервера при Аудите

9.6 ТипБезопасностиСобытияАудита

Это подтип ТипаСобытияАудита, который используется только для классификации Событий, связанных с безопасностью. Этот тип следует всему поведению своего родительского типа.

9.7 ТипКаналаСобытияАудита

Это подтип ТипаБезопасностиСобытияАудита, который используется для классификации Событий, связанных с безопасностью, из Набора Служб БезопасногоКанала, определенного в стандарте IEC 62541-4.

9.8 ТипБезопасностиОткрытогоКаналаСобытияАудита

Это подтип ТипаКаналСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы ОткрытогоБезопасногоКанала, определенного в стандарте IEC 62541-4.

9.9 ТипСессииСобытияАудита

Это подтип ТипаБезопасностиСобытияАудита, который используется для классификации связанных с безопасностью Событий из Набора Службы Сессии, определенного в стандарте IEC 62541-4.

9.10 ТипСессииСозданияСобытияАудита

Это подтип ТипаСессииСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы СозданияСессии, определенной в стандарте IEC 62541-4.

9.11 ТипНесоответствияUrlСобытияАудита

Это подтип ТипаСессииСозданияСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы СозданияСессии, определенной в стандарте IEC 62541 -4, если КонечнаяТочкаUrl, используемая в вызове службы, не совпадает с ИменамиХостов Сервера (подробности смотреть в стандарте IEC 62541-4).

9.12 ТипСессииАктивацииСобытияАудита

Это подтип ТипаСессииСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы СозданияСессии, определенной в стандарте IEC 62541 -4.

9.13 ТипОтменыСобытияАудита

Это подтип ТипаСессииСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы Отмены, определенной в стандарте IEC 62541-4.

9.14 ТипСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаБезопасностиСобытияАудита, который используется только для категоризации Cобытий, связанных с Cертификатами. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа. Эти СобытияАудита будут сгенерированы для ошибок Сертификата в дополнение к другим СобытиямАудита, связанным с вызовами службы.

9.15 ТипНесоответствияДанныхСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаСертификатаСобытияАудита, который используется только для категоризации Событий, связанных с Сертификатами. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа. Это СобытиеАудита генерируется, если ИмяХоста в URL, используемое для соединения с Сервером, не совпадает с одним из ИменХоста, указанных в Сертификате, или если Сертификаты Приложений и Программного Обеспечения содержат URI приложения или продукта, который не совпадает с URI, указанным в ОписанииПриложения, прилагаемом к Сертификату. Более подробную информацию о сертификатах смотреть в стандарте IEC 62541-4.

9.16 ТипИстекшегоСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаСертификатаСобытияАудита, который используется только для категоризации Событий, связанных с Сертификатами. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа. Это СобытиеАудита генерируется, если текущее время выходит за рамки даты начала и окончания срока действия.

9.17 ТипНедействительногоСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаСертификатаСобытияАудита, который используется только для категоризации Событий, связанных с Сертификатами. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа. Это СобытиеАудита генерируется, если структура сертификата недействительна или если Сертификат имеет недействительную подпись.

9.18 ТипНедостоверногоСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаСертификатаСобытияАудита, который используется только для категоризации Событий, связанных с Сертификатами. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа. Это СобытиеАудита генерируется, если Сертификат не является доверенным, то есть, если Сертификат Эмитента неизвестен.

9.19 ТипАннулированногоСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаСертификатаСобытияАудита, который используется только для категоризации Событий, связанных с Сертификатами. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа. Это СобытиеАудита генерируется, если Сертификат был отозван или если список отзыва недоступен (т.е. прерывание сети не позволяет Приложению получить доступ к этому списку).

9.20 ТипНесоответствияСертификатаСобытияАудита

Это подтип ТипаСертификатаСобытияАудита, который используется только для категоризации Событий, связанных с Сертификатами. Этот тип следует за всеми типами поведения родительского типа. Это СобытиеАудита генерируется, если набор использования Сертификата не соответствует запрашиваемому использованию для Сертификата (т.е. Приложение, Програмнное обеспечение или Сертифицирующий Орган).

9.21 ТипУправления УзломСобытияАудита

Это подтип ТипаСобытияАудита, который используется для категоризации Событий, связанных с управлением узлами. Этот тип следует всем поведениям родительского типа.

9.22 ТипДополнительныхУзловСобытияАудита

Это подтип ТипаУправления УзломСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы ДобавлениеУзлов, определенной в IEC 62541-4.

9.23 ТипУдаленияУзловСобытияАудита

Это подтип ТипаУправления УзломСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы УдалениеУзлов, определенной в стандарте       IEC 62541-4.

9.24 ТипДобавленияСсылокСобытияАудита

Это подтип ТипаУправления УзломСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы ДобавленияСсылок, определенной в стандарте IEC 62541-4.

9.25 ТипУдаленияСсылокСобытияАудита

Это подтип ТипаУправления УзломСобытияАудита, который используется для Событий, генерируемых вызовом Службы УдаленияСсылок, определенной в стандарте IEC 62541-4.

9.26 ТипОбновленияСобытияАудита

Это подтип ТипаСобытияАудита, который используется для классификации Событий, связанных с обновлением. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа.

9.27 ТипОбновленияЗаписиСобытияАудита

Это подтип ТипаОбновленияСобытияАудита, который используется для категоризации Событий, связанных с обновлением. Этот тип следует всем поведениям родительского типа.

9.28 ТипОбновленияИсторииСобытияАудита

Это подтип ТипаОбновленияСобытияАудита, который используется для классификации Событий, связанных с обновлением истории. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа.

9.29 ТипОбновленмяМетодаСобытияАудита

Это подтип ТипаСобытияАудита, который используется для классификации Событий, связанных с Методом. Этот тип следует за всеми поведенческими моделями своего родительского типа.

9.30 ТипСобытияОтказаУстройства

СобытиеОтказУстройства - это Событие ТипаСобытияОтказаУстройства, которое указывает на сбой в устройстве базовой системы.

9.31 ТипСобытияИзмененияСтатусаСистемы

СобытиеИзмененияСтатусаСистемы - это Событие ТипаСобытияИзменениеСтатусаСистемы, которое указывает на изменение статуса в системе. Например, если статус указывает на то, что базовая система не запущена, то Клиент не может ожидать никаких Событий от базовой системы. Сервер может идентифицировать собственные изменения статуса с помощью этого ТипаСобытия.

9.32 СобытияИзмененияМодели

9.32.1 Общие положения

ИзменениеМоделиСобытий генерируется для указания изменения структуры АдресногоПространства. Изменение может состоять в добавлении или удалении Узла или Ссылки. Хотя отношение Переменной или ТипаПеременной к ее ТипуДанных не моделируется с помощью Ссылок, изменения Атрибута ТипаДанных Переменной или ТипаПеременной также рассматриваются, как изменения модели, и поэтому при изменении Атрибута ТипаДанных генерируется ИзменениеМоделиСобытия.

9.32.2 Свойство ВерсииУзла

Существует корреляция между ИзменениемМоделиСобытий и Свойством ВерсииУзла для Узлов. Каждый раз, когда ИзменениемМоделиСобытия выпускается для Узла, его ВерсияУзла изменяется, и каждый раз, когда ВерсияУзла изменяется, генерируется ИзменениеМоделиСобытия. Сервер должен поддерживать как ИзменениеМоделиСобытия, так и Свойство ВерсииУзла или ни один из них, но никогда не только один из двух механизмов.

Это отношение также подразумевает, что только те Узлы АдресногоПространства, которые имеют ВерсиюУзла, должны вызывать ИзменениеМоделиСобытия. Другие Узлы не должны вызывать ИзменениеМоделиСобытия.

9.32.3 Представления

ИзменениеМоделиСобытия всегда генерируется в контексте Представления, включая Представление по умолчанию, где рассматривается все АдресноеПространство. Поэтому единственными Уведомлениями, которые сообщают ИзменениеМоделиСобытий, являются Представление Узлов и Объект Сервера, представляющий Представление по умолчанию. Каждое действие, генерирующее ИзменениеМоделиСобытия, может привести к нескольким Событиям, так как оно может повлиять на разные Представления. Если, например, Узел был удален из АдресногоПространства, и этот Узел также содержался в Представлении «A», то одно Событие, будет иметь АдресноеПространство как контекст, а другое будет иметь Представление «A», как контекст.

Если Клиент не хочет получать дубликаты изменений, то он должен использовать механизмы фильтрации подписки на События, чтобы фильтровать только для Представления по умолчанию и подавлять ИзменениеМоделиСобытий, имеющие другие Представления в качестве контекста.

Когда ИзменениеМоделиСобытий создается на Представление, а Представление поддерживает Свойство ВерсииПредставления, тогда ВерсияПредставления обновляется.

9.32.4 Сжатие События

Реализация не требует выпуска События для каждого обновления, как оно происходит. Сервер ОРС UA может сгруппировать серию транзакций или простых обновлений в большую единицу. Эта серия может представлять собой логическую группировку или временную группировку изменений. После последнего изменения серии может быть выпущена единая версия ИзмененияМоделиСобытий, охватывающая все изменения. Это называется сжатием События. Изменение в ВерсииУзла и ВерсииПредставления, таким образом, может отражать группу изменений, а не одно изменение.

9.32.5 ТипСобытия ИзменениеБазовойМодели

СобытияИзмененияБазовойМодели это События ТипаСобытия ИзмененияБазовойМодели. ТипСобытияИзмененияБазовойМодели является базовым типом для ИзмененияМоделиСобытий и не содержит информации об изменениях, а только указывает на то, что изменения произошли. Поэтому Клиент должен предполагать, что любой из Узлов или все Узлы могли измениться.

9.32.6 ТипСобытияИзменениеОбщейМодели

СобытияИзменениеБазовойМодели это События ТипаСобытия ИзмененияБазовойМодели. ТипСобытияИзмененияБазовойМодели является подтипом ТипаСобытия ИзмененияБазовойМодели. В нем содержится информация об измененном Узле и действии, которое вызвало СобытиеИзменениеУзла (например, добавление Узла, удаление Узла и т.д.). Если затронутый Узел является Переменной или Объектом, то присутствует и ОпределениеТипаУзла.

Чтобы разрешить сжатие События, СобытиеИзмененияОбщейМодели содержит массив изменений.

9.32.7 Руководства для СобытийИзмененияМодели

Определены два типа СобытийИзмененияМодели: СобытияИзмененияБазовойМодели, которые не содержат никакой информации об изменениях, и СобытияИзмененияОбщейМодели, которая идентифицирует измененные Узлы через массив. ОРС UA Сервер может использовать любой тип СобытияИзмененияМодели в зависимости от обстоятельств. Он также может определять подтипы этих ТиповСобытия, добавляя дополнительную информацию.

Для обеспечения интероперабельности следует соблюдать следующие руководящие принципы, касающиеся Событий.

- Если массив СобытияИзмененияОбщейМодели присутствует, то он должен идентифицировать каждый Узел, который изменился со времени предыдущего СобытияИзмененияМодели.

- Сервер OPC UA должен выпустить ровно одно СобытиеИзмененияМодели для обновления или серии обновлений. Он не должен выпускать несколько типов СобытийИзмененияМодели для одного и того же обновления.

- Любой Клиент, отвечающий на СобытияИзмененияМодели, должен отвечать на любой ТипСобытияИзмененияБазовойМодели, включая его подтипы, такие как ТипСобытияИзмененияБазовойМодели.

Если Клиент не способен интерпретировать дополнительную информацию подтипов ТипаСобытияИзмененияБазовойМодели, он должен трактовать События этих типов так же, как и События ТипаСобытияИзмененияБазовойМодели.

9.33 ТипСобытияСемантическогоИзменения

9.33.1 Общие положения

СобытияСемантическогоИзменения - это события ТипаСобытияСемантическогоИзменения, которые генерируются для отображения изменения семантики АдресногоПространства. Изменение состоит в изменении Атрибута Значения Свойства.

СобытиеСемантическогоИзменения содержит информацию об Узле, которому принадлежит измененное Свойство. Если это Переменная или Объект, то также присутствует ОпределениеТипаУзла.

Бит СемантическогоИзменения Атрибута УровняДоступа Свойства указывает, учитываются ли изменения значения Свойства для СобытийСемантическогоИзменения (смотреть 5.6.2).

9.33.2 Свойства ВерсииПредставления и ВерсииУзла

Свойства ВерсииПредставления и ВерсииУзла не изменяются в связи с публикацией СобытияСемантическогоИзменения.

9.33.3 Представления

СобытияСемантическогоИзменения обрабатывается в контексте Представления так же, как и СобытияИзмененияМодели. Это определено в 9.32.3.

9.33.4 Сжатие События

СобытияСемантическогоИзменения можно сжимать так же, как СобытияИзмененияМодели. Это определено в 9.32.4.

Приложение A

(информационное)

Как использовать Модель Адресного Пространства

A.1 Обзор

В Приложении А изложены некоторые общие соображения относительно того, каким образом можно использовать Модель Адресного Пространства. Приложение A предназначено только для информации, то есть каждый производитель Сервера может смоделировать свои данные соответствующим образом, чтобы они соответствовали его потребностям. Однако, приложение дает некоторые подсказки, которые может рассмотреть производитель Сервера.

Обычно Серверы OPC UA предлагают данные, предоставляемые базовой системой, такой как устройство, база данных конфигурации, Сервер OPC COM и т.д. Поэтому моделирование данных зависит от модели базовой системы, а также от требований Клиентов, обращающихся к Серверу OPC UA. Ожидается также, что в дополнение к ОПС UA будут разработаны сопутствующие спецификации с дополнительными правилами моделирования данных. Однако в остальной части Приложения А будут даны некоторые общие соображения относительно различных концепций ОПС UA для моделирования данных и того, когда и когда их следует использовать.

Приложение А стандарта IEC 62541-5:-, представляет обзор решений, принятых при моделировании информации о Сервере, определенный в IEC 62541-5.

A.2 Определения Типа

Следует использовать определения типов во всех случаях, когда предполагается, что информация о типе может использоваться более одного раза в рамках одной и той же системы или для обеспечения совместимости между различными системами, поддерживающими одни и те же определения типа.

A.3 ТипыОбъектов

Подпункт 5.5.1 гласит: «Объекты используются для обозначения систем, компонентов системы, объектов реального мира и объектов программного обеспечения». Поэтому следует использовать ТипыОбъекта, если полезно определение типа этих ТиповОбъекта (смотреть A.2).

С более абстрактной точки зрения Объекты используются для группировки Переменных и других Объектов в АдресномПространстве. Поэтому ТипыОбъекта следует использовать, когда необходимо описать некоторые общие структуры/группы Объектов и/или Переменных. Клиенты могут использовать эти знания для программирования со структурой ТипаОбъекта и использовать Службу ПереводаМаршрутовВИдентификаторыУзлов, определенна в IEC 62541-4 на экземплярах.

Простые объекты, имеющие только одно значение (например, простой тепловой датчик), также могут быть смоделированы как ТипыПеременной. Тем не менее, следует рассмотреть механизмы расширяемости (например, подтип комплексного теплового датчика может иметь несколько значений) и вопрос о том, должен ли этот объект экспонироваться, как объект в GUI Клиента или как значение. Если специалист по моделированию сомневается в том, какое решение использовать, ТипОбъекта с одной Переменной должен быть предпочтительным.

A.4 ТипыПеременных

A.4.1 Общие положения

ТипыПеременной используются только для ПеременныхДанных1 и должны использоваться, если существует несколько Переменных, имеющих одинаковую семантику (например, установочную точку). Нет необходимости определять ТипПеременной, который отражает только ТипДанных Переменной, например «ТипПеременнойInt32».

A.4.2 Свойства или ПеременныеДанных

Помимо семантических различий Свойств и ПеременныхДанных1, описанных в разделе 4, существуют также синтаксические различия. Свойство идентифицируется его ОбзоромИмени, то есть, если Свойства, имеющие одну и ту же семантику, используются несколько раз, они всегда должны иметь один и тот же ОбзорИмени. Та же семантика ПеременныхДанных записана в ТипеПеременной.

Если не ясно, какую концепцию использовать на основе семантики, описанной в разделе 4, то может помочь другой синтаксис. Следующие пункты определяют, когда она должна быть ПеременнойДанных.

- Если это сложная Переменная или она должна содержать дополнительную информацию в виде Свойств.

- Если определение типа может быть уточнено (подтипирование).

- Если определение типа должно быть доступно, чтобы Клиент мог использовать Службу ДобавитьУзлы, определенную в стандарте IEC 62541-4, для создания новых экземпляров определения типа.

- Если она является компонентом комплексной Переменной, подвергающей воздействию часть значения комплексной Переменной.

A.4.3 Множество Переменных и/или структурированные ТипыДанных

Когда структурированные структуры данных должны быть доступны Клиенту, в принципе существует три различных подхода:

a) Создать несколько простых Переменных, используя простые ТипыДанных, всегда отражающие части простой структуры. Объекты используются для группировки Переменных в соответствии со структурой данных.

b) Создайть структурированный ТипДанных и простую Переменную, используя этот ТипДанных.

c) Создать структурированный ТипДанных и сложную Переменную, используя этот ТипДанных, а также раскрывая структурированную структуру данных, такую как Переменные сложной Переменной, используя простые ТипыДанных.

Преимущества первого подхода заключаются в том, что сложная структура данных видна в АдресномПространстве. Общий Клиент может легко получить доступ к данным без знания определенных пользователем ТиповДанных, а также Клиент может получить доступ к отдельным частям структурированных данных. Недостатки первого подхода заключаются в том, что доступ к отдельным данным не обеспечивает никакого контекста транзакций, а для конкретного Клиента Серверу сначала нужно преобразовать данные, и Клиенту снова нужно преобразовать данные, чтобы получить структуру данных, которую обеспечивает базовая система.

Преимущества второго подхода заключаются в том, что данные доступны в операционном контексте и структурированный ТипДанных может быть построен таким образом, что Сервер не должен конвертировать данные и может перейти непосредственно к конкретному Клиенту, который может использовать их напрямую. Недостатком является то, что общий Клиент может быть не в состоянии получить доступ к данным и интерпретировать их или, по крайней мере, нести бремя чтения ОпределениеТипаДанных для интерпретации данных. Структура данных не видна в АдресномПространстве; дополнительные Свойства, описывающие структуру данных, не могут быть добавлены в соответствующие места, поскольку они не существуют в АдресномПространстве. Отдельные части данных не могут быть прочитаны без доступа ко всей структуре данных.

Третий подход объединяет два других подхода. Поэтому конкретный Клиент может получить доступ к данным в своем родном формате в контексте транзакции, в то время как общий Клиент может получить доступ к простым ТипамДанных компонентов сложной Переменной. Недостатком является то, что Сервер должен быть способен предоставлять собственный формат, а также интерпретировать его, чтобы иметь возможность предоставлять информацию в простых ТипахДанных.

Рекомендуется использовать первый подход. Если необходим контекст транзакции или Клиент должен иметь возможность получать большой объем данных вместо подписки на несколько отдельных значений, то подходит третий подход. Однако, Сервер может не всегда обладать знаниями для интерпретации структурированных данных базовой системы и поэтому вынужден использовать второй подход, просто передавая данные конкретному Клиенту, который способен их интерпретировать.

A.5 Представления

Определенные Сервером Представления могут быть использованы для представления выдержки из АдресногоПространства, подходящей для специального класса Клиентов, например, Клиентов из сферы обслуживания, Клиентов из инжиниринга и т.д. Представление дает только ту информацию, которая необходима для целей Клиента, и скрывает ненужную информацию.

A.6 Методы

Методы должны использоваться всякий раз, когда ожидается поступление некоторого количества данных, и Сервер выдает результат. Следует избегать использования Переменных для записи входных значений и других Переменных для получения выходных результатов, как это было необходимо в OPC COM, так как не существовало концепции Метода. Однако, простая надстройка OPC COM может быть не в состоянии сделать это.

Методы также могут быть использованы для запуска некоторых действий на Сервере, которое не требует входных и/или выходных параметров.

Глобальные Методы, т.е. Методы, которые не могут быть непосредственно назначены специальному Объекту, должны быть назначены Объекту-Серверу, определенному в стандарте IEC 62541 -5.

A.7 Определение ТиповСсылок

Определение новых ТиповСсылок должно выполняться только в том случае, если предопределенные ТипыСсылок не подходят. Всякий раз, когда определяется новый ТипСсылки, в качестве его супертипа должен использоваться наиболее подходящий ТипСсылки.

Предполагается, что Серверы будут иметь новые определенные иерархические ТипыСсылок для отображения различных иерархий, и новые неиерархические Ссылки для отображения отношений между Узлами в АдресномПространстве.

A.8 Определение ПравилМоделирования

Новые ПравилаМоделирования должны быть определены, если предопределенные ПравилаМоделирования не подходят для модели, выставленной Сервером.

В зависимости от модели, используемой базовой системой, Серверу может потребоваться определить новые ПравилаМоделирования, так как Сервер OPC UA может передавать данные только базовой системе, а эта система может использовать собственные внутренние правила для инстанцирования, подтипирования и т.д.

Кроме того, предопределенные ПравилаМоделирования могут оказаться недостаточными для определения требуемого поведения для инстанцирования и подтипирования.

Приложение B

(информационное)

Мета-Модель OPC UA в UML

B.1 Предпосылки

Мета-модель OPC UA (Модель Адресного Пространства OPC UA) представлена UML-классами и UML-объектами, помеченными стереотипом <<РасширениеТипа>>. Эти стереотипные объекты UML представляют ТипыДанных или ТипыСсылок. Доменная модель может содержать определяемые пользователем ТипыСсылок и ТипыДанных, также помеченные как <<РасширениеТипа>>. Кроме того, доменная модель содержит ТипыОбъектов, ТипыПеременной и т.д., представленные в виде UML-объектов (смотреть рисунок B.1).

Основа OPC указывает не только Мета-Модель OPC UA, но и определяет некоторые Узлы для организации АдресногоПространства и предоставления информации о Сервере, как указано в стандарте IEC 62541 -5.

Рисунок B.1 - Предпосылки Мета-Модели OPC UA

B.2 Запись

Пример UML-класса, представляющую концепцию Основы OPC UA, приведен на диаграмме UML-класса на рисунке B.2. Атрибуты OPC наследуются от абстрактного класса Атрибутов и имеют значение, идентифицирующее их тип данных. Они состоят из Узла, который является либо необязательным (0..1), либо обязательным (1), например, ОбзорИмен к Основе на рисунке B.2.

Рисунок B.2 - Запись (I)

UML-объектные диаграммы используются для отображения объектов <<РасширениеТипа>> (например, ИмеетКомпонент на рисунке B.3). На объектных диаграммах Атрибуты OPC представлены в виде UML-атрибутов без типов данных и помеченые стереотипом <<Атрибут>>, как, например, ОбратноеИмя в UML-объекте ИмеетКомпонент. Они имеют значения, такие как ОбратноеИмя = Компонент для ИмеетКомпонент. Для упрощения работы с объектными диаграммами показываются не все Атрибуты (например, ИдентификаторУзла для ИмеетКомпонент).

Рисунок B.3 - Запись (II)

Ссылки OPC представлены в виде ассоциаций UML, отмеченных стереотипом <<Ссылка>>. Если используется конкретный ТипСсылки, его имя используется как имя роли, определяющее направление Ссылки (например, Агрегаты имеют подтип ИмеетКомпонент). Для простоты обратное название роли не показывается (в примере Подтип). Когда имя роли не указано, это означает, что может быть использован любой ТипСсылки (действителен только для диаграмм классов).

В OPC UA есть некоторые специальные Атрибуты, содержащие ИдентификаторУзла и, таким образом, ссылающиеся на другой Узел. Эти Атрибуты представлены в виде ассоциаций, отмеченных стереотипом <<Атрибут>>. Имя Атрибута отображается, как имя роли ЦелевойУзел.

Значение OPC Атрибута ОбзорИмени представлено именем UML-объекта, например, ОбзорИмени UML-объекта ИмеетКомопонент на Рисунке B.3 - является «ИмеетКомпонент».

Чтобы выделить классы, поясненные на диаграмме классов, они выделены серым цветом (например, Основа на Рисунке B.2). Только эти классы имеют все свои связи с другими классами и атрибутами, показанными на диаграмме. Для других классов мы предоставляем только те атрибуты и связи, которые необходимы для понимания основных классов диаграммы.

B.3 Мета-Модель

Примечание – Другие части стандарта IEC 62541 могут расширять Мета-Модель OPC UA путем добавления Атрибутов и определения новых ТиповСсылок.

B.3.1 Основа

Основа показана на Рисунке В.4

Рисунок B.4 - Основа

B.3.2 ТипСсылки

ТипСсылки показан на рисунке В.5, а предопределенные ТипыСсылки - на рисунке В.6.

Рисунок B.5 - Ссылка и ТипСсылки

Если Симметрично - «ложно» и ЯвляетсяАбстрактным - «ложно», то должно быть предоставлено ОбратноеИмя.

B.3.3 Предопределенные ТипыСсылок

Рисунок B.6 - Предопределенные ТипыСсылок

B.3.4 Атрибуты

Атрибуты показаны на рисунке В.7.

Рисунок B.7 - Атрибуты

В других частях стандарта IEC 62541 может быть определено больше Атрибутов.

Атрибуты, используемые для ссылок, которые имеют ИдентификаторУзла в виде ТипаДанных, не показаны на этой диаграмме, но показаны как стереотипные ассоциации на других диаграммах.

B.3.5 Объект и ТипОбъекта

Объекты и ТипыОбъектов показаны на рисунке B.8.

Рисунок B.8 - Объект и ТипОбъекта

B.3.6 УведомительСобытия

УведомительСобытия показано на рисунке B.9.

Рисунок B.9 - УведомительСобытия

B.3.7 Переменная и ТипПеременной

Переменная и ТипПеременной показаны на рисунке B.10.

Рисунок B.10 - Переменная и ТипПеременной

ТипДанных Переменной должен быть таким же или подтипом ТипаДанных ТипаПеременной (называется ИмеетТипОпределения). Если ИмеетСвойство указывает на Переменную из базы «А», то применяются следующие ограничения:

- Переменная не должна быть УзломИсточника ИмеетСвойство или любой другой Ссылкой НеирархическихСсылок.

- Все Переменные, имеющие «A» в качестве УзлаИсточника Ссылки ИмеетСвойство, должны иметь уникальный ОбзорИмени в контексте «A».

B.3.8 Метод

Метод показан на рисунке B.11

Рисунок B.11 - Метод

B.3.9 ТипДанных

ТипДанных показан на рисунке B.12.

Рисунок B.12 - ТипДанных

B.3.10 Представление

Представление показано на рисунке B.13.

Рисунок B.13 - Представление
Приложение C

(обязательное)

Графическое обозначение

C.1 Общие положения

Приложение С определяет графическое обозначение для данных OPC UA. Приложение С является обязательным, т.е. обозначение используется в настоящем документе для демонстрации примеров данных OPC UA. Однако, не требуется использовать это обозначение для экспонирования данных OPC UA. Графическое обозначение способно раскрыть все структурные данные OPC UA. Могут быть выставлены Узлы, их Атрибуты, включая текущее значение, и Ссылки между Узлами, включая ТипСсылки. Графическое обозначение не предусматривает механизма экспонирования событий или исторических данных.

C.2 Обозначение

C.2.1 Обзор

Обозначение разделено на две части. Простое обозначение обеспечивает только упрощенный вид данных, скрывая некоторые детали, такие как Атрибуты. Расширенное обозначение позволяет раскрыть всю структурную информацию OPC UA, включая значения Атрибутов. Простое и расширенное обозначение могут быть объединены для отображения данных OPC UA на одном рисунке.

Общим для обоих обозначений является то, что ни цвет, ни толщина, ни стиль линий не имеют отношения к обозначению. Эти эффекты могут быть использованы для выделения определенных аспектов рисунка.

C.2.2 Простое обозначение

В зависимости от них КлассаУзла, Узлы представлены различными графическими формами, определенными в таблице С.1.

Таблица C.1 - Обозначение Узлов в зависимости от КлассаУзла

| КлассУзла | Графическое представление | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Прямоугольник с текстом, представляющим строковую часть ОтображенияИмени Объекта. Шрифт не должен быть выделен курсивом. |
| ТипОбъекта |  | Затененный прямоугольник с текстом, представляющим строковую часть ОтображенияИмени ТипаОбъекта. Шрифт должен быть выделен курсивом. |
| Переменная |  | Прямоугольник с закругленными углами, включающий в себя текст, представляющий строковую часть ОтображенияИмени Переменной. Шрифт не должен быть выделен курсивом. |
| ТипПеременной |  | Затененный прямоугольник со скругленными углами, включающий текст, представляющий строковую часть ОтображенияИмени ТипаПеременной. Шрифт должен быть выделен курсивом. |
| ТипДанных |  | Затененный шестигранник с текстом, представляющим строковую часть ОтображенияИмени ТипаДанных. |
| ТипСсылки |  | Шестисторонний затененный многогранник с текстом, представляющим строковую часть ОтображенияИмени ТипаСсылки. |
| Метод |  | Овал, включая текст, представляющий строковую часть ОтображенияИмени Метода. |
| Представление |  | Трапеция, включая текст, представляющий строковую часть ОтображенияИмени Представления. |

Ссылки представлены в виде линий между Узлами, как показано на рисунке C.1. Эти линии могут различаться по форме. Им не обязательно соединять Узлы прямой линией; они могут иметь углы, арки и т.д.

Рисунок C.1 - Пример Ссылки, соединяющей два Узла

Таблица С.2 определяет, как симметричные и асимметричные Ссылки представлены в целом, а также определяет ярлыки для некоторых ТиповСсылок. Хотя рекомендуется использовать эти ярлыки, однако это не является обязательным. Таким образом, вместо использования ярлыков можно использовать и общее решение.

Таблица C.2 - Простое Обозначение Узлов в зависимости от КлассаУзла

| ТипСсылки | Графическое представление | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Любой симметрический ТипСсылки | ТипСсылки | Симметричные ТипыСсылок представляют собой линии между Узлами с закрытыми и заполненными стрелками с обеих сторон, указывающими на соединенные Узлы. Рядом со строкой должен быть текст, содержащий строковую часть ОбзораИмени ТипаСсылки. |
| Любой ассиметрический ТипСсылки | ТипСсылки | Асимметричные ТипыСсылок представлены в виде линий между Узлами со стрелкой с замыканием и заливкой на стороне, указывающей на ЦелевойУзел. Рядом со строкой должен быть текст, содержащий строковую часть ОбзораИмени ТипаСсылки. |
| Любой иерархический ТипСсылки | ТипСсылки | Асимметричные ТипыСсылок, которые являются подтипами ИерархическихСсылок, должны быть открыты таким же образом, как и асимметричные ТипыСсылок, за исключением того, что используется открытая стрелка. |
| ИмеетКомпонент |  | В обозначении приведена краткая форма для Ссылки ИмеетКомпонент, показанная слева. Одиночная пунктирная линия должна быть рядом с ЦелевымУзлом. |
| ИмеетСвойство |  | В обозначении предусмотрена краткая форма для Ссылки ИмеетСвойство, показанная слева. Двойные пунктирные линии должны быть рядом с ЦелевымУзлом. |
| ИмеетТипОпределения |  | В обозначении предусмотрена краткая форма для Ссылок ИмеетТипОпределения, показанная слева. Двойные закрытые и заполненные стрелки должны указывать на ЦелевойУзел. |
| ИмеетПодтип |  | В обозначении предусмотрена краткая форма для Ссылок ИмеетПодтип, показанная слева. Двойные закрытые стрелки должны указывать на УзелИсточника. |
| ИмеетИсточникУзла |  | В обозначении приведена краткая форма для Ссылок ИмеетИсточникСобытия, показанная слева. Закрытая стрелка должна указывать на ЦелевойУзел. |

C.2.3 Расширенное обозначение

В расширенном обозначении вводятся некоторые дополнительные понятия. Допускается использование только некоторых из этих понятий на элементах рисунка.

Следующие правила определяют некоторые специальные операции с конструкциями.

- В общем случае, значения всех ТиповДанных должны быть представлены соответствующим строковым представлением. Всякий раз, когда в этих структурах используется ПространствоИмен или КодЯзыка, они могут быть опущены.

- ОтображаемоеИмя содержит КодЯзыка и Строку. Такая структура может быть выставлена как [<КодЯзыка>:]<Строка>, где КодЯзыка является необязательным. Например, ОтображаемоеИмя может быть «en:МоимИменем». Вместо этого можно использовать «МоеИмя». Это правило применяется всякий раз, когда отображается ОтображаемоеИмя, включая текст, используемый в графическом представлении Узла.

- ОбзорИмен содержит ИндексПространстваИмени и Строку. Такая структура может быть выставлена как [<ИндексПространстваИмени>:]<Строка>, где ИндексПространстваИмени является необязательным. Например, ОбзорИмен может быть «1:МоимИменем». Вместо этого можно также использовать «МоеИмя». Это правило применяется всякий раз, когда показывается ОбзорИмен, включая текст, используемый в графическом представлении Узла.

Вместо использования ссылки ИмеетТипОпределения на точку от Объекта или Переменной на ее ТипОбъекта или ТипПеременной, можно добавить имя ТипОпределения к тексту, используемому в Узле. ТипОпределения должен быть либо префиксом с «::», либо курсивом в виде верхней строки. На рисунке С.2 приведен пример, где «Узел1» использует Ссылку, а «Узел2» - ярлык в обоих вариантах обозначения. Рисунок может содержать Ссылки ИмеетТипОпределения для одних Узлов и ярлык для других. Не допускается, чтобы Узел использовал краткую форму и дополнительно являлся ИсточникомУзла ИмеетТипОпределения.

Рисунок C.2 - Пример использования ОпределенияТипа внутри Узла

Для отображения Атрибутов Узла можно поместить дополнительный текст внутри формы, предста8вляющей Узел, под текстом, представляющим ОтображаемоеИмя. ОтображаемоеИмя и текст, описывающий Атрибуты, должны быть разделены горизонтальной линией. Каждый Атрибут должен быть установлен в новую текстовую строку. Каждая текстовая строка должна содержать имя Атрибута, за которым следует «=» и значение Атрибута. Над первой строкой текста, содержащей Атрибут, должна стоять текстовая строка, содержащая подчеркнутый текст «Атрибут». Необязательно раскрывать все Атрибуты Узла. Допускается показывать только подмножество Атрибутов. Если необязательный Атрибут не предусмотрен, то Атрибут может быть обозначен сквозной строкой, например, «Описание». Примеры выставления Атрибутов приведены на рисунке С.3.

Рисунок C.3 - Пример выставления Атрибутов

Чтобы избежать слишком большого количества Узлов на рисунке, разрешается выставлять Свойства внутри Узла, подобно Атрибутам. Поэтому текстовое поле, используемое для раскрытия Атрибутов, расширяется. Под последней строкой текста, содержащей Атрибут, должна быть добавлена новая текстовая строка, содержащая подчеркнутый текст «Свойство». Если Атрибут не указан, то текст должен начинаться с этой строки. После этой текстовой строки каждая новая текстовая строка должна содержать Свойство, начинающееся с ОбзораИмени Свойства, за которым следует «=» и значение Атрибута Значения Свойства. На рисунке C.4 показаны некоторые примеры, показывающие Свойства в строке. Допускается выставлять некоторые Свойства Узла в строку, а другие Свойства - в виде Узлов. Не разрешается показывать Свойства в строке, а также дополнительный Узел.

Рисунок C.4 - Пример выставления Свойств в строке

Допускается добавление дополнительной информации к рисунку с использованием графического представления, например, выносных линий.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62541-4:2020 OPC Unified Architecture – Part 4: Services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 4: Сервисы) | IDT | СТ РК IEC 62541-4* «Унифицированная архитектура OPC. Часть 4. Сервисы» |
| ______________ * на стадии разработки. |  |  |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country code | ISO 3166-1:2013, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes, | IDT | НК РК 06 ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран» |
| ISO 8601-1:2019 Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules ISO 8601-2:2019 Date and time — Representations for information interchange — Part 2: Extensions | ISO 8601:2000 Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times | IDT | ГОСТ ИСО 8601-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования |

Библиография

[1] IEC 62541-11:2020 OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access (Унифицированная архитектура OPC - Часть 11: Хронологический доступ)

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова:

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Соисполнитель | Ю. Лютов |

ТипыПеременных, отличные от ТипаСвойств, который используется для всех Свойств.