Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество почвы

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЯНЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ

СТ РК ISO 11504

(ISO 11504:2017 Soil quality — Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 11504:2017 Soil quality — Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons (Качество почвы – Оценка воздействия почвы, загрязненной нефтяными углеводородами).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Нефтяные углеводороды (НУ) являются распространенными загрязнителями окружающей среды. Они являются компонентами сырой нефти и продуктов, получаемых из нее, и, следовательно, могут быть обнаружены на различных участках, включая нефтеперерабатывающие заводы, участки, где они используются в качестве сырья (например, для производства пластмасс), участки добычи промышленного газа, участки, где углеводороды используются в качестве топлива или смазочных материалов и станции технического обслуживания. Они также могут образоваться в результате разливов и утечек при транспортировке или в результате дорожно-транспортных происшествий.

Нефтяные углеводороды могут представлять неприемлемый риск для здоровья и безопасности людей, экологических систем, поверхностных вод, запасов подземных вод, а также для конструкций и строительных материалов. Измерение общей концентрации нефтяных углеводородов (НУ) в почве (а также во внутрипоровой воде и поровом газе) не дает полезной основы для оценки потенциальных рисков для человека и окружающей среды. Разнообразие физико-химических свойств и, следовательно, различия в миграции и преобразовании отдельных соединений, а также токсичность и канцерогенность различных фракций и соединений в нефтепродуктах необходимо учитывать при оценке рисков для здоровья человека и окружающей среды.

Обычно идентифицируют и определяют количественно только лишь ограниченное количество отдельных соединений. Следовательно, необходимо принять методы анализа, которые обеспечивают информацию о количестве различных присутствующих углеводородных фракций, предпочтительно различая алифатические и ароматические фракции, и концентрации отдельных соединений, представляющих особый интерес в отношении потенциальных рисков для здоровья и окружающей среды, которые они создают.

Хотя большинство нефтяных углеводородов, обнаруженных в почве, имеют антропогенный характер, существуют некоторые природные источники этих материалов и других органических веществ (например, торфа и угля). Аналитические методы, которые исторически использовались для измерения общих нефтяных углеводородов (НУ), обычно применяют для измерения природных материалов как НУ. Эта проблема не будет рассматриваться в настоящем стандарте, за исключением того, что следует отметить, что метод, который может дать более точное определение нефтяных углеводородов, менее применим для получения результатов, которые могут быть неверно истолкованы и могут привести к ненужным или неустойчивым коррективным мерам.

Цель настоящего стандарта заключается в представлении рекомендаций по выбору соответствующих фракций и отдельных соединений, а также представлении руководящих указаний по надлежащему использованию результатов. Решения о том, какие аналитические методы использовать, основаны, прежде всего, на необходимости предоставления правильного типа и качества данных для использования при оценке рисков. Это требует рассмотрения того, как результаты анализа наиболее подходящим образом используются при оценке риска, например, как фракции можно использовать в моделях и оценках воздействия, и насколько этого достаточно для анализа почвы или необходимо для получения соответствующих значений в других средах (поровая вода и поровый газ).

Имеется пять действующих Международных стандартов, охватывающих анализ различных нефтяных углеводородов, представляющих интерес. ISO 16703, ISO 16558-1 и ISO/TS 16558-2 могут использоваться для измерения минерального топлива (от C10 до C40) и ISO 22155 или ISO 15009 для измерения летучих веществ. Тем не менее, методы должны подходить для правильной оценки фракций и соединений, рекомендуемых для определения в настоящем стандарте. Таким образом, ISO/TC190 разработал стандарты по методам анализа в соответствии с рекомендациями, представленными в настоящем стандарте: ISO 16558-1, в котором описан метод определения алифатических и ароматических фракций летучих нефтяных углеводородов, и ISO 16558-2, в котором описан способ определения алифатических и ароматических фракций полулетучих нефтяных углеводородов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

Качество почвы

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЯНЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководящие указания в отношении выбора фракций и отдельных соединений при проведении анализа нефтяных углеводородов 
в почвах, почвенных материалах и связанных с ними материалах, включая отложения, 
с целью оценки рисков для здоровья человека, окружающей среды и других возможных объектов воздействия загрязняющих веществ. Поскольку многие продукты на основе нефтяных углеводородов часто содержат вещества, которые не являются углеводородами, рекомендации также охватывают такие соединения, где это уместно.

Настоящий стандарт также включает соответствующую справочную информацию, на которой основаны рекомендации, вместе с руководством по использованию фракций, рекомендуемых при оценке риска.

В настоящем стандарте не устанавливаются критерии или руководящие принципы для использования в качестве критериев оценки, поскольку это, как правило, национальный или региональный нормативный вопрос. Настоящий стандарт также 
не представляет рекомендации относительно конкретной модели для оценки воздействия или конкретных значений параметров, которые будут использоваться; 
в отношении руководства по этому вопросу делается ссылка на ISO 15800.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 11074, Soil quality — Vocabulary (Качество почвы – Словарь).

ISO 15800, Soil quality — Characterization of soil with respect to human exposure (Качество почвы – Характеристики почвы относительно воздействия на человеческий организм).

ISO 16558-1, Soil quality — Risk-based petroleum hydrocarbons — Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) (Качество почвы – Оценка риска, связанного с загрязнением углеводородами – Часть 1: Определение алифатических и ароматических фракций летучих нефтяных углеводородов с помощью газовой хроматографии (метод статического равновесия в паровой фазе)).

ISO 16558-2, Soil quality — Risk-based petroleum hydrocarbons — Part 2:  Determination of aliphatic  and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionization detection (GC/FID) (Качество почвы – Оценка риска, связанного с загрязнением углеводородами – Часть 2: Определение алифатических и ароматических фракций полулетучих нефтяных углеводородов с помощью газовой хроматографии с обнаружением пламенной ионизации (GC/FID)).

ISO 18400-105, Soil quality — Sampling — Part 105: Packaging, transport, storage and preservation of samples (Качество почвы – Отбор проб – Часть 105: Упаковка, транспортировка, хранение и консервация проб).

ISO 18512, Soil quality — Guidance on long and short term storage of soil samples (Качество почвы – Руководство по долгосрочному и краткосрочному хранению образцов почвы).

ISO 25177, Soil quality — Field soil description (Качество почвы – Полевое описание почвы).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные 
в ISO 11074, ISO 15800 и ISO 25177, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1 Алифатический углеводород (aliphatic hydrocarbon): Ациклическое или циклическое, насыщенное или ненасыщенное углеродное соединение, кроме ароматических соединений.

3.2 Ароматический углеводород (aromatic hydrocarbon): Углеводород, молекулярная структура которого включает один или несколько плоских множеств из шести атомов углерода, которые связаны делокализованными электронами, нумерация которых такая же, как если бы они состояли из чередующихся одинарных и двойных ковалентных связей.

3.3 Температура (точка) кипения, BP (boiling point BP): Точка, в которой давление пара жидкости равно внешнему давлению, действующему на поверхность жидкости.

Примечание - Выражается в градусах по Цельсию.

3.4 Канцероген (carcinogen): Вещество, вызывающее развитие злокачественных клеток у животных или человека.

3.5 Точка отбора проб для определения приемлемости (compliance point): Место (например, грунт или грунтовые воды), где критерии измерения должны быть измерены и не должны быть превышены.

3.6 Эквивалентное углеродное число (equivalent carbon number): Эмпирически определенный параметр, относящийся к температуре кипения (3.3) химического вещества, нормализованного к температуре кипения n-алканов, или времени его удерживания в газохроматографической (ГХ) колонке при температуре кипения

3.7 Фракция (fraction): Группа ароматических и/или алифатических соединений с признаками выщелачивания и газообразования, которые различаются на порядок величины.

3.8 Газовая хроматография (gas chromatography): Аналитический метод, который используется для разделения и определения компонентов сложных смесей на основе разделения между газовой фазой и стационарной фазой.

3.9 Углеводород (hydrocarbon): Соединение водорода и углерода, которые являются основными составляющими сырой нефти, очищенных нефтепродуктов и продуктов, полученных в результате карбонизации угля (при высокой или низкой температуре).

3.10 Показательное соединение (indicator compound): Соединение, выбранное для описания свойств, прежде всего токсичности, нефтяной смеси или фракции (3.7).

Примечание - Данный метод зачастую используется для оценки канцерогенных веществ.

3.11 Соединение, в котором отсутствуют нефтепроявления (NSO-соединение) (NSO compound): Органическое соединение, которое содержит азот, серу и кислород.

Примечание - NSO-соединения встречаются в органических веществах и сырой нефти. Асфальтены являются примерами NSO-соединения. NSO-соединения могут быть отделены от сырой нефти полярными растворителями, такими как метанол.

3.12 Фракционирование образца (partitioning): Степень, в которой соединение углеводородной (3.9) смеси разделяется на различные среды (или фазы) в зависимости от его химических и физических свойств и размера и свойств среды в конкретной ситуации.

3.13 Нефтяной углеводород (petroleum hydrocarbon): Органическое соединение, состоящее из атомов углерода и водорода, расположенных в различных структурных конфигурациях, которые формируют основные составляющие сырой нефти и нефтепродуктов.

Примечание - Минеральное масло - разговорный термин для нефтяных углеводородов или нефтепродуктов.

3.14 Полициклический ароматический углеводород (ПАУ, PAH) (polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH): Соединение, молекулы которого содержат два или более простых ароматических кольца, слитых вместе путем совместного использования двух соседних атомов углерода.

Примечание - Нафталин, антрацен, фенантрен и бензо(а)пирен.

3.15 Суррогатное соединение (surrogate compound): (Репрезентативное) Соединение с токсикологическими и/или свойствами, указывающими на углеводородную фракцию, которое, следовательно, может использоваться для представления фракции при оценке воздействия.

3.16 Общее содержание нефтяных углеводородов (total petroleum hydrocarbon): Методический параметр, определенный зависимости от аналитического метода, используемого для его измерения.

4 Принцип

Нефтяной углеводородный продукт обычно состоит из смеси очень большого количества отдельных соединений. При оценке воздействия и риска, связанных со смесью соединений, например, в нефтяном углеводородном продукте, необходимо провести оценку в отношении миграции, преобразования и токсичности различных соединений в смеси, а также токсичности самой смеси. При транспортировке в недрах состав смеси может изменяться из-за разных скоростей растворения, улетучивания, замедления, биоразложения и т.д., действующих на различные компоненты соединений. В результате токсичность полученной смеси может изменяться как во времени, так и на расстоянии от зоны источника.

Оценка потенциального воздействия смеси, состоящей из большого количества соединений, невозможна ни в отношении измерения концентрации всех соединений, 
ни в отношении оценки получающейся в результате смеси (после миграции и разложения) в соответствующей среде (например, в грунтовых водах или в воздухе помещений), также как и в отношении токсичности. Поэтому предпочтительным является метод, при котором измеряется и оценивается только несколько соединений или суррогатных соединений.

С другой стороны, при выборе соответствующих соединений и суррогатных соединений (таких как соответствующие фракции общего нефтепродукта) необходимо убедиться, что итоговая оценка общего воздействия или токсичности является разумной оценкой воздействия и токсичности, связанной с нефтепродуктом в целом. Кроме того, выбор суррогатных соединений должен гарантировать, что, если необходимо принять меры по управлению рисками, управление рисками, применяемое для суррогата, также, вероятно, уменьшит риски, связанные с другими (не определенными количественно) веществами, присутствующими в смеси.

Анализ миграции, преобразования и токсичности нефтяных углеводородов показывает существенные различия между свойствами отдельных соединений и фракций алифатических и ароматических углеводородов. Аналогичные различия существуют между углеводородными соединениями с различным содержанием углерода. Выбор суррогатных соединений для оценки воздействия и токсичности нефтяных углеводородов должен основываться на фракциях общей смеси углеводородов в минеральном нефтяном продукте, а также на отдельных соединениях и фракциях с аналогичными свойствами.

В настоящем стандарте представлены рекомендации по выбору соответствующих отдельных соединений и фракций в качестве основы для оценки рисков для человека и окружающей среды в соответствующих точка отбора проб для определения приемлемости качества с использованием установленных моделей оценки рисков. Следует отметить, что для предлагаемой комбинации фракций и отдельных соединений необходимо, чтобы существовали сопоставимые аналитические методы для предлагаемых фракций и т.д. 
не только для почвы, но также для воды, воздуха и нефтяных углеводородов, присутствующих в жидкости не в водной фазе (NAPL) для проверки расчетов оценки воздействия и допущений, используемых в модели оценки рисков.

Как уже упоминалось во введении, выбор фракций и показательных соединений должен, помимо вышеизложенного, основываться на характеристиках производительности возможных аналитических методов и общей стоимости анализа в связи с целью проводимой оценки.

5	 Соответствующие фракции и отдельные соединения

5.1 Общие положения

В настоящем пункте представлен краткий обзор рекомендаций в отношении соответствующих нефтяных углеводородных фракций и отдельных соединений для оценки и использования в оценке рисков, если только в местном или национальном законодательстве не определены иные требования. Рекомендации основаны на аргументах, представленных в следующих подпунктах.

5.2 Фракции

Если применяется подход фракционирования нефтяных углеводородов, рекомендуется использовать фракции, приведенные в Таблице 1, для измерения и оценки рисков, связанных с нефтяными углеводородами. Такие фракции гарантируют, что расчет воздействия может быть выполнен с использованием суррогатных физико-химических свойств фракций, которые достаточно хорошо представляют все соединения внутри фракции, и что токсичность соединений внутри фракций будет достаточно сходной, за исключением конкретных соединений, обладающих значительной токсикологической активностью, которые также должны оцениваться как отдельные соединения (см. 5.3).

Суррогатные физико-химические свойства могут быть установлены для каждой из предложенных фракций, либо используя одно свойство для каждой фракции, либо используя набор соответствующих показательны соединений, представляющих фракцию в заданных процентах, а затем используя их свойства. Первый метод – тот, который используется Рабочей группой по определению критериев общего содержания нефтяных углеводородов (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria, TPHCWG) [26]. Другой метод используется, например, в датском инструменте оценки воздействия на загрязненные почвы, JAGG[15]. В некоторых юрисдикциях могут быть особые требования в отношении свойств, которые будут использоваться при оценке рисков. Если нет, рекомендуется использовать свойства, перечисленные в Приложении A.

Таблица 1 — Фракции нефтяных углеводородов для использования в оценке рисков, связанных с воздействием на здоровье человека и окружающую среду, 
на основании Эквивалентного угольного числа

| Алифатические фракции | Ароматические фракции |
| --- | --- |
| >5 – 6 >6 – 8 >8 – 10 >10 – 12 >12 – 16 >16 – 35 >35 – 44 | >5 – 7 >7 – 8 >8 – 10 >10 – 12 >12 – 16 >16 – 21 >21 – 35 >35 – 4 |
| >44 – 70 |  |

Примечания

1 В зависимости от имеющихся знаний касательно ситуации с загрязнением на рассматриваемом участке, не все фракции могут иметь отношение к конкретному участку.

2 В некоторых странах критерии оценки установлены для некоторых из предложенных фракций, но не для всех. Использование вспомогательных фракций все еще может быть актуальным в качестве основы для оценки потенциального риска в точках отбора проб для определения приемлемости качества в другой среде, например, в грунтовых водах или в воздухе в помещении.

5.3 Отдельные соединения

Поскольку смеси нефтяных углеводородов могут содержать конкретные соединения с токсичностью, которая значительно выше, чем у других соединений в той фракции, частью которой она является, рекомендуется проводить отдельные оценки воздействия и токсичности этих соединений, если только в ходе предварительного исследования и разработки концептуальной модели участка не было доказано, что это не актуально. 
В Таблице 2 представлен рекомендуемый список конкретных соединений для включения.

Таблица 2 — Отдельные соединения, включаемые в оценки

| Бензол Бензо[а]пирен Бензантрацен Бензо[б]флуорантен Бензо[к]флуорантен Бензо[гхи]перилен Хризен Коронен Дибенз[a,h]антрацен Индено[1,2,3-ц,д]пирен | n-гексан Толуол Этилбензол Ксилен Стирол Нафталин Метилнафталин Антрацен Флуорантен Фенатрен Пирен |
| --- | --- |
| Примечание – Список не является исчерпывающим. |  |

Примечание - Другие ПАУ потенциально могут вызывать беспокойство и могут быть включены, если они уместны на конкретном участке. Некоторые из перечисленных соединений (например, ПАУ) не присутствуют в определенных смесях нефтяных углеводородов и могут быть исключены с соответствующим обоснованием.

Другие соединения этого типа включают те, которые содержат азот, кислород и серу (NSO-соединения), которые также можно найти в смесях нефтяных углеводородов (например, бензо[б]тиофен, карбазол). Многие продукты на основе нефтяных углеводородов также содержат добавки различных типов для целей, специфичных для этих продуктов [например, метил-трет-бутиловый эфир (MTBE), этил-трет-бутиловый эфир (ETBE), трет-амилметиловый эфир (TAME), этанол, жирнокислотный метиловый эфир (FAME)]. Они могут иметь различную форму преобразования и характеристики окружающей среды, такие как более высокая растворимость, более низкая биоразлагаемость или более низкие пороги обоняния и вкуса. При выборе отдельных соединений для включения в исследование конкретного участка, эти вопросы должны быть приняты во внимание.

Рекомендуется учитывать NSO-соединения и добавки, приведенные в Таблице 3, при принятии решения, какие соединения следует рассматривать в ходе оценки рисков. Не все соединения могут быть актуальны на всех участках или присутствовать во всех углеводородных смесях.

Следует отметить, что другие соединения могут иметь отношение к конкретному участку (например, свинцовые добавки и топливные красители). Потенциально в сырой нефти содержится приблизительно 14 000 различных NSO-соединений, относящихся к разным гетероатомным классам, например, асфальтены, карбоновые кислоты и оксигенаты. Предлагаемые соединения сходи и типичны для NSO, обнаруженных в местах разлива топлива и бензина.

В оценках рисков, основанных на фракциях и измеренных отдельных соединениях, следует использовать свойства, перечисленные в Приложении A, если местные юрисдикции не требуют иного. Поскольку критерии приемлемости и нормативные значения обычно регулируются на национальном или региональном уровне, настоящий стандарт не дает рекомендаций в отношении таких критериев/руководящих указаний.

Таблица 3 — Перечень NSO-соединений и примесей для оценки, при необходимости

NSO-соединения

Бензо[б]тиофен Дибензофуран Дибензотиофен Акридин Карбазол Анилин Диметил дисульфид 4-толуидин Лепидин Тиофен Хинолин

Примеси

Этилтретбутиловый эфир (ETBE) Метил-трет-бутиловый эфир (MTBE) Ди-изопропиловый эфир (DIPE) Метанол Этанол Бутанол Третбутиловый спирт (TBA) Жирнокислотный метиловый Эфир (FAME) Трет-амил-метиловый эфир (TAME) Амино-этил-этаноламин Диэтилентриамин (DETA) Этилендиамин Тетраэтиленпентамин (TEPA) 1,2-дибромэтан 1,2-дихлорэтан

6 Нефтяные углеводороды в почве

Говоря о нефтяных углеводородах, следует отметить разницу между термином «нефтяные углеводороды» как таковые и термином «общее количество нефтяных углеводородов». Нефтяные углеводороды (PHC) обычно относятся к водороду и углеродсодержащим соединениям, которые происходят из сырой нефти, в то время как общее количество нефтяных углеводородов (TPH) относится к измеряемому количеству углеводородов на основе нефти в матрице окружающей среды и, таким образом, к фактическим результатам, полученным при отборе проб и химическом анализе.

Таким образом, TPH является методическим термином. Другими словами, оценки концентраций TPH варьируются в зависимости от аналитического метода, используемого для их измерения.

Примечание - Исторически это было значительным источником несоответствия, так как лаборатории по-разному интерпретируют термин TPH. Определив фракции PHC для оценки рисков, настоящий стандарт улучшит последовательность в отчетности и оценках рисков, связанных с PHC.

Нефтяные углеводороды являются составной частью сырой нефти, которая, с другой стороны, является основой для производства большого количества переработанных углеводородов/продуктов. Сырая нефть содержит алифатические и ароматические углеводороды плюс NSO-соединения и т.д. Углеводородные продукты могут быть либо алифатическими, либо ароматическими углеводородами или смесью и того и другого плюс добавки прочих органических и неорганических соединений (к примеру, природные NSO-соединения, примеси в топливе и моторных маслах, красителях и пр.). Нефтяные углеводороды могут быть сгруппированы в соответствии с их структурой, как показано в Таблице 4.

Таблица 4 — Структурная взаимосвязь углеводородов

| Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алифатические углеводороды |  |  |  | Ароматические углеводороды |  |  |  |
| Алканы |  | Алкилены | Алкины | Моноароматические соединения | Диароматы | Циклоароматы |  |
| Циклоалканы |  |  |  |  |  |  | Полициклические ароматические углеводороды |

Нефтяные углеводороды обычно обнаруживаются в почвах из-за разливов, утечек и других форм загрязнения различными типами нефтепродуктов, такими как бензин (нефть), дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей (керосин), мазут, смазочные материалы и растворители. Сложность смеси нефтяных углеводородов, обнаруживаемых в почвах, отчасти обусловлена сложностью самой исходной сырой нефти (которая опять-таки зависит от места ее происхождения). Чтобы удовлетворить конкретные потребности, связанные с различными коммерческими продуктами, полученными из сырой нефти, масло обрабатывают, как правило, посредством фракционирования путем дистилляции, а затем с помощью ряда термических и каталитических процессов. Дистилляционные фракции обычно описываются диапазоном углеродного числа n-алканов с прямой цепью во фракции, например С6 – С10.

Примеры типичных продуктов на основе нефтяных углеводородов приведены в Таблице 5 , в которой также показаны диапазоны углеродного числа и температур кипения некоторых распространенных нефтепродуктов.

После выброса в окружающую среду нефтяные углеводороды в разной степени распределяются между жидкой нефтяной фазой (жидкость не в водной фазе) и почвенной, водной и воздушной фазами в почвенной матрице. Распределение зависит от физико-химических свойств соединений или групп соединений. Кроме того, состав смеси нефтяных углеводородов со временем изменяется из-за преимущественного улетучивания или растворения определенных компонентов или из-за последствий биоразложения как в исходном разливе, так и в разных секциях почвенной матрицы. Состав специфического нефтяного загрязнения в почве, помимо свойств углеводородов в смеси, также зависит от химического состава почвы и воды и разложения различных соединений.

Предлагаемые физико-химические свойства различных соединений нефтяных углеводородов, которые будут использоваться в оценке, представлены в Приложении A. Следует отметить, что в некоторых юрисдикциях могут устанавливаться специальные требования в отношении свойств, которые будут использоваться при оценке рисков. Некоторые свойства зависят от температуры, и поэтому важно, чтобы используемые значения соответствовали проводимой оценке риска.

Токсичность для человека и соответствующей экологической среды существенно различается в зависимости от соединений и, следовательно, в зависимости от различных продуктов из минерального топлива и разных мигрирующих потоков (смеси соединений, мигрирующие по разным путям переноса, например, путем испарения или выщелачивания). Различные нефтяные углеводороды также будут проявлять как канцерогенные, так и прямые токсические эффекты.

Пример относительной токсичности конкретных соединений нефтяных углеводородов приводится в списке предлагаемых критериев оценки, приведенном в Приложении B. Следует отметить, что во многих юрисдикциях существуют конкретные требования или рекомендации в отношении значений токсичности, которые должны использоваться в оценке риска.

Таблица 5 — Типовые продукты на основе нефтяных углеводородов с приблизительным диапазоном углеродного числа и температур кипения

| Смесь нефтяного топлива | Диапазон алкан-углеродного числа | Диапазон температуры кипения °C | Классы соединений |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин | C4 – C12 | 20 – 200 | Высокие концентрации соединений BTEXа Моноароматические соединения разветвленные алканы Уменьшенные концентрации n-алканов, алкенов, циклоалканов и нафталинов Очень низкие концентрации PAH |
| Дизельное топливо | C8 – C21 | 200 – 300 | Высокие концентрации n-алканов Уменьшенные концентрации разветвленных алканов, циклоалканов, моноароматических соединений, нафталинов и PAH Очень низкие концентрации BTEX-соединений |
| Нефтяное топливо | C12 - > C40 | 150 – 700 | Высокие концентрации n-алканови циклоалканов Уменьшенные концентрации нафталинов и PAH Очень низкие концентрации BTEX-соединений |
| Моторные масла | C8 - > C34 | 200 – 750 | Высокие концентрации разветвленных алканов и циклоалканов Очень низкие концентрации BTEX-соединений и PAH |
| Сырая нефть | C1 - > C40 | — | Высокие концентрации n-алканов, разветвленных алканов и циклоалканов Уменьшенные концентрации BTEX-соединений, PAH без нафталинов Меняющиеся концентрации NSO-соединений |
| __________ а BTEX-соединения = бензол, толуол, этилбензол и ксилон. |  |  |  |

7 Оценка воздействия нефтяных углеводородов в почве

7.1 Общие положения

Общее руководство по оценке рисков для здоровья человека представлено 
в ISO 15800.

При оценке риска для людей и окружающей среды в концептуальной модели участка следует учитывать ряд аспектов:

— наличие приемлемой взаимосвязи источник-путь-объект воздействия;

— природа источника загрязнения (тип топлива; NAPL/растворенная фаза; свежее/выветрившееся топливо; высокая/микроконцентрация);

— соединения, присутствующие в исходном материале, включая соответствующие суррогатные или показательные соединения;

— токсичность рассматриваемых соединений;

— соответствующие пути транспортировки и воздействия;

— характер и чувствительность присутствующих объектов воздействия;

— вероятные последствия для объекта (ов) воздействия, возникающие вследствие возможного воздействия загрязняющих веществ.

7.2 Соответствующие пути воздействия нефтяных углеводородов

Поскольку смеси нефтяных углеводородов обычно содержат широкий спектр соединений с разнообразными свойствами, многие различные пути воздействия могут быть актуальны для почв, загрязненных нефтяными углеводородами. Примеры представлены в Таблице 6.

Таблица 6 — Примеры путей воздействия, актуальных для почвы, загрязненной нефтяными углеводородами

| Источник (часть образца грунта) | Путь (путь переноса/воздействия) | Объект воздействия |
| --- | --- | --- |
| Верхний слой почвыа | Прямой контакт, проникновение/всасывание Вдыхание мелких сухих частиц Вдыхание летучих соединений Проникновение в овощи Выщелачивание в подземные воды | Житель Активный пользователь Экология земных организмов С\х культуры и растения Общественное здоровье Рабочий-строитель Водные ресурсы |
| Подземный слой почвыb | Прямой контакт, проникновение/всасывание Вдыхание мелких сухих частиц Вдыхание летучих соединений Проникновение паров в помещения Проникновение в овощи Выщелачивание в подземные воды | Рабочий-строитель Житель Экология земных организмов С\х культуры и растения Общественное здоровье Фундаменты/материалы зданий Водные ресурсы |
| Подземные воды | Прямой контакт, проникновение/всасывание Проникновение паров в помещения Миграция подземных вод в питьевую воду или поверхностный водный объект | Житель Водные ресурсы Поверхностные водные объекты Экология водных организмов |
| _________ a Почва в пределах 0,20 метров от поверхности земли. b Почва ниже 0,20 метров от поверхности земли. |  |  |

Для различных нефтяных углеводородов не все пути могут быть релевантными, в зависимости от свойств типов нефтяных соединений в продукте. Это также может зависеть от выветривания продукта в почве, что со временем может привести к изменению состава продукта. Это следует оценивать в конкретном случае, основываясь на доступной информации о продуктах, возможно используемых на участке.

Более того, необходимо оценивать специализированное землепользование с целью определение наиболее полных путей воздействия на участке. Дополнительное руководство по оценке воздействия почв и участков представлено в ISO 15800.

7.3 Методы оценки воздействия

Оценка воздействия на загрязненных участках обычно включает разработку первоначальной концептуальной модели участка, выявление источников, путей и потенциальных объектов воздействия. Если правдоподобных взаимосвязей источник-путь-объект воздействия не существует, оценка может завершиться на этом этапе. Тем не менее, если выявляются вероятные взаимосвязи источник-путь-объект воздействия, то необходимо оценить вероятное воздействие. На предварительных этапах оценка воздействия обычно принимает измеренные концентрации в почве в качестве отправной точки, а затем основывает оценку воздействий, встречающихся в других средах (например, грунтовые воды, воздух в помещении), на расчеты, основанные на математическом описании фракционирования и транспортировки соединений в соответствующую точку отбора проб для определения приемлемости качества.

Методы оценки воздействия бывают двух основных типов. Либо они рассчитывают воздействие через различные соответствующие пути воздействия и сравнивают полученные значения с конкретными критериями качества для рассматриваемой среды (например, грунтовые воды); или приемлемые уровни концентрации в почве рассчитываются на основе суммирования воздействий через соответствующие пути и сравнение этой суммы с принятой базовой дозой для соответствующих объектов воздействия, обычно выражаемой в миллиграммах в день относительно массы тела в килограммах. В любом случае уместно рассчитать распределение от измеренной концентрации почвы до соответствующих компонентов природной среды (жидкое масло, почва, вода и воздух) и транспортировку в этом компоненте (если уместно). Чтобы иметь возможность сделать это осмысленным образом для нефтяных углеводородов, группировка отдельных соединений должна быть основана на том, что они имеют сходные свойства разделения и транспортировки.

Для сравнения полученных результатов с базовой дозой или критерием (а также для определения таких значений) необходимо, чтобы у соединений внутри группы были схожие токсикологические свойства.

7.4 Методы оценки токсичности

В принципе, токсичность может быть оценена на основе токсичности продукта в целом, показательного (ых) соединения (й) или фракций продукта. Эти различные методы оценки представлены в Таблице 7. При использовании метода целого продукта обычно используются критерии токсичности для невыветрившихся целых продуктов. С помощью индикаторного метода токсичность смеси нефтяных углеводородов определяется токсичностью одного или нескольких токсичных соединений. Этот метод часто используется для оценки канцерогенных соединений. Метод фракций включает разделение нефтяных углеводородных смесей на фракции и назначение репрезентативных критериев токсичности для каждой фракции.

Таблица 7 — Методы оценки токсичности

| Метод | Используемый критерий токсичности | Применимость |
| --- | --- | --- |
| Метод целого продукта | Невыветрившиеся целые продукты (Нефтяные углеводородные смеси) | к примеру, дизельное топливо, JP-4 |
| Индикаторный метод | Токсичность одного или более токсичных соединений | Бензол, канцерогенные ПАУ |
| Метод фракций | Критерий токсичности, присваиваемый каждой фракции | Нефтяные углеводородные смеси |

Информация о канцерогенности обычно существует на основе исследований конкретных соединений (которые также можно измерить в смеси нефтяных углеводородов, такой как бензол или полициклические ароматические углеводороды). Канцерогенность довольно широко варьируется между в целом довольно похожими соединениями. Информации о неканцерогенных эффектах не так много, но существующие исследования показывают, что различия между аналогичными соединениями относительно невелики. Это указывает на то, что оценка токсичности должна основываться на комбинации показательных соединений, представляющих соединения, обладающие значительной токсикологической активностью (канцерогенными и непосредственно токсичными), и фракций, представляющих более широкий спектр соединений.

Оценка токсичности отдельного соединения или фракции может быть объединена в оценку общей токсичности смеси нефтяных углеводородов несколькими способами. Рекомендуется, чтобы концентрации конкретных соединений, обладающих значительной токсичностью, обычно сравнивались с критериями, характерными для этих соединений, и чтобы концентрации фракций сравнивались с критериями, установленными специально для каждой фракции, без вычитания концентрации возможных конкретных соединений в этой фракции, поскольку предполагается, что конкретные соединения способствуют токсичности фракции.

При оценке токсичности смеси каждая фракция должна оцениваться сама по себе, если для каждой фракции приведены критерии или нормативные значения для почвы. Измеренные фракции могут также использоваться для расчета коэффициентов опасности для каждой фракции [см. Формулу (1)]. Сумма всех коэффициентов, обычно называемых индексом опасности, представляет общую токсичность смеси, поскольку предполагается, что токсичность фракций является аддитивной.

Расчет индекса опасности

Ih=1NQh, Fi=1NρFiSGVFi                                             (1)

| Где Ih | индекс опасности (общий уровень токсичности смеси); |
| --- | --- |
| Qh | коэффициент опасности; |
| Fi | фракция i; |
| Fi | массовая концентрация фракции i, в миллиграммах на килограмм (мг/кг); |
| SGVFi | нормативное значение почвы для фракции i, в миллиграммах на килограмм (мг/кг); |
| N | число фракций |

Если индекс опасности больше единицы, загрязнение может представлять неприемлемый риск для здоровья человека при таком сценарии воздействия, и дальнейшая оценка становится необходимой, даже если все коэффициенты опасности по отдельности ниже единицы.

7.5 Взаимосвязь между масляными фракциями в различной среде, связанной 
с воздействием

Миграция нефтяных углеводородов через различные компоненты природной среды варьируется в зависимости от физических и химических свойств конкретного соединения. Более легкие соединения, как правило, являются относительно летучими и растворимыми и будут довольно легко транспортироваться от исходного разлива с почвенной водой и почвенным газом, а также будут довольно легко разлагаться. Более тяжелые и более разветвленные соединения более прочно связаны с частицами почвы и, таким образом, более стабильны, что означает, что они имеют тенденцию сохраняться в окружающей среде, но также менее склонны быть мобильными и способны мигрировать в направлении отдаленных объектов воздействия. Поскольку разные минеральные нефтепродукты состоят из разных смесей нефтяных углеводородов, эти тенденции также будут различаться в зависимости от продуктов.

Примечание - Миграция разлива может варьироваться из-за большого количества других факторов, таких как объем и тип высвобожденного НУ, специфическая гидрогеология участка, химический состав почвы и воды и разложение различных соединений.

Основными механизмами, которые контролируют движение нефтяных углеводородов в недрах и, следовательно, возможные пути воздействия, являются выщелачивание в грунтовые воды и улетучивание в воздух. Поэтому физико-химические свойства соединений нефтяных углеводородов, которые контролируют эти процессы (например, коэффициент распределения грунта-воды, давление паров, константа Генри), должны быть одинаковыми, когда отдельные соединения группируются во фракции, которые используются для оценки воздействия.

Несколько исследований было проведено в отношении объединения нефтяных углеводородов со схожими свойствами в группы (см. Библиографию). Также были проведены оценки в отношении того, как свойства группы лучше всего представлены либо свойствами показательного соединения, которое, например, обычно составляет большую часть рассматриваемой группы, либо путем усреднения свойств для группы. Усреднение также может быть выполнено различными способами: либо простым средним значением, либо средневзвешенным значением на основе состава, либо корреляцией свойств на основе объединяющей характеристики (например, эквивалентного углеродного числа, ЕС).

Последний метод использовался Рабочей группой по определению критериев общего содержания нефтяных углеводородов (TPHCWG) в качестве основы для разделения нефтяных углеводородов на группы с аналогичным потенциалом выщелачивания и испарения. Их исследования показали, что может быть получена корреляция с хорошим соответствием между свойствами выщелачивания и эквивалентным углеродным числом, если алифатические и ароматические соединения были оценены по отдельности. В отношении испарения не было очевидного различия между алифатическими и ароматическими соединениями.

Примечание - Рабочая группа по определению критериев общего содержания нефтяных углеводородов (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group) была сформирована в США в 1993 году со следующей целью: разработка научно обоснованной информации для определения уровней очистки земель, безопасных для здоровья человека на участках загрязнения углеводородами. В составе группы было свыше 400 участников из нефтяной индустрии, консультантов, несколько органов государственной власти и Агентство по охране окружающей среды США. Группа опубликовала пять отчетов со своими обнаружениями и рекомендациями.

Эквивалентное углеродное число нефтяного углеводорода связано с его температурой кипения, нормализованной к температуре кипения n-алканов, и коррелируется с его временем удержания в неполярной газохроматографической колонке при температуре кипения. Например, углеродное число бензола составляет 6,5, потому что его температура кипения и время удерживания в газохроматографической колонке примерно равны половине между показателями n-гексана (С6) и n-гептана (С7). Углеродное число бензола выше, чем в n-гексане, поскольку его кольцевая структура приводит к более высокой температуре кипения, хотя они оба являются С6-соединениями.

Предложение TPHCWG для фракционирования основано на разделении на группы с коэффициентами выщелачивания и улетучивания, которые различаются примерно на один порядок. Критерий одного порядка был выбран после рассмотрения уровня неопределенности при проведении оценок токсичности и воздействия. Предлагаемые транспортные свойства были присвоены каждой фракции на основе наблюдаемых корреляций с углеродным числом. Следует отметить, что рассчитанные коэффициенты выщелачивания и улетучивания частично основаны на свойствах, которые оцениваются на основе уравнений корреляции (например, коэффициент распределения октанол/вода, Kow), где основание для корреляции не обязательно полностью соответствует диапазону нефтяных углеводородов, для которых оно используется, но, очевидно, представляет наилучшие доступные знания.

Этот метод использования фракций с довольно сходным поведением выщелачивания и улетучивания и оценки соответствующих транспортных свойств на основе корреляции с фракциями, углеродным числом, был дополнительно оценен Американским институтом нефти (API). Первоначальная версия методологии TPHCWG не включала углеводороды с углеродным числом больше 35 (EC35). Это подходит для большинства очищенных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо. Однако концентрация углеводородов с углеродным числом более 35 (т.е. EC35+) может достигать 50-60% в некоторых видах сырой нефти. Поэтому API предложил модифицировать метод, чтобы иметь возможность проводить риск-ориентированный анализ на участках, где присутствовала сырая нефть. Это было сделано путем модификации метода газовой хроматографии для количественного определения углеводородов до EC44. Затем фракцию EC44+ можно определить дистилляцией или оценкой.

В 2008 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала справочный документ для разработки Руководящих указаний по качеству питьевой воды для нефтепродуктов[38]. ВОЗ рекомендует использовать метод фракций для оценки воздействия питьевой воды на основе подхода TPHCWG. В нем дается руководство по допустимым уровням углеводородных фракций в питьевой воде, в случае разливов нефтепродуктов, для следующих фракций:

— ароматическая фракция >EC5-EC6 и >EC6-EC8;

— ароматическая фракция >EC8-EC10, и >EC10-EC12 и > EC12-EC16;

— ароматическая фракция >EC16-EC21, и >EC21-EC35;

— алифатическая фракция >EC5-EC6 и >EC7-EC8;

— алифатическая фракция >EC9-EC10, >EC10-EC12, и EC12-EC16;

— ПАУ.

Как до, так и после предложений TPHCWG и API, другие органы власти или исследовательские органы предложили аналогичные методологии для почвы, некоторые с меньшим количеством фракций, а некоторые с предполагаемым фиксированным разделением между ароматической и алифатической фракциями (см. Приложение C). Очевидно, что более грубое фракционирование приведет к более высокому порядку величины между каждым концом диапазона значений для различных транспортных свойств соединений, включенных во фракцию, и, таким образом, к менее точному расчету разделения и переноса фракций.

Некоторые регулирующие органы или исследовательские органы предлагают дополнить измеренные фракции измерением конкретных соединений, обычно с высокой относительной токсичностью по сравнению с фракциями, частью которых они были бы в противном случае.

Чтобы иметь возможность оценить соответствие предложенных фракций, необходимо также сравнить значения токсичности внутри и между фракциями. Исследования, проведенные RIVM [например, Ссылка (16)] с большим числом фракций показывает аналогичные результаты в отношении максимально допустимых концентраций для суммы фракций, сопоставимых с исследованиями токсичности, проводимыми Рабочей группой по определению критериев общего содержания нефтяных углеводородов, и большого различия между меньшими фракциями нет. Это верно как для почвы, так и для воды. Для одних почв предельно допустимые концентрации довольно похожи между некоторыми фракциями почвы, но, как правило, это не относится к аналогичным фракциям в воде. Это сравнение основано на исследованиях, оценивающих экологический риск. Подобные оценки риска для человека были проведены только для фракций, предложенных TPHCWG. Для оценки риска для человека разница между фракциями довольно велика. Исходя из этого, меньшее количество фракций не рекомендуется.

Наконец, оценка предложенных фракций должна основываться на проверке результатов, полученных путем расчета итоговых концентраций в различных средах, на основе измеренных концентраций в почве и предлагаемых фракций, а также на сравнении с измерениями одних и тех же фракций в разных средах. Этот тип проверки, к сожалению, не проводился систематически. Датское Управление по охране окружающей среды провело контрольные исследования использования более крупных фракций и отсутствия разделения между алифатическими и ароматическими соединениями, показав, что эти более крупные фракции (от 3 до 4 фракций в целом и без разделения) дали только лишь относительно хорошее соответствие между рассчитанными концентрациями на основе измеренных концентраций почвы и измеренных концентраций в тесте на выщелачивание, проведенном в принципе на одном и том же образце почвы.

8 Вопросы, связанные с отбором проб и проведением исследований

8.1 Общие положения

Отбор проб очень важен, если речь идет о летучих соединениях, и необходимо принять меры предосторожности для предотвращения потерь. Рекомендуются методы предотвращения потерь, описанные в ISO 22155 и ISO 15009. Менее летучие фракции могут присутствовать в виде однородных загрязнений, но также в виде пятен. Хорошая предварительная обработка необходима, чтобы гарантировать, что репрезентативный образец будет измерен в лаборатории. Рекомендуемые методы предварительной обработки описаны в ISO 14507[2].

Образцы должны храниться и транспортироваться в прохладном месте в соответствии с ISO 18512, а анализ должен начинаться в соответствии с определением в ISO 18400-105. Емкости для проб для анализа летучих веществ должны открываться и использоваться только один раз, чтобы избежать того, что полученные результаты могут быть скомпрометированы потерями на испарение. Если ожидается, что вероятно потребуется дополнительный анализ, два или более образца должны быть взяты и храниться по отдельности.

Количество и доля проб, подлежащих анализу на нефракционированные и фракционированные детерминанты, будут зависеть от природы участка и соответствующих путей воздействия. Поэтому его следует определять на основе кабинетного исследования (концептуальная модель), полевых наблюдений и конечных результатов полевых испытаний.

Следует отметить, что вариация между точками отбора проб в поле обычно намного больше, чем вариации из-за неопределенности, связанной с обработкой проб и химическим анализом, если используются стандартизированные методы.

8.2 Вопросы, связанные с проведением анализа

Как отмечалось ранее, общее количество нефтяных углеводородов (TPH) относится к измеряемому количеству нефтяных углеводородов в матрице окружающей среды и, следовательно, к фактическим результатам, полученным путем отбора проб и химического анализа. Таким образом, TPH является методическим термином. Другими словами, оценки концентраций TPH будут варьироваться в зависимости от аналитического метода, используемого для его измерения. Согласно стандартам ISO, TPH является суммой измерений с использованием ISO 16703, а алифатические и ароматические соединения могут быть измерены на основе ISO 22155 или ISO 15009.

Также используется определение с применением GC-FID в диапазоне от C5 до C40 для одного экстракта без очистки (см. ниже примеры методов очистки ниже). 
Этот последний метод должен рассматриваться как метод скрининга, поскольку предварительная обработка для получения репрезентативной пробы обычно 
не проводится.

Если смесь нефтяных углеводородов разделяется на алифатические и ароматические соединения, ароматические соединения обычно легче определить и описать как отдельные пики на хроматограмме, чем в случае отдельных алифатических соединений. Таким образом, идентификация и оценка отдельных ароматических соединений намного проще, чем идентификация и оценка отдельных алифатических соединений, по крайней мере, для более легких соединений (С6-С12). Следовательно, определение общих концентраций более летучих ароматических фракций может быть достигнуто путем суммирования концентраций отдельных соединений.

Нефтяные углеводороды могут быть количественно определены с использованием методов, основанных на действующих стандартах ISO, которые оценивают

a) летучие вещества (см. ISO 22155 или ISO 15009), и

b) фракции между C10 и C40 (см. ISO 16703).

В отношении летучих веществ <C10 используется предварительная обработка и извлечение, как описано в ISO 22155 или ISO 15009. Отдельные ароматические соединения оцениваются с помощью GC-MS в соответствии с описанной процедурой.

Алифатические соединения оцениваются как группы путем

a) суммирования всех пиков в желаемом диапазоне с использованием 
FID-обнаружения и вычитания ароматических соединений, или

b) использования MS детектора и обнаружения массовых фракций, представляющих алифатические соединения. Этот метод на данный момент стандартизирован 
в ISO 16558-1.

Для соединений выше C10 отбор проб, предварительная обработка и экстракция используются, как описано в ISO 16703. Процедура очистки с Florisil®1) не используется, но вместо этого используется колонка с силикагелем для расщепления ТРН на алифатическую и ароматическую фракции. Обе фракции измеряются с использованием GC-FID, и общая концентрация желаемых фракций интегрируется из графиков постоянной времени измерительного прибора. Этот метод на данный момент стандартизирован в ISO 16558-2.

_________

1) Florisil – торговое наименование готового диатомового вещества, в основном состоящего из безводного силиката магния. Florisil, пример подходящего продукта, имеющегося в продаже. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением 
ISO этого продукта.

Выщелачивание в грунтовые воды является потенциальным механизмом воздействия; оценка потенциала выщелачивания на конкретном участке может потребовать завершения процедур испытаний на выщелачивание. В таких условиях следует выбирать лабораторную посуду и оборудование, которые сводят к минимуму возможность сорбции органических соединений в лабораторных расходных материалах. Кроме того, в случае летучих соединений нефтяных углеводородов следует проявлять осторожность, чтобы исключить любое заполненное воздухом свободное пространство 
в процедуре испытания на выщелачивание. VOC могут разделяться на свободное пространство и генерировать вводящие в заблуждение данные выщелачивания. 
В отношении рекомендаций, касающихся выбора и проведения испытаний 
на выщелачивание, делается ссылка на ISO 18772[8] и ISO/TS 21268 (все части)[9].

Примечание - Обратите внимание, что в некоторых средах биогенные органические соединения (BOC), такие как гуминовые и фульвокислоты, могут присутствовать в значительных концентрациях и, если используется GC-FID без предварительной обработки колонкой с силикагелем, могут непреднамеренно интерпретироваться как петрогенные углеводороды (PHC).  Таким образом, анализ методом GCFID без предварительной обработки силикагелем для удаления полярных и полуполярных соединений представляет собой общее количество извлекаемых углеводородов, а не ТРН.

Приложение А

(информационное)

Физико-химические свойства различных нефтяных углеводородов и пр.

Таблица A.1 — Физико-химические свойства различных нефтяных 
углеводородов и пр.

| Соединения | Атомы углерода | ЕС | MW г/моль | S мг/л | VP кПа | log Kow | BP °C | Dair см2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алифатические соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-метилпентан | 6 | 5,6 | 86,18 | 17,9 | 25,27 | 3,6 | 63,2 | 8,0 × 10−2 |
| n-гексан | 6 | 6,00 | 86,18 | 9,5 | 20,08 | 3,9 | 68,7 | 8,0 × 10−2 |
| Метилциклопентан | 6 | 6,12 | 84,16 | 42 | 18,25 | 3,37 | 71,8 | 8,1 × 10−2 |
| Циклогексен | 6 | 6,74 | 82,15 | 213 | 11,86 | 2,86 | 82,9 | 7,8 × 10−2 |
| 2-метилгексан | 7 | 6,68 | 100,21 | 2,54 | 8,84 | 3,71 | 90 | 7,4 × 10−2 |
| 2,2,4-триметилпентан | 8 | 7,04 | 114,23 | 2,44 | 6,56 | 4,09 | 99,2 | 6,9 × 10−2 |
| n-Пропилциклопентан | 8 | 7,10 | 112,1 | 2,04 | 1,62 | 4,37 | 101 | 7,0 × 10−2 |
| Этилциклопентан | 7 | 7,34 | 98,19 | 0,77 | 5,32 | 3,84 | 103,5 | 7,6 × 10−2 |
| n-Октан | 8 | 8 | 114,23 | 0,66 | 1,88 | 5,18 | 125,6 | 6,9 × 10−2 |
| 2,2,5-триметилгексан | 9 | 7,87 | 128,26 | 1,15 | 2,21 | 5,06 | 124 | 6,6 × 10−2 |
| 1-децен | 10 | 9,91 | 140,27 | 0,1 | 0,22 | 5,31 | 170,5 | 6,3 × 10−2 |
| 2-метилнонан | 10 | 9,75 | 142,29 | 0,90 | 0,25 | 5,18 | 167,1 | 6,2 × 10−2 |
| n-декан | 10 | 10 | 142,29 | 0,052 | 0,19 | 5,01 | 174,1 | 6,2 × 10−2 |
| n-додекан | 12 | 12 | 170,34 | 0,0037 | 0,018 | 6,1 | 216,3 | 5,7 × 10−2 |
| n-тетрадекан | 14 | 14 | 198,40 | 0,0022 | 0,0015 | 7,2 | 253,5 | 5,3 × 10−2 |
| n-пентадекан | 15 | 15 | 212,42 | 0,000 076 | 0,000 46 | 7,71 | 270,6 | 5,1 × 10−2 |
| n-гексадекан | 16 | 16 | 226,45 | 0,000 9 | 0,00019 | 8,25 | 286,8 | 4,9 × 10−2 |
| Пристан | 19 | 16,63 | 268,53 | 0,000 053 | 0,000 58 | 9,38 | 296 | 4,5 × 10−2 |
| n-октадекан | 18 | 18 | 254,50 | 0,006 | 0,000 045 | 9,18 | 316,3 | 4,7 × 10−2 |
| n-эйкозан | 20 | 20 | 282,56 | 0,0019 | 6,1 × 10−7 | 10,16 | 343 | 4,4 × 10−2 |
| Генейкозан | 21 | 20,65 | 296,58 | 2,9 × 10−8 | 0,000 012 | 10,65 | 356,6 | 4,3 × 10−2 |
| EC эквивалентное углеродное число. MW молекулярный вес в граммах на моль (г/моль). S растворимость в воде в микрограммах на литр (мг/л) VP давление пара в кило-Паскалях (кПа). log Kow log коэффициент разделения октанол/вода BP температура кипения в градусах по Цельсию (°C). Dair коэффициент диффузии в воздухе (см2/с). - Бензол. - Толуол. - Смешиваемый с водой. Примечание - Значения, приведенные для отдельных соединений, основаны на базе данных в обновленной версии датской модели оценки воздействия JAGG[15]. Эта база данных была обновлена в 2008 и 2010 годах на основе всестороннего поиска литературы. Значения для фракций основаны на данных отчетов TPHWG с обновлениями из Ссылок [15], [16] и [19]. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы A.1

| Соединения | Атомы углерода | EC | MW г/моль | S мг/л | VP кПа | log Kow | BP °C | Dair см2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-пентакозан | 25 | 25 | 352,69 | 2,9 × 10−8 | 2,0 × 10−7 | 12,62 | 401,9 | 4,0 × 10−2 |
| n-гексакозан | 26 | 26 | 366,72 | 0,0017 | 6,2 × 10−8 | 13,11 | 412,2 | 3,9 × 10−2 |
| n-октакозан | 28 | 28 | 394,77 | 8,8 × 10−10 | 2,1 × 10−10 | 14,09 | 431,6 | 3,7 × 10−2 |
| n-триаконтан | 30 | 30 | 422,83 | 8,6 × 10−11 | 3,6 × 10−12 | 15,07 | 449,7 | 3,6 × 10−2 |
| n-дотриаконтан | 32 | 32 | 450,88 | 8,3 × 10−12 | 2,7 × 10−8 | 16,06 | 467 | 3,5 × 10−2 |
| Пентатрикотан | 35 | 35 | 492,96 | 2,5 × 10−13 | 7,2x10−13 | 17,53 | 490 | 3,3 × 10−2 |
| Ароматические соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | 6 | 6,50 | 78,10 | 1790 | 12,6 | 2,13 | 80,1 | 8,4 × 10−2 |
| Толуол | 7 | 7,58 | 92,10d | 526 | 3,78 | 2,73 | 110,6 | 7,7 × 10−2 |
| Стирол |  |  | 104,15 | 9,600 | 0,85 | 3,00 |  | 7,4 × 10−2 |
| Этильензол | 8 | 8,5 | 106,2 | 169 | 1,28 | 3,15 | 136,1 | 7,2 × 10−2 |
| m-ксилол | 8 | 8,60 | 106,2 | 161 | 1,10 | 3,20 | 139,1 | 7,2 × 10−2 |
| 1,2,4-триметилбензол | 9 | 9,84 | 120,2 | 57 | 0,28 | 3,63 | 169,3 | 6,8 × 10−2 |
| 1,3,5-триметилбензол | 9 | 9,62 | 120,2 | 48,2 | 0,33 | 3,63 | 164,7 | 6,8 × 10−2 |
| 3-этилтолуол | 9 | 9,49 | 120,2 | 40 | 0,40 | 3,98 | 161,3 | 6,8 × 10−2 |
| 1,2-диэталбензол | 10 | 10,52 | 134,22 | 71,1 | 0,14 | 3,72 | 184 | 6,4 × 10−2 |
| m-кумол | 10 | 10,11 | 134,22 | 42,5 | 0,23 | 4,5 | 175,1 | 6,4 × 10−2 |
| 1,2,3,5-тетраметилбензол | 10 | 11,19 | 134,22 | 27,9 | 0,066 | 4,10 | 198 | 6,4 × 10−2 |
| Нафталин | 10 | 11,69 | 128,18 | 31 | 0,011 | 3,37 | 218 | 6,7 × 10−2 |
| 1-метилантрацен | 15 | 11,27 | 192,26 | 0,27 | 0,000 007 | 3,87 | 244,7 | 6,2 × 10−2 |
| 2-этилнафталин | 12 | 12,99 | 156,23 | 8,01 | 0,004 2 | 4,38 | 258 | 5,9 × 10−2 |
| Аценафтилен | 12 | 15,06 | 152,2 | 16,1 | 0,000 89 | 3,94 | 280 | 6,0 × 10−2 |
| Афенафтен | 12 | 15,50 | 154,21 | 3,92 | 0,000 29 | 3,92 | 277,5 | 6,0 × 10−2 |
| 2,3,5-триметилнафталин | 13 | 15,96 | 170,26 | 4,78 | 0,000 34 | 4,78 | 285 | 5,7 × 10−2 |
| Флюорен | 13 | 16,55 | 166,22 | 1,69 | 0,000 08 | 4,18 | 295 | 5,7 × 10−2 |
| Фенантрен | 14 | 19,36 | 178,24 | 1,15 | 0,000 016 | 4,46 | 340 | 5,7 × 10−2 |
| Антрацен | 14 | 19,43 | 178,24 | 0,043 | 8,7 × 10−7 | 4,45 | 340 | 5,7 × 10−2 |
| Пирен | 16 | 20,8 | 202,26 | 0,14 | 6,0 × 10−7 | 4,88 | 404 | 5,3 × 10−2 |
| Флюорантен | 16 | 21,85 | 202,26 | 0,26 | 0,000 001 2 | 5,16 | 384 | 5,3 × 10−2 |
| EC эквивалентное углеродное число. MW молекулярный вес в граммах на моль (г/моль). S растворимость в воде в микрограммах на литр (мг/л) VP давление пара в кило-Паскалях (кПа). log Kow log коэффициент разделения октанол/вода BP температура кипения в градусах по Цельсию (°C). Dair коэффициент диффузии в воздухе (см2/с). - Бензол. - Толуол. - Смешиваемый с водой. Примечание - Значения, приведенные для отдельных соединений, основаны на базе данных в обновленной версии датской модели оценки воздействия JAGG[15]. Эта база данных была обновлена в 2008 и 2010 годах на основе всестороннего поиска литературы. Значения для фракций основаны на данных отчетов TPHWG с обновлениями из Ссылок [15], [16] и [19]. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы A.1

| Соединения | Атомы углерода | EC | MW г/моль | S мг/л | VP кПа | log Kow | BP °C | Dair см2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хризен | 18 | 27,41 | 228,3 | 0,002 | 8,3 × 10−10 | 5,81 | 448 | 5,3 × 10−2 |
| Бензо(а)пирен | 20 | 31,34 | 252,3 | 0,001 6 | 7,3 × 10−10 | 6,13 | 495 | 4,8 × 10−2 |
| Дибензо(ah)антрацен | 22 | 33,92 | 278,36 | 0,002 5 | 1,3 × 10−10 | 6,75 | 524 | 4,4 × 10−2 |
| Бензо(g,h,i)перилен | 22 | 34,01 | 276,34 | 0,000 3 | 1,3 × 10−11 | 6,63 | 520 | 4,5 × 10−2 |
| Коронен | 24 | 34,01 | 300,36 | 0,000 1 | 2,9 × 10−13 | 7,64 | 525 | 4,3 × 10−2 |
| Индендо(1,2,3-cd)пирен | 22 | 35,01 | 276,34 | 0,000 2 | 1,7 × 10−11 | 6,7 | 536 | 4,5 × 10−2 |
| Фракции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алифатическая >EC5-EC6 |  |  | 86 | 14 | 22 | 3,8 | 66 | 8,0 × 10−2 |
| Алифатическая >EC6-EC8 |  |  | 100 | 5,4 | 7,5 | 4,5 | 95 | 7,4 × 10−2 |
| Алифатическая >EC8-EC10 |  |  | 140 | 0,35 | 0,32 | 5,2 | 195 | 6,2 × 10−2 |
| Алифатическая >EC10-EC12 |  |  | 160 | 0,026 | 0,03 | 6,3 | 200 | 5,9 × 10−2 |
| Алифатическая >EC12-EC16 |  |  | 210 | 0,004 9 | 0,001 | 7,7 | 270 | 5,1 × 10−2 |
| Алифатическая >EC16-EC35 |  |  | 340 | 0,000 1 | 0,000 1 | 12 | 380 | 4,1 × 10−2 |
| Алифатическая >EC35-EC44 |  |  | 490 | 2,5 × 10−13 | 7,0 × 10−13 | 15 | 490 | 3,3 × 10−2 |
| Ароматическая >EC5-EC7a |  |  | 78 | 1790 | 12,6 | 2,13 | 80 | 8,4 × 10−2 |
| Ароматическая >EC7-EC8b |  |  | 92 | 526 | 3,8 | 2,73 | 110 | 7,7 × 10−2 |
| Ароматическая >EC8-EC10 |  |  | 115 | 95 | 0,64 | 3,7 | 150 | 7,0 × 10−2 |
| Ароматическая >EC10-EC12 |  |  | 145 | 35 | 0,089 | 3,9 | 200 | 6,4 × 10−2 |
| Ароматическая > EC12-EC16 |  |  | 160 | 8,2 | 0,001 4 | 4,3 | 275 | 5,9 × 10−2 |
| Ароматическая >EC16-EC21 |  |  | 180 | 0,75 | 0,000 02 | 4,9 | 350 | 5,6 × 10−2 |
| Ароматическая >EC21-EC35 |  |  | 250 | 0,04 | 0,000 000 2 | 6,4 | 480 | 4,8 × 10−2 |
| Ароматическая >EC35-EC44 |  |  | 280 | 0,000 2 | 1,5 × 10−11 | 6,7 | 540 | 4,5 × 10−2 |
| > EC44-EC70 |  |  | 400 | 0,000 1 | 8,5 × 10−12 | 10 | 500 | 4,0 × 10−2 |
| NSO-соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиофен |  |  | 84,14 | 3 010 | 10,6 | 1,81 | 84 | 9,0 × 10−2 |
| Диметилсульфид |  |  | 94,2 | 3 000 | 3,8 | 1,77 | 109,8 | 8,5 × 10−2 |
| Анилин |  |  | 93,13 | 36 000 | 0,065 | 0,9 | 184,1 | 8,5 × 10−2 |
| 4-метиланилин |  |  | 107,15 | 6 500 | 0,038 | 1,39 | 201,4 | 7,9 × 10−2 |
| Хинолин |  |  | 129,16 | 6 110 | 0,008 | 2,03 | 237,1 | 7,2 × 10−2 |
| Бензо(b)тиофен |  |  | 134,20 | 130 | 0,032 | 3,12 | 221 | 7,1 × 10−2 |
| EC эквивалентное углеродное число. MW молекулярный вес в граммах на моль (г/моль). S растворимость в воде в микрограммах на литр (мг/л) VP давление пара в кило-Паскалях (кПа). log Kow log коэффициент разделения октанол/вода BP температура кипения в градусах по Цельсию (°C). Dair коэффициент диффузии в воздухе (см2/с). - Бензол. - Толуол. - Смешиваемый с водой. Примечание - Значения, приведенные для отдельных соединений, основаны на базе данных в обновленной версии датской модели оценки воздействия JAGG[15]. Эта база данных была обновлена в 2008 и 2010 годах на основе всестороннего поиска литературы. Значения для фракций основаны на данных отчетов TPHWG с обновлениями из Ссылок [15], [16] и [19]. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы A.1

| Соединения | MW г/моль | S мг/л | VP кПа | log Kow | BP °C | Dair см2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-метилхинолин | 143,19 | 480 | 0,000 8 | 2,61 | 262 | 6,9 × 10−2 |
| Дибензофуран | 168,19 | 3,1 | 0,000 33 | 4,12 | 287 | 6,3 × 10−2 |
| Дибензотиофен | 184,25 | 1,47 | 0,000 027 | 4,38 | 332,5 | 6,1 × 10−2 |
| Акридин | 179,22 | 38,4 | 0,000 018 | 3,4 | 346 | 6,1 × 10−2 |
| Карьазол (дибензопиррол) | 167,21 | 1,8 | 9,9 × 10−8 | 3,72 | 354,7 | 6,3 × 10−2 |
| Примеси |  |  |  |  |  |  |
| Метанол | 32,05 | c | 12,8 | −0,8 | 64,8 | 6,0 × 10−2 |
| Этанол | 46,08 | c | 7,9 | −0,31 | 78,3 | 12,1 × 10−2 |
| Бутанол | 74,14 | 77 000 | 0,59 | 0,88 | 117,4 | 8,1 × 10−2 |
| MTBE | 88,15 | 51 000 | 33 | 0,94 | 54 | 8,8 × 10−2 |
| ETBE | 102,2 | 5 030 | 20,3 | 1,89 | 72 | 7,0 × 10−2 |
| TAME | 102,2 | 12 000 | 13,3 | 1,95 | 86 | 7,0 × 10−2 |
| DIPE | 102,2 | 8 800o | 10,3 | 1,52 | 69 | 6,8 × 10−2 |
| 1,2-дихлорэтан | 99,0 | 8 600 | 30,3 | 1,48 | 83,5 | 8,3 × 10−2 |
| 1,2-дибромэтан | 187,9 | 4 300 | 2,3 | 1,76 | 131,6 | 6,0 × 10−2 |
| DETA | 103,2 | c | 0,02 | −1,3 | 207 | 8,1 × 10−2 |
| Диэтаноламин | 105,1 | c | 0,000 01 | −2,18 | 269 | 8,0 × 10−2 |
| Триэтаноламин | 149,2 | c | 0,000 000 4 | −2,3 | 335 | 6,0 × 10−2 |
| TEPA | 189,3 | c | 0,000 000 1 | −3,16 | 340 | 12,1 × 10−2 |
| EC эквивалентное углеродное число. MW молекулярный вес в граммах на моль (г/моль). S растворимость в воде в микрограммах на литр (мг/л) VP давление пара в кило-Паскалях (кПа). log Kow log коэффициент разделения октанол/вода BP температура кипения в градусах по Цельсию (°C). Dair коэффициент диффузии в воздухе (см2/с). - Бензол. - Толуол. - Смешиваемый с водой. Примечание - Значения, приведенные для отдельных соединений, основаны на базе данных в обновленной версии датской модели оценки воздействия JAGG[15]. Эта база данных была обновлена в 2008 и 2010 годах на основе всестороннего поиска литературы. Значения для фракций основаны на данных отчетов TPHWG с обновлениями из Ссылок [15], [16] и [19]. |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Примеры предлагаемых значений допустимой концентрации в воздухе (TCA) и допустимого суточного потребления (TDI) для различных определенных нефтяных углеводородов

Таблица B.1 — Примеры предлагаемых значений допустимой концентрации 
в воздухе (TCA) и допустимого суточного потребления (TDI) для различных определенных нефтяных углеводородов

| Соединение | EC | TCA | TDI |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 6,5 | 0,03 мг/м3 – 4,5 мг/м3 a | 0,000 4 мг/(кг·д) – 0,004 мг/(кг·д)b |
| Толуол | 7,58 | 0,1 мг/кг·дc; 3 мг/м3 | 0,2 мг/(кг·д) – 0,43 мг/(кг·д) |
| Этилбензол | 8,5 | 0,077 мг/м3 | 0,136 мг/(кг·д) |
| m-ксилон | 8,6 | 0,2 мг/(кг·д)c | 0,15 г/(кг·д) |
| Стирол | 8,83 | 0,8 г/м3 | 0,077мг/(кг·д) |
| Триметилбензол | 9,62 – 10,06 | 0,1 мг/(кг·д)c | — |
| Нафталин | 11,69 | 10 мг/м3 a | 0,03 мг/(кг·д) |
| Фенантрен | 19,36 | — | 0,02 мг/(кг·д) |
| Антрацен | 19,43 | — | 0,05 мг/(кг·д) |
| Бензо(а)пирен | 31,34 | 0,14 мг/м3 a | 0,87 мг/(кг·д)c |
| n-гексан | 6 | 0,2 г/м3 | 0,023 мг/(кг·д) |
| n-гептан | 7 | — | 3,1 мг/(кг·д) |
| n-октан | 8 | — | 3,1 мг/(кг·д) |
| Циклогексан | 6,59 | 0,4 мг/(кг·д)c | — |
| n-нонан | 9,00 | 5,8 г/м3 | 0,3 мг/(кг·д) |
| ____________ а) На основе дополнительного риска онкологического заболевания 1: 100 000. b) К примеру, на кг веса тела. c) TDI, вдыхание. |  |  |  |

Приложение С

(информационное)

Обзор предлагаемого фракционирования в разных странах

| Страна | Неделимые фракции | Алифатические фракции | Ароматические фракции | Индикаторные параметры | Углеродный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU |  | 6 5–6, 6–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16–35 | 7 5–7, 7–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16–21, 21–35 | — | C5 – C35 |
| B | 1 | 7 | 8 | Нет | C6 - > C44 |
| CAN | 4 6–10, 10–16, 16-34, >34 | — | — | Нет | C6 – C34 |
| D |  | 5 6–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16–34 | 3 9–10, 10–12, 12–15 | Летучие вещества и ПАУ | C6 – C16 |
| DK | 3 6–10, 10–25, 25-40 | — | — | NSO | C6 – C40 |
| JPN | 3 6–12, 12–28, >28 | — | — | Нет | C6 – C44 |
| KOR | 2 6–8 (ароматические соединения) 8–40 | — | — | Нет | C6 – C40 |
| NL |  | 6/9b 5-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-16, 16–21 | 7/10b 5–7, 7–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16, 21, 21–35 | — | C5 – C40 |
| NZ | 4 | — | — | Нет | C7 – C36 |
| S | — | 5 5–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16–35 | 6 8–10 (2 группы), 10, 35 (4 группы) | Даa | C6 – C35 |
| UK | 1 (>C44) | 7 5–6, 6–8, 8–10, 10 - 12, 12–16, 16–35, 35–44 | 8 5–7, 7–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16–21, 21–35, 35–44 | — | C6 - > C44 |
| USA (API) | 1 (>C44) | 6 | 7 | — | C6 - > C44 |
|  |  | 5–6, 6–8, 8–10, 10 - | 5–7, 7–8, 8–10, 10–12. |  |  |
|  |  | 12, 12–16, 16–21 | 12–16, 16–21, 21–35 |  |  |
| USA (MaDEP) |  | 3 5–8, 8–18, 18–35 | 2 9–10, 10–22 | Да | C5 – C36 |
| USA (TPH- CWG) |  | 6 5–6, 6–8, 8–10, 10 - 12, 12–16, 16 – 21 | 7 5–6, 6–8, 8–10, 10–12, 12–16, 16–21 | Нет | C5 – C35 |
| ___________ - Определение семи конкретных аромата и четырех примесей. - Схоже с методом TNRCC, но с большим количеством фракций. Примечание - Информация составлена на основе данных, полученных от членов рабочей группы ISO в пределах данного стандарта. |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 10381 (все части), Soil quality — Sampling (Качество почвы – Отбор проб).

[2] ISO 14507, Soil quality — Pre-treatment of samples for determination of organic contaminants (Качество почвы – Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ).

[3] ISO 15009, Soil quality — Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons — Purge-and-trap method with thermal desorption (Качество почвы – Газовое хроматографическое определение содержания летучих ароматических углеводородов, нафталина и летучих галогенизированных углеводородов – Метод продувки и улавливания с термодесорбцией).

[4] ISO 15799, Soil quality — Guidance on the ecotoxicological characterisation of soils and soil materials (Качество почвы – Руководящие указания по определению экотоксикологических характеристик почв и почвенных материалов).

[5] ISO 16558-1, Soil quality — Risk-based petroleum hydrocarbons — Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) (Качество почвы – Оценка риска, связанного с загрязнением углеводородами – Часть 1: Определение алифатических и ароматических фракций летучих нефтяных углеводородов с помощью газовой хроматографии (метод статического равновесия в паровой фазе)).

[6] ISO 16558-2, Soil quality – Risk-based petroleum hydrocarbons — Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatographywith flame ionisation detection (GC/FID) (Качество почвы – Оценка риска, связанного с загрязнением углеводородами – Часть 2: Определение алифатических и ароматических фракций полулетучих нефтяных углеводородов с помощью газовой хроматографии с обнаружением пламенной ионизации (GC/FID)).

[7] ISO 16703, Soil quality — Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography (Качество почвы – Определение содержания углеводородов 
в диапазоне С10-С40 методом газовой хроматографии).

[8] ISO 18772, Soil quality — Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials (Качество почвы – Руководство 
по процедурам выщелачивания для последующего химического и экотоксикологического испытания почв и почвенных материалов).

[9] ISO/TS 21268 (все части), Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials (Качество почвы – Процедуры выщелачивания для последующего химического и экотоксикологического испытания почв и почвенных материалов).

[10] ISO 22155, Soil quality — Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers — Static headspace method (Качество почвы – Газохроматографическое определение летучих ароматических и галогенизированных углеводородов и отдельных простых эфиров – Статический парофазный метод),

[11] ASTM (2002): Standard Guide for the Risk-Based Corrective Action Applied 
at Petroleum Release Sites. Designation: E 1739 - 95 (Reapproved in 2002).

[12] Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME): Canada - Wide Standard for Petroleum Hydrocarbons (PHC) in Soil. User Guidance. 10-6162.

[13] Concawe (2003): European Oil Industry guideline for Risk-Based assessment 
of Contaminated Sites (revised).

[14] DANISH EPA (2006): Danish Environmental Protection Agency’s Reference Laboratory for Environmental Chemistry. Method Evaluation Study - Oil in soil. Interlaboratory Study 2004 and Supplementary Study 2005.

[15] DANISH EPA (2008): Upgrading of JAGG (the Danish exposure assessment model). Revision of fugacity calculations, assessment of free phase and mixed contaminants (In Danish).

[16] Environment Agency (2005): The UK Approach for evaluating human health risks from petroleum hydrocarbons in soils. Science report P5-080/TR3.

[17] ENVIRoNMENT AgENCy. (2003): Principles for Evaluating the Human Health Risks from Petroleum Hydrocarbons in Soils: A Consultation Paper. R & D Technical Report P5-080/TR1.

[18] ENVIRoNMENT AgENCy. (2004): Review of Comments on: Environment Agency Public Consultation paper, principles for Evaluating the Human Health Risks from petroleum Hydrocarbons, Science Report P5-080/TR2.

[19] FRANKEN. R.O.G., BAARS, A.J., CROMMENTUIJN, G.H. & OTTE, P. 
(1999): A proposal for revised Intervention Values for petroleum hydrocarbons (‘mineral oil’) on base of fractions of petroleum hydrocarbons. Bilthoven. The Netherlands. National Institute of Public Health and the Environment. RIVM report 601501 012.

[20] HARMSEN, J. et al (2005): Risk assessment for mineral oil: Development of standardized analytical methods in soil and soil-like materials. Alterra Report 1225.

[21] IARC (2010): Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1 - 100 (updated May 26 2010).

[22] IUPAC. 1997): Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the “Gold Book”). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson, Blackwell Scientific Publications, Oxford.

[23] Ministry of the Environment of Japan (2006): Guidelines for the Countermeasures against Oil Contamination - Landowner’s Response Policy Concerning Oil Slick and Odour Problems from Mineral Oil Contaminated Soil.

[24] LIJZEN, J.P.A. & VERBRUGGEN, E.M.J. (2005): Beoordeling bodemverontreiniging met minerale olie via een fractiebenadering. RIVM, LER notitie 05/05.

[25] LIJZEN, J.P.A, BAARS, A.J, OTTE, P.F., RIKKEN, M.G.J., SWARTJES, F.A., VERBRUGGEN, E.M.J., & VAN WEZEL, A.P. (2001): Technical evaluation of the Intervention Values for Soil/sediment and Groundwater. Human and ecotoxicological risk assessment and derivation of risk limits for soil, aquatic sediment and groundwater, RIVM report 711701 023.

[26] MADEP. Draft Updated Petroleum Hydrocarbon Fraction Toxicity Values for the VPH/EPH/APH Methodology. Massachusetts Department of Environmental Protection, Bureau of Waste Site Cleanup, Massachusetts, 2002a.

[27] MADEP. 2002b) Characterizing Risks Posed by Petroleum Contaminated Sites: Implementing the VPH/EPH/APH Approach, Policy #WSC-02-411, Massachusetts Department of Environmental Protection, Executive Office of Environmental Affairs, Commonwealth of Massachusetts, dated 31/10/02.

[28] Mole Valley District Council (2009): Human Health Generic Assessment Criteria for Petroleum Hydrocarbons. Position paper, SLR Ref: 411-2022-00003.

[29] SADLER. R. & CONNELL, D. ( 2003): Analytical Methods for the Determination of Total petroleum Hydrocarbons in Soil, in: Proceedings of the Fifth National Workshop on the Assessment of Site Contamination, NEPC Service Corporation.

[30] SCHNEIDER, K. et al (2005): Bewertung von Mineralölkohlenwasserstoffen  und  Erarbeitung  einer Begründung für einen Prüfwert gemäß BBodSchV für den Direktpfad Boden-Mensch. Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

[31] TEXAs NATURAL REsOURCE CONsERVATION COMMIssION (TNRCC). 2001: Guidance for conducting ecological risk assessments at remediation sites in Texas. Available at: http://www.tceq.state.tx.us/comm_exec/forms_pubs/pubs/rg/rg-263.html.

[32] TNRCC. Total Petroleum Hydrocarbons, TNRCC Method 1005, Revision 03, June 1, 2001. Texas Natural Resource Conservation Commission, Austin, Texas, 2001.

[33] Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (1997a): Selection of Representative TPH Fractions Based on Fate and Transport Considerations.

[34] ToTAL PETRoLEUM HyDRocARBoN CRITERIA WORKINg GROUP. Development of Fraction Specific Reference Doses (RfDs) and Reference Concentrations (RfCs) for Total Petroleum Hydrocarbons. TPH, 1997b.

[35] Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (1998): Composition of Petroleum Mixtures.

[36] Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group Series (1999): Human Health Risk-Based Evaluation of Petroleum Release Sites: Implementing the Working Group Approach.

[37] VERBRUGGEN, E.M.J. (2004): Environmental Risk Limits for Mineral Oil (Total Petroleum Hydrocarbons). RIVM Report 601501021/2004.

[38] WHO (2008): Petroleum Products in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/SDE/WSH/05.08/123.

МКС 13.080.01 (IDT)

Ключевые слова: качество почвы, оценка воздействия почвы загрязнение нефтяными углеводородами

МКС 13.080.01 (IDT)

Ключевые слова: качество почвы, оценка воздействия почвы загрязнение нефтяными углеводородами

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |