Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое минеральное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ФТОРА В УГЛЕ, КОКСЕ И ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЕ

СТ РК ISO 11724

(ISO 11724:2019 Solid mineral fuels — determination of total fluorine in coal, coke and fly ash, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11724:2019 Solid mineral fuels — determination of total fluorine in coal, coke and fly ash (Топливо твердое минеральное. определение содержания общего фтора в угле, коксе и летучей золе).

Международный стандарт ISO 11724:2019 разработан подкомитетом ПК 5 «Методы анализа» технического комитета ISO/TC 27 «Топлива твердые минеральные».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и американским стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Топливо твердое минеральное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ФТОРА В УГЛЕ, КОКСЕ И ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЕ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения общего фтора в угле, коксе и летучей золе.

При определении содержании только общего фтора в твердом топливе, невозможно оценить количество фтора, которое выделяется в окружающую среду при его сжигании и последующем использовании зольного остатка.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 589:2008 Hard coal. Determination of total moisture (Уголь каменный. Определение общей влаги).

ISO 687:2010 Solid mineral fuels. Coke. Determination of moisture in the general analysis test sample (Твердое минеральное топливо. Кокс. Определение содержания влаги в образце для общего анализа).

ISO 5068-2:2007 Brown coals and lignites. Determination of moisture content. Part 2: Indirect gravimetric method for moisture in the analysis sample (Угли бурые, лигниты. Определение содержания влаги. Часть 2: Косвенный гравиметрический метод определения влаги в пробе для анализа).

ISO 11722:2013 Solid mineral fuels. Hard coal. Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen (Твердые минеральные топлива. Каменный уголь. Определение влаги в пробе для общего анализа путем сушки в азоте).

ISO 13909-4:2016 Hard coal and coke. Mechanical sampling/ Part 4: Coal. Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4: Уголь. Подготовка проб для испытания).

ISO 13909-6:2016 Hard coal and coke. Mechanical sampling. Part 6: Coke. Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6: Уголь. Подготовка проб для испытания).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения не определены.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

Проект, редакция 1

- Платформа интернет- просмотра ISO: доступна по адресу http: //www .iso.org/obp;

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www .electropedia.org/.

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в пирогидролитическом сожжении навески твердого топлива в смеси с кварцем в трубчатой печи при температуре 1200 °С в атмосфере кислорода и водяного пара. Летучие соединения фтора поглощают соответствующим раствором и определяют содержание фтора в растворе с помощью ионселективного электрода (ISE) или методом ионной хроматографии (IC).

5 Реактивы

Предупреждение – Следует соблюдать осторожность при обращении с реактивами, так как многие из них являются токсичными и едкими.

При проведении испытаний следует использовать химические реактивы квалификации признанными чистыми для анализа.

5.1 Кварц с максимальным размером частиц 75 мкм, прокаленный при 1000 °С в течение 1 ч.

Предупреждение – Тонко измельченный кварц представляет опасность для органов дыхания.

5.2 Растворы для измерения с помощью ионселективного электрода.

5.2.1 Стандартный раствор фтора (1 г содержит 200 мкг F).

a) Для метода прямого сравнения:

Растворяют (0,2210±0,0002) г сухого (110 ° C в течение 1 часа) фторида натрия в приблизительно 400 мл воды в предварительно взвешенной пластиковой бутылке, добавляют воду до общей массы раствора (500±0,5) г и перемешивают.

b) Для метода добавления аналита:

Растворяют (0,2210±0,0002) г сухого (110 ° C в течение 1 часа) фторида натрия в приблизительно 150 мл воды и 100 г буферного раствора (5.2.3). Добавляют воду до общей массы раствора (500,0±0,5) г и перемешивают.

5.2.2 Поглотительный раствор (0,025 моль / кг NaOH).

Растворяют 2,0 г гидроксида натрия в приблизительно 500 мл воды. Переливают в тарированную пластиковую бутылку объемом 2,5 л, разводят до 2 000 г нетто водой и перемешивают.

5.2.3 Буферный раствор (pH 6,5).

Растворяют 10,0 г азотнокислого калия, 5 г                                                                         1,2-циклогексилендинитрилтетрауксусной кислоты (CDTA) и 115 г ацетата аммония в        350 мл воды. Доводят рН раствора до 6,5 с помощью ледяной уксусной кислоты. Добавляют воду до общей массы раствора 500 г водой и перемешивают.

5.2.4 Раствор для кондиционирования ионселективных электродов.

Взвешивают 20 г воды, 20 г поглотительного раствора (5.2.2) и 10 г буферного раствора (5.2.3) в предварительно взвешенной полистироловой емкости (6.2). Добавляют приблизительно 200 мг стандартного раствора фтора [of 5.2.1 a) или 5.2.1 b)] и перемешивают.

5.3 Растворы для измерения методом ионной хроматографии

5.3.1 Поглотительный раствор для измерения методом ионной хроматографии

Растворяют 0,300 г гидроксида натрия и 1,120 г карбоната натрия в приблизительно 500 мл воды и разводят до 2 л.

5.4 Кислород, сжатый.

6 Аппаратура

6.1 Емкости, изготовленные из стекла или полистирола, вместимостью от 10 до                       30 мл с плотно прилегающими защелкивающимися пластиковыми крышками.

6.2 Емкости полипропиленовые или полистироловые, взвешенные, вместимостью 125 мл, с широким горлом, с крышками и прокладками, предотвращающими протекание.

6.3 Устройство для взвешивания: лабораторные весы с точностью взвешивания не менее 0,1%.

6.4 Полиэтиленовые дозирующие флаконы для стандартного раствора фтора (5.2.1), поглотительного раствора (5.2.2) и буферного раствора (5.2.3).

6.5 Микропипетки различной вместимости, но не менее 1 мл.

Это подходящая альтернатива 250 мл полиэтиленовым дозирующим флаконам (6.4) для небольших взвешенных объемов стандартного раствора фтора (5.2.1).

6.6 Аппаратура для проведения пирогидролиза в трубчатой печи                              (см. рисунок 1).

6.6.1 Парогенератор состоит из:

6.6.1.1 круглодонной колбы вместимостью 2 л.

6.6.1.2 нагревателя для колбы вместимостью 2 л.

6.6.1.3 Y-образной стеклянной трубки диаметром 10 мм.

6.6.1.4 Трубки для подачи кислорода из плотного материала с нулевой пористостью.

6.6.1.5 Трехходовых и двухходовых запорных кранов.

6.6.2 Печь с кварцевой трубкой и принадлежностями.

Аппарат состоит из:

6.6.2.1 Кварцевой трубки, изготовленной из чистого полупрозрачного кварца (внешний диаметр - 25 мм, внутренний диаметр - 20 мм). Длину трубки (типовая - 700 мм) подбирают к соответствующей печи (обычно длина трубки - приблизительно 400 мм). Предпочтительно, чтобы на выходе трубка сужалась до диаметра приблизительно 7 мм.

Примечание – Трубки для сжигания, изготовленные из других огнеупорных материалов, не могут применяться в данном методе, т.к. не имеют соответствующих термических характеристик;

6.6.2.2 Кварцевых пробок диаметром 20 мм расположеных у входного отверстия (и при необходимости - у выходного) кварцевой трубки (6.6.2.1).

6.6.2.3 Лодочек для сжигания, изготовленных из неглазурованного фарфора с высоким содержанием оксида алюминия. Приблизительные размеры лодочки                    97×16×12 мм. Лодочки прокаливают при 1000 °С в течение 1 ч.

6.6.2.4 кварцевого толкателя с Т-образной трубкой, состоящего из кварцевого стержня (диаметром 5 мм, длиной 500 мм), на одном конце которого находится плоский диск диаметром от 10 до 12 мм, а к другому концу приклеена эпоксидной смолой намагниченная стальная пластинка. Т-образная трубка (длиной 500 мм) изготовлена из борсиликатного стекла и заходит на 10 мм внутрь кварцевой трубки (6.6.2.1) через пробку (6.6.2.2). Отвод Т-образной трубки соединен с парогенератором с помощью трехходового крана (6.6.1.5). Магнит используют для того, чтобы двигать толкатель внутрь Т-образной трубки.

6.6.2.5 Печь для сжигания, обеспечивающая нагрев до температуры не менее                       1 200 ° C.

6.6.3 Поглотительный сосуд – склянка Дрекселя для поглощения газа или подобная ей вместимостью 125 мл с газораспределительной трубкой, оканчивающейся диском из пористого стекла с порами размером от 15 до 40 мкм (6.6.1.4) согнутой под углом 90 °, примерно на 60 мм сверху.

6.6.4 Водяная рубашка, подходящая для размещения поголотительного сосуда.

Условные обозначения

| 1 двухходовый запорный кран 2 Y-образная трубка 3 круглодонная колба 4 двухходовый запорный кран 5 Т-образная трубка 6 кварцевый толкатель 7 печь 8 лодочка для сжигания пробы 9 кварцевая трубка 10 поглотительный сосуд | 11 водяная рубашка 12 термопара 13 кварцевая пробка 14 нагреватель круглодонной колбы 15 трехходовый кран 16парораспределительная трубка a вход охлаждающей воды. b вход кислорода. c слив. |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Принципиальная схема аппаратуры для проведения пирогидролиза

6.7 Аппаратура для ионометрического определения фтора

6.7.1 Магнитная мешалка, укомплектованная металлическими брусочками в политетрафторэтиленовой оболочке

6.7.2 Электроды - твердый фторидный электрод и электрод сравнения

Чувствительный элемент фторидного электрода необходимо полировать перед каждым определением для обеспечения продолжительной оптимальной работы. Электрод полируют с помощью, например, алмазного порошка или оксида алюминия с размером частиц менее 0,25 мм, которые наносят на ткань. Электрод полируют в течение 30-60 с. Электрод, хранящийся в сухом виде, перед применением выдерживают в растворе для кондиционирования (5.2.4) в течение не менее 30 минут.

6.7.3 Милливольтметр с ценой деления 0,1 мВ.

6.8 Ионнохроматографическая установка, укомплектованная хроматографическим насосом, колонками для разделения анионов, детектором электропроводности и интегрирующим устройством

7 Образец для испытания

7.1 Уголь и кокс

Образец для испытаний представляет собой образец общего анализа, подготовленный в соответствии с ISO 13909-4 или ISO 13909-6, в зависимости от ситуации.

7.2 Летучая зола

Летучая зола обычно имеет максимальный размер частиц менее 75 мкм и поэтому их уменьшение перед анализом может не потребоваться. Тем не менее, особое внимание должно быть уделено сбору и подготовке репрезентативных образцов во избежание загрязнения.

8 Проведение испытания

8.1 Количество определений

Анализ должен проводиться в двух экземплярах на отдельных отбираемых пробах угля, кокса или летучей золы.

8.2 Подготовка образца для испытаний.

Масса навески, взятой для анализа, зависит от массовой доли фтора в испытуемом образце. Настоящая методика относится к пробам, в которых массовая доля фтора не превышает 2000 мкг/г. Если предполагают, что массовая доля фтора больше, то соответственно уменьшают навеску испытуемой пробы, чтобы обеспечить полное извлечение фтора из пробы.

Взвешивают точно 250 мг пробы на весах с точностью до 0,1 мг угля, кокса или летучей золы (это масса образца, ms) и тщательно перемешивают с 250 мг ± 5 мг кварца (5.1) в стеклянной или полистироловой емкости (6.1). Если требуется расчет на основе, отличной от полученной, одновременно взвешивают другой образец для определения влажности в угле, коксе или летучей золе одним из методов, указанных в ISO 589,                         ISO 11722, ISO 5068-2 или ISO 687, по мере необходимости.

8.3 Холостое определение

Холостые испытания проводят в двух экземплярах для каждой партии испытуемых проб.

8.4 Проведение пирогидролиза

8.4.1 Приведение аппаратуры к требуемым условиям

В круглодонную колбу парогенератора (6.6.1.1) помещают несколько «кипелок» и добавляют 1 600 мл воды. Воду доводят до состояния спокойного кипения. Присоединяют поглотительный сосуд (6.6.3), содержащий приблизительно 50 мл воды. Нагревают трубчатую печь до рабочей температуры 1200 °С, пропускают кислород /мин в течение 15 мин.

Для уменьшения конденсации пара непосредственно в кварцевой трубке устанавливают трубку в печи таким образом, чтобы ее выходной конец выступал из печи менее чем на 100 мм. Скорость потока кислорода и температура парогенератора должны быть отрегулированы так, чтобы за 18 мин работы установки количество образовавшегося конденсата составляло приблизительно 40 г.

Во избежание деформации кварцевой трубки температура печи не должна превышать 1225 °С.

8.4.2 Проведение пирогидролиза

В поглотительный сосуд (6.6.3) помещают 50 мл ± 1 мл одного из поглотительных растворов (5.2.2 или 5.3.1). Поглотительный сосуд присоединяют к выпускному отверстию узла трубки сгорания [трубка из силиконовой резины и стекло-кремниевый контакт, если используется кварцевая трубка (6.6.2.1)].Помещают поглотительный сосуд в водяную рубашку с проточной холодной водой.

Переносят образец / смесь кварца из флакона (6.1) в камеру сгорания.

Поток кислорода с отрегулированной скоростью направляют в обход парогенератора со скоростью 750 мл / мин в печь. Лодочку с пробой вносят в трубку для сжигания через входное отверстие и помещают на расстоянии приблизительно 200 мм от центра максимально нагретой зоны печи. Присоединяют Т-образную трубку с кварцевым толкателем и через 1 мин с помощью трехходового крана направляют ток кислорода в трубку для сжигания через парогенератор. Затем с интервалом приблизительно 30 с пять раз проталкивают лодочку с пробой вперед (приблизительно 40 мм за одно движение), каждый раз отводя назад кварцевый толкатель для предохранения его от деформации. После последнего перемещения лодочка должна оказаться в центре максимально нагретой зоны печи.

Некоторые угли характеризуются высокой скоростью выделения летучих веществ, поэтому на начальной стадии нагрева может происходить выброс угольных частиц. Для таких углей необходимо уменьшать скорость продвижения лодочки.

Продолжительность процесса пирогидролиза составляет 15 мин.

Уровень воды в круглодонной колбе (6.6.1.1) поддерживают в пределах от 700 до               1 600 мл.

8.4.3 Подготовка пирогидролизата к измерению

После окончания процесса пирогидролиза поток кислорода направляют в обход парогенератора, а избыток пара - в сливное отверстие.

Отсоединяют поглотительный сосуд от трубки для сжигания, ополаскивают газораспредилительную трубку.

Пирогидролизат из поглотительного сосуда переносят количественно во взвешенную полипропиленовую емкость (6.2), промывая поглотительный сосуд небольшим количеством воды, и дают остыть до комнатной температуры.

При расходе кислорода 750 мл/мин и правильной скорости нагрева в парогенераторе общая масса пирогидролизата на этой стадии должна составлять приблизительно 90 г.

Пирогидролизат помещают на весы и, только для измерения ISE, добавляют приблизительно 0,75 г (мл) стандартного раствора фтора [5.2.1 а)] с помощью дозирующего флакона (6.4) или микропипетки (6.5); увеличение массы (м1) позволяет рассчитать количество добавленного фтора.

Далее в емкость с пирогидролизатом добавляют воду до общей массы раствора 100 г ± 0,1 г (м2) и перемешивают. В противном случае записывают массу пирогидролизата и перемешивают.

Для метода ISE около 40 г пирогидролизата переносят во взвешенную полистироловую емкость (6.2) с точностью до 0,02 г (мА). Рассчитывают массу буферного раствора (5.2.3) (приблизительно 10 г), необходимую для того, чтобы массовая доля буфера составила 20%, и добавляют рассчитанное количество буферного раствора 0,05 г с помощью весов (6.3) и дозирующего флакона (6.4). Пробирку запечатывают и откладывают для измерения ISE.

8.5 Измерение раствора

8.5.1 Общие положения

В этом разделе описаны процедуры пирогидролиза с последующим методом прямого сравнения с помощью ионселективного электрода, методом измерения содержания фтора с помощью ионселективного электрода с добавлением аналита или методом ионной хроматографии.

Чтобы минимизировать дрейф, измерения ISE должны проводиться при постоянном освещении и при постоянной температуре.

8.5.2 Метод прямого сравнения с помощью ионселективного электрода

В каждую из четырех тарированных бутылок по 125 мл (6.2) добавляют 50,0 мл ± 1 мл поглощающего раствора (5.2.2), маркируют бутылки S1, S2, S3 и S4 и добавляют 500 мг ± 5 мг, 1000 мг ± 10 мг, 1500 мг ± 15 мг и 2000 мг ± 20 мг, соответственно, стандартного раствора фтора [5.2.1 а)], взвешенные с точностью до миллиграмма. Разбавляют водой до 100,0 г ± 0,05 г нетто и перемешивают. Массовая доля фтора в этих растворах составляет 1 пг/г, 2 пг/г, 3 пг/г и 4 пг/г. Добавляют точно измеренное количество буферного раствора (5.2.3) примерно к 40 г каждого из этих растворов, таким же образом, как для образцов (8.4.3).

Перед измерением растворы охлаждают до комнатной температуры. В раствор помещают металлический брусочек в пластиковой оболочке, между емкостью с раствором и магнитной мешалкой помещают термоизолирующую прокладку. Электроды (6.7.2) вынимают из раствора для кондиционирования (5.2.4) и высушивают с помощью фильтровальной бумаги. Размешивают измеряемый раствор в течение 5–10 с, перед погружением электродов на глубину 20 мм и удалением пузырьков воздуха с поверхности электрода. Через 2–3 мин записывают показание милливольтметра (с точностью до 0,1 мВ).

Показание милливольтметра не должно изменяться больше чем на 0,1 мВ в течение следующих двух минут, при условии, что поверхность электрода отполирована (6.7.2) и электрод сравнения содержит свежеприготовленный раствор и нормально функционирует.

Вынимают электрод из измеренного раствора, быстро ополаскивают водой и помещают в раствор для кондиционирования, который предварительно перемешивают. Электрод выдерживают в растворе для кондиционирования (5.2.4) не менее 30 с, а затем, предварительно высушив его фильтровальной бумагой, погружают в следующий измеряемый раствор.

Электроды могут явиться причиной небольших отклонений в показаниях милливольтметра при проведении серии измерений. Для достижения удовлетворительной точности измерений при определении фтора в серии проб устанавливают одинаковый порядок измерений. Продолжайте чтение, читая S2 перед любым другим решением. Затем измеряют первый S1, третий S3, четвертый S4 и снова второй градуировочные растворы S2. Измерение второго раствора S2 повторяют после каждых четырех анализируемых растворов пирогидролизата, а также по завершении всей серии измерений. (Линейные корректировки измерений образца / стандартного / холостого раствора в квадратных скобках возможны для достижения оптимального качества данных.)

8.5.3 Метод измерения содержания фтора с помощью ионселективного электрода с добавлением аналита

Электроды подготавливают в растворе для кондиционирования (5.2.4), который предварительно перемешивают.

Определяют наклон электрода (S) в соответствии с информацией, предоставленной производителем.

Действуют, как описано в пункте 2 8.5.2. Записывают потенциал через 2–3 мин с точностью до 0,1 мВ (E1).

С помощью весов (6.3) и дозирующего флакона (6.4) или другого подходящего устройства добавляют от 0,5 г до 3 г (измеренного с точностью до миллиграмма) стандартного раствора фтора [5.2 .1 b)], чтобы показания измерительного устройства упали на 20 мВ - 30 мВ. Через 2 или 3 минуты записывают потенциал с точностью до 0,1 мВ (E2).

Вынимают электрод из измеренного раствора, быстро ополаскивают водой и помещают в раствор для кондиционирования (5.2.4), который предварительно перемешивают. Электрод выдерживают в растворе для кондиционирования не менее 30 с, а затем погружают в следующий измеряемый раствор, как указано в пункте 3 выше.

8.5.4 Метод испытания с использованием ионной хроматографии

Взвешивают с точностью до миллиграмма 100 мг ± 1 мг, 200 мг ± 2 мг, 400 мг ± 4 мг и 800 мг ± 8 мг стандартного раствора фтора [5.2.1 а)] в четырех тарированных бутылках или флаконах по 125 мл ( 6,2). Добавляют 50 мл поглощающего раствора (5.3.1) и разводят с точностью до 100 г (± 0,1 г) массы нетто. Массовая доля фтора в этих растворах составляет 0,2 пг / г, 0,4 пг / г, 0,8 пг / г и 1,6 пг / г.

Продолжают измерения в соответствии с рекомендациями производителя прибора.

Примечание – Если массовая доля фтора в исследуемых пробах такая, что результаты измерений растворов выходят за пределы градуировочного графика, растворы разбавляют, сохраняя при этом их матричную основу.

9 Расчеты

9.1 Общие положения

В зависимости от конкретной процедуры, используемой для измерения количества фтора в пирогидролизате, потребуется одно из уравнений, изложенных в последующих пунктах. В каждом случае масса фтора рассчитывается для каждого образца и контрольного раствора, а массовая доля фтора в образце рассчитывается по формуле (1):

wF, ad=mF(образец)-mF(пустой)ms(образец)					(1)

где wF, ad – массовая доля фтора в микрограммах на грамм в образце;

mF(пустой) – масса фтора в контрольном пирогидролизате в микрограммах;

mF(образец) – масса фтора в пробном пирогидролизате в микрограммах;

ms(образец) – масса образца, взятого для пирогидролиза.

9.2 Метод прямого сравнения с помощью ионселективного электрода

Используя данные, полученные для калибровочных растворов, строят график логарифма массовой доли фтора в зависимости от потенциала в милливольтах.

Примечание – Поскольку разведение 4 + 1 одинаково для градуировочных растворов и растворов пробы, поэтому при расчетах разбавлением пренебрегают.

Из графика получают массовую долю фтора wF,2 по формуле (2):

mF=wF,2m2-wF,1m1					(2)

где mF – масса фтора в образце или в пирогидролизате холостого опыта в микрограммах;

wF,2 – массовая доля фтора в растворе пробы в микрограммах на грамм, полученная из графика;

m2- масса пирогидролизата в граммах (100,0 г);

wF,1-  массовая доля фтора в стандартном растворе фтора в микрограммах на грамм '[5.2.1 а)] = 200 пг/г (из метода);

m1- масса добавленного стандартного раствора фтора [5.2.1 а)], добавленного к пирогидролизату.

9.3 Метод измерения содержания фтора с помощью ионселективного электрода с добавлением аналита

Рассчитывают массу фтора по формуле (3):

mF=wmdm2ma1+md(ma+mb)10(E1-E2)S-1-wm1                                 (3)

где mF – массовая доля фтора в образце или в пирогидролизате холостого опыта, в микрограммах;

w – массовая доля фтора в стандартном растворе фтора, равная 200 мкг/г 5.2.1 а), в микрограммах на грамм;

m2 – масса образца или пирогидролизата холостого опыта, в граммах;

md – масса стандартного раствора фтора [5.2.1 b)] в граммах, добавленного для достижения потенциала E2;

ma – масса аликвоты пирогидролизата в граммах;

mb – масса буферного раствора в граммах, добавленного к аликвоте;

E1 – начальный потенциал в милливольтах буферного с добавкой стандартного раствора пирогидролизата;

E2 – конечный потенциал в милливольтах буферного с добавкой стандартного раствора пирогидролизата после добавления стандартного раствора фтора;

S – наклон электрода при температуре измерения в милливольтах на десятичную концентрацию;

m1 – масса в граммах стандартного раствора фтора [5.2.1 а)], добавленного в 8.4.3.

9.4 Метод испытания с использованием ионной хроматографии

Используя данные, полученные для калибровочных растворов, строят график массовой доли фтора в пирогидролизате в зависимости от отклика прибора IC (например, высоты пика или площади пика). Из графика получают wF,2, массовую долю фтора в образце или в пирогидролизате холостого опыта.

mF=wF,2m2						(4)

где, mF – массовая доля фтора в образце или в пирогидролизате холостого опыта, в микрограммах;

wF,2 – массовая доля фтора в образце или холостом образце в микрограммах на грамм;

m2- масса в граммах образца или пирогидролизата холостого опыта (100,0 г).

10 Выражение результатов

Результат анализа, представляющий собой среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, округляют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Представление результатов определений

| Результат, мкг/г | Округление результата |
| --- | --- |
| не более 500 | До 5 |
| не менее 500 | До 10 |

Результаты определения, описанные в этом документе, сообщаются на воздушносухой навеске. Расчет результатов по другим навескам рассматривается в 
ISO 1170.

11 Прецизионность

11.1 Предел повторяемости

Расхождение результатов двух параллельных определений, проведенных в течение короткого промежутка времени в одной лаборатории одним и тем же оператором с использованием одной и той же аппаратуры на представительных навесках, отобранных от одной и той же аналитической пробы, не должно превышать предела повторяемости, приведенного в таблице 2.

11.2 Критическая разность воспроизводимости.

Расхождение двух результатов, каждый из которых является среднеарифметическим значением результатов двух параллельных определений, проведенных в двух разных лабораториях на представительных порциях, отобранных от одной и той же пробы после последней стадии ее приготовления, не должно превышать предела воспроизводимости, приведенного в таблице 2.

Таблица 2 – Максимально допускаемые расхождения между результатами определения массовой доли фтора

| Массовая доля фтора, мкг/г | Предел повторяемости | Предел воспроизводимости |
| --- | --- | --- |
| не более 200 | 10 | 20 мкг/г |
| не менее 200 | 20 | 15 %a |
| a Процент от среднеарифметического значения двух сравниваемых результатов. |  |  |

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) идентификацию анализируемой пробы;

b) используемый метод со ссылкой на настоящий стандарт СТ РК ISO 11724;

c) дату проведения испытаний;

d) результаты определения и используемый метод выражения.

Библиография

[1] ISO 1170 Coal and coke. Calculation of analyses to different bases (Уголь и кокс. Расчет данных анализов при различных состояниях образцов).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 589:2008 Hard coal. Determination of total moisture (Уголь каменный. Определение общей влаги) | IDT | ГОСТ ISO 589-2012 Уголь каменный. Определение общей влаги |
| ISO 687:2010 Solid mineral fuels. Coke. Determination of moisture in the general analysis test sample (Твердое минеральное топливо. Кокс. Определение содержания влаги в образце для общего анализа) | IDT | ГОСТ ISO 687-2012 Топливо твердое минеральное. Кокс. Определение содержания влаги в аналитической пробе для общего анализа |
| ISO 5068-2:2007 Brown coals and lignites. Determination of moisture content. Part 2: Indirect gravimetric method for moisture in the analysis sample (Угли бурые, лигниты. Определение содержания влаги. Часть 2: Косвенный гравиметрический метод определения влаги в пробе для анализа) | IDT | ГОСТ ISO 5068-2-2012 Угли бурые и лигниты. Определение содержания влаги. Часть 2. Косвенный гравиметрический метод определения влаги в аналитической пробе |
| ISO 11722:2013 Solid mineral fuels. Hard coal. Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen (Твердые минеральные топлива. Каменный уголь. Определение влаги в пробе для общего анализа путем сушки в азоте) | IDT | ГОСТ ISO 11722-2012 Топливо твердое минеральное. Уголь каменный. Определение влаги в аналитической пробе для общего анализа высушиванием в токе азота |
| ISO 13909-4:2016 Hard coal and coke. Mechanical sampling/ Part 4: Coal. Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4: Уголь. Подготовка проб для испытания) | IDT | ГОСТ ISO 13909-4-2012 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний |
| Продолжение таблицы В.А1 |  |  |
| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| ISO 13909-6:2016 Hard coal and coke. Mechanical sampling. Part 6: Coke. Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6: Уголь. Подготовка проб для испытания) | IDT | ГОСТ ISO 13909-6-2012 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний |

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Определение содержания общего фтора, уголь, кокс, летучая зола

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Определение содержания общего фтора, уголь, кокс, летучая зола

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель начальника

Центра стандартизации						Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						А. Абишева