Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экологический менеджмент

РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

СТ РК ISO 14015

(ISO 14015:2022 Environmental management –

Guidelines for environmental due diligence assessment, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _______ 20__ г. № ____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14015:2022 Environmental management – Guidelines for environmental due diligence assessment (Экологический менеджмент. Руководство по комплексной экологической оценке)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 207/SC 2 «Экологический аудит и связанные с ним экологические расследования»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ИСО 14015-2008 «Экологический менеджмент. Экологическая оценка площадок и организаций»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	1

4 Принципы	5

4.1 Общие положения	5

4.2 Принципы оценки	5

4.3 Принципы для экспертов	5

5 Планирование и проведение оценки	5

5.1 Общие положения	6

5.2 Роли и обязанности	6

5.3 Планирование	8

5.4 Сбор информации, проверка и подтверждение	11

5.5 Оценивание	13

6 Составление отчета	14

6.1 Содержание отчета	14

6.2 Распространение отчета	15

7 Компетентность и оценка экспертов	15

7.1 Общий обзор	15

7.2 Определение и применение компетенции	16

7.3 Оценка компетентности	17

Приложение А (информационное) Примеры информации, документации и источников оценки	19

Приложение B (информационное) Наблюдение за физическими атрибутами и условиями	22

Приложение С (информационное) Физические и юридические лица для интервью	24

Приложение D (информационное) Образец содержания отчета КЭО	25

Библиография	26

Введение

0.1 Общие сведения

Организации все больше заинтересованы в понимании экологических проблем, связанных с их проектами, активами и деятельностью или теми, которые потенциально могут быть приобретены другими организациями. Эти проблемы и связанные с ними последствия для бизнеса могут быть оценены с помощью комплексной экологической оценки (КЭО). Такая оценка может проводиться в ходе операций или во время приобретения или отчуждения активов, и может проводиться как часть более широкого процесса комплексной оценки.

0.2 Применение настоящего документа

В настоящем стандарте приведены рекомендации по проведению КЭО. Настоящий стандарт обеспечивает основу для гармонизации применяемой терминологии, а также основу структурированного, последовательного, прозрачного и объективного подхода к проведению таких экологических оценок. Настоящий стандарт могут использовать все организации, включая малые и средние предприятия, работающие в любом регионе мира. Настоящий стандарт является гибким в своем применении и может использоваться организациями для проведения внутренней и внешней оценки с привлечением третьих лиц или без них. Настоящий стандарт могут применять на производстве, владельцы отдельных производственных участков и организаций (активов), для которых представляют финансовый интерес производство или производственный участок (например, банки, страховые компании, инвесторы, владельцы участков, регулирующие органы, правоохранительные органы и иные заинтересованные лица). Границы активов могут быть физическими и/или организационными/нематериальными. Настоящий стандарт можно применять в связи с передачей ответственности и обязательств.

В настоящем стандарте установлены роли и обязанности сторон оценки (заказчик, эксперт и представитель оцениваемой стороны), а также этапы процесса оценки (планирование, сбор информации, верификации и/или валидация, оценка и отчетность). Процесс проведения КЭО показан на рисунке 1.

Настоящий стандарт, вероятно, будет использоваться в связи с передачей ответственности и обязательств, а также для поддержки выполнения юридических обязательств, реализации и надзора. КЭО может помочь организациям в разработке или лучшем понимании эффективности критериев экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

0.3 Проведение КЭО

Информация, используемая во время КЭО, может быть получена из источников, которые включают, помимо прочего, аудиты системы экологического менеджмента (СЭМ), аудиты соблюдения нормативных требований, оценки воздействия на окружающую среду, оценки экологических характеристик, исследования или оценки площадок. Дополнительные источники информации включают историческую документированную информацию, корпоративные экологические отчеты или отчеты об устойчивом развитии, сведения об организации, проектах или продукте. Применимые критерии и методы получения вспомогательной информации могут включать международные, национальные или местные стандарты, например те, которые используются для более широких оценок должной осмотрительности. В процессе оценки как существующей, так и вновь полученной информации КЭО направлена на то, чтобы сделать выводы, касающиеся последствий для бизнеса, связанных с экологическими аспектами, проблемами и условиями, включая:

- обязательства, связанные с историческим операционным наследием, такие как загрязнение;

- обязательства от текущей деятельности, т.е. вызывающие загрязнение или несоответствующие нормативным стандартам;

- потенциальное неблагоприятное воздействие на оцениваемого от условий окружающей среды;

- неспособность адекватно инвестировать для устранения известных текущих или будущих рисков, т.е. в отношении смягчения последствий изменения климата или адаптации к ним;

- несоответствующие процессы идентификации и определения последствий потенциальных будущих рисков или возможностей;

- риски неэффективного управления цепочками поставок и надзора.

Эти выводы и связанные с ними последствия для бизнеса могут рассматриваться в контексте другой информации и/или выводов, сделанных на основе других элементов более широкого процесса комплексной оценки.

Выводы по КЭО должны быть основаны на объективной информации. При отсутствии проверенной и/или проверенной информации от эксперта КЭО может потребоваться вынесение профессионального суждения при оценке доступной информации об окружающей среде и подведении итогов.

Принципы и рекомендации, изложенные в настоящем документе, могут использоваться организациями, желающими улучшить свои знания о своих собственных экологических проблемах и лучше понять адекватность своих стратегий и мероприятий по управлению экологическими аспектами, рисками и возможностями.

На рис. 1 описан процесс проведения КЭО.

Примечание – Цифры обозначают разделы, подразделы и пункты настоящего стандарта. Пунктирные линии указывают, что объект экологической оценки необязательно включается в КЭО, как описано в настоящем стандарте.

Рисунок 1 - Процесс проведения комплексной экологической оценки

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экологический менеджмент

РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководство по проведению комплексной экологической оценки (КЭО) посредством систематического процесса выявления экологических аспектов, проблем и условий, а также определения их последствий для бизнеса.

Настоящий документ не содержит указаний о том, как проводить другие виды экологической оценки, такие как:

а) экологический аудит;

b) оценки воздействия на окружающую среду;

c) оценка экологических характеристик, эффективности или надежности;

d) интрузивные экологические исследования и восстановление.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 объект экологической оценки (assessee): Оцениваемый актив (3.4).

3.2 эксперт (assessor): Лицо, обладающее достаточной компетенцией, назначенное для проведения или участия в данной комплексной экологической оценке (3.11).

Примечание – Экспертом может быть как сотрудник, так и внешнее лицо, приглашенное организацией, являющейся объектом экологической оценки (3.1). Может потребоваться привлечение более одного эксперта для обеспечения адекватной оценки соответствующих объектов, например при необходимости проведения специальной оценки.

3.3 организатор оценки (assessment provider): Организация (3.16), проводящая комплексную экологическую экспертизу (3.11) от имени заказчика (3.6).

Примечание – Эксперт (3.2) - лицо, участвующее в КЭО.

3.4 актив (asset): организация (3.16), предмет или вещь, которая имеет потенциальную или фактическую ценность.

Примечания

1 Границы актива могут быть физическими и/или организационными/нематериальными.

2 Физические активы обычно относятся к оборудованию, инвентарю и имуществу, принадлежащему организации. Физические активы противоположны нематериальным активам, которые не являются физическими активами, такими как аренда, бренды, цифровые активы, права использования, лицензии, права интеллектуальной собственности, марка или соглашения.

3.5 последствия для бизнеса (business consequence): Фактический или потенциальный результат или воздействие выявленных и оцененных экологических проблем (3.13).

Примечания

1 Результат или воздействие могут быть финансовыми или иными, материальными или нематериальными, положительными или отрицательными, качественными или количественными, внутренними или внешними, ожидаемыми или непреднамеренными.

2 Диапазон вопросов, подлежащих рассмотрению, является частью определения области оценки.

3.6 заказчик (client): организация (3.16) или лицо, заказавшее комплексную экологическую оценку (3.11).

Примечание – Заказчик может быть владельцем активов, объект экологической оценки (3.1), потенциальным покупателем или инвестором или любой заинтересованной стороной.

3.7 последствие (consequence): Результат или воздействие события.

Примечания

1 Событие может быть кратковременным или продолжающимся явлением.

2 Последствия могут быть положительными или отрицательными.

[ИСТОЧНИК: Руководство ISO 73:2009, 3.6.1.3, изменено - добавлено выражение «или воздействие», а выражение «влияющие на цели» исключены из определения, а примечания к определению заменены.]

3.8 комплексная оценка (due diligenc): Комплексный упреждающий процесс для определения фактических и потенциальных последствий (3.7) решений и действий организации (3.16).

[ИСТОЧНИК: ISO 26000:2010, 2.4, изменено - термин «последствия» заменили на «негативные социальные, экологические и экономические воздействия» и «на протяжении всего жизненного цикла проекта или организационной деятельности с целью предотвращения и смягчения негативных последствий» исключен.]

3.9 окружающая среда (environment): Среда, в которой действует организация (3.16), включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения.

Примечания

1 Окружение может распространяться изнутри организации на локальную, региональную и глобальную систему.

2 Окружающая среда может быть описана с точки зрения биоразнообразия, экосистем, климата или других характеристик.

[ИСТОЧНИК: ISO 14050:2020, 3.2.2, изменено - добавлены примечания 1 и 2 к определению.]

3.10 экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности организации (3.16), ее продукции или услуг, которые взаимодействует или могут взаимодействовать с окружающей средой (3.9).

Примечание – Экологический аспект может относиться к прошлой, настоящей и будущей деятельности, продуктам и услугам.

[ИСТОЧНИК: ISO 14050:2020, 3.2.20, изменено - добавлены «или услуги» и примечание 1 к определению.]

3.11 комплексная экологическая оценка, КЭО (environmental due diligence assessment, EDD assessment): Комплексный упреждающий процесс для определения фактических и потенциальных последствий (3.7), рисков и возможностей (3.19) для согласованной области, связанного с активом (3.4) или активами и, при необходимости, с решениями и действиями организации (3.16).

Примечание – Определение последствий для бизнеса (3.5) не является обязательным, на усмотрение заказчика (3.6).

3.12 воздействие на окружающую среду (environmental impact): Неблагоприятное или благоприятное изменение окружающей среды (3.9), включая возможные последствия (3.7), полностью или частично являющиеся результатом экологических аспектов (3.10) организации (3.16).

[ИСТОЧНИК: ISO 14050:2020, 3.2.22]

3.13 экологическая проблема (environmental issue): Проблема, при которой проверенная и/или подтвержденная информация об экологических аспектах (3.10) отклоняется от выбранных критериев и может привести к материальным обязательствам или выгодам, повлиять на общественный имидж объекта экологической оценки (3.1) или заказчика (3.6) или другим издержкам.

3.14 система экологического менеджмента, СЭМ (environmental management system, EMS): Часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами (3.10), выполнения обязательств по соблюдению требований и учета рисков и возможностей (3.19).

[ИСТОЧНИК: ISO 14050:2020, 3.3.1]

3.15 существенность (materiality): Значимость для предполагаемых пользователей.

Примечания

1 Существенность – это концепция, в соответствии с которой искажения, по отдельности или в совокупности, могут повлиять на достоверность сделанных заявлений или решений, принятых предполагаемым пользователем.

2 Существенность может быть качественной или количественной.

3.16 организация (organization): Лицо или группа людей, выполняющие свои собственные функции с обязанностями, полномочиями и отношениями для достижения своих целей.

Примечание – Понятие организации включает, но не ограничивается, индивидуальных предпринимателей, компанию, корпорацию, фирму, предприятие, орган власти, товарищество, благотворительную организацию или учреждение, или их часть или их комбинацию, независимо от того, зарегистрированы они или нет, общедоступные или частные.

[ИСТОЧНИК: ISO 14050:2020, 3.1.1, изменено - добавлено примечание 1 к определению.]

3.17 представитель объекта экологической оценки (representative of the assessee): Лицо, уполномоченное представлять объект экологической оценки (3.1).

3.18 риск (risk): Эффект неопределенности.

Примечания

1 Эффект – это отклонение от ожидаемого - положительное и/или отрицательное.

2 Неопределенность – это состояние, даже частичное, отсутствия информации, связанной с пониманием или знанием события, его последствиями (3.7) или вероятностью.

3 Риск часто характеризуется ссылкой на потенциальные «события» (как определено в Руководстве ISO 73:2009, 3.5.1.3) и «последствия» (как определено в Руководстве ISO 73:2009, 3.6.1.3), или оба вместе.

4 Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения обстоятельств) и связанной с ним «вероятности» (как определено в Руководство ISO 73:2009, 3.6.1.3) возникновения.

[ИСТОЧНИК: ISO 14001:2015, 3.2.10]

3.19 Риски и возможности (risks and opportunities): Потенциальные неблагоприятные последствия (угрозы) и потенциальные благоприятные последствия (возможности).

[ИСТОЧНИК: ISO 14001:2015, 3.2.11]

3.20 Участок (площадка) (site): Место с определенными географическими границами, на котором может осуществляться деятельность под контролем организации (3.16).

Примечание – Географические границы могут быть на суше и на воде и включать надводные и подземные сооружения, как естественные, так и искусственные.

[ИСТОЧНИК: ISO 14050:2020, 3.2.18, изменено - добавлены слово «определенные» и примечание 1 к определению.]

3.21 Валидация (подтверждение) (validation): Подтверждение путем предоставления объективных доказательств того, что требования для применения в будущем были выполнены.

Примечания

1 Объективные доказательства могут исходить из реальных или смоделированных источников.

2 Под подтверждением понимается процесс оценки того, является ли утверждение о результатах будущей деятельности корректным в материальном отношении и соответствует ли оно заданным требованиям.

3 Подтверждение применяется к заявлениям о предполагаемом будущем использовании на основе прогнозируемой информации (подтверждение правдоподобия).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17029:2019, 3.2, изменено - термин «утверждение» удалено до слова «подтверждение». Примечание 2 к определению исправлено. Термин «заявления» заменили на «претензии» в примечании 3 к определению. Примечание 4 к определению исключен.]

3.22 Верификация (проверка) (verification): Подтверждение путем предоставления объективных доказательств того, что указанные требования были выполнены.

Примечания

1 Под проверкой понимается процесс оценки отчета, основанный на исторических данных и информации, для определения того, является ли отчет верным по существу и соответствует ли он заданным требованиям.

2 Проверка применяется к уже произошедшим событиям или уже полученным результатам (подтверждение достоверности).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17029:2019, 3.3, изменено - термин "претензия", исключено из определения. Термин "заявление" дважды заменял термин "претензия" в примечании 1 к определению. Выражение "претензии в отношении" исключены из примечания 2 к определению. Примечание 3 к определению исключено.]

4 Принципы

4.1 Общие положения

Принципы, изложенные ниже, применяются к КЭО (см. 4.2) и экспертам (см. 4.3).

4.2 Принципы оценки

4.2.1 Доказательный подход

Данные КЭО должны поддаваться проверке и/или подтверждению. В целом данные должны основываться на выборке из доступной информации, так как мероприятия по КЭО проводятся в течение ограниченного периода времени и с ограниченными ресурсами. Следует применять надлежащее использование выборки, так как это тесно связано с доверием, которое может быть выражено в отчете о КЭО.

4.2.2 Риск-ориентированный подход

При планировании, проведении и отчетности по КЭО следует применять риск-ориентированный подход, чтобы гарантировать, что оценка сосредоточена на существенных вопросах и достижении целей КЭО.

4.2.3 Достоверная презентация

Отчет КЭО должен правдиво и точно отражать выполненную работу, включая любые ограничения и изменения в запланированной работе, и должен быть четко изложен.

4.2.4 Конфиденциальность

Информация не должна использоваться ненадлежащим образом для личной выгоды лицами, участвующими в КЭО, или способом, наносящим ущерб законным интересам заказчика КЭО или области оценки. Данная концепция включает в себя соответствующее обращение с важной или конфиденциальной информацией.

4.3 Принципы для экспертов

4.3.1 Честность и этичное поведение

Эксперты КЭО должны:

- быть честным, старательным и ответственным за свои действия;

- проявлять осмотрительность в использовании и защите информации, полученной в ходе выполнения своих обязанностей, и быть реагирующим к любому влиянию, которое может быть оказано на их суждения;

- быть беспристрастным, т. е. оставаться честным и непредвзятым во всех своих действиях.

4.3.2 Компетентность и профессиональная тщательность

Эксперты КЭО должны:

- иметь и демонстрировать соответствующую компетентность, необходимую для выполнения требуемой работы, и демонстрировать компетентность при выполнении работы;

- проявлять должную профессиональную тщательность и рассудительность при проведении КЭО, в том числе при проверке и/или подтверждении доказательств, особенно в случае получения качественной информации.

5 Планирование и проведение оценки

5.1 Общие положения

Процесс оценки включает планирование оценки, сбор, проверку и/или подтверждение информации и оценку информации.

По запросу заказчика цель процесса оценки может включать в себя выявление деловых возможностей для бизнеса.

5.2 Роли и обязанности

5.2.1 Общие положения

Описание ролей и обязанностей в этом подпункте относится к планированию и проведению КЭО.

Если внешний эксперт проводит КЭО от имени заказчика, роли и обязанности должны быть официально установлены с учетом указаний, приведенных в 5.2.2-5.2.4. Если КЭО проводится внутри компании, то данные положения могут быть полезны.

5.2.2 Заказчик

В обязанности и функции заказчика входит следующее:

a) определение необходимости оценки;

b) определение условий и целей оценки (см. 5.3.2);

c) определение области применения (см. 5.3.3) и критериев оценки (см. 5.3.4):

d) выбор эксперта(ов);

e) согласование области применения (см. 5.3.3) и критериев оценки (см. 5.3.4) в консультации с экспертом;

f) предоставление инструкций эксперту(ам);

g) определение того, какие части оценки (планирование, сбор информации, проверка и/или подтверждение, оценка и отчетность) должны проводиться экспертом, а за какие части должен отвечать заказчик; для этого может потребовать привлечения для идентификации и координация других экспертов;

h) определение приоритетных областей оценки, при необходиости;

i) контакт с представителем объекта оценки, если это необходимо для получения полного сотрудничества и начала процесса;

j) утверждение плана оценки;

k) предоставление соответствующих полномочий и ресурсов для проведения оценки;

l) предоставление эксперту информации, необходимой для проведения оценки;

m) получение и распространение результатов оценки.

До любого предоставления информации о результатах оценки третьей стороне заказчик должен решить, необходимо ли информировать представителя объекта экологической оценки.

Заказчик, эксперта и представитель эксперта могут быть одной и той же организацией.

5.2.3 Представитель объекта экологической оценки

В обязанности представителя объекта экологической оценки входит следующее:

a) обеспечение доступа экспертов и других участников оценки информацией, соответствующей целям оценки;

b) информирование соответствующих сотрудников организации и других участников относительно процесса оценки;

c) обеспечение или содействие в обеспечении участия персонала для проведения опросов;

d) обеспечение содействия персонала в процессе оценки, по просьбе эксперта, и

e) обеспечение безопасности рабочей среды для эксперта.

По усмотрению заказчика представитель объекта может принимать участие в определении области применения оценки и плана оценки и получать результаты оценки.

Представителя объекта экологической оценки не привлекают, если оценка проводится без предварительного ознакомления с объектом экологической оценки или если для участка и/или организации не может быть установлена ответственная сторона.

5.2.4 Эксперт

Роли и обязанности эксперта в некоторых отношениях отличаются от обязанностей аудитора. В дополнение к роли аудитора по проверке и/или подтверждению существующей информации по установленным критериям, эксперт также собирает новую информацию, и от него может потребоваться оценка информации для определения последствий для бизнеса.

При проведении экологической оценки производственных участков и организаций эксперт должен проявить стремление, знания, навыки, которых ожидают от эксперта в подобных обстоятельствах. Эксперт должен быть внимательным и сохранять конфиденциальность.

Обязанности и функции эксперта или руководителя группы, которого назначают при условии, если в группу входит больше одного эксперта, должны включать в себя:

a) оказание помощи заказчику, когда поступил запрос, в определении целей, области (включая идентификацию и приоритетные области оценки) и критериев оценки;

b) согласование с заказчиком метода оценки и формы отчета;

c) разработку плана оценки и его утверждение заказчиком и, если требуется, представителем обследуемого участка или организации;

d) заполнение и ведение рабочих документов, таких, как контрольные листы и протоколы;

e) владение необходимыми навыками для достижения целей проверки и, если требуется, формирование группы специалистов по оценке;

f) одобрение заказчиком группы специалистов по оценке;

g) получение исходной информации;

h) распределение работы между членами группы по оценке;

i) сбор и признание достоверности информации в соответствии с планом оценки;

j) идентификация и оценка экологических проблем;

k) определение последствий для деловой активности, если требует заказчик;

l) подготовка и предоставление отчета заказчику, если требуется.

Выполнение КЭО требует, чтобы эксперт имел соответствующее образование, подготовку и требуемый опыт работы, а также знание и компетентность в соответствующих законах и правилах и связанных с ними документах, экологических науках и технологиях, экономике и соответствующей области бизнеса, технических и экологические аспекты эксплуатации, эксплуатации объекта и методы оценки.

5.2.5 Организатор оценки

Роли и обязанности организатора оценки отличаются от ролей и обязанностей эксперта. Эксперт может рассмотреть свои роли и обязанности, а также роли и обязанности организатора оценки, например, в качестве индивидуального практикующего специалиста. Для самооценки организация должна убедиться, что эти роли и обязанности учтены. Роли и обязанности организатора оценки приведены в ISO 19011 и должны включать:

- координация и планирование проведения оценок;

- установление программ оценки, методологий, контрольных списков и протоколов, в зависимости от области проводимых оценок;

- обеспечение того, чтобы эксперты обладали необходимой компетенцией (см. раздел 7):

- обеспечение предоставления надлежащих ресурсов для проведения оценок;

- обеспечения ведения соответствующего документирования информации о ходе проведения оценки.

5.3 Планирование

5.3.1 Общие положения

После того, как принято решение о проведении оценки, работа начинается с планирования. Планирование включает определение и согласование целей, области и критериев оценки, а также составление плана оценки.

5.3.2 Согласование условий и целей оценки

Условия оценки должны быть согласованы с экспертом в контексте более широких требований заказчика. Факторы, которые следует учитывать при установлении условий оценки, могут включать юридические соглашения, конфиденциальность, финансовые соглашения, график оценки, содержание и использование отчетов и т. д. Оценка должна учитывать цели, указанные заказчиком. Цели КЭО могут включать следующие элементы, связанные с проектом, активом и деятельностью, на которые распространяются условия КЭО:

- подтверждение контекста объекта оценки и соответствующих потребностей и ожиданий заинтересованных сторон для определения области оценки;

- выявление, сбор и оценка информации об экологических аспектах и фактическом или потенциальном воздействии на окружающую среду;

- идентификацию, оценку и оценку экологических рисков или обязательств и возможностей;

- определение последствий для бизнеса, связанных с экологическими проблемами, выявленными в ходе КЭО;

- любой порог существенности, который может применяться при определении масштаба любых обязательств;

- определение последствий для существующего или планируемого содержания корпоративной отчетности о результатах деятельности, будь то корпоративная годовая отчетность, корпоративная годовая отчетность об устойчивом развитии или отчетность о рисках.

Условия и цели оценки, а также, возможно, более широкие требования заказчика должны использоваться в процессе определения области КЭО.

5.3.3 Область оценки

Масштаб устанавливает границы и направленность оценки.

Область оценки зависит от:

- доступного времени и ресурсов для завершения КЭО;

- характера целей;

- характера и полноты существующей информации;

- толерантность к риску заказчика;

- относительный приоритет экологического риска по сравнению с другими корпоративными рисками, оцениваемыми в ходе общей комплексной проверки заказчика;

- вклад и взносы других заинтересованных сторон (например, страховщиков, финансистов).

По усмотрению заказчика область может включать определение последствий для бизнеса.

Для определения области оценки необходимо учитывать следующее:

- категории экологических аспектов, подлежащих оценке, или существенные экологические тематические области, определенные организацией;

- любое воздействие на окружающую среду, которое другие активы могут оказать на объект оценки;

- физические границы объекта оценки (например, площадка, часть площадки);

- прилегающие и близлежащие площадки, и применимый радиус влияния;

- организационные границы, включая отношения или деятельность с участием подрядчиков, поставщиков, арендаторов, других организаций (например, для удаления отходов за пределы площадки), отдельных лиц и бывших жильцов;

- любые применимые виртуальные местоположения, например. виртуальные комнаты данных;

- охватываемый период времени в отношении:

- деятельность объекта оценки и/или заказчика (например, продолжение текущих операций, планы изменения активов, включая расширение, модернизацию, модернизацию, реконструкцию, снос или вывод из эксплуатации, а также любые планы в отношении новых или модифицированных продуктов, сырья и поставщиков);

- разработка критериев (см. 5.3.4);

- интеграция процесса КЭО с одновременной комплексной оценкой других областей риска предприятия, а также корпоративная отчетность перед общественностью или конкретными заинтересованными сторонами (например, инвесторами, местными органами власти, регулирующим органом);

- стоимость последствий для бизнеса, существенность и/или порог(и) риска, если применимо;

- продукты, деятельность и услуги объекта оценки;

- финансовый риск объекта оценки;

- страховой риск налогоплательщика;

- соблюдение обязательств оцениваемого лица;

- установленный срок и цели КЭО.

Область может устанавливать или ограничивать любые связанные активы, которые должны быть включены в оценку. По усмотрению заказчика область может быть изменен после начала оценки. Любые изменения должны быть зарегистрированы и доведены до сведения соответствующих сторон.

Заказчик может определить элементы в пределах установленной области, которые заслуживают приоритетного внимания во время оценки. Приоритеты обычно устанавливаются на основе информации, доступной при планировании оценки. Определение приоритетов не освобождает эксперта от обязательства принимать во внимание всю область во время оценки.

5.3.4 Критерии оценки

Критерии идентифицируют относительно собранной информации, которую будут оценивать. Критерии могут включать (но не ограничиваются) следующее:

- применяемые в настоящее время и разумно предсказуемые правовые требования (например, экологические законы и разрешения, технические регламенты, нормативные правовые акты в области экологии);

- иные определенные заказчиком экологические требования (например, организационная политика и процедуры, специальные экологические условия, практика управления, системы и требования к эффективности, производственные и профессиональные кодексы добросовестной практики и поведения);

- требования, претензии или потенциальные претензии заинтересованных третьих сторон (например, страховых компаний, финансовых организаций, заказчиков, неправительственными организациями);

- технологические требования.

- вопросы охраны окружающей среды, установленные организацией и ее заинтересованными сторонами в качестве существенных.

5.3.5 Осуществимость оценки

Осуществимость оценки должна быть определена для обеспечения разумной уверенности в том, что цели оценки могут быть достигнуты, с учетом следующих факторов:

- достаточная и соответствующая информация для планирования и проведения оценки;

- сотрудничество со стороны оцениваемого лица;

- достаточное время и ресурсы для проведения оценки.

- альтернативы оценке на месте, если эксперт не может физически посетить актив из-за чрезвычайных событий, не зависящих от эксперта или лица, проводящего оценку, т.е. использование мобильной видео технологии, но с учетом ограничений и специальных методов проведения виртуальной/дистанционной оценки.

Примечание – Ресурсы включают доступ к подходящей информации и коммуникационным технологиям.

При разработке плана оценки следует применять подход, основанный на оценке риска, для выявления возможных ограничений, которые могут повлиять на достижение целей оценки. Возможные ограничения включают в себя:

- время, доступное для оценки;

- ресурсы, доступные для оценки, включая состав группы по оценке и ее общую компетентность;

- доступ к соответствующим областям;

- доступная информация, включая доступ к данным или системам связи оцениваемого лица;

- несоответствующие методы сбора информации;

- общение с персоналом или доступ к соответствующим документам.

Кроме того, следует учитывать любые риски для объекта оценки, возникающие в результате проведения оценки.

Если оценка невозможна, заказчику должна быть предложена альтернатива (при необходимости по согласованию с оцениваемым лицом), например, пересмотр области оценки.

5.3.6 Методы и приемы сбора информации

Эксперты должны выбрать и определить методы, которые будут использоваться для эффективного и действенного сбора информации для КЭО, в зависимости от установленных целей, области применения и критериев.

Сбор информации может осуществляться на месте, удаленно или обоими методами. Использование количественных и качественных методов должно быть соответствующим образом определено на основе рассмотрения связанных рисков и возможностей. Методы выборки могут включать выборку на основе суждений или статистическую выборку.

Ниже приведены примеры методов, которые можно использовать для сбора информации:

- анкеты, опросы и контрольные списки;

- личные интервью;

- обзор документации;

- наблюдение;

- обсуждения в фокус-группах.

5.3.7 План оценки

План оценки, если применимо, должен включать следующее:

- идентификацию заказчика, представителя обследуемой организации и эксперта(ов);

- цели оценки и область;

- критерии оценки;

- приоритетные области оценки;

- функции и ответственность;

- рабочий язык оценки и отчетов;

- график оценки, включающий даты и продолжительность;

- требования к ресурсам (например, человеческим, финансовым, технологическим);

- основные положения применяемых методик оценки;

- краткое описание ссылочных документов, контрольных листов и протоколов, других используемых документов;

- требования к оформлению отчета;

- требования конфиденциальности.

Заказчик должен проанализировать и утвердить план оценки. План оценки должен быть передан, при необходимости, представителю обследуемой организации. Если предполагается использовать удаленные методы для сбора информации, может возникнуть необходимость связаться с объектом экологической оценки, чтобы спланировать их развертывание.

5.4 Сбор информации, проверка и подтверждение

5.4.1 Общие положения

Оценка основана на информации, собранной по экологическим аспектам и связанным с ними факторам путем изучения существующих документов и записей, наблюдения за деятельностью и физическими условиями, а также опроса. Также могут использоваться другие методы сбора информации (например, опросы и анкеты).

Процесс сбора информации об экологических аспектах должен соответствовать целям, области и планам оценки. При сборе информации эксперт должен убедиться, что она достаточна, актуальна и точна для целей оценки. Собранная информация может быть применима только во время сбора, поскольку изменения условий (например, физические условия, нормативные требования, допустимость риска заинтересованных сторон, адекватность мер планирования и контроля и связанные с ними затраты) могут изменить ее достоверность. Точно так же информация, содержащаяся в существующих документах, иногда больше не имеет отношения к экологическому состоянию актива.

Эксперт должен стремиться собрать достаточно информации, чтобы были приняты во внимание отдельные выводы и обобщения менее значимых выводов, которые могут повлиять на любые выводы. Примеры информационных тем приведены в Приложении А.

5.4.2 Изучение существующих документов и записей

Эксперт должен собрать и просмотреть документы и записи, чтобы получить достаточное представление об оценке, без дублирования предшествующих следственных действий. Примеры типов документов и записей, которые могут быть рассмотрены, и их источники перечислены в Приложении А.

Следует изучить несколько источников информации, чтобы подтвердить любой конкретный вывод. Информация может быть получена от оцениваемого или любого другого источника. Эксперт не должен необоснованно скрывать запрошенную информацию. Соответствующая информация и записи, недоступные эксперту, должны быть отмечены как ограничение КЭО.

Эксперт должен вести рабочие документы для поддержки процесса сбора информации. Во время сбора и анализа информации важно, чтобы эксперт зафиксировал тип, источник, качество и достоверность информации. Это позволит более эффективно проверять и/или подтверждать информацию, как описано в 5.4.5.

5.4.3 Деятельность по наблюдению и физическое состояние

Эксперт должен наблюдать и записывать информацию о физических характеристиках и состоянии актива в связи с прошлыми действиями и текущими операциями. Примеры элементов на площадке и за ее пределами, которые можно наблюдать, приведены в Приложении B по следующим категориям:

- деятельность;

- материалы и свойства;

- атрибуты и состояния актива;

- атрибуты и условия окружения.

Наблюдения могут принимать во внимание информацию из проверенных документов, включая информацию, полученную в результате исследований исторических записей и найденных архивов, описывающих актив. Наблюдения могут быть ограничены теми, которые могут быть обнаружены с помощью естественных органов чувств. Область оценки может потребовать применения других методов, таких как использование оборудования для мониторинга. Эксперт должен, по возможности, сопровождать наблюдения фотографическими и/или письменными записями в соответствии с планом оценки.

Там, где доступ к активам ограничен, эксперт должен также попытаться использовать другие возможные источники для наблюдения за физическим состоянием, такие как использование аэрофотоснимков, дистанционных датчиков географической информационной системы (ГИС), онлайн-методов исследования/поиска и наблюдения за линией ограждения.

Эксперт должен подтвердить физические границы актива и пределы любых связанных с ним операций в соответствии с областью и планом оценки. Если эксперт не может получить доступ к какой-либо части актива, подлежащего оценке, это ограничение должно быть зафиксировано в отчете об оценке.

Эксперт должен подтвердить физические характеристики и условия окружения актива. Эксперт должен соблюдать все применимые требования безопасности при посещении/осмотре актива.

5.4.4 Проведение опросов

5.5.4.1 Цель

Опрос является средством сбора информации для подтверждения или усиления информации, получаемой при изучении существующих документов и записей, а также изучения физического состояния и деятельности исследуемого участка или организации.

5.4.4.2 Опрашиваемые лица

При согласии заказчика и представителя обследуемого участка или организации может быть опрошен персонал обследуемой организации, ответственный за выполнение оцениваемых процессов. При необходимости могут быть проведены опросы отдельных или групп специалистов, работающих на или за пределами производственного участка или организации, если их информация может иметь значение при оценке. Примеры различных категорий опрашиваемых лиц приведены в Приложении С.

Среди прочих вопросов, если приемлемо, у опрашиваемых лиц запрашивают следующую информацию:

- описать характер их работы и способы ее выполнения в прошлом и в настоящее время, а также

- предоставить информацию об использовании производственного участка, состоянии и истории, со ссылкой на определенные события, которые имели, имеют или могут воздействовать на окружающую среду.

5.4.4.3 Ограничения

Опрашиваемые лица не должны чувствовать себя обязанными предоставлять эксперту полные ответы на задаваемые вопросы в силу ограниченного доступа к информации. Эксперты должны квалифицировать их сведения соответствующим образом.

Эксперт должен удостовериться, что отсутствие информации у опрашиваемого лица не вызвано недостатком в процессе передачи информации, в том числе языка или идиоматических навыков.

5.4.4.4 Выводы

Следует подвести итог результатов любого опроса. Если возможно, то любые выводы должны быть подтверждены.

5.4.5 Проверка и подтверждение информации

Если информация собрана, она должна быть проверена и/или подтверждена относительно точности, надежности, достаточности и соответствия с целью удовлетворения целям оценки.

Последствия для оценки сроков давности какой-либо информации должны быть определены и об этом следует как можно быстрее уведомить заказчика.

Если получена ценная информация, выходящая за область оценки, которая может повлиять на достижение целей оценки, то ее следует сообщить заказчику.

При отсутствии подтвержденной информации эксперту КЭО может понадобиться выполнить профессиональную оценку по определению доступной экологической информации и сделать выводы. Предпочительно основывать выводы только на достоверной информации.

5.5 Оценивание

5.5.1 Общие положения

Информация по экологическим аспектам, достоверность которой проверена и/или подтверждена, является входом процесса оценивания. Этот процесс состоит из двух этапов, идентифицирующих экологические проблемы и определяющих последствия для деловой активности. На усмотрение заказчика эти два этапа могут быть выполнены разными организациями, в частности, когда заказчик может потребовать другой экспертизы (например, технической, правовой или финансовой), чтобы определить последствия для деловой активности.

5.5.2 Идентификация экологических проблем

Экологическая проблема идентифицирована в том случае, когда информация, достоверность которой признана, не соответствует выбранным критериям, что может иметь следствием:

- денежных обязательств или выгод для организации;

- влияния на официальный престиж обследуемой организации или заказчика, или

- другие риски и причины.

Вопросы, которые могут быть менее существенны для перспектив деловой активности, могут быть существенными для окружающей среды, и наоборот. Результаты этого этапа - идентифицированные экологические проблемы, которые важны для заказчика.

5.5.3 Определение последствий для деловой активности

Определение последствий для деловой активности проводят, только если это было включено в цели и область проверки.

Последствиями для деловой активности являются фактические или потенциальные воздействия (финансовые или иные; положительные или отрицательные; качественные или количественные) идентифицированных и оцененных экологических проблем.

Такое оценивание обычно включает выводы о последствиях экологических проблем относительно целей КЭО. На данном этапе оценивают затраты, связанные с анализом последствий для деловой активности, идентифицируют и оценивают влияние на официальный престиж обследуемой организации и (или) заказчика. Критерии оценки и средства для сравнения последствий должны быть согласованы между экспертом и заказчиком.

При осуществлении оценки могут быть рассмотрены:

- ущерб окружающей среде;

- область затронутой оценки;

- текущие и будущие риски (например, в результате несоблюдения текущих и прогнозируемых изменений в законодательстве и других соответствующих требований и значительных общественных ожиданий);

- нанесение ущерба репутации объекта экологической оценки и/или заказчика;

- несоответствия корпоративной политике заказчика или обследуемой организации или иным требованиям, определенным заказчиком;

- экологические улучшения;

- интеллектуальная собственность, поддерживающая будущую устойчивость организации;

- предполагаемые затраты на принятие таких мер или действий;

- технологические разработки и ограничения;

- временной период, в который должны быть оплачены расходы (например, связанные с вероятностью усиления деловой активности или введения нового законодательства).

Оценка последствий для деловой активности может также учитывать возможности экономии средств или другие положительные финансовые результаты, возникающие в результате состояния объекта оценки, например:

- за нереализованные возможности энергоэффективности;

- цепочки поставок, устойчивые к изменяющимся условиям окружающей среды;

- долгосрочные выгоды от недавних «зеленых» инвестиций.

Если выводы ограничены из-за недостатка информации, то это должно быть установлено и любое мнение следует квалифицировать соответствующим образом.

Результатом данной части процесса оценки является перечень последствий для деловой активности, в единицах измерения, если приемлемо.

6 Составление отчета

6.1 Содержание отчета

Эксперт несет ответственность за содержание отчета, в котором он должен представить информацию таким образом, чтобы она помогла заказчику понять важность сведений. Для этого эксперт должен провести различие между фактическими данными и мнением, четко определить основу для сведений и указать возможные сомнения, касающиеся каких-либо сведений.

В отчете заказчику должна быть представлена следующая информация:

- идентификация обследуемых производственных участков и (или) организаций;

- фамилия(и) эксперта(ов) и автора отчета;

- цели оценки, область и критерии;

- время и продолжительность оценки;

- любые ограничения необходимой информации и их последствия для оценки;

- любые ограничения, исключения, изменения и отклонения от согласованной области оценки;

- краткое описание информации, собранной во время оценки, и результаты оценки.

При наличии договоренности между заказчиком и экспертом в отчет также может быть включена следующая информация:

- наименование заказчика;

- фамилия представителя обследуемой организации;

- идентификация членов группы по оценке;

- график оценки;

- краткое описание используемых процедур оценки;

- краткое описание ссылочных документов, контрольных листов и протоколов, а также других используемых документов;

- методы оценивания и данные, на основе которых было проведено оценивание;

- результаты оценивания, если его проводил эксперт;

- рекомендации относительно возможных следующих этапов;

- выводы;

- требования конфиденциальности.

Если это определено в области оценки, то в отчете должно быть указано достаточное количество документов, включая ссылки и основную информацию, для подтверждения сведений, содержащихся в отчете, а также чтобы, при необходимости, обеспечить повторное оценивание или оценивание другой стороной. Эксперт должен дать оценку любому мнению, если по нему существуют ограничения, например, из-за недостаточности информации.

Приоритеты заказчика, сроки оценки или стандарты могут потребовать предоставления предварительного отчета. Отчет о КЭО должен быть предоставлен в виде документированной информации. Образец содержания приведен в Приложении D.

6.2 Распространение отчета

Отчеты являются собственностью заказчика. Следовательно, конфиденциальность должна быть соблюдена и соответствующим образом обеспечена экспертом(ами), а также любыми получателями отчета. Отчет распространяется на усмотрение заказчика, который может выдать копию отчета обследуемой организации.

7 Компетентность и оценка экспертов

7.1 Общий обзор

Доверие к процессу оценки и способность достигать поставленных целей зависят от компетентности тех лиц, которые участвуют в планировании и проведении КЭО, включая руководителей групп по оценке и экспертов, а также лиц, осуществляющих управленческую деятельность, связанную с КЭО.

Все лица, занимающиеся КЭО, обладают необходимыми компетенциями, указанными в Таблице 1, и следующими предварительными навыками:

- язык, подходящий для всех уровней в организации-заказчике;

- ведение записей и составление отчетов;

- презентация;

- информация, связь и технологии;

- опрос.

Персонал, проводящий КЭО, должен обладать соответствующей компетенцией, относящейся к области, целям и критериям КЭО. При определении необходимых компетенций следует учитывать следующее:

- методы управления, планирования и выполнения мероприятий по КЭО;

- цели и область КЭО;

- размер, характер и сложность объекта оценки и информации, подлежащей оценке;

- критерии оценки.

Руководители групп КЭО должны обладать дополнительными знаниями и навыками, необходимыми для руководства группой оценки.

Нет необходимости, чтобы каждый эксперт в группе по оценке обладал одинаковым уровнем компетентности. Однако общий уровень компетентности команды по оценке должен быть достаточным для достижения целей оценки. Это следует учитывать при выборе групп КЭО.

7.2 Определение и применение компетенции

Должен применяться соответствующий процесс для определения компетентности, необходимой для лиц, участвующих в управлении и выполнении деятельности по КЭО.

Компетентность следует регулярно оценивать с помощью процесса, который учитывает личное поведение и способность применять знания и навыки, полученные в результате образования, опыта работы, обучения экспертов и опыта оценки. Данный процесс должен учитывать потребности КЭО и их цели.

Должен осуществляться постоянный мониторинг компетентности и эффективности всего персонала, участвующего в управлении и выполнении мероприятий по оценке. Должны быть приняты меры для обеспечения постоянного профессионального развития экспертов. Результатом этих процессов должно быть выявление персонала, продемонстрировавшего компетентность, необходимую для выполнения различных функций деятельности по КЭО. Компетентность должна быть продемонстрирована до того, как лицо возьмет на себя ответственность за выполнение своей деятельности по конкретной КЭО.

В Таблице 1 перечислены области компетентности, применимые в целом к управлению и выполнению мероприятий по КЭО. Он также указывает, где могут быть конкретные компетенции, относящиеся к выполнению конкретной КЭО. Каждый эксперт в команде по оценке должен обладать общим набором компетенций. Любыми необходимыми специальными компетенциями должен обладать один член команды по оценке. Группа оценки может состоять из одного или нескольких человек.

Таблица 1 – Компетентность в управлении и проведении мероприятий по КЭО

| Области компетенции | Общая компетентность (необходима для каждого эксперта по КЭО) | Конкретная компетенция (как минимум один член группы по КЭО) |
| --- | --- | --- |
| Принципы КЭО и принципы для экспертов и способность применять соответствующие практики и методы | x | x |
| Процессы КЭО, включая планирование оценки, проведение оценок, оценку и отчетность | x | x |
| Критерии оценки, применимые к области оценки | x | x |
| Подходы к определению существенности и их применение в оценочной деятельности КЭО |  | x |
| Практика и методология экологического аудита |  | x |
| Процессы управления данными, включая хранение, обработку, распространение и конфиденциальность | x | x |
| Процессы управления информацией, включая применение методов и статистических приемов для сбора, количественного определения, агрегирования и анализа информации (см. Примечания 1 и 2 к таблице). | x | x |
| Деятельность, процессы, продукты и услуги, применимые к области оценки, связанные с ними экологические аспекты и воздействия, а также потенциальные сопутствующие риски. |  | x |
| Методы определения экологических рисков и возможностей |  | x |
| Методологии моделирования и расчета, применимые к области оценки |  | x |
| Оценка экологической эффективности (методы и показатели), включая методы мониторинга и измерения и аналитические методы, калибровку и техническое обслуживание оборудования, применимые к области оценки, достаточные для определения того, достигает ли экологическая отчетность организации намеченной цели (см. Примечание. 3 к таблице) | x | x |
| Приемы и методы определения последствий для бизнеса |  | x |
| Примечания 1 Примеры включают прямое, нормализованное, агрегированное, индексированное и взвешенное измерение, моделирование и массовый баланс. 2 Примеры включают непрерывный, периодический и ручной отбор проб, а также наблюдения, сделанные в ненормальных условиях. 3 ISO 14031 предоставляет дополнительную информацию об оценке экологических характеристик. ISO 14033 содержит дополнительные рекомендации по оценке количественной информации об окружающей среде. |  |  |

7.3 Оценка компетентности

Оценка компетентности эксперта должна быть спланирована, реализована и задокументирована таким образом, чтобы результат был объективным, последовательным, справедливым и надежным. Процесс оценки должен основываться на ISO 19011 и включать четыре основных этапа:

а) определение необходимой компетентности для выполнения требований программы оценки;

b) установка критериев оценки;

c) выбор соответствующих методов оценки;

d) проведение оценки.

Результат процесса оценки должен стать основой для следующего:

- отбора членов группы по оценке;

- определения необходимости повышения компетентности (например, дополнительное обучение);

- постоянная оценка деятельности экспертов.

Эксперты должны развивать, поддерживать и улучшать свою компетентность посредством постоянного профессионального развития и регулярного участия в КЭО.

Приложение А

(информационное)

Примеры информации, документации и источников оценки

Примеры тем информации, которая может потребоваться при КЭО, а также соответствующие документы и источники информации включают элементы, указанные в таблице A.1 (не все из них будут рассматриваться в каждом случае, и могут применяться другие).

Таблица А.1 - Примеры тем оценки, документации и источников

| Темы информации | Документы | Источники |
| --- | --- | --- |
| Характеристики местоположений |  | Внешние |
| - месторасположение; | - карты, планы и фотографии; | - государственные органы (национальные, местные, регулирующие, планирующие); |
| - физические характеристики (например, гидрогеология); | - видео и записи дистанционного зондирования или потоковое вещание | - архивы; |
| - объект оценки, прилегающие и близлежащие объекты и их чувствительность; | - исторические записи; | - коммунальные услуги; |
| - землепользование; | - геологические / гидрогеологические записи; | - коммерческие публикации; |
| - чувствительность и уязвимость площадки к внешним условиям окружающей среды. | - геотехнические записи; | - промышленные кодексы практики; |
|  | - метеорологические записи; | - аварийные службы; |
|  | - обозначения охраняемых объектов (экологический, водные ресурсы, природное достояние и т.д.); | - страховые компании; |
|  | - официальные реестры/записи (например, свалки, загрязненные участки). | - банки и финансовые учреждения; |
|  |  | - сообщество или группы общества, на которые сильно повлиял проект, актив или деятельность КЭО |
| Операционные факторы |  | Внутренние |
| - объекты, процессы и операции; | - паспорта безопасности (паспорта безопасности материалов); | - департаменты по экологии, здравоохранению и безопасности; |
| - сырье, побочные продукты и продукты (включая опасные материалы); | - заказы на работу; | - инженерные департаменты; |
| - хранение материалов и обращение с ними; | - процедуры мониторинга и измерения; | - производственные отделы; |
| - выбросы и сбросы в атмосферу, воду (прямые сбросы в подземные и поверхностные воды) и почву; климат/CO2, другие парниковые газы (ПГ); | - записи о выбросах (воздух, вода, земля, CO2, F-Gas, GHG); | отдел закупок; |
| - хранение отходов, обращение с ними и захоронение; | - технологические документы (например, материальный баланс); | - исследования и разработка; |
| - предотвращение и контроль пожаров, а также локализация разливов; | - записи об осмотрах и техническом обслуживании; | - управление имуществом; |
| - ливневые и паводковые воды; | - запасы и учет потребления; | - управление оборудованием; |
| - потребление энергии, воды и ресурсов и инициативы по повышению эффективности. | - записи об отгрузке и обработке. | - департамент по обучению; |
|  |  | - юридический департамент; |
|  |  | - финансовый и бухгалтерский департамент; |
|  |  | - департамент по связью с общественностью; |
|  |  | - департамент трудовых ресурсов; |
|  |  | - медицинский департамент. |
|  |  | - высшее руководство организации |
| Механизмы управления |  |  |
| - экологические и другие системы менеджмента (например, охрана труда и техника безопасности, качество, энергетика); | - организационные политики, планы и документы по системам управления; |  |
| - требования материнской компании; | - организационные схемы (задачи и обязанности); |  |
| - правовые, организационные и другие требования; | - записи об обучении; |  |
| - договоренности о закупках, в том числе в отношении полезных ископаемых; | - корпоративные стандарты и процессы; |  |
| - управление подрядчиками; | - разрешения/лицензии/ уведомления; |  |
| - отношения с заинтересованными сторонами; | - контракты с поставщиками и другие внешние |  |
| - аварийное планирование; | - другие стороны; |  |
| - несоответствия и несоответствия; | - страховые полисы; |  |
| - предыдущие проверки. | - записи внешних коммуникаций (например, жалобы, отчеты регулирующего органа); |  |
|  | - аварийные и другие планы реагирования; |  |
|  | - записи об авариях и происшествиях; |  |
|  | - аудиты и другие отчеты; |  |
|  | - записи о несоответствиях. |  |
| Организационная стратегия |  |  |
| - изменение климата, биоразнообразие и стратегии устойчивости; | - документы корпоративной стратегии; |  |
| - участие в отраслевых и государственных экологических программах; | - составление бюджета и учет капитальных затрат/инвестиций; |  |
| - НИОКР/зеленые инвестиции/инновационный потенциал; | - записи корпоративных коммуникаций; |  |
| - корпоративная отчетность в области устойчивого развития, в том числе для фондовых бирж; | - процессы взаимодействия с заинтересованными сторонами и записи; |  |
| - процессы управления; | - ежегодные отчеты по охране окружающей среды/устойчивому развитию; |  |
| - чувствительность имиджа и репутации к факторам внешней среды; | - политики управления; |  |
| - экологические факторы, связанные с правами человека. | - реестр экологических/корпоративных рисков. |  |

Приложение B

(информационное)

Наблюдение за физическими атрибутами и условиями

Наблюдение за физическими характеристиками и условиями объекта КЭО может включать элементы, указанные в таблице B.1 (не все из них будут относиться к каждому активу, и могут быть добавлены другие).

Таблица В.1 - Наблюдение за физическими атрибутами и условиями

| Виды деятельности | Материалы и свойства |
| --- | --- |
| - обращение с отходами, включая обработку и утилизация на месте; | - опасные (используемые материалы или продукты и побочные продукты); |
| - обращение с материалами и продукцией; | - физическое состояние (твердое, жидкое или газообразное); |
| - технологические операции; | - возобновляемые/невозобновляемые; |
| - управление сточными водами; | - сертифицировано как экологически безопасное. |
| - источники выбросов в атмосферу, включая запах, пыль, дым, твердые частицы, опасные загрязнители воздуха или кислые газы; |  |
| - источники выбросов CO2 и других ПГ; |  |
| - сбросы в воду; |  |
| - источники шума, света, вибрации или тепла; |  |
| - инвентаризация/оценка жизненного цикла; |  |
| - использование активов. |  |
| Атрибуты и условия актива | Атрибуты и условия окружающей среды |
| - очистные сооружения и канализационные системы; | - близость и виды использования земель (жилые, промышленные, коммунально-бытовые и т. д.); |
| - системы отопления и охлаждения; | - потенциальные угрозы активу (источники загрязнения и т. д.); |
| - трубопроводы и вентиляция; | - чувствительные реципиенты (население, поверхностные воды, подземные воды, определенные места обитания и т. д.); |
| - защитная оболочка, дренажи и отстойники; | - визуальное свидетельство экологического ущерба на прилегающей территории. |
| - контейнеры/резервуары для хранения; |  |
| - коммунальное снабжение и возобновляемые источники энергии на месте; |  |
| - контроль выбросов в атмосферу; |  |
| - поверхностные воды и ландшафт; |  |
| - состояние почвы и грунтовых вод; |  |
| - окрашенные или обесцвеченные поверхности или наличие свалок; |  |
| - пораженная флора и фауна; |  |
| - затронутые лица (внутренний персонал, подрядчики и посетители); |  |
| - здания, установки и оборудование |  |
| - хранение материалов; |  |
| - противопожарное и противоаварийное оборудование. |  |

Приложение С

(информационное)

Физические и юридические лица для интервью

Примеры лиц и организаций, которые могут быть опрошены в рамках КЭО указаны в таблице C.1 (не все из них будут опрошены для каждого участка или организации, и другие могут быть добавлены).

Таблица С.1 - Физические и юридические лица для опроса

| Внутренние - - управление; - - специалисты-экологи; - - персонал, ответственный за деятельность; - - операторы; - - обслуживающий персонал; - - персонал по закупкам; - внутренний персонал по охране труда и технике безопасности. | Внешние - - органы экологического надзора; - - пожарные органы; - - аварийные службы; - - отдел здравоохранения; - - муниципальные власти; - соседи или другие затрагиваемые заинтересованные стороны. |
| --- | --- |
| Связанные - - юридические консультанты; - - подрядчики; - - поставщики; - - заказчики; - - инвесторы и кредиторы; - - бывшие работники и работники на пенсии; - бывшие владельцы. | - |

Приложение D

(информационное)

Образец содержания отчета КЭО

Содержание отчета о КЭО может включать:

- основные положения;

- введение:

- наименование заказчика;

- оцениваемые активы;

- имя представителя объекта экологической оценки;

- имя эксперта(ов);

- продолжительность оценки;

- цели:

- инструкции клиента;

- уровень существенности;

- критерии оценки;

- процесс оценки;

- информация:

- источники;

- ограничения и возможные последствия;

- краткое содержание;

- результаты и обсуждения;

- рекомендации;

- выводы:

- экологические проблемы;

- последствия для бизнеса;

- конфиденциальность;

- приложения.

Библиография

1] ISO 14001:2015, Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению)

[2] ISO 14031 Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (Управление окружающей средой. Оценка экологической эффективности. Общие требования)

[3] ISO 14033 Environmental management - Quantitative environmental information - Guidelines and examples (Экологический менеджмент. Количественная информация об окружающей среде. Руководящие указания и примеры)

[4] ISO 14050:2020 Environmental management – Vocabulary (Экологический менеджмент. Словарь)

[5] ISO 19011 Guidelines for auditing management systems (Руководство по аудиту систем менеджмента)

[6] ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility (Руководство по социальной ответственности)

[7] ISO 73:2009 Risk management - Vocabulary (Управление рисками. Словарь)

[8] ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации)

МКС 13.020.10

Ключевые слова: комплексная экологическая оценка, окружающая среда, экологический аспект, экологическая проблема, экологический менеджмент, эксперт, обследуемая организация, заказчик, экологическая оценка, воздействие на окружающую среду

МКС 13.020.10

Ключевые слова: комплексная экологическая оценка, окружающая среда, экологический аспект, экологическая проблема, экологический менеджмент, эксперт, обследуемая организация, заказчик, экологическая оценка, воздействие на окружающую среду

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации |  | А.К. Абдуалиева |