Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ. ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧАСТЬ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

(ISO 15686-4-2014 Building construction-Service life planning-Part 4. Service life planning using building information modeling)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным осуществлением международного стандарта ISO 15686-4-2014 и принят с разрешения СЕN, по адресу:

пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой . организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15686-4-2014 Building construction-Service life planning-Part 4. Service life planning using building information modeling (Строительство зданий. Планирование срока эксплуатации. Часть 4. Планирование срока эксплуатации с использованием информационного моделирования зданий ).

Международный стандарт разработан техническими комитетами ISO.  Совместно с ISO, в работе принимали участие международные, правительственные и неправительственные организации.

Перевод с английского языка (en).

В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан                «О техническом регулировании» от 3 июля 2014 года 228-V, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                  5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Предисловие

1 Область применения…………………………………………………………………….4

  - Технологическая карта……………………………………………………………….5

  - Требования к данным…………………………………………………………………6

  - Поддержка IFC в планировании срока эксплуатации…………………………...7

- Нормативные ссылки………………………………………………………………..8

- Термины и определения……………………………………………………………..8

- Определение изделия………………………………………………………………...9

  - Общие положения……………………………………………………………………..9

  - Необходимые данные…………………………………………………………………9

  - Тип изделия……………………………………………………………………………9

  - Экземпляр изделия…………………………………………………………………….10

  - Происхождение изделия………………………………………………………………11

  - Классификация………………………………………………………………………...13

- Спецификация и выбор изделия…………………………………………………...15

  - Общие положения……………………………………………………………………..15

  - Функциональные меры и количества………………………………………………...15

  - Выбор и рабочие характеристики…………………………………………………….16

- Базовый срок эксплуатации изделия………………………………………………16

  - Общие положения……………………………………………………………………...16

  - Необходимые данные……………………………………………………………….....16

  - Характеристики срока эксплуатации…………………………………………………16

- Предполагаемый срок эксплуатации изделия…………………………………....19

  - Общие положения………………………………………………………………….......19

  - Необходимые данные……………………………………………………………….....20

  - Факторы контекста для оценок…………………………………………………….....20

- Воздействия на изделие……………………………………………………………...22

  - Общие положения……………………………………………………………………..22

  - Необходимые данные…………………………………………………………….........22

  - Воздействия……………………………………………………………………….........22

- Представление неопределенности…………………………………………….........25

  - Общие положения………………………………………………………………...........25

  - Определенные данные………………………………………………………................25

  - Неопределенные данные…………………………………………………………........25

Приложение А (Обязательное)…………………………………………………………..30

Приложение B (Обязательное)…………………………………………………………..32

Приложение C (Обязательное)…………………………………………………………..33

Приложение D (Обязательное)…………………………………………………………..34

Библиография……………………………………………………………………………36

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ. ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧАСТЬ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Дата введения _____

1 Область применения

В настоящем стандарте:

-  предоставляется информация и руководство по использованию стандартов для обмена информацией по планированию срока эксплуатации зданий и построенных объектов и их составных частей, а также необходимые дополнительные данные;

- приводится руководство по структурированию информации из существующих источников данных для передачи их содержимого в структуру, которая соответствует международным стандартам для обмена информацией.

Настоящий стандарт применим к обмену информацией о сроке эксплуатации между категориями программных приложений для проектирования и управления информацией, которые имеют интерфейсы обмена информацией, основанные на стандартах, включая:

a)	 информационное моделирование зданий (BIM);

b) 	система автоматизированного управления оборудованием и помещениями (CAFM).

Настоящий стандарт определяет структуру и представление данных о сроке эксплуатации. Стандарт сфокусирован на требованиях обмена информацией для выработки общего ключа, лежащих в основе общих транзакций.

Настоящий стандарт может быть использован:

а) 	достижение и поддержание общего понимания в рамках национального контекста и контекста проекта;

b) 	установление желаемых результатов и определение надлежащего качества;

c) 	определение соответствующих мер и инструментов в области управления;

d) 	определение необходимых мер и ресурсов.

1.1	Технологическая карта

Технологическая карта (см. Рисунок 1) показывает ключевую последовательность обмена информацией и размещает обмен информацией в контекст, идентифицируя функции отправителя и получателя. Эта последовательность основана на технологической карте для проектирования, приведенной в ISO 15686-1:2011, Приложение B, и в плане управления, приведенном в ISO 15686-3.

Таким образом, ISO 15686-2, ISO 15686-8, ISO 15686-5 и ISO 15686-7 определяют четыре процесса, которые используют данные о сроке эксплуатации.

- 	ISO 15686-2 (Тестирование): изделие и тестирование приведены вместе для получения характеристик срока эксплуатации.

- 	ISO 15686-8 (Прогноз): характеристики приведены в конкретном контексте для получения прогнозируемого срока эксплуатации.

- 	ISO 15686-5 (Расчет стоимости): прогнозируемый или измеренный срок эксплуатации используется с учетом относительной стоимости или интенсивности воздействия на окружающую среду для получения оценки эксплуатационного ресурса и затрат всего срока эксплуатации.

- 	ISO 15686-7 (Инспекция в процессе эксплуатации): Факторы контекста пересматриваются для отражения исследований, проводимых в процессе эксплуатации.

изделие

Требования к процессу планирования срока эксплуатации и обмену информацией

Разработка изделия и тестирования            Тестирование/Проверка          Публикация                                  Прогноз                                     Оценка

Изготовитель

Разработка изделия

ISO 15686 Часть 4:

Разделы 4 и 5

Инициализация

Лицо, проводящее тестирование

ISO 15686 Часть 2:

Тестиро-вание

Метод тестирования

ISO 15686 Часть 4:

Раздел 6

Поставщик

данных

об изделии

Опубликовать протестированное изделие

ISO 15686 Часть 4:

Раздел 7

Проектиров-щик или менеджер

объекта

ISO 15686

Часть 7:

Контекст в эксплуатации

Доступ к объекту

Контекст

ISO 15686

Часть 8:

Срок эксплуатации

Прогноз

ISO 15686 Часть 4:

Раздел 8

Консультант

Стоимость / Окружающая среда

Воздействия доступа

ISO 15686 Часть 5:

Оценка

Конец

Рис. 1 - Требования к обмену, подробно описанные в этой части, и их связь с другими частями

Документ технологическая карта охватывает определение срока эксплуатации типа изделия (на ранних этапах проектирования) и появления изделий определенного типа (на более поздних этапах проектирования, строительства и эксплуатации/технического обслуживания).

ПРИМЕЧАНИЕ.	Требования к данным для ISO 15686-7 (Инспекция в процессе эксплуатации) используются в Разделе 7 и Приложении B.

1.2	Требования к данным

Определение срока эксплуатации осуществляется в разное время при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. На ранних стадиях проектирования, когда информация об изделии обобщается на уровне всего здания или технических характеристик систем в целом; это только расчётный срок эксплуатации изделия, который может быть определен. На самых ранних стадиях проектирования, когда определяются только экземпляры изделия, расчетный срок эксплуатации оценивается на уровне экземпляра. На более поздних этапах проектирования, когда отдельные изделия установлены и эти изделия обозначены по типу, расчётный срок эксплуатации может быть указан для всех случаев на уровне типа. Таким же образом, когда идентифицируются отдельные изделия, становится возможным определить базовый срок эксплуатации, когда можно идентифицировать производителя/поставщика. Как и в случае с расчетным сроком эксплуатации, базовый срок эксплуатации может быть отнесен к уровню типа изделия.

На более поздних этапах проектирования и во время строительства, когда конфигурация и месторасположение изделий полностью определены, становится возможным проанализировать срок эксплуатации изделий в соответствии с условиями эксплуатации. Эти условия могут изменять базовый срок эксплуатации в зависимости от таких факторов, как воздействие погодных условий, агрессивность местной окружающей среды и другие показатели ухудшения (или улучшения) свойств материалов. Результатом применения условий эксплуатации является определение предполагаемого срока эксплуатации, который представляет собой просто продолжительность жизненного цикла экземпляра изделия.

В конечном счете, состояние экземпляра изделия может время от времени проверяться на этапе эксплуатации. Остаточный срок эксплуатации можно оценить на состоянии изделия. Если ухудшение свойств превышает ожидаемый прогноз, то остаточный срок эксплуатации уменьшается до значения, которое можно было бы ожидать от предполагаемого срока эксплуатации.

Общие требования к данным для процесса обобщенно приведены на Рисунке 2.

Данные внешней библиотеки

Расчетный срок эксплуатации

Планирование срока эксплуатации

Объекты интереса

Данные расчетного срока

эксплуатации

Данные внешней библиотеки

Базовый срок эксплуатации

Объекты интереса

Данные базового срока эксплуатации

Данные внешней библиотеки

Предполагаемый срок эксплуатации

Объекты интереса

Данные предполагаемого срока эксплуатации

Остаточный срок эксплуатации

Условие

Объекты интереса

Данные остаточного срока эксплуатации

Рис. 2 - Вид планирования срока эксплуатации

1.3	Поддержка IFC в планировании срока эксплуатации

IFC оказывает поддержку широкому кругу вопросов строительства зданий и сооружений. Информация, необходимая для планирования срока эксплуатации и связанные с ней вопросы, поддерживаются определенными объектами (типами объектов) в общем плане (например, объект, обрабатывающий функциональные меры), а также в качестве общих объектов, обрабатывающих технические характеристики составных частей и систем здания, информация о свойствах (например, материалов), о составных частях здания, информация о необходимых мерах по уходу и техническому обслуживанию и т. д.

В схеме IFC зафиксировано несколько концепций, которые имеют отношение к планированию срока эксплуатации и могут применяться в определенном подмножестве (представлении) схемы IFC о планировании срока эксплуатации. К ним относятся следующие. См. Таблицу 1.

Таблица 1 - Концепции в IFC, относящиеся к сроку эксплуатации и оценке воздействия

| Идеи в схеме IFC | Цель |
| --- | --- |
| Срок эксплуатации Факторы срока эксплуатации | Может быть применен к любому физическому объекту либо как отдельно взятому случаю, либо как совокупности или группе физических объектов, действующих как один объект. Срок эксплуатации может иметь один или несколько связанных факторов срока эксплуатации в соответствии с факторным методом ISO 15686. Термин "физический объект" используется здесь для определения разницы между объектом, который имеет физическую сущность в отличие от абстрактного объекта, такого как стоимость или ограничение. |
| Материал | Определение материала может быть связано с физическим объектом. |
| Воздействие | Одно или несколько воздействий на окружающую и экономическую среду могут быть связаны с изделием в материальном виде или технологическими объектами. Воздействия связаны с определенными этапами жизненного цикла. |
| Состояние | Текущее состояние физических объектов может быть определено путем применения одного или нескольких критериев состояния. Состояние может быть определено с использованием либо субъективной оценки (например, состояние по шкале от 1 до 10, где 10 - хорошо, а 1 - плохо), либо объективной оценки с использованием измеренных значений. |
| Набор количеств | IFC имеют возможность связать измеренные величины (например, меры числа, расстояния или веса) с объектом, когда невозможно измерить это количество из использованного представления или когда имеются определенные национальные правила, которые должны применяться для измерения количества. |
| Набор свойств | Свойства являются дополнительными атрибутами, которые могут быть определены и зафиксированы в модели IFC. Свойства, как правило, группируются в определенные коллекции, называемые набором свойств. Наборы свойств могут использоваться в качестве основы для хранения внешних данных или для передачи данных из внешнего источника данных. |

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 16739, Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена данными в отраслях строительства и управления объектами.

3	Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Глобально-уникальный идентификатор (GUID): Идентификатор изделия, который гарантирует его уникальность на протяжении всего срока эксплуатации.

Примечание 1 к определению: как только запроектированное изделие реализовано в качестве объекта, его можно дополнить инвентарным номером, штрих-кодом или прочим идентификатором.

3.2 Объект: Уникальный случай элемента, принадлежащего к классу, когда атрибуты и ограничения определяются классом, имеющим собственную идентичность, поведение и значения для своих атрибутов (состояние).

3.3 Воздействие: Представление экономического, экологического или социального ущерба изделия.

3.4 Набор свойств: Сгруппированный список свойств, которые принадлежат друг другу на основе таких принципов как точка зрения, этап жизненного цикла.

Примечание 1 к определению: см. п. 1.2.

3.5 Набор количеств: Сгруппированный список характерных свойств измерений.

Примечание 1 к определению: см. п. 1.2.

3.6 Коэффициент использования:  Доля времени, в течение которого объект или изделие, как ожидается, будет полностью использован.

ПРИМЕР. Как правило, использование составит 1,0 (100%) для архитектурных элементов строения, но может быть меньше для механического и электрического оборудования, которое используется с перерывами, такого как установка или лампочка.

3.7 Стандарт для обмена данными по обслуживанию и эксплуатации строительного объекта (COBie): Представление передачи схемы IFC, как правило, в виде электронной таблицы.

Примечание 1 к определению: см. Список использованной литературы.

4	Определение изделия

4.1	Общие положения

В этом разделе дается определение изделия, чтобы можно было обмениваться и использовать информацию, связанную с этим изделием. Идентификация изделия имеет решающее значение для эффективного сохранения информации.

4.2	Необходимые данные

Информация должна предоставляться для следующего:

- изделие, первоначально как абстрактный библиотечный тип, а затем как инстанцированный экземпляр;

- идентификатор изделия, включая его название, описание и прочие свойства, которые делают его однозначно определенным;

- источник изделия в отношении инициирующих организаций, автора и любых справочных документов, и

- при необходимости, классификация и группировка изделия в соответствии с местной практикой, которая помогает в поиске и представлении отчета об изделии.

4.3	Тип изделия

Изделия представлены абстрактно подтипами IfcElement Type и используются подтипами IfcElement. У каждого из них есть атрибуты, позволяющие выбирать из предопределенных перечислений и свободного текста для дальнейшего определения характера изделия. Как правило, IfcElement Type разрабатывается с атрибутом Predefined Type. Дальнейшая специализация может быть дана в свойстве IfcElement Object Type. См. Таблицы 2 и 3.

Таблица 2 - Пример ряда типа изделия в COBie

| Наименование | Кем создан(поиск) | Описание | Внешний объект (поиск) | Внешний идентификатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eAcoustical panel ceiling (Акустический панельный потолок) | info@company.com | Пример покрытия потолка из панелей | Тип покрытия | 1234567890123456789012 |

Таблица 3 - Пример типа изделия в IFCXML

| <IfcCoveringType id=”et1”>> <GlobalId>1234567890123456789012</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory xsi:nil=”true” ref=”oh1”/> </OwnerHistory> <Name>Acoustical Panel Ceiling</Name> <Description>Covering Acoustical Panel Ceilings example</Description> <HasPropertySets> <IfcElementQuantity xsi:nil=”true” ref=”eq1”/> <IfcPropertySet xsi:nil=”true” ref=”ps1”/> </HasPropertySets> <RepresentationMaps> <IfcRepresentationMap xsi:nil=”true” href=”rm1”/> </RepresentationMaps> <Tag>Acoustical Panel Ceilings example</Tag> <PredefinedType>ceiling</PredefinedType> </IfcCoveringType> | Тип, наименование и глобальный идентификатор однозначно определяют изделие. Атрибуты ‘id’ и ‘ref’ являются временными идентификаторами, используемыми в модели. Изделия имеют свои документальные источники в отдельном объекте хронологии заказчика. Тип связан как с набором количеств, так и с набором свойств. Тип может иметь представления формы. Предварительно определенный тип далее определяет тип. |
| --- | --- |

4.4	Экземпляр изделия

Экземпляр изделия в проекте использует подтип IfcElement. Экземпляр в модели здания размещен в 2D или 3D пространстве и, как минимум, одном представлении формы. См. Таблицы 4 и 5.

Таблица 4 - Пример ряда из листа компонента COBie (выделенные столбцы)

| Наименование | Кем создан (поиск) | Описание | Название типа | Пространство | Внешний объект (поиск) | Внешний идентификатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акустический панельный потолок в помещении 103 | info@company. com | Покрытие акустического панельного потолка в помещении103 | Акустический панельный потолок | R103 | IfcCovering | 37N4UypQzHIfXhrSJ8E8EP |

Таблица 5 - Пример экземпляра изделия в IFCXML

| <IfcCovering id=”e1”> <GlobalId>37N4UypQzHIfXhrSJ8E8EP</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory ref=”oh1” xsi:nil=”true” /> </OwnerHistory> <Name> Acoustical Panel Ceiling in Room 103</Name> <Description>Covering Acoustical Panel Ceilings in Room 103 </Description> <ObjectPlacement> <IfcLocalPlacement href=”lp1” xsi:nil=”true” /> </ObjectPlacement> <Representation> <IfcProductDefinitionShape ref=”pds1” xsi:nil=”true” /> </Representation> <ObjectType> Acoustical Panel Ceiling </ ObjectType > </IfcCovering> | Экземпляр будет иметь представления формы и размещение относительно своего контекста в объекте. |
| --- | --- |

4.5	Происхождение изделия

Хронология владельца связана с изделиями, имеющими определение лица и/или организации авторизации. Это может включать полный адрес и контактные данные:

- лицо и/или организация авторизации, выполняющие определенную функцию;

- используемое приложение или метод;

- дата создания.

См. Таблицы 6 и 7.

Таблица 6 - Пример ряда из индекс - листа COBie (выделенные столбцы)

| E-mail | Категория | Компания |
| --- | --- | --- |
| info@company.com | изготовитель | Компания |

Таблица 7 - Пример хронологии владельца в IFCXML

| <IfcOwnerHistory id=”oh1”> <OwningUser> <IfcPersonAndOrganization> <ThePerson> <IfcPerson> <Id>A.Person@Company.com</Id> <FamilyName>Person</FamilyName> <GivenName>Any</GivenName> <Roles > <IfcActorRole> <Role>userdefined</ Role> <UserDefinedRole>importer</UserDefinedRole> <Description/> </IfcActorRole> </Roles> </IfcPerson> </ThePerson> <TheOrganization> <IfcOrganization> <Id>info@company.com</Id> <Name>Company</Name> <Description>Company Ltd</Description> </IfcOrganization> </TheOrganization> </IfcPersonAndOrganization> </OwningUser> <OwningApplication> <IfcApplication> | История владельца может связывать лицо, организацию или обоих с любым изделием. Это также позволяет документировать приложение, используемое для сбора информации. Дата представляется в формате целых чисел. |
| --- | --- |

Таблица 7 (продолжение)

<ApplicationDeveloper>

<IfcOrganization>

<Id>Organization</Id>

<Name>Organization</Name>

<Description> Organization Ltd </Description>

</IfcOrganization>

</ApplicationDeveloper>

<Version>2.0</Version>

<ApplicationFullName>Application 2.0</ApplicationFull-Name>

<ApplicationIdentifier>Application</ApplicationIdentifier>

</IfcApplication>

</OwningApplication>

<ChangeAction>created</ChangeAction>

<CreationDate>1244156536</CreationDate>

</IfcOwnerHistory>

4.6	 Классификация

Одна или несколько классификаций могут быть связаны с изделием.

- Наименование, источник или версия схемы и логики классификационной системы.

- Наименование и описание пункта классификации.

См. Таблицы 8 и 9.

Таблица 8 - Пример пункта классификации для типа изделия в COBie

(выделенные столбцы)

| Наименование | Категория (поиск) |
| --- | --- |
| Акустический панельный потолок | QQ1234: Покрытие потолка |

Таблица 9 - Пример пункта классификации для типа изделия в IFCXML

| <IfcRelAssociatesClassification > <GlobalId>1234567890123456789002</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory xsi:nil=”true” ref=”oh1”/> </OwnerHistory> <Name>CF2004_AcousticalPanelCeilings</Name> <Description>Classification of Acoustical Panel Ceilings according to CL 2004</ Description> <RelatedObjects> <IfcCoveringType xsi:nil=”true” ref=”et1”/> </RelatedObjects> <RelatingClassification> <IfcClassificationReference > <Location>http://www.CF2004.com/tables#_QQ1234</Location> <ItemReference>QQ1234</ItemReference> <Name>Ceiling coverings</Name> <ReferencedSource> <IfcClassification> <Source>ClassificationFormat</Source> <Edition>2004 Edition</Edition> <EditionDate> <IfcCalendarDate> <DayComponent>15</Day- Component> <MonthComponent>11</ MonthComponent> <YearComponent>2004</ YearComponent> </IfcCalendarDate> </EditionDate> <Name>ClassificationFormat 2004</Name> </IfcClassification> </ReferencedSource> </IfcClassificationReference> </RelatingClassification> </IfcRelAssociatesClassification> | Связь создана между типом (-ами) изделия и пунктом классификации. Пункт классификации может иметь связь со своей классификационной системой. |
| --- | --- |

В этом подпункте определяется представление характеристических показателей изделия в виде набора количеств. Рабочие характеристики, индивидуальные для каждой спецификации и выбора, также могут быть добавлены. Эти характеристики актуальны для более глубокого поиска и построения эталонов и компараторов.

5	Спецификация и выбор изделия

5.1	Общие положения

В этом пункте предлагается представление характеристических показателей изделия в виде набора количеств. В качестве варианта предлагается также добавить рабочие характеристики, индивидуальные для каждой спецификации и выбора. Эти характеристики актуальны для более глубокого поиска и построения эталонов и компараторов.

5.2	Функциональные меры и количества

Информация может быть предоставлена для характерных функциональных мер и количеств. Если никакой меры не дано, то следует принимать количество единиц. В случае материалов и многоуровневых конструкций, единичный объем или площадь должны быть принят. См. Таблицы 10 и 11.

Таблица 10 - Пример функциональных мер из списка атрибутов COBie

(выделенные столбцы)

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Ед. изм. (поиск) | Внешний объект | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем | Тип | Акустический панельный потолок | 0,018 | м3 | Основная величина | Объем из данных изделия |
| Площадь | Тип | Акустический панельный потолок | 1,000 | м2 | Основная величина | Номинальная площадь для примера |

Таблица 11 - Пример функциональных мер для типа изделия в IFCXML

| <IfcElementQuantity id=”eq1”> <GlobalId>0IOPV0Z9vEMvZlFLUKm9EM</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory xsi:nil=”true” ref=”oh1”/> </OwnerHistory> <Name>Base Quantities</Name> <Method Of Measurement>Measurement method used </Method Of Measurement> <Quantities > <IfcQuantityVolume > <Name>volume</Name> <Description>Volume from product data</Description> <VolumeValue>0,018</VolumeValue> </IfcQuantityVolume> <IfcQuantityArea > <Name>area</Name> <Description>Nominal area for example</Description> <AreaValue>1,000</AreaValue> </IfcQuantityArea> </Quantities> </IfcElementQuantity> | Один или несколько характеристических показателей могут быть приведены. Следует отдавать предпочтение массе и объему, а не плотности. |
| --- | --- |

5.3	Выбор и рабочие характеристики

Может быть предоставлена информация для выбора характеристик и эксплуатационных свойств. Выбор этих свойств может зависеть от типа изделия, местной специфики и метода закупки. См. Таблицы 12 и 13.

Таблица 12 - Пример рядов из списка атрибутов COBie (выделенные столбцы)

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Ед. изм. (поиск) | Внешний объект | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень | Тип | Акустический панельный потолок | Степень3 |  | Pset_ Covering Common | Степень |
| Таблица 13 - Пример набора свойств в IFCXML |  |  |  |  |  |  |
| <IfcPropertySet id=”ps1”> <GlobalId>1hfLRDZAz8$QVWSrY4eISL</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory xsi:nil=”true” ref=”oh1”/> </OwnerHistory> <Name>Pset_CoveringCommon</Name> <Description>Common Properties for Coverings</Description> <HasProperties> <IfcPropertySingleValue> <Name>Grade</Name> <NominalValue> <IfcDescriptiveMeasure>Grade 3</IfcDescriptiveMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> </HasProperties> </IfcPropertySet> |  |  |  |  | Одно или несколько свойств могут быть приведены в наборе свойств. |  |

6	 Базовый срок эксплуатации изделия

6.1	Общие положения

В этом разделе добавлено представление о режиме тестирования, который проводил оценку изделия, и/или основных метрик срока эксплуатации для использования в последующих случаях использования. Области применения для метрик документально оформлены с тем, чтобы метрики могли быть проверены путем обращения к первоисточнику.

6.2	Необходимые данные

Информация должна быть предоставлена для:

- характеристик, таких как тип срока эксплуатации, срок эксплуатации и семь факторов срока эксплуатации fA-fG, за исключением случаев, где они принимают значение по умолчанию равное 1.0, и

- полномочия и документация, которые представлены с использованием хронологии владельца, прикрепленной к набору свойств.

6.3	Характеристики срока эксплуатации

См. Таблицы 14 и 15.

Таблица 14 - Пример данных о сроке эксплуатации в списке атрибутов COBie

(выделенные столбцы)

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Единица измерения (поиск) | Внешний объект | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип срока эксплуатации | Тип | Акустический панельный потолок | ССЫЛКИ НА СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ |  | Pset_Service-Life | Стандартный срок эксплуатации, указанный для программного компонента согласно исходным рабочим условиям. |
| Продолжительность срока эксплуатации | Тип | Акустический панельный потолок | 24 | годы | Pset_Service-Life | Длительность или продолжительность срока Эксплуатации. |
| Коэффициент использования | Тип | Акустический панельный потолок | 12,5 | процент | Pset_Service-Life | Часть времени, в течение которого ожидается использование объекта или изделия. |

Таблица 15 - Пример данных о сроке эксплуатации в IFCXML

| <IfcPropertySet id=”ps2”> <GlobalId>2hfLRDZAz8$QVWSrY4eISL</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory xsi:nil=”true” ref=”oh1”/> </OwnerHistory> <Name>Pset_ServiceLife</Name> <Description> Captures the period of time that an artefact will last along with various factors that impact the expected service life. </Description> <HasProperties> <IfcPropertyEnumeratedValue> <Name>ServiceLifeType</ Name> <Description> ACTUALSERVICELIFE: The service life that an asset has given. EXPECTEDSERVICELIFE: The service life that an artefact is expected to have under current operating conditions. OPTIMISTICREFERENCESERVICELIFE: The best or most optimistic estimate of service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions. PESSIMISTICREFERENCESERVICELIFE: The least or most pessimistic estimate of service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions. REFERENCESERVICELIFE: The typical service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions. </Description> <EnumerationValues> <IfcLabel>REFERENCESERVICELIFE</IfcLabel> </EnumerationValues> </IfcPropertyEnumeratedValue> | Описание объекта может включать информацию об источнике и уверенность в этом конкретном значении. «Качество компонентов» является одним из семи факторов контекста. См. Приложение D для полного списка. |
| --- | --- |

Таблица 15 (продолжение)

| <IfcPropertySingleValue> <Name>ServiceLifeDuration</ Name> <Description>The length or duration of a service life</Description> <NominalValue> <IfcDuration- Measure>24</IfcDurationMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> <IfcPropertySingleValue> <Name>QualityOfComponents</Name> <Description> Adjustment of the service life resulting from the effect of the quality of components used. </Description> <NominalValue> <IfcPositiveRatioMeasure> 1,1</PositiveRatioMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> <IfcPropertySingleValue> <Name>Utilization</Name> <Description> The proportion of time that the facility or the product is expected to be utilized. </Description> <NominalValue> <IfcPositiveRatioMeasure> 0,125</PositiveRatioMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> </HasProperties> </IfcPropertySet> |  |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ. В Приложении A суммируется определение Pset_Service Life.

7	Предполагаемый срок эксплуатации изделия

7.1	Общие положения

Данный раздел добавляет представление о контексте изделия и/или прогнозируемого срока эксплуатации. Контекст предоставляется таким образом, чтобы оценка могла быть проверена. Оценка предоставляется для того, чтобы ее можно было просмотреть и использовать при анализе показателя всего срока эксплуатации. D.2 приводит пример расчета.

7.2	Необходимые данные

Представления данных предназначены для:

- Прогнозируемый/предполагаемый срок эксплуатации. При этом используется тот же набор свойств, что и для справочного срока эксплуатации изделия (Раздел 6), но с 	типом срока эксплуатации, установленным в ОЖИДАЕМОМ СРОКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Факторы контекста для оценок (соответствующие Pa-Pg). Это должно быть связано с изделием или с ближайшим пространством, этажом, зданием, площадкой или проектом, в которых находится изделие, на основе n-балльной, как правило, 5-балльной шкалы. Использование изделия также может быть дано.

См. Таблицы 16 и 17.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Параметры контекста, которые являются нейтральными или не влияют на срок эксплуатации, могут быть опущены в этом наборе данных. Использование 1,0 (100%) допускается, если не доступно.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ISO 15686-8 приводит руководство по использованию факторов контекста с характеристиками срока эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. ISO 15686-7 приводит руководство по сбору факторов контекста с существующих объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Обоснование и документирование данных о сроке эксплуатации, используемых в Экологических декларациях продукции, требуются в соответствии с EN 15804. Эти требования основаны на серии ISO 15686.

7.3	Факторы контекста для оценок

Таблица 16 - Пример факторов контекста из списка атрибутов COBie

(выделенные столбцы)

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Внешний объект | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество степени компонента | Компонент | Акустический панельный потолок в помещении 103 | Низкое | Pset_Service-Life | Контекстуальное воздействие по степени, исходя из качества условий компонентов. |
| Использование | Компонент | Акустический панельный потолок в помещении 103 | 0,150 | Pset_Service-Life | Часть времени, используемая компонентом. |

ПРИМЕЧАНИЕ.	Если здание, сооружение или объект контролируются в течение длительного

периода, COBie не предназначен для сбора данных таких серий.

Таблица 17 - Пример факторов контекста в IFCXML

| < IfcPropertySet id = ”ps3” > < GlobalId > 2hfLRDZAz8$QVWSrY4eISL < /GlobalId > < OwnerHistory > < IfcOwnerHistory xsi:nil = ”true” ref = ”oh1”/ > < /OwnerHistory > < Name > Pset_ServiceLifeContext < /Name > < Description > Captures the effect of the context in which a product occurs. < /Description > < HasProperties > < IfcPropertyEnumeratedValue > < Name > QualityOfComponentsGrade < /Name > < Description > Graded contextual effect from the quality of the components < /Description > < EnumerationValues > < IfcLabel > LOW < /IfcLabel > < /EnumerationValues > < /IfcPropertyEnumeratedValue > < !— etc → < IfcPropertySingleValue > < Name > Utilization < /Name > < Description > The proportion of time that the facility or the product is expected to be utilized. < /Description > < NominalValue > < IfcPositiveRatioMeasure > 0.150 < /PositiveRatioMeasure > < /NominalValue > < /IfcPropertySingleValue > < /HasProperties > < /IfcPropertySet > |  |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В Приложении B суммируется определение Pset_Service Life Context.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если здание, сооружение или объект контролируются в течение длительного периода, то для хранения данных в модели IFC можно использовать временной ряд (Ifc performance history, Ifc time series).

8	Воздействия на изделие

8.1	Общие положения

Данный раздел добавляет представление о воздействиях изделия на окружающую и экономическую среду, как на сегодняшний день, так и постоянно действующих. Каждое воздействие должно быть описано, и должна быть предоставлено основание любого значения. Стоимость обобщается как значение воздействия, что обеспечивает возможность документирования отчётности о состоянии экономической и окружающей среды. Например, экономические затраты могут документально оформляться вместе с мероприятиями по изменению климата.

Эти значения могут использоваться для построения суммарных значений для аспектов объекта. D.3 приводит пример расчета.

8.2 	Необходимые данные

Информация предоставляется для:

а) Наименование и описание воздействия со значением в единицах. Эти свойства взяты из шаблона набора свойств IFC Pset_Environmental Impact Value ISO 16739. EN 15804 содержит рекомендации по выбору показателей состояния окружающей среды.

b) Стадия жизненного цикла, с продолжительностью, если применимо. Эти свойства расширяют шаблон набора свойств IFC4 для определения этапа жизненного цикла.

c) Источник оформлен документально в хронологии владельца, связанной с набором 		свойств.

См. Таблицы 18 и 19.

8.3	Воздействия

Таблица 18 - Пример воздействий для определенного этапа в списке результатов воздействия COBie (выделенные столбцы)

| Наименование | Тип воздей-ствия (поиск) | Стадия воздействия (поиск) | Наименование списка (поиск) | Наименование ряда (поиск) | Значение | Единица воздействия | Период подготовки | Продо-лжительность | Период после подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальное потепление от обслуживания акустического панельного потолка | Изменение климата | Техобслу-живание | Тип | Акустиче-ский панельный потолок | 0,800 | кг | 1,000 | 2,000 | 3,000 |

Таблица 19 - Пример воздействий для определенного этапа в IFCXML

| <IfcPropertySet id=”ps4”> <GlobalId>3hfLRDZAz8$QVWSrY4eISL</GlobalId> <OwnerHistory> <IfcOwnerHistory xsi:nil=”true” ref=”oh1”/> </OwnerHistory> <Name>Pset_EnvironmentalImpactValues</Name> <Description>Captures environmental impact values of an element.</ Description> <HasProperties> <IfcPropertySingleValue> <Name>ClimateChange</Name> <Description> Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2. </Description> <NominalValue> <IfcMassMeasure>0,800</ IfcMassMeasure> </NominalValue> <Unit> <IfcSIUnit xsi:nil=”true” ref=”kilogram”/> </Unit> </IfcPropertySingleValue> <IfcPropertySingleValue> <Name>LeadInTime</Name> <Description> Lead in time before impact </Description> <NominalValue> <IfcDurationMeasure>1,000</IfcDurationMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> <IfcPropertySingleValue> <Name>Duration</Name> <Description> Duration environmental impact covers | Единицы могут быть определены с помощью значений или ссылка может быть сделана на определения единиц, связанных с общей моделью. |
| --- | --- |

Таблица 19 (продолжение)

| </Description> <NominalValue> <IfcDurationMeasure> 2,000</IfcDurationMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> <IfcPropertySingleValue> <Name>LeadOutTime</Name> <Description> Lead out time after environmental impact </Description> <NominalValue> <IfcDurationMeasure> 3,000</IfcDurationMeasure> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> <IfcPropertyEnumeratedValue> <Name>LifeCyclePhase</Name> <Description> The given phase for which environmental data is valid. </Description> <EnumerationValues> <IfcLabel>use</ IfcLabel> </EnumerationValues> </IfcPropertyEnumeratedValue> <IfcPropertySingleValue> <Name>Description</Name> <Description> Description of the activity during the life cycle stage <Description> <NominalValue> <IfcText>Decoration and refurbishment</IfcText> </NominalValue> </IfcPropertySingleValue> </HasProperties> </IfcPropertySet> |  |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ.	В Приложении C приводится определение Pset_Environmental Impact  Values.

9	Представление неопределенности

9.1	Общие положения

Прогноз и оценка присущи неопределенностям, приведенным в приложениях. Если неопределенность значительна, то значения должны передаваться с указанием степени неопределенности.

Этот пункт предлагает три альтернативных представления о значениях срока эксплуатации и окружающей среды. Если значение известно вследствие высокой определенности или значение приведено с основанием, то следует использовать одиночное значение свойства Ifc и указать номинальное значение. Однако, если спецификация или тестирование оставляют некоторую неопределенность, то следует использовать ограниченное значение свойства Ifc. При наличии подробных сведений о вероятной эффективности, следует использовать значение таблицы свойств Ifc.

9.2	Определенные данные

В предыдущих примерах использовались определенные значения, представленные в виде одиночного значения свойства Ifc. См. Таблицы 20 и 21.

Таблица 20 - Пример определенного значения в COBie

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Ед. изм. (поиск) | Внешний объект (поиск) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение климата | Тип | Акустический панельный потолок | 5,000 | кг | Одиночное значение свойства Ifc |

Таблица 21 - Пример определенного значения в IFC

| <IfcPropertySingleValue> <Name>ClimateChange</Name> <Description> Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2. </Description> <NominalValue> <IfcMassMeasure>5,000</IfcMassMeasure> </NominalValue> <Unit> <IfcSIUnit xsi:nil=”true” ref=”kilogram”/> </Unit> </IfcPropertySingleValue> |  |
| --- | --- |

9.3	 Неопределенные данные

9.3.1	 Простая неопределенность

Неопределенность, влияющая на значение, может быть описана верхней границей, нижней границей и модальным значением. Этот подход обычно применяется при представлении неформальных мнений или определении обобщенного опыта. При отсутствии дополнительной информации, неопределенность можно представить и проанализировать как «треугольное» распределение. Треугольное распределение (см. Таблицу 22 и Рисунок 3), которое широко используется при планировании строительства, рекомендуется в качестве рабочего предположения для подробных расчетов. Для определения треугольного распределения, необходимо указать три значения:

- модальное значение, являющееся наиболее типичным или наиболее вероятным значением;

- наименьшее типичное или вероятное значение;

- наибольшее типичное или вероятное значение.

См. Таблицы 23 и 24.

ПРИМЕЧАНИЕ. Среднее (усредненное) значение может отличаться от модального значения.

ПРИМЕР. Воздействие акустического элемента потолочной плитки на изменение климата оценивается как между 2 кг и 10 кг, с наиболее вероятным значением - 5 кг. Среднее воздействие можно оценить как усредненное этих цифр, 5,7 кг.

Таблица 22 - Таблица плотности треугольного распределения вероятностей

| Значение | Плотность вероятности |
| --- | --- |
| 2,000 | 0,000 |
| 5,000 | 0,250 |
| 10,000 | 0,000 |

Рис. 3 - Кривая плотности треугольного распределения вероятностей

Таблица 23 - Пример неопределенного значения в COBie

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Ед. изм. (поиск) | Внешний объект (поиск) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение климата | Тип | Акустический панельный потолок | 2,000 5,000 10,000 | кг | Ограниченное значение свойства Ifc |

Таблица 24 - Пример неопределенного значения в IFC

| <IfcPropertyBoundedValue > <Name> ClimateChange </Name> <Description> Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2. </Description> <UpperBoundValue > <IfcMassMeasure>10,000</Ifc- MassMeasure> </UpperBoundValue> <Unit> <IfcSIUnit xsi:nil=”true” ref=”kilogram”/> </Unit> <LowerBoundValue > <IfcMassMeasure>2,000</Ifc- MassMeasure> </LowerBoundValue> <SetPointValue > <IfcMassMeasure>5,000</Ifc- MassMeasure> </SetPointValue> </IfcPropertyBoundedValue> | Модальное значение, верхняя граница и нижняя граница имеют одинаковую единицу. Значение «уставка» используется для удержания модального значения. |
| --- | --- |

9.3.2	Детальная неопределенность

Неопределенность, влияющая на значение, может быть описана с использованием кумулятивной вероятности. Этот подход позволяет представить любое распределение вероятностей, включая треугольные и нормальные распределения (по кривой Гаусса), где имеется достаточные данные. Кривая кумулятивной вероятности показывает вероятность значения (ось Y), не превышающего установленное значение (ось X) (см. Таблицу 25, Рисунок 4, Таблицы 26 и 27).

ПРИМЕР. Воздействия ряда элементов акустической потолочной плитки на изменение климата были проанализированы и обобщены.

Таблица 25 - Таблица кумулятивной вероятности

| Значение, не превышающее Kg | Кумулятивная вероятность % |
| --- | --- |
| 2,0 | 0,0 |
| 3,0 | 7,5 |
| 4,0 | 22,5 |
| 5,0 | 47,5 |
| 6,0 | 67.5 |
| 7,0 | 82,5 |
| 8,0 | 92,5 |
| 9,0 | 97,5 |
| 10,0 | 100,0 |

Рис. 4 - Кривая кумулятивной вероятности

Таблица 26 - Пример таблицы неопределенности в COBie

| Наименование | Название списка (поиск) | Название ряда (поиск) | Значение | Ед. изм. (поиск) | Внешний объект (поиск) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение климата | Тип | Акустический панельный потолок | (2,0; 0,0), (3,0; 7,5), (4,0; 22,5), (5,0; 47,5), (6,0; 67,5), (7,0; 82,5), (8,0; 92,5), (9,0; 97,5), (10,0; 100,0) | кг, процент | Таблица свойств Ifc- Значение |

Таблица 27 - Пример неопределенного значения в IFC

| <IfcPropertyTableValue > <Name>ClimateChange</Name> <Description> Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2. </Description> <DefiningValues> <IfcMassMeasure>2,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>3,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>4,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>5,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>6,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>7,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>8,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>9,0</IfcMassMeasure> <IfcMassMeasure>10,0</IfcMassMeasure> </DefiningValues> <DefinedValues> <IfcRatioMeasure>0,0</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>7,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>22,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>47,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>67,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>82,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>92,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>97,5</IfcRatioMeasure> <IfcRatioMeasure>100,0</IfcRatioMeasure> </DefinedValues> <DefiningUnit> <IfcSIUnit xsi:nil=”true” ref=”kilogram”/> </DefiningUnit> <DefinedUnit> <IfcConversionBasedUnit xsi:nil=”true” ref=”percent”/> </DefinedUnit> </IfcPropertyTableValue> | Таблица кумулятивной вероятности представлена определяющей и определенной серией вместе с соответствующими единицами. Определяющие значения не должны быть равномерно распределены. |
| --- | --- |

Приложение A

(обязательное)

Шаблон набора свойств для срока эксплуатации

Базовый срок эксплуатации является простым атрибутом типового изделия, который может быть дополнен факторами срока эксплуатации (Fa-Fg). Пример может включать ожидаемый, рассчитанный срок эксплуатации.

| Наименование | Тип данных | Определение |
| --- | --- | --- |
| Тип срока эксплуатации | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЖИДАЕМЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПТИМИСТИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕССИМИСТИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЗОВЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСТАТОЧНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | Срок эксплуатации, заданный объектом. Срок эксплуатации, ожидаемый искусственным изделием в текущих условиях эксплуатации. Лучшая или самая оптимистичная оценка срока эксплуатации, который указан для искусственного изделия в исходных условиях эксплуатации. Наименьшая или самая пессимистичная оценка срока эксплуатации, который указан для искусственного изделия в исходных условиях эксплуатации. Типичный срок эксплуатации, который указан для искусственного изделия в исходных условиях эксплуатации. Остаточный срок эксплуатации оценивается как оставшийся с учетом условий эксплуатации на сегодняшний день |
| Продолжительность срока эксплуатации | Продолжительность | Длительность или продолжительность срока эксплуатации |
| Качество компонентов | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия качества используемых компонентов. Символ Fa. |
| Уровень проектирования | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия используемого уровня проектирования. Символ Fb. |
| Уровень производства работ | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия качества выполняемых работ. Символ Fс. |
| Внутренняя среда | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия внутренней среды (при необходимости). Символ Fd. |
| Внешняя среда | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия внешней среды (при необходимости). Символ Fe. |
| Условия эксплуатации | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия условий в которых функционируют компоненты. Символ Ff. |
| Уровень технического обслуживания | Положительное соотношение | Корректировка срока эксплуатации в результате воздействия уровня или степени техобслуживания, применяемого к компонентам. Символ Fg. |
| Использование | Положительное соотношение | Часть времени, в течение которого объект или изделие, как ожидается, будет полностью использован. Как правило, 100% для архитектурных элементов строения, но может быть меньше для механического и электрического оборудования или установки. |

Приложение B

(обязательное)

Шаблон набора свойств для контекста срока эксплуатации

Образец изделия или его собственное пространство, этаж, строительная площадка или объект могут иметь связанные с ними степени контекста срока эксплуатации (Ga-Gg). В каждом из семи случаев, 'степень' добавляется к названию фактора. Каждая степень может быть представлена с использованием пятибалльной вербальной шкалы или же она не может быть определена.

| Наименование | Тип данных | Определение |
| --- | --- | --- |
| Качество степени компонентов | • Очень высокое • Высокое • Нормальное • Низкое • Очень низкое • Не определено | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия качества используемых компонентов. Символ Ga. |
| Степень уровня проектирования | • | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия используемого уровня проектирования. Символ Gb. |
| Степень уровня производства работ | • | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия качества выполняемых работ. Символ Gc. |
| Степень внутренней среды | • | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия внутренней среды (при необходимости). Символ Gd. |
| Степень внешней среды | • | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия внешней среды (при необходимости). Символ Ge. |
| Степень условий эксплуатации | • | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия условий в которых функционируют компоненты. Символ Gf. |
| Степень уровня техобслуживания | • | Степень для корректировки срока эксплуатации в результате воздействия уровня или степени техобслуживания, применяемого к компонентам. Символ Gg. |

Приложение C

(обязательное)

Шаблон набора свойств для значений воздействия на окружающую среду

| Наименование | Тип данных | Определение |
| --- | --- | --- |
| Этап жизненного цикла | • Производство • Транспортировка • Монтаж • Использование • Техобслуживаниеe • Удаление • Весь жизненный цикл • Определяемый пользователем • Не определяемый | Весь жизненный цикл или только заданный этап, согласно которому данные об окружающей среде являются действительными |
| Вид деятельности | Текстовая информация | Описание включенного вида деятельности |
| Продолжительность | Мера продолжительности | Продолжительность рассматриваемого вида деятельности |
| Период подготовки | Мера продолжительности | Период времени до начала работ |
| Период после подготовки | Мера продолжительности | Период времени после выполнения работ |
| Общее потребление энергии от первичных источников | Количественный показатель энергии | Количество энергии, используемой согласно определению в ISO 21930 |
| Водопотребление | Мера объема | Количество используемой воды |
| Опасные/вредные отходы | Мера массы | Количество опасных/вредных отходов |
| Не опасные/вредные отходы | Мера массы | Количество не опасных/вредных отходов |
| Изменение климата | Мера массы | Количество парниковых газов, испускаемых и рассчитанных эквивалентно СО2 |
| Атмосферное закисление среды | Мера массы | Количество газов, ответственных за атмосферное окисление среды и рассчитанных эквивалентно SO2 |
| Энергопотребление на основе возобновляемых источников | Количественный показатель энергии | Количество возобновляемых источников энергии, используемых согласно определению в ISO 21930 |
| Энергопотребление не на основе возобновляемых источников | Количественный показатель энергии | Количество не возобновляемых источников энергии, используемых согласно определению в ISO 21930 |
| Истощение ресурсов | Мера массы | Количество ресурсов, используемых и рассчитанных эквивалентно Sb |
| Инертные отходы | Мера массы | Количество образовавшихся инертных отходов |
| Радиоактивные отходы | Мера массы | Количество образовавшихся радиоактивных отходов |
| Разрушение стратосферного озонового слоя | Мера массы | Количество газов, разрушающих стратосферный озоновый слой и рассчитанных эквивалентно CFC-R11 |
| Фотохимическое образование озона | Мера массы | Количество газов, образующих фотохимический озон и рассчитанных эквивалентно этилену |
| Заболачивание | Мера массы | Количество соединений заболачивания, рассчитанных эквивалентно РО4 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. EN 15804 содержит рекомендации по расширению для списка этапов жизненного цикла. ПРИМЕЧАНИЕ 2. Набор свойств может быть более детально разработан путем ссылки на EN 15942. |  |  |

Приложение D

(справочное)

Пример использования данных из Разделов 6 – 9

D.1 Тестирование изделия (Раздел 6)

| Изделие прошло тестирование и его нормальный базовый срок эксплуатации составляет | 24,000 | кол-во лет |
| --- | --- | --- |
| Использование, предполагаемое для изделия | 12,500 | % |
| Установка условий внешней среды колеблется в пределах | от 0,900 до 1,200 | положительное соотношение |

D.2 Срок эксплуатации с использованием степеней (Раздел 7)

| Используется в контексте, когда степень внешней среды а | НИЗКАЯ | степень |
| --- | --- | --- |
| Использование, предполагаемое для изделия | 12,500 | % |
| Выбор из пятибалльной шкалы | (−1,000; −0,500; 0,000; +0,500, +1,000) |  |
| Второе наименьшее значение | −0,500 | соотношение |
| Фактор окружающей среды предполагаемого срока эксплуатации | 1,000 + (1,000 − 0,900) × (−0,500)] = 0,950 | положительное соотношение |
| Предполагаемый срок эксплуатации | 0,950 × 20,000 = 22,800 | количество лет |
| Фактическое использование (из экземпляра здания, сооружения или объекта) | 15,000 | % |
| Ожидаемый истекающий срок эксплуатации | 22,800 × 0,125/0,150 = 19,000 | количество лет |
| а Другие факторы взяты в качестве нормальных. |  |  |

D.3 Жизненный цикл и воздействие (Раздел 8)

| Изделие (-я) обслуживаются, начиная через год после установки Период подготовки | 1,000 | количество лет |
| --- | --- | --- |
| Техобслуживание в течение 2-х лет Продолжительность | 2,000 | количество лет |
| Цикл техобслуживания возобновляется через 3 года Период после подготовки | 3,000 | количество лет |
| Количество раз в течение срока эксплуатации, когда будет проводиться техобслуживание | 19,000/(1,000 + 2,000 + 3,000) округлённый в меньшую сторону = 3,000 | количество |
| Техобслуживание вызывает воздействие эквивалентное углероду, например, | 6,000 | кг CO2e |
| Воздействие от техобслуживания | 6,000 × 3,000 = 18,000 | кг CO2e |
| Среднегодовое воздействие | 18,00/19,00 = 0,950 | кг CO2e в год |

D.4 Неопределенность (Раздел 9)

| Техобслуживание вызывает воздействие эквивалентное углероду, например, | 6,000 | кг CO2e |
| --- | --- | --- |
| Значение воздействия имеет нижнюю границу | 4,500 | кг CO2e |
| Значение воздействия имеет верхнюю границу | 9,000 | кг CO2e |
| Техобслуживание вызывает воздействие эквивалентное углероду в течение срока эксплуатации | (4,500; 6,000; 9,000) × 3,000 = (13,500; 18,000; 27,000) | кг CO2e |
| По всей вероятности воздействие | 18,000 | кг CO2e |
| Диапазон воздействий | от 13,500 до 27,000 | кг CO2e |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации о рекомендуемых расчетах см. ISO 15686-8:2008, Приложение C. |  |  |

Библиография

Международные и национальные стандарты

- ISO 6241, Стандарты эксплуатационных характеристик в строительстве. Принципы их подготовки и факторы, которые следует учитывать

- ISO 10303-11, Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS

- ISO 10303-21, Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации: кодирование открытым текстом структуры обмена

- ISO 10303-28, Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных о продукции и обмен этими данными. Часть 28. Методы реализации: представления XML схем и данных EXPRESS с использованием схем XML

- ISO 12006-3, Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией

- ISO 14020, Этикетки и декларации экологические. Общие принципы

- ISO 14021, Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (Экологическая маркировка по типу II)

- ISO 14024, Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка по типу I. Принципы и процедуры

- ISO 14025, Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка по типу III. Принципы и процедуры

- ISO 14040, Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура

- ISO 14044, Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководства

- ISO 15686-1:2011, Здания и недвижимое имущество. Планирование срока эксплуатации. Часть 1: Общие принципы и структура

- ISO 15686-2, Здания и недвижимое имущество. Планирование срока эксплуатации. Часть 2. Срок эксплуатации prediction procedures

- ISO 15686-5, Здания и недвижимое имущество. Планирование срока эксплуатации. Часть 5. Расчёт стоимости жизненного цикла

- ISO 15686-7, Здания и недвижимое имущество. Планирование срока эксплуатации. Часть 7. Оценка технического состояния существующих зданий по результатам обследования

- ISO 15686-8, Здания и встроенные объекты. Планирование срока службы. Часть 8.
Базовый срок службы и расчет срока служб

- ISO 21929-1, Устойчивое развитие в строительстве. Показатели устойчивости. Часть 1. Структура для разработки показателей и основной набор показателей для зданий

- ISO 21930, Устойчивое развитие в строительстве и строительных работах. Экологическая декларация строительных изделий

- ISO 21931-1, Устойчивое развитие в строительстве. Основы методов оценки экологических показателей строительных работ. Часть 1. Здания

- ISO 29481-1, Информационное моделирование зданий. Руководство по доставке информации. Часть 1. Методология и формат

- EN 15804, Устойчивое развитие строительных работах. Экологические декларации продукции. Основные правила для категории изделий строительных материалов

- EN 15942, Устойчивое развитие строительных работах. Экологические декларации продукции. Формат общения между предприятиями

УДК; МКС. Ключевые слова: технологическая карта, срок эксплуатации, оценка, идентификатор, экземпляр, классификация, характеристика, функциональные меры, изделие, прогноз, оценка, жизненный цикл, определение этапа, спецификация, тестирование, кумулятивная вероятность, хронология, воздействие, окружающая среда, экономическая среда, техобслуживание, внешняя среда, фактор, воздействие.

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Главный специалист, сотрудник центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | Е.И. Кузембаев |