Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

СТ РК ISO 22447

(ISO 22447:2019  Industrial wastewater classification, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 22447:2019  Industrial wastewater classification (Классификация производственных сточных вод).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Производственные сточные воды образуются во многих отраслях промышленности. Изменение климата в некоторых частях мира сказывается на водных ресурсах. Очистка производственных сточных вод позволяет повторно использовать ресурсы, это помогает вести работы в засушливых условиях. Регенерация и повторное использование сточных вод снижает потребность в использовании ограниченных ресурсов пресной воды, а так же объемы сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых вместе с ними в окружающую среду. Эффективная переработка и повторное использование промышленных сточных вод представляют собой сложную задачу, так как сложность и разнообразие характеристик сточных вод зависит от отраслей промышленности, в которых образуются те или иные потоки отходов. Промышленные сточные воды содержат широкий спектр неорганических и сложных органических загрязняющих веществ с разными уровнями концентрации, которые требуют такого же широкого спектра процессов по физической, химической и биологической очистке, и особой очистки для достижения нужного качества воды перед повторным использованием. Правительству и отраслям промышленности требуется четкая классификация ISO производственных сточных вод и система маркировки для регистрации данных о сточных водах (включая тип промышленности и параметры качества сточных вод) и для предоставления информации об определении наилучших имеющихся технологий охраны вод и мощностях по их очистке с целью предоставления обоснованных предположений и способствования разработке универсальных технологий по очистке сточных вод для повторного использования в производстве и распространения информации при заключении торговых сделок, например, подаче коммерческих предложений, проведения консультаций и т.д.

Система классификации производственных сточных вод, описанная в настоящем стандарте, дает основную и наиболее важную информацию, необходимую для правильной характеристики потоков отходов, образуемых производственными процессами, для быстрого определения требований технологии очистки и повторного использования в зависимости от отрасли промышленности, для сокращения производственных затрат предприятий, и, в конечном счете, для планомерного развития технологий очистки и повторного использования производственных сточных вод в производстве. Для государственных органов и крупных корпораций более важным является использование классификации и системы маркировки для установления и совершенствования стандартов по сбросу и повторному использованию производственных сточных вод.

В настоящем стандарте представлена система классификации сточных вод и система маркировки, и так же список параметров качества воды. Данная классификация и система кодировки, предназначенные для различных пользователей, а именно для предприятий или государственных органов, представлены в Приложении A. Предполагается, что данная классификация поспособствует взаимопониманию между различными субъектами предпринимательской деятельности и государственными органами, совместной разработке технологий по очистке и повторному использованию сточных вод в различных странах, повышению эффективности повторного использования производственных сточных вод и сохранению и охране окружающей среды. В виду своего содержания настоящий стандарте применим в отношении сброса сточных вод.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет принципы, категории и коды для классификации производственных сточных вод, и применим ко всем видам производственных сточных вод и источникам их образования. В настоящем стандарте представлена широкая система классификации производственных сточных вод по различным категория в зависимости от типа промышленности и соответствующих составляющих качества воды, а именно физические, химические и биологические характеристики со специальным кодом, присваиваемым на основании типа промышленности и классификации потока отходов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1 Термины и определения

3.1.1 Биохимическое потребление кислорода (BOD) (biochemical oxygen demand BOD): Массовая концентрация растворенного кислорода, израсходованная при определенных условиях на аэробное биологическое окисление химического соединения или органического вещества в воде.

Примечания

1 BOD5: Время распада = 5 дней; при температуре = 20 °C.

2 Источник: ISO 9408:1999

3.1.2 Химическое потребление кислорода (COD) (chemical oxygen demand COD): Массовая концентрация кислорода эквивалентная сумме бихромата, потребляемого растворенным и взвешенным веществом при воздействии данного окисляющего вещества на пробу воды при определенных условиях.

Примечание - Источник: ISO 6107-2:2006.

3.1.3 EC50 (EC50): Концентрация, которая вызывает эффект в конечной точке испытания равный 50% от исследуемой популяции в течение определенного периода.

Примечание - Источник: ISO 16387:2014.

3.1.4 Свободный хлор (free chlorine): Хлор, присутствующий в виде гипохлористой кислоты, ионов гипохлорита или растворенного элементарного хлора.

Примечание - Источник: ISO 7027:1999.

3.1.5 Общие колиформные бактерии (total coliforms): Группа аэробных и факультативно-анаэробных, грам-отрицательных, неспорогенных, лактозосбраживающих бактерий, которые обычно обитают в толстой кишке человека и животных.

Примечание - Источник: ISO 6107-7:2006.

3.1.6 Общее содержание растворенных твердых веществ (TDS) (total dissolved solids (TDS)): Вес неорганического и органического вещества в истинном растворе на единицу массы воды.

Примечание - Источник: ISO 16345:2014.

3.1.7 Общая жесткость (total hardness): Общая концентрация кальция и магния.

Примечание - Источник: ISO 6059:1984.

3.1.8 Общий азот по Кьельдалю (TKN) (total kjeldahl nitrogen TKN): Концентрация органического азота и аммонийного азота в пробе, определяемая в определенных условиях на основании разложения в серной кислоте.

Примечание - Источник: ISO 6107-8:1993.

3.1.9 Общий азот (total nitrogen): Сумма общего азота по Кьельдалю (3.1.8) (аммонийный, органический и восстановленный азот) и нитрат-нитритов.

3.1.10 Общее содержание органического углерода (TOC) (total organic carbon TOC): Весь углерод, присутствующий в органическом веществе, который растворяется и находится во взвешенном состоянии в воде.

Примечание - Источник: ISO 11733:2004.

3.1.11 Общий фосфор (total phosphorus): Сумма всех фосфорных соединений, присутствующих в разных формах.

Примечание - NSO-соединения встречаются в органических веществах и сырой нефти. Асфальтены являются примерами NSO-соединения. NSO-соединения могут быть отделены от сырой нефти полярными растворителями, такими как метанол.

3.1.12 Общий остаточный хлор (total residual chlorine): Хлор, присутствующий в виде свободного хлора (3.1.4) и/ или связанного хлора.

Примечание - Источник: ISO 7027:1999.

3.1.13 Общее содержание твердых частиц (TS) (total solids TS): Сумма растворенных и взвешенных твердых частиц.

Примечание - Источник: ISO 6107-2:2006.

3.1.14 Общее содержание взвешенных твердых частиц (TSS) (total suspended solids TSS): Вес твердых частиц, как органических, так и неорганических, взвешенных, но нерастворенных, на единицу массы воды.

Примечание - Источник: ISO 16345:2014.

3.1.15 Мутность (turbidity): Снижение прозрачности жидкости в результате присутствия нерастворенных веществ.

Примечание - Источник: ISO 7027:1999.

3.1.16 96 h LC50 (96 h LC50): Биоанализ, позволяющий определить разбавление стоков, которые вызывают смерть у 50% (половины) группы исследуемых животных (как правило это радужная форель) при воздействии на них в течение 96 часов.

3.2 Сокращения

| BOD5 | Биохимическое потребление кислорода в течение 5 дней |
| --- | --- |
| COD | Химическое потребление кислорода |
| DO | Растворенный кислород |
| EC | Электропроводность |
| FOG | Жиры, масла и смазки |
| n.e.c. | Не отнесенные к другим категориям |
| SDI | Индекс плотности заиливания |
| TDS | Общее содержание растворенных твердых веществ |
| TKN | Общий азот по Кьельдалю |
| TN | Общий азот |
| TOC | Общее содержание органического углерода |
| TOD | Общее потребление кислорода |
| TP | Общий фосфор |
| TS | Общее содержание твердых частиц |
| TSS | Общее содержание взвешенных твердых частиц |

4	Классификация производственных сточных вод

4.1 Принцип классификации и структура кодов при классификации производственных сточных вод

4.1.1 Принцип классификации

Производственные процессы, даже из одной отрасли промышленности (например, целлюлозно-бумажное производство) характерным образом связаны с образованием разных потоков отходов в результате разниц в производственных процессах.

Следовательно, эффективность отдельной технологии или группы технологий будет разной и потребует разных методов очистки сточных вод и технологий их повторного использования.

В настоящем стандарте используется иерархическая классификация для определения разных уровней производственных сточных вод на основании следующего: тип промышленности (Уровень 1) и параметры качества воды (например, pH, TSS, TDS, COD, TN и TP) (Уровень 2). Связь между разными уровнями показана на Рисунке 1. У Уровня 1 и Уровня 2 прогрессивная связь.

Данная система классификации определяет основные и наиболее важные характеристики производственных сточных вод с точки зрения разных измерений. Она служит руководством при выборе и проектировании технологии по очистке и повторному использованию производственных сточных вод. В настоящем стандарте представлены некоторые справочные коды, при этом соответствующие параметры можно выбрать в зависимости от местных технологических условий и качества производственных сточных вод в различных странах или регионах.

Уровень 2:

Параметры качества воды

Уровень 1:

Типы промышленности

Рисунок 1 - Связь между разными уровнями классификации производственных сточных вод

Код классификации производственных сточных вод присваивает иерархические коды. Иерархия, соответствующая классификации производственных сточных вод, разделена на два уровня. Иерархический код каждого уровня указан в возрастающем порядке.

Иерархическая структура кодов классификации производственных сточных вод содержит в себе два уровня (Рисунок 2). Уровень 1 (первые две цифры) указывает классификацию в зависимости от типов промышленности, и использует две буквы, следующие в алфавитном порядке, для каждой буквы (от «A» до «Z», затем от «a» до «z», что равняется 52  кодам для каждой цифры). Уровень 2 (количество цифр определяется количеством указанных параметров качества воды; у каждого параметра четырехзначный код) указывает классификацию в зависимости от качества производственных сточных вод. Дефис используется для разделения параметров качества воды.

В Уровне 2 некоторые показатели качества воды не подходят для определенных типов промышленности, соответствующие коды не указываются. Однако, если все же необходимо рассмотреть требования или действие таких показателей качества воды, у которых нет значения, значение параметра по умолчанию указывается равным 0a

Название параметров (в алфавитном порядке)

Значение параметров (экспоненциальное представление)

Дефис

Уровень 1: Типы промышленности

Параметр 1

Уровень 2: Параметры качества воды

Параметр 2, 3

Рисунок 2 - Структура кодов классификации производственных сточных

Уровень 1: Типы промышленности (в алфавитном порядке)

Параметр 1

вод

4.2	 Классификация производственных сточных вод по типам промышленности (Уровень 1)

Сточные воды, образуемые в разных отраслях промышленности, могут иметь разные параметры качества воды. На данном уровне сточные воды классифицируются в зависимости от типов промышленности - горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство электроэнергии, газовая промышленность, производство пара, кондиционирование воздуха, водоснабжение, строительство и т.д. Рекомендуемый список кодов и категорий производственных сточных вод по типам промышленности представлен в Таблице 1, и соответствует Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности [10], в нем так же указаны специальные виды сточных вод, включая лабораторные стоки, сточные воды атомной промышленности, радиоактивные сточные воды и смешанные сточные воды, поступающие от более, чем одной отрасли промышленности, которые указываются в данном уровне [11][12]. Каждому виду производственных сточных вод присваивается код из двух букв в алфавитном порядке (от «A» до «Z», затем от «a» до «z», при необходимости). Всего указано 207 видов производственных сточных вод, среди них 34 крупные категории, которые обозначаются кодом «*A» (* - это знак) и шрифтом «bold font» (сверхжирный шрифт) в таблице.

Для предприятий, производящих продукцию, относящуюся к разным типам промышленности, или для других ситуаций, при которых сточные воды смешиваются перед повторным использованием или сбросом, когда два типа относятся к одной крупной категории, например, когда на руднике идет добыча железной руды и редкоземельных элементов, такие смешанные сточные воды в соответствии с классификацией идут после крупной категории, так же как и код. Если два вида относятся к разным крупным категориям, под категорией «смешанные сточные воды» (g*) перечисляются несколько возможных смешанных подкатегорий.

Органы правительства, областные администрации, промышленные сектора и другие пользователи могут редактировать и исправлять информацию в зависимости от конкретной ситуации. Для типов промышленности, которые не включены в список или только что появились, таблица также может дополняться, или сточные воды могут классифицироваться как «прочие сточные воды» (hA). Если в соответствующий список вносятся изменения, при подаче документа в нем должна быть предоставлена иллюстрация системы кодов.

Таблица 1 - Категории и коды классификации производственных сточных вод по типам промышленности

| Код | Описание категории |
| --- | --- |
| AA | сточные воды, образуемые в процессе добычи угля и лигнита |
| AB | сточные воды, образуемые в процессе добычи каменного угля |
| AC | сточные воды, образуемые в процессе добычи лигнита |
| BA | сточные воды, образуемые в процессе добычи сырой нефти и природного газа |
| BB | сточные воды, образуемые в процессе добычи сырой нефти |
| BC | сточные воды, образуемые в процессе добычи природного газа |
| CA | сточные воды, образуемые в процессе добычи металлической руды |
| CB | сточные воды, образуемые в процессе добычи железной руды |
| CC | сточные воды, образуемые в процессе добычи руды цветных металлов |
| DA | сточные воды, образуемые в процессе других горнодобывающих работ и работ по разработке карьеров |
| DB | сточные воды, образуемые в процессе карьерной добычи камня, песка и глины |
| DC | сточные воды, образуемые в процессе добычи химикатов и агрономической руды |
| DD | сточные воды, образуемые в процессе добычи торфа |
| DE | сточные воды, образуемые в процессе соледобычи |
| DF | сточные воды, образуемые в процессе других горнодобывающих работ и работ по разработке карьеров n.e.c. |
| EA | сточные воды, образуемые в процессе производства продовольственных товаров |
| EB | переработка и консервирование мяса - сточные воды |
| EC | сточные воды, образуемые в процессе переработки и консервирования рыбы, раков и моллюсков |
| ED | сточные воды, образуемые в процессе переработки и консервирования фруктов и овощей |
| EE | сточные воды, образуемые в процессе производства растительных и животных масел и жиров |
| EF | сточные воды, образуемые в процессе производства молочной продукции |
| EG | сточные воды, образуемые в процессе производства мукомольно-крупяной и мучной продукции и крахмалопродуктов |
| EH | сточные воды, образуемые в процессе производства мукомольно-крупяной продукции |

| EI | сточные воды, образуемые в процессе производства мучной продукции и крахмалопродуктов |
| --- | --- |
| EJ | сточные воды, образуемые в процессе производства хлебобулочных изделий |
| EK | сточные воды, образуемые в процессе производства сахара |
| EL | сточные воды, образуемые в процессе производства какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара |
| EM | сточные воды, образуемые в процессе производства макаронных изделий, лапши, кус-кус и аналогичных мучных продуктов |
| EN | сточные воды, образуемые в процессе производства кулинарных полуфабрикатов |
| EO | сточные воды, образуемые в процессе производства других продовольственных товаров |
| EP | сточные воды, образуемые в процессе производства кормов для животных |
| FA | сточные воды, образуемые в процессе производства напитков |
| FB | сточные воды, образуемые в процессе перегонки, очистки и смешивания спиртных напитков |
| FC | сточные воды, образуемые в процессе производства вина |
| FD | сточные воды, образуемые в процессе производства солодовых напитков и солода |
| FE | сточные воды, образуемые в процессе производства безалкогольных напитков, минеральной воды и других видов бутилированной воды |
| GA | сточные воды, образуемые в процессе производства табачной продукции |
| HA | сточные воды, образуемые текстильным производством |
| HB | сточные воды, образуемые в процессе прядения, тканья и аппретирования текстильных изделий |
| HC | сточные воды, образуемые в процессе приготовления и тканья текстильного волокна |
| HD | сточные воды, образуемые в процессе тканья текстильных изделий |
| HE | сточные воды, образуемые в процессе аппретирования текстильных изделий |
| HF | сточные воды, образуемые в процессе производства трикотажа и вязаных изделий |
| HG | сточные воды, образуемые в процессе производства готовой текстильной продукции (кроме одежды) |
| HH | сточные воды, образуемые в процессе производства ковров и ковровых изделий |
| HI | сточные воды, образуемые в процессе производства канатных и веревочных изделий, бечевки и сетей |
| HJ | сточные воды, образуемые в процессе прочего текстильного производства |
| IA | сточные воды, образуемые в процессе производства одежды |
| IB | сточные воды, образуемые в процессе производства одежды (кроме изделий из меха) |
| IC | сточные воды, образуемые в процессе производства одежды из меха |
| ID | сточные воды, образуемые в процессе производства вязаной одежды |
| IE | сточные воды, образуемые в процессе производства другой одежды |
| JA | сточные воды, образуемые в процессе производства изделий из кожи |
| JB | сточные воды, образуемые в процессе дубления и отделки кожи |
| JC | сточные воды, образуемые в процессе выделки и покраски мехов |
| JD | сточные воды, образуемые в процессе производства чемоданов, сумок и т.п. и шорных изделий |
| JE | сточные воды, образуемые в процессе производства обуви |
| JF | сточные воды, образуемые в процессе производства других изделий из кожи |
| KA | сточные воды, образуемые в процессе производства древесины, древесной и пробковой продукции (кроме мебели); сточные воды, образуемые в процессе производства изделий из соломы и плетеной продукции |
| KB | сточные воды, образуемые в процессе распилы и строгания пиломатериалов |
| KC | сточные воды, образуемые в процессе производства древесины, древесной, пробковой и плетеной продукции |
| KD | сточные воды, образуемые в процессе производства шпона и древесной плиты |
| KE | сточные воды, образуемые в процессе производства плотницких и столярных изделий |
| KF | сточные воды, образуемые в процессе производства деревянной тары |
| KG | сточные воды, образуемые в процессе производства других изделий из древесины; сточные воды, образуемые в процессе производства пробковой, соломенной и плетеной продукции |

| LA | сточные воды, образуемые в процессе производства бумажной продукции |
| --- | --- |
| LB | сточные воды, образуемые в процессе производства целлюлозно-бумажной и картонной продукции |
| LC | сточные воды, образуемые в процессе производства гофрированной бумаги и картона, а так же тары из бумаги и картона |
| LD | сточные воды, образуемые в процессе производства других изделий из бумаги и картона |
| MA | сточные воды, образуемые в процессе производства продуктов коксования и очищенной нефти |
| MB | сточные воды, образуемые в процессе производства продуктов коксовой печи |
| MC | сточные воды, образуемые в процессе производства продуктов из очищенной нефти |
| NA | сточные воды, образуемые в процессе производства химикатов и химических продуктов |
| NB | сточные воды, образуемые в процессе производства основных химических веществ |
| NC | сточные воды, образуемые в процессе производства удобрений и азотных соединений |
| ND | сточные воды, образуемые в процессе производства пластмассы и синтетического каучука в первичных формах |
| NE | сточные воды, образуемые в процессе производства пестицидов и других агрохимических продуктов |
| NF | сточные воды, образуемые в процессе производства красок, лаков и других покрытий, типографской краски и мастики |
| NG | сточные воды, образуемые в процессе производства мыла, моющих средств, чистящих и полирующих средств, парфюмерии и туалетной продукции |
| NH | сточные воды, образуемые в процессе производства искусственного волокна |
| NI | сточные воды, образуемые в процессе производства других химикатов и химической продукции |
| OA | сточные воды, образуемые в процессе производства фармацевтической, лекарственной продукция, химической и растительной продукции |
| PA | сточные воды, образуемые в процессе производства изделий из пластмассы и резины |
| PB | сточные воды, образуемые в процессе производства резиновых шин и шлангов, восстановления и ремонта резиновых шин |
| PC | сточные воды, образуемые в процессе производства других изделий из резины |
| PD | сточные воды, образуемые в процессе производства изделий из пластмассы |
| QA | сточные воды, образуемые в процессе производства изделий из неметаллических минералов |
| QB | сточные воды, образуемые в процессе производства стекла и стекольной продукции |
| QC | сточные воды, образуемые в процессе производства огнеупорных изделий |
| QD | сточные воды, образуемые в процессе производства керамических строительных материалов |
| QE | сточные воды, образуемые в процессе производства других фарфоровых и керамических изделий |
| QF | сточные воды, образуемые в процессе производства цемента, извести и штукатурки |
| QG | сточные воды, образуемые в процессе производства изделий из бетона, цемента и гипса |
| QH | сточные воды, образуемые в процессе резки, формирования и обработки камня |
| QI | сточные воды, образуемые в процессе производства других изделий из неметаллических минералов |
| RA | сточные воды, образуемые в процессе производства основных металлов |
| RB | сточные воды, образуемые в процессе производства основных черных металлов |
| RC | сточные воды, образуемые в процессе производства драгоценных и других цветных металлов |
| RD | сточные воды, образуемые в процессе отливки из черных металлов |
| RE | сточные воды, образуемые в процессе отливки из цветных металлов |
| SA | сточные воды, образуемые в процессе производства металлоизделий (кроме машин и оборудования) |
| SB | сточные воды, образуемые в процессе производства металлических конструкций, сосудов, резервуаров и парогенераторов |
| SC | сточные воды, образуемые в процессе производства металлических конструкций |
| SD | сточные воды, образуемые в процессе производства сосудов, резервуаров и контейнеров из металла |
| SE | сточные воды, образуемые в процессе производства парогенераторов (кроме водогрейных котлов для системы центрального отопления) |
| SF | сточные воды, образуемые в процессе производства оружия и боеприпасов |
| SG | сточные воды, образуемые в процессе ковки, прессовки, чеканки и профилирования металла; сточные воды, образуемые порошковой металлургией |

| SH | сточные воды, образуемые в процессе обработки и покрытия металла; сточные воды, образуемые в процессе обработки металла резанием |
| --- | --- |
| SI | сточные воды, образуемые в процессе производства столовых приборов, ручных инструментов и скобяных изделий |
| SJ | сточные воды, образуемые в процессе производства других металлических изделий |
| TA | сточные воды, образуемые в процессе производства компьютерной, электронной и оптической продукции |
| TB | сточные воды, образуемые в процессе производства электронных компонентов и панелей |
| TC | сточные воды, образуемые в процессе производства компьютеров и периферийного оборудования |
| TD | сточные воды, образуемые в процессе производства коммуникационного оборудования |
| TE | сточные воды, образуемые в процессе производства бытовой электроники |
| TF | сточные воды, образуемые в процессе производства измерительного, испытательного, навигационного и контрольного оборудования, а так же часов |
| TG | сточные воды, образуемые в процессе производства измерительного, испытательного, навигационного и контрольного оборудования |
| TH | сточные воды, образуемые в процессе производства часов |
| TI | сточные воды, образуемые в процессе производства радиационного, электротерапевтического и электромедицинского оборудования |
| TJ | сточные воды, образуемые в процессе производства оптических приборов и фотографического оборудования |
| TK | сточные воды, образуемые в процессе производства магнитных и оптических носителей |
| UA | сточные воды, образуемые в процессе производства электрооборудования |
| UB | сточные воды, образуемые в процессе производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов и приборов распределения и управления электрической энергией |
| UC | сточные воды, образуемые в процессе производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей |
| UD | сточные воды, образуемые в процессе производства обмотки и электроустановочного оборудования |
| UE | сточные воды, образуемые в процессе производства волоконно-оптических кабелей |
| UF | сточные воды, образуемые в процессе производства других электронных и электрических проводов и кабелей |
| UG | сточные воды, образуемые в процессе производства электроустановочного оборудования |
| UH | сточные воды, образуемые в процессе производства оборудования электроосвещения |
| UI | сточные воды, образуемые в процессе производства бытовых электроприборов |
| UJ | сточные воды, образуемые в процессе производства другого электрооборудования |
| VA | сточные воды, образуемые в процессе производства машинного и другого оборудования n.e.c. |
| VB | сточные воды, образуемые в процессе производства оборудования общего назначения |
| VC | сточные воды, образуемые в процессе производства двигателей и турбин |
| VD | сточные воды, образуемые в процессе производства гидравлического оборудования |
| VE | сточные воды, образуемые в процессе производства другого оборудования (насосы, компрессоры, задвижки арматура) |
| VF | сточные воды, образуемые в процессе производства подшипников, шестеренок, редукторов и приводных элементов |
| VG | сточные воды, образуемые в процессе производства духовок, печей и печных горелок |
| VH | сточные воды, образуемые в процессе производства подъемно-транспортного оборудования |
| VI | сточные воды, образуемые в процессе производства офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
| VJ | сточные воды, образуемые в процессе производства механизированных ручных инструментов |
| VK | сточные воды, образуемые в процессе производства другой техники общего назначения |
| VL | сточные воды, образуемые в процессе производства специализированной техники |
| VM | сточные воды, образуемые в процессе производства сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники |
| VN | сточные воды, образуемые в процессе производства металлообрабатывающего оборудования и механических станков |
| VO | сточные воды, образуемые в процессе производства металлургического оборудования |
| VP | сточные воды, образуемые в процессе производства оборудования для ведения горнодобывающих работ, разработки карьеров и строительных работ |
| VQ | сточные воды, образуемые в процессе производства оборудования для производства продуктов питания, напитков и табачных изделий |
| VR | сточные воды, образуемые в процессе производства оборудования для изготовления текстиля, одежды и изделий из кожи |

| VS | сточные воды, образуемые в процессе производства другого специализированного оборудования |
| --- | --- |
| WA | сточные воды, образуемые в процессе производства автомобильных транспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| WB | сточные воды, образуемые в процессе производства автомобильных транспортных средств |
| WC | сточные воды, образуемые в процессе производства кузовов (кузовостроение) автомобильных транспортных средств |
| WD | сточные воды, образуемые в процессе производства прицепов и полуприцепов |
| WE | сточные воды, образуемые в процессе производства запасных и второстепенных частей автомобильных транспортных средств |
| XA | сточные воды, образуемые в процессе производства другой транспортной техники |
| XB | сточные воды, образуемые в процессе строительства судов и катеров |
| XC | сточные воды, образуемые в процессе строительства судов и плавучих средств |
| XD | сточные воды, образуемые в процессе строительства развлекательных и спортивных катеров |
| XE | сточные воды, образуемые в процессе производства железнодорожных локомотивов и подвижных составов |
| XF | сточные воды, образуемые в процессе производства воздушных летательных аппаратов и космических летательных аппаратов и соответствующего оборудования |
| XG | сточные воды, образуемые в процессе производства армейских боевых автомобилей |
| XH | сточные воды, образуемые в процессе производства транспортного оборудования |
| XI | сточные воды, образуемые в процессе производства мотоциклов |
| XJ | сточные воды, образуемые в процессе производства велосипедов и инвалидных колясок |
| XK | сточные воды, образуемые в процессе производства другого транспортного оборудования |
| YA | сточные воды, образуемые в процессе производства мебели |
| ZA | сточные воды, образуемые в процессе производства других товаров |
| ZB | сточные воды, образуемые в процессе производства ювелирных изделий, бижутерии и т.п. |
| ZC | сточные воды, образуемые в процессе производства ювелирных изделий и т.п. |
| ZD | сточные воды, образуемые в процессе производства искусственных ювелирных изделий и т.п. |
| ZE | сточные воды, образуемые в процессе производства музыкальных инструментов |
| ZF | сточные воды, образуемые в процессе производства спорттоваров |
| ZG | сточные воды, образуемые в процессе производства игрушек |
| ZH | сточные воды, образуемые в процессе производства медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей |
| ZI | сточные воды, образуемые в процессе производства других товаров |
| aA | сточные воды, образуемые в процессе переработки и повторного использования бракованных материалов и утильсырья |
| aB | сточные воды, образуемые в процессе переработки металлолома и металлической изгари |
| aC | сточные воды, образуемые в процессе переработки неметаллического лома и шлака |
| aD | сточные воды, образуемые в процессе переработки и повторного использования прочих бракованных материалов и утильсырья |
| bA | сточные воды, образуемые в процессе производства (и снабжения) электричества, газа, пара и кондиционирования воздуха |
| cA | сточные воды, образуемые в процессе получения воды и водоснабжения |
| cB | сточные воды, образуемые в процессе получения водопроводной воды и водопроводного водоснабжения |
| cC | другие сточные воды, образуемые в процессе водоподготовки, водопользования и водораспределения |
| dA | сточные воды, образуемые в процессе выполнения строительных работ |
| eA | сточные воды, связанные с ядерным и радиоактивным производством |
| eB | сточные воды, образуемые в процессе добычи и обработки радиоактивных металлов |
| eC | сточные воды, образуемые в процессе переработки ядерного топлива и сырья |
| eD | сточные воды, образуемые в процессе обработки ядерным излучением |
| eE | сточные воды, образуемые в процессе производства радиоактивных химпродуктов |
| eF | сточные воды атомной электростанции |
| eG | другие сточные воды, связанные с ядерным и радиоактивным производством |
| fA | сточные воды лаборатории |

| fB | сточные воды инженерно-технической лаборатории |
| --- | --- |
| fC | сточные воды сельскохозяйственной лаборатории |
| fD | сточные воды медицинской лаборатории |
| fE | другие лабораторные сточные воды |
| gA | смешанные сточные воды |
| gB | смешанные сточные воды, образуемые в процессе добычи металлической руды и других горнодобывающих работ и работ по разработке карьеров |
| gC | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства продуктов питания и напитков |
| gD | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства текстильных изделий и одежды |
| gE | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства древесины, древесной продукции и мебели |
| gF | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства химикатов и химических продуктов, а также изделий из резины и пластмассы |
| gG | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства основных металлов и металлических изделий |
| gH | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства компьютерной, электронной и оптической продукции и электрооборудования |
| gI | смешанные сточные воды, образуемые в процессе производства автомобильных транспортных средств, прицепов и полуприцепов и другого транспортного оборудования |
| hA | другие производственные сточные воды |
| … |  |

## 4.1 Классификация производственных сточных вод по параметрам качества воды (Уровень 2)

На данном уровне предоставлена система открытого кодирования для руководства различных государственных органов, региональных администраций и отраслей промышленности при выборе соответствующих параметров качества воды (например, pH, TSS, TDS, COD, TN и TP). Каждому параметру присваивается четырехзначный код, первые две цифры обозначают наименование параметра, а последние две - измеренное значение параметра.

Каждому параметру рекомендуется присваивать два знака, идущих в алфавитном порядке (от «A» до «Z»). Коды 92 параметров качества воды, которые относятся к 7 типам, указаны в Таблице 2. Для параметров качества воды, которые не включены в список или только что появились, таблица также может дополняться, или их можно классифицировать как «прочие параметры» (HA). Подробное руководство по использованию списка представлено в Приложении A. Пользователи могут редактировать, исправлять или дополнять информацию в зависимости от конкретной ситуации. При этом если в список вносятся изменения, при подаче документа в нем должна быть предоставлена иллюстрация системы кодов.

На Уровне 2 рекомендуется использовать двухзначное экспоненциальное представление, которое выражает число в виде mn = m × 10n (m ≠ 0, 1 ≤ |n| < 10, n - целое число), эта форма наиболее часто используется в данном списке для предоставления измеренных значений параметров качества воды.

Если n ≥ 0,

- значение можно напрямую записать в виде m × 10n, например, 8 000 записывается как 83; 6 записывается как 60;

- если значение записано как m.lop… × 10n, число будет (m + 1)n или mn в соответствии с Международными правилами округления, например, 7 165 записывается как 73;

- исключение - когда m = 9, число можно округлить как 10 × 10n, в данном случае, вместо написания числа в виде 10n, его следует записывать как 1(n + 1), например, 9,875 записывается как 11.

Если n < 0, то «с−1 до −9» указывается в алфавитном порядке «от a до i», т.е., −1 записывается как «a», −2 - как «b»…−9 - как «i». Другие правила такие же как и для n ≥ 0. Например, 0,008 3 записывается как «8c»; 0,000 553 96 записывается как «6d»; 0,097 записывается как «1a».

Когда показатели качества воды не подходят для определенного типа промышленности, соответствующие коды не указываются. При этом, если все же необходимо рассмотреть требования или действие показателей качества воды, у которых нет значения, значение параметра по умолчанию указывается в виде 0a.

Так как большинство значений параметров качества воды выражаются в мг/л, значение |n| вряд ли будет выше 9.

Дефис используется для разделения параметров качества воды.

Таблица 2 - Коды и наименования параметров качества производственных сточных вод

| Код | Параметры качества воды | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Физические показатели |  |  |
| AA | Температура | oC | 00-99 |
| AB | Цвет | единица цветности | м × 10n |
| AC | Мутность | NTU (нефелометрическая единица мутности) | м × 10n |
| AD | Электропроводимость (EC) | μS/см | м × 10n |
| AE | Запах | ароматическая единица | м × 10n |
| AF | Радиоактивность | Бк/л | м × 10n |
| B | Основные химические показатели |  |  |
| BA | Водородный показатель (pH) |  | 00-14 |
| BB | Растворенный кислород (DO) | мг/л | м × 10n |
| BC | Общее содержание органического углерода (TOC) | мг/л | м × 10n |
| BD | Общее содержание растворенных твердых веществ (TDS) | мг/л | м × 10n |
| BE | Общее содержание взвешенных твердых частиц (TSS) | мг/л | м × 10n |
| BF | Общая жесткость | мг/л (в выражении CaCO3) | м × 10n |
| BG | Биологическое потребление кислорода (BOD) | мг/л | м × 10n |
| BH | БПК в течение 5 дней при 20°C (BOD5) | мг/л | м × 10n |
| BI | Химическое потребление кислорода (COD) | мг/л | м × 10n |
| BJ | Индекс плотности заиливания (SDI) |  | 00-99 |
| BK | M-щелочность (щелочность по метиловому оранжевому) | мг/л (в выражении CaCO3) или ммоль/л | м × 10n |
| BL | P-щелочность (щелочность по фенолфталеину) | мг/л (в выражении CaCO3) или ммоль/л | м × 10n |
| C | Органические вещества |  |  |
| CA | Жиры, масла и смазки (FOG) | мг/л | м × 10n |
| CB | Формальдегид | мг/л | м × 10n |
| CC | Фенолы | мг/л | м × 10n |
| CD | Пестицид | мг/л | м × 10n |
| CE | Моющие средства | мг/л | м × 10n |
| CF | Полихлорированные бифенилы | мг/л | м × 10n |
| CG | Тетрахлорид углерода | мг/л | м × 10n |
| CH | Гексахлорбензол | мг/л | м × 10n |
| CI | ДТТ | мг/л | м × 10n |
| CJ | Эндрин | мг/л | м × 10n |
| CK | Диэльдрин | мг/л | м × 10n |
| CL | Альдрин | мг/л | м × 10n |
| CM | Изадрин | мг/л | м × 10n |
| CN | Перхлороэтилен | мг/л | м × 10n |
| CO | Гексахлорбутадиен | мг/л | м × 10n |
| CP | Хлороформ | мг/л | м × 10n |

| CQ | 1,2 Дихлорэтилен | мг/л | м × 10n |
| --- | --- | --- | --- |
| CR | Трихлорэтилен | мг/л | м × 10n |
| CS | Трихлорбензол | мг/л | м × 10n |
| CT | Бензол | мг/л | м × 10n |
| CU | Метилбензол | мг/л | м × 10n |
| CV | Этилбензол | мг/л | м × 10n |
| CW | Хлорбензол | мг/л | м × 10n |
| CX | Трихлорметан | мг/л | м × 10n |
| CY | Тетрахлорэтилен | мг/л | м × 10n |
| CZ | Пропилен | мг/л | м × 10n |
| Ca | Экстракция n-гексаном | мг/л | м × 10n |
| Cb | Летучие органические углероды | мг/л | м × 10n |
| Cc | Общее содержание нефтяных углеводородов | мг/л | м × 10n |
| D | Неорганические вещества |  |  |
| DA | Сульфид (S) | мг/л | м × 10n |
| DB | Сульфат | мг/л | м × 10n |
| DC | Свободный хлор | мг/л | м × 10n |
| DD | Хлорид-ион | мг/л | м × 10n |
| DE | Общий остаточный хлор | мг/л | м × 10n |
| DF | Фториды (F) | мг/л | м × 10n |
| DG | Цианид (в выражении HCN) | мг/л | м × 10n |
| DH | Силиций (SiO2) | мг/л | м × 10n |
| E | Питательные элементы |  |  |
| EA | Общий азот по Кьельдалю (TKN) | мг/л | м × 10n |
| EB | Свободный аммиак (NH3) | мг/л | м × 10n |
| EC | Аммиак в выражении N | мг/л | м × 10n |
| ED | Нитрат + нитрит в выражении N | мг/л | м × 10n |
| EE | Нитрат в выражении N | мг/л | м × 10n |
| EF | Нитрит в выражении N | мг/л | м × 10n |
| EG | Общий азот | мг/л | м × 10n |
| EH | Фосфат (PO4) | мг/л | м × 10n |
| EI | Ортофосфор, растворенный в виде P | мг/л | м × 10n |
| EJ | Фосфор | мг/л | м × 10n |
| EK | Общий фосфор | мг/л | м × 10n |
| EL | Калий (K) | мг/л | м × 10n |
| EM | Натрий (Na) | мг/л | м × 10n |
| F | Металлы |  |  |
| FA | Алюминий (Al) | мг/л | м × 10n |
| FB | Мышьяк (As) | мг/л | м × 10n |
| FC | Бор (B) | мг/л | м × 10n |
| FD | Барий (Ba) | мг/л | м × 10n |
| FE | Кобальт (Be) | мг/л | м × 10n |
| FF | Кальций (Ca) | мг/л | м × 10n |

| FG | Медь (Cu) | мг/л | м × 10n |
| --- | --- | --- | --- |
| FH | Кадмий (Cd) | мг/л | м × 10n |
| FI | Хром (шестивалентный) | мг/л | м × 10n |
| FJ | Хром (трехвалентный) | мг/л | м × 10n |
| FK | Общий хром | мг/л | м × 10n |
| FL | Кобальт (Co) | мг/л | м × 10n |
| FM | Железо (Fe) | мг/л | м × 10n |
| FN | Свинец (Pb) | мг/л | м × 10n |
| FO | Магний (Mg) | мг/л | м × 10n |
| FP | Марганец (Mn) | мг/л | м × 10n |
| FQ | Ртуть (Hg) | мг/л | м × 10n |
| FR | Молибден (Mo) | мг/л | м × 10n |
| FS | Никель (Ni) | мг/л | м × 10n |
| FT | Селен (Se) | мг/л | м × 10n |
| FU | Олово (Sn) | мг/л | м × 10n |
| FV | Цинк (Zn) | мг/л | м × 10n |
| G | Биологические показатели |  |  |
| GA | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 л | м × 10n |
| GB | Фекальные колиформные бактерии | КОЕ/100 л | м × 10n |
| GC | Вирус | БОЕ/л | м × 10n |
| GD | Токсичность (Люминесцентный бактериальный тест, EC50) | % | 00-99 |
| GE | Токсичность (Тест на радужной форели, 96 ч. LC50) | % | 00-99 |
| HA | Другие показатели |  |  |
| … | …… |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры сточных вод взяты из существующих стандартов, см. с [13] по [20]. |  |  |  |

Приложение А

(информационное)

Информация о классификации и повторном использовании  на конкретных примерах

В настоящем стандарте используются коды классификации производственных сточных вод для предоставления основной информации о характеристиках сточных вод, включая следующее: тип промышленности и параметры качества воды. Такая информация будет полезной для коммерческого взаимодействия между различными субъектами предпринимательской деятельности и государственными органами республиканского и регионального значения. Сбор данных также может помочь определить применение специальных технологий по повторному использованию воды, создать новые стандарты или правила, и актуализировать требования к качеству очистки в определенной отрасли промышленности.

A.1 Применение в коммерческой торговле

Классификация производственных сточных вод и их система кодов может сильно облегчить ведение коммерческой торговли, например, если предприятие из сталелитейной промышленности, на котором образуются сточные воды с параметрами, указанными в  Таблице A.1, ищет поставщиков услуг по очистке сточных вод для дальнейшего сброса и повторного использования, в конкурсной документации можно использовать коды поступающих на очистку сточных вод/ очищенных сточных вод, и тем самым указывать требования вместо того, чтобы просто перечислять их в табличной форме, как показано в Таблице A.1, см. [21].

Таблица A.1 - Коды и значения параметров производственных сточных вод на примере условного сталелитейного завода

| Код | Наименование категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | Сточные воды, образуемые в процессе производства основных черных металлов |  |  |
| Код | Параметры качества воды | Объем поступающих сточных вод | Объем очищенных сточных вод |
| BB | Электропроводимость (EC) (μS/см) | 5 300 | 650 |
| BF | Общая жесткость (мг/л в выражении CaCO3) | 220 | 200 |
| DD | Хлорид-ион (мг/л) | 320 | 80 |
| DC | Сульфат (мг/л) | 680 | 180 |
| FJ | Железо (мг/л) | 1,0 | 0,05 |
| FS | Стронций (мг/л) | 9,8 | 3,5 |
| FA | Алюминий (мг/л) | 0,6 | 0,2 |
| BA | Водородный показатель (pH) | 8,5 | 8,0 |
| CA | Жиры, масла и смазки (FOG) (мг/л ) | 14 | ND |
| BJ | Индекс плотности заиливания (SDI) | Не применимо | 5,0 |

В данном случае, в  Таблице A.1 даны значения 10 параметров качества сточных вод наиболее значимых с точки зрения очистки и повторного использования на примере сталелитейного завода, при этом код поступающих на очистку сточных вод следующий:

RBBA08-BB53-BF22-BJ0a-CA11-DC72-DD32-FA6a-FJ10-FS11

А код для качества очищенных сточных вод  следующий:

RBBA08-BB62-BF22-BJ05-CA0a-DC22-DD81-FA2a-FJ5b-FS40

Следует отметить, что несмотря на то, что жиры, масла и смазки были исключены в виду их содержания ниже предела обнаружения после очистки и перед очисткой, индекс плотности заиливания не был определен, но в коде очищенных сточных вод или поступающих на очистку сточных вод он не удаляется для того, чтобы лучше показать исходные условия, требования и эффект очистки. Благодаря этому заявители со всего мира могут расшифровать коды, получить подробную информацию о поступающих на очистку сточных водах/ очищенных сточных водах, и выбрать соответствующую технологию очистки и повторного использования сточных вод, которая будет отвечать требованиям по одному или нескольким параметрам качества воды, а также разработать приемлемую процедуру подготовки воды. В общей системе кодов используются 42 символа для того, чтобы показывать классификацию и параметры качества сточных вод, это сильно помогает при коммерческом взаимодействии.

A.2 Применение в работе отдела по вопросам повторного использования сточных вод

Отдел коммуникаций будет не единственным, кто сможет извлечь пользу из настоящего стандарта, он так же позволит сэкономить достаточное количество времени эксплуатационному и проектному отделу благодаря данной классификации и системе кодов. Например, на опытной установке, очищающей сточные воды для дальнейшего повторного использования на втором сталелитейном заводе, установлены песчаная фильтровальная установка и установка обратного электродиализа с ежедневной производительность по очистке сточных вод 350 м3 в сутки [22], и ведется запись ежедневных показателей качества поступающих на очистку сточных вод/ очищенных сточных вод. В Таблице A.2[22] представлены ежедневные показатели качества очистки сточных вод для дальнейшего повторного использования. Благодаря системе кодов ежедневные показатели качества будут в свободном доступе для отдела эксплуатации.

Таблица A.2 - Коды и значения параметров повторно используемых сточных вод на сталелитейном заводе

| Код | Наименование категории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | Сточные воды, образуемые в процессе производства основных черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Параметры качества воды | Сточные воды, поступающие на очистку | Сточные воды, поступающие на очистку для повторного использования | Очищенные сточные воды на 7 день | Очищенные сточные воды на 7 день | Очищенные сточные воды на 15 день | Очищенные сточные воды на 15 день | Очищенные сточные воды на 20 день | Очищенные сточные воды на 20 день |
| AD | EC | 3 860 | 305 | 4 695 | 275 | 4 085 | 269 | 3 511 | 325 |
| FF | Кальций | 166 | 1,4 | 99 | 1,0 | 149 | 0,9 | 195 | 0,9 |
| BI | COD | 41 | 20 | 40 | 19 | 36 | 20 | 28 | 17 |
| DD | Хлорид-ион | 888 | 13 | 1 098 | 15 | 1 063 | 11 | 735 | 19 |
| DB | Сульфат | 437 | 86 | 443 | 89 | 469 | 67 | 465 | 88 |
| Коды для каждого дня |  | RBAD43- BI41-DB42- DD92-FF22 | RBAD32- BI21-DB91- DD11-FF10 | RBAD53- BI41-DB42- DD11-FF12 | RBAD32- BI21-DB91- DD21-FF10 | RBAD43- BI41-DB52- DD13-FF12 | RBAD32- BI21-DB71- DD11-FF9a | RBAD43- BI31-DB52- DD72-FF22 | RBAD32- BI21-DB91- DD21-FF9a |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Значения качества воды по всем наблюдаемым параметрам сточных вод, поступающих на очистку для повторного использования, были лучше значений качества воды из городского водопровода, см [22]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Как указано выше - несмотря на то, что оба завода из одной отрасли промышленности, параметры систем повторного использования и очистки воды можно выбирать в зависимости от конкретных требований пользователей.

A.3	Применение при создании или актуализации стандартов и законов в области повторного использования сточных вод органами, принимающими решения

Для органов, принимающих решения, таких как органы правительства и крупные корпорации важность применения классификации и системы кодов в большей степени заключается в том, что они помогают создавать и актуализировать стандарты в области сброса и повторного использования производственных сточных вод. Данная классификация и система кодов особенно полезны при выполнении анализа большого массива данных, полученных от разных производств. Например, несмотря на то что на двух упомянутых выше заводах разные параметры качества воды в зависимости от их производственных условий, электропроводимость (AD) и хлорид-ион (DD) указываются для обоих заводов, и, следовательно, при изучении большого массива данных, полученных от разных заводов, это позволяет получить сводную информацию о наиболее часто встречающихся параметрах в определенной отрасти промышленности, которую в дальнейшем можно использовать при разработке проектов стандартов в области сброса или повторного использования сточных вод для данной отрасли промышленности, т.е. когда органы правительства собирают данные по сточным водам текстильной промышленности (HA-HJ), все заводы (напр., 100), на которых образуются сточные воды с кодом, начинающимся на «H», должны загружать свои данные. Загружаемые коды представлены в Таблице A.3.

Таблица A.3 - Коды сточных вод, загружаемые в систему заводами текстильной промышленности

| Код | Наименование категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HA | сточные воды, образуемые текстильным производством |  |  |
| Код очищенных сточных вод | HBAB10-AD52-BI33 HBAB40-AD52-BA06-BI34 HCAB43-AD42-BA07-BI64 HCAB72-AD82-BA09-BI94 HCAB50-AD53-BA08-BI34 HCAB70-AD42-BA07-BI55 HCAA33-AB72-AD73-BA06-BI25 HCAA33-AB13-BA07-BI83 HCAA45-AB93-BA06-BI94 HCAA26-AB60-BA07-BI34 HCAA36-AB30-AD43-BA06-BI23 HCAB63-AD52-BA06-BI43 HCAB30-AD62-BA06-BI43 HDAB13-AD83-BA09-BI75 HDAB62-AD33-BA06-BI65 HDAB90-AD33-BA08-BI34 HDAB91-AD32-BA09-BI94 HDAA32-AB50-AD62-BI54 HDAA50-AB73-AD33-BI63 HDAA34-AB73-AD43-BI15 HDAA54-AB62-AD73-BI34 HEAA51-AB13-AD43-BA09-BI65 HEAA54-AB51-AD72-BA09-BI13 HEAA57-AB93-AD63-BA09-BI45 HFAB90-BI94 HFAB93-BI25 HFAA57-AB72-BA09-BI14 HFAB90-AD73-BI14 HGAB60-AD42-BI33 HGAB63-BI83 HHAA27-AB93-BA09-BI34 HHAA59-AB70-BA07-BI94 HJAA48-AB23-AD73-BA06-BI55 | HAAA49-AB92-AD72-BA08-BI23 HAAA24-AB43-AD63-BA07-BI15 HAAA57-AB31-AD42-BA09-BI23 HAAA40-AB60-AD73-BA06-BI94 HAAA45-AB91-AD72-BA06-BI95 HAAA42-AB50-BA06-BI95 HAAA59-AB21-BA07-BI13 HAAA49-AB81-BA06-BI34 HAAA59-AB43-BA06-BI55 HAAA50-AB72-BI25 HAAA24-AB81-BI64 HAAA46-AB51-BI15 HAAA58-AB91-BI63 HAAA50-AB10-BI35 HAAA34-AB71-AD53-BI55 HAAA27-AB20-AD53-BI93 HAAA49-AB53-AD73-BI15 HAAA21-AB11-AD53-BI15 HBAA45-AB62-AD83-BA06-BI13 HBAA47-AB10-AD32-BI64 HBAB80-AD53-BI43 HBAB90-AD32-BI44 HBAB33-AD63-BI93 HBAB90-AD62-BI13 HBAB42-AD82-BI44 HBAB50-AD53-BI23 HEAB31-BI24 HEAB33-BI95 HFAB93-BI75 HGAB83-BI24 HGAA37-AB72-BI24 HGAA36-AB22-BI94 HGAB23-BI45 HHAB61-BA06-BI25 | HAAA59-AB93-AD33-BI84 HAAA28-AB33-AD82-BI65 HAAA57-AB71-AD82-BA08-BI13 HAAA27-AB40-AD33-BA08-BI25 HAAA54-AB81-AD62-BA06-BI73 HAAA38-AB51-AD73-BA08-BI23 HAAA40-AB41-AD32-BA9-BI64 HAAB83-AD42-BA09-BI94 HAAB31-AD82-BA07-BI44 HAAB12-BA09-BI75 HBAB50-BA09-BI83 HBAA40-AB20-BA08-BI75 HBAA37-AB42-BA09-BI93 HBAA29-AB73-BA09-BI23 HBAA54-AB13-AD73-BA09-BI55 HBAA44-AB31-AD33-BA09-BI93 HBAA41-AB41-AD72-BA08-BI65 HDAA60-AB63-BI84 HEAA52-AB33-BA06-BI15 HEAA51-AB43-BA08-BI35 HEAA28-AB31-BA08-BI63 HEAA42-AB82-BA08-BI33 HEAA47-AB90-BA06-BI63 HEAA30-AB72-AD52-BA08-BI44 HEAB81-AD72-BI75 HEAB60-AD52-BI45 HEAB63-AD52-BI24 HFAA33-AB21-BA09-BI13 HFAA27-AB61-AD72-BA08-BI23 HFAA37-AB53-AD52-BA07-BI35 HFAB13-AD73-BA09-BI34 HIAA36-AB82-BA08-BI15 HIAA44-AB12-AD73-BA08-BI64 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Значение каждого параметра качества воды моделируется в случайном порядке на основании опубликованных результатов исследований и выполненных проектов, см. с [22] по [24]. |  |  |  |

Среди указанных кодов коды «COD-BI» (100 %), и «цвет-AB» (100 %) - это наиболее часто запрашиваемые параметры, «электропроводимость-AD» (60 %), «pH-BA» (60 %) и «температура-AA» (62 %) так же часто запрашиваются, при этом органы правительства могут устанавливать обязательные параметры кодов «COD-AD» и «цвет-AB» для повторного использования сточных вод текстильной промышленности, а коды «температура-AA»,  «электропроводимость-AD» и «pH-BA» являются дополнительными параметрами. Кроме того, указанные в коде значения делают краткую оценку потенциального улучшения проще, например, собранные данные по параметрам качества воды из одного типа промышленности показывают, что: 70% заводов соответствуют диапазону значений, а 30% не соответствуют этому диапазону, и органы правительства или крупные корпорации, будучи органами, принимающими решения, могут узнать общую ситуацию, и могут надавить на эти 30% заводов, чтобы они улучшили свои показатели для соответствия необходимому диапазону значений.

Библиография

[1] ISO 6059:1984, Качество воды - Определение суммы кальция и магния - Титрометрический метод ЭДТК

[2] ISO 6107-2:2006, Качество воды - Основные термины - Часть 2

[3] ISO 6107-7:2006, Качество воды - Основные термины - Часть 7

[4] ISO 6107-8:1993, Качество воды - Основные термины - Часть 8

[5] ISO 7027:1999, Качество воды - Определение мутности

[6] ISO 9408:1999, Качество воды - Оценка полного аэробного биоразложения органических соединений в водной среде путем определения потребления кислорода в закрытом респирометре

[7] ISO 11733:2004, Качество воды - Определение выделения и биоразложения органических соединений в водной среде - Имитационное испытание с активированным илом

[8] ISO 16345:2014, Градирни - Проверка и оценка термических показателей

[9] ISO 16387:2014, Качество почвы - Воздействие загрязняющих веществ на энхитреидов (Enchytraeus sp.) - Определение воздействия на репродукцию

[10] Организация Объединённых Наций (2008). Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC), Ред. 4

[11] Североамериканская система классификации отраслей экономики (NAICS) (2012 г.). Справочник по отраслевой классификации международных исследований, Ред. 2

[12] Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики (2009 г.). Коды классификации сточных вод. Пекин, Китай (HJ 520-2009)

[13] Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики (2009 г.). Коды веществ, загрязняющих воду. Пекин, Китай (HJ 525-2009)

[14] Федеральный областной территориальный комитет по охране здоровья и окружающей среды, (2010 г.). Канадское руководство по использованию хозяйственно-бытовой регенерированной воды для туалетов и писсуаров. Оттава, Канада

[15] Руководство «Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure UK Ltd IEEP, ACTeon, IMDEA and NTUA» (2016 г.). Инструменты по повторному использованию воды на уровне Европейского Союза. Европейский Союз

[16] Министерство окружающей среды и защиты земель и моря Италии (2003 г.). Руководство, содержащее технические стандарты в области повторного использования сточных вод

[17] Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики, (1996 г.). Единый стандарт сброса сточных вод. Пекин, Китай (GB8978--1996)

[18] Агентство по охране окружающей среды штата Виктория, (2003 г.). Использование регенерированной воды. Виктория, Австралия

[19] Королевское правительство национального единства Камбоджи (2009 г.). Подзакон об охране воды от загрязнения

[20] Министерство охраны окружающей среды Канады, (2000 г.). Метод биологического испытания: острая летальность радужной форели в результате воздействия очищенных сточных вод. Правительство Канады

[21] CHRIsToPHERsEN D., (2008 г.). Стратегии по повторному использованию воды: исследования на примере сталелитейной промышленности

[22] YU M. C., LIANG T. M.(2008 г.), Технико-экономическое обоснование регенерации производственных сточных вод с использованием обратного электродиализа. Обессоливание, 221, (1 - 3), стр. 433 - 439

[23] ERGAs S., THERRIAULT B., RECKHOw D.(2006 г.)., Оценка технологий повторного использования воды в текстильной промышленности. Журнал охраны окружающей среды, 132 (3), стр. 315   323

[24] GozÁLVEz-ZAFRILLA J.M., SANz-EscRIBANo D., LoRA-GARCíA J., HIDALGo  M.L.(2008).,  Нанофильтрация сточных вод, прошедших вторичную очистку, для повторного использования сточных вод в текстильной промышленности. Обессоливание, 222 (1-3), стр. 272 – 279

[25] ISO 20670:2018, Повторное использование воды - Основные термины

МКС 13.030.20  (IDT)

Ключевые слова: классификация, промышленные сточные воды

МКС 13.030.20  (IDT)

Ключевые слова: классификация, промышленные сточные воды

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |