Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Транспорт дорожный

РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАНИЮ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полная мощность

СТ РК ISO 2534–20__

(ISO 2534:1998 Road vehicles – Engine test code – Gross power, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 2534:1998 Road vehicles – Engine test code – Gross power (Транспорт дорожный. Руководство по испытанию двигателей. Полная мощность)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 5 «Испытания двигателя» Технического комитета ISO/TC 22 «Транспорт дорожный»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	3

4	Точность измерительного оборудования и приборов	3

4.1	Крутящий момент	3

4.2	Частота вращения двигателя (частота вращения)	3

4.3	Расход топлива	3

4.4	Температура топлива	3

4.5	Температура воздуха	3

4.6	Барометрическое давление	3

4.7	Противодавление в выхлопной системе	4

4.8	Разрежение во впускной системе	4

4.9	Абсолютное давление во входном канале	4

5	Испытания	6

5.1	Вспомогательные устройства	6

5.2	Условия установки	7

5.3	Условия испытаний	8

5.4	Порядок проведения испытаний	9

5.5	Данные для записи	10

6	Поправочные коэффициенты мощности	10

6.1	Определение коэффициента α для коррекции мощности	10

6.2	Атмосферные условия	10

6.3	Определение поправочных коэффициентов мощности	11

7	Измерение и коррекция величины дыма для двигателей с воспламенением от сжатия	13

7.1	Поправочный коэффициент для коэффициента поглощения света дымом	14

7.2	Определение поправочного коэффициента для коэффициента поглощения света дымом	14

7.3	Пределы применения	14

8	Протокол испытаний	14

8.1	Двигатели с воспламенением от сжатия. Основные характеристики	14

8.2	Двигатели с искровым зажиганием. Основные характеристики	18

8.3	Условия испытаний для измерения полной мощности двигателя	21

8.4	Формулировка результатов в зависимости от частоты вращения двигателя	23

9	Проверка работоспособности двигателя	23

9.1	Определение	24

9.2	Обозначения	24

9.3	Допустимые значения	25

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	29

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Транспорт дорожный

РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАНИЮ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полная мощность

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания двигателей внутреннего сгорания для приведения в движение дорожных транспортных средств, определенный в  ISO 3833. Он применим для оценки их эксплуатационных характеристик с целью, в частности, представления кривых мощности и удельного расхода топлива при полной нагрузке в зависимости от частоты вращения двигателя.

Настоящий стандарт применим к оценке полной мощности

Настоящий стандарт относится к двигателям внутреннего сгорания, используемых для приведения в движение легковых, грузовых и других автотранспортных средств, за исключением мотоциклов, мопедов и сельскохозяйственных тракторов, обычно передвигающихся по дорогам, и относится к одной из следующих категорий:

‒ поршневые двигатели внутреннего сгорания (с искровым зажиганием или с воспламенением от сжатия), но исключая свободнопоршневые двигатели;

‒ роторно-поршневые двигатели

Эти двигатели могут быть безнаддувными или нагруженными давлением, используя механический нагнетатель или турбонагнетатель.

Настоящий стандарт в первую очередь предназначен для связи между изготовителем двигателя и изготовителем транспортного средства. Если они используются в рекламных целях, в рейтингах должно быть четко указано, что они являются полной мощностью в соответствии с 9.2.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 2710-1:2017 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary – Part 1: Terms for engine design and operation (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь. Часть 1. Термины по конструкции и эксплуатации двигателей).

ISO 3104:1994 Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density – Hydrometer method (Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности. Метод с использованием ареометра).

ISO 3833:1977 Road vehicles – Types – Terms and definitions (Транспорт дорожный. Типы. Термины и определения).

ISO 5163:2014 Motor and aviation-type fuels – Determination of knock characteristics – Motor method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных характеристик моторного и авиационного топлива. Моторный метод).

ISO 5164:2014 Motor fuels – Determination of knock characteristics – Research method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод).

ISO 5165:2017 Petroleum products – Determination of the ignition quality of diesel fuels –Cetane engine method (Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом).

ISO 7876-1:1990 Fuel injection equipment – Vocabulary – Part 1: Fuel injection pumps (Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 1. Топливные насосы высокого давления).

ISO 7967-1:2005 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary of components and systems – Part 1: Structure and external covers (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь по компонентам и системам. Часть 1. Детали остова).

ISO 7967-2:2010 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary of components and systems – Part 2: Main running gear (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь по компонентам и системам. Часть 2. Основные детали ходовой части).

ISO 7967-3:2010 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary of components and systems – Part 3: Valves, camshaft drive and actuating mechanisms (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь по компонентам и системам. Часть 3. Клапаны, приводы кулачкового вала и исполнительные механизмы).

ISO 7967-4:2005 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary of components and systems – Part 4: Pressure charging and air/exhaust gas ducting systems (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь по компонентам и системам. Часть 4. Системы наддува и газообмена).

ISO 7967-5:2010 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary of components and systems – Part 5: Cooling systems (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам двигателя. Часть 5. Системы охлаждения).

ISO 7967-8:2005 Reciprocating internal combustion engines – Vocabulary of components and systems – Part 8: Starting systems (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 8. Системы пуска).

ISO 11614:1999 Reciprocating internal combustion compression-ignition engines – Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas (Двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия поршневые. Прибор для измерения прозрачности и для определения коэффициента поглощения света отработавших газов).

ASTM D 240-17 Standard test method for heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels by bomb calorimeter (Стандартный метод определения теплоты сгорания жидких углеводородных топлив с помощью калориметрической бомбы).

ASTM D 3338-08 Standard test method for estimation of net heat of combustion of aviation fuels (Стандартный метод испытаний для оценки полезной теплоты сгорания авиационных топлив).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 2710-1, ISO 7876-1,                       ISO 7967-1, ISO 7967-2, ISO 7967-3, ISO 7967-4, ISO 7967-5 и ISO 7967-8, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Полная мощность (gross power): Мощность, полученная на испытательном стенде на конце коленчатого вала или его эквивалент при соответствующей частоте вращения двигателя с оборудованием и вспомогательными устройствами, указанными в таблице 1.

Примечание – Если измерение мощности может быть выполнено только с установленной коробкой передач, то потери в коробке передач должны быть добавлены к измеренной мощности, для получения значения мощности двигателя.

3.2 Стандартное производственное оборудование (standard production equipment): любое оборудование, предоставленное изготовителем для конкретного применения двигателя.

- Точность измерительного оборудования и приборов

Крутящий момент

Динамометрическая система измерения крутящего момента должна иметь точность в пределах  (± 1) % в диапазоне значений шкалы, требуемых для проведения испытания.

Частота вращения двигателя (частота вращения)

Система измерения частоты вращения двигателя (частоты вращения) должна иметь точность (± 0,5) %.

Расход топлива

Система измерения расхода топлива должна иметь точность (± 1) %.

Температура топлива

Система измерения температуры топлива должна иметь точность (± 2) К.

Температура воздуха

Система измерения температуры воздуха должна иметь точность (± 2) К.

Барометрическое давление

Система измерения барометрического давления должна иметь точность (± 100) Па1).

Противодавление в выхлопной системе

С учетом сноски 1b) в таблице 1 система, используемая для измерения противодавления в выхлопной системе, должна иметь точность (± 200) Па.

Разрежение во впускной системе

С учетом сноски 1a) в таблице 1 система, используемая для измерения разрежения во впускной системе, должна иметь точность (± 50) Па.

Абсолютное давление во входном канале

Система, используемая для измерения абсолютного давления во входном канале, должна иметь точность (± 2) % от измеренного давления.

Таблица 1 – Установка оборудования и вспомогательного оборудования во время испытаний

| № | Оборудование и вспомогательное оборудование | Приспособлено для испытания полной мощности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система впуска Впускной коллектор Система контроля выброса картера Устройства управления системой впускного коллектора с двойной индукцией Расходомер воздуха Воздухозаборное устройство воздуховода 1а) Воздушный фильтр 1а) Впускной глушитель 1а) Ограничитель скорости 1а) | Да, стандартное производственное оборудование. Опционально Да, стандартное производственное оборудование Да, стандартное производственное оборудование Опционально Нет |
| 2 | Устройство индукционного нагрева впускного коллектора | Да, стандартное производственное оборудование. Если это возможно, то следует установить в наиболее подходящем положении |
| 3 | Выхлопная система Очиститель выхлопных газов Выхлопной коллектор Устройства для зарядки под давлением Соединительные трубы 1b) Глушитель шума 1b) Выхлопная труба 1b) Выхлопной тормоз 2) | Да, стандартное производственное оборудование. Опционально, может использоваться стендовая система с минимальными потерями Нет |
| 4 | Топливный насос 3) | Да, стандартное производственное оборудование. |
| 5 | Оборудование карбюрации Карбюратор Электронная система управления, расходомер воздуха и т.д. (если установлен) Оборудование для газовых двигателей Редуктор давления Испаритель Смеситель | Да, стандартное производственное оборудование. |

Продолжение таблицы 1

| № | Оборудование и вспомогательное оборудование | Приспособлено для испытания полной мощности |
| --- | --- | --- |
| 6 | Оборудование для впрыска топлива [искровое зажигание и воспламенение от сжатия (дизельное топливо)] Предварительный фильтр Фильтр Насос Труба высокого давления Инжектор Клапан подачи воздуха (если установлен) 4) Электронная система управления и т. д. (если установлен) Регулятор / система управления: автоматическая остановка полной нагрузки для управления в зависимости от атмосферных условий | Опционально Опционально Да, стандартное производственное оборудование. |
| 7 | Оборудование для охлаждения жидкости Радиатор Вентилятор 5) Кожух вентилятора Водная помпа Термостат 7) | Нет Да, стандартное производственное оборудование. Опционально |
| 8 | Воздушное охлаждение Капот Вентилятор или воздуходувная машина5) Устройство для регулирования температуры | Нет |
| 9 | Электрическое или электронное оборудование Генератор 8) Система распределения искр Катушка (и) Электропроводка Свечи зажигания Электронная система управления, включая датчик детонации / систему защиты от искр11) | Да, стандартное производственное оборудование. |
| 10 | Оборудование для зарядки под давлением (если установлено) Компрессор, приводимый в движение непосредственно двигателем и / или выхлопными газами Управление наддувом 12) Охладитель наддувочного воздуха 5) 6) 9) Насос охлаждающей жидкости обкатки (с приводом от двигателя) Устройства контроля потока охлаждающей жидкости (если установлены) | Да, стандартное производственное оборудование. |
| 11 | Вспомогательный испытательный вентилятор | Да, в случае необходимости |
| 12 | Устройства для борьбы с загрязнением окружающей среды 10) | Да, стандартное производственное оборудование. |
| _____________________________________ 1a) За исключением случаев, когда существует опасность того, что система оказывает заметное влияние на мощность двигателя, может использоваться эквивалентная система. В этом случае следует проверить, что впускное давление не отличается более чем на 100 Па от предела, установленного производителем для чистого воздушного фильтра. 1b) За исключением случаев, когда существует опасность того, что система оказывает заметное влияние на мощность двигателя, может использоваться эквивалентная система. В этом случае следует проверить, что противодавление в выхлопной системе двигателя не отличается более чем на 1000 Па от того, которое указано производителем. Может быть использована система минимальных потерь. |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| № | Оборудование и вспомогательное оборудование | Приспособлено для испытания полной мощности |
| --- | --- | --- |
| _____________________________________ 2) Если в двигателе установлен выхлопной тормоз, дроссельная задвижка должна быть полностью открыта. 3) Давление подачи топлива может регулироваться, если это необходимо, для воспроизведения условий давления входного насоса, соответствующих конкретному применению двигателя (в частности, когда используется система "возврата топлива", например, в бак или фильтр) 4) Клапан подачи воздуха является регулирующим клапаном пневматического регулятора впрыскивающего насоса. Регулятор оборудования для впрыска топлива может содержать другие устройства, которые могут влиять на количество впрыскиваемого топлива. 5) Если охлаждающий вентилятор или воздуходувка являются фиксированным типом, который не является ни отключаемым, ни прогрессивным, и установлен для испытания, то поглощенная мощность должна быть добавлена к результатам испытания. Мощность вентилятора или воздуходувки определяется на скоростях, соответствующих частоте вращения двигателя, используемой для измерения мощности двигателя, либо путем расчета по стандартным характеристикам, либо путем практических испытаний. 6) Если имеется отдельный отключаемый или прогрессивный вентилятор или воздуходувка, то испытание должно проводиться с отключенным отключаемым вентилятором или воздуходувкой или с прогрессивным вентилятором, работающим на максимальном скольжении. 7) Термостат может быть зафиксирован в полностью открытом положении. 8) Минимальная мощность генератора: мощность генератора должна быть ограничена той, которая необходима для работы вспомогательных устройств, необходимых для работы двигателя. При необходимости подключения аккумулятора следует использовать полностью заряженный аккумулятор в исправном состоянии. 9) Двигатели с наддувным воздушным охлаждением должны испытываться в комплекте с наддувным воздушным охлаждением, будь то жидкостным или воздушным, по предпочтению производителя двигателя, система испытательного стенда может заменить охладитель с воздушным охлаждением. В любом случае измерение мощности на каждой скорости производится с учетом перепада давления и температуры воздуха двигателя через охладитель, установленным наддувочного воздуха в испытательном стенде, которые соответствуют требованиям производителем для системы на всем транспортном средстве. Если система испытательного стенда используется на двигателе с воспламенением от сжатия без отработавшего газа, следует использовать поправочный коэффициент, указанный в 6.3.2.1 b). Если перепускной клапан установлен и работает, то следует использовать поправочный коэффициент 6.3.2.1 а). 10) Они могут включать в себя, например, систему рециркуляции отработавших газов (РОГ), каталитический нейтрализатор, тепловой реактор, систему подачи вторичного воздуха и систему защиты от испарения топлива. 11) Опережение искры должно соответствовать условиям эксплуатации, установленным с минимальным октановым числом топлива, рекомендованным изготовителем. 12) Для двигателей, оснащенных переменным наддувом в зависимости от температуры нагнетаемого или впускного воздуха, октанового числа и/или частоты вращения двигателя, давление наддува должно соответствовать условиям эксплуатации транспортного средства, установленным с минимальным октановым числом топлива, рекомендованным изготовителем. |  |  |  |

- Испытания

Вспомогательные устройства

5.1.1 Вспомогательные устройства, подлежащие установке

Во время испытания вспомогательные устройства, необходимые для обеспечения приемлемости двигателя для эксплуатации в предполагаемом применении (как указано в таблице 1), должны устанавливаться на испытательном стенде, в том же положении, что и в предполагаемом применении, насколько это возможно.

5.1.2 Вспомогательные устройства, подлежащие удалению

Некоторые принадлежности транспортного средства, необходимые только для эксплуатации транспортного средства и которые могут быть установлены на двигателе, должны быть удалены для проведения испытания. Следующий неполный список приведен в качестве примера:

- воздушный компрессор для тормозов;

- насос усиленного рулевого управления;

- подвесной компрессор;

- компрессор системы кондиционирования воздуха.

В тех случаях, когда аксессуары не могут быть сняты, мощность, поглощаемая ими в ненагруженном состоянии, может быть определена и добавлена к измеренной мощности двигателя.

5.1.3 Вспомогательные средства для запуска двигателя с воспламенением от сжатия

Для вспомогательных устройств, используемых для запуска двигателей с воспламенением от сжатия, рассматриваются два следующих случая:

- электрический запуск: генератор установлен и снабжает, там, где это необходимо, вспомогательные устройства, необходимые для работы двигателя;

- запуск, отличный от электрического: если имеются какие-либо электрические принадлежности, необходимые для работы двигателя, то генератор устанавливается для подачи данных принадлежностей; в остальных случаях он снимается.

В любом из этих случаев система производства и накопления энергии, необходимой для запуска, устанавливается и работает в ненагруженном состоянии.

Условия установки

Условия установки для испытания на определение полной мощности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Условия установки

| 1 | Установка карбюратора(ов) | В соответствии с производственными спецификациями производителя и использованием без дополнительных изменений для конкретного применения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Настройка системы подачи нагнетательного насоса |  |
| 3 | Время зажигания или впрыска (кривая времени) |  |
| 4 | Настройка регулятора |  |
| 5 | Устройства для борьбы с загрязнением окружающей среды |  |
| 6 | Управление наддувом |  |

Условия испытаний

5.3.1 Испытание на полную мощность должно состоять из работы на полном ходу газа для двигателей с искровым зажиганием и при фиксированной установке топливного насоса высокого давления с полной нагрузкой для двигателей с воспламенением от сжатия, причем двигатель должен быть оборудован в соответствии с таблицей 1.

5.3.2 Эксплуатационные характеристики должны быть получены в стационарном режиме эксплуатации при достаточной подаче свежего воздуха в двигатель.

Двигатели должны быть обкатаны, запущены и прогреты в соответствии с рекомендациями изготовителя. Камеры сгорания могут содержать отложения, но в ограниченном количестве. Условия испытания, такие как температура воздуха на входе, должны выбираться как можно ближе к исходным условиям (см. 6.2), чтобы минимизировать поправочный коэффициент.

5.3.3 Температура впускного воздуха в двигатель (окружающий воздух) должна измеряться в пределах 0,15 м перед используемым впускным оборудованием.

Термометр или термопара должны быть защищены от теплового излучения и расположены непосредственно в воздушном потоке. Он также должен быть защищен от обратного распыления топлива. Достаточное количество мест должно быть использовано, для получения репрезентативной средней температуры на входе.

5.3.4 Впускное давление измеряется после входных каналов, воздушного фильтра, впускного глушителя, ограничителя скорости (если они установлены) или их эквивалентов.

5.3.5 Абсолютное давление на входе в двигатель, после компрессора и теплообменника, если они установлены, измеряется во впускном коллекторе и в любой другой точке, где необходимо измерить давление для расчета поправочных коэффициентов.

5.3.6 Противодавление выхлопных газов должно измеряться в точке, по крайней мере, на расстоянии трех диаметров труб от выпускного фланца (фланцев) выпускного коллектора (коллекторов) и ниже по потоку от турбо-нагнетателя (ей), если он установлен. Место должно быть указано.

5.3.7 Данные не принимаются до тех пор, пока крутящий момент, скорость и температура не будут поддерживаться практически постоянными в течение не менее               1 мин.

5.3.8 Частота вращения двигателя во время пробега или чтения не должна отклоняться от выбранной скорости более чем на (± 1) % или (± 10) мин– 1, в зависимости от того, что больше.

5.3.9 Наблюдаемые данные о тормозной нагрузке, расходе топлива и температуре воздуха на входе должны приниматься практически одновременно и в каждом случае должны быть средним значением двух стационарных последовательных показаний, которые не изменяются более чем на 2 % для тормозной нагрузки и расхода топлива. Второе значение должно быть определено без какой-либо регулировки двигателя, примерно через 1 минуту после первого.

5.3.10 Температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна поддерживаться в пределах (±5) К от верхней термостатический регулируемой температуры, указанной изготовителем. Если такая температура не указана, то она должна составлять (353 ± 5) К.

Для двигателей с воздушным охлаждением температура в точке, указанной изготовителем, должна поддерживаться в пределах 0-20К от максимального значения, указанного изготовителем в стандартных условиях.

5.3.11 Температура топлива должна быть следующей:

- для двигателей с искровым зажиганием температура топлива должна измеряться как можно ближе к впускному отверстию карбюратора или узла топливных форсунок. Температура топлива должна поддерживаться в пределах (± 5) К от температуры, указанной изготовителем. Однако минимальная допустимая температура испытания топлива должна соответствовать температуре окружающего воздуха. Если испытательная температура топлива не указана изготовителем, она должна составлять 
(298 ± 5) К;

- для двигателей с воспламенением от сжатия температура топлива должна измеряться на входе в топливный насос. По запросу изготовителя измерение температуры топлива может быть выполнено в другой точке насоса, представляющей условия работы двигателя. Температура топлива должна поддерживаться в пределах (± 3) К от температуры, указанной изготовителем. Во всех случаях минимально допустимая температура топлива на входе в насос составляет 303 К. Если испытательная температура топлива не указана изготовителем, она должна составлять (313 ± 3) К.

5.3.12 Температура смазочного материала должна измеряться на входе в масляную галерею или на выходе из охладителя, если он установлен, и если изготовителем не указано иное место измерения. Температура должна поддерживаться в пределах, указанных изготовителем.

5.3.13 При необходимости можно использовать вспомогательную систему регулирования для поддержания температуры в пределах, указанных в 5.3.10, 5.3.11 и 5.3.12.

5.3.14. Рекомендуется использовать эталонное топливо; Неисчерпывающий перечень такого топлива включает в себя следующее:

- CEC RF-01-A-801);

- CEC RF-08-A-85;

- CEC RF-03-A-84;

- JIS K 22022);

- JIS K 220440 CFR, Часть 86.113-94 или последний выпуск3) для двигателей с искровым зажиганием;

- 40 CFR, Часть 86.1313-94 или последний выпуск для двигателей с воспламенением от сжатия.

Может использоваться коммерчески доступное топливо при условии, что его характеристики указаны в 8.3 и что оно не содержит никаких дополнительных добавок или присадок, снижающих дымность.

Порядок проведения испытаний

Измерения должны проводиться при достаточном количестве оборотов двигателя, чтобы полностью определить кривую мощности между самой низкой и самой высокой частотой вращения двигателя, рекомендованной изготовителем. Этот диапазон скоростей должен включать скорость вращения, при которой двигатель развивает максимальную мощность.

Данные для записи

Данные для записи должны быть такими, как указано в разделе 8.

- Поправочные коэффициенты мощности

Определение коэффициента α для коррекции мощности

Это коэффициент, на который необходимо умножить наблюдаемую мощность, чтобы определить мощность двигателя при стандартных атмосферных условиях, указанных в 6.2. Скорректированная мощность (то есть мощность в эталонных условиях), Pэталон, вычисляется по формуле:

Pэталон = α Рy

где α ‒ поправочный коэффициент (αa ‒ поправочный коэффициент для двигателей с искровым зажиганием, αc ‒ поправочный коэффициент для двигателей с воспламенением от сжатия);

Рy ‒ измеренная (наблюдаемая) мощность.

Атмосферные условия

6.2.1 Исходные атмосферные условия

Для целей определения мощности и расхода топлива двигателей используются эталонные атмосферные условия, указанные в 6.2.1.1 и 6.2.1.2.

6.2.1.1 Температура

Контрольная температура Tэталон составляет 298 К (25 ° С).

6.2.1.2 Сухое давление

Эталонное сухое барометрическое давление, Рс.эталон, составляет 99 кПа.

Примечание – Сухое барометрическое давление основано на общем давлении 100 кПа и давлении пара 1 кПа.

6.2.2 Испытание атмосферных условий

Атмосферные условия испытания должны находиться в пределах значений, указанных в 6.2.2.1 и 6.2.2.2 во время испытания.

6.2.2.1 Температура, Т

Для двигателей с искровым зажиганием:

298 K ≤ T ≤ 308 K

Для двигателей с воспламенением от сжатия:

283 K ≤ T ≤ 313 K

6.2.2.2 Сухое давление, Рс

Для всех двигателей:

80 кПа ≤ Рс ≤ 110 кПа

Определение поправочных коэффициентов мощности

Испытание может проводиться в испытательных помещениях с кондиционированием воздуха, где атмосферные условия контролируются, чтобы поддерживать поправочный коэффициент как можно ближе к 1.

Если влияющий параметр контролируется автоматическим устройством, то коррекция мощности для этого параметра не применяется при условии, что соответствующий параметр находится в соответствующем диапазоне действия устройства. Это относится, в частности, к:

- автоматическому контролю температуры воздуха, когда устройство все еще работает при температуре 298 К;

- автоматическому управлению наддувом, независимому от атмосферного давления, когда атмосферное давление таково, что регулятор наддува работает;

- автоматическому регулированию расхода топлива, когда регулятор контролирует расход топлива на постоянную выходную мощность (компенсируя влияние давления и температуры окружающей среды).

Однако в случае, а), если автоматическое устройство для измерения температуры воздуха полностью закрыто при полной нагрузке при 298 К (без нагретого воздуха, добавляемого к всасываемому воздуху), испытание должно проводиться при полностью закрытом устройстве и при применении нормального поправочного коэффициента. В случае c) расход топлива для двигателей с воспламенением от сжатия должен быть скорректирован на обратную величину поправочного коэффициента мощности.

6.3.1 Безнаддувные и нагруженные давлением двигатели с искровым зажиганием. Коэффициент αa

Поправочный коэффициент αa для двигателей с искровым зажиганием рассчитывается по формуле:

αа=99Pc1.2Т2980,6

где Т ‒ абсолютная температура в Кельвинах на входном устройстве двигателя;

Рс ‒ это сухое атмосферное давление в килопаскалях, т. е. общее барометрическое давление минус давление водяного пара

Эта формула применима к карбюраторным двигателям и к другим двигателям, где система управления предназначена для поддержания относительно постоянного соотношения топливо/воздух при изменении условий окружающей среды. Для других типов двигателей см. 6.3.3.

Эта формула применяется только в том случае, если

0,93 ≤ αa ≤ 1,07

Если эти пределы превышены, то должно быть приведено полученное скорректированное значение и точно указаны условия испытания (температура и давление) в протоколе испытания.

6.3.2 Двигатели с воспламенением от сжатия. Коэффициент αс

Поправочный коэффициент мощности αс для двигателей с воспламенением от сжатия при постоянной настройке подачи топлива определяется по формуле:

αс=(fa)fm

где    fa ‒ атмосферный фактор (см. 6.3.2.1);

fm ‒ характерный параметр для каждого типа двигателя и регулировки (см. 6.3.2.2)

6.3.2.1 Атмосферной фактор fa

Атмосферный фактор fa, который указывает на воздействие условий окружающей среды (давление, температура и влажность), на воздух, втягиваемый двигателем, рассчитывается по формулам, приведенным в пунктах а), b) или c):

- двигатели без наддува, механически заряженные под давлением:

fa=99Pc1Т2980,7

- двигатели с турбонаддувом без охлаждения наддувочного воздуха или с наддувочным охлаждением воздуха/охладителя воздуха:

fa=99Pc0,7Т2981,2

- двигатели с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха охлаждающей жидкостью двигателя:

ffa=99Pc1Т2980,7

где  T и Рс определены в 6.3.1.

6.3.2.2 Коэффициент двигателя, fm

В пределах, установленных для αс в 6.3.2, коэффициент двигателя fm является функцией скорректированного параметра подачи топлива qc и рассчитывается по формуле:

fm = 0,036 qc  – 1,14

где

qc = qr

в котором

q ‒ параметр подачи топлива, выраженный в миллиграммах для цикла на литр рабочего объема двигателя [мг / (дм3·цикл)]:

q = Z[расход топлива (g/s) ]перемещение l [обороты двигателя (мин-1)]

Z = 120000 для 4-тактных двигателей и Z = 60000 для 2-тактных двигателей;

r – это соотношение между абсолютным статическим давлением на выходе зарядного устройства или охладителя наддувочного воздуха, если оно установлено (r = 1 для двигателей с наддувом).

Формула для коэффициента двигателя fm действительна только для 
37,2 мг/(дм3·цикл) ≤ qc ≤ 65 мг/(дм3·цикл). Для значений менее 
37,2 мг/(дм3·цикл) принимается постоянное значение fm, равное 0,2; для значений, превышающих 65 мг / (л · цикл), следует принимать постоянное значение fm, равное 1,2 (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Коэффициент мощности двигателя, fm, в зависимости от скорректированного параметра подачи топлива, qc.

6.3.2.3 Ограничение в использовании корректирующей формулы

Эта корректирующая формула применяется только в том случае, если:

0,9  ≤  αс  ≤  11

Если эти пределы превышены, то должно быть приведено полученное скорректированное значение и точно указаны условия испытания (температура и давление) в протоколе испытания.

6.3.3 Другие типы двигателей

Для двигателей, не охваченных пунктами 6.3.1 и 6.3.2, применяется поправочный коэффициент 1, если плотность окружающего воздуха не изменяется более чем на (± 2) % от плотности в исходных условиях (298 К и 99 кПа). Если плотность окружающего воздуха выходит за эти пределы, коррекция не применяется, но условия испытания должны быть указаны в протоколе испытания.

- Измерение и коррекция величины дыма для двигателей с воспламенением от сжатия

Значение дыма измеряется и регистрируется в каждой контрольной точке. Используемый дымомер и его установка должны соответствовать требованиям ISO 11614

Поправочный коэффициент для коэффициента поглощения света дымом

Это коэффициент, на который коэффициент поглощения света дыма, Sr, выраженный в абсолютных единицах метров, должен быть умножен для определения коэффициента поглощения света двигателем дыма при стандартных атмосферных условиях, указанных в 6.2.1:

Sr = αsS

где αs ‒ поправочный коэффициент (см. 7.2);

S ‒ измеренный коэффициент поглощения света дымом, в противоположных значениях метра (наблюдаемый дым).

Определение поправочного коэффициента для коэффициента поглощения света дымом

Поправочный коэффициент αs для двигателей с воспламенением от сжатия при постоянной подаче топлива определяется по следующей формуле:

αs = 1 – 5(fa – 1)

где fa ‒ атмосферный фактор (см. 6.3.2.1).

Пределы применения

Поправочный коэффициент применяется только для целей утверждения:

0,92 ≤ fa ≤ 1,08

283 K ≤ T ≤ 313 K

80 кПа ≤ Рd ≤ 110 кПа

- Протокол испытаний

(Необходимо указать «нет», если это не применимо, или удалить)

Двигатели с воспламенением от сжатия. Основные характеристики1)

8.1.1 Описание двигателя

Марка: ……………………………………………………………………….

Модель: ……………………………………………………………................

Цикл: четырехтактный/двухтактный2)

Диаметр цилиндра: …................................................................................мм

Длина хода поршня: ……………………………………………………...мм

Количество цилиндров: …………………………………………………….

Расположение цилиндров: …………Порядок работы цилиндров: ............

Рабочий объём всех цилиндров двигателя: ……………………………… l

Коэффициент сжатия1): ……………………………………………………..

8.1.2 Система охлаждения

- Жидкость

Тип жидкости: …………………………………………………………….

Циркуляционные насосы: да / нет2)

Характеристика или марка (и): ……………..………… Тип (ы): ……...

Передаточное число: ………………………………………………….......

Регулировка термостата: …………………………………………………

Радиатор: чертеж (ы) или изготовитель (и): …...….…. Тип (ы): ……….

Предохранительный клапан: ……………………………………………..

Вентилятор: Характеристика или марка (и): …...……. Тип (ы): ……..

Система привода вентилятора: …………………………………………..

Передаточное число: ……………………………………………………..

Кожух вентилятора: ………………………………………………………

- Воздух

Воздуходувка: Характеристика или марка (и): ……….Тип (ы): ………

Передаточное число: ………………………………………………….......

Воздуховод (стандартное производство): ……………………………….

Система регулирования температуры: да / нет2)

Краткое описание: ………………………………………………………...

8.1.3 Значение температуры, указанные производителем

Жидкостное охлаждение

Максимальная температура на выходе: …………………………….… К

Воздушное охлаждение

Контрольная точка (описание): …………………………………….…….

Максимальная температура в контрольной точке: ……………………... К

Максимальная температура выхлопных газов: ………………………….К

Температура топлива: минимальная: ............. K максимальная: …….....K

Температура смазки: минимальная: ................ K максимальная: ............ К

8.1.4 Зарядное устройство: с/без2)

Описание системы: ………………………………………………………….

Модель: ……………………………..........…… Тип ………...………..........

Компрессорная система: Марка: ........................................... Тип: ...............

Система охлаждения наддувочного воздуха: Марка: .......... Тип: ……......

8.1.5 Впускная система

Описание и схемы воздухозаборников и их комплектующих (нагревательное устройство, глушитель и т. д.) …………………………………

Впускной коллектор: ...................................Описание: ................................

Воздушный фильтр: Марка: ....................... Тип: ..........................................

Впускной глушитель: Марка: ..................... Тип: ..........................................

8.1.6 Дополнительные устройства контроля дыма (если таковые имеются, и если они не включены в другую позицию)

Описание и схемы: ..........................................................................................

8.1.7 Система подачи топлива

Подача топлива: ..............................................................................................

Насос подачи

Давление …………………………………………………..…….. кПа1)

или характерная схема2) ……………………………………………….

Система впрыска: …………………………………………………………

Насос

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Подача: ............... мм3 за ход при скорости насоса …………………….

………………..…мин-1 1), 3) ............... при полном впрыске или характерной схеме2) ……………………………………………………

Необходимо указать используемый метод: на двигателе / на стенде насоса2)

Опережение впрыскивания 1) ………………………………………………

Кривая для опережения впрыскивания: ……………......……………….

Регулирование времени: ............................................................................

Инжекционный трубопровод

Длина: ………………………………………………………………… мм

Внутренний диаметр: ………………………………………………… мм

Инжектор(ы)

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Давление открытия: ……………………………………………...кПа 1)

или характерная схема2): ……………………………………………….

Управляющее устройство

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Скорость, с которой начинается отсечка при полной нагрузке: …………………………………………………………………...мин-1 3)

Максимальная скорость без нагрузки: ……………………… мин-1 3)

Частота вращения на холостом ходу: ………………...……… мин-1 3)

Система пуска холодного двигателя

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Описание: ………………………………………………………………..

8.1.8 Регулирование времени открытия и закрытия клапана

Максимальный подъем клапанов и углы открытия и закрытия относительно неподвижных центров: …………………………………………….

Опорные и/или установочные диапазоны1)  ……………………………..

8.1.9 Выхлопная система

Описание выпускного коллектора: ……………………………………….

Описание других частей выхлопного оборудования, если испытание проводится с полным выхлопным оборудованием, предоставленным изготовителем, или указание максимального противодавления при максимальной мощности, указанной изготовителем2): ……………………….......................................................................................................................

8.1.10 Смазочная система

Описание системы: ……………………………………………………….....

Положение смазочного бачка: …………………....……………………...

Система подачи (циркуляция насосом, вход впрыска, смешивание с топливом и т. д.): …………..……………………………………………...

Циркуляционный насос: да / нет1)

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Смесь с топливом

Процентное отношение: ………………………………………...………

Масляный радиатор: с/без 1)

Чертеж (ы) или марка (и): ....................................... Тип (ы): …………..

8.1.11 Электрооборудование

Генератор/временной генератор 1)

Характеристика или марка (и): ……………..………… Тип (ы): ……...

8.1.12 Прочее оборудование с приводом от двигателя

Список и краткое описание при необходимости: ……………..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...

Двигатели с искровым зажиганием. Основные характеристики1)

8.2.1 Описание двигателя

Марка: ……………………………………………………………………….

Модель: ……………………………………………………………................

Цикл: четырехтактный / двухтактный2)

Диаметр цилиндра: …................................................................................мм

Длина хода поршня: ……………………………………………………...мм

Количество цилиндров: …………………………………………………….

Расположение цилиндров: …………Порядок работы цилиндров: ............

Рабочий объём всех цилиндров двигателя: ……………………………дм3

Коэффициент сжатия3): ……………………………………………………

8.2.2 Система охлаждения

а) Жидкость

Тип жидкости: …………………………………………………………….

Циркуляционные насосы: да/нет2)

Характеристика или марка (и): ……………..………… Тип (ы): ……...

Передаточное число: ………………………………………………….......

Регулировка термостата: …………………………………………………

Радиатор: чертеж (ы) или изготовитель (и): …...….…. Тип (ы): ……….

Настройка давления предохранительного клапана: ……………………

Вентилятор: Характеристика или марка (и): …...……. Тип (ы): ……..

Система привода вентилятора: …………………………………………..

Передаточное число: ……………………………………………………..

Кожух вентилятора: ………………………………………………………

b) Воздух

Воздуходувка: Характеристика или марка (и): ……….Тип (ы): ………

Передаточное число: ………………………………………………….......

Воздуховод (стандартное производство): ……………………………….

Система регулирования температуры: да/нет2)

Краткое описание: ………………………………………………………...

8.2.3 Значение температуры, указанные производителем

Жидкостное охлаждение

Максимальная температура на выходе: …………………………….… К

Воздушное охлаждение

Контрольная точка (описание): …………………………………….…….

Максимальная температура в контрольной точке: …………………... К

Температура топлива: минимальная: ............. K максимальная: ….....K

Температура смазки: минимальная: ................ K максимальная: ........ К

8.2.4 Зарядное устройство: с/без1)

Описание системы: ………………………………………………………….

Модель: ……………………………..........…… Тип ………...………..........

Компрессорная система: Марка: ........................................... Тип: ...............

Система охлаждения наддувочного воздуха: Марка: .......... Тип: ……......

8.2.5 Впускная система

Описание и схемы воздухозаборников и их комплектующих (глушитель, нагревательное устройство, дополнительные воздухозаборники и т. д.) …………………………………………………………………………………

Впускной коллектор: ...................................Описание: ................................

Воздушный фильтр: Марка: ....................... Тип: ..........................................

Впускной глушитель: Марка: ..................... Тип: ..........................................

8.2.6 Дополнительные устройства против загрязнения (если таковые имеются, и если они не включены в другую позицию)

Описание и схемы: ..........................................................................................

8.2.7 Система подачи топлива

Подача топлива: ..............................................................................................

По карбюратору(ам) 1): ............................... Количество (а): …………...

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Корректировки

| Форсунка: ………………….. | или | Кривая подачи топлива, построенная в зависимости от воздушного потока, и настройки, необходимые для поддержания кривой1) |
| --- | --- | --- |
| Диффузоры: ……………….. |  |  |
| Уровень поплавковой камеры: …………………….. |  |  |
| Масса поплавка: …………… |  |  |
| Поплавковая игла: …………. |  |  |

Ручной/автоматический штуцер 1)

Установка закрытия2): ………………………………………………….

Насос подачи

Давление: ………...кПа………….2) или характерная схема1)…..….

Путем впрыска топлива 1)

Марка (и): ………………………………….…………………………….

Модель (и): …………..…………………………………..……................

Описание (общее): ………………………………………………………

Калибровка: ……...кПа………….2)или характерная схема1)…..….…

8.2.8 Регулирование времени открытия и закрытия клапана

Максимальный подъем клапанов и углы открытия и закрытия относительно неподвижных центров: …………………………………………….

Опорные и/или установочные диапазоны1) ……………………………..

8.2.9 Система зажигания

Распределитель системы зажигания

Датчик детонации: да/нет 1)

Стратегия: только замедление или продвижение / замедление 1)

Марка: …………………………………………………………………….

Модель: …………………………………………………………................

Кривая для опережения впрыскивания2): ……………......…………….

Время зажигания2): ……………......……………………………..……….

Разрыв точки контакта 2) и угол наклона 1): ……………………………

Свечи зажигания

Марка: …………………………………………………………………….

Модель: …………………………………………………………................

Установка искрового разрядника: ……………………………………….

Катушка зажигания

Марка: …………………………………………………………………….

Модель: …………………………………………………………................

Конденсатор зажигания

Марка: …………………………………………………………………….

Модель: …………………………………………………………................

Оборудование для подавления радиопомех

Марка: …………………………………………………………………….

Модель: …………………………………………………………................

8.2.10 Выхлопная система

Описание и схемы (или лабораторные системы с минимальными потерями) 1)

8.2.11 Смазочная система

Описание системы: ……………………………………………………….....

Положение смазочного бачка: …………………....……………………...

Система подачи (циркуляция насосом, вход впрыска, смешивание с топливом и т. д.): …………..……………………………………………...

Циркуляционный насос: да/нет1)

Марка: .....…………………….…………….…………………………….

Модель: …………..………………………..……………..……................

Смесь с топливом

Процентное отношение: ………………………………………...………

Масляный радиатор: с/без 1)

Чертеж (ы) или марка (и): ....................................... Тип (ы): …………..

8.2.12 Электрооборудование

Генератор/временной генерато1)

Характеристика или марка (и): ……………..………… Тип (ы): ………....

8.1.12 Другие вспомогательные устройства, установленные на двигателе

Список и краткое описание при необходимости: ……………..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...

Условия испытаний для измерения полной мощности двигателя

Торговая марка или марка двигателя: ……………………………………...

Тип и идентификационный номер двигателя: ……………………………..

Испытательные условия: ……………………………………………………

Давление, измеренное при максимальной мощности: …………………

Общее барометрическое давление: .................................................... кПа

Давление водяного пара: ..................................................................... кПа

Противодавление выхлопных газов:................................................... кПа

Расположение точки измерения противодавления выхлопных газов ………………………………………………………………………..…….

Среднее статическое разрежение во впускном коллекторе: …….…Па

Абсолютное давление во входном воздуховоде:…………................ Па

Температура должна измеряться при максимальной мощности

- воздуха на входе: ……………………………………………………К

- на выходе из интеркулера двигателя: …...…………………………К

- охлаждающей жидкости

‒ на выходе охлаждающей жидкости двигателя: ….…..…..……К1)

‒ в контрольной точке в случае воздушного охлаждения: …….К1)

- смазочного масла: .................................K в точке измерения:............

- топлива

‒ на входе в карбюратор/впуск системы впрыска топлива1)……..К

‒ в устройстве измерения расхода топлива:. …...…………………К

Характеристики динамометра

Марка: .....…………………….………Образец: ……...……………….

Модель: …………..……………………..……………....……................

Рейтинг: .....................................................................................................

Характеристики дымомера

Марка: ..……………………….………Образец: ……...……………….

Модель: …………..……………………..……………....……................

Прибор для измерения расхода топлива:гравиметрический/объемный1)

Топливо для двигателей с искровым зажиганием, работающих на жидком топливе

Марка и модель: ........................................................................................

Спецификация: ..........................................................................................

Октановое число исследования (ОЧИ): ........... (по ISO 5164)1)

Октановое число двигателя (ОЧД):................... (по ISO 5163) 1)

Процент и тип оксигенатов: .....................................................................

Плотность: …………..…….г / см3 при 288 K (по ISO 3675) 1)

Низшая теплотворность или теплотворная способность2) :............................................................ кДж / кг (поASTM D 240)

или низшая теплотворность или теплотворная способность2):

............................................................ кДж / кг (согласно ASTM D3338)

Температура топлива: ............................................................................К

Топливо для двигателей с искровым зажиганием, работающих на жидком топливе

Марка: .....…………………….…………….…………………………….

Спецификация: ..........................................................................................

Давление при хранении: ……………………………………………кПа

Давление при использовании: ………………………………..…… кПа

Низшая теплотворность или теплотворная способность: ........ кДж/кг

Топливо для двигателей с воспламенением от сжатия, работающих на газообразном топливе

Системы подачи газа: ...............................................................................

Спецификация используемого газа: ........................................................

Соотношение топливо / газ: .....................................................................

Низшая теплотворность или теплотворная способность: ........ кДж/кг

Топливо для двигателей с воспламенением от сжатия, работающих на жидком топливе

Марка: .....…………………….…………….…………………………….

Спецификация используемого топлива: .................................................

Цетановое число: ..................................(в соответствии с ISO 5165) 1)

Вязкость: ............................... мм2 / с при 40 ° C (согласно ISO 3104) 1)

Плотность:.................. г / см3 при 288 К (в соответствии с ISO 3675) 1)

Низшая теплотворность или теплотворная способность, измеренная2): .......................кДж / кг (в соответствии с ASTM D 240)

или низшая теплотворность или теплотворная способность (предпологаемая)2) :…......кДж / кг (в соответствии с ASTM D 3338)

Смазочно-охлаждающая жидкость

Марка: .....…………………….…………….…………………………….

Спецификация: ..........................................................................................

Оценки вязкости: ......................................................................................

Формулировка результатов в зависимости от частоты вращения двигателя1)

| Характеристика |  | Результаты измерений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость двигателя |  |
|  |  | …..мин-1 | …..мин-1 |
| Измеренное значение крутящего момента, Н·м |  |  |  |
| Измеренное значение мощности, кВт |  |  |  |
| Измеренное значение расхода топлива 1), г / с |  |  |  |
| Измеренное значение дыма, м – 1 |  |  |  |
| Барометрическое давление, кПа |  |  |  |
| Давление водяного пара, кПа |  |  |  |
| Среднее статическое разрежение во впускном коллекторе, Па |  |  |  |
| Противодавление выхлопных газов, кПа |  |  |  |
| Температура воздуха на входе, К |  |  |  |
| Мощность, добавляемая для вспомогательного оборудования сверх таблицы 1 (см. 8.1.12 и 8.2.13), кВт | № 1 |  |  |
|  | № 2 |  |  |
|  | № 3 |  |  |
| Поправочный коэффициент мощности |  |  |  |
| Скорректированное значение расхода топлива 1), г / с |  |  |  |
| Скорректированное значение мощности торможения, кВт (с/без2) вентилятора или воздуходувки) |  |  |  |
| Мощность вентилятора или воздуходувки, кВт (добавляется, если установлен вентилятор или воздуходувка) |  |  |  |
| Полная мощность, кВт |  |  |  |
| Полный крутящий момент, Н · м |  |  |  |
| Удельный расход топлива (брутто) 3), г / (кВт · ч) |  |  |  |
| Поправочный коэффициент дыма |  |  |  |
| Скорректированное значение дыма, м – 1 |  |  |  |
| Температура охлаждающей жидкости на выходе, К |  |  |  |
| Температура смазочного масла в точке измерения, К |  |  |  |
| Температура воздуха после нагнетателя давления, К 2) |  |  |  |
| Температура топлива на входе в насос высокого давления, К |  |  |  |
| Температура воздуха после охлаждения наддувочного воздуха, К 2) |  |  |  |
| Давление после нагнетания давления, кПа |  |  |  |
| Давление после наддувочного воздухоохладителя, кПа |  |  |  |
| _________________ 1) Для двигателей с искровым зажиганием скорректированный расход топлива - это измеренный расход топлива, умноженный на поправочный коэффициент мощности. Концепция скорректированного расхода топлива добавлена только для целей расчета. Для двигателей с воспламенением от сжатия скорректированный расход топлива равен измеренному значению расхода топлива, за исключением двигателей с постоянной мощностью [см. 6.3 с)]. 2) Удалить там, где не применимо. 3) Рассчитано с учетом скорректированной полной мощности и скорректированного расхода топлива (см. 9.3.1.4). |  |  |  |  |

- Проверка работоспособности двигателя

Определение

При определении характеристик (кривых мощности, крутящего момента и удельного расхода топлива) двигателя в соответствии с настоящим стандартом делается ссылка на используемый метод с указанием «определяется в соответствии с СТ РК ISO 2534»

Обозначения

9.2.1 Заявленная полная мощность и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон)

Заявленная полная мощность и соответствующее число оборотов двигателя (диапазон) – это та мощность и число оборотов двигателя (диапазон), которые производитель указывает в рекламно-коммерческой литературе для данного типа двигателя.

Необходимо определять полную мощность и частоту вращения двигателя по слову «СТ РК ISO».

Пример

Полная мощность СТ РК ISO: …………………..………кВт при ……………………..мин-1

(в соответствии с СТ РК ISO 2534)

9.2.2 Заявленный общий крутящий момент и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон)

Заявленный общий крутящий момент и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон) – это тот крутящий момент и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон), которые производитель указывает в рекламно-коммерческой литературе для данного типа двигателя.

Необходимо определять крутящий момент и частоту вращения двигателя (диапазон) словом «СТ РК ISO».

Пример

Общий крутящий момент СТ РК ISO: ......................................Н·м при ......................... мин–1

(в соответствии с СТ РК ISO 2534)

9.2.3 Заявленный удельный расход топлива и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон)

Заявленный удельный расход топлива и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон) – это удельный расход топлива и соответствующая частота вращения двигателя (диапазон), которые производитель указывает в рекламно-коммерческой литературе для типа двигателя.

Необходимо определять удельный валовой расход топлива и частоту вращения коленчатого вала двигателя с помощью слова «СТ РК ISO».

Пример

Удельный расход топлива по СТ РК ISO: .......................... г/(кВт·ч) при .................. мин–1

(в соответствии с СТ РК ISO 2534)

Допустимые значения

9.3.1 Заявленные значения

9.3.1.1 Мощность

9.3.1.1.1 Заявленная максимальная частота вращения двигателя, np

При одной частоте вращения двигателя, которая находится в диапазоне (np ± 2 %), скорректированная мощность должна составлять не менее (100 – a) % (см. рисунок 2) от заявленной мощности1).

Ни при каких оборотах двигателя скорректированная мощность не должна превышать (100 + a) % (см. рисунок 2) от заявленной мощности1), 2).

Ни при каких обстоятельствах скорректированная мощность не должна отличаться от заявленной мощности при данной частоте вращения двигателя более чем на d % 1).

9.3.1.1.2 Заявленный максимальный диапазон оборотов двигателя, (np1– np2)

В диапазоне частот вращения двигателя (np1 + 2 %) до (np2 – 2 %) скорректированная мощность должна составлять не менее (100 – a) % от заявленной мощности (см. рисунок 3) .30)

Ни при каких оборотах двигателя скорректированная мощность не должна превышать (100 + a) % (см. рисунок 3) от заявленной мощности1), 2).

Ни в коем случае скорректированная мощность не должна отличаться от заявленной мощности при данной частоте вращения двигателя более чем на 
d %1).

9.3.1.2 Крутящий момент

9.3.1.2.1 Заявленная максимальная частота вращения двигателя, nВр

На одной скорости, которая находится в диапазоне 
(nВр ± 2) %, скорректированный крутящий момент должен составлять не менее (100 – b) % (см. рисунок 4) от заявленного максимального крутящего 
момента1).

9.3.1.2.2 Заявленный максимальный момент вращения двигателя, (nВр1 –  nВр2)

В диапазоне частот вращения двигателя от (nВр1 + 2 %) до (nВр2 – 2 %) скорректированный крутящий момент должен составлять не менее (100 – b) %                          (см. рисунок 5) от заявленного крутящего момента1).

Ни при одной частоте вращения двигателя скорректированный крутящий момент не должен превышать (100 + b) % (см. рисунок 4) от заявленного максимального крутящего момента1), 3).

Скорректированный крутящий момент ни в коем случае не должен отличаться от заявленного крутящего момента при данной частоте вращения двигателя более чем на            d %1) .

Ни при одной частоте вращения двигателя скорректированный крутящий момент не должен превышать (100 + b) % (см. рисунок 5) от заявленного максимального крутящего момента1),3).

Скорректированный крутящий момент ни в коем случае не должен отличаться от заявленного крутящего момента при данной частоте вращения двигателя более чем на                d 1), %.

9.3.1.3 Удельный расход топлива

Заявленный удельный расход топлива при заявленном числе оборотов двигателя (диапазоне) считается проверенным, если удельный расход топлива, рассчитанный в ходе испытания, не более чем на с % превышает заявленный удельный расход топлива1).

9.3.1.4 Числовые допуски

Числовые допуски приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Числовые допуски

|  | а | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка заявленных значений | 2 % | 4 % | 2 % | 4 % |
| Испытания на соответствие продукции1) | 5 % | 6 % | 4 % | 6 % |
| ______________ 1) Для испытаний на соответствие производства допуск температуры топлива двигателя с воспламенением от сжатия может быть снижен до (± 5) К. |  |  |  |  |

Мощность

Рисунок 2 – График максимальной мощности заявленной частоты вращения одного двигателя

Мощность

Рисунок 3 –  График максимальной мощности заявленного диапазона оборотов двигателя

Рисунок 4 – График заявленного максимального крутящего момента для одного двигателя

Рисунок 5 – График заявленного максимального диапазона оборотов двигателя

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблицах В.А.1–В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3104:1994 Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости). | NEQ | ГОСТ 33-2016 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости |
| ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density – Hydrometer method (Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности. Метод с использованием ареометра). | IDT | СТ РК ИСО 3675-2004 Нефть сырая и нефтепродукты. Метод лабораторного определения плотности с использованием ареометра |
| ISO 3833:1977 Road vehicles – Types – Terms and definitions (Транспорт дорожный. Типы. Термины и определения). | IDT | СТ РК ISO 3833-2018 Транспорт дорожный. Типы. Термины и определения |
| ASTM D 3338-08 Standard test method for estimation of net heat of combustion of aviation fuels (Стандартный метод испытаний для оценки полезной теплоты сгорания авиационных топлив). | IDT | ГОСТ 34194-2017 Топлива авиационные. Вычисление низшей теплоты сгорания |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 5163:2014 Motor and aviation-type fuels – Determination of knock characteristics – Motor method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных характеристик моторного и авиационного топлива. Моторный метод). | ISO 5163:1990 Motor and aviation-type fuels – Determination of knock characteristics – Motor method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных характеристик моторного и авиационного топлива. Моторный метод). | IDT | СТ РК ИСО 5163-2008 Нефтепродукты. Определение детонационной стойкости автомобильного и авиационного топлива. Моторный метод |
| ISO 5163:2014 Motor and aviation-type fuels – Determination of knock characteristics – Motor method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных характеристик моторного и авиационного топлива. Моторный метод). | ISO 5163:2014 Motor and aviation-type fuels – Determination of knock characteristics – Motor method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных характеристик моторного и авиационного топлива. Моторный метод). | MOD | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод |
| ISO 5164:2014 Motor fuels – Determination of knock characteristics – Research method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод). | ISO 5164:2005 Motor fuels – Determination of knock characteristics – Research method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод). | IDT | СТ РК ИСО 5164-2008 Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод |

Окончание таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 5164:2014 Motor fuels – Determination of knock characteristics – Research method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод). | ISO 5164:2005 Motor fuels – Determination of knock characteristics – Research method (Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод). | MOD | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод |
| ISO 5165:2017 Petroleum products – Determination of the ignition quality of diesel fuels –Cetane engine method (Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом). | ISO 5165:1998 Petroleum products – Determination of the ignition quality of diesel fuels –Cetane engine method (Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом). | IDT | СТ РК ИСО 5165-2005 Нефтепродукты. Определение воспламеняемости дизельных топлив. Метод цетанового числа с использованием двигателя |
| ISO 5165:2017 Petroleum products – Determination of the ignition quality of diesel fuels –Cetane engine method (Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом). | ISO 5165:1998 Petroleum products – Determination of the ignition quality of diesel fuels –Cetane engine method (Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом). | IDT | ГОСТ ISO 5165-2014 Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом |

УДК 629.1:006.354                                                                    МКС 43.160.01 (IDT)

Ключевые слова: дорожный транспорт, моторный транспорт, двигатель внутреннего сгорания, испытания, определения, полная мощность, измерение механической мощности

УДК 629.1:006.354                                                                    МКС 43.160.01 (IDT)

Ключевые слова: дорожный транспорт, моторный транспорт, двигатель внутреннего сгорания, испытания, определения, полная мощность, измерение механической мощности

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |

1)  1 Па = 1 Н/м2.

1) Координация деятельности Европейского Совета по разработке эксплуатационных испытаний смазочных материалов и моторных топлив.

2) Промышленный Стандарт Японии.

3) Раздел 40, кодекс Федеральных правил, США.

1) В случае нетрадиционных двигателей и систем изготовитель должен предоставить сведения, эквивалентные указанным в настоящем стандарте.

2) Удалить, где не применимо.

1) Необходимо указать допустимое значение.

2) Удалить, где не применимо.

1) Необходимо указать допустимое значение.

2) Удалить, где не применимо.

3) 1 мин – 1 = 1 об/мин.

1) Удалить, где не применимо.

2) Может использоваться лабораторная система с минимальными потерями.

1) В случае нетрадиционных двигателей и систем изготовитель должен предоставить сведения, эквивалентные указанным здесь.

2) Удалить, где не применимо.

3) Необходимо указать допустимое значение.

1) Удалить, где не применимо.

2) Необходимо указать допустимое значение.

1) Удалить, где не применимо.

2) Необходимо указать допустимые значения.

1) Удалить, где не применимо.

1) Действующие стандарты ASTM.

2) Удалить, где не применимо

1) Характерные кривые полной мощности и полного крутящего момента, удельного расхода топлива и значений дымности выхлопных газов должны быть построены в зависимости от частоты вращения двигателя.

1) См. 9.3.1.4.

2) В нормальных случаях вблизи заявленного числа оборотов двигателя максимальной мощности рекомендуется производить измерения с шагом не менее 3 % от заявленной максимальной частоты вращения двигателя или 3 % от максимальной частоты вращения двигателя, nр2, в соответствующем диапазоне мощности.

3) В нормальных случаях вблизи заявленной максимальной частоты вращения двигателя рекомендуется проводить измерения с шагом не менее 3 % от заявленной максимальной частоты вращения двигателя или 3 % от максимальной частоты вращения двигателя nВр2, в соответствующем диапазоне крутящего момента.

1) В нормальных случаях вблизи заявленного максимального крутящего момента оборотов двигателя рекомендуется производить измерения с шагом не менее 3 % от заявленного максимального крутящего момента оборотов двигателя или 3 % от максимального крутящего момента оборотов nВр2 в соответствующем диапазоне крутящего момента.