Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКАМИ

Системы координат и обозначение перемещений

СТ РК ISO 841–20__

(ISO 841:2001 Industrial automation systems and integration – Numerical control of machines – Coordinate system and motion nomenclature, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 841:2001 Industrial automation systems and integration – Numerical control of machines – Coordinate system and motion nomenclature (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Числовое программное управление станками. Системы координат и обозначение перемещений)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 1 «Управление физическими устройствами» Технического комитета ISO/TC 184 «Системы промышленной автоматизации и интеграция»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Система координат станка	2

4.1	Обозначение	2

4.2	Исходная точка	2

4.3	Ось Z	2

4.4	Ось X	3

4.5	Ось Y	3

4.6	Оси вращения A, B и C	4

5	Основные перемещения станка	4

5.1	Обозначение	4

5.2	Направление	4

6	Дополнительные перемещения	5

6.1	Линейные перемещения	5

6.2	Вращательные перемещения	5

6.3	Буквенные ограничения	5

6.4	Направление	5

7	Схематические чертежи станков	5

7.1	Примеры станковых чертежей	5

7.2	Обозначение	5

Приложение А (информационное) Примеры станковых перемещений 	7

Введение

Настоящий стандарт распространяется на стандартную систему координат станка и перемещения станка, и позволяет составителю программ описывать операции обработки без необходимости знания допуска инструмента к заготовке или допуска заготовки к инструменту.

Стандартная система координат станка используется для предоставления координат перемещающегося инструмента (либо точки в рабочем пространстве или на чертеже) относительно неподвижной заготовки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКАМИ

Системы координат и обозначение перемещений

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на систему координат станка, связанную с основными перемещениями отдельных станков с числовым программным управлением и связанными перемещениями станков.

Система координат станка используется для предоставления координат перемещающегося инструмента (либо точки в рабочем пространстве или на чертеже) относительно неподвижной заготовки. Таким образом, составитель программ имеет возможность описывать операции обработки без необходимости знания допуска инструмента к заготовке или допуска заготовки к инструменту.

Примечания

1 Отдельные станки с числовым программным управлением обозначают установление всех осей на одном основании или раме, и связь между перемещениями на одной стандартной системе координат.

2 Для простоты большая часть текста настоящего международного стандарта написана в терминах, относящихся к станкам, но, тем не менее, относится к станкам с числовым программным управлением в целом. Системы координат и номенклатура перемещения осей для промышленных роботов определены в      ISO 9787.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 2806:1994 Industrial automation systems — Numerical control of machines — Vocabulary (Системы промышленной автоматизации. Числовое программное управление станков. Словарь).

ISO 6983-1:2009 Numerical control of machines — Program format and definition of address words — Part 1: Data format for positioning, line motion and contouring control systems (Автоматизированные системы и интеграция. Числовое программное управление станком. Формат программы и определение адресных слов. Часть 1. Формат данных для систем управления позиционированием, прямолинейным перемещением и перемещением по контуру).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями по ISO 2806.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Система координат станка

Обозначение

Система координат станка представляет собой прямоугольную систему координат правого вращения с тремя основными осями, обозначенными как X, Y и Z, с круговыми осями вокруг каждой из этих осей, обозначенными 
A, B и C, соответственно (см. рисунок A.1).

Исходная точка

Исходная точка системы координат станка определяется в соответствии с требованиями изготовителя.

Ось Z

4.3.1 Общие положения

Ось Z расположена параллельно к основному шпинделю станка. В случае, если станок не имеет шпинделя, см. 4.3.4 и 4.3.5.

Примечания

1 На станках, используемых для фрезерования, шлифования, растачивания, сверления и нарезания резьбы шпиндель приводит во вращение инструмент.

2 На станках, таких как токарные станки, цилиндрические шлифовальные станки и другие, которые создают поверхность вращения, шпиндель приводит во вращение заготовку.

4.3.2 В случае применения более одного шпинделя

Если имеется несколько шпинделей, один из них должен быть выбран в качестве основного шпинделя, предпочтительно перпендикулярно рабочей поверхности.

4.3.3 Поворотный или карданный шпиндель

Если основной шпиндель поворачивается или может поворачиваться, ось Z должна быть параллельна оси шпинделя, при нулевом положении. Предпочтительным нулевым положением является шпиндель, перпендикулярный рабочей поверхности.

Если основная ось шпинделя может поворачиваться и если степень ее перемещения позволяет находиться только в одном положении, параллельном одной из осей стандартной трехосной системы, эта стандартная ось является осью Z.

Там, где степень поворотного перемещения такова, что основной шпиндель может лежать параллельно двум из трех осей стандартной трехосной системы, ось Z является стандартной осью, перпендикулярной к рабочей поверхности станка, не принимая во внимание такие вспомогательные устройства, как монтажные кронштейны или угловые пластины.

4.3.4 В случае без шпинделя

Для отрезных и формовочных станков ось Z должна быть перпендикулярна рабочей поверхности.

Для координатно-измерительных станков ось Z должна быть коллинеарной с вектором ускорения свободного падения (то есть перпендикулярно поверхности земли).

4.3.5 Направление

Для отрезных и формовочных станков направление оси + Z определяется направлением от заготовки до держателя инструмента.

Примечание – Для токарных станков хвостовая часть рассматривается как держатель инструмента.

Для координатно-измерительных станков направление оси + Z определяется в противоположном направлении как ускорение вектора свободного падения (то есть направлено в сторону от поверхности земли).

Ось X

4.4.1 Общие положения

Направление оси X должно быть горизонтальным, там, где это возможно.

4.4.2 Станки с вращающимися инструментами

Горизонтальная ось Z: положительное направление оси X должно быть с правой стороны, если рассматривать в отрицательном направлении оси Z.

Вертикальная ось Z, одноколонная: положительное направление оси Х должно быть с правой стороны, если рассматривать с передней стороны станка в колонне.

Вертикальная ось Z, одноколонная: положительное направление оси Х должно быть с правой стороны, если рассматривать от основного шпинделя в левой опоре стойки.

См. 4.3.1 (примечание 1).

4.4.3 Станки с вращающимися деталями

Ось X должна быть в радиальном и параллельном положении к поперечному скольжению. Положительное направление должно быть на некотором расстоянии от оси вращения.

См. 4.3.1 (примечание 2).

4.4.4 Станки без шпинделя

Для отрезных станков положительное направление оси Х должно быть параллельно и в основном направлении режущей пластины.

Для координатно-измерительных станков положительное направление оси Х определяется в соответствии с требованиями изготовителя.

Ось Y

Положительное направление оси Y должно быть в направлении для установления набора координат правого вращения (см. Рисунок A.1)

Оси вращения A, B и C

4.6.1 Обозначение

Оси A, B и C определяют оси вращения относительно линейных осей X, Y и Z, соответственно.

4.6.2 Направление

Положительные направления осей A, B и C находятся в направлении для совершенствования винтов правого вращения в положительных направлениях осей X, Y и Z, соответственно (см. рисунок A.1).

- Основные перемещения станка

Обозначение

Основные линейные перемещения станка, находятся в параллельном положении к осям системы координат станка, которые должны обозначаться как X, Y и Z соответственно. Основные вращательные перемещения станка, которые находятся вокруг одной или нескольких осей основной системы координат, должны обозначаться как A, B и C соответственно.

Направление

5.2.1 Общие положения

Перемещение в положительном направлении линейной или круговой оси увеличивает значения положительных координат и уменьшает значения отрицательных координат.

Буквенные обозначения должны использоваться для выражения перемещения инструмента или заготовки.

5.2.2 Перемещение инструмента

При перемещении инструмента направление перемещения и направление оси являются равными. Положительные перемещения обозначаются как + X, + Y, + Z, + A,                      + B, ...

5.2.3 Перемещение заготовки

При перемещении заготовки направление движения и направление оси противоположны. Чтобы указать противоположное направление, положительные перемещения обозначаются с помощью + X′, + Y′, + Z′, + A′, + B′… (т.е. направление оси        - X = + X′ относительно перемещению заготовки).

- Дополнительные перемещения

Линейные перемещения

Если в дополнение к основным линейным перемещениям осей X, Y и Z существуют вторичные линейные перемещения, параллельные основным перемещениям, они должны обозначаться как U, V и W соответственно. Точно так же для третичных перемещений они должны обозначаться P, Q и R соответственно. Если существуют линейные перемещения, которые не (или не могут быть) параллельны осям X, Y и Z, они могут обозначаться как U, V, W, P, Q или R, наиболее удобным способом.

Первичные линейные перемещения должны быть наиближайшими к основному шпинделю, вторичные – следующие после наиближайшего, а третичные - самыми дальними.

Для фрезерных станков режущая пластина по отношению к направляющей опоре должна обозначаться как U или P, если эти буквы допускаются к применению.

Для многоэлементных станков или санков с большим количеством параллельных перемещений обозначение данных перемещений может быть проиндексировано с использованием букв и чисел (например, X1, X2, ...). Индекс должен быть положительным целым числом, больше нуля. Первичное перемещение(я) может иметь или не иметь индекс. Таким образом, на одном станке могут осуществлятся перемещения с индексами и без них.

Вращательные перемещения

Если в дополнении к основным вращательным перемещениям существуют вторичные вращательные перемещения, которые находятся в параллельном положении к осям A, B или C, или находятся в составном или карданном положении к осям A, B или C, они должны обозначаться как D или E (если эти буквы допускаются к применению). Как и в случае линейных перемещений, вращательные перемещения могут быть проиндексированы (см. 6.1).

Буквенные ограничения

Некоторые буквы (например, G, M, F) не должны использоваться для обазначения перемещений (см. ISO 6983-1).

Направление

Правила, приведенные в 5.2 для определения направления основного перемещения станков, применимы к дополнительным перемещениям.

- Схематические чертежи станков

Примеры станковых чертежей

Схематические чертежи станков предаставленные в приложении А являются официальной интерпретацией данных станков. Если существует несоответствие между текстом настоящего международного стандарта и схемой, схематический чертеж имеет преимущественное значение.

Обозначение

На схематическом чертеже показана система координат станка, соответствующая данному станку, вместе с перемещениями станка. Буквы обозначают ось и перемещение станка, стрелки обозначают положительные направления.

Приложение А

(информационное)

Примеры станковых перемещений

Рисунок A.1 – Правостороняя система координат

Рисунок A.2 – Токарно-винторезный станок с горизонтальными направляющими суппорта (токарно-винторезный станок)

Рисунок A.3 –Токарный станок с двумя револьверными головками с программируемым натяжным устройством

Рисунок A.4 – Вертикальный токарно-карусельный станок

Рисунок A.5 – Фрезеровальный станок с горизонтальным шпинделем

Рисунок A.6 – Фрезеровальный станок с вертикальным шпинделем

Рисунок A.7 – Расточно-фрезерный станок с горизонтальным шпинделем

Рисунок A.8 – Фрезеровальный станок с вертикальным шпинделем

Рисунок A.9 – Фрезеровальный станок портального типа

Рисунок A.10 – Продольно-фрезерный станок с подвижным порталом

Рисунок A.11 – Горизонтальный сверлильный станок строгального типа

Рисунок A.12 – Профильный и контурный фрезерный станок со съёмной планшайбой

Рисунок A.13 – Профильный и контурный фрезерный станок с горизонтальным шпинделем

Рисунок A.14 – Профильный и контурный фрезерный станок с поворотной шпиндельной бабкой

Рисунок A.15 – Профильный и контурный фрезерный станок с поворотной шпиндельной бабкой

Рисунок A.16 – Круглошлифовальный станок для наружной резки

Рисунок A.17 – Шлифовально-заточный станок

Рисунок A.18 – Одностоечный продольно-строгальный станок

Рисунок A.19 – Вертикальный намоточный станок

Рисунок A.20 – Горизонтальный намоточный станок

Рисунок A.21 – Станок огневой отрезки

Рисунок A.22 – Штамповочный пресс

Рисунок A.23 – Чертежный станок

Рисунок A.24 – Правосторонний трубогибочный станок

Рисунок A.25 – Плоскошлифовальный станок с вертикальным точильным камнем

Рисунок A.26 – Электроэрозионный копировально-прошивочный станок

Рисунок A.27 – Продольно-шлифовальный станок

Рисунок A.28 – Координатно-измерительный станок

Рисунок A.29 – Кромкогибочный пресс

Рисунок A.30 – Электроэрозионный проволочно-вырезной станок

Рисунок A.31 – Станок для лазерной резки

УДК 658.5.012:006.354                                                                 МКС 25.040.20 (IDT)

Ключевые слова: системы промышленной автоматизации, системы интеграции, программное управление, системы управления, станки, системы координат, перемещения

УДК 658.5.012:006.354                                                                 МКС 25.040.20 (IDT)

Ключевые слова: системы промышленной автоматизации, системы интеграции, программное управление, системы управления, станки, системы координат, перемещения

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |