Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ЗАЖИГАЛКИ

Требования безопасности

СТ РК ISO 9994–20__

(ISO 9994:2018 Lighters – Safety specifications, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 9994:2018 Lighters – Safety specifications (Зажигалки. Требования безопасности)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 4 «Режим горения» Технического комитета ISO/TC 61 «Пластмасса»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	VI

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Эксплуатационные требования	3

4.1	Образование пламени	3

4.2	Высота пламени	3

4.3	Регулирование высоты пламени	5

4.4	Устойчивость к вспрыскам или брызгам и полыханию пламени	6

4.5	Гашение пламени	7

4.6	Рабочий объем топлива	7

4.7	Масса топлива	7

5	Требования к конструкционной целостности	8

5.1	Внешняя отделка	8

5.2	Совместимость с топливом	8

5.3	Стойкость к потере топлива	8

5.4	Устойчивость падению	8

5.5	Устойчивость к воздействию повышенной температуры	9

5.6	Устойчивость к воздействию внутреннего давления	9

5.7	Устойчивость при горении	9

5.8	Устойчивость к воздействию циклического горения	10

5.9	Устойчивость к воздействию непрерывного горения	10

6	Методы испытаний	10

6.1	Испытательные образцы и последовательность испытаний	10

6.2	Измерение высоты пламени	11

6.3	Испытания на наличие всплесков, брызг и полыхания пламени	11

6.4	Испытание на тушение пламени	12

6.5	Испытание на совместимость с топливом	12

6.6	Испытание при дозаправке	14

6.7	Испытание на определение объема заправки топлива	15

6.8	Испытание на устойчивость к падению	16

6.9	Испытание на устойчивость при воздействии повышенной температуры	17

6.10	Испытание на устойчивость при воздействии внутреннего давления	18

6.11	Испытание на устойчивость к воздействию циклического горения пламени	19

6.12	Испытания на воздействие непрерывного горения топлива	20

7	Инструкции и предупреждения	21

7.1	Общие положения	21

7.2	Расположение информации	21

7.3	Содержание	21

7.4	Знаки безопасности	22

7.5	Инструкция по заправке	23

8	Маркировка товара	24

Приложение А (информационное) Тестовая последовательность                                      25

Библиография	27

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	28

Введение

Зажигалки, являющиеся устройствами, производящими пламя, могут, как и все источники пламени, представлять потенциальную опасность для пользователей. Технические требования безопасности, приведенные в настоящем стандарте, не могут устранить все опасности, но предназначены для снижения потенциальной опасности для пользователей.

Предполагается, что настоящий стандарт будет периодически пересматриваться с учетом уменьшения высоты пламени для различных технологий в соответствии с техническим прогрессом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗАЖИГАЛКИ

Требования безопасности

Дата введения  ________________

Предупреждение – Пользователи настоящего стандарта, должны быть знакомы с лабораторной практикой. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за разработку соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья.

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к зажигалкам для обеспечения разумной степени безопасности при правильном использовании или возможном неправильном использовании таких зажигалок пользователями.

Настоящий стандарт распространяется на все изделия, производящие пламя, обычно известные как прикуриватели, зажигалки для папирос и курительных трубок.

Настоящий стандарт не распространяется на спички и изделия, производящие пламя, предназначенные исключительно для воспламенения других материалов, кроме сигарет, сигар и трубок.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 7941:1988 Commercial propane and butane – Analysis by gas chromatography (Пропан и бутан промышленные. Анализ методом газовой хроматографии).

UL 1439:2018 Tests for Sharpness of Edges on Equipment (Прибор для определния остроты кромок).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Зажигалка (lighter): Пламеобразующее устройство ручного применения, использующее в качестве горючего нефтехимическое производное, обычно используемое для преднамеренного прикуривания сигарет, сигар и курительных трубок и которое может быть использовано для воспламенения (см. 3.21) таких материалов, как бумага, фитили, свечи и фонари.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание – Зажигалки не предназначены для использования в качестве свечей или фонариков, а также для других целей, требующих длительного горения.

3.2 Жидкостная зажигалка (fluid lighter): Зажигалка (см. 3.1) с открытым фитилем, в которой в качестве горючего используют жидкие углеводороды, такие как гексан, манометрическое давление насыщенных паров, которого при 24° C не более 34,5 кПа.

3.3 Газовая зажигалка (gas lighter): Зажигалка (см. 3.1), использующая в качестве горючего сжиженные углеводороды, такие как n-бутан, изобутан и пропан, манометрическое давление насыщенных паров, которых при 24° C более 104 кПа.

3.4 Зажигалка с горелкой с последующим смешиванием (postmixing burner lighter): Газовая зажигалка (см. 3.3), в которой горючее подается для горения, а воздух подается в точку горения.

3.5 Зажигалка с горелкой с предварительным смешиванием (premixing burner lighter): Газовая зажигалка (см. 3.3), в которой горючее и воздух смешиваются перед подачей для горения.

3.6 Незаправляемая зажигалка, одноразовая зажигалка (non-refillable lighter, disposable lighter): Зажигалка (см. 3.1) продается заправленная топливом и не предназначенная для дозаправки.

3.7 Многоразовая зажигалка (refillable lighter): Зажигалка (см. 3.1) предназначенная для дозаправки, либо для перекачки топлива из внешней емкости, либо для установки нового предварительно заполненного горючим резервуара.

3.8 Регулируемая зажигалка (adjustable lighter): Зажигалка (см. 3.1), в которой предусмотрен механизм, позволяющимй пользователю регулировать высоту пламени (см. 3.13).

3.9 Нерегулируемая зажигалка (non-adjustable lighter): Зажигалка (см. 3.1), в которой не предусмотрен механизм регулировки пользователем высоты пламени (см. 3.13).

Примечание – Высота пламени задается изготовителем.

3.10 Автоматически регулируемая зажигалка для трубок (automatically adjusting pipe lighter): Зажигалка (см. 3.1), характеризующаяся автоматическим увеличением высоты пламени (см. 3.13) при ее отклонении от вертикального положения, предназначена для прикуривания курительных трубок.

3.11 Самогасящаяся зажигалка (self-extinguishing lighter): Зажигалка (см. 3.1), которая после воспламенения требует определенных действий для поддержания пламени (см. 3.20) и гашения пламени после прекращением таких действий.

3.12 Несамогасящаяся зажигалка (non-self-extinguishing lighter): Зажигалка (см. 3.1), которая после воспламенения не требует определенных действий пользователя для поддержания пламени (см. 3.20), а для гашения требует определенного действия пользователя.

3.13 Высота пламени (flame height): Линейное расстояние от конца видимого пламени (см. 3.20) до верхней части щитка или, при отсутствии щитка, от конца видимого пламени до нижней части открытого фитиля или верхней части отверстия клапана горения (см. 3.16).

3.14 Щиток (shield): Узел, который полностью или частично окружает отверстие клапана горелки (см. 3.16) газовой зажигалки (см. 3.3) или фитиль жидкостной зажигалки (см. 3.2).

3.15 Клапан горения (burner valve): Узел газовой зажигалки (см. 3.3), который контролирует расход топлив.

3.16 Отверстие клапана горения (burner valve orifice): Наконечник клапана горения (см. 3.15), из которого выпускается топливо.

3.17 Полыхание пламени (flaring): Изменение высоты пламени (см. 3.13) от установившегося режима пламени.

3.18 Самовозгорание (sustained self-ignition): Появление пламени (см. 3.20) иным способом, чем намеренное ручное воздействие, с тем чтобы привести в действие элемент возгорания и пламя продолжало гореть.

Пример – При падении зажигалки.

3.19 Всплеск, брызги (spitting, sputtering): Явление пламени газовой зажигалки (см. 3.3), при котором выброс капелек не испарившегося сжиженного газа создает поток горящих капель жидкости, которые отделяются от главного пламени.

3.20 Пламя (flame): Результат сгорания топлива, которое производит тепло и часто свет, который может быть виден невооруженным глазом при нормальном или приглушенном освещении.

3.21 Поджигать (ignite): Создавать пламя (см. 3.20) с помощью зажигалки (см. 3.1) путем приведения в действие автоматическое возгорание и выпуска топлива зажигалки в соответствии с предназначением.

3.22 Зажигалка с двойным пламенем (dual flame type lighter): Зажигалка (см. 3.1), которая использует систему (ы) клапанов горения, которая производит более одного типа пламени (предварительное смешивание и последующее смешивание), которые могут быть произведены независимо и отдельно (один тип пламени одновременно) или зависимо и одновременно (несколько типов пламени одновременно).

3.23 Зажигалка с несколькими типами пламени (multiple flame type lighter): Зажигалка (см. 3.1), в которой используется система(ы) клапанов горелки, которая производит более одного пламени одного и того же типа пламени (предварительное или последующее смешивание), которое может производиться независимо и отдельно (по одному пламени за раз) или зависимо и одновременно (несколько пламен за раз).

- Эксплуатационные требования

Образование пламени

Для того чтобы свести к минимуму возможность непреднамеренного возгорания или самовозгорания, зажигалки должны быть ручного управления для получения пламени, что должна соответствовать хотя бы одному из следующих способов:

- пользователь должен предпринять определенные действия для образования и поддержания пламени;

- два или более независимых действия пользователя должны быть предприняты для создания пламени;

- для образования пламени необходимо усилие, равное, или превышающее 15 Н (см. рисунок 1 или 2).

Высота пламени

Примечание – Максимальная высота пламени, указанная в настоящем документе, как для зажигалок с горелкой c последующим смешиванием, так и для зажигалок с горелками с предварительным смешиванием должна переодически пресматриваться с целью постепенного снижения в соответствии с техническим прогрессом.

4.2.1 Нерегулируемые зажигалки

4.2.1.1 Нерегулируемые жидкостные зажигалки не должны создавать высоту пламени более 120 мм при испытании в соответствии с пунктом 6.2.

4.2.1.2 Нерегулируемые зажигалки с горелкой с последующим смешиванием и с предварительным смешиванием не должны обеспечивать высоту пламени более 50 мм при испытании в соответствии с пунктом 6.2.

4.2.2 Регулируемые зажигалки

4.2.2.1 Для регулируемых зажигалок, определенных в пункте 3.8, максимальная высота пламени, которую пользователь получит при различных условиях использования, должна соответствовать следующим требованиям при испытании в соответствии с пунктом 6.2.

4.2.2.2 Регулируемые (многоразовые или одноразовые) зажигалки с горелкой с последующим смешиванием должны иметь высоту пламени, отрегулированную изготовителем так, чтобы зажигалка при первом зажигании пользователем – без изменения регулировки – не давала высоту пламени более 100 мм.

4.2.2.3 Регулируемые многоразовые зажигалки с горелкой с последующим смешиванием не должны создавать высоту пламени более 120 мм, если пользователь намеренно отрегулировал ее в соответствии с расчетным пределом изготовителя для максимальной высоты пламени.

4.2.2.4 Регулируемые многоразовые зажигалки с горелкой с последующим смешиванием не должны создавать высоту пламени более 100 мм, если пользователь намеренно отрегулировал ее до расчетного предела изготовителя для максимальной высоты пламени.

Условные обозначения:

1 зажигалка

2 груз

F направление усилия для пламяобразования

Рисунок 1 – Приложение усилия для образования пламени в соответствии с            4.1 с) – Механизм управления нажимного клапана

Условные обозначения:

1 динамометр

F направление усилия для пламяобразования

Рисунок 2 – Приложение усилия для образования пламени в соответствии в            4.1 с) - Привод механизма

4.2.2.5 Регулируемые зажигалки с горелкой с предварительным смешиванием должны иметь высоту пламени, отрегулированную изготовителем таким образом, чтобы при первом зажигании пользователем – без изменения регулировки – высота пламени не превышала 60 мм.

4.2.2.6 Регулируемые зажигалки с горелкой с предварительным смешиванием не должны создавать высоту пламени более 75 мм, если пользователь намеренно регулирует предельное значение, установленное изготовителем для максимальной высоты пламени.

4.2.2.7 Регулируемые зажигалки с горелкой с последующим  и предварительным смешиванием горелки не должны создавать пламя высотой более 50 мм при установке на минимально возможную высоту пламени.

4.2.2.8 Автоматические регулируемые зажигалки для трубок не должны в любом положении создать высоту пламени более 100 мм.

4.2.2.9 Максимально достижимая высота пламени для зажигалок должна быть ограничена предварительной настройкой или конструкцией изделия, или и тем, и другим.

4.2.3 Зажигалка с двойным пламенем

Для каждого типа пламени зажигалки с двойным пламенем высота пламени должна соответствовать соответствующему требованию для этого типа пламени, указанному в 4.2.1 или 4.2.2.

4.2.4 Зажигалка с несколькими типами пламени

Для зажигалок с несколькими типами пламени высота пламени каждого пламени должна соответствовать соответствующему требованию, указанному в 4.2.1 или 4.2.2.

Регулирование высоты пламени

4.3.1 Для регулируемых зажигалок необходимы определенные действия от пользователя либо для уменьшения, либо для увеличения высоты пламени при обычном использовании. На регулируемой зажигалке должна быть маркировка, указывающая направление движения привода механизма регулирования для получения высокого или  низкого пламени.

4.3.2 На зажигалках, механизм регулирования которых соответствуют 4.3.3 и 4.3.4, направление движения привода механизма регулирования должно быть нанесено при помощи печати или выгравировано на корпусе зажигалки рядом с приводом механизма регулирования и должно быть отчетливым и понятным.

4.3.3 Газовые зажигалки, с механизмом регулирования высоты пламени, вращательное движение привода которого направлено приблизительно под прямым углом к ​​пламени, регулируют следующим образом:

- если механизм регулирования высоты пламени находится в верхней части зажигалки и зажигалка удерживается таким образом, чтобы пламя было направлено вертикально вверх, а пользователь находится лицом к приводу механизма регулирования пламенем, то движение привода механизма влево должно привести к уменьшению высоты пламени;

- если механизм регулирования высоты пламени находится в нижней части зажигалки, и зажигалка удерживается так, что пользователь находится лицом к приводу механизма, то движение по часовой стрелке должно привести к уменьшению высоты пламени.

4.3.4 Для газовых зажигалок, направление движения привода механизма регулирования высоты пламени которых приблизительно параллельно оси пламени, высота пламени должна уменьшаться или увеличиваться в соответствии с направлением движения.

4.3.5 Для зажигалок с выступающей за корпус частью привода механизма регулирования высоты пламени усилие, прилагаемое к приводу по всей линии регулирования в касательном направлении (Рисунок 3), должно быть не менее 1 Н.

Устойчивость к вспрыскам или брызгам и полыханию пламени

Газовые зажигалки, отрегулированные на максимальную высоту пламени, не должны производить всплесков и брызг, как определено в 3.19, или полыхания пламени, как определено в 3.17, при испытании в соответствии с 6.3.

Условное обозначение:

1 направление усилия пламени

Рисунок 3 – Приложение усилия для регулирования высоты пламени в соответствии с 4.3.5

Гашение пламени

При гашении пламени в соответствии с инструкцией, например, закрытием крышки или отпусканием кнопки или рычага, время гашения должна отвечать следующим требованиям:

a) Нерегулируемые жидкостные зажигалки и зажигалки с горелкой с последующим смешиванием с установленной высотой пламени при испытании в соответствии с 6.4 должны полностью погасать в течение 2 с после 10 с горения.

b) Регулируемые зажигалки с горелкой с последующим смешением при испытании в соответствии с 6.4 должны полностью погаснуть в течение 2 с:

1) после 10-секундного горения при высоте пламени 50 мм или максимальной высоте пламени, которую допускает регулировка, если она меньше 50 мм;

2) после 5 секунд горения при максимальной высоте пламени.

c) В случае зажигалок с горелкой с последующим смешиванием, со щитками, допустимо дополнительное продолжение горения в течение 2 с (то есть непрерывное горение), при этом пламя не должно распространяется за щиток.

d) Нерегулируемые зажигалки с горелкой с предварительным смешиванием с установленной высотой пламени при испытании в соответствии с 6.4 должны полностью погаснуть в течение не более 5 с после 10-секундного горения.

e) Регулируемые зажигалки с горелкой с предварительным смешиванием при испытании в соответствии с 6.4 должны полностью погаснуть в течение не более 5 с:

1) после 10-секундного горения при высоте пламени 50 мм или максимальной высоте пламени, которую допускает регулировка, если она меньше 50 мм;

2) после 5 секунд горения при максимальной высоте пламени.

Примечание – В случае газовых зажигалок с горелкой с предварительным смешиванием общее время горения в настоящем стандарте должно периодически пересматриваться с целью постепенного сокращения в соответствии с техническим прогрессом.

f) В случае зажигалок с двойным пламенем время затухания каждого типа пламени должно соответствовать соответствующим требованиям для этого типа пламени, приведенным в настоящем подпункте.

g) В случае зажигалок с несколькими типами пламени время затухания каждого пламени должно соответствовать соответствующему требованию для этого типа пламени, указанному в настоящем подпункте.

Рабочий объем топлива

Для газовых зажигалок, содержащих топливо, жидкая часть топлива не должна превышать 85 % от объемной емкости топливного резервуара при испытании в соответствии с 6.7.

Масса топлива

Для газовых зажигалок, поставляемых с топливом, масса сжиженного топлива не должна быть более 10 г.

- Требования к конструкционной целостности

Внешняя отделка

На зажигалке не должно быть внешних острых кромок, которые могут вызвать случайные порезы или ссадины для пользователя при использовании по назначению. Если потенциальный острый край обнаружен, он должен быть испытан в соответствии с                 UL 1439.

Примечание – UL относится к Сертифицированной лаборатории по проверке безопасности продукции в США.

Совместимость с топливом

5.2.1 Детали жидкостных зажигалок, контактирующих с топливом, рекомендованным изготовителем, не должны разрушаться после продолжительного контакта с топливом, чтобы не дать зажигалке нарушить какой-либо из критериев, содержащихся в настоящем документе, при испытаниях в соответствии с 6.5.

5.2.2 Детали газовых зажигалок, как определено в 3.3, контактирующих с топливом, рекомендованным изготовителем, не должны разрушаться после воздействия топлива, чтобы не дать зажигалке нарушить любой из критериев, содержащихся в настоящем документе, или быть причиной улетучивания газа, со скоростью более 15 мг/мин, при испытаниях в соответствии с 6.5.

5.2.3 Зажигалки, соответствующие требованиям 5.2.1 и 5.2.2 и зажигающиеся по назначению, должны соответствовать всем применимым требованиям с 4.1 по 4.5 включительно. Зажигалки, которые невозможно зажечь должным образом, не считаются неисправными.

Стойкость к потере топлива

5.3.1 Зажигалки многоразового использования с изолированным топливным резервуаром, должны иметь герметичную пробку, которая препятствует улетучиванию и утечке топлива из резервуара, так и из герметичной пробки, и установки пользователем зажигалки в исходное положение, при испытаниях в соответствии с 6.6.

5.3.2 Заправляемые газовые зажигалки должны иметь топливный резервуар под давлением, у которого заправочный клапан должен быть достаточно безопасным, чтобы предотвратить выброс газа, превышающий 15 мг/мин, при испытаниях в соответствии с 6.6.

Устойчивость падению

5.4.1 Не теряя работоспособности, для последующей безопасной эксплуатации зажигалки должны выдерживать три отдельных (1,5 ± 0,1) м падения, проведенных в соответствии с 6.8:

- без трещин/разломов топливного резервуара

- без продолжительного самовозгорания, как определено в 3.18.

Кроме того, для газовых зажигалок улетучивание газа не должно быть более                    15 мг/мин.

5.4.2 Зажигалки, которые соответствуют настоящим требованиям и сохранившие работоспособность, должны быть проверены на соответствие требованиям 4.1-4.5 включительно. Зажигалки, которые невозможно зажечь должным образом, не считаются неисправными.

В случае отсоединения щитка во время испытания его устанавливают заново, если это практически осуществимо, испытание продолжается.

Устойчивость к воздействию повышенной температуры

5.5.1 Газовые и жидкостные зажигалки с герметичным отсеком, заправленные топливом, должны выдерживать температуру 65 °С в течение 4 ч при испытании в соответствии с 6.9.

5.5.2 Зажигалки, соответствующие настоящему требованию и сохранившие работоспособность, после выдержки при температуре (23 ± 2) °С проверяют на соответствие требованиям 4.1-4.5. Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Устойчивость к воздействию внутреннего давления

Газовые зажигалки должны выдерживать воздействие внутреннего давления, равного удвоенному давлению насыщенных паров, рекомендованного заводом-изготовителем при температуре 55 °С, при испытании в соответствии с 6.10.

Устойчивость при горении

5.7.1 Следующие типы зажигалок должны выдерживать время горения 5 с в положении, при котором верхняя часть фитиля или отверстие клапана горения находились под углом (45 ± 5)° ниже горизонтали (см. рисунок 4), без каких-либо признаков горения или искажения деталей, вызывающих опасное состояние:

- регулируемые газовые зажигалки с максимальной высотой пламени.

5.7.2 Следующие типы зажигалок должны выдерживать время горения 10 с в положении, при котором верхняя часть фитиля или отверстие клапана горения находились под углом (45 ± 5)° ниже горизонтали (см. рисунок 4), без каких-либо признаков горения или искажения деталей, вызывающих опасное состояние.:

- жидкостные зажигалки;

- нерегулируемые газовые зажигалки на постоянно заданной высоте пламени;

- регулируемые газовые зажигалки, высота пламени которых установлена на уровне 50 мм, или максимальная высота пламени, которую можно отрегулировать, если она меньше 50 мм.

Все зажигалки, сохранившие работоспособность, должны соответствовать всем применимым требованиям пунктов 4.1-4.5. Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Рисунок 4 – Положение зажигалок при испытании по 5.7.1, 5.7.2 и 6.3.2.7

Устойчивость к воздействию циклического горения

Следующие типы зажигалок должны выдержать 10 циклов горения с продолжительностью 20 с в соответствии с 6.11:

- жидкостные зажигалки;

- нерегулируемые газовые зажигалки с отрегулированной высотой пламени;

- регулируемые газовые зажигалки с высотой пламени 50 мм, или максимальная высота пламени, допускаемая регулировкой, если она меньше 50 мм.

Зажигалки, прошедшие испытания и не потерявшие работоспособность, проверяют на соответствие требованиям 4.1-4.5. Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Устойчивость к воздействию непрерывного горения

При испытании в соответствии с 6.12 зажигалки следующих типов должны выдерживать воздействие в течение 2 мин горения пламени, направленного вертикально вверх, не вызывая опасного состояния:

- жидкостные зажигалки;

- нерегулируемые газовые зажигалки отрегулированной высотой пламени;

- регулируемые газовые зажигалки с высотой пламени 50 мм, или максимальная высота пламени, допускаемая регулировкой, если она менее 50 мм.

- Методы испытаний

Испытательные образцы и последовательность испытаний

6.1.1 Испытательные образцы

Если иное не указано в методах испытаний, то испытуемые образцы должны быть новыми, полностью заправленными и не должны иметь видимых механических повреждений.

6.1.2 Последовательность испытаний

Последовательность испытаний должна проводиться в соответствии с            приложением А.

Измерение высоты пламени

6.2.1 Оборудование

6.2.1.1 Вертикальная доска, из негорючих материалов, маркированная ценой деления не более 5 мм. Доска должна быть снабжена выступом в базовой точке, чтобы расположить зажигалку на расстоянии не менее 25 мм от доски.

6.2.1.2 Вытяжная камера, из негорючих материалов.

6.2.2 Проведение испытания

6.2.2.1 Испытания должны проводиться внутри вытяжной камеры. В случае зажигалок с горелкой с предварительным смешиванием рекомендуется проводить это испытание в условиях приглушенного освещения.

6.2.2.2 Выдержать все испытательные образцы при температуре (23 ± 2) °C в течение 10 ч перед каждым измерением высоты пламени.

6.2.2.3 Установить образец на штативе так, чтобы пламя было направлено вертикально вверх.

6.2.2.4 Зажечь образец, дать пламени стабилизироваться примерно на 1,0 С, а затем в течении 5 секунд определить высоту пламени, определенную в 3.13, до ближайших 5 мм с помощью отметок на линейке, находящейся за зажигалкой.

Испытания на наличие всплесков, брызг и полыхания пламени

6.3.1 Общие положения

Жидкостные зажигалки, определенные в 3.2, должны быть исключены из этого испытания.

6.3.2 Проведение испытания

6.3.2.1 Выдержать все испытуемые образцы при температуре (23 ± 2) °C не менее        10 ч перед каждым испытанием.

6.3.2.2 Для регулируемой зажигалки, как это определено в 3.8, установите максимальную высоту пламени.

6.3.2.3 Зажечь зажигалку в произвольном положении в течении 5 с и наблюдать за образованием всплесков или брызг, как это определено в 3.19.

Неисправностью считают наличие всплесков или брызг.

6.3.2.4 Исправные зажигалки выдерживают при температуре (23 ± 2) °C, не менее          5 мин перед продолжением процедуры 6.3.2.7.

6.3.2.5 При проведении испытания, описанного в 6.3.2.7, используются различные газовые зажигалки, необходимо выдержать каждую зажигалку в соответствии с 6.3.2.1.

6.3.2.6 Автоматические зажигалки для трубок, определенные в 3.10, должны быть исключены из процедур 6.3.2.7-6.3.2.12.

6.3.2.7 Зажечь зажигалку, и направить вертикально вверх. Следует обратить внимание на высоту пламени, после перевернуть зажигалку на угол (45 ± 5)° ниже горизонтали (см. рисунок 4), и снова наблюдать за средней или постоянной высотой пламени во время процедуры. Затем зажигалку гасят и возвращают ее в исходное положение.

Неисправность: Увеличение в любой момент высоты пламени более чем на 50 мм выше установившейся высоты пламени в течение всего прошедшего времени в 5 с или максимальной высоты пламени, превышающей максимальные значения, указанные в пункте 4.2.

6.3.2.8 Если зажигалка не выходит из строя, то перед продолжением процедур 6.3.2.10, 6.3.2.11 и 6.3.2.12 необходимо провести повторную выдержку в течение не менее 5 мин при температуре (23 ± 2) °C.

6.3.2.9 Если для проведения испытаний, описанных в 6.3.2.10, 6.3.2.11 и 6.3.2.12, используются различные газовые зажигалки, необходимо выдержать каждую зажигалку в соответствии с 6.3.2.1.

6.3.2.10 Переворачивают зажигалку на 10 с.

6.3.2.11 Устанавливают зажигалки в положение, при котором пламя направлено вертикально вверх, и зажигают ее.

6.3.2.12 Измеряют высоту пламени во время пятисекундного горения.

Неисправность: Любое изменение пламени, превышающее 50 мм или превышающее максимальные значения, указанные в 4.2.

Испытание на тушение пламени

6.4.1 Оборудование

Как описано в 6.2.1.

6.4.2 Проведение испытания

6.4.2.1 Все испытуемые образцы выдерживают при температуре (23 ± 2) °C не менее 10 ч. Рекомендуется проводить испытание в условиях приглушенного освещения.

6.4.2.2 Устанавливают зажигалку напротив устройства для измерения высоты пламени таким образом, чтобы пламя было направлено вертикально вверх.

6.4.2.3 Зажечь и отрегулировать высоту пламени, соответственно типу согласно 4.5 a) или 4.5 b) или 4.5 d) или 4.5 е).

6.4.2.4 Гасят зажигалку и охлаждают ее в течение 1 мин.

6.4.2.5 Образуют пламя на периоды времени по 4.5 a) или 4.5 b) или 4.5 d) или 4.5 е), и гасят обычным способом.

6.4.2.6 Измеряют и фиксируют время любого горения, происходившее после тушения.

Неисправность: Последующее горение (т.е. непрерывное горение) сверх периода времени, указанного в 4.5.

Испытание на совместимость с топливом

6.5.1 Общие положения

Цель испытания – определение воздействия, рекомендованного изготовителем топлива на детали зажигалки, приводящие к утечке топлива, как это указано в настоящем испытании.

Для испытания на совместимость используются зажигалки, используемые при испытании на соответствие требованиям 4.1-4.5 включительно.

6.5.2 Оборудование

6.5.2.1 Для жидкостных зажигалок

6.5.2.1.1 Герметично закрываемый контейнер.

6.5.2.1.2 Вентилируемая камера, способная предотвратить накопление газа или пара, при температуре (40 ± 2) °C.

6.5.2.2 Для газовых зажигалок

6.5.2.2.1 Вентилируемая камера, способная предотвратить накопление газа или пара, при температуре (40 ± 2) °C.

6.5.2.2.2 Термометр для измерения температуры с точностью измерения (± 1) °С в диапазоне от 35° С до 45° С.

6.5.2.2.3 Весы, с погрешностью взвешивания 0,1 мг.

6.5.3 Проведение испытаний

6.5.3.1 Для жидкостных зажигалок

6.5.3.1.1 Заправить образцы топливом рекомендованным изготовителем в соответствии с методом.

6.5.3.1.2 Зажечь образцы таким образом, чтобы обеспечить работоспособность зажигалок.

6.5.3.1.3 Потушенные образцы помещают в контейнер, причем их крышки и затворы находятся в открытом положении.

6.5.3.1.4 Наполняют контейнер топливом, рекомендованным изготовителем, таким образом, чтобы образцы были погружены в топливо. Закрывают контейнер.

6.5.3.1.5 Устанавливают в камере температуру (40 ± 2) °C.

6.5.3.1.6 Помещают контейнер в камеру на 28 суток.

6.5.3.1.7 Через 28 суток извлечь контейнер из камеры, а образцы из контейнера.

6.5.3.1.8 Дают образцам высохнуть.

6.5.3.1.9 Заправляют образцы в соответствии с методом заправки и топливом, рекомендованным изготовителем.

6.5.3.1.10 Выдерживают образцы при температуре (23 ± 2) °С не менее 10 ч.

6.5.3.1.11 Визуально проверить наличие утечки жидкого топлива с помощью зажигалок во всех направлениях.

Неисправность: любая утечка представляет собой неисправность.

6.5.3.1.12 Зажигалки, сохранившие работоспособность, проверяются на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.5.3.1.13 Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

6.5.3.1.14 Результаты испытаний зависит от срока службы образца (образцов), и поэтому испытание должно проводиться с использованием свежеизготовленных зажигалок.

6.5.3.2 Для газовых зажигалок

6.5.3.2.1 Устанавливают температуру в камере (40 ± 2) °C.

6.5.3.2.2 Необходимо убедиться в том, что все зажигалки заправлены, и поместить образцы в камеру на 28 суток.

6.5.3.2.3 Через 28 суток извлечь образцы из камеры.

6.5.3.2.4 Выдержать образцы при температуре (23 ± 2) °С не менее 10 ч.

6.5.3.2.5 Определяют взвешиванием наличие утечки газа, превышающую 15 мг/мин.

Неисправность: утечка газа, превышающая 15 мг/мин. Не заправленная зажигалка также считается неисправной.

Если резервуар для топлива полностью или частично прозрачен, визуально проверьте наличие жидкого топлива. При отсутствии жидкого топлива зажигалка считается пустой.

6.5.3.2.6 Все зажигалки, сохранившие работоспособность, проверяют на соответствие требованиям 4.1-4.5. Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Если резервуар для топлива не прозрачный, следует перейти к 6.5.3.2.

6.5.3.2.7 Зажигалки, с непрозрачным резервуаром, не сохранившие свою работоспособность должны быть испытаны следующим образом, чтобы определить, являются ли они пустыми от жидкого топлива:

- взвесить зажигалку с помощью весов, с погрешностью измерения 0,1 мг;

- открыть резервуар (надавив на уплотнительный шарик или открыв клапан горелки для зажигалки многоразового использования, или открыв клапан заправки для зажигалки многоразового использования);

- заново взвесить зажигалку со всеми деталями.

Если масса не изменилась в пределах (± 10) мг, то зажигалка была пустой.

6.5.3.2.8 Все зажигалки, сохранившие свою работоспособность, проверяют на соответствие требованиям 4.1-4.5. Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

6.5.3.2.9 Результаты испытания зависит от срока службы образца (образцов), и поэтому испытание должно проводиться с использованием свежеизготовленных зажигалок.

Испытание при дозаправке

6.6.1 Общие положения

Цель испытания – определение опасной утечки топлива при дозаправке зажигалок.

6.6.2 Оборудование

6.6.2.1 Для многоразовых газовых зажигалок: весы, достаточно чувствительные для измерения улетучивания газа в течение прошедшего периода времени.

6.6.3 Проведение испытания

6.6.3.1 Для жидкостных зажигалок с герметичным топливным резервуаром

6.6.3.1.1 Удаляют уплотнительную пробку из отверстия для заправки зажигалок с герметичным топливным баком.

6.6.3.1.2 Заполняют топливный резервуар методом и топливом, рекомендованным изготовителем.

6.6.3.1.3 Устанавливают уплотнительную пробку в отверстие для заправки топлива, протирают и дают зажигалке обсохнуть.

6.6.3.1.4 Наблюдают за утечкой топлива либо вблизи герметизирующего затвора, либо непосредственно из топливного резервуара.

Неисправность: любая утечка топлива.

6.6.3.2 Для многоразовых газовых зажигалок

6.6.3.2.1 Освобождают резервуар от топлива, затем заполняют в соответствии с методом и топливом, рекомендованным изготовителем.

6.6.3.2.2 Определяют взвешиванием, не превышает ли скорость утечки газа                 15 мг/мин.

Неисправность: утечка газа более 15 мг/мин.

Испытание на определение объема заправки топлива

6.7.1 Общие положения

Цель испытания – определение отношение объема жидкой части топлива к объему топливного резервуара. Жидкостные зажигалки, определенные в 3.2, должны быть исключены из этого испытания.

6.7.2 Образцы для испытания

Образцы для испытания должны состоять из зажигалок, подготовленных к отправке.

6.7.3 Оборудование

6.7.3.1 Весы, с погрешностью взвешивания 0,1 мг.

6.7.4 Проведение испытания

6.7.4.1 Выдержать все зажигалки для испытания при температуре (23 ± 2) °C в течение 10 ч.

6.7.4.2 Определяют массу топлива путем взвешивания полностью заправленный топливом неиспользованный образец, освобождают резервуар топлива и через 30 мин повторно взвешивают пустой образец.

6.7.4.3 Определяют объем V1 жидкой фракции топлива с использованием плотности топлива при температуре 23 °C:

V1mfpf

где mf  – масса топлива, г;

pf – плотность топлива при 23 °С, г/см3.

Если тип топлива и его формулировка неизвестны, используйте для определения плотности 0,54 г/см3.

6.7.4.4 Просверлить в топливном баке отверстие диаметром не более 6 мм и затем взвесить зажигалку.

6.7.4.5 Наполнить топливный бак дистиллированной водой при температуре                 (23 ± 2) °C с помощью шприца или другого подходящего устройства и убедиться, что в нем нет воздушных пузырьков.

В зависимости от конструкции зажигалки и ее топливного резервуара (размер, форма и толщина стенки) в топливном резервуаре может потребоваться просверлить выходное отверстие в таком месте, чтобы облегчить выход воздуха во время заправки. Зажигалку взвешивают после сверления, как заливного, так и выходного отверстий.

6.7.4.6 Взвесить наполненную водой зажигалку.

6.7.4.7 Определить массу воды путем вычитания массы пустой зажигалки (см. 6.7.4.4) из массы заполненной водой зажигалки (см. 6.7.4.6) или путем взвешивания массы воды, необходимой для заполнения топливного резервуара образца зажигалки, или любым другим удобным способом.

6.7.4.8 Рассчитать объем топливного резервуара V0 по следующей формуле:

V0mwpw

где mw – масса воды, г;

pw – плотность воды при температуре 23 °C, г/см3.

6.7.4.9 Если известны тип топлива и его состав.

Неисправность: отношение V1/V0 более 0,85.

6.7.4.10 Если тип топлива и его состав неизвестны (т. е. используется плотность            0,54 г/см3) и отношение V1/V0 превышает 0,85, то следует действовать следующим образом.

Хроматографический анализ должен проводиться в соответствии с ISO 7941 для определения типа топлива и состава с целью определения плотности топлива при температуре 23 °C.

Рассчитайте объем V2 жидкой фракции топлива, используя плотность топлива при температуре 23 °С, определяемую методом хроматографического анализа.

V2mfpf

где mf – масса топлива, г;

pf – плотность топлива при 23 °С, г/см3.

Неисправность: отношение V2/V0 более 0,85.

Испытание на устойчивость к падению

6.8.1 Общие положения

Цель испытания – определение способности зажигалки безопасно выдерживать падение, при эксплуатации.

Для испытания могут использоваться зажигалки, используемые при испытании на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.8.2 Оборудование

6.8.2.1 Бетонная плита.

6.8.2.2 Измерительное устройство высоты, длиной (1,5 ± 0,1) м.

6.8.2.3 Весы, с погрешностью взвешивания 0,1 мг, 0,1 мг при времени измерения улетучивания газа 1 мин или 1 мг – при времени измерения 10 мин.

6.8.3 Проведение испытания

6.8.3.1 Для испытания каждого типа зажигалки отбирают образцы двух разных видов.

Образец 1: Зажигалка должна быть выдержана при температуре (23 ± 2) °C не менее 10 ч.

Высота пламени регулируемой зажигалки должна на максимальной высоте.

Образец 2: Зажигалка должна быть выдержана при температуре (-10 ± 2) °C в течение 24 ч, а затем при температуре (23 ± 2) °C не менее 10 ч.

Высота пламени регулируемой зажигалки должна быть не более 50 мм.

6.8.3.2 Для жидкостных зажигалок

6.8.3.2.1 Каждый образец подвергается воздействию свободного падения с высоты (1,5 ± 0,1) м на бетонную плиту, при падении образцы должны быть ориентированы:

- основанием вниз;

- основанием вверх;

- горизонтально.

У зажигалок с крышками, во время испытания на падение должны быть закрыты крышки.

6.8.3.2.2 Исследуют образец во время каждого падения для обнаружения трещин топливного резервуара и/или самовозгорания.

Неисправность: либо трещина/разлом, либо длительное самовозгорание.

6.8.3.3 Для газовых зажигалок

6.8.3.3.1 Каждый образец подвергается воздействию свободного падения с высоты (1,5 ± 0,1) м на бетонную, при падении образцы должны быть ориентированы:

а) основанием вниз;

b) основанием вверх;

c) горизонтально.

У зажигалок с крышками, крышки должны быть закрыты во время испытания на падение.

6.8.3.3.2 Исследуют образец во время каждого падения для обнаружения разлома топливного резервуара и/или самовозгорания.

Неисправность: либо трещина/разлом, либо длительное самовозгорание.

6.8.3.3.3 В течение 5 мин после трех падений путем взвешивания определяют, превышает ли скорость утечки газа 15 мг/мин.

Неисправность: утечка газа, превышающая эту скорость.

6.8.3.4 Все зажигалки, прошедшие испытания в соответствии с 6.8.3.2 и 6.8.3.3, проверяются на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.8.3.5 Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Испытание на устойчивость при воздействии повышенной температуры

6.9.1 Общие положения

Цель испытания – определение способности топливного резервуара, включая крышки, выдерживать повышенные температуры без трещин/разломов топливного резервуара и нарушения работоспособного состояния.

Для настоящего испытания могут использоваться зажигалки, используемые при испытании на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.9.2 Оборудование

6.9.2.1 Вентилируемая камера, для предотвращения накопления газа, при температуре (65 ± 2) °C.

6.9.2.2 Термометр с пределом измерений (± 2) °С.

6.9.2.3 Весы, с погрешностью взвешивания 0,1 мг.

6.9.3 Проведение испытания

6.9.3.1 Устанавливают температуру в камере (65 ± 2) °C.

6.9.3.2 Зажигать каждый образец зажигалки на короткое время, чтобы убедиться, в том, что он не пустой и поместить потушенные образцы в камеру не менее чем на 4 ч.

6.9.3.3 Убирают образец через 4 часа и выдерживают его при температуре (23 ± 2) °С не менее 10 ч, но не более 24 ч.

6.9.3.4 Для жидкостных зажигалок, после установления температуры, если зажигалка пустая, необходимо заправить ее в соответствии с методом и топливом, рекомендованным изготовителем.

Неисправность: трещина/разлом топливного резервуара, включая крышки.

6.9.3.5 Жидкостные зажигалки, сохранившие работоспособность, проверяются на соответствие требованиям 4.1-4.5. Жидкостные зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

6.9.3.6 Для газовых зажигалок, после установления температуры, определить путем взвешивания, превышает ли скорость утечки газа 15 мг/мин.

Неисправность: утечка газа, превышающая 15 мг/мин. Зажигалка, пустая от жидкого топлива, также считается неисправной.

Если резервуар для топлива полностью или частично прозрачный, визуально проверьте наличие жидкого топлива внутри резервуара. При отсутствии жидкого топлива оставить зажигалку пустой.

6.9.3.7 Газовые зажигалки, сохранившие работоспособность, проверяются на соответствие требованиям 4.1-4.5. Газовые зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Если резервуар для топлива не является прозрачным, следует перейти к 6.9.3.8.

6.9.3.8 Непрозрачные зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, должны быть испытаны следующим образом, чтобы определить, являются ли они пустыми:

- взвесить зажигалку с помощью весов, с погрешностью взвешивания 0,1 мг;

- открыть резервуар (надавив на уплотнительный шарик или открыв клапан горелки для зажигалки многоразового использования, или открыв клапан заправки для зажигалки многоразового использования);

- снова взвесить зажигалку со всеми деталями.

Если масса не изменилась в пределах (± 10) мг, то зажигалка была пустой.

6.9.3.9 Газовые зажигалки, сохранившие свою работоспособность, проверяются на соответствие требованиям 4.1-4.5. Газовые зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

Испытание на устойчивость при воздействии внутреннего давления

6.10.1 Общие положения

Цель испытания – определение способности топливных резервуаров, включая их крышки, безопасно выдерживать воздействие высокого внутреннего давления.

Жидкостные зажигалки, определенные в 3.2, должны быть исключены из этого испытания.

6.10.2 Образцы для испытания

Образцы должны быть новыми, топливный резервуар которых освобождается от топлива и не имеющие механических повреждений.

Допускается использовать при испытании на воздействие высокого внутреннего давления зажигалки, прошедшие испытание на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.10.3 Оборудование

6.10.3.1 Устройство, способное создавать внутреннее давление 2 МПа.

6.10.4 Проведение испытаний

6.10.4.1 Испытания проводят при температуре окружающей среды (23 ± 2) °С.

6.10.4.2 Если известны тип топлива и его состав, то образец подвергают воздействию высокого внутреннего давления, в два раза превышающему давление пара, возникающее при температуре 55 °С, причем повышение давления не превышает скорости 69 кПа/С.

Определяют во время испытания, не происходит ли быстрого падения давления.

Неисправность: любое наличие быстрого падения давления.

6.10.4.3 Если тип топлива и его состав неизвестны, то образец подвергают воздействию высокого внутреннего давления, равному 1,93 МПа, с повышением давления, не превышающим скорости 69 кПа/С.

Определяют во время испытания, не происходит ли быстрого падения давления.

Неисправность: любое наличие быстрого падения давления. В случае неисправности запишите максимальное давление и переходите к 6.10.4.4.

6.10.4.4 Хроматографический анализ должен проводиться в соответствии с ISO 7941 для определения типа топлива и состава с целью определения давления паров топлива при температуре 55° C.

Неисправность: максимальное давление, регистрируемое при испытании в соответствии с 6.10.4.3, более чем в два раза превышает давление пара, определенное при температуре 55° C хроматографическим анализом.

Испытание на устойчивость к воздействию циклического горения пламени

6.11.1 Общие положения

Цель испытания – определение способности зажигалок выдерживать время горения 20 с, с циклом 10 раз с интервалом 5 мин между циклами, не нарушая их последующей безопасной эксплуатации.

Для настоящего испытания могут использоваться зажигалки, предназначенные для испытаний на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.11.2 Проведение испытания

6.11.2.1 Для жидкостных и нерегулируемых газовых зажигалок

6.11.2.1.1 Испытание проводится при постоянно установленной высоте пламени.

6.11.2.1.2 Выдерживают зажигалки для образцов при температуре (23 ± 2) °C не менее 10 ч.

6.11.2.1.3 Зажигают зажигалку таким образом, чтобы пламя было направлено вертикально вверх, и дайте ему гореть в течение 20 с.

6.11.2.1.4 Оставить зажигалку на 5 мин.

6.11.2.1.5 Повторяют испытания 6.11.2.1.3 и 6.11.2.1.4 еще девять раз, проделав полных 10 циклов.

6.11.2.1.6 Выдерживать зажигалки для образцов при температуре (23 ± 2) °С не менее 10 ч.

6.11.2.1.7 Оставшиеся работоспособными зажигалки, проверяют на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.11.2.1.8 Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

6.11.2.1.9 Для зажигалок с двойным пламенем испытание должно проводиться для каждого типа пламени.

6.11.2.1.10 Для зажигалок с несколькими типами пламени испытание должно проводиться для каждого пламени.

6.11.2.2 Для регулируемых газовых зажигалок

6.11.2.2.1 Испытание с высотой пламени 50 мм или при максимальной высоте, допускаемой регулировкой, если она менее 50 мм.

6.11.2.2.2 Выдерживают зажигалки для образцов при температуре (23 ± 2) °C не менее 10 ч.

6.11.2.2.3 Зажигают зажигалку для образца таким образом, чтобы пламя было направлено вертикально вверх, и дают гореть в течение 20 с.

6.11.2.2.4 Оставить зажигалку на 5 мин.

6.11.2.2.5 Повторяют испытания 6.11.2.2.3 и 6.11.2.2.4 еще девять раз, сделав полные 10 циклов.

6.11.2.2.6 Выдерживают зажигалки для образцов при температуре (23 ± 2) °С не менее 10 ч.

6.11.2.2.7 Зажигалки, сохранившие свою работоспособность, должны проверяются на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.11.2.2.8 Зажигалки, не сохранившие свою работоспособность, не считаются неисправными.

6.11.2.2.9 Для зажигалок с двойным пламенем испытание должно проводиться для каждого типа пламени.

6.11.2.2.10 Для зажигалок с несколькими типами пламени испытание должно проводиться для каждого пламени.

Испытания на воздействие непрерывного горения топлива

6.12.1 Общие положения

Цель испытания – определение способности зажигалки выдерживать воздействие непрерывного горения топлива в течение 2 мин, не вызывая опасного состояния.

Для настоящего испытания могут использоваться зажигалки, используемые при испытании на соответствие требованиям 4.1-4.5.

6.12.2 Оборудование

6.12.2.1 Вытяжной шкаф из негорючих материалов.

6.12.3 Проведение испытания

6.12.3.1 Для жидкостных и нерегулируемых газовых зажигалок

- Испытания при постоянно установленной высоте пламени.

- Выдерживают зажигалки для образцов при температуре (23 ± 2) °С менее 10 ч.

- Зажигают зажигалку для образца так, чтобы пламя было направлено вертикально вверх, и дают гореть в течение 2 мин.

- Наблюдают за образцом во время горения пламени.

Неисправность: возникновение, в любое время во время испытания:

- непрерывное горение составных частей;

- выход из строя компонентов клапана;

- выход из строя компонентов зажигания;

- появление трещин/разломов топливного резервуара.

- для зажигалок с двойным пламенем испытание проводится для каждого типа пламени. Все пламя должно быть испытано.

- для зажигалок с нескольких пламенем, испытания должны быть выполнены для каждого пламени.

Зажигалки, используемые для испытания, не должны повторно использоваться для каких-либо других испытаний.

Тот факт, что зажигалка не прошла испытание, не означает, что испытание было провалено.

6.12.3.2 Для регулируемых газовых зажигалок

- Устанавливают высоту пламени на уровне 50 мм или максимальную высоту пламени, допускаемую регулировкой, если она меньше 50 мм.

- Выдерживают образцы при температуре (23 ± 2) °С не менее 10 ч.

- Зажигают зажигалку для образца так, чтобы пламя было направлено вертикально вверх, и дают гореть в течение 2 мин.

- Наблюдают за образцом во время горения пламени.

Неисправность: возникновение, в любое время во время испытания:

- непрерывное горение составных частей;

- выход из строя компонентов клапана;

- выход из строя компонентов зажигания;

- появление трещин/разломов топливного резервуара.

- для зажигалок с двойным пламенем испытание проводится для каждого типа пламени. Все пламя должно быть испытано.

- для зажигалок с нескольких пламенем, испытания должны быть выполнены для каждого пламени.

Зажигалки, используемые для испытания, не должны повторно использоваться для каких-либо других испытаний.

Тот факт, что зажигалка не прошла испытание, не означает, что испытание было провалено.

- Инструкции и предупреждения

Общие положения

Все зажигалки должны сопровождаться соответствующей информацией по безопасному использованию (инструкциями или предупреждениями, или и тем и другим), либо в текстовой форме, либо в виде знаков безопасности, которые заменяли бы все существующие текстовые инструкции и предупреждения, или и то, и другое, сообщая пользователю надлежащий способ использования.

Расположение информации

Информация о безопасности должна быть либо на самой зажигалке, либо в отдельной брошюре или буклете, упакованной вместе с зажигалкой, либо на упаковке потребительского товара, предусмотренной для торговой точки. Эта информация должна содержать предупреждения, являющиеся наиболее типичными для данного типа зажигалок. Информация по технике безопасности размещают на видном месте, с контрастным фоном, цветом, размером типа или стилем, отличным от другой информации.

Содержание

7.3.1 Для всех зажигалок информация по технике безопасности должна сопровождаться  словом «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» в непосредственной близости от информации по технике безопасности и содержать следующие надписи:

— «ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ» или «ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ».

(Надпись должна быть подчеркнута и выделена четким шрифтом.)

— «Зажигайте на расстоянии от лица и одежды».

7.3.2 Информация по технике безопасности должна включать следующие предупреждения в зависимости от типа зажигалки::

- «Содержит легковоспламеняющийся газ под давлением».

- «Содержит легковоспламеняющуюся жидкость».

- «При заправки будет содержать легковоспламеняющуюся жидкость».

- «Не подвергайте воздействию температуры выше 50° C или длительному воздействию солнечных лучей».

- «Не разрушать и не подвергать воздействию огня».

- «Убедитесь, что пламя потушено после использования».

- «Данная зажигалка не является самогасящейся зажигалкой, после использования закройте крышку» (распространяется на несамогасящихся зажигалок всех видов.)

- «Самая высокая температура огня зажигалки над видимой частью пламени. Необходима особая осторожность для предотвращения ожогов или пожара».[ Данная надпись должна сопровождать все зажигалки с горелкой с предварительным смешиванием.]

- «Не держите пламя свыше 10 с» (Данная надпись должна сопровождать все зажигалки с предварительным смешиванием).

- «Не держите пламя свыше 10 с». (Данная надпись должна сопровождать все зажигалки с горелкой с последующим смешиванием.)

Знаки безопасности

Если используются знаки безопасности, то могут использоваться следующие знаки безопасности.

Примечание – Настоящий стандарт предназначен для пересмотра, когда знаки безопасности, указанные на рисунке 6 и рисунке 8, регистрируются через ISO/TC 145.

а) Общий знак «Предупреждение»

Размеры знаков: те же, что и на рисунке 5.

ISO 7010-W001

Рисунок 5 – Общий знак «Предупреждение»

b) Знак «Хранить вдали от детей»

Размеры знаков: те же, что и на рисунке 6.

Рисунок 6 – Знак «Хранить вдали от детей»

c) Знак «Предупреждение: Легковоспламеняющийся материал»

Размеры знаков: те же, что и на Рисунке 7.

ISO 7010-W021

Рисунок 7 – Знак  «Предупреждение: Легковоспламеняющийся материал»

d) Знак «Не подвергайте воздействию температуры выше 50 °C или длительному воздействию солнечных лучей»

Рисунок 8 – Знак «Не подвергайте воздействию температуры выше 50° C или длительному воздействию солнечных лучей»

Инструкция по заправке

7.5.1 Общие положения

Зажигалки многоразового использования должны сопровождаться особыми инструкциями и предупреждениями, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с 7.5.2 или 7.5.3.

7.5.2 Жидкостные зажигалки

Зажигалки многоразового использования, определенные в 3.2, должны сопровождаться содержанием следующих инструкций:

- «Заправлять только ... [тип жидкости, рекомендованный изготовителем]».

- «Заправлять медленно. Не переливать».

- «После запрваки протереть зажигалку и руки перед зажиганием».(Данную информацию также указывают на этикетке, прилагаемой к зажигалке, либо на самой зажигалке.)

7.5.3 Газовые зажигалки

Многоразовые газовые зажигалки должны сопровождаться специальными отпечатанными инструкциями по правильной и безопасной заправке. В инструкциях указывают тип топлива, рекомендованного изготовителем, а также информацию для обеспечения правильного сопряжения между заправочным контейнером и топливным резервуаром зажигалки.

- Маркировка товара

Все зажигалки должны иметь постоянный логотип или название, которое идентифицирует производителя или дистрибьютора.

Приложение А

(информационное)

Тестовая последовательность

Библиография

[1] ISO 12757-2 Ball point pens and refills — Part 2: Documentary use (DOC) (Авторучки шариковые и сменные стержни. Часть 2. Использование для документации (DOC)).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 7941:1988 Commercial propane and butane – Analysis by gas chromatography (Пропан и бутан промышленные. Анализ методом газовой хроматографии). | IDT | СТ РК ИСО 7941-2004 Пропан и бутан технические. Анализ методом газовой хроматографии |

УДК 662.5:006.354                                                                       МКС 97.180 (IDT)

Ключевые слова: зажигалки, пламя, требования безопасности

УДК 662.5:006.354                                                                       МКС 97.180 (IDT)

Ключевые слова: зажигалки, пламя, требования безопасности

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |