Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ТЕКСТИЛЬ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Руководящие указания по определению точности стандартного метода испытания путем межлабораторных испытаний

СТ РК ISO/TR 24697–20__

(ISO/TR 24697:2011 Textiles and textile products – Guidelines on the determination of the precision of a standard test method by interlaboratory trials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/TR 24697:2011 Textiles and textile products – Guidelines on the determination of the precision of a standard test method by interlaboratory trials (Текстиль и текстильные изделия. Руководящие указания по определению точности стандартного метода испытания путем межлабораторных испытаний)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 24 «Кондиционирование атмосферы и физические испытания текстильных тканей» Технического комитета               ISO/TC 38 «Текстиль»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования к межлабораторным прецизионным испытаниям	2

4.1	Общие положения	2

4.2	Требования к персоналу	3

4.3	Требования к лаборатории	3

4.4	Требования к образцам	3

4.5	Организация межлабораторных испытаний	4

4.6	Проведение межлабораторного испытания	4

4.7	Анализ результатов	4

Приложение А (информационное) Примеры бланков	6

Приложение В (информационное) Статистическая оценка	7

Введение

Разработка стандартизированного метода испытаний не всегда является легкой задачей. Большая часть усилий включает в себя множества деталей и попыток достичь соглашения между всеми вовлеченными сторонами. Как следствие, целесообразно также посвятить часть работы определению того, какой уровень надежности будет иметь результат стандартизированного метода испытаний после его применения.

Желательным является участие заинтересованных лабораторий, которые имеют представителя в комиссии, отвечающей за разработку стандартизированного метода испытаний.

После данного рассмотрения целю настоящего технического отчета является предоставление руководящего указания в случае, если есть намерение оценить неопределенность этого стандартизированного метода испытаний путем проведения межлабораторных испытаний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕКСТИЛЬ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Руководящие указания по определению точности стандартного метода испытания путем межлабораторных испытаний

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на текстиль и текстильные изделия и рассматривает только методы испытаний, которые работают в непрерывном масштабе, чтобы получить один числовой показатель в качестве результата испытания. В то же время, данный числовой показатель может быть получен в результате расчета серии измерений.

Необходимо, чтобы распределение результатов испытаний было одновершинным и предполагалось нормальным. Для негауссовских распределений необходимы другие процедуры оценки.

Настоящий стандарт не рассматривает методы, дающие дискретные значения, результаты типа «удовлетворительно/неудовлетворительно» («прошел/не прошел»), результаты типа «принято/забраковано» или применяющие схемы ранжирования.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3534-1:2006 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: General statistical terms and terms used in Probability (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей).

ISO 5725-2:2019 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения).

ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 6: Use in practice of accuracy values (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 3534-1, ISO 5725-2 и                    ISO 5725-6, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Наблюдаемое значение (observed value): Значение характеристики, полученное в результате единичного наблюдения.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Результат испытания (test results): Значение характеристики, полученное выполнением регламентированного метода испытания.

Примечание – Метод испытания должен регламентировать число выполняемых единичных наблюдений, их среднее значение или другую подходящую функцию (например, медиану с указанием дисперсии, измеряемую стандартным (среднеквадратическим) отклонением), которые представляют в результате испытаний.

3.3 Уровень испытания в эксперименте по оценке прецизионности (level of the test in a precision experiment): Общее среднее значение полученные от всех лабораторий одного конкретного испытуемого материала или образца.

3.4 Элемент в эксперименте по оценке прецизионности (cell in precision experiment): Полученный отдельной лабораторией результат одноуровневого испытания.

3.5 Прецизионность (precision): Степень близости между независимыми результатами испытаний, полученными в конкретных регламентированных условиях, исключающих оказание влияния любых предшествующих результатов, полученных при испытаниях того же самого или подобного материала.

Примечание – Степень прецизионности обычно выражают/вычисляют как стандартное отклонение, которое является мерой неточности, вычисляемой по экспериментальным данным. Меньшая прецизионность соответствует большему стандартному отклонению.

3.6 Точность (accuracy): Степень близости результата испытания и принятого базового значения.

3.7 Правильность (trueness): Степень близости среднего значения большой серии результатов испытаний и принятого базового значения.

3.8 Повторяемость (сходимость) (repeatability): Степень разброса результатов испытаний, получаемых одним и тем же методом, на идентичном материале, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени.

3.9 Воспроизводимость (reproducibility): Степень разброса результатов испытаний, получаемых одним и тем же методом, на идентичном материале, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования.

3.10 Выброс (outlier): Элемент множества значений, не совместимый с его остальными элементами.

3.11 Степень свободы (degree of freedom): Количество независимых наблюдений.

Примечание – При оценке метода испытаний необходимо участие, как минимум, пяти лабораторий из не менее трех разных стран.

- Требования к межлабораторным прецизионным испытаниям

Общие положения

В целях проведения успешного испытания требуется, чтобы:

- Участвующим лабораториям и персоналу предоставлялись все детали до начала испытания;

- Все участвующие лаборатории придерживались инструкций по проведению эксперимента;

- Все операторы были ознакомлены с методом испытаний;

- Все проведенные измерения должны быть сообщены;

- Недопустимо выполнять больше указанного количества повторов;

- Недопустимо указывать среднее значение ряда повторений в виде единого наблюдаемого значения.

Требования к персоналу

4.2.1 Руководитель программы

Рабочая группа или комитет должны назначить руководителя программы из своего состава, который возьмет на себя полную ответственность за организацию эксперимента, надзор за его исполнением, сравнением результатов и определением прецизионности рассматриваемого метода испытаний.

Руководитель программы должен быть знаком в полном объеме с рассматриваемым методом испытаний и обладать знаниями статистического плана и анализа. При необходимости руководитель может назначить в помощь специалиста по статистике для проведения анализа результатов испытаний.

4.2.2 Контактное лицо лаборатории

Подходящее контактное лицо. В каждой лаборатории необходимо определить контактное лицо лаборатории в адрес которого направляют образцы и информацию о ходе межлабораторных испытаний. Это лицо несет ответственность за надзор за испытаниями, выполняемыми операторами, и сообщение результатов руководителю программы.

4.2.3 Оператор(ы)

В каждой из участвующих лабораторий испытание должен проводить оператор, который компетентен в проведении такого рода измерений.

Требования к лаборатории

При оценке метода испытаний следует использовать как минимум три лаборатории из как минимум трех разных стран.

При этом приветствуется участие заинтересованных лабораторий, например, тех, которые имеют представителя в комиссии, ответственной за разработку стандартизованного метода испытаний.

Требования к образцам

4.4.1 Число типов материалов (уровней), испытанных в каждой лаборатории, следует выбирать таким образом, чтобы общее число образцов, испытанных во всех лабораториях, было не менее 30, предпочтительно ближе к 60. Таким образом, если имеется 5 участвующих лабораторий, требуется по меньшей мере 6 материалов (уровней).

4.4.2 Рабочая группа должна согласовать типы материалов, необходимые для охвата всей области применения испытания (различных уровней).

4.4.3 Количество подготовленного материала должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить проведение испытания и создать некоторый резерв.

Организация межлабораторных испытаний

Руководитель программы несет ответственность за организацию испытаний, а именно:

4.5.1 План испытаний на основе ISO 5725-2, который должен включать число требуемых уровней (см. 4.4.1), число параллельных испытаний, которые следует провести, и порядок испытания образцов.

4.5.2 Подготовка достаточного количества образцов и их случайный отбор, для того чтобы обеспечить получение каждой лабораторией максимально гомогенных образцов. Необходимо подготовить дополнительные образцы для возможности замены потерянных или испорченных.

4.5.3 Этикетирование образцов

Каждый образец следует снабдить этикеткой с указанным на ней предпочтительно трехзначным или пятизначным случайным числом. Распределение случайных чисел по образцам должно быть известно только руководителю программы.

Подготовка инструкции для участвующих лабораторий, которая должна включать, как минимум, следующее:

- используемый метод испытаний;

- количество повторных измерений, которые необходимо выполнить;

- количество задействованных операторов;

- порядок подготовки образцов перед испытанием;

- порядок испытания образцов;

- крайний срок завершения испытаний;

- опросный лист для обратной связи;

- стандартный бланк для сообщения результатов (см. пример в приложении A).

4.5.4 Распределение образцов и инструкций по лабораториям.

Проведение межлабораторного испытания

4.6.1 Испытания должны проводиться участвующими лабораториями в соответствии с инструкциями, предоставленными руководителем программы.

4.6.2 Результаты следует отсылать руководителю программы в рамках установленных сроков. Следует сообщать о любых отклонениях от требуемой процедуры или о любых возникших проблемах.

Анализ результатов

4.7.1 Коррекция данных

4.7.1.1 Потеря данных

Если потери данных не настолько велики, чтобы это представляло опасность в отношении обоснования исследования, ими следует пренебречь при анализе, кроме необходимых процедурных корректировок.

4.7.1.2 Выбросы

Опыт показывает, что выбросов избежать невозможно, поэтому их необходимо учитывать. Общим правилом является то, что в любом случае никакие показания не следует исключать, кроме двух: если существует подтверждение конкретного источника погрешности и вследствие выбросов зафиксировано нарушение некоторых статистических критериев. Следует отметить, что исключению могут быть подвержены не только отдельные результаты, но и все данные от источника (т.e. от лаборатории). Ни в коем случае после исключения выбросов не допускается проведение дополнительного испытания для выявления дополнительных выбросов, не согласующихся со скорректированными данными. Для более широкого понимания предмета см. ISO 5725-2.

4.7.2 Если стандартное отклонение как для повторяемости, так и для воспроизводимости не показывает какой-либо зависимости от уровня испытаний, допустимо усреднять значения до вычисления точности. В противном случае, после соответствующего статистического испытания для проверки на однородность                   (см. ISO 5725.2:1994, раздел 7.3.3 – Кокрановский тест) отдельные значения точности могут быть назначены для каждого уровня.

4.7.3 Расчет прецизионности

См. приложение В.

Приложение А

(информационное)

Примеры бланков

| Форма A – Рекомендованная форма для сравнения исходных данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 |
| 1 | n1 nk |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| p |  |  |  |  |  |  |

nk – общее число параллельных испытаний на ячейку

| Форма В – Рекомендованная форма для сравнения рассчитанных средних величин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| p |  |  |  |  |  |  |

| Форма С – Рекомендованная форма для сравнения измеренного разброса внутри ячеек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| p |  |  |  |  |  |  |

Символ, используемый для лаборатории – i

Символ, используемый для уровня – j

Приложение В

(информационное)

Статистическая оценка

B.1 Предисловие

Принято считать, что данный конкретный пример межлабораторного испытания необходим для того, чтобы действие, которое могут предлагать предпринять для получения результата любого типа испытания, внушало полное доверие.

Это особенно верно, когда окончательным результатом нормативного акта является завершение испытания.

Можно прийти к соглашению в отношении того факта, что, направив основные усилия на "компоновку" норматива с множеством деталей, согласовать все включенные части без приложения к этому в некотором роде надежности результатов испытания, выводимой из самого норматива, неприемлемо.

Для соответствия букве технического отчета предложенный статистический подход является именно тем, который обычно используют в промышленности, а что касается контроля за процессом – это контроль качества и его обеспечение.

Повседневной практикой является просмотр результатов испытания, для того чтобы получить значение определенной характеристики и сделать вывод только по среднему значению некоторого числа измерений.

Другими словами, взвешенной практикой будет рассматривание среднего значения как как надежный и достаточный фактор для принятия решения о любых действиях.

Такой «образ действия» является, к сожалению, более распространенным, чем можно предположить, по крайней мере, не считая операторов, непосредственно участвующих в лабораторных испытаниях.

Необходимо приложить все усилия, чтобы объяснить тот факт, что если результаты получены, то правильным будет учитывать не только полученное среднее значение, но и весь диапазон, в котором это среднее значение может «двигаться» за счет неизбежной погрешности измерения.

Этот диапазон обычно называют стандартной погрешностью и строго привязывают к изменчивости испытуемой характеристики, а также к другим факторам.

B.2 Некоторые основные критерии

Это может быть полезным в случае суммирования значений низкого уровня, который называется нормальным или гауссовым распределением, или распределением в форме колокола, в отношении к измерению значения непрерывной величины (т.e. оно может взять все значения от 0 до 1).

Теоретически можно рассмотреть совокупность определенной характеристики (массу возможных целых значений x1, …, xn, совокупности), для которой известны среднее  (центральная точка совокупности) и дисперсия (разброс отдельных элементов от центра).

- Эти величины определяют математическими формулами:

μ=1ni=1nxi и  σ=1ni=1nxi-μ2

Последний параметр выражается тем же самым значением среднего и достаточно полезен, поскольку дает числовую индикацию, показывающую, насколько отдельные элементы близки к среднему значению.

- В частности:

  - 68% элементов совокупности лежит между средним ± 1,00 σ;

  - 95% элементов совокупности - между средним ± 1,96 σ;

  - 99% элементов совокупности - между средним ± 2,57 σ.

Этот диапазон признан интервалом охвата.

Коэффициенты 1,00 – 1,96 – 2,57 относят к теоретически нормальному распределению и называют коэффициентами охвата.

На практике всякий раз при выполнении испытания, которое включает ограниченную серию из n измерений рассматриваемой характеристики (измеряемой величины), можно рассчитать три параметра.

- Среднее x=1ni=1nxi

- Дисперсия s2=1n-1i=1nxi-x2

- Стандартное отклонение s=дисперсия=1n-1i=1nxi-x2

При ограниченном количестве измерений обозначение, используемое для среднего значения, будет  x вместо μ, а для дисперсии будет s вместо σ.

Эта последняя формула, которая в краткой форме является среднеарифметическим квадратов разностей отдельных наблюдений из их среднего значения, подобна формуле (1), но со знаменателем n – 1, что следует пояснить на практике следующим образом: математическая роль – 1 является эффективной при небольшом значении n и теряет значение по мере его увеличения. Таким образом, в формулу включают определенную гарантию, что при ограниченном числе наблюдений ряд экстремальных значений не будет включен ввиду низкой вероятности их получения.

n – 1 называют «степень свободы».

Здесь удобно ввести определение неопределенности:

Параметр, связанный с результатами измерений, характеризующий разброс значений, который можно обоснованно отнести к измеряемой величине.

С таким единичным испытанием можно получить некоторое знание об изменчивости рассматриваемой характеристики, но также важно знать, насколько близка истинная средняя измеряемая величина.

Теория статистики помогает получить ответ.

Если осуществляют второе испытание на том же самом материале, в тех же условиях и при таком же количестве наблюдений, получают другое среднее значение и стандартное отклонение.

Однако, если испытуемый материал действительно однороден, существует связь между этими последующими результатами.

Продолжая осуществлять следующие испытания (всегда снимая n измерений) и вычисляя каждый раз среднее значение, получают ряд средних значений, по которым поочередно можно вычислить новое «общее среднее» и новое «стандартное отклонение» этих средних.

Новое «стандартное отклонение» связано с предыдущим следующим выражением:

Стандартное отклонение средних значений = Стандартное отклонение единичного испытания/квадратный корень из n – 1

- sx=sn-1  для n→∞  sx=0 (ноль)

Стандартное отклонение средних значений, рассчитанное таким образом, также называют «случайная погрешность испытания».

Легко оценить, что если n последовательно увеличивать, то отношение будет последовательно уменьшаться. Для n, стремящегося к бесконечности, отношение стремится к «0» (нулю), и тогда в испытании не существует погрешности и разброса, поскольку, испытав теоретически всю совокупность определяемой характеристики, достигнуто истинное среднее (среднее значение).

Тогда вполне очевидно, что чем больше измерений n будет выполнено, тем ближе подойдем к истинному значению, и погрешность сократится (также как «неопределенность» измерения). Очевидно, существуют ограничения значения n, особенно в случае разрушения образца в ходе испытания (например, в испытании на разрыв нити для определения ее прочности).

Другой момент, о котором необходимо помнить, является растущая стоимость испытаний при увеличении n.

Тогда должен быть найден компромисс между надежностью запрашиваемых результатов испытания и его стоимостью, или, другими словами, какой количественный уровень доверия можно привязать к результатам.

Путь получения надежного ответа, связанного с определенной степенью доверия, заключается в следовании концепции, изложенной в 6).

Среднее значение, полученное в отдельном испытании, не является, как видно, истинным средним, но можно при этом ожидать, что оно лежит в диапазоне значений с вероятностью, связанной с фактором t следующим образом:

- Поле возможных значений =x±tsn-1,

где x является средним, а s – стандартным отклонением в испытании.

Коэффициент охвата t необходимо использовать вместо коэффициента в теоретическом нормальном распределении за счет ограниченного числа n [см. таблицу B.1 для значения t относительно n – 1 (степень свободы)].

В качестве пояснения любое среднее значение, включенное в этот диапазон, является оценкой принятого среднего, а разность между ними несущественна просто потому, что они представляют собой средние значения для ограниченного количества различных единичных результатов, принадлежащих одной и той же совокупности.

Последнее положение является основой для выяснения существования реального расхождения между результатами серии измерений, проведенных на одном и том же материале, в одинаковых или разных условиях, как только будет определено относительное стандартное отклонение.

Статистический метод принятия той или иной возможности называют «нулевая гипотеза».

Принимают, в принципе, что расхождение между результатами средних значений для образцов (т.e. двух испытаний со средними значениями результатов x и  y) не будет значимым на установленном доверительном уровне, если только расчет не покажет обратное, согласно формуле:

- x -ysn-1≤t незначимое расхождение: нулевая гипотеза принимается.

Если > t, расхождение значительное: нулевая гипотеза отвергается.

В обоих случаях вывод связан с процентом доверия, задаваемым значением t относительно n.

Уровни доверия (вероятность охвата), применяемые в обычной практике, составляют 95 % и 99 %.

Это означает, что, если принимают расхождение в 8) как незначимое, можно допустить ошибку только в одном случае из двадцати или даже в одном случае из сорока, если заинтересованы только в одной стороне распределения вокруг среднего.

Теперь необходимо определить значение s, которое является целью данного исследования, т.е. предложенной любым нормативом определения изменчивости испытания, а именно его прецизионности.

Важность присоединения показателей прецизионности к испытанию можно наилучшим образом оценить, если учесть разногласие, которое возникает между лабораториями в случае разных пределов (допусков) приемки/браковки относительно стандартного значения параметра, не имея в качестве ссылки принятую изменчивость рассматриваемого испытания.

В.3 Последовательность вычисления

Предполагается, с использованием предлагаемых форм в приложении A, следующее:

1 – вводят результаты единичных испытаний в ячейку (уровень/лаборатория).

2 – вычисляют среднее в каждой ячейке: x= 1ni=1nxi+…xn,

где x1 + …+xn являются отдельными результатами n параллельных опытов.

3 – рассчитывают дисперсию для каждой ячейки:

упрощенный метод=1n-1i=1nxi2-1ni=1nxi2

т.e. сумма квадратов n параллельных опытов за вычетом квадрата суммы n параллельных опытов.

4 – продолжают анализ каждого базового элемента на возможные выбросы.

Для анализа значимого расхождения между дисперсией можно следовать таблице F-распределения, но более вероятно применить известный критерий Кохрена:

C=Smax2i=1pSi2

Это отношение более высокой дисперсии и суммы дисперсий от всех лабораторий для сравнения с критическими значениями в соответствующей таблице, сопровождающей критерий Кохрена.

5 – после принятия решения о результате 4) переходят к оценке повторяемости дисперсии на Sr.j2 каждом уровне

Sr.j2=i=1pni-1×si2i=1pni-1  сумма дисперсий ячеекстепени свободы, j – каждый уровень

6 – вычисляют дисперсию между лабораториями SL.j2

SL.j2=Sdj2-Srj2nj  ,

где Sd.j2=1p-1i=1pnixi-Xj2  – дисперсия на уровне всех лабораторий

и nj=1p-1i=1pni-i=1pni2i=1pni – число параллельных опытов на ячейку.

7 – определяют дисперсию воспроизводимости SR.j2

SR.j2=SL.j2+Sr.j2

8 – стандартные отклонения будут следующими

Sr.j=i=1pni-1×Si2i=1pni-1 – повторяемость (сходимость).

SR.j=SL.j2+Sr.j2  – воспроизводимость.

В.4 Распределение Стьюдента

См. таблицу B.1.

Таблица В.1 – Уровень t-распределения в зависимости от n степеней свободы на выбранном уровне доверия S

| Число испытаний | Статистическая определенность |  |  | Число испытаний | Статистическая определенность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | S = 95,5 % | S = 99 % | S = 99,9 % | n | S = 95,5 % | S = 99 % | S = 99,9 % |
| 1 | 12,71 | 63,66 | 636,62 | 26 | 2,0566 | 2,779 | 3,707 |
| 2 | 4,30 | 9,92 | 31,60 | 27 | 2,056 | 2,771 | 3,690 |
| 3 | 3,18 | 5,84 | 12,94 | 28 | 2,052 | 2,763 | 3,674 |
| 4 | 2,78 | 4,60 | 8,61 | 29 | 2,048 | 2,756 | 3,659 |
| 5 | 2,57 | 4,03 | 6,86 | 30 | 2,045 | 2,750 | 3,646 |
| 6 | 2,45 | 3,71 | 5,96 | 35 | 2,042 | 2,724 | 3,592 |
| 7 | 2,37 | 3,50 | 5,41 | 40 | 2,030 | 2,704 | 3,551 |
| 8 | 2,31 | 3,36 | 5,04 | 45 | 2,021 | 2,689 | 3,521 |
| 9 | 2,26 | 3,25 | 4,78 | 50 | 2,014 | 2,678 | 3,496 |
| 10 | 2,23 | 3,17 | 4,59 | 60 | 2,008 | 2,660 | 3,460 |
| 11 | 2,20 | 3,11 | 4,44 | 70 | 2,000 | 2,648 | 3,435 |
| 12 | 2,18 | 3,06 | 4,32 | 80 | 1,994 | 2,638 | 3,416 |
| 13 | 2,16 | 3,01 | 4,22 | 90 | 1,990 | 2,631 | 3,402 |
| 14 | 2,15 | 2,98 | 4,14 | 100 | 1,987 | 2,626 | 3,390 |
| 15 | 2,13 | 2,95 | 4,07 | 120 | 1,984 | 2,617 | 3,373 |
| 16 | 2,12 | 2,92 | 4,02 | 140 | 1,980 | 2,611 | 3,361 |
| 17 | 2,11 | 2,90 | 3,96 | 160 | 1,977 | 2,607 | 3,352 |
| 18 | 2,10 | 2,88 | 3,92 | 180 | 1,975 | 2,603 | 3,346 |
| 19 | 2,09 | 2,86 | 3,88 | 200 | 1,973 | 2,601 | 3,340 |
| 20 | 2,09 | 2,85 | 3,85 | 300 | 1,972 | 2,592 | 3,324 |
| 21 | 2,080 | 2,831 | 3,819 | 400 | 1,968 | 2,588 | 3,315 |
| 22 | 2,074 | 2,810 | 3,792 | 500 | 1,966 | 2,586 | 3,310 |
| 23 | 2,069 | 2,807 | 3,767 | 1000 | 1,965 | 2,581 | 3,300 |
| 24 | 2,064 | 2,797 | 3,745 |  | 1,962 | 2,576 | 3,291 |
| 25 | 2,060 | 2,787 | 3,725 | - | - | - | - |

В.5 Статистические таблицы

Критические значения для критерия Кохрена приведены в таблице В.2.

Таблица В.2 – Критические значения критерия Кохрена

| p | n = 2 |  | n = 3 |  | n = 4 |  | n = 5 |  | n = 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % |
| 2 | - | - | 0,995 | 0,975 | 0,979 | 0,939 | 0,959 | 0,906 | 0,937 | 0,877 |
| 3 | 0,993 | 0,967 | 0,942 | 0,871 | 0,883 | 0,798 | 0,834 | 0,746 | 0,793 | 0,707 |
| 4 | 0,968 | 0,906 | 0,864 | 0,768 | 0,781 | 0,684 | 0,721 | 0,629 | 0,676 | 0,590 |
| 5 | 0,928 | 0,841 | 0,788 | 0,684 | 0,696 | 0,598 | 0,633 | 0,544 | 0,588 | 0,506 |
| 6 | 0,883 | 0,781 | 0,722 | 0,616 | 0,626 | 0,532 | 0,564 | 0,480 | 0,520 | 0,445 |
| 7 | 0,838 | 0,727 | 0,664 | 0,561 | 0,568 | 0,480 | 0,508 | 0,421 | 0,466 | 0,397 |
| 8 | 0,794 | 0,680 | 0,615 | 0,516 | 0,521 | 0,438 | 0,463 | 0,391 | 0,423 | 0,360 |
| 9 | 0,754 | 0,638 | 0,573 | 0,478 | 0,481 | 0,403 | 0,425 | 0,358 | 0,387 | 0,329 |
| 10 | 0,718 | 0,602 | 0,536 | 0,445 | 0,447 | 0,373 | 0,393 | 0,331 | 0,357 | 0,303 |
| 11 | 0,684 | 0,570 | 0,504 | 0,417 | 0,418 | 0,348 | 0,366 | 0,308 | 0,332 | 0,291 |
| 12 | 0,653 | 0,541 | 0,475 | 0,392 | 0,392 | 0,326 | 0,343 | 0,288 | 0,310 | 0,262 |
| 13 | 0,624 | 0,515 | 0,450 | 0,371 | 0,369 | 0,307 | 0,322 | 0,271 | 0,291 | 0,243 |
| 14 | 0,599 | 0,492 | 0,427 | 0,352 | 0,349 | 0,291 | 0,304 | 0,255 | 0,274 | 0,232 |
| 15 | 0,575 | 0,471 | 0,407 | 0,335 | 0,332 | 0,276 | 0,288 | 0,242 | 0,259 | 0,220 |
| 16 | 0,553 | 0,452 | 0,388 | 0,319 | 0,316 | 0,262 | 0,274 | 0,230 | 0,246 | 0,208 |
| 17 | 0,532 | 0,434 | 0,372 | 0,305 | 0,301 | 0,250 | 0,261 | 0,219 | 0,234 | 0,198 |
| 18 | 0,514 | 0,418 | 0,356 | 0,293 | 0,288 | 0,240 | 0,249 | 0,209 | 0,223 | 0,189 |
| 19 | 0,496 | 0,403 | 0,343 | 0,281 | 0,276 | 0,230 | 0,238 | 0,200 | 0,214 | 0,181 |
| 20 | 0,480 | 0,389 | 0,330 | 0,270 | 0,265 | 0,220 | 0,229 | 0,192 | 0,205 | 0,174 |
| 21 | 0,465 | 0,377 | 0,318 | 0,261 | 0,255 | 0,212 | 0,220 | 0,185 | 0,197 | 0,167 |
| 22 | 0,450 | 0,365 | 0,307 | 0,252 | 0,246 | 0,204 | 0,212 | 0,178 | 0,189 | 0,160 |
| 23 | 0,437 | 0,354 | 0,297 | 0,243 | 0,238 | 0,197 | 0,204 | 0,172 | 0,182 | 0,155 |
| 24 | 0,425 | 0,343 | 0,287 | 0,235 | 0,230 | 0,191 | 0,197 | 0,166 | 0,176 | 0,149 |
| 25 | 0,413 | 0,334 | 0,278 | 0,228 | 0,222 | 0,185 | 0,90 | 0,160 | 0,170 | 0,144 |
| 26 | 0,402 | 0,325 | 0,270 | 0,221 | 0,215 | 0,179 | 0,184 | 0,155 | 0,164 | 0,140 |
| 27 | 0,391 | 0,316 | 0,262 | 0,215 | 0,209 | 0,173 | 0,179 | 0,150 | 0,159 | 0,135 |
| 28 | 0,382 | 0,308 | 0,255 | 0,209 | 0,202 | 0,168 | 0,173 | 0,146 | 0,154 | 0,131 |
| 29 | 0,372 | 0,300 | 0,248 | 0,203 | 0,196 | 0,164 | 0,168 | 0,142 | 0,150 | 0,127 |
| 30 | 0,363 | 0,293 | 0,241 | 0,198 | 0,191 | 0,159 | 0,164 | 0,138 | 0,145 | 0,124 |
| 31 | 0,355 | 0,286 | 0,235 | 0,193 | 0,186 | 0,155 | 0,159 | 0,134 | 0,141 | 0,120 |
| 32 | 0,347 | 0,280 | 0,229 | 0,188 | 0,181 | 0,151 | 0,155 | 0,131 | 0,138 | 0,117 |
| 33 | 0,339 | 0,273 | 0,224 | 0,184 | 0,177 | 0,174 | 0,151 | 0,127 | 0,134 | 0,114 |
| 34 | 0,332 | 0,267 | 0,218 | 0,179 | 0,172 | 0,144 | 0,147 | 0,124 | 0,131 | 0,111 |
| 35 | 0,325 | 0,262 | 0,213 | 0,175 | 0,168 | 0,140 | 0,144 | 0,121 | 0,127 | 0,108 |

Окончание таблицы В.2

| p | n = 2 |  | n = 3 |  | n = 4 |  | n = 5 |  | n = 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % |
| 36 | 0,318 | 0,256 | 0,208 | 0,172 | 0,165 | 0,137 | 0,140 | 0,118 | 0,124 | 0,106 |
| 37 | 0,312 | 0,251 | 0,204 | 0,168 | 0,161 | 0,134 | 0,137 | 0,116 | 0,121 | 0,103 |
| 38 | 0,306 | 0,246 | 0,200 | 0,164 | 0,157 | 0,131 | 0,134 | 0,113 | 0,119 | 0,101 |
| 39 | 0,300 | 0,242 | 0,196 | 0,161 | 0,154 | 0,129 | 0,131 | 0,111 | 0,116 | 0,099 |
| 40 | 0,294 | 0,237 | 0,192 | 0,158 | 0,151 | 0,126 | 0,128 | 0,108 | 0,114 | 0,097 |

n = число лабораторий на данном уровне.

p = количество результатов испытаний на ячейку (базовый элемент).

УДК 677.017:006.354                                                   МКС 59.080.30 (IDT)

Ключевые слова: текстиль, материалы текстильные, изделия, межлабораторные испытания, прецизионность, стандартный метод, руководство, определение, расчет, порядок

УДК 677.017:006.354                                                   МКС 59.080.30 (IDT)

Ключевые слова: текстиль, материалы текстильные, изделия, межлабораторные испытания, прецизионность, стандартный метод, руководство, определение, расчет, порядок

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |