Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Атомная энергетика

Словарь

Часть 1

Основные термины

СТ РК ISO 12749-1

(ISO 12749-1:2020 (E) Nuclear energy – Vocabulary – Part 1: General terminology, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от    .

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12749-1:2020 (E) Nuclear energy – Vocabulary – Part 1: General terminology (Атомная энергетика. Словарь. Часть 1: Основные термины).

Международный стандарт разработан Международным техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 85 «Ядерная энергетика, ядерные технологии и радиологическая защита».

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текс на государственном и русском языке.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочный международный стандарт актуализирован.

Степень соответствия – идентичная, IDT

Перевод с английского языка (en)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан: «О стандартизации» от 05.10.2018 г. № 183-VІ

## 5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Атомная энергетика

Словарь

Часть 1

Основные термины

# Дата введения

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения с примечаниями к пунктам и примеры, соответствующие основным концепциям атомной энергии, ядерных технологий и предметных областей радиологической защиты.

В стандарте содержится минимальная необходимая информация по каждой сквозной концепции, представленной одним термином.

Примечание – Полное понимание концепций неразрывно связано с фундаментальными знаниями атомной энергии, ядерных технологий и радиологической защиты. Цель стандарта заключается в облегчении связи и содействии взаимопониманию.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют нормативные ссылки.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

‒	Платформа ISO для просмотра файлов в интернете: доступна по ссылке http://www.iso.org/obp

‒	IEC Electropedia: доступна по ссылке http: //www. electropedia.org/.

Проект, редакция 1

3.1 Основные термины, связанные с атомной энергетикой, ядерными технологиями и радиологической защитой

3.1.1 Радиоактивность (radioactivity): Стохастический естественный процесс, при котором ядра подвергаются спонтанному распаду, обычно сопровождающемуся испусканием субатомных частиц и/или фотонов1).

3.1.2 Активность (А) (activity): Результат деления минус dN на dt, где dN - изменение количества радиоактивных ядер, находящихся в определенном энергетическом состоянии и в данный момент, из-за спонтанных ядерных преобразований в интервале времени dt2).

Примечания

1 Активность выражается в виде А = -dN/dt. Активность может быть рассчитана как А=λN , где λ является константой распада (3.1.11), а N - число существующих радиоактивных ядер.

2 Специальное название единицы активности в Международной системе единиц - Беккерель (Бк), где 1 Бк = 1 с-1. Использование прежней единицы Кюри (1 Ки = 3,7 x 1010 Бк) также принято во многих странах и в Международном бюро весов и мер (BIPM).

3.1.3 Радиация (radiation): Излучение или передача энергии в виде волн или частиц через пространство или материальную среду.

Примечание – Настоящий термин также относится к самой излучаемой энергии. Излучение включает в себя электромагнитное, акустическое и излучение частиц, а также все формы ионизирующего излучения.

3.1.4 Ионизирующее излучение (ionizing radiation): Радиация (3.1.3), способная вытеснять электроны из атомов или молекул, создавая ионы3).

Примечания

1 Ионизирующее излучение включает альфа-, бета-, нейтронное излучение, гамма или рентгеновские лучи и космические лучи.

2 Определение термина «ионизирующее излучение» в другой формулировке приведено в [19].

3.1.5 Радиоактивный источник (radiation source): Вещества, аппараты или устройства, которые могут оказать радиационное воздействие путем испускания ионизирующего излучения (3.1.4) или выброса радиоактивных веществ или материалов 4).

3.1.6 Радиационная обработка (radiation processing): Преднамеренное облучение продуктов или материалов с целью сохранения, изменения или улучшения их характеристик1).

3.1.7 Экран радиационно-защитный (radiation shield): Экранирование. Материал, помещенный между источником радиации (3.1.3) и людьми, оборудованием или другими объектами, чтобы ослабить радиоактивное излучение2).

3.1.8 Радионуклид (radionuclide): Нуклид, находящийся в неустойчивом состоянии из-за избытка внутренней энергии и достигающий стабильного состояния за счет радиации (3.1.3)

Примечание – Радионуклиды являются либо естественными, такие как 40K, 235U, 238U, 232Th и продукты их радиоактивного распада (3.1.10), либо полученными путем их активации или другими искусственными способами.

3.1.9 Период полураспада, T1/2 (half-life): Среднее время, необходимое для того, чтобы активность какого-либо количества радионуклида (3.1.8) стала вдвое меньше его первоначального значения.

Примечание – T1/2 = ln2/λ, где, λ это константа распада (3.1.11).

3.1.10 Распад (decay): Радиоактивное самопроизвольное ядерное превращение одного нуклида в другой нуклид или в другое энергетическое состояние одного и того же нуклида3).

3.1.11 Константа распада, λ (decay constant): Результат деления dP на dt, для радионуклида в определенном энергетическом состоянии, где dP - вероятность того, что единичное ядро спонтанно переходит из этого энергетического состояния в интервале времени dt, см. отношение (1).

λ=dPdt=-1N dNdt						(1)

где, N - число вызывающих обеспокоенность ядер, существующих на момент времени t;

A - активность (3.1.2).

Примечание – Константа распада связана с радиоактивным периодом полураспада Т1/2 (3.1.9) радионуклида по соотношению (2)4):

λ=ln2Т1/2							(2)

3.2 Термины, связанные с атомной энергетикой

3.2.1 Ядерная энергия (nuclear energy): Энергия, высвобождаемая при делении ядер (3.2.2) или термоядерном синтезе

3.2.2 Ядерное деление (nuclear fission): Процесс расщепления ядра на фрагменты деления, происходит либо спонтанно, либо в результате бомбардировки частицей, и обычно сопровождается высвобождением энергии.

Примечание – Ядро обычно имеет высокое массовое число вместе с промежуточной или низкой средней-энергией-связывания-на-нуклон; следовательно, существует присущая ему нестабильность, и фрагменты деления обычно очень нестабильны1).

3.2.3 Ядерный синтез (nuclear fusion): Реакция, в которой два атомных ядра объединяются, образуя более тяжелое атомное ядро с высвобождением энергии2).

Примечание – Ядерный синтез происходит с ядрами очень легких элементов, таких как 2H, 3He, и т.д.

3.2.4 Цепная реакция chain reaction (chain reaction): Самоподдерживающаяся реакция, при которой при делении ядер одного поколения образуются частицы, которые вызывают деление, по меньшей мере, такого же количества ядер следующего поколения

3.2.5 Ядерное топливо (nuclear fuel): Делящийся ядерный материал, в виде готовых элементов для загрузки в активную зону реактора атомной электростанции или исследовательского ядерного реактора.

3.2.6 Ядерный топливный цикл (nuclear fuel cycle): Операции, связанные с производством атомной энергии (3.2.1).

Примечания

1 Ядерный топливный цикл включает следующие этапы3):

a) добыча и переработка урановых или ториевых руд;

b) конверсия;

c) обогащение урана;

d) производство ядерного топлива (3.2.5);

e) применение ядерного топлива;

f) переработка и вторичное использование отработанного топлива;

g) временное хранение отработанного топлива и радиоактивных отходов (3.5.1) от производства топлива (а также переработка и захоронение отработанного ядерного топлива [открытый топливный цикл] или отходов высокого уровня активности (замкнутый топливный цикл);

h) любые связанные с этим исследования и разработки;

i) транспортировка радиоактивных материалов;

j) вся деятельность по обращению с отходами [включая вывод из эксплуатации (3.5.8), относящуюся к операциям, связанным с производством ядерной энергии].

2 Эксплуатация реактора и другие виды деятельности на площадке реактора не рассматриваются в настоящем стандарте, но рассматриваются в [7].

3.2.7 Ядерный (атомный) реактор (nuclear reactor): Специальное устройство, обладающее инвентарным количеством материала ядерного топлива (3.2.5), содержащего делящиеся нуклиды и часто материалы замедляющие нейтроны, поглощающие нейтроны и охлаждающие, все элементы геометрически скомпонованы в конкретной конфигурации мультипликатора нейтронов, разработанной и сконструированной с возможностью инициирования, поддержания и тушения контролируемого, самоподдерживающегося ядерного деления (3.2.2) цепной реакции (3.2.4) при надлежащих условиях безопасности.

3.3 Условия, связанные с безопасностью

3.3.1 Радиационная безопасность (radiation safety): Признание, оценка и контроль рисков, связанных с радиационным воздействием.

Примечание – Контроль источников излучения (3.1.3) и воздействия радиации с целью защиты людей и окружающей среды от ненужного облучения и вредных последствий воздействия радиации1).

3.3.2 Ядерная безопасность (nuclear safety): Обеспечение надлежащих условий эксплуатации, предотвращение аварий и смягчение последствий аварий, приводящих к защите работников, населения и окружающей среды от чрезмерных радиационных рисков (3.3.7)2).

3.3.3 Радиологическая защита (radiological protection), радиационная защита (radiation protection): Защита людей и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения (3.1.4) и средства обеспечения такой защиты3).

3.3.4 Радиоактивное загрязнение (radioactive contamination): Радиоактивные вещества на поверхности или внутри твердых веществ, жидкостях или газах (включая организм человека), где их присутствие является непреднамеренным или нежелательным, или процесс, приводящий к их присутствию в таких местах2).

3.3.5 Радиологический контроль (radiological monitoring), Радиационный мониторинг (radiation monitoring): Измерение (3.4.1) дозы (3.3.6), мощности дозы или активность (3.1.2) по причинам, связанным с оценкой или контролем воздействия радиации (3.1.3) или воздействия радиоактивными веществами, и интерпретация результатов2).

3.3.6 Доза (dose): Измерение энергии, осажденной радиацией (3.1.3) в мишени2).

Примечания

1 Если не указано иное, доза относится к количеству поглощенной дозы, измеренному в Грэях (1 Гр равен 1 Дж/кг).

2 В зависимости от контекста, в котором используется, общая доза может также относиться к эквивалентной дозе, эффективной дозе или другим количествам, связанным с дозой.

3.3.7 Радиационный риск (radiation risk): Вредное воздействие радиации (3.1.3) на здоровье человека (3.1.3) и любые другие риски, связанные с безопасностью2).

Примечание – Радиационные риски могут возникнуть как прямое следствие:

- воздействия радиации;

- наличия радиоактивных материалов, включая радиоактивные отходы, или их выброса в окружающую среду;

- утраты контроля над ядром ядерного реактора (3.2.6), цепной ядерной реакцией (3.2.4), радиоактивным источником или любым другим источником излучения.

3.4 Термины, относящиеся к измерению

3.4.1 Измерение (measurement): процесс экспериментального получения одного или более количественных значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине1).

3.4.2 Измеряемая величина (measurand): величина, подлежащая измерению.

3.4.3 Неопределенность измерений (measurement uncertainty): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации2).

Примечание – Неопределенность измерений (3.4.1) включает составляющие, обусловленные систематическими эффектами, в том числе составляющие, связанные с поправками и приписанными значениями эталонов, а также дефинициальную неопределенность. Иногда поправки на оцененные систематические эффекты не вводят, а вместо этого их рассматривают как составляющие неопределенности измерений.

3.4.3.1 Суммарная стандартная неопределенность (combined standard measurement uncertainty, combined standard uncertainty): Стандартная неопределенность измерений (3.4.3), которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений3).

Примечание – В случае корреляции входных величин в модели измерений при вычислении суммарной стандартной неопределенности измерений должны также учитываться ковариации; смотреть также GUM: 1995, 2.3.4.

3.4.4 Коэффициент охвата (coverage factor): Число, большее чем один, на которое умножают суммарную стандартную неопределенность измерений (3.4.3) для получения расширенной неопределенности измерений3).

Примечание – Коэффициент охвата обычно обозначают буквой «k». (см. также пункт 2.3.6 [1]).

3.4.5 Расширенная погрешность измерения (expanded measurement uncertainty): Произведение суммарной стандартной неопределенности (3.4.3) и коэффициента охвата большего, чем число один3).

Примечания

1 Коэффициент в этом определении относится к коэффициенту охвата и зависит от типа распределения вероятности выходной величины в измерительной модели и от выбранной вероятности охвата. Коэффициент зависит от типа вероятностного распределения выходной величины в модели измерения и от выбранной вероятности охвата.

2 Расширенная погрешность измерений называется «общей погрешностью» см. пункт 5 [1] и просто «погрешностью».

3.4.6 Погрешность (результата измерения) (measurement error, error of measurement, error): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины1).

Примечания

1 Понятие «погрешерсть измерения» может быть использовано:

a) когда имеется единственное контрольное значение количества, на которое следует ссылаться, что происходит в том случае, если калибровка производится с помощью эталона измерения с измеренным значением величины, имеющим пренебрежимо малую неопределенность измерения (3.4.3), или если указано обычное значение количества, в этом случае погрешность измерения известна, и

b) если предполагается, что измеренное значение представлено уникальным истинным количественным значением или набором истинных количественных значений из незначительного диапазона, в этом случае погрешность измерения неизвестна.

2 Не следует путать погрешность измерения с производственной ошибкой или ошибкой.

3.4.7 Систематическая погрешность (результата измерения)  (bias, measurement bias): Оценка систематической погрешности измерения (3.4.6)1).

3.4.8 Повторяемость измерений (measurement repeatability): Прецизионность измерений в условиях повторяемости измерений (3.4.1) 1).

3.4.9 Прецизионность (precision): Близость между показаниями или измеренными значениями величины, полученными при повторных измерениях (3.4.1) для одного и того же или аналогичных объектов при заданных условиях2).

3.4.10 Воспроизводимость измерения (measurement reproducibility, reproducibility): Степень совпадения результатов измерений (3.4.1) одной и той же измеряемой величины, выполненных в изменившихся условиях измерения.

3.4.11 Предел обнаружения (detection limit): Наименьшее истинное значение измеряемого параметра, обеспечивающее заданную вероятность его обнаружения при измерении (3.4.1)3).

3.4.12 Фоновый уровень (background): Ответный отклик из окружающей среды, регистрируемый измерительными приборами (3.4.1), не зависящими от радиации (3.1.3), вносимой источником радиации (3.1.5).

3.4.13 Выброс (outlier): Результат измерения (3.4.1), который заметно отклоняется от других в пределах набора результатов измерений4).

3.4.14 Опорное значение количества (reference quantity value, reference value): Значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода1).

Примечания

1 Опорное значение величины может быть истинным значением величины, подлежащей измерению, в этом случае оно неизвестно, или принятым значением величины, в этом случае оно известно.

2 Опорное значение количества с соответствующей погрешностью измерения (3.4.3) обычно указывается со ссылкой на

a) материала, например, аттестованного стандартного образца;

b) устройства, например, стабилизированного лазера;

c) референтной методики измерений; и

d) сличения эталонов.

3.4.15 Калибровка (calibration): совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного эталона единицы величины или средства измерений, и соответствующим значением (3.4.1) величины, определенным с помощью эталона единицы величины более высокой точности, в целях определения действительных значений метрологических характеристик эталона единицы величины или средства измерений1).

3.4.16 Метрологическая прослеживаемость (metrological traceability): Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад внеопределенность измерений (3.4.3)1).

3.4.17 Цепь метрологической прослеживаемости: (metrological traceability chain, traceability chain): Последовательность эталонов и калибровок (поверок), которые используются для соотнесения результата измерения (3.4.1) с основой для сравнения1).

Примечания

1 Цепь метрологической прослеживаемости определяется через калибровочную иерархию или поверочную схему.

2 Цепь метрологической прослеживаемости используется для установления метрологической прослеживаемости результата измерения.

3 Сравнение двух эталонов можно рассматривать как калибровку, если сравнение используется для проверки и, при необходимости, корректировки значения величины и погрешности измерения (3.4.3), относящихся к одному из измерительных эталонов.

3.4.18 Стандартные условия проведения испытания (standard test conditions): Диапазон значений набора величин влияния, при котором выполняется калибровка или определение реакции2).

3.5 Условия, связанные с обращением с радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации

3.5.1 Радиоактивные отходы (radioactive waste): Материал, для которого не предусмотрено дальнейшее использование, который содержит радионуклиды (3.1.8) или загрязнен ими3).

Примечание – Для юридических и нормативных целей отходы считаются радиоактивными, если их концентрации или активность превышают уровень изъятия, установленные регулирующим органом.

3.5.2 Матрица отходов (waste matrix): Составляющая часть отходов изнутри упаковки с отходами, в которой рассеиваются радиоактивные вещества4).

3.5.3 Упаковка отходов (waste package): Продукт кондиционирования, включающий форму отходов и любой контейнер (контейнеры) и внутренние барьеры, подготовленные для обработки, транспортировки, хранения и/или утилизации3).

Примечание – Внутренние барьеры могут быть впитывающими материалами и облицовочным материалом.

3.5.4 Репрезентативная проба (representative sample): Образец, взятый из процесса обработки материала в этом процессе или того количества материала, которое, как считается, обладает средними характеристиками материала1).

Примечание – Образцы отходов используются для определения параметров масштабного коэффициента для целевого потока отходов. Репрезентативная проба должна максимально соответствовать характерному содержанию нуклидов и пропорциям активности в целевом потоке отходов.

3.5.5 Сборная проба (composite sample): Смесь образцов из разных контейнеров составленная таким образом, чтобы соотношение массы образцов было равно соотношению массы материала, содержащегося в контейнерах2).

Пример – Серия образцов, отобранных за определенный период времени и взвешенных по скорости сбора; или комбинированная проба, состоящая из серии дискретных образцов, отобранных за определенный период времени и смешанных в соответствии с определенным весовым коэффициентом, таким как расход потока или скорость сбора.

3.5.6 Форма отходов (waste form): Отходы в своей физической и химической форме после обработки и/или кондиционирования, приводящие к образованию твердого продукта, до их упаковки3).

3.5.6.1 Однородные отходы (homogeneous waste): Радиоактивные отходы с равномерным распределением активности и физического содержания4).

Пример – Текучие отходы, такие как концентраты, затвердевшие жидкости и отработанные смолы, в которых радиоактивность (3.1.1) можно обоснованно предположить, равномерно распределенной по объему, или текучие отходы, равномерно смешанные с твердой матрицей.

3.5.6.2 Неоднородные отходы (heterogeneous waste): Радиоактивные отходы, которые не соответствуют определению однородных отходов, включая твердые компоненты и смеси твердых компонентов, такие как сухие активные отходы и картриджные фильтры5).

3.5.7 Обращение с радиоактивными отходами (radioactive waste management): Вся административная и оперативная деятельность, связанная с обращением, предварительной обработкой, обработкой, кондиционированием, транспортировкой, хранением радиоактивных материалов и утилизацией радиоактивных отходов (3.5.1)3).

3.5.8 Вывод из эксплуатации (decommissioning): Административные и технические меры, принимаемые для снятия некоторых или всех видов регулирующего контроля с объекта3).

3.5.9 План вывода из эксплуатации (decommissioning plan): Документ, содержащий подробную информацию о предлагаемом выводе объекта из эксплуатации (3.5.8) 3).

Приложение A

(информационное)

Методика, используемая при разработке лексики

A.1 Общие положения

Содержащиеся в настоящем документе сквозные концепции, связанные с ядерной энергетикой, ядерными технологиями и концепциями радиологической защиты, требуют использования

- чётких технических описаний

- понятного и согласованного словаря, который легко понимается всеми потенциальными пользователями.

Концепции не являются независимыми друг от друга, и анализ взаимосвязей между концепциями в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и их расположение в системах концепций является необходимым условием согласованной лексики. Такой анализ был использован при разработке лексики, указанной в данном документе. Поскольку концептуальные диаграммы, использованные в процессе разработки, могут быть полезны в информативном смысле, они воспроизведены в А.3.

A.2 Отношения концепции и их графическое представление

A.2.1 Общие положения

В терминологической работе, отношения между концепциями основываются на трех основных формах отношений между концепциями, указанных в настоящем приложении: иерархической общей (A.2.2), частичной (A.2.3) и неиерархической ассоциативной (A.2.4).

A.2.2 Общее отношение

Подчиненные понятия в иерархии наследуют все характеристики вышестоящего понятия и содержат описания этих характеристик, отличающие их от вышестоящих (родительских) и координатных (родственных) понятий (например, отношение механической мыши, оптомеханической мыши и оптической мыши к компьютерной мыши).

Общие отношения изображены на веерной диаграмме или диаграмме в виде дерева без стрелок на рисунке A.1 (см. 5.5.2.2.1 [2], Пример 1, изменен).

компьютерная мышка

механическая       оптомеханическая    оптическая

мышка                    мышка               мышка

Рисунок A.1 – Графическое представление общего отношения

A.2.3 Частичное отношение

Подчиненные понятия в иерархии образуют составные части понятия суперордината (например, кнопка мыши, провод мыши, инфракрасный излучатель и колесико мыши, могут быть определены, как части понятия оптомеханическая мышь). Для сравнения, не следует определять красный провод (одну из возможных характеристик шнура мыши), как часть оптомеханической мыши.

Частичные соотношения изображены на диаграмме в виде «граблей» без стрелок на Рисунке A.2 ( см. 5.5.2.3.1 [2], пример 1, изменен). Одиночные части изображаются одной линией, в то время как множественные части изображаются двойными линиями.

оптомеханическая мышка

Рисунок A.2 – Графическое представление частичного соотношения

A.2.4 Ассоциативное отношение

Ассоциированные отношения не могут обеспечить экономию в описании, которая присутствует в общих и частичных отношениях, но помогают определить природу отношений между одним понятием и другим в рамках системы понятий (например, причина и эффект, деятельность и местоположение, деятельность и результат, инструмент и функция, материал и продукт). Кроме того, ассоциативные отношения наиболее часто встречаются в терминологии практической работы, поскольку они соответствуют понятиям отношений, установленных в реальном мире Кроме того, ассоциативные отношения наиболее часто встречаются в терминологии практической работы, поскольку они соответствуют понятиям отношений, установленных в реальном мире.

Ассоциированные отношения изображены линией со стрелками на каждом конце на Рисунке A.3 (см. 5.6.2 [2], пример 1, изменен).

компьютерная мышь

нажатие 				коврик для мышки

Рисунок A.3 – Графическое представление ассоциативного отношения

A.3 Концептуальные диаграммы

На рисунках A.4 - A.8 показаны концептуальные диаграммы, на которых базируются тематические группы общей терминологии. Примечания на следующих диаграммах показывают положение каждого понятия в соответствии с общими, частичными и ассоциативными отношениями.

Рисунок A.4 – 3.1 Основные термины, связанные с ядерной энергетикой, ядерными технологиями и радиологической защитой

Рисунок A.5. – 3.2 Термины, связанные с ядерной энергетикой

Рисунок A.6. – 3.3 Термины, связанные с безопасностью

Рисунок A.7– 3.4 Термины, относящиеся к измерению

Рисунок A.8 – 3.5 Условия, связанные с обращением с радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации

Библиография

[1] ISO Руководство 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM:1995) (Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement).

[2] ISO 704:2009 Терминологическая работа. Принципы и методы (Terminology work – Principles and methods).

[3] ISO 1087, Терминологическая работа и терминоведение. Словарь (Terminology work and terminology science – Vocabulary).

[4] ISO 6962:2004 Ядерная энергия. Стандартный метод определения стойкости матриц для отверждения высокорадиоактивных отходов к долговременному воздействию альфа-излучения (Nuclear energy – Standard method for testing the long-term alpha irradiation stability of matrices for solidification of high-level radioactive waste).

[5] ISO 10241-1 Терминологические статьи в стандартах. Часть 1. Общие требования и примеры представления (Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation).

[6] ISO 12749-2:2013, Ядерная энергия, ядерные технологии и радиологическая защита. Словарь. Часть 2. Радиологическая защита (Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection – Vocabulary – Part 2: Radiological protection).

[7] ISO 12749-5:2018 Ядерная энергия, ядерные технологии и радиологическая защита. Словарь. Часть 5. Ядерные реакторы (Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection – Vocabulary – Part 5: Nuclear reactors).

[8] ISO 21238:2007 Ядерная энергия. Технология ядерного топлива. Метод с применением масштабного коэффициента для определения радиоактивности пакетов радиоактивных отходов низкого и среднего уровня, полученных на ядерных электростанциях (Nuclear energy – Nuclear fuel technology – Scaling factor method to determine the radioactivity of low- and intermediate-level radioactive waste packages generated at nuclear power plants).

[9] ISO 21243:2008 Защита радиационная. Рабочие требования к лабораториям, выполняющим цитогенные испытания с целью оценки массовых поражений в радиологических или ядерных катастрофах. Общие принципы и применение к дицентрическому исследованию (Radiation protection – Performance criteria for laboratories performing cytogenetic triage for assessment of mass casualties in radiological or nuclear emergencies – General principles and application to dicentric assay).

[10] ISO 21909-1:2015 Системы дозиметрические пассивные для регистрации нейтронов. Часть 1. Требования к рабочим характеристикам и испытаниям для индивидуальной дозиметрии (Passive neutron dosimetry systems – Part 1: Performance and test requirements for personal dosimetry).

[11] ISO/ASTM 51707:2015, Руководство по оценке неопределенности измерений в дозиметрии при радиационной обработке (Guide for estimation of measurement uncertainty in dosimetry for radiation processing).

[12] ISO/ASTM 52628:2013 Стандартная практика дозиметрии при радиационной обработке (Standard practice for dosimetry in radiation processing).

[13] Международное агентство по атомной энергии, IAEA Словарь по безопасности: Терминология, используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты. 2018 Издание. IAEA, Вена, 2019. [Получен: сентябрь 4, 2019]. (International Atomic Energy Agency, IAEA Safety Glossary: Terminology used in nuclear safety and radiation protection. 2018 Edition. IAEA, Vienna, 2019) стр. 219 http://www-ns.iaea.org/downloads/standards/glossary/ iaea-safety-glossary -rev2018.pdf.

[14] Совместный комитет по руководящим принципам в метрологии, международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и связанные с ними термины (VIM). 3тье издание. JCGM. 200:2012. [Получен: сентябрь 4, 2017]. (Joint Committee for Guides in Metrology, International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM). 3er.edit. JCGM. 200:2012) стр. 108 https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf

[15] Вольфрам С. Новый вид науки. Вольфран Медиа, Inc., 2002. [Получен: декабрь 5, 2017] (Wolfram S. A new kind of science. Wolfran Meda, Inc., 2002).

[16] Национальный совет по радиационной защите и измерениям, Сводный глоссарий. (National Council on Radiation Protection and Measurements, Composite Glossary) https://ncrponline.org/wp-content/themes/ncrp/PDFs/NCRP-Composite-Glossary.pdf.

[17] Международная комиссия по радиационным единицам и измерениям, Основные величины и единицы для ионизирующего излучения. ICRU R 85a. (International Commission on Radiation Units and Measurements, Fundamental quantities and units for ionizing radiation. ICRU R 85a.) Журнал ICRU, 11(1) 2011. ICRU, Bethesda, США, 2011.

[18] Издание Коллинз, «Журнал Коллинз». 2019 [Получен: ноябрь 2019] (Collins Edition, «Collins Dictionary») https://www .collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles.

[19] Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219 «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 25.02.2021г.).

[20] ISO 12749-3:2015(en) Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection – Vocabulary – Part 3: Nuclear fuel cycle.

[21] Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями от 30.12.2020г.).

[22] РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

[23] ISO 11929-2:2019 Определение характеристических предельных значений (порога принятия решения, предела обнаружения и пределов интервала охвата) для измерений ионизирующего излучения. Основные положения и применение. Часть 2. Расширенные сферы применения (Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation – Fundamentals and application – Part 2: Advanced applications).

Приложение В.A

(информационное)

Алфавитный указатель

| А активность 3.1.2 В воспроизводимость измерения 3.4.10 выброс резко отклоняющееся значение 3.4.13 вывод из эксплуатации 3.5.8 Д доза 3.3.6 И источник радиации 3.1.5 ионизирующее излучение 3.1.4 измеряемая величина 3.4.2 измерение 3.4.1 К калибровка 3.4.15 константа распада 3.1.11 комбинированная стандартная неопределенность измерения 3.4.3.1 коэффициент охвата 3.4.4 М метрологическая прослеживаемость 3.4.16 матрица отходов 3.5.2 Н неоднородные отходы 3.5.6.2 неопределенность измерения 3.4.3 О обращение с радиоактивными отходами 3.5.7 однородные отходы 3.5.6.1 опорное значение количества 3.4.14 П период полураспада 3.1.9 план вывода из эксплуатации 3.5.9 порог обнаружения 3.4.11 повторяемость измерений 3.4.8 погрешность (результата измерения) 3.4.6 прецизионность 3.4.9 Р радиационное облучение 3.1.6 радиационные риски 3.3.7 радиационная безопасность 3.3.1 радиация 3.1.3 радиоактивное загрязнение 3.3.4 радиоактивные отходы 3.5.1 радиоактивность 3.1.1 радиологический контроль 3.3.5 радиационная защита 3.3.3 радионуклид 3.1.8 распад 3.1.10 расширенная погрешность измерения 3.4.5 репрезентативная проба 3.5.4 С сборная проба 3.5.5 систематическая погрешность 3.4.7 стандартные условия проведения испытания 3.4.18 У упаковка отходов 3.5.3 Ф фоновый уровень 3.4.12 форма отходов 3.5.6 Ц цепная реакция 3.2.4 цепь метрологической прослеживаемости 3.4.17 Э экран радиационно-защитный 3.1.7 Я ядерная энергия 3.2.1 ядерное деление 3.2.2 ядерное топливо 3.2.5 ядерный топливный цикл 3.2.6 ядерный синтез 3.2.3 ядерный реактор 3.2.7 ядерная безопасность 3.3.2 | A activity 3.1.2 B background 3.4.12 bias 3.4.7 C calibration 3.4.15 combined standard measurement uncertainty 3.4.3.1 composite sample 3.5.5 coverage factor 3.4.4 Ch chain reaction 3.2.4 D decay 3.1.10 decay constant 3.1.11 decommissioning 3.5.8 decommissioning plan 3.5.9 detection limit 3.4.11 dose 3.3.6 E expanded measurement uncertainty 3.4.5 H half-life 3.1.9 heterogeneous waste 3.5.6.2 homogeneous waste 3.5.6.1 I ionizing radiation 3.1.4 M measurand 3.4.2 measurement 3.4.1 measurement error 3.4.6 measurement repeatability 3.4.8 measurement reproducibility 3.4.10 measurement uncertainty 3.4.3 metrological traceability 3.4.16 metrological traceability chain 3.4.17 N nuclear energy 3.2.1 nuclear fission 3.2.2 nuclear fuel 3.2.5 nuclear fuel cycle 3.2.6 nuclear fusion 3.2.3 nuclear reactor 3.2.7 nuclear safety 3.3.2 O outlier 3.4.13 P precision 3.4.9 R radiation processing 3.1.6 radiation risk 3.3.7 radiation safety 3.3.1 radiation shield 3.1.7 radiation source 3.1.5 radiation 3.1.3 radioactive contamination 3.3.4 radioactive waste 3.5.1 radioactive waste management 3.5.7 radioactivity 3.1.1 radiological monitoring 3.3.5 radiological protection 3.3.3 radionuclide 3.1.8 reference quantity value 3.4.14 representative sample 3.5.4 S standard test conditions 3.4.18 W waste form 3.5.6 waste matrix 3.5.2 waste package 3.5.3 |
| --- | --- |

.4.14

МКС 01.040.27; 01.040.13; 13.280; 27.120.01 (IDT)

Ключевые слова: атомная энергетика, словарь, радиоактивность, ядерное топливо, измерение, радиоактивные отходы

ТК 76 «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и мониторинг состояния»/ Non-destructive Testing, Diagnostics and Condition Monitoring»

Председатель ТК 76 								С.А. Заитова

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан:

Заместитель генерального директора

РГП Казстандарт										С.Ю. Радаев

___________

1) Определение повторяет содержание [13] с некоторыми изменениями: добавлены слова «стохастический естественный» в начале предложения, заменено «атомы» на «ядра», удалено «обычно» и заменено «излучение» на «субатомные частицы. и/или фотоны».

2) Определение повторяет содержание [17], в определении изменен порядок слов, удалено слово «означает», добавлено слово «радиоактивных».

3) Определение повторяет содержание [16].

4) Определение повторяет содержание пункта 1.1.1 [6] с некоторыми изменениями с целью выполнения терминологического требования в отношении формулировки определений за счет удаления слова «что угодно» и скобок.

1) Определение повторяет содержание пункта 3.1.12 [12].

2) Определение повторяет содержание пункта 3.1.20 [7] с изменением - путем замены глагола «уменьшить» на «ослабить».

3) Определение повторяет содержание [16].

4) Определение повторяет содержание [13].

1) Определение повторяет содержание пункта 3.1.1 [7].

2) Определение взято из [18].

3) Примечание повторяет пункт 3.1.1.1 [20].

1) Примечание повторяет [16].

2) Определение повторяет [13].

3) Примечание повторяет [13] с измерениями путем добавления слов «и окружающей среды».

1) Определение повторяет [14] и [21].

2) Определение повторяет [16], с исключением 3 примечаний.

3) Определение повторяет [14] и [22]

1) Определение повторяет [14] и [22].

2) Определение повторяет [9] и [22].

3) Определение повторяет пункт 3.13 [23].

4) Определение повторяет пункт 3.1.24 [11].

1) Определение повторяет [14] и [22].

2) Определение повторяет [10].

3) Определение повторяет [13] с изменением путем разделения формулировки на определение и примечание к пункту для выполнения терминологического требования в отношении разработки определений.

4) Определение повторяет пункт 3.25 [4].

1) Определение повторяет пункт 2.5 [8].

2) Определение повторяет пункт 2.6 [8].

3) Определение повторяет [13].

4) Определение повторяет пункт 2.12 [8].

5) Определение повторяет пункт 2.13 [8].