Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Магистральные нефтепроводы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Основные технические требования

СТ РК _______

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	5

4	Обозначения и сокращения	6

5	Общие положения	7

6	Требования к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты	10

6.1	Общие требования к средствам индивидуальной защиты	10

6.2	Технические требования, предъявляемые к специальной одежде	12

6.3	Технические требования, предъявляемые к специальной обуви	34

6.4	Технические требования, предъявляемые к другим средствам индивидуальной защиты	41

7	Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средствах	63

8	Хранение, порядок выдачи, использования, ухода и утилизации специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств	64

8.1	Хранение специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств	64

8.2	Порядок выдачи средств индивидуальной защиты и лечебно- профилактических средств	64

8.3	Порядок использования средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств работниками	67

8.4	Порядок ухода и утилизации средств индивидуальной защиты	67

Приложение А (обязательное) Расчет потребности в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты	69

Приложение Б (информационное) Выбор конкретных моделей средств индивидуальной защиты                    	                                                                                          73

Приложение В (обязательное) Нормы выдачи моющих и обезвреживающих средств     77

Приложение Г (обязательное) Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты                  78

Приложение  Д (обязательное) Форма личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты	 195

Приложение Е (обязательное) Порядок проверки исправности средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными сроками. Порядок ухода за средствами индивидуальной защиты	                                                     196

Приложение Ж (обязательное) Акт о преждевременном списании спецодежды,  спецобуви и средств индивидуальной защиты                  	                 198

Библиография	                                                                                                                           199

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Магистральные нефтепроводы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Основные технические требования

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), требования к их качеству, приобретению, хранению, использованию, уходу и утилизации, а также нормы выдачи СИЗ по номенклатуре должностей.

Требования к СИЗ, не включенным в настоящий стандарт, но отвечающим требованиям качества исполнения и уровня обеспечиваемой защиты в месте выполнения работ, могут лицами, владеющими магистральными трубопроводами на ином законном основании, с учетом требований настоящего стандарта и других нормативных документов.

Запасы СИЗ, определенные согласно мобилизационным планам гражданской обороны Предприятия, настоящим стандартом не регламентируются.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 12.0.001-2005 Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 37-2004 Товары потребительские. Инструкции по применению. Общие требования.

СТ РК 226-2000 Этикетки, кольеретки и ярлыки, отпечатанные офсетным, типографским или трафаретным способами. Технические условия.

СТ РК 1014-2000 Идентификация продукции. Общие положения.

СТ РК 1637-2007 Упаковка. Термины и определения.

СТ РК 1973-2010 Средства индивидуальной защиты. Обувь специальная для предотвращения скольжения. Технические условия.

СТ РК ИСО 2076-2008 Текстиль. Искусственные волокна. Общие наименования.

СТ РК ИСО 2959-2011 Текстиль. Описание свойств.

СТ РК ИСО 3636-2008 Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков.

СТ РК ИСО 3637-2008 «Государственный стандарт Республики Казахстан. Обозначение размеров одежды. Предметы верхней одежды для женщин и девочек.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

СТ РК ИСО 10652-2010 Одежда. Система стандартных размеров.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.001-80 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.016-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

ГОСТ 12.4.024-76 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.033-95 Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия.

ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.035-78 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия.

ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.044-87 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.045-87 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.050-78 Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.051-87 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.4.072-79 Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 12.4.073-79 Система стандартов безопасности труда. Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.074-79 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды. Методы определения защитной способности и стойкости при воздействии ИК - излучения.

ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.089-86 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.101-93 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 12.4.105-81 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.126-83 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Метод определения стойкости к УФ - излучению.

ГОСТ 12.4.127-83 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.128-83 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.134-83 Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 12.4.141-99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу.

ГОСТ 12.4.142-84 Система стандартов безопасности труда. Ткани для специальной защитной одежды. Классификация норм пылепроницаемости.

ГОСТ 12.4.146-84 Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды и средств защиты рук. Метод определения стойкости к действию кислот и щелочей.

ГОСТ 12.4.162-85 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.166-2018 Система стандартов безопасности труда. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.172-2019 Система стандартов безопасности труда. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.4.174-87 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.183-91 Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования.

ГОСТ 12.4.184-97 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию.

ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования.

ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.261.2-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.275-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.281-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования.

ГОСТ 12.4.293-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.300-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия.

ГОСТ ISO 2023-2013 Обувь резиновая рабочая с подкладкой. Технические условия.

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.

ГОСТ 4432-71 Спецодежда. Полушубки овчинные нагольные мужские. Технические условия.

ГОСТ 5007-2014 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия.

ГОСТ 5274-2014 Шарфы и платки трикотажные. Общие технические условия.

ГОСТ 10325-2014 Головные уборы меховые. Общие технические условия.

ГОСТ 12265-78 Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия.

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия.

ГОСТ 16166-80 Ткани полушерстяные для кислотозащитной спецодежды. Технические условия.

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

ГОСТ 18724-88 Обувь валяная грубошерстная. Технические условия.

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования.

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия.

ГОСТ 21050-2004 Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке.

ГОСТ 22021-76 Шлем летний хлопчатобумажный. Технические условия.

ГОСТ 23617-79 Одежда форменная. Куртка утепленная женская. Технические условия.

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 27643-88 Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия.

ГОСТ 27651-88 Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия.

ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия.

ГОСТ 27653-88 Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия.

ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия.

ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 28631-2005 Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия.

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия.

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия.

ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам.

ГОСТ 29189-91 Кремы косметические. Общие технические условия.

ГОСТ 29335-92 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия.

ГОСТ 29338-92 Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия.

ГОСТ 30084-93 Материалы текстильные. Первичная маркировка.

ГОСТ 30385-95 Полотна трикотажные для верхних изделий. Норма устойчивости к пиллингу.

ГОСТ ISO 11612-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики.

При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Дежурное средство индивидуальной защиты (дежурное СИЗ): Специальная одежда, специальная обувь или иное СИЗ коллективного (безличного) пользования, такое как рукавицы или галоши (боты) диэлектрические при электроустановках, тулуп или плащ непромокаемый на внешних постах, которые закреплены за определенными рабочими местами или выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, и передаются одной сменой другой.

3.2 Лечебно-профилактические средства: Моющие средства, мыло, различные кремы, пасты и другие дезинфицирующие средства, предназначенные для защиты открытой части тела работника (рук, лицо) от воздействия химических производственных факторов.

3.3 Наивысший возможный уровень защиты от предполагаемых опасностей: Оптимальный уровень защиты от предполагаемых опасностей, выше которого ограничения, созданные за счет использования СИЗ, мешали бы их эффективному применению в течение периода действия опасности или в нормальном трудовом процессе.

3.4 Специальная одежда: Одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных факторов.

3.5 Средства индивидуальной защиты: Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда.

3.6. Обособленное структурное подразделение (ОСП): Нефтепроводное управление/иное, помимо представительств, территориально обособленное структурное подразделение.

- Обозначения и сокращения

|  | АВП: | Аварийно-восстановительный пункт. |
| --- | --- | --- |
|  | АВР: | Аварийно-восстановительные работы. |
|  | АРС: | Аварийно ремонтная служба. |
|  | АСУ | Автоматизированные системы управления. |
|  | АСУТП: | Автоматизированные системы управления технологическими процессами. |
|  | БиОТ: | Безопасность и охрана труда. |
|  | БПО: | База производственного обслуживания. |
|  | БПТО и КО: | База производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования. |
|  | ВЛ: | Воздушная линия электропередач. |
|  | ВНС: | Водонасосная станция. |
|  | ВОС: | Водоочистные сооружения. |
|  | ГНПС: | Головная нефтеперекачивающая станция. |
|  | ГО и ЧС: | Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация. |
|  | ДПФ: | Добровольные противопожарные формирования. |
|  | ДЭС: | Дизельная электростанция. |
|  | ЕСУБОТ: | Единая система управления безопасностью и охраной труда в АО «КазТрансОйл». |
|  | КИП и А: | Контрольно-измерительные приборы и автоматика. |
|  | ЛПС: | Лечебно-профилактические средства. |
|  | НПС: | Нефтеперекачивающая станция. |
|  | ООС | Охрана окружающей среды |
|  | ОТ, ПБ и ООС: | Охрана труда, промышленная, пожарная, транспортная безопасность, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация чрезвычайных и кризисных ситуаций. |
|  | ОТМ: | Организационно-технические мероприятия. |
|  | ПНА: | Передвижной насосный агрегат. |
|  | ПНУ: | Передвижная насосная установка. |
|  | ППУ: | Передвижная паровая установка. |
|  | ПСП: | Приемо-сдаточный пункт. |
|  | ПТС: | Производственно-техническая связь. |
|  | ПДК: | Предельно-допустимая концентрация. |
|  | РЗА: | Релейная защита и автоматика. |
|  | РП: | Резервуарный парк. |
|  | СИЗ: | Средства индивидуальной защиты. |
|  | СИЗОД: | Средства индивидуальной защиты органов дыхания. |
|  | СОТ и ПБ: | Служба охраны труда и промышленной безопасности. |
|  | СПН: | Станция подогрева нефти. |
|  | ТВС и К: | Тепло-водоснабжение и канализация. |
|  | ТГВС: | Теплогазоводоснабжение. |
|  | ТГВС и К: | Теплогазоводоснабжение и канализация. |
|  | ТО: | Техническое обслуживание. |
|  | ТТ и СТ: | Технологический транспорт и специальная техника. |
|  | ТТО: | Товарно-транспортный отдел. |
|  | ЦА: | Центральный аппарат. |
|  | ЦТТ и СТ: | Цех технологического транспорта и специальной техники. |
|  | ЭО: | Энергетическое оборудование. |
|  | ЭХЗ: | Электрохимическая защита. |

- Общие положения

5.1 В соответствии с [1], [2], [3], СТ РК 12.0.001 и на основании результатов аттестации производственных объектов в соответствии с [5] работники в целях защиты от воздействия опасных и вредных для жизни и здоровья производственных факторов в обязательном порядке обеспечиваются СИЗ и ЛПС.

К основным видам вредных и опасных производственных факторов относятся:

- механическая опасность;

- химическая опасность;

- опасность пониженных температур;

- тепловая опасность повышенных температур или огня;

- опасность биологических веществ;

- опасность воздействия электрического тока и других вредных физических явлений, способных привести к заболеванию работника, снижению его трудоспособности, временной или стойкой утрате трудоспособности, трудовому увечью, профессиональному заболеванию или смерти работника.

5.2 В соответствии с [1] ответственность за обеспечение работников СИЗ и ЛПС несет работодатель.

5.3 Положения об обеспечении работников СИЗ и ЛПС, основанные на настоящих нормах, подлежат включению в коллективные трудовые договора.

5.4 Перечень руководящих, инженерных и рабочих профессий обеспечиваемых СИЗ и ЛПС определяется в соответствии со штатным расписанием, исходя из характера выполняемой ими работы и утверждается первым руководителем предприятия.

5.5 СИЗ и ЛПС выдаются работникам бесплатно и являются собственностью предприятия. СИЗ и ЛПС подлежат возврату при:

- увольнении;

- окончании практики студентами;

- изменении вида работ, введении новых технологий;

- других случаях, когда использование выданных СИЗ не является необходимым, а также по истечении сроков их использования вместо получаемых новых СИЗ.

В зависимости от условий труда и возможности обслуживания СИЗ по решению руководителя структурного подразделения предприятия могут выдаваться работникам два комплекта спецодежды на два срока использования (ношения).

5.6 Запрещается допускать работников к выполнению работ без предусмотренных настоящим стандартом СИЗ, в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ и не обеспечении ЛПС.

5.7 Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, кроме выдаваемых им СИЗ и ЛПС по основной профессии, должны дополнительно выдаваться и другие виды СИЗ, предусмотренные настоящим стандартом для совмещаемой профессии.

5.8 Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии которых не предусмотрены в настоящем стандарте, должны выдаваться те же СИЗ и ЛПС, что и рабочим соответствующих профессий.

5.9 Обучающимся любых форм обучения, студентам и учащимся на время прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям, предусмотренными настоящим стандартом, на время выполнения этой работы СИЗ и ЛПС должны выдаваться в общем порядке.

В общем порядке СИЗ и ЛПС должны выдаваться и научным сотрудникам при выполнении научно-технических работ на производственных объектах предприятия.

5.10 Руководители структурных подразделений предприятия в отдельных случаях в соответствии с особенностями производства могут проводить замену наименований выдаваемых СИЗ (например: комбинезон хлопчатобумажный на костюм хлопчатобумажный или халаты в соответствии с ГОСТ 12.4.131 и наоборот и т.д.).

5.11 В случае замены одних видов специальной одежды и специальной обуви другими не должны ухудшаться защитные свойства и условия труда для пользователя.

5.12 В тех случаях, когда такие СИЗ, как резиновые сапоги, предохранительный пояс, диэлектрические галоши (боты) и рукавицы, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, шумозащитные наушники, вкладки или шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие СИЗ, не указанные в настоящем стандарте бесплатной выдачи СИЗ, но предусмотренные другими нормативно-правовыми актами по охране труда (правилами, инструкциями по охране труда и т. п.), они должны быть выданы работникам в зависимости от характера и условий выполняемых работ как «дежурные СИЗ» со сроком носки «До износа».

5.13 Работники, привлекаемые к разовым работам, связанным с ликвидацией последствий аварий, стихийного бедствия и т. п., должны быть обеспечены необходимыми СИЗ и ЛПС в соответствии с характером выполняемых работ.

5.14 В зависимости от обстоятельств и условий выполнения работ, работникам могут выдаваться и другие СИЗ, не предусмотренные настоящим стандартом для соответствующей профессии, но отвечающие требованиям качества исполнения и уровня обеспечиваемой защиты в месте выполнения конкретных видов работ.

5.15 Руководители и специалисты аппаратов управлений, АСУ, БПТО и КО которые в силу своих должностных обязанностей периодически посещают производственные объекты, обеспечиваются комплектами летней, зимней одежды и СИЗ для руководящего состава в соответствии с приложением г к настоящему стандарту.

5.16 Для хранения комплектов летней и зимней одежды, а также личных СИЗ руководители и специалисты периодически посещающие производственные объекты, а также работники, работающие вахтовым методом, обеспечиваются дорожными сумками.

5.17 Вся форменная одежда работников должна иметь логотип предприятия.

Логотипы предприятия должны наноситься на куртку и полукомбинезон. Метод нанесения логотипа – вышивка на крое (перед наименованием предприятия наносится –  логотип).

Размещение логотипов:

- маленький логотип предприятия располагается с левой стороны на передней полочке куртки и полукомбинезона, размер (10,0 × 2,5) см (перед названием наносятся знак-логотип предприятия).

- большой логотип предприятия располагается на задней полочке (спинка) куртки, полукомбинезона и состоит из одной строки с наименованием предприятия. Размер большого логотипа (20 × 10) см (перед названием наносятся знак-логотип предприятия).

Нить – специализированные вышивальные шелковые нити. Метод нанесения логотипа - вышивка на крое.

5.18 По согласованию с Предприятием допускается приобретение костюмов с использованием только основного цвета.

5.19 Каждый костюм (летний костюм, зимний костюм) в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку в соответствии с требованиями СТ РК 226,                   СТ РК 1637, СТ РК ИСО 3636, СТ РК ИСО 3637, [12]:

- вшивная этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода-изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой;

- вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия;

- бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода изготовителя, адреса завода-изготовителя, размера и роста;

- бумажная этикетка производителей светоотражающей полосы, липкой ленты, молний и т.д. (при наличии).

5.20 По результатам аттестации производственных объектов и по условиям труда, в целях предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, укрепления здоровья работников выдается молоко согласно [6]. Нормы выдачи молока работникам за счет средств работодателя на работах с вредными условиями труда, перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена выдача молока, и утверждается руководителем обособленного структурного подразделения предприятия по согласованию с Управляющим директором по HSE (Управление социальной сферы – директором департамента промышленной безопасности, охраны труда и ЧС предприятия.

5.21 Каждое обособленное структурное подразделение, а также офисные помещения предприятия должны быть обеспечены медицинскими аптечками для оказания первой доврачебной помощи. Места нахождения аптечек утверждаются руководителем обособленного структурного подразделения предприятия, а в центральном аппарате – Управляющим директором по HSE (Управление социальной сферы) – директором департамента промышленной безопасности, охраны труда и ЧС предприятия. Ответственность за надлежащее поддержание аптечек, их укомплектованность и сохранность определяется приказом по обособленному структурному подразделению и центральному аппарату предприятия. Медицинские аптечки пополняются организациями, оказывающими услуги предприятию по медицинскому обслуживанию согласно заключенным договорам.

- Требования к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты

Общие требования к средствам индивидуальной защиты

6.1.1 Перед началом работы и в течение всего рабочего времени работники предприятия по условиям труда должны проводить работы в СИЗ.

6.1.2 Закрепленные СИЗ должны быть подобраны по размеру, росту и быть чистыми и исправными.

6.1.3 Все СИЗ, поставляемые на объекты предприятия, должны сопровождаться сертификатом соответствия системы технического регулирования Республики Казахстан, либо их соответствие должно быть подтверждено другим, приемлемым для Предприятия, способом в соответствии с требованиями ГОСТ 24297, СТ РК 1014, ГОСТ 4103.

6.1.4 СИЗ должны обеспечивать безопасность (защиту), быть удобными при носке (использовании), не должны создавать препятствий движению, выполнению работниками своих функциональных обязанностей и действий, предусмотренных (предписанных) правилами и инструкциями по безопасности и охране труда, технике безопасности, требованиями технологических регламентов безопасности работ, инструкций по безопасной эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования в соответствии с ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.253.

Основными требованиями к рабочей одежде являются:

- соответствие сезону эксплуатации и климатическим условиям;

- долговечность и крепость тканей; одежда должна служить не один год, ткани и нити должны быть максимально прочными;

- удобство в повседневной носке и эргономичность, соответствие профессиональной специфике;

- надежность одежды, стойкость к усадке и истиранию;

- гигиеничность;

- ремонтоспособность.

6.1.5 СИЗ не должны изменять свои защитные свойства при стирке, химической чистке, сушке, глажке, дезинфекции и обеспыливании.

Логотипы и светоотражающие полосы не должны терять свои свойства (сохранность логотипа и полосы) при количестве стирок не менее 50. Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5-3%.

6.1.6 Технические характеристики, инструкции по подготовке к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, стирке, химической чистке, сушке, глажке, дезинфекции и обеспыливанию СИЗ должны, в обязательном порядке, прилагаться к каждому комплекту СИЗ и должны составляться (дублироваться) на государственном и русском языках.

6.1.7 Маркировка и прочие обозначения СИЗ должны выполняться (дублироваться) на государственном и на русском языках в соответствии с СТ РК 226, СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 37.

6.1.8 Меховые изделия (полушубки, тулупы и т.д.) должны соответствовать требованиям ГОСТ 4432.

6.1.9 Требования к техническому исполнению (качеству) СИЗ, не охваченных настоящим стандартом, должны соответствовать аналогичным действующим нормативным документам.

6.1.10 Размерные характеристики СИЗ должны соответствовать требованиям                  ГОСТ 17521, ГОСТ 17522 и СТ РК ИСО 10652.

6.1.11 С каждой партией СИЗ должен поставляться нормативный документ, в соответствии с которым они изготовлены.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо учитывать, что все рисунки в разделе 6 настоящего стандарта с изображениями общего вида СИЗ имеют информационный характер и определяют лишь общие требования рекомендуемых СИЗ.

6.1.12 СИЗ должны быть разработаны в соответствии с [9] и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию они обеспечивали:

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении СИЗ.

6.1.13 СИЗ (кроме дерматологических) должны соответствовать следующим общим требованиям:

- компоненты (материалы и швы) СИЗ, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму;

- СИЗ и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям согласно [9];

- СИЗ должны проектироваться и изготавливаться так, чтобы в предусмотренных изготовителем условиях применения пользователь мог осуществлять свою деятельность, а СИЗ сохраняли свои защитные свойства, безопасность и надежность;

- СИЗ должны иметь конструкцию, соответствующую антропометрическим данным пользователя, при этом размеро-ростовочный ассортимент должен учитывать все категории пользователей;

- удобство пользования должно обеспечиваться с помощью систем регулирования и фиксирования, а также подбором размерного ряда;

- СИЗ различных видов независимо от их конструктивного исполнения и особенностей изготовления, предназначенные для обеспечения одновременной защиты разных частей тела от нескольких одновременно действующих опасных и (или) вредных факторов, должны быть конструктивно совместимыми и эргономичными;

- СИЗ должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании;

- - СИЗ, предназначенные для использования в качестве средств самоспасения и (или) спасения, должны обеспечивать возможность их надевания (приведения в рабочее состояние, включения) или снятия в течение времени, указанного на упаковке и в эксплуатационной документации изготовителя.

6.1.14 Все СИЗ работников, поступающие в предприятие, выдаются работникам после проверки комиссией (состав утверждается дополнительно). Основной задачей комиссии является предупреждение использования в предприятии СИЗ [8], [9]:

- не соответствующих заявке;

- не имеющих сертификата соответствия;

- не соответствующих условиям труда;

- не соответствующих маркировке по защитным свойствам.

6.1.15 Основным признаком, подтверждающим соответствие СИЗ нормам, является сертификат соответствия и соответствующий знак, маркируемый по системе СТ РК 3.1.

Технические требования, предъявляемые к специальной одежде

6.2.1 Летний костюм для ИТР состоит из куртки и брюк.

Куртка мужская неутепленная из ткани Флеймстат укороченная без подкладки для повседневной носки с отделкой из сигнальной ткани, с центральной застежкой на потайные джинсовые пуговицы, со стояче-отложным воротником, с втачным рукавом. Низ изделия обработан притачным поясом с патами на кнопках или контактной ленте для регулировки ширины изделия по низу. В подмышках обработана сетка для вентиляции.

Перед с притачной кокеткой, с боковыми и центральными деталями, c нагрудными накладными карманами с клапаном и нижними прорезными карманами в шве.

Спинка с отрезной кокеткой, центральной и боковыми частями.

Рукав втачной, двухшовный, с вытачками на локтях для свободы движения руки и дополнительным накладным карманом для рации. Низ рукава обработан притачной манжетой с патой на липучке.

Модель со швом в замок, тип «джинсовой куртки», с элементами reflective film.

Брюки мужские неутепленные из смесовой ткани без подкладки с элементами из сигнальной ткани, с застежкой гульфик на потайные пуговицы, с притачным поясом со шлевками, застегивающимся на джинсовую пуговицу.

Передние половинки брюк со складками по верхнему срезу, с карманами с отрезным бочком, с большими накладными объемными карманами с клапанами на кнопках, переходящими на задние половинки брюк, с наколенниками анатомической формы. С изнаночной стороны в месте входа в накладные карманы настрочены усилители. Задние половинки брюк с вытачками. На правой задней половинке брюк обработан прорезной карман с клапаном на кнопке.

Вид летнего костюма для ИТР приведен на рисунке 1

Рисунок 1 – Летний костюм для ИТР

6.2.1.1 Летний костюм для рабочих состоит из куртки и полукомбинезона. Ткань верха: 98 % хлопок, 2 % антистатическая нить, плотность 230 г/м2, сатиновое переплетение. Цвет темно-синий. Структура поверхности гладкая, на ощупь мягкая. Огнестойкая пропитка Proban, антистатичная (антистатичные волокна в форме квадрата 1см*1см), масло-водоотталкивающая пропитка, соответствует стандартам. Состав формальдегида ≤ 300 ч/млн. Ткань обеспечивает воздухопроницаемость спецодежды, пригодна для носки при температуре +40°С. Все швы должны быть тройными, пересекающимися. Манжеты подогнуты и подшиты тройным швом.

Молнии – пластиковые и (или) латунно/никелевые (для огнестойкой одежды). Особо прочные молнии с двойным бегунком, нержавеющие, улучшенный срок эксплуатации, устойчивые к промышленным стиркам при повышенных температурах, размеры зубцов от 3,5 до 7,0 мм.

Все соединения элементов костюма прошиваются тройным швом нитками максимального размера (по конструкции машинки) под цвет ткани.

Световозвращающая полоса шириной 50 мм. Световозвращающая полоса должна состоят из широкоугольных стеклянных линз, нанесенных на основу из прочной долговечной ткани. Световозвращающая полоса должна предназначаться для использования на одежде, такой как профессиональная рабочая одежда, с целью повышения видимости в темноте и в условиях плохой освещенности. Обязательное наличие маркировки завода изготовителя световозвращающей полосы.

Кнопки нержавеющие клямерные с латунным покрытием. Кнопки особой прочности, мягко застегивающие, используются с пластиковой прокладкой для усиления крепления с тканью в месте клепа, устойчивы к промышленным стиркам при повышенных температурах, диаметром не менее 15 мм. Кнопки обязательно должны иметь маркировку завода изготовителя кнопок.

Техническое описание модели:

Куртка удлиненная, на притачном поясе. Пояс на участке боковых швов стягивается эластичной лентой.

Куртка с центральной бортовой застежкой на молнии, закрытая пылеветрозащитным клапаном на кнопках. Воротник втачной стойка. На левой полочке карман-полупортфель под рацию (размером 13×7), закрываемый клапаном с застежкой на липкой ленте. Два нижних боковых кармана «полупортфеля» закрываемые клапанами с застежкой на липкой ленте. Рукава с притачными манжетами. Манжеты частично на резинке, обработаны на резинопрошивной машине. В местах выделения тепла выполнены специальные круглые отверстия, обметанные нитками в цвет ткани. Капюшон вшивной, убирающийся в воротник. По лицевому срезу продернут шнур с фиксаторами и наконечниками. Плечевой шов и шов втачивания рукава выполнен на трехигольной машине цепного стежка.

Светоотражающая полоса настрочена по кокеткам полочки и спинки, по рукавам вкруговую.

Внутренняя съемная подстежка с горловиной, обработанной ластиком. Подстежка крепиться к верхней куртке при помощи молнии с перекидными бегунками. Ткань на внутреннюю подстежку стегается с утеплителем, стежкой в виде ромбов.

Полукомбинезон отрезной по линии талии. Длина лямок регулируется пряжками «карабины», натяжение обеспечивается благодаря эластичной тесьме в нижней части лямок (со стороны стенки). Фиксаторы на лямках металлические (из алюминия или другими металлами не дающие искрообразования).

На груди один накладной карман, закрываемый клапаном с застежкой на липкой ленте. На передних половинках брюк два накладных кармана, в области колен усилительные накладки. На спинке по линии талии от боковых швов вставляют эластичную ленту. По низу брюк вкруговую настрочена световозвращающая полоса.

Стачивание плечевых и средних срезов брюк, втачивание рукавов в пройму выполняют стачным швом цепного стежка. Ширина шва 1,0 см. Для придания прочности прокладывают отделочную строчку на 0,1 см. от края шва.

Усилительные накладки и накладные карманы настрачивают тройной строчкой                (0,1 ÷ 0,7) см.

Открытые срезы обметывают. Верхние срезы нагрудных карманов обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом шириной 2,0 см.

Боковые карманы брюк обрабатывают обтачками с последующей тройной отстрочкой на (0,1 ÷ 0,7) см.

Низ брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом.

Средний шов задней половинки полукомбинезона выполнен на трехигольной машине цепного стежка.

Светоотражающая полоса настрочена под наколенниками вкруговую.

Используемая ткань должна соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 30385, ГОСТ 30084, ГОСТ 21050, ГОСТ 12.4.142, СТ РК ИСО 2959, СТ РК ИСО 2076, ГОСТ 16166 или превосходить их. Все указанные свойства ткани должны гарантироваться на весь срок эксплуатации изделия.

Каждый комплект должен иметь маркировку согласно 5.19.

Изготовление летнего костюма для рабочих должно производиться в соответствии со следующими стандартами (по вариантам изготовления): ГОСТ 29058, ГОСТ 19902,               ГОСТ 29057, ГОСТ 27575, ГОСТ 27574, ГОСТ 27653, ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.016,                    ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, ГОСТ 27652, ГОСТ 23617, ГОСТ 27654, ГОСТ 29335,  ГОСТ 29338, ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.045, ГОСТ 12.4.044, [15]. Стежки, строчки и швы должны соответствовать ГОСТ 29122, ГОСТ 12807.

Особые условия: Изготовление из тканей и материалов с учетом производственной деятельности (нефтяная промышленность) и климатических условий региона (повышенные температуры до 40 °С), обеспечивающих воздухопроницаемость спецодежды.

Летний костюм должен обладать следующими защитными свойствами:

- защитой от общих производственных загрязнений;

- сохранять воздухопроницаемость;

- иметь масло-водоотталкивающую пропитку;

- иметь низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления;

- иметь огнезащитную пропитку;

- максимально снижать уровень теплового потока, достигающего под одежного пространства;

- обеспечивать огнестойкость и при этом не дымиться, не выделять токсичные вещества, не плавиться;

- исключать искрообразование;

- сохранять поверхностную целостность во избежание достижения теплового потока тела.

Вид летнего костюма для рабочих приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Летний костюм для рабочих

6.2.2 Зимний костюм (костюм для защиты от пониженных температур) для ИТР состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму «молния» до верха воротника-стойки, закрытую право- и левосторонними планками с застежкой на потайные кнопки, внутренней правосторонней планкой под молнию, кулиской по низу. Полочка состоит из частей: кокетки, центральной, верхней, боковой, средней, нижней и вставки. На верхней части полочки наклонный прорезной карман в рамку с застежкой на тесьму «молния». Вход в карман закрыт фигурным клапаном. Клапан входит в швы притачивания кокетки и боковой части полочки, нижний конец клапана настрочной. На нижней части полочки накладной карман с объемной складкой по низу. Боковые срезы кармана входят в шов притачивания вставки полочки и боковой шов. Вход в нижний карман закрыт фигурным клапаном с текстильной застежкой. Клапан входит в шов стачивания средней части полочки и боковой шов.

Спинка с фигурной линией низа состоит из кокетки, средней и боковых частей.

Рукав втачной состоит из передней, задней верхней и задней нижней частей с налокотником. По низу передней части рукава хлястик с текстильной застежкой. На левом рукаве накладной карман для рации с объемными складками по боковым сторонам и клапаном с текстильной застежкой.

Воротник-стойка. В шве притачивания внешней стойки тесьма «молния» для пристегивания капюшона, закрытая планкой. Внутренняя стойка из флиса.

Капюшон, утепленный с притачной подкладкой, состоит из козырька, средней и боковых частей с текстильной застежкой в подбородочной части, кулиской со шнуром и фиксаторами в шве притачивания обтачки к подкладке. На средней части капюшона регулятор со шнуром и фиксатором, петля шнура выводится через люверсы в нижней части регулятора. По низу капюшона тесьма «молния» для крепления капюшона к горловине куртки.

Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы на обтачке низа в области боковых швов, и крепятся петлями из шнура в боковых швах.

Притачная утепляющая подкладка с втачными двухшовными рукавами с внутренними трикотажными напульсниками. Полочки с обтачками по низу. На подкладке правой полочки двойной накладной карман: большой с вертикальным входом и застежкой на тесьму «молния», на нем малый карман для телефона с объемом по боковым сторонам и клапаном с застежкой на кнопку. Верх кармана для телефона стянут эластичной лентой. Спинка с обтачками по низу и горловине. По линии талии баска с планками с застежкой на кнопки. Низ баски стянут силиконовой лентой.

Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой, разрезами по низу боковых швов с застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой и пуфтой, бретелями, шлевками по линии талии, штрипками. Перед лифа с отрезными боковыми частями.

Передние половинки с карманами с отрезным бочком, наколенниками, усилительными накладками по низу, боковыми вставками. Спинка с фигурной линией верха, кулиской с эластичной лентой по низу, горизонтальной шлевкой-вешалкой в верхней части.

Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва и по низу.

Бретели с застежками «карабин» со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки, скрепленные рамкой.

Штрипка из эластичной ленты с петлями. На внутренней стороне пуфты две пуговицы для крепления штрипки, на шаговом шве пуговица для крепления штрипки в «нерабочем» положении.

Куртка и полукомбинезон с деталями из ткани верха отделочного цвета.

Световозвращающая лента: на куртке на полочках, спинке, рукавах и капюшоне, на полукомбинезоне- на передних и задних половинках.

Технические характеристики:

Ткань: смесовая, 65 % хлопок, 35 % полиэфир, 234 г/м2, антистатическая нить, МВО (масло-водоотталкивающая)

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м2, куртка – 2 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, дополнительный слой ветрозащитной ткани

Подкладка: 100 % полиэфир, антистатическая нить Цвет: темно-синий с серым

Соответствует: [9], [16].

Ветрозащитная ткань – 100 % полиэфир, ВО (водоотталкивающая) и ветрозащитная отделка.

Ветрозащитная подкладочная ткань используется в качестве подкладочного материала между тканью верха и подкладкой, что снижает вес готового изделия, и способствует комфортности и удобству. Карманы.

На куртке: верхние прорезные карманы с молнией, закрытые клапаном, нижние боковые объемные карманы с клапаном. На подкладке двойной накладной карман: большой с застежкой на молнию, малый для телефона с клапаном. Карман для рации на рукаве.

На полукомбинезоне - боковые карманы.

Множество вариантов использования - для телефона, документов, перчаток, ключей и т.п.

Защитные элементы.

Ветрозащитные планки на центральной части. Ветрозащитная «юбка» в куртке.

Удлиненная спинка куртки. Объемный утепленный капюшон.

В полукомбинезоне – наколенники, усилительные накладки по низу п/к. Усилительные накладки по задним половинкам п/к в области сидения

Дополнительное сохранение тепла в пододежном пространстве. Защита в ветреную погоду. Повышение прочности в местах сильного износа.

Регулировка.

Эластичная лента по низу куртки, лицевому вырезу и глубине

Капюшона. Трикотажные манжеты в рукавах. Хлястики с текстильной застежкой по низу рукава.

Штрипки по низу полукомбинезона.

Бретели с рамкой для фиксации эластичных лент.

Удобное прилегание, комфорт в работе. Дополнительные элементы регулировки позволяют подогнать изделие под свой индивидуальный размер. Бретели не спадают с плеч.

Световозвращающие флуоресцентные полосы

По полочке, спинке и рукавам, капюшону, низу полукомбинезона

Дополнительное обозначение рабочего в условиях плохой видимости. Безопасность, снижение риска травматизма при выполнении производственных операций.

Вид зимнего костюма для ИТР приведен на рисунке 3

Рисунок 3 – Зимний костюм для ИТР

6.2.2.1 Зимний костюм (костюм для защиты от пониженных температур) для рабочих состоит из куртки и полукомбинезона. Ткань верха: 98 % хлопок, 2 % антистатичная, плотность 300 г/м2, сатиновое переплетение. Цвет темно-синий. Структура поверхности ткани гладкая, на ощупь мягкая. Огнестойкая пропитка Proban, антистатичная (антистатичные волокна в форме квадрата (1 × 1) см), масло-водоотталкивающая пропитка, соответствует стандартам. Состав формальдегида не более 300 ч/млн. Утеплитель:   Холлофайбер. Светоотражающая полоса огнестойкая, ширина – 5 см. Внешние нити - огнестойкие.

На карманах брюк двойной вход. Один для вентиляционного отверстия. Закрепки для укрепления по низу карманов брюк и по низу центрального клапана.

Подклад – шелк, 100 % полиэстер. Плотность не менее 110 гр/м2. Цвет – в тон ткани верха.

Ткань на внутреннюю подстежку бязь, 100 % хлопок. Цвет – в тон ткани верха.

Флис антипилинговый. Цвет – в тон ткани верха.

Утеплитель: Холлофайбер, 100 % полиэстер.

1 слой 150 гр/м2 утеплителя накладывается на куртку, 1 слой 100 гр/м2 на внутреннюю подстежку. На полукомбинезон 1 слой 200 гр/м2.

Молнии – пластиковые и (или) латунно/никелевые (для огнестойкой одежды). Особо прочные молнии с двойным бегунком, нержавеющие, улучшенный срок эксплуатации, устойчивые к промышленным стиркам при повышенных температурах, размеры зубцов  от 3,5 до 7,0 мм.

Световозвращающая полоса шириной 50 мм, соответствует ГОСТ 12.4.281, директивам № 89/391/ЕЭС [10] и № 89/656 ЕЭС [4]. Световозвращающая полоса должна состоят из широкоугольных стеклянных линз, нанесенных на основу из прочной долговечной ткани. Световозвращающая полоса должна предназначаться для использования на одежде, такой как профессиональная рабочая одежда, с целью повышения видимости в темноте и в условиях плохой освещенности. Обязательное наличие маркировки завода изготовителя световозвращающей полосы.

Кнопки нержавеющие клямерные с латунным покрытием. Кнопки особой прочности, мягко застегивающие, используются с пластиковой прокладкой для усиления крепления с тканью в месте клепа, устойчивы к промышленным стиркам при повышенных температурах, диаметром не менее 15 мм. Кнопки обязательно должны иметь маркировку завода изготовителя кнопок.

Техническое описание модели:

Куртка – прямого силуэта, на три четверти высоты, с капюшоном, на утепленном подкладе с начесом, с продетым шнуром с пластиковым фиксирующим приспособлением. Пригодно для защиты при температуре атмосферного воздуха до минус 40 °С.

Куртка с центральной бортовой застежкой на молнии, закрытая пыле-ветрозащитным клапаном на кнопках. Молния поднята на 10 см от низа куртки. Планка шириной не менее 8 см.

Два нижних накладных кармана с клапанами на липкой ленте. Карман должен иметь два входа: верхний и боковой. Карман утеплен флисом. Два нагрудных наклонно расположенных кармана с листочкой, утеплены флисом. Листочки не менее 17 см. Один внутренний накладной карман слева в области груди выполнен из ткани верха. Один карман на портфель под рацию на левом рукаве с клапаном на липкой ленте.

Рукава с притачными манжетами, манжеты частично на резине, выполненной на резинопрошивочной машине. Рукав из основной ткани. Вдоль средней линии на рукав настрочена усилительная накладка из отделочной ткани, имитирующая передний и локтевой швы (боковые срезы накладки у проймы должны совпадать с нижними срезами накладок на полочке и спинке). По низу рукава также настрочена усилительная накладка из отделочной ткани. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом, шириной            2 см. В области локтей настрочены фигурные накладки из отделочной ткани для защиты от истирания.

По линии талии – потайная кулиска, в которую вставляют шнур. Натяжение должно регулироваться стопорами, на концах шнура – наконечники.

Капюшон не съемный, увеличенный для ношения с каской. На капюшоне пата на липкой ленте для регулирования высоты. По переднему краю капюшона продергивают шнур, натяжение которого фиксируется стопорами, на концах шнура - наконечники. Капюшон утеплен флисом.

Внутренняя съемная подстежка с горловиной, обработанной ластиком. Длинные рукава заканчиваются манжетой из ластика. Центральная застежка на пластиковой молнии.

Подстежка крепится к верхней куртке при помощи молнии с перекидными бегунками. Ткань на внутреннюю подстежку стегается с утеплителем, стежкой в виде ромбов. На изнанке в боковой шов под проймой и ниже талии вставлены петли из шляпной резинки для фиксации съемного утеплителя. На изнанке рукава ниже линии локтя в нижний шов вставлена петля из шляпной резинки для фиксации рукава подстежки.

Плечевой шов и шов втачивания рукава выполнены на трехигольной машине цепного стежка.

Спинка на кокетке.

По низу куртки проходит кулиса со шляпной резинкой и стопорами с 2-мя отверстиями, шнур выходит из горизонтальных петель у боковых швов. Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом, шириной 2 см.

На изнанке в середину горловины спинки вставлена петля-вешалка и этикетка размерная сетка, в левый боковой шов подкладки вставлена этикетка по составу ткани и уходу.

Светоотражающая полоса настрочена по рукавам ниже локтевого сгиба вкруговую, по кокеткам полочек и спинки.

Полукомбинезон отрезной по линии талии. Длина лямок регулируется пряжками «карабины», натяжение обеспечивается благодаря эластичной тесьме в нижней части лямок (со стороны стенки). Фиксаторы на лямках металлические (из алюминия или другими металлами не дающие искрообразования). Утеплитель: Холлофайбер.

На груди один накладной карман, закрываемый клапаном с застежкой на липкой ленте. На спинке объем талии регулируется с помощью эластичной ленты. На передних половинках брюк два накладных кармана, в области колен усилительные накладки. Наколенники прямые. Внизу брючин молнии с пуфтами.

Средний шов задней половинки полукомбинезона выполнен на трехигольной машине цепного стежка. На передних половинках полукомбинезона настрочена усилительная накладка из отделочной ткани (накладка начинается чуть ниже высшей точки шагового шва и до низа передних половинок). На уровне ягодиц полукомбинезона настрочена фигурная усилительная накладка из отделочной ткани.

По низу брюк вкруговую настрочена световозвращающая полоса.

Стачивание плечевых и средних срезов брюк, втачивание рукавов в пройму выполняют стачным швом цепного стежка. Ширина шва 1,0 см. Для придания прочности прокладывают отделочную строчку на 0,1 см от края шва.

Усилительные накладки и накладные карманы настрачивают тройной строчкой               (0,1 ÷ 0,7) см.

Открытые срезы обметывают. Верхние срезы нагрудных карманов обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом шириной 2,0 см.

Боковые карманы брюк обрабатывают обтачками с последующей тройной отстрочкой на (0,1 ÷ 0,7) см.

Низ брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом.

Все соединения элементов костюма прошиваются тройным швом нитками максимального размера (по конструкции машинки) под цвет ткани.

Светоотражающая полоса настрочена под наколенниками вкруговую.

Используемая ткань должна соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 30385, ГОСТ 30084, ГОСТ 21050, ГОСТ 12.4.142, ГОСТ 12.4.184, СТ РК ИСО 2959,                                     СТ РК ИСО 2076, ГОСТ 16166 или превосходить их. Все указанные свойства ткани должны гарантироваться на весь срок эксплуатации изделия.

Каждый костюм должен иметь маркировку согласно 5.19.

Изготовление зимнего костюма должно производится в соответствии со следующими стандартами (по вариантам изготовления): ГОСТ 29058, ГОСТ 19902, ГОСТ 29057,              ГОСТ 27575, ГОСТ 27574, ГОСТ 27653, ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.016, ГОСТ 12.4.111,  ГОСТ 12.4.112, ГОСТ 27652, ГОСТ 23617, ГОСТ 27654, ГОСТ 29335, ГОСТ 29338,          ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.045, ГОСТ 12.4.044, [15].

Стежки, строчки и швы должны соответствовать ГОСТ 29122, ГОСТ 12807.

Особые условия: Изготовление из тканей и материалов с учетом производственной деятельности (нефтяная промышленность) и климатических условий региона (пониженные температуры до минус 40 °С), обеспечивающих непродуваемость и водонепроницаемость спецодежды.

Зимний костюм должен обладать следующими защитными свойствами:

- защитой от общих производственных загрязнений;

- иметь масло-водоотталкивающую пропитку;

- иметь низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления;

- иметь огнезащитную пропитку;

- максимально снижать уровень теплового потока, достигающего под одежного пространства;

- обеспечивать огнестойкость и при этом не дымиться, не выделять токсичные вещества, не плавиться;

- исключать искрообразование;

- сохранять поверхностную целостность во избежание достижения теплового потока тела.

Вид зимнего костюма для рабочих приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зимний костюм для рабочих

6.2.3 Летний костюм с защитой от электрической дуги состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, работающего во всех отраслях промышленности в соответствии с                ГОСТ ISO 11612, [9], [17].   Уровень защиты: 16 кал/см2. Ткань верха: БиОТерм®. Срок носки: Один на два года.

Куртка удлиненная, с притачным поясом, со смещенной центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую цельновыкроенной планкой с текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, верхним и нижним накладными карманами с фигурными клапанами с текстильной застежкой. Кокетка полочки переходит по плечевому шву на спинку. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, трехшовный, с притачной манжетой. Манжета с застежкой на петлю и 2 пуговицы, - для регулирования по ширине. На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застежкой. Воротник-стойка с текстильной застежкой. Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов, - для регулирования ширины изделия по низу.

Брюки с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, эргономичным кроем наколенников с накладками. Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва. В усилительных накладках обработаны карманы с горизонтальной линией входа. Пояс с застежкой на концах на потайную петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой в области боковых швов. Шлевки на уровне среднего шва задних половинок расположены крестообразно.

Васильковый с красной кокеткой, световозвращающей полосой 50 мм.

Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов контрастного красного цвета, для контроля правильности эксплуатации костюма.

Состав: БиОТерм®, плотностью 290 гр/м2.

Вид летнего костюма с защитой от электрической дуги приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Летний костюм с защитой от электрической дуги

6.2.4 Зимний костюм с защитой от электрической дуги состоит из куртки и полукомбинезона. Предназначен для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, работающего во всех отраслях промышленности, при эксплуатации в зимний период. Рекомендован для использования во II и III климатических поясах.

Зимний костюм с защитой от электрической дуги в соответствии с ГОСТ ISO 11612, [9], [16], [17].

Уровень защиты: 54 кал/см2

Ткань верха: БиОТерм®, плотностью 290 гр/м2; Утеплитель: Тинсулейт FR, плотностью 150 гр/м2 (2 слоя); Хлопок огнестойкий, плотностью 160 гр/м2.

Срок носки: Один на два года

Куртка с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой, кулиской по низу. Полочка с кокеткой, центральной частью, верхним и нижним накладными карманами c фигурными клапанами с текстильной застежкой. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, трехшовный. На левом рукаве накладной карман со складкой, клапаном с текстильной застежкой. Воротник широкая стойка. В шве втачивания верхней стойки планка с петлями для пристегивания капюшона. Капюшон, пристегивающийся на пуговицы, утепленный с текстильной застежкой в подбородочной части, с возможностью регулирования по лицевому вырезу с помощью кулиски и эластичного шнура с фиксатором, и объему с помощью наружного хлястика с текстильной застежкой. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Притачная утепляющая подкладка куртки с втачными трехшовными рукавами, внутренними накладными карманами: карман с текстильной застежкой на левой полочке и карман для рации с клапаном с текстильной застежкой на правой полочке. По линии талии подкладки кулиска со шнуром и фиксатором, - для регулирования по ширине. Рукав с трикотажным напульсником.

Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, цельновыкроенным передом лифа и отрезной спинкой, центральной застежкой на тесьму «молния» закрытую планкой с текстильной застежкой, бретелями. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, эргономичным кроем наколенников с застроченными складками. Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва. В усилительных накладках обработаны карманы с горизонтальной линией входа. Пояс настрочной, с эластичной лентой и фигурными закрепками на концах, шлевками, петлей со стороны спинки. Шлевки посередине спинки расположены крестообразно. Бретели с застежками «карабин» со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки.

Цвет: Васильковый с красной кокеткой, световозвращающей полосой 50 мм.

Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов, настрачной пояс, шлевки, бретели со стороны переда лифа контрастного красного цвета, - для контроля правильности эксплуатации костюма.

Вид зимнего костюма с защитой от электрической дуги приведен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Зимний костюм с защитой от электрической дуги

6.2.5 Костюм для защиты от кислот состоит из куртки, брюк и головного убора. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Полочки с кокетками, верхним левым накладным карманом и карманами в боковых швах. Боковые швы куртки смещены в сторону полочек. Спинка со швом посередине и кокеткой. В вершинах боковых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Рукава втачные, двухшовные с напульсниками с эластичной лентой по низу. Воротник отложной с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.

Брюки прямые с притачным поясом со шлевками, застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы и одну петлю, и пуговицу на поясе. Передние половинки с боковыми накладными карманами. Задние половинки с вытачками по линии талии. В вершинах шаговых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Берет состоит из стенки и основания. Низ основания стянут эластичной лентой. Низ берета обработан обтачкой.

Технические характеристики:

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100 %, 245 г/м2.

Цвет: темно синий с васильковым

Соответствует: ГОСТ 12.4.251, [9].

Вид костюма для защиты от кислот приведен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Костюм для защиты от кислот

6.2.6 Костюм брезентовый состоит из куртки и брюк.

6.2.6.1 Костюм брезентовый предназначен для защиты работника от механических воздействий и общих производственных загрязнений.

6.2.6.2 Костюмы брезентовые должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 27575, ГОСТ 27574.

Ткань: парусина, лен – 49 %, хлопок – 51 %, 550 г/м2, огнестойкая пропитка.

Застежка: потайная на пуговицах

Воротник: отложной

Защитные элементы: внутренние защитные манжеты

Карманы: в боковых швах, потайной

Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках

Цвет: хаки в соответствии с [9], [18].

Вид костюма брезентового приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Костюм брезентовый

6.2.7 Костюм сварщика состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Полочка с кокеткой, переходящей на спинку и карманом в шве соединения с боковой частью. На левой полочке внутренний накладной карман. Спинка со средним швом, кокеткой. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия. Рукав втачной, двухшовный. По низу в переднем и локтевом шве рукава хлястики с застежкой на две петли и пуговицы. Пуговицы расположены с внутренней стороны хлястиков. В верхней части отрезного бочка вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки. Световозвращающая лента: на полочках и спинке по наметке на лекалах. Брюки с цельновыкроенным передним поясом и притачным задним, застежкой по бокам откидывающихся передних половинок и на концах пояса задних половинок на петли и пуговицы. На поясе 6 шлевок. Правая передняя половинка с накладным карманом. Задние половинки с вытачками по линии талии, с внутренними карманами в боковых швах, закрепленными верхними срезами в поясе задних половинок. Пояс задних половинок с застежкой спереди на петлю и две пуговицы. В вершинах шаговых швов задних половинок вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Световозвращающая лента: по низу брюк.

Технические характеристики:

Ткань: «3111 Пробан», хлопок - 100%, 330 г/м2, огнестойкая технология «Пробан®»

Цвет: темно синий с красным

Преимущества перед другими костюмами:

- Супер-комфортный костюм, так как основная ткань – 100 % хлопок;

- Состоит традиционно из куртки и брюк;

- Огнезащита Proban® позволяет ткани сохранять свои защитные свойства даже после многочисленных стирок (от 50 циклов);

- При частой стирке ткань не садится (макс 3 %), не пиллингуется, не красится и не линяет;

- Ткань не поддерживает горения, не тлеет, не прожигается более 30 с;

- Полимер Proban® безопасен как для человека, так и для окружающей среды;

- Не маркий цвет;

- На костюме имеются световозвращающие полосы, которые позволяют обнаружить человека даже в условиях плохой видимости.

Соответствует: [9], [18].

Вид костюма сварщика приведен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Вид костюма сварщика

6.2.7.1 Костюм сварщика утепленный состоит из куртки и брюк. Куртка с пристегивающимися утепляющей подкладкой и капюшоном, центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы.

Полочка с защитной накладкой из спилка, состоящей из кокетки, переходящей на спинку, двух средних (боковая и центральная) и нижней частей. Нижняя часть полочки с боковым карманом с наклонной линией входа.

Спинка с кокеткой. Нижняя часть спинки со средним швом.

Воротник однослойный с накладкой из ткани «Молескин».

Рукав втачной, двухшовный состоит из частей: верхней и нижней. Верхняя часть рукава состоит из трех частей спилка. Нижняя часть рукава из ткани «Парусина» с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обметанных петель в области подмышечной впадины. По низу переднего шва рукава хлястик с застежкой на одну петлю и две пуговицы для регулирования ширины. На полочках в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.

Капюшон состоит из двух боковых частей с вытачками в вершине среднего шва, с кулисой по лицевому краю с киперной лентой. По низу капюшона обметанные петли для пристегивания к воротнику куртки.

Пристегивающаяся утепляющая подкладка куртки с втачными, двухшовными рукавами, правосторонним ветрозащитным клапаном. Утепляющая подкладка пристегивается к верху по борту на прорезные обметанные петли и пуговицы, по горловине – на навесные петли и пуговицы, по плечевым и боковым швам и по низу рукавов – на завязки. В верхнем отлетном углу ветрозащитного клапана утепляющей подкладки навесная петля из киперной ленты для крепления к левой полочке. На подкладке правой полочки внутренний накладной карман. Горловина, борт, низ изделия и рукава окантованы.

Брюки с застежкой в боковых швах, цельнокроеным поясом на участке передних половинок и притачным на участке задних половинок, шлевками. На передних половинках с переходом на задние настрочены усилительные накладки из спилка, состоящие из трех частей – верхней, средней и нижней.

Задние половинки брюк с вытачками от линии талии, боковыми карманами, защитными накладками по шаговому шву (из спилка) и низу, вентиляционными отверстиями у вершины шаговых швов в виде прорезных обметанных петель.

Пристегивающаяся утепляющая подкладка брюк с широким фигурным цельнокроеным поясом, застежкой в среднем шве передних половинок брюк и поясе на петли и пуговицы, фигурными разрезами по низу шаговых швов. Передние половинки брюк с мягкими складками в области колена.

Бретели со стороны спинки со вставками из эластичной ленты и держателями. На концах бретелей и держателях петли для пристегивания к поясу брюк на пуговицы. По низу боковых швов пристегивающейся подкладки брюк киперная лента для фиксации вокруг ноги. Утепляющая подкладка крепится к изделию с помощью пуговиц по линии талии и навесных петель в шве притачивания пояса верха брюк и на завязки по низу шаговых швов. Разрезы и низ брюк окантованы.

Технические характеристики: Ткань верха: парусина, лен – 49 %, хлопок – 51 %,                 550 г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) – 100 %.

Утеплитель: ватин, 2 слоя.

Соответствует: [9], [16], [18].

Вид костюма сварщика утепленного приведен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Вид костюма сварщика утепленный

6.2.8 Плащ непромокаемый

Плащ мужской для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием. Цвет синий.

Плащ прямого силуэта с рукавами «реглан», втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок.

Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. В верхней части полочек под проймой – вентиляционные отверстия-люверсы. Левая полочка – с  внутренней планкой с двумя кнопками. Подборта цельновыкроеные с полочками.

Спинка с отлетной кокеткой. Кокетка прикрывает сетчатую вставку для вентиляции

Кокетка настрочена по центру спинки. Строчка настрачивания проходит по отделочной строчке кокетки.

Рукав «реглан». По низу рукава ширина регулируется кнопкой.

Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.

Низ плаща, рукавов, лицевой срез капюшона настрочены швом в подгибку с закрытым срезом.

Верхние срезы накладных карманов обработаны швом в подгибку с открытым срезом. Боковые карманы настрочены накладным швом с закрытым срезом.

Клапаны боковых карманов настрочены настрочным швом с закрытым срезом.

Все швы проклеены с внутренней стороны.

Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир 100 %, ПВХ покрытие. Соответствует ГОСТ 12.4.134.

Вид плаща непромокаемого приведен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Вид плаща непромокаемого

6.2.9 Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой до верха на тесьму «молнию» и рукавами покроя «реглан». Полочки с нижними боковыми накладными карманами с клапанами. Со стороны бокового шва под проймой - вентиляционные отверстия, по одному с каждой стороны. На правой полочке – внутренний притачной водозащитный клапан.

Спинка с отлетной кокеткой. Внутренняя притачная кокетка из трикотажной сетки.

Рукава одношовные с притачными напульсниками. Напульсники собраны на эластичную тесьму.

Воротник – стойка. Внутри стойки «карман» для капюшона. Вход в «карман» со стороны верхней стойки застегивается на тесьму «молнию».

Капюшон состоит из двух частей. По лицевому вырезу стягивается шнуром. Нижний срез капюшона частично притачан к тесьме «молнии».

Брюки прямые, без боковых швов. В верхней части по бокам – отверстия для доступа в карманы внутренних слоев одежды. Верхний срез по линии талии стянут эластичной тесьмой. Ширина по низу регулируется с помощью кнопок.

Все швы в изделии проклеены.

Технические характеристики: Материал: полиэфир – 100 %, 170 г/м2, ПВХ покрытие

Соответствует: ГОСТ 27643, [9].

Вид костюма для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием приведен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием

6.2.9.1 Халат хлопчатобумажный прямого силуэта с центральной застежкой на четыре обметанные петли и четыре пуговицы, с втачными рукавами, отложным воротником с лацканами.

Полочки с двумя нижними накладными карманами с наклонной линией входа, внешние боковые срезы карманов входят в боковые швы изделия, и одним нагрудным накладным карманом на левой полочке с горизонтальной линией входа.

Спинка со средним швом, с поясом, концы которого входят в боковые швы изделия. Рукава втачные двухшовные рубашечного покроя с притачными манжетами с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной отложной с лацканами, с прямыми концами.

Ткань верха: Диагональ, состав 100 % хлопок.

Соответствует: ГОСТ 12.4.132, [9].

Памятка по уходу

Максимальная температура 60 °С, Обычный режим.

Не отбеливать.

Возможна барабанная сушка, при более низкой температуре

Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 110 °С; глажение с паром может вызывать необратимые повреждения

Профессиональная сухая чистка в углеводородах (температура дистилляции (перегонки) от 150 °С до 210 °С, точка возгорания от 38 °С до 60 °С); мягкий режим.

Вид халата хлопчатобумажного приведен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Вид халата хлопчатобумажного

6.2.10 Халат для визитеров опасных производственных объектов прямого силуэта с центральной застежкой на четыре обметанные петли и четыре пуговицы, с втачными рукавами, отложным воротником с лацканами.

Полочки с двумя нижними накладными карманами с наклонной линией входа, внешние боковые срезы карманов входят в боковые швы изделия, и одним нагрудным накладным карманом на левой полочке с горизонтальной линией входа.

Спинка со средним швом, с поясом, концы которого входят в боковые швы изделия. Рукава втачные двухшовные рубашечного покроя с притачными манжетами с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной отложной с лацканами, с прямыми концами.

Вид халата для визитеров опасных производственных объектов приведен на                 рисунке 14.

Рисунок 14 – Вид халата для визитеров опасных производственных объектов

6.2.11 Жилет сигнальный

Ткань смесовая, цвет – оранжевый или лимонный.

Световозвращающая полоса шириной не менее 50 мм, соответствует ГОСТ 12.4.281. Световозвращающая полоса должна состоять из широкоугольных стеклянных линз, нанесенных на основу из прочной долговечной ткани. Световозвращающая полоса должна предназначаться для использования на одежде, такой как профессиональная рабочая одежда, с целью повышения видимости в темноте и в условиях плохой освещенности. Обязательное наличие маркировки завода изготовителя световозвращающей полосы. Застежка на пуговицах.

Вид жилета сигнального приведен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Вид жилета сигнального

6.2.12 Жилет сигнальный спасательный предназначен для поддержания человека на поверхности воды, оснащается светоотражающими полосами, сигнальными огнями, сигнальными свистками. Жилет сигнальный спасательный изготавливается в соответствии с требованиями [7].

Вид жилета сигнального спасательного приведен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Вид жилета сигнального спасательного

6.2.13 Жилет утепленный с центральной застежкой на тесьму «молния» от отлета воротника до низа, закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки, две верхние и нижняя кнопки – сквозные, воротником стойка.

Полочка с нижним наклонным прорезным карманом с листочкой с настрочными концами и верхним вертикальным карманом «в рамку» с застежкой на тесьму «молния» на левой полочке. Листочка нижнего кармана с фигурными концами. В шве притачивания листочки кант.

Спинка удлиненная, с фигурной линией низа.

Полочки и спинка простеганы двойными горизонтальными строчками. На подкладке левой полочки накладной карман с застежкой на тесьму «молния».

Жилет с деталями из ткани верха отделочного цвета.

Технические характеристики:

Ткань: «Нортси», микрополиэфир – 100 %, 155 г/м2, «дышащая» ПУ мембрана, Teflon®

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м2, 2 слоя Цвет: синий с оранжевым

Соответствует: [9], [16].

Вид жилета утепленного приведен на рисунке 17.

Рисунок 17 – Вид жилета утепленного

6.2.14 Фартук (фартук прорезиненный) для работы с растворами кислот и щелочей

В соответствии с ГОСТ 12.4.029.

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) – 100 %.

Застежка: завязки

Усилительные накладки: места крепления завязок усилены

Толщина: 0,508 мм

Размер: (90 × 120) см

Цвет: зеленый

Вид фартука прорезиненного приведен на рисунке 18.

Рисунок 18 – Вид фартука прорезиненного

6.2.15 Фартук клеенчатый с нагрудником предназначен для использования кухонными рабочими. Фартук с цельнокроеным нагрудником. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания. Изготовление фартуков должно соответствовать ГОСТ 12.4.029.

Вид фартука клеенчатого с нагрудником приведен на рисунке 19.

Рисунок 19 – Вид фартука клеенчатого с нагрудником

6.2.16 Фартук брезентовый предназначен для защиты от воды, брызг и различных механических воздействий, и искр. Возможно применение фартука брезентового при работе с грубыми материалами.

Фартук брезентовый с цельнокроеным нагрудником и шейной бретелью. К верхним частям боков притачаны тесемки для завязывания. Места крепления бретелей – усилены. Брезент, из которого изготовлен фартук, пропитан специальными водостойкими и огнеупорными составами. Изготовление фартуков брезентовых должно соответствовать ГОСТ 12.4.029.

Вид фартука брезентового приведен на рисунке 20

Рисунок 20 – Вид фартука брезентового

6.2.17 Головной убор утепленный

В соответствии с [9], [16].

Рекомендуется использовать в качестве утепленного головного убора, дополняющего костюм для защиты от пониженных температур.

Материал: «Наутика», полиамид – 100 %, 147 г/м2, ПУ мембрана «дышащая», Teflon™

Утеплитель: Шелтер®Микро 150 г/м2, 1 слой

Подкладка: флис, полиэстер – 100 %, 260 г/м2, овечий чес, шерсть – 50 %, полиэстер – 50 %, 665 г/м2

Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на затылочной части

Цвет: темно-синий с черным.

Изготовление головных уборов должно соответствовать ГОСТ 10325.

Вид головного убора утепленного приведен на рисунке 21

Рисунок 21 – Вид головного убора утепленного

Технические требования, предъявляемые к специальной обуви

6.3.1 Спецобувь должна обеспечивать защиту ног работающего от воздействия неблагоприятных производственных и погодных факторов. По защитным свойствам спецобувь подразделяется на группы: от механических воздействий (в том числе от вибрации); от скольжения; от повышенных и пониженных температур; от радиоактивных веществ; от электрического тока, электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей; от нетоксичной пыли и токсичных веществ; от воды, растворов кислот и щелочей; от органических растворителей; от нефти, нефтепродуктов и масел; от общих производственных загрязнений; от вредных биологических факторов; от статических нагрузок (утомляемости).

По конструкции средства защиты ног делятся на следующие основные виды: сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, бахилы, галоши, боты, портянки, тапочки (сандалии), унты, щитки, ботфорты.

Для обеспечения надежной защиты от вредных и опасных факторов спецобувь должна соответствовать комплексу требований, которые обеспечиваются применяемыми материалами, фурнитурой и конструкцией. Показатели качества спецобуви подразделяются на общие для всех классификационных групп и специализированные, характеризующие отдельные защитные свойства.

К общим показателям качества спецобуви относятся: физико-механические, эргономические, гигиенические, физиологические, антропометрические, надежности, транспортабельности, художественно-эстетические.

В зависимости от применяемых материалов различают кожаную, резиновую и валяную обувь.

6.3.2 В зависимости от назначения обувь должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 12.4.162, ГОСТ 12.4.033, [13], [14] со съемными стельками и водонепроницаемыми швами.

6.3.2.1 Ботинки кожаные меховые должны изготавливаться с защитой от пониженных температур до минус 30°С (ГОСТ 12.4.103 параметр защитных свойств Тн30).

6.3.2.2 Ботинки летние кожаные с металлическим подноском и стелькой

Соответствует: ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, [9].

Верх: натуральная зернистая кожа черного цвета с влагостойким покрытием. Глухой противопылевой клапан, металлический подносок ударной прочностью 200 Дж, антипрокольная металлическая стелька.

Фурнитура: износостойкие шнурки темно-оранжевого цвета. Антикоррозийные D-образные петли. Вставки из светоотражающей ленты на боковых и задней сторонах ботинка.

Подошва: двухслойная: верхняя часть подошвы черного цвета ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы оранжевого цвета ТПУ (термополиуретан). Самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

Дополнительная защита в области подноска. Защита пятки, и выступ для удобства при снятии обуви.

Температурный диапазон использования: (– 50 +150) °С.

Высота ботинка не менее 15,5 см

Вид ботинок летних кожаных с металлическим подноском и стелькой приведен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Виды ботинок летних кожаных с металлическим подноском и стелькой

6.3.2.3 Сапоги кожаные с жестким подноском и стелькой

Соответствует: ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, [9].

Верх: натуральная зернистая кожа черного цвета с влагостойким покрытием, голенище с кожаными петлями «ушки» для захвата при обувании, металлический подносок ударной прочностью 200 Дж, антипрокольная металлическая стелька, комфортная вкладная стелька. Фурнитура: вставка из светоотражающей ленты на задней стороне сапога.   Подошва: двухслойная: верхняя часть подошвы черного цвета ПУ (полиуретан), нижняя часть подошвы оранжевого цвета ТПУ (термополиуретан). Самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

Дополнительная защита в области подноска. Защита пятки, и выступ для удобства при снятии обуви. Температурный диапазон использования: (– 50 +150) °С. Высота сапога не менее 30 см

Вид сапог кожаных с жестким подноском и стелькой приведен на рисунке 23.

Рисунок 23 – Виды сапог кожаных с жестким подноском и стелькой

6.3.2.4 Сандалии кожаные с жестким подноском (мужские/женские)

Соответствует: ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 28507, [9].

Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный

Подносок: неметаллический подносок (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от минус 35°C до 120°C)

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Виды сандалий кожаных с жестким подноском приведен на рисунке 24.

Рисунок 24 – Виды сандалий кожаных с жестким подноском

6.3.2.5 Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском

Соответствует: [9].

Ходовой слой из нитрила обеспечивает износостойкость, устойчивость к воздействию агрессивных сред

Верх обуви: натуральная кожа (юфть высокого качества)

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + текстильный материал

Утеплитель на берцах: искусственный мех + Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + текстильный материал

Подносок: композитный подносок с резиновым уплотнителем (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/нитрил (от минус 40 °C до 300 °C (60 с))

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20 % (МБС, КЩС) и других загрязнений

Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200 Дж), обладает легким весом

Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (до 300°С кратковременно).

Не скользит

Вид ботинок кожаных утепленных с жестким подноском приведен на рисунке 25.

Рисунок 25 – Вид ботинок кожаных утепленных с жестким подноском

6.3.2.6 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском

Соответствует: [9].

Современные технологии использования пакета утеплителей - дополнительная теплозащита!

Верх обуви: натуральная кожа (юфть высокого качества)

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + текстильный материал

Утеплитель голенища: искусственный мех + Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + текстильный материал

Подносок: композитный подносок с резиновым уплотнителем (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/ нитрил (от минус 40 °C до 300 °C (60 с))

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Дополнительная защита от удара сзади и сбоку

Регулируемое голенище с манжетой

Подошва с ходовым слоем из нитрила обеспечивает отличные эксплуатационные свойства

Модель гибкая, стойкая к воздействию агрессивных сред

Вставки из светоотражающих материалов.

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20 % (МБС, КЩС) и других загрязнений

Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200 Дж), обладает легким весом

Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (до 300 °С кратковременно)

Не скользит

Повышение безопасности в условиях недостаточной видимости

Регулировка голенища

Защита от удара сзади Support System

Защита от удара сбоку в виде вспененных прослоек

Вид сапог кожаных утепленных с жестким подноском приведен на рисунке 26.

Рисунок 26 – Вид сапог кожаных утепленных с жестким подноском

6.3.2.7 Ботинки для сварщиков летние

Соответствует: [9].

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный

Подносок: композитный подносок с резиновым уплотнителем (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/нитрил (от минус 40°С до 300°С (60 с))

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс»

Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой

Предохраняющий защитный клапан

Мягкий кант из огнестойких тканей для удобства

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20 % (МБС, КЩС) и других загрязнений

Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200 Дж), обладает легким весом

Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (до 300 °С 60 с)

Вид ботинок для сварщиков летних приведен на рисунке 27.

Рисунок 27 – Вид ботинок для сварщиков летних

6.3.2.8 Ботинки для защиты от электрической дуги летние

В соответствии с ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, [9].

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, спилок подкладочный

Подносок: композит (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная, ПУ/Нитрил термо-, морозо-, маслобензостойкость

Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от минус 45 °C до 300 °C (60 с))

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Глубокий разнонаправленный протектор против скольжения

Отсутствие металлических деталей

Удобная шнуровка

Глухой клапан предотвращает попадание производственной пыли внутрь обуви

Термостойкие материалы и снаружи, и внутри.

Использование термостойких ниток и специальной пластиковой фурнитуры.

Термостойкие ткани с волокнами НОМЕКС.

Вид ботинок для защиты от электрической дуги летних приведен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Вид ботинок для защиты от электрической дуги летних

6.3.2.9 Ботинки для защиты от электрической дуги утепленные

В соответствии с ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137, [9].

Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)

Утеплитель: натуральный мех

Подносок: композитный (200 Дж)

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от минус 45 °С до 300 °С)

Цвет: черный

Метод крепления: литьевой

Огнестойкие нитки и шнурки

Конструкция с завышенными берцами надежно фиксирует обувь на ноге

Отсутствие металлических деталей. Использование термостойких ниток и специальной пластиковой фурнитуры. Термостойкие ткани с волокнами НОМЕКС.

Вид ботинок для защиты от электрической дуги утепленных приеден на рисунке 29.

Рисунок 29 – Вид ботинок для защиты от электрической дуги утепленных

6.3.3 Обувь резиновая предназначена для защиты ног работника от воды, нефтепродуктов, масел и жиров, а также от скольжения по замасленной, зажиренной поверхности.

6.3.3.1 Варианты изготовления резиновой обуви:

- сапоги резиновые с жестким подноском;

- сапоги резиновые кислотощелочестойкие;

- галоши (боты) диэлектрические.

6.3.3.2 Изготовление резиновой обуви должно соответствовать СТ РК 1973,                      ГОСТ 12265, ГОСТ 12.4.072, ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 13385, ГОСТ ISO 2023.

6.3.3.3 Для изготовления сапог применяют следующие текстильные материалы:

- трубку трикотажную хлопчатобумажную ластичного переплетения для подкладки;

- войлок натуральный толщиной 5 мм для вкладной стельки.

При этом допускается применять другие материалы, качеством не хуже указанных.

Виды резиновой обуви приведены на рисунке 30.

| а) сапоги резиновые с жестким подноском; | б) сапоги резиновые кислотощелочестойкие; |
| --- | --- |
| в) галоши (боты) диэлектрические |  |

Рисунок 30 – Виды резиновой обуви

Технические требования, предъявляемые к другим средствам индивидуальной защиты

6.4.1 Технические требования, предъявляемые к средствам защиты головы

6.4.1.1 К средствам защиты головы относятся: каски защитные, шлемы, подшлемники, подшлемники для работы в зимнее время, шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники.

Для защиты головы от повреждений во многих отраслях промышленности применяют защитные каски, которые изготавливаются из различных материалов: текстолит, полиэтилен, поликарбонат, винилпласт, стеклопластики и др.

В кислотных и других производствах с химически агрессивными веществами используют винилпластовые каски. На подземных работах более устойчивые к удару стеклопластиковые, текстолитовые каски. На строительных работах - полиэтиленовые каски.

Каски должны быть в комплекте с утепляющим подшлемником (меховым, хлопчатобумажным), поэтому их можно применять в холодное время года (до минус 40°С), а также для защиты от дождя и ветра.

В зависимости от профессии работникам выдают каски различного цвета. Инженерно-технические работники носят каски белого цвета.

Качество касок определяется рядом показателей: прочность, степень амортизации, устойчивость к проникновению острых падающих предметов, горючесть, водостойкость, электропроводность, стойкость к агрессивным химическим веществам и максимальный вес. Наиболее легкие и прочные каски из поликарбоната. По назначению каски подразделяются на 3 вида:

- каски защитные общего назначения. Рекомендуются для аппаратчиков, лаборантов (отборщиков проб), начальников смен, мастеров, бригадиров, слесарей по ремонту оборудования. Каска должна быть оснащена: плавной регулировкой по размеру головы, кожаной вставкой для впитывания пота, регулируемой циркуляцией свежего воздуха, желобом для дождевой воды и с местом для крепления щитка и наушников;

- каски защитные специального назначения: каска строительная (при производстве строительных, строительно-монтажных, специальных и ремонтно-строительных работ);

- каски противошумные для защиты головы, работающего от высокочастотного шума уровнем до 120 дБА.

Каски должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.128, [11] или другим документам, обеспечивающим необходимый уровень защиты и безопасности.

Для защиты головы кроме касок применяются шапки (зимой для выполнения работ на открытом воздухе), косынки, береты (для работы с вращающимися механизмами).

Вид каски защитной приведен на рисунке 31.

Рисунок 31 – Вид каски защитной

6.4.2 Защитная маска-шлем с принудительной подачей воздуха обеспечивает эффективную защиту органов дыхания работника при работе. Изготовление защитной маски-шлема с принудительной подачей воздуха должно соответствовать ГОСТ 12.4.300, ГОСТ 12.4.174.

Вид защитной маски-шлема с принудительной подачей воздуха приведен на                         рисунке 32.

Рисунок 32 – Вид защитной маски-шлема с принудительной подачей воздуха

6.4.3 Щиток защитный

6.4.3.1 Средства защиты глаз и лица предназначены для защиты от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, пыли, раздражающих газов и различных видов излучений.

Конструктивно они выполнены в виде очков или щитков различных конструкций, снабженных бесцветными стеклами или светофильтрами.

При работах, требующих одновременной защиты глаз и лица, применяют защитные щитки, которые в зависимости от конструктивного исполнения подразделяются на типы: щитки с наголовным креплением, щитки с креплением на каске, щитки с ручкой, щитки с универсальным креплением. Изготовление защитного щитка должно соответствовать ГОСТ 12.4.023.

6.4.3.2 Защитный щиток предназначен для защиты лица работника от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, искр, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света.

6.4.3.3 Изготовление защитного щитка должно соответствовать ГОСТ 12.4.023.

Вид защитного щитка, установленного на каске приведен на рисунке 33.

Рисунок 33 – Вид защитного щитка установленного на каске

6.4.4 Щиток лицевой электросварщика со светофильтром

6.4.4.1 Щиток предназначен для индивидуальной защиты лица сварщика от прямых ультрафиолетовых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при производстве сварочных работ на строительно-монтажном участке, в цехе.

6.4.4.2 Изготовление защитного щитка для сварщиков должно соответствовать                  ГОСТ 12.4.035.

Четыре датчика-индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется вне зависимости от положения, в котором проводит работу сварщик.

Регулировка сварочного щитка снаружи.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть

Степени затемнения: от 9 до 13 DIN, в светлом состоянии – 3,5 DIN

Скорость затемнения: 0,04 мс

Скорость высветления: от 100 до 1000 мс

Поле зрения светофильтра: (95,00 × 62,00) мм

Уровни светочувствительности: плавная регулировка

Количество датчиков-индикаторов дуги: 4 шт.

Режим шлифовки (Grind): есть

Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть

Замена светофильтра: есть

Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея

Вид щитка лицевого электросварщика со светофильтром приведен на рисунке 34.

Рисунок 34 – Щиток лицевой электросварщика со светофильтром

6.4.5 Щиток лицевой электросварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха

6.4.5.1 Щиток сварщика с принудительной подачей воздуха - маска с турбоблоком, обеспечивающим принудительную подачу отфильтрованного воздуха в подмасочное пространство.

6.4.5.2 Изготовление маски сварщика с принудительной подачей воздуха должно соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 12.4.035, ГОСТ 12.4.041.

Вид щитка лицевого электросварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха приведен на рисунке 35.

Рисунок 35 – Щиток лицевой электросварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха

6.4.6 Наушники противошумные предназначены для защиты органов слуха от производственного шума. Наушники противошумные могут быть отдельные и комбинированные с каской.

6.4.6.1 Изготовление наушников противошумных должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.275.

Наушники обеспечивают надежную и непрерывную защиту, благодаря уникальной конструкции оголовья, которая равномерно распределяет давление и обеспечивает плотное прилегание наушников в течение всего рабочего дня и в течение всего срока службы наушников.

Чашки наушников выполнены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию температур и УФ лучей.

Значительная глубина внутренней полости чашки препятствует чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги, создавая ощущение комфорта в околоушной полости.

Наполнитель звукоизолирующих валиков представляет собой сочетание вспененного полиуретана и глицерина, которое обеспечивает наиболее оптимальное по плотности и комфортности прилегание звукозащитных чашек.

Материал оголовья: сталь

Тип оголовья: стандартное/с креплением на каску

Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина

Вид наушников противошумных приведен на рисунке 36.

а) наушники противошумные;

б) наушники противошумные (с креплением на каску)

Рисунок 36 – Вид наушников противошумных

6.4.7 Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур

6.4.7.1 Изготовление маски для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур должно соответствовать ГОСТ 5274, ГОСТ 12.4.300.

Допускается по согласованию с Предприятием изготавливать маски для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур из вязанной акриловой шерсти с отверстиями для глаз, носа и рта в соответствии с ГОСТ 5274, ГОСТ 12.4.253.

Вид маски для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур приведен на рисунке 37.

Рисунок 37 – Вид маски для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур

6.4.8 Подшлемник – индивидуальное средство защиты головы от опасных производственных факторов.

6.4.8.1 Подшлемник с притачной утепляющей подкладкой, состоит из головки и пелерины. Головка состоит из средней части и четырех клиньев.

6.4.8.2 Регулирование по обхвату головы производится тесьмой хлопчатобумажной путем затягивания петель, расположенных в швах средней части. Концы подшлемника затягиваются хлястиком и рамками. На головке имеются шлевки для крепления каски.

6.4.8.3 Изготовление летних подшлемников должно соответствовать ГОСТ 22021, а у утепленных подшлемников, для работы в зимнее время – действующим на них нормативным документам.

Вид подшлемников приведен на рисунке 38.

Рисунок 38 – Вид подшлемников

6.4.9 Очки защитные прозрачные, солнцезащитные

6.4.9.1 Защитные очки выпускают закрытого и открытого типа. Открытые очки удобны тем, что не суживают поле зрения, не запотевают, допускают возможность замены обычных стекол коррегирующими, т.е. такими, которые исправляют зрение работающего (близорукость, дальнозоркость). Закрытые очки лучше защищают глаза, но уменьшают поле зрения и запотевают. Для предотвращения запотевания применяют специальные составы для протирки очков. Очки открытого и закрытого типа имеют несколько исполнений. Чтобы защитить глаза от лучистой энергии, применяют светофильтры, вставляемые в смотровые рамки очков или щитков.

6.4.9.2 Защитные очки прозрачные предназначены для защиты глаз, работающих от твердых частиц, брызг жидкостей, газов, паров, аэрозолей, пыли, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света.

Оправа очков изготовляется из прочного полиамида либо иных материалов, обладающих аналогичными качествами. Очки должны быть легкими по весу и в зависимости от назначения отвечать следующим условиям:

- стойкими к нефтепродуктам, маслам, ароматическим растворителям и щелочи;

- устойчивыми к высоким температурам;

- обладать диэлектрическими и противоударными свойствами;

- с регулируемой душкой по носу и уровнем стекол;

- иметь боковые щитки и защиту для бровей и видимость под широким углом;

- иметь противозапотевающее покрытие;

- твердое покрытие, предохраняющее от царапин.

Солнцезащитные очки должны обеспечивать поглощение 99,9 % УФ лучей.

6.4.9.3 Изготовление защитных очков должно соответствовать ГОСТ 12.4.253, [19].

Вид защитных очков приведен на рисунке 39.

Рисунок 39 – Вид защитных очков

Очки защитные поликарбонатные светлые поверх коррегирующих

Очки для защиты от летящих частиц и брызг различных жидкостей с незапотевающим покрытием с обеих сторон линзы.

Высшая степень защиты от ультрафиолета, отсеивают вредное ультрафиолетовое излучение по всему спектру (до 400 нм), соответствуют ГОСТ 12.4.253.

Очки имеют уникальное покрытие UDC которое обеспечивает защиту от запотевания с обеих сторон, что позволяет комфортно работать при любых температурных против царапин, что в свою очередь продлевает срок службы защитных очков открытого типа.

С применением Softpad технологии, мягкими регулирующимися дужками с резиновыми наконечниками для обеспечения более длительного срока эксплуатации и большего комфорта при ношении.

Прямые дужки регулируются по длине от 115 по 130 мм, равномерно распределяя вес и не оказывая давление на височную кость и на уши.

Резиновые наконечники на дужках длиной не менее 95 мм и шириной не менее 6 мм.

Очки ультралегкие: вес не более 40 г.

Линза прозрачная, имеет форму, обеспечивающую боковую и надбровную защиту, выполнена из высококачественного поликарбоната.

Оптический класс линзы – № 1, линза не искажает изображение и цвета.

Могут быть использованы поверх коррегирующих очков.

Вид защитных очков поверх коррегирующих приведен на рисунке 40.

Рисунок 40 – Вид защитных очков поверх коррегирующих

6.4.10 Технические требования, предъявляемые к средствам защиты рук

6.4.10.1 К средствам защиты рук относятся: рукавицы, перчатки, полуперчатки, напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники.

Применение СИЗ рук – одна из самых распространенных мер предупреждения неблагоприятного воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов, которые могут стать причиной кожных заболеваний и травмирования рук.

К показателям качества относятся:

- показатели назначения (например, жесткость шва при изгибе, проницаемость нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, проницаемость пыли асбеста и стекловолокна);

- эргономические показатели (линейные размеры и масса);

- эстетические показатели (функционально-конструктивная приспособленность).

6.4.10.2 Краги, удлиненные из спилка, предназначены для всех видов сварки и тяжелых механических работ. Вид краг, удлиненных из спилка, приведен на рисунке 41.

6.4.10.3 Изготовление краг должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.010.

Особо прочные краги, пятипалые с усиленным наладонником, утепленные флисом, Спилок КРС однородный, сорт А, 1,3+/-0,1 мм, шлифованный, окрашенный. Швы нить Кевлар. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур – открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие утеплителя (флиса) позволяет комфортно использовать краги в зимнее время.

Вид краг, удлиненных из спилка приведен на рисунке 41.

Рисунок 41 – Вид краг удлиненных из спилка

6.4.11 Перчатки (рукавицы) резиновые предназначены для защиты рук работника от кислот, жиров, нефтепродуктов.

6.4.11.1 Перчатки (рукавицы) резиновые должны соответствовать ГОСТ 20010.

Обязательная сертификация: [9] с предоставлением протоколов сертификационных испытаний и химической стойкости

Пятипалые пленочные перчатки с хлопковым напылением внутренней части.

Материал перчаток: натуральный каучук и неопрен. Толщина 0,75 мм.

Температурный режим эксплуатации: от 40 ºС до минус 15 ºС.

Перчатки имеют следующие технические характеристики:

Устойчивость к порезу – уровень 1 (индекс 1,2 и более)

Устойчивость к разрыву – уровень 2 (не менее 25 Н)

Устойчивость к проколу – уровень 1 (не менее 20 Н) Перчатки имеют технические характеристики:

AQL – не более 0,65

Индекс химической устойчивости – AKL

Вид перчаток (рукавиц) резиновых приведен на рисунке 42.

Рисунок 42 – Вид перчаток (рукавиц) резиновых

6.4.12 Перчатки диэлектрические

6.4.12.1 Защитные диэлектрические перчатки предназначены для выполнения электротехнических работ.

6.4.12.2 Диэлектрические свойства перчаток должны соответствовать ГОСТ 13385.

Вид перчаток диэлектрических приведен на рисунке 43.

Рисунок 43 – Вид перчаток диэлектрических

6.4.13 Перчатки кожаные предназначены для защиты рук от опасных и вредных производственных факторов. Перчатки кожаные должны изготовляться в соответствии с ГОСТ 12.4.010-75.

Вид перчаток кожаных приведен на рисунке 44.

Рисунок 44 – Вид перчаток кожаных

6.4.14. Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) предназначены для защиты от механических воздействий, сильных порезов.

6.4.14.1 Изготовление перчаток должно быть в соответствии с ГОСТ 5007,                            ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.141, ГОСТ 12.4.252, [9].

Материал основы: Комбинация волокон из высокофункционального полиэтилена и стекловолокна в обмотке нитями из полиэстра и спандекса

Стиль манжеты: Трикотажная манжета

Размер 7, 8, 9, 10

Длина, мм 215-245

Стойкость к истиранию: 3: 2000 циклов

Стойкость к порезам: 5: 10 (показатель)

Сопротивление раздиру - 3: 50 Н

Сопротивление проколу - x: до 20 Н

Вид перчаток трикотажных (хлопчатобумажных) приведен на рисунке 45.

Рисунок 45 – Вид перчаток трикотажных (хлопчатобумажных)

6.4.15 Рукавицы брезентовые и вачеги предназначены для защиты рук от механических повреждений. Возможно использовать во время вспомогательных работах при сварке. Изготовление рукавиц брезентовых и вачег должно быть в соответствии с                 ГОСТ 12.4.010.

Вид рукавиц брезентовых и вачег приведен на рисунке 46.

| а) рукавицы брезентовые | б) вачеги |
| --- | --- |

Рисунок 46 – Вид рукавиц брезентовых и вачег

6.4.16 Перчатки комбинированные с защитным покрытием (монтажные) предназначены для работ, при выполнении которых необходимо защитить руки от легких и средних механических воздействий.

6.4.16.1 Перчатки комбинированные с защитным покрытием (монтажные) бывают:

- с латексным покрытием ладони;

- с двойным латексным покрытием ладони и пальцев;

- с точечным полимерным покрытием.

6.4.16.2 Изготовление перчаток комбинированных с защитным покрытием должно быть в соответствии с ГОСТ 5007, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.146, ГОСТ 12.4.010.

Свойства: бесшовные, вязаные нейлоновые перчатки с пенонитриловым покрытием. Должны обладать высокой износоустойчивостью; не содержать силикона; антистатичностью.

Материал основы: Нейлон

Материал покрытия: Вспененный нитрил

Тип/стиль покрытия: Ладонная часть с покрытием

Стиль манжеты: Трикотажная манжета

Размер 6, 7, 8, 9, 10, 11

Длина, мм: 200 - 265

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель)

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов

Вид перчаток комбинированных с защитным покрытием (монтажных) приведен на рисунке 47.

Рисунок 47 – Вид перчаток комбинированных с защитным покрытием (монтажных)

6.4.17 Перчатки из полимерных материалов морозостойкие предназначены для защиты от механических воздействий, масел, нефти и нефтепродуктов с морозостойким покрытием до минус 40 °С. Утеплены подкладкой из нетканого материала.

Экономичное решение для работ в условиях низких температур. Покрытие из ПВХ обеспечивает защиту от нефтепродуктов и влаги, а также сохраняет защитные свойства в условиях воздействия низких температур.

Свойства: морозоустойчивость, МБС (маслобензостойкие), КЩС (кислотощелочестойкие), антистатичность; антибактериальная обработка

Конструкция: Раскроенные и сшитые

Материал основы: Хлопковое джерси

Материал покрытия: ПВХ

Тип/стиль покрытия: Полное полимерное покрытие, нанесенное методом макания.

Стиль манжеты: Защитная манжета

Цвет: Оранжевый

Размер 10, 11

Длина, мм 275-290

Рекомендовано для:

Работа с предметами и материалами, покрытыми маслом или грязью

Работа с химическими веществами при низких температурах

Транспортировка нефти в зимнее время

Обслуживание холодных помещений и холодильных установок

Соответствует: ГОСТ 12.4.252, [9].

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов

Вид перчаток из полимерных материалов морозостойких приведен на рисунке 48

Рисунок 48 – Вид перчаток из полимерных материалов морозостойких

6.4.17.1 Перчатки маслобензостойкие

В соответствии с ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.124

Перчатки как преграда для жира и масла, и, в отличие от кожи или хлопка, не подвержена износу. Уникальная смесь на основе нитрила. Обладает повышенной стойкостью при контакте с острыми предметами и абразивными материалами. Изготовлена: без силикона. Основа двойная мягкая трикотажная подкладка типа «джерси» с антибактериальной обработкой. Материал покрытия нитрилбутилдиеновый каучук. Материал подкладки ткань «джерси». Температурный режим: от минус 15 °C до 65 °C.

Конструкция: Раскроенные и сшитые

Материал основы: Хлопковое джерси

Материал покрытия: Нитрил

Тип/стиль покрытия С полным покрытием

Стиль манжеты Защитная манжета (крага)

Размер 9, 10, 11

Длина, мм 240 - 270

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов

Вид перчаток маслобензостойких приведен на рисунке 49.

Рисунок 49 – Вид перчаток маслобензостойких

6.4.18 Рукавицы хлопчатобумажные предназначены для защиты от механических воздействий и выдаются работникам Предприятия, в соответствии с перечнем профессий таблицы Г.1 приложения г к настоящему стандарту.

6.4.18.1 Изготовление рукавиц хлопчатобумажных должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.010.

Вид рукавиц хлопчатобумажных приведен на рисунке 50.

Рисунок 50 – Вид рукавиц хлопчатобумажных

6.4.19 Рукавицы меховые (утепленные) предназначены для защиты рук работника при отрицательных температурах. Изготовление рукавиц меховых должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.010.

Вид рукавиц меховых приведен на рисунке 51.

Рисунок 51 – Вид рукавиц меховых (утепленных)

6.4.20 Нарукавники предназначены для предохранения от загрязнения во время работы. Чехол цилиндрической формы. Для прилегания по краям изделия протянута эластичная лента. Предназначен для защиты рук от запястья до локтя от общих производственных загрязнений.

Вид нарукавников приведен на рисунке 52.

Рисунок 52 – Вид нарукавников

6.4.21 Технические требования, предъявляемые к защитным дерматологическим средствам

6.4.21.1 Единственным средством защиты кожи работающих при выполнении операций, требующих большой чувствительности пальцев, а также при работе с красками, техническим углеродом являются защитные дерматологические средства.

Защитные дерматологические средства представляют собой дисперсные системы мягкой консистенции, содержащие разнообразные вещества природного и искусственного происхождения. В зависимости от назначения подразделяются на защитно-профилактические мази, пасты, кремы и очистители кожи.

Пасты и мази не должны раздражать и сенсибилизировать кожу; они должны легко наноситься, не стягивать кожу, сохраняться на коже в процессе работы, легко сниматься с кожи по окончании работы. Как правило, защитные пасты и мази наносят на кожу дважды в течение смены.

По физико-химическому составу дерматологические средства подразделяются на:

- гидрофобные (не смачиваемые водой и не растворимые в ней) препараты, защищающие кожу рук от воды, растворов кислот, щелочей, солей;

- гидрофильные препараты (легкорастворимые в воде и смачиваемые водой) для защиты от органических растворителей, нефтепродуктов, масел, жиров, лаков, смол.

Очистители кожи применяют для удаления веществ, трудно смываемых водой с мылом. Очищающие средства содержат мыло, щелочи, соли и поверхностно-активные вещества, которые способствуют удалению загрязнений с кожи рук. К этой группе относятся паста «Ралли» или ее аналоги. Для мытья рук, сильно загрязненных смазками, ржавчиной, масляными красками относится мазь автоловая.

6.4.22 Наколенники предназначены для защиты коленных суставов от надавливания, переохлаждения при длительной работе в положении «на коленях». Так же применение наколенников защищает брюки рабочего костюма от преждевременного износа.

Вид наколенников приведен на рисунке 53.

Рисунок 53 – Вид наколенников

6.4.23 Технические требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты органов дыхания

6.4.23.1 Если технологический процесс сопровождается выделением большого количества вредных или ядовитых веществ (аэрозоли, пары, газы) и санитарно-гигиеническими или техническими мероприятиями снизить их концентрацию до уровня ПДК невозможно, то СИЗОД, которые подразделяются на фильтрующие и изолирующие СИЗОД.

СИЗОД предназначены для того, чтобы предохранить от вдыхания и попадания в организм человека вредных веществ (аэрозолей, газов, паров) и/или от недостатка кислорода (содержание кислорода в воздухе менее 20 %). Существуют два различных метода обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания от воздействия окружающей воздушной среды:

- очистка воздуха (фильтрующие СИЗОД);

- подача чистого воздуха или дыхательной смеси на основе кислорода от какого-либо источника (изолирующие СИЗОД).

Фильтрующие СИЗОД подают в зону дыхания очищенный от примесей воздух рабочей зоны, изолирующие - воздух из чистого пространства, расположенного вне рабочей зоны или из специальных емкостей.

Фильтрующие средства защиты – это промышленные противогазы с фильтрующими коробками различных марок и фильтрующие респираторы. Фильтрующие средства защиты по назначению делятся на противоаэрозольные для защиты от пыли, противогазовые, для защиты от газов и паров, и противогазоаэрозольные, защищающие от газов, паров и пыли при одновременном их присутствии в воздухе.

Для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли) используют противопылевые маски и респираторы. Если, кроме аэрозолей, в воздухе присутствуют вредные пары и газы, применяют универсальные или противогазовые респираторы и противогазы. Противопылевые респираторы защищают от аэрозоли при концентрациях до 200 ПДК, а противогазовые и универсальные – при концентрациях паров и газов до 15 ПДК. Противогазы эффективно защищают органы дыхания при концентрациях паров и газов до 0,5 % по объему.

Основными критериями оценки СИЗОД являются: герметичность маски, герметичность клапанов выхода, шланга, степень очистки воздуха, сопротивление дыханию, удобство пользования и хранения, возможность длительного использования, эстетические качества.

Респираторы по назначению делят на следующие виды: противопылевые – для защиты органов дыхания от пыли, дыма, тумана, содержащих токсичные, бактериальные и другие опасные элементы, за счет пропускания вдыхаемого воздуха через фильтр из специального материала. Для фильтров в таких респираторах используют материалы типа ФП, обладающие высокой эластичностью, механической прочностью, большой пылеемкостью, стойкостью к химическим агрессивным веществам и прекрасными фильтрующими свойствами. Противопылевые респираторы не защищают органы дыхания от газов, паров и легковоспламеняющихся веществ;

- противогазовые – для защиты от паров и газов за счет фильтрования вдыхаемого воздуха через фильтрпатроны различных марок, различающихся составом адсорбирующего материала. При этом фильтрпатрон каждой марки защищает от газов только определенного вида;

- универсальные – одновременно защищают от аэрозолей и отдельных видов газов и паров. Респираторы имеют противоаэрозольный фильтр и сменные противогазовые патроны разных марок.

По конструктивному оформлению различают респираторы двух типов: фильтрующие маски – их фильтрующий элемент одновременно служит лицевой частью; патронные – самостоятельно выполненные лицевая часть и фильтрующий элемент.

По характеру вентилирования подмасочного пространства респираторы делят на бесклапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через фильтрующий элемент) и клапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух движется по различным каналам благодаря системе клапанов вдоха и выдоха).

В зависимости от срока службы различают респираторы одноразового пользования и многоразового пользования, в которых предусмотрена возможность замены фильтров или их многократная регенерация.

6.4.24 Противогаз шланговый

6.4.24.1 Шланговые противогазы предназначены для работы в условиях содержания свободного кислорода в воздухе менее 17 % объемных, содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций и в других случаях, когда не обеспечивается защита фильтрующими противогазами.

6.4.24.2 В шланговых изолирующих противогазах осуществлен принцип подачи воздуха к органам дыхания по шлангу из чистой зоны. Шланговые изолирующие противогазы выпускаются двух видов: безнапорные и воздухонапорные.

Воздухонапорные шланговые противогазы комплектуются воздуходувкой, которая при использовании располагается в чистой зоне. Воздуходувка в зависимости от типа может иметь ручной или электроручной привод. В состав шланговых противогазов входят: воздуходувка, одна или две воздухопроводящие армированные шланговые линии длиной 20 м (2 линии – для одновременной работы 2-х человек) и один или два комплекта лицевых частей, гофрированных трубок и амуниции с сигнально-спасательными веревками.

6.4.24.3 Изготовление противогазов шланговых должно быть в соответствии с                            ГОСТ 12.4.034.

Противогазы шланговые должны проходить обязательное подтверждение соответствия согласно ГОСТ 12.4.166.

Виды противогазов шланговых приведены на рисунке 54

Рисунок 54 – Виды противогазов шланговых

6.4.25 Противогаз

6.4.25.1 Противогазы предназначены для защиты органов дыхания от аэрозолей, газов; применяют при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 20 %.

6.4.25.2 Противогазы изготовляются в соответствии с ГОСТ 12.4.121 и ГОСТ 12.4.300.

6.4.25.3 Противогаз с панорамной маской предназначен для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих СИЗОД.

В комплекте СИЗОД маска обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.

6.4.25.4 Противогаз с панорамной маской изготавливается в соответствии с                      ГОСТ 12.4.293.

Вид противогаза с панорамной маской приведен на рисунке 55.

Рисунок 55 – Вид противогаза с панорамной маской

6.4.26 Респиратор

6.4.26.1 Респираторы предназначены для защиты органов дыхания человека от аэрозолей, газов, различных видов пыли.

6.4.26.2 Респираторы изготовляются в соответствии с ГОСТ 12.4.300, ГОСТ 12.4.296.

6.4.26.3 В комплект респиратора входит сумка.

Виды респираторов приведены на рисунке 56.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) | в) |

а) респираторы-полумаски;

б) респираторы полные маски;

в) респираторы противоаэрозольные с клапаном выдоха

Рисунок 56 – Виды респираторов

6.4.27 Изолирующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека и обеспечивает нормальное дыхание практически независимо от содержания в атмосфере кислорода и вредных веществ.

Вид изолирующего противогаза приведен на рисунке 57.

Рисунок 57 – Вид изолирующего противогаза

6.4.27.1 В комплект изолирующего противогаза входят: лицевая часть с чехлом, мешок дыхательный с клапаном избыточного давления, каркас, сумка, пленки незапотевающие, мембрана, манжеты утеплительные, ключ, пробка.

6.4.27.2 Маски изолирующих противогазов выпускаются трех ростов и имеют переговорное устройство, позволяющее вести переговоры с применением технических средств.

6.4.27.3 Применение незапотевающих пленок, а при отрицательных температурах и утеплительных манжет, сохраняет прозрачность стекол в течение всего времени работы в изолирующем противогазе при любой физической нагрузке.

6.4.27.4 В комплект противогаза входят сумка, коробка к противогазу, фильтрующие патроны.

6.4.28 Аппараты дыхательные со сжатым воздухом предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов аварийных работ в различных областях хозяйственной деятельности.

6.4.28.1 Аппараты дыхательные со сжатым воздухом технологически выполняются одно- и двухбаллонными. В комплект аппаратов дыхательных со сжатым воздухом входят необходимые расходные материалы и компрессорная установка для заполнения воздухом баллонов.

Вид аппаратов дыхательных со сжатым воздухом приведен на рисунке 58.

Рисунок 58 – Вид аппаратов дыхательных со сжатым воздухом

6.4.29 Пояс предохранительный с лямками для плеч и бедер предназначен для безопасной работы на высоте, в колодцах и емкостях. Изготовление пояса предохранительного должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.089.

Металлические детали пояса (карабин, пряжка и т.д.) должны быть омедненные. Причина – работа производится в взрывопожароопасной среде (зачистка резервуаров, емкостей).

Вид пояса предохранительного приведен на рисунке 59.

Рисунок 59 – Вид пояса предохранительного

6.4.30 Пояс монтажника с плечевыми ремнями равномерно распределяет весовую нагрузку, позволяет максимально расширить ассортимент носимого инструмента, не нанося ущерба здоровью.

Вид пояса монтажника приведен на рисунке 60.

Рисунок 60 – Вид пояса монтажника

6.4.31 Средства индивидуальной защиты от электромагнитных излучений

6.4.31.1 Костюм для защиты от электромагнитных излучений предназначен для исключения вредного воздействия электромагнитного поля радиочастот на организм пользователя.

6.4.31.2 Костюм состоит из следующих элементов:

- экранирующего комбинезона;

- экранирующего головного убора (шлема) с экраном для лица;

- экранирующих трикотажных перчаток;

- кожаных экранирующих ботинок;

- каски общего назначения.

6.4.31.3 Изготовление костюма для защиты от электромагнитных излучений должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.172.

Вид костюма для защиты от электромагнитных излучений приведен на рисунке 61.

Рисунок 61 – Вид костюма для защиты от электромагнитных излучений

6.4.32 Одноразовый комбинезон изготовлен из нетканого материала, представляющего собой комбинацию полипропиленовых и полиэтиленовых волокон, что позволяет обеспечивать необходимый уровень защиты при внешней легкости и прочности.

Исходя из специфики выполняемой работы, одноразовый комбинезон изготавливается для:

- защиты от частиц мелкодисперсной пыли;

- выплесков воды;

- жидких химикатов (кислоты и щелочи до 40 %);

- органических растворителей и нефтепродуктов.

6.4.32.1 Ткань используемая для изготовления одноразового комбинезона из нетканого материала (100 % полипропилен), обеспечивая хорошую паро-воздухопроницаемость в соответствии с ГОСТ 12.4.100 и ГОСТ 12.4.099.

6.4.32.2 Комбинезон имеет внутренние трехниточные швы, обеспечивающие дополнительную прочность, обработан антистатиком, не накапливает статического электричества.

Вид одноразового комбинезона указан на рисунке 62.

Рисунок 62 – Вид одноразового комбинезона

6.4.33 Сумка дорожная с крепкими ручками и шлейкой на плечо. Имеет внешние карманы, боковые карманы, закрывающиеся на молнию. На сумку наносится логотип предприятия. Изготовление сумок должно быть в соответствии с ГОСТ 28631.

6.4.34 Средства индивидуальной защиты кожи. Кремы и пасты.

Крем защитный универсальный помогает защитить кожу от размягчения под перчатками

Должен содержать биоингредиенты, натуральный защитный комплекс, должен укреплять верхний слой кожи, быстро впитываться, быть экономичным в использовании. Гель-лосьон (эмульсия типа «масло-вода»)

6.4.34.2 Регенерирующие (восстанавливающие) кремы

Рекомендуются для ухода за сухой и очень сухой кожей пролонгированного действия.

Крем длительного действия компенсирует потерю кожей липидов и связывающих влагу веществ, способствует восстановлению естественного защитного барьера кожи. Содержит масло виноградных косточек.

Объем: 100 см3

6.4.34.3 Крем защитный от УФ излучения диапазона А, В и С

Эффективно защищает кожу от сильного воздействия УФ-излучения спектров А, В и С (работа на открытом воздухе, сварочные работы, стерилизационные лампы, воздействие других видов фотохимических процессов). Высокая степень защиты от УФ-излучения диапазона B (UVB 30), высокая степень защиты от УФ-излучения диапазона А, согласно рекомендациям ЕС (мин. 1/3 UVB), защита от УФ-излучения диапазона С (UVC), содержит активные ингредиенты глицерин, аллантоин, витамин E и креатин, водоотталкивающее действие

Назначение: работа на открытом воздухе, сварочные работы, при стерилизационных лампах, воздействии других видов фотохимических процессов

Упаковка: тюбик 100 см3

Дозировка: от 0,5 до 1,0 см3/1 применение

Эмульсия типа «масло-вода»

6.4.34.4 Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие)

Жидкость с антибактериальным эффектом

Применяется на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально опасными средами, а также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов. Сочетает в себе защитные, ухаживающие и антибактериальные свойства.

Защита от бактерии (вкл. MRSA, TB), грибки, вирусы с оболочкой (HBV, HCV, ВИЧ, вирусы гриппа, такие как A/H1N1 и H5N1).

Ограниченная вироцидная активность, фунгицидная активность, убивает 99,999 % бактерий, соответствует требованиям НАССР  (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические контрольные пункты)  содержит ухаживающие ингредиенты (пантенол, глицерин), оказывает освежающее действие, уменьшает неприятные запахи на коже.

Назначение: работа на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук работающих.

Упаковка: флакон 100 см3 (Спиртовой гель. Не содержит отдушек)

Дозировка: от 1 до 2 см3л/1 применение

6.4.34.5 Средства для защиты от биологических вредных факторов (укусов кровососущих насекомых и клещей)

Защита от кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох) и иксодовых клещей - переносчиков возбудителя клещевого энцефалита и болезни Лайма. Одновременная защита от кровососущих насекомых и клещей; при нанесении на кожу защита до 4 часов и более; при нанесении на одежду защита от кровососущих до 30 суток; от клещей до 5 суток. Обладает повышенными защитными свойствами. Безопасен для кожи.

Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей

Упаковка: 100 см3

Дозировка: от 1 до 2 см3/1 применение

6.4.34.6 Универсальный крем для очистки кожи рук и лица с водой и без воды

Отличительные характеристики: очищающий крем без скраба и растворителей.

Может использоваться без воды для очистки кожи от различных типов загрязнений - масло, жир, металлическая пыль, сажа, легкие загрязнения от лаков и красок.

Содержит экстракт алоэ, натуральное масло, ПАВ (поверхностно-активные вещества). Подходит для чувствительной кожи.

Объем: 250 см3

6.4.34.7 Крем для защиты от обморожения

Предназначен для защиты кожи рук и лица от обморожений, холодового стресса и других неблагоприятных погодных воздействий.

В составе крема большое содержание липидов и ухаживающих компонентов для защиты кожи от низких температур, ветра, снега для работающих на открытом воздухе при температуре до минус 40 °С и ниже. Крем сохраняет свою консистенцию и легко выдавливается из тюбика даже при экстремально низких температурах.

Можно наносить на открытом воздухе.

Объем: 100 см3

6.4.34.8 Спрей для ног

Соответствует: ГОСТ 29189, [9].

Рекомендуется для защиты ног от грибковых инфекций.

Отличительные характеристики: является средством активной защиты ног от грибковых инфекций, применяется для предотвращения последствий потоотделения и неприятного запаха при длительном нахождении в закрытой обуви (защитная обувь, резиновые сапоги). Содержит клотримазол и эфирные масла шалфея и эвкалипта.

Упаковка (вес, объем, количеств): 100 см3

6.4.34.9 Специальный спиртосодержащий препарат для защиты ног при ношении закрытой обуви

Содержит натуральный экстракт гамамелиса вирджинского, который, благодаря своему вяжущему действию, укрепляет защитный слой кожи.

Сочетание эфирных масел эвкалипта, розмарина и шалфея обеспечивает эффективную защиту от неприятного запаха, возникающего при потоотделении, а также приятное дезодорирующее действие. Регулярное мытье и уход за кожей стоп, а также ежедневное использование средства помогают предотвратить чрезмерное потоотделение, размягчение кожи и эпидермофитию стоп. Поры кожи не закупориваются, в результате чего не наносится вред физиологии кожи.

6.4.34.10 Крем для кожи с инновационной формулой

Эмульсия типа «вода-масло-вода» одновременно обладает как защитными, так и регенерирующими свойствами. В дополнение к стандартному защитному действию также стабилизирует и помогает восстановить естественный защитный кожный барьер, поврежденный в результате контакта с агрессивными или раздражающими рабочими материалами. Защитное действие крема основано на сочетании барьерных свойств неполярных масел и действия вяжущего вещества гамамелиса, упрочняющего кожу, которое было реализовано в этой новой лечебной системе. Содержание смягчающих, питающих и увлажняющих ингредиентов в совокупности с активным ингредиентом ромашки-бисабололом придает продукту необычайно высокие регенерирующие свойства.

6.4.34.11 Крем с тальком

Тальк – неорганическое твердое вещество, образующее на коже физический защитный слой. Этот защитный эффект особенно хорошо проявляется при контакте кожи с органическими растворителями или веществами, содержащими растворители, а также при работах со смазочно-охлаждающими жидкостями и стекловолокном.

Крем содержит специальные эмульгаторы, обладающие очень хорошей переносимостью кожей, которые снижают адгезию водонерастворимых рабочих веществ и за счет этого облегчают очистку от сильно прилипающих загрязнений. При регулярном применении крема существенно снижается расход сильнодействующих очистителей.

- Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средствах

7.1 Потребность в СИЗ и ЛПС рассчитывается в соответствии с разделом 5 и форме указанной в Приложении А настоящего стандарта и с учетом:

- численности специалистов и рабочих каждой профессии (среднесписочное количество работающих в соответствии со штатной численностью за прошедший год с учетом потребности в рабочей силе на последующий год);

- количества необходимого СИЗ для плановой замены СИЗ, выданных работникам;

- временных рабочих, студентов, проходящих практику на предприятиях Предприятия по соответствующим профессиям и должностям;

- резерва на случай устранения ЧС, утери, порчи, выхода из строя, приведения в негодность и т. д.;

- замены «дежурных» СИЗ;

- выдаваемые дополнительно рабочим при совмещении профессий;

- СИЗ, хранимые на складах, срок хранения или эксплуатации которых истекает в планируемом году;

- необходимого резерва фильтрующих элементов для СИЗ органов дыхания на случай аварийных ситуаций с учетом гарантийного срока хранения.

7.2 При расчете потребности в СИЗ все показатели заносятся в специальную форму (Приложение А к настоящему стандарту) раздельно для мужской и женской спецодежды и спецобуви по размерам, ростам в соответствии с требованиям СТ РК ИСО 10652,                     ГОСТ 17521, ГОСТ 17522, СТ РК ИСО 3636 и СТ РК ИСО 3637 и отдельно по предохранительным средствам (защитные шлемы, пояса, респираторы и т.д.).

7.3 При расчете потребности следует учитывать гарантийные сроки хранения СИЗ, указанные в спецификациях или инструкциях по эксплуатации.

СИЗ с просроченным гарантийным сроком хранения и эксплуатации списываются.

7.4 Предприятие создает резервный (обменный) фонд спецодежды в размере до 30 % от количества, предусмотренного настоящим стандартом, для организации централизованной стирки, химчистки, текущего и мелкого ремонтов, замены вышедшей из строя спецодежды и т.д.

7.5 На основе обобщения потребности в СИЗ различных подразделений устанавливается общее количество спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений по размерам, ростам.

Согласно проведенным расчетам, составляются общие спецификации на СИЗ с указанием нормативных документов, моделей, типов изделий, артикула тканей, вида пропитки, цвета (для спецодежды) в целом по филиалу и Предприятию.

7.6 Классификация СИЗ по защитному назначению и выбор типов СИЗ для индивидуальной защиты органов дыхания и слуха проводится в соответствии с приложением Б настоящего стандарта.

- Хранение, порядок выдачи, использования, ухода и утилизации специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств

Хранение специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств

8.1.1 Хранение специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, должно осуществляться в соответствии с условиями, установленными их производителями, рассортированными по видам, ростам, размерам, защитным свойствам, в отдельных сухих помещениях, изолированно от каких-либо токсичных, ядовитых и других предметов и материалов, имеющих возможность оказать неблагоприятное воздействие на работников, использующих в дальнейшем эти изделия.

Хранение ЛПС должно осуществляться в соответствии с условиями, установленными их производителями, рассортированными по видам.

8.1.2 Хранение СИЗ работников, занятых на работах с вредными для здоровья веществами (свинец, его сплавы и соединения, ртуть, и т.д.) должно производиться в соответствии с инструкциями и указаниями государственных органов санитарно-эпидемиологической службы.

Порядок выдачи средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств

8.2.1 СИЗ должны выдаваться при приеме работника на работу, переводе его на другую работу, либо в связи с истечением срока носки (использования) этих средств. ЛПС должны выдаваться в объеме согласно настоящему стандарту.

8.2.2 Нормы выдачи и сроки носки (использования) СИЗ по профессиям приведены в Приложении Г к настоящему стандарту.

Нормы выдачи ЛПС приведены в Приложении В к настоящему стандарту.

8.2.3 Администрация производственного подразделения обязана организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ и ЛПС в установленные сроки.

8.2.4 При выдаче в пользование, СИЗ подлежат включению в подотчет работников и должны записываться в личную учетную карточку работника. Личная карточка учета выдачи СИЗ, моющих и обеззараживающих средств хранится в бухгалтерии.

Форма личной карточки учета выдачи СИЗ приведена в приложении Д к настоящему стандарту.

8.2.5 При первой выдаче, предусмотренные нормами выдачи зимняя специальная одежда и специальная обувь выдаются работникам с наступлением холодного времени года. После завершения сезона (зимнего или летнего) времени года, выданная работникам специальная одежда и специальная обувь остаются на сохранении у работников.

Работники обязаны обеспечить условия для сохранности выданных им специальной одежды и специальной обуви.

8.2.6 Сроки использования СИЗ и ЛПС устанавливаются календарно и исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.

Сроки носки зимней (летней) специальной одежды и теплой (летней) специальной обуви устанавливаются в календарных месяцах в зависимости от климатических поясов Республики Казахстан и указаны в таблице 1.

В сроки зимней (летней) специальной одежды и теплой (летней) специальной обуви включается и время ее хранения в теплое (зимнее) время года.

Таблица 1 – Климатические пояса регионов Республики Казахстан

| Пояс | Регионы |
| --- | --- |
| 1 пояс | Алматинская область; Жамбылская область; Кызылординская область; Южно-Казахстанская область |
| 2 пояс | Актюбинская область; Восточно-Казахстанская область (южнее 50° с.ш.); Атырауская область; Мангистауская область; Костанайская область (южнее 50° с.ш.); Западно-Казахстанская область |
| 3 пояс | Восточно-Казахстанская область (севернее 50° с.ш.); Карагандинская область; Северо-Казахстанская область; Павлодарская область; Костанайская область (севернее 50° с.ш.); Акмолинская область |

8.2.7 В зависимости от условий труда и возможности обслуживания СИЗ по решению руководителя структурного подразделения Предприятия могут выдаваться работникам два комплекта спецодежды на два срока использования (ношения).

8.2.8 Выдача взамен СИЗ и ЛПС денежных сумм для их приобретения не допускается.

8.2.9 Выдаваемые работникам СИЗ должны обеспечивать безопасность труда, соответствовать их полу, росту, размерам, характеру и условиям выполняемой работы.

8.2.10 В отдельных случаях, в соответствии с особенностями производства один вид СИЗ, предусмотренный настоящим стандартом, может быть заменен другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов:

- комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот;

- костюм хлопчатобумажный – полукомбинезоном и наоборот;

- костюм суконный – костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот;

- костюм брезентовый – костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот;

- фартук прорезиненный – фартуком из полимерных материалов и наоборот;

- рукавицы – перчатками и наоборот;

- перчатки (рукавицы) резиновые – перчатками из полимерных материалов и наоборот;

- вачеги – перчатками теплостойкими из синтетического материала и наоборот;

- нарукавники и наколенники – нарукавниками и наколенниками из полимерных материалов;

- полушубки (меховые костюмы) в 2-ом климатическом поясе могут, как исключение, заменяться костюмами для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой, ветрозащитным клапаном и капюшоном.

8.2.11 В зависимости от условий работы работникам выдаются следующие средства индивидуальной защиты и соответствующими сроками использования:

Таблица 2 – Сроки использования СИЗ

| № пп | Средства индивидуальной защиты | Сроки использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Галоши диэлектрические | 2 года |
| 2 | Перчатки диэлектрические | 2 года |
| 3 | Очки защитные | 2 года |
| 4 | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
| 5 | Подшлемники под каску летний и зимний | 1 год |
| 6 | Респиратор | 1 год |
| 7 | Щиток защитный | 1 год |
| 8 | Другие средства индивидуальной и коллективной защиты и спасательных средств | Согласно срокам хранения |

8.2.12 В зависимости от характера работы и условий труда Предприятием устанавливаются дежурные СИЗ и СИЗ коллективного пользования.

Дежурные СИЗ коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические - при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих случаях СИЗ выдаются под ответственность мастера или других лиц, уполномоченных Предприятием.

Сроки использования дежурных СИЗ должны быть не меньше сроков использования таких же видов СИЗ, выдаваемых в индивидуальное пользование, в соответствии с нормами выдачи работникам СИЗ.

Списание СИЗ проводится по Акту о преждевременном списании спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствие с Приложением Ж к настоящему стандарту.

8.2.13 В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по независящим от работников причинам, администрация обязана выдать им замену.

СИЗ, которые не соответствуют требованиям или пришли в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работников, подлежат замене.

Такая замена осуществляется на основе акта, составляемого администрацией совместно с представителем работников.

В случае пропажи или порчи СИЗ по вине работников, администрация обязана выдать им замену, с возложением на виновных обязанности возмещения стоимости утраченных (приведенных в негодность) СИЗ.

8.2.14 СИЗ, бывшие в употреблении и процентом износа менее 50, могут быть выданы другим работникам только после соответствующей стирки, химической чистки, сушки, глажки, дезинфекции и обеспыливания.

8.2.15 При выдаче работникам СИЗ и ЛПС, Предприятием должно быть обеспечено ознакомление работников по правилам пользования, хранения и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

Порядок использования средств индивидуальной защиты и лечебно-профилактических средств работниками

8.3.1 Работники обязаны пользоваться выданными им СИЗ и ЛПС исключительно во время работы.

Администрация производственного подразделения обязана следить за тем, чтобы работники действительно пользовались выданными им СИЗ и ЛПС на производственных объектах. Администрация производственного подразделения обязана не допускать к работе работников без соответствующих характеру работы СИЗ, а также в неисправных СИЗ.

СИЗ должны быть чистыми, исправными и пригодными к использованию.

8.3.2 Требования к использованию, уходу и хранению СИЗ и ЛПС должны быть оговорены в правилах внутреннего трудового распорядка или в коллективных трудовых договорах, а также введены в курс инструктажа.

8.3.3 Работники обязаны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ, пользоваться выданными им СИЗ и ЛПС исключительно во время работы.

При этом своевременно ставить в известность администрацию о необходимости стирки, химчистки, сушки, глажки, ремонта, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ если таковая необходимость возникает ранее установленного срока определенного приложением Е к настоящему стандарту.

8.3.4 Для хранения выданных работникам СИЗ и ЛПС Предприятие предоставляет, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, специально оборудованные помещения (гардеробные).

Порядок ухода и утилизации средств индивидуальной защиты

8.4.1 Администрация подразделения организует надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дезинфекцию и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в производственных помещениях должны устраиваться сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и обезвреживания СИЗ.

8.4.2 При стирке, химчистке, сушке, глажке, дезинфекции, обеспыливании СИЗ должно быть обеспечено сохранение их защитных свойств.

8.4.3 Администрация подразделения обеспечивает регулярные, в соответствии с установленными (в паспортах, инструкциях по эксплуатации и нормативных документах) сроками, испытание и проверку исправности (осмотр) СИЗ (респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами в соответствии с Приложением Е к настоящему стандарту.

После проверки исправности на СИЗ (в паспорте или инструкции) должна быть сделана отметка (запись) о сроках последующего испытания.

8.4.4 Перед передачей на хранение, СИЗ должны быть продезинфицированы, тщательно очищены от загрязнения и пыли, просушены и отремонтированы.

По завершению сезона (летний, зимний) используемые СИЗ должны быть продезинфицированы, тщательно очищены от загрязнения и пыли, просушены и отремонтированы.

8.4.5 Профилактическая обработка и ремонт СИЗ должны производиться вовремя, когда работники не заняты на работе (в выходные дни), или во время междусменных перерывов.

8.4.6 Если нормами предусмотрена выдача работникам двух или трех комплектов специальной одежды и специальной обуви профилактическая обработка и ремонт СИЗ могут выполняться и в другое время, причем работникам на это время выдаются сменные комплекты.

8.4.7 В случаях загрязнения СИЗ или необходимости их ремонта профилактическая обработка и ремонт должны производиться в соответствии с требованиями 8.4.5.

Периодичность чистки, стирки, профилактической обработки и ремонта СИЗ определяется условиями использования и спецификой выполняемых работ с выполнением требований 8.3.3 и приложения Е.

8.4.8 Профилактическая обработка СИЗ работников, занятых на работах с опасными и вредными для здоровья веществами (свинец, его сплавы и соединения, ртуть и т.д.), должна производиться в соответствии с инструкциями и указаниями органов санитарно-эпидемиологической службы.

8.4.9 В случаях инфекционного заболевания работника, СИЗ, которыми он пользовался, и помещения, в котором они хранились, должны быть подвергнуты соответствующей дезинфекции в установленном порядке.

8.4.10 Специальная обувь должна регулярно подвергаться чистке и смазке в соответствии с приложением Е.

8.4.11 Возвращенные работниками по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования СИЗ, могут быть использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и ремонта в соответствии с Приложением Е к настоящему стандарту.

8.4.12 Не пригодные для дальнейшего использования СИЗ, должны уничтожаться или сдаваться на переработку на вторичное сырье, с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических правил в соответствии с приложением Е.

Приложение А

(обязательное)

Расчет потребности в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты

Таблица А.1 – Расчет потребности в специальной одежде, специальной обуви

и других средствах индивидуальной защиты на 20___ г.

| Наименова-ние профессии, должности | Номер пункта СТ РК (страница) | Численность (чел.) |  |  | Срок носки в мес | Количество изделий, подлежащих выдаче в году по норме на одного работающего (шт.) 12/гр.4 |  | Потребность в изделиях на 20__ г. (шт.) |  |  |  | Полная годовая потребность (шт.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет предыдущего года | план теку-щего года | план на 20_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на возмещение износа гр.2 × гр.5 | на увеличение численности гр.3 - гр.2 × гр.5 |  |  | всего гр.6 + гр.7 (Н) | СИЗ для ликвидации ЧС | на возмещение износа «дежурных» СИЗ | Выдаваемые дополнительно рабочим при совмещении профессий | резерв СИЗ для времен-ных рабочих, студентов, проходящих практику и научных работников выполняющих работы на объектах предприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование СИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (НЧС) | (НД СИЗ) |  |  | (НСП) | (НУ В) | (НГОД) |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |

А.1 Методика расчета потребности в специальной одежде, специальной обуви и других СИЗ

А.1.1 По данной форме (см. таблицу А.1) составляется расчет потребности в СИЗ для обеспечения работающих в предприятии согласно нормам приложения Г. Расчет составляется отдельно по каждому виду СИЗ. Сроки носки дежурных специальной одежды и специальной обуви не должны быть короче по сравнению со сроками таких же видов изделий, выдаваемых в индивидуальное пользование в соответствии с Настоящими нормами или соответствующими отраслевыми нормами.

А.1.2 В графе «А» расчета потребности указываются только те профессии и должности, которым предусмотрена выдача СИЗ по настоящим нормам.

А.1.3 В графе «Б» – указывается номер пункта и страница Настоящих норм для данной профессии или должности.

А.1.4 Графы 1, 2, 3 – заполняются без учета временных рабочих, студентов, проходящих практику в Предприятии по соответствующим профессиям и должностям.

А.1.5 В графе 4 – заполняется по Нормам для данной профессии и должности с учетом норм выдачи рабочим и служащим теплой специальной одежды и специальной обуви по климатическим поясам.

А.1.6 В графе 5 – количество изделий, подлежащих выдаче в году по норме, по спецодежде и спецобуви определяется путем деления 12 месяцев на срок носки в месяцах (12 / гр.4).

А.1.7 В графе 6 – потребность в изделиях на возмещение износа определяется путем умножения численности работающих по плану текущего года (гр.2) на количество изделий, подлежащих выдаче в году (гр.5).

А.1.8 Графа 7 – потребность в изделиях на увеличение численности определяется путем умножения увеличения численности работающих в планируемом году против плана текущего года на количество изделий, подлежащих выдаче в году (гр.3 - гр.2) х гр.5).

А.1.9 По изделиям, срок носки которых настоящими нормами установлен более 12 месяцев, потребность на увеличение численности равна приросту численности работающих, как выдача вновь (гр.3 - гр.2).

А.1.10 Графа 8 – потребность в изделиях (Н) определяется путем суммирования потребности на возмещение износа (гр.6) и на увеличение численности (гр.7).

А.1.11 Графа 9 – резерв СИЗ (НЧС) на случай устранения ЧС, утери, порчи, выхода из строя, приведения в негодность и т. д. определяется по формуле:

НЧС = Н × КЧС                                                      (А.1)

где КЧС – коэффициент резерва СИЗ на случай устранения ЧС, утери, порчи, выхода из строя, приведения в негодность и т. д. (значение коэффициента указано в таблице А.2);

А.1.12 Графа 10 – замена «дежурных» СИЗ (НД СИЗ) определяется по формуле:

НД СИЗ = Н × КД СИЗ                                                   (А.2)

Где КД СИЗ –коэффициент величины «дежурных» СИЗ (значение коэффициента указано в таблице А.2);

А.1.13 Графа 11 – СИЗ выдаваемые дополнительно рабочим при совмещении профессий (НСП) определяется по формуле:

НСП = Н × КСП                                                          (А.3)

где КСП – коэффициент величины совмещения профессий (значение коэффициента –указано в таблице А.2);

А.1.14 Графа 12 – резерв для обеспечения СИЗ временных рабочих, студентов, проходящих практику по соответствующим профессиям и должностям и научных работников, выполняющих исследования на объектах Предприятия (НУ В) определяется по формуле:

НУ В = Н × КУ В                                                                                        (А.4)

где КУВ – коэффициент величины резерва для обеспечения СИЗ временных рабочих, студентов, проходящих практику в предприятии по соответствующим профессиям и должностям и научных работников, выполняющих исследования на объектах Предприятия (значение коэффициента указано в таблице А.2).

А.1.15 Графа 13 – В расчет полной годовой потребности в СИЗ определяется по формуле:

НГОД = Н + НЧС + НД СИЗ + НСП + НУ В                                        (А.5)

где НГОД   – полная годовая потребность в отдельном виде СИЗ;

А.1.16 При предоставлении по данной форме дополнительного расчета в графе А показываются вновь появившиеся профессии, по которым изменилась численность работающих.

А.1.17 Значения НД СИЗ и НСП могут определяться и согласно личным карточкам учета СИЗ выдаваемых конкретному работнику и службе.

А.1.18 Из общего количества обуви и костюмов или комбинезонов (полукомбинезонов) хлопчатобумажных:

а) Обувь различная:

- 80 % – обуви должны исключать искрообразование, т.е. быть изготовлены без стальных гвоздей;

- 20 % – обуви общего пользования.

При этом из общего количества обуви:

- 70 % – с жестким подноском;

- 30 % - общего пользования.

б) Костюм или комбинезон хлопчатобумажный с пропиткой:

- 70 % – маслонефтебензостойкие;

- 20 % – водостойкие;

- 10 % – общего пользования.

Таблица А.2 – Значения коэффициентов КЧС, КД СИЗ, КСП, КУ В

| Коэффициент | Значение (%) |
| --- | --- |
| КЧС | 301) |
| КД СИЗ | 1 |
| КСП | 1 |
| КУ В | 1 |
| ______________ 1) В соответствии с требованиями 7.4. |  |

А.2 Методика расчета потребности в моющих и обезвреживающих средствах

А.2.1 По данной форме (см. таблицу А.3) составляется расчет потребности в ЛПС. Расчет составляется отдельно по каждому виду ЛПС.

А.2.2 В графе «Б» расчета потребности указываются Норма выдачи ЛПС на одного работающего в месяц, предусмотренная по нормам в соответствии с приложением В к настоящему стандарту.

А.2.3 В графе «В» указывается количество работающих, которым положен конкретный вид ЛПС.

А.2.4 В графе «Г» указывается годовая потребность конкретного ЛПС без учета резерва на ЧС.

А.2.4 В графе «Д» указывается общая годовая потребность конкретного ЛПС с учетом резерва на ЧС.

Таблица А.3 – Расчет потребности в моющих и обезвреживающих средствах

| Наименование ЛПС |  | Норма выдачи на одного работающего в месяц (Н) | Количество работающих, которым положен конкретный вид ЛПС (Р) | Потребность в год без учета резерва на ЧС (КЧС ) | Общая потребность в год (О) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | Б | В | Г | Д |
| Мыло |  | 0,5 кг |  |  |  |
| Защитный крем для рук | крем гидрофильного действия | 0,1 дм3 |  |  |  |
|  | Крем гидрофобного действия | 0,1 дм3 |  |  |  |
| Очищающая паста для рук |  | 0,2 дм3 |  |  |  |
| Регенерирующий восстанавливающий крем для рук |  | 0,1 дм3 |  |  |  |

Потребность в каждом типе ЛПС на год без резерва на ЧС рассчитывается по формуле:

О = Н × Р                                                           (А.6)

Общая потребность в каждом типе ЛПС на год рассчитывается по формуле:

О = Н × Р × КЧС                                                                                    (А.7)

где КЧС – согласно таблице А.2.

Приложение Б

(информационное)

Выбор конкретных моделей средств индивидуальной защиты

Б.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны выбираться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.4.174, ГОСТ 12.4.028.

Б.2 СИЗ для защиты глаз и лица должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.001, ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.023, ГОСТ 12.4.035.

К индивидуальным средствам защиты глаз относятся защитные очки и защитные лицевые щитки.

Защитные очки предназначены для защиты глаз работников от попадания посторонних предметов, пыли и ультрафиолетового излучения.

Для защиты лица применяются защитные щитки.

Б.3 Средства индивидуальной защиты органов слуха выбираются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.051.

Б.4 Средства индивидуальной защиты головы выбираются на основании                            ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.128.

Каски должны обладать определенной прочностью, высокой степенью амортизации, устойчивостью к проникновению острых падающих предметов, к горению, водостойкостью, диэлектрическими свойствами, стойкостью к воздействию агрессивных веществ, а также определенной массой.

Наиболее распространенными средствами защиты головы работников являются каски, шлемы, подшлемники, шапки. Их использование позволяет предупредить травмы головы при выполнении монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, при работах на высоте, при очистке емкостей, цистерн и т.п.

Каски выпускаются разной окраски:

- белые – для руководящего состава и ИТР;

- синие – для рабочих;

- зеленые, желтые – для стажеров, практикантов, сторонних посетителей.

Различают защитные каски:

- общего назначения – для работающих на открытом воздухе и в закрытых помещениях;

- специального назначения – применяются в тех случаях, когда кроме защиты головы требуется защита от какого-либо другого опасного производственного фактора (шум, излучение и др.), что достигается компоновкой на каске других СИЗ (противошумных устройств, щитков, экранов и др.).

Б.5 Специальная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.016,                  ГОСТ 12.4.074, ГОСТ 12.4.073, ГОСТ 12.4.112 (классифицируется по защитному назначению) в соответствии с таблицей Б.1.

Специальная обувь выбирается в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.127,                ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.162, ГОСТ 12.4.050, ГОСТ 12.4.024 (классифицируется по защитному назначению) в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1 – Классификация СИЗ по защитному назначению

| Защитные свойства группы | Защитные свойства подгруппы | Условные обозначения защитных свойств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спец. одежды | Спец. обуви | Рукавиц и перчаток |
| От проколов, порезов | От проколов, порезов | Мп | Мп | Мп |
|  | От вибрации | - | Мв | - |
|  | От ударов в носочной части (энергия удара 200 Дж) | - | Мун 200 | - |
|  | От ударов в носочной части (энергия удара 100 Дж) | - | Мун 100 | - |
|  | От ударов в носочной части (энергия удара 50 Дж) | - | Мун 50 | - |
|  | От ударов в носочной части (энергия удара 3 Дж) | - | Мун 3 | - |
|  | От ударов в лодыжечной части энергия удара 2 Дж) | - | Мун 2 | - |
|  | Сигнальная | Со | - | Со |
| От механических воздействий | От истирания | Ми | Мп | Мп |
| От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям | - | Сж | - |
|  | От скольжения по обледенелым поверхностям | - | Сл | - |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | Тк | - |
|  | От теплового излучения | Ти | Ти | Ти |
|  | От открытого пламени | То | То | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями (выше 45 °С) | Тп | Тп | Тп |
| От пониженных температур | От пониженных температур | Тн | Тн | Т |
|  | От температур до минус 20 °С | - | Тн 20 | - |
|  | От температур до минус 30 °С | - | Тн 30 | - |
|  | От температур до минус 40 °С | - | Тн 40 | - |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений | Рз | Рз | Рз |
|  | От рентгеновских излучений | Ри | - | Ри |

Продожение таблицы Б.1

| Защитные свойства группы | Защитные свойства подгруппы | Условные обозначения защитных свойств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спец. одежды | Спец. обуви | Рукавиц и перчаток |
| От электрического тока, электростатических зарядов, электрических. и электромагнитных полей | От электрического тока, напряжением до 1000 В | - | Эн | Эн |
|  | От электрического тока, напряжением выше 1000 В | Эв | Эв | Эв |
|  | От электростатических полей, разрядов | Эс | Эс | Эс |
|  | От электрических полей | Эп | Эп | Эп |
|  | От электромагнитных полей | Эм | Эм | Эм |
| От нетоксичной пыли | От пыли, стекловолокна, асбеста | Пс | Пс | Пс |
|  | От взрывоопасной пыли | - | Пв | - |
| От токсичных веществ | От твердых токсичных веществ | Ят | Ят | Ят |
|  | От жидких токсичных веществ | Яж | Яж | Яж |
|  | От аэрозолей | Яа | - | - |
| От воды, растворов и нетоксичных веществ | От воды и растворов нетоксичных веществ | - | В | - |
|  | Водонепроницаемая | Вн | - | Вн |
|  | Водоупорная | ВУ | - | ВУ |
|  | От растворов поверхностно-активных веществ | 8н | - | - |
| От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80 % (по серной кислоте) | Кк | Кк | Кк |
|  | От кислот концентрации от 50 % до 80 % (по серной кислоте) | К 80 | К 80 | К80 |
|  | От кислот концентрации от 20 % до 50 % (по серной кислоте) | К50 | К 50 | К50 |
|  | От кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) | К 20 | К 20 | К20 |
| От щелочей | От расплава щелочей | ЩР | - | ЩР |
|  | От растворов щелочей концентрацией выше 20 % (по гидроокиси натрия) | Щ50 | Щ50 | Щ50 |
|  | От растворов щелочей концентрацией до 20 % (по гидроокиси натрия) | Щ20 | Щ20 | Щ20 |

Окончание таблицы Б.1

| Защитные свойства группы | Защитные свойства подгруппы | Условные обозначения защитных свойств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спец. одежды | Спец. обуви | Рукавиц и перчаток |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | - | 0 | 0 | - |
|  | От ароматических веществ | - | Оа | Оа |
|  | От неароматических веществ | - | Он | Он |
|  | От хлорированных углеводородов |  |  | Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Не | Не | Не |
|  | От продуктов легкой фракции | Нл | - | - |
|  | От нефтяных масел и жиров тяжелой фракции | Нм | Нм | Нм |
|  | От масел и жиров | Нж | Нж | Нж |
|  | От твердых нефтяных продуктов | - | Нт | Нт |
| От общих производственных загрязнений |  | 3 | 3 | - |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | Бм | Бм | Бм |
|  | От насекомых | Бн | Бн | Бн |
| От статических нагрузок (от утомляемости) | - | - | У | - |
| Сигнальная | - | СО | - | С |

Б.6 Средства защиты рук выбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.261.2.

Б.6.1 Рукавицы и перчатки используют для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений, кислот, щелочей, воды, нефтепродуктов и минеральных масел, повышенных и пониженных температур, токсичных веществ, поражения электрическим током.

Б.6.2 Выпускается четыре номера (размера) рукавиц: 0, 1, 2, 3. В соответствии с                ГОСТ 12.4.010 рукавицы изготавливают пяти типов:

- с втачным напалком;

- с напалком, цельнокроеным с нижней частью рукавицы;

- с напалком, расположенным сбоку по перегибу рукавицы, предназначенной как для правой, так и для левой руки;

- с двумя напалками для большого и указательного пальцев;

- удлиненные с крагами, стягивающимися у запястья эластичной лентой, с наладонником и наставочным напалком.

Приложение В

(обязательное)

Нормы выдачи моющих и обезвреживающих средств

В.1 Мыло, защитные кремы, очищающие пасты работающим в соответствии с требованиями [1] выдаются бесплатно в зависимости от конкретных условий труда.

В.2 К смывающим и обезвреживающим средствам относятся: мыло или аналогичные по действию смывающие средства, защитные пасты (мази, кремы и т.п.), очищающие и защищающие кожу человека от воздействия вредных веществ и биологических объектов, а также дезинфицирующие средства.

Выбор видов и наименований защитных паст (мазей, кремов), смывающих и дезинфицирующих средств определяется, исходя из особенностей и характера действия на человека применяемых в работе веществ.

При определении вредности веществ, с которыми контактирует работник, следует руководствоваться ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.008.

При этом следует иметь в виду, что работники должны обеспечиваться только теми смывающими и обезвреживающими средствами, которые имеют сертификат соответствия системы технического регулирования Республики Казахстан.

В.3 Согласно нормам, работник может обеспечиваться одновременно несколькими видами гигиенических средств.

Например, при работе с техническими маслами и смазками работнику положена бесплатная выдача защитного крема для рук гидрофильного действия и очищающей пасты для рук.

В.4 Нормы выдачи моющих и обезвреживающих средств:

- Мыло выдается всем работникам, чья работа связана с загрязнением, в количестве 0,5 кг в месяц.

- Защитный крем для рук выдается в количестве 100 гр/см3 в месяц. При этом учитывается характер вредного производственного фактора:

- при работе с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтепродуктами выдается крем гидрофильного действия;

- если же работа связана с разбавленными водными растворами кислот, щелочами, солями, щелочно-масляными эмульсиями, выдается защитный крем гидрофобного действия.

- Очищающая паста для рук выдается в количестве 200 гр/см3 в месяц при работе с такими сильными трудно смываемыми загрязнениями, как масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, силикон.

- Регенерирующий восстанавливающий крем для рук выдается в количестве                      100 гр/см3 в месяц работникам, имеющим контакт с химическими веществами раздражающего действия.

Приложение Г

(обязательное)

Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты

Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ приведены в таблице Г.1. Выдача касок защитных производится всему производственному персоналу.

Таблица Г.1 – Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работники производственных объектов, цехов, БПТО и КО |  |  |  |
| 1 | Аккумуляторщик | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые кислотощелочестойкие | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 6 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Дежурный |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При выполнении работ по ремонту и зарядке аккумуляторов: |  |
|  |  | Костюм для защиты от кислот | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм кислотозащитной пропиткой (куртка, брюки) | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 пар |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 2 | Аппаратчик химводоочистки; Аппаратчик химводоочистки (с обязанностью лаборанта химического анализа); Аппаратчик химводоочистки сточных вод | Полукомбинезон (или комбинезон) с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки) | 1 на 18 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | При работе с источниками шума: |  |
|  |  | Наушники противошумные | 4 |
| 3 | Архивариус (ведущий); Архивариус; Библиотекарь | Халат хлопчатобумажный | 1 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
| 4 | Балансировщик; Балансировщик деталей и узлов | Полукомбинезон (или комбинезон) с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно |  |
|  |  | Зимний костюм с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки) | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
| 5 | Бортоператор; Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Шлемофон летний облегченный с сеткой | 2 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Полушубок или костюм меховой | По поясам |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные утепленные | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шлемофон кожаный зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
| 6 | Вулканизаторщик; Вулканизаторщик-прессовщик | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Куртка брезентовая с нагрудником | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данных завода-изготовителя |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 7 | Водитель: - автогрейдера; - автокары; - автокрана; - автоцистерны; - автомашины с экскаватором; - бурильно-крановой автомашины; - передвижной станции с азотно-компрессорной установкой; - погрузчика автомобильного; - ПНА; - ПНУ; - ППУ; - спецавтомашины (грузовой); - трактора погрузчика; - ЦА; - экскаватора (погрузчика) | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Полушубок | По поясам |  |
|  |  | Жилет утепленный | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 8 | Водитель: - автобуса; - легковой автомашины | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
| 9 | Водитель: - мусоровоза; - поливоуборочной машины; - рефрижератора | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
| 10 | Водолаз | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Жилет сигнальный спасательный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
|  |  | Наколенники | До износа |
|  |  | Портянки суконные | 2 |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от излучений | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Полушубок | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | На время спуска в воду: |  |
|  |  | Свитер шерстяной | 1 на 24 мес. |
|  |  | Белье шерстяное | 1 на 24 мес. |
|  |  | Чулки шерстяные | 4 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 12 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Феска шерстяная | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Примечания 1 При работе на больших глубинах и в особо холодное время года все эти предметы выдаются в двойном размере. Комплект шерстяного белья выдается в личное пользование водолазу и не может передаваться другим водолазам. 2 Водолазным специалистам на время спуска в воду все эти предметы выдаются как дежурные по норме для водолаза. |  |  | Срок носки комплекта 36 мес. |  |
| 11 | Водолаз со смежной специальностью электросварщика-резчика | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Костюм сварщика летний | До износа |  |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |  |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет сигнальный спасательный | До износа |  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | До износа |  |
|  |  | Наколенники | До износа |  |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от излучений | До износа |  |
|  |  | Щиток защитный для электросварщика | До износа |  |
|  |  | Щиток лицевой электросварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Костюм сварщика зимний | До износа |  |
|  |  | Полушубок | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | На время спуска в воду: |  |  |
|  |  | Свитер шерстяной | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Белье шерстяное | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Чулки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 12 |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Феска шерстяная | 1 |  |
| Примечания 1 При работе на больших глубинах и в особо холодное время года все эти предметы выдаются в двойном размере. Комплект шерстяного белья выдается в личное пользование водолазу и не может передаваться другим водолазам. 2 Водолазным специалистам на время спуска в воду все эти предметы выдаются как дежурные по норме для водолаза. |  |  | Срок носки комплекта 36 мес. |  |
| 12 | Газорезчик | Костюм сварщика летний с огнезащитной пропиткой | 1 на 9 мес. |  |
|  |  | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |  |
|  |  | Краги удлиненные из спилка | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Наколенники | 2 |  |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от излучений | До износа |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
|  |  | Щиток лицевой сварщика со светофильтром | До износа |  |
|  |  | Щиток лицевой сварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха | До износа |  |
|  |  | Маска защитная с принудительной подачей воздуха | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Дополнительно при работе на высоте |  |  |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Костюм сварщика зимний с огнезащитной пропиткой | 1 |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |  |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Наколенники | 2 |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от излучений | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Щиток лицевой сварщика со светофильтром | До износа |
|  |  | Щиток лицевой сварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха | До износа |
|  |  | Маска защитная с принудительной подачей воздуха | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Дополнительно при работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм сварщика зимний с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 1 на 24 мес. |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 13 | Геодезист | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | До износа |  |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 6 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
| 14 | Грузчик (стропальщик) | Полукомбинезон (или комбинезон) с курткой и с капюшоном из пыленепроницаемой ткани с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Комбинезон одноразовый | По мере необходимости |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 8 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 15 | Горничная (дежурная по общежитию) | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) (костюм для горничной) | 1 |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |  |
|  |  | Полуботинки кожаные | 1 |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 1 пара на 6 мес. |  |
| 16 | Диспетчер (старший) диспетчерского пункта; Диспетчер по авиаперевозкам | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 пара на 18 мес. |  |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 пара на 6 мес. |  |
| 17 | Дефектоскопист; Дефектоскопист рентгено-гамма-графирования | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 2 |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |  |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |  |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | До износа |  |
|  |  | Перчатки просвинцованной резины | До износа |  |
|  |  | Шапочка просвинцованной резины | До износа |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
| 18 | Жестянщик | Полукомбинезон с курткой (или комбинезон) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги с жестким подноском | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 6 мес. |  |
|  |  | Фартук брезентовый | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Очки защитные | До износа |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |  |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 19 | Заведующий лаборатории; Заведующий складом ГСМ | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный антистатический | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Ботинки кожаные (сапоги) с жестким подноском | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |  |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |  |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 мес. |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 20 | Заведующий центральным складом | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |  |
|  |  | Ботинки (или полуботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки комбинированные с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов | До износа |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 |  |
| 21 | Заведующий складом; Заведующий СВХ | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 1 |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки (или полуботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов | До износа |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) с защитным покрытием, морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
| 22 | Заведующий прачечной и химической чисткой | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Халат хлопчатобумажный антистатический | 2 |
|  |  | Ботинки (полуботинки) кожаные | 1 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
| 23 | Заведующий: - хозяйством; - общежитием | Полукомбинезон с курткой (или костюм) | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный антистатический с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |  |
| 24 | Зуборезчик | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 25 | Инженер (старший): - по автотранспорту и спецтехнике; - по безопасности движения; - по транспорту | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Очки защитные | До износа |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 на 24 мес. |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные меховые с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
| 26 | Инженер (ведущий, старший, специалист): - администратор систем телемеханики; - КИП и А; - по связи; - по технологической связи; - по АСУТП; - по АСУ | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Ботинки (полуботинки) кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные меховые с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Инженер (ведущий, старший): - по проектно-сметным работам; - по проектам; - телемеханике; | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Ботинки (полуботинки) кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные меховые с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
| 28 | Инженер (старший): - по ремонту; - по подготовке производства; - тепловодоснабжения; - ТТО | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Очки защитные | До износа |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 29 | Инженер (старший): - по подводно-техническим работам | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |  |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 6 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 4 |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные меховые с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 1 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | На время спуска в воду: |  |
|  |  | Свитер шерстяной | 1 на 24 мес. |
|  |  | Белье шерстяное | 1 на 24 мес. |
|  |  | Чулки шерстяные | 4 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 12 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Феска шерстяная | 1 |
| Примечания 1 При работе на больших глубинах и в особо холодное время года все эти предметы выдаются в двойном размере. Комплект шерстяного белья выдается в личное пользование водолазу и не может передаваться другим водолазам. 2 Водолазным специалистам на время спуска в воду все эти предметы выдаются как дежурные по норме для водолаза. |  |  | Срок носки комплекта 36 мес. |
| 30 | Инженер (старший, ведущий): - по ПБ; - по ГО и ЧС; - по ОТ и ТБ; - эколог | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 31 | Инженер (старший, ведущий): - по качеству; - по учету; - по учету нефти; - по учету воды; - по учету и качеству нефти; - по учету и балансу нефти; - по электроэнергии | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 32 | - Инженер (старший, ведущий): - КОС (канализационных очистных сооружений), водоснабжения и пенотушения; - механик; - НПС (СПН); - по эксплуатации; - по наладке и испытаниям; - по механо-технологическому оборудованию; - по эксплуатации зданий и сооружений; - ПСП; - ПТС; - технолог | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 33 | Инженер (старший, ведущий): - метролог; - метролог по вибрации; - по вибродиагностике; - по технической диагностике; - по внутритрубной диагностике; - по диагностике | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
| 34 | Инженер (старший, ведущий): - по эксплуатации сливо-наливной эстакады; - по резервуарному парку и сливо-наливной эстакады; - по эксплуатации морских наливных причалов и сливной эстакады; - резервуарного парка; - химик | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
| 35 | Инженер (старший) по сварке | Полукомбинезон с курткой водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Костюм сварщика летний с огнезащитной пропиткой | До износа |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |
|  |  | Краги удлиненные из спилка | 1 |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от излучений | До износа |
|  |  | Щиток лицевой электросварщика | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Костюм сварщика зимний с огнезащитной пропиткой | До износа |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |  |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
| 36 | Инженер (старший) - рентгено-гамма-графирования | Полукомбинезон с курткой водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические (Дежурные) | До износа |  |
|  |  | Галоши диэлектрические (Дежурные) | До износа |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фартук из просвинцованной резины | До износа |
|  |  | Перчатки просвинцованной резины | До износа |
|  |  | Шапочка просвинцованной резины | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Инженер (старший, ведущий): - по подготовке производства; - по ремонту технологического оборудования; - по ремонту и обслуживанию ТО; - по строительству; - по тепло-водоснабжению и вентиляции; - по линейной части; - по техническому надзору; - службы капитального строительства и капитального ремонта; - ТВС и К; - ТГВС; - ТГВС и К | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Инженер (старший): - по печам подогрева нефти; - технолог печей подогрева; - по эксплуатации резервуарного парка | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Инженер (старший): - по РЗА; - по ЭХЗ; - эксплуатации ВЛ и ЭХЗ; - электроснабжению; - энергетик | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |  |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |  |
|  |  | Наушники противошумные с креплением на каску | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |  |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | Исполнитель художественно-оформительных работ | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 2 |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |  |
| 41 | Кастелянша; Комендант | Халат хлопчатобумажный | 2 |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 12 мес. |  |
| 42 | Кладовщик; Кладовщик - заправщик | Плащ непромокаемый (Дежурный) | 1 на 12 мес. |  |
|  |  | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |  |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 43 | Капитан; Капитан-механик | Костюм для защиты от воды | 1 на 24 мес. |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 на 24 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При выполнении погрузо-разгрузочных работ |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 3 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
| 44 | Кладовщик (склад взрывчатых веществ) | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 на 24 мес. |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки или полукомбинезон) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Подшлемник утепленный | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | 1 на 24 мес. |
| 45 | Коагулянщик очистных сооружений | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 46 | Кузнец; Кузнец на молотах | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Костюм суконный | 1 |
|  |  | Шляпа войлочная | 1 |
|  |  | Сапоги (ботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки синтетические вязаные для защиты от повышенных температур | 1 на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки или полукомбинезон) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 47 | Лаборант (старший): - химического анализа; - химического анализа нефти | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные и сандалии | 1 |
|  |  | Облегченные кожаные ботинки (для работы внутри помещения) |  |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки одноразовые виниловые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |
|  |  | При выполнении работ по отборке проб дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Щиток лицевой | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
| 48 | Лаборант (старший): - химико-бактериологического анализа | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные и сандалии | 1 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |
|  |  | При выполнении работ по отборке проб дополнительно: |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |  |
| 49 | Лаборант (старший) химического анализа воды | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 2 |  |
|  |  | Ботинки кожаные и сандалии | 1 |  |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | При выполнении работ по отборке проб дополнительно: |  |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |  |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |  |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |  |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |  |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |  |
| 50 | Лаборант по обработке рентгеновских снимков | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 2 |  |
|  |  | Ботинки кожаные и сандалии | 1 |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 1 |  |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
| 51 | Линейный обходчик, Линейный трубопроводчик | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |  |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |  |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |  |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 |  |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |  |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 2 мес. |  |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |  |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |  |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |  |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |  |
|  |  | Щиток защитный | До износа |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |  |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |  |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |  |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |  |
|  |  | Респиратор | До износа |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 8 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 2 пары |
|  |  | Рукавицы меховые | 1 на 24 мес. |
| 52 | Маляр | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой или костюм с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 2 мес. |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При выполнении работ на высоте: |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 53 | Мастер по АСУТП | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные, утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 пары |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 54 | Мастер по установке бонных заграждений | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки) | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные, утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 55 | Мастер водолазных работ | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные меховые с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | На время спуска в воду: |  |
|  |  | Свитер шерстяной | 1 на 24 мес. |
|  |  | Белье шерстяное | 1 на 24 мес. |
|  |  | Чулки шерстяные | 4 |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 12 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Феска шерстяная | 1 |
| Примечания 1 При работе на больших глубинах и в особо холодное время года все эти предметы выдаются в двойном размере. Комплект шерстяного белья выдается в личное пользование водолазу и не может передаваться другим водолазам. 2 Водолазным специалистам на время спуска в воду все эти предметы выдаются как дежурные по норме для водолаза. |  |  |  |
| 56 | Мастер (старший): - газового хозяйства, - по ремонту и обслуживанию ТГВС и К; - по ремонту и наладке технологического оборудования; - по ремонту и наладке газового оборудования; - печей подогрева и котельных; - ПСП | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Перчатки комбинированные с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 57 | Мастер (старший) по наливу; по эксплуатации сливо-наливных эстакад и подъемных путей | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Краги удлиненные из спилка | 1 |
|  |  | Очки защитные закрытые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 58 | Мастер (старший): - по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования; - по ремонту энергетического оборудования; - по ремонту и обслуживанию электромеханического оборудования | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Перчатки комбинированные с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 59 | Мастер (старший): - производственного обучения; - слесарно-сварочного участка; - станочного парка | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 60 | Мастер (старший): - АВП; - выездной бригады; - по ремонту теплотехнического оборудования; - по ремонту технологического оборудования | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Перчатки комбинированные с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 61 | Мастер (старший): - по ремонту автомобилей; - по ремонту специальной техники; - по ремонту специальной техники и механизмов | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 1 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки комбинированные с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши противошумные | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
| 62 | Мастер: - комплекса по очистке подтоварных вод; - хлораторного оборудования | Полукомбинезон с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 2 |
|  |  | Респиратор | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 63 | Мастер (старший): - по ВЛ и ЭХЗ; - по ремонту и обслуживанию ВЛ и ЭХЗ; - энергетик; - ЭХЗ | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 64 | Машинист: - автогрейдера; - бульдозера; - вездехода; - вездехода гусеничного; - гусеничного тягача; - ДВС; - колесного экскаватора; - ПНА; - ПНУ; - погрузчика на тракторе; - трактора; - трубоукладчика; - ЦА; - экскаватора | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сапоги (ботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 6 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 65 | Машинист: - азотно-компрессорной установки; - компрессорных установок; - насосных установок; - передвижного компрессора; - специальной техники; - технологических насосов | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сапоги (ботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 6 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 66 | Машинист: - автогидроподъемника; - бурильно-крановой машины; - крана (крановщик); - погрузчика | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сапоги (ботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 6 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 67 | Машинист мостового (козлового) крана | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги (ботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 6 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 68 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (полуботинки) кожаные | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
| 69 | Механик (старший) - котельных и печей подогрева нефти; - по насосному оборудованию; - по НПС; - резервуарного парка | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 12 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 70 | Механик: - по ремонту и эксплуатации автотранспорта; - по ремонту; - спецтехники; - по автотракторной и спецтехники; - по ремонту и эксплуатации ТТ и СТ | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 на 12 мес. |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
| 71 | Механик (старший): - автоколонны; - контрольный | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 12 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72 | Медник Металлизатор | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги (ботинки) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 73 | Монтажник наружных трубопроводов | Плащ непромокаемый или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием (Дежурный) | До износа |
|  |  | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 12 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | 1 на 9 мес. |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 74 | Матрос | Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 на 24 мес. |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | При выполнении погрузоразгрузочных работ |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
| 75 | Моторист; Моторист судовых двигателей | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Жилет утепленный | 1 на 24 мес. |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 76 | Наладчик оборудования | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 77 | Научные сотрудники | Халат хлопчатобумажный антистатический | 1 на 18 мес. |
|  |  | Костюм для защиты от кислот (Дежурный) | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 1 на 18 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | При выполнении работ по отбору проб и исследованиях на объектах Предприятия дополнительно: |  |
|  |  | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Полуботинки кожаные | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | На наружных работах зимой при выполнении работ по отбору проб и исследованиях на объектах Предприятия дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 2 |
| 78 | Нормировщик | Полукомбинезон с курткой с водостойкой пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Халат хлопчатобумажный антистатический | 1 на 24 мес. |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 на 18 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 3 мес. |
|  |  | При обследовании рабочих мест |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 6 мес. |
| 79 | Оператор: - заправочных станций; - котельной; - на фильтрах; - НПС; - печей подогрева; - технологических установок; - технологической депрессаторной установки; - товарный; - товарный резервуарного парка; | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 1 мес. |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 2 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 80 | Оператор: - очистных сооружений; - хлораторной установки | Полукомбинезон (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые | 2 |
|  |  | Противогаз (панорамная маска) | До износа |
|  |  | Коробка к противогазу (патроны к панорамной маске) | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
| 81 | Обмотчик; Обмотчик элементов электрических машин; | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 82 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 1 на 24 мес. |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Шапка-ушанка | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 83 | Плотник | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием или | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Наколенники | 2 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
| 84 | Помощник капитана | Костюм для защиты от воды | 1 на 24 мес. |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 на 24 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 пара на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 пара на 2 мес. |
|  |  | При выполнении погрузо-разгрузочных работ |  |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
| 85 | Рабочий: - подсобный (службы АВП) | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | До износа |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 |
|  |  | Наколенники | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При выполнении работы на высоте дополнительно: |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 6 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 86 | Рабочий: - на общих работах; - по благоустройству; - по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и оборудования | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | До износа |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 6 мес. |
| 87 | Рабочий подсобный хозяйственной службы | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 24 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
| 88 | Регенераторщик отработанного масла | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 |
| 89 | Ремонтник резиновых изделий | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Куртка брезентовая с нагрудником | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник утепленный | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | 1 на 2 мес. |
| 90 | Резчик металла | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 6 |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 91 | Слесарь: - КИП и А; - КИП | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 12 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 6 мес. |
| 92 | Слесарь по устройству бонных заграждений и сбору нефти | Полукомбинезон (или комбинезон) с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 на 24 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки) | По поясам |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 |
|  |  | Сапоги утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | 1 на 2 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | При работе с источниками шума: |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
| 93 | Слесарь инструментальщик | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 на 2 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
| 94 | Слесарь-сантехник | Полукомбинезон (или комбинезон) с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Комбинезон одноразовый | По мере необходимости |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | 1 на 24 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки) | По поясам |
|  |  | Сапоги утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 2 мес. |
|  |  | При работе с источниками шума: |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
| 95 | Слесарь: - по ремонту технологических установок, оборудования; - по АВР; - по ремонту автомобилей; - по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; - по сборке металлоконструкций; - по эксплуатации сливно-наливных эстакад и подъездных путей | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 1 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | 1 на 6 мес. |
| 96 | Слесарь: - по ремонту электрооборудования автомобилей | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 1 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
| 97 | Слесарь: - по такелажу и грузозахватным приспособлениям | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 1 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 98 | Слесарь: - ремонтник хозяйственной службы | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 1 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 99 | Слесарь: - по обслуживанию ТО (вибродиагностика); - по ремонту и обслуживанию азотно-компрессорной установки; - по топливной аппаратуре | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 1 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | Слесарь: - по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 2 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 2 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102 | Слесарь-электрик (электромонтер): - кабельщик; - по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; - по ремонту и обслуживанию ЭХЗ ВЛ; - по ремонту и обслуживанию ВЛ; - по испытаниям, измерениям; - электромонтажник | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Костюм летний с защитой от электрической дуги | 2 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При выполнении работ на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Костюм зимний с защитой от электрической дуги | 2 |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| Примечание – При работе на деревянных опорах, пропитанных антисептиками, выдается дополнительно комбинезон хлопчатобумажный со специальной пропиткой на 12 мес., в связи с чем срок носки костюма хлопчатобумажного удлиняется до 24 мес. |  |  |  |
| 103 | Слесарь-электрик (электромонтер): - по ремонту и обслуживанию электрооборудования; - по ремонту и обслуживанию оборудования; - по обслуживанию ДЭС; - холодильных установок | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 4 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 |
| 104 | Сливщик - наливщик; - разливщик | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 2 |
|  |  | Костюм для защиты от воды | 1 на 24 мес. |
|  |  | Комбинезон одноразовый | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Краги удлиненные из спилка | 1 пара |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 3 на 1 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 105 | Станочник широкого профиля | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Очки защитные не изолирующие | До износа |
|  |  | Головной убор утепленный | 2 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
| 106 | Старший мастер; мастер участка переработки и транспортировки груза БПТОиКО | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 4 на 12 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 на 12 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 12 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 12 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 2 на 12 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Перчатки шерстяные | 4 на 12 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 107 | Столяр | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 6 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 6 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Наколенники | 2 |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 4 |
|  |  | Перчатки шерстяные | 6 |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 108 | Техник: - автоматических систем управления; - КИП и А | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сигнальный жилет | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
| 109 | Техник: - ПТС; - по тепловодоснабжению и вентиляции | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | 1 на 24 мес. |
|  |  | Ботинки кожаные (сапоги) с жестким подноском | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 2 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
| 110 | Техник: - инструктор производственного обучения; - по труду | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Плащ не промокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 3 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Очки защитные закрытые | До износа |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
| 111 | Техник: - по учету; - по учету нефти; - по учету воды; - по учету электроэнергии и газа; - по метрологии; - по нормированию | Костюм или (брюки с курткой) с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Ботинки кожаные (сапоги) с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | При снятии показаний дополнительно |  |
|  |  | Плащ не промокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки (рукавицы) резиновые или из полимерных материалов | 1 на 6 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
| 112 | Токарь | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 мес. |
| 113 | Трубопроводчик линейный (изолировщик) | Плащ непромокаемый | 1 на 24 мес. |
|  |  | Полукомбинезон с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Комбинезон одноразовый | По мере необходимости |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 на 6 мес. |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При работе с источниками шума |  |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Валенки с прорезиненной подошвой | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 2 пары |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 1,5 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 114 | Фрезеровщик | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) с защитным покрытием, морозостойкие | 1 на 3 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 115 | Шлифовщик | Полукомбинезон (комбинезон) с курткой с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
| 116 | Штукатур | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фартук защитный из полимерных материалов | 2 |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 |
|  |  | Наколенники | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки синтетические вязаные для защиты от повышенных температур | 1 на 1 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | При выполнении работы на высоте дополнительно: |  |
|  |  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 1 мес. |
| 117 | Электрогазосварщик | Костюм сварщика летний с огнезащитной пропиткой | 1 на 9 мес. |
|  |  | Полукомбинезон с курткой (или костюм) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Краги удлиненные из спилка | 1 |
|  |  | Рукавицы брезентовые или перчатки с защитным покрытием | 2 на 1 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 |
|  |  | Наколенники | 2 |
|  |  | Жилет сигнальный | До износа |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от излучений | До износа |
|  |  | Щиток лицевой сварщика со светофильтром | До износа |
|  |  | Щиток лицевой сварщика со светофильтром с принудительной подачей воздуха | До износа |
|  |  | Маска защитная с принудительной подачей воздуха | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Дополнительно при работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный (Дежурный) | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Костюм сварщика зимний с огнезащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 3 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 118 | Экспедитор | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) | 1 на 18 мес. |
|  |  | Халат хлопчатобумажный антистатический | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки (или полуботинки) кожаные | 1 на 18 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 6 мес. |
| 119 | Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 4 мес. |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 1 на 6 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 |
|  |  | Фартук прорезиненный | 2 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Щиток защитный | До износа |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник утепленный | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 6 мес. |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
| 120 | Электромеханик по обслуживанию холодильного оборудования | Полукомбинезон с курткой с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные (или сапоги) с жестким подноском | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 4 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (дежурный) | До износа |
|  |  | При работе на высоте |  |
|  |  | Пояс предохранительный (дежурный) | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 6 мес. |
| 121 | Член ДПФ | Боевая одежда пожарного, утепленная | 1 на 48 мес. |
|  |  | Рукавицы пожарные | 1 на 12 мес. |
|  |  | Сапоги (обувь пожарного) | 1 на 24 мес. |
|  |  | Шлем пожарного | 1 на 60 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководители и специалисты аппаратов управлений, СОТ и ПБ, СС АСУ, БПТО и КО |  |  |  |
| 122 | Главный инженер структурного подразделения Предприятия; Начальники и специалисты отделов (служб) структурного подразделения Предприятия, выезжающие в командировки в производственные подразделения Начальник (заместитель начальника) производственных объектов (АВП, БПО, ЦТТиСТ, ГНПС, НПС и пр.) | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Ботинки (или сапоги) кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 123 | Начальник (мастер) участка (службы): - по ремонту и обслуживанию ЭХЗ и СТ; - службы ВЛ; - смены; - ЭХЗ; - Служба тепло горячего водоснабжения и канализации и др. | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Плащ непромокаемый (Дежурный) | До износа |
|  |  | Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Сапоги резиновые с жестким подноском | До износа |
|  |  | Рукавицы или перчатки с защитным покрытием | 1 на 3 мес. |
|  |  | Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) | 1 на 2 мес. |
|  |  | Наушники противошумные | До износа |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Подшлемник под каску летний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Вкладыши (беруши) противошумные | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | По поясам |
|  |  | Шипы противоскользящие | 1 пара |
|  |  | Перчатки (рукавицы) из полимерных материалов (с нитриловым покрытием), морозостойкие | 1 на 5 мес. |
|  |  | Рукавицы меховые | По поясам |
|  |  | Перчатки шерстяные | 1 на 3 мес. |

Продолжение таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 124 | Руководители, специалисты и работники центрального аппарата Предприятия, которые в силу своих должностных обязанностей периодически посещают производственные объекты | Костюм хлопчатобумажный (куртка, брюки) с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 18 мес. |
|  |  | Ботинки (или полуботинки) кожаные с жестким подноском | 1 на 18 мес. |
|  |  | Жилет утепленный | 2 |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
|  |  | Очки защитные прозрачные, солнцезащитные | 1 |
|  |  | Каска защитная | Согласно данным завода-изготовителя |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Зимний костюм (куртка, брюки) с масло-водоотталкивающей пропиткой | По поясам |
|  |  | Подшлемник под каску зимний | 1 на 24 мес. |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные (меховые) с жестким подноском | По поясам |
| Примечания 1 Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви в зависимости от климатических поясов указаны в таблице Г.2. 2 В 3-ем климатическом поясе при проведении наружных работ зимой выдается маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур сроком носки «До износа» и могут выдаваться очки для защиты от ультрафиолетового излучения сроком носки «До износа». 3 Всем работникам, выполняющим работы в период массового распространения кровососущих насекомых (гнус, комар, клещ энцефалитный и т.д.) дополнительно выдаются: - - костюм для защиты от вредных биологических факторов сроком носки 36 месяцев; - - накомарник сроком носки 12 месяцев; - - средства защиты от кровососущих насекомых (жидкие мази, кремы, аэрозоли и т.д.) в количестве 2 тубы (баллона, упаковки) на 1 месяц. 4 Рабочим всех профессий, выполняющим работы с применением грузоподъемных механизмов (стропальщики, такелажники и другие), дорожно-строительные работы, верхолазные работы, аварийно-спасательные, аварийно-профилактические, сварочные и другие работы повышенной опасности, а также водителям и машинистам передвижных установок выдаются жилеты сигнальные сроком носки «До износа». 5 Газо-электросварщикам, электросварщикам ручной сварки и работникам других аналогичных профессий, выполняющим сварочные работы, при отсутствии средств коллективной защиты органов дыхания могут выдаваться дополнительно СИЗ органов дыхания, в том числе СИЗ органов дыхания с принудительной подачей воздуха под маску сварщика сроком носки «До износа». 6 В комплект нательного хлопчатобумажного белья входят майка или футболка с коротким рукавом; В комплект нательного утепленного белья входят футболка с длинным рукавом или «водолазка» и кальсоны (колготы) или гамаши; 7 СИЗ, не указанные в нормах выдачи, указанных в таблице Г.1, могут дополнительно выдаваться по усмотрению Предприятия, если это обеспечивает дополнительную безопасность, производительность и/или комфорт труда работников. |  |  |  |

Окончание таблицы Г.1

| № п/п | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 7 СИЗ, не указанные в нормах выдачи, указанных в таблице Г.1, могут дополнительно выдаваться по усмотрению Предприятия, если это обеспечивает дополнительную безопасность, производительность и/или комфорт труда работников. 8 Срок носки «До износа» соответствует сроку, в течение которого СИЗ теряет свои защитные свойства (механические, теплопроводные, водоотталкивающие, диэлектрические и так далее в зависимости от вида СИЗ) до такой степени, что не может далее выполнять соответствующую защитную функцию. Пример Износ перчаток с защитным покрытием - истирание, отслаивание, разрыв, высыпание защитного покрытия в такой мере, что такое покрытие больше не обеспечивает защиту, требуемую от него в соответствии со стандартами или другими нормативными документами, по которому такие перчатки были изготовлены. 9 При дополнении или изменении штатного расписания, нормы для специалистов не указанных в настоящем приложении принимать по профессиям со схожим профилем работы. 10 Вид и тип выдаваемой специальной одежды, специальной обуви, ЛПС и других СИЗ определяется на основе выполнения требований [1] и [4]. 11 СИЗ (предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, защитный шлем, каска и др.) рабочим всех профессий выдаются в зависимости от характера и условий выполняемых работ, как дежурные, если они не предусмотрены настоящими Нормами. 12 При постоянной работе в высокогорных районах: на высоте от 1000 до 2000 м. над уровнем моря теплая специальная одежда и специальная обувь выдаются на срок носки, установленные для районов III климатического пояса, с увеличением норм выдачи на 25 %. |  |  |  |  |

Таблица Г.2 – Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной

обуви в зависимости от климатических поясов, месяцев

| Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Климатические пояса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Зимний костюм (куртка, брюки) | 36 | 30 | 24 |
| Головной убор зимний | 24 | 24 | 24 |
| Костюм зимний для сварщиков | 36 | 30 | 24 |
| Сапоги и ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 36 | 30 | 24 |
| Сапоги и ботинки кожаные меховые | 36 | 30 | 24 |
| Рукавицы меховые | - | 30 | 24 |

Приложение Д

(обязательное)

Форма личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты

Лицевая сторона карточки

Личная карточка №

учета выдачи средств индивидуальной защиты

| Фамилия ________________________________ Имя_____________________________________ Отчество ________________________________ Структурное подразделение ________________ Профессия (должность):____________________ _________________________________________ Изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение: _________________________________________ | Пол ______ Рост ______ Размеры: одежды: ___ обуви: ____ Головного убора: ___ Противогаза: | рукавиц: _________ перчаток: _________ других СИЗ: _______ _________________ Примечание: _________________ _________________ Личная подпись работника: ____________________ |
| --- | --- | --- |

Предусмотрено по нормам

| Наименование СИЗ | Пункт норм выдачи | Единица измерения | Количество | Срок носки (месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник __________________________________

(подпись, ФИО.)

Бухгалтер ____________________________________________

(подпись, ФИО)

Оборотная сторона карточки

| Наименование СИЗ | Выдано |  |  |  |  | Возвращено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Кол-во | Стоимость, тенге | % годности | Подпись получающего | Дата | Кол-во | % годности | Подпись принимающего | ФИО принимющего |

Приложение Е

(обязательное)

Порядок проверки исправности средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными сроками. Порядок ухода за средствами индивидуальной защиты

Е.1 Испытание проверка исправности СИЗ в соответствии с установленными сроками

Е.1.1 СИЗ в случаях, предусмотренных правилами безопасности труда, должны проходить испытание и проверку (осмотр) исправности в соответствии с установленными сроками:

- противогазы;

- респираторы;

- перчатки диэлектрические;

- предохранительные пояса;

- каски, и др.,

Необходимо проводить своевременную замену фильтров, стекол и СИЗ с понизившимися защитными свойствами и в соответствии со сроками годности.

После проверки исправности на СИЗ (в паспорте) должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.

Ответственность за своевременное проведение испытаний СИЗ и замену их по срокам годности несут руководители подразделений, в которых данные СИЗ применяются.

Е.1.2 За организацию непосредственного проведения испытаний СИЗ отвечают соответствующие специалисты структурного подразделения Предприятия. Так за организацию испытаний:

- СИЗ от поражения электротоком (диэлектрические боты, галоши, перчатки, электромонтажный инструмент и др.) производит главный энергетик или лицо, назначенное приказом ответственным за электрохозяйство;

- предохранительных поясов, касок производит лицо, назначенное ответственным, за проведение работ на высоте.

Е.2 Порядок ухода за СИЗ

Е.2.1 Структурное подразделение Предприятия организует надлежащий уход за СИЗ, их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезинфекцию и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

Е.2.2 В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в цехах и участках должны устраиваться сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации и дезинфекции СИЗ.

Е.2.3 Химчистка и стирка специальной одежды должны производиться по мере необходимости с учетом производственных условий, материалов, из которых она изготовлена и степени загрязнения. Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием. СИЗ не должны изменять свои защитные свойства при профилактической обработке (стирке, химической чистке, сушке, дезинфекции, обеспыливании и др.).

Е.2.4 В указанном выше порядке должны производиться также ремонт, дегазация и дезинфекция специальной обуви и других СИЗ.

Е.2.5 Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезинфекция и обеспыливание специальной одежды и специальной обуви и других СИЗ, как правило, производятся во время, когда работники не заняты на работе (в выходные дни) или во время между сменными перерывами.

Е.2.6 В случаях загрязнения специальной одежды или необходимости в ремонте ее ранее установленного срока химчистка, стирка и ремонт производятся досрочно в соответствии с подпунктом 8.3.3. пункта 8.3 настоящего стандарта. При необходимости производится досрочный ремонт специальной обуви и других СИЗ.

Е.2.7 При химчистке, стирке, дегазации и обезвреживании специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ должно быть обеспечено сохранение защитных свойств.

Выдача работникам специальной одежды после химчистки, стирки, дегазации, обезвреживания и обеспыливания в неисправном виде, а также при нарушении ее защитных свойств не разрешается.

Е.2.8 В случаях инфекционного заболевания работника специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, которыми он пользовался, и помещение, в котором они хранились, должны быть подвергнуты дезинфекции территориальными органами санэпиднадзора.

Е.2.9 СИЗ, которые не соответствуют требованиям или пришли в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работников, подлежат замене.

Такая замена осуществляется на основе акта, составляемого администрацией совместно с представителем работников.

Е.2.10 Не пригодные для носки СИЗ в соответствии с 8.4.12 должны уничтожаться или сдаваться на переработку на вторичное сырье, с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических правил.

Е.2.11 Специальная обувь должна быть чистой и смазанной.

Е.2.12 Контроль за использованием СИЗ осуществляют:

- руководитель (работодатель);

- комиссия по охране труда;

- служба охраны труда;

- главные специалисты;

- руководители структурных подразделений.

Е.2.13 За нарушение настоящего Порядка виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, а в отдельных случаях, при грубых нарушениях, предусмотренных законодательством – к административной и уголовной ответственности.

Приложение Ж

(обязательное)

Акт о преждевременном списании спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

Акт составлен комиссией в составе:

1. Руководитель подразделения _______________________________________ Ф.И.О.

2. Инженер по охране труда подразделения______________________________ Ф.И.О.

3. Бухгалтер ________________________________________________________Ф.И.О.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Не подлежит ремонту, дальнейшей носке и списываются согласно акта.

1. Руководитель подразделения ____________________________________ (подпись)

2. Инженер по охране труда подразделения __________________________ (подпись)

3. Бухгалтер ____________________________________________________ (подпись)

Библиография

[1] Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

[2] Нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1056.

[3] Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943.

[4] Директива 89/656/ЕЭС Совета Европейских Сообществ о минимальных требованиях к охране здоровья и безопасности при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочих местах.

[5] Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057.

[6] Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054.

[7] Международный кодекс по спасательным средствам. Принят резолюцией MSC.48(66) 4 июня 1996 г.

[8] Правила приемки и оформления товаров, поступающих в АО «КазТрансОйл», утвержденные решением Правления Предприятия от 28 декабря 2016 года (протокол заседания № 33).

[9] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 878.

[10] Директива совета от 12 июня 1989 г. о введении мер, содействующих улучшению безопасности и гигиены труда работников (89/391/ЕЕС).

[11] ISO 3873:1977 Каски защитные промышленные.

[12] ГОСТ Р ИСО 3635-99 Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению.

[13] ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования

[14] ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования.

[15] ГОСТ ИСО/ТО 11079-2002 Одежда. Определение необходимых изоляционных характеристик.

[16] ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования.

[17] ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний.

[18] ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. Технические требования.

[19] ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.

УДК 629.039.58:621.64:006.354                                                                    МКС 13.340

Ключевые слова: специальная одежда, средства индивидуальной защиты, логотип предприятия, летний костюм, костюм сварщика, костюм для защиты от кислот

УДК 629.039.58:621.64:006.354                                                                    МКС 13.340

Ключевые слова: специальная одежда, средства индивидуальной защиты, логотип предприятия, летний костюм, костюм сварщика, костюм для защиты от кислот

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |