Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСКИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ

Технические условия

СТ РК ____-20___

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСКИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ

Технические условия

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на маскировочный комплект и устанавливает технические требования к их изготовлению.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

ГОСТ 28486-90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия.

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции.

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.

3 Общие технические требования

3.1 Основные параметры и характеристики (свойства)

3.1.1 Комплект маскировочный должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, промышленным методам поузловой обработки изделия.

3.1.2 Комплект маскировочный предназначен для маскировки вооружения и военной техники от визуально-оптических средств разведки на пустынно-степных фонах с плотностью заполнения 70-80%.

3.1.3 Маскировочное покрытие должно состоять из 12 стандартных элементов размером 3 метра на 6 метров каждый.

3.1.4 Внешний вид и комплектация комплекта маскировочного должны соответствовать рисунку 1.

Проект, редакция 1

| а) | б) |
| --- | --- |

| в) | г) |
| --- | --- |

д)                                                                 е)

Рисунок 1 Внешний вид и комплектация маскировочного комплекта

а – покрытие, б – сшивной шнур, в – приколыш, г – упаковка комплекта, 
д – технологическая обработка (соединение сетчатой основы с тканью окантовыванием), е – элемент 3х6 м комплекта

3.2 Тактико-технические характеристики

3.2.1 Маскировочные покрытие по своему рисунку, цвету, и фактуре должны соответствовать окружающему фону и хорошо вписываться в местность (камуфлированный, пустынно-степной принт «лето» и белого цвета «зима»).

3.2.2 При маскировке вооружения, техники, фортсооружений комплекты могут применяться целиком или частями, а при создании масок больших площадей – по несколько комплектов одновременно.

3.3 Технология изготовления маскировочного комплекта

3.3.1   Маскировочная сеть представляет собой сетчатую основу с ячейками 10х10 изготовленную из синтетического шнура, не подлежащего гниению.

3.3.2 Сетчатая основа, размером 3х6,  соединяется узловым методом крпеления с синтетической тканью, покроенной по типу «зигзаг» и прошита по периметру оконтователем шириной 2,5-3 см.

3.3.3 Маскировочное покрытие должно состоять из 12 стандартных элементов размером 3 метра на 6 метров каждый, соединенных между собой с помощью быстро распускающихся шнуров.

3.3.4 При сборке 12 элементов покрытия допускается уменьшение общей площади до ± 2 %.

3.3.5 Технические характеристики должны соответствовать показателям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 –  Размер маскировочного комплекта

| № | Показатели | Единица измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер комплекта | м | 12х18 |
| 2 | Общая площадь покрытия | м2 | 216± 2 % |
| 3 | Температурный диапазон применения | °С | от -50 до +50 |
| 4 | Вес комплекта | кг | не более 45 |
| 5 | Окраска покрытия |  | Трехцветная (белая) |

3.3.6 Стандартные элементы покрытия должны быть скомплектованы любым образом, что позволяет создавать маскировочные конструкции различного размера и конфигурации.

3.4 Требования к сырью, материалам

Комплект маскировочный изготавливается из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2 –

| № | Наименование материалов | Нормативно-техническая документация | Назначение материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань из синтетических нитей: Состав – 100 % полиэфир Поверхностная плотность - 120-140 г/м2 Разрывная нагрузка, - по основе не менее – 34 - по утку не менее – 24 | ГОСТ 28486 | Основной материал комплекта |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |
| № | Наименование материалов | Нормативно-техническая документация | Назначение материалов |
|  | Водоупорность – не менее 220 мм.вод.ст. |  |  |
| 2 | Шнур синтетический | НТД | Для соединения элементов |
| 3 | Нитки швейные армированные | ГОСТ 6309 | Для соединения деталей |

3.5 Комплектность

3.5.1 Комплект маскировочный состоит  из  маскировочного покрытия, приколыши металлические, упаковочного чехла, запасного сшивного шнура.

3.5.2  Комплект маскировочный комплектуют на предприятиях-изготовителях.

4 Маркировка

Маркировка комплекта – по [1], ГОСТ 19159.

5 Упаковка

Упаковка комплекта - по [2], ГОСТ 19159.

6 Правила приемки

Приемка костюма – по [3], ГОСТ 24782.

7  Методы контроля

Методы контроля качества –  по ГОСТ 4103.

8  Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение комплекта - по ГОСТ 19159.

9 Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель  гарантирует  соответствие  качества  изделий  требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил хранения и транспортирования.

9.2   Срок эксплуатации неограничен при отсутствии механических повреждений.

Библиография

[1] Технический регламент Республики Казахстан «Требования к маркировке продукции», утвержденный Приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724.

[2] Технический  Регламент  Таможенного  союза  005/2011  «О  безопасности упаковки»,  утвержденный  Решением  Комиссии  таможенного  союза  от  16  августа  2011 года № 769.

[3] Постановление Правительства Республики Казахстан № 968 от 25 июля 
2012 года  «Об  утверждении  Правил  осуществления  контроля  за  качеством  выполнения государственного   оборонного   заказа   на   предприятиях   независимо   от   форм собственности».

МКС 61.120 Ключевые слова: маскировочный комплект, маскировочное покрытие

МКС 61.120 Ключевые слова: маскировочный комплект, маскировочное покрытие

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Начальник Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Руководитель рабочей группы | Е. Кулешова |
| Заместитель Руководителя рабочей группы | С. Кайликперова |
| Специалист Департамента анализа и систематизации | А. Фазылжанова |