Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

МЕЛКИ ШКОЛЬНЫЕ ДЛЯ РИСОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Технические условия

СТ РК _______

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования к конструкции	2

5	Технологический процессы изготовления мелков	2

5.1	Изготовление смеси	2

5.2	Придание формы мелка	2

5.3	Сушка	2

5.4	Упаковка	3

6	Технологический процессы изготовления цветных и асфальтовых мелков	3

6.1	Изготовление смеси	3

6.2	Придание формы цветного и асфальтового мелка	3

6.3	Сушка	3

6.4	Упаковка	3

7	Используемые материалы	4

8	Упаковка и маркировка	4

8.1	Упаковка	4

8.2	Маркировка	4

9	Контроль и правила приемки	5

10	Транспортирование и хранение	5

11	Гарантии изготовителя	5

Библиография	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕЛКИ ШКОЛЬНЫЕ ДЛЯ РИСОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Технические условия

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, форме, размерам, материалам изготовления школьных мелков для рисования на любой поверхности (далее по тексту – мелки).

Настоящий стандарт распространяется для работников цеха производства мелков.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ 2912–79 Хрома окись техническая. Технические условия.

ГОСТ 8135–74 Сурик железный. Технические условия.

ГОСТ 8253–79 Мел химически осаждённый. Технические условия.

ГОСТ 9142–2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.

ГОСТ 10778–83 Шпатели. Технические условия.

ГОСТ 17498–72 Мел. Виды марки. Технические условия.

ГОСТ 18172–80 Пигмент жёлтый железоокисный. Технические условия.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 МД (ММ): Мел комовой дроблённый и молотый – карбонатная порода (разновидность известняка) с содержанием массовой доли СаСО3 до 97 % – белый мелкозернистый порошок. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Не горит на воздухе и обладает малой морозостойкостью (минус 10 °C) и нагревостойкостью 85 °C.

3.2 Красители: Минеральные пигменты, предназначенные для окрашивания сырья (мела) и придания определённого цвета (жёлтый, красный, синий, голубой, зелёный и др.).

3.3 Образец-эталон: Школьные мелки для рисования на любой поверхности, изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, согласованный и утвержденный заказчиком. В этом случае вся партия товара должно соответствовать утвержденному заказчиком образцу-эталону.

3.5 Пресс-форма: Станок для придания готовой смеси формы школьного мелка.

3.6 Матрица: Деталь, которая вставляется в пресс-форму и придающая готовой смеси прямоугольную форму, изнашивается от 2 до 4 раза в год.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Требования к конструкции

4.1 Количество мелков в пачке и количество пачек в коробке должны согласовываться с потребителем при заказе и соответствовать утверждённым образцам-эталонам.

4.2 Размеры и вес мелков в готовом виде должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры и вес школьных мелков для рисования на любой поверхности

| Наименование изделия | Размеры в готовом виде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, г |
| Школьные мелки белые, цветные | от 70 до 75 | от 13 до 15 | от 13 до 15 | от 20 до 22 |
| Асфальтовые мелки | от 80 до 85 | от 15 до 18 | от 15 до 18 | от 40 до 48 |
| Примечание – По согласованию с заказчиком мелки могут изготавливаться других размеров и видов. |  |  |  |  |

- Используемые материалы при изготовлении мелков

5.1 Для изготовления мелков используются следующие материалы:

- Мел природный молотый и дроблённый марки МД (ММ) в соответсвии с                             ГОСТ 17498 и ГОСТ 8253;

- Вода.

5.2 Для изготовления цветных и асфальтовых мелков следующие материалы:

- Мел природный молотый и дроблённый марки МД (ММ) в соответсвии с                             ГОСТ 17498 и ГОСТ 8253;

- Красители (минеральные пигменты) по ГОСТ 18172, ГОСТ 8135, ГОСТ 2912.

- Вода.

- Технологический процессы изготовления мелков

Изготовление смеси

В специальную ёмкость, засыпается порошок мела, где вручную разводится водой, и отстаивается определённое время. Так получают смесь для белых мелков.

Далее готовую смесь пропускают через пресс-форму, в которой установлена матрица для белых мелков.

Придание формы мелка

6.2.1 Далее готовую смесь нарезают вручную шпателем по ГОСТ 10778 и готовые куски закладывают в воронку пресс-формы, в которой установлена пластмассовая матрица для белых, цветных или асфальтовых мелков. Нажатием педали производится включение пресс-формы, смесь проходит через матрицу и получает прямоугольную форму полосы. За один раз на поддон вытягивают от 10 до 15 полос и нажатием педали останавливают пресс-форму. Затем плотно прижимая к поверхности доску из древесно-стружечной плиты размером 30 мм на 125 мм сдвигают полосы к краю поддона. Общее количество на поддоне составляет 42 полосы полуготовых мелков. Аналогичное вытягивание полос производится до наполнения поддона нужным количеством полос.

6.2.2 Поддон с полуготовыми мелками перекладывается на стол для нарезки. На поверхность полуготовых мелков, лежащих на поддоне, укладывается деревянная доска-трафарет с заданной длиной равной от 7,0 до 7,5 мм для мелков и вручную нарезается                       17 рядов ножом или строительным шпателем для резки. На одном поддоне вмещается                  714 мелков.

Сушка

Поддон ставят в сушильную комнату при температуре до 70 оС и выдерживают мелки определённое время.

Упаковка

Высушенные готовые мелки поступают в цех для упаковки. Упаковка производится вручную в картонные пачки, а затем пачки укладываются в гофракоробки по ГОСТ 9142. Расколовшиеся мелки сразу убираются работником для вторичной переработки. Недосушенные мелки относят для досушивания в сушильную комнату. После полного высыхания запаковываются. Школьные белые мелки упаковываются в пачки по 40 шт мелков (или по заказу заказчика) далее 18 пачек укладываются в гофракоробку, таким образом в 1 коробку вмещается 720 мелков и общий вес коробки составляет от                                      14,4 до 15,0 кг. Готовая продукция отправляется на склад.

- Технологический процессы изготовления цветных и асфальтовых мелков

Изготовление смеси

7.1.1 В специальную емкость, засыпается порошок мела и краситель, где вручную разводится водой, и отстаивается определённое время (происходит реакция связывания молекулярной структуры мела, красителя и воды). Так получают смесь для цветных мелков.

7.1.2 Далее готовую смесь пропускают через пресс-форму, в которой установлена матрица для цветных и  асфальтовых  мелков.

Придание формы цветного и асфальтового мелка

7.2.1 Далее готовую смесь нарезают вручную шпателем по ГОСТ 10778  и готовые куски закладывают в воронку пресс-формы, в которой установлена пластмассовая матрица для белых, цветных или асфальтовых мелков. Нажатием педали производится включение пресс-формы, смесь проходит через матрицу и получает прямоугольную форму полосы. За один раз на поддон вытягивают от 10 до 15 полос и нажатием педали останавливают пресс-форму. Затем, плотно прижимая к поверхности доску из древесно-стружечной плиты размером 30 мм на 125 мм сдвигают полосы к краю поддона. Общее количество на поддоне составляет 42 полосы полу готовых мелков. Аналогичное вытягивание полос производится до тех пор пока поддон не заполнится до нужного количества полос.

7.2.2 Поддон с полуготовыми мелками перекладывается на стол для нарезки. На поверхность полуготовых мелков, лежащих на поддоне укладывается деревянная доска-трафарет с заданной длиной равной от 7,0 до 7,5 мм для мелков и вручную нарезается                      17 рядов  ножом или строительным шпателем для резки. На одном поддоне вмещается                                  714 мелков.

Сушка

Поддон ставят в сушильную комнату при температуре до 70 °С и выдерживают мелки определённое время.

Упаковка

Высушенные готовые мелки поступают в цех для упаковки. Упаковка производится вручную в картонные пачки, а затем пачки укладываются в гофракоробки по ГОСТ 9142. Расколовшиеся мелки сразу убираются работником для вторичной переработки. Недосушенные мелки относят для досушивания в сушильную комнату. После полного высыхания запаковываются.  Школьные мелки цветные упаковываются в пачки по 4 штуки затем 135 пачек укладывается в гофракоробку и общий вес коробки составляет                                                          от 10,8 до 11,0 килограмм. 90 пачек цветных мелков по 6 штук укладываются гофрокоробку и общий вес составляет от 10,8 до 11,0 килограмм, 60 пачек школьных цветных мелков по 9 штук укладываются в гофрокоробку и общий вес коробки составляет                                                       от 10,8 до 11,0 килограмм. Количество мелков в пачке и количество пачек в коробке может менятся по заказу заказчика 56 пачек по 5 штук асфальтовых мелков упаковываются в гофрокоробки и общий вес коробки составляет от 11,2 до 11,5 килограмм.  Количество мелков в пачке и количество пачек в коробке может менятся по заказу заказчика. Готовая продукция отправляется на склад.

- Упаковка и маркировка

Упаковка

Упаковку выполняют в соответствии с  требованиями [1].

Мелки упаковываются в пачки, изготовленные на типографии по заказу из мелованного картона   по 40 штук, а также упаковку в количестве, указанном заказчиком. Далее пачки укладываются в коробки из гофрокартона по ГОСТ 9142, изготовленные по заказу организации.

Коробки должны быть обклеены клейким цветным или прозрачным скотчем, обеспечивающим прочность запакованной коробки.

По требованию заказчика изделия могут быть отгружены без упаковывания.

Маркировка

8.2.1 Маркировку выполняют в соответствии с требованиями [2].

8.2.2 На каждую коробку мелков клеится бумажная этикетка с указанием следующих данных на государственном и русском языках:

– наименование продукции;

– наименование страны-изготовителя;

– наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

– юридический адрес предприятия – изготовителя;

– дату изготовления, месяц, год;

– обозначение настоящего стандарта;

– основные размеры и объем продукции;

– штриховой код продукции (при наличии);

– информации о сертификации (при наличии).

8.2.3 По согласованию изготовителя с заказчиком допускается другой способ маркирования и другое содержание маркировки, не противоречащее и соответствующее требованиям технического регламента.

8.3 Продукция дополнительно может сопровождаться любой другой характеризующей информацией, в том числе рекламной, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

- Контроль и правила приемки

9.1 Изделия принимают партиями. Партией считают изделия одного типа и размера, изготовленные из материала одной марки, оформленные одним документом.

9.2 Контролю подвергается  выборочно одна из десяти коробок мелков.

9.3 По согласованию с заказчиком допускается устанавливать другой порядок проведения приемочного контроля изделий, но не меньше установленного. Количество изделий при этом, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, не должно превышать 1,5 % от общего количества изделий в партии.

9.4 Контроль изделий осуществляет технолог.

9.5 Методы контроля по внешнему виду и размерам изделий.

9.5.1 Внешний вид изделий и вспомогательных упаковочных средств (при наличии) и их соответствие образцам-эталонам  контролируют визуально, без применения увеличительных приборов.

9.5.2 Размеры изделий определяют линейкой измерительной или рулеткой с ценой деления не менее 1 мм. и взвешиванием на весах одной коробки с мелками.

- Транспортирование и хранение

10.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Укладывание коробок в транспортные средства должно быть плотным и исключать смещение и деформацию изделий.

10.2 Изделия хранят неограниченное время в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта и договору, заключенному изготовителем с заказчиком, в течение  шестидесяти месяцев со дня их изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения.

Библиография

[1] ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

[2] Технический регламент «Об утверждении Технического регламента «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

УДК 667.5:666.932                                                                             МКС 97.200.50 (IDT)

Ключевые слова: мел, мелки школьные для рисования, мел комовой дробленный и молотый, известняк

УДК 667.5:666.932                                                                             МКС 97.200.50 (IDT)

Ключевые слова: мел, мелки школьные для рисования, мел комовой дробленный и молотый, известняк

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |