Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

Управление отходами

КЛАССИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

Управление отходами

КЛАССИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к операциям технологического цикла, в ходе которых происходит образование отходов производства обуви, и процессы управления отходами.

Настоящий стандарт распространяется на конкретные изделия, группы изделий, технологии производства обуви в пределах производственного оборудования или всего производственного цикла предприятия.

Настоящий стандарт не распространяется на отходы производства обуви, которые находятся на несанкционированных свалках.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный документ по стандартизации:

СТ РК ИСО 14050–2010 Экологический менеджмент. Словарь.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК ИСО 14050, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Отходы, образующиеся при производстве обуви (отходы производства обуви): Отходы, которые непосредственно связаны с производством обуви.

3.2 Отходы, образующиеся при техническом и профилактическом обслуживании: Отходы, которые образуются на предприятии при техническом и профилактическом обслуживании технологического оборудования.

3.3 Менеджмент отходов: Организационно-технические методы воздействия на технологические процессы производства продукции, направленные на предотвращение и сокращение образования отходов, переработку их в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов и т.д.

3.4 Период проверки: Производственный период, в течение которого собираются все необходимые данные.

3.5 Количество образуемых отходов: Количество отходов, образуемых в пределах заданного периода времени при производстве конечно продукции или группы конечных продуктов.

Примечание – Эти методы перечислены в таблице 3 настоящего стандарта.

3.6 Контролируемый полигон (для захоронения отходов): Место размещения отходов, на котором осуществляется захоронение отходов на поверхности земли или под землей при контролируемых или регламентированных условиях.

3.7 Специальные методы разложения отходов: Процессы разложения отходов, за исключением термических, реализуемые при переработке отходов в качестве вторичных материальных ресурсов или при хранении их на контролируемом полигоне.

4 Требования к производству, классификация и менеджмент отходов

4.1 Технологические операции и элементы производства

Технологические операции и элементы производственного цикла, которые следует принимать во внимание при производстве обуви, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технологические операции во взаимосвязи с элементами производства обуви

| Часть производственного процесса (основные технологические операции) | Элементы производства, принимаемые во внимание при производстве обуви |
| --- | --- |
| Складирование/хранение | Складирование/хранение исходного основного материала |
| Проектирование и разработка | Раскрой материала (не более применяемого шаблона/образца) |
| Производство верхней части обуви | Раскрой материала для верхней части обуви Раскрой подкладочного материала Сборка Склеивание/прошивка |
| Производство других принадлежностей/аксессуаров | Раскрой материала для стельки Раскрой материала для дополнительной вкладной стельки Раскрой материала для подошвы Производство или подготовка подошвы/каблука Сцепление подошвы и каблука |
| Соединение/сборка | Все стадии соединения/сборки |
| Заключительная обработка | Все стадии заключительной обработки |
| Складирование/хранение готовой продукции | Складское помещение |
| Техническое и профилактическое обслуживание производственного оборудования | Функции, при которых образуются отходы |
| Примечание – Свойства образующихся отходов зависят от способа производства, типа обуви и применяемых материалов. |  |

4.2 Перечень отходов производства обуви во взаимосвязи с классификацией, установленной в Европейском перечне опасных отходов

Отходы, которые, как правило следует принимать во внимание, сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Перечень отходов производства обуви и их классификация

Список возможных отходов

Отходы производства обуви

Отходы, образующиеся при раскрое материалов для верхней части обуви

Отходы, образующиеся при раскрое стельки

Отходы, образующиеся при раскрое подошвы

Отходы, образующиеся при формовании литьем под давлением

Прочие отходы

Пыль или шлам (от шершевания)

Отходы, образующиеся при обрезке

Другие технологические отходы

Остатки красок, лаков и т.п. (с растворителями, не содержащими галогенов)

Остатки красов, лаков и т.п. (на водной основе)

Клеящие вещества (с растворителями, не содержащими галогенов)

Клеящие веществе (на водной основе)

Использованные растворители (раздельно собранные или смешанные)

Бракованная обувь

Упаковочные отходы

Картон: обувной картон, упаковочные ящики, картон для образцов и шаблонов, бобышка рулона для тканей

Шлифовальные насадки и катушки (из пластмасс)

Пластмассовые мешки и пленки

Фляги, жестяные банки и бочки (из пластмасс) очищенные

Фляги, жестяные банки и бочки (из пластмасс), содержащие остатки продукта в количестве менее 3 % вместимости

Фляги, жестяные банки и бочки (из пластмасс), содержащие остатки продукта в количестве более 3 % вместимости

Деревянные поддоны

Фляги, жестяные банки и бочки (из металла) очищенные

Фляги, жестяные банки и бочки (из металла), содержащие остатки продукта в количестве менее 3 % вместимости

Фляги, жестяные банки и бочки (из металла), содержащие остатки продукта в количестве более 3 % вместимости

Другие металлические упаковочные отходы (алюминиевые бобышки рулона для тканей и пр.)

Гидравлическое масло

Моторное масло

Поврежденные или отработавшие обувные колодки (из пластмасс)

Использованные фильтры для очистки отходящих газов

Отработавшее электрическое и электронное оборудование

Бумага и картон офисных помещений

Поврежденные или отработавшие режущие инструменты, поврежденные или отработавшие обувные колодки (из алюминия)

Биоразлагаемые отходы из столовых

Отходы, подобные бытовым отходам (банки из под напитков, мусор из цехов и пр.)

4.3 Методы менеджмента отходов

Установленные в таблице 3 методы являются общеупотребительными при управлении отходами в обувной промышленности

Таблица 3 – Методы управления отходами

| Наименование метода | Код |
| --- | --- |
| Повторное использование отходов в неизменном виде | A |
| Повторное использование отходов внутри или за пределами предприятия (следует указать) | B |
| Сжигание отходов с рекуперацией энергии | C |
| Специальные методы разложения а) (следует указать метод) | D |
| Регулируемое размещение отходов на полигонах | E |
| Сжигание отходов без рекуперации энергии | F |
| Прочие методы б) | G |
| а) Для примера: химическое разложение, биологическое разложение. б) Для примера: продажа в качестве исходного материала (сырья). |  |

4.4 Последовательность осуществления менеджмента отходов

Менеджмент  осуществляют на основе определения параметров, указанных в                  4.4.1 – 4.4.4.

4.4.1 Количество отходов:

- рассчитывают количество отходов, образующихся во время испытательного периода (по списку, приведенному в таблице 2);

- для каждого вида отходов расчитывают соотношение массы отходов, образовавшихся в течение испытательного периода, и произведенных в течение испытательного периода пар обуви, кг отходов/1000 пар;

- испытательные период не должен превышать 12 месяцев.

4.4.2 Масса пары обуви:

- расчитывают среднюю массу пары обуви для конкретного конечного продукта (готового изделия), группы продуктов или всей продукции, которая оценивается в течение испытательного периода.

4.4.3 Применяемый метод управления отходами

Для каждого отхода рассчитывают долю, которая рассматривается по каждому методу управления отходами, приведенному в таблице 3, и вносят ее в таблицу, как указано в таблице 4.

4.4.4 Характеристики результатов

Если применяется метод B, D или G по таблице 3, то следует указать, какой именно метод был использован.

4.5 Критерии оценки эффективности менеджмента отходов

Критериями оценки эффективности менеджмента отходов являются:

- технология производства, определяющая характер образования отходов для конкретного изделия, группы изделий или всего производственного цикла предприятия;

- масса отходов, образующихся непосредственно в процессе производства обуви или подлежащих удалению.

5 Методы расчета

5.1 Количество отходов и сбросов

Отходы, образующиеся на производственном оборудовании при производстве определенной части продукции, учитывают по отношению к типу обуви, технологии производства или всему производственному циклу.

Все массы отходов и сбросов сточных вод следует рассчитывать в килограммах.

Рассчитывают соотношение «кг отходов/1000 пар обуви».

5.2 Применение метода менеджмента отходов

Во время испытательного периода предполагается, что часть отходов могла обрабатываться другими методами.

Для каждого вида отходов рассчитывают долю, которая относится к каждому методу менеджмента в соответствии с таблицей 3.

При отсутствии документированных данных о том, как отходы обрабатывались (за исключением повторного использования), следует выбрать в соответствии с таблицей 3.

6 Документирование результатов менеджмента отходов

Результаты менеджмента отходов следует документировать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Характеристика результатов менеджмента отходов

| Перечень твердых или жидких отходов |  | Соотношение, кг отходов/1000 пар обуви, в зависимости от метода управления отходами (средняя масса представленной пары обуви составляет: …. кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |
| Код отхода | Наименование отхода | Повторное использование отходов в неизмененном виде | Повторное использование внутри или за пределами предприятия (следует указать) | Сжигание отходов с рекуперацией энергии | Специальные способы разложения (следует указать) | Регулируемое размещение отходов на полигонах | Сжигание без рекуперации (получения) энергии | Прочие способы (следует указать) | Всего |

7 Отчет об испытаниях и протокол отклонений

В отчет об испытаниях, как правило, включают следующие данные:

- период испытаний (срок испытаний);

- сфера применения результатов (тип обуви, группа обуви, тип технологии или весь производственный цикл);

- средняя масса представленной пары обуви, для которой получены результаты;

- метод расчета массы пары обуви;

- точное описание операций технологического процесса, принятых во внимание для оценки количества отходов в соответствии с таблицей 1;

- метод, который был использован для количественного определения каждого вида отходов;

- обзор результатов, приведенных в таблице 4;

- документирование в протоколе любого отклонения от таблицы 4.

МКС 13.030.01 Ключевые слова: обувь, отходы, менеджмент, критерии, методы испытаний, схемы

МКС 13.030.01 Ключевые слова: обувь, отходы, менеджмент, критерии, методы испытаний, схемы

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Е. Амирханова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |