Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ

Метод определения максимального теоретического содержания

формальдегида

СТ РК ____-20___

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Производственный комплекс «Аврора».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

### 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ

Метод определения максимального теоретического содержания

формальдегида

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод расчетного определения максимальной теоретической массовой доли формальдегида, выделяющегося из доноров формальдегида, в парфюмерно-косметической продукции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Донор формальдегида (донор): вещество, выделяющее формальдегид.

4 Общие положения

4.1 Доноры формальдегида применяются в парфюмерно-косметической продукции в качестве консервантов, поскольку в результате протекания различных химических реакций (например, гидролиза) они выделяют формальдегид, вызывающий гибель микроорганизмов.

Примечание – Как правило, молекулы доноров формальдегида содержат структурные фрагменты -O-CH2-O-, -O-CH2-NR-, -NR1-CH2-NR2-, гидролитическое расщепление которых протекает с высвобождением формальдегида. 1 моль таких структурных фрагментов при гидролизе даёт 1 моль формальдегида. Образование формальдегида возможно и при отсутствии перечисленных выше структурных фрагментов.

4.2 В соответствии с [1], при наличии в парфюмерно-косметической продукции нескольких доноров формальдегида, максимальное теоретическое количество формальдегида, которое они могут выделить, не должно превышать 0,1 %.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

4.3 Формальдегид является кожным сенсибилизатором класса 1 [2], поэтому в соответствии с [1], если концентрация формальдегида, выделяющаяся из доноров формальдегида, превышает 0,05 %, маркировка такой продукции должна иметь фразу «содержит формальдегид».

4.4 Предел максимального теоретического количества формальдегида в парфюмерно-косметической продукции установлен по следующим причинам:

- в соответствии с [1], непосредственное использование формальдегида в парфюмерно-косметической продукции запрещено, поскольку он относится к канцерогенам класса 1В [2], а парфюмерно-косметическая продукция не должна оказывать канцерогенного действия;

- в соответствии с ГОСТ 32423, сумма массовых долей канцерогенных ингредиентов в неканцерогенной смесевой химической продукции не должна превышать 0,1 %.

Примечание – Реакция выделения формальдегида обычно не протекает количественно. Кроме того, выделяющийся формальдегид может вступать в реакции с другими компонентами, поэтому фактическая его концентрация в парфюмерно-косметической продукции, содержащей доноры формальдегида, меньше максимальной теоретически возможной. Таким образом, выделение максимального теоретического количества формальдегида из донора формальдегида представляет собой наихудший сценарий, риск наступления которого позволяет оценить настоящий стандарт.

4.5 Экспериментальное определение массовой доли формальдегида в парфюмерно-косметической продукции, содержащей несколько доноров формальдегида, не гарантирует соблюдения требований п. 4.2, поскольку на момент выполнения такого исследования может прореагировать с выделением формальдегида не всё содержащееся в ней количество донора формальдегида. Кроме того, обнаруженный в парфюмерно-косметической продукции в следовых количествах формальдегид может являться непреднамеренной примесью. Таким образом, для определения максимального теоретического количества формальдегида, выделяемого из его доноров, следует использовать расчётный метод.

5 Сущность метода

Метод основан на расчете количества формальдегида, который может выделиться из донора формальдегида, использованного для изготовления парфюмерно-косметической продукции в соответствии с рецептурой. Расчет проводят с использованием коэффициента, определяющего максимальное количество вещества формальдегида, которое может выделить 1 моль донора формальдегида.

6 Определение максимальной теоретической массовой доли формальдегида

6.1 Максимальную теоретическую массовую долю формальдегида в парфюмерно-косметической продукции, Wф, %, вычисляют по формуле (1):

Wф=i=1n30,03×WiMi×ki,                                                          (1)

где 30,03 – молярная масса формальдегида, г/моль;

Wi – массовая доля донора формальдегида в парфюмерно-косметической продукции в соответствии с рецептурой, %;

Mi – молярная масса донора формальдегида, г/моль;

ki – максимальное количество вещества формальдегида, которое может выделить 1 моль донора формальдегида.

Примечание – Для оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям п. 4.2 формулу (1) применяют только в случае использования в парфюмерно-косметической продукции нескольких (не менее 2) доноров формальдегида. При использовании одного донора формальдегида его максимальная разрешённая массовая доля определена [1].

6.2 Разрешённые в парфюмерно-косметической продукции доноры формальдегида, их молярные массы, коэффициенты k и ссылки на литературу, из которой были взяты значения последних, приведены в приложении А.

7 Оформление результатов

7.1 Результат определения должен содержать таблицу с наименованиями и максимальными массовыми долями доноров формальдегида в соответствии с рецептурой парфюмерно-косметической продукции, их молярными массами и коэффициентами ki, а также расчёт максимальной теоретической массовой доли формальдегида в парфюмерно-косметической продукции, Wф, произведённый по формуле (1). Полученное значение Wф округляют до 0,0001.

7.2 Пример оформления результата приведён в приложении Б.

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 – Доноры формальдегида в

парфюмерно-косметической продукции

| Ссылочный номер по регламенту Европейского Союза по косметике | Химическое название/INN/XAN | Название из общего глоссария ингредиентов | Молярная масса, г/моль | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан (5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane)* | 5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан, 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane | 212,00 | 3 [3] |
| 21 | Бронопол (Bronopol) | 2-бром-2-нитро-пропан-1,3-диол, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol | 199,99 | 2 [4] |
| 27 | N, N’’-метилен-бис[N’-[3-гидроксиметил-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]мочевина (N,N’-methylenebis[N’- [3-hydroxy-methyl-2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl]urea)** | Имидазолидинилмочевина, Imidazolidinyl urea | 388,29 | 2 [5] |
| 30 | уротропин (methenamine) | Уротропин, Methenamine | 140,19 | 6 [6] |
| 33 | 1,3-Бис(гидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (1,3-Bis(hydroxy-methyl)-5,5-dime-thylimidazolidine-2,4-dione) | ДМДМ Гидантоин, DMDM Hydantoin | 188,18 | 2 [7] |
| 45 | 4,4-Диметил-1,3-оксизалидин, (4,4-dimethyl-1,3-oxizalidine) | диметилоксазолидин, Dimethyl Oxizolidine | 115,13 | 1 [8] |
| 46 | N-(Гидроксиметил)-N-(дигидроксиметил-1,3-диоксо-2,5-имид-азолинидил-4)-N’-(гидроксиметил) мочевина (N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydro-xymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N’-(hydroxy-methyl)urea)*** | Диазолидинилмочевина, Diazolidinyl Urea | 278,22 | 3 [9] |
| 49 | 5-Этил-3,7-диокса-1-аза-бицикло-[3.3.0]-октан (5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0] octane) | 7-Этилбицикло-оксазолидин, 7-Ethylbicyclooxazolidine | 143,18 | 2 [10] |

Окончание таблицы А.1

| Ссылочный номер по регламенту Европейского Союза по косметике | Химическое название/INN/XAN | Название из общего глоссария ингредиентов | Молярная масса, г/моль | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Гидросиметиламиноацетат натрия (Sodium hydroxymethylamino acetate) | Гидроксиметилглицинат натрия, Sodium Hydroxyme-thylglycinate | 127,07 | 1 [11] |
| 55 | Фенилметоксиметанол, (phenylmethoxy Methanol)**** | Бензилгемиформаль, Benzylhemiformal | 153,18 | 1,5 [12] |
| Примечание – список доноров формальдегида составлен по данным [13]. Библиографические источники содержат описания, уравнения или схемы реакций, показывающие, какое количество вещества формальдегида выделяется из 1 моля донора формальдегида. __________________ *При гидролизе 1 моль 5-бром-5-нитро-1,3-диоксана в кислой среде выделяется 1 моль формальдегида и 1 моль бронопола, для которого k=2. **Реальная структура имидазолидинилмочевины не соответствует формуле N,N’-methylenebis[N’- [3-hydroxy-methyl-2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl]urea, поскольку конечными продуктами её гидролиза являются аллантоин и (4-hydroxymethyl-2,5-dioxo-imidazolidine-4-yl)-urea [14, 15]. ***Реальная структура диазолидинилмочевины должна описываться формулой 1-(3,4-bis-hydroxymethyl-2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl)-1,3-bis-hydroxymethylurea [9, 14]. ****Бензилгемиформаль не может быть описан одной химической структурой и представляет собой смесь формалей бензилового спирта с различным числом -CH2-O- звеньев. С учётом соотношения мольных долей бензилового спирта и формальдегида, которые используются для его изготовления, равного 1:1,5, молярная масса бензилгемиформаля приведена для условной структуры C6H5CH2O-(-CH2O-)1,5-H. |  |  |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1 - Оформление результатов

| Наименование донора формальдегида в рецептуре парфюмерно-косметической продукции | Максимальная массовая доля донора формальдегида в парфюмерно-косметической продукции в соответствии с рецептурой, % | Молярная масса донора формальдегида, г/моль | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензилгемиформаль | 0,05 | 153,18 | 1,5 |
| Диазолидинилмочевина | 0,40 | 278,22 | 3 |

Wф=30,03×0,05153,18×1,5+30,03×0,40278,22×3=0,1442 %.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (утверждён Решением Комиссии таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799).

[2] Comission Regulation (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures // Official Journal of the European Union. – 2014. – Ser. L. – Vol. 56, L167 – P. 36-49. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0605. – Дата доступа: 18.11.2023 г.

[3] Brandt, K. Final report on the safety assessment of 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane / K. Brandt // Journal of the American College of Toxicology. – 1990. – Vol. 9. – Iss. 2. – P. 279-288.

[4] Wang, H. Determination of bronopol and its degradation products by HPLC / H. Wang, G. J. Provan, K. Helliwell // Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. – 2002. – Vol. 29. – Iss. 1-2. – С. 387-392.

[5] Johansen, M. Kinetics of formaldehyde release from the cosmetic preservative Germall 115 / M. Johansen, H. Bundgaard // Archiv for pharmacy og chemi, scientific edition. – 1981. – Vol. 9. – P. 117-122.

[6] Беликов, В. Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч. / В. Г. Беликов. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 624 с.

[7] Quantification of 1,3-dimethylol-5,5-dimethylhydantoin and its decomposition products in cosmetics by high-performance liquid chromatography / A. Asada, T. Doi, A. Takeda [et al] // Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. – 2012. – Vol. 67-68. – P. 163-168.

[8] Rossmoore, H. W. Applications and mode of action of formaldehyde condensate biocides / H. W. Rossmoore, M. Sondossi // Advances in applied microbiology / ed. A. I. Laskin. –San Diego ; New York ; Berkeley ; Boston ; London ; Sydney ; Tokyo ; Toronto : Academic Press, 1988. – Vol. 33. – P. 223-277.

[9] Doi, T. The different decomposition properties of diazolidinyl urea in cosmetics and patch test materials / T. Doi, K. Kajimura, S. Taguchi // Contact Dermatitis. – 2011. – Vol. 65. – Iss. 2. – P. 81-91.

[10] Mode of mutagenic action for the biocide Bioban CS-1246 in mouse lymphoma cells and implications for its in vivo mutagenic potential / G. D. Charles [et al]. // Toxicological Sciences. – 2005. – Vol. 84. – Iss. 1. – P. 73-80.

[11] Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate. Proposal for Harmonised Classification and Labelling. Based on Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation), Annex VI, Part 2 : CLH report. / Umweltbundesamt GmbH on behalf of AT Competent Authority Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. – 2017. – Version number: 3. – 90 p. – Режим доступа: https://echa.europa.eu/documents/10162/b3507855-f1e6-90fb-d0be-8df607142035. – Дата доступа: 5.11.2023.

[12] Emeis, D., Anker W., Wittern, K. P. Quantitative 13C NMR spectroscopic studies on the equilibrium of formaldehyde with its releasing cosmetic preservatives / D. Emeis, W. Anker, K. P. Wittern // Analytical chemistry. – 2007. – Vol. 79. – Iss. 5. – P. 2096-2100.

[13] Formaldehyde and formaldehyde releasers : investigation report / European Chemicals Agency. – Helsinki, 2017. – 73 p. – Режим доступа: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b. – Дата доступа: 5.11.2023.

[14] Characterization and chemistry of imidazolidinyl urea and diazolidinyl urea / S.V. Lehmann [et al.] // Contact Dermatitis. – 2006. – Vol. 54. – Iss. 1. – P. 50-58.

[15] Characterization of the decomposition of compounds derived from imidazolidinyl urea in cosmetics and patch test materials / T. Doi [et al.] // Contact dermatitis. – 2012. – Vol. 67. – Iss. 5. – P. 284-292.

МКС 71.100.70 Ключевые слова: продукция парфюмерно-косметическая, формальдегид, доноры формальдегида

МКС 71.100.70 Ключевые слова: продукция парфюмерно-косметическая, формальдегид, доноры формальдегида

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «Производственный комплекс «Аврора»

| Ведущий технолог | Д. С. Валуев |
| --- | --- |