НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОЛИГОНЫ ДЛЯ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Требования

Дата введения ________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полигоны для твердо-бытовых отходов малой мощности (далее – полигоны ТБО) для городов, поселков, населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек и с радиусом охвата до 50 км и устанавливает требования по безопасной эксплуатации и содержанию полигона ТБО, в целях санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны окружающей среды на всех этапах жизненного цикла, включая централизованный  прием, сортировку, переработку, обезвреживание и захоронение твердо-бытовых отходов (далее – ТБО).

Настоящий стандарт не распространяется на полигоны ТБО населенных пунктов численностью свыше 50 тыс. человек.

Требования настоящего стандарта обязательны для применения и исполнения на территории Республики Казахстан в связи с необходимостью обеспечения безопасности процессов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, касающихся жизни и здоровья человека, в том числе растительного и животного мира и приобретения инновационных и высокотехнологичных услуг:

- всеми государственными органами, предприятиями и организациями независимо от их организационно–правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана централизованным  приемом, сортировкой, переработкой, обезвреживанием и захоронением ТБО.;

- первыми руководителями организаций (субъектов) независимо от формы собственности в деятельности которых образуются ТБО при составлении требований к специализированным предприятиям на обязательное соответствие пунктам настоящего стандарта при проведении закупок и заключении договоров на централизованный  прием, сортировку, переработку, обезвреживание и захоронение ТБО;

- руководителями специализированных предприятий, обеспечивающих техническое оснащение и оборудование предприятий в соответствии с настоящим стандартом.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Окружающая среда: Совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, растительный и животный мир, а также климат в их взаимодействии.

2.2 Ущерб окружающей среде: Загрязнение окружающей среды или изъятие природных ресурсов свыше установленных нормативов, вызвавшее или вызывающее деградацию и истощение природных ресурсов или гибель живых организмов.

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2.3 Охрана окружающей среды: Система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

2.4 Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды: Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны окружающей среды и природопользования, а также его территориальные органы;

2.5 Загрязнение окружающей среды: Поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

2.6 Парниковые газы: Газообразные составляющие атмосферы природного и (или) антропогенного происхождения, поглощающие тепловое инфракрасное излучение и (или) являющиеся его источником.

2.7 Природные объекты: Естественные объекты, имеющие границы, объем и режим существования.

2.8 Природные ресурсы: Природные объекты, имеющие потребительскую ценность: земля, недра, воды, растительный и животный мир.

2.9 Природопользователь: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование природными ресурсами и (или) эмиссии в окружающую среду.

2.10 Экологически опасный вид хозяйственной и иной деятельности: Деятельность физических и (или) юридических лиц, в результате которой происходит или может произойти аварийное загрязнение окружающей среды.

2.11 Экологически опасный объект: Хозяйственный и иной объект, строительство и деятельность которого может оказывать или оказывает вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

2.12 Экологически опасные техника и оборудование: Механизмы, машины, устройства, приборы, используемые в хозяйственной или иной деятельности и представляющие опасность для окружающей среды.

2.13 Экологически опасные технологии: совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства и представляющих опасность для окружающей среды.

2.14 Экологические требования: Ограничения и запреты хозяйственной и иной деятельности, отрицательно влияющей на окружающую среду и здоровье населения, содержащиеся в настоящем Кодексе, иных нормативных правовых актах и нормативно-технических документах Республики Казахстан.

2.15 Полигон захоронения отходов малой мощности: Полигон захоронения отходов, на который поступает менее 50 тонн отходов в сутки, имеющий специальные площадки переработки (сортировки), компостирования и  размещения отходов, без намерения изъятия.

2.16 Контрольно-пропускной пункт: Зона визуального осмотра и учета всех поступающих отходов на полигон.

2.17 Рабочая карта полигона: Специализированные, оборудованные на полигоне участки, на которых ведутся технологические операции с отходами.

2.18 Место переработки отходов: Участки на территории полигона, где расположены установки и сооружения для переработки отходов.

2.19 Оператор полигона: Специализированное предприятие, ответственное за эксплуатацию полигона ТБО.

2.20 Санитарно-защитная зона: Участок территории между границей полигона ТБО и селитибной застройкой населенного пункта с учетом дальнейшего его расширения.

2.21 Отходы: Любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их собственник прямо признает отходами, подвергает операциям по удалению или восстановлению, намеревается направить на удаление или восстановление или должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона.

2.22 Вид отходов: Совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов.

2.23 Твердые бытовые отходы: Коммунальные отходы в твердой форме.

2.24 Коммунальные отходы: Отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования.

2.25 Раздельный сбор коммунальных отходов: Процесс, при котором коммунальные отходы собираются раздельно в зависимости от типа и состава отходов для обеспечения последующей утилизации, переработки и удаления.

2.26 Отходы производства: Остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

2.27 Отходы потребления: Остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

2.28 Обращение с отходами: Виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.

2.29 Учет отходов: Система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.

2.30 Удаление отходов: Операции по захоронению и уничтожению отходов.

2.31 Обезвреживание отходов: Уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки.

2.32 Утилизация отходов: Использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов.

2.33 Сортировка отходов: Разделение бытовых отходов по определенным характеристикам на различные его составляющие.

2.34 Переработка отходов: Физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств.

2.35 Размещение отходов: Хранение или захоронение отходов производства и потребления.

2.36 Захоронение отходов: Складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока без намерения их изъятия.

2.37 Неутильный остаток: Отходы, подверженные сортировке и в силу своей не пригодности к дальнейшей переработке, должны быть захоронены и/или уничтожены.

3 Классификация

Полигон ТБО малой мощности относится к 3-му классу 3 категории  и предназначен для приема, сортировки, переработки, утилизации и захоронения отходов.

3.1 При эксплуатации и содержанию полигона ТБО малой мощности категорически запрещается:

– производить любые операции по обращению с отходами, приносящие вред здоровью человека и окружающей среде, включая передачу ТБО в предприятия не обладающие оборудованием для работы с отходами, квалифицированными кадрами и не соответствующего квалификационным требования для предприятий в сфере управления с отходами;

– размещать (захоранивать) ТБО на полигонах малой мощности без проведения полной сортировки поступивших отходов;

3.2 Полигон малой мощности не может быть высоконагружаемым.

3.3 Ввиду малых объемов ТБО и ничтожности образуемых выбросов от тела полигона малой мощности, ведение автоматизированного контроля за выбросами не целесообразно. Оператор полигона малой мощности может осуществлять данный мониторинг на добровольной основе.

4 Общие положения

4.1 Оператор полигона обязан обеспечить безопасную эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами.

4.2 При проектировании зданий и сооружений, выполняющих функции централизованного приема, сортировки, переработки, утилизации и захоронения отходов на территории полигона ТБО следует предусмотреть необходимость зданий и сооружений в зависимости от принимаемых на полигон отходов в объеме не более 20 тысяч тонн в год.

4.3 Административно-хозяйственная зона располагается на пересечении подъездной автомобильной дороги с границей полигона ТБО. В административно- хозяйственной зоне располагаются производственные и бытовые помещения и составляют от 5 до 15 % площади полигона.

4.4 Для полигонов малой мощности, функции производственно – бытовых помещений, выполняют типовые передвижные вагоны, бесфундаментные сооружения ангарного типа.

4.5 Территория хозяйственной зоны должна быть отсыпана щебнем, иметь освещенную рабочую зону.

4.6 Содержание полигона должно вестись в соответствии с [1] и [8].

4.7 Участок захоронения отходов занимает до 80 % площади всего полигона

4.8 Оператор полигона ТБО малой мощности, для захоронения отходов, должен применять траншейно-картовый метод захоронения, позволяющий рационально использовать земельные ресурсы, значительно продлевающий срок эксплуатации полигона.

Данная технология уменьшает количество выбросов парниковых газов, сокращает вероятность возгорания полигона.

Траншейно-картовый метод захоронения отходов дает возможность проводить промежуточную рекультивацию отработанных участков, в целях не допущения разлетов мелких фракций и упрощения процедуры окончательной рекультивации при закрытии полигона.

4.9 Траншейно-картовый метод захоронения отходов состоит из нескольких этапов. Тяжелым экскаватором готовится траншея глубиной 6–8 м, до залегания глиняного водоупора, шириной 10–12 м и 70–80 м длиной.

При отсутствии естественного глиняного водоупора, на дне траншеи, предусматривается устройство искусственных противофильтрационных непроницаемых экранов. Траншея располагается, преимущественно, перпендикулярно направлению господствующих ветров, с учетом рельефа местности.

Грунт, полученный от рытья траншеи, образует вал и препятствует разносу ТБО. Оставшийся грунт складируется на резервной карте и в дальнейшем используется при проведении промежуточной рекультивации.

4.9.1 Отходы выгружаются на рабочую карту перед траншеей, полностью сортируются. Отсортированные отходы, в дальнейшем, направляются в зону переработки, либо компостирования, передаются специализированным предприятиям для дальнейшей переработки.

До начала захоронения части неутильного остатка отходов (хвостов) в подготовленную траншею, устанавливается мерный столб (репер) для контроля высоты отсыпаемого слоя отходов.

После чего отходы подлежат грубому измельчению, путем многократного прохода по ним бульдозера и сталкиваются в траншею.

В результате объемный вес отходов возрастает от 0,4–0,5 т на метр кубический, т.е. примерно в 2 раза. Общая высота, уложенного в таком порядке «рабочего» слоя ТБО должна быть равной, примерно, 2 м. Такая высота слоя дает более равномерное уплотнение всей массы отходов и создает возможность для хода биотермического процесса.

4.9.2 Законченный отсыпкой на высоту 2 м, уплотненный «рабочий» слой отходов, на следующие сутки, в теплое время года, и не более чем через трое суток, в холодное время года, покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой                          0,25 м.

В качестве изолирующего материала, при загрузке полигона, предусмотрено использовать грунт, изъятый из основания полигона. Допускается применять, в качестве изолирующего слоя, строительный мусор от ремонта и/или реконструкции жилого фонда, в зимнее время в качестве изоляционного слоя используется снег, в том числе и от очистки территорий населенного пункта.

Изолирующий слой предназначен для защиты от разноса ветром легких фракций мусора, предотвращает выход на поверхность выплодившихся в отходах мух, сохраняет влажность отходов, что способствует такому методу переработки отходов – как компостирование.

На отсыпанный, по всей площади траншеи, первый слой ТБО изолированный грунтом, складывается следующий «рабочий» слой отходов, высотой 2 м, который так же укрывается изолирующим слоем на высоту 0,25 м и так далее до заполнения траншеи.

Отработанная траншея оставляется на 2 года, затем, после оседания ТБО, траншея дорабатывается, проводится промежуточная рекультивация участка. При таком методе захоронения отходов, фильтрат на поверхности полигона не образуется.

Промежуточная рекультивация отработанного участка, проводится за счет средств ликвидационного фонда.

4.9.3 Для предотвращения разноса ТБО, выставляют мобильные сетчатые ограждения по периметру рабочей карты, перпендикулярно к направлению преобладающий ветров. Высота сетчатого ограждения принимается  от 1,5 до 2,0 м. Основания щита ограждения выполняется из облегченных металлических профилей, либо других материалов, обеспечивающих крепление сетчатого ограждения.

Ограждение очищается от частиц отходов регулярно, один раз в рабочую смену.

Площадь участка с переносным сетчатым ограждением принимается с условием возможности выполнения работ по разгрузке, сортировке и захоронению отходов в течение недели.

4.10 В состав полигона малой мощности входит:

- административно-хозяйственная зона (инвентарные мобильные здания);

- зона приема спецавтотранспорта, доставляющего отходы на полигон (КПП, участок радиационного контроля);

- участок для размещения производства по сортировке отходов (мусоросортировочная площадка МСП);

- навес для машин и механизмов;

- участок компостирования;

- резервуар противопожарный;

- зона инженерных сооружений, включая мусороперерабатывающий комплекс;

- зона кавальер (отвал грунта для изоляции слоя);

- участок захоронения ТБО;

- площадка временного хранения переработанных отходов.

4.10.1 Для полигонов ТБО малой мощности допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей.

4.11  Требования к полигонам малой мощности, распространяются на полигоны неопасных отходов, населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек и массой поступивших отходов не более 20 тысяч тонн в год.

4.12 Управление полигоном осуществляется:

- физическими или юридическими лицами;

- оператором, имеющим опыт работы в сфере управления с отходами и обеспеченным материально-технической базой для эксплуатации полигона, с материально-техническими ресурсами и квалифицированными кадрами.

4.13 Собственники отходов, сдающие отходы на полигон, обязаны предоставить достоверную информацию о качественных и количественных характеристиках отходов.

4.14 Оператор полигона обязан выдать письменное подтверждение о получении каждой партии отходов, принятых на полигон.

Если отходы не приняты на полигон, оператор делает соответствующую отметку в журнале приема отходов, с указанием причины в отказе приема партии отходов

4.15 Технологические дороги в черте полигона малой мощности, должны быть рассчитаны на двухстороннее движение. В зимнее время обеспечивается беспрепятственный проезд спецавтотранспорта к рабочей карте полигона.

4.16 Зона КПП должна быть оборудована сертифицированным весовым оборудованием, для измерения массы всех поступающих на полигон отходов.

4.17 Для предотвращения попадания на полигон ТБО опасных отходов, проводится дозиметрический контроль всех входящих отходов.

4.18 Морфологический состав ТБО должен состоять из:

- пищевые отходы (26 %);

- бумага, картон (20 %);

- древесные отходы  (5 %);

- металлолом (5 %);

- текстиль (3 %);

- кости (2 %);

- стекло (8 %);

- кожа, резина (1 %);

- камни, штукатурка (3 %);

- пластмассы (20 %);

- прочее (7 %).

С целью сокращения количества захораниваемых отходов оператор полигона обязан организовать работу по 100 % сортировке всех поступающих отходов, на территории МСП, с выделением полезных для дальнейшей переработки фракций.

Площадка временного хранения переработанных отходов, должна иметь твердое покрытие или  отсыпана щебнем и обозначена указателями.

4.18.1 Оператор полигона ТБО, должен принять меры по уменьшению образования метана на полигоне, путем сокращения объемов захоронения биоразлагаемых отходов.

4.18.2 Биоразлагаемые отходы должны быть направлены на участок компостирования

4.18.3 Мусороперерабатывающий комплекс полигона ТБО, должен включать в себя, как минимум, пресс гидравлический для отходов бумаги и картона, ПЭТ, тетрапак. В дальнейшем переработанные отходы передаются сторонним специализированным организациям, либо используются в собственном производстве Оператора.

4.18.4 На полигонах малой мощности, в целях уменьшения объемов не утильных остатков, подлежащих захоронению, Оператор полигона обязан предусмотреть печи инсенераторы, с режимом работы не менее 760-870 ˚C, с дополнительной камерой дожига.

4.19 Размер участка размещения полигона малой мощности, устанавливается исходя из условий срока его эксплуатации, но не менее 15 лет. Инженерно- технический персонал полигона один раз в месяц осматривает санитарно-защитную зону полигона и принимает меры по устранению обнаруженных замечаний.

4.20  По всему периметру полигона, с внешней стороны, весной, по мере высыхания земли должно быть произведена опашка, во избежание возгорания полигона, в случае степных пожаров.

4.21 По периметру полигона малой мощности должна быть устроена осушительная траншея, глубиной не менее двух метров и земляным валом до двух метров, либо огражден забором высотой не менее 1,8 м.

4.22 При траншейно-картовым методе захоронения отходов, на полигоне малой мощности, обустройство дизинфекционной ванны, для обработки колес мусоровозов, не требуется, в виду отсутствия контакта колес с отходами. Выгрузка отходов производится на рабочую карту, без заезда на предыдущий слой отходов.

4.23 Операции работ на полигоне определяются технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной оператором полигона и согласованной с уполномочным органом в сфере охраны окружающей среды. Технологическая схема составляется с учетом сезонов года для определения последовательности выполнения работ, определения площадей для складирования ТБО и разработки изоляционного грунта.

Основным документом планирования работы на полигоне является график эксплуатации, составляемый оператором полигона на календарный год, где помесячно планируется: количество принимаемых отходов, с указание номера карт, на которых производятся технологические работы с отходами (см. приложение А).

4.24 Мероприятия по ведению контроля охраны окружающей среды выполняются согласно графика.

4.25 Размещение полигонов запрещено:

- на территориях природного и заповедного фонда Республики Казахстан;

- в пределах территорий санитарной охраны курортных, лечебно-оздоровительных и детских оздоровительных зон, в местах массового отдыха населения;

- в пределах городской черты и санитарно-защитной зоны населенных пунктов;

- на территории занятых лесами и лесопарками;

- на землях сельскохозяйственного назначения;

- на территориях историко-культурного назначения;

- в пределах водоохранных зон;

- в пределах поясов зон охраны минеральных источников;

- в пределах зон магистральных продуктопроводов.

4.26 При разработке рабочей карты полигона малой мощности, верхний плодородный слой почвы снимается и складируется отдельно. В дальнейшем используется при рекультивации отработанной карты  полигона.

4.27 Наклон территории полигона, в направлении населенного пункта не допускается.

5 Требования к специализированному предприятию по обслуживанию полигона малой мощности

Оператор полигона ТБО малой мощности осуществляет свою деятельность руководствуясь [1], [2], [3] , [4], [5], [6], [7] и др. соответствующими                                   нормативно-правовыми актами и документами по стандартизации Республики Казахстан.

При работе Оператор полигона малой мощности обязан иметь:

- разрешение на эмиссии в окружающую среду [5];

- проект нормативов эмиссий в окружающую среду [5];

- проект предельно допустимых выбросов в окружающую среду;

- проект ОВОС;

- проект нормативов размещения отходов;

- программа управления отходами [7];

- программа производственного экологического контроля [2];

- план действий при чревычайныз и аварийных ситуациях;

- страховой полис добровольного страхования;

- журнал учета поступивших отходов [4];

- документы с описанием технологии все циклов обращения с отходами;

- акт землепользования на полигон;

- ликвидационный фонд в банке второго уровня;

- сертификат поверки и/или калибровка весового оборудования;

- иметь на праве собственности или аренды техническое оборудование для уплотнения, погрузки и перемещения отходов;

- пресса гидравлические для переработки отходов бумаги, картона, ПЭТ, тетрапак;

- обеспечить 100 % сортировку всех поступающий отходов, с извлечением полезных фракций с последующей передачей на переработку.

6 Требования к рекультивации полигона ТБО малой мощности

6.1 Отработанные участки полигона перекрываются окончательным наружным изоляционным слоем грунта. Толщина наружного изоляционного слоя должна быть не менее 0,6 м. Для защиты закрытого участка полигона малой мощности от выветривания или смыва окончательного наружного слоя грунта с откосов полигона, его необходимо озеленить путем посева разнотравья.

6.2 Использование территории рекультивированного полигона ТБО под капитальное строительство не допускается.

Приложение А

(обязательное)

График эксплуатации полигона малой мощности

| Месяц | Планируемый объем ТБО |  | Изоляция грунтом |  |  | Особенности технологии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | карта № | объем тыс.куб.м | карта разработки № | изолируемая карта № | объем тыс. куб.м. |  |
| Январь | 1 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 2 |  |  |  |  |  |
| Март | 3 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 4 |  |  |  |  |  |
| Май | 5 |  |  |  |  |  |
| Июнь | 6 |  |  |  |  |  |
| Июль | 7 |  |  |  |  |  |
| Август | 8 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 9 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 10 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 11 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 12 |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Пример расчета полигона ТБО

Б.1 Исходные данные

Расчетный срок эксплуатации Т = 15 лет

Количество обслуживающего населения Н = 50 тыс. чел.

Средняя норма накопления ТБО по малым городам Казахстана У1= 1,62 м3/чел. год

| Населенный пункт | Кол-во населения | Норма накопления |
| --- | --- | --- |
| г. Степногорск | 46 276 | 1,73 |
| г. Байконур | 39 111 | 1,24 |
| г. Приозерск | 13 329 | 1,78 |
| г. Аксу | 35 310 | 1,5 |
| г. Зайсан | 16 261 | 1,35 |
| г. Текели | 33 074 | 1,3 |
| г. Каражан | 8 091 | 1,64 |
| Каркаралинский р-н | 36 025 | 2,57 |
| Мендыкаринский р-н | 27 279 | 1,48 |
| Средняя норма накопления |  | 1,62 |

Б.2 Расчет проектируемой вместимости полигона ТБО малой мощности

Вместимость полигона ТБО малой мощности Ет на расчетный срок определяется по формуле (Б.2):

ЕТ=ЕТ1+ЕТ2

ЕТ1=(У1+У2)∙Н∙Т∙(К2К1)

где У1 и У2  – годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний год эксплуатации, м3/чел. в год;

Н – количество обслуживаемого полигоном малой мощности населения, чел.;

Т – расчетный срок эксплуатации полигона малой мощности, лет;

Ет – вместимость полигона малой мощности;

ЕТ1 – расчет вместимости ТБО от населения;

ЕТ2 – расчет вместимости ТБО от предприятий и организаций населенного пункта;

К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона ТБО малой мощности на весь период;

К2 – коэффициент, учитывающий объем изолирующих слоев грунта. Определим значение параметров, отсутствующих в исходных данных.

Годовая норма накопления ТБО по объему на 15-й год эксплуатации полигона малой мощности определяется из условия ежегодного роста ее по объему на 3 %.

У2=2,32 м3/чел.год

Коэффициент К1, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона за весь срок Т (если Т = 15 лет), с учетом применения для уплотнения бульдозера массой 14 т: К1 = 3,7

Коэффициент К2, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от глубины траншеи: К2 = 1,27

Проектируемая вместимость ТБО от населения полигона ТБО ЕТ1 составит:

ЕТ1=У1+У2∙Н∙Т∙К2К1=1,62+2,32×50000×15×0,34=1 004 700 м3

ЕТ2 = 495 300 м3 – отходы от МСБ, предприятий и организаций

ЕТ = 1 004 700 + 495 300 = 1 500 000 м3

Б.3 Расчет требуемой площади земельного участка полигона малой мощности

Sп=S2+20 %

где S2 – площадь захоронения отходов;

20 % – площадь отведенная под административно-хозяйственные территории;

Sп=20,45+20 %=24,54 га

S2=S1∙Q

где S1 – площадь траншеи;

Q – необходимое количество траншей;

S2 = 960 м2 × 213 = 204 480 м2 = 20,45 Га

S1 = 80 × 12 = 960 м2

Q=ЕТV1=1 500 0007 040=213

V1=(a+b)/2×h∙L

где a – ширина верхнего уровня траншеи;

b – ширина нижнего уровня траншеи;

h – глубина траншеи;

L – длина траншеи;

V1 – объем траншеи.

V1=12+102×8×80=7 040 м3

Приложение В

(информационное)

Траншейная схема складирования ТБО

а – поперечный разрез траншеи первого яруса перед складированием ТБО;

б – поперечный разрез траншеи первого яруса, заполненной ТБО;

в – поперечный разрез траншеи первого яруса, заполненной ТБО  изолированной грунтом;

г – поперечный разрез второй траншеи первог  яруса;

д – несколько изолированных траншей 1-го яруса.

Условные обозначения:

1 – грунт, вынутый при рытье траншей;

2 – траншея;

3 – ТБО;

4 – промежуточная изоляция;

5 – направление заполнения.

Рисунок В.1 – Траншейная схема складирования ТБО

Библиография

[1] Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 марта 2005 года № 137.

[2] Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.

[3]  Приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».

[4] Приказ Министера энергетики Республики Казахстан от 11 июля 2016 г. № 312 «Об утверждении Правил учета отходов производства и потребления».

[5] Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года №115 «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения»

[6] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года                       № 187 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

[7] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 146 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

[8] СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов».

МКС 13.020 Ключевые слова: полигоны для твердо-бытовых отходов, отходы, классификация, окружающая среда, утилизация, обезвреживание

МКС 13.020 Ключевые слова: полигоны для твердо-бытовых отходов, отходы, классификация, окружающая среда, утилизация, обезвреживание

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор					        Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии					        Калдарбек А.А.