Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ стандарт Республики Казахстан

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

Технические условия

СТ РК ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» ______ 202_ года № ____.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года №183-VІ ЗРК.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

Технические условия

Дата введения __________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на салфетки дезинфицирующие (далее - салфетки) пропитанные раствором В20 не содержащий альдегиды, предназначенные для  одновременной дезинфекции и очистки поверхностей неинвазивных медицинских устройств приборов и оборудования. Применяются в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля (в т.ч. операционных залах, отделениях интенсивной терапии, отделениях реанимации, в перевязочной, в кабинетах амбулаторного приема, смотровых кабинетах, диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических отделениях, в приемных, стоматологических кабинетах, в детских стационарах, акушерских клиниках, включая отделения неонатологии), в клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливая крови, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения и в быту.

Основное назначение салфеток:

- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала, переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромоторы к механическим наконечникам, наконечники к скалеру для снятия зубных отложений, мелкие изделия медицинского назначения простой конфигурации);

- очистка и дезинфекция столов (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных), гинекологических и стоматологических кресел, кроватей, реанимационных матрацев и другой жесткой мебели;

- очистка и дезинфекция оптических приборов и оборудования;

- очистка и дезинфекция датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);

- очистка и дезинфекция наконечников для клизм, термометров, фонендоскопов;

- очистка и дезинфекция осветительной аппаратуры и оборудования;

- очистка и дезинфекция наружных поверхностей гибких шлангов и жестких эндоскопов и колоноскопов (в т.ч. для их предварительной очистки);

- очистка и дезинфекция поверхностей кувезов (с последующим обязательным двукратным протиранием поверхности кувеза стерильной салфеткой, смоченной в стерильной воде и вытиранием насухо стерильными салфетками после каждого протирания);

- очистка и дезинфекция предметов ухода за больными, игрушек из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл и др.);

- очистка и дезинфекция оборудования и поверхностей машин санитарного транспорта и служб ГО и ЧС;

- очистка и дезинфекция резиновых, пластиковых, полипропиленовых ковриков;

- очистка и дезинфекция внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний;

- очистка и дезинфекция жалюзи, телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной клавиатуры и другой офисной и бытовой техники.

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций);

- вирусов (включая адденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);

- грибов рода Кандида, Трихофитон.

Преимуществами салфеток являются:

- для всех поверхностей неинвазивных медицинских изделий, а также других поверхностей и предметов;

- комплексный спектр эффективный против бактерий, дрожжей и грибов многих вирусов (вирулицидных с ограниченной эффективностью против оболочечных вирусов, например, Коровьей оспы, вирусы BVDV включая HBV, HCV и ВИЧ, и не оболочечные вирусы, например, норовирусы);

- включен в список VAH/DGHM;

- интенсивная очищающая способность – содержит активные чистящие вещества.

- отличная совместимость материала – подходит для всех обычных напольных покрытий, которые можно мыть шваброй, а также для чувствительных материалов, например, акриловое стекло;

- повышенная безопасность из-за остаточных эффектов (долгосрочный эффект), если используется регулярно;

- приятный, свежий аромат.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Салфетки должны соответствовать требования [1], настоящего стандарта 
и выпускаться по технологическому регламенту, согласованному и утвержденному 
в установленном порядке.

3.2 Салфетки представляют собой нетканый материал размером 20 х 38 см, пропитанные дезинфицирующим раствором, включающим в качестве действующих на основе четвертичных аммониевых соединениях. В одной герметичной упаковке содержится 1 % пропиточного раствора.

Толщина салфеток может быть от 0,1 до 1 мм в соответствии с требованиями заказчика.

Отклонения геометрических параметров салфеток не должны превышать ± 3 % 
от значений, указанных в технологическом регламенте.

3.3 Требования к сырью и материалам

3.3.1 При производстве салфеток в качестве нетканого материала могут использоваться:

- спандбонд;

- спанлейс;

- вискоза;

- полипропилен;

- флис;

- другие аналогичные материалы.

3.3.2 Дезинфицирующий раствор, используемый для пропитки салфеток, выполнен на основе четвертичных аммониевых соединений. 100 г дезинфицирующего раствора содержит 6,5 г алкил-бензил-диметиламмоний хлорида, неионные поверхностно- активные вещества (5 – 15 %), компоненты щелочные моющие (< 5 %), комплексо- образовательные агенты (< 5 %), вспомогательные вещества, гексилсинамал, бутилфенилметилпропионал и линалоол в водном растворе.

Каждая салфеткаа в общей упаковке должна быть пропитана 1 % пропиточным раствором. Салфетки не имеют спиртового запаха.

3.3.3 По показателям качества салфетки должны соответствовать требованиям 
и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества салфетки

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Белый материал, сложенный в Z позицию |
| Цвет | Белый |
| Запах | Приятный, свежий аромат |
| Плотность, г/см2 | 17 г/см2 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида (суммарно) | На 100 г раствора 6,5 г |

3.4 Упаковка

Пропитанные дезинфицирующим раствором салфетки упаковываются  
в герметичную полимерную упаковку по действующей нормативной документации 
в соответствии с требованиями [2].

3.5 Маркировка

3.5.1 На потребительскую тару в соответствии с [3] на государственном и русском языках наносят маркировку, содержащую:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- наименование продукции;

- состав;

- назначение;

- способ применения;

- количество в одной упаковке;

- номер партии;

- дату изготовления;

- срок годности;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- надпись «Сделано в Казахстане»;

- обозначение настоящего стандарта.

3.5.2 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192.

4 Требования безопасности

4.1 Салфетки по степени воздействия на организм при нанесении на кожу относятся к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007, не обладают местно-раздражающим воздействием на кожу, оказывают слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим эффектом. 
При ингаляционном воздействии не оказывают раздражающего и токсического действия.

4.2 Меры предосторожности

4.2.1 При производстве салфеток должны соблюдаться общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Производственные помещения должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной и местной вентиляцией.

4.2.2 К производству допускаются лица, прошедшие обучение по безопасным приемам работы, сдавшие экзамены на право самостоятельной работы и не имеющие медицинских противопоказаний.

4.2.3 Лица, связанные с изготовлением салфеток, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, должны быть обучены применению средств индивидуальной защиты.

4.2.4 При работе следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.2.5 После роботы лицо и руки вымыть водой с мылом.

4.2.6 Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

4.2.7 Средство следует хранить в герметично закрытой таре, отдельно 
от лекарственных препаратов, в недоступном от посторонних лиц месте.

4.3 Первая медицинская помощь

4.3.1 При контакте пропиточного состава салфеток со слизистой глаз, следует немедленно промыть их проточной водой в течение 10 - 15 минут, а затем закапать 
1 - 2 капли 30 % раствора сульфацила натрия (альбуцид).

4.3.2 При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

4.3.3 При попадании пропиточного состава средства в желудок, выпить несколько стаканов воды с добавлением 10 - 20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать.

4.3.4 После оказания первой помощи, в случае необходимости, пострадавшему следует обратиться к врачу.

4.4 Применение салфеток

4.4.1 Поверхности и объекты протирают салфеткой однократно, с экспозиционной выдержкой, указанной в таблице 2.

4.4.2 Способ обработки: открыть упаковку, быстро извлечь салфетку и тщательно протереть ею обрабатываемую поверхность, добиваясь равномерного смачивания. После извлечения салфетки упаковку герметично закрыть.

Для дезинфекции поверхностей требуется 1 салфетка на 1 м2 поверхности. 
Для дезинфекции поверхностей больших по площади или сильно загрязненных следует использовать несколько салфеток.

На этапе протирания нельзя допускать высыхания обрабатываемой поверхности.

4.4.3 Обработанные салфетками поверхности медицинского оборудования и приборов, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми, рекомендуется по окончании времени экспозиции промыть дистиллированной водой и высушить стерильными марлевыми салфетками.

Обработку поверхностей в помещениях можно проводить в присутствии людей. После обработки поверхностей проветривания помещения не требуется.

Таблица 2 – Микробиологическая активность

| Применение | Концентрация | Время |
| --- | --- | --- |
| Дезинфекция поверхностей (согласно VAH/DGHM) (1) | 1 % | 15 мин |
| Бактерии и дрожжи (1) | 1 % | 15 мин |
| MRSA, золотистый стафилококк (2) | 1 % | 15 мин |
| Туберкулез бактерии | 1 % | 60 мин |
| Вирусы коровьей оспы, BVDV, вкл. HBV, HCV и HIV (3) | 1 % | 5 мин |
| Норовирусы (4) | 4 % | 30 мин |
| Примечания 1) Тест на Канвида бактерии. 2) Эффективность в отношении бактерий означает эффективность в отношении MRSA. 3) В соответствии с рекомендацией RKI (Bundesgesundheitsbl 47, 62 – 66, 2004). 4) Тест на наличие вируса суррогатной MNV. |  |  |

4.4.4 Использовать салфетки необходимо только по назначению и с соблюдением мер предосторожности в соответствии с инструкциями по применению.

4.4.5 Хранить в закрытой упаковке производителя. Хранить в прохладном, 
хорошо проветриваемом месте. Не держать при температуре ниже 5 ºС.

5 Требования охраны окружающей среды

При производстве салфеток выбросов вредных веществ в атмосферу не производится. Сточные воды отсутствуют.

6 Правила приемки

6.1 К партии относятся салфетки, выработанные за одну смену или несколько смен (при малых партиях), одного типоразмера и наименования, но не более 200 000 упаковок и сопровождаемых, согласно ГОСТ 15.309, одним документом (паспорт качества), оформленном в порядке, принятом на предприятии.

Документ должен содержать следующие данные:

- наименование фирмы-производителя;

- название средства;

- номер партии;

- дату изготовления;

- дату и подпись лица, выдавшего документ о качестве;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Салфетки подвергают приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

6.3 Проверка качества салфеток на соответствие требованиям настоящего стандарта проводится в объеме, указанном в таблице 3.

Таблица 3 – Проверка качества салфеток

| Наименование показателя | Виды испытаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Периодические |
| Внешний вид | + | + |
| Размеры | + | + |
| Толщина | - | + |
| Упаковка | + | + |
| Маркировка | + | + |
| Гигиенические и токсикологические показатели | - | + |

6.4 Для контроля качества от партии отбирают три упаковки салфеток.

6.5 При получении неудовлетворительных результатов более 20 % отобранной пробы от партии проводится повторная проверка на удвоенном количестве салфеток, отобранных от той же партии.

Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию. Забракованная партия подлежит пересортировке, после которой может быть предъявлена к приемке вновь.

7 Методы контроля

7.1 Все испытания следует проводить при температуре окружающего воздуха 
20±5 ºС, относительной влажности воздуха 45 – 80 %, атмосферном давлении 
630–800 мм рт.ст.

7.2 Контроль внешнего вида, цвета, запаха осуществляется органолептически.

7.3 Контроль правильности маркировки и качества упаковки проводят визуально.

7.4 Размеры салфеток определяют линейкой по ГОСТ 17435 с погрешностью 
не более 0,1 см.

Толщину салфетки определяют штангенциркулем по ГОСТ 166 с погрешностью 
не более 0,01 см.

7.5 Герметичность упаковки проверяют следующим образом.

Три упаковки кладут на белый лист бумаги. Сверху на них кладут стеклянную пластину, размером перекрывающую упаковку, ставят груз весом 100 – 200 г и оставляют на 5 мин. После снятия груза и стеклянной пластинки на бумаге не должно остаться следов пропитки.

7.6 Дезинфицирующие показатели салфеток определяют по методикам уполномоченного органа, утвержденным в установленном порядке

8 Транспортирование и хранение

8.1 Салфетки транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

8.2 Салфетки хранят в герметично закрытых емкостях, при температуре от минус 5 
до плюс 40 ºС, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

8.3 Гарантированный срок хранения салфеток 3 года со дня выпуска, в герметично закрытой емкости.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения салфеток 36 месяцев со дня изготовления.

Библиография

[1] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

[2] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 
(ТР ТС 005/2011), утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769.

[3] Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 № 277.

МКС 13.040.01

Ключевые слова: салфетки дезинфицирующие, очистка поверхностей

.

МКС 13.040.01

Ключевые слова: салфетки дезинфицирующие очистка поверхностей

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |