Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях

САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Общие технические требования и методы испытаний

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	2

4	Общие положения	2

4.1 Назначение и описание фильтрующего самоспасателя	2

4.2 Условия применения фильтрующего самоспасателя	3

5 Общие технические требования	3

5.1 Требования к фильтрующему самоспасателю	3

5.2 Комплектность фильтрующего самоспасателя	6

5.3 Требования к упаковке	6

5.4 Требования к маркировке	6

5.5 Транспортирование и хранение	7

5.6 Гарантия изготовителя	7

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды	7

6.1 Требования безопасности	7

6.2 Требования охраны окружающей среды	7

7  Общие требования к проведению испытаний	7

8 Методы испытаний	8

8.1 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки	8

8.3 Проверка массы самоспасателя	8

8.4 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после воздействия на него климатических факторов	8

8.5 Проверка устойчивости самоспасателя к воздействию вибрационных нагрузок	9

8.6 Проверка сопротивления дыханию самоспасателя при легочной вентиляции 30 дм3/мин	9

8.7 Испытания по определению герметичности рабочей части самоспасателя	9

8.8 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после его падения	10

8.9 Испытания по определению общего поля зрения капюшона (лицевой части) самоспосателя	10

8.10 Испытания по определению прочности соединения между корпусом капюшона (лицевой части) и фильтром самоспасателя	10

8.11 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после пребывания в среде с температурой 200 С	11

8.12 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после воздействия открытого пламени с температурой (800 ± 50) С	11

8.13 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м3	13

8.14 Определение динамической активности комбинированных фильтров	14

8.15 Проверка объемного содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	15

8.16 Проверка разборчивости речи в самоспасателе	15

8.17 Проверка коэффициента проницаемости комбинированного фильтра	15

8.18 Проверка коэффициента проницаемости комбинированного фильтра по радиоактивным веществам	15

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях

САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Общие технические требования и методы испытаний

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на самоспасатели фильтрующие
(далее – самоспасатели), предназначенные для защиты органов дыхания, глаз и лица человека в возрасте не менее 12 лет от паров (газов) и аэрозолей СДЯВ ингаляционного действия, а также радиоактивной пыли.

Настоящие нормы устанавливают общие технические требования к самоспасателям и методы их испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие типы средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- военные;

- пожарные (в том числе для эвакуации).

- медицинские;

- авиационные;

- промышленные.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

ГОСТ 12.4.008–84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения.

ГОСТ 12.4.156–75 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрический метод определения коэффициента проницаемости фильтрующе-поглощающих коробок по масляному туману.

ГОСТ 12.4.217–2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.4.235–2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.

ГОСТ 12.4.285–2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.4.288–2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания автономные изолирующие. Метод определения содержания диоксида углерода и кислорода во вдыхаемой газовой дыхательной смеси.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 16600–72 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Время защитного действия (ВЗД): Период, в течение которого сохраняется защитная способность фильтра самоспасателя в заданных условиях испытаний, определяемый временем от момента поступления тест-вещества в фильтр до момента появления тест-вещества за фильтром в проскоковой концентрации.

3.1.2 Проскоковая концентрация: Установленная стандартом концентрация тест-вещества в выходящем из фильтра воздухе, при которой противогазовый фильтр считается отработанным.

3.1.3 Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): Носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, главным образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.

3.1.4 Тест-вещество (модельное вещество): Химическое вещество (в том числе аэрозоль), с помощью которого определяют параметры СИЗОД, характеризующие эффективность его применения.

3.1.5 Фильтрующий самоспасатель: Фильтрующее СИЗОД, используемое для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от паров (газов) и аэрозолей сильнодействующих ядовитых веществ, а также радиоактивной пыли при экстренной эвакуации из зон заражения.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

А, В, Е, К – наименование классов СДЯВ;

НИР – научно-исследовательская работа;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества;

СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания;

СМТ – стандартный масляный туман;

ТЗ – техническое задание;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

- Общие положения

4.1 Назначение и описание фильтрующего самоспасателя

Самоспасатель является одноразовым малогабаритным фильтрующим средством защиты органов дыхания, предназначенным для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от паров (газов) и аэрозолей СДЯВ ингаляционного действия, а также радиоактивной пыли.

Самоспасатель должен обеспечивать защиту человека при внезапном попадании в зону химического и/или радиоактивного загрязнения от опасных факторов в течение времени, необходимого для эвакуации и выхода в безопасную зону.

4.2 Условия применения фильтрующего самоспасателя

Фильтрующий самоспасатель может применяться во всех климатических поясах в интервале температур воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 98 % при объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее            17 %.

5 Общие технические требования

5.1 Требования к фильтрующему самоспасателю

5.1.1 Самоспасатель представлять собой неразборное изделие одноразового применения и состоит из лицевой части и комбинированного фильтра.

5.1.2 Самоспасатель должен применяться одноразово независимо от времени его эксплуатации в зоне химического и/или радиоактивного загрязнения. Не допускается применять ранее использовавшийся самоспасатель.

5.1.3 Лицевая часть самоспасателя должна иметь только один размер. В качестве лицевой части самоспасателя используется капюшон, который должен полностью закрывать голову и защищать глаза, нос, рот и подбородок человека. При наличии внутри капюшона полумаски или четверть маски они должны закрывать нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном.

5.1.4 Использовать в самоспасателе мундштучное приспособление или загубник и носовой зажим запрещается;

5.1.5 Лицевая часть должна быть удобной для ношения ее в течение времени защитного действия самоспасателя, не должна ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека и вызывать болевые ощущения. Комплектующие самоспасателя, которые могут контактировать с пользователем, не должны иметь острых краев.

5.1.6 Конструкция самоспасателя должна позволять надевать и снимать его без посторонней помощи и пользоваться личными корригирующими очками.

5.1.7 Время перевода фильтрующего самоспасателя в рабочее положение должно быть не более 60 с.

5.1.8 Материалы и комплектующие, применяемые для изготовления самоспасателя должны соответствовать техническим условиям и другой нормативной документации на них, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека и не должны менять своих свойств, в процессе хранения в течение срока годности самоспасателя установленного заводом-изготовителем.

5.1.9 Самоспасатель должен соответствовать требованиям настоящего стандарта после хранения в течение не менее 5 лет при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С в соответствии с ГОСТ 12.4.285 (пункт 5.1.3.4).

5.1.10 Герметичность рабочей части самоспасателя должна быть такой, чтобы при создании вакуумметрического и избыточного давления 80 Па изменение в ней не превышало 150 Па в мин.

5.1.11 Масса самоспасателя должна быть не более 0,8 кг без упаковки и не более          1,3 кг, включая средство индивидуальной переноски.

5.1.12 Масса самоспасателя, создающая нагрузку на голову пользователя (обусловленная лицевой частью и комбинированным фильтром), не более, 0,8 кг

5.1.13 Самоспасатель должен быть устойчив к воздействию вибрационных нагрузок с частотой вибрации (80 ± 5) Гц и ускорением (5,5 ± 0,5) g в течение не менее 15 мин.

5.1.14 Самоспасатель должен быть устойчив к механическому воздействию при падении с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность без отклонения от вертикали и начальная скоростью 0 м/с.

5.1.15 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия климатических факторов: температуры (50 ± 3) °С в течение 24 ч, температуры минус            (60 ± 3) °С в течение 4 ч.

5.1.16 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после пребывания в среде с температурой 200 С в течение (60 ± 5) с.

5.1.17 Самоспасатель должен выдерживать воздействие открытого пламени с температурой (800 ± 50) С в течение (5,0 ± 0,2) с.

5.1.18 Самоспасатель должен выдерживать воздействие теплового потока плотностью (8,5  0,5) кВт/м2 в течение 3 мин.

5.1.19 Самоспасатель должен быть устойчивым к воздействию растворов поверхностно-активных веществ.

5.1.20 Комбинированный фильтр самоспасателя не должен выделять пыль после механического воздействия.

5.1.21 Материалы фильтра самоспасателя, выносимые потоком воздуха из фильтра в зону дыхания, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт.

5.1.22 Сопротивление самоспасателя воздушному потоку на вдохе при объемном расходе 30 дм3/мин должно быть не более 210 Па.

5.1.23 Сопротивление самоспасателя воздушному потоку на выдохе при объемном расходе 30 дм3/мин должно быть не более 100 Па.

5.1.24 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе должно быть не более             1 %.

5.1.25 Коэффициент проникания аэрозоля тест-вещества через самоспасатель должен быть не более 1 %.

5.1.26 Площадь поля зрения лицевой части должна быть не менее 70 %.

5.1.27 Смотровое окно самоспасателя не должно запотевать и обмерзать в течение всего времени эксплуатации самоспасателя. При отрицательной температуре допускается использование средств борьбы с запотеванием. При этом должна быть обеспечена видимость в течение всего времени защитного действия.

5.1.28 Соединение фильтра с лицевой частью должно выдерживать силу растяжения 50 Н в течение 10 с.

5.1.29 Ремни крепления самоспасателя должны быть регулируемыми и выдерживать силу растяжения 50 Н в течение 10 с в направлении, в котором при использовании самоспасателя на ремни крепления действует сила растяжения.

5.1.30 Самоспасатель должен обеспечить защиту от СДЯВ основных классов (А, В, Е, К), ОВ и аэрозолей, перечень которых приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование классов СДЯВ и аэрозолей | Номенклатура СДЯВ, ОВ и аэрозолей | Наименование тест веществ |
| --- | --- | --- |
| 1. Органические пары (класс А) | ацетонитрил, акрилонитрил, циклогексан, хлорпикрин, формальдегид | циклогексан диметиловый эфир |
| 2. Неорганические газы и пары (класс В) | водород цианистый, сероводород, фосген, хлор | водород цианистый, сероводород, хлор |
| 3. Кислые газы и пары (класс Е) | диоксид серы, водород фтористый | диоксид серы |
| 4. Аммиак (класс К) | аммиак, диметиламин | аммиак |
| 5. Аэрозоли, включая радиоактивную пыль | пыль, дым, туман | стандартный масляный туман |

5.1.31 Эффективность защиты комбинированного фильтра самоспасателей по СДЯВ и ОВ должна быть не менее 0,90. Значения динамической активности комбинированного фильтра самоспасателя, соответствующие указанной эффективности защиты, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Требуемые значения динамической активности комбинированного фильтра самоспасателя требованиям по эффективности защиты

| Наименование вещества | Нормативное значение показателя, г |
| --- | --- |
| Аммиак | 0,99 |
| Ацетонитрил | 0,06 |
| Акрилонитрил | 0,43 |
| Водород фтористый | 0,15 |
| Водород цианистый | 0,03 |
| Диметиламин | 0,28 |
| Диоксид серы | 0,21 |
| Сероводород | 0,42 |
| Формальдегид | 0,22 |
| Фосген | 0,06 |
| Хлор | 0,15 |
| Хлорпикрин | 0,06 |
| Циклогексан | 2,10 |
| Диметиловый эфир | 0,29 |

5.1.32 Разборчивость речи в самоспасателе должна быть не менее 50 %.

5.1.33 В случае использования в самоспасателе более одного фильтра при распределении воздушного потока весь комплект фильтров должен отвечать требованиям настоящего стандарта.

5.1.34 Введение новых показателей (дополнительных требований), не предусмотренных настоящим стандартом, должно подтверждаться набором статистических данных, полученных при лабораторных, натурных и других испытаниях, на основании которых определена обоснованность и целесообразность их введения.

5.2 Комплектность фильтрующего самоспасателя

5.2.1 В комплект самоспасателя должны входить: рабочая часть, герметичная упаковка, сумка или футляр для хранения герметичной упаковки, руководство по эксплуатации, паспорт на самоспасатель. Допускается совмещать руководство по эксплуатации и паспорт в одном документе.

5.2.2 Паспорт на самоспасатель и руководство по эксплуатации должны быть выполнены на государственном и русском языках.

5.2.3 Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.610. Им должна снабжаться каждая упаковочная единица. Руководство по эксплуатации не должно содержать разночтений. В руководстве по эксплуатации должны содержаться следующие сведения:

- тип самоспасателя;

- основные технические характеристики время защитного действия, масса, защитные свойства и т.п.;

- область применения;

- комплектность;

- возраст людей или размеры головы (лица), для которых предназначен самоспасатель;

- правила подгонки и включения в самоспасатель;

- правила хранения;

- требования безопасности.

5.2.4 В паспорте на самоспасатель должны содержаться следующие сведения:

- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

- номер партии и время изготовления:

- основные технические характеристики самоспасателя

- комплектность;

- отметка о приемке изделия;

- срок годности;

- сведения об утилизации

- гарантийные обязательства изготовителя.

5.3 Требования к упаковке

При соблюдении условий транспортирования и хранения упаковка должна обеспечивать защиту фильтрующих самоспасателей от повреждений в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортировки и при хранении в течение гарантийного срока. Требования к упаковке устанавливаются в стандартах, технических условиях, чертежах и другой нормативной документации.

5.4 Требования к маркировке

5.4.1 Маркировка самоспасателя должна содержать следующие сведения.

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- номер партии и номер изделия;

- дату изготовления (месяц и четыре цифры года);

- гарантийный срок хранения.

Маркировка должна быть четкой и сохранятся в течение. Допускается маркировка на самоклеящейся этикетке.

5.4.2 Маркировка средства переноски должна иметь содержать следующие сведения:

- полное наименование самоспасателя;

- краткое руководство по применению;

- товарный знак или наименование изготовителя:

- номер партии:

- дату изготовления (месяц и четыре цифры года);

- гарантийный срок хранения;

- пиктограммы по ГОСТ 12.4.235 «Температура хранения», «Максимальная влажность при хранении». «Содержание кислорода»;

- указание: «При нарушении целостности герметичной упаковки самоспасатель не пригоден к применению».

5.4.3 Транспортная маркировка должна отвечать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от ваги», «Хрупкое. Осторожно».

5.5 Транспортирование и хранение

Правила транспортирования и хранения устанавливает предприятие-изготовитель в нормативно-технических документах на самоспасатель.

5.6 Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтрующего самоспасателя требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Устанавливаемый изготовителем гарантийный срок хранения фильтрующих самоспасателей в упаковке предприятия-изготовителя должен быть не менее пяти лет начиная с даты его изготовления.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Требования безопасности

6.1.1 Не допускается использование фильтрующего самоспасателя в случаях, не относящихся к области его использования, или в случаях ограничения их применения.

6.1.2 Не допускается применение фильтрующего самоспасателя для защиты на пожаре.

6.1.3 Не допускается применение неисправного фильтрующего самоспасателя.

6.2 Требования охраны окружающей среды

6.2.1 При хранении или применении фильтрующие самоспасатели не должны выделять в окружающую среду опасные для здоровья вещества.

6.2.2 После применения или окончания срока гарантийного хранения фильтрующие самоспасатели должны быть утилизированы.

7  Общие требования к проведению испытаний

7.1.1 Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ± 5 % от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. Если нет соответствующих указаний в стандарте или методике, то температура окружающей среды при испытаниях может изменяться в пределах от 16 °С до 32 °С.

7.1.2 Взамен средств измерений и контроля, оговоренных в методиках испытаний, допускается применение других средств измерений и контроля, обеспечивающих требуемые режимы испытаний и заданную точность измерений.

7.1.3 Если не оговорено применение специальных измерительных приборов и методов измерения, то испытания проводят с использованием средств измерений утвержденных типов на аттестованных испытательных установках.

7.1.4 В случае отрицательных результатов, полученных по какому-либо виду испытаний, количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном объеме. При повторных отрицательных результатах дальнейшее проведение испытаний должно быть прекращено до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

7.1.5 На испытания представляется следующая руководство по эксплуатации, паспорт на самоспасатель и гигиеническое заключение установленного образца органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан на основании протоколов лабораторного исследования по токсикологическим показателям на материалы самоспасателя.

8 Методы испытаний

8.1 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки

Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки проводится визуальным осмотром. Результат проверки считают положительным, если при визуальном осмотре самоспасателя установлено его соответствие требованиям нормативно-технической документации.

8.3 Проверка массы самоспасателя

Проверка проводится путем взвешивания на весах, обеспечивающих точность измерения 1 г. Массу рабочей части самоспасателя определяют без герметичной упаковки и футляра (сумки), с точностью до ± 0,01 кг. За результат принимают среднее арифметическое трех взвешиваний самоспасателя одной модификации. Самоспасатель считается прошедшим испытания, если среднеарифметическое значение массы рабочей части изделия соответствуют значениям, указанным в нормативной и технической документации на самоспасатель конкретной модификации и выполняются требования 5.1.5.

8.4 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после воздействия на него климатических факторов

8.4.1 Испытаниям подвергают три комплектов самоспасателей каждого исполнения (модификации). Испытания проводятся с использованием климатической камеры вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от минус 60 С до 100 С с погрешностью не более ± 2 С.

8.4.2 Самоспасатель без упаковки выдерживают в климатической камере при температуре (50 ± 3) С в течение 24 ч. После этого самоспасатель выдерживают при нормальной температуре окружающего воздуха в течение 4 ч. Далее самоспасатель в упаковке выдерживают в климатической камере при температуре минус (60 ± 3)С в течение 4 ч. После этого самоспасатель выдерживают при нормальной температуре окружающего воздуха в течение 4 ч.

8.4.3 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания выполняются требования 5.1.10

8.5 Проверка устойчивости самоспасателя к воздействию вибрационных нагрузок

8.5.1 Испытания проводят на вибростенде, который обеспечивает поддержание требуемых параметров:

8.5.2 Самоспасатель в транспортной упаковке (индивидуальной коробке) жестко крепят в центре платформы стенда в положении, определяемом надписью или условным знаком на упаковке «Верх». Испытания проводят с ускорением (5,5 ± 0,5) g (g – ускорение свободного падения) при частоте вибрации (80 ± 5) Гц в течение (15 ± 1) мин. При отсутствии транспортной упаковки (индивидуальной коробки) проводят испытания самоспасателя в штатной сумке (футляре).

8.5.3 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателя и выполняются требования 5.1.10 и 5.1.20.

8.6 Проверка сопротивления дыханию самоспасателя при легочной вентиляции 30 дм3/мин

8.6.1 Испытания проводят с использованием муляж головы человека, насоса «искусственные легкие», обеспечивающий объемный расход пульсирующего потока газовоздушной смеси (30,0 ± 0,9) дм3/мин с частотой 20 пульсаций в минуту и мановакуумметра с диапазоном измерений от минус 1000 до 1000 Па с погрешностью измерения не более ± 20 Па.

8.6.2 Самоспасатель надевают на муляж головы человека. К муляжу присоединяют насос мановакуумметр и «искусственные легкие», которые настраивают на создание объемного расхода воздуха (30,0 ± 0,9) дм3/мин. Включают насос «искусственные легкие» и определяют сопротивление дыханию самоспасателя на вдохе и выдохе.

8.6.3 Результат проверки считают положительным, если выполняются требования 5.1.10.

8.7 Испытания по определению герметичности рабочей части самоспасателя

8.7.1 Испытаниям подвергают три комплекта самоспасателей каждого исполнения (модификации).

8.7.2 Испытания проводят с использованием муляж головы человека, мановакуумметр с диапазоном измерений от минус 1000 до 1000 Па с погрешностью измерения не более               ± 20 Па и секундомер с погрешностью не более ± 0,1 с.

8.7.3 Капюшон (лицевую часть) самоспасателя надевают на муляж головы человека, фильтр закрывают заглушкой, диск клапана выдоха увлажняют и к муляжу присоединяют мановакуумметр. В рабочей части самоспасателя насосом создают вакуумметрическое давление 900 Па и делают выдержку (1,5 ± 0,5) мин для стабилизации системы. В рабочей части самоспасателя устанавливают вакуумметрическое давление (800 ± 20) Па и включают секундомер. Через 1 мин регистрируют изменение давления под капюшоном (лицевой частью).

8.7.4 Результаты испытаний считают положительным, если выполняются требования 5.1.10.

8.8 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после его падения

8.8.1 Испытаниям подвергают три комплекта самоспасателей каждого исполнения (модификации).

8.8.2 Самоспасатель в футляре или сумке 3 раза сбрасывают с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность. При отсутствии у самоспасателя футляра или сумки испытания проводят при нахождении самоспасателя только в герметичной упаковке.

8.8.3 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателя и выполняются требования 5.1.10 и 5.1.20.

8.9 Испытания по определению общего поля зрения капюшона (лицевой части) самоспосателя

8.9.1 Испытания проводят с использованием комплекта аппаратуры в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.008. В испытаниях должно участвовать 5 человек.

8.9.2 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если среднее арифметическое значение поля зрения удовлетворяет требованиям 5.1.25.

8.10 Испытания по определению прочности соединения между корпусом капюшона (лицевой части) и фильтром самоспасателя

8.10.1 Испытаниям подвергают три комплекта самоспасателей каждого исполнения (модификации).

8.10.2 Испытания проводят с использованием муляжа головы человека, системы дополнительных ремней, снимающих нагрузку с капюшона (наголовника лицевой части), секундомера с погрешностью не более ± 0,1 с, динамометра для создания и измерения усилия с погрешностью не более ± 5 %.

8.10.3 Для проведения испытаний по схеме, представленной на рисунке 1, собирают установку для определения прочности соединения между корпусом капюшона (лицевой части) и фильтром самоспасателя. Самоспасатель надевают на муляж головы человека и поверх капюшона (лицевой части) надевают дополнительную систему ремней, снимающих нагрузку с капюшона (наголовника лицевой части).

Условные обозначения:

1 – система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с капюшона;

2 – муляж головы человека;

3 – капюшон;

4 – фильтр.

Рисунок 1 – Установка для определения прочности соединения между корпусом капюшона и фильтром самоспасателя

8.10.4 Одним концом динамометр закрепляют за фильтр самоспасателя. В течение (10,0 ± 0,2) с в осевом направлении создают растягивающее усилие равное (50 ± 5) Н, которое измеряют динамометром. Испытание проводят 5 раз с интервалом в 10 с. После окончания испытания капюшон (лицевую часть) и фильтр самоспасателя осматривают и испытывают на герметичность самоспасателя.

8.10.5 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания установлено, что отсутствуют визуально наблюдаемые изменения внешнего вида капюшона (лицевой части) и фильтра самоспасателя и выполняются требования 5.1.10.

8.11 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после пребывания в среде с температурой 200 С

8.11.1Испытаниям подвергают три комплекта самоспасателей каждого исполнения (модификации).

8.11.2 Испытания проводят с использованием камеры тепла вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающая поддержание температуры до 220 С, с погрешностью не более             ± 5 С.

8.11.3 Самоспасатель помещают в камеру тепла с температурой (200 ± 20) С и выдерживают в камере (60 ± 5) с.

8.11.4 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания отсутствуют визуально наблюдаемые изменения внешнего вида самоспасателя и выполняются требования 5.1.10.

8.12 Испытания по определению работоспособности самоспасателя после воздействия открытого пламени с температурой (800 ± 50) С

8.12.1 Испытаниям подвергают три комплекта самоспасателей каждого исполнения (модификации).

8.12.2 Испытания проводят с использованием металлического муляж головы человека, баллона с пропаном, горелки с форсунками площадью (450 ± 20) см2, прибора для измерения давления газа с верхним пределом измерений до 5 кПа с погрешностью                          ± 0,2 кПа, прибор для измерения температуры пламени с погрешностью ± 10 °С, стойка с кронштейном для подвода самоспасателя к пламени и  секундомера с погрешностью не более ± 0,1 с.

8.12.3 Для проведения испытаний по схеме, представленной на рисунке 2, собирают установку для определения устойчивости самоспасателя к воздействию пламени. Капюшон (лицевую часть) самоспасателя надевают на металлический муляж головы человека, закрепленный на поворотной стойке. Включают прибор для измерения температуры пламени, открывают запорный вентиль баллона с пропаном, зажигают газ и с помощью вентиля устанавливают рабочее давление газа перед горелкой (2,4 ± 0,2) кПа.

Условные обозначения:

1 – стойка с ложементом для подвода самоспасателя в зону пламени;

2 – горелка с форсунками;

3 – металлический муляж головы человека;

4 – капюшон (лицевая часть) самоспасателя;

5, 8 – вентили;

6 – прибор для измерения давления газа;

7 – редуктор;

9 – баллон с пропаном.

Рисунок 2 – Схема установки для определения устойчивости самоспасателя

к воздействию пламени

8.12.4 Проводя замеры температуры пламени, определяют зону над горелкой, в которой температура пламени составляет (800 ± 50) С. Используя кронштейн стойки подводят лицевую часть самоспасателя в эту зону открытого пламени и замеряют время по секундомеру. Время выдержки лицевой части в зоне пламени должно составлять                         (5,0 ± 0,2) с. В течение этого времени самоспасатель однократно поворачивают над пламенем на 180.

8.12.5 Через (5,0 ± 0,2) с лицевую часть выводят из зоны пламени и определяют ее состояние. По окончании огневого воздействия на самоспасатель проводят визуальный осмотр лицевой части.

8.12.6 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания лицевая часть не поддерживает горение или тление более (5,0 ± 0,2) с, отсутствует разрушение смотрового окна, а также выполняются требования 5.1.10 и 5.1.17.

8.13 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м3

8.13.1 При проведении испытаний используют источник теплового, металлический муляж головы человека, секундомер с погрешностью измерения не более ± 0,1 с, насос «искусственные легкие», имитирующий вентиляционную функцию легких человека и создающий легочную вентиляцию 30 дм3/мин (20 циклов/мин по 1,5 дм3/цикл),  датчик для измерения плотности теплового потока с диапазоном измерений от 2 до 20 кВт/м2, мановакуумметр с диапазоном измерений от минус 1000 до 1000 Па и погрешностью измерения не более ± 20 Па.

8.13.2 Для проведения испытаний по схеме, представленной на рисунке 3, собирают установку для определения устойчивости лицевой части самоспасателя к воздействию теплового потока, надевают капюшон на металлический муляж головы человека и соединяют муляж с насосом «искусственные легкие». Включают источник теплового потока и с помощью датчика теплового потока определяют место, в котором плотность теплового потока (8,5 ± 0,5) кВт/м3, на это место ставят металлический муляж головы человека с надетым капюшоном. Между источником теплового и муляж головы человека с надетым капюшоном устанавливают разделительный экран.

Условные обозначения:

1 – патрубок для подключения насоса «искусственные легкие»;

2 – капюшон;

3 – источник теплового излучения;

4 – рефлектор.

Рисунок 3 – Схема установки по определению устойчивости лицевой части

самоспасателя к воздействию теплового потока

8.13.3 Включают насос «искусственные легкие» и убирают разделительный экран. Испытания проводят в течение 3 мин, во время которых контролируют сопротивление самоспасателя дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции 30 дм3/мин.

8.13.6 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если после его окончания отсутствуют разрушения смотрового окна, а также выполняются требования 5.1.10 и 5.1.18.

8.14 Определение динамической активности комбинированных фильтров

8.14.1 Динамическая активность комбинированных фильтров связана с временем защитного действия и рассчитывается по соотношению:

Da=C∙tз∙v=Daм∙v                                                                   (1)

где Da – динамическая активность комбинированного фильтра, г;

С – концентрация вредного вещества в паровоздушной смеси, г/м3;

tз – время защитного действия, определяемое интервалом времени от начала поступления паровоздушной смеси в элемент до момента проявления за ним проскоковой концентрации, с;

v – объем легочной вентиляции, м3/с;

Daм– максимальная поглощаемая СИЗОД ингаляционная токсодоза, г·с/м3.

8.14.2 Концентрация веществ и время проведения испытания при проварке соответствия динамической активности комбинированного фильтра самоспасателя требованиям по эффективности защиты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Концентрация веществ и время проведения испытания при проварке соответствия динамической активности комбинированного фильтра самоспасателя требованиям по эффективности защиты

| Наименование вещества | Концентрация вещества при проведении испытания, г/м3 | Время испытания (время защитного действия), мин. | Проскоковая концентрация вещества, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,70 | 47 | 20,0 |
| Ацетонитрил | 0,20 | 10 | 10,0 |
| Акрилонитрил | 0,80 | 18 | 1,5 |
| Водород фтористый | 0,20 | 25 | 0,5 |
| Водород цианистый | 0,10 | 10 | 0,3 |
| Диметиламин | 0,40 | 23 | 1,0 |
| Диоксид серы | 0,70 | 10 | 10,0 |
| Сероводород | 0,70 | 20 | 10,0 |
| Формальдегид | 0,40 | 18 | 0,6 |
| Фосген | 0,20 | 10 | 0,5 |
| Хлор | 0,50 | 10 | 1,0 |
| Хлорпикрин | 0,20 | 10 | 0,5 |
| Циклогексан | 3,50 | 20 | 80 |
| Диметиловый эфир | 0,95 | 10 | 200 |
| Испытания проводятся при величине постоянного объемного потока газовоздушной смеси 30 дм3/мин. |  |  |  |

8.15 Проверка объемного содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

8.15.1 Испытания проводят с использованием комплекта аппаратуры в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.288.

8.15.2 Самоспасатель считается прошедшим испытания, если выполняются требования 5.1.24.

8.16 Проверка разборчивости речи в самоспасателе

8.16.1 Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 16600 (пункт 2.8) в условиях «белого» шума равномерного спектра в 60 дБ без использования контрольного артикуляционного тракта.

8.16.2 Расстояние между диктором в самоспасателе и членами артикуляционной бригады без самоспасателей – 1 м.

8.16.3 Результат проверки считают положительным, если выполняются требования 5.1.32.

8.17 Проверка коэффициента проницаемости комбинированного фильтра

Проверка коэффициента проницаемости по стандартному масляному туману осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.4.156.

8.18 Проверка коэффициента проницаемости комбинированного фильтра по радиоактивным веществам

Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.217.

МКС 13.340.30

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, средство индивидуальной защиты органов дыхания, самоспасатель фильтрующий, технические требования, методы испытаний

МКС 13.340.30

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, средство индивидуальной защиты органов дыхания, самоспасатель фильтрующий, технические требования, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |