Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ ОТ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПРИ СПАСАНИИ ИЗ ЗАДЫМЛЕННЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Общие технические требования и методы испытаний

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие положения	3

4.1 Назначение самоспасателя	3

4.2 Условия применения самоспасателя	3

5	Общие технические требования	3

5.1 Требования к самоспасателям	3

5.2 Конструктивные требования к капюшону (куртке. комбинезону)	4

5.3 Комплекность	5

5.4 Требования к упаквоке и сумке (футляру)	5

5.5 Требования к маркировке	6

5.6 Требования к содержанию эксплуатационной документации на самоспасатель	6

6	Гарантия изготовителя	7

7	Гарантия изготовителя	7

8	Методы испытаний	7

8.1 Общие требования к проведению испытаний	7

8.2 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки самоспасателя	8

8.3 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия на него климатических факторов	8

8.4 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после механических воздействий	8

8.5 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после пребывания в газовоздушной среде с температурой 200 °С	8

8.6 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м2	9

8.7 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50) °С	9

8.8 Испытания времени защитного действия фильтра самоспасателя	9

8.9 Проверка объемного расхода воздуха, подаваемого в дыхательный объем самоспасателя	10

8.10 Проверка прочности соединения между корпусом капюшона (куртки, комбинезона) и элементами блока подачи воздуха	11

8.11 Проверка массы самоспасателя	11

8.12 Проверка геометрических размеров рабочей части самоспасателя	11

8.13 Испытания самоспасателя на стенде имитаторе внешнего дыхания человека	12

8.14 Определение содержания механических примесей в выдуваемом из фильтра самоспасателя воздухе	12

Приложение А (обязательное)	14

Приложение Б (информационное) Стенд – имитатор внешнего дыхания человека	15

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ ОТ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПРИ СПАСАНИИ ИЗ ЗАДЫМЛЕННЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Общие технические требования и методы испытаний

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на самоспасатели фильтрующие (далее –  самоспасатели) для защиты детей от 1,5 до 7 лет от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний самоспасателей и рекомендуется для подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах.

Положения настоящего стандарта применяются при разработке и постановке спасателей на производство, а также их модернизации и реализации.

Настоящий стандарт не распространяется на детские фильтрующие самоспасатели, предназначенные для защиты детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в зонах химического, радиоактивного и биологического загрязнения.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1014–2010 Идентификация продукции. Общие положения.

ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

ГОСТ 12.4.158–90 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по парообразным вредным примесям.

ГОСТ 12.4.160–90 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Метод определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по оксиду углерода.

ГОСТ 12.4.235–2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.

ГОСТ 15.309–98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 28865–90 Манекены для одежды девочек. Основные параметры и размеры.

_________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аэрозоль: Дисперсные системы, состоящие из мелких частиц, взвешенных в воздухе или другом газе (пыль, дым, смог).

3.2 Блок подачи воздуха: Элемент рабочей части, состоящий из нагнетателя воздуха с электроприводом, источника питания, непережимаемых шлангов и обеспечивающий подачу очищенного фильтром воздуха в дыхательный объем самоспасателя.

3.3 Время защитного действия (ВЗД): Период, в течение которого сохраняется защитная способность фильтра самоспасателя в заданных условиях испытаний, определяемый временем от момента поступления тест-вещества в фильтр до момента появления тест-вещества за фильтром в проскоковой концентрации.

3.4 Дисперсная система: Система, состоящая из двух или более фаз (тел) с сильно развитой поверхностью раздела между ними.

3.5 Дыхательный объем самоспасателя: Замкнутый объем, в который поступает очищенный фильтром воздух для дыхания и обеспечения избыточного давления.

3.6 Зона дыхания: Часть дыхательного объема самоспасателя детского, расположенная на уровне органов дыхания ребенка.

3.7 Капюшон самоспасателя: Элемент рабочей части, создающий дыхательный объем, выполненный из изолирующих материалов, полностью закрывающий голову ребенка и обеспечивающий обтюрацию по шее.

3.8 Комбинезон с капюшоном: Элемент рабочей части, создающий единый с капюшоном дыхательный объем, выполненный из изолирующих материалов, полностью закрывающий голову и тело ребенка.

3.9 Коэффициент проникания: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к концентрации тест- вещества в атмосфере испытательной камеры, определяемый на испытателе.

3.10 Куртка с капюшоном: Элемент рабочей части, создающий единый с капюшоном дыхательный объем, выполненный из изолирующих материалов, закрывающий голову и тело ребенка выше пояса, обеспечивающий обтюрацию по поясу.

3.11 Легочная вентиляция: Объем воздуха, прошедшего при дыхании через легкие человека или через стенд-имитатор дыхания за одну минуту.

3.12 Проскоковая концентрация: Установленная стандартом концентрация тест-вещества в выходящем из фильтра воздухе, при которой противогазовый фильтр считается отработанным.

3.13 Рабочая часть самоспасателя: Совокупность элементов самоспасателя, обеспечивающих защитные функции после его приведения в действие.

3.14 Самоспасатель: СИЗОД для эвакуации из опасной атмосферы.

3.15 Самоспасатель детский: Самоспасатель, адаптированный по конструктивным и функциональным возможностям для защиты ребенка от токсичных продуктов горения в течение заявленного времени защитного действия при спасании из зданий, сооружений и помещений во время пожара.

3.16 Самоспасатель детский фильтрующий: Самоспасатель детский, в котором воздух для дыхания ребенка очищается в комбинированном фильтре самоспасателя и нагнетается в дыхательный объем самоспасателя.

3.17 Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): Носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, главным образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.

3.18 Фильтрующий самоспасатель: Фильтрующее СИЗОД для эвакуации при авариях и пожарах.

- Общие положения

4.1 Назначение самоспасателя

Самоспасатели для защиты детей от 1,5 до 7 лет предназначены для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица детей в возрасте от 1,5 до 7 лет от токсичных продуктов горения при проведении мероприятий по их эвакуации из задымленных помещений во время пожара.

4.2 Условия применения самоспасателя

Самоспасатель должен быть рассчитан на применение при объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17 %, температуре окружающей среды в диапазоне от  0 °С до 60 °С и относительной влажности воздуха до 95 % (при температуре 25 °С).

- Общие технические требования

5.1 Требования к самоспасателям

5.1.1 Самоспасатель является изделием одноразового применения. Не допускается применять ранее использовавшийся самоспасатель.

5.1.2 Самоспасатель состоит из капюшона со смотровым окном и шейным обтюратором, или куртки с капюшоном (далее – куртка), или комбинезона с капюшоном (далее – комбинезон), блока подачи воздуха, обеспечивающего принудительную подачу очищенного воздуха в зону дыхания ребенка и комбинированного фильтра.

5.1.3 Материалы и комплектующие, применяемые для изготовления самоспасателя должны соответствовать техническим условиям и другой нормативной документации на них, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния ребенка и не должны менять своих свойств, в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности, установленного заводом-изготовителем.

5.1.4 Материалы фильтра самоспасателя, выносимые потоком воздуха из фильтра в зону дыхания, не должны наносить вред ребенку и вызывать у него дискомфорт.

5.1.5 Время защитного действия самоспасателя при воздействии на него тест-веществ (монооксида углерода, хлорида водорода, цианида водорода и акролеина) должно быть не менее 15 мин.

5.1.6 Коэффициент проникания аэрозоля масляного тумана или аэрозоля хлорида натрия в зону дыхания под капюшон (куртку, комбинезон) самоспасателя должен быть не более 2 %.

5.1.7 Объемный расход воздуха, подаваемого блока подачи очищенного воздуха в зону дыхания ребенка должен быть не менее 20 дм3/мин. Конструкция самоспасателя должна исключать прерывание подачи воздуха в процессе работы.

5.1.8 В зоне дыхания самоспасателя должно постоянно поддерживаться избыточное давление воздуха не менее 20 и не более 300 Па. Самоспасатель должен быть оборудован устройством, предотвращающим создание в зоне дыхания ребенка избыточное давление, превышающее 300 Па.

5.1.9 Содержание диоксида углерода на вдохе должно быть не более 2,0 % (об.), при среднем значении – не более 1,5 % (об.).

5.1.10 Вероятность безотказной работы самоспасателя за время защитного действия должна быть не менее 0,98.

5.1.11 Вероятность сохранения исправности самоспасателя за время нахождения его в состоянии ожидания применения должна быть не менее 0,98.

5.1.12 Соединение между корпусом капюшона (куртки, комбинезона) с блоком подачи воздуха и между элементами блока подачи воздуха должно выдерживать осевое растягивающее усилие (50 ± 5) Н.

5.1.13 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия температуры (50 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч, температуры минус (50 ± 3) °С в течение               (4,0 ± 0,1) ч и температуры (35 ± 2) °С при относительной влажности воздуха (90 ± 5) % в течение (24 ± 1) ч.

5.1.14 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после пребывания в газовоздушной среде с температурой 200 °С в течение (60 ± 5) с.

5.1.15 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия температуры открытого пламени с температурой (800 ± 50) °С в течение (3,0 ± 0,2) с.

5.1.16 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия падающего теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт·м в течение (3,0 ± 0,1) с.

5.1.17 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия на него транспортной вибронагрузки с перегрузкой 3g (g – ускорение свободного падения) при частоте от 50 до 60 Гц в течение (30 ± 1) мин.

5.1.18 Самоспасатель должен сохранять работоспособность после свободного падения с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность.

5.1.19 Масса рабочей части самоспасателя должна быть не более 3,5 кг. Размещение элементов самоспасателя на теле ребенка должно быть таким, чтобы масса элементов, создающая нагрузку на голову, была не более 0,7 кг.

5.1.20 Время надевания и приведения самоспасателя в действие не должно быть более 60 с.

5.2 Конструктивные требования к капюшону (куртке. комбинезону)

5.2.1 В конструкции самоспасателя должен использоваться капюшон (куртка, комбинезон) со смотровым окном, устройством для подсоединения шлангов блока подачи воздуха, клапаном сброса избыточного давления и средствами герметизации дыхательного объема по полосе обтюрации (для капюшона, куртки) или отверстия для надевания (для комбинезона).

5.2.2 Конструкция средств герметизации дыхательного объема по полосе обтюрации или отверстия для надевания комбинезона должны быть такими, чтобы любые случайные или целенаправленные действия ребенка не могли приводить к разгерметизации дыхательного объема.

5.2.3 В конструкцию капюшона (куртки, комбинезона) должны входить средства крепления блока подачи воздуха и комбинированного фильтра на теле ребенка, исключающие нагрузку блока и фильтра на голову ребенка.

5.2.4 Соединение между корпусом капюшона (куртки, комбинезона) с блоком подачи воздуха и между элементами блока подачи воздуха должно выдерживать осевое растягивающее усилие (50 ± 5) Н.

5.2.5 Смотровое окно капюшона (куртки, комбинезона) должно обеспечивать наблюдение за ребенком.

5.2.6 Капюшон (куртка, комбинезон) могут изготавливаться двух условных размеров: от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

5.2.7 Капюшон самоспасателя должен полностью закрывать голову ребенка с высотой головы не менее 16 см, обхватом не менее 52 см и иметь устройство, обеспечивающее обтюрацию по шее ребенка во всем интервале значений поперечного диаметра шеи в зависимости от возраста:

- для детей 1,5-3 лет – от (6,0 ± 0,1) до (8,5 ± 0,1) см;

- для детей 3-7 лет – от (7,5 ± 0,1) до (10,0 ± 0,1) см.

5.2.8 Куртка самоспасателя должна полностью закрывать голову, верхнюю часть туловища, руки ребенка с уровнем линии талии относительно точки основания шеи сзади (по ГОСТ 28865) не менее 30 см и иметь устройство, обеспечивающее обтюрацию по талии во всем интервале значений обхвата талии:

- для детей 1,5-3 лет – от (40,0 ± 0,2) до (55,0 ± 0,2) см;

- для детей 3-7 лет – от (45,0 ± 0,2) до (60,0 ± 0,2) см.

5.2.9 Комбинезон самоспасателя должен полностью закрывать тело ребенка ростом:

- для детей 1,5-3лет – (110 ± 2) см;

- для детей 3-7лет – (130 ± 2) см.

5.2.10 На капюшоне (куртке, комбинезоне) должны быть расположены светоотражающие элементы, облегчающие определение местоположения ребенка в условиях ограниченно видимости и задымления.

5.3 Комплекность

В комплект самоспасателя входит: самоспасатель в сборе, сумка (футляр), упаковка, руководство по эксплуатации и паспорт.

5.4 Требования к упаквоке и сумке (футляру)

5.4.1 Упаковка самоспасателя должна обеспечивать герметизацию фильтра в режиме ожидания применения для исключения контакта шихты фильтра с атмосферным воздухом.

5.4.2 Средства герметизации фильтра и сумка (футляр) самоспасателя должны позволять их быстрое вскрытие руками без использования технических средств, но препятствовать случайному вскрытию.

5.4.3 На футляре (сумке) самоспасателя должны быть нанесены пиктограммы по правилам приведения самоспасателя в действие.

5.4.4 Транспортная упаковка должна обеспечивать защиту самоспасателей и их составных частей от повреждения в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортирования и при хранении в течение гарантийного срока при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации. Требования к транспортной упаковке устанавливаются в технической документации на изделие.

5.5 Требования к маркировке

5.5.1 Маркировка, наносимая на рабочую часть самоспасателя, должна содержать:

- наименование или условное обозначение изделия;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя (фирмы);

- номер партии;

- дату изготовления (месяц, год);

- дату истечения срока службы в состоянии ожидания применения (месяц, год);

- ограничения по использованию самоспасателя (содержание кислорода в воздухе не менее 17 % об., температура воздуха не более 60 °С);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя (при необходимости).

5.5.2     Маркировка, наносимая на сумку (футляр), должна содержать:

- наименование или условное обозначение изделия с учетом конкретного исполнения (с капюшоном, курткой или комбинезоном);

- наименование страны-изготовителя;

- товарный знак или наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя (фирмы);

- возраст детей, для которых предназначен самоспасатель;

- защитные свойства;

- обозначение настоящего стандарта;

- дату изготовления (месяц, год);

- дату истечения срока службы в состоянии ожидания (месяц, год);

- сведения о способах ухода;

- требования к утилизации;

- ограничения по использованию самоспасателя (содержание кислорода в воздухе не менее 17 % об., температура воздуха не более 60 °С);

- пиктограммы по приведению в действие;

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя (при необходимости).

5.6 Требования к содержанию эксплуатационной документации на самоспасатель

5.6.1 Руководство по эксплуатации самоспасателя в соответствии с ГОСТ 2.610 должно содержать следующие сведения:

- назначение самоспасателя;

- состав самоспасателя;

- схему устройства и описание работы самоспасателя;

- основные технические характеристики (время защитного действия, масса, защитные свойства);

- возраст детей, для которых предназначен самоспасатель;

- правила применения самоспасателя;

- маркировку и пломбирование;

- упаковку;

- правила транспортирования, хранения и технического обслуживания, утилизации: - требования безопасности;

- ограничения по применению.

5.6.2 Требования к содержанию паспорта на самоспасатель

Паспорт на самоспасатель в соответствии с ГОСТ 2.610 должен содержать следующие сведения:

- основные сведения о самоспасателе и его технические характеристики (наименование и обозначение изделия, дата изготовления, сведения о сертификате, основные параметры и характеристики изделия);

- комплектность самоспасателя;

- срок службы в состоянии ожидания применения;

- гарантии изготовителя;

- свидетельство о приемке;

- сведения об утилизации;

- информацию об изготовителе (юридический адрес, телефон, факс, е-mail).

5.6.3 Эксплуатационная документация на самоспасатель должна быть выполнена на государственном и русском языках.

- Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателя в упаковке предприятия-изготовителя требованиям настоящего стандарта при соблюдении установленных условий транспортирования и хранения.

- Гарантия изготовителя

Самоспасатель должен пройти все стадии и этапы разработки и приемки, предусмотренные ГОСТ 15.309.

- Методы испытаний

8.1 Общие требования к проведению испытаний

8.1.1 Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ± 5 % от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное и минимальное. Температура окружающей среды при испытаниях может изменяться в пределах от 16 °C до 32 °C, если иное не продусмотрено в нормативном документе на конкретный образец изделия.

8.1.2 Взамен средств измерений и контроля, оговоренных в методиках испытаний, допускается применение других средств измерений и контроля, обеспечивающих требуемые режимы испытаний и заданную точность измерений.

8.1.3 Если не оговорено применение специальных измерительных приборов и методов измерения, то испытания проводят с использованием средств измерений, утвержденных типов на аттестованных испытательных установках.

8.1.4 На испытания представляется три комплекта самоспасателей, паспорт на партию, инструкция по эксплуатации и протокол лабораторного исследования на токсикологические показатели материалов, из которых изготовлены самоспасатель.

8.2 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки самоспасателя

8.2.1 Проверку внешнего вида, комплектности и маркировки самоспасателя проводят визуальным осмотром в состоянии образца после поставки. Результат проверки считают положительным, если при визуальном осмотре установлено его соответствие требованиям нормативно-технической документации и настоящего стандарта.

8.2.2 Визуальный осмотр проводят непосредственно перед испытаниями. При необходимости осуществляют идентификацию продукции по СТ РК 1014.

8.3 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия на него климатических факторов

8.3.1 Испытания одного самоспасателя проводят в климатической камере, при нахождении его в сумке (футляре)

8.3.2 Самоспасатель выдерживают в климатической камере при температуре                 (50 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч, далее самоспасатель выдерживают при температуре минус (50 ± 3) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч и затем выдерживают в камере тепла и влаги при температуре (35 ± 2) °С и относительной влажности (90 ± 5) % в течение (24 ± 1) ч.

8.3.3 После каждого испытания самоспасатель выдерживают при температуре окружающей среды (25 ± 5) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч.

8.3.4 Результат испытаний считается положительным, если после их окончания выполняются требования 5.1.8.

8.4 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после механических воздействий

8.4.1 Испытания трех самоспасателей проводят на вибростенде. Самоспасатели в транспортной упаковке жестко крепят в центре платформы вибростенда в положении, определяемом надписью или условным знаком на упаковке «Верх». Испытания проводят в течение (30 ± 1) мин с перегрузкой 3g при частоте вибрации от 50 до 60 Гц.

8.4.2 Результат испытаний считается положительным, если после их окончания отсутствует высыпание шихты из фильтра и по проведенным испытаниям в зоне дыхания самоспасателя постоянно поддерживаться избыточное давление воздуха не менее 20 и не более 300 Па.

8.5 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после пребывания в газовоздушной среде с температурой 200 °С

8.5.1 Испытания проводят в камере тепла вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающей поддержание температуры до 220 °С с погрешностью не более ± 5 °С. В случае использования камеры тепла с открытыми нагревательными элементами проводится экранирование образца от воздействия лучевого потока.

8.5.2 Один самоспасатель помешают в камеру тепла с температурой (200 ± 5) °С и выдерживают его в течение (60 ± 5) с.

8.5.3 Результат испытаний считается положительным, если после их окончания отсутствуют видимые повреждения самоспасателя и выполняются требования 5.1.8.

8.6 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м2

8.6.1 Для проведения испытаний используют источник теплового потока, датчик для измерения интегральной поверхностной плотности теплового потока (диапазон измерений от 2 до 20 кВт/м2 с погрешностью не более ± 5 %), металлическую стойка для крепления самоспасателя и секундомер с погрешностью измерения не более ± 0,1 с;

8.6.2 Самоспасатель закрепляют на металлической стойке и помещают ее в зону, в которой плотность теплового потока составляет (8,5 ± 0,5) кВт/м2. Между стойкой с самоспасателем и источником теплового потока устанавливают разделительный экран и убирают разделительный экран. Испытания проводят в течение (3,0 ± 0,1) мин.

8.6.3 Результат испытаний считается положительным, если после их окончания отсутствуют видимые повреждения самоспасателя и выполняются требования 5.1.8.

8.7 Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50) °С

8.7.1 Испытания по определению устойчивости лицевой части к воздействию пламени проводят на установке, представленной на рисунке 1 приложения А.

8.7.2 Лицевую часть закрепляют на специальном ложементе кронштейна поворотной стойки, открывают запорный вентиль баллона с пропаном, поджигают газ и устанавливают с помощью вентиля рабочее давление газа перед горелкой в диапазоне (2,4 ± 0,2) кПа.

8.7.3 Прибором для измерения температуры пламени проводят замеры и определяют уровень над горелкой, где температура пламени составляет (800 ± 50) С.

8.7.4 Используя кронштейн стойки, самоспасатель помещают в зону открытого пламени, где температура пламени составляет (800 ± 50) С и замеряют время по секундомеру.

8.7.5 Время выдержки самоспасателя в зоне пламени должно составлять (3,0 ± 0,2) с. По истечении этого времени самоспасатель выводят из зоны пламени и проверяют.

8.7.6 Составные части самоспасателя (капюшон, куртка, комбинезон, фильтр, блок подачи воздуха) не должны поддерживать горение или тление более (5,0 ± 0,2) с после вывода изделия из зоны пламени.

8.7.7 Результат проверки считают положительным, если после ее окончания отсутствуют визуальные изменения (разрушения) составных частей самоспасателя и выполняются требования 5.1.8.

8.8 Испытания времени защитного действия фильтра самоспасателя

8.8.1 Испытания времени защитного фильтра самоспасателя проводят по следующим тест-веществам: монооксиду углерода, хлориду водорода, цианиду водорода и акролеину. Испытаниям подвергают по 3 фильтра самоспасателя на каждое тест-вещество после механического воздействия по ГОСТ 12.4.235.

8.8.2 При проведении испытаний газовоздушная смесь с тест-веществом должна проходила через фильтр, который располагается в горизонтальном положении.

8.8.3 Время защитного действия фильтра самоспасателя определяют от момента пуска газовоздушной смеси с тест-веществом в фильтр самоспасателя до момента появления проскоковой концентрации тест-вещества после фильтра.

8.8.4 Результат испытаний времени защитного фильтров самоспасателя считают положительным, если время защитного действия фильтров по каждому тест-веществу составляет не менее 15 мин.

8.8.5 Испытания времени защитного фильтра самоспасателя по монооксиду углерода проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.160 до момента появления проскоковой концентрации после фильтра 200 мг/м3 при следующих постоянных условиях:

- объемный расход пульсирующего потока газовоздушной смеси с тест-веществом (30,0 ± 0,9) дм3/мин;

- относительная влажность воздуха (90 ± 5) %;

- температура воздушного потока (20 ± 5) °С;

- начальная концентрация монооксида углерода в газовоздушной смеси, подаваемой в фильтр (4375 ± 125) мг/м3;

- частота пульсаций от 20 до 25 в мин.

8.8.6 Испытания времени защитного фильтра самоспасателя по цианиду водорода (синильной кислоте) проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.158 до момента появления проскоковой концентрации после фильтра 10 см3/м3 при следующих постоянных условиях:

- объемный расход постоянного потока газовоздушной смеси с тест-веществом   (30,0 ± 0,9) дм3/мин;

- относительная влажность воздуха (50 ± 3) %;

- температура воздушного потока (20 ± 5) °С;

- начальная концентрация цианида водорода в газовоздушной смеси, подаваемой на фильтр (400 ± 40) см3/м3.

8.8.7 Испытания времени защитного фильтра самоспасателя по хлориду водорода проводят до момента появления проскоковой концентрации после фильтра 5 см3/м3 при следующих постоянных условиях:

- объемный расход постоянного потока газовоздушной смеси (30,0 ± 0,9) дм3/мин;

- относительная влажность воздуха (50 ± 3) %;

- температура воздушного потока (23 ± 5) °С;

- начальная концентрация хлорида водорода в газовоздушной смеси, подаваемая на фильтр (1000 ± 100) см3/м3.

8.8.8 Испытания времени защитного фильтра самоспасателя по акролеину проводят до момента появления проскоковой концентрации после фильтра 0,5 см3/м3 при следующих постоянных условиях:

- объемный расход постоянного потока паровоздушной смеси (30,0 ± 0,9) дм3/мин;

- относительная влажность воздуха (70 ± 5) %;

- температура воздушного потока (23 ± 5) °С;

- начальная концентрация акролеина в паровоздушной смеси, подаваемой на фильтр (100 ± 10) см3/м3.

8.9 Проверка объемного расхода воздуха, подаваемого в дыхательный объем самоспасателя

8.9.1 Измерение объемного расхода воздуха, подаваемого блоком подачи воздуха в дыхательный объем самоспасателя, производится на входе в дыхательный объем. Измерения проводятся с использованием расходомера газов с диапазоном измерений 
от 10 до 100 дм3/мин и погрешностью измерений не более ± 6 % измеряемой величины.

8.9.2 Расходомер подсоединяют к входному отверстию, через которое осуществляется подача воздуха в дыхательный объем, и включают блок подачи воздуха. Результат измерений регистрируется в течение 15 мин в конце каждой минуты испытаний.

8.9.3 Результат испытания считают положительным, если выполняются требования 5.1.7.

8.10 Проверка прочности соединения между корпусом капюшона (куртки, комбинезона) и элементами блока подачи воздуха

8.10.1 Испытания осуществляют с использованием муляжей головы ребенка при испытаниях капюшона, полуростовой фигуры ребенка при испытаниях куртки или капюшона или ростовой фигуры ребенка при испытаниях комбинезона, куртки или капюшона. Основные параметры и размеры муляжей должны отвечать соответствующим требованиям ГОСТ 28865:

- высота головы – (16,5 ± 0,5) см;

- обхват головы – (53,0 ± 1,0) см;

- высота шеи – (5,5 ± 0,3) см;

- поперечный диаметр шеи – (8,3 ± 0,1) см;

- плечевой диаметр – (25,2 ± 0,4) см;

- поперечный диаметр талии – (17,1 ± 0,3) см;

- поперечный диаметр бедер – (20,2 ± 0,3) см;

- длина муляжа ростовой фигуры – (106,0 ± 2,0) см.

8.10.2 При проведении испытаний применяют следующие средства измерения и вспомогательные устройства: система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с капюшона (куртки, комбинезона), секундомер с погрешностью измерения не более ± 0,1 с, динамометр для создания и измерения усилия с погрешностью не более ± 5 %.

8.10.3 Самоспасатель надевают на муляж. Поверх капюшона надевают дополнительную систему ремней, снимающих нагрузку с капюшона. Один элемент испытуемого соединения закрепляют неподвижно, ко второму закрепляют динамометр.

8.10.4 В течение (10,0 ± 0,2) с в осевом направлении создают растягивающее усилие 
(50 ± 5) Н, которое измеряют динамометром. Испытания проводят 5 раз с интервалом 10 с.

8.10.5 Последовательно испытывают прочность крепления соединений капюшона (куртки, комбинезона) с блоком подачи воздуха, а также между элементами блока подачи воздуха.

8.10.6 Результат испытаний считают положительным, если после их окончания установлено, что отсутствуют визуально наблюдаемые изменения внешнего вида всех соединений самоспасателя и выполняется требование 5.1.12.

8.11 Проверка массы самоспасателя

8.11.1 Проверка массы самоспасателя осуществляется с помощью весов класса точности III (средний) и более.

8.11.2 Массу рабочей части самоспасателя определяют без герметичной упаковки и футляра (сумки) с точностью до 0,01 кг. Затем определяют суммарную массу элементов рабочей части самоспасателя, создающих нагрузку на голову ребенка.

8.11.3 Результат испытания считают положительным, если выполняются требования 5.1.19.

8.12 Проверка геометрических размеров рабочей части самоспасателя

8.12.1 Проверка геометрических размеров самоспасателя осуществляется с помощью линейки с ценой деления 1 мм.

8.12.2. Для проведения измерения размеров капюшона самоспасателя капюшон устанавливают в таком положении, в каком он будет находиться на голове ребенка. Результат испытания считают положительным, если расстояние от верхнего края линии обтюрации до верхней стенки капюшона составляет не менее 18 см, периметр капюшона на всех расстояниях до 18 см от верхнего края линии обтюрации – не менее 55 см, диаметр отверстия шейного обтюратора должен регулироваться (саморегулироваться) в пределах:

- в самоспасателях для детей 1,5-3 лет – от (6,0 ± 0,1) до (8,5 ± 0,1) см;

- в самоспасателях для детей 3-7 лет – от (7,5 ± 0,1) до (10,0 ± 0,1) см.

8.12.3 Для проведения измерения размеров куртки самоспасателя она раскладывается на ровной поверхности. Результат испытания считают положительным, если расстояние от линии соединения капюшона с корпусом куртки до верхней стенки капюшона составляет не менее 23 см, периметр капюшона на всех расстояниях до 23 см от линии соединения – не менее 55 см, диаметр отверстия обтюратора по талии должен регулироваться (саморегулироваться) в пределах:

- в самоспасателях для детей 1,5-3 лет – от (40,0 ± 0,2) до (55,0 ± 0,2) см;

- в самоспасателях для детей 3-7 лет – от (45,0 ± 0,2) до (60,0 ± 0,2) см.

8.12.4 Для проведения измерения комбинезона самоспасателя он раскладывается на ровной поверхности. Результат испытания считают положительным, если расстояние от линии соединения капюшона с корпусом комбинезона до верхней стенки капюшона составляет не менее 23 см, периметр капюшона на всех расстояниях до 23 см от линии соединения – не менее 55 см, расстояние от подошвы до верхней стенки капюшона должен составлять:

- в самоспасателях для детей 1,5-3 лет – (110 ± 2) см;

- в самоспасателях для детей 3–7 лет – (130 ± 2) см.

8.13 Испытания самоспасателя на стенде имитаторе внешнего дыхания человека

8.13.1 Испытания самоспасателя проводят на имитаторе внешнего дыхания человека, который настраивают на дыхательный режим с легочной вентиляцией 
(10 ± 1) дм3/мин, с частотой дыхания (30 ± 2) циклов в минуту и с содержанием диоксида углерода в выдыхаемом воздухе (30 ± 0,1) % (об.). Испытания проводят при температуре воздуха (25 ± 5) °С.

8.13.2 Самоспасатель надевают на муляж ребенка (муляж головы, полуростовой или ростовой фигуры для капюшона, куртки или комбинезона соответственно). Включают блок подачи воздуха в дыхательный объем самоспасателя. Включают стенд, а затем через равные промежутки времени, но не реже чем через 5 мин регистрируют избыточное давление воздуха в корпусе самоспасателя, максимальное и среднее содержание диоксида углерода в дыхательном объеме самоспасателя.

8.13.3 Испытания проводятся в течение 15 мин или прекращают при снижении избыточного давления в дыхательном объеме менее 20 Па, превышении избыточного давления в дыхательном объеме более 300 Па или содержания диоксида углерода в дыхательном объеме более 2 %.

8.14 Определение содержания механических примесей в выдуваемом из фильтра самоспасателя воздухе

8.14.1 Испытания самоспасателя проводят на установке для определения содержания механических примесей в выдуваемом из фильтра самоспасателя воздухе. Для проведения испытаний демонтируют фильтр из самоспасателя и закрепляют его с помощью присоединительного устройства (или зажима) 3 к установке. При этом установку фильтра выполняют таким образом, чтобы при испытании направление потока воздуха соответствовало направлению потока в самоспасателе.

8.14.2 Внутренний объем зажима 5 полностью заполняется ватой с последующим ее уплотнением. Заполнение зажима ватой должно быть таким, чтобы после уплотнения ваты во внутреннем объеме зажима отсутствовало свободное пространство.

Условные обозначения:

1 – регулирующий вентиль;

2 – расходомер;

3 – присоединительное устройство или зажим;

4 –фильтр самоспасателя;

5 – зажим с ватным тампоном

Рисунок 1 – Схема установки для содержания механических примесей в выдуваемом из фильтра самоспасателя воздухе

8.14.3 Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С. Для этого создают постоянный поток воздуха, содержащего пары воды не более 2 мг/м3,
с объемным расходом, соответствующим объемному расходу блока подачи воздуха самоспасателя. Время продувки фильтра 15 с. После окончания продувки ватный тампон извлекают из зажима 5 и производят его осмотр со стороны выдуваемого из фильтра воздуха без применения увеличительных приборов.

8.14.4 Результат испытаний считается положительным, если на тампоне отсутствуют следы механических примесей или изменение цвета.

Приложение А

(обязательное)

Условные обозначения:

1 – баллон с пропаном;

2, 4 – вентили;

3 – редуктор;

5 – прибор для измерения давления газа;

6 – горелка с форсунками площадью (450 ± 20) см2;

7 – лицевая часть;

8 – стойка с кронштейном для подвода лицевой части к пламени.

Рисунок А.1 – Схема огневой установки по определению устойчивости лицевой части

к воздействию пламени

Приложение Б

(информационное)

Стенд – имитатор внешнего дыхания человека

Стенд – имитатор внешнего дыхания человека предназначен для объективной оценки аппарата при работе с различной дыхательной нагрузкой и в различных внешних микроклиматических условиях.

Принципиальная схема стенда показана на рисунке Б.1.

При испытании аппарата на стенде определяют время защитного действия, условия дыхания, параметры основных систем и устройств.

Стенд имитирует вентиляционную функцию легких. Для имитации вентиляционной функции легких стенд создает пульсирующий поток газа с изменением объемного расхода, близким к синусоидальному, и равной продолжительностью фаз вдоха и выдоха.

Стенд имитирует температурно-влажностный режим выдоха путем нагревания и увлажнения выдыхаемой газовоздушной шеей.

Мгновенные значения объемного расхода не должны отличаться от синусоидальных более чем на ± 4 %.

Объем дыхательного цикла должен быть от 1,5 до 2,5 дм3, частота дыхания должна быть от 20 до 40 мин-1.

Температура и относительная влажность газовоздушной смеси на выдохе из муляжа должны соответствовать (36,5 ± 0,5) °С и (95 ± 3) %.

В состав стенда должна входить климатическая камера, где поддерживается температура в пределах от минус 50 °С до плюс 60 °С с отклонением от заданной величины не более ± 2 °С.

Стенд должен быть укомплектован контрольно-измерительными приборами и устройствами, позволяющими устанавливать и контролировать параметры дыхательной нагрузки и регистрировать сопротивление дыханию в аппарате в диапазоне от минус 1000 до плюс 1000 Па с погрешностью не более ± 20 Па.

Условные обозначения:

1 – припал насоса «искусственные легкие»;

2 – насос «искусственные легкие»;

3 – клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха;

4 – осушитель;

5 – датчики температуры и влажности;

6 – климатическая камера;

7 – «Шеффилдский» муляж головы человека;

8 – дыхательный аппарат;

9 – датчики сопротивления дыханию;

10 – термостат с увлажнителем

Рисунок Б.1 – Схема стенд – имитатор внешнего дыхания человека

Условные обозначения:

1 – система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с капюшона;

2 – муляж головы человека;

3 – капюшон;

4 – фильтр.

Рисунок Б.2 – Установка для определения прочности соединения между корпусом капюшона и фильтром самоспасателя

Условные обозначения:

1 – металлический муляж головы человека;

2 – капюшон самоспасателя;

3, 5 – вентили;

4 – редуктор;

6 – баллон с пропаном;

7 – прибор для измерения давления газа;

8 – горелка с форсунками;

9 – стойка с ложементом для подвода самоспасателя в зону пламени

Рисунок Б.3 – Схема огневой установки для определения устойчивости самоспасателя к воздействию открытого пламени

Условные обозначения:

1 – патрубок для подключения насоса "искусственные легкие";

2 – капюшон;

3 – источник теплового излучения;

4 – рефлектор.

Рисунок Б.4 – Схема установки для определения устойчивости капюшона самоспасателя к воздействию теплового потока

МКС 13.340.30

Ключевые слова: самоспасатель фильтрующий, детский фильтрующий самоспасатель, токсичные продукты горения, задымленные помещения, пожар, общие технические требования, методы испытаний

МКС 13.340.30

Ключевые слова: самоспасатель фильтрующий, детский фильтрующий самоспасатель, токсичные продукты горения, задымленные помещения, пожар, общие технические требования, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |