Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

УДОБРЕНИЕ СМЕШАННОЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН теническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ года № _________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, технического регламента «Требования к безопасности удобрений», от 28 мая 2010 года № 491.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	3

4	Технические требования	3

4.1	Основные требования	3

4.2	Характеристики	3

4.3	Требования к сырью	4

4.4	Требования к упаковке	4

5	Требования к безопасности	5

6	Правила приемки	7

7	Методы контроля	7

8	Транспортирование и хранение	8

9	Гарантия изготовителя	8

Библиография	9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УДОБРЕНИЕ СМЕШАННОЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смешанное азотно-фосфорное  удобрение (далее – удобрение), получаемое путем механического смешивания аммиачной селитры (по ГОСТ 2–2013) с аммофосом (ГОСТ 18918–85).

Применяется в качестве минерального удобрения.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодными для сертификации.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные  документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

СТ РК 1185–2006 Паспорт безопасности химической продукции. Состав, порядок разработки и применения.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026–2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК ГОСТ Р 51520–2010 Удобрения минеральные. Общие технические условия.

ГОСТ 2–2013 Селитра аммиачная. Технические условия.

ГОСТ 18918–85 Аммофос. Технические условия.

ГОСТ 20851.3–93 Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия.

ГОСТ 8.579–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 12.1.003–2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.01.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.3.002–2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.028–76 Системы стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.029–76 Фартуки специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.103–83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук.  Классификация.

ГОСТ 12.4.132–83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.159–90 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия.

ГОСТ 15.309–98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.2.3.02–2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.2.4.02–81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17811–78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия.

ГОСТ 19433.1–2010 Грузовые опасные. Классификация.

ГОСТ 19433.3–2010 Грузовые опасные. Маркировка.

ГОСТ 23954–80 Удобрения минеральные. Правила приемки.

ГОСТ 20851.2–75 Удобрения минеральные. Метод определения фосфатов.

ГОСТ 20851.4–75 Удобрения минеральные. Метод определения воды.

ГОСТ 30181.4–94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащего в сложных удобрениях и селитре в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда).

ГОСТ 21560.0–82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовка проб.

ГОСТ 21560.1–82 Удобрения минеральные. Методы определения гранулометрического состава.

ГОСТ 21560.5–82 Удобрение минеральные. Метод определения рассыпчатости.

ГОСТ 24297–87 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ 30099–93 Столы. Методы испытаний

ГОСТ 30182–94 Удобрения минеральные. Общие требования. Отбор проб.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

3.1 Смешанное азотно-фосфорное удобрение должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 По физико-химическим показателям смешанное азотно-фосфорное удобрение должно соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Смешанное азотно-фосфорное удобрение – высококонцентрированное гранулированное азотно-фосфорное удобрение, получаемое путем механического смешивания аммиачной селитры с аммофосом в соотношении 24:1. Продукт применяется в качестве минерального удобрения. Содержание фосфора способствует увеличению сопротивляемости растений к неблагоприятным факторам   среды (засухи и заморозки), а также повышает сопротивляемость растений к болезням, способствует накоплению сахара в корнеплодах и плодах. Это удобрение используется на всех типах почв для основного и предпосевного внесения под все сельскохозяйственные культуры.

- Технические требования

Основные требования

Удобрение должно соответствовать требованиям настоящего стандарта,                     СТ РК ГОСТ Р 51520 с учетом требований [2], и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Характеристики

Удобрение должно соответствовать нормам, приведенным в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Гранулированный продукт без посторонних механических примесей |  |
| 2 | Гранулометрический состав массовая доля гранул размером: менее 1 мм, % не более от 1 до 4 мм, % не менее более 6 мм, % | 3 95 отсутствие | по ГОСТ 21560.1 |
| 3 | Массовая доля суммы аммонийного и нитратного азота, % | 31–33 | по ГОСТ 30181.4 |
| 4 | Массовая доля усвояемых фосфатов, % не менее | 2 | по ГОСТ 20851.2–75 |
| 5 | рН 10 % водного раствора, не менее | 5 | по ГОСТ 2–2013 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, % | 0,2–05 | по ГОСТ 2–2013 |
| 7 | Рассыпчатость, не менее | 100 | по ГОСТ 21560.5 |
| 8 | Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее | 5 (0,5) | по ГОСТ 21560.2 |

Требования к сырью

4.4.1 Применяемое сырье должно соответствовать требованиям технических регламентов, действующих нормативных документов на них или, при необходимости, сопровождаться сертификатами соответствия, или декларациями о подтверждении соответствия, или лабораторными испытаниями и проверяться при входном контроле по ГОСТ 24297.

4.4.2 Для приготовления используют аммиачную селитру (по ГОСТ 2–2013) и аммофос (по ГОСТ 18918–85).

Требования к упаковке

4.4.1 Упаковка должна соответствовать требованиям [4].

4.4.2 Упаковка смешанного азотно-фосфорного удобрения производится по                    ГОСТ 2–2013.

Масса нетто в мешках не более 50 кг, с допустимыми отклонениями по массе                         (± 1) кг.

Допускается также поставлять удобрение навалом специализированным транспортом и автотранспортом с укрытием кузова пологом.

4.4.3 Температура удобрения перед ее упаковыванием должна быть не более 50 ºС. При отгрузке насыпью температура удобрения должна быть не более 45 ºС.

4.4.4 Допускается применять иной вид упаковки, обеспечивающий сохранность удобрений при транспортирования и хранении.

4.4.5 Маркировка должна соответствовать требованиям [1], [2] с учетом требований [4],[5].

4.4.6 Маркировка должна быть нанесена непосредственно на тару или на этикетку и производиться любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписи и содержать следующие данные:

- наименование удобрения;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;

- товарный знак предприятия (при его наличии);

- штриховой код (при его наличии);

- дату изготовления (месяц, год);

- масса;

- номер партии;

- срок годности;

- дозировка и способ применения;

- состав (основные группы вещества);

- класс опасности по ГОСТ 19433–88;

- меры предосторожности;

- манипуляционные знаки «Беречь от влаги»;

- обозначение настоящего стандарта.

4.4.7 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

4.4.8 Маркировка должна быть выполнена на государственном и русском языках.

4.4.9 Паспорт безопасности должен быть выполнен в соответствии с                                     СТ РК 1185–2006 и прилагаться к сопровождающим документам.

Примечания

- Информация о подтверждении соответствия в виде сертификата (копии) соответствия.

- При отправке удобрения за пределы Республики Казахстан маркировка может быть выполнена на языке страны импортера.

- Требования к безопасности

5.1 Технология производства селитры исключает содержание токсичных элементов в том числе свинца, мышьяка, кадмия и ртути, а также природных и техногенных радионуклидов, поэтому для селитры марки Б регламентация их не требуется                  (ГОСТ 2–2013).

Удельная активность природных радионуклидов для фосфорных удобрений и почвоулучшающих веществ не должна превышать 4000 Бк/кг (Технический регламент «Требования к безопасности удобрений»).

Примечание – При наличии сертификата соответствии на каждый материал показатель (Аэфф) допускается не определять.

5.2 Смешанное азотно-фосфорное удобрение – горючее взрывоопасное вещество, по воздействию на организм относится к веществам умеренно опасным 3 класса. Обладает раздражающим действием. Вредно при проглатывании.

5.3 Избегать длительного контакта с кожей, попадания в глаза. Помещения, в которых проводится работа с удобрением, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

5.4 При попадании в глаза может вызвать умеренное или сильное раздражение слизистых оболочек и конъюнктивы глаз, резь, слезотечение, покраснение. При попадании на кожу может вызвать раздражение, которое выражается в сильном зуде, покраснении вокруг фолликулов, лишаевидном утолщении кожи и покраснении ее на тыльной стороне кистей и предплечья. Попадая в мелкие ранки или трещены, вызывает жгучую боль.

5.5 Предельно-допустимые концентрации летучих веществ в воздухе рабочей зоны и периодичность лабораторного контроля воздуха рабочей зоны производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007.

5.6 ПДК пыли основного компонента – аммиачной селитры в воздухе рабочей зоны 10 мг/см3. Контроль ПДКр.з. методом периодического замера воздуха следует вести по утвержденному графику.

5.7 При производстве удобрения следует применять специальную защитную одежду, средства индивидуальной защиты рук и ног по ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.029, для защиты органов дыхания использовать марлевые повязки, противопылевые респираторы марок  Ф-82Ш, У-2К, «Астра2», «ШБ-1 Лепесток» по ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.4.004, а также соблюдать правила личной гигиены.

5.8 Спецодежда должна подвергаться стирке в мыльно-содовом растворе не реже одного раза в неделю. Резиновые перчатки и очки следует ежедневно обмывать водой. Респираторы и перчатки менять по мере необходимости.

5.9 На случай аварийных ситуаций должны быть предусмотрены противогазы по ГОСТ 12.4.034.

5.10 Общие требования безопасности при производстве удобрения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002.

5.11 Производственное оборудование и коммуникации должны быть герметизированы, места возможно образования пыли (рабочее места по фасовке) должны быть снабжены местными аспирационным отсосами.

5.12 Способы обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара проводят согласно c [7] и ГОСТ 12.1.004

5.13 Обеспечение производственных помещений, кладов, площадок средствами пожарной техники согласно c [8] и СТ РК 1174.

Все производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимым противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения. Пожар, вызванный разложением удобрения, следует тушить большим количеством воды.

При нагревании в замкнутом пространстве, когда продукты терморазложения свободно не удаляются, удобрение может при некоторых условиях взрываться, а также может взрываться по действием сильных ударов (например, при инициировании взрывчатыми веществами).

Детонирует при воздействии на нее высокой температуры, например, в условиях пожара.

5.13 Рабочие места при производстве удобрения должны быть оборудованы знаками безопасности и сигнальными цветами, согласно c [6] и СТ РК ГОСТ Р 12.4.026

5.14 Погрузочно-разгрузочные работы должны быть организованы в соответствие с требованиями ГОСТ 12.3.009

5.15 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать величин, установленных в ГОСТ 12.1.003.

5.16 Производственные помещения, в которых изготавливают удобрения, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны.

5.17 Охрана окружающей среды.

5.17.1 Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться в соответствии с требованиями действующих: законодательств, стандартов, норм, правил Республики Казахстан.

5.17.2 При производстве удобрения должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосфер согласно требованиям ГОСТ 17.2.4.02.

5.17.3 Выбросы и стоки предприятия не должны загрязнять окружающую среду.

5.17.4 Допустимые выбросы вредных веществ на предприятии должны устанавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02.

- Правила приемки

6.1 Удобрения принимают партиями по ГОСТ 23954–80.

6.1.1 За партию количество удобрения, изготовленных за одну смену или одному заказу и сопровождаемых, согласно ГОСТ 15.309 оформляемом в порядке, принятом на предприятии-изготовителе согласно товарно-транспортной накладной.

6.1.2 Отбор точечных проб от упакованного продукта по ГОСТ 21560.0.

Учитывая незначительную разницу насыпной плотности аммофоса и аммиачной селитры при транспортировании возможно расслоение продукта, что затруднит отбор проб при предварительной приемке. Продукт из мешков должен быть равномерно перемешан.

6.1.3 Масса точечной пробы должна быть не менее 200 гр. Масса средней пробы должна быть (1–2,5) кг каждая.

6.2 Для контроля соответствия удобрения требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные, периодические испытания и испытания для целей подтверждения соответствия.

6.3 Приемосдаточные испытания удобрения проводятся по п.п. 4.2 (показатели Таблицы 1).

6.4 Периодические испытания проводятся не реже одного раза в год, по всем пунктам настоящего стандарта организации, с целью проверки стабильности показателей качества. Рассыпчатость продукта изготовитель определяет периодически на закладках один раз в 6 месяцев.

6.5 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия показателей удобрения, указанных в заказе.

6.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному показателю, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на всю партию.

6.7 Испытания для целей подтверждения соответствия удобрения проводят в соответствии с [9] и нормативными документами Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

- Методы контроля

7.1 Внешний вид, маркировку и упаковку удобрения проверяют визуально при естественном освещении.

7.2 Методы  отбора и подготовка проб по ГОСТ 21560.8, ГОСТ 30182.

7.3 Определение гранулометрического состава по ГОСТ 21560.1.

7.4 Определение рассыпчатости по ГОСТ 21560.5–82

7.5 Определение рН по ГОСТ 27979. Температура, давление и влажность в помещениях лабораторий должны соответсвовать нормам типовых стандартных норм для химических лабораторий.

7.6 Определение массовой доли суммы аммонийного и нитратного азота производится в соответствии с ГОСТ 30181.4.

7.7 Определение рН 10% водного раствора по ГОСТ 2–2013.

7.8 Определение массовой доли нитратов кальция и магния в пересчете на MgO по ГОСТ   2–2013.

7.9 Определение массовой доли усвояемых фосфатов производится в соответствии с ГОСТ 20851.2 и определяют расчетным путем.

7.10 Допускается применение других методов контроля, утвержденных в установленном порядке.

7.11 Токсичность и радионуклиды определяются по методикам, утвержденными органами Госсанэпиднадзора Республики Казахстан.

- Транспортирование и хранение

8.1 Удобрение может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Удобрение, упакованное в полиэтиленовую тару, должно храниться в закрытых складских помещениях, защищающих продукт от загрязнения и увлажнения, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте от несовместимых материалами.

Помещения для хранения удобрений должны быть оборудованы механизмами для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, а так же средствами пожарной техники по ГОСТ 12.3.097.

САФУ, упакованную в бумажные мешки или отгруженную насыпью хранят на складах с регулируемыми температурой (не более 30 ºС) и влажностью воздуха не более (50 %).

Допускается кратковременное хранение (в течение 15 сут.) удобрения, упакованного в бумажные мешки, в крытых, сухих и чистых складках без регулирования температуры и влажности воздуха. При отгрузке такого продукта должен быть проведен повторный анализ нормируемых показателей качества.

Допускается удобрение в контейнерах и пакетах, упакованное термоусадочной пленкой, хранить на открытых площадках в течение 1 месяца после изготовления.

Хранение и транспортирование производят отдельно от других материалов и веществ.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие удобрения требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования,  хранения, применения и условий эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения удобрения – 6 месяцев со дня изготовления.

Библиография

- Закон Республики Казахстана «О безопасности химической продукции»

- Технический регламент «Требования к безопасности удобрений», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 491 от 28.05.2010 г.

- Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1202 от 17.11.2010 г.

- ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

- Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

- Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 803 от 29.08.2008 г.

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (Утвержден приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439)

- Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» (Утвержден приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438)

- Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 90 от 04.02.2008 г.

МКС 65.080

Ключевые слова: смешанное азотно-фосфорное удобрение, требования к безопасности, методы контроля, транспортировка и хранение

МКС 65.080

Ключевые слова: смешанное азотно-фосфорное удобрение, требования к безопасности, методы контроля, транспортировка и хранение

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова