Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

Общие положения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН теническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ года № _________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, технического регламента «Требования к безопасности удобрений», от 28 мая 2010 года № 491.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Технические требования	2

4.1	Основные показатели и характеристики	2

4.2	Требования к упаковке и маркировке	3

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	5

6	Правила приемки	5

7	Методы испытаний	6

7.1	Отбор проб	6

7.2	Подготовка проб для анализа	6

7.3	Определение массовой доли общих фосфатов	6

7.4	Определение массовой доли усвояемых фосфатов	6

7.5	Определение массовой доли водорастворимых фосфатов	6

7.6	Определение массовой доли калия	7

7.7	Определение массовой доли воды	7

7.8	Определение гранулометрического состава	7

8	Транспортирование и хранение	7

9	Гарантия изготовителя	8

10	Применение фосфорно-калийных удобрений	8

Библиография	9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

Общие положения

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на химические дезинфицирующие средства и антисептики (далее средства) и устанавливает общие технические требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей путем предоставления недостоверной информации о средствах.

Настоящий стандарт устанавливает критерии и показатели эффективности дезинфицирующих средств, которые применяют при проведении дезинфектологической экспертизы дезинфекционных средств в процессе их разработки, производства и использования в быту, лечебно-профилактических учреждения и на других объектах.

Настоящий стандарт распространяется на все виды дезинфицирующих средств.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные  документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 18995.1–73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.

ГОСТ 18995.2–73 Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления.

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 32509 Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному  указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

3.1 Оценка эффективности дезинфицирующего средства: Оценка бактерицидной, вирулицидной,фунгицидной и спороцидной активности средства в отношении тест-микроорганизмов.

- Общие технические требования

Характеристики

4.1.1 Средства должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, настоящего стандарта и технической документации на средство, должны быть изготовлены по рецептурам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

4.1.2 Идентификационным признаком средств является их назначение, указанное в маркировке и подтвержденное документально.

4.1.3 Физико-химические показатели и идентификационные характеристики продукции, соответствующие ее назначению, указанному в маркировке, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические характеристики и идентификационные данные продукции

| Наименование показателей | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Показатель активности водородных ионов (рН) средства или его водного раствора | 0-13 | По действующей нормативной документации |
| Плотность средства при 20ºС, г/см3 | По НТД предприятия-изготовителя | По действующей нормативной документации |
| Показатель преломления nD20 при 20ºС | По НТД предприятия-изготовителя | По действующей нормативной документации |
| Масса таблеток | 0,05-500 | По действующей нормативной документации |
| Время полного растворения, мин | По НТД предприятия-изготовителя | По действующей нормативной документации |
| Коэффициент пропитки салфеток, % | По НТД предприятия-изготовителя | По действующей нормативной документации |
| Моющая способность (для средств дезинфицрующих с моющим эффектом), %, не менее | 80 | По действующей нормативной документации |

Продолжение таблицы 1

| Наименование показателей | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Полная биоразлагаемость (за 28 суток), %, не менее | 70 | По ГОСТ 32509 |
| Концентрация активного(ых) действующего(их) веществ(а) | По НТД предприятия-изготовителя | По действующей нормативной документации |

4.1.4  Общие требования к показателям токсичности и опасности дезинфицирующих средств и антисептики приведены в таблице 2 в соответствии с действующими критериями классификациями: для DL50 – ГОСТ 12.1.007, для С20 и раздражающего действия представлены в [1], для сенсибилизирующего действия – в [2].

Таблица 2 – Допустимые классы опасности в зависимости от значений параметров токсикометрии дезинфицирующих средств

| Вид средства | DL50, в/ж | DL50, н/к | С20 | Раздражающее действие |  | Сенсибилизирующее действие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На кожу | На слизистую |  |
| Дезинфицирующие | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 1 | ≥ 1, ≥ 3х | 3А/3В |
| Для предстерилизационной очистки | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 1 | ≥ 2 | 3А/3В |
| Стерилизующие | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 1 | ≥ 1, ≥ 3х | 3А/3В |
| Для обеззараживания воды | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 1 | ≥ 1, ≥ 3х | 4 |
| х Для рабочего раствора |  |  |  |  |  |  |

В таблице 3 показатели токсичности и опасности приведены в соответствии с классификацией по ГОСТ 32419.

Таблица 3 – Допустимые классы опасности в зависимости от значений параметров токсикометрии дезинфекционных средств в соответствии с ГОСТ 32419

| Вид средства | DL50, в/ж | DL50, н/к | Раздражающее действие |  | Сенсибилизирующее действие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На кожу | На слизистую |  |
| Дезинфицирующие | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 1 | ≥ 1, 2Ах | 1В |
| Для предстерилизационной очистки | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 1 | ≥ 2 | 1В |
| Стерилизующие | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 1 | ≥ 1, 2Ах | 1В |
| Для обеззараживания воды | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 1 | ≥ 1, 2Ах | (отсутствие не классифицируется) |
| х Для рабочего раствора |  |  |  |  |  |

Подробная характеристика показателей токсичности и безопасности дезинфицирующих средств по действующей нормативной документации по стандартизации.

4.1.5 Показатели эффективности дезинфицирующих средств приведены в разделе 4.1.

4.1.6 Дополнительные требования и показатели, не влияющие на безопасность не  предусмотренные, указывают в технической документации на средства.

4.1.7 Перечень физико-химических показателей средств, периодичность их определения указывают в технической документации на средства.

Срок годности

4.2.1 Срок годности должен быть указан в технической документации на средство и установлен предприятием-изготовителем в установленном порядке.

Маркировка

4.3.1 Маркировка потребительской упаковки

4.3.1.1 Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по упаковке млм этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упаковочного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.

4.3.1.2 Маркировка должна содержать:

- наименование средства, включая торговое наименование;

- назначение средства;

- способ применения с указание правил и условий эффективного и безопасного использования средства;

- состав средства (массовая доля действующих веществ, вспомогательные компоненты – в соответствии с приложение А);

- обозначение нормативного документа и/или технической документации на средство (кроме импортной продукции);

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страну, юридический или фактический адрес);

- меры предосторожности, меры первой помощи;

- предупредительную маркировку по ГОСТ 31340;

- номинальное количество продукции в упаковке (массу или объем, или количество штук);

- условия хранения;

- способ утилизации, если средство не может быть утилизировано как бытовой отход;

- срок годности: «Срок годности (месяцев, лет)» с указанием даты изготовления (месяц, год) или «Годен (или использовать) до (месяц, год)»;

- номер  свидетельства о государственной регистрации;

- идентификационные данные партии продукции.

Наименование средства, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием  страны-изготовителя на русском языке.

4.3.2 Маркировка транспортной упаковки

4.3.2.1 Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименование средства, включая торговое наименование;

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес);

- идентификационные данные партии продукции;

- количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в потребительской упаковке (массу или объем, или количество штук);

- срок годности и дату изготовления или дату истечения срока годности (месяц, год);

- гарантийный срок хранения (если срок годности средства неограничен);

- условия хранения;

- правила утилизации (при необходимости);

4.3.2.2 Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192:

- «Верх» (для средств, упакованных в полимерные бутылки, банки,канистры,бочки);

- «Беречь от влаги» (для средств, взаимодействующих с водой с образованием опасных продуктов);

- «Ограничение температуры» (при необходимости, если температурный режим хранения указан в технической документации на средство)

- «Предел по количеству ярусов в штабеле» (при необходимости).

Манипуляционные знаки, связанные со свойствами продукта и указанные в технической документации на средство, наносят дополнительно.

4.3.2.3 Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям                     ГОСТ 19433.

Упаковка

4.4.1 Потребительская упаковка и транспортная упаковка должны обеспечивать безопасность и сохранность средств при транспортировании, хранении и использовании в соответствии с техническим регламентом [3].

4.4.2 Вид потребительской и транспортной упаковки и номинальное количество средства от  номинального количества должно быть указано в технической документации на средство.

Правила приемки

4.5.1 Приемка дезинфицирующих средств проводится партиями. Партией считается количество продукции одного наименования, изготовленной за смену, в потребительской таре одного вида и типа, сопровождаемое одним документом о качестве.

4.5.2 Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, включающем: наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, дату изготовления, номер партии, обозначение нормативно-технической документации, результаты проведенных испытании, подтверждающих соответствие качества товара требованиям нормативно-технического документа.

4.5.3 Для проверки соответствия качества дезинфицирующего средства установленным требованиям проводят приемо-сдаточные и периодические испытания. Виды испытаний должны быть предусмотрены в нормативной документации на средство. Для проведения приемо-сдаточных испытаний по внешнему виду упаковки, правильности маркировки и массе нетто из потребительской упаковки делают случайную выборку. Объем выборки дезинфицирующих средств в контейнерах и таре-оборудовании устанавливают в зависимости от числа  упаковок в партии: до 30 (включительно) – 3; свыше 30 _ 4 единицы упаковки.

Допускается для контроля качества продукции проводить отбор на предприятии-изготовителе с расфасовочного автомата через каждый час по две упаковки, но не менее 9 упаковок от всей партии, а также перед фасовкой в количестве, обеспечивающем представительную пробу, необходимую для испытаний.

- Тест - микроорганизмы, используемые для оценки эффективности дезинфицирующих средств

Тест-микроорганизмы для оценки бактерицидной активности дезинфицирующих средств

При оценке бактерицидной активности в отношении грамотрицательных бактерий в качестве тест-микроорганизмов используют:

- Escherichia coli (штамм 1257);

- Pseudomonas aeruginosa (штамм ATCC 27853);

- Salmonella typhimurium.

При оценке бактерицидной активности в отношении грамположительных бактерий в качестве тест-микроорганизмов используют Staphylococcus aureus (штамм 906).

При проведении испытаний и экспертной оценке ранее зарегистрированных дезинфицирующих средств набор тест-микроорганизмов может быть ограничен наиболее устойчивыми представителями каждой группы.

Тест-микроорганизмы для оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств

При оценке туберкулоцидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют:

- Mycobacterium B5 – для оценки эффективности и разработки туберкулоцидных режимов камерного обеззараживания различных объектов;

- Mycobacterium terrae (штамм DSM 43227) – для оценки эффективности и разработки режимов применения дезинфицирующих средств при обеззараживании объектов в отношении возбудителя туберкулеза  и микобактериозов;

- Mycobacterium tuberculosis – для подтверждения эффективности разработанных режимов применения ДС в отношении возбудителей туберкулеза и микобактериозов в практических условиях.

Тест-микроорганизмы для оценки фунгицидной активности дезинфицирующих средств

При оценки фунгицидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют:

- Candida albicans (штамм 15) – для оценки фунгицидной активности в отношении возбудителей кандидозов;

- Trichophyton gypseum – для оценки фунгицидной активности в отношении возбудителей дерматофитий;

- Aspergillus niger – для оценки фунгицидной активности в отношении плесневых грибов рода Aspergillus.

При проведении испытаний и экспертной оценке ранее зарегистрированных дезинфицирующих средств набор тест-микроорганизмов может быть ограничен наиболее устройчивыми предстваителями каждой группы.

Тест-микроорганизмы для оценки вирулицидной активности дезинфицирующих средств

При оценке вирулицидной активноти в качестве тест-микроорганизмов используют:

- вирусполиомиелита 1 типа (вакцинный штамм Sabin (LSc-2ab);

- аденовирус 5 типа (штамм Аденоид 75).

Тест-микроорганизмы для оценки спороцидной активности дезинфицирующих средств

При оценке спороцидной активности дезинфицирующих средств и их субстанций в качестве тест-микроорганизмов используют:

- Bacilluscereus (штамм 96);

- Bacillussubtilis (штамм 7);

- сибиреязвенную живую сухую вакцину СТИ-1 для людей;

- Bacillusanthracis (штамм 81/1 (рХ01+, рХ02+) или штамм 27 (рХ01+, рХ02+)).

- Критерии и показатели эффективности дезинфицирующих средств

Дезинфицирующие средства для обеззараживания поверхностей помещений, жестокой мебели, приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования путем орошения или протирания

Критерий эффективности обеззараживания тест-поверхностей из различных материалов площадью 10 × 10 см, контаминированных тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 99,99 % культур тест-микроорганизмов [9].

Время обеззараживания (мин):

- S.aureus, E.coli, P.aeruginosa – не более 120;

- Mycobacterium terrae – не более 240;

- C.albicans, T. – не более 240;

- B.cereus, B.subtilis в споровой форме – не более 360;

- Aspergillus niger – не более 360;

- вирус полиомиелита – не более 60;

- аденовирус – не более 60.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания поверхностей помещений путем обработки аэрозолями

Критерий эффективности обеззараживания тест-поверхностей из различных материалов площадью 10 × 10 см, контаминированных тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 99,99 % культур тест-микроорганизмов.

Время обеззараживания (час):

- S.aureus, E.coli, P.aeruginosa – не более 24;

- Mycobacterium terrae – не более 24;

- C.albicans, T.gypseum – не более 240;

- B.cereus, B.subtilis в споровой форме – не более 24;

- Aspergillus niger – не более 24;

- вирус полиомиелита – не более 24;

- аденовирус – не более 24;

- сибиреязвенная живая сухая вакцина СТИ-1 для людей – не более 24.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания поверхностей технологического оборудования в различных отраслях пищевой промышленности

Критерий эффективности обеззараживания объектов в отношении санитарно-показательных микроорганизмов для конкретной отрасли пищевой промышленности – уничтожение не менее 99,99 % культур тест-микроорганизмов.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания посуды столовой, лабораторной и из-под выделений

6.4.1 Критерий эффективности обеззараживания посуды, контаминированной тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.4.2 Время обеззараживания (мин) столовой посуды без остановок пищи, контаминированной:

- S.aureus, E.coli – не более 60;

- Mycobacterium terrae – не более 60;

- C.albicans  – не более 60;

- вирус полиомиелита – не более 60;

- аденовирус – не более 60.

6.4.3 Время обеззараживания (мин) посуды с остатками пищи, контаминированной:

- S.aureus, E.coli – не более 120;

- C.albicans – не более 120;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

- Mycobacterium terrae – не более 240;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 240;

- сибиреязвенная живая сухая вакцина СТИ-1 для людей – не более 240.

6.4.4 Время обеззараживания (мин) лабораторной посуды с остатками пищи, контаминированной:

- S.aureus, E.coli– не более 120;

- C.albicans – не более 120;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

- Mycobacterium terrae – не более 240;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 240;

- сибиреязвенная живая сухая вакцина СТИ-1 для людей – не более 240.

6.4.5 Время обеззараживания (мин) посуды из-под выделений, контаминированной:

- S.aureus, E.coli– не более 120;

- C.albicans – не более 120;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

- Mycobacterium terrae – не более 240;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 240;

- сибиреязвенная живая сухая вакцина СТИ-1 для людей – не более 240.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания предметов ухода за больными и игрушек из различных материалов (кроме мягких)

6.5.1 Критерий эффективности обеззараживания предметов ухода и игрушек, контаминированных тест-микроорганизмами,– уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.5.2 Время обеззараживания (мин) объектов, контаминированных:

- S.aureus, E.coli – не более 60;

- C.albicans – не более 120;

- T. gypseum – не более 120;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

- Mycobacterium terrae – не более 120;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 240;

- сибиреязвенной живой сухой вакциной СТИ-1 для людей – не более 240.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания белья

6.6.1 Критерий эффективности обеззараживания белья, контаминированного тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.6.2 Время обеззараживания (мин) белья без видимых загрязнений, контаминированного:

- S.aureus, E.coli – не более 120;

- Mycobacterium terrae – не более 120;

- C.albicans, T.gypseum – не более 120;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

6.6.3 Время обеззараживания (мин) белья, загрязненного выделениями и контаминированного:

- S.aureus, E.coli – не более 240;

- Mycobacterium terrae – не более 240;

- C.albicans – не более 240;

- T.gypseum – не более 240;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 240;

- сибиреязвенной живой сухой вакциной СТИ-1 для людей – не более 240.

Примечание – Время обеззараживания может быть увеличено в зависимости от назначения дезинфицирующего средства.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания обуви способом протирания, орошения или погружения

6.7.1 Критерий эффективности обеззараживания обуви, контаминированной тест-микроорганизмами, – уничтожения не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.7.2 Время обеззараживания (мин) обуви, контаминированной T.gypseum – не более 240.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания выделений (фекалии, моча, мокрота, кровь, сгустки крови, гной)

4.8.1 Критерий эффективности обеззараживания обуви, контаминированной тест-микроорганизмами, – уничтоение не менее 100 %  культур тест-микроорганизмов.

4.8.2 Время обеззараживания (час) выделений, контаминированных:

- S.aureus, E.coli – не более 6;

- Mycobacterium terrae – не более 6;

- C.albicans – не более 6;

- вирус полиомиелита – не более 6;

- аденовирус – не более 6;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 6.

Примечание – Время обеззараживания может быть увеличено в зависимости от назачения дезинфицирующего средства.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания (консервации) выделений (фекально-мочевая взвесь)

6.9.1 Критерий эффективности обеззараживания фекально-мочевой взвеси, контаминированной тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 99,9 % культур тест-микроорганизмов.

6.9.2 Время обеззараживания (мин) фекально-мочевой взвеси, контаминированной:

- S.aureus, E.coli – не более 120.

Примечание – Время обеззараживания может быть увеличено в зависимости от назначения дезинфицирующего средства.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов)

6.10.1 Критерий эффективности обеззараживания изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов), контаминированных тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.10.2 Время обеззараживания (мин) изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов), контаминированных тест-микроорганизмам:

- S.aureus, E.coli – не более 60;

- Mycobacterium terrae – не более 120;

- C.albicans – не более 120;

- T.gypseum – не более 120;

- вирус полиомиелита – не более 120;

- аденовирус – не более 120;

- B.cereus, B.subtilis, B. anthracis в споровой форме – не более 240;

- сибиреязвенной живой сухой вакциной СТИ-1 для людей – не более 240.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания эндоскопов

6.11.1 Критерий эффективности обеззараживания эндоскопов, контаминированных тест-микроорганизмами, – уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.11.2 Время обеззараживания (мин) эндоскопов, контаминированных тест-микроорганизмам:

- Mycobacterium terrae – не более 60;

- C.albicans – не более 60;

- вирус полиомиелита – не более 60;

- аденовирус – не более 60;

- B.cereus, B.subtilis – не более 60.

Дезинфицирующие средства для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов

6.12.1 Критерий эффективности обеззараживания эндоскопов, контаминированных тест-микроорганизмами, - уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.12.2 Время обеззараживания (мин) эндоскопов, контаминированных тест-микроорганизмам:

- Mycobacterium terrae – не более 60;

- C.albicans – не более 60;

- вирус полиомиелита – не более 60;

- аденовирус – не более 60;

или одним из указанных тест-микроорганизмов, наиболее устойчивым к изучаемому средству.

Примечания

- Средство должно обладать спороцидной (стерилизующей) активностью.

- Эффективность обеззараживания средством тест-объектов изучают при концентрации и температуре, обеспечивающих стерилизацию эндоскопов, определяя необходимое время дезинфекционной выдержки.

Дезинфицирующие средства для обеззараживания стоматологических оттисков

6.13.1 Критерий эффективности обеззараживания стоматологических оттисков, контаминированных тест-микроорганизмами,– уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

6.13.2 Время обеззараживания (мин) стоматологических оттисков, контаминированных тест-микроорганизмам:

- S.aureus– не более 30;

- C.albicans – не более 30;

- вирус полиомиелита – не более 30.

- Показатели эффективности дезинфицирующих средств и антисептиков

Таблица 4

| Вид продукции | Коды ОКПД2 и ТНВЭД | Характеристики (показатели), подтверждаемые при сертификации | Негативы | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфицирующие средства в различных формах выпуска, в том числе с моющими, чистящими, отбеливающими и дезодорирующими свойствами для обеззараживания поверхностей в помещениях, жестокой мебели, приборов аппаратов, санитарного-технического оборудования, вентиляционных систем и систем кондиционирования, транспортных средств, надворных санитарных установок, почвы, дорожных покрытий и других объектов окружающей среды. | 20.20.14.000 20.20.12.000 3808 40 3402 20 3405 40 | Эффективность обеззараживание – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, % | Не менее 99,99 | [4], раздел 5 |
| Дезинфицирующие средства для обеззараживания посуды столовой, лабораторной из-под выделений и игрушек, обуви, белья, одежды, предметов ухода за больными | 20.20.14.000 20.20.14.000 3808 40 3402 20 3405 40 | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, %1) | 100 | [5], раздел 5 |
| Дезинфицирующие средства для обеззараживания выделений (фекалии, моча и до), крови, сыворотки крови и др. | 20.20.14.000 20.20.14.000 3808 40 3402 20 3405 40 | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, %1) | 100 | [4], раздел 5 |

Продолжение таблицы 4

| Вид продукции | Коды ОКПД2 и ТНВЭД | Характеристики (показатели), подтверждаемые при сертификации | Негативы | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфицирующие средства для обеззараживания (консервации) выделений (фекально-мочевая взвесь) |  | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, %1) | 99,9 |  |
| Дезинфицирующее средства для обеззараживание изделий медицинского назначения, в том числе эндоскопов стоматологических оттисков, для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов. | 20.20.14.000 3808 40 | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, %1) | 100 |  |
| Дезинфицирующее средства в аэрозольной форме, газообразные дезинфицирующие средства (озон и др.) для обеззараживание воздуха |  | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности (%) воздуха в помещении, контаминированного S.aureus. | В соответствии с категорией помещения: А – 99,9 Б – 99,0 В – 95,0 Г – 90,0 | [4], раздел 5 |
| Антимикробные ткани | 20.20.14.000 2386 40 2356 50 3808 40 | Зона задержки роста тест-микроорганизма, мм. Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, % | Не менее 4 мм Не менее 90 % | [4], раздел 5 |
| Антимикробные краски, лаки, поверхности с антимикробными свойствами. | 20.20.14.000 2386 40 2386 50 3808 94 | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, % | Не менее 90 |  |

Продолжение таблицы 4

| Вид продукции | Коды ОКПД2 и ТНВЭД | Характеристики (показатели), подтверждаемые при сертификации | Негативы | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфицирующие средства для обеззараживания питьевой воды2) и воды плавательных бассейнов3) | 20.20.14.000 2386 40 | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизмами, % | 100 | [4], раздел 5 |
| Кожаные антисептики – дезинфицирующие средства в различных формах выпуска для гигиенической обработки рук, инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов. | 20.20.14.000 2386 40 3808 94 | 1. Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности кожи, контаминированной тест-микроорганизмом E.coli, % 2. Эффективность обеззараживания – снижение общей микробной обсемененности кожи, % | Не менее 99,99 Не менее 95 |  |
| Кожаные антисептики – моющие средства в различных формах выпуска для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожаных покровов |  | Эффективность обеззараживания – снижение общей микробной обсемененности кожи, % | Не менее 60 |  |
| Кожаные антисептики – дезинфицирующие средства в различных формах выпуска для обработки рук хирургов, кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров |  | Эффективность обеззараживания – снижение общей микробной обсемененности кожи, % | 100 | [4], раздел 5 |

Окончание таблицы 4

| Вид продукции | Коды ОКПД2 и ТНВЭД | Характеристики (показатели), подтверждаемые при сертификации | Негативы | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические средства для стерилизации изделий медицинского назначения | 20.20.14.000 | Эффективность стерилизации – снижение обсемененности тест-изделий, контаминированных тест-микроорганизмами, % | 100 | [4], раздел 5 |
| Средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 20.20.14.000 3808 94 | Эффективность удаления крови – снижение числа тест-изделий, загрязненных кровью, % | 100 |  |
| 1) Средства, предназначенные для обеззараживания объектов при туберкулезе, должны быть тестированы на Mycobacterium terrare. 2) Питьевая вода, обработанная средством, должна соответствовать требованиям [5] и [6]. 3) Вода плавательных бассейнов и аквапарков, обработанная средством, должна соответствовать требованиям [6] и [7]. |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Сведения (перечень, количество) о компонентах дезинфицирующих средств, которые включают в информацию для потребителя (маркировка потребительской упаковки, информационной листок)

Компоненты, массовая доля которых в составе средства 1 % и более:

- фосфаты;

- фосфонаты;

- анионные поверхностно-активные вещества;

- катионные  поверхностно-активные вещества;

- амфотерные поверхностно-активные вещества;

- неионогенные поверхностно-активные вещества;

- фенолы и галогенированные фенолы;

- ароматические углеводороды;

- алифатические углеводороды;

- галогенированные углеводороды;

- мыло (соли жирных кислот);

- цеолиты;

- поликарбокислаты;

- соляная кислота;

- серная кислота;

- уксусная кислота;

- щавелевая кислота;

Массовую долю компонентов в процентах указывают следующим образом:

- менее 5 %;

- 5 % или более, но менее 15 %;

- 15 % или более, не менее 30%;

- 30 % и более.

Компоненты, включаемые в информацию независимо от их массовой доли в составе средства:

- активные действующие вещества;

- энзимы;

- оптические отбеливатели;

- ароматизирующие добавки.

Потенциальные аллергены при массовой доле в составе средств 0,01 % и более.

Библиография

- Руководство Р 4.2.2643–10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

- Санитарные нормы и правила СанПиН 1.2.2584–10 Гигиеническая требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обеззараживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов

- ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

- Методологические указания МУ 1.2.1105–02  Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств

- Санитарные нормы и правила СанПиН 2.1.4.1175–02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- Санитарные нормы и правила СанПиН 2.1.4.1074–01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- Санитарные нормы и правила СанПиН 2.1.2.1188–03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству и воды. Контролькачества

- Санитарные нормы и правила СанПиН 2.1.2.1331–03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контролькачества.

- Руководство Р 4.2.2643-10.М Методы лабораторных исследований и ипытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности.

МКС 11.080.20; 71.100.35

Ключевые слова: средства дезинфицирующие, общие требования, антисептики, безопасность жизни, охрана окружающей среды

МКС 11.080.20; 71.100.35

Ключевые слова: средства дезинфицирующие, общие требования, антисептики, безопасность жизни, охрана окружающей среды

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова