Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ СПАСАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1,5 ЛЕТ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общие технические требования и методы испытаний

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	2

4	Общие положения	3

5	Общие технические требования	3

6	Маркировка	7

7	Требования безопасности	8

8	Правила приемки	8

8.1 Стадии и этапы разработки и приемки	8

8.2 Виды испытаний	8

9	Общие требования к проведению испытаний СЗП	9

10	Методы испытаний	9

10.1 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки СЗД	9

10.2 Проверка технической документации	10

10.3 Проверка обьемного расхода воздуха подаваемого блока подачи очищенного воздуха в зону дыхания ребенка	10

10.4  Проверка герметичности воздуховодной системы СЗД	10

10.5 Проверка размеров корпуса СЗД	10

10.6 Определение защитной мощности ткани СЗД по каплям тест-вещества в статических условиях	11

10.7 Определение качества приклеивания швов и приклеивания деталей КЗД	13

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ СПАСАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1,5 ЛЕТ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общие технические требования и методы испытаний

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства защитные детей в возрасте до                1,5 лет, применяемые при эвакуации из зон химического, биологического заражения и радиационного загрязнения в условиях военного времени и при аварийных ситуациях в мирное время.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования на средства защитные детей в возрасте до 1,5 лет и методы испытаний. Настоящий стандарт может быть рекомендован для целей подтверждения соответствия требованиям технических регламентов.

Настоящий стандарт не распространяется на средства защитные переносные для спасения детей в возрасте до 1,5 лет из задымленных помещений во время пожара.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК* ___ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования.

ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

ГОСТ 15.309–98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Время защитного действия фильтра (ВЗД): Период, в течение которого сохраняется защитная способность фильтра СЗД в заданных условиях испытаний, определяемый временем от момента поступления тест-вещества в фильтр до момента появления тест-вещества за фильтром в проскоковой концентрации.

3.1.2 Дыхательный объем: Объем воздуха, прошедший через легкие человека за один вдох (глубина одного вдоха).

3.1.3 Дыхательный объем СЗД: Объем, в который поступает чистый (очищенный).

3.1.4 Газовая дыхательная смесь (ГДС): Смесь газов и паров воды, заполняющая внутренний объем СИЗОД и используемая для дыхания.

3.1.5 Гофрированная трубка: Полая гибкая трубка для подачи ГДС в СИЗОД.

3.1.6 Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующее СИЗОД): Средство индивидуальной защиты органов дыхания, изолирующее органы дыхания от окружающей среды и подающее пользователю ГДС из источника, независимого от окружающей среды.

3.1.7 Камера защитная детская: герметизируемая камера, в которую помещают ребенка и герметично закрывают вход зажимом, для защиты ребенка от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.

3.1.8 Клапан избыточного давления: Устройство в изолирующем аппарате, предназначенное для сброса избытка ГДС из внутреннего объема в атмосферу.

3.1.9 Корпус СЗД: Герметизируемая емкость для размещения ребенка, во внутреннем объеме которой в течение всего времени нахождения ребенка поддерживаются необходимые микроклиматические условия дыхания.

3.1.10 Легочная вентиляция: Объем воздуха, прошедшего при дыхании через легкие человека или стенд-имитатор внешнего дыхания за одну минуту.

3.1.11 Система воздухоснабжения: Совокупность составных частей СЗД, обеспечивающих подачу чистого (очищенного) воздуха в дыхательный объем СЗД.

3.1.12 СЗД фильтрующее с принудительной подачей воздуха: СЗД, вдыхательном объеме которого создается воздушная среда с избыточным давлением воздуха за счет принудительной подачи в камеру атмосферного воздуха, очищенного фильтром от продуктов горения.

3.1.13 Средство защиты детей в возрасте до 1,5 лет в чрезвычайных ситуациях: Герметизируемый комбинезон или герметизируемая камера в которую помещают ребенка для защиты от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.

3.1.14 Установка «Искусственные легкие» (установка ИЛ): Установка, имитирующая внешнее дыхание человека и предназначенная для испытания СИЗОД.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

СЗД – средство защитное детей;

ВЗД – время защитного действия фильтра;

КЗД – камера защитная детская.

- Общие положения

4.1 Назначение СЗД

Средства защитные детей предназначены для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица детей в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств при эвакуации из зон химического, биологического заражения и радиационного загрязнения в условиях военного времени и при аварийных ситуациях в мирное время.

4.2 Классификация СЗД

4.2.1 По принципу подачей воздуха в зону дыхания ребенка СЗД подразделяются на фильтрующие с принудительной подачей воздуха в зону дыхания ребенка и камеры защитные детские, в которые, необходимый для дыхания ребенка, воздух проникает через диффузионно-сорбирующие элементы.

4.2.2 В фильтрующем СЗД избыточное давление воздуха в зоне дыхания ребенка создается за счет принудительной подачи атмосферного воздуха, очищенного фильтром от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств электрическим насосом.

4.2.3 Необходимый для дыхания ребенка воздух в камеры защитные детские проникает через диффузионно-сорбирующие элементы, очищаясь при этом от паров отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Выдыхаемый углекислый газ и пары воды выходят из оболочки через элементы диффузионно-сорбирующие. Поступление в камеру кислорода для дыхания и выход из нее углекислого газа осуществляется за счет разности их концентраций внутри и вне камеры.

4.3 Условия применения СЗД

СЗД должен быть рассчитаны на применение при объемной доле кислорода в атмосфере не менее 17 % и относительной влажности воздуха до 95 % (при температуре          25 °С).

- Общие технические требования

5.1 Конструктивные требования к СЗД

5.1.1 Материалы и комплектующие, применяемые для изготовления СЗП должны соответствовать техническим условиям и другой нормативной документации на них, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния ребенка и не должны менять своих свойств, в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности СЗП, установленного заводом-изготовителем.

5.1.2 Средства защитные для спасения детей в возрасте до 1,5 лет в чрезвычайных ситуациях изготавливаются в виде герметизируемых комбинезонов или герметизируемых камер, в которых размещается ребенок и герметично закрывается

5.1.3 Конструкция средств герметизации СЗД должна быть такой, чтобы любые случайные или целенаправленные действия ребенка не могли приводить к разгерметизации дыхательного объема средств защитных переносных.

5.1.4 Конструктивно фильтрующее СЗД состоит из герметизируемого комбинезона со смотровым окном, обеспечивающим наблюдение за ребенком, устройством для принудительной подачи воздуха в зону дыхания ребенка, клапаном сброса избыточного давления и соединительной трубки с системой питания ребенка.

5.1.5 В комплектацию фильтрующих СЗД также входит электрический насос со сменным блоком питания на батарейках и комбинированный фильтр, очищающий воздух от ОВ, РВ, БС и СДЯВ основных классов (А, В, Е, К). Комбинированный фильтр должен быть загерметизирован для исключения контакта шихты фильтра с атмосферным воздухом во время хранения.

5.1.6 Конструкция фильтрующих СЗД должна исключать прерывание подачи воздуха в эксплуатации, связанное с возможным пережиманием воздуховодных шлангов или перекрытием отверстий в системе воздухоснабжения. Воздуховодные шланги и трубки СЗД должны исключать возможность их пережимания в процессе использования СЗД.

5.1.7 Фильтрующее СЗД должно иметь размеры, позволяющие размещать ребенка весом до 12 кг и ростом до 90 см.

5.1.8 Соединения между составными частями фильтрующего СЗД должны выдерживать осевое растягивающее усилие (50 ± 5) Н.

5.1.9 Конструктивно камера защитная детская состоит из металлического каркаса, обеспечивающего жесткость и оболочки камеры, состоящей из двух полотнищ прорезиненной ткани. В каждое полотнище вмонтированы диффузионно-сорбирующие элементы и прозрачная пластмассовая пластина (окно), через которую можно следить за поведением и состоянием ребенка. Для ухода за ребенком в верхней части оболочки предусмотрена рукавица из прорезиненной ткани.

5.1.10 Металлический каркас КЗД состоит из нижних и верхних скоб, которые вставляются в четыре отверстия-проушины на пластмассовых рамках диффузионно-сорбирующих элементов. Нижние скобы вместе с поддоном из палаточной ткани, образуют кроватку-раскладушку. К верхним скобам прикреплена плечевая тесьма. Камера хранится в разобранном виде в картонной коробке.

5.2 Требования эргономики

5.2.1 Конструкция СЗД должна обеспечивать возможность удобного расположения составных частей СЗД относительно тела человека, который переносит ребенка в СЗД, а также ведения постоянного наблюдения за ребенком.

5.2.2 Конструкция СЗД должна быть удобной для приведения ее в рабочее положение и комфортной при переноске, в том числе человеком в СИЗОД.

5.2.3 Конструкция СЗД должна обеспечивать размещение ребенка и последующую герметизацию СЗД без использования дополнительных средств и приспособлений, не входящих в комплект СЗД.

5.2.4 С целью правильного использования СЗД родители детей и обслуживающий персонал детских учреждений должны изучить правила пользования СЗД, периодически проводить тренировки по их сборке, размещению в них манекена ребенка, герметизации корпуса и переноски СЗД в СИЗОД.

5.3 Общие технические требования к СЗД

5.3.1 СЗД должны сохранять работоспособность после воздействия температуры           (50 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч, температуры минус (50 ± 3) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч, температуры (35 ± 2) °С при относительной влажности воздуха (90 ± 5) % в течение                      (24 ± 1) ч.

5.3.2 СЗД должны сохранять работоспособность после пребывания в среде с температурой 200 °С в течение (60 ± 5) с.

5.3.3 СЗД должны сохранять работоспособность после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50) °С в течение (3,0 ± 0,2) с.

5.3.4 СЗД должны сохранять работоспособность после воздействия на них транспортной вибронагрузки с перегрузкой 3g (g – ускорение свободного падения) при частоте от 50 до 60 Гц в течение (30 ± 1) мин.

5.3.5 СЗД должны сохранять работоспособность после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт·м2 в течение (3,0 ± 0,1) мин.

5.3.6 СЗД должны сохранять работоспособность после свободного падения с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность.

5.3.7 Вероятность сохранения исправности СЗД за время нахождения в состоянии ожидания применения в течение срока хранения установленного изготовителем должна быть не менее 0,98.

5.3.8 Вероятность безотказной работы СЗД за время защитного действия должно быть не менее 0,98.

5.4. Дополнительные технические требования к фильтрующим СЗД

5.4.1 Фильтрующие СЗД используются при температуре окружающей среды в диапазоне от минус 30 °С до 35 °С при условии, что ребенок одет в соответствии с наружной температурой воздуха.

5.4.2 Максимальное время непрерывного пребывания ребенка в фильтрующем СЗД составляет 6 ч при температуре наружного воздуха от минус 10 °С до 26 °С.

5.4.3 Объемный расход воздуха, подаваемого блока подачи очищенного воздуха в зону дыхания ребенка должен быть от 40 до 45 дм3/мин. Конструкция СЗД должна исключать прерывание подачи воздуха в процессе работы.

5.4.4 Время защитного действия (динамическая активность) фильтрующего СЗД определяется применяемым комбинированным фильтром и должно соответствовать требованиям, установленным в СТ РК ___ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования.

5.4.5 Герметичность системы воздухоснабжения СЗД должна быть такой, чтобы после создания в системе избыточного давления 1000 Па изменение давления не превышало            30 Па в минуту.

5.4.6 В зоне дыхания ребенка фильтрующего СЗД должно постоянно поддерживаться избыточное давление воздуха не менее 20 и не более 300 Па. СЗД должен быть оборудован устройством, предотвращающим создание в зоне дыхания ребенка избыточное давление, превышающее 300 Па.

5.4.7 Материалы фильтра СЗД, выносимые потоком воздуха из фильтра в зону дыхания, не должны наносить вред ребенку и вызывать у него дискомфорт.

5.4.8 Защитная мощность ткани СЗД по каплям тест-вещества в статических условиях должна быть не менее 60 мин.

5.4.9 Масса рабочей части СЗП должна быть более 3 кг

5.4.10 Время приведения СЗП в действие должно быть не более 60 с.

5.4.11 Срок хранения СЗД в состоянии ожидания применения должен быть не менее            10 лет.

5.4.12 Фильтрующие СЗД используются однократно и после использования в зараженной атмосфере подлежат дегазации с последующей утилизацией в установленном порядке.

5.5 Дополнительные технические требования к КЗД

5.5.1 Камеры защитные детские предназначены для защиты детей в возрасте до                  1,5 лет от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. КЗД не обеспечивает защиту от аммиака и его производных, органических паров и газов с температурой кипения менее 65 °С (таких как: метан, этан, ацетилен, окись этилена, изобутан и др.), монооксида углерода и оксидов азота.

5.5.2 Проклейка проклеечной ленты КЗД должна выдерживать кипячение в кипящей воде в течение 1 ч без отслоения проклеечной ленты более 2 мм.

5.5.3 КЗД сохраняет свои защитные свойства в интервале температур наружного воздуха от минус 30 °С до 35 °С. Укладывая ребенка в защитную камеру, следует помнить, что температура в камере будет на 3-4 °С выше наружной.

5.5.4 Время непрерывного пребывания ребенка в камере составляет:

- 0,5 ч при температуре наружного воздуха от минус 20 °С до минус 15 °С;

- 1 ч при температуре наружного воздуха от минус 15 °С до минус 10 °С;

- максимально 6 ч при температуре воздуха от минус 10 °С до 26 °С при условии, что ребенок одет по наружной температуре и обеспечен теплым питанием;

- 3 ч при температуре наружного воздуха от 26 °С до 30 °С;

- 2 ч при температуре наружного воздуха от 30 °С до 33 °С;

- 1,5 ч при температуре наружного воздуха от 33 °С до 34 °С;

- 0,5 ч при температуре наружного воздуха от 34 °С до 35 °С.

5.5.5 Продление срока непрерывного пребывания детей в защитных камерах сверху установленного норматива решается медицинскими работниками совместно с представителями штаба гражданской обороны в каждом конкретном случае.

5.5.6 Для ухода за ребенком в верхней части оболочки КЗД должно быть предусмотрена рукавица из прорезиненной ткани и внутри КЗД приспособление для крепления детского питания и воды (молока).

5.5.7 В комплект КЗД должна входить полиэтиленовая накидка, которая предохраняет диффузионно-сорбирующие элементы от попадания воды в случае дождя и снега.

5.5.8 Габаритные размеры КЗД должны быть: -длина 112 см, ширина 43 см, высота            49 см.

5.5.9 Масса КЗД не более 4, 5кг.

5.5.10 Время герметизации КЗД не должно превышать 1 минуты.

5.5.11 Гарантийный срок хранения КЗД в заводской упаковке 10 лет со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

5.6 Требования к комплектности КЗД

5.6.1 В комплект КЗД входит:

- оболочка с вмонтированными в нее диффузионно-сорбирующими элементами;

- каркас;

- поддон;

- плечевая тесьма.

- зажим

- накидка полиэтиленовая для защиты от осадков диффузионно-сорбирующих элементов;

- пакет полиэтиленовый для использованного белья и пеленок;

- материал ремонтный из прорезиненной ткани;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации согласно ТО Г-10-1102-90;

- формуляр (паспорт) на изделие.

Оболочка с поддоном вложена в полиэтиленовый мешок, заваренный термоконтактной сваркой.

5.7.2 В комплект фильтрующих СЗД входят:

- комбинезон с матрасиком, трубкой соединительной и системой питания ребенка;

- узел подачи воздуха с двумя блоками питания и батарейками;

- комбинированный фильтр (фильтрующе-поглощающая коробка);

- бутылочка и соска, соединенные трубкой

- пакет для упаковывания;

- сумка;

- руководство по эксплуатации на каждую упаковку;

- паспорт на партию.

5.7.3 Паспорт на СЗД и руководство по эксплуатации должны быть выполнены на государственном и русском языках.

5.7.4 Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.610. Им должна снабжаться каждая упаковочная единица. Руководство по эксплуатации не должно содержать разночтений. В руководстве по эксплуатации должны содержаться следующие сведения:

- тип СЗД;

- основные технические характеристики (время защитного действия, масса, защитные свойства и т.п.);

- область применения;

- комплектность;

- схема устройства и описание работы СЗД;

- правила подготовки к работе и включения СЗД;

- правила применения СЗД;

- правила хранения;

- требования безопасности.

5.7.5 В паспорте на СЗД должны содержаться следующие сведения:

- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

- номер партии и время изготовления;

- основные технические характеристики СЗД;

- комплектность;

- отметка о приемке изделия;

- срок годности;

- сведения об утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя.

- Маркировка

6.1 На оболочке КЗД на расстоянии 50 мм от кромки входа в оболочку с изнаночной стороны тёмной несмываемой краской наносится:

- обозначение камеры;

- шифр предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- месяц, год изготовления (две последние цифры).

6.2 КЗД упаковывают в картонные коробки. На коробке наклеена этикетка с надписью «Камера защитная детская и марка камеры». Коробки укладываются в ящик по 6 шт. Ящик под КЗД изготовлен из материала, обеспечивающего надёжную защиту от влаги и механических повреждений, имеет ручки для переноса. На торцевых стенках ящика нанесена маркировка: «Не бросать», КЗД, 6 шт., шифр предприятия-изготовителя, партия №, ящик №, дата выпуска – месяц и год изготовления (две последние цифры).

- Требования безопасности

СЗД является изделием одноразового применения.

- Правила приемки

8.1 Стадии и этапы разработки и приемки

СЗП должны пройти все стадии и этапы разработки и приемки, предусмотренные ГОСТ 15.309.

8.2 Виды испытаний

8.2.1 Для контроля качества СЗП проводят в процессе разработки и производства следующие испытания:

- предварительные (заводские);

- приемочные;

- квалификационные;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

Приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания проводят в соответствии с ГОСТ 15.309.

Определения видов испытаний – по ГОСТ 16504.

8.2.2 Предварительные испытания

8.2.2.1 Предварительные испытания СЗП проводит предприятие-изготовитель в целях оценки соответствия опытных образцов СЗП требованиям технического задания (ТЗ), а также определения готовности опытных образцов к приемочным испытаниям.

8.2.2.2 Программа и методика предварительных и приемочных испытаний должна включать в себя проверку всех показателей и характеристик, указанных в настоящем стандарте, а также другие требования и методы испытаний в соответствии с ТЗ на конкретный тип СЗП.

8.2.3 Приемочные испытания

8.2.3.1 Приемочные испытания СЗП проводит предприятие-изготовитель в целях оценки всех определенных техническим заданием характеристик СЗП, а также для принятия решения вопроса о возможности постановки СЗП на серийное производство.

8.2.3.2 Приемочным испытаниям подвергают опытные образцы СЗП

8.2.4 Квалификационные испытания

8.2.4.1 Квалификационные испытания СЗП проводит предприятие-изготовитель в целях определения готовности предприятия к серийному производству СЗП.

8.2.4.2 Квалификационные испытания проводят по отдельной программе и методике испытаний, утвержденной предприятием-изготовителем.

8.2.5 Приемо-сдаточные испытания

8.2.5.1 Приемо-сдаточные испытания СЗП проводят в порядке и объеме, установленном в конструкторской документации на СЗП.

8.2.5.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают партию СЗП.

8.2.6 Периодические испытания

8.2.6.1 Периодические испытания СЗП проводят один раз в два года в целях контроля стабильности качества СЗП.

8.2.6.2 Периодические испытания проводят в порядке и объеме, установленном в ТУ на СЗП.

8.2.7 Типовые испытания

8.2.7.1 Типовые испытания СЗП проводят в целях оценки эффективности и целесообразности внесения изменений в конструкцию СЗП.

8.2.7.2 Программа и методика типовых испытаний должна содержать проверку тех характеристик и параметров, на которые могут повлиять данные изменения.

8.2.7.3 Программа и методика типовых испытаний должна быть разработана предприятием-изготовителем.

8.2.7.4 Результаты типовых испытаний оформляют протоколом с заключением о целесообразности внесения изменений.

- Общие требования к проведению испытаний СЗП

9.1.1 Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ± 5 % от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. Если нет соответствующих указаний в стандарте или методике, то температура окружающей среды при испытаниях может изменяться в пределах от 16 °С до 32 °С.

9.1.2 Взамен средств измерений и контроля, оговоренных в методиках испытаний, допускается применение других средств измерений и контроля, обеспечивающих требуемые режимы испытаний и заданную точность измерений.

9.1.3 Если не оговорено применение специальных измерительных приборов и методов измерения, то испытания проводят с использованием средств измерений утвержденных типов на аттестованных испытательных установках.

9.1.4 В случае отрицательных результатов, полученных по какому-либо виду испытаний, количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном объеме. При повторных отрицательных результатах дальнейшее проведение испытаний должно быть прекращено до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

9.1.5 На испытания представляется следующая документация: руководство по эксплуатации, паспорт на СЗД и гигиеническое заключение установленного образца органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан на основании протоколов лабораторного исследования по токсикологическим показателям на материалы самоспасателя.

- Методы испытаний

10.1 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки СЗД

Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки СЗД проводится визуальным осмотром. При визуальном осмотре проверяют:

- наличие установленной маркировки и ее качество на всех составных частях;

- отсутствие повреждения материала (порывы, проколы, порезы и порубы машинной иглой около швов подлежащих проклеиванию);

- отсутствие повреждений защитного покрытия (потертости, трещины);

- отсутствие отслоений проклеечных лент, приклеенных деталей и латок глубиной более 2 мм;

- целость машинной строчки;

- наличие комплектующих деталей;

- исправность застежек, пуговиц, крючков и петель;

- отсутствие коррозии на металлических деталях;

- отсутствие загрязнений и плесени.

Результат проверки считают положительным, если при визуальном осмотре установлено соответствие требованиям СЗД и нормативно-технической документации.

10.2 Проверка технической документации

Результат проверки считают положительным, если при рассмотрении нормативно-технической документации (НТД) установлено соответствие ее содержания требованиям настоящего стандарта.

10.3 Проверка обьемного расхода воздуха подаваемого блока подачи очищенного воздуха в зону дыхания ребенка

10.3.1 Измерение объемного расхода воздуха, подаваемого в дыхательный объем СЗД, производится на входе в зону дыхания ребенка. Измерения проводятся с использованием расходомера газов с диапазоном измерений от 10 до 100 дм3/мин и погрешностью измерений не более ± 6 % измеряемой величины.

10.4.2 Расходомер подсоединяют к входному отверстию, через которое осуществляется подача воздуха в дыхательный объем, и приводят в действие систему воздухоснабжения. Результат измерений регистрируется в конце каждой минуты опыта в течение 15 мин.

10.3.3 Результат испытания считают положительным, если выполняются требования 5.4.3.

10.4  Проверка герметичности воздуховодной системы СЗД

10.4.1 Испытания проводятся с использованием устройства, оснащенного встроенным насосом и мановакуумметром с диапазоном измерений до 1000 Па с погрешностью не более ± 20 Па и секундомера, класс точности II.

10.4.2 К воздуховодной системе рабочей части СЗД, заглушенной со стороны корпуса, присоединяют устройство, оснащенное встроенным насосом. Насосом в воздуховодной системе создают избыточное давление 1000 Па. Делают выдержку (1,0 ± 0,1) мин для стабилизации давления в системе. Включают секундомер и через (1,0 ± 0,1) мин регистрируют изменение давления в воздуховодной системе рабочей части СЗП.

10.4.3 Результат проверки считают положительным, если выполняются требования 5.4.5.

10.5 Проверка размеров корпуса СЗД

10.5.1 Проверку размеров корпуса фильтрующих СЗД проводят с помощью макета фигуры ребенка массой (12,0 ± 0,2) кг и ростом (90 ± 2) см с целью определения возможности размещения ребенка в СЗП.

Геометрические размеры макета ребенка и его конструкция должны соответствовать указанным на рисунке 1.

Рисуок 1 – Схема и размеры (в см) макета ребенка

10.6 Определение защитной мощности ткани СЗД по каплям тест-вещества в статических условиях

10.6.1 Сущность метода заключается в определении времени, прошедшего с момента нанесения капель тест-вещества на лицевую сторону материала, до его появления и фиксации с изнаночной стороны, что фиксируется с помощью индикаторной ваты. Защитная мощность СЗД определяется па приборе № 6 при температуре (36 ± 3) °С.

10.6.2 Для определения защитной мощности средств индивидуальной защиты кожи необходимы:

- прибор № 6 (см. рисунок 2);

- термостат для поддержания температуру до 40 °С с точностью до ± 1 °С;

- капельница (или любое приспособление, позволяющее получать капли вещества заданной массы);

- тест-вещество;

- индикаторная вата (или другой индикатор);

- часовое стекло;

- секундомер.

10.6.3 Прибор № 6 предназначен для обеспечения плотного контакта испытуемого материала с индикаторным слоем, исключения поступления паров тест-вещества во внешнюю среду (термостат) и визуального наблюдения за изменением окраски индикаторной ваты в процессе испытания.

Условные обозначения:

1 – крышка;

2 – капля тест-вещества;

3 – корпус прибора;

4 – испытуемый образец;

5 – прокладки;

6 – индикаторная вата;

7 – дно;

8 – зеркало

Рисунок 2 – Схема прибора № 6 для испытаний по каплям тест-вещества

10.6.4 Подготовка к испытанию включает:

- проверяют исправность приборов, работу термостата работу капельницы (установки для нанесения капель), наличие готовых прокладок, готовность индикаторной ваты (другого индикатора);

- из ранее вырезанных образцов и предварительно подвергшихся истиранию, вырезают 6 образцов без швов, 4 образца по месту швов и все образцы перед испытанием подвергаются кондиционированию;

- под испытуемую вырезку образца помещают прокладку, а под нее тонкий слой индикаторной ваты и все это вставляют и несильно зажимают между корпусом и дном прибора № 6;

- при зажиме образца в приборе следят за тем, чтобы не было складок на образце, и сохранялся тесный контакт между испытуемым образцом, прокладкой и индикаторной ватой;

- для испытания материалов, имеющих выпуклости, впадины или другие неровности, мешающие созданию контакта в зоне заражения, применяют часовое стекло, помещаемое между индикаторной ватой и дном прибора;

- расстояние между испытуемым материалом и зеркалом прибора устанавливают около 20 мм и выводят термостат на режим испытания: (36 ± 1) °С.

10.6.5 Проведение испытаний включает:

- собранный прибор № 6 с образцом испытуемого материала перед нанесением на образец тест-вещества выдерживают в термостате при температуре испытания от 10 до                 15 мин;

- прибор № 6 с образцом испытуемого материала вынимают из термостата и помещают в вытяжном шкафу, где наносят капли тест-вещества на закрепленный в приборе образец материала;

- защитной мощности испытуемого материала судят по времени, прошедшему с начала испытания до появления на индикаторной вате (другом индикаторе) пятна размером от 2 до 4 мм2 или нескольких пятен (штрихов) обшей площадью 6 мм2.

10.6.6	 Партия считается годной, если самое низкое значение защитной мощности из испытанных образцов соответствует установленным требованиям.

10.7 Определение качества приклеивания швов и приклеивания деталей КЗД

10.7 1. Сущность метода заключается в воздействии на швы изделий кипящей воды и наблюдении за наличием отслаивания проклеечной ленты. Для определения отслаивания проклеенной ленты и деталей изолирующих средств защиты кожи используют: емкость вместимостью не менее 5 дм3, воду питьевую, часы и нагревательный прибор.

10.7.2 Для проведения испытаний из изделия, представленного на испытания, вырезают шесть образцов длиной 10 см и шириной, равной ширине проклеенной ленты. Вырезанные образцы погружают в емкость с холодной водой, включают нагревательный прибор, доводят воду до кипения и выдерживают образцы в кипящей воде 1 ч.

10.7.3 После кипячения образцы охлаждают на открытом воздухе в течение 30-40 мин и проверяют прочности приклеивания швов и приклеивания деталей внешним осмотром путем перегибания образцов на 180°.

10.7.4 Если мелкое отслоение края проклеенной ленты в процессе изгибов на 180° не превышает 2 мм, то считается, что изделие соответствует требованиям по прочности проклейки лентой в соответствии с 5.5.2.

МКС 13.340.30

Ключевые слова: средство защиты, спасание детей, чрезвычайная ситуация, средство индивидуальной защиты, общие технические требования, методы испытаний

МКС 13.340.30

Ключевые слова: средство защиты, спасание детей, чрезвычайная ситуация, средство индивидуальной защиты, общие технические требования, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |

* На стадии разработки

Проект, редакция 1