Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общие технические требования и методы испытаний

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие технические требования	6

4.1 Комплектность	6

4.2 Условия применения детских противогазов	6

5	Общие технические требования	7

5.1 Требования к детским противогазам	7

5.2 Требования к лицевой части детского противогаза	8

5.3 Требования к комбинированному фильтру детского противогаза	9

5.4 Комплектность детского противогаза	12

6	Оформления паспортов (формуляров) и руководства по эксплуатации гражданских противогазов	12

7	Маркировка	13

7.1	Маркировка лицевой части детского противогаза	13

7.2	Маркировка комбинированных фильтров детского противогаза	13

7.3	Маркировка на упаковке противогазов	14

8	Методы испытаний	14

8.1	Общие требования к проведению испытаний	14

8.2	Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки	15

8.3	Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов	15

8.4	Проверка сохранения работоспособности после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50) °С	15

8.5	Проверка устойчивости лицевой части к воздействию теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м2	16

8.6	Проверка устойчивости к механическому воздействию	17

8.7	Определение герметичности лицевой части при вакуумметрическом давлении	18

8.8	Определение массы детского противогаза	19

8.9	Определение прочности крепления клапана выдох детских противогазов с соединительной трубкой к корпусу лицевой части	19

8.10	Определение начального сопротивления детского противогаза воздушному потоку	20

8.11	Определения коэффициента проницаемости комбинированных фильтров противогазов по масляному туману	21

8.12	Определение динамической активности (времени защитного действия) комбинированных фильтров на динамической установке	23

8.13  Коэффициент подсоса под маску	27

8.14	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	27

8.15	Площадь поля зрения	27

8.16   Устойчивость к запылению	27

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общие технические требования и методы испытаний

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на противогазы детские фильтрующие (далее – детские противогазы), специально разработанные для защиты органов дыхания, лица и глаз детей в возрасте от 1,5 до 7 лет от радиоактивных, отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ, бактериальных (биологических) средств, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к детским противогазам и методы их испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие типы средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- военные;

- пожарные (в том числе для эвакуации).

- медицинские;

- авиационные;

- промышленные;

- гражданские.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1014–2000 Идентификация продукции. Общие положения.

ГОСТ 2.601–2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

ГОСТ 12.4.235–2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.

ГОСТ 12.4.246–2016 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.293–2015 (EN 136:1998) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия.

ГОСТ 8762–75 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры.

_________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Аэрозоль: Дисперсные системы, состоящие из мелких частиц, взвешенных в воздухе или другом газе (пыль, дым, смог).

3.1.2 Блок подачи воздуха: Элемент рабочей части, состоящий из нагнетателя воздуха с электроприводом, источника питания, непережимаемых шлангов и обеспечивающий подачу очищенного фильтром воздуха в дыхательный объем самоспасателя.

3.1.3 Вероятность защиты человека: Степень возможного снижения вероятности поражения человека.

3.1.4 Время защитного действия СИЗОД (ВЗД): Показатель, определяемый временем, необходимым для достижения нормированной проскоковой концентрации тест-вещества за противогазовым фильтром или фильтрующей полумаской в заданных условиях испытаний.

3.1.5 Время защитного действия фильтрующего средства индивидуальной защиты: Показатель, определяемый временем, до достижения проскока модельного вещества в заданных условиях испытаний и концентрации за противогазовым (комбинированным) фильтром. Номинальное время защитного действия при эксплуатации может отличаться от фактического время защитного действия, определенного в соответствии с ТД, как в большую, так и меньшую сторону, в зависимости от условий эксплуатации.

3.1.6 Гарантийный срок хранения: Продолжительность хранения имущества гражданской обороны в состоянии заводской поставки, в течение которого завод-изготовитель гарантирует соответствие качества имущества установленным требованиям при соблюдении установленных условий хранения.

3.1.7 Газовая дыхательная смесь (ГДС): Смесь газов и паров воды, используемая для дыхания, заполняющая внутренний объем изолирующего дыхательного аппарата.

3.1.8 Динамическая активность комбинированного противогазового фильтра (фильтрующего элемента): Максимальное количество опасного химического вещества в граммах, которое может быть сорбировано (поглощено) фильтрующим элементом в заданных условиях за время от начала поступления паровоздушной (газовоздушной) смеси в элемент до момента появления за ним проскоковой концентрации.

3.1.9 Дисперсная система: Система, состоящая из двух или более фаз (тел) с сильно развитой поверхностью раздела между ними.

3.1.10 Дым: Мелкодисперсный твердый аэрозоль, образующийся в результате горения и сублимации.

3.1.11 Запыление: Накопление твердого аэрозоля на фильтре, приводящее к увеличению сопротивления фильтра воздушному потоку.

3.1.12 Запыление фильтра СИЗОД: Накопление твердого аэрозоля на фильтре, приводящее к увеличению сопротивления фильтра воздушному потоку.

3.1.13 Зона дыхания: Внутреннее пространство противогаза или самоспасателя, из которого воздух непосредственно попадает в органы дыхания.

3.1.14 Зона глаз: Внутреннее пространство противогаза (самоспасателя), в котором воздух непосредственно контактирует с органом зрения; для лицевой части в виде маски зона дыхания и зона глаз не разделены и составляют единое целое.

3.1.15 Зона химического заражения: Площадь, в пределах которой существует опасность поражения незащищенного человека от воздействия хотя бы одного поражающего фактора ОХВ.

3.1.16 Испытание: Техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

3.1.17 Качество продукции: Соответствии технических, защитных и эксплуатационных характеристик (свойств) продукции требованиям, установленным нормативными, техническими, эксплуатационными, конструкторскими документами и обусловливающих пригодность продукции к использованию по назначению.

3.1.18 Категория качества продукции: Устанавливаемая градация качества продукции по критериям, представляющим совокупность показателей, характеризующих техническое состояние продукции.

3.1.19 Категория противогаза: Показатель, характеризующий защитные свойства противогаза по маске, подразделяется на маски облегченной конструкции низкой эффективностью защиты (категория 1), маски общего назначения (категория 2), маски высокой эффективностью защиты для применения в аварийных условиях (категория 3) и маски особо высокой эффективностью защиты.

3.1.20 Клапан вдоха: Односторонний клапан, пропускающий газ для дыхания в лицевую часть СИЗОД и препятствующий выходу выдыхаемого воздуха через вход газа для дыхания.

3.1.21 Клапан выдоха: Одноходовой клапан для отвода воздух, выдыхаемого человеком из лицевой части СИЗОД.

3.1.22 Класс противогаза: Показатель, характеризующий эффективность защиты противогаза согласно входящему в комплект противогаза классу фильтра низкой эффективности (класс 1), средней эффективности (класс 2) и высокой эффективности (класс 3).

3.1.23 Комбинированный фильтр: Фильтр СИЗОД, предназначенный для одновременной защиты от газов, паров и аэрозолей.

3.1.24 Комплект ЗИП: Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для функционирования, технического обслуживания и ремонта имущества ГО.

3.1.25 Комплектующие: Сменные составные части изделия, которые входят в состав изделия и поставляются изготовителем вместе с изделием или отдельно с маркировкой и инструкцией по применению.

3.1.26 Компонент средства индивидуальной защиты: Функционально самостоятельная часть средства индивидуальной защиты (в том числе материалы), предназначенная для сборки средства индивидуальной защиты, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности.

3.1.27 Корпус лицевой части СИЗОД: Основной элемент лицевой части СИЗОД, к которому крепятся функциональные компоненты.

3.1.28 Корпус фильтра: Компонент, прикрепляемый к лицевой части или другой детали СИЗОД, в который вставляется фильтр.

3.1.29 Коэффициент защиты: Кратность снижения уровня воздействия на человека вредного или опасного фактора.

3.1.30 Коэффициент проникания: Показатель, выраженный процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к концентрации тест-вещества в атмосфере в заданных условиях испытаний.

3.1.31 Коэффициент проницаемости через фильтр (фильтрующий материал): Показатель, характеризующий проницаемость, выраженный процентным отношением концентрации тест-вещества после его прохождения через фильтр (фильтрующий материал) к концентрации тест-вещества до фильтра (фильтрующего материала) в заданных условиях испытаний.

3.1.32 Коэффициент подсоса: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к его концентрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при условиях, когда воздух проникает под лицевую часть по полосе обтюрации через клапаны выдоха и вдоха, если таковые имеются, и неплотности соединения отдельных составных частей СИЗОД, минуя фильтр.

3.1.33 Лабораторные испытания имущества ГО: Проведение комплекса мероприятий в условиях максимально приближены к эксплуатационным, по подтверждению соответствия образцов имущества ГО всем требованиям нормативной, технической, эксплуатационной, конструкторской (проектной) документации с выдачей заключения с рекомендациями о продлении сроков его хранения (эксплуатации) или перевода в низшую категорию по результатам испытаний.

3.1.34 Лицевая часть СИЗОД: Часть СИЗОД, соединяющая дыхательные пути пользователя с другими частями устройства и отделяющая дыхательные пути от окружающей атмосферы.

3.1.35 Маска: Лицевая часть СИЗОД, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания и закрывающая лицо, подразделяются по защитным свойствам на маски облегченной конструкции низкой эффективностью защиты (категории 1) до маски высокой эффективностью защиты (категории 3) и маски особо высокой эффективностью защиты.

3.1.36 Метод испытания: Установленные технические правила проведения испытаний продукции.

3.1.37 Надежность: Свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции, которые установлены в нормативной, конструкторской, проектной или иной документации на объект в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

3.1.38 Номинальный коэффициент защиты, Кном.защиты: Количественный показатель, определяемый на основе максимального коэффициента проникания тест-вещества, установленного соответствующими национальными стандартами для данного класса СИЗОД.

3.1.39 Оголовье: Средства фиксации лицевой части СИЗОД на голове.

3.1.40 Отравляющее вещество (ОВ): Токсичные вещества (токсичные химические соединения), предназначенные для поражения живой силы противника.

3.1.40 Подсос по полосе обтюрации: Проникание тест-вещества через неплотности прилегания лицевой части к лицу или голове.

3.1.41 Полоса обтюрации: Поверхность прилегания средства индивидуальной защиты к телу человека, обеспечивающая герметизацию пространства внутри средства индивидуальной защиты.

3.1.42 Предельно допустимая концентрация (ПДК): Предельно допустимая концентрация ГДС в воздухе.

3.1.43 Проскоковая концентрация: Установленная стандартом концентрация тест-вещества в выходящем из фильтра воздухе, при которой противогазовый фильтр считается отработанным.

3.1.44 Противогаз: Индивидуальное средство защиты органов дыхания, глаз и лица человека от радиоактивных и отравляющих веществ, биологических (бактериальных) средств или иных опасных химических веществ, находящихся в атмосфере в виде паров, газов и аэрозолей.

3.1.45 Противогазовый фильтр СИЗОД: Фильтр, предназначенный для очистки вдыхаемого воздуха от газов и паров.

3.1.46 Противоаэрозольный фильтр СИЗОД: Фильтр, обеспечивающий очистку вдыхаемого воздуха от аэрозолей.

3.1.47 Пыль: Дисперсная система с газовой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой.

3.1.48 Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): Средство индивидуальной защиты, обеспечивающее защиту органов дыхания, лица, глаз от аэрозолей, паров, капель опасных химических веществ.

3.1.49 Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ): Химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные при определенных условиях (в основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать окружающую среду.

3.1.50 Сопротивление дыханию: Сопротивление, которое оказывает СИЗОД потоку воздуха при вдохе (сопротивление на вдохе) или при выдохе (сопротивление на выдохе).

3.1.51 Средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и/или хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

3.1.52 Тест-вещество (модельное вещество): Химическое вещество (в том числе аэрозоль), с помощью которого определяют параметры СИЗОД, характеризующие эффективность его применения.

3.1.53 Тест-аэрозоль: Аэрозоль, применяемый для определения в стандартных условиях коэффициента проникания вредных и опасных веществ из окружающей среды в подкостюмное пространство изолирующего костюма.

3.1.54 Токсодоза: Величина, характеризующая воздействие на организм отравляющего вещества, измеряемая произведением его концентрации в воздухе на продолжительность воздействия (выражается в мг/л∙мин или мг/м3∙мин).

3.1.55 Устойчивость к запылению: Показатель, выраженный регламентированной величиной, представляющей собой произведение концентрации пыли, заданной в процессе запыления, на время экспозиции противоаэрозольного фильтра/фильтрующей полумаски по достижении им/ею предельного значения сопротивления дыханию.

3.1.56 Установка «Искусственные легкие» (ИЛ): Установка, имитирующая внешнее дыхание и предназначенная для испытания СИЗОД.

3.1.57 Уполномоченная организация: Организации (предприятия, учреждения), действующие на основании официально предоставленных и законодательно зафиксированных ограниченных полномочий на выполнение определенного вида работ посредством использования имеющихся ресурсов.

3.1.58 Фильтр: Элемент СИЗОД, предназначенный для очистки окружающего воздуха от определенных вредных веществ.

3.1.59 Фильтрующее СИЗОД: СИЗОД, обеспечивающее с помощью фильтров очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды.

3.1.60 Химическое заражение: Попадание ОХВ на кожные покровы, одежду и средства защиты, местность, технику, а также в воздух и открытые водоисточники в количествах, создающих опасность поражения незащищенных людей в течение определенного времени. Химическое заражение характеризуется зоной химического заражения.

3.1.61 Шлем: Часть СИЗОД, используемая в качестве лицевой части и обеспечивающая защиту головы.

3.1.62 Эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

3.1.63 Эксплуатационные требования к СИЗОД: Требования, от которых зависят эффективность и безопасность СИЗОД при эксплуатации.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

БС – бактериологические (биологические) средства;

ВЗД – время защитного действия;

ГЗ – гражданская защита;

ГДС – газовая дыхательная смесь;

ГО – гражданская оборона;

3X3 – зона химического заражения;

НИР – научно-исследовательская работа;

ОВ – отравляющие вещества;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

ПАВ – поверхностно-активные вещества;

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества;

СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания;

СМТ – стандартный масляный туман;

ТЗ – техническое задание;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

- Общие технические требования

4.1 Комплектность

4.1.1 Детские противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица детей в возрасте от 1,5 до 7 лет от радиоактивных и отравляющих веществ, биологических (бактериальных) средств и сильнодействующих ядовитых веществ, попавших в окружающую среду вследствие военных действий, террористических актов или чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

4.1.2 Детские противогазы используются во время проведения неотложных эвакуационных мероприятий для первоочередного вывода детей в возрасте от 1,5 до 7 лет из районов химического, биологического заражения и радиоактивного загрязнения.

4.1.3 Детские противогазы являются фильтрующими средствами защиты органов дыхания, лица и глаз детей в возрасте от 1,5 до 7 лет от ОВ, РВ и БС, а также от СДЯВ основных классов (А, В, Е, К).

4.2 Условия применения детских противогазов

Детские противогазы могут применяться во всех климатических поясах в интервале температур воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 98 % при объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17 %.

- Общие технические требования

5.1 Требования к детским противогазам

5.1.1 Детские противогазы комплектуется комбинированным фильтром, лицевой частью с соединительной трубкой для присоединения и комбинированного фильтра, комплектом незапотевающей пленки НПН-56,5 или НПН-56,5-Л и сумкой для ношения противогаза и укладки в ней комбинированного фильтра при эксплуатации противогаза.

5.1.2 Детские противогазы могут комплектоваться различными комбинированными фильтрами, соответствующими техническим, эксплуатационным и защитным требованиям настоящего стандарта.

5.1.3 Недопустимо комплектовать детские противогазы противогазовыми коробками старого образца, защищающими от ОВ, РВ и БС, но не обеспечивающими защиту от СДЯВ основных классов (А, В, Е, К).

5.1.4 Детские противогазы могут комплектоваться лицевыми частями не менее двух размеров.

5.1.5 Резьбовые соединения всех комплектующих детских противогазов должны иметь один типоразмер, выполненный по ГОСТ 8762. Не допускается использовать для комплектации противогазов лицевые части и комбинированные фильтры с различной резьбой.

5.1.5 Комплектующие детских противогазов изготавливаются из материалов стойких к воздействию ОВ, СДЯВ, дегазирующих веществ, а также дезинфицирующих и моющих средств, рекомендованных разработчиком или изготовителем.

5.1.6 Эффективность защиты (вероятность защиты) детских противогазов по ОВ должна быть не менее 0,9999, по СДЯВ основных классов (А, В, Е, К) – не менее 0,95.

5.1.7 Коэффициент проникания через комбинированный фильтр по аэрозолю стандартного масляного тумана с дисперсностью от 0,28 до 0,34 мкм не более 1×10-4 %.

5.1.8 Коэффициент проникания детского противогаза по стандартному масляному туману без проверки неселективно фильтрующих дефектов не более 1×10-4 %.

5.1.9 Коэффициент проникания детского противогаза по стандартному масляному туману при отсутствии неселективно фильтрующих дефектов не более 1×10-3 %.

5.1.10 Коэффициент проницаемости по радиоактивному йоду-131 при концентрации 1×10-4 Ки/дм3 не более 1×10-4 %.

5.1.11 Коэффициент проницаемости по йодистому-131 метилу при концентрации 1×10-4 Ки/дм3 не более 1×10-3 %.

5.1.12 Сопротивление воздушному потоку детского противогаза на вдохе при объемном расходе 15 дм3/мин не более 90 Па и не более 120 Па при использовании комбинированных фильтров большого габарита.

5.1.13 Сопротивление воздушному потоку детского противогаза на выдохе при объемном расходе 30 дм3/мин не более 80 Па.

5.1.14 Масса детского противогаза не более 850 г с обычным комбинированным фильтром и не более 990 г для комбинированных фильтров большого габарита.

5.1.15 Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе при эксплуатации гражданского противогаза в среднем не должно быть более 1,0 % по объему.

5.1.16 Средства борьбы с запотеванием в детском противогазе при отрицательной температуре наружного воздуха должны обеспечивать видимость в течение двух часов. При использовании химических соединений против запотевания, в соответствии с указаниями по эксплуатации, они не должны оказывать раздражающего или иного вредного воздействия на здоровье ребенка.

5.1.17 Составные части и узлы детского противогаза должны быть взаимозаменяемыми. Замена имеющихся съемных элементов, отдельных его частей и узлов должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией на противогаз без применения дополнительных инструментов и приспособлений. Все виды уплотнений при замене съемных элементов должны оставаться на своих местах.

5.1.18 Сырье и материалы, применяемые для изготовления гражданского противогаза и его составных частей, должны иметь документы, подтверждающие соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям действующего в РК законодательства.

5.1.19 Устанавливаемый изготовителем гарантийный срок хранения детских противогазов в заводской упаковке должен быть не менее 10 лет с даты изготовления партии противогазов. При комплектации гражданских противогазов дополнительными принадлежностями, имеющими гарантийные сроки хранения, менее гарантийного срока хранения противогаза, в паспорте (формуляре) указывается соответствующая информация, а в руководстве по эксплуатации указание о необходимости их своевременной замены по истечении их гарантийных сроков хранения.

5.2 Требования к лицевой части детского противогаза

5.2.1 Детские противогазы комплектуются детскими лицевыми частями двух и более размеров специально разработанными для защиты органов дыхания, глаз и лица детей в возрасте от 1,5 до 7 лет от радиоактивных и отравляющих веществ, биологических (бактериальных) средств и сильнодействующих ядовитых веществ в условиях ЧС мирного и военного времени.

5.2.2 Лицевые части детских противогазов герметично соединяются с соединительной резиновой трубкой, имеющей складки (гофры), предающие ей необходимую гибкость и упругость. Соединительная трубка при эксплуатации противогаза с помощью накидной гайки присоединяется к комбинированному фильтру, который размещается в противогазовой сумке, что обеспечивает снижение нагрузки на голову ребенка, создаваемую весом комбинированного фильтра.

5.2.3 Детские противогазы должна быть герметичны. При испытании детских противогазов разряжением 1 кПа изменение давления под маской в течение 1 мин не должно превышать 100 Па.

5.2.3 Лицевая часть детских противогазов с соединительной трубкой должна сохранять работоспособность после воздействия следующих климатических факторов: температуры (70 ± 3) С в течение 24 ч, температуры минус (60 ± 3) С в течение 4 ч, температуры (35 ± 2) С при относительной влажности (90 ± 3) % в течение 72 ч.

5.2.4 Лицевая часть детских противогазов с соединительной трубкой должна сохранять работоспособность после воздействия следующих климатических факторов:

- температуры (70 ± 3) С в течение 24 ч;

- температуры минус (60 ± 3) С в течение 4 ч;

- температуры (35 ± 2) С при относительной влажности (90 ± 3) % в течение 24 ч.

5.2.5 Лицевая часть детских противогазов с соединительной трубкой должна выдерживать воздействие открытого пламени с температурой (800 ± 50) С в течение                (5,0 ± 0,2) с. Составные элементы лицевой части, подвергаемые воздействию открытого пламени, не должны воспламеняться и продолжать гореть в течение 5 с после их извлечения из пламени.

5.2.6 Лицевая часть детских противогазов с соединительной трубкой должна выдерживать воздействие теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м2 в течение                20 мин.

5.2.7 Лицевая часть детских противогазов с соединительной трубкой должна выдерживать транспортную тряску с перегрузкой 3g при частоте от 2 до 3 Гц.

5.2.8 Лицевая часть должна быть устойчивой к воздействию средств, рекомендованных изготовителем, а также воздействию этилового спирта, водных растворов 6 % перекиси водорода, 1 % хлорамина, 8 % борной кислоты и 0,5 % марганцовокислого калия.

5.2.9 Лицевая часть должна быть устойчивой к воздействию растворов ПАВ.

5.2.10 Время защитного действия лицевой части детских противогазов с соединительной трубкой по тест-веществам, имитирующим ОВ и СДЯВ в капельно-жидком состоянии, должно быть не менее двух часов.

5.2.11 Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха.

5.2.12 Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна обеспечивать простоту в обращении и обслуживании, а также их правильную замену.

5.2.13 Корпус клапана выдох детских противогазов с соединительной трубкой, присоединенный к корпусу маски, должен выдерживать силу растяжения 150 Н, направленную перпендикулярно к плоскости корпуса клапана и прикладываемую в течении 10 с. Испытания проводят девять раз с интервалами в 10 с.

5.2.14 Ремни крепления и/или наголовник детских противогазов должны быть сконструированы таким образом, чтобы лицевую часть можно было легко снимать и надевать, они должны регулироваться (или саморегулироваться), обеспечивая надежную и комфортную фиксацию лицевой части в нужном положении, не создавая неприятные ощущения у ребенка.

5.2.15 Ремень крепления и/или наголовник детских противогазов должен выдерживать силу растяжения 150 Н, приложенную в направлении растяжения в течение 10 с.

5.2.16 Эксплуатационные свойства лицевых частей детских противогазов определяют после прохождения всех испытаний, за исключением устойчивости к воспламенению и подсоса под маску.

5.2.17 Противогазовая сумка детского противогаза должна иметь плечевые ремни, поясную тесьму и обеспечивать удобную упаковку противогаза для хранения и ношения. Сумка имеет отделение для комбинированного фильтра и отделение для лицевой части. В отделении для комбинированного фильтра оборудуется отверстие, облегчающее доступ воздуха в фильтр во время эксплуатации.

5.3 Требования к комбинированному фильтру детского противогаза

5.3.1 Основным показателем, определяющим защитные характеристики комбинированного фильтра детских противогазов, является динамическая активность комбинированного фильтра. Значения динамической активности комбинированных фильтров гражданских противогазов, соответствующие установленной эффективности защиты, представлены в таблице 1.

5.3.2 Комбинированные фильтры детских противогазов в зависимости от времени защитного действия по СДЯВ подразделяют на марки и классы эффективности защиты.

5.3.3 Комбинированные фильтры марки А (цветной код коричневый) предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 °С (ацетонитрил, акрилонитрил, циклогексан, хлорпикрин, формальдегид и т.д.).

5.3.4 Комбинированные фильтры марки В (цветной код серый) предназначены для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода (водород цианистый, сероводород, фосген, хлор, хлорциан и т.д.).

5.3.5 Комбинированные фильтры марки Е (цветной код желтый) предназначены для защиты от диоксида серы и других кислых газов (диоксид серы, водород фтористый и т.д.).

Таблица 1 – Значения динамической активности комбинированных фильтров гражданских противогазов, соответствующие установленной эффективности защиты

| Наименование вещества | Нормативное значение показателя |
| --- | --- |
| Динамическая активность при расходе воздушного потока 45 дм3/мин, г, не менее |  |
| Аммиак | 1,48 |
| Ацетонитрил | 0,18 |
| Водород фтористый | 0,41 |
| Водород цианистый | 0,07 |
| Диметиламин | 0,79 |
| Акрилонитрил | 1,22 |
| Диоксид серы | 0,32 |
| Сероводород | 1,26 |
| Формальдегид | 0,58 |
| Фосген | 0,12 |
| Хлор | 0,23 |
| Хлорпикрин | 0,10 |
| Хлорциан | 2,70 |
| Циклогексан | 7,35 |
| Диметиловый эфир | 0,70 |
| Декан (0,05 мг/дм3) | 0,50 |
| Характер потока: для ОВ – пульсирующий, для СДЯВ – постоянный. |  |

5.3.6 Комбинированные фильтры марки К (цветной код зеленый) предназначены для защиты от аммиака и его органических производных (аммиак, диметиламин и т.д.).

5.3.7 Комбинированные фильтры марки SX (цветной код фиолетовый) предназначены для защиты от определенных газов и паров, установленных изготовителем, в том числе от ОВ, моноксида углерода (СО) и т.п.

5.3.8 Комбинированные фильтры марок А, В, Е, К в зависимости от эффективности защиты по СДЯВ подразделяют на следующие классы:

- класс 1 – фильтры низкой эффективности;

- класс 2 – фильтры средней эффективности;

- класс 3 – фильтры высокой эффективности.

Противогазовые фильтры марок АХ и SХ и противогазовые фильтры специальных марок не классифицируют по эффективности фильтрации.

5.3.9 Время защитного действия комбинированных фильтров детских противогазов классов и марок А, В, Е, К по основным СДЯВ, представлено в таблице 2.

5.3.10 Материалы комбинированных фильтров детских противогазов должны сохранять свои свойства в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности, а также должны быть устойчивы к воздействию условий, в которых они эксплуатируются.

5.3.11 Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра при эксплуатации, не должны быть опасными и вредными для ребенка и не должны вызывать у него неприятные ощущения.

5.3.12 Комбинированные фильтры детских противогазов должны быть загерметизированы промышленным способом для защиты от влияния окружающей атмосферы таким образом, чтобы нарушение запаянных промышленным способом швов могло быть легко обнаружено.

Таблица 2 – Время защитного действия противогазовых фильтров

классов и марок А, В, Е, К по основным СДЯВ

| Марка и класс фильтра | Наименование тест-вещества | Время защитного действия в условиях испытания, мин | Содержание тест-вещества в воздухе |  | Проскоковая концентрация, млн-1 (РРМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объемная доля, % | Массовая концентрация, мг/дм3 |  |
| А1 | Циклогексан С6Н12 | 70 | 0,1 | 3,5 | 10 |
|  | Хлор Cl2 | 20 | 0,1 | 3,0 | 0,5 |
| В1 | Сероводород H2S | 40 | 0,1 | 1,4 | 10 |
|  | Циановодород HCN | 25 | 0,1 | 1,1 | 10* |
| Е1 | Диоксид серы SO2 | 20 | 0,1 | 2,7 | 5 |
| К1 | Аммиак NН3 | 50 | 0,1 | 0,7 | 25 |
| А2 | Циклогексан С6Н12 | 35 | 0,5 | 17,5 | 10 |
|  | Хлор Cl2 | 20 | 0,5 | 15,0 | 0,5 |
| В2 | Сероводород H2S | 40 | 0,5 | 7,1 | 10 |
|  | Циановодород HCN | 25 | 0,5 | 5,6 | 10* |
| Е2 | Диоксид серы SO2 | 20 | 0,5 | 13,3 | 5 |
| К2 | Аммиак NН3 | 40 | 0,5 | 3,5 | 25 |
| A3 | Циклогексан С6Н12 | 65 | 0,8 | 28,0 | 10 |
|  | Хлор Cl2 | 30 | 1,0 | 30,0 | 0,5 |
| В3 | Сероводород H2S | 60 | 1,0 | 14,2 | 10 |
|  | Циановодород HCN | 35 | 1,0 | 11,2 | 10 |
| Е3 | Диоксид серы SO2 | 30 | 1,0 | 26,6 | 5 |
| К3 | Аммиак NH3 | 60 | 1,0 | 7,0 | 25 |

5.3.13 Комбинированный фильтр детского противогаза должен быть устойчив к механическому воздействию по ГОСТ 12.4.235 в течение 20 мин. После проведения испытания на устойчивость к механическому воздействию фильтры должны быть герметичны, отвечать требованиям по защитным характеристикам, соответствовать сопротивлению воздушному потоку, проницаемости по СМТ, устойчивости к запылению и герметично закрепляться на лицевой части детского противогаза. Комбинированный фильтр не должен выделять пыли после механического воздействия.

5.3.14 Комбинированный фильтр детского противогаза должен быть устойчив к температурному воздействию по ГОСТ 12.4.246. После испытаний фильтры должны отвечать требованиям по сопротивлению воздушному потоку, проницаемости, устойчивости к запылению и обеспечивать герметичное присоединение.

5.3.15 Комбинированный фильтр детского противогаза должен быть устойчив к запылению.

5.3.16 Комбинированный фильтр гражданского противогаза должен легко заменяться без использования специальных инструментов и должен быть маркирован во избежание неправильной сборки, если это не исключено конструкцией фильтра.

5.4 Комплектность детского противогаза

В комплект детского противогаза должны входить следующие комплектующие:

- лицевая часть в сборе с соединительной трубкой для присоединения комбинированного фильтра;

- фильтр комбинированный;

- сумка для хранения и ношения противогаза;

- комплект незапотевающей пленки НПН-56,5 или НПН-56,5-Л;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт или формуляр (на партию или часть партии);

- Оформления паспортов (формуляров) и руководства по эксплуатации гражданских противогазов

6.1 Эксплуатация гражданского противогаза должна осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки.

6.2 Руководство по эксплуатации детского противогаза должно отвечать требованиям ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 и в общем виде содержать следующие разделы:

- назначение изделия;

- описание, устройство и работа изделия;

- технические характеристики (свойства) включает технические данные, основные параметры и характеристики (свойства), необходимые для изучения и правильной технической эксплуатации изделия;

- состав комплектация изделия;

- эксплуатационные ограничения;

- подготовка изделия к использованию;

- использование изделия;

- техническое обслуживание;

- действия в экстремальных условиях;

- маркировка;

- упаковка;

- хранение;

- транспортирование;

- утилизация.

6.3 Формуляр (паспорт) детского противогаза должно отвечать требованиям                  ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 и в общем виде содержать следующие разделы:

- титульный лист

- основные сведения об изделии;

- основные технические данные;

- комплектность;

- ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика);

- свидетельство об упаковывании;

- свидетельство о приемке;

- движение изделия при эксплуатации;

- учет работы изделия при эксплуатации;

- хранение;

- особые отметки;

- сведения об утилизации.

- Маркировка

Маркировка лицевой части детского противогаза

7.1.1 Детские противогазы комплектуются составными частями и деталями (корпус лицевой части, наголовник, противогазовая сумка, пластмассовые и резиновые детали, имеющие маркировку) выпущенными в течение одного календарного года.

7.1.2 Маркировка лицевых частей (масок) детских противогазов и комплектующих деталей к ним производится согласно техническим требованиям и чертежа изделия.

7.1.3. На внешнюю поверхность корпуса лицевой части методом формования наносится буквой условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (две последние цифры года – цифрами, квартал – точками), рост (размер) лицевой части цифрой в обозначенном круге.

7.1.4 На поверхность пластины наголовника наносится условное обозначение предприятия-изготовителя и дата изготовления (две последние цифры года – цифрами, квартал – точками).

7.1.5 На пластмассовых деталях (обтекатель, седловина резьбовая, седловина клапана выдоха внутренняя и седловина клапана выдоха наружная, пряжка, фиксатор и т.п.) цифрами указывается номер пресс-формы, номер гнезда, две последние цифры года изготовления (допускается на пластмассовых деталях ежегодно после цифр добавлять точку).

7.1.6 На клапанах вдоха и выдоха цифрами указывается номер пресс-формы и номер гнезда, на клапана выдоха рекомендуется дополнительно наносить дату изготовления (две последние цифры года – цифрами, квартал – точками).

7.1.7 На защитном экране, уплотнительных кольцах, резиновой трубке и мундштуке устройства для приема воды маркировка не предусмотрена.

7.1.8 Элементы, предназначенные для замены обученным пользователем, или дополнительные элементы со значительным сроком годности должны быть четко маркированы. В тех случаях, когда надежность работы отдельных элементов может зависеть от срока их использования, маркировка должна содержать дату (по крайней мере год) их изготовления.

7.1.9 Для тех элементов, которые не могут быть надежно маркированы, например ремни, ленты, головные ремни, соответствующая информация должна быть отражена в указаниях по эксплуатации.

7.1.10 Место нанесения маркировки на составных частях (деталях) лицевой части гражданского противогаза устанавливается разработчиком в технической документации, информация об этой маркировке должна быть отражена в указаниях по эксплуатации.

Маркировка комбинированных фильтров детского противогаза

7.2.1 Основная маркировка комбинированных фильтров детских противогазов, предназначенных для защиты от ОВ, РВ, БС и СДЯВ основных классов наносится на боковой, верхней или нижней поверхности несмываемой краской (мастикой), объёмным или другим несмываемы способом с указанием марки комбинированного фильтра, номера партии и года изготовления фильтра.

7.2.4 В качестве дополнительной маркировки на боковую поверхность комбинированных фильтров детских противогазов, предназначенных для защиты от ОВ, РВ, БС и СДЯВ основных классов наклеивается цветная этикетка, на которую наносится следующая информация:

- наименование комбинированного фильтра;

- класс фильтра Р1, Р2 или Р3;

- марки фильтра А, В, Е, К, SХ;

- цветовую маркировку марок фильтра;

- товарные знаки предприятия-изготовителя;

- гарантийный год хранения комбинированного фильтра;

- шифр предприятия-изготовителя;

- дополнительные сведения и пиктограммы в соответствии с технической документацией разработчика.

На дне коробки под резиновой пробкой в виде объемной маркировки наносится дополнительная маркировка: условное обозначение (шифр) предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления комбинированного фильтра.

Маркировка на упаковке противогазов

Наименьшая упаковочная единица противогазов должна иметь маркировку, содержащую следующие данные.

- наименование или условное обозначение изделия;

- номер партии;

- номер упаковочной единицы;

- количество противогазов в упаковочной единице;

- дата изготовления (месяц и четыре цифры года);

- дата истечения гарантийного срока хранения (месяц и четыре цифры года);

- пиктограммы «Температура хранения» и «Максимальная влажность при хранении».

- Методы испытаний

Общие требования к проведению испытаний

8.1.1 Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ± 5 % от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. При этом температура окружающей среды при испытаниях должна составлять (24 ± 8) °С, если иное не предусмотрено в нормативном документе на конкретный образец изделия.

8.1.2 Взамен средств измерений и контроля, оговоренных в методиках испытаний, допускается применение других средств измерений и контроля, обеспечивающих требуемые режимы испытаний и заданную точность измерений.

8.1.3 Если не оговорено применение специальных измерительных приборов и методов измерения, то испытания проводят с использованием средств измерений утвержденных типов на аттестованных испытательных установках.

8.1.4 Испытания комбинированных фильтров проводят таким образом, чтобы газопаровоздушная смесь проходили через фильтр в горизонтальном направлении.

8.1.5 На испытания представляют: образцы детских противогазов одной партии в полной комплектации, паспорт на данную партию противогазов (часть партии при поставке неполной партии), инструкцию по эксплуатации и протокол лабораторного исследования на токсикологические показатели материалов, из которых изготовлены детские противогазы.

Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки

8.2.1 Проверку внешнего вида, комплектности и маркировки детских противогазов проводят визуальным осмотром в состоянии образцов после поставки. Визуальный осмотр проводят непосредственно перед испытаниями. При необходимости осуществляют идентификацию продукции по СТ РК 1014.

8.2.2 Результат проверки считают положительным, если при визуальном осмотре образца, представленного на испытания установлено его соответствие требованиям нормативно-технической документации.

Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов

8.3.1 Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов проводятся в климатической камере, вместимостью не менее 0,2 м3, обеспечивающей поддержание температуры в диапазоне от минус 60 С до С при относительной влажности не менее             95 % с погрешностью не более ± 2 С.

8.3.2 Лицевую часть детских противогазов с соединительной трубкой выдерживают в климатической камере при температуре (70 ± 3) С в течение 24 ч, при температуре минус (60 ± 3) С в течение 4 ч и при температуре (35 ± 2) С и относительной влажностью                        (90 ± 3)% в течение 24 ч. После каждой цикла испытаний образец выдерживают до достижения комнатной температуры в течение не менее 4 ч.

8.3.3 Лицевая часть СИЗОД считается прошедшей испытания, если после каждого климатического испытания выполняются требования 5.2.3.

Проверка сохранения работоспособности после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50) °С

8.4.1 Испытания по определению устойчивости лицевой части детского противогаза к воздействию открытого пламени проводят на установке, представленной на рисунке 1.

Условные обозначения:

1 – баллон с пропаном;

2, 4 – вентили;

3 – редуктор;

5 – прибор для измерения давления газа;

6 – горелка с форсунками лощадью (450 ± 20) см2;

7 – лицевая часть;

8 – стойка с кронштейном для подвода лицевой части к пламени.

Рисунок 1 – Схема огневой установки по определению устойчивости лицевой части

к воздействию пламени

8.4.2 Лицевую часть закрепляют на специальном ложементе кронштейна поворотной стойки, открывают запорный вентиль баллона с пропаном, поджигают газ и устанавливают с помощью вентиля рабочее давление газа перед горелкой в диапазоне (2,4 ± 0,2) кПа.

8.4.3 Прибором для измерения температуры пламени проводят замеры и определяют уровень над горелкой, где температура пламени составляет (800 ± 50) С.

8.4.4 Используя кронштейн стойки, лицевую часть помещают в зону открытого пламени, где температура пламени составляет (800 ± 50)С и замеряют время по секундомеру.

8.4.5 Время выдержки лицевой части в зоне пламени должно составлять (5,0 ± 0,2) с. По истечении этого времени лицевую часть выводят из зоны пламени проводят визуальный осмотр лицевой части и проводят испытание на герметичность.

8.4.7 Результат испытаний считают положительным, если после их окончания лицевая часть не поддерживает горение или тление более (5,0 ± 0,2) с, отсутствует разрушение стекла, а также выполняются требования 5.2.3.

Проверка устойчивости лицевой части к воздействию теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт/м2

8.5.1 Испытания по определению устойчивости лицевой части детского противогаза к воздействию теплового потока проводят на установке, представленной на рисунке 2.

Условные обозначения:

1 – насос «искусственные легкие»;

2 – подставка;

3 – металлический муляж головы человека;

4 – лицевая часть;

5 – разделительный экран;

6 – источник теплового излучения;

7 – мановакуумметр.

Рисунок 2 – Схема установки по определению устойчивости лицевой части к тепловому излучению

8.5.2 Муляж головы человека с надетой лицевой частью подключают к насосу «искусственные легкие» и устанавливают объем легочной вентиляции 60 дм3/мин.

8.5.3 Включают источник теплового потока и с помощью датчика определяют место, в котором создается плотность теплового потока (8,5 ± 0,5) кВт/м2, и отмечают данное место на подставке.

8.5.4 Перед источником теплового потока устанавливают разделительный экран и на отмеченное место ставят муляж головы человека с надетой лицевой частью, подключенный к насосу «искусственные легкие», после чего убирают разделительный экран и включают секундомер.

8.5.5 Испытания проводят в течение 20 мин. По истечении этого времени проводят визуальный осмотр лицевой части и на герметичность.

8.5.6 Результат испытаний считают положительным, если после их окончания на лицевой части отсутствуют повреждения и следы разрушения смотрового стекла, а также выполняются требования 5.2.3.

Проверка устойчивости к механическому воздействию

8.6.1 Испытания образцов проводят на вибростенде, представленном на рисунке 3, обеспечивающим диапазон частот от 2,0 до 3,0 Гц с погрешностью не более 0,1 Гц и ускорением до 3,0 g с погрешностью  0,1 g.

Условные обозначения:

1 – стальная коробка;

2 – поршень;

3 – кулачок;

4 – стальная пластина

Рисунок 3 – Схема вибростенда

8.6.2 Комбинированные фильтры в состоянии после поставки жестко крепят в центре платформы вибростенда. Испытания проводят в течение (20 ± 1) мин с перегрузкой 3g при частоте вибрации от 50 до 60 Гц.

8.6.3 Результат испытаний считается положительным, если после их окончания отсутствуют видимые повреждения, комбинированные фильтры не выделяют пыли и выполняется требование 5.3.13.

Определение герметичности лицевой части при вакуумметрическом давлении

8.7.1 Сущность метода состоит в том, что определяют изменение величины избыточного (вакуумметрического) давления, создаваемого в герметизированном подмасочном пространстве лицевой части, после отключения внешнего источника разряжения.

8.7.2 Испытания лицевых частей проводят на стенде для испытания маски на герметичность при вакуумметрическом давлении, представленном на рисунке 4.

Условные обозначения:

1 – запорный вентиль;

2 – дроссель;

3 – соединительный кран;

4 – резиновые соединительные трубки;

5 – мановакуумметр;

6 – герметизирующий зажим;

7 – лицевая часть;

8,9 – заглушки.

Рисунок 4 – Схема стенда для испытания маски на герметичность при

вакуумметрическом давлении

8.7.3 В патрубки вдоха и выдоха лицевой части ввинчивают заглушки. Лицевую часть герметизируют по полосе обтюрации в зажиме. Открывают соединительный кран и создают в подмасочном пространстве лицевой части вакуумметрическое давление в пределах               (1000 ± 100) Па, которое контролируется по мановакуумметру. Закрывают соединительный кран и ведут наблюдение за показаниями мановакуумметра в течение (60,0 ± 0,2) с.

8.7.4 Лицевая часть считается прошедшей испытания, если после его окончания избыточное (вакуумметрическое) давление изменяется не более чем на 100 Па за 1 мин.

Определение массы детского противогаза

8.8.1 Массу детского противогаза определяют взвешиванием. Для испытаний используют весы с диапазоном измерений до 3 кг и ценой деления 1 г.

8.8.2 За результат принимают среднее арифметическое значение трех параллельных взвешиваний лицевой части одной модификации.

8.8.3 Лицевая часть считается прошедшей испытания, если среднеарифметическое значение массы изделия соответствуют значению, указанному в 5.1.13.

Определение прочности крепления клапана выдох детских противогазов с соединительной трубкой к корпусу лицевой части

8.9.1 Испытания по определению прочности крепления клапана выдох детских противогазов с соединительной трубкой к корпусу лицевой части проводят на установке, представленной на рисунке 5 с использованием динамометра для создания и измерения усилия с погрешностью не более 5 %, дополнительных ремней, и секундомера с погрешностью не более ± 0,1 с.

Условные обозначения:

1 – муляж головы человека;

2 – система дополнительных ремней, снимающих нагрузку с наголовника лицевой части;

3 – лицевая часть;

4 – заглушка.

Рисунок 5 – Схема установки для определения прочности крепления клапана выдох детских противогазов с соединительной трубкой к корпусу лицевой части

8.9.2 Лицевую часть надевают на муляж головы человека. Поверх лицевой части надевают дополнительную систему ремней, снимающих нагрузку с наголовника и динамометр, одним концом закрепляют за клапанную коробку.

8.9.3 Динамометром в осевом направлении создают силу растяжения 150 Н, направленную перпендикулярно к плоскости корпуса клапана и прикладываемую в течении 10с. Испытания проводят девять раз с интервалами в 10 с.

8.9.4 После окончания испытания лицевую часть осматривают и проверяют ее герметичность. Лицевая часть считается прошедшей испытания, если после его окончания установлено, что отсутствуют визуально наблюдаемые изменения внешнего вида соединительной коробки, лицевой части и клапана выдоха, а также выполнены требования 5.2.12

Определение начального сопротивления детского противогаза воздушному потоку

8.10.1 Сущность метода заключается в измерении разности давлений на входе и выходе из комбинированной коробки при прохождении через нее постоянного потока воздуха, расход которого установлен стандартом или технической документацией, утвержденной в установленном порядке на коробки конкретной марки. Если условия специально не оговорены, то для детских противогазов принимают расход 15 дм3/мин.

8.10.2 Испытания по определению начального сопротивления детского противогаза воздушному потоку проводят на установке, представленной на рисунке 6 с использованием микроманометра с погрешностью не более ± 2 % от измеряемой величины и расходомера объемного расхода воздуха с погрешностью измерения не более ± 2,5 % от измеряемой величины. В качестве фильтра 1 для очистки сжатого воздуха применяют фильтр-поглотитель, противогазовую коробку любой марки.

8.10.3 Для периодической проверки исправности установки используется эквивалент сопротивления, входящий в комплект установки.

Условные обозначения:

1 – фильтр;

2 – регулятор давления;

3 – расходомер;

4 – испытуемая коробка;

5 – зажим;

6 – измеритель разности давления.

Рисунок 6 – Принципиальная схема установки для измерения сопротивления противогазовых коробок

8.10.4 Перед началом испытаний в зажим 5 устанавливают эквивалент сопротивления изделия, на расходомере 3 устанавливают расход, указанный в свидетельстве на эквивалент, с учетом поправок на температуру и давление, и измеряют сопротивление. На исправной установке отклонение сопротивления не должно отличатся от указанного в свидетельстве на эквивалент.

8.10.5 При проведении испытаний комбинированный фильтр плотно устанавливают в зажим 5, устанавливают с помощью расходомера объемный расход воздуха 15 дм3/мин и фиксируют показания по измерителю давления.

8.10.6 Сопротивление воздушному потоку детского противогаза должно соответствовать 5.1.11.

Определения коэффициента проницаемости комбинированных фильтров противогазов по масляному туману

8.11.1 Сущность метода заключается в установлении значения отношения концентрации масленого аэрозоля, прошедшего через комбинированный фильтр к его первоначальной концентрации.

8.11.2 При определении коэффициента проницаемости противогазового фильтра нефелометрическом методом измеряется интенсивность света, рассеянного частицами аэрозоля и интенсивность света, рассеянного частицами аэрозоля, принимают прямо пропорциональной концентрации масленого аэрозоля.

8.11.3 При проведении лабораторных испытаний противогазовых фильтров используются следующие средства измерений, оборудование и реактивы:

туманообразующая установка, собранная по принципиальной схеме для испытаний двух противогазовых фильтров одновременно, приведенной на рисунке 7 (схеме для испытаний одного противогазового фильтра упрощается).

- масло турбинное марки Т-30 (Т-22) или триэтаноламин;

- источник сжатого воздуха;

- фотометр (нефелометр);

- противогазовый фильтр для получения чистого воздуха от линии сжатого воздуха;

- расходные материалы и реактивы.

Условные обозначения:

1 – вход на установку от линии сжатого воздуха;

2 – манометр;

3 – генератор масляного тумана;

4 – отделитель крупных фракций масляного тумана;

5, 9, 11; 14, 17, 18, 20 – регулирующие вентили;

6 – фотометр (при работе с двумя приборами);

7, 13, 15, 16, 19, 21 – расходомеры;

8 – переключатель потока масляного тумана;

10 – испытываемая фильтрующая коробка,

12 – фотометр

Рисунок 7 – Принципиальная схема установки для испытаний противогазовых фильтров по коэффициенту проскока масляного тумана.

8.11.4 Испытания противогазовых фильтров производят при следующих условиях:

- расход постоянного потока масляного тумана (30 ± 0,6) дм3/мин с одной фильтрующей коробкой и (15 ± 0,3) дм3/мин с двумя фильтрующими коробками;

- концентрация масляного тумана, подаваемого на фильтрующую коробку от 2,5 до 2,6 г/м3;

- средний диаметр частиц масляного тумана от 0,28 до (0,34 ± 0,03) мкм;

- температура окружающей среды от 15 °С до 25 °С;

- расход масляного тумана, подаваемого на фотометр (10 ± 1) дм3/мин;

- расход воздуха на обдувку камеры фотометра (15 ± 5) дм3/мин.

8.11.5 Подготовка установки к измерению производится в соответствии с требованиями установленными стандартами, технической документацией или инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к установке.

8.11.6 Установку считают подготовленной к проведению испытаний, если характеристики аэрозоля стабильны и удовлетворяют требованиям настоящей методики и типовые переключения потоков аэрозоля и воздуха не влияют на их первоначальную настройку и характеристики аэрозоля.

8.11.7 Испытываемый противогазовый фильтр плотно устанавливается в зажимное устройство 10. По расходомеру 21 устанавливают заданный расход воздуха, регулируя вентиль, расположенный перед входом в линию воздуха, и вентиль 17. Переключатель потоков 8 устанавливают в положение «на сброс» и вентилем 9 по расходомеру 7 устанавливают расход масляного тумана, равный расходу, подаваемому на фильтрующую коробку. Вентилем 11 по расходомеру 13 устанавливают расход масляного тумана, подаваемого на вход фотометра 12, и по нему фиксируют показания (см. рисунок 7).

8.11.8   Обработка и оценка результатов испытаний включает:

1) расчет коэффициент проницаемости аэрозоля через противогазовый фильтр (Kф) в процентах по формуле:

Kф=IIф×100                                                       (1)

где I – показание нефелометра при подаче аэрозоля, прошедшего через фильтр испытуемой фильтрующе-поглощающей системы, в относительных единицах;

Iф – показание нефелометра при подаче на него аэрозоля с исходными характеристиками в относительных единицах (с относительной погрешностью измерений Kфменее 15 %).

8.11.9 Комбинированный фильтр считается прошедшим испытания, если выполнены требования 5.1.7

Определение динамической активности (времени защитного действия) комбинированных фильтров на динамической установке

8.12.1 Сущность метода заключается в установлении промежутка времени, от момента пуска смеси воздуха с тест-веществом в комбинированный фильтр до момента обнаружением индикатором за коробкой тест-вещества в количестве, установленном стандартами, техническими условиями или нормативными документами.

8.12.2 При проведении лабораторных испытаний комбинированных фильтров используются следующие средства измерений, оборудование и реактивы:

- динамическая установка, собранная по принципиальной схеме для испытаний двух противогазовых фильтров одновременно, приведенной на рисунке 8 (схеме для испытаний одного противогазового фильтра упрощается);

- баллон малой или средней емкости с вентилем, изготовленным из стали;

- аспиратор вместимостью от 2 до 5 дм3;

- цилиндры мерные вместимостью от 1000 до 2000 см3;

- бюретка вместимостью 25 см3;

- микробюретка вместимостью 1 см3;

- мерная колба вместимостью 100 и 1000 см3;

- колба плоскодонная вместимостью 50 см3;

- капельница стеклянная лабораторная;

- весы лабораторные с погрешностью взвешивания 0,001 г;

- весы технические с погрешностью взвешивания 0,01 г;

- секундомер;

- осушитель марки ОС или силикагель;

- активированный уголь марки БАУ или АР-3;

- катализатор типа К-5;

- психрометр;

- жидкость манометрическая – дистиллированная вода, подкрашенная метиленовым голубым;

- тест-вещество;

- материалы и реактивы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации используемой установки.

8.12.3 В качестве очистителя сжатого воздуха 2 (см. рисунок 8) для очистки сжатого воздуха применяют фильтр-поглотитель, противогазовую коробку любой марки или другое устройство.

Условные обозначения:

1, 21 – винтовые зажимы;

2 – очиститель сжатого воздуха;

3, 4, 5, 10, 14, 15 – краны одноходовые;

6 – осушительный бачок;

7 – увлажнительный бачок;

8 – психрометр с термометрами;

9 – смеситель;

11 – реометр;

12 – склянка для промывания газов;

13 – баллон с контрольным газом;

16 – реометр;

17 – трехходовой кран;

18 – камера;

19 – испытуемая коробка;

20 – поглотительный бачок;

22 – индикаторная склянка

Рисунок 8 – Принципиальная схема динамической установки

8.12.4 Осушительно-увлажнительная система динамической установки предназначена для создания и поддержания постоянной влажности воздуха, подаваемого в установку, и состоит из двух бачков 6 и 7 из стекла или другого материала и трех стеклянных кранов 3, 4, 5 (см. рисунок 8). В динамической установке допускается использовать любые осушители и увлажнители, обеспечивающие создание стабильной влажности в заданных пределах.

8.12.5 Смеситель 9 (см. рисунок 8) предназначен для создания однородной смеси тест-вещества с воздухом и выполнен в виде инжектора, по внутренней трубке которого поступает тест-вещество из газометра или баллона, а поток воздуха охватывает эту струю кольцом и интенсивно перемешивается с ней. В установки допускается применять смесители других типов, обеспечивающие создание однородной газовоздушной смеси.

8.12.6 Реометры служат для контроля расходов тест-вещества перед смесителем и газовоздушной смеси перед испытуемым комбинированным фильтром.

8.12.7 Зажимы служат для герметичного присоединения испытуемого комбинированного фильтра к коммуникациям установки.

8.12.8 Индикаторные склянки 22 служат для индикации тест-вещества за испытуемым комбинированным фильтром (см. рисунок 9).

8.12.9 В качестве поглотительного бачка 20 (см. рисунок 8) применяют фильтр поглотитель, противогазовую коробку большого объема (несколько коробок), или другое устройство, обеспечивающее защиту от тест-вещества, используемого при испытаниях.

8.12.10 Подготовка динамической установки к испытанию включает:

- динамическую установку помещают в вытяжном шкафу и присоединяют к сети сжатого воздуха;

- в манометрическую трубку реометра 16 до нулевой отметки наливают манометрическую жидкость, в резервуар психрометра 8 с термометрами заливают дистиллированную воду (см. рисунок 8);

- закрывают краны 10, 14, краны 15, 3, 4, 5 открывают, краны 17 ставят в положение «на поглотительный бачок» 20, открывают зажим 1  на линии сброса и подают в установку сжатый воздух (см. рисунок 8);

- постепенно уменьшая сброс по реометрам 16, регулируя подачу воздуха кранами 15 устанавливают заданный расход воздуха для контроля нормального расхода воздуха и тест-вещества (см. рисунок 8);

- для установления заданной влажности воздуха часть потока направляют по отводной линии, а другую часть на доувлажнение или осушку (по необходимости) и определяют относительную влажность воздуха;

- для проверки герметичности установки закрывают все краны, соединяющие установку с атмосферой, один из них открывают (например, кран 14) и присоединяют к нему аспиратор (см. рисунок 8);

- установку считают герметичной, если при открытом кране аспиратора вода не вытекает;

- в случае негерметичности установки отключают отдельные части системы и путем поочередного присоединения к ним аспиратора обнаруживают место негерметичности и устраняют неисправность;

- к установке через кран 10 присоединяют баллон 13 с тест-веществом (см. рисунок 8);

- испытуемый комбинированный фильтр взвешивают с точностью плюс-минус 0,001 г.;

- испытуемый комбинированный фильтр 19 с помощью зажимов герметично подсоединяют к коммуникациям динамической установки в вертикальном или горизонтальном положении согласно технической документации или ТУ;

- проверяют герметичность динамической установки с подсоединенным комбинированным фильтром.

8.2.11 Установление рабочего режима установки включает:

- Закрывают краны 3, 5, 10, 14, 16 и 19, а кран 17 (см. рисунок 8) ставят в положение «на поглотительный бачок»;

- открывают краны 4, 15 и зажим 1 (см. рисунок 8) на линии сброса у входа в установку и подают в установку сжатый воздух;

- постепенно уменьшая сброс, устанавливают заданный расход воздуха, контролируемый по реометру 16 (см. рисунок 8);

- относительную влажность воздуха регулируют кранами 3 и 5 (см. рисунок 8) и контролируют по показаниям гигрометра или психрометра с термометрами по психрометрическим термометрам;

- для контроля показаний психрометра не реже одного раза в три месяца определяют абсолютную влажность воздуха весовым методом при этом расхождения между психрометрическим и весовым определениями не должно превышать 1,5 г/м3;

- в индикаторную склянку 22 (см. рисунок 9) заливается 20 см3 индикаторного раствора, и она присоединяется к установке и в такую же склянку наливают 20 см3 индикаторного раствора в качестве эталона цвета для сравнения при проведении испытаний;

- к индикаторной склянке присоединяют аспиратор, трехходовой кран 17 поворачивают в положение «на коробку» и зажимом 21 (см. рисунок 8) устанавливают расход воздуха через индикаторную склянку 1,5-0,3 дм3/мин;

- кран 17 поворачивают в пол положение «на поглотительный бачок», зажим 21 (см. рисунок 8) оставляют в найденном положении и при дальнейших испытаниях не регулируют;

- газовоздушную смесь получают, открывая кран 10 и приоткрывая вентиль баллона 13 так, чтобы тест-вещество через капилляр реометра 11 поступал в смеситель 9 (см. рисунок 8);

- концентрацию тест-вещества определяют перед началом испытаний и во время испытаний;

- если концентрация тест-вещества выходит за пределы допуска, устанавливаемого стандартами или технической документацией на испытуемый комбинированный фильтр, корректируют подачу тест-вещества в смеситель и проводят повторное определение.

Рисунок 9 – Индикаторная склянка

8.12.12 Проведение лабораторных испытаний по определению динамической активности или времени защитного действия комбинированного фильтра по тест-веществу включает:

- Поворачивают кран 17 и направляют паровоздушную смесь в испытуемый комбинированный фильтр, одновременно включают секундомер и наблюдают за расходом воздуха, тест-вещества, влажностью и температурой потока смеси;

- при изменении показаний психрометра и реометров их регулируют соответствующими кранами и каждые 60 мин индикаторный раствор в индикаторной склянке заменяют на свежий;

- фиксируют момент изменения окраски индикаторного раствора (предварительный сигнал) и при совпадении интенсивности окраски индикаторного раствора с эталоном цвета фиксируют проскок тест-вещества с абсолютной погрешностью не более 1 мин;

- после фиксации проскока тест-вещества поворотом крана 17 (см. рисунок 8) прекращают подачу паровоздушной смеси на испытуемый комбинированный фильтр;

- по окончанию испытаний снимают испытуемый противогазовый фильтр, в установку подают чистый воздух и продувают коммуникацию не менее 3 мин.

8.2.13 Динамическую активность комбинированного фильтра определяют по разности веса фильтра до и после испытаний.

8.2.14 Время защитного действия противогазовых фильтров по газообразным вредным веществам t0 в минутах вычисляют по формуле:

t0=t×CC0                                                        (2)

где С – средняя концентрация тест-вещества за время испытаний, мг/дм3;

C0 – заданная начальная концентрация, мг/дм3;

t – время защитного действия от момента пуска паровоздушной смеси через фильтрующую систему до момента проскока, мин.

Коэффициент подсоса под маску

Метод определения коэффициента подсоса под маску – по ГОСТ 12.4.293                     (EN 136:1998).

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе определяется в соответствии с ГОСТ 12.4.293 (EN 136:1998).

Площадь поля зрения

Площадь поля зрения определяется в соответствии с ГОСТ 12.4.293 (EN 136:1998).

Устойчивость к запылению

Устойчивость к запылению определяется в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016.

МКС 13.340.30

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, противогазы детские фильтрующие, чрезвычайная ситуация, время защитного действия, общие технические требования, методы испытаний

МКС 13.340.30

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, противогазы детские фильтрующие, чрезвычайная ситуация, время защитного действия, общие технические требования, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |