НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ СУРРОГАТНЫХ ТОПЛИВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Использование

Требования безопасности при обращении

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования по условиям  производства и использования суррогатных топлив (далее – СТ), производимых с использованием в качестве одного из компонентов остатков отходов производства и потребления, образующихся после процесса переработки и обладающих теплотой сгорания. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и достижения экологической безопасности окружающей среды суррогатные твердые и жидкие топлива предназначены для применения исключительно на энергетических установках.

Настоящий стандарт направлен на реализацию государственной политики в области ресурсосбережения и управления отходами.

Производство СТ допускается только путем смешения с остатками переработки отходов производства и потребления, которые обладают теплотворной способностью (удельной теплотой сгорания) с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, дизельным и котельно-печным топливом, мазутом, углем, торфом и т.д.

СТ предназначены для применения исключительно на энергетических установках в целях получения тепловой или иной энергии.

При производстве СТ допускается применение депрессорных присадок.

СТ не соответствуют требованиям к топливам по [1], ГОСТ 26098, СТ РК 2951 и не допускаются для использования в производственных и коммунально-бытовых нужд, где отсутствуют энергетические установки, оснащенные системой комплексной очистки отходящих газов

Настоящий стандарт не распространяется на аналоги топлив, имеющих радиационное заражение.

2	 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

СТ РК 1504–2006 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения.

СТ РК 2951–2017 Топливо печное бытовое. Технические условия.

СТ РК 3129–2018 Ресурсосбережение. Отходы. Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026–2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК ИСО 3171–2007 Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов.

ГОСТ 12.0.004–90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.010–75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.1.018–93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.4.020–82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.034–2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.068–79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.

ГОСТ 12.4.103–83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 12.4.111–82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112–82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 17.2.3.02–2014 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 26098–84 Нефтепродукты. Термины и определения.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 30772, СТ РК 2951,                        СТ РК 1504, ГОСТ 26098, а также следующие термины с соответствующимм определениями:

3.1 Переработка отходов: Механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, кроме использования в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии и производства различных видов топлива [4].

3.2 Утилизация отходов: Использование отходов помимо переработки, в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, для производства различных видов топлива.

3.4 Неперерабатываемые составляющие отходов: Остатки материалов после полного извлечения из отходов вторичных материальных ресурсов, использующихся в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции.

3.5 Суррогатное топливо: Однородное вещество жидкой или твердой консистенции,   произведенное в результате технологических процессов путем смешения  товарного топлива с остатками отходов производства и потребления, образующихся в результате переработки и обладающие удельной теплотой сгорания  из которых в ходе переработки извлечены ценные вторичные материальные ресурсы и предназначенное для сжигания на энергетических установках в целях получения тепловой или иной энергии.

3.6 Специализированное предприятие по производству суррогатных топлив: Субъекты предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству и реализации суррогатного топлива.

3.7 Энергетическая установка: Промышленный комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии произведенной из суррогатных топлив.

3.8 Комплексная очистка отходящих газов: Улавливание и удаление из дымовых газов вредных газообразных и механических веществ до их выброса в атмосферу с целью обеспечения высокого качества воздушной среды.

3.9 Субъект предпринимательства: Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические лица, независимо от формы собственности, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

3.10 Теплотворная способность (удельная теплота сгорания) отходов: Теплотворная способность отходов характеризуется количеством теплоты, выделяемой при полном сгорании отходов массой 1 кг или объёмом 1 м³ (1 л). Наиболее часто теплотворная способность измеряется в Дж/кг (Дж/м³; Дж/л).

3.11 Депрессорная присадка: Незамерзающее жидкое вещество (добавка), предохраняющее топливо от замерзания с целью улучшения низкотемпературных характеристик  СТ.

3.12 Консистенция: Физическое состояние жидких и твердых тел в отношении их мягкости или твердости и плотности.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

СТ – суррогатное топливо;

ПДК - предельно-допустимые концентрации.

5	 Технические требования

5.1. Основным сырьем для производства СТ являются товарные виды топлива произведенные в соответствии с техническими регламентами, межгосударственными и национальными стандартам (бензин, керосин, дизельное и котельно-печное топливо, мазут, уголь, торф и остатки отходов производства и потребления, образующихся в результате переработки  из которых в ходе переработки извлечены ценные вторичные материальные ресурсы и обладающие удельной теплотой сгорания.

5.1.1 К остаткам отходов производства и потребления после переработки, обладающих теплотворной способностью (удельной теплотой сгорания)  относятся:

- остатки от переработки отработанных смазочных материалов (масел и смазок) либо масла признанные непригодными к регенерации лабораториями специализированных предприятий по регенерации тезнических масел;

- остатки от переработки деревянной, бумажной и полимерными видами упаковки;

-остатки от переработки резино-технических изделий;

-остатки от переработки иных углеводородсодержащих отходов, либо товарной продукции с истекшим сроком годности.

5.2 Маркировка транспортной тары

5.2.1 На упаковке должна содержаться информация на государственном и русском языках:

- Наименование продукта «Суррогатное твердое/жидкое топливо, произведенное с использованием отходов»;

- из каких компонентов произведено;

- фракционный состав в % соотношение, использованных при производстве жидкого аналогового топлива отходов с их наименованием;

- процент образования зольности после сгорания;

- температура вспышки в закрытом тигле;

- температура застывания;

- кинематическая вязкость;

- массовая доля серы, %;

- кислотность;

- содержание сероводорода;

- содержание водорастворимых кислот и щелочей;

- содержание механических примесей;

- массовая доля воды;

- йодное число;

- область применения – на энергетических установках, оснащенных системой очистки, обеспечивающей содержание диоксинов и фуранов в очищенных отходящих газах в предельно допустимых концентрациях не выше 0,1 нг/м3.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Требования безопасности и охраны окружающей среды при изготовлении, хранении, транспортировании и применении СТ должны соответствовать [2], [3].

6.2 СТ должны быть малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относиться к 4 классу опасности.

Предельно-допустимая концентрация паров СТ в воздухе рабочей зоны                        900/300 мг/м3 (максимальная, разовая).

6.3 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Содержание СТ в воде недопустимо и определяет визуально наличием масляной пленки на поверхности воды.

Контроль содержания СТ в атмосферном воздухе, воде и почве производится по методикам, утвержденным в установленном порядке.

6.4 СТ раздражает верхние дыхательные пути и слизистую оболочку глаз, кожу человека. Может вызывать возникновения кожных заболеваний.

Длительный контакт с СТ увеличивает степень риска заболеваний органов дыхания у человека.

6.5 В соответствии с требованиями по ГОСТ 12.1.044 СТ должно представлять собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 350 °С. Температурные пределы воспламенения топлива печного бытового: нижний 70 °С, верхний 155 °С. Взрывоопасная концентрация паров топлива печного бытового смеси с воздухом составляет: нижний предел – 1,4 %, верхний – 8 %.

6.6 В помещениях для хранения и применения СТ запрещается обращение с открытым огнем и источниками искрообразования. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации.

Емкости, предназначенные для хранения и транспортирования СТ, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

При работе с СТ не допускается использовать искробезопасные инструменты.

6.7 В помещениях для хранения СТ не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.

6.8 Производственное оборудование по производству СТ должно быть окрашено в сигнальные цвета и быть оборудовано знаками безопасности в соответствии с требованиями [3] и СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

6.9 Производственные помещения по производству СТ должны быть обеспечены средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с требованиями [4] и СТ РК 1174.

6.10 Требования к системам предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-технические мероприятия по обеспечению вопросов пожарной безопасности при производстве и хранении аналоговых жидких топлив следует выполнять согласно [2], [5] и ГОСТ 12.1.004.

6.11 При возгорании СТ применяют следующие средства пожаротушения: химическую пену, распыленную воду, порошок огнетушащий, при объемном тушении применяют сухие порошковые огнетушители, углекислый газ.

При разливе СТ необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть мыльным раствором или моющим средством, затем промыть горячей водой и протереть сухой ветошью.

6.12 При работе с суррогантным твердым/жидким топливом следует применять индивидуальные средства защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103,                    ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112.

Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020, а также мази и пасты по ГОСТ 12.4.068.

При превышении предельно-допустимой концентрации паров в воздухе рабочей зоны применяют противогаз, фильтрующий либо шланговый изолирующий противогаз или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

6.13 Все работающие с СТ должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями.

6.14 При попадании СТ на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть теплой мыльной водой. При попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть глаза теплой водой.

6.15 Помещения, в которых проводятся работы с СТ, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021.

6.16 Все работающие с СТ должны проходить периодический медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также обучение и проверку знаний по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

6.17 Охрана атмосферного воздуха, воды и почвы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 и другого действующего документа по стандартизации, утвержденного в установленном порядке.

6.18 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий СТ являются: использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением аналогового жидкого топлива, герметичного оборудования и строгое соблюдение технологического режима.

6.19 При производстве, хранении и применении СТ должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание его в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву.

6.20 Запрещается:

- изготовление СТ с использованием отходов производства и потребления без проведения без проведения их переработки в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Стандарта.

- использование СТ не на энергетических установках, обеспеченных системой комплексной очистки отходящих дымовых газов, обеспечивающих выбросы ПДК свыше параметров, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Загрязняющие примеси | Концентрация загрязняющих примесей в выбросе, мг/м³ |
| --- | --- |
| Пыль | 10 |
| Диоксид серы | 50 |
| Оксиды азота | 200 |
| Оксид углерода | 50 |
| Хлорид водорода | 10 |
| Фторид водорода | 1 |
| Общий углерод | 10 |
| Ртуть | 0,03 |
| Кадмий/таллий | 0,5 |
| Сумма тяжелых металлов | 0,5 |
| Диоксины/фураны | 0,1 × 10-6 |

7	 Правила приемки

7.1 Аналоговое жидкое топливо принимают партиями. За партию считают любое количество аналогового жидкого топлива, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом), выданным при приемке на основании объединенной пробы.

Приемо-сдаточные испытания проводят на соответствие всех показателей                                   таблицы 1.

7.2 Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества поступающей к нему аналогового жидкого топлива на соответствие его показателей требованиям настоящего стандарта

7.3 При получении неудовлетворительных испытаний хотя бы по одному показателю, по нему проводят повторные испытания по всем показателям новой пробы, отобранной от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

7.4 Подтверждение соответствия проводят в соответствие с таблицей 1 и [6].

8 Методы испытаний

8.1 Отбор проб

Отбор проб - по ГОСТ 2517 или по СТ РК ИСО 3171. Для объединенной пробы берут не менее 2 дм3 топлива.

8.2 Испытания проводятся в соответствии с таблицей 1.

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение аналогового жидкого топлива – по ГОСТ 1510. Совместное транспортирование и хранение топлива с другими материалами и изделиями должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие СТ требованиям настоящего стандарта.

Гарантийный срок хранения СТ – три года со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826.

[2] Директива N 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

«О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним).

[3] Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.

[4] Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

[5] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III ЗРК.

[6] Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №169–п от 31 мая 2007г «Об утверждении Классификатора отходов».

[7] Закон Республики Казахстан   от   16 мая 2014   года   №202 - V «О разрешениях и уведомлениях».

[8] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя».

_____________________________________________________________________________

МКС 75.160.10

Ключевые слова: суррогатное твердое и жидкое топливо, отходы производства и потребления, утилизаци, переработка

МКС 75.160.10

Ключевые слова: суррогатное твердое и жидкое топливо, отходы производства и потребления, утилизаци, переработка

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор					        Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии					        Калдарбек А.А.