Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (ТУРНИКЕТ)

Технические условия

СТ РК _______

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования к конструкции	2

5	Технологический процессы изготовления мелков	2

5.1	Изготовление смеси	2

5.2	Придание формы мелка	2

5.3	Сушка	2

5.4	Упаковка	3

6	Технологический процессы изготовления цветных и асфальтовых мелков	3

6.1	Изготовление смеси	3

6.2	Придание формы цветного и асфальтового мелка	3

6.3	Сушка	3

6.4	Упаковка	3

7	Используемые материалы	4

8	Упаковка и маркировка	4

8.1	Упаковка	4

8.2	Маркировка	4

9	Контроль и правила приемки	5

10	Транспортирование и хранение	5

11	Гарантии изготовителя	5

Библиография	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (ТУРНИКЕТ)

Технические условия

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на систему контроля и управления оступом (далее по тексту – система), предназначенную управления потоком людей на проходных учебных заведений, промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.д.

Климатическое исполнение системы УХЛ категории размещения 2.1 и 4.2 по                           ГОСТ 15150.

Система может устанавливаться в местах, доступных при эксплуатации неквалифицированному персоналу, для выполнения коммутационных операций, без доступа к токоведущим частям.

Система устанавливается внутри помещения. Верхнее значение температуры в помещении, в котором эксплатируется система, не должно превышать 35 °С, а нижнее значение температуры не ниже 0 °С и относительной вланости воздуха не более 80 % при температуре (25 ± 3) °С.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.206–2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Генераторы электромагнитного поля с ТЕМ-камерами. Технические требования и методы испытаний. СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание. СТ РК ГОСТ Р 50739–2006 Средства вычислительной техники. Защита от несакционированного доступа к информации. Общие технические требования. СТ РК ISO IЕС 7816-6–2017 Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 6. Межотраслевые элементы данных для обмена. СТ РК ISO/IEC 10373-1–2019 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Испытания общих характеристик. СТ РК ISO/IEC 10373-2–2019 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 2. Карты с магнитными полосами. СТ РК ISO IEC 19794-4–2017 Информационные технологии. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 4. Данные об изображении пальца.

ГОСТ 9.032–74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

_____________________________________________________________________________ Проект, редакция 1 ГОСТ 9.410–88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы.

ГОСТ 12.02.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 15.309–98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 535–2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия.

ГОСТ 1147–80 Шурупы. Общие технические условия.

ГОСТ 1759.0–87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

ГОСТ 5264–80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 8509–93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.

ГОСТ 8865–93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 9150–2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль.

ГОСТ 10345.1–78 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения.

ГОСТ 11534–75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 12176–89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14254–96 Степени защиты, обеспечивающие оболочками (Код IP).

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15878–79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 16037–80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ 24705–2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

ГОСТ 25874–83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения. ГОСТ 26342–84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27473–87 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде.

ГОСТ 27484–87 Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем.

ГОСТ 27710–88 Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость.

ГОСТ 28913–91 Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током. ГОСТ 30429–96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний

- Классификация

3.1 По способу управления систему подразделяют на:

- автономные – для управления одним или несколькими управляемыми преграждающими устройствами без передачи информации на центральное устройства управления и контроля со стороны оператора;

- централизованные (сетевые) – для управления управляемым преграждающим устройством с обменом информацией с центральным пультом и контролем, и управлением системой со стороны центрального устройства управления;

- универсальные (сетевые) – включающие в себя функции как автономных, так и сетевых систем, работающие в сетевом режиме под управлением центрального устройства управления и переходящие в атомный режим при возникновении отказов в сетевом оборудовании, центральном устройстве или обрыве связи.

3.2 По числу контролуруемых точек доступа система малой емкости – не более                                                  64 точек.

3.3 По функциональности характеристикам систему подразделяют на три класса:

- 1-й – системы с ограниценными функциями;

- 2-й – системы с расширенными функциями;

- 3-й – многофунциональные системы.

3.4 Система по уровню устойчивости к разрущающим и неразрущающим несанкционированным действиям относится к нормальной (Н).

3.5 Система по виду перекрытия проема – частичное перекрытие (турникет).

3.6 Турникеты системы в рабочем режиме могут быть двух типов:

- тип 1 – нормально открытые;

- тип 2 – нормально закрытые.

Нормально открытые турникеты должны быть оснащены датчиком приближения субъекта и объекта доступа, обеспечивать свободный проход при санкционированном доступе переходить в закрытое состояние, если доступ не санкционирован.

Нормально закрытые турникеты должны открываться при санкционированном доступе.

- Технические требования

Общие сведения

4.1.1 Системы должны соответствовать требованиям настоящего и требованиям [1], и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

4.1.2 Питание системы должны осуществляться от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой (50 ± 1) Гц. По требованию заказчика частота может быть (60 ± 1) Гц.

4.1.3 Система должна обеспечивать выполнение тестовых программ при изменении напряжения в сети от минус 15 % до 10 % номинального значения.

4.1.4 Потребляемая мощность системы, Вт:

- видеокамеры, не более 5;

- блок питания, не менее 350;

- источник бесперебойного питания, не более 720.

4.1.5 Уровень радиопомех, создаваемых системой при работе, не должен превышать значений, установленных в ГОСТ 30429.

4.1.6 Защита системы от воздействия пыли и обрызгивания водой должна соответствовать степени IP65 по ГОСТ 14254.

Требования к функциональным характеристикам системы

4.2.1 Автономные системы должны обеспечивать:

- выдачу сигнала на открывание турникета при считывании, зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

- запрет открывания турникета при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

- запись идентификационных признаков в память системы;

- защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в памяти системы;

- сохранения идентификационных признаков в памяти системы при отказе и отключения электропитания;

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание турникета для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

- автоматическое формирование сигнала закрытия на турникет при отсутствии факта прохода;

- выдачу сигнала тревоги при аварийном открывании турникета для несанкционированного проникновения;

- работы в локальной сети контроллеров системы;

- регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий;

- приоритетное отображение на экране управляющего компьютера тревожных событий;

- управление работой турникета (устройства, преграждающего управляемым) в точках доступа по командам оператора;

- задание временных режимов действия идентификаторов в точках доступа и уровней доступа;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, к установке режимов и к информации;

- автоматический контроль исправности средств, входящих в систему, и линий передачи информации;

- возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе связи с пунктом централизованного управления;

- установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т.п.);

- блокировку прохода по точкам доступа командой с пункта управления в случае нападения;

- возможность подключения дополнительных средств специального контроля, средств досмотра.

4.2.2 Дополнительные характеристики систем в зависимости от класса приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1

| Наименование показателей | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1 Время готовности системы к работе после включения электропитания, не более, минут | 5 |
| 2 Уровень допустимых шумов, создаваемых системой при работе, не более, дБА | 60 |
| 3 Пропускная способность системы, человек: - в режиме однократного прохода - в режиме свободного прохода | 30 60 |
| 4 Ширина зоны прохода, не менее, мм | 500 |
| 5 Усилие поворота преграждающей планки, не более, кгс | 3,5 |
| 6 Максимальное число точек доступа, зон доступа, пользователей, обслуживаемых системой | 5000 |
| 7 Максимальное число точек доступа, обслуживаемых одним контроллером | 2500 |
| 8 Максимальное число контроллеров в системе | 2 |
| 9 Число считывателей на один контроллер системы | 2000 |
| 10 Число и вид временных интервалов доступа, уровней доступа | 1000 |
| 11 Число типов считывателей, используемых в системе | 1500 |
| 12 Время реакции системы на заявку на проход | 30 с |
| 13 Максимальная длина линии связи с контролерами и допустимые параметры линии связи | Значения? |
| 14 Максимальное расстояние действия считывателя (для бесконтактных считывателей) | Значения? |
| 15 Максимальное время хранения информации о событиях в памяти системы | Значения? |
| 16 Максимальная пропускная способность для системы в точках доступа | Значения? |
| 17 Вероятность несанкционированного доступа, вероятность ложного задерживания (для систем с биометрической) | Значения? |
| 18 Показатели по уровням устойчивости к устойчивости к несанкционированным действиям | нормальной |

Таблица 2

| Функциональная характеристика автономных систем | Класс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Установка уровней доступа | - | - | + |
| 2 Установка временных интервалов доступа | - | + | + |
| 3 Возможность регулирования времени открывания механизма привода турникета | - | + | + |
| 4 Возможность идентификации по двум признакам | - | - | + |
| 5 Защита от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении | - | - | + |
| 6 Ввод специального идентификационного признака для открывания под принуждением | - | - | + |
| 7 Подключение считывателей различных типов | - | + | + |
| 8 Доступ по «правилу двух (и более) лиц» | - | - | + |
| 9 Световая индикация о состоянии доступа | + | + | + |
| 10 Контроль состояния турникета | + | + | + |
| 11 Световое и/или звуковое оповещение о попытках несанкционированных действиях | - | - | + |
| 12 Регистрация и хранение информации о событиях в энергонезависимой памяти | - | + | + |
| 13 Число событий, хранимых в энергозависимой памяти, не менее | - | 64 | 256 |
| 14 Ведение даты и времени возникновения событий | - | + | + |
| 15 Возможность подключения устройства для вывода информации о событиях | - | + | + |
| 16 Возможность передачи информации о событиях | - | - | + |
| 17 Возможность интегрирования с системой охранной сигнализации на релейном уровне | - | + | + |
| 18 Возможность интегрирования с системой охранного телевидения на релейном уровне | - | - | + |
| Примечание – Знак «+» означает наличие функции и обязательность ее проверки при установлении класса, знак «-» - отсутствие функции. |  |  |  |

Таблица 3

| Функциональная характеристика автономных систем | Класс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Число уровней доступа, не менее | 16 | 64 | 256 |
| 2 Число временных интервалов | 16 | 64 | 256 |
| 3 Защита от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении: - локальная; - глобальная. | - - | + - | + + |
| 4 Возможность двойной идентификации | - | + | + |
| 5 Поддержка биометрической идентификации | - | - | + |
| 6 Ввод специального идентификационного признака для открывания под принуждением | - | + | + |
| 7 Подключение считывателей различных типов | - | + | + |
| 8 Доступ по «правилу двух (и более) лиц» | - | + | + |
| 9 Число событий, сохраняемых в энергозависимой памяти контроллеров, не менее | 1000 | 5000 | 10000 |
| 10 Возможность интегрирования с системой охранной и пожарной сигнализации на релейном уровне | + | - | - |
| 11 Возможность интегрирования с системой видеоконтроля на релейном уровне | + | - | - |
| 12 Возможность интегрирования с системами охранной и пожарной сигнализации и системами видеоконтроля на системном уровне | - | + | + |
| 13 Возможность управления работой дополнительных устройств в точках доступа (освещение, вентиляция, лифты, технологическое оборудование и т.п.) | - | - | + |
| 14 Обеспечение изображения на экране ЭВМ плана объекта и (или) помещений объекта с указанием мест расположения средств контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации, средств видеоконтроля и графическим отображением тревожных состояний в контрольных точках на плане | - | + | + |
| 15 Интерактивное управление средствами по изображению плана объекта на экране ЭВМ | - | - | + |
| 16 Ведение без данных на пользователей | - | + | + |
| 17 Поддержание фотографических данных пользователей в базе данных | - | - | + |
| 18 Контроль за перемещением и поиск пользователей | - | - | + |
| Примечание – Знак «+» означает наличие функции и обязательность ее проверки при установлении класса, знак «-» - отсутствие функции. |  |  |  |

В систему любого класса могут быть введены дополнительные характеристики.

4.2.3 Универсальные системы должны обеспечивать автономную работу при возникновении отказов в сетевом оборудовании, центральном устройстве или обрыве связи, а также восстановление режимов работы после устранения отказов и восстановлении связи.

Требования к функциональным характеристикам идентификатора и считывателя

4.3.1 Считыватели должны обеспечивать:

- ввод запоминаемого кода;

- считывание идентификационного признака с идентификаторов;

- введение биометрической информации (для считывателей биометрической информации);

- преобразование введенной информации в электрический сигнал;

- передачу информации на контроллер системы.

4.3.2 Считыватели должны иметь световую индикацию работоспособности и состояния доступа. Рекомендуемый режим работы:

- непрерывное свечение индикатора красного цвета – доступ закрыт;

- непрерывное свечение индикатора зеленого цвета – доступ открыт.

Допускается в режиме экономии электропитания световую индикацию работоспособности и состояния доступа отображать кратковременными вспышками соответствующего цвета.

При необходимости считыватели должны быть оборудованы звуковым сигнализатором. Параметры звуковых сигналов и события, которые он индицируют, должны быть описаны в документации на идентификатор и считыватель.

Допускается отсутствие индикации в считывателе, при этом в документации на считыватель должно быть указано, что такие считыватели должны использоваться с контроллерами системы, которые обеспечивают управление внешними световыми и звуковыми индикаторами.

4.3.3 Считыватели должны быть защищены от манипулирования путем перебора и подбора идентификационных признаков. Виды и степень защиты должны быть указаны в документации на устройства конкретного типа. Информация, содержащаяся в документации, не должна снижать степень защиты.

4.3.4 Считыватели не должны вызывать открывания турникета в случае взлома или вскрытия, а также при обрыве или коротком замыкании электрических цепей. При этом автономные системы должны выдавать звуковой сигнал тревоги, а системы с централизованным управлением – дополнительно передавать сигнал тревоги на пункт управления.

4.3.5 Биометрические считыватели, при их применении в системе, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2, СТ РК ISO/IEC 19794-4, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6.

4.3.6 Идентификаторы должны иметь уникальный идентификационный признак (код, номер), который не должен повторяться. В случае, если такое повторение возможно, в документации на конкретное изделие должны быть указаны условия повторяемости кода и меры по предотвращению использования идентификаторов с одинаковыми кодами.

4.3.7 Идентификаторы должны обеспечивать хранение идентификационного признака в течение всего срока службы при эксплуатации.

4.3.8 Конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе не должны приводить к раскрытию применяемых в них кодов.

4.3.9 В зависимости от конструктивного исполнения и вида используемого идентификационного признака идентификаторы в части, касающейся их применения в системе, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-6, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-4, СТ РК ISO/IEC 7816-6, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-10, СТ РК ISO/IEC 10373-1,  СТ РК ISO/IEC 10373-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 11693, ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963.

Требования к функциональным характеристикам аппаратным средствам (контроллеры) и программным средствам

4.4.1 Аппаратные средства управления (контроллеры) должны обеспечивать прием информации от считывателей, обработку информации и выработку сигналов управления на исполнительные устройства.

4.4.2 Контроллеры в системах с централизованным управлением и универсальных систем должны обеспечивать:

- обмен информацией по линии связи между контроллерами и средствами централизованного управления;

- сохранность данных в памяти системы, при обрыве линий связи со средствами централизованного управления, отключении питания и при переходе на резервное питание;

- контроль линий связи между контроллерами и средствами централизованного управления.

Протоколы обмена информацией должны обеспечивать необходимую помехоустойчивость, скорость обмена информацией, а также (при необходимости) имитостойкость и защиты информации (для систем повышенной и высокой устойчивости).

Виды и параметры протоколов и интерфейсов должны быть установлены в нормативных документах на контроллеры конкретного типа.

4.4.3 Контроллеры должны иметь входы для подключения цепей сигнализации состояния турникета, кнопки запроса на выход, контакта вскрытия корпуса, контакта отрыва от стены. Контроллеры системы дополнительно могут иметь входы для подключения шлейфов охранной сигнализации. Параметры щлейфов должны соответствовать ГОСТ 26342.

4.4.4 Контроллеры должны иметь выходы для подключения цепей управления исполнительными устройствами, выходы управления световой индикацией состояния доступа по каждому направлению, выходы управления световой и звуковой индикацией тревожных состояний.

4.4.5 Системы должны иметь средства централизованного управления, в качестве которых могут использоваться персональные или специализированные компьютеры.    Основным    компонентом    средств    управления    сетевых    систем    является    программное обеспечение (ПО).

4.4.6 Программное обеспечение систем должно обеспечивать:

- эргономичный экранный интерфейс с пользователем (оператором системы);

- занесение кодов идентификаторов в память системы;

- задание характеристик точек доступа;

- установку временных интервалов доступа (окон времени);

- установку уровней доступа для пользователей;

- протоколирование текущих событий;

- протоколирование тревожных событий;

- ведение и поддержание баз данных;

- регистрацию прохода через точки доступа в протоколе базы данных;

- сохранение баз данных и системных параметров на резервном носителе;

- сохранение баз данных и системных параметров при авариях и сбоях в системе;

- приоритетный вывод информации о нарушениях;

- возможность управления турникетом в случае чрезвычайных ситуаций.

4.4.7 Программное обеспечение должно быть устойчиво к случайным и преднамеренным воздействиям следующего вида:

- отключение питания аппаратных средств;

- программный рестарт аппаратных средств;

- аппаратный рестарт аппаратных средств;

- случайное нажатие клавиш на клавиатуре;

- случайный перебор пунктов меню программы.

После указанных воздействий и перезапуске программы должна сохраняться работоспособность системы и сохранность установленных данных. Указанные воздействия не должны приводить к открыванию турникета и изменению действующих кодов доступа.

Требования к электромагнитной совместимости

4.5.1 Система в зависимости от устойчивости к воздействию электромагнитных помех должны иметь степень жесткости по СТ РК 2.206 – первую или вторую.

4.5.2 Уровень допустимых помех при работе системы должен соответствовать                    СТ РК 2.206.

Требования к устойчивости системы к несанкционированным действиям

4.6.1 Требования устойчивости к несанкционированным действиям неразрушающего воздействия турникета системы должны включать в себя:

- требования устойчивости к вскрытию для УПУ и исполнительных устройств (замков и запорных механизмов);

- требования устойчивости к манипулированию;

- требования устойчивости к наблюдению для считывателей с запоминаемым кодом (клавиатуры, кодовые переключатели и т.п.);

- требования устойчивости к копированию идентификаторов.

4.6.2 Программное обеспечение сетевых систем должно быть защищено от несанкционированного доступа. Требования по защите программного обеспечения системы должны обеспечиваться средствами ограничения и администрирования доступа операционных систем управляющего компьютера системы и разграничением доступа к программному обеспечению системы. Рекомендуемые уровни защиты доступа к программному обеспечению с помощью паролей с разделением по типу пользователей:

- первый («администратор») – доступ ко всем функциям;

- второй («дежурный оператор») – доступ только к функциям текущего контроля;

- третий («системный оператор») – доступ к функциям конфигурации программного обеспечения без доступа к функциям, обеспечивающим управление турникетом.

Число знаков в пароле должно быть не менее шести.

При вводе пароля в систему вводимые знаки не должны отображаться на средствах отображения информации. После ввода в систему пароли должны быть защищены от просмотра средствами операционных систем.

4.6.3 Требования к защите систем с централизованным управлением и универсальных от несанкционированного доступа к информации и к защите компьютера, входящих в состав системы от несанкционированного доступа к информации, должны для систем нормальной устойчивости к несанкционированным действиям соответствовать требованиям настоящего стандарта организации.

Требования к конструкции

4.7.1 Габаритные размеры и масса системы в сборе (базовая модель) должны соответствовать данным указанным в конструкторской документации.

4.7.2 Конструкции системы должны обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;

- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

4.7.3 Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и комплектующие изделия должны обеспечивать:

- механическую прочность;

- требуемую надежность;

- выполнение требований устойчивости к несанкционированным действиям по категориям и классам устойчивости;

- безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.

Требования к работоспособности

4.8.1 Система должна быть работоспособной при температуре воздуха от (13  3) °С до (40  5) °С и относительной влажности воздуха (77  3) % при температуре 25 °С.

4.8.2 Система должна быть работоспособным после воздействия на него предельных условий транспортирования в упакованном виде:

- пониженной температуры минус (50  3) °С;

- повышенной температуры (50  3) °С;

- повышенной влажности (95  3) % при температуре 30 °С;

- транспортной тряски с пиковым ударным ускорением 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов (1000  10) для каждого направления взаимно - перпендикулярных координатных осей тары, а также синусоидальной вибрации частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой смещения до 0,1 мм в течение 23 мин на каждую координатную ось.

4.8.3 Система должна быть работоспособным при непрерывной работе в течение                       24 ч.

Требования к сварным соединениям

4.9.1 Металлическая контрукция системы не должна иметь острых кромок, заусенцев, окалины, коррозии и других механических повреждений, ухудшающих структуру металла и снижающих его прочность.

4.9.2 Швы сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 11534, ГОСТ 15878, ГОСТ 16037.

Не допускаются следующие дефекты:

- наплывы, надрезы, прожоги, не провары;

- отступления по размерам и форме шва от требований чертежей (по высоте, катету и ширине шва, равномерности усиления).

Требования к резьбе

Метрическая резьба должна быть выполнена по ГОСТ 9150 и ГОСТ 24705.

Требования к окраске

4.11.1 Лакокрасочное покрытие изделий по показателям внешнего вида должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.032:

- класс IV – для наружных поверхностей;

- класс III – для лицевых поверхностей;

- класс VI – для скрытых поверхностей.

4.11.2 Наружные поверхности изделий системы допускается покрывать порошково-полимерным покрытием по ГОСТ 9.410.

4.11.3 Лакокрасочное и порошково-полимерное покрытие должны обеспечивать систему от коррозии в течении всего его срока службы.

Требования к надежности

4.12.1 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 50000 ч. Отказом является невыполнение системой функций.

4.12.2 Средний срок службы системы должен быть не менее 10 лет.

Требования к комплектующим изделиям и материалам

4.13.1 Применяемые для изготовления системы комплектующие изделия и материалам отечественного производства и поставляемые по импорту должны:

- соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а также договорам-контрактам на поставку импортной продукции;

- быть разрешены к применению органами санитарного надзора Республики Казахстан, и при необходимости, сопровождаться сертификатами соответствия или декларациями о подтверждении соответствия или лабораторными испытаниями и в соответствии с ГОСТ 24297 подвергаться верификации. Верификация производится предприятием-изготовителем.

4.13.2 Для изготовления системы используются следующие основные материалы и комплектующие:

- металлопрофиль (25 × 40 × 2,5) мм по ГОСТ 535;

- металлический уголок (32 × 32 × 3) мм по ГОСТ 8509;

- болты от М6 до М10 по ГОСТ 1759.0;

- шурупы от (3,5 × 40) до (5 × 70) по ГОСТ 1147;

- силовой кабель и кабель питания;

- блок питания;

- монитор жидкокристаллический;

- лампа дневного света в лайтбокс;

- оптический датчик поворота преграждающих планок;

- замок механической разблокировки;

- сигнализация;

- защитное стекло;

- стабилизатор;

- тройник;

- информационный киоск;

- турникет;

- источник бесперебойного питания;

- аккумуляторные батареи;

- монитор;

- видеокамеры.

4.13.3 Для изготовления системы применяются комплектующие изделия со следующими характеристиками:

- сенсорный киоск с диагональю 17 дюймов:

- тип корпуса – напольный;

- позволяет набирать и выбирать информацию непосредственно на жидкокристаллическом дисплее с помощью любого предмета толще 5 мм в диаметре (стилус, палец, указка, карандаш и т.д.);

- корпус – антивандальный;

- материал корпуса – сталь 1,5 мм;

- рамка и основание – сталь 3 мм;

- системный блок – процессор;

- разъем процессора – LGA1155;

- количество ядер – не менее 2;

- тактовая частота – не менее 3,4;

- ОЗУ;

- тип поддерживаемой памяти – DDR3 не менее 4 Гб;

- количество слотов памяти – не менее 2;

- LAN разъем – RJ45;

- жесткий диск – тип HDD, не менее 500 Гб;

- скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин;

- форм – фактор – 3,5 дюйма;

- циркуляция воздуха для поддержания рабочей температуры от 50 °С до 400 °С;

- блок питания – мощность не менее 350 Вт;

- питание – 220В/50Гц/180Вт.

- видеокамеры:

- матрица: 1/2.8 Progressive Scan CMOS;

- разрешение: 2 МР;

- чувствительность: 0.01 Люкс/F1.2; 0 Люкс с ИК;

- электронный затвор: от 1/3 до 1/100,000с;

- объектив: 2,8 мм @F2.0, угол обзора: 105.80;

- динамический диапазон: DWDR;

- цифровое шумоподавление: 3D DNR;

- широкий динамический диапазон: Цифровой WDR;

- 3- осевая регулировка (кронштейн): Поворот: 00 – 3550, наклон: от 00 до 700;

- видео сжатие: главный поток: Н.264+/Н.264; дополнительный поток: Н.264/MJPEG;

- видео битрейт: 32 Кбит/с – 8 Мб/с;

- максимальное разрешение изображения: (1920 × 1080);

- частота кадров: 1080р/960р/720р-25 кадров/с;

- параметры кадра: Насыщенность/Яркость/Контрастность –настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером;

- BLC: Есть, настраиваемые зоны;

- сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS);

- детекция: Детектор движения

- интеллектуальная тревога: Обнаружения движения, повреждение видео, потеря видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, исключения в памяти;

- протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- совместимость: ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI;

- основные функции: Анти-мерцание, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP – адресов;

- сетевой интерфейс: 1 – RJ45 10M/100М;

- кнопка Reset: есть;

- питание: DC (12 B ± 10 %);

- потребляемая мощность: 5.0 ВТ;

- ИК подсветка: до 30 метров;

- рабочая температура: от минус 300 °С до минус 600 °С;

- вес: 500 г.

- источник бесперебойного питания – мощность 1200 ВА/720 Вт, входное напряжение 220 В, выходное напряжение (220 В ± 10 %), время заряда батареи от 6 до 8 ч, рабочая температура от 0 °С до 40 °С;

- видеокамера – разрешение 2МР, чувствительность 0,01 люкс/F1.2,  0 люкс с ИК, объектив 2,8 мм@F2.0, угол обзора 105,8°, динамический диапозон DWDR, широкий динамический диапозон DWR, 3-осевая регулировка (кронштейн): поворот от 0° до 355°, наклон от 0° до 70°;

- программное обеспечение ZKAccess 3.5:

- программное обеспечение для систем контроля и управления доступом на базе оборудования ZkTeco;

- высокая скорость обработки данных, позволяющая управлять доступом до 30 тыс. человек и 100 устройств в стандартной конфигурации;

- наглядное и достоверное отображение рабочих процессов;

- автоматизированное управление списком пользователей;

- многоуровневая система управления правами доступа обеспечивает защиту персональных данных.

- монитор 19 дюймов;

- тип матрицы – TN;

- разрешение – (1440×900);

- контрастность – 8.000:1 DFC;

- угол обзора – 170/170;

- соотношение сторон – 16:10;

- яркость, кд/м2 – 250;

- время отклика, мс – 5;

- отображаемые цвета – 16.7М;

- разъемы – D-Sub;

- тип питания – LIPS;

- пауза / Режим ожидания – 0.5 W;

- нормальная работа – 22 W;

- выключение – 0.5 W;

- корпус / Цвет передней панели – черный;

- размеры (Ш×Г×В) / Брутто – (511×359×119).

Упаковка

4.14.1 Упаковка должна соответствовать требованиям [2].

4.14.2 Система и документация должны быть упакованы согласно конструкторской документации и инструкции по упаковыванию в индивидуальную тару, обеспечивающую их сохранность при хранении и транспортировании.

Маркировка

4.15.1 Маркировка системы должна производиться в соответствии с требованиями технического регламента [3], [1].

4.15.2 На задней панели каждого комплектующего изделия системы должна быть закреплена табличка, содержащая следующие данные:

- наименование изделия;

- наименование предприятия изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес;

- наименование страны изготовителя;

- напряжение, В;

- мощность, Вт;

- масса, кг;

- знак соответствия (при наличии);

- дата изготовления (месяц, год);

- обозначение настоящего стандарта организации.

4.15.3 Клемма защитного заземления должна иметь графическое обозначение по ГОСТ 25874, поясняющее ее назначение.

4.15.4 Место и способ нанесения маркировки должен соответствовать требованиям конструкторской документации.

Место нанесения маркировки должно быть доступно для обзора и прочтения при монтаже и эксплуатации.

4.15.5 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки №1, №3, №11 и №14.

Манипуляционные знаки должны быть выполнены на бумажных ярлыках, прикрепляемых с помощью клея на всех сторонах транспортной тары.

4.15.6 Маркировка должна быть выполнена на государственном и русском языках. Маркировка может быть полностью или частично продублирована на иностранных языках.

При отправке системы за пределы Республики Казахстан маркировка может быть выполнена на языке страны импортера.

- Требование безопансости

5.1 По безопасности система должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

5.2 По способу защиты от поражения электрическим током система относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

5.3 Сопротивление  изоляции  цепи  питания  комплектующих системы  от  его  корпуса  в  нормальных  климатических  условиях  должно  быть  не  менее  20  МОм.

5.4 Электрическая  изоляция  цепи  питания  в  нормальных  климатических  условиях  должна  выдерживать  испытательное  напряжение  1500  В  (2120  В  пиковое  значение)  в  течение  1  мин.

5.5 В инструкцию  по  эксплуатации системы должны  быть  включены  требования  безопасности  при  эксплуатации, обслуживании,  контроле  и  ремонте.

5.6 Элементы, предназначенные для регулировки управления и контроля, должны быть снабжены поясняющими надписями, указывающими их назначение.

5.7 Конструкция комплектующих системы должна обеспечивать исключение возможности демонтажа внешних элементов конструкции без применения специальных инструментов.

5.8 Шнур сетевого питания комплектующих системы должен иметь длину не менее 1,5 м. Допускается, в случае недостаточной длины шнура, использовать комплект с внешним соединителем. Безопасность крепления должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

5.9 Система должна подключаться  к электрической сети только через специальные розетки, имеющие заземляющие контакты.

5.10 Запрещается использовать в качестве заземления водопроводные и газовые трубы, радиаторы и другие узлы парового отопления и канализации.

5.11 Конструкция системы (турникета) должна исключать короткое замыкание между изолированными деталями, находящимися под опасным напряжением, и доступными металлическими деталями.

5.12 Требования к пожарной безопасности

5.12.1 По пожарной безопасности система должна соответствовать требованиям:

- индексы трекигостойкости твердых электроизоляционных материалов по                          ГОСТ 27473;

- показатели дугостойкости твердых электроизоляционных материалов по                          ГОСТ 10345.1;

- классы нагревостойкости и соответствующие им температуры для электрической изоляции по ГОСТ 8865;

- восприимчивость к зажиганию твердых электроизоляционных материалов по ГОСТ 28913;

5.12.2 Составные части электротехнических изделий системы, выполненные из изоляционного материала, способные распространять пламя внутри, не должны:

- воспламеняться при повреждении одного из элементов системы;

- вызывать воспламенения частей оборудования, расположенных рядом.

5.13 Вентиляционные и другие отверстия в турникет системы должны быть расположены таким образом, чтобы посторонний предмет при попадании во внутрь не мог соприкасаться с частями, находящимися по опасному напряжению.

- Правила приемки

6.1 Систему принимают по штучно. Каждая система должна быть принята отделом технического контроля предприятия-изготовителя, и сопровождаться, согласно                           ГОСТ 15.309, предъявительским документом, оформляемом в порядке, принятом на предприятии.

6.2 Для проверки системы на соответствие требованиям настоящего стандарта организации проводят приемосдаточные, периодические, типовые испытания и испытания для подтверждения соответствия.

6.3 Приемосдаточные испытания

Испытаниям подлежит каждая система по 4.2.1, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.3, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 5.3, 5.4 (в нормальных климатических условиях) настоящего стандарта организации. Система, не удовлетворяющая требованиям приемо-сдаточных испытаний, возвращается изготовителю для выявления причин брака, их анализа и устранения брака. Повторные приемо-сдаточные испытания считаются окончательными.

Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом.

6.4 Периодические испытания

Периодические испытания  проводятся  по всем пунктам настоящего стандарта организации, один  раз  в  год,  на  одной системе,  прошедшей  приемо-сдаточные  испытания.  Если  в  процессе  периодических  испытаний  обнаружено  несоответствие  системы  хотя  бы  одному  пункту  требований  настоящего стандарта организации,  то  испытания  прекращают.

Повторные испытания  проводят  на  удвоенном  количестве  систем.  Результаты повторных испытаний  являются  окончательными.

6.5 Типовые испытания

Типовые  испытания  проводят  в  случае  изменений  конструкции  системы,  или  замены  комплектующих,  влияющих  на  отдельные  параметры  системы,  а  также  по  рекламации.  Программу  типовых  испытаний  составляют  конкретно  для  каждого  отдельного  случая.

6.6 Испытания на надежность

Испытания на надежность проводят не реже 1 раза в 5 лет, методом сбора и обработки статистических  данных  работы  системы  в  условиях  эксплуатации.

6.7 Испытания для целей подтверждения соответствия  проводят в соответствии нормативными документами Государственной системы по техническому регулированию Республики Казахстан и [4].

- Методы испытания

7.1 Все  испытания,  кроме  климатических  испытаний,  проводят  при  нормальных  климатических  условиях:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С;

- относительная влажность воздуха от 45 % до 75 %;

- атмосферное давление от 650 до 800 мм.рт.ст.

7.2  Проверку  маркировки, упаковки и комплектности проводят  визуально  путем  оценки  соответствия  системы требованиям  настоящего  стандарта организации и  комплекту  технической  документации.

7.3 Проверку  5.1 и 5.2 проводят  путем  проверки  наличия  клеммы  защитного  заземления  и  выполнения  требований  к  нему  по  ГОСТ  12.2.007.0.

7.4 Показатели электрической безопасности проверяют по  ГОСТ 12.2.007.0.

Погрешность измерения испытательного напряжения должна быть не более (± 5) % .

7.5 Погрешность измерения электрического сопротивления изоляции – не более                       (± 10) % .

7.6 Проверка работы функций системы производится запуском тестовых программ.

7.7 Уровень допустимых шумов и уровень звука проверяют по ГОСТ 12.1.028.

7.8 Радиопомехи, создаваемые системой при работе, измеряют по ГОСТ 30429.

7.9 Индексы трекигостойкости твердых электроизоляционных материалов проверяют по ГОСТ 27473.

7.10 Определение стойкости к воздействию электрической дуги твердых электроизоляционных материалов проводят по ГОСТ 10345.1.

7.11 Классы нагревостойкости проверяют по ГОСТ 27710.

7.12 Восприимчивость к зажиганию твердых электроизоляционных материалов проверяют по ГОСТ 28913.

7.13 Проверку кабелей, проводов, шнуров на соответствие требованиям к нераспространению горения в пучках проверяют по ГОСТ 12176.

Примечание – Показатели 7.9–7.13 допускается не проверять, при наличии сертификатов соответствия на комплектующие.

7.14 Проверку составных частей электротехнических изделий системы осуществляют по ГОСТ 27484.

7.15  Проверку  на  воздействие  пониженной температуры проводят  в  камере  холода.

Система  в  выключенном  состоянии  размещают  в  камере,  в  которой  установлена температура,  равная  предельной  пониженной  температуре  минус  (50  3)  °С,  и  выдерживают  в  течение  двух  часов.  Затем температуру  в  камере  повышают  до  рабочей  пониженной  температуры  минус  (20  3)  °С.

После  выдержки  в  течение  двух  часов  при  рабочей  пониженной  температуре систему  включают  и  через  20  мин  проводят  проверку  по 7.6  (по  одной  проверке  каждой  функции).

Температуру  в  камере  повышают  до  нормальной  и  производят  визуальный  контроль  состояния  системы.

Проверку  на  воздействие  повышенной  температуры  проводят  в  камере  тепла.

Систему  помещают  в  камеру  и  включают.  В камере  устанавливают  температуру  (55  3)  °С.  По истечении  двух  часов  выдержки  при  рабочей  повышенной  температуре  и проводят  проверку  по  7.6  (по  одной  проверке  каждой  функции).

Температуру  в  камере  понижают  до  нормальной  и  через  два  часа  проводят  проверку  по  7.6  (по  одной  проверке  каждой  функции).

Проверку  на  воздействие  повышенной  влажности проводят  в  камере  влаги  по  постоянному  режиму.

Систему  помещают  в  камеру  в  выключенном  состоянии,  температуру  в  камере  повышают  до  30  °С  и  выдерживают  в  течение  2  ч,  затем  относительную  влажность  в  камере  повышают  до  (95  3)  %  и  поддерживают  этот  режим  в  течение  2  суток.  Не вынимая  систему  из  камеры  измеряют  сопротивление  изоляции. Сопротивление  изоляции  должно  быть  не  менее  2  МОм.

В  камере  устанавливают  нормальные  условия  и  после  2  ч  выдержки  системы включают  и  проводят  проверку  по  7.6 (по  одной  проверке  каждой  функции).

7.16 Испытания  на  прочность  при  воздействии  синусоидальной  вибрации  проводят  на  вибрационном  стенде.

Система  в  транспортной  упаковке  крепят  к  платформе  стенда только в  вертикальном  положении, в соответствии со  знаками  транспортной  маркировки,  и  в  течение  23  мин.  подвергают  его  вибрации,  плавно  меняя  частоту  от  5  до  25  Гц  и  обратно от 4 до 5 мин  и  поддерживая  постоянной  амплитуду  смещения  (0,1  0,02)  мм.  При технической  невозможности  плавного  изменения  частоты  вибрации  допускается  проводить  испытания  методом  фиксированных  частот  на  частотах:  5,  10,  16  и  25  Гц  по  5  мин  на  каждой  частоте.

Систему распаковывают и визуально определяют отсутствие  механических  повреждений,  затем  включают  и  проводят  проверку  по 7.6 (по одной  проверке  каждой  функции).

Испытания  на  транспортную  тряску  проводят  на  ударной  установке  или  на  стенде  имитации  транспортирования.

Система в  транспортной  упаковке  крепят  к  платформе  стенда  или  установки  в  положении,  соответствующем  знакам  транспортной  маркировки,  и  подвергают  его  тряске  с  числом  ударов  в  минуту  от  40  до  80,  длительностью  ударного  импульса  до  16  мс,  пиковым  ударным  ускорением  (98  9,6)  м/с2  и  числом  ударов  не  менее  1000.

Повторяют  испытания  системы,  закрепив  его  сначала  на  одной  из  боковых  сторон,  затем  на  смежной  боковой  стороне.

При  отсутствии  соответствующего  оборудования  допускается  проводить  испытания  транспортированием  системы  на  автомашине  со  скоростью  от 20 до 40  км/ч по булыжным  и грунтовым  дорогам  на  расстояние  не  менее  200  км.

Систему распаковывают и визуально определяют отсутствие  механических  повреждений,  затем  включают  и  проводят  проверку  по  7.6 (по  одной  проверке  каждой  функции).

7.17 Для  оценки  безотказности  системы предприятие  ежегодно  получает  от  эксплуатирующих  организаций  сведения  о  работе  не  менее  чем  трех  систем  с  указанием  заводского  номера  системы,  времени  наработки,  даты  и  причины  отказа. На основании  полученных  данных  производится  расчет  параметров  надежности  системы.

7.18  Проверка  степени  защиты  системы проводится  по  методике, согласно                     ГОСТ  14254.

Проверку габаритных  размеров  и  массы  системы  проводят  с  помощью  металлической  линейки  с  ценой  деления  1  мм  и  весов с  ценой  деления  не  более  1  кг.

Испытания по защите программного обеспечения системы от несанкционированного доступа систем с централизованным управлением и универсальных от несанкционированного доступа к информации и защите средств СВТ, входящих в состав системы, от несанкционированного доступа к информации  проводят проверкой на соответствие СТ РК ГОСТ Р 50739.

- Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование системы должно осуществляться в упакованном виде только в закрытом транспорте: автомобильным, водным, железнодорожных вагонах и в герметизированных кабинах самолетов при температуре от 50 °С до минус 50 °С.

8.2 При погрузке, выгрузке и транспортировании системы необходимо соблюдать условия и меры предосторожности, соответствующие условным обозначениям и  надписям  на  транспортной  маркировке,  не  допускать  падений  системы  и  сильных  ударов.

8.3 При транспортировании должна быть обеспечена защита системы от попадания на него атмосферных осадков.

8.4 Система может храниться в упакованном виде в закрытых неотапливаемых помещениях при температуре от 50 °С до минус 50 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 30 °С на стеллажах в один ряд.  В воздухе не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ, вызывающих коррозию.

- Указания по эксплуатации

9.1 Эксплуатация и техническое обслуживание системы проводятся в соответствии                 с  техническим  описанием  и  инструкцией  по  эксплуатации.

9.2 Система должна эксплуатироваться в условиях температур от (13 ± 3) °С до                       (30 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 95 % (при температуре 30 °С).

- Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие параметров системы требованиям настоящего стандарта организации в течение гарантийного срока эксплуатации, равного 12 месяцам со дня поставки системы, при соблюдении потребителем  условий транспортирования,  хранения  и  эксплуатации.

Библиография

[1] ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза № 1202 от 16 августа 2011 г.

[2] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденый  Решением Комиссии Таможенного союза № 769 от 16 августа 2011 года.

[3] Технический регламент «Об утверждении Технического регламента «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

[4] Технический регламент. «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 90 от 04 февраля 2008 г.

УДК 667.5:666.932                                                                             МКС 97.200.50 (IDT)

Ключевые слова: системы контроля и управления доступом, турникет, автономные системы, преграждающие устройства, идентификаторы и считыватели для турникетов

УДК 667.5:666.932                                                                             МКС 97.200.50 (IDT)

Ключевые слова: системы контроля и управления доступом, турникет, автономные системы, преграждающие устройства, идентификаторы и считыватели для турникетов

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |