# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сети промышленной комуникации. Профили.

Часть 1

Профили полевых шин

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий часть IEC 61784 определяет набор протоколов конкретных коммуникационных профилей, основанных, прежде всего на сериях IEC 61158, для использования при проектировании устройств, применяемых для передачи данных на заводских производствах и при управлении производственными процессами.

Каждый профиль устанавливает спецификации для набора коммуникационных протоколов для устройства. Он содержит минимальный набор требуемых услуг на прикладном уровне и спецификацию дополнительных услуг на промежуточных уровнях, определенных через ссылки. Если не включено никакого прикладного уровня, то на уровне канала данных устанавливается минимальный набор требуемых услуг. Для каждого семейства коммуникационных профилей или связанного с ним профиля даются надлежащие ссылки на конкретные типы протоколов.

Примечание: Все профили основываются на стандартах, пред стандартах или международных стандартах, опубликованных IEC или на стандартах или международных стандартах, выпущенных другими органами стандартизации, или на стандарты процессов открытых систем.

Структура семейств коммуникационных профилей представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Семейства коммуникационных профилей и профили

Каждый профиль выбирает надлежащим способом согласованное и совместимое подмножество услуг и протоколов из общего набора, определенного и смоделированного в IEC 61158. Для выбранного подмножества услуг и протоколов профиль также описывает любые возможные или необходимые ограничения значений параметров.

В таблице 1 показаны семейства коммуникационных профилей, определенные в настоящем стандарте.

Таблица 1 – Связи семейств коммуникационных профилей с номерами типов

| Содержание МЭК 61784-1 |  |  | Соответствующие типы МЭК 61158 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPF | Пункт | Семейство коммуникационных профилей (Примечание 1) | Тип |
| 1 | 5 | Foundation® FieldBus | 1, 5, 9 (см. примечание 2) |
| 2 | 6 | CIP™ | 2 |
| 3 | 7 | PROFIBUS & PROFINET | 3 (см. примечание 3) |
| 4 | 8 | P-NET® | 4 |
| 5 | 9 | WorldFIP® | 7 |
| 6 | 10 | INTERBUS® | 8 |
| 7 | 11 | Был удален из-за отсутствия соответствующего рынка | 6 |
| 8 | 12 | CC-Link | 18 |
| 9 | 13 | HART | 20 |
| 16 | 14 | SERCOS | 16 |
| 19 | 15 | MECHATROLINK | 24 |
| Примечание 1: См. разделы конкретных CPF для получения информации о соответствующих владельцах торговых знаков. Примечание 2: CP 1/1 имеет подкласс профиля устройства PhL с плохой репутацией, который использует вариант PhL Типа 3. Примечание 3: имеет подкласс профиля устройства PhL с плохой репутацией, который использует вариант PhL Типа 1. Примечание 4: Другие CPF можно найти в МЭК 61784-2. |  |  |  |

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие обязательные для применения данного документа стандарты* представлены ниже. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

Примечание: Все части серии IEC 61158, а также IEC 61784-1 и IEC 61784-2 поддерживаются одновременно. Перекрестные ссылки в этих документах в тексте тем самым ссылаются на издания, датируемые как в настоящем списке нормативных ссылок.

IEC 60079-11, Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" (Взрывоопасные среды. Часть 11: Искробезопасная электрическая цепь «i»)

IEC 60079-25, Explosive atmospheres – Part 25: Intrinsically safe electrical systems (Взрывоопасные среды. Часть 25: Искробезопасные системы)

IEC 61010 (all parts), Safety requirements for electrical equipment for measurement, control

and laboratory use 9(все части), Требования безопасности для электрооборудования, предназначенного для измерения, управления и лабораторного применения)

IEC 61131-2, Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests 9 Программируемые контроллеры. Часть 2: Требования к оборудованию и испытания)

IEC 61158 (all parts), Industrial communication networks – Fieldbus specifications ((все части), Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин)

IEC 61158-2:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 2: Спецификация физического уровня и определение услуг)

IEC 61158-3-1:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-1:

Data-link layer service definition – Type 1 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-1: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 1)

IEC 61158-3-2:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-2:

Data-link layer service definition – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-2: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 2)

IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019

IEC 61158-3-3:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-3:

Data-link layer service definition – Type 3 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-3: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 3)

IEC 61158-3-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-4:

Data-link layer service definition – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-4: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-3-7:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-7:

Data-link layer service definition – Type 7 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-7: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 7)

IEC 61158-3-8:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-8:

Data-link layer service definition – Type 8 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-8: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 8)

IEC 61158-3-16:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-16: Data-link layer service definition – Type 16 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-16: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 16)

IEC 61158-3-18:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-18: Data-link layer service definition – Type 18 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-18: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 18)

IEC 61158-3-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-19: Data-link layer service definition – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-19: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 19)

IEC 61158-3-20:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-20: Data-link layer service definition – Type 20 elements 9 Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-20: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 20)

IEC 61158-3-24:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-24: Data-link layer service definition – Type 24 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-24: Определение услуг канального уровня. Элементы типа 24)

IEC 61158-4-1:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-1: Data-link layer protocol specification – Type 1 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-1: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 1)

IEC 61158-4-2:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-2: Data-link layer protocol specification – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-2: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 2)

IEC 61158-4-3:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-3: Data-link layer protocol specification – Type 3 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-3: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 3)

IEC 61158-4-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-4: Data-link layer protocol specification – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-4: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-4-7:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-7: Data-link layer protocol specification – Type 7 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-7: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 7)

IEC 61158-4-8:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-8: Data-link layer protocol specification – Type 8 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин - Часть 4-8: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 8)

IEC 61158-4-16:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-16: Data-link layer protocol specification – Type 16 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-16: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 16)

IEC 61158-4-18:2010, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-18: Data-link layer protocol specification – Type 18 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-18: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 18)

IEC 61158-4-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-19: Data-link layer protocol specification – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-19: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 19)

IEC 61158-4-20:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-20: Data-link layer protocol specification – Type 20 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-20: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 20)

IEC 61158-4-24:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications –Part 4-24: Data-link layer protocol specification – Type 24 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-24: Определение протокола канального уровня. Элементы типа 24)

IEC 61158-5-2:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-2: Application layer service definition – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-2: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 2)

IEC 61158-5-3:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-3: Application layer service definition – Type 3 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-3: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 3)

IEC 61158-5-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-4: Application layer service definition – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-4: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-5-5:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-5: Application layer service definition – Type 5 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-5: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 5)

IEC 61158-5-7:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-7: Application layer service definition – Type 7 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-7: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 7)

IEC 61158-5-8:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-8: Application layer service definition – Type 8 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-8: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 8)

IEC 61158-5-9:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-9: Application layer service definition – Type 9 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-9: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 9)

IEC 61158-5-16:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-16: Application layer service definition – Type 16 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-16: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 16)

IEC 61158-5-18:2010, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-18: Application layer service definition – Type 18 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-18: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 18)

IEC 61158-5-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-19: Application layer service definition – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-19: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 19)

IEC 61158-5-20:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-20: Application layer service definition – Type 20 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-20: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 20)

IEC 61158-5-24:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-24: Application layer service definition – Type 24 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-24: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 24)

IEC 61158-6-2:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-2: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 2)

IEC 61158-6-3:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-3: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 3)

IEC 61158-6-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-4:

Application layer protocol specification – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-4: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-6-5:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-5:

Application layer protocol specification – Type 5 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-5: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 5)

IEC 61158-6-7:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-7:

Application layer protocol specification – Type 7 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-7: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 7)

IEC 61158-6-8:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-8:

Application layer protocol specification – Type 8 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-8: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 8)

IEC 61158-6-9:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-9:

Application layer protocol specification – Type 9 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-9: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 9)

IEC 61158-6-16:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-16: Application layer protocol specification – Type 16 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-16: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 16)

IEC 61158-6-18:2010, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-18: Application layer protocol specification – Type 18 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-18: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 18)

IEC 61158-6-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-19: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 19)

IEC 61158-6-20:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-20: Application layer protocol specification – Type 20 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-20: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 20)

IEC 61158-6-24:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-24: Application layer protocol specification – Type 24 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-24: Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 24)

IEC 61784-2:2019, Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 2: Дополнительные профили полевых шин для сетей реального времени, основанные на ISO/IEC/IEEE 8802-3)

IEC 61784-5-2:2018, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-2: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 2 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-2: Установка полевых шин. Профили установки для CPF 2)

IEC 61918:2018, Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises (Сети промышленной коммуникации. Установка сетей связи в промышленных помещениях)

IEC 62026-3, Low-voltage switchgear and controlgear – Controller-device interfaces (CDIs) – Part 3: DeviceNet (Устройства распределительные комплектные низковольтные. Интерфейсы между контроллером и прибором (CDIs). Часть 3: Сеть Устройство)

IEC 62591:2016, Industrial communication networks – Wireless communication network and

communication profiles – WirelessHART™ (Сети промышленной коммуникации. Беспроводные сети и коммуникационные профили. WirelessHART™)

ISO/IEC 8482, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Twisted pair multipoint interconnections (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Многоточечные межсоединения с помощью витой пары)

ISO/IEC 8802-2:1998, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 2: Logical link control (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и общегородские сети. Специальные требования. Часть 2: Управление логическим звеном)

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 3: Standard for Ethernet (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и общегородские сети. Специальные требования. Часть 3: Стандарт для локальной сети Ethernet)

ISO/IEC 15802-3, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Common specifications – Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и общегородские сети. Общие спецификации. Часть 3: Мосты управления доступом к среде (MAC))

ISO 15745-3:2003, Industrial automation systems and integration – Open systems application integration framework – Part 3: Reference description for IEC 61158-based control systems (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная среда интегрирования открытых систем. Часть 3: Эталонное описание систем управления на основе IEC 61158)

ANSI TIA/EIA-485-A:1998, Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems ((Электрические характеристики генераторов и приемников для использования в балансных многоточечных цифровых системах)

IETF RFC 768, User Datagram Protocol. Available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол датаграмм пользователя. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 791, Internet Protocol. Available at http://www.ietf.org  [viewed 2018-09-03] (Протокол сети Интернет. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 792, Internet Control Message Protocol. Available at http://www.ietf.org  [viewed 2018-09-03] (Протокол управления сообщениями в сети Интернет. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 793, Transmission Control Protocol. Available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол управления передачей. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 826, Ethernet Address Resolution Protocol. Available at http://www.ietf.org (Протокол преобразования адреса Ethernet. Доступен по адресу <http://www.ietf.org>)

IETF RFC 894, A standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks. Available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Стандарт для передачи IP Датаграмм по сетям Ethernet. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 1112, Host Extensions for IP Multicasting. Available at http://www.ietf.org (Расширения хоста для многоадресной IP-передачи. Доступен по адресу <http://www.ietf.org>)

IETF RFC 1122, Requirements for Internet Hosts – Communication Layers. Available at http://www.ietf.org  [viewed 2018-09-03] (Требования для интернет-хостов. Уровни коммуникации. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 1123, Requirements for Internet Hosts – Application and Support. Available at http://www.ietf.org  [viewed 2018-09-03] (Требования для интернет-хостов. Приложение и поддержка. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 1127, A Perspective on the Host Requirements RFCs. Available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Перспектива требований хоста RFC. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

IETF RFC 2236, Internet Group Management Protocol, Version 2. Available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол управления группами в сети Интернет, Версия 2. Доступен по адресу <http://www.ietf.org> [просмотрен 2018-09-03])

3 Термины, определения, аббревиатуры, символы и условные обозначения

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применимы все термины и определения, предоставленные в сериях МЭК 61158.

3.2 Сокращения и условные обозначения

3.2.1 Сокращения и условные обозначения IEC 61158

Для целей данного профиля применимы все сокращения и символы, определенные в сериях IEC 61158. Ниже представлены сокращения, встречающиеся в сериях IEC 61158, чтобы помочь желающим понять общую структуру данного международного стандарта без ссылок на серии IEC 61158.

| Сокращение | Полное выражение |
| --- | --- |
| AL | Прикладной уровень |
| APDU | Блок данных протокола прикладного уровня |
| AR | Связь приложений |
| ASE | Прикладной элемент услуги |
| DL | Уровень канала данных (как префикс) |
| DLL | Уровень канала данных |
| DLSDU | Блок данных услуги канала передачи данных |
| PhL | Физический уровень |
| TPDU | Блок данных транспортного протокола |

3.2.2 Другие сокращения и условные обозначения

| Сокращение | Полное выражение |
| --- | --- |
| CE | «Conformite Europeenne» (т.e., «Европейское соответствие») |
| CP | Коммуникационный профиль |
| CPF | Семейство коммуникационных профилей |
| DP-V0 | PROFIBUS DP версия 0 |
| DP-V1 | PROFIBUS DP версия 1 |
| EMC | Электромагнитная совместимость |
| IDN | Идентификационный номер |
| IP | Протокол сети Интернет |
| IS | Искробезопасный (прилагательное) |
|  | искробезопасность (существительное) |
| ISP | Международные стандартизированные профили |
| IV | Вектор инициализации |
| MAU | Блок доступа к среде |
| PPDU | Блок данных протокола уровня представления |
| RS 485 | MAU в соответствии с ANSI TIA/EIA-485-A |
| RS 485-IS | MAU в соответствии с ANSI TIA/EIA-485-A и применимый к IS |
| TCP | Протокол терминального управления |
| UDP | Протокол пользовательских дейтаграмм |

3.3 Условные обозначения

3.3.1 Условные обозначения, присущие всем уровням

3.3.1.1 Таблицы выборки (под)разделов

Выборка (под)разделов для всех уровней определена в таблицах, как это показано в таблицах 2 и 3. Выбранные базовые спецификации указываются прямо перед таблицей(ами) выбора. Выборка осуществляется на наиболее высоком уровне (под)раздела, чтобы однозначно определить выбор профиля.

Таблица 2 – Формат таблиц выборки (под)разделов профиля

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 3 – Содержание таблиц выборки (под)разделов

| Столбец | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Раздел | <#> | Номер (под)раздела базовых спецификаций |
|  | Следующие разделы Следующие разделы Следующие приложения | Любые последующие подразделы вплоть до последнего подраздела базовой спецификации Любые последующие разделы вплоть до последнего раздела базовой спецификации Любые последующие приложения вплоть до последнего приложения базовой спецификации |
| Заголовок | <текст> | Заголовок (под)раздела базовой спецификации |
| Присутствие | НЕТ | Данный (под)раздел не включен в профиль |
|  | ДА | Данный (под)раздел полностью (100%) включен в профиль; в подобном случае не предоставляет никаких дополнительных подробностей |
|  | — | Присутствие определено в следующих подразделах |
|  | Частичное | Части данного (под)раздела включены в профиль |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/замечания определены в приведенном подразделе, таблице или на рисунке в документе данного профиля |
|  | — | Никаких ограничений за исключением тех, что приведены в (под)разделе документа, на который дается ссылка; или не используется |
|  | <текст> | Ограничение непосредственно определяется текстом, так как к текстовым таблицам могут использоваться сноски или табличные примечания большего размера |

Если последовательности (под)разделов не соответствуют профилю, то их номера последовательно объединяются.

Пример 1 Объединенные подразделы

| 3.4 - 3.7 — | НЕТ | — |
| --- | --- | --- |
| Пример 2 Объединенные разделы вплоть до последнего раздела |  |  |
| Следующие разделы — | НЕТ | — |
| Пример 3 Объединенные приложения вплоть до последнего приложения |  |  |
| Следующие приложения — | НЕТ | — |

3.3.1.2 Содержание таблиц выборки услуг

Если выборка услуг определяется в таблице, то используется формат таблицы 4. Таблица идентифицирует выбранные услуги и включает ограничения услуг, как это объяснено в таблице 5.

Таблица 4 – Формат таблиц выборки услуг

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 5 - Содержание таблиц выборки услуг

| Столбец | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Ссылка на услугу |  | Номер (под)раздела базовых спецификаций, в которых определены услуги |
|  | — | Не применим |
| Название услуги | <текст> | Название услуги |
| Использование | M | Обязательно |
|  | O | Не обязательно |
|  | — | Услуга никогда не используется |
| Ограничение | См. <#> | Ограничения/замечания определены в приведенном подразделе, таблице или на рисунке в документе данного профиля |
|  | — | Никаких ограничений за исключением тех, что приведены в (под)разделе документа, на который дается ссылка; или не используется |
|  | <текст> | Ограничение непосредственно определяется текстом, так как к текстовым таблицам могут использоваться сноски или табличные примечания большего размера |
| Если выборка параметров услуг определяется по таблице, то используется формат таблицы 6. Каждая таблица идентифицирует выбранные параметры и включает ограничения параметров, как это объяснено в таблице 7. |  |  |
|  | Таблица 6 – Формат таблиц выборки параметров |  |
| Ссылка на параметр | Название параметра Использование Ограничение |  |
| Таблица 7 - Содержание таблиц выборки параметров |  |  |
| Столбец | Текст | Значение |
| Ссылка на параметр |  | Номер (под)раздела базовых спецификаций, в которых определена услуга |
|  | — | Не применим |
| Название параметра | <текст> | Название параметра услуги |
| Использование | M | Обязательно |
|  | O | Не обязательно |
|  | — | Атрибут всегда отсутствует |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/замечания определены в приведенном подразделе, таблице или на рисунке в документе данного профиля |
|  | — | Никаких ограничений за исключением тех, что приведены в (под)разделе документа, на который дается ссылка; или не используется |
|  | <текст> | Ограничение непосредственно определяется текстом, так как к текстовым таблицам могут использоваться сноски или табличные примечания большего размера |

3.3.2 Физический уровень

Не определено никаких дополнительных условных обозначений.

3.3.3 Уровень канала данных

3.3.3.1 Условные обозначения профиля услуг

Не определено никаких дополнительных условных обозначений.

3.3.3.2 Выборка услуг и параметров

Эта выборка описывается с помощью общих условных обозначений, см. 3.3.1.2.

3.3.4 Прикладной уровень

3.3.4.1 Условные обозначения профиля услуг

Выборка ASE и класса описаны с помощью таблиц выборки (под)разделов, см. 3.3.1.1. Если использование выбранных ASE и классов ограничивается дополнительно, то это указывается в профиле (например, необязательный элемент базового стандарта является обязательным в профиле).

Если выборка атрибутов класса определена в таблице, то используется формат таблицы 8. Таблица идентифицирует выбранные атрибуты класса и включает ограничения на них, как это объяснено в таблице 9.

Таблица 8 - Формат таблиц выборки атрибутов класса

| Атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 9 - Содержание таблиц выборки атрибутов класса

| Столбец | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Атрибут |  | Номер атрибута класса базовых спецификаций |
|  | — | Не применим |
| Название атрибута | <текст> | Название атрибута |
| Использование | M | Обязательно |
|  | O | Не обязательно |
|  | — | Атрибут всегда отсутствует |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/замечания определены в приведенном подразделе, таблице или на рисунке в документе данного профиля |
|  | — | Никаких ограничений за исключением тех, что приведены в (под)разделе документа, на который дается ссылка; или не используется |
|  | <текст> | Ограничение непосредственно определяется текстом, так как к текстовым таблицам могут использоваться сноски или табличные примечания большего размера |

3.3.4.2 Выборка услуг и параметров

Это описывается с помощью общих условных обозначений, см. 3.3.1.2.

4 Соответствие коммуникационным профилям

Каждый коммуникационный профиль в настоящем стандарте включает в себя часть серий IEC 61158. Он может также включать части других стандартов или международных спецификаций.

Заявление о соответствии семейству коммуникационных профилей (CPF) настоящего стандарта должно быть представлено2 либо как соответствии CPF n IEC 61784-1:201X3 <Тип>

или

соответствие IEC 61784-1 (Ed.5.0) CPF n <Тип>

а заявление о соответствии коммуникационному профилю (СР) настоящего стандарта должно быть указано либо как

соответствие CP n/n IEC 61784-1:201X3 <Тип>

или

соответствие CP n/n IEC 61784-1 (Ed.5.0) <Тип>

где Тип в угловых скобках <> не обязателен и сами скобки не должны включаться.

Стандарты на изделия не должны содержать никаких аспектов оценки соответствия, включая положения менеджмента качества (QM), нормативные или справочные положения, за исключением предназначенных для тестирования изделия (оценивания и осмотра).

5 Семейство коммуникационных профилей 1 (Полевые шины Foundation™ 4)

5.1 Общий обзор

Семейство 1 коммуникационных профилей определяет коммуникационные профили, основанные на протоколах физического и канального уровня Тип 1 стандарты IEC 61158-2, IEC 61158-3-1, IEC 61158-4-1, протоколе прикладного уровня Тип 9 стандарты IEC 61158-5-9, IEC 61158-6-9 и прикладном протоколе Тип 5 стандарты IEC 61158-5-5 и IEC 61158-6-5, а также на других стандартах (см. таблицу 10).

Семейство протоколов полевых шин FOUNDATION состоит в основном из двух четко различающихся множеств протоколов, общеизвестных (по историческим причинам) как Н1 и HSE. Профили Н1 являются подмножеством IEC 61158 Тип 1 физического уровня и уровня канала данных и Тип 9 уровня прикладных услуг и протоколов, а также включает в себя физические уровни, как проводной среды, так и оптоволоконной, работающих со скоростью 31,25 кбит/с. Профили HSE основаны на использовании MAC и физических уровней ISO/IEC 8802-3 (на подобии Ethernet), а также на использовании стандартной сети интернет и протоколов уровня передачи данных; они используют прикладные услуги и протоколы Типа 5.

Третий набор профилей был разработан в рамках FielдБus Foundation, но его применение в настоящее время не осуществляется и не планируется. Он включен в данный профиль, так как он предоставляет путь перехода на CPF 1 с некоторых протоколов CPF 5, а исключения из настоящего стандарта могут препятствовать подобному переходу.

Таблица 10 - CPF 1: Обзор наборов профилей

| Уровень | Профиль 1/1 (H1) | Профиль 1/2 (HSE) | Профиль 1/3 (H2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложения | IEC 61158-5-9, IEC 61158-6-9 | IEC 61158-5-5, IEC 61158-6-5 | IEC 61158-5-9, IEC 61158-6-9 |
| Транспортный | — | RFC 768, RFC 793 | — |
| Сетевой | — | RFC 791 | — |
| Канала данных | IEC 61158-3-1, IEC 61158-4-1 | ISO/IEC/IEEE 8802-3, ISO/IEC 8802-2, | IEC 61158-3-1, IEC 61158-4-1 |
| Физический | IEC 61158-2, 31,25 кбит/с, первоначально Тип 1 | Любой из ISO/IEC/IEEE 8802-3 | Тип 1 из IEC 61158-2 |

Примечание: Обзор коммуникационных концепций FOUNDATION FieldBus см. в разделе А.1.

5.2 Профиль 1/1 (Foundation™ H1)

5.2.1 Физический уровень

5.2.1.1 Коммуникационные устройства

5.2.1.1.1 Введение

В таблице 11 описана выборка PhL IEC 61158-2 для коммуникационного устройства и его MAU.

Таблица 11 - CP 1/1: Выборка PhL для коммуникационных устройств и их MAU

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если необходим |
| 3.2 | Тип 1: Термины и определения | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 | Обозначения и сокращения | — | — |
| 4.1 | Обозначения | — | — |
| 4.1.1 | Тип 1: Обозначения | ДА | — |
| 4.1.2 - 4.1.11 | — | НЕТ | — |
| 4.2 | Сокращения | — | — |
| 4.2.1 | Тип 1: Сокращения | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 5 | Уровень канала данных - Интерфейс физического уровня | — | — |
| 5.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |
| 5.2 | Тип 1: Необходимые услуги | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 6 | Управление системами - Интерфейс физического уровня | — | — |
| 6.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |
| 6.2 | Тип 1: Управление системами - Интерфейс физического уровня | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 7 | Независимый подуровень DCE (DIS) | — | — |
| 7.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если применим |
| 7.2 | Тип 1: DIS | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 8 | Интерфейс DTE - DCE | — | — |
| 8.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если применим |
| 8.2 | Тип 1: Интерфейс DTE - DCE | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 9 | Зависимый от среды подуровень (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если применим |
| 9.2 | Тип 1: MDS: Проводная и оптическая среда | ДА | — |
| Следующие подразделы |  | НЕТ | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — | — |
| 10.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если применим |
| 10.2 | Тип 1: Интерфейс MDS - MAU: проводная и оптическая среда | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 11 | Типы 1 и 7: Блок доступа к среде: режим напряжения, топология линейной шины 150 Ом проводная среда витой пары | НЕТ |  |
| 12 | Типы 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и "дерева", 100 Ом проводная среда | ДА | См. 5.2.1.1.2 |
| 13 - 15 | — | НЕТ | — |
| 16 | Тип 1: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, одножильная волокно-оптическая среда | ДА | См. 5.2.1.1.2 |
| 17 - 20 | — | НЕТ | — |
| 21 | Тип 3: Блок доступа к среде: синхронная передача, 31,25 кбит/с, режим напряжения, проводная среда | ДА | См. 5.2.1.1.2 (имеет плохую репутацию) |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификация соединителя | — | — |
| A.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | a |
| A.2 | Внешние соединители для проводной среды | ДА | a |
| A.3 | Внешние соединители для оптической среды | Частичное | b |
| Приложение B | Тип 1: Спецификации кабеля и длины магистрального кабеля и кабеля ответвлений для MAU с 31,25 кбит/с в режиме напряжения | ДА | — |
| Приложение C | Типы 1 и 7: Оптические пассивные звезды | Частичное | b |
| Приложение D | Типы 1 и 7: Топология «Звезда» | Частичное | b |
| Приложение E | Тип 1: Альтернативные оптические кабели | Частичное | b |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| a Соединитель не обязателен при использовании экранированной проводной среды или витой пары 100 Ом. b Спецификации для одножильного оптического кабеля не обязательны для использования в одножильной волоконно-оптической среде. |  |  |  |

5.2.1.1.2 MAU и классы устройств

Каждый MAU классифицируется в соответствии с его характеристиками, при его взаимодействии со связанной с ним средой, как это описано в таблице 12. В случае устройств с одним присоединенным MAU, отдельным или составным, класс MAU также полагается и классом устройства. Выборка надлежащего раздела IEC 61158-2, раздела 12 или 16, основывается на классе MAU для которого MAU, а иногда и связанное с ним устройство, были спроектированы. Выборка раздела 21 имеет плохую репутацию (не рекомендуется для новых проектов), так как MAU альтернативного раздела 12 позволяет устройствам снижать потребление мощности, когда передача данных не происходи.

Данный профиль также содержит рекомендации, не являющиеся обязательными для реализации и/или не определенные в IEC 61158-2, но которые включены для достижения интероперабельности между устройствами, претендующими на соответствие данному профилю. В частности, 5.2.1.1.3.3 применим к каждому MAU, так же как и 5.2.1.1.3.4, что необходимо для соблюдения правил ИБ.

Таблица 12 - CP 1/1: Классификация PhL MAU и подключенных устройств

| Атрибут | Значение атрибута | Класс MAU CP 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |  |  | 511 | 512 | 411 |
| Проводящая среда | 100 Ом экранированная или витая пара проводов | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Одиночное двунаправленное многоводовое оптоволокно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Устройство, питаемое от среды | Полностью (см. Примечание 2, 3) | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Частично; не полностью (см. Примечание 2, 4) |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Никоим образом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Правила обеспечения искробезопасности | Не установлено в данном профиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Нет |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сущностная модель (см. IEC 60079-11) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничение мощности (Ex nL) или невоспламеняющаяся полевая проводка (NIFW) |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Модель FISCO (см. IEC 60079-11 и IEC 60079-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствующий MAU и раздел устройства IEC 61158-2 | Раздел 16 (см. таблицу 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Раздел 12 (см. таблицу 14) | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Раздел 21 (имеет плохую репутацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание 1: Сигнализирование о пониженной мощности, дополнительно указанное в разделе 12, не входит ни в какой из данных типов MAU.

Примечание 2: Устройства, питаемые от шины, требуют совместимый блок питания.

Примечание 3: Устройство не содержит блок питания, барьер искробезопасности, гальваническую развязку или оконечное устройство.

Примечание 4: MAU требуется получать от среды мощность, эквивалентную хотя бы той, которую он затрачивает на передачу, для обеспечения положительного тока в среде на протяжении передачи формы сигнала (тем самым сохраняя любые диоды защиты с прямым смещением от неправильной полярности в соединенных блоках MAU)

Таблица 13 - CP 1/1: Выборка PhL раздела 16 для устройств и их MAU

| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Общие положения |  | ДА | — |
| 16.2 | Частота передачи битов |  | ДА | — |
| 16.3 | Спецификации сети |  | НЕТ | — |
| 16.4 | Спецификации схемы передачи MAU |  | ДА | — |
| 16.5 | Спецификации схемы приема MAU |  | Частичное | Только высокой чувствительности |
| 16.6 | Блокировка сбойных пакетов |  | ДА | — |
| 16.7 | Спецификации среды |  | — | — |
| 16.7.1 | Соединитель |  | ДА | Соединители типов ST или FC |
| 16.7.2 | Стандартное тестовое оптоволокно |  | ДА | 1 тестового оптоволокна должен использоваться вместе с фильтром мод |
| 16.7.3 | Оптическая пассивная звезда |  | НЕТ | — |
| 16.7.4 | Оптическая активная звезда |  | НЕТ | — |

Таблица 14 - CP 1/1: Выборка PhL раздела 12 для устройств и их MAU

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |
| 12.2 | Частота передачи битов | ДА | — |
| 12.3 | Спецификации сети | НЕТ |  |
| 12.4 | Спецификации схемы передачи MAU | ДА |  |
| 12.5 | Спецификации схемы приема MAU | ДА | См. 5.2.1.1.3.2 для рекомендованных фильтров приема |
| 12.6 | Блокировка сбойных пакетов | ДА | — |
| 12.7 | Распределение мощности | — | — |
| 12.7.1 | Общие положения | Частичное | IEC 61158-2, Таблица 70, применима только к классам 121, 123 и 511 устройств CP 1/1. Все остальное применимо за исключением таблицы 71 IEC 61158-2 |
| 12.7.2 | Напряжение питания | ДА | — |
| 12.7.3 | Питание посредством проводников сигналов | ДА | Применимо только к классам 121, 123 и 511 устройств CP 1/1 |
| 12.7.4 | Полное электрическое сопротивление блока питания | НЕТ | — |
| 12.7.5 | Питание отделено от проводников сигналов | Частичное | Применимо только к классам 122, 124 и 512 устройств CP 1/1, которым не требуется питание на шине. Однако такие устройства должны подходить для использования на питаемой шине. Например, устройство с трансформаторной связью требует блокирующий постоянный ток конденсатор, включенный последовательно с трансформатором |
| 12.7.6 | Электрическая изоляция | ДА |  |
| 12.8 | Спецификации среды | — |  |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА | См. 5.2.1.1.3.3 для маркировки соединителя |
| 12.8.2 | Кабель (стандартный тестовый кабель) | НЕТ | — |
| 12.8.3 | Ответвитель | ДА | — |
| 12.8.4 | Соединения | НЕТ | — |
| 12.8.5 | Оконечное устройство | НЕТ | — |
| 12.8.6 | Правила экранирования | НЕТ |  |
| 12.8.7 | Правила заземления | ДА |  |
| 12.9 | Искробезопасность | НЕТ | См. 5.2.1.1.3.4 для параметров устройства согласно ИБ для классов 121, 122, 511 и 512 устройств CP 1/1 |
| 12.10 | Гальванические развязки | НЕТ | — |

Таблица 15 - Отсутствует

5.2.1.1.3 Рекомендованные значения для MAU и их устройств

5.2.1.1.3.1 Полярность сигнала

Полярность сигналов для классов 111-114 MAU CP 1/1 должна быть полярностью сигнала, установленной в IEC 61158-2, 12.4.5.

5.2.1.1.3.2 Фильтры приема

Фильтры приема для классов MAU 111-114, 121-124, 511 и 512 должны быть следующими:

a) 1 kHz 2-полюсной с фильтром высоких частот, 0,6 < Q < 1,0;

b) 40 kHz 2- полюсной с фильтром низких частот, 0,6 < Q < 1,0.

5.2.1.1.3.3 Маркировка

Положительная («+») и отрицательная («-«) клеммы должны быть четко идентифицированы на всех MAU, которые:

a) не предоставляют автоматическое обнаружение полярности, и

b) не используют внешние соединители, описанные в разделе А.2 стандарта IEC 61158-2.

Каждое устройство, применяющее MAU, должно быть промаркировано классом MAU CP 1/1. В случае, когда устройство содержит несколько MAU, маркировка должна обозначать те MAU, к которым она (маркировка) применяется.

Требования к маркировке аппаратуры в IEC 60079-11 применимы к классам MAU 111-114, 121-124, 511 и 512. Требования к маркировке аппаратуры IEC 60079-11 и IEC 60079-25 применимы к классам MAU 511 и 512

5.2.1.1.3.4 Параметры устройства ИБ

С точки зрения коммуникаций, устройства любых классов СР 1/1 могут сосуществовать на одном сегменте полевой шины. Тем не менее, в приложениях ИБ следует учитывать требования к мощности устройств и сертификаты на устройства и компоненты.

Примечание: Устройства, питаемые от шины, нуждаются в совместимом блоке питания. См. 5.2.1.2.2.

Рекомендуемые параметры ИБ для устройств, соответствующие правилам сущностной модели ИБ, перечислены в таблице 16.

Таблица 16 - CP 1/1: Выборка PhL рекомендуемых параметров ИБ для классов MAU 111, 112, 121, 122, 511 и 512

| Параметр | Рекомендуемые значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущностная модель | Модель FISCO |
| Применимые классы устройств CP 1/1 | 111, 112, 121, 122 | 511, 512 |
| Установленное напряжение устройства | 24 В минимум | 17,5 В минимум |
| Установленный ток устройства | 250 мА минимум | 380 мА минимум |
| Входная мощность устройства | 1,2 Вт минимум | 5,32 Вт минимум |
| Остаточная емкость устройства | < 5 нФ | < 5 нФ |
| Остаточная индуктивность устройства | < 20 нГн | < 10 нГн |
| Ток утечки | (не указано) | < 50 ¦iA |
| Классификация ИБ | Ex ia, 11C (группы взрывозащиты A & B), T4 | Ex ia, 11C (группы взрывозащиты A, B, C, D), T4 Ex ib, 11C (группы взрывозащиты A, B, C, d), T4 |
| Управление требованиями | См. IEC 60079-11 | См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25 |

Устройства классов 111, 112, 511 и 512 СР 1/1 должны проектироваться с расчетом на то, что они будут питаться только от шины, т.е. эти устройства не должны предоставлять питание для шины. Так как устройства классов 112 и 512 СР 1/1 включают в себя отдельный источник питания, то могут потребоваться дополнительные меры предосторожности, такие как гальваническая развязка, чтобы избежать подачу питания на шину.

5.2.1.2 Проводная среда и связанные с ней сетевые компоненты, и рекомендации

5.2.1.2.1 Проводная среда

Все компоненты должны соответствовать IEC 61158-2, как оказано в таблице 17.

Примечание: Все проводные носители нуждаются в оконечном согласующем устройстве. См. 5.2.1.2.3.

Таблица 17 - CP 1/1: Выборка PhL для компонентов среды

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется если применим |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 - 11 | — | НЕТ | — |
| 12 | Тип 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 Ом проводная среда |  |  |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |
| 12.2 | Скорость передачи битов | ДА | — |
| 12.23 | Спецификации сети | ДА | Данный текст содержит важные спецификации конфигурации сети |
| 12.4 - 12.7 | — | НЕТ | — |
| 12.8 | — | НЕТ | — |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА | — |
| 12.8.2 | Кабель | ДА | b |
| 12.8.3 | Ответвитель | ДА | — |
| 12.8.4 | Соединения | ДА | b |
| 12.8.5 | — | НЕТ | — |
| 12.8.6 | Правила экранирования | ДА | — |
| 12.8.7 | Правила заземления | ДА | — |
| 12.9 - 12.10 | — | НЕТ | — |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификация соединителя | — | — |
| A.1 | Внутренний соединитель с проводной средой | ДА | a |
| A.2 | Внешние соединители для проводной среды | ДА | a |
| A.3 |  | НЕТ | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| a Соединитель не обязателен. |  |  |  |
| b Сети и их компоненты, спроектированные на соответствие правилам ИБ по FISCO, должны также соответствовать таблице 18. |  |  |  |

Таблица 18 - CP 1/1: Выборка PhL обязательных параметров ИБ для среды в системах FISCO

| Параметр | Минимум | Максимум в приложении 11C | Максимум в приложении IIB |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная длина магистрального кабеля для приложений IIС | 0 км | 1 км | 5 км |
| Максимальная длина ответвительного кабеля для приложений IIС | 0 м | 30 м |  |
| Сопротивление контура | 15 Ом/км | 150 Ом/км |  |
| Индукция | 0,4 нГн / км | 1 нГн / км |  |
| Электрическая емкость | 80 нФ/ км | 200 нФ / км |  |
| См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25. |  |  |  |

5.2.1.2.2 Блоки питания

Если конкретно не указано обратное, то предполагается, что блок питания не содержит устройства полевой шины, оконечного согласующего устройства, барьера искробезопасности или гальванической развязки.

Все блоки питания должны соответствовать IEC 61158-2, как показано в таблице 19.

Таблица 19 - CP 1/1: Выборка PhL для блоков питания

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 - 11 | — | НЕТ | — |
| 12 | Тип 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 Ом проводная среда |  |  |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |
| 12.2 | Скорость передачи битов | ДА | — |
| 3 | Спецификации сети | ДА | Данный текст содержит важные спецификации конфигурации сети |
| 12.4 - 12.8 | — | НЕТ | — |
| 12.7 | Распределение мощности | — | — |
| 12.7.1 | Общие положения | ДА | a, b |
| 12.7.2 | Напряжение питания | ДА | a |
| 12.7.3 | Питание посредством проводников сигнала | Частичное | a, b |
| 12.7.4 | Полное сопротивление блока питания | ДА | a |
| 12.7.5 | — | НЕТ | — |
| 12.7.6 | Электрическая изоляция | ДА | a |
| 12.8 | Спецификации среды | — | — |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА | c |
| 12.8.2 - 12.8.4 | — | НЕТ | — |
| 12.8.5 | Оконечное устройство | Частичное | a |
| 12.8.6 | — | НЕТ | — |
| 12.8.7 | Правила заземления | Частичное | Используется, если применим |
| 12.9 - 12.10 | — | НЕТ | — |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификации соединителя | — | — |
| A.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | c |
| A.2 | Внешний соединитель для проводной среды | ДА | c |
| A.3 |  | НЕТ | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| a Для блоков питания, спроектированных на соответствие правилам FISCO, в случае конфликта, правила FISCO обладают приоритетом. |  |  |  |
| b Блоки питания с несколькими выходами должны выполнять требования к форме сигнала передачи и приема, описанные в IEC 61158-2, 12.7, имеющие отношение к характеристикам передачи сигнала между их портами, а также требования IEC 61158-2, 12.7.4.3. |  |  |  |
| c Соединитель не обязателен. |  |  |  |

Блок питания полевой шины категоризируется так, как это определено в таблице 20.

Таблица 20 - CP 1/1: Выборка PhL типов блоков питания

| Тип блока питания | Выходное напряжение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Тип 131 | Совместимо с барьером | Неискробезопасный блок питания, предназначенный для питания ИБ барьера модели сущности |
| Тип 132 | < 32 V | Неискробезопасный блок питания, не предназначенный для питания ИБ барьера модели сущности |
| Тип 133 | < 24 V | Модель сущности, ИБ блок питания |
| Тип 551 | < 14,0 - 17,5 V a | Блок питания FISCO для Зоны 0, Взрывозащита группы IIС, [Ex ia] IIC |
| Тип 552 | < 14,0 - 17,5 V a | Блок питания FISCO для Зоны 0, Взрывозащита группы, IIВ, [Ex ia] IIB |
| Тип 553 | < 14,0 - 17,5 V a | Блок питания FISCO для Зоны 2, Взрывозащита группы IIC, [Ex ic] IIС |
| Тип 554 | < 14,0 - 17,5 V a | Блок питания FISCO для Зоны 2, Взрывозащита группы IIB, [Ex ic] IIB |
| a Действительное максимальное выходное напряжения является функцией максимального номинального тока. |  |  |

Блоки питания типов 55, 552, 553 и 554 могут иметь:

a) линейную нагрузочную характеристику (с ограниченным сопротивлением);

b) трапециевидную нагрузочную характеристику (с ограниченным напряжением); или

c) прямоугольную нагрузочную характеристику (с ограниченным напряжением и током).

Рекомендованное выходное напряжение и параметры максимальной ИБ для блока питания типа 551 или типа 552, который предназначен для работы с устройствами типов 511 и 512 или обоих типов, перечислены в таблице 21. Блоки питания типов 551 и 552 должны быть отделены от ближайшего резистора оконечного согласующего устройства в конце магистрального кабеля расстоянием не более 30 м кабеля.

Таблица 21 - CP 1/1: Выборка PhL допустимого выходного напряжения и параметров ИБ для блоков питания FISCO

| Параметр | Допустимые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 551 -IIC |  |  |  | Тип 552 - IIB |
| Напряжение | С 14,0 В по 17,5 В |  |  |  |  |
| Максимальный ток |  |  |  |  |  |
| при 14,0 В | 183 мA |  |  |  | 380 мA |
| при 15,0 В | 133 мA |  |  |  | 354 мA |
| при 16,0 В | 103 мA |  |  |  | 288 мA |
| при 17,0 В | 81 мA |  |  |  | 240 мA |
| при 17,5 В | 75 мA |  |  |  | 213 мA |
| Максимальная выходная мощность | 2,52 Вт |  |  |  | 5,32 Вт |
| Максимальная остаточная емкость | 5 нФ |  |  |  |  |
| Максимальная остаточная индуктивность | 10 нГн |  |  |  |  |
| См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25. |  |  |  |  |  |

5.2.1.2.3 Оконечные устройства

Предполагается, что оконечное согласующее устройство не содержит MAU полевой шины, блока питания, барьера искробезопасности или гальванической развязки.

Все резисторы оконечного согласующего устройства должны соответствовать IEC 61158-2, как показано в таблице 22.

Таблица 22 - CP 1/1: Выборка PhL для оконечного устройства

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 - 11 | — | НЕТ | — |
| 12 | Тип 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 Ом проводная среда |  |  |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |
| 12.2 - 12.6 | — | НЕТ | — |
| 12.7 | Распределение мощности | — | — |
| 12.7.1 | Общие положения | Частичное | Не включает таблицу 70 или таблицу 71 IEC 61158-2 |
| 12.7.2 -12.7.5 | — | НЕТ | — |
| 12.7.6 | Электрическая изоляция | ДА | — |
| 12.8 | Среда | — | — |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА | — |
| 12.8.2 -12.8.4 | — | НЕТ | — |
| 12.8.5 | Оконечное устройство | ДА | a |
| 12.8.6 | — | НЕТ | — |
| 12.8.7 | Правила заземления | ДА | — |
| 12.9 | Искробезопасность |  | В случае искробезопасных сетей сетевое оконечное согласующее устройство требует наличие соответствующих документов подтверждающих разрешение, если его устанавливают в опасной зоне. Параметры ИБ для оконечного согласующего устройства, предназначенного для установки в опасной зоне см. таблицу 23 |
| 12.9.1 | — | НЕТ | — |
| 12.9.2 | Барьер искробезопасности | ДА | — |
| 12.9.3 | Размещение барьера и оконечного согласующего устройства | ДА | — |
| 12.10 | — | НЕТ | — |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификация соединителя | — | — |
| A.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | b |
| A.2 | Внешний соединитель для проводной среды | ДА | b |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| a Для оконечных согласующих устройств, спроектированных на соответствие правилам FISCO, в случае конфликта, правила FISCO обладают приоритетом. b Соединитель не обязателен. |  |  |  |

Таблица 23 - CP 1/1: Выборка PhL параметров ИБ для оконечного устройства

| Параметр | Требуемые значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модель объекта | Модель FISCO |
| Монтаж | Зона 0 (в США Div. 1) | Зона 0 (в США Div. 1) |
| Группа взрывозащиты | IIC (в США группы A и B) | IIC (в США группы A и B) |
| Утвержденное напряжение устройства | > 24 В | > 17,5 В |
| Утвержденный ток устройства | > 250 мA | > 380 мA |
| Входная мощность устройства | > 1,2 Вт | > 5,32 Вт |
| Остаточная индуктивность оконечного согласующего устройства | < 20 мкГн | < 10 мкГн |
| Классификация ИБ | Ex ia, IIC (группы взрывозащиты A и B), T4 | Ex ia, IIC (группы взрывозащиты A, B, C, D), T4 Ex ib, IIC (группы взрывозащиты A, B, C, d), T4 |
| Управление требованиями | См. IEC 60079-11 | См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25 |

5.2.1.2.4 Барьеры искробезопасности

Примечание: Правила FISCO не позволяют использование внутренних барьеров искробезопасности как отдельных компонентов. См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25.

Принято считать, что барьер искробезопасности не содержит MAU полевой шины, оконечное согласующее устройство или блок питания.

Барьер искробезопасности используется для коммуникаций с устройствами и другими элементами сети, установленными в областях, связанных с опасностью. Барьер должен быть одобрен соответствующими органами по безопасности для того, чтобы его предполагаемое применение стало возможно.

Все барьеры искробезопасности должны соответствовать IEC 61158-2, Раздел 12, как показано в таблице 24.

Таблица 24 - CP 1/1: Выборка PhL раздела 12 для барьеров искробезопасности

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| 4 - 11 | — | НЕТ | — |
| 12 | Тип 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 Ом проводная среда | — | — |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |
| 12.2 | Скорость передачи битов | НЕТ | — |
| 12.3 | Спецификации сети | НЕТ | — |
| 12.4 | Спецификации схемы передачи MAU | ДА | ИБ барьеры должны выполнять требования к форме сигнала передачи подраздела, на который указывается ссылка |
| 12.5 | Спецификации схемы приема MAU | ДА | ИБ барьеры должны выполнять требования к форме сигнала приема подраздела, на который указывается ссылка |
| 12.6 | Блокировка сбойных пакетов | НЕТ | — |
| 12.7 | Распределение мощности |  | — |
| Таблица 70 | Характеристики устройства, питаемого от сети | НЕТ | — |
| Таблица 71 | Требования блока питания сети | НЕТ | — |
| 12.7.1 | Общие положения | НЕТ | — |
| 12.7.2 | Напряжение питания | НЕТ | — |
| 12.7.3 | Питание посредством проводников сигнала | НЕТ | — |
| 12.7.4 | Полное электрическое сопротивление блока питания |  | — |
| 12.7.4.1 | Полное электрическое сопротивление блока питания для одноканальных блоков питания | НЕТ | — |
| 12.7.4.2 | Распределение мощности через ИБ барьер | ДА | — |
| 12.7.4.3 | Полное электрическое сопротивление блока питания для многоканальных блоков питания с объединением сигналов между выходами | НЕТ | — |
| 12.7.5 | Раздельное питание посредством проводников сигнала | НЕТ | — |
| 12.7.6 | Электрическая изоляция | ДА | В целях безопасности системы сеть должна быть заземлена только у ИБ барьера |
| 12.8 | Спецификации среды | — | — |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА | a) |
| 12.8.2-12.8.6 |  | НЕТ | — |
| 12.8.7 | Правила заземления | ДА | В целях безопасности системы сеть должна быть заземлена только у ИБ барьера |
| 12.9 | Искробезопасность | ДА | Параметры для барьеров искробезопасности см. в таблице 25 |
| 12.10 | Гальванические развязки | НЕТ | — |
| 12.10 | Гальванические развязки | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификации соединителя | — | — |
| A.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | a |
| A.2 | Внешний соединитель для проводной среды | ДА | a |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| a Соединитель не обязателен. |  |  |  |

Таблица 25 - CP 1/1: Выборка PhL рекомендованных параметров ИБ для барьеров искробезопасности и гальванических разъединителей (только Модель сущности)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж | Зона 0 (в США Div. 1) |
| Группа взрывозащиты | IIC (в США Группы А и В) |
| Выходное напряжение разомкнутой схемы (см. Примечание) | ≤ 24 В |
| Выходной ток короткого замыкания | ≤ 250 мA |
| Согласованная выходная мощность | ≤ 1,2 Вт |
| Примечание: Максимальное рабочее напряжение барьера будет меньше данного значения. Выбирается то напряжение блока питания системы, которое совместимо с рабочим напряжением. |  |

5.2.1.2.5 Гальванические разъединители

Примечание: Правила FISCO не позволяют использование гальванические разъединители как отдельные компоненты. См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25.

Принято считать, что искробезопасные гальванические разъединители не содержат MAU полевой шины, оконечное согласующее устройство или блок питания.

Искробезопасный гальванический разъединитель используется при коммуникации с устройствами и другими элементами сети, установленными в опасной зоне. Гальванические разъединители должны быть надлежащим образом одобрены соответствующими органами по безопасности для того, чтобы их предполагаемое применение стало возможно.

Все искробезопасные гальванические разъединители должны соответствовать IEC 61158-2, как это показано в таблице 26.

Таблица 26 - CP 1/1: Выборка PhL раздела 12 для искробезопасных гальванических разъединителей

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |  |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |  |
| 3 | Термины и определения | — | — |  |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 4 - 11 | — | НЕТ | — |  |
| 12 | Тип 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 Ом проводная среда |  |  |  |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |  |
| 12.2 | Скорость передачи битов | НЕТ | — |  |
| 12.3 | Спецификации сети | НЕТ | — |  |
| 12.4 | Спецификации схемы передачи | ДА | Искробезопасные гальванические развязки должны выполнять требования к форме сигнала передачи подраздела, на который указывается ссылка |  |
| 12.5 | Спецификации схемы приема | ДА | Искробезопасные гальванические развязки должны выполнять требования к форме сигнала приема подраздела, на который указывается ссылка |  |
| 12.6 | Блокировка сбойных пакетов | НЕТ | — |  |
| 12.7 | Распределение мощности | — | — |  |
| 12.7.1 | Общие положения | ДА | — |  |
| Таблица 70 | Характеристики устройства, питаемого от сети, для 31,25 кбит/с, режима напряжения MAU | НЕТ | — |  |
| Таблица 71 | Требования блока питания сети для 31,25 кбит/с, режима напряжения MAU | НЕТ | — |  |
| 12.7.2-12.7-5 |  | НЕТ | — |  |
| 12.7.6 | Электрическая изоляция | ДА | Если гальваническая развязка использует один или более блоков питания полевой шины, то они должны удовлетворять соответствующим условиям 5.2.1.2.2 |  |
| 12.8 | Спецификации среды | — | — |  |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА |  |  |
| 12.8.2-12.8.7 |  | НЕТ |  |  |
| 12.9 | Искробезопасность | ДА | См. таблицу 25 по параметрам ИБ |  |
| 12.10 | Гальванические развязки | ДА | — |  |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификации соединителя | — | — |
| A.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | a |
| A.2 | Внешний соединитель для проводной среды | ДА | a |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| a Соединитель не обязателен. |  |  |  |

5.2.1.3 Оптоволоконная среда и связанные с ней сетевые компоненты, и рекомендации

5.2.1.3.1 Типы оптоволокна

Альтернативы для типа оптоволокна, предназначенного для устройств типа 411, перечислены в таблице 27.

Таблица 27 - CP 1/1: Выборка PhL раздела 15 по рекомендованным типам оптоволокна

| Использование оптоволокна | 31,25 кбит/с единичное волокно | NA (числовая апертура) | Затухание (f = 850 нм) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное тестовое оптоволокно | 100/140 цгп (A1d) | 0,26 ± 0,03 | ≤ 4,0 дБ/км | Требуется модовый фильтр |
| Рекомендуемое рабочее оптоволокно | 100/140 цгп (A1d) | 0,26 ± 0,03 | ≤ 4,0 дБ/км |  |
|  | 200/230 цгп (A3c) | 0,4 ± 0,04 | ≤ 10,0 дБ/км |  |
|  | 50/125 цгп (A1a) | 0,2 ± 0,02 | ≤ 3,0 дБ/км |  |
|  | 62,5/125 цгп (A1b) | 0,275 ± 0,015 | ≤ 3,0 дБ/км |  |
| Примечание: Структуру (SI или GI) и полосу пропускания для типов оптоволокна A1d, А3с, А1а и А1b см. в IEC 60793, Спецификации оптоволокна. Затухания, полосу пропускания и числовую апертуру (ЧА) см. в методах тестирования в IEC 60793. |  |  |  |  |

5.2.1.3.2 Пассивные звездообразные ответвители

Рекомендованный максимум вносимых потерь для оптических пассивных звездообразных ответвителей для оптоволоконной среды одиночного волокна 31,25 кбит/с перечислены в таблице 28. Отражающие звездообразные ответвители (см. IEC 61158-2, приложение D) необходимы для одноволоконной среды.

Таблица 28 - CP 1/1: Выборка PhL пассивных звездообразных ответвителей, рекомендованный максимум вносимых потерь

|  | Класс CP 1/1 для пассивного звездообразного отвода | Число отводов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Рекомендованный максимум вносимых потерь | Класс CP 1/1 421 (100/140 цгп (A1d)) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 21,5 |
|  | Класс CP 1/1 422 (200/230 цгп (A3c)) | 7,5 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,5 |
|  | Класс CP 1/1 423 (50/125 цгп (A1a)) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14,5 | 18,0 | 22,0 |
|  | Класс CP 1/1 424 (62,5/125 цгп (A1b)) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14,5 | 18,0 | 22,0 |
| Примечание: Вносимая потеря включает в себя потерю, вызванную двумя соединителями. |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.3.3 Активные звездообразные ответвители

Характеристики для активных звездообразных ответвителей для оптоволоконной среды единичного волокна 31,25 кбит/с перечислены в таблице 29.

Таблица 29 - CP 1/1: Выборка PhL активных звездообразных ответвителей

| Параметр | Класс 431 профиля CP 1/1 (с регенерацией синхронизации) | Класс 432 профиля CP 1/1 (без регенерации синхронизации) |
| --- | --- | --- |
|  | Рекомендуемое значение |  |
| Пиковая длина волны излучения | 850 ± 30 нм |  |
| Типичное время достижения половины интенсивности длины волны | ≤ 50 нм |  |
| Эффективная мощность достижения уровня Нi (см. примечание) | -13,5 ± 1,0 дБм |  |
| Рабочий диапазон приемника | -40,0 д\бм - 20,0 д\бм |  |
| Максимальное колебание получаемого битового элемента | ± 14 % от номинального времени передачи бита |  |
| Значения времени переднего и заднего фронтов передаваемого сигнала | ≤ 2,0 % от номинального времени передачи бита |  |
| Максимальная временная деформация | ± 3,0 % от номинального времени передачи бита |  |
| Максимальное колебание передаваемого битового элемента | ± 2,0 % от номинального времени передачи бита | <не определено> |
| Время распространения | ≤ 2,0 от номинального времени передачи бита | <не определено> |
| Число отводов | ≤32 |  |
| Примечание: Это мощность, измеренная с помощью стандартного тестового оптоволоконного кабеля, соединенного с CPIC, как это определено в IEC 61158-2, 15.4.2. |  |  |

5.2.1.3.4 Ресурс оптической мощности

Характеристики ресурса оптической мощности показаны в таблице 30, а пример ресурса оптической мощности приведен на рисунке 2.

Таблица 30 - CP 1/1: Характеристики ресурса оптической мощности

| Параметр | 100/140 мк оптоволоконная система | 200/230 мк оптоволоконная система | 62,5/125 мк оптоволоконная система | 50/125 мк оптоволоконная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность запуска | -14,5 дБм | -8,0 дБм | -18,5 дБм | -21,5 дБм |
| Чувствительность приемника | -40 дБм | -40 дБм | -40 дБм | -40 дБм |
| Динамический диапазон | 25,5 дБ | 31,0 дБ | 21,5 дБ | 18,5 дБ |
| Затухание OPSC (оптический пассивный звездообразный отвод): |  |  |  |  |
| (16/16 OPSC) | 17,5 дБ | 18,5 дБ | — | — |
| ( 8/8 OPSC) |  |  | 14,5 дБ | — |
| ( 4/4 OPSC) |  |  |  | 10,5 дБ |
| Запас затухания | 3 дБ | 6 5 дБ | 3 дБ | 3 дБ |
| Затухание оптоволоконного кабеля | 5 дБ | 6 дБ | 4 дБ | 5 дБ |
| Максимальная дистанция передачи: |  |  |  |  |
| (16/16 OPSC) | 1,25 км | 0,6 км |  |  |
| ( 8/8 OPSC) |  |  | - 33 км |  |
| ( 4/4 OPSC) |  |  |  | 1 66 км |
| Примечание: Измерения затухания OPSC включают потери от двух соединителей. |  |  |  |  |

Рисунок 2 - Пример ресурса оптической мощности для оптоволоконной системы 100/140 µм с оптическим пассивным звездообразным ответвителем 16/16

5.2.1.4 Оптические/электрические конверторы сигнализации

Активные звездообразные отводы обладают портами как оптической, так и проводной среды. Устройства 433 СР 1/1 являются активными звездообразными отводами с регенерацией синхронизации и с одним или несколькими портами проводной среды. Их оптические порты должны соответствовать спецификациям устройств СР 1/1 класса 431, в то время как каждый из их электрических портов должен соблюдать соответствующие спецификации одного из следующих классов устройств СР 1/1: 121, 122, 123, 124, 511 или 512.

Устройства класса 434 профиля СР 1/1 являются активными звездообразными отводами без регенерации синхронизации с одним или несколькими портами проводной среды. Их оптические порты должны соответствовать спецификациям устройств класса 432 профиля СР 1/1, а каждый из их электрических портов должен соблюдать соответствующие спецификации одного из следующих классов устройств СР 1/1: 121, 122, 123, 124, 511 или 512.

5.2.2 Уровень канала данных

5.2.2.1 Выборка услуг DLL

5.2.2.1.1 Общие положения

В таблице 31 представлена выборка услуг DLL в рамках IEC 61158-3-1 для данного профиля.

Таблица 31 - CP 1/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Обзор услуг канала данных | ДА | — |
| 5 | Услуги канала данных для управления DL(SAP)-адресом, очередью и буфером | — | См. таблицу 32 |
| 6 | Услуги канала данных с установлением соединения | — | См. таблицу 37 |
| 7 | Услуги канала данных без установления соединения |  | См. таблицу 52 |
| 8 | Услуги канала данных по управлению временем и планированием |  | См. таблицу 54 |
| 9 | Определение услуг DL-Менеджмента | НЕТ | — |

Таблица 32 - CP 1/1: Выборка услуг DLL раздела 5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Средства обеспечения услуг канала данных для управления DL(SAP)-адресом, очередью и буфером | ДА | — |
| 5.2 | Модель услуг канала данных для управления DL(SAP)- адресом, очередью и буфером | ДА |  |
| 5.3 | Последовательность примитивов на одном уровне DL (SAP) | ДА |  |
| 5.4 | Услуги канала данных для управления DL(SAP)-адресом, очередью и буфером |  | См. таблицу 33 |

Таблица 33 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 5.4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Создать | Частичное | Включаются только атрибуты объектов, созданных данной услугой. См. таблицу 34 |
| 5.4.2 | Удалить | НЕТ | — |
| 5.4.3 | Привязать | Частичное | Включаются только атрибуты объектов, созданных данной услугой. См. таблицу 35 |
| 5.4.4 | Отвязать | НЕТ | — |
| 5.4.5 | Поместить | ДА | — |
| 5.4.6 | Получить | — | См. таблицу 36 |

Таблица 34 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 5.4.1

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1.1 | Функция | НЕТ | — |
| 5.4.1.2 | Типы параметров | — | — |
| 5.4.1.2.0 | — | Частичное | IEC 61158-3-1, таблица 2, не включена в данный профиль |
| 5.4.1.2.1 | Идентификатор DLS пользователя буфера или очереди | НЕТ | — |
| 5.4.1.2.2 | Политика организации очереди | Частичное | Включены только BUFFER-R (r-буфер) и QUEUE (очередь) |
| 5.4.1.2.2.1 | Максимальная глубина очереди | ДА | — |
| 5.4.1.2.3 | Максимальный размер DLSDU | ДА | — |
| 5.4.1.2.4 | Статус | НЕТ | — |
| 5.4.1.2.5 | Идентификатор DL буфера или очереди | ДА | — |
| 5.4.1.3 | Последовательность примитивов | НЕТ | — |

Таблица 35 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 5.4.3

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3.1 | Функция | НЕТ | — |
| 5.4.3.2 | Типы параметров | — | — |
| 5.4.3.2.0 | — | ДА | — |
| 5.4.3.2.1 | DL(SAP)-адрес идентификатора DLS пользователя | НЕТ | — |
| 5.4.3.2.2 | DL(SAP)-адрес | ДА | — |
| 5.4.3.2.3 | DL(SAP)-роль | Частичное | Значения DL(SAP)-ролей: базовая и групповая. Другие значения ролей не включены в данный профиль. Таблица 4 IEC 61158-4 не включена в этот профиль |
| 5.4.3.2.3.1 | Указывать ноль- транзакций-обменов Unidata | НЕТ | — |
| 5.4.3.2.3.2 | Удаленный DLSAP-адрес | НЕТ | — |
| 5.4.3.2.4 | Принятие связок буфер или очередь | ДА | — |
| 5.4.3.2.5 | Отправка связок буфер или очередь | ДА | — |
| 5.4.3.2.6 | Произвольный QoS в качестве отправителя | — | — |
| 5.4.3.2.6.0 | — | Частичное | Непосредственно включен только первый параграф 5.4.3.2.6 4 IEC 61158-3-1 |
| 5.4.3.2.6.1 | Приоритет DLL | ДА | — |
| 5.4.3.2.6.2 | Максимальная задержка подтверждения DLL | Частичное | Включены все максимальные задержки подтверждения за исключением удаленно-подтверждаемой DL-UNITDATA |
| 5.4.3.2.6.3 | Аутентификация DLPDU | ДА | — |
| 5.4.3.2.6.4 | Правила-планирования-DL | Частичное | Включено только значение IMPLICIT |
| 5.4.3.2.7 | Статус | НЕТ | — |
| 5.4.3.2.8 | DL(SAP)-адрес DL-идентификатор | ДА | — |
| 5.4.3.3 | Последовательность примитивов | НЕТ | — |

Таблица 36 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела of 5.4.6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.6.1 | Функция | ДА | — |
| 5.4.6.2 | Типы параметров | — | — |
| 5.4.6.2.0 | — | Частичное | За исключением параметра DLS-user-data-timeliness в данный профиль включена таблица 8 из IEC 61158-3-1 |
| 5.4.6.2.1 | Идентификатор-DL буфера или очереди | ДА | — |
| 5.4.6.2.2 | Статус | ДА | — |
| 5.4.6.2.3 | Сообщенный класс идентификации услуг | ДА | — |
| 5.4.6.2.4 | Сообщенная идентификация услуг | ДА | — |
| 5.4.6.2.5 | Данные DLS-пользователя | ДА | — |
| 5.4.6.2.6 | Своевременность данных DLS-пользователя | Частичное | — |
| 5.4.6.2.6.0 | — | ДА | — |
| 5.4.6.2.6.1 | Своевременность локального DLE | ДА | — |
| 5.4.6.2.6.2 | Своевременность отправителя и удаленного DLE | ДА | — |
| 5.4.6.2.6.3 | Время производства | НЕТ | — |
| 5.4.6.3 | Последовательность примитивов | ДА | — |

Таблица 37 - CP 1/1: Выборка услуг DLL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Обеспечение услуг канала данных в режиме с установлением соединения | ДА | — |
| 6.2 | Модель услуг канала данных в режиме с установлением соединения | ДА | — |
| 6.3 | Качество услуг в режиме с установлением соединения | — | — |
| 6.3.0 | — | ДА | — |
| 6.3.1 | Установление QoS для услуг в режиме с установлением соединения | ДА | — |
| 6.3.2 | Определение параметров QoS | — | — |
| 6.3.2.1 | Класс DLCEP | Частичное | Включены все три класса, за исключением передач данных от Подписчика Издателю |
| 6.3.2.2 | Возможности доставки данных DLCEP | Частичное | См. таблицу 38 по включенным значениям параметров |
| 6.3.2.3 | Приоритет DLL | ДА |  |
| 6.3.2.4 | Максимальная задержка подтверждения DLL | ДА |  |
| 6.3.2.5 | Аутентификация DLPDU | Частичное | См. таблицу 38 по включенным значениям параметров |
| 6.3.2.6 | Остаточная деятельность | Частичное | См. таблицу 38 по включенным значениям параметров |
| 6.3.2.7 | Правила-планирования-DL | Частичное | См. таблицу 38 по включенным значениям параметров |
| 6.3.2.8 | Максимальные размеры DLSDU | Частичное | Размер одного сегмента DLSDU есть максимальный размер DLSDU, который может быть сообщен в одном DLPDU установленного приоритета. Другими словами, от DLL не требуется поддержка сегментации DLSDU |
| 6.3.2.9 | Связки буфер-или-очередь DLCEP | Частичное | См. таблицу 38 по включенным значениям параметров |
| 6.3.2.10 | Своевременность DLCEP | Частичное | Включены все за исключением IEC 61158-3-1, 6.3.2.10.1.4 |
| 6.4 | Последовательность примитивов |  | — |
| 6.4.1 | Концепции используемые для определения услуги DLL в режиме с установлением соединения | ДА | — |
| 6.4.2 | Ограничения на последовательность примитивов | Частичное | Все указанные подразделы, за исключением услуг DL-Reset и DL-Subscriber-Query включены в данный профиль |
| 6.4.2.1 | Связь примитивов на двух оконечных точках DLC | — | См. таблицу 39 |
| 6.4.2.2 | Последовательность примитивов на одной конечной точке DLC | Частичное | IEC 61158-3-1, рисунок 15, положения 6-8 не включены в данный профиль, так как данный профиль не включает примитивы услуг DLC Reset |
| 6.5 | Фаза утверждения соединения | — | См. таблицу 40 |
| 6.6 | Фаза высвобождения соединения |  | См. таблицу 46 |
| 6.7 | Фаза передачи данных |  | См. таблицу 48 |

Таблица 38 - CP 1/1: Выборка услуг DLL сводки подраздела 6.3, QoS для DL-соединения

| Функция доставки данных DLCEP | Класс DLCEP | Связывание буфера, очереди | Направление данных | Аутентификация DLPDU | Макс. размер DLSDU | DL-планирование | Остаточная деятельность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| классическая | одноранговый узел сети | очередь | Оба направления | Все три | Размер одного сегмента DLSDU | Явное | истина ¦ ложь |
| беспорядочная | одноранговый | очередт | Оба направления | Все три | Размер одного сегмента DLSDU | Явное | Истина ¦ Ложь |
| упорядоченная | издатель подписчик | Буфер-R | Только издатель подписчику | Источник, стандартный | Размер одного сегмента DLSDU | неявное | Ложь |
| неупорядоченная | издатель подписчик | Буфер-R | Оба направления | Источник, стандартный | Размер одного сегмента DLSDU | Неявное | Ложь |

Таблица 39 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.4, рисунки 9-14

| Рисунок | Подчасть рисунка | Присутствие | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | a), c), d), e), f), g1), g2), g3) | ДА | — |
|  | b) | НЕТ | Профиль не объединяет соединения |
| 10 | h), i), n) | ДА | — |
|  | j), k), l), m), o), p) | НЕТ | Соответствующие услуги не включены |
| 11 | c), d), e), f), g1) | ДА | — |
|  | a), b), g2), g3) | НЕТ | DLCEP-адрес назначается DLS-пользователем |
| 12 | h) | НЕТ | DLCEP-адрес назначается DLS-пользователем |
|  | i), o) | ДА | — |
|  | j), k), l), m), n), p) | НЕТ | Соответствующие услуги не включены |
| 13 | a), b), c2), c3) | НЕТ | DLCEP-адрес назначается DLS-пользователем |
|  | c1), d), e), f) | ДА | — |
|  | g) | НЕТ | Соответствующие услуги не включены |
| 14 | h), i), j), k) | НЕТ | Соответствующие услуги не включены |

Таблица 40 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | Функция | Частичное | В данном профиле одновременные примитивы запроса DL-CONNECT на двух DLSAP не могут быть объединены в одно DLC одновременно запрашивающими и отвечающими пользователями DLS |
| 6.5.2 | Типы примитивов и параметров | Частичное | Заменить IEC 61158-3-1, таблицу 13 и таблицу 14, на IEC 61784-1, таблицу 41 и таблицу 42, соответственно |
| 6.5.2.1 | Идентификаторы локального представления |  | — |
| 6.5.2.1.1 | DLS-идентификатор пользователя DLCEP | НЕТ | Индикационный примитив DL-CONNECTION-ESTAB-LISHED использует параметр DLCEP DL-идентификатора |
| 6.5.2.1.2 | DL-идентификатор DLCEP | ДА | — |
| 6.5.2.2 | Адреса | Частичное | Данный профиль включает в себя профили всех возможных форм и адресов. Использование адресов для данного профиля описано в таблицах 43-45 |
| 6.5.2.3 | Набор параметров качества услуги | Частичное | Все параметры за исключением Time-of-production (время производства) включены в данный профиль. Для данного профиля значение остаточной деятельности одинаковое в обоих направлениях: от отправителя и от получателя. Параметр DLPDU-аутентификации не включен в примитивы индикации и подтверждения данного профиля |
| 6.5.2.4 | Данные DLS-пользователя | Частичное | Если вызванный адрес является DLCEP-адресом, то DLS-поставщик не создает индикацию DL-соединения по вызванному адресу. В таком случае данные DLS-пользователя не допустимы в примитиве запроса. Этот параметр разрешен во всех других примитивах |
| 6.5.3 | Последовательность примитивов | Частичное | IEC 61158-3-1, рисунки 18, 21 и 22, включены в данный профиль. IEC 61158-3-1, рисунки 19, 20 и 24, не включены в данный профиль, так как DLCEP-адрес назначается пользователем DLS и поэтому индикация DL-соединения для DLS-пользователя отсутствует. IEC 61158-3-1, рисунки 23 и 24, не включены в данный профиль, так как соединения не объединены |

Таблица 41 - CP 1/1: Выборка услуг DLL: замена таблицы 13 подраздела 6.5

| DL-соединение | Запрос | Индикация | Ответ | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название параметра | ввод вывод | вывод | ввод | вывод |
| DLCEP DL-идентификатор | M | M | M (=) | M a |
| Вызванный адрес | M | M (=) |  |  |
| Вызывающий адрес | M | M (=) |  |  |
| Отвечающий адрес |  |  | M | M (=) |
| Вызывающий DLCEP-адрес | U |  | U |  |
| Набор параметров QoS |  |  |  |  |
| Класс DLCEP | U | M (=) | U b | M (=) |
| Характеристики доставки данных DLCEP |  |  |  |  |
| от запрашивающего отвечающему(им) | U | M (=, c) | U (=, c) | M (=) |
| от отвечающего запрашивающему | U | M (=, c) | U (=, c) | M (=) |
| Приоритет DLL | U | M (=) | U (<) | M (=) |
| Максимальная задержка подтверждения |  |  |  |  |
| на DL-соединение | U | M (=) | U | M (=) |
| на DL-данные | U | M (=) | U | M (=) |
| DLPDU-аутентификация | U |  | U (d) |  |
| Остаточная деятельность e | U |  | U (f) |  |
| Правила планирования DL | U |  | U |  |
| Максимальные размеры DLSDU |  |  |  |  |
| от запрашивающего | U | M (<) | U (<) | M (=) |
| от отвечающего | U | M (<) | U (<) | M (=) |
| Связки буфер-или-очередь |  |  |  |  |
| от отправителя | U |  | U |  |
| от принимающего | U |  | U |  |
| Своевременность отправителя |  |  |  |  |
| Класс своевременности DL | CU | M (=) | CU | M (=) |
| Размер окна времени (AT) | CU |  | CU |  |
| Синхронизация DLCEP | CU |  | CU |  |
| Своевременность принимающего |  |  |  |  |
| Класс своевременности DL | CU | M (=) | CU | M (=) |
| Размер временного окна (AT) | CU |  | CU |  |
| Синхронизация DLCEP | CU |  | CU |  |
| Данные DLS-пользователя | U | M (=) | U | M (=) |
| Примечание: Параметр Time-of-production (время производства) не описан, так что он не используется. |  |  |  |  |
| a DL-идентификатор DLCEP на примитиве подтверждения должен быть равен DL-идентификатору, установленному в соответствующем примитиве запроса DL-соединения. |  |  |  |  |
| b Классы DLCEP должны совпадать ранг с рангом, издатель с подписчиком. |  |  |  |  |
| c Функция доставки данных DLCEP, называемая UNORDERED, может быть усовершенствована до ORDERED, а DISORDERED может быть усовершенствована до CLASSICAL. |  |  |  |  |
| d Утверждение DLCEP должно проводить аутентификацию DLPDU от ORDINARY до SOURCE и до MAXIMAL. |  |  |  |  |
| e Для данного профиля, значение остаточной деятельности является одинаковым для обоих направлений: от отправителя и от получателя. |  |  |  |  |
| f Утверждение DLCEP должно проводить остаточную деятельность от FALSE до TRUE. |  |  |  |  |

Таблица 42 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.5, замена таблицы 14

| Утверждено DL-соединение | Индикация |
| --- | --- |
| Название параметра | вывод |
| DLCEP DL-идентификатор | M (a) |
| a DL-идентификатор DLCEP должен быть равен DL-идентификатору, возвращенному в соответствующем примитиве ответа DL-соединения. |  |

Таблица 43 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.5 для использования адресов для однорангового DLC

| DL-соединение | Запрос | Индикация | Ответ | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вызванный адрес | Удаленный DLSAP-адрес | M (=) | — | — |
| Вызывающий адрес | Локальный DLSAP-адрес | M (=) | — | — |
| Отвечающий адрес | — | — | Локальный DLSAP-адрес | M (=) |
| Вызывающий DLCEP-адрес | DLCEP-адрес назначенный DLS-пользователем | — | DLCEP-адрес назначенный DLS-пользователем | — |
| Примечание: Означает, что параметр запрещен. |  |  |  |  |

Таблица 44 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.5 для использования адресов для запроса на соединение многорангового DLC на издателе

| DL-соединение | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Вызванный адрес | UNKНOWN | — |
| Вызывающий адрес | Локальный DLSAP-адрес | — |
| Отвечающий адрес | — | UNKНOWN |
| Вызывающий DLCEP-адрес | DLCEP-адрес издателя | — |
| Примечание 1: Означает, что параметр запрещен. |  |  |
| Примечание 2: В примитиве запроса не допускается никаких данных DLS-пользователя, так как на подписчике отсутствует индикация. |  |  |

Таблица 45 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.5 для использования адресов для запроса на соединение многорангового DLC на подписчике

| DL-соединение | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Вызванный адрес | DLCEP-адрес издателя | — |
| Вызывающий адрес | Локальный DLSAP-адрес | — |
| Отвечающий адрес | — | DLCEP-адрес издателя |
| Вызывающий DLCEP-адрес | Не используется | — |
| Примечание: Означает, что параметр запрещен. |  |  |

Таблица 46 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | Функция | ДА |  |
| 6.6.2 | Типы примитивов и параметров | Частичное | Заменить таблицу 15 из IEC 61158-3-1 на таблицу 47 из IEC 61784-1 |
| 6.6.2.0 | — | ДА | — |
| 6.6.2.1 | Тип идентификатора DLCEP | НЕТ | — |
| 6.6.2.2 | Идентификатор DLS-пользователя DLCEP | НЕТ | — |
| 6.6.2.3 | DL-идентификатор DLCEP | ДА | — |
| 6.6.2.4 | Формирователь | ДА | — |
| 6.6.2.5 | Причина | ДА | Если параметр формирователя указывает высвобождение, инициированное пользователем DLS, то DLS-пользователь может назначить параметру причины не только значения, перечисленные в IEC 61158-3-1, 6.6.2.5, но также и другие значения. Эти другие значения полагаются IEC значениями «причина не указана». Поставщик DLS должен доставить предоставленную пользователем DLS причину в примитиве индикации. Пользователь DLS данного профиля хранит 16 значений для подобных ситуаций «причина не указана» |
| 6.6.2.6 | Данные DLS-пользователя | ДА | — |
| 6.6.3 | Последовательность примитивов, используемая при выпуске установленной DLC/DLCEP | ДА | — |
| 6.6.4 | Последовательность примитивов, используемая при отказе пользователю DLS в попытке установления DLC/DLCEP | Частичное | В данный профиль включены IEC 61158-3-1, рисунок 35, рисунки 38-41. IEC 61158-3-1, рисунки 36, 37, 42 и 43 не включены в данный профиль, потому что DLCEP-адрес назначается пользователем DLS и какая-либо индикация DL-соединения для пользователя DLS отсутствует |

Таблица 47 - CP 1/1: Выборка услуг DLL: замена таблицы 15 подраздела 6.6

| DL-отсоединение | Запрос | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | ввод | вывод |
| DL-идентификатор DLCEP | M | M |
| Формирователь |  | M |
| Причина | U | M (=) |
| Данные DLS-пользователя | U | M (=) |

Таблица 48 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7.1 | Передача данных очереди | — |  |
| 6.7.1.1 | Функция | ДА |  |
| 6.7.1.2 | Типы примитивов и параметров | Частичное | Заменить таблицу 16 из IEC 61158-3-1 на таблицу 49 IEC 61784-1 |
| 6.7.1.2.0 | — | ДА | — |
| 6.7.1.2.1 | DL-идентификатор DLCEP | ДА | DLCEP DL-идентификаторы в примитивах запроса и индикации являются местными для DLE, на котором используется примитив |
| 6.7.1.2.2 | Идентификатор DLS-пользователя DLCEP | НЕТ | — |
| 6.7.1.2.3 | Идентификатор DLS-пользователя очереди | НЕТ | Отдельный идентификатор очереди DLS-пользователя не включен, так как адреса DLCEP достаточно для идентификации очереди, если какая-либо очередь привязана к DLCEP |
| 6.7.1.2.4 | Данные DLS-пользователя | ДА | — |
| 6.7.1.2.5 | Идентификация номера последовательности | НЕТ | — |
| 6.7.1.2.6 | Статус | ДА | — |
| 6.7.1.3 | Последовательность примитивов | Частичное | В данный профиль не включены IEC 61158-3-1, рисунки 45 и 46, так как доставка данных DLCEP или QoS не включены |
| 6.7.2 | Передача данных буфера | — | — |
| 6.7.2.1 | Функция | ДА | — |
| 6.7.2.2 | Типы примитивов и параметров | Частичное | Заменить таблицы 17 и 18 из IEC 61158-3-1 на таблицы 50 и 51 из IEC 61784-1, соответственно |
| 6.7.2.2.0 | — | ДА | — |
| 6.7.2.2.1 | Идентификатор DLS-пользователя DLCEP | НЕТ | Вместо него используется DL-идентификатор DLCEP |
| 6.7.2.2.2 | Идентификатор DLS-пользователя для буфера | НЕТ | — |
| 6.7.2.2.3 | Вывод установления последовательности DLSDU | ДА | — |
| 6.7.2.3 | Последовательность примитивов | Частичное | В данный профиль не включены рисунки 48, 50 и 51 из IEC 61158-3-1, потому что доставка данных DLCEP или QoS не включены |
| 6.7.3 | Сброс | НЕТ | — |
| 6.7.4 | Очередь подписчиков | НЕТ | — |

Таблица 49 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.7, замена таблицы 16

| DL-данные | Запрос | Индикация | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр name | ввод | вывод | вывод |
| Идентификатор запроса DLS-пользователя | M |  | M (=) |
| DL-идентификатор DLCEP | M | M |  |
| Данные DLS-пользователя | M | C (=) |  |
| Статус |  |  | M |

Таблица 50 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.7, замена таблицы 17

| Отправленный DL-буфер | Индикация |
| --- | --- |
| Название параметра | вывод |
| DL-идентификатор DLCEP | M |

Таблица 51 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 6.7, замена таблицы 18

| Полученный DL-буфер | Индикация |
| --- | --- |
| Название параметра | вывод |
| DL-идентификатор DLCEP | M |
| Установление последовательности логической обработки DLSDU | M |

Таблица 52 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела Раздел 7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Обеспечение услуг канала данных в режиме без установления соединения | Частичное | Параграфы (b)-(e) не включены в данный профиль |
| 7.2 | Модель услуг канала данных в режиме без установления соединения | — | — |
| 7.2.0 |  | ДА | — |
| 7.2.1 | Модель DL передачи единицы данных в режиме без установления соединения | ДА | — |
| 7.2.2 | Модель DL обмена единичными данными в режиме без установления соединения | НЕТ | — |
| 7.3 | Качество услуги в режиме без установления соединения | — | — |
| 7.3.0 | — | ДА | — |
| 7.3.1 | Определение QoS для услуги в режиме без установления соединения | ДА | — |
| 7.3.2 | Определение параметров QoS | — | — |
| 7.3.2.1 | Приоритет DLL | ДА | — |
| 7.3.2.2 | Максимальная задержка подтверждения DLL | ДА | — |
| 7.3.2.3 | Удаленный DLE подтвержден | Частичное | В данном профиле значение данного параметра всегда должно быть равным FALSE |
| 7.4 | Последовательность примитивов | — | — |
| 7.4.1 | Ограничения on Последовательность примитивов | Частичное | Все из упомянутых подразделов, за исключением групп DL-UNITDATA-EXCHANGE и DL-LISTENER-QUERY и связанных с ними примечаний в IEC 61158-3-1, таблица 22, включены в данный профиль |
| 7.4.2 | Связь примитивов на оконечных точках услуг в режиме без установления соединения | Частичное | IEC 61158-3-1, рисунок 65 (а) включен в данный профиль. IEC 61158-3-1, рисунки 65 (b), (с) и (d) не включены в данный профиль |
| 7.4.3 | Последовательность примитивов на одном DLSAP | Частичное | В IEC 61158-3-1, рисунок 66, переходы для услуг DL-UNITDATA-EXCHANGE и DL-LISTENER-QUERY не включены в данный профиль |
| 7.5 | Функции в режиме без установления соединения | — | — |
| 7.5.0 | — | ДА | — |
| 7.5.1 | Передача данных | — | — |
| 7.5.1.1 | Функция | ДА | — |
| 7.5.1.2 | Типы примитивов и параметров | Частичное | IEC 61158-3-1, таблица 23 заменена таблицей 53 |
| 7.5.1.2.0 | — | ДА | — |
| 7.5.1.2.1 | Адреса | ДА | — |
| 7.5.1.2.2 | Качество услуг | — | — |
| 7.5.1.2.2.0 | — | ДА | — |
| 7.5.1.2.2.1 | Приоритетность DLL | ДА | — |
| 7.5.1.2.2.2 | Максимальная задержка подтверждения DLL | ДА | — |
| 7.5.1.2.2.3 | Удаленный DLE подтвержден | Частичное | Значение данного параметра должно быть всегда равно FALSE |
| 7.5.1.2.3 | Идентификатор очереди DLS-пользователя | НЕТ | Идентификатор очереди DLS-пользователя не включен, так как адреса DLSAP достаточно для идентификации очереди, если какая-либо из очередей привязана к DLSAP |
| 7.5.1.2.4 | Данные DLS-пользователя | ДА | — |
| 7.5.1.2.5 | Статус | ДА | — |
| 7.5.1.3 | Последовательность примитивов | Частичное | IEC 61158-3-1, рисунок 68, не включен в данный профиль |
| 7.5.2 | Обмен данными | НЕТ | — |
| 7.5.3 | Очередь слушателя | НЕТ | — |

Таблица 53 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 7.5, замена таблицы 23

| Единичное данное DL | Запрос | Индикация | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Название параметра | ввод | вывод | вывод |
| Вызванный адрес | M | M (=) |  |
| Вызывающий адрес | M | M (=) |  |
| Набор параметров QoS |  |  |  |
| Приоритетность DLL | U | M (=) |  |
| Максимальная задержка подтверждения DLL | U |  |  |
| Удаленный DLE подтвержден | U |  |  |
| Данные DLS-пользователя | M | C (=) |  |
| Статус |  |  | M |

Таблица 54 - CP 1/1: Выборка услуг DLL раздела 8

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Средства и классы услуг канала данных по управлению временем и планированием | Частичное | Пункты (b), (c), (e), (f), (g) и (h) не включены в данный профиль |
| 8.2 | Модель услуг канала данных по управлению временем и планированием | ДА | — |
| 8.3 | Качество услуг по управлению планированием | ДА | — |
| 8.4 | Последовательность примитивов на одном DLE | — | — |
| 8.4.1 | Ограничения на последовательность примитивов | Частичное | Все из упомянутых подразделов, за исключением описаний услуг Планирование последовательности, Отмена планирования и Планирование подмножеств, а также связанных с ними примечаний в IEC 61158-3-1, таблице 26 и рисунке 70, не включены в данный профиль |
| 8.5 | Функции управления планированием | — | — |
| 8.5.0 | — | ДА | — |
| 8.5.1 | DL-время | ДА | — |
| 8.5.2 | Услуга взаимоконтроля | — | — |
| 8.5.2.1 | Функция | Частичное | Пункты (a), (b), (c), (d) и (f) не включены в данный профиль |
| 8.5.2.2 | Типы примитивов и параметров | Частичное | Заменить IEC 61158-3-1, таблица 28, на IEC 61784-1 таблица 55 |
| 8.5.2.2.0 | — | ДА | — |
| 8.5.2.2.1 | Класс действий | Частичное | Пункты (c) и (d) не включены в данный профиль |
| 8.5.2.2.1.0 | — | ДА | — |
| 8.5.2.2.1.1 | DL-идентификатор DLCEP | ДА | — |
| 8.5.2.2.1.2 | DL-идентификатор-локального- DLSAP-адреса | НЕТ | — |
| 8.5.2.2.1.3 | Удаленный DLSAP-адрес | НЕТ | — |
| 8.5.2.2.1.4 | DLL-приоритет | НЕТ | — |
| 8.5.2.2.2 | DL-идентификатор планирования | N | — |
| 8.5.2.2.3 | Статус | ДА | — |
| 8.5.2.3 | Последовательность примитивов | ДА | — |
| 8.5.3 - 8.5.5 | — | НЕТ | — |

Таблица 55 - CP 1/1: Выборка услуг DLL подраздела 8.5, замена таблицы 28

| Услуга взаимоконтроля DL | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | ввод | вывод |
| Класс действий | M | — |
| DL-идентификатор DLCEP | M | — |
| Статус | — | M |

5.2.2.2 Выбор протоколов DLL

5.2.2.2.1 Общие положения

В таблице 56 описана выборка услуг канала данных в рамках IEC 61158-4-1 для данного профиля.

Таблица 56 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы и сокращения | ДА |  |
| 4 | Обзор протокола DLL | — | См. таблицу 57 |
| 5 | Общая структура и кодирование блоков PhlDU и DLPDU, а также, связанных с ними, элементов процедуры | ДА |  |
| 6 | Структура, кодирование и элементы процедуры, зависящие от DLPDU | — | См. 5.2.2.2.2 |
| 7 | Структура и кодирование DLPDU-параметра | — | См. 5.2.2.2.3 |
| 8 | Сервисные элементы процедуры DL | — | См. 5.2.2.2.4 |
| 9 | Подпротокол DL-поддержки | — | См. 5.2.2.2.5 |
| 10 | Другие DLE-элементы процедуры | — | См. 5.2.2.2.6 |
| 11 | Проформа PICS | НЕТ | — |
| Приложение A | Показательные реализации FCS | Частичное | Используется частями при необходимости |
| Приложение B | Конечные автоматы формального протокола | НЕТ | — |
| Приложение C | Краткие сводки по адресации DLPDU и DL | Частичное | Как требуется предыдущими разделами |

Таблица 57 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL раздела 4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Трехуровневая модель DLL | ДА | — |
| 4.2 | Услуги, которые предоставляет DLL | Частичное | Подраздел, на который дается ссылка, является сводкой определений услуг. Подробности и список услуг, которые не включены, см. в 5.2.3.2 |
| 4.3 | Структура и определение DL-адресов | Частичное | Выборку подразделов см. в таблице 58 |
| 4.4 | Сервис, взятый из физического уровня | ДА | — |
| 4.5 | Функции DLL | Частичное | Включены все типы функций, описанных в каждом подразделе, но только настолько, насколько это требуется услуги канала данных этого профиля |
| 4.6 | Функциональные классы | ДА | — |
| 4.7 | Локальные параметры, переменные, счетчики, таймера и очереди | — | Выборка подпунктов см. в таблице 64 |

Таблица 58 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.3

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.0 | — | ДА | — |
| 4.3.1 | Форма DL-адресов | ДА | — |
| 4.3.2 | Заранее определенные значения и диапазоны для компонентов DL-адреса | — | — |
| 4.3.2.0 | — | ДА | — |
| 4.3.2.1 | Номера канала | Частичное | В таблице 59 описаны номера каналов, включенные в данный профиль |
| 4.3.2.2 | Номера узлов | ДА | В таблице 60 описано использование номеров узлов, включенных в данный профиль |
| 4.3.2.3 | Селекторы | ДА | Значение 07 сохранено для сущности прикладного уровня данного профиля и должно использоваться как произвольный DLSAP-адрес для установления соединений |
| 4.3.3 | Заранее определенные DL-адреса | — | — |
| 4.3.3.1 | Заранее определенные прямые нелокальные DL-адреса | Частичное | В таблице 61 описаны заранее определенные прямые нелокальные DL-адреса, включенные в данный профиль |
| 4.3.3.2 | Заранее определенные прямые локальные DL-адреса | Частичное | В таблице 62 описаны Заранее определенные прямые локальные DL-адреса, включенные в данный профиль |
| 4.3.3.3 | Заранее определенные, ограниченные узлом, DL-адреса | Частичное | В таблице 63 описаны Заранее определенные, ограниченные узлом, DL-адреса, включенные в данный профиль |
| 4.3.4 | Представление DL-адресов как 48-битных МАС-адресов с локальным управлением | НЕТ | — |

Таблица 59 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.3.2.1 для использования номеров ссылок

| Канал | Использование |
| --- | --- |
| 0000 | Локальный канал связи |
| 0001 | Все каналы |
| 1000 - ML | Индивидуальный канал, в котором ML является заданным значением наивысшего адреса канала. Каждому каналу должен быть назначен только один адрес (основной), вторичный адрес канала не должен назначаться |

Таблица 60 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.3.2.2 для использования номеров узлов

| Узел | Использование |
| --- | --- |
| 00 | Локальный узел, N =0 никогда не встречается на шине |
| 01-03 | Прямые, ограниченные каналом, групповые DL-адреса, которые можно назначать в, ограниченном каналом, диапазоне адресов 0140-03FF |
| 04 | Прямые, ограниченные каналом, DL-адреса, с адресами, ограниченными каналом, где 0400 = LAS, 0404 = доминантный мост, 0440-04FF - можно назначать наборам резервных устройств в целях обеспечения независимости узлов |
| 05-0F | Прямые, ограниченные каналом, DLCEP-адреса, используемые наборами резервных устройств в целях обеспечения независимости узлов, где адреса, ограниченные каналом 0500-0FBF могут назначаться наборам резервных устройств в целях обеспечения независимости узлов |
| 10-FF | Индивидуальный узел, назначенный на основе класса устройства и его неизменчивости, и для ведущих устройств моста и канала класса, на предпочитаемом порядке принятия ролей LAS (где более низкий адрес преобладает над более высоким). Каждому узлу должен назначаться только один адрес узла и не должны использоваться вторичные адреса узлов |

Таблица 61 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.3.3.1 для заранее определенных прямых нелокальных DL-адресов

| Канал ¦¦ N ¦¦ S | Назначенное использование для установленных DL-адресов |
| --- | --- |
| 0001 0000 | Функции DL-поддержки «всех» (см. примечание 1) DLE в расширенном канале |
| 0001 0001 | Функции DL-поддержки t «всех» (см. примечание 1) LM DLE в расширенном канале |
| 0001 0002 | Функции DL-поддержки «всех» (см. примечание 1) Мост DLE в расширенном канале |
| 0001 0003 | Функции DL-мост «всех» (см. примечание 1) Мост DLE в расширенном канале |
| 0001 0009 | Сущности SMAE «всех» (см. примечание 1) DLE в расширенном канале |
| Примечание 1: DLE, которые не признают LONG (длинные) DL-адреса исключаются из этих наборов в обязательном порядке. Примечание 2: SMAE - это прикладная сущность управления системой. |  |

Таблица 62 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.3.3.2 для заранее определенных прямых, ограниченных каналом DL-адресов

| узел ¦¦ селектор | Назначенное использование для установленных DL-адресов |
| --- | --- |
| 01 00 | Функции DL-поддержки всех DLE в канале |
| 01 01 | Функции DL-поддержки всех LM DLE в канале |
| 01 02 | Функции DL-поддержки всех Bridge DLE в канале |
| 01 03 | Функции DL-мост всех Bridge DLE в канале |
| 01 09 | Сущности SMAE всех DLE в канале |
| 04 00 | «DLSAP» - адрес для функций DLE DL-поддержки в канале, служащий в качестве LAS |
| 04 04 | «DLSAP» - адрес для функций DLE DL-моста на канале, являющийся доминантным (наиближайшим к корню) в связующем дереве моста |

| Таблица 63 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.3.3.3 для заранее определенных, прямых, ограниченных узлом DL-адресов |  |
| --- | --- |
| селектор | Назначенное использование для установленных DL-адресов |
| 00 | «DLSAP» - адреса для функций DL-поддержки DLE узла |
| 01 | «DLSAP» - адреса для функций DL-мост DLE узла |
| 02 | «DLSAP» - адреса для SMAE того же DLE узла |

Таблица 64 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7.0 | — | ДА | — |
| 4.7.1 | Параметры, переменные, счетчики, таймеры и очереди для поддержки Базового класса | — | — |
| 4.7.1.0 | — | ДА | — |
| 4.7.1.1 | V(ST) - временной интервал канала | ДА | — |
| 4.7.1.2 | V(PhLO) - имя для каждого DLPDU PhL | ДА | — |
| 4.7.1.3 | V(MRD) - максимальная задержка ответа | ДА | — |
| 4.7.1.4 | V(IRRD) - задержка восстановления реакции | ДА | — |
| 4.7.1.5 | V(MRC) - максимальное число повторных попыток | Частичное | Число повторов для данного профиля всегда 0 |
| 4.7.1.6 | V(NRC) - число повторов в сети | Частичное | Число повторов для данного профиля всегда 0 |
| 4.7.1.7 | V(NDL) - срок службы DLPDU сети | Частичное | Срок службы DLPDU сети всегда 0 для данного профиля |
| 4.7.1.8 | V(TN) - данный-узел | ДА | — |
| 4.7.1.9 | V(TL) - данный-канал | ДА | — |
| 4.7.1.10 | V(MEP) - встраиваемый префикс МАС-адреса DL | НЕТ | Переменная не используется протоколом |
| 4.7.1.11 | C(RD) - счетчик оставшейся продолжительности | ДА | — |
| 4.7.1.12 | V(MID) - минимальная задержка между DLPDU | ДА | — |
| 4.7.1.13 | T(IRRD) - монитор задержки восстановления реакции | ДА | — |
| 4.7.1.14 | V(RA) - адрес ответа | ДА | — |
| 4.7.1.15 | V(OTA) - массив транзакций, ожидающий обработки | НЕТ | Не требуется, потому что V(MRC)=0 |
| 4.7.1.16 | V(LTI) - индекс последней транзакции | НЕТ | Не требуется, потому что V(MRC)=0 |
| 4.7.1.17 | Q(US) - очередь незапланированных услуг | Частичное | Ссылки на запросы пользователя, согласно только перечислениям а.1), а.3) и а.4); перечисления а.2), b) и с) не применимы к данному профилю |
| 4.7.1.18 | V(RID) - произвольный идентификатор | ДА | — |
| 4.7.1.19 | C(NT) - счетчик времени узла | ДА | — |
| 4.7.1.20 | V(LSTO) - сдвиг по времени планирования локального канала | ДА | — |
| 4.7.1.21 | V(DLTO) - сдвиг-DL-времени | ДА | — |
| 4.7.1.22 | V(TQ) - качество от времени | ДА | — |
| 4.7.1.23 | V(MD) - измеренная задержка | ДА | — |
| 4.7.1.24 | V(LN) - LAS-узел | ДА | — |
| 4.7.1.25 | V(TSC) - класс синхронизации времени | ДА | — |
| 4.7.1.26 | T(TDP) - монитор распределения временного периода | ДА | — |
| 4.7.1.27 | V(TSL) канал источника синхросигналов | ДА | — |
| 4.7.2 | Параметры и таймеры для поддержки запроса пользователя DLS | ДА | — |
| 4.7.3 | Очереди для поддержки DL-планирования на основе DL-адреса | ДА | — |
| 4.7.4 | Переменные и таймеры для поддержки DLCEP | — | См. таблицу 65 |
| 4.7.5 | Переменные и таймеры для поддержки класса ведущий канал | — | См. таблицу 66 |
| 4.7.6 | Переменные и таймеры для поддержки класса Мост | ДА | — |

Таблица 65 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.7.4

| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.4.0 |  | — | ДА | — |
| 4.7.4.1 |  | VС (ST) - состояние DLCEP | ДА | — |
| 4.7.4.2 |  | VС (NP) - согласованные параметры DLCEP | ДА | — |
| 4.7.4.3 |  | VС (N) - следующий порядковый номер, предназначенный для DLSDU | ДА | — |
| 4.7.4.4 |  | VС (R) - максимальный недоступный для передачи порядковый номер DLSDU | НЕТ | Не требуется для функций доставки данных DLCEP данного профиля |
| 4.7.4.5 |  | VС (A) - максимальный подтвержденный порядковый номер DLSDU | ДА | — |
| 4.7.4.6 |  | VС (M) - максимальный передаваемый порядковый номер DLSDU | ДА | — |
| 4.7.4.7 |  | VС (MS) - максимальный передаваемый номер сегмента DLSDU | НЕТ | Максимальный размер DLSDU ограничен одним сегментом |
| 4.7.4.8 |  | VС,K (SS) - сегменты для отправки | Частичное | Число сегментов всегда один. Только для классических и неупорядоченных одноранговых DLC |
| 4.7.4.9 |  | TC,K(SS) - монитор отправленных сегментов | ДА | — |
| 4.7.4.9.1 |  | TC(SS) - упрощенный монитор отправленных сегментов | ДА | — |
| 4.7.4.10 |  | VС (L) - порядковый номер последнего сообщенного DLSDU | ДА | — |
| 4.7.4.11 |  | VС (H) - порядковый номер наибольшего обнаруженного DLSDU | ДА | — |
| 4.7.4.12 |  | VС (HS) - наибольший обнаруженный номер сегмента наибольшего обнаруженного порядкового номера DLSDU | Частичное | Максимальный размер DLSDU ограничен одним сегментом |
| 4.7.4.13 |  | VС,K(MRS) - недостающие принятые сегменты | Частичное | Число сегментов всегда один. Только для классических и неупорядоченных одноранговых DLC |
| 4.7.4.14 |  | VС,K(RRS) - сегменты, которым требуется повторная передача | Частичное | Число сегментов всегда один. Только для классических и неупорядоченных одноранговых DLC |
| 4.7.4.15 |  | TC,K(RRS) - монитор запроса повторной передачи | НЕТ | Не требуется для функций доставки данных DLCEP данного профиля |
| 4.7.4.16 |  | TC(RAS) - стимул для остаточной деятельности | ДА | — |
| 4.7.4.17 |  | TC(RAM) - монитор остаточной деятельности | ДА | — |
| 4.7.4.18 |  | VС (TNA) - DL-время последнего доступа в сеть | ДА | — |
| 4.7.4.19 |  | VB(TW) - DL-время последней записи в буфер | ДА | — |
| 4.7.4.20 |  | VB(TP) - DL-время работы | НЕТ | Время работы не входит в данный профиль |
| 4.7.4.21 | VB(TS) - Статус своевременности записи в буфер |  | ДА | — |

Таблица 66 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 4.7.5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7.5.0 | — | ДА | — |
| 4.7.5.1 | V(DTA) - адрес делегирования | ДА | — |
| 4.7.5.2 | V(LL) - список действующих узлов локального канала | ДА | — |
| 4.7.5.3 | V(TCL) - список передачи маркера в сети | ДА | — |
| 4.7.5.4 | V(ENRL) - список ожидаемых не ответивших узлов | НЕТ | DLE дробного рабочего цикла не включены в данный профиль |
| 4.7.5.5 | V(MST) - максимальный запланированный трафик | НЕТ | LAS не формирует план для данного профиля |
| 4.7.5.6 | V(MSO) - максимальные планируемые затраты | ДА | — |
| 4.7.5.7 | V(DMDT) - минимальное время делегирования маркера по умолчанию | ДА | — |
| 4.7.5.8 | V(DTHT) - время удержания маркера по умолчанию | ДА | — |
| 4.7.5.9 | V(LTHT) - время удержания маркера обслуживания | ДА | — |
| 4.7.5.10 | V(MTHA) - массив максимального времени удержания маркера | ДА | — |
| 4.7.5.11 | V(TTRT) - целевое время циклического сдвига маркера | ДА | — |
| 4.7.5.12 | V(ATRT) - действительное время циклического сдвига маркера | ДА | — |
| 4.7.5.13 | V(RTHA) - массив оставшегося времени удержания маркера | ДА | — |
| 4.7.5.14 | V(NTHN) - следующий узел удержания маркера | ДА | — |
| 4.7.5.15 | V(FUN) - первый неопрошенный узел | ДА | — |
| 4.7.5.16 | V(NUN) - число последовательных неопрошенных узлов | ДА | — |
| 4.7.5.17 | P(TRD) - задержка восстановления маркера | ДА | — |
| 4.7.5.18 | V(TDP) - период распределения во времени | ДА | — |
| 4.7.5.19 | V(MICD) - максимальная задержка в работе при «заявке маркера» к местной службе проверки подлинности | ДА | — |
| 4.7.5.20 | V(LDDP) - промежуток времени между очередным обращением к базе данных местной службы проверки подлинности | ДА | — |

5.2.2.2.2 IEC 61158-4-1, Раздел

5 5.2.2.2.2.1 Общие положения

Подразделы 6.х.4.3 «Дополнительные действия, требующиеся для DLE от класса Мост» в IEC 61158-4-1 при х = от 1 до 23 применимы к данному профилю только для продвижения DLPDU. Функции моста данного профиля не включают в себя обновление таблиц маршрутизации на основе полученных DLPDU.

В таблице 67 описана выборка других подразделов для данного профиля.

Таблица 67 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | — | Частичное | Все упомянутые подразделы, за исключением таблицы 10 из IEC 61158-4-1, которая была заменена на таблицу 68 из IEC 61784-1, включены в данный профиль |
| 6.1 | DLPDU установленного соединения (ЕС) | ДА | — |
| 6.2 | DLPDU разъединенного соединения (DC) | ДА | — |
| 6.3 | DLPDU сброса соединения (RC) | НЕТ | DLC сброс не является частью услуг, включенных в данный профиль |
| 6.4 | DLPDU подтверждения получения инициализации передачи данных (СА) | НЕТ | Подтверждение от удаленного DLE не является необходимым для услуг, включенных в данный профиль |
| 6.5 | DLPDU инициализации передачи данных (CD) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.2 |
| 6.6 | DLPDU обмена данными (ED) | НЕТ | — |
| 6.7 | DLPDU данных (DT) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.10 |
| 6.8 | DLPDU ответа статуса (SR) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.23 |
| 6.9 | DLPDU о времени инициализации передачи данных (СТ) | ДА | — |
| 6.10 | DLPDU распределения времени (TD) | ДА | — |
| 6.11 | DLPDU очереди задержки на подтверждение приема (RQ) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.26 |
| 6.12 | DLPDU ответа задержки на подтверждение приема (RR) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.27 |
| 6.13 | DLPDU проверки DL-адреса узла (PN) | ДА | — |
| 6.14 | DLPDU ответа на проверку (PR) | ДА | — |
| 6.15 | DLPDU передачи маркера (РТ) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.28 |
| 6.16 | DLPDU выполнения последовательности (ES) | НЕТ | План приводится в исполнение только посредством LAS |
| 6.17 | DLPDU маркера возврата (RT) | ДА | — |
| 6.18 | DLPDU запроса интервала (RI) | ДА | — |
| 6.19 | DLPDU "заявки маркера" к LAS (CL) | ДА | — |
| 6.20 | DLPDU к местной службы проверки подлинности передачи | Частичное | См. 5.2.2.2.2.31 |
| 6.21 | DLPDU побудки (WK) | НЕТ | DLE дробного рабочего цикла не включены в данный профиль |
| 6.22 | DLPDU простоя (IDLE) | ДА | — |
| 6.23 | Запасные DLPDU | ДА | — |
| 6.24 | Резервные (не для использования) DLPDU | ДА | — |

Таблица 68 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL, замена таблицы 10 подраздела 6.0

| Класс DLPDU |  |  | DL-адреса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управление кадром | Назначение | Источник | 2-й источник | Параметры | Данные пользователя |
| EC 1 |  | 1111 LF00 | [HL.]N.S | [HL.]N.S | [HL.]N.S | EC-p | o-DLSDU |
| EC 2 |  | 1110 LF00 |  | [HL.]N.S | [HL.]N.S | EC-p | o-DLSDU |
| DC 1 |  | 0111 LF00 | [HL.]N.S | [HL.]N.S |  | DC-p | o-DLSDU |
| DC 2 |  | 0110 LF00 |  | [HL.]N.S |  | DC-p | o-DLSDU |
| CD 1 |  | 1111 LFPP | [HL.]N.S | [HL.]N.S |  | — | — |
| CD 2 |  | 1011 LFPP | [HL.]N.S | — |  | — | — |
| DT 1 |  | 1101 LFPP | [HL.]N.S | [HL.]N.S |  | SD-p | o-DLSDU |
| DT 2 |  | 1001 LFPP | [HL.]N.S | — |  | SD-p | o-DLSDU |
| DT 3 |  | 0101 LFPP |  | [HL.]N.S |  | SD-p | o-DLSDU |
| DT 5 |  | 0101 0F00 |  | [PDA] |  | SD-p | o-DLSDU |
| SR |  | 0001 0F11 | [PSA] | N |  | o-SR-p | — |
| CT |  | 0001 0F00 | — |  |  | — | — |
| TD |  | 0001 0F01 | — | N |  | TD-p | — |
| RQ |  | 1100 0F00 | N.0 | N.0 |  | RQ-p | — |
| RR |  | 1101 0F00 | N.0 | N.0 |  | RR-p | — |
| PN |  | 0010 0110 | N | — |  | PN-p | — |
| PR |  | 0010 0111 | — | — |  | — | SPDU |
| PT |  | 0011 0FPP | N | — |  | DD-p | — |
| RT |  | 0011 0100 | — | [DTH] |  | — | — |
| RI |  | 0010 0000 | — | [DTH] |  | DD-p | — |
| CL |  | 0000 0001 | — | N |  | — | — |
| TL |  | 0000 0110 | N | — |  | — | SPDU |
| Idle |  | 0001 0F10 | — | — |  | — | o-DLSDU |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ: L - длина соответствующих DL-адресов: 0 = SHORT (короткий); 1 = LONG (длинный); F - указывает на окончательное использование маркера или на тот факт, что последовательность должна быть скорее завершена, чем перезапущена; РР - приоритет DLPDU, а любые серые ячейки переданного маркера указывают на логически не существующие поля; - указывает на логически существующее поле, содержание которого должно быть равно нулю; [HL.]N.S - четырехоктетный ДЛИННЫЙ DL-адрес (HLNS), если L=1, или же двухоктетный КОРОТКИЙ DL-адрес (NS), где HL=00 подразумевается, что L=0; N - DL-адрес узла из одного октета; N.0 - двухоктетный КОРОТКИЙ DL-адрес из однооктетного DL-адреса узла; [PDA] - неявный DL-адрес, равный явно заданному DL-адресу пункта назначения непосредственно перед DLPDU на канале, выполняющем CD DLPDU; [PSA] - неявный DL-адрес, равный неявному или явно заданному DL-адресу источника непосредственно перед DLPDU на канале; О - указывает дополнительное содержание поля; хх-р - указывает параметры DLPDU хх-класс; DLSDU - блок данных услуг DL; SPDU - блок данных протокола поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2.2.2.2 IEC 61158-4-1, 6.5

В IEC 61158-4-1, 6.5 DLE использует DLPDU инициализации передачи данных (CD) для запроса передачи данных пользователя из другого DLE, а адрес пункта назначения CD может быть либо DLCEP-адресом либо DLSAP-адресом. В данном профиле CD используется только LAS или подписчиком для запроса передачи данных пользователя от издающего DLCEP.

В таблице 69 описана выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 69 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.0 | — | ДА |  |
| 6.5.1 | Структура блоков CD DLPDU | Частичное | См. 5.2.2.2.2.3 |
| 6.5.2 | Содержание CD DLPDU | — | — |
| 6.5.2.0 | — | Частичное | См. 5.2.2.2.2.4 |
| 6.5.2.1 | Содержание CD DLPDU в случае указания DLSAP-адреса пункта назначения | НЕТ | — |
| 6.5.2.2 | Содержание CD DLPDU в случае указания DLCEP-адреса пункта назначения | Частичное | См. 5.2.2.2.2.5 |
| 6.5.3 | Отправка CD DLPDU | Частичное | См. 5.2.2.2.2.6 |
| 6.5.4 | Прием CD DLPDU | — | — |
| 6.5.4.0 | — | Частичное | См. 5.2.2.2.2.7 |
| 6.5.4.1 | Действия, требующиеся от всех DLE | Частичное | См. 5.2.2.2.2.8 |
| 6.5.4.2 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Link-master | ДА | — |
| 6.5.4.3 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Мост (Bridge) | Частичное | См. 5.2.2.2.2.9 |
| 6.5.4.4 | Дополнительные действия, требующиеся от текущего LAS DLE | ДА | — |

5.2.2.2.2.3 IEC 61158-4-1, 6.5.1

IEC 61158-4-1, 6.5.1 и все его подразделы (т.е. все форматы и все поля) включены в данный профиль, но с нулевым SD-параметром.

5.2.2.2.2.4 IEC 61158-4-1, 6.5.2.0

Адрес пункта назначения должен быть DLCEP-адресом. Адрес источника, если присутствует, должен быть DL-адресом подписчика.

5.2.2.2.2.5 IEC 61158-4-1, 6.5.2.2

Примечание 1: В качестве DLCEP-адреса пункта назначения разрешен только DLCEP-адрес издателя.

Когда первый адрес является DLCEP-адресом, как в IEC 61158-4-1, 6.5.2, перечисление b) и 6.5.2, перечисление с), то

a) этот DLPDU должен запрашивать информацию о состоянии от адресованного DLCEP, а также запрашивать включение данных DLS-пользователя в DLPDU ответа, и

b) второй адрес, если присутствует, должен быть DLCEP-адресом вызова DLSAP того же DLC, как и DLCEP-адрес пункта назначения издателя; и

c) поле SD-параметров не должно присутствовать; и

d) данные пользователя должны быть нулевыми.

Примечание 2: В IEC 61158-4-1, 6.5.2(c), форматы 1I и 1s используется для коммуникаций подписчик-издателю, когда атрибут DLPDU-аутентификации - SOURCE (источник). IEC 61158-4-1, 6.5.2, перечисление с), форматы 2l и 2s используются для коммуникаций подписчик-издателю, когда атрибут DLPDU-аутентификации - ORDINARY (обычный).

5.2.2.2.2.6 IEC 61158-4-1, 6.5.3

Примечание: Так как пункт назначение не является DLSAP-адресом, то мгновенной повторной попытки не будет.

CD DLPDU может быть выбран для передачи на канале, когда

a) отправляющий DLE держит маркер планирования или делегированный маркер, который является доминантным маркером на локальном канале, и

b) остающаяся распределенная длительность использования маркера, C(RD), позволяет завершить транзакции, прежде чем истечет срок действия маркера в тех случаях, когда транзакция состоит из отправки CD DLPDU, которому требуется немедленный ответ, и ожидания SR DLPDU худшего случая или ответного DLPDU разрешенного DT худшего случая, содержащего данные DLS-пользователя.

Если DLE держит делегированный маркер, и после отправки данного DLPDU и ожидания немедленного ответа на него в это время больше не требуется никакого дополнительного использования маркера, то DLE может установить в подполе «финальное использование маркера» блока CD DLPDU значение FINAL (финальное); в противном случае подполе должно обладать значением NOT-FINAL (не финальное).

Каждый явно заданный DL-адрес в CD DLPDU должен быть делокализован перед отправкой согласно IEC 61158-4-1, 5.2.2.4..

После отправки CD DLPDU, отправляющий DLE должен контролировать локальный канал, ожидая ответ, согласно IEC 61158-4-1, 5.2.8.1.

Разрешенный ответный DLPDU может быть либо,

1) DT DLPDU без DL-адреса пункта назначения, либо

2) a SR DLPDU.

5.2.2.2.2.7 IEC 61158-4-1, 6.5.4.0

Примечание: Только DLCEP-адрес издателя разрешен в качестве DLCEP-адреса пункта назначения; не предпринимается никаких мгновенных повторных попыток. Принятый CD с DLCEP-адресом пира в качестве адреса пункта назначения игнорируется принимающим DLE.

Каждый DL-адрес в DLPDU должен быть делокализован после принятия, согласно IEC 61158-4-1, 5.2.2.4.

Принятый CD DLPDU должен обрабатываться принимающим DLE так, как указано далее:

5.2.2.2.2.8 IEC 61158-4-1, 6.5.4.1

Примечание: Перечисление с) включено только для издателя DLCEP.

В данном профиле, CD, адресованный одноранговому DLCEP, игнорируется.

a) не включено;

b) не включено;

c) если DL-адрес пункта назначения, установленный блоком DLPDU назначает активный DLCEP-адрес DLC, для которого принимающий DLE

- издатель, а DLL-приоритет DLCEP не равен приоритету, указанному в принятом DLPDU, то принимающий DLE должен инициировать ответ в рамках периода временного интервала максимальной задержки ответа с длительностями октетов V(MRD)  V(ST) для приема CD DLPDU. Ответной DLPDU должен быть DT DLPDU в формате, согласованном для DLC для выбранного направления передачи, а также должен содержать SD-параметры, подходящие для отправляющего DLCEP, но не данные-DLS-пользователя.

- пир, в таком случае принимающий DLE должен игнорировать принятый DLPDU;

d) если (с) не применимо, и DL-адрес пункта назначения, установленный DLPDU, назначает активный DLCEP-адрес DLC, для которого принимающий DLE это издатель, то

1) не включено;

2) принимающий DLE должен инициировать ответ в рамках периода временного интервала максимальной задержки ответа с длительностями октетов V(MRD)  V(ST) для приема CD DLPDU. Ответной DLPDU должен быть DT DLPDU в формате, согласованном для DLC для выбранного направления передачи, а также должен содержать SD-параметры, подходящие для отправляющего DLCEP и данныe-DLS-пользователя, если какие-либо из них были доступны и ожидать передачу или повторную передачу от DLCEP;

3) не включено;

e) Если DL-адрес пункта назначения, установленный DLPDU назначает активный DLCEP-адрес DLC, для которого DLE это подписчик, то

4) не включено;

5) Принимающий DLE должен записать DL-адрес пункта назначения от принятого CD DLPDU в V(RA) для последующей ассоциации с ожидаемым немедленным ответным DT DLPDU, которое должно быть следующим принятым DLPDU;

6) принимающий DLE должен контролировать локальный канал, ожидая ответ, а затем действовать, основываясь на результате контроля (мониторинга), полностью в соответствии с IEC 61158-4-1, 5.2.8.3.

5.2.2.2.2.9 IEC 61158-4-1, 6.5.4.3

a) Так как каждый класс моста DLE обладает функциональными возможностями Link master, то любые действия, указанные в IEC 61158-4-1, 6.5.4.2, также применимы к DLE класса Мост.

b) Подразделы (A) - (E), (1) и (2) не применимы.

1) Если DL-адрес пункта назначения, указанный в DLPDU, такой, какой мост должен переадресовать, но, который сам DLE моста в противном случае не смог бы получить, то мост должен сформировать и отправить SR DLPDU,

i) в рамках периода временного интервала максимальной задержки ответа с длительностями октетов V(MRD) х V(ST) для приема CD DLPDU,

ii) содержащее статус, указывающий на то, смог ли мост поместить принятый DLPDU в буфер.

2) если DL-адрес пункта назначения, указанный в DLPDU является таким, который мост должен переадресовать, а также мост смог принять и поместить в буфер блок DLPDU без ошибки, то принятый DLPDU должен быть переадресован с модификацией поля контроля кадра в переадресованном DLPDU, если это необходимо. См. IEC 61158-4-1, 5.2.1

3) Не применимо.

c) Это ошибка протокола для DLE моста, который, в ее случае, переадресует принятый CD DLPDU, чтобы не отправлять DLPDU в ответ на SR, когда ответ необходим.

В лучшем случае, один DLE моста на локальном канале должен переадресовывать принятый CD DLPDU.

5.2.2.2.2.10 IEC 61158-4-1, 6.7

DLPDU данных (DT) используется: для передачи ограниченного количества прозрачных данных пользователя от одного DLS-пользователя другому или нескольким другим DLS-пользователям; для подтверждения передачи подобных данных; и чтобы помочь в синхронизации как DLCEP так и DLS-пользователей.

DT также используется DLE для отправки SPDU одному или нескольким другим DLE.

В таблице 70 приведена выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 70 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7.0 | — | — | — |
| 6.7.1 | Структура блоков DT DLPDU | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.11 |
| 6.7.2 | Содержание DT DLPDU | — | — |
| 6.7.2.0 | — | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.12 |
| 6.7.2.1 | Содержание CD DLPDU в случае указания DLSAP-адреса пункта назначения | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.13 |
| 6.7.2.2 | Содержание CD DLPDU в случае указания DLCEP-адреса пункта назначения или источника | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.14 |
| 6.7.3 | Отправка DT DLPDU | — | — |
| 6.7.3.0 | — | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.15 |
| 6.7.3.1 | Передача, когда ответный маркер является доминантным | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.16 |
| 6.7.3.2 | Передача, когда делегированный маркер является доминантным | ДА | — |
| 6.7.3.3 | Передача, когда маркер планировщика является доминантным | ДА | — |
| 6.7.4 | Прием DT DLPDU | — | — |
| 6.7.4.0 | — | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.17 |
| 6.7.4.1 | Действия, требующиеся от всех DLE | — | — |
| 6.7.4.1.1 | Действия, требующиеся, когда ответный маркер не был доминантным в начале-приема (start-of-reception) | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.18 |
| 6.7.4.1.2 | Действия, требующиеся, когда ответный маркер был доминантным в начале-приема и принимающий DLE отправил СА, CD или ED DLPDU, создавшее ответный маркер | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.19 |
| 6.7.4.1.3 | Действия, требующиеся, когда ответный маркер был доминантным в начале-приема и принимающий DLE не отправил СА, CD или ED DLPDU, создавшее ответный маркер | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.20 |
| 6.7.4.2 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Link-master | ДА | — |
| 6.7.4.3 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Мост | — | — |
| 6.7.4.3.0 | — | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.21 |
| 6.7.4.3.1 | Действия, требующиеся, когда ответный маркер был доминантным в начале-приема и принимающий DLE переадресовал, но не сформировал СА, CD или ED DLPDU, создавшее ответный маркер | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.22 |
| 6.7.4.4 | Дополнительные действия, требующиеся от текущего LAS DLE | ДА | — |

5.2.2.2.2.11 IEC 61158-4-1, 6.7.1

IEC 61158-4-1, 6.7.1 и все его подразделы, за исключением формата 4 блока DT DLPDU, включены в данный профиль.

5.2.2.2.2.12 IEC 61158-4-1, 6.7.2.0

Поле управления кадром должно быть закодировано в соответствии с таблицей 18 в IEC 61158-4-1. DL-адреса должны быть или

a) во-первых, DL-адресом группы, а во-вторых, DLSAP-адресом, или

b) всеми DLSAP-адресами, или

c) всеми DLCEP-адресами, или

d) не включены.

5.2.2.2.2.13 IEC 61158-4-1, 6.7.2.1

Когда первый адрес есть DL-адрес группы в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.7.2(a), то

a) Если DLPDU формат есть формат 1l или 1s, то

1) DLPDU используется для реализации услуг передачи unitdata,

2) DL(SAP)- роль DLSAP-адреса источника должна быть BASIC (базовой),

3) поле SD-параметров должно быть нулевым и

4) данные пользователя должны быть единичным DLSDU, чей размер ограничен максимальным размером приоритета, указанного в IEC 61158-4-1, 6.7.1.1(b), и не должен быть нулевым.

b) Не могут использоваться никакие другие форматы DLPDU.

Когда адреса являются DLSAP-адресами, как в IEC 61158-4-1, 6.7.2(b), то

c) Если DLPDU формат есть формат 1l или 1s, то

1) этот DLPDU используется для реализации услуг передачи unitdata,

2) DL(SAP)- роль для DLSAP-адреса пункта назначения должна быть BASIC (базовой),

3) DL(SAP)- роль для DLSAP-адреса источника должна быть BASIC (базовой),

4) поле SD-параметров должно быть нулевым, и

5) данные пользователя должны быть единичным DLSDU, чей размер ограничен максимальным размером для приоритета, указанного в IEC 61158-4-1, 6.7.1.1(b), и не должен быть нулевым.

d) не включено,

e) Не могут использоваться никакие другие форматы DLPDU.

5.2.2.2.2.14 IEC 61158-4-1, 6.7.2.2

Когда первый адрес является DLCEP-адресом, как в IEC 61158-4-1, 6.7.2(c), то

a) данный DLPDU может транспортировать один DLSDU

1) от одного однорангового DLCEP соответствующему ему пировому DLCEP, или

2) от DLCEP издателя соответствующему ему DLCEP подписчику, и

b) второй адрес, если присутствует, должен быть пировым DLCEP-адресом того же DLC как и DLCEP-адрес пункта назначения;

c) поле SD-параметров должно указывать информацию о состоянии для адресованного DLCEP, a также содержание данного поля должно соответствовать описанию в IEC 61158-4-1, 7.4.2; и

Примечание 1: Размер и структура данного поля зависят от атрибутов QoS, связанных с DLCEP, адресованным DL-адресом пункта назначения, указанным в данном DLPDU, и определяются во время утверждения DLCEP.

d) данные пользователя должны указывать те октеты DLSDU, что не противоречат согласованному размеру DLSDU и информации о сегментации, указанной в сопроводительных SD-параметрах, и должны равняться нулю.

Примечание 2: Форматы 1l, 2l, 1s и 2s используются для коммуникаций пир-с-пиром; 1l используется, если атрибут DLPDU-аутентификации является источником или максимальным, 1s используется, если атрибут DLPDU-аутентификации это источник, 2l и 2s используются, если атрибут DLDPDU-аутентификации является обычным.

Форматы 3l и 3s используются для коммуникаций издатель-подписчику, когда атрибут DLPDU-аутентификации является обычным или источником.

Определенный формат для использования (из форматов 1l-3s) определяется как часть утверждения DLCEP.

Примечание 3: Формат 5 может использоваться вместо форматов 2s и 3s соответственно, только когда отправляющий DLE держит ответный маркер и когда атрибут DLPDU-аутентификации есть ORDINARY (обычный).

5.2.2.2.2.15 IEC 61158-4-1, 6.7.3.0

DT DLPDU может быть выбрано для передачи на канале, когда отправляющий DLE

a) только что принял ответный маркер в CD DLPDU, разрешающий единичную передачу DT или SR DLPDU; или

b) держит маркер планировщика или делегированный маркер, который является доминирующим маркером на локальном канале, и, когда остающееся распределенная длительность использования маркера, C(RD), позволяет завершить передачу блоков DT DLPDU прежде чем истечет срок действия маркера.

Каждый явно заданный DL-адрес в DLPDU должен быть перед передачей делокализирован согласно IEC 61158-4-1, 5.2.2.4.

5.2.2.2.2.16 IEC 61158-4-1, 6.7.3.1

Примечание 1: Включает только CD DLPDU с DLCEP-адресом издателя в качестве адреса пункта назначения.

a) DT DLPDU может быть отправлен на канале, когда отправляющий DLE получил CD DLPDU, адресованный одному из активных DLCEP-адресов, для которого у него есть DLCEP издателя, а отправляющий DLE отвечает в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.5.4.1, формируя в качестве немедленного ответа DT DLPDU, которое может включать DLSDU, уже внесенное в буфер на этом отвечающем DLE во время приема блоков CD DLPDU.

Когда требуется немедленный ответ на CD DLPDU, как это указано в (а), отвечающий DLE должен отправить ответный DL DLPDU в рамках периода временного интервала максимальной задержки ответа с длительностями октетов V(MRD) х V(ST) для приема запрашивающего CD DLPDU.

Подполе финального использования маркера в ответном DT DLPDU должно иметь такое же значение, как и его значение в запрашивающем CD DLPDU.

Каждый явно заданный DL-адрес в ответном DT DLPDU должен быть перед передачей делокализован согласно IEC 61158-4-1, 5.2.2.4.

Не отправлять DLPDU в ответ на DT, когда ответ необходим, является ошибкой протокола для адресованного DLE.

В лучшем случае, один DLE на локальном канале должен отправлять ответ на принятый CD DLPDU. Этот ответ должен быть DT DLPDU.

5.2.2.2.2.17 IEC 61158-4-1, 6.7.4.0

Каждый DL-адрес в DLPDU должен быть при приеме делокализован согласно IEC 61158-4-1, 5.2.2.4. Принятый DT DLPDU должен обрабатываться принимающим DLE так, как это показано далее.

5.2.2.2.2.18 IEC 61158-4-1, 6.7.4.1.1

Примечание 1: Пункт (b) не включен. В пункте (c) DT DLDPU подписчика издателю не включено.

a) Если принятый DT DLPDU обладает форматом 1L или 1S и его DL-адрес пункта назначения назначает DL(SAP)адрес принимающего DLE, то принятый DLPDU должен быть переадресован функциям верхнего уровня DLE по IEC 61158-4-1, 8.3, для дальнейшей обработки.

b) не включен.

c) Если принятый DT DLPDU

1) обладает форматом 1L, 1S, 2L или 2S и его DL-адрес пункта назначения назначает DLCEP-адрес, назначающий пировый DLCEP принимающего DLE, или

2) имеет формат 3L или 3S и его DL-адрес источника назначает DLCEP-адрес, назначающий DLCEP подписчика принимающего DLE, тогда принятый DLPDU должен быть переадресован функциям DLE верхнего уровня по IEC 61158-4-1, 10.2 для дальнейшей обработки.

d) если принятый DT DLPDU имеет формат 1L или 1S и его DL-адрес пункта назначения назначает NODE.0 DL-адрес, V(TN).0, принятых функций DL-поддержки DLE, то принятый DLPDU должен быть переадресован функциям DLE верхнего уровня IEC 61158-4-1, 10.3, для дальнейшей обработки.

e) если ни одно из перечислений a), с) или d) не применимо, то о DT DLPDU должно быть сообщено локальному DL-менеджменту, как о неожиданном ответе, и блок должен быть отброшен.

Примечание 2: Возможно также, что отчет о блоке принимает форму счетчика ошибки DL-менеджмента с автоматическим приращением.

5.2.2.2.2.19 IEC 61158-4-1, 6.7.4.1.2

a) Не включено;

b) Не включено;

c) Не включено;

d) если принятый DT DLPDU обладает форматом 3L или 3S и DL-адрес его источника назначает DLCEP-адрес издателя DLCEP подписчика, принимающего DLE, а этот DL-адрес источника равен DL-адресу пункта назначения из непосредственно предшествующего CD DLPDU, то

1) DLE должен учесть, что предыдущая передача была без ошибок, и

2) принятый DL DLPDU должен быть переадресован функциям DLE верхнего уровня по IEC 61158-4-1, 10.2, для дальнейшей обработки;

e) если принятый DT DLPDU обладает форматом 5 и явно заданный DL-адрес пункта назначения из непосредственно предшествующего CD DLPDU являлся DLCEP-адресом подписчика DLCEP принимающего DLE, то

1) DLE следует учесть, что предыдущая передача была без ошибок, и

2) принятый DT DLPDU должен быть переадресован функциям DLE верхнего уровня по IEC 61158-4-1, 10.2, для дальнейшей обработки, а его предполагаемый DLCEP-адрес источника должен быть принят как явно заданный DL-адрес пункта назначения из непосредственно предшествующего CD DLPDU;

f) если никакие из перечислений d)-е) не применимы, то о DT DLPDU должно быть сообщено локальному DL-менеджменту как о неожиданном ответе, а блок должен быть отброшен.

Примечание: Возможно также, что отчет о блоке принимает форму счетчика ошибки DL-менеджмента с автоматическим приращением.

5.2.2.2.2.20 IEC 61158-4-1, 6.7.4.1.3

Примечание: Включен только CD DLPU с DLCEP-адресом издателя в качестве адреса пункта назначения.

a) Если принятый DT DLPDU обладает форматом 3L или 3S и его DL-адрес источника назначает DLCEP-адрес подписчика DLCEP принимающего DLE, и этот DL-адрес источника равен DL-адресу пункта назначения, V(RA), из непосредственно предшествующего CD DLPDU, то

1) DLE следует рассматривать предыдущую передачу как безошибочную, и

2) принятый DT DLPDU должен быть переадресован функциям DLE верхнего уровня по IEC 61158-4-1, 10.2, для дальнейшей обработки.

b) Если принятый DT DLPDU обладает форматом 5, и явно заданный DL-адрес пункта назначения из непосредственно предшествующего CD DLPDU был DLCEP-адресом издателя подписчика DLCEP принимающего DLE, тогда

1) DLE следует рассматривать предыдущую передачу как безошибочную, и

2) Принятый DT DLPDU должен быть переадресован функциям DLE верхнего уровня по IEC 61158-4-1, 10.2, для дальнейшей обработки с его предполагаемым DLCEP-адресом источника, принятым как явно заданный DL-адрес пункта назначения из непосредственно предшествующего CD DLPDU.

5.2.2.2.2.21 IEC 61158-4-1, 6.7.4.3.0

a) Так как каждый DLE класса Мост обладает функциональными возможностями Link master, то любые действия, описанные в IEC 61158-4-1, 6.7.4.2, также применимы к DLE класса Мост.

b) Если первый DL-адрес, указанный в DLPDU, является явно заданным DL-адресом, на который мост должен переадресовать DLPDU, а мосту удалось поместить DLPDU в буфер без ошибок, то DLPDU должен быть переадресован с модификацией поля управления кадром в переадресованном DLPDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 5.2.1.

c) не включено.

d) В противном случае, если перечисление b) не применимо, то DLE не должно переадресовывать DLPDU.

5.2.2.2.2.22 IEC 61158-4-1, 6.7.4.3.1

IEC 61158-4-1, 6.7.4.3.1 не включен в данный профиль, так как он применим только, если адрес пункта назначения CD DLPDU является DLSAP-адресом.

5.2.2.2.2.23 IEC 61158-4-1, 6.8

DLPDU ОТВЕТА СТАТУСА (SR) отправляется только, во время удержания маркера; это используется

a) чтобы указать принятие непосредственно предшествующего CD DLPDU мостом, который в обычной ситуации переадресовывает DLPDU адресованному DLE, для того, чтобы указать DLE, что ошибка не произошла, или что указанная ошибка произошла; и

b) чтобы отказать в попытке передачи роли LAS от текущего LAS DLE другому DLE linkmaster.

В таблице 71 приведена выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 71 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.8

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8.0 | — | ДА | — |
| 6.8.1 | Структура SR DLPDU | ДА | — |
| 6.8.2 | Содержание SR DLPDU | ДА | — |
| 6.8.3 | Отправка SR DLPDU | ДА | — |
| 6.8.4 | Прием SR DLPDU | — | — |
| 6.8.4.0 | — | ДА | — |
| 6.8.4.1 | Действия, требующиеся от всех DLE | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.24 |
| 6.8.4.2 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Link-master | ДА | — |
| 6.8.4.3 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Мост | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.25 |
| 6.8.4.4 | Дополнительные действия, требующиеся от текущего LAS DLE | ДА | — |

5.2.2.2.2.24 IEC 61158-4-1, 6.8.4.1

Примечание: Пункт (a) не включен, потому что данный профиль не включает в себя блоки CD DLPDU с DLSAP-адресом в качестве адреса пункта назначения.

a) не включено.

b) Принятый SR DLPDU, принятый в качестве ответа на непосредственно предшествующего TL DLPDU, который был сформирован принимающим (LAS) DLE, должен привести к тому, что принимающий DLE

1) будет рассматривать предыдущую передачу как безошибочную, и

2) как указано в IEC 61158-4-1, 6.20.3,

i) повторно примет маркер планировщика,

ii) проинформирует локальный DL-менеджмент о событии, и

iii) возобновит активное функционирование в качестве LAS и запустит передачу на канале.

5.2.2.2.2.25 IEC 61158-4-1, 6.8.4.3

IEC 61158-4-1, 6.8.4.3 не включен в данный профиль, потому что данный профиль не включает в себя блоки CD DLPDU с DLSAP-адресом в качестве адреса пункта назначения.

5.2.2.2.2.26 IEC 61158-4-1, 6.11

DLPDU очереди задержки на подтверждение приема (RQ) отправляется от DLE к LAS DLE на локальном канале с целью инициации измерения и вычисления задержки, связанной с подтверждением, присущей их внутренним коммуникациям. Результатом его приема является возвращение дополнительного DLPDU ответа на задержку на подтверждение приема (RR), который завершает измерения.

В таблице 72 приведена выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 72 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.11

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.11.1 | Структура RQ DLPDU | ДА | — |
| 6.11.2 | Содержание RQ DLPDU | Частичное | В качестве адреса пункта назначения включен только локальный LAS, 040016 |
| 6.11.3 | Отправка RQ DLPDU | Частичное | Пункт (b) не включен, потому что данный профиль не включает в себя LAS и источник RQ DLPDU |
| 6.11.4 | Получение RQ DLPDU | — | — |
| 6.11.4.1 | Действия, требующиеся от всех DLE | Частичное | В данном профиле для приема RQ DLPDU требуется только LAS DLE |
| 6.11.4.2 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Link-master или Мост | ДА | — |
| 6.11.4.3 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Мост | ДА | — |
| 6.11.4.4 | Дополнительные действия, требующиеся от текущего LAS DLE | ДА | — |

5.2.2.2.2.27 IEC 61158-4-1, 6.12

DLPDU ответа на задержку на подтверждение приема (RR) отправляется от LAS DLE другому DLE на локальном канале, чтобы разрешить завершение измерений и вычисления задержки на подтверждение приема, присущей их внутренним коммуникациям. Этот блок отправляется только как непосредственный ответ принятому RQ DLPDU.

В таблице 73 приведена выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 73 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.12

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.12.1 | Структура RR DLPDU | ДА | — |
| 6.12.2 | Содержание RR DLPDU | Частичное | В данный профиль включен только адрес источника локального LAS, 0400 |
| 6.12.3 | Отправка RR DLPDU | Частичное | В данном профиле для отправки RR DLPDU требуется только LAS DLE |
| 6.12.4 | Прием RR DLPDU | ДА | — |

5.2.2.2.2.28 IEC 61158-4-1, 6.15

DLPDU передачи маркера (РТ) используется для передачи делегированного маркера от DLE, функционирующего как LAS, DLE на локальном канале. При постоянном выполнении этой передачи, LAS DLE предоставляет делегированный маркер, который успешно "циркулирует", как правило, в порядке DL-адресов узлов, всем активным DLE на локальном канале, которые включены в список циркуляции маркера, V(TCL) IEC 61158-4-1, 4.7.5.3.

Данный DLPDU предоставляет принимающему DLE права инициации DL-транзакций на определенный промежуток времени, указанный в делегирующем DLPDU.

В таблице 74 приведена выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 74 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.15

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.15.1 | Структура РТ DLPDU | ДА | — |
| 6.15.2 | Содержание РТ DLPDU | Частичное | Для данного профиля, каждый DL-адрес DLE УЗЛА находится в списке действующих узлов, V(LL), и также находится в списке DLE, V(TCL). По этой причине, значения DD-параметра всегда не равно нулю |
| 6.15.3 | Отправка РТ DLPDU | — | — |
| 6.15.3.0 | — | ДА | — |
| 6.15.3.1 | Определение полей РТ DLPDU и, связанных с ними, параметров "ротации-маркера" | ДА | — |
| 6.15.3.2 | Отправление РТ DLPDU и контроль DLE, которому делегируется маркер | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.29 |
| 6.15.4 | Прием РТ DLPDU | — | — |
| 6.15.4.0 | — | ДА | — |
| 6.15.4.1 | Действия, требующиеся от всех DLE | Частичное | Упомянутый подраздел включен, за исключением того, что данный профиль не включает ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ (REPETITIVE) последовательности. Таким образом, подполе использования маркера принятого РТ DLPDU может не использоваться принимающим DLE |
| 6.15.4.1.1 | Выбор следующей транзакции, которая будет выполнена | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.30 |
| 6.15.4.1.2 | Дополнительные рассуждения | ДА | — |
| 6.15.4.2 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Link-master или Мост | ДА | — |
| 6.15.4.3 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Мост | ДА | — |
| 6.15.4.4 | Дополнительные действия, требующиеся от текущего LAS DLE | ДА | — |

5.2.2.2.2.29 IEC 61158-4-1, 6.15.3.2

Примечание: Значение счетчика повторов равно нулю для данного профиля.

a) Если период контроля временных интервалов задержки восстановления реакции с длительностями октет V(IRRD)  V(ST) истекает и перечисление a) не применимо, то LAS DLE должно

- проинформировать локальный DL-менеджмент о событии;

Ожидается, что DLE с DL-адресами узла в наборе {F816..FF16} прервут функционирование посредством выхода из процесса циркуляции маркера. Таким образом, DL-менеджмент не должен обращаться с такими происшествиями, как с доказательством неисправности DLE или локального канала.

- начать следующую передачу в рамках временных интервалов задержки восстановления маркера с длительностями октет P(TRD) х V(ST) в начале текущего периода бездействия канала.

5.2.2.2.2.30 IEC 61158-4-1, 6.15.4.1.1

Все подразделы, за исключением указанных ниже, включены в данный профиль.

(a.1) Вынуждение DLSDU у однорангового DLCEP не включено.

(a.2) Не включен, так как услуга обмена DL-Unitdata не включена в данный профиль.

(b) Не включен, потому что данный профиль не включает в себя ПОВТОРЯЮЩИХСЯ последовательностей.

(c) Не включен, потому что данный профиль не включает в себя последовательностей.

5.2.2.2.2.31 IEC 61158-4-1, 6.20

DLPDU передачи LAS (TL) используется текущим LAS DLE для передачи маркера планировщика и роли LAS другому LM DLE на локальном канале. TL DLPDU отправляется только после того, как его запросил адресованный LM DLE, и ему может быть отказано если адресованный DLE определяет, что его собственная копия списка действующих узлов локального канала не актуальна.

В таблице 75 приведена выборка подчиненных подразделов для данного профиля.

Таблица 75 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 6.20

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.20.1 | Структура TL DLPDU | ДА | — |
| 6.20.2 | Содержание TL DLPDU | ДА | — |
| 6.20.3 | Отправка TL DLPDU | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.32 |
| 6.20.4 | Прием TL DLPDU | — | — |
| 6.20.4.1 | Действия, требующиеся от всех DLE | ДА | — |
| 6.20.4.2 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Link-master или Мост | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.2.33 |
| 6.20.4.3 | Дополнительные действия, требующиеся от DLE класса Мост | ДА | — |
| 6.20.4.4 | Дополнительные действия, требующиеся от текущего LAS DLE | ДА | — |

5.2.2.2.2.32 IEC 61158-4-1, 6.20.3

LAS DLE должно отказывать на запрос передачи роли LAS запрашивающему DLE, когда

- DLME «поручил» DLE выполнять функции основного Link master (то есть, предпочтительного LAS), и

Примечание: Возможно, что некоторые реализации для этого используют переменную управления сетью, связанную с LAS DLE, например, PrimaryLinkMaster (Основной Link Master).

b) номер узла DLE, запрашивающего передачу (то есть, номер узла адреса DL-источника DLPDU, выполняющего транспортировку), обладает более высоким числовым значением, чем номер узла данного LM DLE (которое на данный момент выполняет функции LAS).

5.2.2.2.2.33 IEC 61158-4-1, 6.20.4.2

Примечание: В данном профиле конструирование плана и способности по его выполнению не рассматриваются.

Если DL-адрес пункта назначения, указанный DLPDU, назначает DL-адрес УЗЛА DLE, то

a) если

1) принимающий DLE не ожидает приема TL DLPDU, или

2) не включено

3) если формирование плана-графика и информация о списке действующих узлов, передаваемая SPDU в базу данных статуса LAS в принятом TL DLPDU, указывает на то, что принимающий DLE не обладает текущей копией списка действующих узлов, то принимающий DLE должен отправить ответ с SR DLPDU в течение временных интервалов задержки восстановления реакции с длительностями октет V(IRRD)  V(ST) в соответствии с измерениями на принимающем DLE, и статусом «сбой - в передаче LAS отказано»;

b) В противном случае, когда перечисление (a) не применимо, то принимающий DLE должен принять маркер планировщика, активировать функции LAS и снова начать функционировать в качестве LAS.

5.2.2.2.3 IEC 61158-4-1, Раздел 7

5.2.2.2.3.1 Общие положения

В таблице 76 приведена выборка подпунктов для данного профиля.

Таблица 76 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL раздела 7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0 | — | ДА |  |
| 7.1 | Структура и кодирование ЕС-Параметров | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.3.2 |
| 7.2 | Структура и кодирование DC-Параметров | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.3.3 |
| 7.3 | Структура и кодирование RC-Параметров | НЕТ | Данный профиль не включает в себя отправление и прием RC DLPDU |
| 7.4 | Структура и кодирование SD-Параметров | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.3.4 |
| 7.5 | Структура и кодирование SR-Параметров | ДА | — |
| 7.6 | Структура и кодирование TD-Параметров | ДА | — |
| 7.7 | Структура и кодирование RQ-Параметров | ДА | — |
| 7.8 | Структура и кодирование RR-Параметров | ДА | — |
| 7.9 | Структура и кодирование PN-Параметров | ДА | — |
| 7.10 | Структура и кодирование DD-Параметров | ДА | — |

5.2.2.2.3.2 IEC 61158-4-1, 7.1

Примечание: Значения некоторых полей ограничены.

Данный профиль включает только ограниченное согласование DLC. Значения некоторых параметров либо фиксированные или ограниченные данным профиля до следующего набора:

a.1) в соответствии с требованиями

a.2) в соответствии с требованиями

a.3) разнесение путей (Q) = 0 (any-path),

a.4) номер версии протокола (VVV) = 001.

a.5) в соответствии с требованиями

a.6) в соответствии с требованиями

a.7) в соответствии с требованиями

a.8) в соответствии с требованиями

b) в соответствии с требованиями

c.1) в соответствии с требованиями

c.2) в соответствии с требованиями

c.3) в соответствии с требованиями

c.4) в соответствии с требованиями

c.5) подполе формата (FFFS): D для однорангового DLC;

A и G для многорангового DLC издателя;

c.6) подполе 2-стороннего обмена данными (ES) = 0 (FALSE);

c.7) в соответствии с требованиями

c.8) в соответствии с требованиями

c.9) подполе формата отметки времени (HHs) = 00 (формат J, т.е. ноль).

c. 10) в соответствии с требованиями

d. 1) в соответствии с требованиями

d.2) в соответствии с требованиями

d.3) в соответствии с требованиями

d.4) в соответствии с требованиями

d.5) подполе формата (FFFr): D для однорангового DLC;

A и G для многорангового DLC издателя; d.6) подполе 2-стороннего обмена данными (Er) = 0 (FALSE); d.7) в соответствии с требованиями d.8) в соответствии с требованиями

d.9) подполе формата отметки времени (HHr) = 00 (формат J, т.е. ноль). d.10) в соответствии с требованиями

5.2.2.2.3.3 IEC 61158-4-1, 7.2

a) в соответствии с требованиями.

b) Используются не все коды причин, перечисленные в подразделе, на который приводится ссылка. Требующие коды причин описаны в IEC 61158-4-1, 10.2, там, где указаны условия, приводящие к отсоединению. Коды причин в диапазоне от 00 до 3F, не указанные в упомянутом подразделе, должны быть уточнены и предназначены для использования DLS-пользователем. В данном диапазоне коды причин от 30 до 3F зарезервированы для использования DLS-пользователем IEC 61158-4-1.

5.2.2.2.3.4 IEC 61158-4-1, 7.4

В таблице 77 описана выборка подпунктов для данного профиля.

Таблица 77 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 7.4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | SD-параметры в блоках DLPDU, адресованные DL(SAP)-адресy | НЕТ | Для передачи данных без соединения в данный профиль включен только DT1 DLPDU. Тем самым, только формат Р SD-параметров (нулевой формат) включен для случая DT1 DLPDU, адресованного DLSAP-адресу |
| 7.4.2 | SD-Параметры в блоках DLPDU, адресованных DLCEP | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.3.5 |
| 7.4.2.1 | Параметры, передающие состояние DLCEP и своевременность DLSDU | Частичное | Включены только форматы A, D, G |
| 7.4.2.2 | Параметры, передающие время выполнения DLSDU | Частичное | Включены только форматы J, нулевой (null) |

5.2.2.2.3.5 IEC 61158-4-1, 7.4.2 - SD-параметры в DLPDU, адресованных DLCEP

Различные форматы SD-параметров и их применимость к блокам DT DLPDU, ориентированным на соединение, для данного профиля приведены ниже:

- для однорангового DLC: IEC 61158-4-1, таблица 57, форматы кадра 7 и 8 для DLPDU, и форматы D и J параметра DLPDU.

- для многорангового DLC: IEC 61158-4-1, таблица 57, таблица 57, форматы кадра 3, 4, 9 и 11 для DLPDU, и форматы A, G и J параметра DLPDU.

Поле отметки времени источника блока DLSDU, формат J, описанный выше, во всех случаях должно быть равно нулю.

5.2.2.2.4 IEC 61158-4-1, Раздел 8 5.2.2.2.4.1 Общие положения

В таблице 78 приведена выборка подразделов для данного профиля.

Таблица 78 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL раздела 8

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.0 | — | ДА | — |
| 8.1 | Работа услуг управления DL(SAP)-адресoм, буфером и очередью | — | — |
| 8.1.1 | Прием примитива запроса DL-СОЗДАНИЕ | НЕТ | — |
| 8.1.2 | Прием примитива запроса DL-УДАЛЕНИЕ | НЕТ | — |
| 8.1.3 | Прием примитива запроса DL-СВЯЗКА | НЕТ | — |
| 8.1.4 | Прием примитива запроса DL-РАЗВЯЗКА | НЕТ | — |
| 8.1.5 | Прием примитива запроса DL-ПОМЕСТИТЬ | Частичное | Включено все, за исключением 8.1.5, перечисление с.5), так как время выполнения не входит в данный профиль |
| 8.1.6 | Прием примитива запроса DL-ПОЛУЧИТЬ | Частичное | Включено все, за исключением 8.1.6, перечисления а.4), а.5) и а.6), так как время выполнения, идентификация номера последовательности и буфер без сохранения (BUFFER NR) не включены в данный профиль |
| 8.1.7 | Вычисление DL-своевременности | ДА | — |
| 8.2 | Работа услуг в режиме с установлением соединения | Частичное | Модифицирован как в 5.2.2.2.4.2 |
| 8.3 | Работа услуг в режиме без установления соединения | Частичное | Данный профиль включает в себя только услуги запроса Unitdata, индикации и подтверждения, и не включает подтверждение от удаленного DLE. Модифицирован как в 5.2.2.2.4.29 |
| 8.4 | Работа услуг руководства по планированию | Частичное | См. 5.2.2.2.4.30 |

5.2.2.2.4.2 IEC 61158-4-1, 8.2

Данный профиль включает в себя только процедуры для классического или беспорядочного однорангового DLCEP, привязанного к очереди, а также для упорядоченного и неупорядоченного многорангового DLCEP, привязанного к буферу, без сегментации блоков DLSDU. Планирование для однорангового DLCEP всегда выражено неявно. Планирование для передачи буфера всегда выражено явно. Ответ DL-соединение от DLS-пользователя не пытается объединить два соединения.

Следующие состояния и переходы, связанные с этими состояниями, на рисунке 13 в IEC 61158-4-1, не включены в данный профиль:

0: Стареющий DLCEP-адрес

6: Ожидание завершения сброса

См. таблицу 79 по выборке подразделов IEC 61158-4-1, 8.2.

Примечание: Текст взят из IEC 61158-4-1, 8.2, и отредактирован для выполнения требований СР 1/1. Таким образом, включены только положения, имеющие значение для СР 1/1.

Таблица 79 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 8.2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | Работа услуг установления DLCEP и освобождение DLCEP | — | — |
| 8.2.1.0 | — | Частичное | Первый параграф включен в данный профиль. Все остальные параграфы не входят в данный профиль |
| 8.2.1.1 | Правила согласования DLC | Частичное | Перечисления a), с), h), i) и j.2) применимы только частично. Остаток 8.2.1.1 включен целиком. Заменен на 5.2.2.2.4.3 |
| 8.2.1.2 | Прием примитива запроса DL-СОЕДИНЕНИЯ | Частичное | Перечисления с), е), h) и j.2) включены частично. Остаток 8.2.1.2 включен целиком. Заменен на 5.2.2.2.4.4 |
| 8.2.1.3 | Прием примитива ответа DL-СОЕДИНЕНИЯ | Частичное | Перечисления d), g), h.2) и i) не включены; f) включено частично. Заменен на 5.2.2.2.4.5 |
| 8.2.1.4 | Прием ЕС DLPDU | — | — |
| 8.2.1.4.0 | — | ДА | — |
| 8.2.1.4.1 | Прием ЕС DLPDU с двумя адресами | ДА | — |
| 8.2.1.4.2 | Прием ЕС DLPDU с тремя адресами | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.6 |
| 8.2.1.5 | Истечение Т(МСО) таймера | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.7 |
| 8.2.1.6 | Прием примитива запроса DL-РАЗЪЕДИНЕНИЯ | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.8 |
| 8.2.1.7 | Прием DC DLPDU | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.9 |
| 8.2.1.8 | Разъединение инициированное DLE | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.10 |
| 8.2.2 | Работа услуг передачи данных DLC | — | См. таблицу 80 |
| 8.2.3 | Работа услуг очереди подписчиков DLC | НЕТ | Услуга очереди подписчиков DLC не включена в данный профиль |

5.2.2.2.4.3 IEC 61158-4-1, 8.2.1.1

Видимые для DLS-пользователя аспекты правил согласования DLC описаны в IEC 61158-3-1. Дополнительные правила согласования, не влияющие на видимые для DLS-пользователя аспекты DLC, описаны в IEC 61158-4-1, 7.1. В случае явного конфликта, правила, описанные в 5.2.2.2.4.3, преобладают над теми, что указаны в IEC 61158-4-1, 7.1, которые, в свою очередь, преобладают над описанными в IEC 61158-3-1.

a) Если издатель или же одноранговый DLC устанавливает значение МАКСИМАЛЬНЫЙ (MAXIMAL) атрибуту DLPDU-аутентификации, то

Примечание 1: DLPDU-аутентификация с значением атрибута МАКСИМАЛЬНЫЙ (MAXIMAL) предоставляется в основном для использования в системах безопасности. По этой причине она повышает до максимума количество информации об обмениваемом в каждом DLPDU состоянии, отправленной в DLC, и препятствует двустороннему обмену данными в рамках одной транзакции, централизованному выполнению плана и другой деятельности, в которой множественные DLE должны обладать непротиворечивой информацией о состояни

1) каждый DLPDU, отправленный от DLCEP соединения DLC должен содержать максимальное разрешенное число явно заданных адресов, и

2) ЕС-параметры в каждом ЕС DLPDU должны быть ограничены следующим образом:

i) в подполе размера адреса (SS) должно указываться, что адрес LONG (ДЛИННЫЙ);

ii) в подполе DLPDU-аутентификации (XX) должен указываться МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень аутентификации;

iii) в подполе остаточной деятельности (А) должно быть значение ИСТИНА для деятельности направления издатель-подписчику или во всех посылающих одноранговых направлениях, передачи данных;

Примечание 2: Остаточная деятельность в направлении подписчик-издатель не важна.

iv) оба подполя двустороннего обмена данными (Е) должно содержать значение FALSE (ЛОЖЬ);

v) формат В SD-параметров (подполе FFF) и форматы K и L отметки-времени (подполе НН), не должны запрашиваться или использоваться в коммуникациях любого направления в DLC.

b) Если (a) не применимо, то

1) если издатель или же одноранговый DLC устанавливает атрибут DLPDU-аутентификации источника, то в подполе DLPDU-аутентификации (XX) в ЕС-параметрах должен указываться SOURCE (ИСТОЧНИК), а каждый DLPDU, отправленный от DLCEP соединения DLC, должен содержать максимальное разрешенное число явно заданных адресов.

2) если подписчик DLC указывает атрибут MAXIMAL DLPDU-аутентификации в примитиве запроса DL-CONNECT, то в подполе DLPDU-аутентификации (XX) в результирующих ЕС-параметрах DLPDU должен указываться MAXIMAL. Если запрошенное DLC было уже установлено, то

i) если этот DLC не был установлен с атрибутом MAXIMAL DLPDU-аутентификации, то издающий DLE должен отказать на запрос установления соединения, поступивший от этого подписчика;

ii) в противном случае, когда (А) не применим, то издающий DLE должен попытаться добавить этого подписчика в существующее DLC.

3) если подписчик DLC указывает атрибут SOURCE DLPDU-аутентификации в примитиве запроса DL-CONNECT, то в подполе DLPDU-аутентификации (XX) в результирующем DLPDU ЕС-параметров должен быть указан SOURCE. Если запрошенное DLC было уже утверждено, то

i) если DLC было утверждено с помощью «обычного» (ordinary) атрибута DLPDU-аутентификации, то DLE издателя должен сменить уровень DLPDU-аутентификации на «источник», а каждый DLPDU, отправленный от каждого DLCEP DLC, должен, впоследствии, содержать максимальное разрешенное число явно заданных адресов,

ii) в противном случае, когда (А) не применим, издающий DLE должен попытаться добавить этого подписчика в существующее DLC.

4) в противном случае, если ни одно из перечислений i)-iii) не применимо, то в подполе DLPDU-аутентификации (XX) в ЕС-параметрах должен быть указан «обычный» уровень аутентификации, а каждый DLPDU, отправленный от каждого DLCEP соединения DLC должен содержать минимальное разрешенное число явно заданных адресов.

c) В подполе DLL разнесения путей (Q) ЕС-параметров должно быть указано ANY-PATH (любой путь).

d) Содержание подполя ЕС-параметров размер адреса должно определяться следующим образом:

1) если требуется перечислением a.2.i) или, если любой из DL-адресов ЕС DLPDU обладает только ДЛИННЫМ представлением, то в подполе ЕС-параметров размер адреса должно быть указано LONG.

2) если, когда перечисление 1) не применимо и либо применимо перечисление b.i), либо любой член DLC является DLE дробного рабочего цикла (FDC), то в подполе ЕС-параметров размер адреса должна быть указана короткая длина.

3) в противном случае, когда перечисления 1) и 2) не применимы, то в подполе ЕС-параметров размер адреса должно быть указано VERY-SHORT (очень короткая длина).

Примечание 3: Размер адреса VERY-SHORT применим только к блокам DT DLPDU, отправленным с помощью маркера ответа по IEC 61158-4-1, 6.7.1, форматы 4 и 5; во всех других случаях в действительности используется размер адреса SHORT.

e) В подполе ЕС-параметров «функциональные возможности доставки данных DLCEP» должны быть указаны, независимо для каждого направления DLC, предоставленные функции доставки данных, в соответствии с IEC 61158-3-1, за исключением значения NONE, которое должно быть заменено на UNORDERED (неупорядоченные) с максимальным размером окна (WWWW) равным нулю и значением подполя «максимальный размер DLSDU» равным нулю в соответствующем направлении, указывая на симплексное DLC.

f) В подполе остаточной деятельности (А) ЕС-параметров должно быть указано true для направления передачи данных издатель-подписчику или одноранговой отправки, когда этого требует перечисление а.2.iii), DL-менеджмент или издающий или одноранговый DLS-пользователь, а также должно быть указано false, в противном случае осуществляется согласование этого подполя от false к true.

g) Согласование в размере окна осуществляется независимо для каждого направления DLC. Фактический максимальный размер окна для заданного направления передачи должен быть меньше максимального размера окна отправителя и максимального размера окна получателя в данном направлении, а в подполе ЕС-параметров "максимальный размер окна (WWWW)" должен быть указан ноль, только когда в подполе "максимальный размер DLSDU (M...M)" в том же направлении указан ноль, что говорит о симплексном DLC.

h) В подполе ЕС-параметров формат SD-параметров (FFF) должен быть указан формат для каждого направления передачи. В данный профиль включены только форматы A, D и G. Форматы для передачи должны быть выбраны с помощью следующей процедуры:

1) если класс DLCEP является одноранговым, то для обоих направлений передачи данных используется формат D; в противном случае, если класс DLCEP является многоранговым, то

i) если функция доставки данных УПОРЯДОЧЕННАЯ или необходима своевременность, то используется формат G;

ii) в противном случае, если функция доставки данных НЕУПОРЯДОЧЕННАЯ, то используется формат А.

i) В подполе двустороннего обмена данными (Е) должно быть указано FALSE.

j) Атрибуты своевременности DLCEP сообщаются, но не согласуются.

1) В подполе ЕС-параметров своевременность включена (timeliness-included) (G) должно быть указано FALSE, когда значение указанной своевременности отправителя есть NONE, в противном случае в нем должно быть указано TRUE.

2) в подполе ЕС-параметров формат отметки времени (НН) должен быть указан формат J (null).

k) Если одно из направлений коммуникаций данных не требуется для DLC, по причине того, что не указано никаких (NONE) функций доставки данных, указываемых DLS-пользователем для данного направления, то в данном направлении

1) в подполе остаточной-деятельности (А) должно быть указано FALSE;

2) в подполе очереди/буфера (В) должно быть указано QUEUE (очередь);

3) в подполе своевременности (G) должно быть указано FALSE, и

4) в подполе формата отметки времени (НН) должен быть указан формат J.

5.2.2.2.4.4 IEC 61158-4-1, 8.2.1.2

Когда DLE получает примитив запроса DL-CONNECT от DLS-пользователя, то DLE должен выполнить следующие серии действий, а если во время процесса обнаружена какая-либо ошибка, то DLCEP должен быть отсоединен в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8.

Примечание 1: Процедуры в пунктах (a), (c)-(h) являются локальными для DLE и реализация локальных процедур не обязана соответствовать описанию, представленному в настоящем стандарте. DLE данного профиля не назначает DLCEP-адреса. Таким образом, процедуры IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисления h) и j.2) включены частично. Данный профиль не нуждается в поддержке запроса DL-соединения для существующего DLCEP издателя и, таким образом, процедура IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисление с) частично включена, а процедура IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисление е.1) была изменена для отказа в подобных запросах.

a) DLE должен назначить новый DLCEP-идентификатор для DLCEP, что может произойти в результате запроса, а также предоставить DLCEP-идентификатор DLS-пользователю в качестве единственного выходного параметра запроса.

b) DLE должен создать и запустить таймер запроса пользователя (user-request) TU (MCD) длительностью, основанной на максимальной задержке подтверждения, указанной пользователем, для примитива DL-CONNECT. Если указанное значение не было UNLIMITED (неограниченное), то длительность этого таймера должна быть равна Vc (NP).MCD_CRS; в противном случае длительность должна быть равна 60 с. DL-менеджмент может переопределить эти предпочтительные длительности.

Примечание 2: Значение V(NRC) равно нулю в данном профиле. Поэтому значения таймера в вышеописанном перечислении b) были представлены для V(NRC) = 0.

c) DLE должен подтвердить соответствие вызывающего DLSAP-адреса, предоставленного DLS-пользователем; в случае недействительности адреса, DLE должен отказать на запрос DL-CONNECT с помощью индикации DL-DISCONNECT.

d) DLE должен подтвердить непротиворечивость запрошенного набора QoS параметров, в котором все статические и неуказанные динамические параметры принимают значения по умолчанию, связанные с вызывающим-DLSAP-адресом, и в который вносятся следующие автоматические поправки этого QoS:

1) ам, где любые параметры нарушают предел, установленный-DL-менеджментом, значения подобных параметры должны быть установлены равные значениям этих пределов, если разрешено правилами, указанными в IEC 61158-4-1, 8.2.1.1, или же DLE должен отказать на запрос DL-CONNECT с помощью индикации DL-DISCONNECT.

2) если какой-либо из максимальных размеров DLSDU равен нулю или функции доставки данных отправляющего DLCEP указывают NONE (никаких), то соответствующие функции доставки данных отправляющего DLCEP должны быть установлены в UNORDERED (не упорядоченные).

Примечание 3: Данный особый случай не рассматривается как нарушение правил согласования IEC 61158-4-1, 8.2.1.1.

e) Если вызывающий идентификатор адреса является DLCEP-идентификатором для существующего DCLEP, то

1) если существующий DLCEP является DLCEP издателя, то DLE должен отказать на запрос DL-CONNECT с помощью индикации DL-DISCONNECT.

2) если DLCEP-класс, существующего DLCEP, является одноранговым или SUBSCRIBER (подписчик), то DLE должен отказать на запрос DL-CONNECT с помощью индикации DL-DISCONNECT.

f) В противном случае, если перечисление е) не применимо, то DLE должен определить максимальные размеры окон отправки и приема, основываясь на соответствующих связках буфера и очереди, как это показано далее:

1) если нет никаких функциональных возможностей DLCEP (указано NONE), то соответствующий размер окна должен быть равен нулю (0);

2) в противном случае, если перечисление 1) не применимо, то:

i) если была связка с буфером, то соответствующий размер окна должен быть (1),

ii) если была связка с очередью-K, то соответствующий размер окна должен быть меньшим из K или 15,

iii) если использовались связки по умолчанию, то соответствующий размер окна должен быть хотя бы по перечислению 1),

iv) во всех случаях, DL-менеджмент может дополнительно ограничить размер окна.

g) Если дополнительный адрес вызывающего-DLCEP был указан в примитиве запроса, то DLE должен назначить адрес вызывающего-DLCEP, указанный в примитиве запроса для DLCEP; если обнаружено какое-либо конфликтующее назначение, то работа DLCEP должна быть прекращена в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8.

h) В противном случае, если перечисление g) не применимо, и если вызванный адрес является DLCEP-адресом, который предполагается для DLCEP издателя, то DLE не должен назначать никаких DLCEP-адресов для этого DLCEP.

Примечание 4: В данном профиле IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисление (h) применимо только к примитиву запроса DL-соединения на ПОДПИСЧИКЕ (SUBSCRIBER), так как для всех других адрес вызывающего-DLCEP указан в запросе.

i) DLC должно инициализировать переменные VC(NP), VC(N), VC(R), VC(A), VC(M), VC(MS), VC(H), VC(HS) и VC(L) переменные DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.7.4.

j) DLE должен закодировать ЕС DLPDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.1 и 7.1.

1) Если параметр адреса вызванного DL указывает DL(SAP)- адрес или DLCEP-адрес, то DLE должен сформировать ЕС DLPDU с тремя адресами, чьи значения должны быть, соответственно:

i) вызванным DL(SAP)-адресом или DLCEP-адресом,

ii) DLCEP-адресом, назначенным DLCEP, или адресом вызывающего DLSAP, если подобное назначение не было выполнено в перечислении h),

iii) адресом вызывающего DLSAP.

2) Если параметр вызванного DL(SAP)-адреса указывает UNKNOWN (неизвестен), то:

i) не используется,

ii) DLCEP-класс является ИЗДАТЕЛЕМ (PUBLISHER) и DLE должен сформировать ЕС DLPDU с двумя адресами, чьи значения должны быть DLCEP-адресом, назначенным DLCEP и адресом вызывающего DLSAP, соответственно,

iii) не используется.

k) Если DLCEP класс DLE будет либо одноранговым либо SUBSCRIBER, то:

1) если был сформирован ЕС DLPDU, то:

i) DLE должен установить в ЕС-параметрах в DLPDU поле запрошен ответ (reply-requested),
ii) DLE должен поставить DLPDU в очередь с приоритетом TIME-AVAILABLE (доступное время) в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5,

2) DLE должен активировать распознание локального DLCEP-адреса DLCEP и сменить состояние DLCEP, VС(ST), на WAITING-FOR-EC-DLPDU (ОЖИДАЕТ-EC-DLPDU).
I) Если отправляющий класс DLCEP шифрователя DLE будет ИЗДАТЕЛЕМ (PUBLISHER), то:

1) DLE должен очистить поле запрошен ответ в ЕС-параметрах в DLPDU;

2) если DLCEP-адрес источника не является адресом существующего DLCEP, то DLE должен назначить новое значение подполю повторного использования дискриминатора (reuse-discriminator) адреса-DLCEP издателя (NNN) ЕС-параметров IEC 61158-4-1, 7.1, перечисление а.2):

i) если DLE способно записать повторно использованный дискриминатор адреса-DLCEP издателя в промежутке между активизациями DLCEP, то он должен увеличить промежуток между повторными использованиями одного значения дискриминатора до максимума,

ii) в противном случае, когда перечисление i) не применимо, DLE должен выбрать значение дискриминатора произвольно;

3) DLE должен поставить DLPDU в очередь с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5;

4) DLE должен выпустить DL-Соединение для DLCEP сразу же после передачи ЕС DLPDU;

5) DLE должен отменить таймер запроса пользователя TU(MC);

6) Если перечисление е) не применимо, то DLE должен активировать распознание локального DLCEP-адреса DLCEP и сменить состояние DLCEP, VС(ST), на готов к передаче данных (data-transfer-ready).

5.2.2.2.4.5 IEC 61158-4-1, 8.2.1.3

Когда DLE принимает примитив ответа DL-CONNECT от DLS-пользователя, DLE должен выполнить следующие серии действий; если во время процесса обнаруживается какая-либо ошибка, то DLCEP должен быть отсоединен в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8.

Примечание: Процедуры перечислений a), с) и f) являются локальными для DLE, а реализация локальных процедур не должна соответствовать описанию, приведенному в настоящем стандарте. Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.1.3, перечисление d): данный профиль не включает в себя объединение DLCEP,

IEC 61158-4-1, 8.2.1.3, перечисление f): DLE данного профиля не назначает DLCEP-адрес,

IEC 61158-4-1, 8.2.1.3, перечисление g): DLS-пользователь на подписчике не использует ответ DL-соединение,

IEC 61158-4-1, 8.2.1.3, перечисления h.2), i): DLS-пользователь на издателе не использует ответ DL-Соединение.

a) DLE должен подтвердить соответствие DLCEP-идентификатора и отвечающий DLSAP-адрес или DLCEP-идентификатор, предоставленный DLS-пользователем, а также должен ассоциировать предоставленный идентификатор DLS-пользователя с DLCEP.

b) Если идентифицированный DLCEP не находится в состоянии ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА НА СОЕДИНЕНИЕ, то DLCEP должен быть отсоединен.

c) DLE должен подтвердить непротиворечивость набора QoS параметров ответа, в котором статические и не указанные параметры по умолчанию принимают свои значения, связанные с адресом отвечающего-DLSAP, и где выполняются автоматические поправки QoS, описанные в IEC 61158-4-1, 12.2.1.2, перечисление d). DLE должен затем подтвердить непротиворечивость полученного в результате набора QoS параметров с помощью соответствующих параметров от принятого ЕС DLPDU, а также соблюдение правил согласования параметров, указанных в IEC 61158-4-1, 8.2.1.1.

d) Не используется.

e) Если отвечающий идентификатор адреса в ответе DL-Соединения являлся DLSAP-адресом, то:

1) этот DLSAP-адрес должен использоваться в качестве локального DLSAP-адреса, и

2) DLE должен определить локальный максимальный размер окна отправки и приема, основываясь на соответствующих связках буфера и очереди, который может быть дополнительно ограничен DL-менеджментом в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.2.

Затем DLE должен определить фактический максимальный размер окна отправки, как меньший из значений локального размера окна отправки и размера окна приема принятого ЕС DLPDU, а также фактический максимальный размер окна приема, как меньший из значений локального размера окна приема и размера окна отправки принятого ЕС DLPDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.1. DLE должен также выполнить все требующиеся согласования в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.1.

f) DLE должен назначить адрес вызывающего DLCEP, указанный в примитиве ответа, DLCEP-адресу для DLCEP; если обнаруживаются какие-либо конфликтующие назначения, то DLCEP должен быть отсоединен в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, а приведенная причина должна быть "разъединение-некорректное сопряжение DLCEP, длительное состояние".

g) Не используется.

h) DLE должен:

1) шифровать ЕС DLPDU, не запрашивающий ответ, с помощью трех адресов, указанных в IEC 61158-4-1, 6.1 и 7.1, где его адреса являются:

i) первым из двух DL-адресов источника, полученных от принятого ЕС DLPDU, который привел к индикации DL-CONNECT и последующем DL-CONNECT ответе,

ii) DLCEP-адресом, только что назначенным DLCEP, и

iii) отвечающим DLSAP-адресом, соответственно;

2) не используется, и

3) поставить DLPDU в план для передачи с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5.

i) Не используется.

j) Если отвечающий класс DLCEP является одноранговым, то DLE должен:

1) остановить таймер, запущенный согласно IEC 61158-4-1, 8.2.1.4.2, перечисление b.4.iv);

2) запустить таймер согласно IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисление b) с установленной длительностью равной значению максимальной задержки подтверждения в DL-соединении, как это указано в примитиве ответа в DL-соединении;

3) активировать распознание локального DLCEP-адреса DLCEP, и

4) сменить состояние DLCEP, VС(ST), на ожидание завершения соединения.

5.2.2.2.4.6 IEC 61158-4-1, 8.2.1.4.2

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.1.4.2, перечисления a), с.1): групповой адрес пункта назначения не включен в данный профиль;

IEC 61158-4-1, 8.2.1.4.2, перечисления с.3), d.1): данный профиль не включает в себя повторение отправления ЕС DLPDU;

IEC 61158-4-1, 8.2.1.4.2, перечисления с), d): в данном профиле, эти подразделы применимы только к одноранговому DLC;

IEC 61158-4-1, 8.2.1.4.2, перечисления b.2), b.3), d.2), e): данный профиль не включает в себя объединителя соединений.

В данном профиле невозможно присутствие нескольких событий ввода, например, условия IEC 61158-4-1, 8.2.14.2, перечисление с.1). Данный профиль не включает в себя тестирование на подобные входные условия, и, таким образом, реализации могут игнорировать подобные условия.

DLE должен выполнять следующие серии действий, и, если во время процесса обнаруживается какая-либо ошибка, то DLC должно быть разъединено в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8.

a) Не используется.

b) Если первый адрес принятого ЕС DLPDU является DLSAP-адресом, то:

1) DLE должен подтвердить непротиворечивость принятого ЕС DLPDU, в котором все статические и неуказанные динамические параметры принимают значения по умолчанию, ассоциированные с адресом-вызванного-DLSAP, и там, где любые параметры нарушают предел, установленный-DL-менеджментом, значения подобных параметров должны быть установлены, как значения, равные этим пределам, если это разрешено правилами согласования IEC 61158-4-1, 8.2.1.1 или DLCEP должен быть отсоединен в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, с указанием причины «отказ в соединении - QoS не доступен, длительное состояние»;

2) не используется;

3) не используется;

4) DLE должен назначить DLCEP новый DLCEP идентификатор и должен применить правила согласования IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисление d). Если происходит какое-либо нарушение правил согласования, то DLE должен отсоединить предложенный DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, с указанием причины «отказ в соединении - QoS не доступен, длительное состояние». Если не обнаружено никаких нарушений, то DLS-пользователь ассоциирован с DLSAP-адресом, который является первым адресом принятого ЕС DLPDU, и DLE должен:

i) создать DLCEP, инициализируя его VS(NP), VS(N), VS(R), VS(A), VS(M), VS(MS), VS(H), VS(HS) и VS(L) переменные в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.7.4,

ii) записать DLCEP-адрес источника и DLSAP-адрес источника у принятого ЕС DLPDU как удаленный DLCEP-адрес DLCEP и удаленный DLSAP-адрес DLCEP соответственно, а когда класс DLCEP отправителя это ИЗДАТЕЛЬ (PUBLISHER), также записать дискриминатор повторного использования адреса DLCEP-издателя блока ЕС DLPDU как локальный дискриминатор повторного использования локального адреса DLCEP-издателя,

iii) сообщить DLS-пользователю об индикации DL-CONNECT,

iv) запустить таймер для контроля ответа DLS-пользователя на индикацию DL-CONNECT в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.2, перечисление b) и

v) сменить состояние DLCEP, VС(ST), на ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА НА СОЕДИНЕНИЕ.

c) В противном случае, если адрес принятого ЕС DLPDU является DLCEP-адресом для существующего DLCEP и если адресованный DLCEP находится в состоянии ОЖИДАНИЕ EC-DLPDU, то DLE должно подтвердить принятые DLC параметры, и если обнаружена ошибка, то:

1) не используется;

2) DLE должен разъединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8 с указанием причины «отказ в соединении - QoS не доступен, длительное состояние».

Если при подтверждении соответствия принятого ЕС DLPDU не обнаружено ни одной ошибки, то:

3) не используется;

i) если DLCEP-классы принимающих DLCEP одноранговые (PEER), то два DL-адреса источника принятого ЕС DLPDU должны быть отмечены как удаленный DLCEP-адрес и удаленный DLSAP-адрес DLCEP,

ii) если DLCEP-класс принимающего DLCEP одноранговый (PEER), то:

A) DT DLPDU не содержит данные DLS-пользователя,

B) адрес пункта назначения равен первому DL-адресу источника, указанному в принятом ЕС DLPDU, и

C) когда атрибуты DLCEP требуют от DLPDU наличия адреса источника, адрес источника равен локальному DLCEP-адресу DLCEP,

D) должен быть зашифрован и поставлен в очередь с приоритетом DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5, для того, чтобы уведомить одноранговый DLE об успешном приеме подтверждающего ЕС DLPDU,

iii) не используется,

iv) DLE должен выпустить примитив подтверждения DL-CONNECT, передавая согласованные DLCEP-атрибуты запрашивающему DLS-пользователю,

v) DLE должен отменить таймер запроса пользователя TU(MCD) и сменить состояние DLCEP на ГОТОВ K ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ.

d) не используется, включая:

1) не используется;

2) не используется.

e) В противном случае, если первый адрес принятого ЕС DLPDU является DLCEP-адресом для существующего DLCEP и принятый ЕС DLPDU запрашивает ответ, и если адресованный DLCEP в состоянии ГОТОВ K ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ, то:

1) если существующий DLCEP является DLCEP-издателя, то DLE должен:

i) установить каждый QoS параметр и дискриминатор повторного использования адреса DLCEP-издателя в соответствующие параметры указанного DLCEP, если это разрешено правилами согласования IEC 61158-5-1, 8.2.1.1, и

ii) если необходимо в соответствии с правилами IEC 61158-4-1, 8.2.1.1, перечисление d), то сменить размер адреса существующего DLC с VERY-SHORT (очень короткий) на SHORT (короткий) или с SHORT на LONG;

2) если не обнаружено никаких нарушений правил согласования, то DLE должен:

i) закодировать ЕС DLPDU, не требующий ответа, с помощью двух адресов в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.1 и 7.1, где его адреса, соответственно,

A) DLCEP-адрес существующего DLC и

B) DLSAP-адрес, связанный с существующим DLCEP-адресом, и

ii) запланировать ЕС DLPDU для передачи с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5,

3) если перечисление 2) не применимо, потому что было обнаружено нарушение правил согласования, то DLE должен отказать на принятый запрос DLC-установления (DLC-establishment) и прекратить обработку принятого ЕС DLPDU, следующим образом:

i) DLE должен закодировать DC DLPDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.2 и 7.2 и установить значение его поля запрошен-ответ в FALSE, с указанием причины «разъединение со стороны провайдера - QoS не доступен, длительное состояние», и запланировать DC DLPDU Для передачи с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5.

ii) DC DLPDU должен обладать как адресом пункта назначения так и адресом источника IEC 61158-4-1, 6.2.1 форматов 1L и 1S, адрес пункта назначения должен быть идентичен первому DL-адресу источника принятого ЕС DLPDU, а адрес источника должен быть идентичен DL-адресу пункта назначения принятого ЕС DLPDU.

f) В противном случае, DLE должен проигнорировать принятый ЕС DLPDU.

5.2.2.2.4.7 IEC 61158-4-1, 8.2.1.5

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо частично включены по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.1.5, перечисления а.2), с.2): данный профиль не включает в себя повторение отправления ЕС DLPDU,

IEC 61158-4-1, 8.2.1.5, перечисление е): данный профиль не включает в себя DLC Reset.

Если время таймер TU(MCD) истекает, и тогда, если DLCEP находится в состоянии (VС(ST)):

a) ожидания EC-DLPDU (waiting-for-EC-DLPDU), то:

1) если это последовательное истечение (V(NRC)+1)-го повтора в сети, то:

i) DLE должен прекратить обработку запроса, и

ii) если определенная пользователем максимальная задержка подтверждения примитива запроса DL-CONNECT, дала значение отличное от UNLIMITED (неограничено), то:

A) если DLE должен инициировать индикацию DL-Разъединения, сообщая «отказ в соединении - DLSAP недосягаем, промежуточное состояние, локальное происхождение», и

B) если вызванный адрес был либо DLSAP-адресом или DLCEP-адресом, и DLCEP-класс DLCEP является одноранговым, то DLE:

I) должен закодировать DC DLPDU, запрашивающий разъединение, с указанием причины «причина не указана», на тот же DL-адрес, как и тот, по которому был отправлен предыдущий ЕС DLPDU, и

II) Должен быть помещен в очередь с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5;

b) ожидания ответа на соединение (waiting-for-connect-response), то DLE должен разъединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, указывая причину разъединения «разъединение со стороны провайдера - тайм-аут»;

c) ожидание завершения соединения (waiting-for-connect-completion), то

1) если это последовательное истечение (V(NRC)+1)-го повтора в сети, то DLE должен разъединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, указывая причину разъединения «разъединение со стороны провайдера - тайм-аут»;

d) ГОТОВ K ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ (DATA-TRANSFER-READY), то DLE должен действовать в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.10.

5.2.2.2.4.8 IEC 61158-4-1, 8.2.1.6

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.1.6, перечисления а.1), а.2): групповой адрес пункта назначения не включен в данный профиль, адрес пункта назначения со значением «Неизвестен» используется только издателем;

IEC 61158-4-1, 8.2.1.6, перечисление b.2): данный профиль не включает Сброс DLC;

Данный профиль не включает устаревание соединения и, тем самым, в нем разрешено повторное использование DLCEP-адреса в любое время после отправки DC DLPDU.

Когда DLE на DLCEP принимает запрос DL-DISCONNECT (DL-РАЗЪЕДИНЕНИЕ), поступивший от DLS-пользователя, то DLE должен:

a) закодировать DC DLPDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.2 и 7.2, запрашивая разъединение и специфицируя указанную пользователем DLS (DLS-user-given) причину, а также должен запланировать DLPDU для передачи с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5, за исключением, когда DLCEP:

1) не используется,

2) не используется,

3) является SUBSCRIBER DLCEP.

Если DC DLPDU закодирован, то:

i) если отсоединяемый DLCEP является одноранговым DLCEP, то DC DLPDU должен обладать как адресом источника так и адресом пункта назначения форматов 1L и 1S по IEC 61158-4-1, 6.2.1, а адрес пункта назначения должен быть удаленным DLCEP-адресом DLC, если он известен, или же вызванным DLSAP-адресом, принадлежащим инициирующему ЕС DLPDU во всех других случаях. Поле «запрошен ответ» должно быть установлено в значение TRUE в DC-параметрах инициирующего DC DLPDU;

ii) если отсоединяемый DLCEP является PUBLISHER DLCEP, то DC DLPDU должен обладать только адресом источника форматов 2L и 2S по IEC 61158-4-1, 6.2.1. Поле «запрошен-ответ» должно быть установлено в значение FALSE в DC-параметрах инициирующего DC DLPDU;

iii) адрес источника DC DLPDU должен быть локальным DLCEP-адресом, если таковой существует; или отвечающим или вызывающим локальным DLSAP-адресом, если таковой существует, или вызванным DLSAP-адресом инициирующего ЕС DLPDU во всех остальных случаях;

b) прекратить работу DLCEP, включая:

1) для каждого незавершенного, то есть еще не подтвержденного (not-yet-confirmed), DL-DATA запроса:

i) удалить запрос из надлежащей очереди запроса пользователя DLCEP, QA(UR), а также ссылки на запрос из всех очередей DLE,

ii) инициировать подтверждение DL-DATA вместе с соответствующим идентификатором запроса, сообщая «отказ-сброс или разъединение», и

iii) удалить таймер Т (MCD), связанный с запросом,

2) не используется,

3) удалить все таймеры, связанные с DLCEP.

5.2.2.2.4.9 IEC 61158-4-1, 8.2.1.7

Примечание Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.1.7, перечисление b): данный профиль никогда не проверяет наличие ответа и, тем самым, никогда не возвращает отвечающий DC DLPDU;

IEC 61158-4-1, 8.2.1.7, перечисление с.5): данный профиль не включает в себя устаревание соединения и поэтому разрешено повторное использование DLCEP-адреса в любое время после отправления DC DLDPU.

Когда DLE принимает DC DLPDU, определяя, что DLCEP должен быть отсоединен, то:

a) DLE должен установить номер версии используемого DLL протокола, как указано в принятом DC DLPDU, а также должен соответственным образом интерпретировать другие DC-параметры DLPDU;

b) не используется;

c) если принятый DC DLPDU:

1) определяет только один адрес источника форматов 2L и 2S по IEC 61158-4-1, 6.2.1, а адрес источника является DCLEP-адресом многорангового DLC, для которого DLE является подписчиком, или

2) определяет как адрес пункта назначения, так и адрес источника форматов 1L и 1S по IEC 61158-4-1, 6.2.1 и

i) адрес пункта назначения является DL(SAP)-адресом, a DLE обладает DLCEP на DLSAP, к которому привязан DL(SAP)-адрес, чей удаленный DLCEP-адрес имеет такое же значение как и принятый DL-адрес источника, или

ii) адрес пункта назначения является DLCEP-адресом, а удаленный DLCEP-адрес идентифицированного DLCEP имеет такое же значение, как и принятый DL-адрес источника, или

iii) адрес пункта назначения является DLCEP-адресом, а вызванный DLSAP-адрес идентифицированного DLCEP имеет такое же значение, как и принятый DL-адрес источника, то DLCEP является известным для локального DLS-пользователя, тогда

3) DLE должен сообщить индикацию DL-разъединения локальному DLS-пользователю, указывая как нелокальное происхождение, так и причину индикации DL-разъединения, принятой в DC DLPDU,

4) DLE должен прекратить работу DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.6, перечисление b).

5.2.2.2.4.10 IEC 61158-4-1, 8.2.1.8

Примечание 1: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: Данный профиль не включает устаревание соединения и, тем самым, разрешает повторное использование DLCEP-адреса в любое время после отправления DC DLPDU.

В тех случаях, когда DLE самостоятельно определяет, что необходимо разъединить DLCEP, то:

- если DLCEP известен локальному DLS-пользователю, то DLE должен сообщить индикацию DL-разъединения локальному DLS-пользователю, указывая как причину для индикации DL-разъединения, как и тот факт, что ее происхождение было локальным.

Примечание: DLCEP не будет известен локальному DLS-пользователю, если разъединение происходит во время обработки принятого ЕС DLPDU, чей прием только что привел к тому, что DL создал DLCEP;

b) если:

1) DLCEP-класс DLCEP одноранговый или PUBLISHER, и

2) вызванный DL(SAP)-адрес EC DLPDU, активировавший DLCEP не являлся групповым DL-адресом, то

3) DLE должен закодировать DC DLPDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.2 и 7.2 и запланировать DLPDU для передачи с приоритетом TIME-AVAILABLE в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.4.5,

4) если отсоединяемый DLCEP является одноранговым DLCEP, то DC DLPDU должен обладать как адресом пункта назначения, так и адресом источника форматов 1L и 1S по IEC 61158-4-1, 6.2.1, а адрес пункта назначения должен быть удаленным DLCEP-адресом DLC, если это известно, или вызванным DL(SAP)-адресoм инициирующего ЕС DLPDU во всех других случаях. В поле «запрошен ответ» должно быть установлено в значение TRUE в DC-параметрах инициирующего DC DLPDU,

5) если отсоединяемый DLCEP является PUBLISHER DLCEP, то DC DLPDU должен обладать только адресом источника форматов 2L и 2S по IEC 61158-4-1, 6.2.1. В поле «запрошен ответ» должно быть установлено в значение FALSE в DC-параметрах инициирующего DC DLPDU,

6) адрес источника DC DLPDU должен быть локальным DLCEP-адресом, если таковой существует; или отвечающим или вызывающим DLSAP-адресом, если таковой существует, или вызванным DLSAP-адресом инициирующего ЕС DLPDU во всех других случаях;

с) DLE должен прекратить работу DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.6, перечисление b).

Таблица 80 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 8.2.2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2.0 | — | ДА | — |  |
| 8.2.2.1 | Выбор формата СА, CD, DT и ED блоков DLPDU | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.11 |  |
| 8.2.2.2 | Прием примитива запроса DL-ДАННЫЕ (DL-DATA) | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.12 |  |
| 8.2.2.3 | Передача DT DLPDU от DLCEP | — | — |  |
| 8.2.2.3.0 | — | ДА | — |  |
| 8.2.2.3.1 | Формирование поля «данные пользователя» (user-data) и связанных с ним подполей SD-параметров | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.13 |  |
| 8.2.2.3.2 | Формирование других подполей SD-параметров | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.14 |  |
| 8.2.2.3.3 | Передача завершена | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.15 |  |
| 8.2.2.4 | Передача СА, CD или ED DLPDU от DLCEP | — | — |  |
| 8.2.2.4.1 | Передача СА DLPDU | НЕТ | — |  |
| 8.2.2.4.2 | Передача CD DLPDU | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.16 |  |
| 8.2.2.4.3 | Передача ED DLPDU | НЕТ | — |  |
| 8.2.2.5 | Подтверждение соответствия и обработка SD-параметров в СА, CD, ED или DT DLPDU, принятых на DLCEP | — | — |  |
| 8.2.2.5.0 | — | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.17 |  |
| 8.2.2.5.1 | Подтверждение соответствия подполей NDS, TNS, ASN и подполей сокращенного времени DL (truncated-DL-time) принятых SD-параметров | — | Заменен на 5.2.2.2.4.18 |  |
| 8.2.2.5.2 | Подтверждение соответствия подполей NDR, RSN, J и K принятых SD-параметров | — | Заменен на 5.2.2.2.4.19 |  |
| 8.2.2.5.3 | Обработка подполя Т и подполя сокращенного времени DL принятых SD-параметров | — | Заменен на 5.2.2.2.4.20 |  |
| 8.2.2.6 | Подтверждение соответствия и обработка данных пользователя, полученных в DT DLPDU | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.21 |  |
| 8.2.2.7 | Доставка целого DLSDU, который был полностью получен на DLCEP | — | — |  |
| 8.2.2.7.0 | — | ДА | — |  |
| 8.2.2.7.1 | Доставка буферу приема | ДА | — |  |
| 8.2.2.7.2 | Доставка очереди приема | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.22 |  |
| 8.2.2.7.3 | Стандартная доставка согласно модели ВОС (OSI-default delivery) | ДА | — |  |
| 8.2.2.8 | Прием DT DLPDU, адресованного DLCEP | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.23 |  |
| 8.2.2.9 | Прием CD DLPDU | НЕТ | Не включен, так как данный профиль не включает в себя СА, ED DLPDU и CD DLPDU для однорангового DLC. В данном профиле CD DLPDU для многорангового соединения не включает в себя SD-параметры |  |
| 8.2.2.10 | Запуск, отмена и истечение таймера T (MCD) по запросу DL-DATA | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.24 |  |
| 8.2.2.11 | Запуск, отмена и истечение таймера T (SS) | — | — |  |
| 8.2.2.11.0 |  | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.25 |  |
| 8.2.2.11.1 | Использование упрощенного таймера T (SS) | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.26 |
| 8.2.2.12 | Запуск, отмена и истечение таймера T (RRS) | НЕТ | — |
| 8.2.2.13 | Запуск, отмена и истечение таймера T (RAS) | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.27 |
| 8.2.2.14 | Запуск, отмена и истечение таймера T (RAM) | Частичное | Заменен на 5.2.2.2.4.28 |
| 8.2.2.15 | Прием примитива запроса DL-СБРОС (DL-RESET) | НЕТ | — |
| 8.2.2.16 | Прием примитива ответа на DL-СБРОС | НЕТ | — |
| 8.2.2.17 | Прием RC DLPDU | НЕТ | — |
| 8.2.2.18 | Истечение таймера Т (МСD) по запросу или индикации DL-СБРОС | НЕТ | — |
| 8.2.2.19 | Сброс инициированный DLE | НЕТ | — |

5.2.2.2.4.11 IEC 61158-4-1, 8.2.2.1

Примечание 1: CA и ED DLPDU не включены в данный профиль.

Формат адреса всех DC и DT DLPDU блоков, отправленных от DLCEP должен быть выбран в соответствии с тем, что было определено в процессе DLCEP-установления по IEC 61158-4-1, 8.2.1.1 и как указано в IEC 61158-4-1, 6.5.3 и 6.7.3 соответственно. Формат SD-параметров всех подобных CD и DT DLPDU блоков, формируемый DLE, должен быть таким же, как и оговоренный для отправляющего DLCEP по IEC 61158-4-1, 7.1, перечисление с.5), 7.1, перечисление d.5), 8.2.1.1.

Все блоки CD DLPDU, отправленные от LAS DLE как часть его деятельности по выполнению плана, а не от DLCEP, принадлежащего LAS DLE, содержат явно заданный адрес пункта назначения длиной, которая была согласована в IEC 61158-4-1, 8.2.1.1, и должны пренебречь как адресом источника, так и SD-параметрами.

Примечание: Формат адреса очень короткой длины всегда реализуется с помощью коротких адресов в любом ассоциированном CD DLPDU.

5.2.2.2.4.12 IEC 61158-4-1, 8.2.2.2

Примечание 1: Ниже приведенные процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.2, перечисление d.1): данный профиль не включает в себя явное планирование запросов DL-данных;

IEC 61158-4-1, 8.2.2.2, перечисление d.2.ii): функциональные характеристики доставки данных из IEC 61158-4-1, 8.2.2.2 не включены в данный профиль.

Если запрос принят, на что указывает возвращенный статус «успех» («success») на запрос DL-DATA, то по завершении запроса, успешном или же в случае отказа, DLE должен выпустить подтверждение DL-DATA с тем же идентификатором запроса, как и указанный DLS-пользователем в соответствующем примитиве запроса DL-DATA, передавая статус запроса DLS-пользователю.

Источник DCLEP, указанный в запросе DL-DATA, должен быть привязан либо к явной (управляемой пользователем) очереди или неявной (управляемой DLE) очереди.

Если очередь заполнена или если указанная длина DLSDU, P (L), является неверной, или если DLCEP-состояние V (ST) не является состоянием ГОТОВ K ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ (DATA-TRANSFER-READY), то DLE должен немедленно вернуть соответствующее подтверждение DL-DATA, указывая причину отказа (сбоя).

В противном случае:

a) DLE должен создать и запустить таймер запроса пользователя T (MCD), длительность которого основана на указанной пользователем максимальной задержке подтверждения для примитивов DL-DATA. Если указанное значения было отличным от UNLIMITED, то длительность данного таймера должна быть равной этой указанной пользователем максимальной задержке подтверждения; в противном случае длительность должна быть равна 60 с. DL-менеджмент способен пренебречь этими предпочтительными вариантами длительности;

b) DLE должен назначить следующий не назначенный номер последовательности N=V (N) запросу и связанному с ним DLSDU;

c) DLE должен инициализировать переменную V (SS), основываясь на длине, PN(L), N-гo DLSDU, чтобы указать на то, что все сегменты N-го DLSDU нуждаются в передаче, а никакие другие сегменты данного DLSDU;

d) DLE должен добавить запрос в очередь запроса пользователя DLCEP-адреса, Q(UR), следующим образом:

1) не используется,

2) i) если N>V (A) + P (WS) и отправляющий DLCEP являются КЛАССИЧЕСКИМ (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНЫМ (DISORDERED) одноранговым устройством, то запрос должен быть помещен в третий раздел Q (UR),

3) в противном случае, если перечисление 2) не применимо, то третий раздел Q (UR) пустой, и потому запрос должен быть помещен во второй раздел Q (UR), a DLE должен добавить в очередь незапланированной услуги (unscheduled-service) DLE, Q (US), ссылку на Q (UR) того же приоритета как и только что присоединенный запрос.

Примечание - Q(US) никогда не нуждается в большем числе ссылок на Q (UR), чем число блоков DLSDU, ожидающих передачу или повторную передачу.

DLE должен увеличивать VC(N).

5.2.2.2.4.13 IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.1

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по причинам, приведенным ниже:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.1, перечисления a), b.i), b.iii), b.iv): функциональные возможности доставки данных по IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.1 не включены в данный профиль;

IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.1, перечисления b.2), b.3): подполя ASN, TNS не являются частью формата SD-параметров данного профиля;

IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.1, перечисления с.3.iii), d.2): подполе DL-времени не является частью формата SD-параметров данного профиля.

Поля Т, NDS и поле данных пользователя DLPDU блоков должны быть сформированы следующим образом:

a) не используется;

b) если отправляющий DLCEP привязан к отправляющей очереди и

i) не используется,

ii) является БЕСПОРЯДОЧНЫМ или КЛАССИЧЕСКИМ одноранговым DLCEP, и существует K такое, что V (A)<К min(V (A)+P (WS), V (N)-1) и V (SS) непустое (non-empty),

iii) не используется,

iv) не используется,

то DLE должен сформировать остаток DLPDU следующим образом:

1) подполе NDS, если присутствует, должно передавать биты самого младшего разряда значения K соответствующим образом,

2) не используется,

3) не используется,

4) поле «данных пользователя» должно состоять из октетов данных пользователя,

5) в подполе Т должно быть указано значение FALSE,

6) не используется,

и DLE должен удалить составляющую из V (SS);

c) если отправляющий DLCEP привязан к отправляющему буферу, то:

1) DLE должен увеличить V (N), если в буфер была внесена запись после последней передачи из буфера на этот DLCEP,

2) DLE должен допустить K, равное V (N)-1,

3) Если K не равно нулю, то DLE должен сформировать остаток DLPDU, как это указано в перечислениях b.1)- b.4) и как показано далее:

i) если DLSDU не обладает никакими атрибутами своевременности, то в подполе Т должно быть указано FALSE,

ii) если DLCEP обладает классом DL-своевременности отправителя отличным от класса NONE, то DLE должен:

A) вычислить своевременность сегмента номер S блока DLSDU номер K в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.1.7,

B) выполнить логическое И для данного вычисленного статуса своевременности и статуса своевременности, ассоциированного с записью в буфер, VB(TS), по IEC 61158-4-1, 6.7.4.21, а также

C) передать результат в подполе Т блока DLPDU,

iii) не используется,

а также DLE должен удалить составляющую из V (SS);

d) если не имеется такого K, как описано в перечислении b), или K равно нулю, как в перечислении с), или если от DLE требуется отправить DLPDU без данных пользователя, как описано в IEC 61158-4-1, 6.5.4.1, перечисление с) или 6.5.4.1, перечисление d), то:

1) в подполе Т SD-параметров должен быть ноль (0), NDS должен быть закодирован соответствующим номером битов самого младшего разряда V (M),

2) не используется; и

3) поле данных пользователя должно быть равно нулю.

5.2.2.2.4.14 IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.2

Примечание 1: Ниже описанные процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.2, перечисление b.1): проверка номера сегмента не включена, текст был отредактирован, чтобы был применим только к формату SD-параметров, включенному в данный профиль.

Подполя SD-параметров J, K, NDR и RSN должны быть отформатированы следующим образом:

a) если отправляющий DCLEP является DCLEP ИЗДАТЕЛЯ (PUBLISHER DLCEP), то подполя SD-параметров J, K, NDR и RSN должны быть закодированы как ноль;

b) если отправляющий DCLEP является одноранговым DCLEP, то:

1) если имеется наименьшее K, такое, что V (L)<K, V (H) и V (RRS) непустые, то:

i) подполе J SD-параметров должно быть закодировано, как единица (1),

ii) подполе NDR должно передавать 4 бита значения K самого младшего разряда,

iii) подполе RSN должно быть закодировано как ноль и

iv) V (RRS) должно быть задано пустым,

2) в противном случае, если перечисление 1) не применимо, то:

i) подполя J и RSN должны быть закодированы как ноль (0) и

ii) подполе NDR должно передавать 4 бита (V (L)+1) самого младшего разряда,

3) если значение подполя NDR равно значению соответствующих битов (V (L)+1) самого младшего разряда, то подполе K должно быть закодировано как единица (1), в противном случае подполе K должно быть закодировано как ноль (0).

Примечание 2: Если принятый размер окна, PC(WR) = 1, то NDR = VC(L)+1; RSN = 0; K =1; если VC,L+1(RRS) не пустое, то J = 1; иначе J = 0.

5.2.2.2.4.15 IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.3

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.3, перечисление (a): переменная VC(MS) не включена в данный профиль;
IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.3, перечисление (b): отредактирован, потому что только неупорядоченный DLCEP издателя, привязанный к буферу, включен в данный профиль;
IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.3, перечисление (с): отредактирован, потому что в данный профиль включен только упорядоченный DLCEP издателя, привязанный к буферу.

a) Если только что переданный DLPDU содержит данные DLS-пользователя, то DLE должен обновить V (M) из локальной переменной K согласно IEC 61158-4-1, 8.2.2.3.1 следующим образом:

если K>V (M), то для V (M) должно быть установлено значение равное K.

b) Если отправляющий DCLEP:

1) является DLCEP издателя, чьи функциональные возможности отправляющего DLCEP являются НЕУПОРЯДОЧЕННЫМИ (UNORDERED); и

2) DT DLPDU содержит ненулевое поле данных пользователя; то

3) DLE должен выпустить примитив индикации DL-BUFFER-SENT, указывающий идентификатор DLS-пользователя, если таковой известен, или, в противном случае, DL-идентификатор для DCLEP;

4) не используется.

c) Если отправляющий DLCEP:

1) является DLCEP издателя, чьи функциональные возможности отправляющего DLCEP являются УПОРЯДОЧЕННЫМИ (ORDERED); и

2) DT DLPDU содержит ненулевое поле данных пользователя; то

3) DLE должен выпустить примитив индикации DL-BUFFER-SENT, указывающий идентификатор DLS-пользователя, если таковой известен, или, в противном случае, DL-идентификатор, для DLCEP;

4) не используется.

d) Если DLCEP был указан в качестве синхронизирующего DLCEP во время установления одного или нескольких локальных DLCEP и если примитив индикации DL-BUFFER-SENT был выпущен в соответствии с перечислением b.1) или перечислением с.1), то DLE должен записать DL-время доступа к сети, V (TNA), для использования в вычислениях своевременности тех из них, что ссылаются на DLCEP.

5.2.2.2.4.16 IEC 61158-4-1, 8.2.2.4.2

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.4.2, перечисление а.2): в данном профиле CD DLPDU используется только в направлении от подписчика издателю и передача данных от подписчика издателю не включена, CD DLPDU в данном профиле не включает поля SD-параметров.

IEC 61158-4-1, 8.2.2.4.2 не применим к LAS DLE, когда он занимается отправкой CD DLPDU блоков, как частью своей запланированной деятельности, и отправка осуществляется не от LAS DLE; подобные DLPDU блоки ограничены в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.5 и 8.2.2.

После получения коммуникационной возможности принуждается передача от удаленного DLCEP, когда:

a) DLC является:

1) симплексным и выполняется передача данных DLS пользователя только от удаленного DLCEP локальному DLCEP (и возможно другим DLCEP);

2) не используется;

b) локальное исполнение примитива запроса услуги принуждения DL (DL-Compel-Service) вынуждает передачу от удаленного DLCEP издателя; в таком случае DLE должен сформировать и отправить CD DLPDU указанного приоритета; с форматами поля DL-адреса и SD-параметров в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.5, 7.4 и 8.2.2.2 с удаленным (пункта назначения) и локальным (источникa) DLCEP-адресами DLC, при необходимости, а также с нулевым полем SD-параметра.

1) Не используется;

2) не используется;

3) не используется и

4) не используется.

5.2.2.2.4.17 IEC 61158-4-1, 8.2.2.5

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.5, перечисление 1.i): данный профиль не включает в себя объединения соединений;

IEC 61158-4-1, 8.2.2.5, перечисление 2): данный профиль не включает в себя DLC Сброс.

Только форматы A, D и G включены в данный профиль.

Если состоянием DLCEP, V (ST), является:

1) «ожидание завершения соединения» (waiting-for-connect-completion), то:

i) не используется,

ii) DLE должен выпустить примитив индикации DL-соединение установлено (DL-CONNECTION-ESTABLISHED) для принимающего DLS-пользователя и отменить, связанный с ним, таймер запроса пользователя TMCD),

iii) DLE должен сменить состояние DLCEP, V (ST), на состояние «готов к передаче данных» (DATA TRANSFER READY) и должен применить остальную часть IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.0;

2) не используется;

3) состоянием отличным от «ожидание завершения соединения» (WAITING-FOR-CONNECT-COMPLETION) и «готов к передаче данных» (DATA-TRANSFER-READY), то принятый DLPDU должен быть проигнорирован DLC функциями верхнего уровня.

В противном случае, DLE должен выполнить подтверждение соответствия и обработать SD-параметры принятого DLPDU, в соответствии с форматом SD-параметров, P (NP.FFF), согласованным для данного (принимающего) направления DLC передачи. Эти подтверждение соответствия и обработка должны быть описаны в остальной части IEC 61158-4-1, 8.2.2.5, включая рассуждения, связанные с форматом, как указаны далее, основанные на формате SD-параметров (A-G) и урезанном формате DL-времени (J-М). Зависящее от формата значение отправляемого по модулю MOD должно также использоваться в процедурах IEC 61158-4-1, 8.2.2.6.

формат A) SD-параметры DLPDU отправления и приема являются заданными явно и потому всегда действительны (подтверждены); неявные значения RSN, T, TNS, ASN и урезанное DL-время - все имеют нулевые значения, а любые данные сопровождения пользователя являются завершенным DLSDU. IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.2 не применим.

формат D) SD-параметры DLPDU отправления и приема являются заданными явно; отправление по модулю MOD равно 25; прием по модулю MOD равен 24; неявные значения TNS и ASN равны нулю и любые данные сопровождения пользователя являются завершенным DLSDU.

формат G) SD-параметры DLPDU отправления и приема являются заданными явно; SD-параметры DLPDU приема не существуют; отправление по модулю MOD равно 25; неявные значение NDR есть V (M)+1; неявные значения RSN, TNS и ASN равны нулю и любые сопровождения пользователя являются завершенным DLSDU.

5.2.2.2.4.18 IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.1

Примечание 1: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично, или отличаются по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.1(b.1), (b.2), (b.3) и (b.4) включены только для КЛАССИЧЕСКОГО (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНОГО (DISORDERED) DLCEP, IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.1(a), (b.2.ii), (b.3) включены частично, потому что данный профиль не включает в себя сегментацию (подполе TNS не включено), пункт (b.1) не идентичен IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.1 (b.1) потому что данный профиль в действительности использует разъединение вместо сброса,

Пункт (c) добавлено как новый подпункт для упорядоченного DLCEP, привязанного к принимающему буферу.

В дальнейшем, Pc(NP.WWWWr) является согласованным размером окна приема и Pc(NP.TTr) является согласованными функциями доставки данных принимающего DLCEP.

a) Если PC(NP.TTR) указывает значение «неупорядоченный», что является постоянным случаем для формата А, то, если поле данных пользователя принятого DLPDU не нулевое, то принимающий DLE

i) должен увеличить VC(H), и K должно быть равно новому значению VC(H),

ii) не используется,

iii) должен обработать принятые данные пользователя в соответствии с IEC 61158-4-1 8.2.2.6.

b) В противном случае, когда PC(NP.TTR) указывает ordered, disordered или classical, то

если принимающий DLCEP является DLCEP подписчиком и это первый полученный DT DLPDU после того, как состояние DLCEP было сменено на «готов к передачи данных» (DATA-TRANSFER-READY), то DLE должно установить для переменных V (L) и V (H) значение подполя N (NDS) принятого DT DLPDU.

Если PC(NP.TTR) является classical или disordered DLCEP, то DLE должен вычислить по модулю MODS TEMP = ( NR(NDS) + PC(NP.WWWWR) - VC(H) -1 ) (Eq. 16) и должны быть применены пункты (1)-(4).

1) Если по модулю MODS

TEMP > ( VC(L) + 2 x PC(NP.WWWWR) - VC(H) -1)

то принятый номер последовательности DLSDU недействителен; процедуры IEC 61158-4-1 8.2.2.6 не применимы; и DLE должен отсоединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1 8.2.1.8, указывая причину разъединения «неверный DLPDU формат или параметры, длительное состояние».

2) Иначе если пункт (1) не применим, тогда, если TEMP > ( PC(NP.WWWWR) -1 ),

то

i) DLE должен установить N равное TEMP - ( PC(NP.WWWWR) -1 ); и

ii) принятый номер последовательности DLSDU предназначен для нового DLSDU, не принятого прежде или логически выведенного, DLE должен повторять следующий шаг перечисления A) N-oe число раз.

- DLE должен увеличивать VC(H). Пусть K равно только что увеличенному значению Vc(H). Затем должна быть создана Vck(MRS) и указывать на то, что сегмент DLSDU K по номеру ноль (0) не найден; Vck(RRS) должен быть создан и должен указывать на то, что K-й сегмент DLSDU с номером ноль (0) не найден.

- не используется.

iii) не используется.

iv) Для всех значений N,

- если в принятом DLPDU имеются какие-либо сопроводительные данные пользователя, то DLE должен модифицировать, как Vc k(MRS), так и Vc k(RRS) для того, чтобы они указывали на то, что сегмент, чей номер, вначале равный нулю, равен значению поля Nr(ASN) не пропущен, а процедуры IEC 61158-4-1 8.2.2.6 должны также быть применены.

- Если имеются какие-либо Vc k(RRS), созданные согласно пункту (b.2.ii.A), не пустые и тем самым нуждающиеся в запросе на повторную передачу, то

• DLE должен проверять на наличие ссылок на DLCEP в очереди незапланированной услуги DLE, Q(US), и

• если никаких таких ссылок не найдено, то DLE должен добавить ссылку на DLCEP в очередь незапланированной услуги DLE, Q(US), чтобы обеспечить отправку другого DLPDU, запрашивающего повторную передачу ненайденного сегмента от принимающего DLCEP.

3) Иначе, если пункты (1) и (2) не применимы, и

TEMP < VC(L) + PC(NP.WWWWR) - VC(H)) по модулю MODS

то принятый порядковый номер DLSDU предназначен для доставленного прежде, и прежде подтвержденного в одноранговых DLC, DLSDU. Если в принятом DLPDU имеются какие-либо сопроводительные данные пользователя, то DLE должен проверить наличие ссылки на DLCEP в очереди незапланированных услуг DLE, Q(US), и если таковая не найдена, он должен добавить ссылку на DLCEP в очередь незапланированных услуг DLE, Q(US), чтобы обеспечить отправку другого DLPDU, повторно подтверждающего DLSDU, на который только что была приведена ссылка, от принимающего DLCEP. Процедуры IEC 61158-4-1 8.2.2.6 не применимы.

4) Иначе, если пункты (1), (2) и (3) не применимы, то принятый номер последовательности DLSDU предназначен для прежде полученного или логически выведенного, но еще не подтвержденного или доставленного, или оба варианта, DLSDU.

Пусть K = VC(H) + TEMP + 1 - PC(NP.WWWWR).

Если в принятом DLPDU имеются какие-либо сопроводительные данные пользователя и Vck(MRS) указывает на то, что данные пользователя не были предварительно получены, то DLE должен модифицировать как Vc k(MRS) и Vc k(RRS) для того, чтобы указать на то, что сегмент, чей номер, вначале равный нулю, равен значению поля N (ASN), не пропущен, а процедуры IEC 61158-4-1 8.2.2.6 должны также быть применены.

c) Если PC(NP.TTR) является УПОРЯДОЧЕННЫМ (ordered), то

i) DLE должен вычислить

TEMPI = ( NR(NDS) - VC(H) ) по модулю MODS;

VC(H) = TEMPI + VC(H);

ii) если TEMPI = 0, то принятый номер последовательности DLSDU предназначен для прежде доставленного DLSDU. О принятии дублированного DLPDU должно быть сообщено DLS-пользователю с индикацией принят DL-буфер (DL-BUFFER-RECEIVED), указывающей на то, что сообщенный DLSDU является дубликатом DLSDU;

iii) Если TEMPI > 0, принятый номер последовательности DLSDU предназначен для нового DLSDU, не принятого прежде или логически выведенного. Если в принятом DLPDU имеются какие-либо сопроводительные данные пользователя, то должны быть применены процедуры IEC 61158-4-1 8.2.2.6.

Примечание 2: Если принятый DLCEP является КЛАССИЧЕСКИМ (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНЫМ (DISORDERED) одноранговым DLCEP и размер окна = 1, то

TEMP1 = (NR(NDS) - VC(H)) по модулю MODS;

Если (VC(H) == VC(L)), то

если (TEMP1 > 1) то он недействителен;

если (TEMP1 == 1) то это новый DLSDU;

приращение VC(H);

установить K = VC(H);

процедуры IEC 61158-4-1 8.2.2.6 применимы; если (TEMP1 == 0) то это повторение предыдущего DLSDU;

Если (VC(H) == VC(L)+1), то

если (TEMP1 > 0) то он недействителен;

если (TEMP1 == 0) то это повторение предыдущего DLSDU;

5.2.2.2.4.19 IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.2

Примечание 1: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.2(a): не требуется, IEC 61158-4-, 8.2.2.5.2(c): функциональные возможности доставки данных не включены в данный профиль.

В дальнейшем, Pc(NP.WWWWr) является согласованным размером окна приема Pc(NP.TTr) согласованные функциональные возможности доставки данных принимающего DLCEP.

a) Не используется.

b) Если DLCEP является КЛАССИЧЕСКИМ (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНЫМ (DISORDERED) одноранговым DLCEP, а подполя J и K принятых SD-параметров не равны нулю каждый, то DLE должен вычислить

TEMP = (NR(NDR) - VC(A)) по модулю MODR

N = TEMP + VC(A)

Принятый DLPDU подтверждает еще не подтвержденный переданный DLSDU (K = 1), или же запрашивает повторную передачу сегмента уже переданного DLSDU (J = 1), или и то, и другое.

Если K = 1, а DLCEP является КЛАССИЧЕСКИМ (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНЫМ (DISORDERED) одноранговым DLCEP, а VC(A) < N < VC(M) + 1, то DLE должен

i) установить VC(A) равным N-1;

ii) выпустить, в изначально запрошенном порядке, подтверждение DL-DATA для каждого DL-DATA запроса, который был подтвержден принятым NDR;

iii) отменить набор таймеров, связанного с запросом пользователя { Tu(MCD) } для только что подтвержденных запросов DL-DATA;

iv) отменить любые повторные передачи таймеров Tc k(SS) связанные с только подтвержденными запросами DL-DATA или упрощенный таймер TC(SS) связанный с DLCEP, и в случае последнего (используя TC(SS)), если VC(A) < VC(M), что подразумевает наличие неподтвержденных DLSDUs, то TC(SS) должен быть перезапущен;

v) там, где возможно и разрешено, переместить DL-DATA запросы от третьего раздела во второй раздел соответствующей очереди запроса пользователя (user-request), QA(UR), в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.2(d);

и

и если VC,K(SS) связанные с только что подтвержденными запросами DL-DATA были не пустые, то DLE может отменить подобные запросы повторной передачи и установить в соответствующий VC,K(SS) пустое значение.

Если J = 1 и N больше, чем VC(A), и

N < VC(M)

то DLE должен добавить RSN-й член в набор VCN(SS); а если набор VCN(SS) был прежде пустым, то DLE должен

1) отменить любые таймеры повторной передачи TC,N(SS) связанные с N'th DLSDU или TC(SS) связанные с DLCEP, и

2) добавить в очередь незапланированных услуг DLE, Q(US) ссылку на QA(UR) принимающего DLCEP для обеспечения отправки запрошенного DLPDU от принимающего DLCEP.

c) Не используется.

Примечание 2: Q(US) никогда не нуждается в большем количестве ссылок на QA(UR) чем число DLSDU блоков, ожидающих передачи или повторной передачи.

Примечание 3: Если размер окна отправки равен 1, то VC(M) есть VC(A) или VC(A) +1; Действительные значения NDR это VC(A) +1 или VC(A) +2.

5.2.2.2.4.20 IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.3

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.3(b.1.ii): данный профиль не включает DL-время в SD-Параметр,

IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.3(b.2): данный профиль не включает DLSDU с более чем одним сегментом.

Если прием DLCEP привязан к буферу, то

a) если принимающий DLCEP обладает классом NONE (никакой) DL-своевременности (DL-timeliness) отправителя, то статус своевременности, Vb(TS), по IEC 61158-4-1, 4.7.4.21, связанный с записью буфера, должен быть установлен в значение FALSE.

b) в противном случае, когда (a) не применим, то

1)

i) связанный с буфером статус-своевременности, VB(TS), указанный в IEC 61158-4-1, 4.7.4.21, должен быть установлен в значение, равное подполю Т принятого DLPDU;

ii) не используется;

iii) DL-время приема DLPDU должно быть использовано в качестве времени записи в буфер, VB(TW), указанном в IEC 61158-4-1, 4.7.4.19.

2) не используется.

5.2.2.2.4.21 IEC 61158-4-1, 8.2.2.6

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: IEC 61158-4-1, 8.2.2.6(a), (b), (c) и другой текст не включены - данный профиль не включает в себя блоки DLSDU, содержащие более одного сегмента, за счет чего никогда не требуется повторная сборка.

Если принятый DT DLPDU содержит ненулевое поле данных пользователя, следующее за его полем SD-параметров, то принимающий DLE должен проверять, является ли длина принятых данных пользователя меньше или равна разрешенному максимальному размеру DLSDU, PC(NP.M...MR), согласованному для данного (принимающего) направления DLC передачи. Если данное требование нарушено, то DLE должен отсоединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, с указанием причины «разъединение провайдером - неверный размер DLSDU, длительное состояние».

a) не используется;

b) не используется;

c) не используется;

d) Принимающий DLE должен попытаться доставить DLSDU в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.7.

5.2.2.2.4.22 IEC 61158-4-1, 8.2.2.7.2

Примечание 1: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: IEC 61158-4-1, 8.2.2.7.2(b): таймер TC,K(RRS) не включен в данный профиль,

IEC 61158-4-1, 8.2.2.7.2(c): DLC типа UNORDERED (НЕУПОРЯДОЧЕННОЕ) или ORDERED (УПОРЯДОЧЕННОЕ), привязанное к очереди, не входит в данный профиль.

DLE должен попытаться добавить завершенный (целый) DLSDU вместе с идентификацией принимающего DLCEP в принимающую очередь.

Если это не удалось, DLE должен уведомить локальный DL-менеджмент о сложившейся ситуации полной очереди.

Примечание 2: Возможна ситуация, когда уведомление данного DL-менеджмента принимает форму приращения счетчика отброшенных блоков DLSDU.

В случае успеха,

a) DLE должен отправлять отчет DLS-пользователю об индикации DL-DATA;

b) не используется.

c) не используется.

d) если DLC является БЕСПОРЯДОЧНЫМ (DISORDERED) DLC, а также если K равен ( VC(L) +1 ), то

1) DLE должен установить VC(L) равным K.

2) Если K меньше, чем VC(H), то DLE должен увеличить K. если переменная VC K(MRS) пуста, то DLE должен установить VC(L) равным K и должен повторить этот шаг.

3) Если DLC является одноранговым DLC, то если очередь незапланированных услуг DL-адреса DLE, Q(US), уже не содержит ссылку на DLCEP, то DLE должен добавить ссылку на DLCEP в эту Q(US) для обеспечения отправки подтверждения приема DLSDU от принимающего DLCEP.

e) Если DLC является КЛАССИЧЕСКИМ (CLASSICAL) DLC, то

1) DLE должен установить VC(L) равным K.

2) Если K меньше, чем VC(H), то DLE должен увеличить K. Если переменная VC K(MRS) пуста, то DLE должен повторить всю процедуру доставки данных целиком по IEC 61158-4-1, 8.2.2.7.2 (a) и (e), используя новое значение K.

3) Если DLC является одноранговым DLC, то DLE должен поступить в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.7.2(d.3).

Примечание 3: Если размер окна приема = 1, то K всегда равно VC(L) + 1 и процедуры для КЛАССИЧЕСКОГО (CLASSICAL) и БЕСПОРЯДОЧНОГО (DISORDERED) DLC идентичны.

5.2.2.2.4.23 IEC 61158-4-1, 8.2.2.8

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: IEC 61158-4-1, 8.2.2.8(a): данный профиль не включает в себя сброс DLC, IEC 61158-4-1, 8.2.2.8(b3): данный профиль не включает в себя Передачи данных от Подписчика Издателю. IEC 61158-4-1, 8.2.2.8(c): данный профиль не включает в себя остаточную деятельность для многорангового DLC.

Когда DLE принимает DT DLPDU, адресованный DLCEP DLE, DLE должен выполнять следующие серии действий.

a) не используется.

b) DLE должен подтвердить соответствие того, что

1) приоритет принятого DT соответствует ожидаемому,

2) в принятом DT DLPDU, адресованном всем подписчикам DLCEP ИЗДАТЕЛЯ (PUBLISHER), длина DL-адреса издателя больше или равна ожидаемой,

3) не используется,

4) в принятом DT DLPDU, адресованном одноранговому DLCEP:

i) длина и число DL-адресa(oв) соответствует ожидаемым [только LONG (длинный адрес), или только SHORT (короткий), или же только SHORT или VERY-SHORT (очень короткий) по выбору отправителя] и

ii) в случае когда ожидаются два адреса, второй DL-адрес DLPDU является DLCEP-адресом удаленного однорангового DLCEP, адресуемого по первому DL-адресу DLPDU.

Если это подтверждение соответствия не срабатывает, то:

iii) если DLCEP является одноранговым DLCEP и DLE должен отсоединить DLCEP от DLC в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, с указанием причины «разъединение провайдером - неверный формат DLPDU или параметров, длительное состояние»,

iv) иначе DLE должен отбросить DT DLPDU;

c) если DLCEP является одноранговым DLCEP, чей согласованный атрибут остаточной деятельности имеет значение TRUE (ИСТИНА), то DLE должен перезапустить TC(RAM) DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.14.

d) если остающееся число октетов DLPDU меньше, чем число октетов в формате согласованных SD-параметров для применимого направления передачи отправитель-получателю, то:

1) если DLCEP является одноранговым DLCEP или DLCEP ПОДПИСЧИК (SUBSCRIBER), то DLE должен отсоединить DLCEP от DLC в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8, с указанием причины «разъединение провайдером - неверный формат DLCEP или параметров, длительное состояние»,
2) иначе DLE должен отбросить DT DLPDU.

В противном случае DLE должен интерпретировать и обработать SD-параметры применимого формата из тех остающихся октетов в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.5; и если остающееся число октетов в DLPDU после SD-параметров больше, чем ноль, то DLE должен обработать эти данные пользователя в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.2.6 и вероятно также 8.2.2.7.

5.2.2.2.4.24 IEC 61158-4-1, 8.2.2.10

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: IEC 61158-4-1, 8.2.2.10(a), только КЛАССИЧЕСКИЙ (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНЫЙ (DISORDERED) одноранговый DLCEP включены для целей запроса DL-Data, IEC 61158-4-1, 8.2.2.10(d), данный профиль не включает сброса DLC.

Таймер TU(MCD) должен быть запущен, когда DLS-пользователь выпускает соответствующий запрос DL-DATA. Он должен быть отменен на КЛАССИЧЕСКОМ (CLASSICAL) или БЕСПОРЯДОЧНОМ (DISORDERED) одноранговом DLCEP, когда DLE выпускает соответствующее подтверждение DL-DATA.

Если время таймера TU(MCD) истекает по запросу DL-DATA, то DLE должен

a) не используется;

b) удалить запрос, поступивший из очереди запроса пользователя, отправляющего DLCEP-адреса, QA(UR), и прервать обработку запроса;

c) поддерживать любые надлежащие статистики DL-менеджмента:

1) инициировать подтверждение DL-DATA, сообщая «отказ, вызванный провайдером - тайм-аут запроса»; и

2) отсоединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8.

5.2.2.2.4.25 IEC 61158-4-1, 8.2.2.11.0

Примечание 1: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: Данный профиль не включает DLSDU с более чем одним сегментом.

Примечание 2: Таймер используется только одноранговыми DLCEP, чьи функциональные возможности доставки данных БЕСПОРЯДОЧНЫЕ (DISORDERED) или КЛАССИЧЕСКИЕ (CLASSICAL).

Таймер TC,K(SS) должен быть запущен каждый раз, когда DLPDU, содержащий все части DLSDUK передается, а VC,K(SS) пуста. Он должен отменяться каждый раз, когда VC(A) больше или равно K или каждый раз, когда Vc k(SS) становится не пустой по IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.2(b).

Длительность данного таймера должна быть основана на локальной максимальной задержке подтверждения для примитивов DL-DATA, указанной пользователем. Если указанное значение отличалось от UNLIMITED, то длительность данного таймера должна быть между 12,5 % и 25 % Vc(NP).MCD_D; в противном случае длительность должна быть между 12,5% и 25% 60 s. DL-менеджмент может отвергнуть эти предпочтительные длительности.

Если время таймера Tc k(SS) истекает, то DLE должен

a) модифицировать переменную Vc k(SS) ак, чтобы она указывала на то, что K-й DLSDU нуждается в повторной передаче; и

b) добавить в очередь незапланированных услуг DLE, Q(US), ссылку на Q(UR) DLCEP, для планирования повторной передачи неподтвержденного DLSDU; и

c) поддерживать надлежащие статистики DL-менеджмента.

5.2.2.2.4.26 IEC 61158-4-1, 8.2.2.11.1

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: Данный профиль не включает в себя DLSDU с более чем одним сегментом.

Когда используется разрешение IEC 61158-4-1, 4.7.4.9.1, то становятся применимы следующие правила:

a) Таймер TC(SS) должен быть запущен, но не перезапущен, всякий раз, когда DLPDU, содержащий весь или часть DLSDUK передан и VC,K(SS) - пста. Таймер должен быть перезапущен, всякий раз, когда он не работает и VC(A) меньше чем VC(M); он должен быть отменен, всякий раз, когда VC(A) равна VC(M) или всякий раз, когда VC,K(SS) становится непустой по причине приема запроса на повторную передачу, согласно (см. IEC 61158-4-1, 8.2.2.5.2(b)).

b) длительность данного таймера должна основываться на локальной максимальной задержке подтверждения примитивов DL-DATA, указанной пользователем. Если указанное значение не было UNLIMITED (неограниченное), то длительность данного таймера должна быть между 25 % и 50 % от 0,5 x Vc(NP).MCD_D; в противном случае она должна быть между 25 % и 50 % от 60 с. DL-менеджмент может отбросить эти предпочтительные длительности.

Если время таймера Tc(SS) истекает, то DLE должен

c) модифицировать переменную VC,K(SS), для неподтвержденного DLSDU с наименьшим порядковым номером, чтобы указать на то, что K-й DLSDU нуждается в повторной передаче;

d) добавить в очередь незапланированных услуг DLE, Q(US), ссылку на Q (UR) DLCEP для того, чтобы запланировать повторную передачу неподтвержденного DLSDU; и

e) поддерживать надлежащие статистики DL-менеджмента.

5.2.2.2.4.27 IEC 61158-4-1, 8.2.2.13

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам: IEC 61158-4-1, 8.2.2.13(b): данный профиль не включает в себя остаточную деятельность для многорангового DLC.

Там, где он применим (см. IEC 61158-4-1, 4.7.4.16, по условиям использования таймера), должен быть запущен таймер TC(RAS)

a) на отправляющем БЕСПОРЯДОЧНОМ (DISORDERED) или КЛАССИЧЕСКОМ (CLASSICAL) одноранговом DLCEP, когда он не работает и когда VC(A) равен ( VC(N) - 1).

b) не используется.

Длительность данного таймера должна основываться на максимальной задержке подтверждения запроса DL-CONNECT или примитивов ответа, указанной пользователем. Если указанное значение не UNLIMITED (неограниченное), то длительность данного таймера должна быть между 70 % и 95 % от Vc(NP).MCD_CRS/2; в противном случае между 70 % и 95 % от 30 с. DL-менеджмент может отбросить эти предпочтительные длительности.

Таймер должен быть отменен каждый раз, когда Vc(A) не равен ( Vc(N) - 1). Если время таймера Tc(RAS) истекает, то DLE должен проверять наличие ссылки на DLCEP в очереди незапланированных услуг DLE, Q(US), и если таковая не найдена - должен добавить ссылку на DLCEP в очередь незапланированных услуг DLE, Q(US), для того, чтобы запланировать передачу удаленным DLCEP.

5.2.2.2.4.28 IEC 61158-4-1, 8.2.2.14

Там, где применим (см. IEC 61158-4-1, 4.7.4.17, по условиям использования таймера), должен постоянно работать таймер Tc(RAM). Он должен быть перезапущен, каждый раз, когда принят любой DLPDU в DLCEP.

Длительность данного таймера должна основываться на максимальной задержке подтверждения DL-CONNECT запроса или примитивов ответа, указанной пользователем, и он должен передаваться в ЕС DLPDU, полученном прежде от отправляющего DLCEP. Если указанное значение было UNLIMITED (неограниченное), то длительность данного таймера должна быть 60 с. В противном случае, длительность должна быть VC(NP).MCD_CRS. DL-менеджмент может отвергнуть эти предпочтительные длительности.

Если время таймера Tc(RAM) истекает, то DLE должен отсоединить DLCEP в соответствии с IEC 61158-4-1, 8.2.1.8.

5.2.2.2.4.29 IEC 61158-4-1, 8.3

В таблице 81 приведена выборка подпунктов для данного профиля.

Таблица 81 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 8.3

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Выполнение передачи данных без установления соединения с услугой подтверждения локального DLE | — | — |
| 8.3.1.1 | Прием примитива запроса DL-UNITDATA без указания подтверждения удаленного DLE | Частичное | Перечисление d.2)i) не включено в данный профиль, потому что планирование в данном профиле всегда явное |
| 8.3.1.2 | Передача unitdata DT DLSDU | ДА | — |
| 8.3.1.3 | Прием DT DLPDU с явно заданным адресом источника, адресованного DL(SAP)-адресy | Частичное | Перечисление a) не включено в данный профиль, потому что DLSAP-роль может быть только BASIC (базовая) или GROUP (групповая) |
| 8.3.1.4 | Истечение времени таймера T(MCD) на запросе DL-UNITDATA без указания подтверждения удаленного DLE | ДА | — |
| 8.3.2 | Выполнение услуги передачи данных без установления соединения с подтверждением удаленного DLE (включая все подпункты) | НЕТ | Подтверждение удаленного DLE не включено в данный профиль |
| 8.3.3 | Выполнение услуги передачи данных без установления соединения (включая все подпункты) | НЕТ | Обмен DL-Unitdata не включен в данный профиль |
| 8.3.4 | Выполнение услуги очереди слушателя (включая все подпункты) | НЕТ | Очередь DL-слушателя (DL-Listener) не включена в данный профиль |

5.2.2.2.4.30 IEC 61158-4-1, 8.4

В таблице 82 приведена выборка подпунктов для данного профиля.

Таблица 82 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 8.4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Функционирование услуги DL-time | — | — |
| 8.4.1.1 | Прием примитива запроса DL-TIME (DL-ВРЕМЯ) | ДА | — |
| 8.4.1.2 | Передача TD DLPDU | ДА | — |
| 8.4.1.3 | Прием TD DLPDU | Частичное | См. 5.2.2.2.4.31 |
| 8.4.1.3.1 | Дополнительные действия, требующиеся от моста | Частичное | См. 5.2.2.2.4.32 |
| 8.4.1.4 | Прием RQ DLPDU | ДА | — |
| 8.4.1.5 | Прием RR DLPDU | ДА | — |
| 8.4.1.6 | Истечение времени таймера T(TDP) | ДА | — |
| 8.4.2 | Функционирование услуги принудить услугу (compel-service) | — | — |
| 8.4.2.1 | Прием примитива запроса DL-COMPEL-SERVICE (DL-ПРИНУДИТЬ-УСЛУГУ) | Частичное | См. 5.2.2.2.4.33 |
| 8.4.3 | Функционирование услуги планирования последовательности | НЕТ | — |
| 8.4.4 | Функционирование услуги выбора подпоследовательности | НЕТ | — |
| 8.4.5 | Явное планирование запросов DLS-пользователя | ДА | — |

5.2.2.2.4.31 IEC 61158-4-1, 8.4.1.3

Весь IEC 61158-4-1, 8.4.1.3, за исключением следующих перечислений, включен в данный профиль:

е) 4) ii), так как данный профиль не использует id-канала (link-id) источника распределения времени периодической, запланированной деятельности в IEC 61158-4-1, 9.3.5.1(j); и

е) 5) ii), потому что данный профиль не использует базу периодического планирования DL-времени (Т0) согласно IEC 61158-4-1, 9.3.5.1, перечисление k).

IEC 61158-4-1, 8.4.1.3.1

Весь IEC 61158-4-1, 8.4.1.3.1, за исключением следующих разделов, включен в данный профиль:

a) 2), потому что данный профиль не использует базу периодического планирования DL-времени (Т0) согласно IEC 61158-4-1, 9.3.5.1, перечисление k);

a) 3), так как данный профиль не использует идентификатор канала источника распределения времени периодической, запланированной деятельности в IEC 61158-4-1, 9.3.5.1, перечисление j).

5.2.2.2.4.32 IEC 61158-4-1, 8.4.2.1

Примечание: Следующие процедуры либо не включены, либо включены частично по следующим причинам:

IEC 61158-4-1, 8.4.2.1, перечисления a), а.1): данный профиль включает данную услугу только для локального DLCEP издателя, привязанного к буферу отправителя;

IEC 61158-4-1, 8.4.2.1, перечисления a.2.ii.A), b.1.i): данный профиль не включает запланированную последовательность в DLE;

IEC 61158-4-1, 8.4.2.1, перечисления b), b.1): данный профиль включает в себя данную услугу только для удаленного DLCEP издателя;

IEC 61158-4-1, 8.4.2.1, перечисление с): данный профиль не включает в себя данную услугу для DLSAP-адреса.

Когда DLE принимает запрос DL-COMPEL-SERVICE (DL-ПРИНУДИТЬ-УСЛУГУ), он должен классифицировать запрос и предпринять соответствующее действие. Если запрос обращен к:

a) локальному (для DLE) DLCEP издателя, для которого правила DL-планирования (DL-sheduling-policy) ЯВНЫЕ (EXPLICIT), то:

1) не используется,

2) если DL-адрес привязан к отправляющему буферу, то DLE должен:

i) для надлежащего K модифицировать переменную V (SS) соответствующего DLSDU, на данный момент связанного с буфером, для индикации того, что DLSDU нуждается в передаче,

ii) сформировать ссылку в Q (UR) указанного локального однорангового DLCEP или его издателя при DLCEP, имеющем наивысший приоритет, где ссылка указывает на необходимость отправить DLSDU от отправляющего буфера, идентифицированного в перечислении 2), а также добавить ссылку в:

A) не используется,

B) очередь незапланированных услуг DLE, Q(US),

iii) не используется,

iv) вернуть текущий статус «успех»;

b) удаленному DLCEP издателя локального DLCEP подписчика, то DLE должен:

1) сформировать ссылку на Q (UR) указанного локального DLCEP подписчика, при DLCEP, имеющем наивысший приоритет, где ссылка указывает на необходимость принудить передачу DLSDU от удаленного соответствующего DLCEP издателя, идентифицированного в перечислении b), а также добавить ссылку на:

i) не используется,

ii) очередь незапланированных услуг DLE, Q(US),

2) вернуть текущий статус «успех»;

c) не используется;

некоторому другому DL-адресу, то DLE должен вернуть немедленный статус «отказ, связанный с пользователем - неверный DL-адрес».

5.2.2.2.5 IEC 61158-4-1, Раздел 9

5.2.2.2.5.1 Общие положения

В таблице 83 приведена выборка подразделов для данного профиля.

Таблица 83 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL раздела 9

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Область применения | Частичное | Включает в себя перечисления a), (b) и (d), но не включает перечисление с), потому что запрос ОЧЕРЕДЬ-DL-ПОДПИСЧИКА (DL-SUBSCRIBER-QUERY) и запрос ОЧЕРЕДЬ-СЛУШАТЕЛЯ (DL-LISTEN-ER-QUERY) не включены в данный профиль, а мосты не используют блоки SPDU для обслуживания базы данных переадресации |
| 9.2 | Обзор работы LAS | Частичное | Включает перечисления a)-е), но не включает перечисления f) и g) |
| 9.3 | Определение под протокола DL-поддержки | Частичное | См. 5.2.2.2.5.2 |
| 9.4 | Элементы процедур для принятия SPDU блоков | НЕТ | — |

5.2.2.2.5.2 IEC 61158-4-1, 9.3

Подпротокол DL-поддержки определяет кодирование Блока Данных Протокола Поддержки (SPDU) для поддержки нужд функционирования LAS, включая планирование и другие функции DLE.

Любой DLPDU, отправленный к функциям DL-поддержки или отправленный этими функциями в рамках DLE, включая DLPDU, адресованный DL-адресу УЗЛА (NODE), обладающий ненулевым полем данных пользователя, должен содержать в качестве «данных пользователя» единичный SPDU, чье кодирование и интерпретация соответствуют IEC 61158-4-1, 9.3. Данное требование включает любые DLPDU, адресованные DLSAP-адресу, определяющему функционал LAS, например ограниченному каналом DL-адресу 0400. Оно также включает любые PR или TL DLPDU, каждый из которых всегда содержит поле данных пользователя.

См. таблицу 84 по выборке подразделов.

Таблица 84 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 9.3

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1 | Общие определения | ДА | — |  |
| 9.3.2 | SPDU блоки обслуживания канала | — | — |  |
| 9.3.2.1 | SPDU ответа-проверки | Частичное | См. 5.2.2.2.5.3 |  |
| 9.3.2.2 | SPDU активации узла | Частичное | См. 5.2.2.2.5.4 |  |
| 9.3.2.3 | SPDU статуса базы данных LAS | Частичное | См. 5.2.2.2.5.5 |  |
| 9.3.2.4 | SPDU изменения списка действующих узлов | Частичное | См. 5.2.2.2.5.6 |  |
| 9.3.2.5 | SPDU запрос списка действующих узлов | ДА | — |  |
| 9.3.2.6 | SPDU подробного списка действующих узлов | Частичное | Данный профиль включает все поля SPDU подробностей списка действующих узлов, за исключением DLE-типа (DLE-type), как это указано в перечислении g), на которое указывается ссылка |  |
| 9.3.2.7 | SPDU очереди соответствия требованиям DL | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.8 | SPDU ответа на DL соответствие | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.9 | SPDU запроса базовых параметров канала | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.10 | SPDU ответа на запрос базовых параметров канала | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.11 | SPDU запроса параметров ведущего устройства-канала | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.12 | SPDU ответа параметров ведущего устройства канала | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.13 | SPDU запрос времени удержания маркера | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.14 | SPDU массив времени удержания маркера | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.15 | SPDU FDC-DLE-«пробудился» | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.16 | SPDU уведомление FDC DLE может «идти спать» | НЕТ | — |  |
| 9.3.2.17 | SPDU подтверждение FDC DLE может «идти спать» | НЕТ | — |
| 9.3.3 | SPDU блоки LAS-передачи | — | — |
| 9.3.3.1 | SPDU запрос уступить LAS-роль | ДА | — |
| 9.3.3.2 | SPDU запрос принять LAS-роль | НЕТ | — |
| 9.3.3.3 | SPDU ответ принять LAS роль | НЕТ | — |
| 9.3.4 | SPDU блоки построения плана | НЕТ | — |
| 9.3.5 | SPDU блоки передачи плана | Частичное | См. 5.2.2.2.5.7 |
| 9.3.6 | SPDU блоки не-LAS | НЕТ | — |

5.2.2.2.5.3 IEC 61158-4-1, 9.3.2.1

Примечание: N = 0, F = 0.

Данный профиль включает в себя все подразделы SPDU ответа-проверки, но значения некоторых полей являются фиксированными в данном профиле, как это показано далее:

a) в соответствии с требованиями;

b) в соответствии с требованиями;

c) в октетах 3 и 4 должно быть указано, как это показано в IEC 61158-4-1, таблица 83:

1) отсутствие нужды DLE в циркуляции маркера без явного запроса, закодированное в булевом формате, N: 0 (нет, циркуляция маркера необходима),

2) тот факт, что DLE не сообщает свой функциональный класс, закодированный как СС=0,
3) информация о том, будет ли DLE выполнять функцию FDC DLE, от которого можно не получить ответ на некоторые очереди обслуживания канала списка действующих узлов, а также необходимо ли включить этот DLE в список «ожидается отсутствие ответа», V(ENRL), по IEC 61158-4-1, 4.7.5.4, закодированная в булевом формате, F:0 (DLE не будет выполнять функции FDC DLE).

5.2.2.2.5.4 IEC 61158-4-1, 9.3.2.2

Данный профиль включает все подразделы SPDU активации узлов (node-activation), но значения некоторых полей являются фиксированными в данном профиле, как это показано далее:

V(MRC) = 0; V(NRC) = 0; и

V(NDL) = 0.

5.2.2.2.5.5 IEC 61158-4-1, 9.3.2.3

Примечание: T = 0, D = 0, S = 1.

Данный профиль включает в себя все подразделы SPDU статус базы данных LAS (LAS-data-base-status), но значения некоторых полей являются фиксированными в данном профиле, как это показано далее:

a) не требуется;

b) в октете 2 должно быть указано, как это отображено в IEC 61158-4-1, таблица 87:

1) способность LAS передавать свой план, Т, закодированная в булевом формате: 0 (нет, LAS не способен),

2) в соответствии с требованиями,

3) информация о том, был ли весь активный план целиком или же его часть динамически сконструирована посредством LAS, D закодирована в булевом формате: 0 (нет),

4) информация о том, был ли весь активный план целиком или же его часть динамически сконструирована посредством DL-менеджмента, S закодирована в булевом формате: 1 (да).

5.2.2.2.5.6 IEC 61158-4-1, 9.3.2.4

Примечание: N = 0, F = 0, SS = 01 или 11

Данный профиль включает в себя все подразделы SPDU изменения списка действующих узлов (live-list-change), но значения некоторых полей являются фиксированными в данном профиле, как это показано далее:

a) в соответствии с требованиями;

b) в соответствии с требованиями;

с) остаток SPDU является массивом двухоктетных членов, указывающих DLE-статус и имеющих структуру, как показано в IEC 61158-4-1, таблица 89:

1) в соответствии с требованиями,

2) второй октет каждого члена должен указывать статус DLE, закодированный как:

i) N - отсутствие нужды DLE в циркуляции маркера, всегда кодируется как 0,

ii) F - является ли DLE FDC DLE, всегда кодируется как 0,

iii) в соответствии с требованиями,

iv) SS - последний наблюдаемый статус DLE, кодируется как:

01 - отсутствует, или

11 - присутствует и активен.

5.2.2.2.5.7 IEC 61158-4-1, 9.3.5

В IEC 61158-4-1, 9.3.5, блоки SPDU передачи плана (schedule-transfer) передают план канала от LAS DLE к не-LAS DLE на одном канале. В данном профиле одни и те же блоки SPDU используются для передачи плана канала посредством протокола менеджмента сети. Данные блоки SPDU передаются в домене при скачивании домена FMS (domain download). Разрешено передавать более чем один SPDU в одном FMS PDU. Формат каждого SPDU таков, что октеты, формирующие каждый SPDU, могут быть определены без какой-либо двусмысленности.

Все подпункты IEC 61158-4-1, 9.3.5, за исключением первого подпункта, включены в данный профиль.

Выборку подпунктов см. в таблице 85.

Таблица 85 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 9.3.5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.5.1 | SPDU краткое изложение плана (schedule-summary) | Частичное | См. 5.2.2.2.5.8 |
| 9.3.5.2 | SPDU подплан | — | — |
| 9.3.5.2.0 | — | ДА | — |
| 9.3.5.2.1 | Подпоследовательности SPDU | Частичное | См. 5.2.2.2.5.9 |
| 9.3.5.2.2 | Элемент | Частичное | См. 5.2.2.2.5.10 |
| 9.3.5.3 | SPDU запрос краткого изложения плана | НЕТ | — |
| 9.3.5.4 | SPDU запрос подплана | НЕТ | — |

5.2.2.2.5.8 IEC 61158-4-1, 9.3.5.1

Примечание 1: V(TSL) и T0 не используются.

Данный профиль включает подразделы SPDU краткого изложения плана в формате, описанном в IEC 61158-4-1, 9.3.5.1, но не использует V(TSL) и поля базы DL-времени периодического планирования (Т0) данного SPDU. Таким образом, в данном профиле, IEC 61158-4-1, 9.3.5.1, перечисления j) и k) заменены, как показано далее:

a) в соответствии с требованиями

b) в соответствии с требованиями

c) в соответствии с требованиями

d) в соответствии с требованиями

e) в соответствии с требованиями

f) в соответствии с требованиями

g) в соответствии с требованиями

h) в соответствии с требованиями

i) в соответствии с требованиями

j) октеты 15 и 16 не используются и могут иметь любые значения

k) октеты 17-22 не используются и могут иметь любые значения

l) в соответствии с требованиями m) в соответствии с требованиями n) в соответствии с требованиями

Примечание 2: DL-время начала, (Т0), всех периодических подпланов в плане является фиксированным с нулевым значением (DL-time - V(DLTO). Таким образом, время начала макроцикла в плане выводится следующим образом:

(DL-время - V(DLTO)) = V(LSTO) + C(NT) = N x длительность макроцикла, где N является неотрицательным целым числом.

5.2.2.2.5.9 IEC 61158-4-1, 9.3.5.2.1

IEC 61158-4-1, 9.3.5.2.1 включен в данный профиль, за исключением перечисления a), замененного на:

a) время начала плана фиксированное в соответствии с IEC 61158-4-1, 9.3.5.1(k). Таким образом, время начала последовательности задается следующим образом: (DL-время - V(DLTO)) = V(LSTO) + C(NT) =

N x длительность макроцикла + M x (период под-плана) + временной сдвиг запланированного начала (scheduled-starting-time-offset), где N и М неотрицательные целые числа.

5.2.2.2.5.10 IEC 61158-4-1, 9.3.5.2.2

Примечание: Данный профиль включает только CD-запрос, короткий DL-адрес. Таким образом, части IEC 61158-4-1, 9.3.5.2.2 включенные в данный профиль, имеют следующий вид.

Элемент является компонентом самого низкого уровня плана и представляет собой транзакцию по IEC 61158-4-1, 3.4.10. Элемент должен кодироваться в соответствии с таблицей 86. Многооктетные значения должны кодироваться с помощью наиболее значимого октета значения, закодированного в октете с наименьшим индексом многооктетного поля.

Таблица 86 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 9.3.5.2.2, замена кодирования элемента

| Индекс октета | Содержание подполя |
| --- | --- |
| 1 | Тип-элемента |
| 2 | Параметр-элемента |

a) В октете 1 должен быть указан тип транзакции, закодированный как:
1011 00PP - CD-запрос, КОРОТКИЙ (SHORT) DL-адрес, РР - приоритет по IEC 61158-4-1, 5.2.1.3;

b) В октетах 2 и выше должны быть указаны параметры для элемента. Длина и кодировка зависят от типа элемента.

1) Если тип элемента - это CD-запрос, КОРОТКИЙ (SHORT) DL-адрес, то параметр элемента должен иметь два октета и эти два октета, октет 2 и 3 должны указывать на КОРОТКИЙ (SHORT) DLCEP-адрес.

5.2.2.2.6 IEC 61158-4-1, Раздел 10

5.2.2.2.6.1 Общие положения

В таблице 87 приведена выборка подразделов для данного профиля.

Таблица 87 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL раздела 10

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | — | ДА |  |
| 10.1 | Инициализация DLE | ДА | — |
| 10.2 | Функционирование и поведение LAS | Частичное | См. таблицу 88 |
| 10.3 | Выполнение DL-поддержки | Частичное | См. 5.2.2.2.6.4 |
| 10.4 | Элементы DL-моста процедуры и подпротокола моста | Частичное | См. 5.2.2.2.6.11 |
| 10.5 | Информация DL-менеджмента | Частичное | См. 5.2.2.2.6.12 |
| 10.6 | Профили реализации | Частичное | См. 5.2.2.2.6.13 |

Таблица 88 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 10.2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Функционирование LAS при удержании маркера планировщика | Частичное | Все упомянутые подразделы, за исключением перечисления b.2) включены в данный профиль, потому что ES DLPDU не является частью данного профиля |
| 10.2.2 | Возвращение делегированного маркера; принятие маркера планировщика | Частичное | Все упомянутые подпункты включены в данный профиль, за исключением подпункта 2 (включая перечисления a), b), 1) и 2)), так как ES DLPDU не является частью данного профиля |
| 10.2.3 | Прием SPDU ответа-проверки | ДА | — |
| 10.2.4 | Отсутствие ответа на РТ DLPDU | ДА | — |
| 10.2.5 | Прием SPDU запроса списка действующих узлов | ДА | — |
| 10.2.6 | Прием SPDU запроса уступить LAS-роль | ДА | Дополнительный текст см. в 5.2.2.2.6.2 |
| 10.2.7 | Другие требования обслуживания канала | ДА | Дополнительный текст см. в 5.2.2.2.6.3 |
| 10.2.8 | Прием SPDU запроса параметров ведущего устройства канала | НЕТ | Параметры ведущего устройства канала распределяются протоколом NM |
| 10.2.9 | Прием SPDU запроса времени удержания маркера | НЕТ | Массив времени удержания маркера распространяется протоколом NM |
| 10.2.10 | Прием SPDU запроса краткого изложения плана | НЕТ | Краткое изложение плана распространяется протоколом NM |
| 10.2.11 | Прием SPDU запроса подплана | НЕТ | Подпланы распространяются протоколом NM |

5.2.2.2.6.2 IEC 61158-4-1, 10.2.6

В данном профиле LAS должен также игнорировать принятый SPDU, если:

a) DLME проинструктировал DLE о выполнении функции ведущего устройства основного канала (то есть, предпочтительный LAS), и

b) идентификационный номер узла DLE, запрашивающий передачу (которая является идентификационным номером узла адреса DL-источника, передающего информацию DLPDU), обладает более высоким числовым значением, чем идентификационный номер узла данного LM DLE (который на данный момент выполняет функции LAS).

Примечание: Это расширение обеспечивает возможность явного выбора менеджмента DLE, который обеспечит роль LAS.

5.2.2.2.6.3 IEC 61158-4-1, 10.2.7

Каждый раз, когда в значение V(FUN) или V(NUN) вносится изменение, LAS DLE должен отреагировать в соответствии с IEC 61158-4-1, 10.2.5 для того, чтобы оповестить другие LM на канале об изменении данного параметра.

5.2.2.2.6.4 IEC 61158-4-1, 10.3

Все пункты IEC 61158-4-1, 10.3, за исключением перечислений a), b), с), k) и m)-v) включены в данный профиль.

Подборку подразделов см. в таблице 89.

Таблица 89 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 10.3

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1 | LM DLE принимает SPDU статуса базы данных LAS | Частичное | См. 5.2.2.2.6.5 |
| 10.3.2 | LM DLE принимает SPDU изменения списка действующих узлов | ДА | — |
| 10.3.3 | LM DLE принимает SPDU подробности списка действующих узлов | Частичное | Все подразделы, за исключением "- список ожидаемых безответных", V(ENRL), включены в данный профиль, потому что V(ENRL) не является частью данного профиля |
| 10.3.4 | Запрос параметров LAS, выполненный LM DLE | Частичное | См. 5.2.2.2.6.6 |
| 10.3.5 | LM DLE принимает SPDU ответа параметров ведущего устройства канала | Частичное | См. 5.2.2.2.6.7 |
| 10.3.6 | LM DLE принимает SPDU массива времени удержания маркера | НЕТ | Массив времени удержания маркера распространяется посредством протокола NM |
| 10.3.7 | LM DLE принимает SPDU краткого изложения плана | Частичное | Замену текста для IEC 61158-4-1, 10.3.7 см. в 5.2.2.2.6.8 |
| 10.3.8 | LM DLE принимает SPDU подплана | Частичное | Замену текста для IEC 61158-4-1, 8.3.8 см. в 5.2.2.2.6.9 |
| 10.3.9 | Запрос передачи LAS, выполненный LM DLE | Частичное | См. 5.2.2.2.6.10 |

5.2.2.2.6.5 IEC 61158-4-1, 10.3.1

Первый подпункт и его маркеры включены только в данный профиль. Второй подпункт, начинающийся со слов «Принимающий LM DLE должен сравнить номер версии плана ...» и его маркеры не включены в данный профиль, так как план распространяется посредством протокола управления сетью.

5.2.2.2.6.6 IEC 61158-4-1, 10.3.4

Примечание: В 5.2.2.2.6.6 приведены только части IEC 61158-4-1, 10.3.4, включенные в данный профиль. Другие части не включены в данный профиль, так как ведущее устройство канала принимает все параметры, за исключением V(LL) посредством NM протокола.

Ведущему устройству канала требуются следующие параметры для функционирования в качестве LAS:

a) конфигурационные параметры локального канала определены в IEC 61158-4-1, 6.7.5;

b) список действующих узлов локального канала (local-link-live-list), V(LL);

c) не используется;

d) список циркуляции маркера (token-circulation-list), V(TCL);

e) массив времени максимального удержания маркера (maximum-token-holding-time-array), V(MTHA);

f) план локального канала;

g) осознание текущего DL-времени LAS DLE.

Если DLE ведущего устройства канала не обладает необходимыми параметрами, требующимися для функционирования в качестве LAS, что может происходить в случае, когда DLE ведущего устройства канала только что сменил состояние на ONLINE (подключен), то DLE ведущего устройства канала должен спланировать передачу следующего SPDU локальному LAS в DT DLPDU блоках без установления соединения, каждый с форматом 1S, НОРМАЛЬНОГО (NORMAL) приоритета, с адресом пункта назначения 0400 и адресом источника V(TN).00:

- SPDU запрос списка действующих узлов по IEC 6118-4-1, 9.3.2.5,

а также DLE ведущего устройства канала должен отмечать необходимость передачи СТ DLPDU как только у него появляется возможность. После отправки SPDU, отправляющий DLE должен ожидать приема SPDU подробностей списка действующих узлов (live-list-detail). Если SPDU не принят в рамках пятнадцати приемов РТ DLPDU с подполем использования маркера (token-use-subfield) равным RESTART (перезапуск), то запрашивающий LM DLE должен снова запланировать передачу надлежащего SPDU запроса отсутствующего SPDU ответа.

5.2.2.2.6.7 IEC 61158-4-1, 10.3.5

Примечание: Параметры ведущего устройства канала принимаются посредством NM протокола, но необходимо выполнять проверку, описанную в 5.2.2.2.6.7. В настоящем стандарте повторно представлены только части IEC 61158-4-1, 10.3.5, включенные в данный профиль.

Если максимальное время бездеятельности, считающееся задержкой LAS (maximum-inactivity-to-claim-LAS-delay), меньше или равно значению максимального времени бездеятельности, считающееся задержкой LAS, сконфигурированному каналом, V(MICD), то DLE должен отметить то, что он способен функционировать в качестве локального LAS канала.

5.2.2.2.6.8 IEC 61158-4-1, 10.3.7

Примечание: Краткое изложение плана (schedule-summary) принимается посредством NM протокола при загрузке из FMS домена (FMS domain download), но необходимо выполнить проверку, описанную в 5.2.2.2.6.8.

Если поле номера версии плана принятого краткого изложения плана (см. IEC 61158-4-1, 9.3.5.1) ненулевое, то:

a) если либо DLE не имеет плана канала, либо номер версии плана канала, хранящийся в указанном домене, отличается от поля номера версии плана только что принятого краткого изложения плана, а также либо принимающий DLE не является LAS DLE или же план, хранившийся в указанном домене прежде этого плана, не активен, то DLE должен:

1) проверить, может ли он выполнять план канала, чье краткое изложение было только что принято. DLE должен:

i) проверить, способен ли он выполнять некоторые из подпланов из краткого изложения плана, в противном случае, DLE должен уведомить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «число подпланов превышает допустимое», как это указано в таблице 90,

ii) проверить, является ли значение максимальной издержки планирования (maximum-scheduling-overhead), V(MSO), по IEC 61158-4-1, 4.7.5.6 меньшим или равным значению V(MSO), указанному в кратком изложении плана, в противном случае, DLE должен оповестить DL-менеджмент сообщением об ошибке «требующаяся максимальная издержка планирования превышает возможную», как это указано в таблице 90,

iii) проверить, обладает ли DLE требующейся емкостью хранилища, указанной в кратком изложении плана, в противном случае DLE должен оповестить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «недостаточно места в хранилище», как это указано в таблице 90,

iv) проверить, обладает ли DLE требующимся временным разрешением, указанным в кратком содержании плана, в противном случае DLE должен оповестить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «требующееся временное разрешение превышает возможное», как это указано в таблице 90,

v) проверить, является ли значение, сконфигурированное каналом, V(MRD) x V(ST) меньшим или равным значению, указанному в кратком содержании плана, в противном случае DLE должен оповестить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «требующаяся задержка ответа (response-delay) больше, чем значение, сконфигурированное каналом», как это указано в таблице 90,

2) в противном случае, когда все подобные проверки были выполнены, DLE должен обновить переменные менеджмента сети, связанные с только что принятым кратким изложением плана;

b) в противном случае, когда принимающий DLE является LAS DLE и план, хранившейся в указанном домене прежде этого плана, активен, то DLE должен отбросить только что принятое краткое изложение плана, а также DLE должен оповестить DL-менеджмент сообщением об ошибке «указанный домен активен», как это указано в таблице 90;

с) в противном случае, когда DLE обладает планом канала, хранящимся в указанном домене, а номер версии плана канала равен полю номера версии только что принятого краткого изложения плана, то DLE должен отбросить только принятое краткое изложение плана, а также DLE должен оповестить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «указанный план уже существует», как это указано в таблице 90.

В противном случае, когда поле номера версии плана только что принятого краткого изложения плана равно нулю, то DLE должен записать отсутствие плана канала в указанном домене и DLE должен обновить переменные менеджмента сети, связанные с только что принятым кратким изложением плана. Если LM DLE отбрасывает только принятое краткое изложение плана, то он должен вернуть локальному DL-менеджменту ошибку, указывая причину отказа. Ошибки (и предложенное для них кодирование) приведены в таблице 90.

Таблица 90 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 10.3.7, спецификации ошибок

| Ошибка | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Указанный домен активен |
| 2 | Число подпланов превышает допустимое |
| 3 | Требующаяся максимальная издержка планирования превышает возможную |
| 4 | Не достаточно места в хранилище |
| 5 | Требующееся временное разрешение превышает возможное |
| 6 | Требующаяся задержка ответа (response-delay) больше, чем значение, сконфигурированное каналом |
| 7 | Указанный план уже существует |
| 8 | Ссылка на подплан противоречит краткому изложению плана |
| 9 | Номер версии плана в подплане противоречит краткому изложению плана |

5.2.2.2.6.9 IEC 61158-4-1, 10.3.8, получение подплана SPDU через LM DLE

Примечание: Подплан принимается посредством NM протокола при загрузке домена FMS, но он необходим для выполнения процедуры из 5.2.2.2.2.9.

Если поле номера версии плана только что принятого подполя по IEC 61158-4-1, 9.3.5.2 равно полю номера версии плана последнего принятого краткого изложения плана по IEC 61158-4-1, 9.3.5.1 для того же домена, то:

a) если поле идентификатора принятого подплана равно ссылке на SPDU подплан, включенной в последнем принятом кратком изложении плана для того же домена, то DLE должен хранить подплан, как часть плана канала;

b) в противном случае, когда поле идентификатора принятого подплана равно нулю, то DLE должен отбросить только что принятый подплан;

c) в противном случае, когда поле идентификатора принятого подплана, как не равно нулю, так и не равно ссылке на SPDU-подплан, включенной в последнем принятом кратком изложении плана для того же домена, то DLE принял подплан, противоречащий последнему принятому краткому изложению плана DLE. Таким образом, DLE должен отбросить весь план для указанного домена и DLE, а также оповестить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «ссылка на подплан противоречит краткому изложению плана», как это указано в таблице 90;

d) в противном случае, когда поле номера версии плана только что принятого краткого изложения плана для данного домена, или если DLE никогда не принимал краткое изложение плана для этого домена, то DLE должен отбросить весь план целиком для указанного домена, а также DLE должен оповестить локальный DL-менеджмент сообщением об ошибке «номер версии плана в подплане противоречит краткому изложению плана» как это описано в таблице 90.

5.2.2.2.6.10 IEC 61158-4-1, 10.3.9, запрос для LAS-передачи через LM DLE

IEC 61158-4-1, 10.3.9 включен в данный профиль, но перечисления е) и f) заменены на следующий единственный пункт:

Если TL DLPDU принят, но отвергнут в соответствии с IEC 61158-4-1, 6.20.4.2, то LM DLE должен проинформировать локальный DL-менеджмент об отказе.

Примечание: Структуры данных плана, подплана, последовательности и элемента устроены таким образом, чтобы их можно было соорудить с нулевым числом экземпляров подплана, последовательности и элемента. Тем самым, может быть загружен совершенно пустой план, но не приравняется ни к какой последовательности. Пустые планы, подпланы и последовательности допустимы.

5.2.2.2.6.11 IEC 61158-4-1, 10.4

Первый пункт, следующий сразу за IEC 61158-4-1, 10.4 не включен в данный профиль. В таблице 91 приведена выборка подпунктов для данного профиля.

Таблица 91 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 10.4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1 | Обычные функции протоколов моста Типа 1 и элементы процедуры | Частичное | В данный профиль включены только перечисления a), b) и с) |
| 10.4.1.1 | Введение | Частичное | Перечисления d) и е) не включены в данный профиль |
| 10.4.1.2 | Расширение спецификации | ДА | — |
| 10.4.1.3 | Поддержка услуг DLL | ДА | — |
| 10.4.1.4 | Принципы функционирования | — | — |
| 10.4.1.4.0 | — | ДА | — |
| 10.4.1.4.1 | Функционирование моста | ДА | — |
| 10.4.1.4.2 | Архитектура моста | — | — |
| 10.4.1.4.2.0 | — | ДА | — |
| 10.4.1.4.2.1 | Сущность управления мостом (ВМЕ) | ДА | — |
| 10.4.1.4.2.2 | Определение корневого порта | ДА | — |
| 10.4.1.4.2.3 | Информация о состоянии порта | ДА | — |
| 10.4.1.4.2.4 | Фильтрация базы данных | Частичное | Все упомянутые подразделы, за исключением перечислений с), d), е) и связанных с ними примечаний, включены |
| 10.4.1 | Обычные функции протоколов моста Типа 1 и элементы процедуры | Частичное | В данный профиль включены только перечисления a), b) и с) |
| 10.4.1.4.2.5 | Повторное издание базы данных | ДА | — |
| 10.4.1.4.3 | Адресация | ДА | — |
| 10.4.1.4.4 | Статистическая и диагностическая информация | ДА | — |
| 10.4.1.5 | Подробная концептуальная модель функций моста (справочный) | ДА | — |
| 10.4.2 | Подпротокол адаптивного моста и элементы процедуры | НЕТ | — |
| 10.4.3 | Подпротокол не адаптивного моста и элементы процедуры | ДА | — |

5.2.2.2.6.12 IEC 61158-4-1, 10.5 – Информация управления DL

В таблице 92 приведена выборка пунктов и подпунктов для данного профиля.

Таблица 92 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 10.5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.5.1 | Общие положения | Частичное | В данном подразделе перечислен набор DL-параметров, определенные как переменные в IEC 61158-4-1, 5.7, которые должны быть предварительно сконфигурированы перед тем, как надлежащее функционирование DLE станет возможно |
| 10.5.2 | Параметры конфигурации DLE | — | — |
| 10.5.2.1 | Параметры DL-конфигурации, ориентированные на узел | ДА | — |
| 10.5.3 | Дополнительные параметры DL-конфигурации, независящие от узла | Частичное | Включен в данный профиль, за исключением присвоения значений параметрам V(MRC), V(NRC), V(NDL) и V(MEP) |
| 10.5.4 | Дополнительные параметры DL-конфигурации, независящие от узла и предназначенные для DLE класса ведущего устройства канала (link-master) | Частичное | Включен в данный профиль, за исключением присвоения значений параметрам V(MRC), V(NRC), V(NDL), V(MEP) и V(MST) |
| 10.5.5 | Дополнительные параметры DL-конфигурации, независящие от узла и предназначенные для DLE класса мост | Частичное | Включен в данный профиль, за исключением присвоения значений параметрам V(MRC), V(NRC), V(NDL), V(MEP) и V(MST) и всем параметрам конфигурации, определенным в ИСО/IEC 15802-3 |
| 10.5.5.3 | Параметры Ph-конфигурации, независящие от узла, необходимые для минимальных DL-коммуникаций | ДА | — |
| 10.5.6 | Данные управления сбоями, собираемые с помощью DLE (DLE-collected fault-management data) | — | — |
| 10.5.6.1 | Необходимые статистические меры | — | — |
| 10.5.6.1.1 | Статистические меры, связанные с передачей | Частичное | Включен в данный профиль за исключением перечисления b) |
| 10.5.6.1.2 | Статистические меры, связанные с приемом | Частичное | Включен в данный профиль за исключением перечисления е) |
| 10.5.6.1.3 | Дополнительные статистические меры, связанные с приемом, необходимые для DLE моста | НЕТ | — |
| 10.5.6.2 | Дополнительные необходимые данные управления сбоями, собираемые с помощью DLE | ДА | — |
| 10.5.6.3 | Дополнительные статистические меры | ДА | — |
| 10.5.7 | Переменные DLE, которые могут считываться и устанавливаться DL-менеджментом | НЕТ | — |
| 10.5.8 | Действия DLE, запрашиваемые DL-менеджментом | НЕТ | — |

5.2.2.2.6.13 IEC 61158-4-1, 10.6

Применимы профили IEC 61158-4-1, 10.6 и его подразделы. Значения для данного профиля приведены в таблице 93.

Таблица 93 - CP 1/1: Выборка протоколов DLL подраздела 10.6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.6.1 | Поддержка длинного адреса | ДА | — |
| 10.6.2, a) | Приоритеты | ДА | Множественный |
| 10.6.2, b) | Доставка данных для режима с соединением | Частичное | В, хотя этот профиль не включает в себя упорядоченные и неупорядоченные одноранговые DLC |
| 10.6.2, с) | Данные подписчика издателю | НЕТ | — |
| 10.6.2, d) | Частота сегментации DLSDU | Частичное | 1 |
| 10.6.2, е) | Своевременность | ДА | Все выборы |
| 10.6.2, f) | Отметка DL-времени | НЕТ | — |
| 10.6.2, g) | Доставка данных для без установления соединения | ДА | Z |
| 10.6.3, a) | Класс синхронизации времени | Частичное | Зависит от профиля устройства |
| 10.6.3, b) | Запрос от DLS-пользователя для планирования, основанного на времени | НЕТ | — |
| 10.6.3, с) | Возможности планирования LAS | ДА | STATIC (статический) |

5.2.3 Прикладной уровень

5.2.3.1 Выборка услуг AL

В таблице 94 приведена выборка услуг прикладного уровня в рамках IEC 61158-5-9.

Таблица 94 - CP 1/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определение, символы, сокращения и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Концепты | ДА | — |
| 5 | Типы данных ASE | — | См. таблицу 95 |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели типа 9 | ДА | — |

Таблица 95 - CP 1/1: Выборка типов данных AL раздела 4

| Раздел | Заголовок | Присутствие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Обзор | ДА | — |  |
| 5.2 | Определение формата объектов типов данных | ДА | — |  |
| 5.3 | Определенные типы данных FAL | ДА | — |  |
| 5.3.1 | Фиксированные типы длины | — | — |  |
| 5.3.1.1 | Логический формат | ДА | — |  |
| 5.3.1.2 | Целочисленный 8 | ДА | — |  |
| 5.3.1.3 | Целочисленный 16 | ДА | — |  |
| 5.3.1.4 | Целочисленный 32 | ДА | — |  |
| 5.3.1.5 | Целочисленный без знака 8 | ДА | — |  |
| 5.3.1.6 | Целочисленный без знака 16 | ДА | — |  |
| 5.3.1.7 | Целочисленный без знака 32 (Unsigned32) | ДА | — |  |
| 5.3.1.8 | С плавающей запятой | ДА | — |  |
| 5.3.1.9 | Данные | ДА | — |  |
| 5.3.1.10 | Время суток | ДА | — |  |
| 5.3.1.11 | Разница во времени | ДА | — |  |
| 5.3.1.12 | Значение времени | ДА | — |  |
| 5.3.2.1 | Видимая строка | ДА | — |  |
| 5.3.2.2 | Строка октетов | ДА | — |  |
| 5.3.2.3 | Строка битов | ДА | — |  |
| 5.4 | Спецификация услуг типов данных ASE | ДА | — |  |
| 5.5 | Краткое изложение типов данных | ДА | — |  |

5.2.3.2 Выборка протоколов AL

В таблице 96 приведена выборка протоколов уровня AL в рамках IEC 61158-6-9.

Таблица 96 - CP 1/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | — | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | ДА | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Структура конечных автоматов протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечные автоматы контекста-АР (AP-Context) | ДА | — |
| 8 | Машина сервисного протокола FAL | ДА | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений | ДА | — |
| 10 | Машина протокола отображения DLL | ДА | — |

5.3 Профиль 1/2 (Foundation™ HSE)

Примечание: Данный профиль поддерживает коммуникации через инфраструктуры, как локальных, так и глобальных сетей. Он доступен в качестве коммерческой, не требующей доработок (COTS) технологии.

5.3.1 Физический уровень

Может использоваться любой подходящий для ISO/IEC/IEEE 8802-3 физический уровень(ни). Конкретные выбранные опции физических уровней должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

5.3.2 Уровень канала данных

5.3.2.1 Подуровень MAC

Должен использоваться ISO/IEC/IEEE 8802-3. Любые выбранные стандартные опции должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

5.3.2.2 Подуровень LLC

Должен использоваться ISO/IEC 8802-2 Любые выбранные стандартные опции должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

5.3.2.3 Защита сетей LAN (Не обязательно)

Любые выбранные стандартные опции должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

5.3.3 Сетевой уровень

Должен использоваться стандарт интернет RFC 791 (IP, интернет протокол) с поправками к нему и стандартами-приемниками. Любые выбранные стандартные опции должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

5.3.4 Транспортный уровень

Должен использоваться стандарт интернет RFC 768 (UDP, Протокол дэйтаграмм пользователя) с поправками к нему и стандартами-приемниками. Любые выбранные стандартные опции должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

Может использоваться стандарт интернет RFC 793 (TCP, Протокол управления оконечными устройствами) с поправками к нему и стандартами-приемниками. Любые выбранные стандартные опции должны быть документально оформлены в заявлении о соответствии.

5.3.5 Прикладной уровень

5.3.5.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 97 приведена выборка услуг уровня AL в рамках IEC 61158-5-5.

Таблица 97 - CP 1/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины и определения | ДА | — |
| 4 | Концепты | ДА | — |
| 5 | Типы данных ASE | — | Такой же как и СР1/1. См. таблицу 95 |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | ДА | — |

5.3.5.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 98 приведена выборка протоколов уровня AL в рамках IEC 61158-6-5.

Таблица 98 - CP 1/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | — | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | ДА | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |

5.4 Профиль 1/3 (Foundation™ H2)

Примечание: Данный профиль похож на подраздел 5.2, но обладает отличной и более разнообразной выборкой частот передачи данных физического уровня. Он предоставляет миграционный путь для существующих реализаций CPF 5/1 таким образом, что миграция никак не сказывается на компонентах среды.

5.4.1 Физический уровень

В таблице 99 приведена выборка по IEC 61158-2 уровня PhL для устройств CP 1/3 H2, использующих либо витую пару 150 Ом, либо двухволоконный оптический кабель.

Таблица 99 - CP 1/3: Выборка PhL для устройств H2

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  | ДА | — |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  | Частичное | Используется при необходимости |  |
| 3 | Термины и определения |  | — | — |  |
| 3.1 | Общие термины и определения |  | Частичное | Используется, если применим |  |
| 3.2 | Тип 1: Термины и определения |  | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — |  | НЕТ | — |  |
| 4 | Символы и сокращения |  | — | — |  |
| 4.1 | Символы |  | — | — |  |
| 4.1.1 | Тип 1: Символы |  | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — |  | НЕТ | — |  |
| 4.2 | Аббревиатуры |  | — | — |  |
| 4.2.1 | Тип 1: Дополнительные аббревиатуры |  | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — |  | НЕТ | — |  |
| 5 | Уровень канала данных. Интерфейс физического уровня |  | — | — |  |
| 5.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется по мере необходимости |  |
| 5.2 | Тип 1. Необходимые услуги |  | ДА | — |  |
| 5.3-5.7 | — |  | НЕТ | — |  |
| 6 | Управление станцией. Интерфейс физического уровня |  | — | — |  |
| 6.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется по мере необходимости |  |
| 6.2 | Тип 1. Управление станцией. Интерфейс физического уровня |  | ДА | — |  |
| 6.3-6.7 | — |  | НЕТ | — |  |
| 7 | Независимый подуровень DCE (DIS) |  | — | — |  |
| 7.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется, если необходим |  |
| 7.2 | Тип 1: DIS |  | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — |  | НЕТ | — |  |
| 8 | Интерфейс DTE - DCE |  | — | — |  |
| 8.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется, если необходим |  |
| 8.2 | Тип 1: Интерфейс DTE - DCE |  | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — |  | НЕТ | — |  |
| 9 | Подуровень, зависимый от среды (MDS) |  | — | — |  |
| 9.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется по мере необходимости |  |
| 9.2 | Тип 1. MDS. Проводная и оптическая среда |  | ДА | — |  |
| 9.3-9.8 | — |  | НЕТ | — |  |
| 10 | Интерфейс MDS-MAU |  | — | — |  |
| 10.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется по мере необходимости |  |
| 10.2 | Тип 1. Интерфейс MDS-MAU. Проводная и оптическая среда |  | ДА | — |  |
| Следующие подразделы |  |  | НЕТ | — |  |
| 11 | Типы 1 и 7. Блок доступа к среде. Режим напряжения, линейная топология шины Проводная среда витой пары 150 |  | ДА | a |  |
| 12-14 |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 15 |  | Тип 1 и 7. Блок доступа к среде. Среда двойного оптоволоконного кабеля | ДА |  | a |  |
| Следующие подразделы |  | — | НЕТ |  | — |  |
| Приложение А |  | Тип 1. Спецификация соединителя |  |  |  |  |
| А.1 |  | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА |  | b |  |
| А.2 |  | Внешние соединители для проводной среды | ДА |  | b |  |
| А.3 |  | Внешние соединители для оптической среды | ДА |  | b |  |
| Следующие приложения |  |  | НЕТ |  | — |  |
| a Выбор является альтернативным решением. От всех выбранных решений требуется одна общая скорость передачи данных. b Выбор является альтернативным решением, зависящим от решения, выбранного из раздела 11 или 15. |  |  |  |  |  |  |

В таблице 100 приведена выборка уровня РhL для Н2 среды и связанных с ней компонентов либо для витой пары 150, либо для среды двойного оптоволоконного кабеля.

Таблица 100 - CP 1/3: Выборка PhL для среды H2 и связанных с ней компонентов

| Раздел | Заголовок | Присутствие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА |  | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное |  | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — |  | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное |  | Используется, если применим |
| 3.2 | Тип 1: Термины и определения | ДА |  | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ |  | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры | — |  | — |
| 4.1 | Символы | — |  | — |
| 4.1.1 | Тип 1: Символы | ДА |  | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ |  | — |
| 4.2 | Аббревиатуры | — |  | — |
| 4.2.1 | Тип 1: Дополнительные аббревиатуры | ДА |  | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ |  | — |
| 5 - 10 | — | НЕТ |  | — |
| 1 | Типы 1 и 7. Блок доступа к среде. Режим напряжения, линейная топология шины. Проводная среда витой пары 150 | ДА |  | a |
| 12-14 | — | НЕТ |  | — |
| 15 | Тип 1 и 7. Блок доступа к среде. Среда двойного оптоволоконного кабеля | ДА |  | a |
| Следующие разделы | — | НЕТ |  | — |
| Приложение А | Тип 1. Спецификация соединителя |  |  |  |
| А.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА |  | b |
| А.2 | Внешние соединители для проводной среды | ДА |  | b |
| А.3 | Внешние соединители для оптической среды | ДА |  | b |
| Приложение В | Тип 1. Спецификации кабелей и длины линий связи и отводов для блока доступа к среде с 31,25 Кбит/с в режиме напряжения | НЕТ |  | — |
| Приложение С | Тип 1. Оптические пассивные звезды | Частичное |  | b |
| Приложение D | Тип 1. Топология звезды | НЕТ | b |  |  |
| Приложение Е | Тип 1. Альтернативные волокна | НЕТ | b |  |  |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |  |  |
| a Выбор является альтернативным решением. От всех выбранных решений требуется одна общая скорость передачи данных. |  |  |  |  |  |
| b Выбор является альтернативным решением, зависящим от решения, выбранного из раздела 11 или 15. |  |  |  |  |  |

5.4.2 Уровень канала данных

См. 5.2.2.

5.4.3 Прикладной уровень

См. 5.2.3.

6 Семейство коммуникационных профилей 2 (CIP™ 5)

6.1 Общий обзор

Семейство 2 коммуникационных профилей определяет коммуникационные профили, основанные на IEC 61158-2 (протокол типа 2), IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2, IEC 61158-5-2 и IEC 61158-6-2, а также на других стандартах. Данные профили разделяют для своих верхних уровней общую коммуникационную систему общеизвестную как Общий Промышленный Протокол (CIP).

Настоящий стандарт определяет три коммуникационных профиля.

1) Профиль 2/1 ControlNet™6

Данный профиль содержит выборку определений услуг и протоколов уровней AL, DLL и PhL из IEC 61158-2 тип 2, IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2, IEC 61158-5-2, а также IEC 61158-6-2. Данный профиль использует общий протокол CIP и услуги совместно с определенным протоколом типа 2 DLL и PhL.

2) Профиль 2/2 EtherNet/IP™7

Данный профиль содержит выборку определений услуг и протоколов уровней AL, DLL и PhL из IEC 61158-4-2, 61158-5-2 и 61158-6-2 и набор протоколов TCP/UDP/IP/Ethernet. Данный профиль использует протокол CIP и услуги совместно со стандартным интернетом и стандартами Ethernet.

3) Профиль 2/3 DeviceNet™ 8

Данный профиль содержит выборку определений услуг и протоколов уровней AL, DLL и PhL из IEC 61158-4-2, 61158-5-2 и 61158-6-2 и IEC 62026-3. Данный профиль использует протокол CIP и услуги совместно с CAN (ISO 11898) DLL и PhL, а также дополнительные элементы, указанные в IEC 62026-3.

5 CIP™ является торговой маркой ODVA, Inc. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования наименований CIP™. Использование торговых марок CIP™ требует разрешения со стороны ODVA, Inc.

6 ControlNet™ является торговой маркой ODVA, Inc. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования наименований ControlNet™. Использование торговых марок ControlNet™ требует разрешения со стороны ODVA, Inc.

7 EtherNet/IP™ является торговой маркой ODVA, Inc. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования наименований EtherNet/IP™. Использование торговых марок EtherNet/IP™ требует разрешения со стороны ODVA, Inc.

Примечание 1: Обзор CIP и связанные с ним концепции сетевых коммуникаций см. в разделе А.2.

Примечание 2: Дополнительные СР профили определены в других частях семейства IEC 61784.

Инженерам внедрения конкретного профиля настоятельно рекомендуется соответствовать результатам надлежащих проверок соответствия и подтверждения соответствия, предоставленных ODVA.

В таблице 101 приведен общий обзор соответствующих наборов профиля.

Таблица 101 - CPF 2: Обзор наборов профиля

| Уровень | CP 2/1 (ControlNet) | CP 2/2 (EtherNet/IP) | CP 2/3 (DeviceNet) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложения | IEC 61158-5-2, | IEC 61158-5-2, | IEC 61158-5-2, |
|  | IEC 61158-6-2 | IEC 61158-6-2 | IEC 61158-6-2, IEC 62026-3 |
| Транспортный | — | TCP/UDP (RFC 793/768)a |  |
| Сетевой | — | IP (RFC 791) a |  |
| Канала данных | IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2 | ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, | SO 11898, IEC 62026-3 |
| Физический | Тип 2 из IEC 61158-2 | ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017b | ISO 11898, IEC 62026-3 |
| а Применимы дополнительные стандарты RFC. b Рекомендуемые соединители и кабели указаны в IEC 61918 и IEC 61784-5-2. |  |  |  |

6.2 Профиль 2/1 (ControlNet)

6.2.1 Физический уровень

В таблице 102 приведена выборка уровня PhL в рамках IEC 61158-2.

8 DeviceNet™ является торговой маркой ODVA, Inc. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования наименований DeviceNet™. Использование торговых марок DeviceNet™ требует разрешения со стороны ODVA, Inc.

Таблица 102 - CP 2/1: Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Только значимые определения |
| 3.2 | Тип 1: Термины и определения | НЕТ | — |
| 3.3 | Тип 2: Термины и определения | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры |  | — |
| 4.1 | Символы |  | — |
| 4.1.1 | Тип 1: Символы | НЕТ | — |
| 4.1.2 | Тип 2: Символы | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4.2 | Аббревиатуры |  | — |
| 4.2.1 | Тип 1: Аббревиатуры | НЕТ | — |
| 4.2.2 | Тип 2: Аббревиатуры | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 5 | Интерфейс DLL - PhL | — | — |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Тип 1: Требующиеся услуги | НЕТ | — |
| 5.3 | Тип 2: Требующиеся услуги | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 6 - 8 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 - 9.3 | — | НЕТ | — |
| 9.4 | Тип 2: MDS: Проводная и оптическая среда | ДА | — |
| Следующие подразделы |  | НЕТ | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — | — |
| 10.1 | Общие положения | ДА | — |
| 10.2 - 10.3 | — | НЕТ | — |
| 10.4 | Тип 2: Интерфейс MDS - MAU: Проводная и оптическая среда | ДА | Используемые MAU выбираются на уровне устройства |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 11 - 17 | — | НЕТ | — |
| 18 | Тип 2: Блок доступа к среде: 5 Mбит/с, режим напряжения, среда коаксиального кабеля | ДА | Используемые MAU выбираются на уровне устройства |
| 19 | Тип 2: Блок доступа к среде: 5 Mбит/с, оптическая среда | ДА | Используемые MAU выбираются на уровне устройства |
| 20 | Тип 2: Блок доступа к среде: порт доступа к сети (NAP) | ДА | Используемые MAU выбираются на уровне устройства |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A -E | — | НЕТ | — |
| Приложение F | (нормативное) Тип 2: Спецификация соединителя | ДА | — |
| Приложение G | (нормативное) Тип 2: Подуровни повторителя (RM, RRM) и избыточные уровни PhL | ДА | — |
| Приложение H | (справочное) Тип 2: римеры ссылочной модели | ДА | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |

6.2.2 Уровень канала данных

6.2.2.1 Выборка услуг DLL

Таблица 103 определяет выборку услуг DLL в рамках IEC 61158-3-2.

Таблица 103 - CP 2/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Услуги канала данных в режиме с установлением соединения и в режиме без установления соединения | ДА | — |
| 5 | Услуги DL-управления | ДА | — |

6.2.2.2 Выборка протоколов DLL

Таблица 104 определяет выборку протоколов DLL в рамках IEC 61158-4-2.

Таблица 104 - CP 2/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Обзор протокола канала данных | ДА | — |
| 5 | Общая структура и кодирование блоков PhlDU и DLPDU и связанных с ними элементов процедуры | ДА | — |
| 6 | Определенная структура, кодирование и процедуры DLPDU | ДА | — |
| 7 | Объекты для управления станцией | — | См. таблицу 105 |
| 8 | Другие DLE элементы процедуры | ДА | — |
| 9 | Подробная спецификация компонентов DL | ДА | — |
| 10 | Протокол кольца уровня физических устройств (DLR) | НЕТ | — |
| Приложение А | (нормативное) Индикаторы и коммутаторы | — | — |
| А.1 | Цель | ДА | — |
| А.2 | Индикаторы | — | — |
| А.2.1 | Общие требования к индикатору | ДА | — |
| А.2.2 | Распространенные требования к индикатору | ДА | — |
| А.2.3 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (1) | ДА | — |
| А.2.4 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (2) | НЕТ | — |
| А.2.5 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (3) | НЕТ | — |
| А.3 | Коммутаторы | — | — |
| 4 | Обзор протокола канала данных | ДА | — |
| А.3.1 | Распространенные требования к коммутатору | ДА | — |
| А.3.2 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (1) | ДА | — |
| А.3.3 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (2) | НЕТ | — |
| А.3.4 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (3) | НЕТ | — |

В таблице 105 приведена выборка объектов управления.

Таблица 105 - CP 2/1: Выборка протоколов DLL объектов управления

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Объекты для управления станцией | — | — |
| 7.1 | Общие положения | Частичное | Только значимые объекты |
| 7.2 | Объект ControlNet | ДА | — |
| 7.3 | Объект-хранитель | ДА | — |
| 7.4 | Объект-планировщик | ДА | — |
| 7.5 | Объект интерфейса TCP/IP | НЕТ | — |
| 7.6 | Объект канала Ethernet | НЕТ | — |
| 7.7 | Объект DeviceNet | НЕТ | — |
| 7.8 | Объект конфигурации соединения | ДА | — |
| 7.9 | Объект DLR | НЕТ | — |
| 7.10 | Объект QoS | НЕТ | — |
| 7.11 | Объект порт | ДА | — |
| 7.12 | Объект протокола PRP/HSR | НЕТ | — |
| 7.13 | Объект таблицы узлов PRP/HSR | НЕТ | — |

6.2.3 Прикладной уровень

6.2.3.1 Выборка услуг AL

Таблица 106 определяет выборку услуг уровня AL в рамках IEC 61158-5-2.

Таблица 106 - CP 2/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Распространенные концепции | Частичное | Различия указаны в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 5 | Типы данных АSЕ | Частичное | Выборка и ограничения приведены в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Концепции | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | Объекты управления ASE | — | — |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса модели управления FAL | — | — |
| 6.2.1.2.1 | Общая формальная модель | ДА | — |
| 6.2.1.2.2 | Формальная модель идентификатора | ДА | — |
| 6.2.1.2.3 | Формальная модель сборки | ДА | — |
| 6.2.1.2.4 | Формальная модель маршрутизатора сообщений | ДА | — |
| 6.2.1.2.5 | Формальная модель обработчика подтверждений | ДА | — |
| 6.2.1.2.6 | Формальная модель синхронизации времени | ДА | Дополнительный |
| 6.2.1.2.7 | Формальная модель параметров | ДА | — |
| 6.2.1.3 | Спецификация услуг ASE модели управления FAL | ДА | — |
| 6.2.2 | ASE менеджера соединения | ДА | Единичный класс в данном ASE |
| 6.2.3 | ASE Соединения | ДА | Дополнительный (внешне и внутренне) |
| 6.3 | Связи AR | ДА | — |
| 6.4 | Краткое изложение классов FAL | ДА | — |
| 6.5 | Разрешенные услуги FAL по типу AR | ДА | — |

6.2.3.2 Выборка протоколов AL

Таблица 107 определяет выборку протоколов уровня AL в рамках IEC 61158-6-2.

Таблица 107 - CP 2/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FAL PDU | — | — |
| 4.1.1-4.1.4 | — | ДА | — |
| 4.1.5 | Блоки CM_PDU | Частичное | За исключением 4.1.5.6.6 |
| 4.1.6-4.1.11 | — | ДА | — |
| 4.2 | Спецификация абстрактного синтаксиса данных | ДА | — |
| 4.3 | Абстрактный синтаксис инкапсуляции | НЕТ | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Структура конечных автоматов протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат контекста АР | ДА | — |
| 8 | Машина протокола услуг FAL (FSPM) | ДА | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) | ДА | — |
| 10 | Машина протокола отображения DLL 1 (DMPM 1) | ДА | — |
| 11 | Машина протокола отображения DLL 2 (DMPM 2) | НЕТ | — |
| 12 | Машина протокола отображения DLL 3 (DMPM 3) | НЕТ | — |

6.3 Профиль 2/2 (EtherNet/IP)

6.3.1 Физический уровень

Физический уровень профиля Ethernet/IP основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017.

Рекомендованные соединители и кабели указаны в IEC 61918 и IEC 61784-5-2.

EtherNet/IP может использоваться во множестве вариантов среды (например, медной, волоконной, волоконного кольца, беспроводной) совместно с нижними уровнями Ethernet.

Примечание: Дополнительная информация приведена в ODVA. Библиотека Сетей CIP. Том 2: EtherNet/IP™. Адаптация CIP, Глава 8. Физический Уровень.

6.3.2 Уровень канала данных

6.3.2.1 Выборка услуг DLL

Уровень канала данных профиля Ethernet/IP основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017.

6.3.2.2 Выборка протоколов DLL

Уровень канала данных профиля Ethernet/IP основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017. Таблица 108 определяет выборку протоколов DLL в рамках IEC 61158-4-2.

Таблица 108 - CP 2/2: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 - 5 |  | НЕТ | — |
| 6 | Определенная структура DLPDU, кодирование и процедуры | — | — |
| 6.1 | Язык моделирования | ДА | — |
| 6.2-6.15 | — | НЕТ | — |
| 7 | Объекты для управления станцией | — | См. таблицу 109 |
| 8-9 | — | НЕТ | — |
| 10 | Протокол кольца уровня физических устройств (DLR) | ДА | Дополнительный |
| 11 | Протокола избыточности PRP и HSR | ДА | Не обязательно |
| Приложение A | (нормативное) – Индикаторы и коммутаторы | — | — |
| Приложение А | (нормативное) Индикаторы и коммутаторы | — | — |
| А.1 | Цель | ДА | — |
| А.2 | Индикаторы | — | — |
| А.2.1 | Общие требования к индикатору | ДА | — |
| А.2.2 | Распространенные требования к индикатору | ДА | — |
| А.2.3 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (1) | НЕТ | — |
| А.2.4 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (2) | ДА | — |
| А.2.5 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (3) | НЕТ | — |
| А.3 | Коммутаторы | — | — |
| А.3.1 | Распространенные требования к коммутатору | ДА | — |
| А.3.2 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (1) | НЕТ | — |
| А.3.3 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (2) | ДА | — |

В таблице 109 приведена выборка объектов управления.

Таблица 109 - CP 2/2: Выборка протоколов DLL объектов управления

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Объекты для управления станцией | — | — |
| 7.1 | Общие положения | Частичное | Только значимые объекты и функциональные возможности |
| 7.2 | Объект ControlNet | НЕТ | — |
| 7.3 | Объект-хранитель | НЕТ | — |
| 7.4 | Объект-планировщик | НЕТ | — |
| 7.5 | Объект интерфейса TCP/IP | ДА | — |
| 7.6 | Объект канала Ethernet | ДА | — |
| 7.7 | Объект DeviceNet | НЕТ | — |
| 7.8 | Объект конфигурации соединения | ДА | — |
| 7.9 | Объект DLR | ДА | Дополнительный (требуется, если реализован протокол DLR) |
| 7.10 | Объект QoS | ДА | Дополнительный |
| 7.11 | Объект порт | ДА | — |
| 7.12 | Объект протокола PRP/HSR | ДА | Не обязательно (требуется, если реализуется протокол PRP/HSR) |
| 7.13 | Объект таблицы узлов PRP/HSR | ДА | Не обязательно (требуется, если реализуется протокол PRP/HSR) |

6.3.3 Прикладной уровень

6.3.3.1 Выборка услуг AL

Таблица 110 определяет выборку услуг уровня AL в рамках IEC 61158-5-2.

Таблица 110 - CP 2/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Распространенные концепции | Частичное | Отличия указаны в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 5 | Типы данных АSЕ | Частичное | Выбор и ограничения определены в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Концепции | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | Объекты управления ASE | — | — |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса модели управления FAL | — | — |
| 6.2.1.2.1 | Общая формальная модель | ДА | — |
| 6.2.1.2.2 | Формальная модель идентификатора | ДА | — |
| 6.2.1.2.3 | Формальная модель сборки | ДА | — |
| 6.2.1.2.4 | Формальная модель маршрутизатора сообщений | ДА | — |
| 6.2.1.2.5 | Формальная модель обработчика подтверждение | ДА | — |
| 6.2.1.2.6 | Формальная модель синхронизации времени | ДА | Дополнительный |
| 6.2.1.2.7 | Формальная модель параметров | ДА | — |
| 6.2.1.3 | Спецификация услуги ASE модели управления FAL | ДА | — |
| 6.2.2 | ASE менеджера соединения | ДА | Единичный класс в данном ASE |
| 6.2.3 | ASE Соединения | ДА | Дополнительный (внешне и внутренне) |
| 6.3 | Связи AR | — | — |
| 6.3.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.3.2 | Формальная модель UCMM AR | НЕТ | — |
| 6.3.3 | Формальная модель транспорта AR | ДА | — |
| 6.3.4 | Услуги AR ASE | ДА | — |
| 6.4 | Краткое изложение классов FAL | ДА | — |
| 6.5 | Разрешенные услуги FAL по типу AR | ДА | — |

В дополнение, услуги AL отображаются на набор протоколовTCP/UDP/IP.

Соответствующий минимум требований для устройств EtherNet/IP указаны в RFC 1122, RFC 1123, RFC 1127 и подчиненных документах, которые могут заменять документы RFC. Все устройства EtherNet/IP должны как минимум поддерживать требования, указанные в RFC 768, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 894, RFC 1112 и RFC 2236.

Если функциональная возможность интернет протокола реализована устройством EtherNet/IP, то данная функциональная возможность должна быть реализована в соответствии с надлежащими RFC документами независимо от того, считается ли (в документе RFC) эта возможность необходимой или дополнительной.

6.3.3.2 Выборка протоколов AL

Таблица 111 определяет выборку протоколов уровня AL в рамках IEC 61158-6-2.

Таблица 111 - CP 2/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FAL PDU | — | — |
| 4.1.1-4.1.2 | — | ДА | — |
| 4.1.3 | Блоки UCMM_PDU | НЕТ | — |
| 4.1.4 | Заголовки_транспорта (Transport_Headers) | ДА | — |
| 4.1.5 | Блоки CM_PDU | Частичное | За исключением 4.1.5.6.6 |
| 4.1.6-4.1.11 | — | ДА | — |
| 4.2 | Спецификация абстрактного синтаксиса данных | ДА | — |
| 4.3 | Абстрактный синтаксис инкапсуляции | ДА | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Структура конечных автоматов протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат контекста АР | ДА | — |
| 8 | Машина протокола услуг FAL | ДА | — |
| 9 | Машина протокола связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 | ARPM без соединения (UCMM) | — | — |
| 9.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2.2-9.2.6 | — | НЕТ | — |
| 9.3 | ARPM, ориентированные на соединение (средства передачи) | ДА | — |
| 10 | Машина протокола отображения DLL 1 (DMPM 1) | НЕТ | — |
| 11 | Машина протокола отображения DLL 2 (DMPM 2) | ДА | — |
| 12 | Машина протокола отображения DLL 3 (DMPM 3) | НЕТ | — |

В дополнение, протокол AL отображается на набор протоколов TCP/UDP/IP.

Соответствующий минимум требований для устройств EtherNet/IP указаны в RFC 1122, RFC 1123, RFC 1127 и подчиненных документах, которые могут заменять документы RFC. Все устройства EtherNet/IP должны как минимум поддерживать требования, указанные в RFC 768, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 894, RFC 1112 и RFC 2236.

Если функциональная возможность интернет протокола реализована устройством EtherNet/IP, то данная функциональная возможность должна быть реализована в соответствии с надлежащими RFC документами независимо от того, считается ли (в документе RFC) эта возможность необходимой или дополнительной.

6.4 Профиль 2/3 (DeviceNet)

6.4.1 Физический уровень

Физический уровень профиля DeviceNet описан в IEC 62026-3 и ISO 11898.

6.4.2 Уровень канала данных

6.4.2.1 Выборка услуг DLL

Уровень канала данных профиля DeviceNet описан в IEC 62026-3 и ISO 11898.

6.4.2.2 Выборка протоколов DLL

Уровень канала данных профиля DeviceNet описан в IEC 62026-3 и ISO 11898. В таблице 112 приведена выборка протоколов уровня DLL в рамках IEC 61158-4-2.

Таблица 112 - CP 2/3: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 - 5 |  | НЕТ | — |
| 6 | Определенная структура DLPDU, кодирование и процедуры | — | — |
| 6.1 | Язык моделирования | ДА | — |
| 6.2-6.15 | — | НЕТ | — |
| 7 | Объекты для управления станцией | — | См. таблицу 113 |
| 8-9 | — | НЕТ | — |
| 10 | Протокол кольца уровня физических устройств (DLR) | НЕТ | — |
| Приложение А | (нормативное) Индикаторы и коммутаторы | — | — |
| А.1 | Цель | ДА | — |
| А.2 | Индикаторы | — | — |
| А.2.1 | Общие требования к индикатору | ДА | — |
| А.2.2 | Распространенные требования к индикатору | ДА | — |
| А.2.3 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (1) | НЕТ | — |
| А.2.4 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (2) | НЕТ | — |
| А.2.5 | Требования к индикатору, зависящие от полевой шины (3) | ДА | — |
| А.3 | Коммутаторы | — | — |
| А.3.1 | Распространенные требования к коммутатору | ДА | — |
| А.3.2 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (1) | НЕТ | — |
| А.3.3 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (2) | НЕТ | — |
| А.3.4 | Требования к коммутатору, зависящие от полевой шины (3) | ДА | — |
| 6 | Определенная структура DLPDU, кодирование и процедуры | — | — |

В таблице 113 приведена выборка объектов управления.

Таблица 113 - CP 2/3: Выборка протоколов DLL объектов управления

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Объекты для управления станцией | — | — |
| 7.1 | Общие положения | Частичное | Только значимые объекты и функциональные возможности |
| 7.2 | Объект ControlNet | НЕТ | — |
| 7.3 | Объект-хранитель | НЕТ | — |
| 7.4 | Объект-планировщик | НЕТ | — |
| 7.5 | Объект интерфейса TCP/IP | НЕТ | — |
| 7.6 | Объект канала Ethernet | НЕТ | — |
| 7.7 | Объект DeviceNet | ДА | — |
| 7.8 | Объект конфигурации соединения | ДА | — |
| 7.9 | Объект DLR | НЕТ | — |
| 7.10 | Объект QoS | НЕТ | — |
| 7.11 | Объект порт | ДА | — |
| 7.12 | Объект протоколов PRP/HSR | НЕТ | — |
| 7.13 | Объект таблицы узлов PRP/HSR | НЕТ | — |

6.4.3 Прикладной уровень

6.4.3.1 Выборка услуг уровня AL

Таблица 114 определяет выборку услуг уровня AL в рамках IEC 61158-5-2.

Таблица 114 - CP 2/3: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Распространенные концепции | Частичное | Различия указаны в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 5 | Типы данных ASE | Частичное | Выборка и ограничения указаны в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Концепции | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | Объекты управления ASE | — | — |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса модели управления FAL | — | — |
| 6.2.1.2.1 | Общая формальная модель | ДА | — |
| 6.2.1.2.2 | Формальная модель идентификатора | ДА | — |
| 6.2.1.2.3 | Формальная модель сборки | ДА | — |
| 6.2.1.2.4 | Формальная модель маршрутизатора сообщений | ДА | — |
| 6.2.1.2.5 | Формальная модель обработчика подтверждение | ДА | — |
| 6.2.1.2.6 | Формальная модель синхронизации времени | ДА | Дополнительный |
| 6.2.1.2.7 | Формальная модель параметров | ДА | — |
| 6.2.1.3 | Спецификация услуг ASE модели управления FAL | ДА | — |
| 6.2.2 | ASE менеджера соединения | НЕТ | — |
| 6.2.3 | ASE Соединения | ДА | Единственный класс в данном ASE |
| 6.3 | Связи AR | — | — |
| 6.3.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.3.2 | Формальная модель UCMM AR | НЕТ | — |
| 6.3.3 | Формальная модель транспорта AR | Частичное | Только транспортные AR 0, 2 и 3 |
| 6.3.4 | Услуги AR ASE | ДА | — |
| 6.4 | Краткое изложение классов FAL | ДА | — |
| 6.5 | Разрешенные услуги FAL по типу AR | ДА | — |

В дополнение, услуги AL отображаются на набор протоколов CAN (ISO 11898), как указано в IEC 62026-3.

6.4.3.2 Выборка протоколов AL

Таблица 115 определяет выборку протоколов уровня AL в рамках IEC 61158-6-2.

Таблица 115 - CP 2/3: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FAL PDU | — | — |
| 4.1.1-4.1.2 | — | ДА | — |
| 4.1.3 | Блоки UCMM_PDU | НЕТ | — |
| 4.1.4-4.1.11 | — | ДА | — |
| 4.2 | Спецификация абстрактного синтаксиса данных | ДА | — |
| 4.3 | Абстрактный синтаксис инкапсуляции | НЕТ | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Структура конечных автоматов протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат контекста АР | ДА | — |
| 8 | Машина протокола услуг FAL | ДА | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 | ARPM без соединения (UCMM) | — | — |
| 9.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2.2-9.2.6 | — | НЕТ | — |
| 9.3 | ARPM, ориентированные на соединение (средства передачи) | Частичное | Только транспортные классы 0, 2 и 3 |
| 10 | Машина протокола отображения DLL 1 (DMPM 1) | НЕТ | — |
| 11 | Машина протокола отображения DLL 2 (DMPM 2) | НЕТ | — |
| 12 | Машина протокола отображения DLL 3 (DMPM 3) | ДА | — |

В дополнение, услуги AL отображаются на набор протоколов CAN (ISO 11898), как указано в IEC 62026-3.

7 Семейство коммуникационных профилей 3 (PROFIBUS & PROFINET9)

7.1 Общий обзор

Семейство 3 профилей коммуникаций (CPF 3) определяет профили коммуникаций, используя Тип 3 и Тип 10 серии IEC 61158, что соответствует частям коммуникационных систем общеизвестных как PROFIBUS и PROFINET. СР 3/1 и СР 3/2 определены в IEC 61784-1. СР 3/4, СР 3/5 и СР 3/6 являются PROFINET профилями, зависящими от RTE и определены в IEC 61784-2.

В таблице 116 приведен обзор описанных наборов профилей.

Таблица 116 - CPF 3: Обзор наборов профилей

| Уровень |  |  | Профиль 3/1 |  | Профиль 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прикладной |  |  |  | IEC 61158-5-3, IEC 61158-6-3 |  |
| Канал данных | IEC 61158-3-3, IEC 61158-4-3 Асинхронная передача |  |  |  | IEC 61158-3-3, IEC 61158-4-3 Синхронная передача |
| Физический | 0 a | 2 a | 3 a | 4 a | 1 a |
| Примечание: PROFIBUS использует Профили 3/1 и 3/2. PROFIBUS DP является наименованием протокола AL и сервисной части, которая идентична для СР 3/1 и СР 3/2 и использует части DL Типа 3. |  |  |  |  |  |
| a Эти числа являются идентификатором СР, используемым в рамках списка функциональных возможностей связей (GSD) в ключевом слове «Физический интерфейс». Кодирование: 0: RS 485 (ANSI TIA/EIA RS-485-A); Не обязательно RS 485-IS 1: Манчестерский код и питание от шины (MBP); Не обязательно IS (MBP-IS) и маломощный (MBP-LP) 2: пластиковое оптоволокно; 3: Стеклянное мультимодовое оптоволокно или стеклянное одномодовое оптоволокно; 4: Оптоволокно PCF. |  |  |  |  |  |

Примечание 1: Обзор коммуникационных концепций PROFIBUS, определения DP-V0, DP-V1 и опции см. в разделе А.3.

Профиль реализации, например термодатчика или ведущего устройства, будет выбран из этих характеристик CPF 3, необходимых для определенного типа устройства. Изготовитель устройства должен описать выборку для СР 3/1 и СР 3/2 посредством создания списка функциональных возможностей коммуникаций (GSD) в соответствии с ISO 15745-3, 6.2. GSD необходим для установления профиля реализации.

9 PROFIBUS и PROFINET являются торговыми марками PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO). PNO является некоммерческой торговой организацией, поддерживающей полевые шины PROFIBUS. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования зарегистрированной торговой марки. Использование торговых марок PROFIBUS™ и PROFINET™ требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

Рекомендуется выполнять проверку соответствия того, что не является нормативной процедурой, но установлено ассоциацией PROFIBUS International. Каждое устройство, соответствующее СР 3/1 и СР 3/2, должно обладать GSD списком, зависящим от типа, что является одним из условий прохождения проверки на соответствие.

CPF3 описывает два выделяющихся профиля в настоящем стандарте:

a) Профиль 3/1

Профиль 3/1 является подмножеством услуг и протоколов из IEC 61158 Тип 3 и использует четыре различные среды на физическом уровне (PhL), см. таблицу 116. Их описывает идентификатор коммуникационного профиля (СР).

b) Профиль 3/2

Профиль 3/2 является подмножеством услуг и протоколов из IEC 61158 Тип 3 и использует синхронную передачу PhL с кодированием в Манчестерском коде и питанием от шины (МВР), указанную в Типе 3. Используя различные технологии передачи для PROFIBUS DP, DLL использует различные интерфейсы на PhL. Это приводит к существованию различных коммуникационных профилей для PROFIBUS DP.

PhL на не-IS МВР является основой для расширенной спецификации для IS (MBP-IS) с низкой потребляемой мощностью (MBP-LP). MBP-LP поддерживает IS. Ведомые устройства, в которых MAU поддерживает MBP-LP, также могут использоваться в системах, которые нуждаются в MBP-IS или МВР. На рисунке 3 показана данная иерархия.

Рисунок 3 - Ведомые устройства СР 3/2, применимые в приложениях

Примечание 2: Дополнительные СР профили определены в других частях IEC 61784.

Примечание 3: CP 3/3 отозван.

7.2 Профиль 3/1 (PROFIBUS DP)

7.2.1 Физический уровень

7.2.1.1 Выборка PhL

В таблице 117 приведена выборка стандарта IEC 61158-2 для устройств всех типов данного профиля. В подразделе 7.2.1.2 описаны дополнительные соображения.

Таблица 117 - CP 3/1: Выборка PhL

| Раздел |  |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Область применения | ДА | — |  |
| 2 |  |  | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |  |
| 3 |  |  | Термины и определения | Частичное | См. таблицу 118 |  |
| 4 |  |  | Символы и аббревиатуры | Частичное | См. таблицу 119 |  |
| 5 |  |  | Интерфейс DLL – PhL | — | — |  |
| 5.1 |  |  | Общие положения | ДА | — |  |
| 5.2 - 5.3 |  |  | — | НЕТ | — |  |
| 5.4 |  |  | Тип 3: Необходимые услуги |  | — |  |
| 5.4.1 |  |  | Синхронная передача | НЕТ | — |  |
| 5.4.2 |  |  | Асинхронная передача | ДА | — |  |
| Следующие подразделы |  |  | — | НЕТ | — |  |
| 6 |  |  | Управление системами - PhL интерфейс | — | — |  |
| 6.1 |  |  | Общие положения | ДА | — |  |
| 6.2 |  |  | Тип 1: Управление системами - PhL интерфейс | НЕТ | — |  |
| 6.3 |  |  | Тип 3: Управление системами - PhL интерфейс |  | — |  |
| 6.3.1 | Синхронная передача |  |  | НЕТ | — |
| 6.3.2 | Асинхронная передача |  |  | ДА | — |
| Следующие подразделы | — |  |  | НЕТ | — |
| 7 | Подуровень, независимый от DCE (DIS) |  |  | — | — |
| 7.1 | Общие положения |  |  | ДА | — |
| 7.2 | Тип 1: DIS |  |  | НЕТ | — |
| 7.3 | Тип 3: DIS |  |  |  | — |
| 7.3.1 | Синхронная передача |  |  | НЕТ | — |
| 7.3.2 | Асинхронная передача |  |  | ДА | — |
| 7.4 - 7.6 | — |  |  | НЕТ | — |
| 8 | Интерфейс DTE - DCE и функции, зависящие от MIS |  |  | — | — |
| 8.1 | Общие положения |  |  | ДА | — |
| 8.2 | Тип 1: Интерфейс DTE - DCE |  |  | НЕТ | — |
| 8.3 | Тип 3: Интерфейс DTE - DCE |  |  | — | — |
| 8.3.1 | Синхронная передача |  |  | НЕТ | — |
| 8.3.2 | Асинхронная передача |  |  | ДА | — |
| 8.4 - 8.5 | — |  |  | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) |  |  | — | — |
| 9.1 | Общие положения |  |  | ДА | — |
| 9.2 - 9.4 | — |  |  | НЕТ | — |
| 9.5 | Тип 3: MDS: Проводная и оптическая среда |  |  | — | — |
| 9.5.1 | Синхронная передача |  |  | НЕТ | — |
| 9.5.2 | Асинхронная передача |  |  | ДА | — |
| 9.6 - 9.11 |  |  |  | НЕТ | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU |  |  | — | — |
| 10.1 | Общие положения |  |  | ДА | — |
| 10.2 - 10.4 | — |  |  | НЕТ | — |
| 10.5 | Тип 3: Интерфейс MDS - MAU: Проводная и оптическая среда |  |  | — | — |
| 10.5.1 | Синхронная передача |  |  | НЕТ | — |
| 10.5.2 | Асинхронная передача |  |  | ДА | — |
| 10.6 - 10.8 | — |  |  | НЕТ | — |
| 11 - 21 | — |  |  | НЕТ | — |
| 22 | Тип 3: Блок доступа к среде: Асинхронная передача, проводная среда |  |  | — | — |
| 22.1 | Блок доступа к среде без искробезопасности |  |  | ДА | Для RS 485 |
| 22.2 | Блок доступа к среде с искробезопасностью |  |  | ДА | Для RS 485-IS |
| 23 | Тип 3: Блок доступа к среде: Асинхронная передача, оптическая среда |  |  | ДА | Для пластикового, стеклянного оптоволокна и оптоволокна PCF |
| Следующие разделы | — |  |  | НЕТ | — |
| Приложение A - H | — |  |  | НЕТ | — |
| Приложение I | (нормативное) Тип 3. Спецификация соединителя |  |  | — | — |
| I.1 | Соединитель для синхронной передачи |  |  | НЕТ | — |
| I.2 | Соединитель для асинхронной передачи |  |  | ДА | Для RS 485 |
| I.3 |  | Соединитель для оптоволоконного кабеля |  | ДА | Для пластикового, стеклянного оптоволокна и оптоволокна PCF |
| Приложение J |  | (нормативное) Тип 3. Избыточность PhL и среды |  | ДА | Избыточность не обязательна |
| Приложение K |  | (нормативное) Тип 3. Оптическая топология сети |  | ДА | Для пластикового, стеклянного оптоволокна и оптоволокна PCF |
| Приложение L |  | Примеры ссылочной модели для асинхронной передачи, проводной среды, искробезопасности |  | ДА | Для RS 485-IS |
| Следующие приложения |  | - |  | НЕТ | - |

Таблица 118 - CP 3/1: Выборка PhL раздела 3

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | См. 3.4 |
| 3.2 - 3.3 | — | НЕТ | — |
| 3.4 | Тип 3: Термины и определения | Частичное | Только значимые термины и определения |
| Следующие подразделы |  | НЕТ | — |

Таблица 119 - CP 3/1: Выборка PhL раздела 4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Символы | ДА | — |
| 4.1.1 - 4.1.2 | — | НЕТ | — |
| 4.1.3 | Тип 3: Символы | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4.2 | Аббревиатуры |  | — |
| 4.2.1 - 4.2.2 | — | НЕТ | — |
| 4.2.3 | Тип 3: Аббревиатуры | Частичное | Только значимые аббревиатуры |
| Следующие подразделы |  | НЕТ | — |

7.2.1.2 Электрическая безопасность

Устройства должны соответствовать легальным требованиям страны, в которой они вводятся в эксплуатацию (например, на это может указывать европейский знак соответствия СЕ). Меры защиты от ударов электрическим током (т.е. электробезопасность) в промышленном применении должны основываться на серии IEC 61010 или IEC 61131-2, в зависимости от типа устройства, указанного в них.

7.2.2 Уровень канала данных

7.2.2.1 Выборка услуг DLL

7.2.2.1.1 Общая выборка

В таблице 120 приведена выборка услуг уровня канала данных в рамках IEC 61158-3-3.

Таблица 120 - CP 3/1: Общая выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | — | — |
| 3.1 | Термины и определения ссылочной модели | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.2 | Термины и определения, условные обозначения услуг | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.3 | Термины и определения общих услуг канала данных | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.4 | Дополнительные определения Типа 3, зависящие от канала данных | ДА | — |
| 3.5 | Распространенные символы и аббревиатуры | Частичное | Только значимые символы и аббревиатуры |
| 3.6 | Дополнительные символы и аббревиатуры Типа 3 | ДА | — |
| 3.7 | Распространенные условные обозначения | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.8 | Дополнительные условные обозначения Типа 3 | ДА | — |
| 4 | Услуги канала данных режима без установления соединения | Частичное | См. 7.2.2.1.2-7.2.2.1.4 |
| 5 | Услуги DL-управления | Частичное | См. 7.2.2.1.2-7.2.2.1.4 |

7.2.2.1.2 Выборка для ведущего DP (класс 1)

7.2.2.1.2.1 Ведущее устройство DP-V0 (класс 1)

Таблица 121 определяет DL услуги CP 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 121 - CP 3/1: Выборка услуг DLL для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие положения | ДА | — |
| 4.2 | Модель услуг канала данных режима без установления соединения | ДА |  |
| 4.3 | Последовательность примитивов | Частичное | — |
| 4.4 | Подробное описание услуг DL | — | — |
| 4.4.1 | Отправка данных с подтверждением [Send Data with Acknowledge (SDA)] | НЕТ | — |
| 4.4.2 | Отправка данных без подтверждения [Send Data with No Acknowledge (SDN)] | — | — |
| 4.4.2.1 | Функция | ДА |  |
| 4.4.2.2 | Типы примитивов и параметров | ДА | — |
| 4.4.2.3 | Примитив запроса SDN | ДА | — |
| 4.4.2.4 | Примитив индикации SDN | ДА | Опция |
| 4.4.2.5 | Примитив подтверждения SDN | ДА | — |
| 4.4.3 | Отправка и запрос данных с ответом (SRD) | — | — |
| 4.4.3.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.3.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.3 | Примитив запроса ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.4 | Примитив индикации ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.5 | Примитив подтверждения ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.6 | Типы примитивов и параметров обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.3.7 | Примитив запроса обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.3.8 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.4 | Отправка и запрос данных с групповым ответом [Send и Request Data with Multicast reply (MSRD)] | НЕТ | — |
| 4.4.5 | Синхронизация часов (CS) | НЕТ | — |

Таблица 122 определяет DLM услуги CP 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 122 - CP 3/1: Выборка услуг DLM для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Средства DLMS | ДА | — |
| 5.3 | Услуги DL-менеджмента | Частичное | — |
| 5.4 | Обзор взаимодействий | Частичное | — |
| 5.5 | Подробная спецификация услуг и взаимодействий | — | — |
| 5.5.1 | Сброс | ДА | — |
| 5.5.2 | Установить значение (Set Value) | ДА | DLE-переменные см. IEC 61158-3-3, таблицы 22 и 23 |
| 5.5.3 | Получить значение (Get Value) | ДА | Опция Только подможество DLE-переменных, согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.4 | Событие | ДА | Только подможество событий/сбоев согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.5 | Идентификация | ДА | Опция |
| 5.5.6 | Статус DLSAP | ДА | Опция |
| 5.5.7 | Активация DLSAP | ДА | — |
| 5.5.8 | Активация ответчика DLSAP | ДА | Опция |
| 5.5.9 | Активация подписчика DLSAP | НЕТ | — |
| 5.5.10 | Деактивация DLSAP | ДА | — |

7.2.2.1.2.2 Ведущеее устройство DP-V1 (класс 1)

Таблица 123 определяет DL услуги CP 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 123 - CP 3/1: Выборка услуг DLL для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие положения | ДА | — |
| 4.2 | Модель услуг канала данных режима без установления соединения | ДА | — |
| 4.3 | Последовательность примитивов | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4 | Подробное описание услуг DL | — | — |
| 4.4.1 | Отправка данных с подтверждением (SDA) | НЕТ | — |
| 4.4.2 | Отправка данных без подтверждения (SDN) | — | — |
| 4.4.2.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.2.2 | Типы примитивов и параметров | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.2.3 | Примитив запроса SDN | ДА | — |
| 4.4.2.4 | Примитив индикации SDN | ДА | Опция |
| 4.4.2.5 | Примитив подтверждения SDN | ДА | — |
| 4.4.3 | Отправка и запрос данных с ответом (SRD) | — | — |
| 4.4.3.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.3.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.3 | Примитив запроса ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.4 | Примитив индикации ответа данных SRD | ДА | Опция |
| 4.4.3.5 | Примитив подтверждения ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.6 | Типы примитивов и параметров обновления ответа SRD | ДА | Опция |
| 4.4.3.7 | Примитив запроса обновления ответа SRD | ДА | Опция |
| 4.4.3.8 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | ДА | Опция |
| 4.4.4 | Отправка и запрос данных с групповым ответом [Send и Request Data with Multicast reply (MSRD)] | — | — |
| 4.4.4.1 | Функция | ДА | Опция |
| 4.4.4.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных МСТ MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.3 | Примитив запроса ответа данных МСТ MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.4 | Примитив индикации ответа данных МСТ MSRD | НЕТ | — |
| 4.4.4.5 | Примитив подтверждения ответа данных МСТ MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.6 | Типы примитивов и параметров ответа данных DXM MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.7 | Примитив индикации ответа данных DXM MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.8 | Примитив запроса обновления ответа SRD | НЕТ | — |
| 4.4.4.9 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | НЕТ | — |
| 4.4.5 | Синхронизация часов | — | — |
| 4.4.5.1 | Функция | ДА | Опция |
| 4.4.5.2 | Типы примитивов и параметров события времени CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.3 | Примитив запроса события времени CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.4 | Примитив подтверждения события времени CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.5 | Типы примитивов и параметров значения часов CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.6 | Примитив запроса значения часов CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.7 | Примитив индикации значения часов CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.8 | Примитив подтверждения значения часов CS | ДА | Опция |

Таблица 124 определяет DLM услуги CP 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 124 - CP 3/1: Выборка услуг DLM для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Средства DLMS | ДА | — |
| 5.3 | Услуги DL-менеджмента | ДА | Используется, когда применим |
| 5.4 | Обзор взаимодействий | ДА | Используется, когда применим |
| 5.5 | Подробная спецификация услуг и взаимодействий | — | — |
| 5.5.1 | Сброс | ДА | — |
| 5.5.2 | Установить значение (Set Value) | ДА | — |
| 5.5.3 | Получить значение (Get Value) | ДА | Опция |
| 5.5.4 | Событие | ДА | — |
| 5.5.5 | Идентификация | ДА | Опция |
| 5.5.6 | Статус DLSAP | ДА | Опция |
| 5.5.7 | Активация DLSAP | ДА | — |
| 5.5.8 | Активация ответчика DLSAP | ДА | Опция |
| 5.5.9 | Активация подписчика DLSAP | ДА | — |
| 5.5.10 | Деактивация DLSAP | ДА | — |

7.2.2.1.3 Выборка для ведущего DP (класс 2)

7.2.2.1.3.1 Ведущее устройство DP-V0 (класс 2)

Таблица 125 определяет DL услуги CP 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 125 - CP 3/1: Выборка услуг DLL для ведущего устройства DP-V0 (класс 2)

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие положения | ДА | — |
| 4.2 | Модель услуг канала данных режима без установления соединения | ДА | — |
| 4.3 | Последовательность примитивов | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4 | Подробное описание услуг DL | — | — |
| 4.4.1 | Отправка данных с подтверждением (SDA) | НЕТ | — |
| 4.4.2 | Отправка данных без подтверждения (SDN) | — | — |
| 4.4.2.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.2.2 | Типы примитивов и параметров | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.2.3 | Примитив запроса SDN | ДА | Опция |
| 4.4.2.4 | Примитив индикации SDN | НЕТ | — |
| 4.4.2.5 | Примитив подтверждения SDN | ДА | Опция |
| 4.4.3 | Отправка и запрос данных с ответом (SRD) | — | — |
| 4.4.3.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.3.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных SRD | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.3.3 | Примитив запроса ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.4 | Примитив индикации ответа данных SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.5 | Примитив подтверждения ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.6 | Типы примитивов и параметров обновления ответа SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.7 | Примитив запроса обновления ответа SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.8 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | НЕТ | — |
| 4.4.4 | Отправка и запрос данных с групповым ответом [Send и Request Data with Multicast reply (MSRD)] | НЕТ | — |
| 4.4.5 | Синхронизация часов (CS) | НЕТ | — |

DLM услуги СР 3/1, являющиеся частью ведущего-DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0, такие же как и приведенные для ведущего-DP-V0 (класс 1) в таблице 122.

7.2.2.1.3.2 Ведущее устройство DP-V1 (класс 2)

Таблица 126 определяет DL услуги CP 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 126 - CP 3/1: Выборка услуг DLL для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие положения |  | ДА | — |
| 4.2 | Модель услуг канала данных режима без установления соединения |  | ДА | — |
| 4.3 | Последовательность примитивов |  | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4 | Подробное описание услуг DL |  | — | — |
| 4.4.1 | Отправка данных с подтверждением (SDA) |  | НЕТ | — |
| 4.4.2 | Отправка данных без подтверждения (SDN) |  | — | — |
| 4.4.2.1 | Функция |  | ДА | — |
| 4.4.2.2 | Типы примитивов и параметров |  | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.2.3 | Примитив запроса SDN |  | ДА | Опция |
| 4.4.2.4 | Примитив индикации SDN |  | НЕТ | — |
| 4.4.2.5 | Примитив подтверждения SDN |  | ДА | Опция |
| 4.4.3 | Отправка и запрос данных с ответом (SRD) |  | — | — |
| 4.4.3.1 | Функция |  | ДА | — |
| 4.4.3.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных SRD |  | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.3.3 | Примитив запроса ответа данных SRD |  | ДА | — |
| 4.4.3.4 | Примитив индикации ответа данных SRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.3.5 | Примитив подтверждения ответа данных SRD |  | ДА | — |
| 4.4.3.6 | Типы примитивов и параметров обновления ответа SRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.3.7 | Примитив запроса обновления ответа SRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.3.8 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.4 | Отправка и запрос данных с групповым ответом [Send и Request Data with Multicast reply (MSRD)] |  | — | — |
| 4.4.4.1 | Функция |  | ДА | Опция |
| 4.4.4.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных МСТ MSRD |  | ДА | Опция |
| 4.4.4.3 | Примитив запроса ответа данных МСТ MSRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.4.4 | Примитив индикации ответа данных МСТ MSRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.4.5 | Примитив подтверждения ответа данных МСТ MSRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.4.6 | Типы примитивов и параметров ответа данных DXM MSRD |  | ДА | Опция |
| 4.4.4.7 | Примитив индикации ответа данных DXM MSRD |  | ДА | Опция |
| 4.4.4.8 | Примитив запроса обновления ответа SRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.4.9 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD |  | НЕТ | — |
| 4.4.5 | Синхронизация часов |  | — | — |
| 4.4.5.1 | Функция |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.2 | Типы примитивов и параметров события времени CS |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.3 | Примитив запроса события времени CS |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.4 | Примитив подтверждения события времени CS |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.5 | Типы примитивов и параметров значения часов CS |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.6 | Примитив запроса значения часов CS |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.7 | Примитив индикации значения часов CS |  | ДА | Опция |
| 4.4.5.8 |  | Примитив подтверждения значения часов CS | ДА | Опция |

DLM услуги СР 3/1, являющиеся частью ведущего DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции, такие же как и приведенные в таблице 124 для ведущего DP-V1 (класс 1).

7.2.2.1.4 Выборка для ведомого DP

7.2.2.1.4.1 Ведомое устройство DP-V0

В таблице 127 приведены DL услуги СР 3/1, являющиеся частью ведомого-DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 127 - CP 3/1: Выборка услуг DLL для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие положения | ДА | — |
| 4.2 | Модель услуг канала данных режима без установления соединения | ДА | — |
| 4.3 | Последовательность примитивов | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4 | Подробное описание услуг DL | — | — |
| 4.4.1 | Отправка данных с подтверждением (SDA) | НЕТ | — |
| 4.4.2 | Отправка данных без подтверждения (SDN) | — | — |
| 4.4.2.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.2.2 | Типы примитивов и параметров | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.2.3 | Примитив запроса SDN | НЕТ | — |
| 4.4.2.4 | Примитив индикации SDN | ДА | — |
| 4.4.2.5 | Примитив подтверждения SDN | НЕТ | — |
| 4.4.3 | Отправка и запрос данных с ответом (SRD) | — | — |
| 4.4.3.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.3.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных SRD | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.3.3 | Примитив запроса ответа данных SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.4 | Примитив индикации ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.5 | Примитив подтверждения ответа данных SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.6 | Типы примитивов и параметров обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.3.7 | Примитив запроса обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.3.8 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.4 | Отправка и запрос данных с групповым ответом [Send и Request Data with Multicast reply (MSRD)] | НЕТ | — |
| 4.4.5 | Синхронизация часов (CS) | НЕТ | — |

В таблице 128 приведены DLM услуги СР 3/1, являющиеся частью ведомого-DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 128 - CP 3/1: Выборка услуг DLM для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Средства DLMS | ДА | — |
| 5.3 | Услуги DL-менеджмента | ДА | Используется, когда применим |
| 5.4 | Обзор взаимодействий | ДА | Используется, когда применим |
| 5.5 | Подробная спецификация услуг и взаимодействий | — | — |
| 5.5.1 | Сброс | ДА | — |
| 5.5.2 | Установить значение | ДА | Только подможество DLE-переменных согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.3 | Получить значение | ДА | Опция Только подможество DLE-переменных согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.4 | Событие | ДА | Только подможество событий/сбоев согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.5 | Идентификация | ДА | Опция Только локальный |
| 5.5.6 | Статус DLSAP | ДА | Опция Только локальный |
| 5.5.7 | Активация DLSAP | ДА | Ограничения на значения параметров основаны на IEC 61158-3-3 |
| 5.5.8 | Активация ответчика DLSAP | ДА | Ограничения на значения параметров основаны на IEC 61158-3-3 |
| 5.5.9 | Активация подписчика DLSAP | НЕТ | — |
| 5.5.10 | Деактивация DLSAP | ДА | — |

7.2.2.1.4.2 Ведомое устройство DP-V1

В таблице 129 приведены DLM услуги СР 3/1, являющиеся частью ведомого-DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 129 - CP 3/1: Выборка услуг DLL для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие положения | ДА | — |
| 4.2 | Модель услуг канала данных режима без установления соединения | ДА | — |
| 4.3 | Последовательность примитивов | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4 | Подробное описание услуг DL | — | — |
| 4.4.1 | Отправка данных с подтверждением (SDA) | НЕТ | — |
| 4.4.2 | Отправка данных без подтверждения (SDN) | — | — |
| 4.4.2.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.2.2 | Типы примитивов и параметров | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.2.3 | Примитив запроса SDN | НЕТ | — |
| 4.4.2.4 | Примитив индикации SDN | ДА | — |
| 4.4.2.5 | Примитив подтверждения SDN | НЕТ | — |
| 4.4.3 | Отправка и запрос данных с ответом (SRD) | ДА | — |
| 4.4.3.1 | Функция | ДА | — |
| 4.4.3.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных SRD | ДА | Используется, когда применим |
| 4.4.3.3 | Примитив запроса ответа данных SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.4 | Примитив индикации ответа данных SRD | ДА | — |
| 4.4.3.5 | Примитив подтверждения ответа данных SRD | НЕТ | — |
| 4.4.3.6 | Типы примитивов и параметров обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.3.7 | Примитив запроса обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.3.8 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | ДА | — |
| 4.4.4 | Отправка и запрос данных с групповым ответом (MSRD) | — | — |
| 4.4.4.1 | Функция | ДА | Опция |
| 4.4.4.2 | Типы примитивов и параметров ответа данных МСТ MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.3 | Примитив запроса ответа данных МСТ MSRD | НЕТ | — |
| 4.4.4.4 | Примитив индикации ответа данных МСТ MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.5 | Примитив подтверждения ответа данных МСТ MSRD | НЕТ | — |
| 4.4.4.6 | Типы примитивов и параметров ответа данных DXM MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.7 | Примитив индикации ответа данных DXM MSRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.8 | Примитив запроса обновления ответа SRD | ДА | Опция |
| 4.4.4.9 | Примитив подтверждения обновления ответа SRD | ДА | Опция |
| 4.4.5 | Синхронизация часов | — | — |
| 4.4.5.1 | Функция | ДА | Опция |
| 4.4.5.2 | Типы примитивов и параметров события времени CS | НЕТ | — |
| 4.4.5.3 | Примитив запроса события времени CS | НЕТ | — |
| 4.4.5.4 | Примитив подтверждения события времени CS | НЕТ | — |
| 4.4.5.5 | Типы примитивов и параметров значения часов CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.6 | Примитив запроса значения часов CS | НЕТ | — |
| 4.4.5.7 | Примитив индикации значения часов CS | ДА | Опция |
| 4.4.5.8 | Примитив подтверждения значения часов CS | НЕТ | — |

В таблице 130 приведены DLM услуги СР 3/1, являющиеся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 130 - CP 3/1: Выборка услуг DLM для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Средства DLMS | ДА | — |
| 5.3 | Услуги DL-менеджмента | ДА | Используется, когда применим |
| 5.4 | Обзор взаимодействий | ДА | Используется, когда применим |
| 5.5 | Подробная спецификация услуг и взаимодействий | — | — |
| 5.5.1 | Сброс | ДА | — |
| 5.5.2 | Установить значение (Set Value) | ДА | Только подможество DLE-переменных согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.3 | Получить значение (Get Value) | ДА | Опция Только подможество DLE-переменных согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.4 | Событие | ДА | Только подможество событий/сбоев согласно IEC 61158-3-3 |
| 5.5.5 | Идентификация | ДА | Опция Только локальная |
| 5.5.6 | Статус DLSAP | ДА | Опция Только локальный |
| 5.5.7 | Активация DLSAP | ДА | Ограничения на значения параметров основаны на IEC 61158-3-3 |
| 5.5.8 | Активация ответчика DLSAP | ДА | — |
| 5.5.9 | Активация подписчика DLSAP | ДА | Опция |
| 5.5.10 | Деактивация DLSAP | ДА | — |

7.2.2.2 Выборка протоколов DLL

7.2.2.2.1 Общая выборка

В таблице 131 приведена выборка протоколов канала данных в рамках IEC 61158-4-3.

Таблица 131 - CP 3/1: Общая выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | — | — |
| 3.1 | Термины и определения ссылочной модели | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.2 | Термины и определения, условные обозначения услуг | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.3 | Термины и определения общих услуг канала данных | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.4 | Дополнительные определения Типа 3, зависящие от канала данных | ДА | — |
| 3.5 | Распространенные символы и аббревиатуры | Частичное | Только значимые символы и аббревиатуры |
| 3.6 | Дополнительные символы и аббревиатуры Типа 3 | ДА | — |
| 4 | Распространенные условные обозначения | ДА | — |
| 5 | Дополнительные условные обозначения Типа 3 | Частичное | См. таблицу 132 и подразделы 7.2.2.2.2-7.2.2.2.4 |
| 6 | Услуги канала данных режима без установления соединения | Частичное | См. таблицу 133 и подразделы 7.2.2.2.2-7.2.2.2.4 |
| 7 | Услуги DL-менеджмента | Частичное | См. таблицу 134 и подразделы 7.2.2.2.2-7.2.2.2.4 |
| 8 | Область применения | Частичное | См. подразделы 7.2.2.2.2-7.2.2.2.4 |
| Приложение А | Конечные автоматы DL-протокола | ДА | — |
| Приложение В | Тип 3 (синхронный канал). Типичные реализации FCS | ДА | — |
| Приложение С | Тип 3. Типичная процедура маркера и периоды передачи сообщения | ДА | — |

Таблица 132 - CP 3/1: Выборка протоколов DLL раздела 5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Обзор управления доступом к среде и протокола передачи | ДА | — |
| 5.3 | Режим передачи DL сущность | ДА | — |
| 5.4 | Услуга, принятая от PhL | — | — |
| 5.4.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 5.4.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 5.5 | Операционные элементы | — | — |
| 5.5.1 | Обзор | ДА | — |
| 5.5.2 | Время передачи бита | ДА | — |
| 5.5.3 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 5.5.4 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 5.5.5 | Таймеры и счетчики | — | — |
| 5.5.5.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 5.5.5.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 5.6 | Цикл и время реакции системы | — | — |
| 5.6.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 5.6.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |

Таблица 133 - CP 3/1: Выборка протоколов DLL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Степень детализации DLPDU | — | — |
| 6.1.1 | Асинхронная передача. Коды UART | ДА | — |
| 6.1.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 6.2 | Октет длины (LE, LEr) | ДА | — |
| 6.3 | Октет адреса | ДА | — |
| 6.4 | Октет управления (FC) | ДА | — |
| 6.5 | Обнаружение ошибки содержания DLPDU | — | — |
| 6.5.1 | Асинхронная передача. Контрольная сумма кадра (FCS) | ДА | — |
| 6.5.2 | Синхронная передача. Последовательность контрольной суммы кадра (FCS) | НЕТ | — |
| 6.6 | DATA_UNIT | ДА | — |
| 6.7 | Процедуры управления ошибками | — | — |
| 6.7.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 6.7.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |

Таблица 134 - CP 3/1: Выборка протоколов DLL раздела 7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| .1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | — | — |
| 7.1.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 7.1.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | — | — |
| 7.2.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 7.2.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 7.3 | Блоки DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | — | — |
| 7.3.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 7.3.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 7.4 | DLPDU маркера | — | — |
| 7.4.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 7.4.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | Частичное | См. таблицу 137, таблицу 141, таблицу 149 и таблицу 153 |
| 7.6 | SYNCH (синхронизация) DLPDU | Частичное | См. таблицу 137, таблицу 141, таблицу 149 и таблицу 153 |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | Частичное | См. таблицу 137, таблицу 141, таблицу 149 и таблицу 153 |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | Частичное | См. таблицу 137, таблицу 141, таблицу 149 и таблицу 153 |
| 7.9 | Процедуры передачи | ДА | — |
| 7.9.1 | Асинхронная передача | ДА | — |
| 7.9.2 | Синхронная передача | НЕТ | — |

7.2.2.2.2 Выборка для ведущего DP (класс 1)

7.2.2.2.2.1 Ведущее устройство DP-V0 (класс 1)

В таблице 135 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего-DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 135 - CP 3/1: Выборка переменных времени для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Название переменной | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | M | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | M | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | M | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIdx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | M | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | M | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | — | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | — | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | — | — |

В таблице 136 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющаяся частью ведущего DP (класс 1) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 136 - CP 3/1: Выборка таймеров и счетчиков для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркёра | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | Необязательное (Н) | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | Н | — |

В таблице 137 приведена выборка типов DLPDU Блоков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего-DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 137 - CP 3/1: Выборка DLPDU для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | О | — |
| 7.2.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | О | Опция для отправления |
| 7.3.1 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | О | — |
| 7.4.1 | DLPDU маркера | О | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | — | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | — | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | — | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | — | — |

В таблице 138 приведена выборка состояний управления доступом к среде протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 138 - CP 3/1: Выборка состояний MAC для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Состояние MAC | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 | Автономное | О | — |
| 8.2.3 | Пассивное, «не занят» | Н | — |
| 8.2.4 | Маркер прослушивает | О | — |
| 8.2.5 | Активное, «не занят» | О | — |
| 8.2.6 | Борьба за маркер | О | — |
| 8.2.7 | Ожидание Т | О | — |
| 8.2.8 | Используется маркер | О | — |
| 8.2.9 | Ожидает ответ данных | О | — |
| 8.2.10 | Разрешенное время доступа | О | — |
| 8.2.11 | Время удержания маркера | О | — |
| 8.2.12 | Разрешенное время удержания маркера | О | — |
| 8.2.13 | Ожидание ответа статуса | О | — |

Выборка протоколов синхронизации часов DL-сущности протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0, является пустой.

7.2.2.2.2.2 Ведущее устройство DP-V1 (класс 1)

В таблице 139 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 139 - CP 3/1: Выборка времени для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Параметры времени | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | M | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | M | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | M | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIdx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | M | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | M | — |
| 5.5.3.12.1 | Время изохронного цикла (TCT) | O | — |
| 5.5.3.12.2 | Время синхронизации сообщений IsoM (TSYNCH) | O | — |
| 5.5.3.12.3 | Время сообщения активного резервного времени (TASM) | O | — |
| 5.5.3.12.4 | Реальное время изохронного цикла (TRCT) | O | — |
| 5.5.3.12.5 | Резервное время (TRES) | O | — |
| 5.5.3.12.6 | Пассивное резервное время (TPSP) | O | — |
| 5.5.3.12.7 | Сдвиг по времени (TSH) | O | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | O | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | O | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | O | — |

В таблице 140 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 140 - CP 3/1: Выборка таймеров и счетчиков для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркёра | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | Н | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | Н | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | Н | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | Н | — |

В таблице 141 приведена выборка типов DLPDU блоков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 141 - CP 3/1: Выборка DLPDU для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | О | — |
| 7.2.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | О | Опция для отправки |
| 7.3.1 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | О | — |
| 7.4.1 | DLPDU маркера | О | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | Н | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | Н | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | Н | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | Н | — |

В таблице 142 приведена выборка состояний управления доступом к среде протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего-DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 142 - CP 3/1: Выборка состояний MAC для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Состояние MAC | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автономное | О | — |
| 8.2.3 | Пассивное, «не занят» | Н | — |
| 8.2.4 | Маркер прослушивает | О | — |
| 8.2.5 | Активное, «не занят» | О | — |
| 8.2.6 | Борьба за маркер | О | — |
| 8.2.7 | Ожидание Т | Н | — |
| 8.2.8 | Используется маркер | О | — |
| 8.2.9 | Ожидает ответ данных | О | — |
| 8.2.10 | Разрешенное время доступа | О | — |
| 8.2.11 | Время удержания маркера | О | — |
| 8.2.12 | Разрешенное время удержания маркера | О | — |
| 8.2.13 | Ожидание ответа статуса | О | — |

В таблице 143 приведена выборка протоколов синхронизации часов протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 143 - CP 3/1: Выборка протоколов CS для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Заголовок | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Обзор | O | — |
| 8.3.2 | Конечный автомат ведущего устройства во времени | Н | — |
| 8.3.3 | Конечный автомат приемника во времени | Н | — |

7.2.2.2.3 Выборка для ведущего DP (класс 2)

7.2.2.2.3.1 Ведущее устройство DP-V0 (класс 2)

Выборка параметров времени, таймеров и счетчиков, блоков DLPDU, состояний управления доступом к среде и протоколов синхронизации часов, являющихся частью ведущего DP (класс 2) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0, такие же как и приведенные для ведущего-DP-V0 (класс 1) в 7.2.2.2.2.1.

7.2.2.2.3.2 Ведущее устройство DP-V1 (класс 2)

В таблице 144 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего-DP (класс 2) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 144 - CP 3/1: Выборка времени для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | Типы времени | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | M | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | M | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | M | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIDx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | M | — |
| 5.5.3.9 | Врем слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | M | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | O | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | O | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | O | — |

В таблице 145 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 2) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 145 - CP 3/1: Выборка таймеров и счетчиков для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркёра | О | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | О | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | О | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | О | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | О | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | О | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | — | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | — | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | Н | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | Н | 5.5.5.1.1 |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | Н | 5.5.5.1.2 |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | Н | 5.5.5.1.2 |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | Н | 5.5.5.1.2 |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | Н | 5.5.5.1.2 |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | Н | 5.5.5.1.2 |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | Н | 5.5.5.1.2 |

В таблице 146 приведена выборка типов блоков DLPDU протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего DP (класс 2) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 146 - CP 3/1: Выборка DLPDU для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | О | — |
| 7.2.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | О | Опция для отправки |
| 7.3.1 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | О | — |
| 7.4.1 | DLPDU маркера | О | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | — | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | — | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | Н | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | Н | — |

К разделу 8 применимы следующие ограничения:

a) Выборка состояний доступа к среде профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего-DP (класс 2) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции, такая же как и приведенная для ведущего-DP-V0 (класс 1) в таблице 138.

b) Выборка протоколов синхронизации часов профиля СР 3/1, являющихся частью ведущего-DP (класс 2) и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции, такая же как и приведенная для ведущего-DP-VI (класс 1) в таблице 143.

7.2.2.2.4 Выборка для ведомого DP

7.2.2.2.4.1 Ведомое устройство DP-V0

В таблице 147 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого-DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 147 - CP 3/1: Выборка времени для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Параметры времени | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | — | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | — | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | — | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIDx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | — | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | — | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | — | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) |  | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) |  | — |

В таблице 148 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого-DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 148 - CP 3/1: Выборка таймеров и счетчиков для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркёра | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | O | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | O | — |

В таблице 149 приведена выборка типов блоков DLPDU протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого-DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 149 - CP 3/1: Выборка DLPDU для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опции для отправки |
| 7.3.1 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4.1 | DLPDU маркера | M | Только для приема |
| 7.5 | ASP DLPDU | — | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | — | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | — | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | — | — |

В таблице 150 приведена выборка состояний управления доступом к среде протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 150 - CP 3/1: Выборка состояний MAC для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Состояние MAC | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 | Автономное | M | — |
| 8.2.3 | Пассивное, «не занят» | M | — |
| 8.2.4 | Маркер прослушивает | — | — |
| 8.2.5 | Активное, «не занят» | — | — |
| 8.2.6 | Борьба за маркер | — | — |
| 8.2.7 | Ожидание Т | — | — |
| 8.2.8 | Используется маркер | — | — |
| 8.2.9 | Ожидает ответ данных | — | — |
| 8.2.10 | Разрешенное время доступа | — | — |
| 8.2.11 | Время удержания маркера | — | — |
| 8.2.12 | Разрешенное время удержания маркера | — | — |
| 8.2.13 | Ожидание ответа статуса | — | — |

Выборка протоколов синхронизации часов DL-сущности протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0, является пустой.

7.2.2.2.4.2 Ведомое устройство DP-V1

В таблице 151 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V0 и опции.

Таблица 151 - CP 3/1: Выборка времени для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Параметры времени | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | — | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | — | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | — | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIDx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | — | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | — | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | O | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | O | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | O | — |

В таблице 152 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 152 - CP 3/1: Выборка таймеров и счетчиков для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркёра | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | O | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | O |  |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | O |  |

В таблице 153 приведена выборка типов блоков DLPDU протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 153 - CP 3/1: Выборка DLPDU для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опция для отправки |
| 7.3.1 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4.1 | DLPDU маркера | M | Опция для отправки |
| 7.5 | ASP DLPDU | O | Опция для отправки |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | O | Опция для отправки |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | O | Опция для отправки |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | O | Опция для отправки |

Выборка состояний доступа к среде протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции, является такой же, как и приведенная для ведомого-DP-V0 в таблице 150.

В таблице 154 приведена выборка протоколов синхронизации часов протокола канала данных профиля СР 3/1, являющихся частью ведомого DP и использующих функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Таблица 154 - CP 3/1: Выборка протоколов CS для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Заголовок | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Обзор | O | — |
| 8.3.2 | Конечный автомат ведущего устройства во времени | — | — |
| 8.3.3 | Конечный автомат приемника во времени | O | — |

7.2.3 Прикладной уровень

7.2.3.1 Выборка услуг уровня AL

7.2.3.1.1 Общая выборка

Примечание: На прикладном уровне нет различий между Профилем 3/1 и Профилем 3/2, поэтому в названиях таблиц содержатся как СР 3/1 так и CP 3/2.

В таблице 155 приведена выборка услуг прикладного уровня в рамках IEC 61158-5-3.

Таблица 155 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если на него приводится ссылка |
| 3 | Термины, определение, аббревиатуры, символы и условные обозначения | Частичное | Используется, когда применим |
| 4 | Концепции | ДА | — |
| 5 | Типы данных ASE | ДА | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | Частичное | См. 7.2.3.1.2, 7.2.3.1.3 и 7.2.3.1.4 |

7.2.3.1.2 Ведущий DP (класс 1)

7.2.3.1.2.1 DP-V0

В таблице 156 приведены ASE элементы профилей СР 3/1 и 3/2, являющиеся частью ведущего DP (Класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0, и опции (см. 7.2.3.2.5).

Таблица 156 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | DP концепции | ДА | — |
| 6.2 | ASE |  |  |
| 6.2.1 | ASE данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.2 | ASE данных ввода-вывода | Частичное | См. таблицу 157 |
| 6.2.3 | ASE диагностических данных | Частичное | См. таблицу 158 |
| 6.2.4 | ASE сигнализации | НЕТ | — |
| 6.2.5 | ASE контекста | Частичное | См. таблицу 159 |
| 6.2.6 | ASE менеджмента | Частичное | См. таблицу 160 |
| 6.2.7 | ASE области загрузки | НЕТ | — |
| 6.2.8 | ASE вызова функции | НЕТ | — |
| 6.2.9 | ASE времени | НЕТ | — |
| 6.2.10 | AR ASE (ASE связей приложений) | Частичное | См. таблицу 161 |
| 6.3 | Классы FAL | ДА | — |
| 6.4 | Услуги FAL, разрешенные ролью AREP | ДА | — |
| 6.5 | Классы соответствия | ДА | — |
| 6.6 | Характеристики приложения | ДА | — |

Таблица 157 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных ввода/вывода

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.2.2 | Спецификации класса данных I/O | НЕТ | — |
| 6.2.2.3 | Спецификация данных I/O услуг | — | — |
| 6.2.2.3.1 | Задать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.2 | Прочитать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.3 | Получить ввод | ДА | — |
| 6.2.2.3.4 | Новый ввод | ДА | — |
| 6.2.2.3.5 | Задать вывод | ДА | — |
| 6.2.2.3.6 | Прочитать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.7 | Получить вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.8 | Новый вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.9 | Глобальное управление | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения, а также см. 7.2.3.2.5.4 |
| 6.2.2.3.10 | Новые данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.11 | Получить данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.12 | SYNCH | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.13 | SYNCH задержан | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.14 | DX закончен | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.15 | Событие SYNCH | НЕТ | — |
| 6.2.2.4 | Поведение объектов I/O данных | НЕТ | — |

Таблица 158 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL диагностических ASE

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Спецификация класса диагностики | НЕТ | — |
| 6.2.3.3 | Спецификация услуг диагностики |  | — |
| 6.2.3.3.1 | Установить диагностику ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.2 | Получить диагностику ведомого устройства | ДА | — |
| 6.2.3.3.3 | Прочитать диагностику ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.4 | Новая диагностику ведомого устройства | ДА | — |
| Таблица 159 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL контекстных ASE |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.5.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.5.2 | Спецификация класса контекста | НЕТ | — |
| 6.2.5.3 | Спецификация услуг контекста | — | — |
| 6.2.5.3.1-6.2.5.3.22 |  | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.23 | Иницииация CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.24 | Запуск CI1 ведущего устройства DP | ДА | Только для MS0 AR |
| 6.2.5.3.25 | Остановка CI1 ведущего устройства DP | ДА | Только для MS0 AR |
| 6.2.5.3.26 | Сброс CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.27 | Сбой CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.28 | Отклонение CI1 ведущего устройства DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.29 | Установка режима CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.30 | Изменение режима CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.31 | Загрузка параметров шины CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.32 | Пометить CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.33 | Прекратить работу CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.34 | Читать значение CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.35 | Удалить SC CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.36 | Событие CI1 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.37 | Инициация CI2 ведущего устройства DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.38 | Сброс CI2 ведущего устройства DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.39 | Сбой CI2 ведущего устройства DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.40 | Отклонение CI2 ведущего устройства DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.41 | CI2 ведущего устройства DP закрыт DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.42 | Событие CI2 ведущего устройства DP | НЕТ | — |

Таблица 160 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE управления

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.6.2 | Спецификация класса менеджмента | — | — |
| 6.2.6.2.1 | Спецификация класса диагностика ведущего устройства | ДА | — |
| 6.2.6.2.2 | Спецификация класса параметров ведущего устройства | ДА | См. также 7.2.3.2.5.7 только для DP-V1 |
| 6.2.6.3 | Спецификация услуг менеджмента | — | — |
| 6.2.6.3.1 | Получить диагностические данные ведущего устройства | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.6.3.2 | Начать последовательное выполнение | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.6.3.3 | Скачать | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.6.3.4 | Выгрузить | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.6.3.5 | Завершить последовательное выполнение | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.6.3.6 | Активизация и деактивизация параметризованного ведомого устройства DP | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.6.3.7 | Активизация и деактивизация параметризованного ведомого устройства DP | ДА | Только примитивы индикации и ответа |

Таблица 161 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE AR

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.10.2 | Шины AR | — | — |
| 6.2.10.2.1 | Связь приложений MS0 | ДА | — |
| 6.2.10.2.2 | Связь приложений MS1 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.3 | Связь приложений MS2 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.4 | Связь приложений MS3 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.5 | Связь приложений ММ1 | ДА | — |
| 6.2.10.2.6 | Связь приложений ММ2 | ДА | — |
| 6.2.10.3 | Спецификация класса связи приложений | — | — |
| 6.2.10.3.1 | Спецификация класса ведомый DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.2 | Спецификация класса ведущий DP ARL (класс 1) | ДА | — |
| 6.2.10.3.3 | Спецификация класса ведущий DP ARL (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4 | Спецификация класса коммуникационной связи | — | — |
| 6.2.10.4.1 | Спецификация класса ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.2 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 1) | ДА | См. 7.2.3.2.5.1 |
| 6.2.10.4.3 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.5 | Спецификация услуги AR | — | — |
| 6.2.10.5.1 | Инициация ведомого DP на DLL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.2 | Загрузка ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.3 | Получение от ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.4 | Установление изохронного режима ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.5 | Загрузка CI1 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.6 | Получение CI1 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.7 | Обновление ARL ведущего DP (класс 1) по записям одного ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.8 | Загрузка CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.9 | Получение CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.10 | Загрузка ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.11 | Загрузка сущности канала DXB CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.12 | Получение ведомого CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.13 | Загрузка CI1 ведущего CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.14 | Получение CI1 ведущего CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.15 | Активация ведомого CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.16 | Новый параметр ведомого CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.17 | Новые параметрические данные ведомого CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.18 | Загрузка CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.19 | Получение CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |

7.2.3.1.2.2 DP-V1

В таблице 162 приведены ASE элементы профилей СР 3/1 и 3/2, являющиеся частью ведущего DP (Класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0, и опции (см. 7.2.3.2.5).

Примечание: Если устройство поддерживает функциональные возможности DP-V1 и опции, то это должно быть указано в списке функциональных возможностей коммуникаций данного типа устройства (GSD-файле).

Таблица 162 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | DP концепции | ДА | — |
| 6.2 | ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE данных процесса | Частичное | См. таблицу 163 и 7.2.3.2.5.1 |
| 6.2.2 | ASE I/O данных | Частичное | См. таблицу 164 |
| 6.2.3 | Диагностический ASE | Частичное | См. таблицу 158 |
| 6.2.4 | ASE сигнализации | Частичное | См. таблицу 165 и 7.2.3.2.5.2 |
| 6.2.5 | Контекстный ASE | Частичное | См. таблицу 166 |
| 6.2.6 | ASE управления | Частичное | См. таблицу 160 |
| 6.2.7 | ASE области загрузки | Частичное | См. таблицу 167 и 7.2.3.2.5.8 |
| 6.2.8 | ASE вызова функции | Частичное | См. таблица 168 и 7.2.3.2.5.9 |
| 6.2.9 | ASE времени | Частичное | См. таблицу 169 и 7.2.3.2.5.10 |
| 6.2.10 | AR ASE | Частичное | См. таблицу 170 |
| 6.3 | Сводка классов FAL | ДА | — |
| 6.4 | Услуги FAL, разрешенные ролью AREP | ДА | — |
| 6.5 | Классы соответствия | ДА | — |
| 6.6 | Характеристики приложения | ДА | — |

Таблица 163 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL элементов ASE данных процесса

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.1.3 | Защита доступа на объектах данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.1.4 | Спецификация услуг данных процесса | — | — |
| 6.2.1.4.1 | Чтение | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.1.4.2 | Запись | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.1.4.3 | Передача данных | НЕТ | — |

Таблица 164 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных ввода/вывода

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.2.2 | Спецификации класса данных I/O | НЕТ | — |
| 6.2.2.3 | Спецификация данных I/O услуг | — | — |
| 6.2.2.3.1 | Задать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.2 | Прочитать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.3 | Получить ввод | ДА | — |
| 6.2.2.3.4 | Новый ввод | ДА | — |
| 6.2.2.3.5 | Задать вывод | ДА | — |
| 6.2.2.3.6 | Прочитать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.7 | Получить вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.8 | Новый вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.9 | Глобальное управление | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения и см. 7.2.3.2.5.4 |
| 6.2.2.3.10 | Новые данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.11 | Получить данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.12 | SYNCH | ДА | — |
| 6.2.2.3.13 | SYNCH задержан | ДА | — |
| 6.2.2.3.14 | DX закончен | ДА | — |
| 6.2.2.3.15 | Событие SYNCH | НЕТ | — |
| 6.2.2.4 | Поведение объектов I/O данных | Частичное | Только для изохронного режима, см. 7.2.3.2.5.5 |

Таблица 165 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE сигнализации

| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4.1 |  | Обзор | ДА | — |
| 6.2.4.2 | Спецификация класса сигнализации |  | НЕТ | — |
| 6.2.4.3 | Спецификация услуг сигнализации |  | — | — |
| 6.2.4.3.1 | Уведомление сигнализации |  | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.4.3.2 | Подтверждение сигнализации |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| Таблица 166 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL контекстных ASE |  |  |  |  |
| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.5.1 |  | Обзор | ДА | — |
| 6.2.5.2 |  | Спецификация контекстного класса | НЕТ | — |
| 6.2.5.3 |  | Спецификация контекстной услуги | — | — |
| 6.2.5.3.1-6.2.5.3.22 |  | — | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.23-6.2.5.3.36 |  | — | ДА | — |
| 6.2.5.3.37-6.2.5.3.42 |  | Инициировать CI2 ведущего устройства DP | НЕТ | — |

Таблица 167 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE области загрузки

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.7.2 | Спецификация класса области загрузки | НЕТ | — |
| 6.2.7.3 | Спецификация услуг области загрузки | — | — |
| 6.2.7.3.1 | Инициировать загрузку | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.3.2 | Протолкнуть сегмент | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.3.3 | Вытолкнуть сегмент | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.3.4 | Прекратить загрузку | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.4 | Поведение объекта области загрузки | НЕТ | — |

Таблица 168 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE вызова функции

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| .2.8.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.8.2 | Спецификация класса модели вызова функции | НЕТ | — |
| 6.2.8.3 | Спецификация услуг вызова функции | — | — |
| 6.2.8.3.1 | Запуск | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.2 | Остановка | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.3 | Возобновление | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.4 | Сброс | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.5 | Получение состояния Fl | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.6 | Вызов | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.4 | Поведение объекта вызова функции | НЕТ | — |

Таблица 169 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE времени

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.9.2 | Спецификация класса времени | — | — |
| 6.2.9.2.1 | Спецификация класса времени ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.9.2.2 | Спецификация класса времени канала | ДА | — |
| 6.2.9.3 | Спецификация услуг времени | — | — |
| 6.2.9.3.1 | Установление времени | ДА | — |
| 6.2.9.3.2 | Нарушение интервала синхронизации | НЕТ | — |

Таблица 170 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE AR

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.10.2 | AR связи полевой шины типа 3 | — | — |
| 6.2.10.2.1 | Связь приложений MS0 | ДА | — |
| 6.2.10.2.2 | Связь приложений MS1 | ДА | — |
| 6.2.10.2.3 | Связь приложений MS2 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.4 | Связь приложений MS3 | ДА | — |
| 6.2.10.2.5 | Связь приложений ММ1 | ДА | — |
| 6.2.10.2.6 | Связь приложений ММ2 | ДА | — |
| 6.2.10.3 | Спецификация класса связи приложений | — | — |
| 6.2.10.3.1 | Спецификация класса ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.2 | Спецификация класса ведущего DP ARL (класс 1) | ДА | — |
| 6.2.10.3.3 | Спецификация класса ведущего DP ARL (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4 | Спецификация класса коммуникационной связи | — | — |
| 6.2.10.4.1 | Спецификация класса ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.2 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 1) | ДА | — |
| 6.2.10.4.3 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.5 | Спецификация услуги AR | — | — |
| 6.2.10.5.1 | Инициация ведомого DP на DLL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.2 | Загрузка ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.3 | Получение от ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.4 | Установление изохронного режима ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.5 | Загрузка CI1 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.6 | Получение CI1 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.7 | Обновление ARL ведущего DP (класс 1) по записям одного ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.8 | Загрузка CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.9 | Получение CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.10 | Загрузка ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.11 | Загрузка сущности канала DXB CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.12 | Получение ведомого CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.13 | Загрузка CI1 ведущего CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.14 | Получение CI1 ведущего CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.15 | Активация ведомого CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.16 | Новый параметр ведомого CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.17 | Новые параметрические данные ведомого CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.18 | Загрузка CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.19 | Получение CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |

7.2.3.1.3 Ведущий DP (класс 2)

7.2.3.1.3.1 DP-V0

В таблице 171 приведены ASE элементы профилей СР 3/1 и 3/2, являющиеся частью ведущего DP (Класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0, и опции (см. 7.2.3.2.5).

Таблица 171 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| .1 | Концепции DP | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.2 | ASE I/O данных | Частичное | См. таблицу 172 |
| 6.2.3 | Диагностический ASE | Частичное | См. таблицу 173 |
| 6.2.4 | ASE сигнализации | НЕТ | — |
| 6.2.5 | Контекстный ASE | Частичное | См. таблицу 174 |
| 6.2.6 | ASE Менеджмента | Частичное | См. таблицу 175 |
| 6.2.7 | ASE области загрузки | НЕТ | — |
| 6.2.8 | ASE вызова функции | НЕТ | — |
| 6.2.9 | ASE времени | НЕТ | — |
| 6.2.10 | AR ASE | Частичное | См. таблицу 176 |
| 6.3 | Сводка всех классов AL | ДА | — |
| 6.4 | Услуги AL, разрешенные AREP | ДА | — |
| 6.5 | Классы соответствия | ДА | — |
| 6.6 | Характеристики приложения | ДА | — |

Таблица 172 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных ввода/вывода

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.2.2 | Спецификации класса данных I/O | НЕТ | — |
| 6.2.2.3 | Спецификация данных I/O услуг | — | — |
| 6.2.2.3.1 | Задать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.2 | Прочитать ввод | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.2.3.3 | Получить ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.4 | Новый ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.5 | Задать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.6 | Прочитать вывод | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.2.3.7 | Получить вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.8 | Новый вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.9 | Глобальное управление | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.10 | Новые данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.11 | Получить данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.12 | SYNCH | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.13 | SYNCH задержан | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.14 | DX закончен | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.15 | Событие SYNCH | НЕТ | — |
| 6.2.2.4 | Поведение объектов I/O данных | НЕТ | — |

Таблица 173 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL диагностических ASE

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.1 | Обзор |  | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Спецификация класса диагностики |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.3 | Спецификация услуг диагностики |  | — | — |
| 6.2.3.3.1 | Установить диагностику ведомого устройства |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.2 | Получить диагностику ведомого устройства |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.3 | Прочитать диагностику ведомого устройства |  | ДА | — |
| 6.2.3.3.4 | Новая диагностика ведомого устройства |  | НЕТ | — |
| Таблица 174 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL контекстных ASE |  |  |  |  |
| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.5.1 |  | Обзор | ДА | — |
| 6.2.5.2 |  | Спецификация контекстного класса | НЕТ | — |
| 6.2.5.3 |  | Спецификация контекстной услуги | — | — |
| 6.2.5.3.1 |  | Проверка параметров пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.2 |  | Проверка результатов параметров пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.3 |  | Проверка параметров внешнего пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.4 |  | Проверка результатов параметров внешнего пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.5 |  | Проверка конфигурации | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.6 |  | Проверка результатов конфигурации | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.7 |  | Установить конфигурацию | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.8 |  | Получить конфигурацию | ДА | — |
| 6.2.5.3.9 |  | Установить дополнение ведомому устройству | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.5.3.10-6.2.5.3.36 | - | НЕТ | — | 6.2.5.3.10-6.2.5.3.36 |
| 6.2.5.3.37 |  | Инициация CI2 ведущего DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.38 |  | Сброс CI2 ведущего DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.39 |  | Сбой CI2 ведущего DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.40 |  | Отклонение CI2 ведущего DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.41 |  | CI2 ведущего DP закрыт | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.42 |  | Событие CI2 ведущего DP | ДА | — |
| Таблица 175 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE управления |  |  |  |  |
| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.6.1 | Обзор |  | ДА | — |
| 6.2.6.2 | Спецификация класса менеджмента |  | НЕТ | — |
| 6.2.6.3 | Спецификация услуг менеджмента |  | — | — |
| 6.2.6.3.1 | Получить диагностические данные ведущего устройства |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.6.3.2 | Начать последовательное выполнение |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.6.3.3 | Скачать |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения и см. 7.2.3.2.5.7 только для DP-V1 |
| 6.2.6.3.4 | Выгрузить |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.6.3.5 | Завершить последовательное выполнение |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.6.3.6 | Активизация значений параметров ведущего устройства DP |  | ДА | Только примитив запроса |
| 6.2.6.3.7 | Активизация и деактивизация параметризованного ведомого устройства DP |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |

Таблица 176 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL элементов ASE AR

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.10.2 | AR связи полевой шины типа 3 | — | — |
| 6.2.10.2.1 | Связь приложений MS0 | ДА | — |
| 6.2.10.2.2 | Связь приложений MS1 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.3 | Связь приложений MS2 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.4 | Связь приложений MS3 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.5 | Связь приложений ММ1 | ДА | — |
| 6.2.10.2.6 | Связь приложений ММ2 | ДА | — |
| 6.2.10.3 | Спецификация класса связи приложений | — | — |
| 6.2.10.3.1 | Спецификация класса ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.2 | Спецификация класса ведущего DP ARL (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.3 | Спецификация класса ведущего DP ARL (класс 2) | ДА | — |
| 6.2.10.4 | Спецификация класса коммуникационной связи | — | — |
| 6.2.10.4.1 | Спецификация класса ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.2 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.3 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 2) | ДА | — |
| 6.2.10.5 | Спецификация услуги AR | — | — |
| 6.2.10.5.1 | Инициация ведомого DP на DLL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.2 | Загрузка ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.3 | Получение от ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.4 | Установление изохронного режима ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.5 | Загрузка CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.6 | Получение CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.7 | Обновление ARL ведущего DP (класс 1) по записям одного ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.8 | Загрузка CI2 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.9 | Получение CI2 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.10 | Загрузка ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.11 | Загрузка сущности канала DXB CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.12 | Получение ведомого CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.13 | Загрузка CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.14 | Получение CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.15 | Активация ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.16 | Новый параметр ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.17 | Новые параметрические данные ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.18 | Загрузка CI2 ведущего CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.19 | Получение CI2 ведущего CRL DP | ДА | — |

7.2.3.1.3.2 DP-V1

В таблице 177 приведены ASE элементы профилей СР 3/1 и 3/2, являющиеся частью ведущего DP (Класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции (см. 7.2.3.2.5).

Примечание: Если устройство поддерживает функциональные возможности DP-V1 и опции, то это должно быть указано в списке функциональных возможностей коммуникаций данного типа устройства (GSD-файле).

Таблица 177 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Концепции DP | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE данных процесса | Частичное | См. таблицу 178 и 7.2.3.2.5.1 |
| 6.2.2 | ASE I/O данных | Частичное | См. таблицу 172 |
| 6.2.3 | Диагностический ASE | Частичное | См. таблицу 173 |
| 6.2.4 | ASE сигнализации | НЕТ | — |
| 6.2.5 | Контекстный ASE | Частичное | См. таблицу 179 |
| 6.2.6 | ASE Менеджмента | Частичное | См. таблицу 175 |
| 6.2.7 | ASE области загрузки | Частичное | См. таблицу 180 и 7.2.3.2.5.8 |
| 6.2.8 | ASE вызова функции | Частичное | См. таблицу 181 и 7.2.3.2.5.9 |
| 6.2.9 | ASE времени | Частичное | См. таблицу 182 и 7.2.3.2.5.10 |
| 6.2.10 | AR ASE | Частичное | См. таблицу 183 |
| 6.3 | Сводка всех классов AL | ДА | — |
| 6.4 | Услуги AL, разрешенные AREP | ДА | — |
| 6.5 | Классы соответствия | ДА | — |
| 6.6 | Характеристики приложения | ДА | — |

Таблица 178 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных процесса

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.1.3 | Защита доступа на объектах данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.1.4 | Спецификация услуг данных процесса | — | — |
| 6.2.1.4.1 | Чтение | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.1.4.2 | Запись | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.1.4.3 | Передача данных | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |

Таблица 179 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL контекстных ASE

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.5.2 | Спецификация контекстного класса | НЕТ | — |
| 6.2.5.3 | Спецификация контекстной услуги | — | — |
| 6.2.5.3.1 | Проверка параметров пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.2 | Проверка результатов параметров пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.3 | Проверка параметров внешнего пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.4 | Проверка результатов параметров внешнего пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.5 | Проверка конфигурации | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.6 | Проверка результатов конфигурации | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.7 | Установить конфигурацию | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.8 | Получить конфигурацию | ДА | — |
| 6.2.5.3.9 | Установить дополнение ведомому устройству | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.5.3.10 | Инициировать | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.5.3.11 | Прервать | ДА | — |
| 6.2.5.3.12 - 6.2.5.3.36 | — | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.37 | Инициация CI2 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.38 | Сброс CI2 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.39 | Сбой CI2 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.40 | Отклонение CI2 ведущего устройства DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.41 | CI2 ведущего устройства DP закрыт | ДА | — |
| 6.2.5.3.42 | Событие CI2 ведущего устройства DP | ДА | — |

Таблица 180 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE области загрузки

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.7.2 | Спецификация класса области загрузки | НЕТ | — |
| 6.2.7.3 | Спецификация услуг области загрузки | — | — |
| 6.2.7.3.1 | Инициировать загрузку | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.3.2 | Протолкнуть сегмент | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.3.3 | Вытолкнуть сегмент | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.3.4 | Прекратить загрузку | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.7.4 | Поведение объекта области загрузки | НЕТ | — |

Таблица 181 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE вызова функции

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.8.2 | Спецификация класса модели вызова функции | НЕТ | — |
| 6.2.8.3 | Спецификация услуг вызова функции | — | — |
| 6.2.8.3.1 | Запуск | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.2 | Остановка | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.3 | Возобновление | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.4 | Сброс | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.5 | Получение состояния Fl | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.3.6 | Вызов | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.8.4 | Поведение объекта вызова функции | НЕТ | — |

Таблица 182 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE времени

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.9.2 | Спецификация класса времени | — | — |
| 6.2.9.2.1 | Спецификация класса времени ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.9.2.2 | Спецификация класса времени канала | ДА | — |
| 6.2.9.3 | Спецификация услуг времени | — | — |
| 6.2.9.3.1 | Установление времени (Set time) | ДА | — |
| 6.2.9.3.2 | Нарушение интервала синхронизации | НЕТ | — |

Таблица 183 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE AR

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.10.2 | AR связи полевой шины типа 3 | — | — |
| 6.2.10.2.1 | Связь приложений MS0 | ДА | — |
| 6.2.10.2.2 | Связь приложений MS1 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.3 | Связь приложений MS2 | ДА | — |
| 6.2.10.2.4 | Связь приложений MS3 | ДА | — |
| 6.2.10.2.5 | Связь приложений ММ1 | ДА | — |
| 6.2.10.2.6 | Связь приложений ММ2 | ДА | — |
| 6.2.10.3 | Спецификация класса связи приложений | — | — |
| 6.2.10.3.1 | Спецификация класса ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.2 | Спецификация класса ведущего DP ARL (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.3 | Спецификация класса ведущего DP ARL (класс 2) | ДА | — |
| 6.2.10.4 | Спецификация класса коммуникационной связи | — | — |
| 6.2.10.4.1 | Спецификация класса ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.2 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.3 | Спецификация класса ведущего DP CRL (класс 2) | ДА | — |
| 6.2.10.5 | Спецификация уcлуг AR | — | — |
| 6.2.10.5.1 | Инициация ведомого DP на DLL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.2 | Загрузка ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.3 | Получение от ведомого DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.4 | Установление изохронного режима ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.5 | Загрузка CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.6 | Получение CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.7 | Обновление ARL ведущего DP (класс 1) по записям одного ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.8 | Загрузка CI2 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.9 | Получение CI2 ведущего DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.10 | Загрузка ведомого DP CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.11 | Загрузка сущности канала DXB CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.12 | Получение ведомого CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.13 | Загрузка CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.14 | Получение CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.15 | Активация ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.16 | Новый параметр ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.17 | Новые параметрические данные ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.18 | Загрузка CI2 ведущего CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.19 | Получение CI2 ведущего CRL DP | ДА | — |

7.2.3.1.4 Ведомый DP

7.2.3.1.4.1 DP-V0

В таблице 184 приведены ASE элементы профилей СР 3/1 и 3/2, являющиеся частью ведомого DP (Класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0, и опции (см. 7.2.3.2.5).

Таблица 184 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Концепции DP | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE данных процесса | НЕТ | — |
| 6.2.2 | ASE I/O данных | Частичное | См. таблицу 185 |
| 6.2.3 | Диагностический ASE | Частичное | См. таблицу 186 |
| 6.2.4 | ASE сигнализации | НЕТ | — |
| 6.2.5 | Контекстный ASE | Частичное | См. таблицу 187 |
| 6.2.6 | ASE менеджмента | НЕТ | — |
| 6.2.7 | ASE области загрузки | НЕТ | — |
| 6.2.8 | ASE вызова функции | НЕТ | — |
| 6.2.9 | ASE времени | НЕТ | — |
| 6.2.10 | AR ASE | Частичное | См. таблицу 188 |
| 6.3 | Сводка всех классов AL | ДА | — |
| 6.4 | Услуги AL, разрешенные AREP | ДА | См. 7.2.3.2.5 |
| 6.5 | Классы соответствия | ДА | — |
| 6.6 | Характеристики приложения | ДА | — |

Таблица 185 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных ввода/вывода

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.2.2 | Спецификации класса данных I/O | ДА | — |
| 6.2.2.3 | Спецификация услуг данных I/O | — | — |
| 6.2.2.3.1 | Задать ввод | ДА | — |
| 6.2.2.3.2 | Прочитать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.3 | Получить ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.4 | Новый ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.5 | Задать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.6 | Прочитать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.7 | Получить вывод | ДА | — |
| 6.2.2.3.8 | Новый вывод | ДА | — |
| 6.2.2.3.9 | Глобальное управление | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.2.3.10 | Новые данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.11 | Получить данные издателя | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.12 | SYNCH (синхронизация) | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.13 | SYNCH задержан | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.14 | DX закончен | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.15 | Событие SYNCH | НЕТ | — |
| 6.2.2.4 | Поведение объектов I/O данных | — | — |
| 6.2.2.4.1 | Общее поведение объекта выходных данных | ДА | — |
| 6.2.2.4.2 | Характеристики системы DP, обладающей функционалом изохронного режима | НЕТ | — |
| 6.2.2.4.3 | Модель приложения ведущего DP (Класс 1), обладающего функционалом изохронного режима | НЕТ | — |
| 6.2.2.4.4 | Описание конечного автомата выходных данных для изохронного режима | НЕТ | — |
| 6.2.2.4.5 | Поведение объекта входных данных | ДА | — |
| 6.2.2.4.6 | Описание конечного автомата входных данных для изохронного режима | НЕТ | — |

Таблица 186 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL диагностических ASE

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Спецификация класса диагностики | — | — |
| 6.2.3.2.1 | Спецификация класса диагностики, связанного с устройством | ДА | — |
| 6.2.3.2.2 | Спецификация класса диагностики, связанного с идентификатором | ДА | — |
| 6.2.3.2.3 | Спецификация класса диагностики, связанного с каналом | ДА | — |
| 6.2.3.2.4 | Спецификация класса статуса | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.5 | Спецификация класса статуса модуля | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.6 | Спецификация класса статуса DXB-Канала | НЕТ | — |
| 6.2.3.3 | Спецификация услуг диагностики | — | — |
| 6.2.3.3.1 | Установить диагностику ведомого устройства | ДА | — |
| 6.2.3.3.2 | Получить диагностику ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.3 | Прочитать диагностику ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.4 | Новая диагностика ведомого устройства | НЕТ | — |

Таблица 187 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL контекстных ASE

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.5.2 | Спецификация класса контекста | — | — |
| 6.2.5.2.1 | Спецификация класса параметров пользователя MS0 | ДА | — |
| 6.2.5.2.2 | Спецификация класса структурированных параметров пользователя MS0 | НЕТ | — |
| 6.2.5.2.3 | Спецификация класса DXB-таблицы звеньев | НЕТ | — |
| 6.2.5.2.4 | Спецификация класса DXB-таблицы подписчика | НЕТ | — |
| 6.2.5.2.5 | Спецификация класса IsoM параметры | НЕТ | — |
| 6.2.5.2.6 | Спецификация класса параметра времени AR | ДА | — |
| 6.2.5.2.7 | Спецификация класса конфигурационных элементов MS0 | ДА | — |
| 6.2.5.2.8 | Спецификация класса остаточных параметров | ДА | опция |
| 6.2.5.2.9 | Спецификация класса параметров пользователя MS2 | НЕТ | — |
| 6.2.5.2.10 | Спецификация класса красный контекст (Red Context) |  | опция |
| 6.2.5.3 | Спецификация контекстной услуги | — | — |
| 6.2.5.3.1 | Проверка параметров пользователя | ДА | — |
| 6.2.5.3.2 | Проверка результатов параметров пользователя | ДА | — |
| 6.2.5.3.3 | Проверка параметров внешнего пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.4 | Проверка результатов параметров внешнего пользователя | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.5 | Проверка конфигурации | ДА | — |
| 6.2.5.3.6 | Проверка результатов конфигурации | ДА | — |
| 6.2.5.3.7 | Установить конфигурацию | ДА | — |
| 6.2.5.3.8 | Получить конфигурацию | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.9 | Установить дополнение ведомому устройству | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.5.3.10 | Инициировать | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.11 | Прервать | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.12 | Инициация ведомого DP на MS0 | ДА | — |
| 6.2.5.3.13 | Инициация ведомого DP на MS1 | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.14 | Инициация ведомого DP на М2 | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.15 | Запуск ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.16 | Остановка ведомого DP | ДА | Только для MS0 AR |
| 6.2.5.3.17 | Сброс ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.18 | Сбой ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.19 | Готовность к применению ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.20 - 6.2.5.3.42 | — | НЕТ | — |

Таблица 188 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE AR

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.10.2 | AR связи полевой шины | — | — |
| 6.2.10.2.1 | Связь приложений MS0 | ДА | — |
| 6.2.10.2.2 | Связь приложений MS1 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.3 | Связь приложений MS2 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.4 | Связь приложений MS3 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.5 | Связь приложений ММ1 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.6 | Связь приложений ММ2 | НЕТ | — |
| 6.2.10.3 | Спецификация класса связи приложений | — | — |
| 6.2.10.3.1 | Спецификация класса ARL DP-slave | ДА | — |
| 6.2.10.3.2 | Спецификация класса ARL DP-master (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.3 | Спецификация класса ARL DP-master (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4 | Спецификация класса связи коммуникаций | — | — |
| 6.2.10.4.1 | Спецификация класса CRL DP-slave | ДА | — |
| 6.2.10.4.2 | Спецификация класса CRL DP-master (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.3 | Спецификация класса CRL DP-master (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.5 | Спецификация услуг AR | — | — |
| 6.2.10.5.1 | Инициация ведомого DP на DLL | ДА | — |
| 6.2.10.5.2 | Загрузка ведомого DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.3 | Получение от ведомого DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.4 | Установление изохронного режима ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.5 | Загрузка CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.6 | Получение CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.7 | Обновление ARL ведущего DP (класс 1) по записям одного ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.8 | Загрузка CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.9 | Получение CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.10 | Загрузка ведомого DP CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.11 | Загрузка сущности канала DXB CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.12 | Получение ведомого CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.13 | Загрузка CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.14 | Получение CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.15 | Активация ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.16 | Новый параметр ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.17 | Новые параметрические данные ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.18 | Загрузка CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.19 | Получение CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |

7.2.3.1.4.2 DP-V1

В таблице 189 приведены ASE элементы профилей СР 3/1 и 3/2, являющиеся частью ведомого DP (Класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции (см. 7.2.3.2.5).

Примечание: Если устройство поддерживает функциональные возможности DP-V1 и опции, то это должно быть указано в списке функциональных возможностей коммуникаций данного типа устройства (GSD-файле).

Таблица 189 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Концепции DP | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE данных процесса | Частичное | См. таблицу 190 и 7.2.3.2.5.1 |
| 6.2.2 | ASE I/O данных | Частичное | См. таблицу 191 |
| 6.2.3 | Диагностический ASE | Частичное | См. таблицу 192 |
| 6.2.4 | ASE сигнализации | Частичное | См. таблицу 193 и 7.2.3.2.5.2 |
| 6.2.5 | Контекстный ASE | Частичное | См. таблицу 194 |
| 6.2.6 | ASE Менеджмента | НЕТ | — |
| 6.2.7 | ASE области загрузки | Частичное | См. таблицу 195 и 7.2.3.2.5.8 |
| 6.2.8 | ASE вызова функции | Частичное | См. таблицу 196 и 7.2.3.2.5.9 |
| 6.2.9 | ASE времени | Частичное | См. таблицу 197 и 7.2.3.2.5.10 |
| 6.2.10 | AR ASE | Частичное | См. таблицу 198 |
| 6.3 | Сводка всех классов AL | ДА | — |
| 6.4 | Услуги AL, разрешенные AREP | ДА | — |
| 6.5 | Классы соответствия | ДА | — |
| 6.6 | Характеристики приложения | ДА | — |
| Таблица 190 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных процесса |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса данных процесса | ДА | — |
| 6.2.1.3 | Защита доступа на объектах данных процесса | ДА | — |
| 6.2.1.4 | Спецификация услуг данных процесса | — | — |
| 6.2.1.4.1 | Чтение | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.1.4.2 | Запись | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.1.4.3 | Передача данных | ДА | Только примитивы индикации и ответа |

Таблица 191 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE данных ввода/вывода

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.2.2 | Спецификации класса данных I/O | ДА | — |
| 6.2.2.3 | Спецификация услуг данных I/O | — | — |
| 6.2.2.3.1 | Задать ввод | ДА | — |
| 6.2.2.3.2 | Прочитать ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.3 | Получить ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.4 | Новый ввод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.5 | Задать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.6 | Прочитать вывод | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.7 | Получить вывод | ДА | — |
| 6.2.2.3.8 | Новый вывод | ДА | — |
| 6.2.2.3.9 | Глобальное управление | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.2.3.10 | Новые данные издателя | ДА | — |
| 6.2.2.3.11 | Получить данные издателя | ДА |  |
| 6.2.2.3.12 | SYNCH (синхронизация) | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.13 | SYNCH задержан | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.14 | DX закончен | НЕТ | — |
| 6.2.2.3.15 | Событие SYNCH | ДА | — |
| 6.2.2.4 | Поведение объектов I/O данных | ДА | См. также 7.2.3.2.5.5 |
| Таблица 192 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL диагностических ASE |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Спецификация класса диагностики | — | — |
| 6.2.3.2.1 | Спецификация класса диагностики, связанного с устройством | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.2 | Спецификация класса диагностики, связанного с идентификатором | ДА | — |
| 6.2.3.2.3 | Спецификация класса диагностики, связанного с каналом | ДА | — |
| 6.2.3.2.4 | Спецификация класса статуса | ДА | — |
| 6.2.3.2.5 | Спецификация класса статуса модуля | ДА | — |
| 6.2.3.2.6 | Спецификация класса статуса DXB-Канала | ДА | — |
| 6.2.3.3 | Спецификация услуг диагностики | — | — |
| 6.2.3.3.1 | Установить диагностику ведомого устройства | ДА | — |
| 6.2.3.3.2 | Получить диагностику ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.3 | Прочитать диагностику ведомого устройства | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.4 | Новая диагностика ведомого устройства | НЕТ | — |

Таблица 193 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE сигнализации

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4.1 | Обзор |  | ДА | — |
| 6.2.4.2 | Спецификация класса сигнализации |  | ДА | — |
| 6.2.4.3 | Спецификация услуг сигнализации |  | — | — |
| 6.2.4.3.1 | Уведомление сигнализации |  | ДА | Только примитивы запроса и подтверждения |
| 6.2.4.3.2 | Подтверждение сигнализации |  | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| Таблица 194 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL контекстных ASE |  |  |  |  |
| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.5.1 |  | Обзор | ДА | — |
| 6.2.5.2 |  | Спецификация класса контекста | — | — |
| 6.2.5.2.1 |  | Спецификация класса параметров пользователя MS0 | ДА | — |
| 6.2.5.2.2 |  | Спецификация класса структурированных параметров пользователя MS0 | ДА | См. 7.2.3.2.5.7 |
| 6.2.5.2.3 |  | Спецификация класса DXB-таблицы звеньев | ДА | — |
| 6.2.5.2.4 |  | Спецификация класса DXB-таблицы подписчика | ДА | — |
| 6.2.5.2.5 |  | Спецификация класса IsoM параметры | ДА | — |
| 6.2.5.2.6 |  | Спецификация класса элементов конфигурации MS0 | ДА | — |
| 6.2.5.2.7 |  | Спецификация класса остаточных параметров | ДА | — |
| 6.2.5.2.8 |  | Спецификация класса параметров пользователя MS2 | ДА | — |
| 6.2.5.3 |  | Спецификация контекстной услуги | — | — |
| 6.2.5.3.1 |  | Проверка параметров пользователя | ДА | — |
| 6.2.5.3.2 |  | Проверка результатов параметров пользователя | ДА | — |
| 6.2.5.3.3 |  | Проверка параметров внешнего пользователя | ДА | — |
| 6.2.5.3.4 |  | Проверка результатов параметров внешнего пользователя | ДА | — |
| 6.2.5.3.5 |  | Проверка конфигурации | ДА | — |
| 6.2.5.3.6 |  | Проверка результатов конфигурации | ДА | — |
| 6.2.5.3.7 |  | Установить конфигурацию | ДА | — |
| 6.2.5.3.8 |  | Получить конфигурацию | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.9 |  | Установить дополнение ведомому устройству | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.5.3.10 |  | Инициировать | ДА | Только примитивы индикации и ответа |
| 6.2.5.3.11 |  | Прервать | ДА | — |
| 6.2.5.3.12 |  | Инициация ведомого DP на MS0 | ДА | — |
| 6.2.5.3.13 |  | Инициация ведомого DP на MS1 | ДА | — |
| 6.2.5.3.14 |  | Инициация ведомого DP на М2 | ДА | — |
| 6.2.5.3.15 |  | Запуск ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.16 |  | Остановка ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.17 |  | Сброс ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.18 |  | Сбой ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.19 |  | Готовность к применению ведомого DP | ДА | — |
| 6.2.5.3.20 |  | Запуск подписчика | ДА | — |
| 6.2.5.3.21 |  | Остановка подписчика | ДА | — |
| 6.2.5.3.22 |  | Активность издателя | ДА | — |
| 6.2.5.3.23 -6.2.5.3.42 |  | - | НЕТ | — |

Таблица 195 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE области загрузки

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.7.2 | Спецификация класса области загрузки | ДА | — |
| 6.2.7.3 | Спецификация услуг области загрузки | — | — |
| 6.2.7.3.1 | Инициировать загрузку | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.7.3.2 | Протолкнуть сегмент | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.7.3.3 | Вытолкнуть сегмент | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.7.3.4 | Прекратить загрузку | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.7.4 | Поведение объекта области загрузки | ДА | — |
| Таблица 196 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE вызова функции |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.8.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.8.2 | Спецификация класса модели вызова функции | ДА | — |
| 6.2.8.3 | Спецификация услуг вызова функции | — | — |
| 6.2.8.3.1 | Запуск | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.8.3.2 | Остановка | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.8.3.3 | Возобновление | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.8.3.4 | Сброс | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.8.3.5 | Получение состояния Fl | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.8.3.6 | Вызов | ДА | Только примитивы ответа и индикации |
| 6.2.8.4 | Поведение объекта вызова функции | ДА | — |
| 6.2.9.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.9.2 | Спецификация класса времени | — | — |
| 6.2.9.2.1 | Спецификация класса времени ведомого устройства | ДА | — |
| 6.2.9.2.2 | Спецификация класса времени канала | НЕТ | — |
| 6.2.9.3 | Спецификация услуг времени | — | — |
| 6.2.9.3.1 | Установление времени | ДА | Только примитив индикации |
| 6.2.9.3.2 | Нарушение интервала синхронизации | ДА | — |

Таблица 198 - CP 3/1, 3/2: Выборка услуг AL ASE AR

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.10.2 | AR связи полевой шины Типа 3 | — | — |
| 6.2.10.2.1 | Связь приложений MS0 | ДА | — |
| 6.2.10.2.2 | Связь приложений MS1 | ДА | — |
| 6.2.10.2.3 | Связь приложений MS2 | ДА | — |
| 6.2.10.2.4 | Связь приложений MS3 | ДА | — |
| 6.2.10.2.5 | Связь приложений ММ1 | НЕТ | — |
| 6.2.10.2.6 | Связь приложений ММ2 | НЕТ | — |
| 6.2.10.3 | Спецификация класса связи приложений | — | — |
| 6.2.10.3.1 | Спецификация класса ARL DP-slave | ДА | См. 7.2.3.2.5.4 |
| 6.2.10.3.2 | Спецификация класса ARL DP-master (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.3.3 | Спецификация класса ARL DP-master (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4 | Спецификация класса связи коммуникаций | — | — |
| 6.2.10.4.1 | Спецификация класса CRL DP-slave | ДА | — |
| 6.2.10.4.2 | Спецификация класса CRL DP-master (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.2.10.4.3 | Спецификация класса CRL DP-master (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.2.10.5 | Спецификация услуг AR | — | — |
| 6.2.10.5.1 | Инициация ведомого DP на DLL | ДА | — |
| 6.2.10.5.2 | Загрузка ведомого DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.3 | Получение от ведомого DP ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.4 | Установление изохронного режима ARL | ДА | — |
| 6.2.10.5.5 | Загрузка CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.6 | Получение CI1 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.7 | Обновление ARL ведущего DP (класс 1) по записям одного ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.8 | Загрузка CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.9 | Получение CI2 ведущего DP ARL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.10 | Загрузка ведомого DP CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.11 | Загрузка сущности канала DXB CRL | ДА | — |
| 6.2.10.5.12 | Получение ведомого CRL DP | ДА | — |
| 6.2.10.5.13 | Загрузка CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.14 | Получение CI1 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.15 | Активация ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.16 | Новый параметр ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.17 | Новые параметрические данные ведомого CRL | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.18 | Загрузка CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |
| 6.2.10.5.19 | Получение CI2 ведущего CRL DP | НЕТ | — |

7.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

7.2.3.2.1 Общая выборка

Примечание: На прикладном уровне нет различий между профилем 3/1 и профилем 3/2, таким образом, заголовки таблиц содержат как СР 3/1 так и CP 3/2.

В таблице 199 приведена выборка протоколов прикладного уровня в рамках IEC 61158-6-3.

Таблица 199 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | — | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, аббревиатуры, символы и условные обозначения | Частичное | Используется, когда применим |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 5 | Синтаксис передачи | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 6 | Конечные автоматы протокола FAL | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 7 | Конечный автомат АР-Контекста | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 8 | Машины услуг протокола FAL (FSPM) | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 10 | Машины протокола отображения DLL (DMPM машины) | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |
| 11 | Параметры ведомого устройства DP | Частичное | См. 7.2.3.2.2, 7.2.3.2.3 и 7.2.3.2.4 |

7.2.3.2.2 Ведущее устройство DP (класс 1)

7.2.3.2.2.1 DP-V0

В таблице 200 приведен протокол уровня AL, являющийся частью ведущего устройства DP (Класс 2) и использующий функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 200 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL разделов 4-11

| Раздел |  | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Описание синтаксиса FAL |  | — | — |
| 4.1 |  | Абстрактный синтаксис APDU |  | Частичное | См. таблицу 201 |
| 4.2 |  | Типы данных |  | Частичное | Используется, когда применим |
| 5 |  | Синтаксис передачи |  | — | — |
| 5.1 |  | Кодирование базовых типов данных |  | ДА | — |
| 5.2 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU обмена данных |  | ДА | — |
| 5.3 |  | Область кодирования, связанная с PDU диагностики ведомого устройства |  | ДА | — |
| 5.4 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU параметризации |  | ДА | — |
| 5.5 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU конфигурации |  | ДА | — |
| 5.6 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU глобального управления |  | ДА | — |
| 5.7 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU значения часов |  | НЕТ | — |
| 5.8 |  | Область кодирования, связанная с идентификацией функций и ошибками |  | ДА | — |
| 5.9 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU диагностики ведущего устройства |  | ДА | — |
| 5.10 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU выкладывания/скачивания/активизации параметров |  | ДА | — |
| 5.11 |  | Область кодирования, связанная с набором параметров шины |  | ДА | — |
| 5.12 |  | Область кодирования, связанная с набором параметров ведомого устройства |  | ДА | — |
| 5.13 |  | Область кодирования, связанная с счетчиками статистики |  | ДА | — |
| 5.14 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU установления адреса ведомого устройства |  | НЕТ | — |
| 5.15 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU инициации/прекращения |  | НЕТ | — |
| 5.16 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU чтения/записи/передачи данных |  | НЕТ | — |
| 5.17 |  | Область кодирования, связанная с областью загрузки и блоками PDU вызова функции |  | НЕТ | — |
| 5.18 |  | Примеры диагностик удаленной услуги записи (RES) PDU |  | НЕТ | — |
| 5.19 |  | Пример Chk_Cfg-REQ-PDU |  | НЕТ | — |
| 5.20 |  | Примеры блоков Chk_Cfg-REQ-PDU с типами данных DPV1 |  | НЕТ | — |
| 5.21 |  | Примерная структура Data_Unit для Data_Exchange |  | НЕТ | — |
| 6 |  | Конечные автоматы протокола FAL |  | — | — |
| 6.1 |  | Общая структура |  | — | — |
| 6.1.1 |  | Машины протокола услуги полевой шины (FSPM) |  | ДА | — |
| 6.1.2 |  | Циклическая передача ведущего ведомому (MS0) |  | ДА | — |
| 6.1.3 |  | Ациклическая передача ведущего (класс 1) ведомому (MS1) |  | ДА | — |
| 6.1.4 |  | Ациклическая передача ведущего (класс 2) ведомому (MS2) |  | ДА | — |
| 6.1.5 |  | Синхронизация часов ведущего ведомому (MS3) |  | НЕТ | — |
| 6.1.6 |  | Ациклическая передача ведущего ведущему (ММ1/ММ2) |  | НЕТ | — |
| 6.1.7 |  | Машины протокола отображения DLL (DMPM) |  | НЕТ | — |
| 6.2 |  | Назначение конечных автоматов устройствам |  | ДА | — |
| 6.3 |  | Обзор ведомого DP |  | НЕТ | — |
| 6.4 |  | Обзор ведущего DP (класс 1) |  | ДА | — |
| 6.5 |  | Обзор ведущего DP (класс 2) |  | НЕТ | — |
| 6.6 |  | Циклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP |  | ДА | — |
| 6.7 |  | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 2) и ведущим DP (класс 1) |  | ДА | — |
| 6.8 |  | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP |  | — | — |
| 6.9 |  | Контроль связи приложений |  | — | — |
| 6.9.1 |  | Контроль MS0-AR |  | — | — |
| 6.9.1.1 |  | Общие положения |  | ДА | — |
| 6.9.1.2 |  | Интервал управления на ведомом DP |  | НЕТ | — |
| 6.9.1.3 |  | Интервалы управления на ведущем DP (класс 1) |  | ДА | — |
| 6.9.2 |  | Контроль MS2-AR |  | НЕТ | — |
| 7 |  | Конечный автомат АР-Контекста |  | НЕТ | — |
| 8 |  | Машины протокола услуг FAL (FSPM) |  | — | — |
| 8.1 |  | FSPMS |  | НЕТ | — |
| 8.2 |  | FSPMM1 |  | Частичное | См. таблицу 202 |
| 8.3 |  | FSPMM2 |  | НЕТ | — |
| 9 |  | Машины протокола связи приложений (ARPM) |  | — | — |
| 9.1 |  | MSCY1S |  | НЕТ | — |
| 9.2 |  | MSAC1S |  | НЕТ | — |
| 9.3 |  | SSCY1S |  | НЕТ | — |
| 9.4 |  | MSRM2S |  | НЕТ | — |
| 9.5 | MSAC2S |  |  | НЕТ | — |
| 9.6 | MSCS1S |  |  | НЕТ | — |
| 9.7 | MSCY1M |  |  | ДА | — |
| 9.8 | MSAL1M |  |  | НЕТ | — |
| 9.9 | MSAC1M |  |  | НЕТ | — |
| 9.10 | MMAC1 |  |  | ДА | — |
| 9.11 | MSCS1M |  |  | НЕТ | — |
| 9.12 | MSAC2M |  |  | НЕТ | — |
| 9.13 | MMAC2 |  |  | НЕТ | — |
| 10 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) |  |  |  | — |
| 10.1 | DMPMS |  |  | НЕТ | — |
| 10.2 | DMPMM1 |  |  | Частичное | См. таблицу 203 |
| 10.3 | DMPMM2 |  |  | НЕТ | — |
| 11 | Параметры для ведомого DP |  |  | НЕТ | — |

Таблица 201 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL APDU

| Название услуги | Использование |
| --- | --- |
| DataExchange-REQ-PDU | E |
| DataExchange-RES-PDU | D |
| Chk_Cfg-REQ-PDU | E |
| Set_Prm-REQ-PDU | E |
| Diagнетsis-RES-PDU | D |
| Global_Control-REQ-PDU | E |
| Get_Master_Diag-REQ-PDU | OE |
| Get_Master_Diag-RES-PDU | OD |
| Start_Seq-REQ-PDU | OE |
| Start_Seq-RES-PDU | OD |
| Download-REQ-PDU | OE |
| Download-RES-PDU | OD |
| Upload-REQ-PDU | OE |
| Upload-RES-PDU | OD |
| End_Seq-REQ-PDU | OE |
| End_Seq-RES-PDU | OD |
| Act_Para_Brct-REQ-PDU | OE |
| Act_Param-REQ-PDU | OD |
| Act_Param-RES-PDU | OE |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не указано, что необязательный); |  |
| D = Декодирование; |  |
| E = Кодирование |  |

Таблица 202 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг FSPM

| Название услуги | Использование |  |
| --- | --- | --- |
| Init.req/cnf | M |  |
| Reset.req/cnf | M |  |
| Abort.req | M |  |
| Mark.req/cnf | M |  |
| Set Mode.req/cnf | M |  |
| Load Bus Par.req/cnf | M |  |
| Delete SC.req/cnf | O |  |
| Read Value.req/cnf | O |  |
| CRL slave Activate.req/cnf | M |  |
| CRL slave New Prm Data.req/cnf | M |  |
| CRL slave New Prm.req/cnf | M |  |
| Get slave Diag.req/cnf | M |  |
| Set Вывод.req/cnf | M |  |
| Get Ввод.req/cnf | M |  |
| Global Control.req/cnf | M |  |
| Get Master Diag.ind/rsp | O |  |
| Start Seq.ind/rsp | O |  |
| Download.ind/rsp | O |  |
| Upload.ind/rsp | O |  |
| End Seq.ind/rsp | O |  |
| Act Param.ind/rsp | O |  |
| Mode Changed.ind | M |  |
| Started.ind | M |  |
| Stopped.ind | M |  |
| Abort.ind | M |  |
| Reject.ind | M |  |
| Fault.ind | M |  |
| New slave Diag.ind | M |  |
| New Ввод.ind | M |  |
| Act Para Brct.ind | M |  |
| Event.ind | M |  |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не указано, что необязательный); |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |
| E = Кодирование |  |  |

Таблица 203 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг DMPM

| Название примитива услуги | Использование |  |
| --- | --- | --- |
| MInit DLL.req/cnf | M |  |
| Reset.req/cnf | M |  |
| Global Control.req/cnf | M |  |
| Set Bus Par.req/cnf | M |  |
| Delete SC.req/cnf | O |  |
| Read Value.req/cnf | O |  |
| Fault.ind | M |  |
| Event.ind | M |  |
| Slave Diag.req/cnf | M |  |
| Set Prm.req/cnf | M |  |
| Chk Cfg.req/cnf | M |  |
| Data Exchange.req/cnf | M |  |
| RSAP ACTIVATE.req/cnf | O |  |
| REPLY UPDATE.req/cnf | O |  |
| DATA REPLY.req/cnf/ind | O |  |
| DATA.ind | O |  |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не указано, что необязательный); |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |
| E = Кодирование |  |  |

7.2.3.2.2.2 DP-V1

В таблице 204 приведен протокол уровня AL, являющийся частью ведущего DP (Класс 1) и использующего функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Примечание: Если устройство поддерживает функциональные возможности DP-V1, то это должно быть указано в списке функциональных возможностей коммуникаций данного типа устройства (в GSD-файле).

Таблица 204 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL разделов 4-11

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис APDU | Частичное | См. таблицу 205 |
| 4.2 | Типы данных | Частичное | Используется, когда применим |
| 5 | Синтаксис передачи | — | — |
| 5.1 | Кодирование базовых типов данных | ДА | — |
| 5.2 | Область кодирования, связанная с блоками PDU обмена данных | ДА | — |
| 5.3 | Область кодирования, связанная с PDU диагностики ведомого устройства | ДА | — |
| 5.4 | Область кодирования, связанная с блоками PDU параметризации | ДА | — |
| 5.5 | Область кодирования, связанная с блоками PDU конфигурации | ДА | — |
| 5.6 | Область кодирования, связанная с блоками PDU глобального управления | ДА | — |
| 5.7 | Область кодирования, связанная с блоками PDU значения часов | ДА | — |
| 5.8 | Область кодирования, связанная с идентификацией функций и ошибками | ДА | — |
| 5.9 | Область кодирования, связанная с блоками PDU диагностики ведущего устройства | ДА | — |
| 5.10 | Область кодирования, связанная с блоками PDU выкладывания/скачивания/активизации параметров | ДА | — |
| 5.11 | Область кодирования, связанная с набором параметров шины | ДА | — |
| 5.12 | Область кодирования, связанная с набором параметров ведомого устройства | ДА | — |
| 5.13 | Область кодирования, связанная с счетчиками статистики | ДА | — |
| 5.14 | Область кодирования, связанная с блоками PDU установления адреса ведомого устройства | НЕТ | — |
| 5.15 | Область кодирования, связанная с блоками PDU инициации/прекращения | НЕТ | — |
| 5.16 | Область кодирования, связанная с блоками PDU чтения/записи/передачи данных | ДА | — |
| 5.17 | Область кодирования, связанная с областью загрузки и блоками PDU вызова функции | ДА | — |
| 5.18 | Примеры диагностик удаленной услуги записи (RES) PDU | ДА | — |
| 5.19 | Пример Chk_Cfg-REQ-PDU | ДА | — |
| 5.20 | Примеры блоков Chk_Cfg-REQ-PDU с типами данных DPV1 | ДА | — |
| 5.21 | Примерная структура Data_Unit для Data_Exchange | ДА | — |
| 6 | Конечные автоматы протокола FAL | — | — |
| 6.1 | Общая структура | ДА | — |
| 6.2 | Назначение конечных автоматов устройствам | ДА | — |
| 6.3 | Обзорное описание ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.4 | Обзорное описание ведущего DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.5 | Обзорное описание ведущего DP (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.6 | Циклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | ДА | — |
| 6.7 | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 2) и ведущим DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.8 | Ациклические коммуникации между ведущим-DP (класс 1) и ведомым-DP | ДА | — |
| 6.9 | Контроль связи приложений | — | — |
| 6.9.1 | Контроль MS0-AR | — | — |
| 6.9.1.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.9.1.2 | Интервал управления на ведомом DP | НЕТ | — |
| 6.9.1.3 | Интервалы управления на ведущем DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.9.2 | Контроль MS2-AR | НЕТ | — |
| 7 | Конечный автомат АР-Контекста | НЕТ | — |
| 8 | Машины протокола услуг FAL (FSPM) | — | — |
| 8.1 | FSPMS | НЕТ |  |
| 8.2 | FSPMM1 | Частичное | См. таблицу 206 |
| 8.3 | FSPMM2 | НЕТ | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | MSCY1S | НЕТ | — |
| 9.2 | MSAC1S | НЕТ | — |
| 9.3 | SSCY1S | НЕТ | — |
| 9.4 | MSRM2S | НЕТ | — |
| 9.5 | MSAC2S | НЕТ | — |
| 9.6 | MSCS1S | НЕТ | — |
| 9.7 | MSCY1M | ДА | — |
| 9.8 | MSAL1M | ДА | — |
| 9.9 | MSAC1M | ДА | — |
| 9.10 | MMAC1 | ДА | — |
| 9.11 | MSCS1M | ДА | — |
| 9.12 | MSAC2M | НЕТ | — |
| 9.13 | MMAC2 | НЕТ | — |
| 10 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) | — |  |
| 10.1 | DMPMS | НЕТ |  |
| 10.2 | DMPMM1 | Частичное | См. таблицу 207 |
| 10.3 | DMPMM2 | НЕТ | — |
| 11 | Параметры для ведомого DP | НЕТ | — |

Таблица 205 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL APDU

| Название APDU | Декодирование / Кодирование |
| --- | --- |
| DataExchange-REQ-PDU | E |
| DataExchange-RES-PDU | D |
| Chk_Cfg-REQ-PDU | E |
| Set_Prm-REQ-PDU | E |
| Set_Ext_Prm-REQ-PDU | OE |
| Diagнетsis-RES-PDU | D |
| Global_Control-REQ-PDU | E |
| Clock-Value-PDU | OD |
| Read-REQ-PDU | OE |
| Read-RES-PDU | OD |
| Read-NRS-PDU, Pull-NRS-PDU | OD |
| Write-REQ-PDU | OE |
| Write-RES-PDU | OD |
| Write-, Initiate_Load-, Push-, Terminate_Load, Start-, Stop-,Resume-, Reset-, Call-, Get_FI_State-NRS-PDU | OD |
| Alarm_Ack-REQ-PDU | OE |
| Alarm_Ack-RES-PDU | OD |
| Alarm_Ack-NRS-PDU | OD |
| Data_Transport-REQ-PDU | OE |
| Data_Transport-RES-PDU | OD |
| Data_Transport-NRS-PDU | OD |
| Initiate_Load-REQ-PDU | OE |
| Initiate_Load-RES-PDU | OD |
| Push-REQ-PDU | OE |
| Pull-REQ-PDU | OE |
| Pull-RES-PDU | OD |
| Terminate_Load-REQ-PDU | OE |
| Start-REQ-PDU | OE |
| Stop-REQ-PDU | OE |
| Resume-REQ-PDU | OE |
| Reset-REQ-PDU | OE |
| Call-REQ-PDU | OE |
| Call-RES-PDU | OD |
| Get_FI_State-REQ-PDU | OE |
| Get_FI_State-RES-PDU | OD |
| Push-, Terminate_Load-, Start-,Stop-, Resume-, Reset-RES- PDU | OD |
| Get_Master_Diag-REQ-PDU | OE |
| Get_Master_Diag-RES-PDU | OD |
| Start_Seq-REQ-PDU | OE |
| Start_Seq-RES-PDU | OD |
| Download-REQ-PDU | OE |
| Download-RES-PDU | OD |
| Upload-REQ-PDU | OE |
| Upload-RES-PDU | OD |
| End_Seq-REQ-PDU | OE |
| End_Seq-RES-PDU | OD |
| Act_Para_Brct-REQ-PDU | OE |
| Act_Param-REQ-PDU | OD |
| Act_Param-RES-PDU | OE |
| Примечание: Аббревиатуры означают: O = Не обязательно; M = Обязательно (по умолчанию, ели не маркируется, то не обязательно); D = Декодирование; E = Кодирование. |  |

Таблица 206 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг FSPM

| Название услуги | Использование |
| --- | --- |
| Init.req/cnf | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Abort.req | M |
| Mark.req/cnf | M |
| Set Mode.req/cnf | M |
| Load Bus Par.req/cnf | M |
| Delete SC.req/cnf | O |
| Read Value.req/cnf | O |
| CRL slave Activate.req/cnf | M |
| CRL slave New Prm Data.req/cnf | M |
| CRL slave New Prm.req/cnf | M |
| Get slave Diag.req/cnf | M |
| Set Вывод.req/cnf | M |
| Get Ввод.req/cnf | M |
| Read.req/cnf | O |
| Write.req/cnf | O |
| Alarm Ack.req/cnf | O |
| Set Time.req/cnf | O |
| Initiate Load.req/cnf | O |
| Push Segment.req/cnf | O |
| Pull Segment.req/cnf | O |
| Terminate Load.req/cnf | O |
| Start.req/cnf | O |
| Stop.req/cnf | O |
| Resume.req/cnf | O |
| Reset.req/cnf | O |
| Call.req/cnf | O |
| Get FI State.req/cnf | O |
| Global Control.req/cnf | O |
| Get Master Diag.ind/rsp | O |
| Start Seq.ind/rsp | O |
| Download.ind/rsp | O |
| Upload.ind/rsp | O |
| End Seq.ind/rsp | O |
| Act Param.ind/rsp | O |
| SYNCH.ind | O |
| SYNCH Delayed.ind | O |
| DX Finished.ind | O |
| Set Time.ind | O |
| Sync Interval Violation.ind | O |
| Mode Changed.ind | O |
| Started.ind | O |
| Stopped.ind | O |
| Abort.ind | O |
| Reject.ind | O |
| Fault.ind | O |
| New slave Diag.ind | M |
| New Ввод.ind | M |
| Act Para Brct.ind | O |
| Event.ind | M |
| Alarm Notification.ind | O |

Таблица 207 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг DMPM

| Название услуги | Использование |
| --- | --- |
| MInit DLL.req/cnf | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Global Control.req/cnf | M |
| Set Bus Par.req/cnf | M |
| Delete SC.req/cnf | O |
| Read Value.req/cnf | O |
| Fault.ind | M |
| Event.ind | M |
| SYNCH.ind | O |
| SYNCH Delayed.ind | O |
| Slave Diag.req/cnf | M |
| Set Prm.req/cnf | M |
| Chk Cfg.req/cnf | M |
| Data Exchange.req/cnf | M |
| RSAP ACTIVATE.req/cnf | O |
| REPLY UPDATE.req/cnf | O |
| DATA REPLY.req/cnf/ind | O |
| DATA.ind | O |
| CS TIME EVENT.req/cnf | O |
| CS CLOCK VALUE.req/cnf/ind | O |

7.2.3.2.3 Ведущий DP (класс 2)

7.2.3.2.3.1 DP-V0

В таблице 208 приведен протокол уровня AL, являющийся частью ведущего DP (Класс 2) и использующий функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 208 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL разделов 4-6

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Описание синтаксиса FAL |  | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис APDU |  | Частичное | См. таблицу 209 |
| 4.2 | Типы данных |  | Частичное | Используется, когда применим |
| 5 | Синтаксис передачи |  | — | — |
| 5.1 | Кодирование базовых типов данных |  | ДА | — |
| 5.2 | Область кодирования, связанная с блоками PDU обмена данных |  | ДА | — |
| 5.3 | Область кодирования, связанная с PDU диагностики ведомого устройства |  | ДА | — |
| 5.4 | Область кодирования, связанная с блоками PDU параметризации |  | НЕТ | — |
| 5.5 | Область кодирования, связанная с блоками PDU конфигурации |  | ДА | — |
| 5.6 | Область кодирования, связанная с блоками PDU глобального управления |  | НЕТ | — |
| 5.7 | Область кодирования, связанная с блоками PDU значения часов |  | НЕТ | — |
| 5.8 | Область кодирования, связанная с идентификацией функций и ошибками |  | ДА | — |
| 5.9 | Область кодирования, связанная с блоками PDU диагностики ведущего устройства |  | ДА | — |
| 5.10 | Область кодирования, связанная с блоками PDU выкладывания/скачивания/активизации параметров |  | ДА | — |
| 5.11 | Область кодирования, связанная с набором параметров шины |  | ДА | — |
| 5.12 | Область кодирования, связанная с набором параметров ведомого устройства |  | ДА | — |
| 5.13 | Область кодирования, связанная со счетчиками статистики |  | ДА | — |
| 5.14 | Область кодирования, связанная с блоками PDU установления адреса ведомого устройства |  | ДА | — |
| 5.15 | Область кодирования, связанная с блоками PDU инициации/прекращения |  | НЕТ | — |
| 5.16 | Область кодирования, связанная с блоками PDU чтения/записи/передачи данных |  | НЕТ | — |
| 5.17 | Область кодирования, связанная с областью загрузки и блоками PDU вызова функции |  | НЕТ | — |
| 5.18 | Примеры диагностик удаленной услуги записи (RES) PDU |  | НЕТ | — |
| 5.19 | Пример Chk_Cfg-REQ-PDU |  | НЕТ | — |
| 5.20 | Примеры блоков Chk_Cfg-REQ-PDU с типами данных DPV1 |  | НЕТ | — |
| 5.21 | Примерная структура Data_Unit для Data_Exchange |  | НЕТ | — |
| 6 | Конечные автоматы протокола FAL |  | — | — |
| 6.1 | Общая структура |  | — | — |
| 6.1.1 | Машины протокола услуги полевой шины (FSPM) |  | ДА | — |
| 6.1.2 | Циклическая передача ведущего ведомому (MS0) |  | ДА | — |
| 6.1.3 | Ациклическая передача ведущего (класс 1) ведомому (MS1) |  | ДА | — |
| 6.1.4 | Ациклическая передача ведущего (класс 2) ведомому (MS2) |  | ДА | — |
| 6.1.5 | Синхронизация часов ведущего ведомому (MS3) |  | НЕТ | — |
| 6.1.6 | Ациклическая передача ведущего ведущему (ММ1/ММ2) |  | НЕТ | — |
| 6.1.7 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) |  | НЕТ | — |
| 6.2 | Назначение конечных автоматов устройствам |  | ДА | — |
| 6.3 | Обзор ведомого DP |  | НЕТ | — |
| 6.4 | Обзор ведущего DP (класс 1) |  | НЕТ | — |
| 6.5 | Обзор ведущего DP (класс 2) |  | ДА | — |
| 6.6 |  | Циклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | НЕТ | — |
| 6.7 |  | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 2) и ведущим DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.8 |  | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | НЕТ | — |
| 6.9 |  | Контроль связи приложений | НЕТ | — |
| 7 |  | Конечный автомат АР-Контекста | НЕТ | — |
| 8 |  | Машины протокола услуг FAL (FSPM) | — | — |
| 8.1 |  | FSPMS | НЕТ | — |
| 8.2 |  | FSPMM1 | НЕТ | — |
| 8.3 |  | FSPMM2 | Частичное | См. таблицу 210 |
| 9 |  | Машины протокола связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1-9.12 |  | — | НЕТ | — |
| 9.13 |  | ММАС2 | ДА | — |
| 10 |  | Машины протокола отображения DLL (DMPM) | — | — |
| 10.1 |  | DMPMS | НЕТ | — |
| 10.2 |  | DMPMM1 | НЕТ | — |
| 10.3 |  | DMPMM2 | Частичное | См. таблицу 211 |
| 11 |  | Параметры ведомого DP | НЕТ | — |

Таблица 209 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL APDU

| Название APDU | Декодирование / Кодирование |
| --- | --- |
| RD_Output-RES-PDU | OD |
| RD_Output-REQ-PDU | OE |
| RD_Input-RES-PDU | OD |
| RD_Input-REQ-PDU | OE |
| Get_Cfg-REQ-PDU | OE |
| Get_Cfg-RES-PDU | OD |
| Diagнетsis-RES-PDU | OD |
| Diagнетsis-REQ-PDU | OE |
| Set_Slave_Add-REQ-PDU | OE |
| Get_Master_Diag-REQ-PDU | OE |
| Get_Master_Diag-RES-PDU | OD |
| Start_Seq-REQ-PDU | OE |
| Start_Seq-RES-PDU | OD |
| Download-REQ-PDU | OE |
| Download-RES-PDU | OD |
| Upload-REQ-PDU | OE |
| Upload-RES-PDU | OD |
| End_Seq-REQ-PDU | OE |
| End_Seq-RES-PDU | OD |
| Act_Para_Brct-REQ-PDU | OE |
| Act_Param-REQ-PDU | OE |
| Act_Param-RES-PDU | OD |
| Примечание:Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |
| D = Декодирование; |  |
| E = Кодирование. |  |

Таблица 210 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг FSPM

| Название услуги |  | Использование |
| --- | --- | --- |
| MInit.req/cnf |  | M |
| Reset.req/cnf |  | M |
| Abort.req |  | M |
| Read Slave Diag.req/cnf |  | M |
| Read Ввод.req/cnf |  | M |
| Read Вывод.req/cnf |  | M |
| Get Cfg.req/cnf |  | M |
| Set Slave Add.req/cnf |  | O |
| Get Master Diag.ind/rsp |  | O |
| Start Seq.ind/rsp |  | O |
| Download.ind/rsp |  | O |
| Upload.ind/rsp |  | O |
| End Seq.ind/rsp |  | O |
| Act Param.ind/rsp |  | O |
| Act Para Brct.ind |  | O |
| Abort.ind |  | M |
| Reject.ind |  | M |
| Fault.ind |  | M |
| Event.ind |  | M |
| Примечание:Аббревиатуры означают: |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |
| E = Кодирование. |  |  |

Таблица 211 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг DMPM

| Название услуг |  | Использование |
| --- | --- | --- |
| MInit DLL.req/cnf |  | M |
| Reset.req/cnf |  | M |
| Read Slave Diag.req/cnf |  | O |
| Read Ввод.req/cnf |  | O |
| Read Вывод.req/cnf |  | O |
| Get Cfg.req/cnf |  | O |
| Set Slave Add.req/cnf |  | O |
| DATA.req/cnf |  | O |
| DATA REPLY.req/cnf |  | O |
| Примечание:Аббревиатуры означают: |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |
| E = Кодирование. |  |  |

7.2.3.2.3.2 DP-V1

В таблице 212 приведен протокол уровня AL, являющийся частью ведущего DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Примечание: Если устройство поддерживает характеристики DP-V1, то необходимо определить в какой перечень коммуникационных характеристик входит устройство этого типа (GSD-файл).

Таблица 212 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL разделов 4-11

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис APDU | Частичное | См. таблицу 213 |
| 4.2 | Типы данных | Частичное | Используется, когда применим |
| 5 | Синтаксис передачи | — | — |
| 5.1 | Кодирование базовых типов данных | ДА | — |
| 5.2 | Область кодирования, связанная с блоками PDU обмена данных | ДА | — |
| 5.3 | Область кодирования, связанная с PDU диагностики ведомого устройства | ДА | — |
| 5.4 | Область кодирования, связанная с блоками PDU параметризации | ДА | — |
| 5.5 | Область кодирования, связанная с блоками PDU конфигурации | ДА | — |
| 5.6 | Область кодирования, связанная с блоками PDU глобального управления | ДА | — |
| 5.7 | Область кодирования, связанная с блоками PDU значения часов | ДА | — |
| 5.8 | Область кодирования, связанная с идентификацией функций и ошибками | ДА | — |
| 5.9 | Область кодирования, связанная с блоками PDU диагностики ведущего устройства | ДА | — |
| 5.10 | Область кодирования, связанная с блоками PDU выкладывания/скачивания/активизации параметров | ДА | — |
| 5.11 | Область кодирования, связанная с набором параметров шины | ДА | — |
| 5.12 | Область кодирования, связанная с набором параметров ведомого устройства | ДА | — |
| 5.13 | Область кодирования, связанная с счетчиками статистики | ДА | — |
| 5.14 | Область кодирования, связанная с блоками PDU установления адреса ведомого устройства | НЕТ | — |
| 5.15 | Область кодирования, связанная с блоками PDU инициации/прекращения | НЕТ | — |
| 5.16 | Область кодирования, связанная с блоками PDU чтения/записи/передачи данных | ДА | — |
| 5.17 | Область кодирования, связанная с областью загрузки и блоками PDU вызова функции | ДА | — |
| 5.18 | Примеры диагностик удаленной услуги записи (RES) PDU | ДА | — |
| 5.19 | Пример Chk_Cfg-REQ-PDU | ДА | — |
| 5.20 | Примеры блоков Chk_Cfg-REQ-PDU с типами данных DPV1 | ДА | — |
| 5.21 | Примерная структура Data_Unit для Data_Exchange | ДА | — |
| 6 | Конечные автоматы протокола FAL | — | — |
| 6.1 | Общая структура | ДА | — |
| 6.2 | Назначение конечных автоматов устройствам | ДА | — |
| 6.3 | Обзор ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.4 | Обзор ведущего DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.5 | Обзор ведущего DP (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.6 | Циклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | ДА | — |
| 6.7 | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 2) и ведущим DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.8 | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | ДА | — |
| 6.9 | Контроль связи приложений | — | — |
| 6.9.1 | Контроль MS0-AR | — | — |
| 6.9.1.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.9.1.2 | Интервал управления на ведомом DP | НЕТ | — |
| 6.9.1.3 | Интервалы управления на ведущем DP (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.9.2 | Контроль MS2-AR | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат АР Контекста | НЕТ | — |
| 8 | Машины протокола услуг FAL (FSPM) | — | — |
| 8.1 | FSPMS | НЕТ | — |
| 8.2 | FSPMM1 | Частичное | См. таблицу 214 |
| 8.3 | FSPMM2 | НЕТ | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | MSCY1S | НЕТ | — |
| 9.2 | MSAC1S | НЕТ | — |
| 9.3 | SSCY1S | НЕТ | — |
| 9.4 | MSRM2S | НЕТ | — |
| 9.5 | MSAC2S | НЕТ | — |
| 9.6 | MSCS1S | НЕТ | — |
| 9.7 | MSCY1M | ДА | — |
| 9.8 | MSAL1M | ДА | — |
| 9.9 | MSAC1M | ДА | — |
| 9.10 | ММАС1 | ДА | — |
| 9.11 | MSCS1M | ДА | — |
| 9.12 | MSAC2M | НЕТ | — |
| 9.13 | ММАС2 | НЕТ | — |
| 10 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) | — | — |
| 10.1 | DMPMS | НЕТ | — |
| 10.2 | DMPMM1 | Частичное | См. таблицу 215 |
| 10.3 | DMPMM2 | НЕТ | — |
| 11 | Параметры ведомого DP | НЕТ | — |

Таблица 213 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL APDU

| Название APDU |  | Декодирование / Кодирование |
| --- | --- | --- |
| RD_Output-RES-PDU |  | OD |
| RD_Output-REQ-PDU |  | OE |
| RD_Input-RES-PDU |  | OD |
| RD_Input-REQ-PDU |  | OE |
| Get_Cfg-REQ-PDU |  | OE |
| Get_Cfg-RES-PDU |  | OD |
| Diagнетsis-RES-PDU |  | OD |
| Diagнетsis-REQ-PDU |  | OE |
| Set_Slave_Add-REQ-PDU |  | OE |
| Start_Seq-REQ-PDU |  | OE |
| Start_Seq-RES-PDU |  | OD |
| Download-REQ-PDU |  | OE |
| Download-RES-PDU |  | OD |
| Upload-REQ-PDU |  | OE |
| Upload-RES-PDU |  | OD |
| End_Seq-REQ-PDU |  | OE |
| End_Seq-RES-PDU |  | OD |
| Act_Para_Brct-REQ-PDU |  | OE |
| Act_Param-REQ-PDU |  | OE |
| Act_Param-RES-PDU |  | OD |
| Initiate-REQ-PDU |  | OE |
| Initiate-RES-PDU |  | OD |
| Initiate-NRS-PDU |  | OD |
| Abort-REQ-PDU |  | OE |
| Read-REQ-PDU |  | OE |
| Read-RES-PDU |  | OD |
| Read-NRS-PDU, Pull-NRS-PDU |  | OD |
| Write-REQ-PDU |  | OE |
| Write-RES-PDU |  | OD |
| Write-, Initiate_Load-, Push-, Terminate_Load-, Start-, Stop-, Resume-, Reset-, Call-, Get_FI_State-NRS-PDU |  | OD |
| Idle-REQ-PDU |  | OE |
| Idle-RES-PDU |  | OD |
| Data_Transport-REQ-PDU |  | OE |
| Data_Transport-RES-PDU |  | OD |
| Data_Transport-NRS-PDU |  | OD |
| Initiate_Load-REQ-PDU |  | OE |
| Initiate_Load-RES-PDU |  | OD |
| Push-REQ-PDU |  | OE |
| Pull-REQ-PDU |  | OE |
| Pull-RES-PDU |  | OD |
| Terminate_Load-REQ-PDU |  | OE |
| Start-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Stop-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Resume-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Reset-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Call-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Call-RES-PDU |  |  | OD |  |
| Get_FI_State-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Get_FI_State-RES-PDU |  |  | OD |  |
| Push-, Terminate_Load-, Start-,Stop-, Resume-, Reset-RES- PDU |  |  | OD |  |
| RM-REQ-PDU |  |  | OD |  |
| Get_Master_Diag-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Get_Master_Diag-RES-PDU |  |  | OD |  |
| Start_Seq-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Start_Seq-RES-PDU |  |  | OD |  |
| Download-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Download-RES-PDU |  |  | OD |  |
| Upload-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Upload-RES-PDU |  |  | OD |  |
| End_Seq-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| End_Seq-RES-PDU |  |  | OD |  |
| Act_Para_Brct-REQ-PDU |  |  | OE |  |
| Act_Param-REQ-PDU |  |  | OD |  |
| Act_Param-RES-PDU |  |  | OE |  |
| Примечание:Аббревиатуры означают: |  |  |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |  |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |  |  |
| E = Кодирование. |  |  |  |  |

Таблица 214 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг FSPM

| Название примитивов услуг |  | Использование |
| --- | --- | --- |
| MInit.req/cnf |  | M |
| Reset.req/cnf |  | M |
| Abort.req |  | M |
| Read Slave Diag.req/cnf |  | O |
| Read Ввод.req/cnf |  | O |
| Read Вывод.req/cnf |  | O |
| Get Cfg.req/cnf |  | O |
| Set Slave Add.req/cnf |  | O |
| Initiate.req/cnf |  | O |
| Read.req/cnf |  | O |
| Write.req/cnf |  | O |
| Data Transport.req/cnf |  | O |
| Get Master Diag.ind/rsp |  | O |
| Start Seq.ind/rsp |  | O |
| Download.ind/rsp |  | O |
| Upload.ind/rsp |  | O |
| End Seq.ind/rsp |  | O |
| Act Param.ind/rsp |  | O |
| Act Para Brct.ind |  | O |
| Initiate Load.req/cnf |  | O |
| Push Segment.req/cnf |  | O |
| Pull Segment.req/cnf |  | O |
| Terminate Load.req/cnf |  | O |
| Start.req/cnf |  | O |
| Stop.req/cnf |  | O |
| Resume.req/cnf |  | O |
| Reset.req/cnf |  | O |
| Call.req/cnf |  | O |
| Get FI State.req/cnf |  | O |
| Event.ind |  | O |
| Reject.ind |  | O |
| Abort.ind |  | O |
| Fault.ind |  | M |
| Closed.ind |  | M |
| Примечание:Аббревиатуры означают: |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |
| E = Кодирование. |  |  |

Таблица 215 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг DMPM

| Название услуг |  | Использование |
| --- | --- | --- |
| MInit DLL.req/cnf |  | M |
| Reset.req/cnf |  | M |
| Read Slave Diag.req/cnf |  | O |
| Read Ввод.req/cnf |  | O |
| Read Вывод.req/cnf |  | O |
| Get Cfg.req/cnf |  | O |
| Set Slave Add.req/cnf |  | O |
| DATA.req/cnf |  | O |
| DATA REPLY.req/cnf |  | O |
| Примечание:Аббревиатуры означают: |  |  |
| O = Не обязательно; |  |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |  |
| D = Декодирование; |  |  |
| E = Кодирование. |  |  |

7.2.3.2.4 Ведомый DP

7.2.3.2.4.1 DP-V0

В таблице 216 приведен протокол уровня AL, являющийся частью ведущего DP (Класс 2) и использующий функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 216 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL разделов 4-11

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | — |  |  |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис APDU | Частичное | См. таблицу 217 |  |
| 4.2 | Типы данных | Частичное | Используется, если применим |  |
| 5 | Синтаксис передачи | — | — |  |
| 5.1 | Кодирование базовых типов данных | ДА | — |  |
| 5.2 | Область кодирования, связанная с блоками PDU обмена данных | ДА | — |  |
| 5.3 | Область кодирования, связанная с PDU диагностики ведомого устройства | ДА | — |  |
| 5.4 | Область кодирования, связанная с блоками PDU параметризации | ДА | — |  |
| 5.5 | Область кодирования, связанная с блоками PDU конфигурации | ДА | — |  |
| 5.6 | Область кодирования, связанная с блоками PDU глобального управления | ДА | — |  |
| 5.7 | Область кодирования, связанная с блоками PDU значения часов | НЕТ | — |  |
| 5.8 | Область кодирования, связанная с идентификацией функций и ошибками | НЕТ | — |  |
| 5.9 | Область кодирования, связанная с блоками PDU диагностики ведущего устройства | НЕТ | — |  |
| 5.10 | Область кодирования, связанная с блоками PDU выкладывания/скачивания/активизации параметров | НЕТ | — |  |
| 5.11 | Область кодирования, связанная с набором параметров шины | НЕТ | — |
| 5.12 | Область кодирования, связанная с набором параметров ведомого устройства | НЕТ | — |
| 5.13 | Область кодирования, связанная со счетчиками статистики | НЕТ | — |
| 5.14 | Область кодирования, связанная с блоками PDU установления адреса ведомого устройства | НЕТ | — |
| 5.15 | Область кодирования, связанная с блоками PDU инициации/прекращения | НЕТ | — |
| 5.16 | Область кодирования, связанная с блоками PDU чтения/записи/передачи данных | НЕТ | — |
| 5.17 | Область кодирования, связанная с областью загрузки и блоками PDU вызова функции | НЕТ | — |
| 5.18 | Примеры диагностик удаленной услуги записи (RES) PDU | НЕТ | — |
| 5.19 | Пример Chk_Cfg-REQ-PDU | НЕТ | — |
| 5.20 | Примеры блоков Chk_Cfg-REQ-PDUs с типами данных DPV1 | НЕТ | — |
| 5.21 | Примерная структура Data_Unit for Data_Exchange | НЕТ | — |
| 6 | Конечные автоматы протокола FAL | — | — |
| 6.1 | Общая структура | — | — |
| 6.1.1 | Машины протокола услуги полевой шины (FSPM) | ДА | — |
| 6.1.2 | Циклическая передача ведущего ведомому (MS0) | НЕТ | — |
| 6.1.3 | Ациклическая передача ведущего (класс 1) ведомому (MS1) | НЕТ | — |
| 6.1.4 | Ациклическая передача ведущего (класс 2) ведомому (MS2) | НЕТ | — |
| 6.1.5 | Синхронизация часов ведущего ведомому (MS3) | НЕТ | — |
| 6.1.6 | Ациклическая передача ведущего ведущему (ММ1/ММ2) | НЕТ | — |
| 6.1.7 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) | НЕТ | — |
| 6.2 | Назначение конечных автоматов устройствам | ДА | — |
| 6.3 | Обзор ведомого DP | НЕТ | — |
| 6.4 | Обзор ведущего DP (класс 1) | ДА | — |
| 6.5 | Обзор ведущего DP (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.6 | Циклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | ДА | — |
| 6.7 | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 2) и ведущим DP (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.8 | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | НЕТ | — |
| 6.9 | Контроль связи приложений | — | — |
| 6.9.1 | Контроль MS0 - AR | — | — |
| 6.9.1.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.9.1.2 | Интервал управления на ведомом-DP | ДА | — |
| 6.9.1.3 | Интервалы управления на ведущем-DP (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.9.2 | Контроль MS2 - AR | НЕТ | — |
| 7 | Конечный автомат АР-Контекста | НЕТ |  |
| 8 | Машины протокола услуг FAL (FSPM) | — |  |
| 8.1 | FSPMS | Частичное | См. таблицу 218 |
| 8.2 | FSPMM1 | НЕТ | — |
| 8.3 | FSPMM2 | НЕТ | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | MSCY1S | ДА | — |
| 9.2 | MSAC1S | НЕТ | — |
| 9.3 | SSCY1S | НЕТ | — |
| 9.4 | MSRM2S | НЕТ | — |
| 9.5 | MSAC2S | НЕТ | — |
| 9.6 | MSCS1S | НЕТ | — |
| 9.7 | MSCY1M | НЕТ | — |
| 9.8 | MSAL1M | НЕТ | — |
| 9.9 | MSAC1M | НЕТ | — |
| 9.10 | MMAC1 | НЕТ | — |
| 9.11 | MSCS1M | НЕТ | — |
| 9.12 | MSAC2M | НЕТ | — |
| 9.13 | MMAC2 | НЕТ |  |
| 10 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) | — |  |
| 10.1 | DMPMS | Частичное | См. таблицу 219 |
| 10.2 | DMPMM1 | НЕТ | — |
| 10.3 | DMPMM2 | НЕТ | — |
| 11 | Параметры ведомого DP | ДА | — |

Таблица 217 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL выборки APDU

| Название APDU | Декодирование / Кодирование |
| --- | --- |
| DataExchange-REQ-PDU | D |
| DataExchange-RES-PDU | E |
| Chk_Cfg-REQ-PDU | D |
| Set_Prm-REQ-PDU | D |
| Diagnosis-RES-PDU | E |
| Global_Control-REQ-PDU | D |
| RD_Output-RES-PDU | OE |
| RD_Input-RES-PDU | OE |
| Get_Cfg-REQ-PDU | OE |
| Set_Slave_Add-REQ-PDU | OD |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); D = Декодирование; E = Кодирование. |  |

Таблица 218 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг FSPM

| Название услуги | Использование |
| --- | --- |
| DLL Init.req/cnf | M |
| Init MS0.req/cnf | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Abort.req | M |
| CheckUserPrmResult.req/cnf | M |
| Check Cfg Result.req/cnf | M |
| Set Cfg.req/cnf | M |
| Set Slave Diag.req/cnf | M |
| Set Ввод.req/cnf | M |
| Get Вывод.req/cnf | M |
| Started.ind | M |
| Stopped.ind | M |
| Abort.ind | M |
| Fault.ind | M |
| Set Slave Add.ind | O |
| Check Cfg.ind | M |
| CheckUserPrm.ind | M |
| New Вывод.ind | M |
| Global Control.ind | M |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); D = Декодирование; E = Кодирование. |  |

Таблица 219 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг DMPM

| Название примитива услуги | Использование |
| --- | --- |
| SInit DLL.req/cnf | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Fault.ind | M |
| Slave Init.req/cnf | M |
| Enter.req | M |
| Leave.req | M |
| Slave Deact.req/cnf | M |
| Set minTsdr.req | M |
| Slave Diag Upd.req | M |
| Data Exchange Upd.req | M |
| RD Outp Upd.req | M |
| RD Inp Upd.req | M |
| Set Slave Add.ind | O |
| Slave Diag.ind | M |
| Set Prm.ind | M |
| Chk Cfg.ind | M |
| Data Exchange.ind | M |
| Global Control.ind | M |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); D = Декодирование; E = Кодирование. |  |

7.2.3.2.4.2 DP-V1

В таблице 220 приведен протокол уровня AL, являющийся частью ведомого-DP и использующий функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции.

Примечание: Если устройство поддерживает функциональные возможности DP-V1, то это должно быть указано в списке функциональных возможностей коммуникаций данного типа устройства (в GSD-файле).

Таблица 220 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL разделов 4-11

| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 4.1 |  | Абстрактный синтаксис APDU | Частичное | См. таблицу 221 |
| 4.2 |  | Типы данных | Частичное | Используется, когда применим |
| 5 |  | Синтаксис передачи | — | — |
| 5.1 |  | Кодирование базовых типов данных | ДА | — |
| 5.2 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU обмена данных | ДА | — |
| 5.3 |  | Область кодирования, связанная с PDU диагностики ведомого устройства | ДА | — |
| 5.4 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU параметризации | ДА | — |
| 5.5 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU конфигурации | ДА | — |
| 5.6 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU глобального управления | ДА | — |
| 5.7 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU значения часов | ДА | — |
| 5.8 |  | Область кодирования, связанная с идентификацией функций и ошибками | ДА | — |
| 5.9 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU диагностики ведущего устройства | НЕТ | — |
| 5.10 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU выкладывания/скачивания/активизации параметров | НЕТ | — |
| 5.11 |  | Область кодирования, связанная с набором параметров шины | НЕТ | — |
| 5.12 |  | Область кодирования, связанная с набором параметров ведомого устройства | НЕТ | — |
| 5.13 |  | Область кодирования, связанная со счетчиками статистики | НЕТ | — |
| 5.14 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU установления адреса ведомого устройства | НЕТ | — |
| 5.15 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU инициации/прекращения | ДА | — |
| 5.16 |  | Область кодирования, связанная с блоками PDU чтения/записи/передачи данных | ДА | — |
| 5.17 |  | Область кодирования, связанная с областью загрузки и блоками PDU вызова функции | ДА | — |
| 5.18 |  | Примеры диагностик удаленной услуги записи (RES) PDU | НЕТ | — |
| 5.19 |  | Пример Chk_Cfg-REQ-PDU | НЕТ | — |
| 5.20 |  | Примеры блоков Chk_Cfg-REQ-PDU с типами данных DPV1 | НЕТ | — |
| 5.21 |  | Примерная структура Data_Unit для Data_Exchange | НЕТ | — |
| 6 |  | Конечные автоматы протокола FAL | — | — |
| 6.1 |  | Общая структура | ДА | — |
| 6.2 |  | Назначение конечных автоматов устройствам | ДА | — |
| 6.3 |  | Обзор ведомого DP | ДА | — |
| 6.4 |  | Обзор ведущего DP (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.5 |  | Обзор ведущего DP (класс 2) | НЕТ | — |
| 6.6 |  | Циклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | ДА | — |
| 6.7 |  | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 2) и ведущим DP (класс 1) | НЕТ | — |
| 6.8 |  | Ациклические коммуникации между ведущим DP (класс 1) и ведомым DP | ДА | — |
| 6.9 |  | Контроль связи приложений | — | — |
| 6.9.1 |  | Контроль MS0-AR | — | — |
| 6.9.1.1 |  | Общие положения | ДА | — |
| 6.9.1.2 | Интервал управления на ведомом DP |  | ДА | — |
| 6.9.1.3 | Интервалы управления на ведущем DP (класс 1) |  | НЕТ | — |
| 6.9.2 | Контроль MS2-AR |  | НЕТ | — |
| 7 | Конечный автомат АР-Контекста |  | НЕТ | — |
| 8 | Машины протокола услуг FAL (FSPM) |  | — | — |
| 8.1 | FSPMS |  | Частичное | См. таблицу 222 |
| 8.2 | FSPMM1 |  | НЕТ | — |
| 8.3 | FSPMM2 |  | НЕТ | — |
| 9 | Машины протокола связи приложений (ARPM) |  | — | — |
| 9.1 | MSCY1S |  | ДА | — |
| 9.2 | MSAC1S |  | ДА | — |
| 9.3 | SSCY1S |  | ДА | — |
| 9.4 | MSRM2S |  | ДА | — |
| 9.5 | MSAC2S |  | ДА | — |
| 9.6 | MSCS1S |  | ДА | — |
| 9.7 | MSCY1M |  | НЕТ | — |
| 9.8 | MSAL1M |  | НЕТ | — |
| 9.9 | MSAC1M |  | НЕТ | — |
| 9.10 | MMAC1 |  | НЕТ | — |
| 9.11 | MSCS1M |  | НЕТ | — |
| 9.12 | MSAC2M |  | НЕТ | — |
| 9.13 | MMAC2 |  | НЕТ |  |
| 10 | Машины протокола отображения DLL (DMPM) |  | — | — |
| 10.1 | DMPMS |  | Частичное | См. таблицу 223 |
| 10.2 | DMPMM1 |  | НЕТ | — |
| 10.3 | DMPMM2 |  | НЕТ | — |
| 11 | Параметры ведомого DP |  | ДА | — |

Таблица 221 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL APDU

| Название APDU | Декодирование/Кодирование |
| --- | --- |
| DataExchange-REQ-PDU | D |
| DataExchange-RES-PDU | E |
| Chk_Cfg-REQ-PDU | D |
| Set_Prm-REQ-PDU | D |
| Set_Ext_Prm-REQ-PDU | OD |
| RD_Output-RES-PDU | OE |
| RD_Input-RES-PDU | OE |
| Get_Cfg-REQ-PDU | OE |
| Set_Slave_Add-REQ-PDU | OD |
| Diagnosis-RES-PDU | E |
| Global_Control-REQ-PDU | D |
| Clock-Value-PDU | OE |
| Initiate-REQ-PDU | OD |
| Initiate-RES-PDU | OE |
| Initiate-NRS-PDU | OE |
| Abort-REQ-PDU | OD |
| Read-REQ-PDU | OD |
| Read-RES-PDU | OE |
| Read-NRS-PDU, Pull-NRS-PDU | OE |
| Write-REQ-PDU | OD |
| Write-RES-PDU | OE |
| Write-, Initiate_Load-, Push-, Terminate_Load, Start-, Stop-, Resume-, Reset-, Call-, Get_FI_State-NRS-PDU | OE |
| Alarm_Ack-REQ-PDU | OD |
| Alarm_Ack-RES-PDU | OE |
| Alarm_Ack-NRS-PDU | OE |
| Idle-REQ-PDU | OD |
| Idle-RES-PDU | OE |
| Data_Transport-REQ-PDU | OD |
| Data_Transport-RES-PDU | OE |
| Data_Transport-NRS-PDU | OE |
| Initiate_Load-REQ-PDU | OD |
| Initiate_Load-RES-PDU | OE |
| Push-REQ-PDU | OD |
| Pull-REQ-PDU | OD |
| Pull-RES-PDU | OE |
| Terminate_Load-REQ-PDU | OD |
| Start-REQ-PDU | OD |
| Stop-REQ-PDU | OD |
| Resume-REQ-PDU | OD |
| Reset-REQ-PDU | OD |
| Call-REQ-PDU | OD |
| Call-RES-PDU | OE |
| Get_FI_State-REQ-PDU | OD |
| Get_FI_State-RES-PDU | OE |
| Push-, Terminate_Load-, Start-,Stop-, Resume-, Reset-RES-PDU | OE |
| RM-REQ-PDU | OE |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |
| D = Декодирование; |  |
| E = Кодирование. |  |

Таблица 222 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг FSPM

| Название услуги | Использование |
| --- | --- |
| DLL Init.req/cnf | M |
| Init MS0.req/cnf | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Abort.req | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Abort.req | M |
| CheckUserPrmResult.req/cnf | M |
| CheckExtUserPrm Result.req/cnf | M |
| Check Cfg Result.req/cnf | M |
| Set Cfg.req/cnf | M |
| Set Slave Diag.req/cnf | M |
| Set Input.req/cnf | M |
| Get Output.req/cnf | M |
| Started.ind | M |
| Stopped.ind | M |
| Abort.ind | M |
| Fault.ind | M |
| Set Slave Add.ind | O |
| Check Cfg.ind | M |
| CheckUserPrm.ind | M |
| CheckExtUserPrm.ind | M |
| New Вывод.ind | M |
| Global Control.ind | M |
| Initiate.ind/rsp | O |
| Read.ind/rsp | O |
| Write.ind/rsp | O |
| Data Transport.ind/rsp | O |
| Alarm Ack.ind/rsp | O |
| LR Initiate Load.ind/rsp | O |
| LR Push Segment.ind/rsp | O |
| LR Pull Segment.ind/rsp | O |
| LR Terminate Load.ind/rsp | O |
| FI Start.ind/rsp | O |
| FI Stop.ind/rsp | O |
| FI Resume.ind/rsp | O |
| FI Reset.ind/rsp | O |
| FI Call.ind/rsp | O |
| Get FI State.ind/rsp | O |
| SYNCH_Event.ind | O |
| Set Time.ind | O |
| SyncIntervalViolation.ind | O |
| New Publisher Data.ind | O |
| Publisher Active.ind | O |
| GetPublisherData.req/cnf | O |
| Start Subscriber.req/cnf | O |
| Stop Subscriber.req/cnf | O |
| Load CRL DXB-LinkТаблица Entries.req/cnf | O |
| Set ARL Isochron Mode.req/cnf | O |
| Alarm Нетtification.req/cnf | O |
| Application Ready.req | O |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |
| D = Декодирование; |  |
| E = Кодирование. |  |

Таблица 223 - CP 3/1, 3/2: Выборка протоколов AL примитивов услуг DMPM

| Название примитива услуги | Использование |
| --- | --- |
| SInit DLL.req/cnf | M |
| Reset.req/cnf | M |
| Fault.ind | M |
| Slave Init.req/cnf | M |
| Enter.req | M |
| Leave.req | M |
| Slave Deact.req/cnf | M |
| Set minTsdr.req | M |
| Slave Diag Upd.req | M |
| Data Exchange Upd.req | M |
| RD Outp Upd.req | M |
| RD Inp Upd.req | M |
| Set Slave Add.ind | O |
| Slave Diag.ind | M |
| Set Prm.ind | M |
| Set Ext Prm.ind | O |
| Chk Cfg.ind | M |
| Data Exchange.ind | M |
| Global Control.ind | M |
| RSAP ACTIVATE.req/cnf | O |
| SAP DEACTIVATE.req/cnf | O |
| REPLY UPDATE.req/cnf | O |
| DATA REPLY.ind | O |
| DX Broadcast.ind | O |
| DX Entered.ind | O |
| CS CLOCK VALUE.ind | O |
| Примечание: Аббревиатуры означают: |  |
| O = Не обязательно; |  |
| M = Обязательно (по умолчанию, если не маркируется, то не обязательно); |  |
| D = Декодирование; |  |
| E = Кодирование. |  |

7.2.3.2.5 Опции

7.2.3.2.5.1 Данные процесса

Функции данных процесса (ациклические R/W-услуги) описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.1. Эта функциональность не является обязательной.

Эта опция используется для передач DP-V1 – ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2, DP-V1 - ведущий DP (Класс 2), см. 7.2.3.1.3.2 и DP-V1 - ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.2.3.2.5.2 Сигнализация

Функции сигнализации описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.10.4.2.2. Эта функциональность не является обязательной.

Эта опция может использоваться для передачи DP-V1 – ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2 и DP-V1 - ведомые-DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.2.3.2.5.3 Отказобезопасность

Функции отказобезопасности описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.10.4.2.2.

Эта опция не обязательна для DP-V0 - ведущий DP (класс 1), (см. 7.2.3.1.2.1) и DP-V1 / DP-V0 – ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2 / 7.2.3.1.4.1).

Эти функции должны поддерживаться в передаче DP-V1 – ведущий DP (класс 1), (см. 7.2.3.1.2.2).

7.2.3.2.5.4 Синхронизация / зависание

Функции синхронизации/зависание описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.2, ASE I/O данных.

Эта опции может использоваться для DP-V1 / DP-V0 – ведущий DP (класс 1), (см. 7.2.3.1.2.2 / 7.2.3.1.2.1) и DP-V1 / DP-V0 – ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2 / 7.2.3.1.4.1). Она определена для DP-V1 / DP-V0 – ведущий DP (класс 1) в IEC 61158-5-3, 6.2.2.3.9 и для DP-V1 / DP-V0 – ведомые DP в IEC 61158-5-3, 6.2.10.3.1.2.

7.2.3.2.5.5 Изохронный режим

Функция изохронного режима описана в IEC 61158-5-3, 6.2.2 ASE I/O данных, в частности, следует обратить внимание на IEC 61158-5-3, 6.2.2.4.2.

Эта опция может использоваться для передач DP-V1 – ведущий DP (класс 1), (см. 7.2.3.1.2.2) и DP-V1 – ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.2.3.2.5.6 Издатель/Подписчик

Функции издателя/подписчика описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.2 ASE I/O данных.

Опция издателя может использоваться для передачи DP-V1 / DP-V0 – ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2 / 7.2.3.1.4.1).

Опция подписчика может использоваться только для передачи DP-V1 – ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2). Эта опция может использоваться для DP-V1 – ведущий DP (класс 1), (см. 7.2.3.1.2.2).

7.2.3.2.5.7 Расширенная параметризация (ExtPrm)

Функции расширенной параметризации (ExtPrm) описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.5, Контекстные ASE, в особенности, следует обратить внимание на IEC 61158-5-3, 6.2.5.2.2, а для ведущего устройства (Класс 1) см. IEC 61158-5-3, 6.2.6.2.2, в котором присутствует Ext User Prm Data, а для ведущего устройства (Класс 2) см. IEC 61158-5-3, 6.2.6.3.3.

Данная опция может использоваться для передачи DP-V1 - ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2, DP-V1 - ведущий DP (Класс 2), см. 7.2.3.1.3.2 и DP-V1 - ведомые DP см. 7.2.3.1.4.2.

7.2.3.2.5.8 Область загрузки

Функции области загрузки описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.7 элементы ASE области загрузки. Эта функциональность не является обязательной.

Опция может использоваться для передач DP-V1 - ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2, DP-V1 - ведущий DP (Класс 2), см. 7.2.3.1.3.2 и DP-V1 - ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.2.3.2.5.9 Вызов функции

Функционал опции вызова функции описан в IEC 61158-5-3, 6.2.8, Элементы ASE вызова функции. Он не обязателен.

Эта опция может использоваться для передач DP-V1 - ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2, DP-V1 - ведущий DP (Класс 2), см. 7.2.3.1.3.2 и DP-V1 - ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.2.3.2.5.10 Синхронизация часов

Функции синхронизации часов описаны в IEC 61158-5-3, 6.2.9, Элементы ASE времени. Эта функциональность не является обязательной.

Эта опция может использоваться для передач DP-V1 - ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2, DP-V1 - ведущий DP (Класс 2), см. 7.2.3.1.3.2 и DP-V1 - ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.2.3.2.5.11 Избыточность

Функции избыточности описаны в IEC 61158-5-3, 6.1.4. Данная опция не обязательна.
Она может использоваться для DP-V1 - ведущий DP (Класс 1), см. 7.2.3.1.2.2, и DP-V1 - ведомые DP (см. 7.2.3.1.4.2).

7.3 Профиль 3/2 (PROFIBUS PA)

7.3.1 Физический уровень

7.3.1.1 Выборка PhL

В таблице 224 приведена выборка IEC 61158-2 для устройств всех типов данного профиля. В подразделе 7.2.1.2 приведены дополнительные соображения.

Таблица 224 - CP 3/2: Выборка PhL

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  | ДА |  | — |
| 2 | Нормативные ссылки |  | Частичное |  | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины и определения |  | Частичное |  | См. таблицу 118 |
| 4 | Символы и аббревиатуры |  | Частичное |  | См. таблицу 119 |
| 5 | Уровень канала данных. Интерфейс физического уровня |  | — |  | — |
| 5.1 | Общие положения |  | ДА |  | — |
| 5.2-5.3 | — |  | НЕТ |  | — |
| 5.4 | Тип 3. Требуемые услуги |  | — |  | — |
| 5.4.1 | Синхронная передача |  | ДА |  | — |
| 5.4.2 | Асинхронная передача |  | НЕТ |  | — |
| Следующие подразделы | — |  | НЕТ |  | — |
| 6 | Управление системами. PhL интерфейс |  | — |  | — |
| 6.1 | Общие положения |  | ДА |  | — |
| 6.2 | Тип 1. Управление системами. PhL Интерфейс |  | НЕТ |  | — |
| 6.3 | Тип 3: Управление системами. PhL Интерфейс |  | — |  | — |
| 6.3.1 |  | Синхронная передача | ДА |  | — |  |
| 6.3.2 |  | Асинхронная передача | НЕТ |  | — |  |
| Следующие подразделы |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 7 |  | Подуровень, независимый от DCE (DIS) | — |  | — |  |
| 7.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 7.2 |  | Тип 1. DIS | ДА |  | — |  |
| 7.3 |  | Тип 3. DIS | — |  | — |  |
| 7.3.1 |  | Синхронная передача | ДА |  | — |  |
| 7.3.2 |  | Асинхронная передача | НЕТ |  | — |  |
| 7.4-7.6 |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 8 |  | Интерфейс DTE-DCE и функции, зависящие от MIS | — |  | — |  |
| 8.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 8.2 |  | Тип 1. Интерфейс DTE-DCE | ДА |  | — |  |
| 8.3 |  | Тип 3. Интерфейс DTE-DCE | — |  | — |  |
| 8.3.1 |  | Синхронная передача | ДА |  | — |  |
| 8.3.2 |  | Асинхронная передача | НЕТ |  | — |  |
| 8.4-8.5 |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 9 |  | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — |  | — |  |
| 9.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 9.2 |  | Тип 1. MDS. Проводная и оптическая среда | ДА |  | — |  |
| 9.3-9.4 |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 9.5 |  | Тип 3: MDS. Проводная и оптическая среда | — |  | — |  |
| 9.5.1 |  | Синхронная передача | ДА |  | — |  |
| 9.5.2 |  | Асинхронная передача | НЕТ |  | — |  |
| Следующие подразделы |  |  | — |  | — |  |
| 10 |  | Интерфейс MDS-MAU | — |  | — |  |
| 10.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 10.2 |  | Тип 1. Интерфейс MDS-MAU. Проводная и оптическая среда | ДА |  | — |  |
| 10.3-10.4 |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 10.5 |  | Тип 3. Интерфейс MDS-MAU. Проводная и оптическая среда | — |  | — |  |
| 10.5.1 |  | Синхронная передача | ДА |  | — |  |
| 10.5.3 |  | Асинхронная передача | НЕТ |  | — |  |
| Следующие подразделы |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 11 |  | Типы 1 и 7. Блок доступа к среде: режим напряжения, линейная топология шины, 150 витая пара | Частичное |  | См. раздел 12 и раздел 21 стандарта IEC 61158-2 |  |
| 12 |  | Синхронная передача типов 1 и 3. Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с опцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 проводная среда | Частичное |  | Только для MBP-LP, см. 7.3.1.2 |  |
| 13 - 20 |  | — | НЕТ |  | — |  |
| 21 |  | Тип 3: Блок доступа к среде: синхронная передача, 31,25 кбит/с, режим напряжения, проводная среда | ДА |  | Только для MBP и MBP-IS, см. 7.3.1.3 |  |
| Следующие разделы |  | — | НЕТ |  | — |  |
| Приложение A |  | (нормативное) Тип 1. Спецификация соединителя | — |  | — |  |
| А.1 |  | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | Соединитель не обязателен |  |
| А.2 |  | Внешний соединитель для проводной среды | НЕТ | См. приложение Н |  |
| А.3 |  | Внешние соединители для оптической среды | НЕТ | — |  |
| Приложение В |  | Тип 1. Спецификации кабеля и длины магистрального кабеля и кабеля ответвлений для 31,25 кбит/с MAU режима напряжения | ДА | — |  |
| Приложения С-Н |  | — | НЕТ | — |  |
| Приложение I |  | (нормативное) Тип 3. Спецификация соединителя | — | — |  |
| I.1 |  | Соединитель для синхронной передачи | ДА | Для СР 3/2 таблицы 116 |  |
| I.2 |  | Соединитель для асинхронной передачи | НЕТ | — |  |
| I.3 |  | Соединитель для оптиковолоконного кабеля | НЕТ | — |  |
| Приложение J |  | (нормативное) Тип 3. Избыточность PhL и среды | ДА | Избыточность не обязательна |  |
| Следующие приложения |  | — | НЕТ | — |  |

7.3.1.2 Выборка MAU для MBP-LP

Таблица 225 определяет ограничения для дополнительных MAU СР 3/2, названного MBP-LP, см. таблицу 116.

Таблица 225 - CP 3/2: Выборка PhL раздела 12 для устройств и их MAU

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Общие положения | ДА | — |
| 12.2 | Скорость передачи битов | ДА | — |
| 12.3 | Спецификации сети | ДА | — |
| 12.4 | Спецификации схемы передачи MAU | ДА |  |
| 12.5 | Спецификации схемы приема MAU | Частичное | - |
| 12.5.1 | Сводка | ДА | - |
| 12.5.2 | Входное полное сопротивление | ДА | - |
| 12.5.3 | Чувствительность приемника и подавление шума | ДА | - |
| 12.5.4 | Дрожание битового элемента приемника | ДА | - |
| 12.5.5 | Чувствительность к помехам и частота ошибок | НЕТ | Примечание - В Европе руководящие принципы СЕ действительны для ЕМС |
| 12.6 | Блокировка сбойных пакетов | ДА | - |
| 12.7 | Распределение мощности | - | - |
| 12.7.1 | Общие положения | ДА | - |
| 12.7.2 | Сетевое напряжение | ДА | - |
| 12.7.3 | Питание посредством проводников сигналов | ДА | - |
| 12.7.4 | Полное электрическое сопротивление блока питания | НЕТ | - |
| 12.7.5 | Питание отделено от проводников сигналов | НЕТ | - |
| 12.7.6 | Электрическая изоляция | ДА | - |
| 12.8 | Спецификации среды | - | - |
| 12.8.1 | Соединитель | ДА | - |
| 12.8.2 | Стандартный тестовый кабель | ДА | Для приложений ИБ всегда применимы правила FISCO (IEC 60079-11 и IEC 60079-25) |
| 12.8.3 | Ответвитель | ДА | - |
| 12.8.4 | Соединения (кабелей) | ДА | - |
| 12.8.5 | Оконечное устройство | ДА | - |
| 12.8.6 | Правила экранирования | ДА | - |
| 12.8.7 | Правила заземления | ДА | Рекомендуется заземлять экран кабеля полевой шины настолько часто насколько это возможно. Это, как правило, служит наилучшим методом для повышения ЭМС |
| 12.8.8 | Цветовое кодирование кабелей | ДА | - |
| 12.9 | Искробезопасность | ДА | Параметры ИБ см. в 226 |
| 12.10 | Гальванические развязки | ДА | - |

Таблица 226 - CP 3/2: Выборка PhL рекомендованных параметров ИБ

| Параметр | Рекомендованные значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модель линейного барьера | Модель FISCO |
| Утвержденное напряжение устройства | Минимум 24 В | Минимум 17,5 В |
| Утвержденный ток устройства | Минимум 250 мА | Минимум 380 мА |
| Входная мощность устройства | Минимум 1,2 Вт | Минимум 5,32 Вт |
| Остаточная емкость устройства | 5 пФ | 5 пФ |
| Остаточная индуктивность устройства | 20 мкН | 10 мкН |
| Ток утечки | (не указан) | 50 мкА |
| Классификация ИБ | Ex ia, IIС (группы взрывозащиты А и В), Т4 | Ex ia, IIС (группы взрывозащиты А, В, С, D), T4 Ex ib, IIС (группы взрывозащиты А, В, С, D), T4 |
| Требования к управлению | См. IEC 60079-11 | См. IEC 60079-11 и IEC 60079-25 |

7.3.1.3 Выборка MAU для MBP и MBP-IS

В таблице 227 приведены ограничения для дополнительных MAU СР 3/2, названных МВР и MBP-IS, см. таблицу 116. Для MBP-IS следует применять IEC 60079-11 и IEC 60079-25.

Таблица 227 - CP 3/2: Выборка PhL раздела 21 для устройств и их MAU

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Общие положения | ДА | — |
| 21.2 | Скорость передачи битов | ДА | — |
| 21.3 | Спецификации сети | ДА | — |
| 21.4 | Спецификации схемы передачи для MAU режима-напряжения 31,25 кбит/с | ДА | - |
| 21.5 | Спецификации схемы приема для MAU режима-напряжения 31,25 кбит/с | ДА | - |
| 21.6 | Блокировка сбойных пакетов | ДА | - |
| 21.7 | Распределение мощности | - | - |
| 21.7.1 | Общие положения | ДА | - |
| 21.7.2 | Сетевое напряжение | ДА | - |
| 21.7.3 | Питание посредством проводников сигналов | ДА | - |
| 21.7.4 | Электрическая изоляция | ДА | - |
| 21.8 | Спецификации среды | - | - |
| 21.8.1 | Соединитель | ДА | - |
| 21.8.2 | Стандартный тестовый кабель | ДА | Для приложений ИБ всегда применимы правила FISCO (IEC 60079-11 и IEC 60079-25) |
| 21.8.3 | Ответвитель | ДА | - |
| 21.8.4 | Сростки (кабелей) | ДА | - |
| 21.8.5 | Терминатор | ДА | - |
| 21.8.6 | Правила экранирования | ДА | - |
| 21.8.7 | Правила заземления | ДА | Рекомендуется заземлять экран кабеля полевой шины настолько часто насколько это возможно. Это, как правило, служит наилучшим методом для повышения ЭМС |
| 21.8.8 | Цвета кабелей | ДА | - |
| 21.9 | Искробезопасность | НЕТ | ИБ параметры см. в таблице 226 |
| 21.10 | Гальванические развязки | ДА | - |
| 21.11 | Элементы ответвителя | НЕТ | - |
| 21.12 | Блок питания | ДА | - |

7.3.1.4 Электробезопасность

Устройства должны соответствовать законодательно установленным требованиям страны, в которой они вводятся в эксплуатацию (например, на это может указывать европейский знак соответствия СЕ). Меры защиты от ударов электрическим током (т.е. электробезопасность) в промышленном применении должны основываться на IEC 61010 или IEC 61131-2, в зависимости от типа устройства, указанного в них.

7.3.2 Уровень канала данных

7.3.2.1 Выборка услуг DLL

СР 3/2 использует ту же выборку услуг DLL что и СР 3/1, указанную в 7.2.2.1.

7.3.2.2 Выборка протоколов DLL

7.3.2.2.1 Общие положения selection

В таблице 228 приведена выборка услуг уровня канала данных в рамках IEC 61158-4-3.

Таблица 228 - CP 3/2: Общая выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины, определения, символы и аббревиатуры | - | - |
| 3.1 | Термины и определения ссылочной модели | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.2 | Термины и определения условных обозначений услуг | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.3 | Распространенные термины и определения | Частичное | Используется, когда применим |
| 3.4 | Дополнительные определения Типа 3 | ДА | - |
| 3.5 | Распространенные символы и аббревиатуры | Частичное | Только значимые символы и аббревиатуры |
| 3.6 | Символы и аббревиатуры Типа 3 | ДА | - |
| 4 | Распространенные элементы протокола DL | Частичное | См. таблицу 229 |
| 5 | Обзор DL-протокола | Частичное | См. таблицу 230 и 7.3.2.2.2, 7.3.2.2.3 и 7.3.2.2.4 |
| 6 | Общая структура и кодирование блоков DLPDU и связанные с этим элементы процедуры | Частичное | См. таблицу 231 и 7.3.2.2.2, 7.3.2.2.3 и 7.3.2.2.4 |
| 7 | Специальные для DLPDU структура, кодирование и элементы процедуры | Частичное | См. таблицу 232 и 7.3.2.2.2, 7.3.2.2.3 и 7.3.2.2.4 |
| 8 | Другие DLE элементы процедуры | Частичное | См. 7.3.2.2.2, 7.3.2.2.3 и 7.3.2.2.4 |
| Приложение А | Конечные автоматы DL-протокола | ДА | - |
| Приложение В | Тип 3 (синхронный). Иллюстративные реализации FCS | ДА | - |
| Приложение С | Тип 3. Иллюстративная процедура маркера и периоды передачи сообщения | ДА | - |
| Таблица 229 - CP 3/2: Выборка протоколов DLL раздела 4 |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 4.1 | Последовательность проверки кадра | - | - |
| 4.1.1 | На отправляющем DLE | ДА | - |
| 4.1.2 | На принимающем DLE | ДА | - |
| 4.1.3 | Модификации в рамках мостов | НЕТ | - |

Таблица 230 - CP 3/2: Выборка протоколов DLL раздела 5

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 | Обзор управления доступом к среде и протокола передачи | ДА | - |
| 5.3 | Режим передачи DL сущность | ДА | - |
| 5.4 | Услуги, принятые от PhL | - | - |
| 5.4.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 5.4.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 5.5 | Операционные элементы | - | - |
| 5.5.1 | Обзор | ДА | - |
| 5.5.2 | Время передачи бита () | ДА | - |
| 5.5.3 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 5.5.4 | Синхронная передача | ДА | - |
| 5.5.5 | Таймеры и счетчики | - | - |
| 5.5.5.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 5.5.5.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 5.6 | Время реакции цикла и системы | - | - |
| 5.6.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 5.6.2 | Синхронная передача | ДА | - |

Таблица 231 - CP 3/2: Выборка протоколов DLL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Степень детализации DLPDU | - | - |
| 6.1.1 | Асинхронная передача. UART-символы | НЕТ | - |
| 6.1.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 6.2 | Октет длины (LE, LEr) | ДА | - |
| 6.3 | Октет адреса | ДА | - |
| 6.4 | Октет управления (FC) | ДА | - |
| 6.5 | Обнаружение ошибки содержания DLPDU | - | - |
| 6.5.1 | Асинхронная передача. Контрольная сумма кадра (FCS) | НЕТ | - |
| 6.5.2 | Синхронная передача. Последовательность контрольной суммы кадра (FCS) | ДА | - |
| 6.6 | DATA_UNIT | ДА | - |
| 6.7 | Процедуры управления ошибками | - | - |
| 6.7.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 6.7.2 | Синхронная передача | ДА | - |

Таблица 232 - CP 3/2: Выборка протоколов DLL раздела 7

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных |  | — |
| 7.1.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 7.1.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | - | - |
| 7.2.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 7.2.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 7.3 | Блоки DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | - | - |
| 7.3.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 7.3.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 7.4 | DLPDU маркера | - | - |
| 7.4.1 | Асинхронная передача | НЕТ | - |
| 7.4.2 | Синхронная передача | ДА | - |
| 7.5 | ASP DLPDU | Частичное | См. таблицу 235, таблицу 238, таблицу 241, таблицу 244 и таблицу 247 |
| 7.6 | SYNCH (синхронизация) DLPDU | Частичное | См. таблицу 235, таблицу 238, таблицу 241, таблицу 244 и таблицу 247 |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | Частичное | См. таблицу 235, таблицу 238, таблицу 241, таблицу 244 и таблицу 247 |
| 7.8 | Значения часов (CV) DLPDU | Частичное | См. таблицу 235, таблицу 238, таблицу 241, таблицу 244 и таблицу 247 |
| 7.9 | Процедуры передачи |  | — |
| 7.9.1 | Асинхронная передача | НЕТ | — |
| 7.9.2 | Синхронная передача | ДА | — |

7.3.2.2.2 Выборка для ведущего DP (класс 1)

7.3.2.2.2.1 Ведущее устройство DP-V0 (класс 1)

В таблице 233 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведущего-DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 233 - CP 3/2: Выборка переменных времени для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Название переменной | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | M | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | M | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | M | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIdx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | M | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | M | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | — | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) |  |  |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) |  |  |

В таблице 234 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 234 - CP 3/2: Выборка таймеров и счетчиков для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркера | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | - | - |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | - | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | - | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | - | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | Н | - |

В таблице 235 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала-данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 235 - CP 3/2: Выборка DLPDU для ведущего устройства DP-V0 (класс 1)

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опция для отправления |
| 7.3 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4 | DLPDU маркера | M | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | — | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | — | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU |  | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU |  | — |

К разделу 8 стандарта IEC 61158-4-3 применимы следующие ограничения:

a) выборка состояний доступа к среде профиля СР 3/2, являющаяся частью ведущего DP (класс 1) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0, является такой же как и приведенная для ведущего DP-V0 профиля СР 3/1 в таблице 138;

b) Выборка протоколов синхронизации часов профиля СР 3/2 DL-сущности протокола канала данных, являющаяся частью ведущего DP (класс 1) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0, является пустой.

7.3.2.2.2.2 Ведущее устройство DP-V1 (класс 1)

В таблице 236 приведена выборка параметров времени протокола канала-данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведущего DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и пераметры.

Таблица 236 - CP 3/2: Выборка переменных времени для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Название переменной | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYN¦) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQU¦) | M | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | M | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | M | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (T¦dx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | M | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | M | — |
| 5.5.3.12.1 | Время изохронного цикла (TCT) | O | — |
| 5.5.3.12.2 | Время синхронизации сообщений IsoM (TSYNCH) | O | — |
| 5.5.3.12.3 | Время сообщения активного резервного времени (TASM) | O | — |
| 5.5.3.12.4 | Реальное время изохронного цикла (TRCT) | O | — |
| 5.5.3.12.5 | Резервное время (TRES) | O | — |
| 5.5.3.12.6 | Пассивное резервное время (TPSP) | O | — |
| 5.5.3.12.7 | Сдвиг по времени (TSH) | O | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | O | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | O | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | O | — |

В таблице 237 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала-данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведущего-DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 237 - CP 3/2: Выборка счетчиков и таймеров для ведущего устройства DP-V1 (класс 1)

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркёра | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | О | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | Н | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | Н | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | Н | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | Н | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | Н | — |

В таблице 238 приведена выборка блоков DLPDU протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведущего-DP (класс 1) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 238 - CP 3/2: Выборка DLPDU для ведущего устройство DP-V1 (класс 1)

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опция для отправления |
| 7.3 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4 | DLPDU маркера | M | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | O | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | O | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | O | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | O | — |

К разделу 8 стандарта IEC 61158-4-3 применимы следующие ограничения:

- выборка состояний доступа к среде и протоколов синхронизации времени профиля СР 3/2, являющаяся частью ведущего DP (класс 1) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0, является такой же как и приведенная для ведущего-DP-V0 профиля СР 3/1 в таблице 142 и таблице 143.

7.3.2.2.3 Выборка для ведущего DP (класс 2)

7.3.2.2.3.1 Ведущее устройство DP-V0 (класс 2)

Выборка параметров времени, таймеров и счетчиков, блоков DLPDU, состояний управления доступом к среде и протоколов синхронизации часов, являющаяся частью ведущего устройства DP (класс 2) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0, является такой же как и описанная в ведущем-DP-V0 (класс 1) в 7.3.2.2.2.1.

7.3.2.2.3.2 Ведущее устройство DP-V1 (класс 2)

В таблице 239 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля 3/2, являющихся частью ведущего-DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 239 - CP 3/2: Выборка переменных времени для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | Название переменной | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | M | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | M | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | M | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIDx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | M | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | M | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | O | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | O | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | O | — |

В таблице 240 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля 3/2, являющихся частью ведущего DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 240 - CP 3/2: Выборка счетчиков и таймеров для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркера | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | О | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | - | - |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | - | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | Н | - |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | Н | - |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | Н | - |

В таблице 241 приведена выборка типов блоков DLPDU протокола канала данных профиля 3/2, являющихся частью ведущего DP (класс 2) и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 241 - CP 3/2: Выборка DLPDU для ведущего устройства DP-V1 (класс 2)

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опция для отправки |
| 7.3 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4 | DLPDU маркера | M | — |
| 7.5 | ASP DLPDU | — | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | — | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | O | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | O | — |

К разделу 8 стандарта IEC 61158-4-3 применимы следующие ограничения:

a) выборка состояний доступа к среде профиля СР 3/2, являющаяся частью ведущего DP (класс 2) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V1, является такой же как и приведенная для ведущего-DP-V0 (класс 1) профиля СР 3/1 в таблице 138;

b) выборка протоколов синхронизации часов профиля СР 3/2 DL-сущности протокола канала данных, являющаяся частью ведущего-DP (класс 2) и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции, такие же как и приведенные для ведущего-DP-V1 3/1 (класс 1) в таблице 143.

7.3.2.2.4 Выборка для ведомого DP

7.3.2.2.4.1 Ведомое устройство DP-V0

В таблице 242 приведена выборка параметров времени протокола канала-данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 242 - CP 3/2: Выборка переменных времени для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Название переменной | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | — | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | — | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | — | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIDx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | — | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | — | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | — | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) |  | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) |  | — |

В таблице 243 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 243 - CP 3/2: Выборка таймеров и счетчиков для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркера | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аут | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | O |  |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD | O |  |

В таблице 244 приведена выборка типов блоков DLPDU протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V0.

Таблица 244 - CP 3/2: Выборка DLPDU для ведомого устройства DP-V0

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опция для отправки |
| 7.3 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4 | DLPDU маркера | M | Только для получения |
| 7.5 | ASP DLPDU | — | — |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | — | — |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU |  | — |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU |  | — |

К разделу 8 стандарта IEC 61158-4-3 применимы следующие ограничения:

a) выборка состояний доступа к среде профиля СР 3/2, являющаяся частью ведомого DP и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0, является такой же как и приведенная для ведомого-DP-V0 профиля СР 3/1 в таблице 150;

b) выборка протоколов синхронизации часов профиля СР 3/2 DL-сущности протокола канала данных, являющаяся частью ведомого DP и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V0, ничего не содержит.

7.3.2.2.4.2 Ведомое устройство DP-V1

В таблице 245 приведена выборка параметров времени протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 245 - CP 3/2: Выборка переменных времени для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Название переменной | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | Время синхронизации (TSYN) | M | — |
| 5.5.3.2 | Время интервала синхронизации (TSYNI) | M | — |
| 5.5.3.3 | Время задержки станции (TSDx) | M | — |
| 5.5.3.4 | Тихое время (TQUI) | — | — |
| 5.5.3.5 | Время готовности (TRDY) | — | — |
| 5.5.3.6 | Резервное время (TSM) | — | — |
| 5.5.3.7 | Время простоя (TIDx) | M | — |
| 5.5.3.8 | Время задержки передачи (TTD) | — | — |
| 5.5.3.9 | Время слота (TSL) | M | — |
| 5.5.3.10 | Тайм-аут (TTO) | M | — |
| 5.5.3.11 | Время обновления GAP (TGUD) | — | — |
| 5.5.3.12 | Изохронный режим | — | — |
| 5.5.3.13 | Время задержки отправки (TSD) | — | — |
| 5.5.3.14 | Время задержки приема (TRD) | O | — |
| 5.5.3.15 | Время интервала синхронизации часов (TCSI) | O | — |

В таблице 246 приведена выборка таймеров и счетчиков протокола канала данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 246 - CP 3/2: Выборка таймеров и счетчиков для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | Таймер или счетчик | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.5.1.1 | Датчик периода повторения маркера | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер простоя | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер слота | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Значение тайм-аута | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер интервалов синхронизации | M | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер обновления GAP | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер изохронных циклов | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Пассивный резервный таймер | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки отправления | — | — |
| 5.5.5.1.1 | Таймер задержки приема | O | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик передачи DLPDU | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик повторных попыток | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик DLPDU_sent_count_sr | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок | — | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик SD | O | — |
| 5.5.5.1.2 | Счетчик ошибок SD (SD_error_count) | O | — |

В таблице 247 приведена выборка типов блоков DLPDU протокола канала-данных профиля СР 3/2, являющихся частью ведомого DP и использующие функциональные возможности, именуемые DP-V1 и опции.

Таблица 247 - CP 3/2: Выборка DLPDU для ведомого устройства DP-V1

| Раздел | DLPDU | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Блоки DLPDU фиксированной длины без поля данных | M | — |
| 7.2 | Блоки DLPDU фиксированной длины с полем данных | M | Опция для отправки |
| 7.3 | DLPDU с варьирующейся длиной поля данных | M | — |
| 7.4 | DLPDU маркера | M | Только для получения |
| 7.5 | ASP DLPDU | O | Только для получения |
| 7.6 | SYNCH DLPDU | O | Только для получения |
| 7.7 | Временное событие (ТЕ) DLPDU | O | Только для получения |
| 7.8 | Значение часов (CV) DLPDU | O | Только для получения |

К разделу 8 стандарта IEC 61158-4-3 применимы следующие ограничения:

a) выборка состояний доступа к среде профиля СР 3/2, являющаяся частью ведомого DP и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V1, является такой же как и приведенная для ведомого-DP-V0 профиля СР 3/1 в таблице 150;

b) выборка протоколов синхронизации часов профиля СР 3/2 DL-сущности протокола канала данных, являющаяся частью ведомого DP и использующая функциональные возможности, именуемые DP-V1, и опции, такая же как и приведенная для ведомого-DP-VI в таблице 154.

7.3.3 Прикладной уровень

Подраздел 7.2.3 применим к CP 3/2. На прикладном уровне для CP 3/1 ничего не менется.

8 Семейство коммуникационных профилей 4 (P-NET® 10)

8.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 4 определяет профили, основанные на IEC 61158-2 тип 4, IEC 61158-3-4, IEC 61158-4-4, IEC 61158-5-4 и IEC 61158-6-4, которые соответствуют частям коммуникационной системы, общеизвестной как P-NET.

Профиль 4/1 P-NET RS-485

Данный профиль содержит ссылки на услуги и протоколы AL, DLL и PhL с доступом к приложениям, соответствующим IEC 61158. Профиль 4/1 основан на ANSI TIA/EIA-485-A и допускает до 125 устройств нормального или простого класса в коммуникациях на одном физическом канале в полудуплексном режиме.

Профиль 4/2 Пустой

Профиль 4/3 P-NET на IP

Данный профиль содержит ссылки на услуги и протоколы AL и DLL с доступом к приложениям, соответствующим IEC 61158. Профиль 4/3 основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3, и допускает до 125 устройств нормального или простого класса в коммуникациях на одном физическом канале в полнодуплексном режиме.

Профиль 4/1 описан в данном стандарте, в то время как профиль 4/3 описан в IEC 61784-2.

8.2 Профиль 4/1 (P-NET RS-485)

8.2.1 Физический уровень

В таблице 248 содержатся выборки услуг и протоколов физического уровня из IEC 61158-2, предназначенные для данного профиля.

10 P-NET является торговой маркой некоммерческой организации P-NET User Organisation ApS (IPUO). Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования наименования P-NET. Использование торговой марки P-NET требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

Таблица 248 - CP 4/1: Выборка уровня PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Символы и аббревиатуры | Частичное | Используется, если применим |
| 5 | Уровень канала данных – Интерфейс физического уровня | — | — |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 - 5.4 | — | НЕТ | — |
| 5.5 | Тип 4: Требуемые услуги | ДА | См. текст, следующий за таблицей |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 6 | Управление станцией. Интерфейс физического уровня | — | — |
| 6.1 | General | ДА | — |
| 6.2 | Тип 1. Управление станцией. Интерфейс физического уровня | Частичное | Только Ph-SETVALUE и Ph-GETVALUE |
| 6.3 | - | НЕТ | — |
| 6.4 | Тип 4. Управление станцией. Интерфейс физического уровня | ДА | Должна поддерживаться скорость хотя бы 76800 бод. Должен поддерживаться только полудуплексный режим |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 7 - 8 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 - 9.5 | — | НЕТ | — |
| 9.6 | Тип 4. MDS. Проводная среда | - | — |
| 9.6.1 | Полудуплекс | ДА | — |
| 9.6.2 | Полный дуплекс | НЕТ | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 10 - 23 | — | НЕТ | — |
| 24 | Тип 4: Блок доступа к среде: RS-485 | ДА | — |
| Следущие разделы |  | НЕТ | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |

Устройства простого класса должны поддерживать только:

a) запросы Ph-данные, классы start-of-activity-11, данные и end-of-activity;

b) индикацию Ph-DATA, классы START-OF-ACTIVITY и DATA.

8.2.2 Уровень канала данных

8.2.2.1 Выборка услуг DLL

В таблице 249 содержатся выборки услуг уровня канала данных из IEC 61158-3-4, предназначенные для данного профиля.

Таблица 249 - CP 4/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Услуги канала данных и концепции | ДА | — |
| 5 | Услуги DL-менеджмента | - | — |
| 5.1 | Область применения и наследование | НЕТ | — |
| 5.2 | Средства обеспечения услуг DL-менеджмента | Частичное | Перечисления а) и b) |
| 5.3 | Модель услуг DL-менеджмента | ДА | — |
| 5.4 | Ограничения для последовательности приметивов* | Частичное | Только части, ссылающиеся на DLM-SET и DLM-GET |
| 5.5 | SET (Установить) | ДА | — |
| 5.6 | GET (Получить) | ДА | — |
| 5.7 - 5.8 |  | НЕТ | — |

8.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 250 содержатся выборки протокола уровня канала данных из IEC 61158-4-4, предназначенные для данного профиля.

Таблица 250 - CP 4/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | определения, символы и аббревиатуры | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Определение протокола канала данных | ДА | a |
| a Устройство должно обеспечивать хотя бы необходимые параметры протокола для выполнения поддерживаемых услуг. |  |  |  |

Для данного профиля должна поддерживаться только полудуплексная передача, как это задано в 4.1.2.2 IEC 61158-4-4.

Устройства простого класса должны поддерживать только функции ответчика, как это задано в 4.1.1 IEC 61158-4-4.

8.2.3 Прикладной уровень

8.2.3.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 251 содержатся выборки протокола прикладного уровня из IEC 61158-5-4, предназначенные для данного профиля.

Таблица 251 - CP 4/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ целиком | Определение услуг уровня протокола. Элементы типа 4 | ДА | Использование соответствует ожиданиям, приведенным ниже |
| 5.3.2.1 | Формальная модель связи приложений | ДА | Должна поддерживаться скорость хотя бы 76800 бод |

Устройства простого класса должны поддерживать только объекты вещественных переменных, заданные в IEC 61158-5-4, 5.2.5.2 (но не переменные прокси-объектов), а также только объекты необходимые для типов переменных, которые фактически присутствуют в устройстве.

Устройства нормального класса должны поддерживать объекты вещественных переменных, необходимые для типов переменных, которые фактически присутствуют в устройстве, а также переменные прокси-объектов для всех типов переменных, перечисленных в IEC 61158-5-4, 5.2.

Устройства простого класса не должны поддерживать услугу RESPONSE (ответ), определенную в 5.2.6.2 of IEC 61158-5-4.

8.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 252 содержатся выборки протокола прикладного уровня из IEC 61158-6-4, предназначенные для данного профиля.

Таблица 252 - CP 4/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ целиком | Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 4 | ДА | ДА |
| a Устройство должно обеспечивать хотя бы необходимые параметры протокола для выполнения поддерживаемых услуг. Если в устройстве требуется Service Write с SecureDataExchange, также должен быть обеспечен Метод услуги для выполнения изменения узлов для создания и подтверждения Подписей. |  |  |  |

9 Семейство коммуникационных профилей 5 (WorldFIP®11)

9.1 Общий обзор

WorldFIP является невероятно гибкой и разносторонней системой передачи данных. Диапазон функций и эффективность позволяют задание большого числа профилей, с точностью выполняющих требования приложений. В качестве практического подхода, в данном Международном Стандарте разрабатываются три наиболее популярных профиля; эти профили рассматривают, как и контекст, критически важный для времени, так и функции, критически важные для задачи. Другие профили будут заданы для приложения, зависящего от цели, посредством выбора надлежащих услуг и протоколов в серии IEC 61158, но с учетом минимальной основы, необходимой для развертывания, функционирования и контроля сети.

Все используемые термины определены в: IEC 61158-2, IEC 61158-3-7, IEC 61158-4-7, IEC 61158-5-7 и IEC 61158-6-7.

Все заданные профили состоят из выборки услуг и протоколов из IEC 61158, Тип 7 и настраиваются посредством выбора определенных параметров в рамках каждой услуги или протокола.

Все профили WorldFIP основаны на общем основополагающем наборе услуг MPS, к которому добавлена надлежащая выборка услуг, предоставляющих от одной и более выбранных функциональных возможностей.

В следующей таблице приведена сводка выборки элементов значимых профилей.

Таблица 253 - CPF 5: Обзор наборов профиля

|  | Профиль 5/1 | Профиль 5/2 | Профиль 5/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прикладной | (MPS, MCS) из IEC 61158-5-7, | (MPS, MCS, SubMMS) из IEC 61158-5-7, | (MPS) из IEC 61158-5-7, |
|  | IEC 61158-6-7 | IEC 61158-6-7 | IEC 61158-6-7 |
| Канальный | IEC 61158-3-7, | IEC 61158-3-7, | IEC 61158-3-7, |
|  | IEC 61158-4-7 | IEC 61158-4-7 | IEC 61158-4-7 |
| Физический | Тип 1 из IEC 61158-2 | Тип 1 из IEC 61158-2 | Тип 1 из IEC 61158-2 |

Выборка, заданная в таблице 253, представляет из себя наиболее часто используемые базовые профили. Отличительные особенности разных профилей в базовой версии являются следующими:

11 WorldFIP является торговой маркой компании ALSTOM. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования зарегистрированного торгового наименования. Использование торговых наименований требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

- профиль 5/1: длинные сообщения, широкая номенклатура топологии сети, не фиксированная лимитированная по времени обработка данных, специализированный прикладной уровень;

- профиль 5/2: большие сообщения, жесткие ограниченные по времени обмены данными, критически важное для задачи приложение, IEC 61158-5-7 и IEC 61158-6-7 (прикладной уровень);

- профиль 5/3: открытый интерфейс WorldFIP для других специализированных или стандартных жестких ограниченных по времени прикладных уровней (сегментированных или нет).

Примечание: Обзор концепций коммуникаций WorldFIP см. в А.5.

Необходимо подчеркнуть, что профиль 5/3 может быть установлен вместе с профилем верхней части стека типа web, содержащим TCP/IP, сокеты BSD, HTTP на всех точках доступа DLL. Добавление такого стороннего стека не сказывается на определении профиля. Эта важная особенность позволяет ПРОЗРАЧНЫЙ (TRANSPARENT) доступ к устройству полевой шины из удаленного браузера, постольку полевые устройства реализуют ВСТРОЕННЫЙ СЕРВЕР (EMBEDDED SERVER). Это является дополнительной возможностью интеграции, предоставленной профилями для интеграции интеллектуального полевого устройства в распределенные системы управления.

Физические уровни, указанные в настоящем стандарте, являются значимыми для выбранных профилей. Но в будущем могут быть заданы их разновидности с помощью других опций физического уровня, принятых WorldFIP для последующих приложений, таких как высокоскоростная радиоаппаратура или обеспечение очень высокой скорости в оптоволоконных или кабельных линиях.

9.2 Профиль 5/1 (WorldFIP)

9.2.1 Физический уровень

В таблице 254 приведен профиль физического уровня в рамках IEC 61158-2. Он является общим для всех профилей CPF 5.

Таблица 254 - CPF 5: Выборка уровня PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |  |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |  |
| 3 | Термины и определения | — | — |  |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |  |
| 3.2 | Тип 1: Термины и определения | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 4 | Символы и аббревиатуры | — | — |  |
| 4.1 | Символы | — | — |  |
| 4.1.1 | Тип 1: Символы | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 4.2 | Аббревиатуры | — | — |  |
| 4.2.1 | Тип 1: Дополниельные аббревиатуры | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 5 | Уровень канала данных – Интерфейс физического уровня | — | — |  |
| 5.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |  |
| 5.2 | Тип 1: Требуемые услуги | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 6 | Управление станцией – Интерфейс физического уровня | — | — |  |
| 6.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |  |
| 6.2 | Тип 1: Управление станцией – Интерфейс физического уровня | Частичное | Используется, если необходим |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 7 | Независимый подуровеньDCE (DIS) | — | — |  |
| 7.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |  |
| 7.2 | Тип 1: DIS | ДА | — |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 8 | Интерфейс DTE - DCE | НЕТ | — |  |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | НЕТ | — |  |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — | — |  |
| 10.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |  |
| 10.2 | Тип 1: MDS - Интерфейс MAU: проводная и оптическая среда | Частичное | Используется в зависимости от ситуации |  |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |  |
| 11 | Тип 1 и 7: Блок доступа к среде: режим напряжения, линейная топология шины, витая пара 150 Ом | Частичное | См. примечание |  |
| 12 | Тип 1 и 3: Блок доступа к среде: 31,25 кбит/с, режим напряжения с функцией пониженной мощности, топология шины и «дерева», 100 Ом проводная среда | ДА | См. примечание |  |
| 13 - 14 | — | НЕТ | — |  |
| 15 | Тип 1 и 7: Блок доступа к среде: двойной оптоволоконный кабель | ДА | См. примечание |  |
| 16 - 20 |  | НЕТ | — |  |
| 21 | Тип 3: Блок доступа к среде: синхронная передача, 31,25 кбит/с, режим напряжения, проводная линия | ДА | См. примечание |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A | Тип 1: Спецификация соединителя |  |  |
| A.1 | Внутренний соединитель для проводной среды | ДА | См. примечание |
| A.2 | Внешний соединитель для проводной среды | ДА | См. примечание |
| A.3 | Внешние соединители для оптической среды | ДА | См. примечание |
| Приложение B | Тип 1: Спецификации кабеля и длины магистрального кабеля и кабеля ответвлений для 31,25 кбит/с MAU режима напряжения | ДА | См. примечание |
| Приложение C | Тип 1: Оптические пассивные «звезды» | ДА | См. примечание |
| Приложение D | Тип 1: Топология «звезда» | ДА | См. примечание |
| Приложение E | Тип 1: Альтернативные оптоволоконные линии | ДА | См. примечание |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| Примечание: Эта выборка может служить альтернативным решением для указанного профиля. |  |  |  |

9.2.2 Уровень канала данных

9.2.2.1 Выборка услуг DLL

9.2.2.1.1 Общие положения

В таблице 255 приведена выборка услуг DLL в рамках IEC 61158-3-7 для данного профиля. Она общая для всех профилей CPF 5.

Таблица 255 - CPF 5: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 | Услуги и концепции уровня канала данных | Частичное | Используется, если необходим |

Таблица 256 - CPF 5: Выборка услуг DLL раздела 4

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Область применения, объект | ДА | — |
| 4.2 | Общее описание услуг | ДА | — |
| 4.3 | Последовательности примитивов | ДА | — |
| 4.4 | Запись в буфер | ДА | См. примечание 1 |
| 4.5 | Чтение буфера | ДА | См. примечание 1 |
| 4.6 | Передача буфера | ДА | — |
| 4.7 | Явный запрос передачи буфера | Частичное | См. примечание 2 |
| 4.8 | Не подтвержденная передача сообщения | Частичное | См. примечание 3 |
| 4.9 | Подтвержденная передача сообщения | Частичное | См. примечание 3 |
| Примечание 1: Максимальная длина обмениваемых данных пользователя DLS (DLS-user-data) может быть либо 120 либо 128 байтов. Примечание 2: Каждый из двух услуг обновления не обязателен. Примечание 3: Данная услуга является не обязательной. При реализации максимальная длина обмениваемых данных пользователя DLS может быть либо 122 либо 256 байтов. |  |  |  |

9.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 257 приведена выборка протоколов DLL в рамках IEC 61158-3-7 для данного профиля. Она общая для всех профилей CPF 5.

Таблица 257 - CPF 5: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы и аббревиатуры | Частичное | Используется по мере необходимости |
| 4 | Обзор DL-протокола | ДА | СпISOк обязательных и дополнительных переменных и ресурсов см. в таблице 258 |
| 5 | Общая структура и кодирование блоков PhlDUs и DLPDU, а также связанных с ними элементов процедуры | ДА | СпISOк обязательных и дополнительных блоков DLPDU см. в таблице 259 |
| 6 | Специальные для DLPDU структура, кодирование и элемент процедуры | ДА | — |
| 7 | Элементы DL-услуг процедуры, интерфейса и соответствия | ДА | — |
| Приложение А | Иллюстративные реализации FCS | ДА | — |
| Приложение В | Моделирование объекта | ДА | — |
| Приложение С | Топология многосегментной DL-подсети | ДА | — |
| Приложение D | Управление ошибками передачи | ДА | — |

Таблица 258 - CPF 5: Выборка протоколов DLL переменных и ресурсов

| Раздел | Название переменной или ресурса | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | B_DATprod | M | — |
| 4.2.1 | B_REQ | O | — |
| 4.2.1 | Q_MSGcyc | O | — |
| 4.2.1 | RQ | O | — |
| 4.2.1 | PR | O | — |
| 4.2.1 | RQ_INHIBIT | O | — |
| 4.2.1 | B_DATcons | M | — |
| 4.2.1 | Q_MSGaper | O | — |
| 4.2.1 | Q_MSGrec | O | — |
| 4.2.1 | Q_REQ1 | O | — |
| 4.2.1 | Q_REQ2 | O | — |
| 4.2.2 | Q_IDRQ1 | O | — |
| 4.2.2 | Q_IDRQ2 | O | — |
| 4.2.2 | Q_RPRQ | O | — |
| 4.2.2 | Q_IDMSG | O | — |

Таблица 259 - CPF 5: Выборка протоколов DLL DLPDU

| Раздел | Название DLPDU | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 | I D_DAT | M | — |
| 5.5.1 | ID_MSG | O | — |
| 5.5.1 | ID_RQ1 | O | См. примечание |
| 5.5.1 | ID_RQ2 | O | См. примечание |
| 5.5.2 | RP_DAT | M | См. примечание |
| 5.5.2 | RP_DAT_MSG | O | См. примечание |
| 5.5.2 | RP_DAT_RQ1 | O | См. примечание |
| 5.5.2 | RP_DAT_RQ2 | O | См. примечание |
| 5.5.2 | RP_DAT_RQ1_MSG | O | См. примечание |
| 5.5.2 | RP_DAT_RQ2_MSG | O | См. примечание |
| 5.5.4 | RP_MSG_ACK | O | См. примечание |
| 5.5.4 | RP_MSG_НЕТACK | O | См. примечание |
| 5.5.5 | RP_ACK+ | O | — |
| 5.5.5 | RP_ACK- | O | — |
| 5.5.3 | RP_RQ1 | O | — |
| 5.5.3 | RP_RQ2 | O | — |
| 5.5.6 | RP_END | O | — |
| Примечание: Необходимость в наличии этого DLPDU зависит от реализации. |  |  |  |

9.2.3 Прикладной уровень

9.2.3.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 260 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-7 для данного профиля.

Таблица 260 - CP 5/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА |  |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 | Концепции | ДА | Используется, если необходим |
| 5 | ASE типа данных | ДА |  |
| 6 | Спецификация модели коммуникаций | Частичное | См. таблицу 261 |
| Таблица 261 - CP 5/1: Выборка услуг AL ASE |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.1 | MPS ASE (периодические/непериодические производственные услуги) | Частичное | См. таблицу 262 и таблицу 266 |
| 6.2.2 | ASE виртуальной модели устройства (VMD) | НЕТ | - |
| 6.2.3 | ASE предметной области | НЕТ | - |
| 6.2.4 | ASE вызова программы (PI) | НЕТ | - |
| 6.2.5 | ASE переменных | НЕТ | - |
| 6.2.6 | ASE события | НЕТ | - |
| 6.2.7 | ASE каталога | НЕТ | - |
| 6.3.1 | AR ASE обычной услуги отправки сообщений (MCS) | Частичное | См. таблицу 270 |
| Таблица 262 - CPF 5: Выборка услуг AL ASE MPS |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 6.2.1.3.2.2 | Спецификация переменного шаблонного класса | Частичное | См. таблицу 263 |
| 6.2.1.3.2.4 | Спецификация класса выводимой переменной | Частичное | См. таблицу 264 |
| 6.2.1.3.2.6 | Спецификация класса вводимой переменной | Частичное | См. таблицу 265 |
| 6.2.1.3.2.8 | Спецификация класса переменной третьей стороны | НЕТ | — |
| 6.2.1.3.2.10 Спецификация класса конструктора типов |  | НЕТ | — |
| 6.2.1.4 | СпISOк переменных | НЕТ | — |

Таблица 263 - CPF 5: Выборка услуг AL элементов переменных

| Ссылка на параметр | Название параметра | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.2.2 | A_Name | M | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Конструктор типа ссылки | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Передаваемый статус | О | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Значащий статус | О | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Идентификатор | О | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Режим передачи | M | См. примечание |
| 6.2.1.3.2.2 | Период сети | M | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Класс | M | Только нормальный |
| 6.2.1.3.2.2 | Переменная согласованности | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Список ссылочных переменных | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.2 | Общественное значение | M | См. примечание |
| 6.2.1.3.2.2 | Запрошенные универсальные услуги | НЕТ | — |
| Примечание: Данный параметр зависит от реализации. |  |  |  |

Таблица 264 - CPF 5: Выборка услуг AL элементов выводимых переменных

| Ссылка на параметр | Название параметра | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.2.4 | Разработано обновление | Н | Только асинхронный |
| 6.2.1.3.2.4 | Обновление разрабатывается регулярно | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.4 | Переменная повторной синхронизации | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.4 | Индикация выпуска | Н | - |

Таблица 265 - CPF 5: Выборка услуг AL элементов вводимых переменных

| Ссылка на параметр | Название параметра | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.2.6 | Разработано своевременно | Н | Только асинхронная |
| 6.2.1.3.2.6 | Разрабатывается всегда своевременно | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.6 | Переменная повторной синхронизации | НЕТ | - |
| 6.2.1.3.2.6 | Индикация приема | Н | - |

Таблица 266 - CP 5/1: Выборка услуг AL услуг MPS

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.4.2 | A_Readloc | M | См. таблицу 267 |
| 6.2.1.3.4.3 | A_Writeloc | M | — |
| 6.2.1.3.4.4 | A_Update | O | — |
| 6.2.1.3.4.5 | A_Readfar | O | См. таблицу 267 |
| 6.2.1.3.4.6 | A_Writefar | O | — |
| 6.2.1.3.4.7 | A_Send | M | — |
| 6.2.1.3.4.8 | A_Received | M | — |
| 6.2.1.3.5.2 | A_Read | O | См. таблицу 267 |
| 6.2.1.3.5.3 | A_Write | O | — |
| 6.2.1.4.3.1 | A_Readlist | НЕТ | — |

Таблица 267 - CP 5/1, 5/2: Выборка услуг AL параметров услуги A_Readloc

| Ссылка на параметр | Название параметра | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.4.2 | Спецификация переменной | О | — |
| 6.2.1.3.4.2 | Значение | О | — |
| 6.2.1.3.4.2 | Статус обновления | Н | — |
| 6.2.1.3.4.2 | Статус регулярного обновления | НЕТ | — |
| 6.2.1.3.4.2 | Статус своевременности | Н | — |
| 6.2.1.3.4.2 | Статус регулярной своевременности | НЕТ | — |

Таблица 268 - CP 5/1, 5/2: Выборка услуг AL параметров услуги A_Readfar

| Ссылка на параметр | Название параметра | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.4.5 | Спецификация переменной | О | — |
| 6.2.1.3.4.5 | Приоритет | О | — |
| 6.2.1.3.4.5 | Значение | О | — |
| 6.2.1.3.4.5 | Статус обновления | Н | — |
| 6.2.1.3.4.5 | Статус регулярного обновления | НЕТ | — |
| 6.2.1.3.4.5 | Статус своевременности | Н | — |
| 6.2.1.3.4.5 | Статус регулярной своевременности | НЕТ | — |

Таблица 269 - CP 5/1, 5/2: Выборка услуг AL параметров услуги A_Read

| Ссылка на параметр | Название параметра | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.5.2 | Спецификация переменной | О | — |
| 6.2.1.3.5.2 | Приоритет | О | — |
| 6.2.1.3.5.2 | Значение | О | — |
| 6.2.1.3.5.2 | Статус обновления | Н | — |
| 6.2.1.3.5.2 | Статус регулярного обновления | НЕТ | — |
| 6.2.1.3.5.2 | Статус своевременности | Н | — |
| 6.2.1.3.5.2 | Статус регулярной своевременности | НЕТ | — |

Таблица 270 - CP 5/1: Выборка услуг AL классов услуги MCS

| Ссылка на класс | Название класса | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.2 | Договорной | НЕТ | — |
| 6.3.1.2 | Заданный заранее | О | См. таблицу 271 и таблицу 272 |
| 6.3.1.2 | Без договоренности | НЕТ | — |

Таблица 271 - CP 5/1: Выборка услуг AL QoS

| Ссылка на QoS | Название QoS | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.2.3.2 | Длительность установления | НЕТ | — |
| 6.3.1.2.3.3 | Размер PDU | О | См. примечание |
| 6.3.1.2.3.4 | Частота передачи | О | 1, Циклический канал |
| 6.3.1.2.3.5 | Число повторов | О | Номер = 1 |
| 6.3.1.2.3.6 | Фактор упреждения | О | Номер = 0 или 1; см. примечание |
| 6.3.1.2.3.7 | Размер SDU | О | Размер SDU пользователя 64K Байт |
| 6.3.1.2.3.8 | Длительность окончания | НЕТ | — |
| 6.3.1.2.3.9 | Приоритет | НЕТ | — |
| Примечание: QoS зависит от реализации. |  |  |  |

Таблица 272 - CP 5/1: Выборка услуг AL услуг MCS

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.3.2 | A_Associate | НЕТ | — |
| 6.3.1.3.3 | A_Release | НЕТ | — |
| 6.3.1.3.4 | A_Abort | НЕТ | — |
| 6.3.1.3.5 | A_Data | Частичное | См. таблицу 273 |
| 6.3.1.3.6 | A_Unidata | НЕТ | — |

Таблица 273 - CP 5/1, 5/2: Выборка услуг AL параметров A_Data

| Ссылка на параметр | Нзвание параметра | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.3.5.2 | Запрос подтверждения | О | — |
| 6.3.1.3.5.2 | Информация пользователя | О | Размер SDU пользователя 64K Байт |
| 6.3.1.3.5.2 | Результат передачи | О | — |

9.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 274 приведена выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-7 для данного профиля.

Таблица 274 - CP 5/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 - 11 | См. 61158-6-7 | ДА | См. таблицы 275-279 |

В типах ASN1 не указано никаких ограничений от типов ASN1.

В таблице 275 указаны ограничения на типы.

Таблица 275 - CPF 5/1: Выборка протоколов AL типов данных MPS

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Логический | ДА | — |
| 4.1.2 | Целочисленный | ДА | — |
| 4.1.3 | Строка Бит | ДА | — |
| 4.1.4 | Строка Октет | ДА | — |
| 4.1.5 | Последовательность | ДА | — |
| 4.1.6 | Выбор | ДА | — |
| 4.1.7 | Нулевой | ДА | — |
| 4.1.8 | Идентификатор объекта | ДА | — |
| 4.1.9 | По умолчанию | НЕТ | — |

Таблица 276 - CPF 5/1: Выборка протоколов AL MPS PDU

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.4.2 | PDU Компактнозначной переменной | ДА | — |
| 5.2.1.4.3 | PDU Значения явной переменной | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.4 | PDU Описания переменной | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.5 | PDU Описания доступа | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.6 | PDU Описания типа | НЕТ | — |
| 5.2.1.3.6 | PDU Описания списка | НЕТ | — |
| 5.2.1.3.7 | Расширения PDU | НЕТ | — |

Таблица 277 - CPF 5/1: Выборка протоколов AL правил кодирования MPS

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.4.2.2 | Логический | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.3 | Целочисленный | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.4 | Строка Бит | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.5 | Без знака | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.6 | Строка Октет | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.7 | Видимая строка | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.8 | Обобщенное время | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.9 | С плавающей запятой | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.10 | Двоичный временной код | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.11 | BCD | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.12 | Структура | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.13 | Массив | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.14 | Логический массив компактно кодированный | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.15 | BCD Массив компактно кодированный | НЕТ | — |

Таблица 278 - CP 5/1, 5/2: Выборка протоколов AL PDU MCS

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2.2.2 | Запрос на установлении ассоциации | НЕТ | — |
| 5.2.2.2.3 | Ответ на установлении ассоциации | НЕТ | — |
| 5.2.2.2.4 | Запрос на прекращение ассоциации | НЕТ | — |
| 5.2.2.2.5 | Ответ на прекращение ассоциации | НЕТ | — |
| 5.2.2.2.6 | Запрос на отзыв ассоциации | НЕТ | — |
| 5.2.2.2.7 | Запрос ассоциированной передачи | ДА | — |
| 5.2.2.2.8 | Подтверждение ассоциированной передачи | ДА | — |
| 5.2.2.2.9 | Неассоциированная передача | НЕТ | — |
| 5.2.2.2.10 | Подтверждение неассоциированной передачи | НЕТ | — |

Таблица 279 - CP 5/1: Выборка протоколов AL конечных автоматов MCS

| Раздел | Конечный автомат | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.5.3.2 | TS_SM_RQ | ДА | — |
| 10.2.5.3.3 | TS_SM_ACK | ДА | — |
| 10.2.5.4.2 | AT_SM_RQ | ДА | — |
| 10.2.5.4.3 | AT_SM_ACC | ДА | — |
| 10.2.5.5.2 | ATAK_SM_RQ | ДА | — |
| 10.2.5.5.3 | ATAK_SM_ACC | ДА | — |
| 10.2.5.5.4 | NB_SM | ДА | — |
| 10.2.5.6 | RC_SM | ДА | — |
| 10.2.5.7 | DU_SM | ДА | — |
| 10.2.5.8 | MA_SM | ДА | — |
| 10.2.5.9 | SG_SM | ДА | — |
| 10.2.5.10 | RS_SM | ДА | — |

9.3 Профиль 5/2 (WorldFIP)

9.3.1 Физический уровень

См. таблицу 254.

9.3.2 Уровень канала данных

См. 9.2.2.

9.3.3 Прикладной уровень

9.3.3.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 280 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-7 для данного профиля.

Таблица 280 - CP 5/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 - 5 | — | НЕТ | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | Частичное | Подробности см. в таблице 281. |

Таблица 281 - CP 5/2: Выборка услуг AL ASE

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | MPS ASE (периодические/непериодические производственные услуги) | Частичное | См. таблицу 262 и таблицу 282 |
| 6.2.2 | ASE Виртуальной модели устройства (VMD) | НЕТ | — |
| 6.2.3 | ASE предметной области | Частичное | См. таблицу 286 и таблицу 287 |
| 6.2.4 | ASE Вызова программы (PI) | Частичное | См. таблицу 288 и таблицу 289 |
| 6.2.5 | ASE переменных | Частичное | См. таблицу 290 и таблицу 291 |
| 6.2.6 | ASE события | НЕТ | — |
| 6.2.7 | ASE каталога | НЕТ | — |
| 6.3.1 | AR ASE обычной услуги отправки сообщений (MCS) | Частичное | См. таблицу 283 |

Таблица 282 - CP 5/2: Выборка услуг AL услуг MPS

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.3.4.2 | A_Readloc | M | См. таблицу 267 |
| 6.2.1.3.4.3 | A_Writeloc | M | — |
| 6.2.1.3.4.4 | A_Update | O | — |
| 6.2.1.3.4.5 | A_Readfar | O | См. таблицу 268 |
| 6.2.1.3.4.6 | A_Writefar | O | — |
| 6.2.1.3.4.7 | A_Sent | O | — |
| 6.2.1.3.4.8 | A_Received | O | — |
| 6.2.1.3.5.2 | A_Read | O | См. таблицу 269 |
| 6.2.1.3.5.3 | A_Write | O | — |
| 6.2.1.4.3.1 | A_Readlist | НЕТ | — |

Таблица 283 - CP 5/2: Выборка услуг AL классов услуги MCS

| Ссылка на класс | Название класса | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.2 | Договорной | НЕТ | — |
| 6.3.1.2 | Заданный заранее | Частичное | См. таблицу 284 и таблицу 285 |
| 6.3.1.2 | Без договоренности | НЕТ | — |

Таблица 284 - CP 5/2: Выборка услуг AL QoS

| Ссылка на QoS | Название QoS | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.2.3.2 | Длительность установления | НЕТ | — |
| 6.3.1.2.3.3 | Размер PDU | О | См. примечание |
| 6.3.1.2.3.4 | Частота передачи | О | — |
| 6.3.1.2.3.5 | Число повторов | О | — |
| 6.3.1.2.3.6 | Фактор упреждения | О | — |
| 6.3.1.2.3.7 | Размер SDU | О | Размер SDU пользователя 64K байт |
| 6.3.1.2.3.8 | Длительность окончания | НЕТ | — |
| 6.3.1.2.3.9 | Приоритет | НЕТ | — |

Примечание: QoS зависит от реализации.

Таблица 285 - CP 5/2: Выборка услуг AL услуг MCS

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.3.2 | A_Associate | НЕТ | — |
| 6.3.1.3.3 | A_Release | НЕТ | — |
| 6.3.1.3.4 | A_Abort | НЕТ | — |
| 6.3.1.3.5 | A_Data | M | См. таблицу 273 |
| 6.3.1.3.6 | A_Unidata | НЕТ | — |
| Таблица 286 - CP 5/2: Выборка услуг AL услуг домена |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| 6.2.3.3.1 | Подтвержденное удаление домена | О | — |
| 6.2.3.3.2 | Подтвержденное инициирование скачивания последовательности | О | — |
| 6.2.3.3.3 | Подтвержденное скачивание сегмента | О | — |
| 6.2.3.3.4 | Подтвержденное прекращение скачивания последовательности | О | — |
| 6.2.3.3.5 | Подтвержденное инициирование выкладывания последовательности | О | — |
| 6.2.3.3.6 | Подтвержденное выкладывание сегмента | О | — |
| 6.2.3.3.7 | Подтвержденное завершение выкладывания последовательности | О | — |
| 6.2.3.3.8 | Подтвержденное получение атрибута домена | НЕТ | — |

Таблица 287 - CP 5/2: Выборка услуг AL атрибутов объектов домена

| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.2 | Название домена | О | — |
| 6.2.3.2 | Индекс домена | О | — |
| 6.2.3.2 | Состояние | О | — |
| 6.2.3.2 | Заранее заданный | О | — |
| 6.2.3.2 | Разделяемый | О | — |
| 6.2.3.2 | СпISOк идентификации вызова программы | О | — |
| 6.2.3.2 | Выкладывание в процессе | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Защита домена | НЕТ | — |
| 6.2.3.2 | Расширение | НЕТ | — |
| Таблица 288 - CP 5/2: Выборка услуг AL услуг программы |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| 6.2.4.3.1 | Создать вызов программы | О | — |
| 6.2.4.3.2 | Удалить вызов программы | О | — |
| 6.2.4.3.3 | Запустить | О | — |
| 6.2.4.3.4 | Остановить | О | — |
| 6.2.4.3.5 | Возобновить | О | — |
| 6.2.4.3.6 | Сбросить | О | — |
| 6.2.4.3.7 | Подтвержденное удаление | О | — |
|  | Получение атрибута вызова программы | НЕТ | — |
| Таблица 289 - CP 5/2: Выборка услуг AL атрибутов объекта программы |  |  |  |
| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничение |
| 6.2.4.2 | Название PI | О | — |
| 6.2.4.2 | Индекс PI | О | — |
| 6.2.4.2 | Состояние PI | О | — |
| 6.2.4.2 | СпISOк идентификации домена | О | — |
| 6.2.4.2 | Удаляемый Sub-MMS | О | — |
| 6.2.4.2 | Повторно используемый | О | — |
| 6.2.4.2 | Аргумент выполнения | О | — |
| 6.2.4.2 | Защиты доступа PI | НЕТ | — |
| 6.2.4.2 | Расширение | НЕТ | — |

Таблица 290 - CP 5/2: Выборка услуг AL услуг переменных

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5.3.1 | Подтвержденная услуга чтения | О | — |
| 6.2.5.3.2 | Подтвержденная услуга записи | О | — |
| 6.2.5.3.3 | Неподтвержденный информационный отчет | О | — |
| 6.2.5.3.4 | Подтвержденная услуга определения списка переменных | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.5 | Подтвержденная услуга удаления списка переменных | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.6 | Подтвержденная услуга получения атрибута доступа к переменной | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.7 | Подтвержденная услуга получения атрибута списка переменных | НЕТ | — |
| Таблица 291 - CP 5/2: Выборка услуг AL классов переменных |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| 6.2.5.2 | Переменная | M | См. таблицу 292 |
| 6.2.5.2.3 | Перечень переменных | НЕТ | — |
| Таблица 292 - CP 5/2: Выборка услуг AL атрибутов классов переменных |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничение |
| 6.2.5.3.1 | Подтвержденная услуга чтения | О | — |
| 6.2.5.3.2 | Подтвержденная услуга записи | О | — |
| 6.2.5.3.3 | Неподтвержденный информационный отчет | О | — |
| 6.2.5.3.4 | Подтвержденная услуга определения списка переменных | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.5 | Подтвержденная услуга удаления списка переменных | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.6 | Подтвержденная услуга получения атрибута доступа к переменной | НЕТ | — |
| 6.2.5.3.7 | Подтвержденная услуга получения атрибута списка переменных | НЕТ | — |

9.3.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 293 приведена выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-7 для данного профиля.

Таблица 293 - CP 5/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 - 11 | См. 61158-6-7 | ДА | См. таблицы 275-278 и таблицы 294-296 |

В типах ASN1 не указано никаких ограничений. В таблице 275 указаны ограничения для типов, отличающихся от ASN1.

Таблица 294 - CP 5/2: Выборка протоколов AL конечных автоматов MCS

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.5.3.2 | TS_SM_RQ |  | ДА | — |
| 10.2.5.3.3 | TS_SM_ACK |  | ДА | — |
| 10.2.5.4.2 | AT_SM_RQ |  | ДА | — |
| 10.2.5.4.3 | AT_SM_ACC |  | ДА | — |
| 10.2.5.5.2 | ATAK_SM_RQ |  | ДА | — |
| 10.2.5.5.3 | ATAK_SM_ACC |  | ДА | — |
| 10.2.5.5.4 | NB_SM |  | ДА | — |
| 10.2.5.6 | RC_SM |  | ДА | — |
| 10.2.5.7 | DU_SM |  | ДА | — |
| 10.2.5.8 | MA_SM |  | ДА | — |
| 10.2.5.9 | SG_SM |  | ДА | — |
| 10.2.5.10 | RS_SM |  | ДА | — |
| 10.2.6.2.2 | NT_SM_RQ |  | ДА | — |
| 10.2.6.2.3 | NT_SM_ACC |  | ДА | — |
| 10.2.6.3.2 | NTAK_SM_RQ |  | ДА |  |
| 10.2.6.3.3 | NTAK_SM_ACC |  | ДА |  |
| Таблица 295 - CP 5/2: Выборка протоколов AL правил кодирования под-MMS |  |  |  |  |
| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| 5.2.1.4.2.2 |  | Логический | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.3 |  | Целочисленный | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.4 |  | Строка бит | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.5 |  | Без знака | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.6 |  | Строка октет | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.7 |  | Видимая строка | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.8 |  | Обобщенное Время | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.9 |  | С плавающей запятой | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.10 |  | Двоичный временной код | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.11 |  | BCD | НЕТ | — |
| 5.2.1.4.2.12 |  | Структура | ДА | — |
| 5.2.1.4.2.13 |  | Массив | ДА | — |

Таблица 296 - CP 5/2: Выборка протоколов AL блоков PDU под-MMS

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3.1 | Confirmed-reqPDU | ДА | — |
| 5.2.3.1 | Confirmed-resp DU | ДА | — |
| 5.2.3.1 | Confirmed-errorPDU | ДА | — |
| 5.2.3.1 | unсonfirmedPDU | ДА | — |
| 5.2.3.1 | rejectPDU | ДА | — |
| 5.2.3.1 | Initiate-reqPDU | НЕТ | — |
| 5.2.3.1 | Initiate-respPDU | НЕТ | — |
| 5.2.3.1 | Initiate-errorPDU | НЕТ | — |
| 5.2.3.1 | Conclude-reqPDU | НЕТ | — |
| 5.2.3.1 | Conclude-respPDU | НЕТ | — |
| 5.2.3.1 | Conclude-errorPDU | НЕТ | — |

9.4 Профиль 5/3 (WorldFIP)

9.4.1 Физический уровень

См. таблицу 254.

9.4.2 Уровень канала данных

См. 9.2.2.

9.4.3 Прикладной уровень

9.4.3.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 297 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-7 для данного профиля.

Таблица 297 - CP 5/3: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 | Концепции | ДА | Используется, если необходим |
| 5 | ASE типа данных | ДА | — |
| 6 | Спецификация модели коммуникаций | Частичное | См. таблицу 298 |

Таблица 298 - CP 5/3: Выборка услуг AL ASE

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | MPS ASE (периодические/непериодические производственные услуги) | Частичное | См. таблицу 262 и таблицу 266 |
| 6.2.2 | ASE Виртуальной модели устройства (VMD) | НЕТ | — |
| 6.2.3 | ASE предметной области | НЕТ | — |
| 6.2.4 | ASE Вызова программы (PI) | НЕТ | — |
| 6.2.5 | ASE переменных | НЕТ | — |
| 6.2.6 | ASE события | НЕТ | — |
| 6.2.7 | ASE каталога | НЕТ | — |
| 6.3.1 | AR ASE обычной услуги отправки сообщений (MCS) | НЕТ | — |

9.4.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 299 приведена выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-7 для данного профиля.

Таблица 299 - CP 5/3: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если необходим |
| 4 - 11 | См. 61158-6-7 | ДА | См. таблицы 27-277 |

В типах ASN1 не указано никаких ограничений. В таблице 275 указаны ограничения для типов, отличающихся от ASN1.

10 Семейство коммуникационных профилей 6 (INTERBUS®12)

10.1 Общий обзор

Серия 6 профилей коммуникаций определяет профили коммуникаций, основанные на IEC 61158-2 тип 8, IEC 61158-3-8, IEC 61158-4-8, IEC 61158-5-8 и IEC 61158-6-8, которые соответствуют частям коммуникационной системы общеизвестной как INTERBUS.

Профиль 6/1. Данный профиль содержит выборку определений услуг и протоколов AL, DLL и PhL с доступом к приложениям, соответствующим IEC 61158.

Профиль 6/1 определяет обобщенный профиль стандартного INTERBUS.

Профиль 6/2. Данный профиль содержит выборку определений услуг и протоколов AL, DLL и PhL с доступом к приложению, соответствующим IEC 61158, а также дополнительный прозрачный доступ в рамках протокола AL.

Профиль 6/2 расширяет функциональные возможности непериодического обмена данными профиля 6/1. Он предоставляет прозрачный доступ к полевым устройствам с помощью Data-Acknowledge (Подтверждение данных). Это позволяет совместить устройства с другими стеками протоколов, такими как TCP/IP и приложениями, основанными на TCP/IP. То, какие стэки протоколов используют AR-Send-Data-Acknowledge не влияет на определение профиля.

Профиль 6/3. Данный профиль содержит выборку определений услуг и протоколов AL, DLL и PhL с доступом к приложению, соответствующим IEC 61158, с ограниченным набором услуг AL.

Профиль 6/3 использует сокращенный набор услуг для непериодического обмена данными, использующегося в устройствах с ограниченными ресурсами.

Примечание: Обзор коммуникационный концепций INTERBUS см. в А.6.

Устройства, ведущие или ведомые, соответствующие коммуникационному профилю, могут быть дополнительно классифицированы по СР идентификатору. СР идентификаторы приведены в таблице 300.

12 INTERBUS являются торговой маркой Phoenix Contact GmbH & Co. KG, управление торговой маркой передано некоммерческой организации INTERBUS Club. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования наименования INTERBUS. Использование торговой марки INTERBUS требует разрешения со стороны INTERBUS Clu.

Таблица 300 - CPF 6: Присвоение устройству СР идентификатор

| Профиль |  | Ведущее устройство |  |  | Ведомое устрйоство |  | Ответвитель шины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | периодический | периодический и непериодический | периодический | непериодический | периодический и непериодический |  |  |
| Профиль 6/1 | 618 | 619 | 611 | 612 | 613 |  | 614 |
| Профиль 6/2 | — | 629 | — | 622 | 623 |  | — |
| Профиль 6/3 |  | 639 | — | 632 | 633 |  | — |

Каждый коммуникационный профиль предоставляет четко определенный набор положений. Для конкретного устройства должны быть сделаны дополнительные выборки услуг, параметров и значений параметров. Эти выборки должны быть описаны, в соответствии с ISO 15745-3, как профили устройств INTERBUS в форме описания профиля обмена устройства INTERBUS. Профиль устройства INTERBUS, основанный на СР, должен содержать идентификатор СР в следующем формате: <communicationEntity ... communicationProfile= «[CP identifier]» ...>

10.2 Профиль 6/1

10.2.1 Физический уровень

В таблице 301 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2.

Таблица 301 - CPF 6: Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения | — |  |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется при необходимости |
| 3.2 - 3.6 | — | НЕТ | — |
| 3.7 | Тип 8: Термины и определения | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры | — |  |
| 4.1 | Символы | — |  |
| 4.1.1 - 4.1.5 | — | НЕТ | — |
| 4.1.6 | Тип 8: Символы | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4.2 | Аббревиатуры | — |  |
| 4.2.1 - 4.2.5 | — | НЕТ | — |
| 4.2.6 | Тип 8: Дополнительные аббревиатуры | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 5 | Канал данных – Интерфейс физического уровня | — | — |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 - 5.6 | — | НЕТ | — |
| 5.7 | Тип 8: Требуемые услуги | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 6 | Управление станцией - Интерфейс физического уровня | — | — |
| 6.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2 - 6.5 | — | НЕТ | — |
| 6.6 | Тип 8: Управление станцией - Интерфейс физического уровня | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 7 | Независимый Подуровень DCE (DIS) | — | — |
| 7.1 | Общие положения | ДА | — |
| 7.2 - 7.4 | — | НЕТ | — |
| 7.5 | Тип 8: DIS | ДА | — |
| 7.6 | — | НЕТ | — |
| 8 | Интерфейс DTE - DCE | — |  |
| 8.1 | Общие положения | ДА | — |
| 8.2 - 8.3 | — | НЕТ | — |
| 8.4 | Тип 8: Интерфейс MIS - MDS | ДА | — |
| 8.5 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 - 9.7 | — | НЕТ | — |
| 9.8 | Тип 8: MDS: Проводная и оптическая среда | ДА | — |
| Следующие подразделы |  | НЕТ | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — |  |
| 10.1 | Общие положения | ДА | — |
| 10.2 - 10.5 | — | НЕТ | — |
| 10.6 | Тип 8: Интерфейс MDS - MAU: Проводная и оптическая среда | ДА | — |
| Следующие подразделы |  |  | — |
| 11 - 26 | — | НЕТ | — |
| 27 | Тип 8: Блок доступа к среде: проводная среда витой пары | ДА | См. примечание 1 |
| 28 | Тип 8: Блок доступа к среде: оптическая среда | ДА | См. примечание 1 |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A - L | — | НЕТ | — |
| Приложение M | (нормативное) Тип 8: Спецификация соединителя | ДА | См. примечание 2 |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |
| Примечание 1: Используемый MAU выбирается на уровне устройства. Примечание 2: Используемый соединитель выбирается на уровне устройства. |  |  |  |

10.2.2 Уровень канала данных

10.2.2.1 Услуга DLL

10.2.2.1.1 Выборка услуг DLL

Уровень уровня канала данных определены в IEC 61158-3-8. Все разделы включены в коммуникационном профиле 6/1 с ограничениями, указанными в 10.2.2.1.2.

10.2.2.1.2 Назначение DLL услуг типам устройств

В таблице 302 определены действительные комбинации DLL услуг и назначение этих услуг типам устройств для профиля 6/1.

Таблица 302 - CP 6/1: Выборка услуг DLL, присвоение DLL услуг типам устройств

| Услуги DLL | Ведущее устройство |  | Ведомое устройство |  |  | Ответвитель шины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | периодический | Периодический и непериодический | периодический | непериодический | Периодический и непериодический |  |
| Идентификатор CP | 618 | 619 | 611 | 612 | 613 | 614 |
| Услуги DL |  |  |  |  |  |  |
| Поместить буфер | M | M | O a | — | O a | — |
| Получить буфер | M | M | O b | — | O b | — |
| Буфер получен | M | M | M | — | M | — |
| Нормальная передача данных | — | M | — | M | M | — |
| Услуги управления DL |  |  |  |  |  |  |
| Сброс | M | M | M | M | M | M |
| Установить значение | M | M | O | O | O | O |
| Прочитать значение | M | M | O | O | O | O |
| Событие | M | M | M | M | M | M |
| Получить текущую конфигурацию | M | M | — | — | — | — |
| Получить активную конфигурацию | M | M |  |  |  | — |
| Установить активную конфигурацию | M | M |  |  |  | — |
| a Ведомое устройство должно поддерживать Put Buffer, если требуется отправить данные процесса ведущему устройству. b Ведомое устройство должно поддерживать Get Buffer, если требуется получить данные процесса от ведущего устройства. |  |  |  |  |  |  |

10.2.2.2 Протокол DLL

10.2.2.2.1 Выборка протоколов DLL

Протоколы канала данных определены в IEC 61158-4-8. Все разделы включены в коммуникационный профиль 6/1 с ограничениями, указанными в 10.2.2.2.2.

Примечание: Используемое положение о примитивах услуги, зависит от услуг поддерживаемого типа устройства.

10.2.2.2.2 Ограничения на разрядность данных параметров MAC

Ведущее устройство должно поддерживать разрядность данных, как это задано в таблице 303.

Для обеспечения интеоперабельности ведомые устройства должны выбирать свою разрядность данных из той, что обязательно поддерживается ведущим устройством, см. таблицу 303.

Таблица 303 - CPF 6: Выборка протоколов DLL разрядности данных, поддерживаемых ведущим устройством

| Разрядность данных | Ведущее устройство |
| --- | --- |
| 0 | M |
| 1 бит | O |
| 2 бита | M |
| 4 битс | M |
| 1 октет | M |
| 12 битов | — |
| 2 октета | M |
| 3 октета | M |
| 4 октета | M |
| 6 октетов | M |
| 8 октетов | M |
| 10 октетов | M |
| 12 октетов | M |
| 14 октетов | M |
| 16 октетов | M |
| 18 октетов | M |
| 20 октетов | M |
| 24 октетов | M |
| 28 октетов | M |
| 32 октетов | M |
| 48 октетов | M |
| 52 октетов | M |
| 64 октетов | M |

Ответвитель шины должен поддерживать разрядность данных, равную 0.

10.2.3 Прикладной уровень

10.2.3.1 Услуги AL

10.2.3.1.1 Выборка услуг уровня AL

Услуги прикладного уровня определены в IEC 61158-5-8. Все разделы включены в профиль 6/1 с ограничениями, указанными в 10.2.3.1.2, 10.2.3.1.3 и 10.2.3.1.4.

10.2.3.1.2 Поддерживаемые типы данных

Все поддерживаемые типы данных, перечисленные в IEC 61158-5-8, являются необязательными.

10.2.3.1.3 Назначение услуг AL типам устройств

Предоставленные услуги зависят от типа устройства. В таблице 304 определены действительные комбинации услуг и их назначение типам устройств.

Таблица 304 - CP 6/1: Выборка услуг AL, присвоение услуг AL типам устройств

| ASE | Ведущее устройство |  |  | Ведомое устройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги FAL | периодический | периодический и непериодический | периодический | непериодический | периодический и непериодический |
| Идентификатор CP | 618 | 619 | 611 | 612 | 613 |
| Mgt ASE |  |  |  |  |  |
| Получить атрибуты | — | M | — | M a | M a |
| AP ASE |  |  |  |  |  |
| Идентифицировать | — | M | — | M | M |
| Получить статус | — | M | — | O a | O a |
| Инициировать | — | M | — | O a | O a |
| Прекратить | — | M | — | O a | O a |
| Сброс | — | M | — | M | M |
| AR ASE |  |  |  |  |  |
| Неподтвержденная передача AR | M | M | M b | — | M b |
| Установление AR | M | M | O | — | O |
| Прерывание AR | M | M | O | — | O |
| Подтверждение отправки AR-данных | — | — | — | — | — |
| ASE переменной |  |  |  |  |  |
| Чтение | — | M | — | O | O |
| Запись | — | M | — | O | O |
| Информационный отчет | — | M | — | O | O |
| ASE вызова функции |  |  |  |  |  |
| Запуск | — | M | — | O | O |
| Остановка | — | M | — | O | O |
| Возобновление | — | M | — | O | O |
| Сброс | — | M | — | O | O |
| a Данная услуга не требуется, если на этом ведомом устройстве используются только заранее утвержденные связи AR. |  |  |  |  |  |
| b «Push» издатель должен обладать примитивом запроса, «push» подписчик должен обладать примитивом приема. |  |  |  |  |  |

10.2.3.1.4 ASE переменной, использование спецификатора переменных в услугах

Только «числовой идентификатор» должен использоваться как «переменный спецификатор» для переменных элементов ASE.

10.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

Протокол прикладного уровня определен в IEC 61158-6-8. Устройство должно предоставлять, как минимум, необходимые опции протоколов для обеспечения поддерживаемых услуг.

10.3 Профиль 6/2

10.3.1 Физический уровень

Профиль 6/2 использует ту же выборку раздела PhL из IEC 61158-2 как в профиле 6/1. Выборка приведена в таблице 301.

10.3.2 Уровень канала данных

10.3.2.1 Услуги DLL

10.3.2.1.1 Выборка услуг DLL

Услуги канала данных определены в IEC 61158-3-8. Все разделы включены в профиль 6/2 с ограничениями, указанными в 10.3.2.1.2.

10.3.2.1.2 Назначеие услуг DLL типам устройств

В таблице 305 определены действительные комбинации DL услуг и их назначение типам устройств.

Таблица 305 - CP 6/2: Выборка услуг DLL, присвоение DLL услуг типам устройств

| Услуги DLL | Ведущее устройство | Ведомое устройство |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | непериодический | периодический и непериодический |
| Идентификатор CP | 629 | 622 | 623 |
| Услуги DL |  |  |  |
| Поместить буфер | M | — | O a |
| Получить буфер | M | — | O b |
| Буфер получен | M | — | M |
| Нормальная передача данных | M | M | M |
| Услуги DL-менеджмента |  |  |  |
| Сброс | M | M | M |
| Установить значение | M | M | M |
| Прочитать значение | M | M | M |
| Событие | M | M | M |
| Получить текущую конфигурацию | M | — | — |
| Получить активную конфигурацию | M | — | — |
| Установить активную конфигурацию | M | — | — |
| Примечание: Ведомые устройства с периодическим обменом данными только определены в профиле 6/1. |  |  |  |
| a A Ведомое устройство должно поддерживать «Поместить буфер», если требуется отправить данные процесса ведущему устройству. |  |  |  |
| b A Ведомое устройство должно поддерживать «Получить буфер», если требуется получить данные процесса от ведущего устройства. |  |  |  |

10.3.2.2 DLL протокол

10.3.2.2.1 Выборка протоколов DLL

Протоколы канала данных определены в IEC 61158-4-8. Все разделы включены в коммуникационный профиль 6/1 с ограничениями, указанными в 10.3.2.2.2.

Примечание: Обеспечение используемыми примитивами услуги зависит от поддерживаемых услуг типов устройства.

10.3.2.2.2 Ограничения на разрядность данных параметров MAC

Ведущее устройство должно поддерживать разрядность данных, заданную в таблице 303.

Для обеспечения интероперабельности ведомые устройства должны выбирать разрядность данных из тех, что обязательно поддерживаются ведущим устройством, см. таблицу 303.

10.3.3 Прикладной уровень

10.3.3.1 AL услуга

10.3.3.1.1 Выборка услуг уровня AL

Услуги прикладного уровня заданы в IEC 61158-5-8. Все разделы включены в профиль 6/2 с ограничениями, указанными в 10.3.3.1.2, 10.3.3.1.3, 10.3.3.1.4 и 10.3.3.1.5.

10.3.3.1.2 Поддерживаемые типы данных

Все поддерживаемые типы данных, перечисленные в IEC 61158-5-8, не обязательны.

10.3.3.1.3 Назначение услуг AL типам устройств

Предоставленные услуги зависят от типа устройства. В таблице 306 определены действительные комбинации услуг и их назначение типам устройств.

Таблица 306 - CP 6/2: Выборка услуг уровня AL, присвоение AL услуг типам устройств

| ASE | Ведущее устройство | Ведомое устройство |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги FAL |  | непериодический | периодический и непериодический |
| Идентификатор CP | 629 | 622 | 623 |
| Mgt ASE |  |  |  |
| Получить атрибуты | M | M a | M a |
| AP ASE |  |  |  |
| Идентифицировать | M | M | M |
| Получить статус | M | O a | O a |
| Инициировать | M | O a | O a |
| Прекратить | M | O a | O a |
| Сброс | M | M | M |
| AR ASE |  |  |  |
| Неподтвержденная передача AR | M | — | M b |
| Установление AR | M | — | O |
| Прерывание AR | M | — | O |
| Подтверждение отправки AR-данных | M | M | M |
| ASE переменной |  |  |  |
| Чтение | M | O | O |
| Запись | M | O | O |
| Информационный отчет | M | O | O |
| ASE вызов функции |  |  |  |
| Запуск | M | O | O |
| Остановка | M | O | O |
| Возобновление | M | O | O |
| Сброс | M | O | O |
| Примечание: Ведомые устройства с периодическим обменом данными только определены в профиле 6/1. |  |  |  |
| a Данная услуга не требуется, если на этом ведомом устройстве используются только заранее утвержденные связи. |  |  |  |
| b «Push» издатель должен обладать примитивом запроса, «push» подписчик должен обладать примитивом приема. |  |  |  |

10.3.3.1.4 ASE переменной, использование спецификатора переменных в услугах

Только «числовой идентификатор» должен использоваться как «переменный спецификатор» для переменных элементов ASE.

10.3.3.1.5 AR-Data-Send-Acknowledge, использование параметра для TCP/UDP/IP PDUs

Значения параметров AR-Data-Send-Acknowledge (Подтверждение отправки AR-данных) для использования вместе с TCP/IP показаны в таблице 307.

Таблица 307 - CP 6/2: Выборка услуг AL параметров услуги AR-Data-Send-Acknowledge

| Название параметра | Ограничения |
| --- | --- |
| Адрес пункта назначения | — |
| Адрес источника | — |
| Узел пункта назначения | 0 или 2 |
| Узел источника | 0 или 2 |
| Подузел пункта назначения | 10 для TCP/IP |
| Подузел источника | 10 для TCP/IP |
| Код протокола | 1 := TCP/IP |
| Номер блока | 00 - без сегментации; 01 - первый сегмент; 02-254 - дальнейшие сегменты; 255 - последний сегмент. |

10.3.3.2 Выборка протоколов уровня AL

Протокол прикладного уровня определен в IEC 61158-6-8. Профиль 6/2 использует те же выборки протоколов, как и профиль 6/1 (см. 10.2.3.2).

10.4 Профиль 6/3

10.4.1 Физический уровень

Профиль 6/3 использует ту же выборку разделов PhL из IEC 61158-2 как и в профиле 6/1. Выборка приведена в таблице 301.

10.4.2 Уровень канала данных

10.4.2.1 Услуга DLL

10.4.2.1.1 Выборка услуг DLL

слуги канала данных определены в IEC 61158-3-8. Все разделы включены в коммуникационный профиль 6/1 с ограничениями, указанными в 10.4.2.1.2.

10.4.2.1.2 Назначение услуг DLL типам устройств

В таблице 308 приведены действительные комбинации DL услуг и назначение этих услуг типам устройств.

Таблица 308 - CP 6/3: Выборка услуг DLL, присвоение услуг DLL типам устройств

| Услуги DLL | Ведущее устройство | Ведомое устройство |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | непериодический | периодический и непериодический |
| Идентификатор CP | 639 | 632 | 633 |
| Услуги DL |  |  |  |
| Поместить буфер | M | — | O a |
| Получить буфер | M | — | O b |
| Буфер получен | M | — | M |
| Нормальная передача данных | M | M | M |
| Услуги DL-менеджмента |  |  |  |
| Сброс | M | M | M |
| Установить значение | M | M | M |
| Прочитать значение | M | M | M |
| Событие | M | M | M |
| Получить текущую конфигурацию | M | — | — |
| Получить активную конфигурацию | M | — | — |
| Установить активную конфигурацию | M | — | — |
| Примечание: Ведомые устройства с периодическим обменом данными только определены в профиле 6/1. |  |  |  |
| a A Ведомое устройство должно поддерживать «Поместить буфер», если требуется отправить данные процесса ведущему устройству. |  |  |  |
| b Ведомое устройство должно поддерживать «Получить буфер», если требуется получить данные процесса от ведущего устройства. |  |  |  |

10.4.2.2 DLL протокол

10.4.2.2.1 Выборка протоколов DLL

Протоколы уровня канала данных определены в IEC 61158-4-8. Все разделы включены в коммуникационном профиле 6/1 с ограничениями, указанными в 10.4.2.2.2.

Примечание: Обеспечение используемыми примитивами услуги зависит от поддерживаемых услуг типов устройства.

10.4.2.2.2 Ограничения на разрядность данных параметров MAC

Ведущее устройства должно поддерживать разрядность данных, заданную в таблице 303.

Для обеспечения интероперабельности ведомые устройства должны выбирать разрядность данных из тех, что обязательно поддерживаются ведущим устройством, см. таблицу 303.

10.4.3 Прикладной уровень

10.4.3.1 AL услуга

10.4.3.1.1 Выборка услуг уровня AL

Услуги прикладного уровня заданы в IEC 61158-5-8. Все разделы включены в профиль 6/3 с ограничениями, указанными в 10.4.3.1.2, 10.4.3.1.3, 10.4.3.1.4.

10.4.3.1.2 Поддерживаемые типы данных

Все поддерживаемые типы данных, перечисленные в IEC 61158-5-8, не обязательны.

10.4.3.1.3 Назначение услуг AL типам устройств

Предоставленные услуги зависят от типа устройства. В таблице 309 определены действительные комбинации услуг и их назначение типам устройств.

Таблица 309 - CP 6/3: Выборка услуг AL, присвоение услуг AL типам устройств

| ASE | Ведущее устройство | Ведомое устройство |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги FAL |  | непериодический | периодический и непериодический |
| Идентификатор CP | 639 | 632 | 633 |
| Mgt ASE |  |  |  |
| Получить атрибуты | — | — | — |
| AP ASE |  |  |  |
| Идентифицировать | — | — | — |
| Получить статус | — | — | — |
| Инициировать | — | — | — |
| Прекратить | — | — | — |
| Сброс | M | M | M |
| AR ASE |  |  |  |
| Неподтвержденная передача AR | M | — | M a |
| Установление AR | M | — | O |
| Прерывание AR | M | — | O |
| Подтверждение отправки AR-данных | M | O | O |
| ASE переменной |  |  |  |
| Чтение | M | M | M |
| Запись | M | O | O |
| Информационный отчет | M | O | O |
| ASE вызов функции |  |  |  |
| Запуск | — | — | — |
| Остановка | — | — | — |
| Возобновление | — | — | — |
| Сброс | — | — | — |
| Примечание: Ведомые устройства с периодическим обменом данными только определены в профиле 6/1. |  |  |  |
| a «Push» издатель должен обладать примитивом запроса, «push» подписчик должен обладать примитивом приема. |  |  |  |

10.4.3.1.4 ASE переменной, использование спецификатора переменных в услугах

Только «числовой идентификатор» должен использоваться как «переменный спецификатор» для переменных элементов ASE.

10.4.3.2 Выборка протоколов уровня AL

Протокол прикладного уровня определен в IEC 61158-6-8. Устройство должно предоставлять как минимум необходимые опции протоколов для обеспечения поддерживаемых услуг.

11 Семейство коммуникационных профилей 7 - Отсутствует

Примечание: Данный раздел является «заполнителем» в настоящей редакции и служит минимизации разногласий с существующими национальными и региональными стандартами и документами консорциума, в которых упоминается нумерация подразделов предыдущего издания.

12 Семейство коммуникационных профилей 8 (CC-Link13)

12.1 Общий обзор

12.1.1 Общие положения

Семейство 8 профилей коммуникаций определяет профили коммуникаций, основанные на IEC 61158-2 Тип 18, IEC 61158-3-18, IEC 61158-4-18, IEC 61158-5-18 и IEC 61158-6-18, которые соответствуют коммуникационным системам, общеизвестным как CC-Link.

CPF 8 состоит из трех наборов профилей:

a) Профиль 8/1 - CC-Link/V1;

b) Профиль 8/2 - CC-Link/V2;

c) Профиль 8/3 - CC-Link/LT.

Существует два определенных типа устройств, являющихся общими для всех профилей CPF 8: ведущие устройства и ведомые устройства.

Ведущие устройства определяют передачу данных на шине; только ведущее устройство способно инициировать передачу на шине.

Ведомые устройства являются полевыми устройствами, такими как I/O устройства, клапаны, приводы и измерительные преобразователи. Ведомые устройства назначаются ведущему устройству в качестве поставщика для периодического обмена I/O данными, а также, дополнительно, для целей непериодической отправки сообщений. Ведомое устройство не способно инициировать передачи на шине, оно только реагирует на запросы от ведущего устройства.

13 Логотип CC-Link является торговой маркой некоммерческой организации CC-Link Partner Association (CLPA). Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования торговой марки. Использование торговой марки Логотип CC-Link требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

Каждое устройство считается станцией и идентифицируется в сети по идентификатору станции. Адресное пространство для устройств в сети отображается в виде последовательных номеров, именуемых идентификаторами слота. Устройство конфигурируется для того, чтобы оно могло занимать один или более слотов в зависимости от того, что указано в его идентификаторе станции (первый занятый слот) и его номера занятых слотов (последовательно пронумерованных слотов в адресном пространстве сети).

12.1.2 Профиль 8/1

СР 8/1 определяет метод передачи, именуемый «С опросом» (Polled), который использует:

Протокол доступа с ответом на контрольный запрос - передача данных, управляемая процессом, в котором ведущее устройство опрашивает каждое ведомое устройство в определенной последовательности, именуемой сканированием. Ведомое устройство передает ответ сразу после получения явно закодированного запроса на опрос (poll request), адресованного ведущей станцией ведомой станции.

Указано три фундаментальных типа ведомой станции, каждый идентифицируется своим уровнем поддержки передачи, как это показано в таблице 310.

Таблица 310 – Уровень поддержки передачи CP 8/1

| Уровень поддержки передачи | Обычно именемый тип ведомого устройства | Периодический, ориентированный на биты | Периодический, ориентированный на слова | Непериодический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Станция удаленного I/O | ДА | НЕТ | НЕТ |
| B | Станция удаленного устройства | ДА | ДА | НЕТ |
| C | Станция интеллектуального устройства | ДА | ДА | ДА |

PhL устанавливает сбалансированный сигнал передачи по экранированному трехпроводному витому кабелю.

Определены скорости коммуникации данных вплоть до 10 Мбит/с и расстояния передачи до 1200 м. СР 8/1 реализует MAU, соответствующий ISO/IEC 8482, и произошел из ANSI TIA/EIA-485-A.

12.1.3 Профиль 8/2

СР 8/2 такой же как и СР 8/1, с добавлением функциональных возможностей сегментации при периодической передаче данных с помощью метода, который называется расширенные кадры. Устройства поддерживающие данный профиль совместимы с CC-Link V2.

12.1.4 Профиль 8/3

CP 8/3 определяет метод передачи, называемый Packed (с заполняемым ответом), который использует:

Протокол доступа с заполняемым ответом - передача данных, управляемая процессом, в котором ведущее устройство передает триггерное сообщение, вследствие чего каждое ведомое устройство ожидает конкретное время, зависящее от идентификатора его станции, а затем передает ответ. Это приводит к заполненному (packed) кадру ответа с квантованием по времени, поступающему от всех ведомых устройств, которые сработали на один и тот же запрос ведущего устройства.

PhL это питаемая-шина (powered-bus), которая устанавливает сбалансированный сигнал передачи через четырехпроводной неэкранированный кабель, как и в плоских так и круглых конфигурациях, с проводниками, предназначенными как для сигналов коммуникаций, так и для встроенного в сеть распределенного источника питания.

Определены скорости коммуникации данных вплоть до 2,5 Мбит/с и расстояния передачи до 500 м. СР 8/3 реализует MAU, соответствующий ISO/IEC 8482, и произошел из ANSI TIA/EIA-485-A.

12.2 Профиль 8/1

12.2.1 Физический уровень

В таблице 311 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2 для устройств всех типов, описанных в данном профиле.

Таблица 311 - CP 8/1 Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Только значимые определения |
| 3.2 - 3.9 | — | НЕТ | — |
| 3.10 | Тип 18: Термины и определения | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры | — | — |
| 4.1 | Символы | — | — |
| 4.1.1 - 4.1.8 | — | НЕТ | — |
| 4.1.9 | Тип 18: Символы | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4.2 | Аббревиатуры | — | — |
| 4.2.1 - 4.2.8 | — | НЕТ | — |
| 4.2.9 | Тип 18: Аббревиатуры | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 5 | Интерфейс DLL - PhL | — | — |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 - 5.9 | — | НЕТ | — |
| 5.10 | Тип 18: Требуемые услуги | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 6 | Управление системами - Интерфейс PhL | — | — |
| 6.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2 - 6.7 | — | НЕТ | — |
| 6.8 | Тип 18: Управление системами - Интерфейс PhL | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 7 - 8 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 - 9.10 | — | НЕТ | — |
| 9.11 | Тип 18: MDS | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — | — |
| 10.1 | Общие положения | ДА | — |
| 10.2 - 10.6 | — | НЕТ | — |
| 10.7 | Тип 18: Интерфейс MDS - MAU | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 11 - 30 | — | НЕТ | — |
| 31 | Тип 18: Блок доступа к среде: базовая среда | ДА | — |
| 32 | Тип 18: Блок доступа к среде: среда с источником питания | НЕТ | — |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A -P | — | НЕТ | — |
| Приложение Q | Тип 18: Спецификации соединителя | НЕТ | — |
| Приложение R | Тип 18: Спецификации кабелей среды | — | — |
| R.1 | Тип 18- Кабель PhL-B | ДА | — |
| R.2 | Тип 18- Кабель PhL-P | НЕТ | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |

12.2.2 Уровень канала данных

12.2.2.1 Услуги DLL

В таблице 312 приведена выборка услуг DLL в рамках IEC 61158-3-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 312 - CP 8/1 Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Услуги канала данных | — | — |
| 4.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.2 | Примитивы DLS | ДА | — |
| 4.3 | Периодическое обновление данных | — | — |
| 4.3.1 | Параметры | ДА | — |
| 4.3.2 | Ведущий с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.3.3 | Ведомый с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.3.4 | Ведущий с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 4.3.5 | Ведомый с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 4.4 | Непериодическая передача данных | — | — |
| 4.4.1 | Параметры | ДА | - |
| 4.4.2 | Ведущий с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.4.3 | Ведомый с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые уровня поддержки передачи С |
| 4.5 | MASTER-TRANSMISSION-TRIGGER | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5 | Услуги DL-менеджмента | — | — |
| 5.1 | Обзор | ДА | — |
| 5.2 | Требующиеся услуги | ДА | — |
| 5.3 | Услуга ESTABLISH-MASTER-POLLED | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.4 | Услуга ESTABLISH-SLAVE-POLLED | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.5 | Услуга ESTABLISH-MASTER-PACKED | НЕТ | — |
| 5.6 | Услуга ESTABLISH-SLAVE-PACKED | НЕТ | — |
| 5.7 | Услуга RELEASE-CONNECTION | ДА | — |
| 5.8 | Услуга SUSPEND-CONNECTION | ДА | — |
| 5.9 | Услуга RESUME-CONNECTION | ДА | — |
| 5.10 | Услуга ACTIVATE-STANDBY-MASTER | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие со статусом ожидания (standby) ведущего устройства |
| 5.11 | Услуга ERROR | ДА | — |

12.2.2.2 DLL протокол

В таблице 313 приведена выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 313 - CP 8/1 Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Обзор DL-протокола | ДА | — |
| 4.1 | Введение | ДА | — |
| 4.2 | Классы DLE с опросом | ДА | — |
| 4.3 | Класс DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 5 | Тип 18. Кодирование и передача DLPDU | - | — |
| 5.1 | Интерфейс DL-PhL | ДА | — |
| 5.2 | Кодирование передачи DLPDU | - | — |
| 5.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2.2 | DLE с опросом (Polled DLE) | ДА | — |
| 5.2.3 | DLE с заполняемым ответом (Packed DLE) | НЕТ | — |
| 5.2.4 | Условные обозначения HDLC | ДА | — |
| 5.2.5 | Исключения HDLC | ДА | — |
| 5.2.6 | Обработка ошибок | ДА | — |
| 6 | DLPDU. Базовая структура | - | — |
| 6.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2 | Поле адреса | - | — |
| 6.2.1 | Поле адреса, сгенерированное ведущим DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.2.2 | Поле адреса, сгенерированное ведомым DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.2.3 | Поле адреса, сгенерированное ведущим DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 6.2.4 | Поле адреса, сгенерированное ведомым DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 6.3 | Поле статуса | - | — |
| 6.3.1 | Поле статуса, сгенерированное ведущим DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.3.2 | Поле статуса, сгенерированное ведомым DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3.3 | Поле статуса, сгенерированное ведущим DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 6.3.4 | Поле статуса, сгенерированное ведомым DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 6.4 | Поле данных | - | — |
| 6.4.1 | Поле данных, сгенерированное ведущим DLE с опросом | ДА | — |
| 6.4.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.4.1.2 | Поле периодических, ориентированных на биты данных | ДА | — |
| 6.4.1.3 | Поле периодических, ориентированных на слова данных | ДА | Используется в устройствах типа ведомые уровней поддержки передачи В и С |
| 6.4.1.4 | Поле непериодических данных | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые уровня поддержки передачи С |
| 6.4.2 | Поле данных, сгенерированное ведомым DLE с опросом | — | — |
| 6.4.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.4.2.2 | Поле периодических, ориентированных на биты данных | ДА | — |
| 6.4.2.3 | Поле периодических, ориентированных на слова данных | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые уровней поддержки передачи В и С |
| 6.4.2.4 | Поле непериодических данных | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые уровня поддержки передачи С |
| 6.4.3 | Поле данных, сгенерированное ведущим DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 6.4.4 | Поле данных, сгенерированное ведомым DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 7 | DLPDU. Подробная структура, сегментирование и повторная сборка | — | — |
| 7.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 7.1.2 | Периодические данные | — | — |
| 7.1.2.1 | Сплошное поле периодических данных DLE с опросом | ДА | — |
| 7.1.2.2 | Сегментированное поле периодических данных DLE с опросом | НЕТ | — |
| 7.1.2.3 | Поле периодических данных DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 7.1.3 | Непериодические данные | Частичное | Используется в устройствах типа поддержки передачи уровня С |
| 8 | Методы передачи данных | — | — |
| 8.1 | Обзор | ДА | — |
| 8.2 | Метод ведущего с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 8.3 | Метод ведомого с опросом уровня А | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 8.4 | Метод ведомого с опросом уровня В | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые уровней поддержки передачи В и С |
| 8.5 | Метод ведомого с опросом уровня С | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые уровня поддержки передачи С |
| 8.6 | Метод ведущего с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 8.7 | Метод ведомого с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 9 | DL-менеджмент. Процедуры | — | — |
| 9.1 | Обзор | ДА | — |
| 9.2 | Утвердить процедуру ведущего DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 9.3 | Утвердить процедуру ведомого DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 9.4 | Утвердить процедуру ведущего DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 9.5 | Утвердить процедуру ведомого DLE с опросом | НЕТ | — |
| 9.6 | Высвободить процедуру соединения | ДА | — |
| 9.7 | Процедура перевода соединения в состояние ожидания | ДА | — |
| 9.8 | Процедура возобновления соединения | ДА | — |
| 9.9 | Процедура активации ожидания ведущего устройства | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие со статусом ожидания (standby) ведущего устройства |

12.2.3 Прикладной уровень

12.2.3.1 AL услуги

В таблице 314 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 314 - CP 8/1 Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Концепции | ДА | — |
| 5 | ASE типа данных | ДА | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE менеджмента | — | — |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса управления | ДА | — |
| 6.2.1.3 | Спецификации услуг ASE менеджмента | — | — |
| 6.2.1.3.1 | Получить услугу | ДА | — |
| 6.2.1.3.2 | Установить услугу | ДА | — |
| 6.2.1.3.3 | Индикация ошибки | ДА | — |
| 6.2.1.3.4 | Соединить услугу | ДА | — |
| 6.2.1.3.5 | Отсоединить услугу | ДА | — |
| 6.2.1.3.6 | Запустить услугу сканирования | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.2.1.3.7 | Остановить услугу сканирования | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.2.1.4 | Спецификация класса менеджера устройства М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.2.1.5 | Спецификация класса менеджера устройства М2 | НЕТ | — |
| 6.2.1.6 | Спецификация класса менеджера устройства S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.2.1.7 | Спецификация класса менеджера устройства S2 | НЕТ | — |
| 6.3 | AR связи | — | — |
| 6.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.2 | Управление соединением | — | — |
| 6.3.2.1 | Класс менеджера соединения М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.3.2.2 | Класс менеджера соединения М2 | НЕТ | — |
| 6.3.2.3 | Класс менеджера соединения S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3.2.4 | Класс менеджера соединения S2 | НЕТ | — |
| 6.3.3 | AR ASE Данных Процесса | ДА | — |
| 6.3.4 | Спецификация класса периодической передачи М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.3.5 | Спецификация класса периодической передачи М2 | НЕТ | — |
| 6.3.6 | Спецификация класса периодической передачи S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3.7 | Спецификация класса периодической передачи S2 | НЕТ | — |
| 6.3.8 | Спецификация класса периодической передачи | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие и устройствах типа ведомые уровня поддержки передачи С |

12.2.3.2 AL протокол

В таблице 315 приведена выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 315 - CP 8/1 Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины и определения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.2 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства М2 | НЕТ | — |
| 4.3 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.4 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства S2 | НЕТ | — |
| 4.5 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.6 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения М2 | НЕТ | — |
| 4.7 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.8 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения S2 | НЕТ | — |
| 4.9 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.10 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи М2 | НЕТ | — |
| 4.11 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.12 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи S2 | НЕТ | — |
| 4.13 | Абстрактный синтаксис PDU непериодической передачи | Частичное | Используется в устройствах уровня поддержки передачи С |
| 5 | Синтаксис передачи | — | — |
| 5.1 | Кодирование PDU менеджера устройства М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.2 | Кодирование PDU менеджера устройства М2 | НЕТ | — |
| 5.3 | Кодирование PDU менеджера устройства S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.4 | Кодирование PDU менеджера устройства S1 | НЕТ | — |
| 5.5 | Кодирование PDU менеджера соединения М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.6 | Кодирование PDU менеджера соединения М2 | НЕТ | — |
| 5.7 | Кодирование PDU менеджера соединения S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.8 | Кодирование PDU менеджера соединения S2 | НЕТ | — |
| 5.9 | Кодирование PDU циклической передачи М1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.10 | Кодирование PDU циклической передачи М2 | НЕТ | — |
| 5.11 | Кодирование PDU циклической передачи S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.12 | Кодирование PDU циклической передачи S2 | НЕТ | — |
| 5.13 | Кодирование PDU ациклической передачи | Частичное | Используется в устройствах уровня поддержки передачи С |
| 6 | Структура конечных автоматов протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат АР-контекста | ДА | — |
| 8 | Машины протокола услуг FAL (FSPM) | ДА | — |
| 9 | Машина Протокола AR (ARPM) | — | — |
| 9.1 | Обзор | ДА | — |
| 9.2 | Ведущий ARPM M1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 9.3 | Ведущий ARPM M2 | НЕТ | - |
| 9.4 | Ведомый ARPM | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 10 | Машина протокола отображения DLL (DMPM) | ДА | — |

12.3 Профиль 8/2

12.3.1 Физический уровень

Профиль 8/2 использует такую же выборку PhL из IEC 61158-2 как и профиль 8/1. В таблице 311 приведены подразделы, включенные в данный профиль.

12.3.2 Уровень канала данных

12.3.2.1 Услуги DLL

Профиль 8/2 использует такую же выборку DLL услуг из IEC 61158-3-18 как и профиль 8/1. В таблице 312 приведены подразделы, включенные в данный профиль.

12.3.2.2 DLL протокол

Профиль 8/2 использует такую же выборку протокола DLL из IEC 61158-4-18 как и профиль 8/1 с учетом исключений, приведенных в таблице 316.

Таблица 316 - CP 8/2 Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 6 | Также как и для CP 8/1 |  |  |
| 7 | Тип 18: DLPDU - Подробная структура, сегментирование и повторная сборка | — | — |
| 7.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 7.1.2 | Периодические данные | — | — |
| 7.1.2.1 | Сплошное поле периодических данных DLE с опросом | НЕТ | — |
| 7.1.2.2 | Сегментированное поле периодических данных DLE с опросом | ДА | — |
| 7.1.2.3 | Поле периодических данных DLE с заполняемым ответом | НЕТ | — |
| 7.1.3 | Непериодические данные | Частичное | Используется в устройствах уровня поддержки передачи С |
| 8 - 9 | Также как и для CP 8/1 |  |  |

12.3.3 Прикладной уровень

12.3.3.1 AL услуги

Профиль 8/2 использует такую же выборку AL услуг из IEC 61158-5-18, как и профиль 8/1. В таблице 314 приведены подразделы, включенные в данный профиль.

12.3.3.2 AL протокол

Профиль 8/2 использует такую же выборку протокола AL из IEC 61158-6-18, как и профиль 8/1. В таблице 315 приведены подразделы, включенные в данный профиль.

12.4 Профиль 8/3

12.4.1 Физический уровень

В таблице 317 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 317 - CP 8/3 Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Только значимые определения |
| 3.2 - 3.9 | — | НЕТ | — |
| 3.10 | Тип 18: Термины и определения | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры | — | — |
| 4.1 | Символы | — | — |
| 4.1.1 - 4.1.8 | — | НЕТ | — |
| 4.1.9 | Тип 18: Символы | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 4.2 | Аббревиатуры | — | — |
| 4.2.1 - 4.2.8 | — | НЕТ | — |
| 4.2.9 | Тип 18: Аббревиатуры | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 5 | Интерфейс DLL - PhL | — | — |
| 5.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2 - 5.9 | — | НЕТ | — |
| 5.10 | Тип 18: Требуемые услуги | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 6 | Управление системами - Интерфейс PhL | — | — |
| 6.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2 - 6.7 | — | НЕТ | — |
| 6.8 | Тип 18: Управление системами - Интерфейс PhL | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 7 - 8 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | ДА | — |
| 9.2 - 9.10 | — | НЕТ | — |
| 9.11 | Тип 18: MDS | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — | — |
| 10.1 | Общие положения | ДА | — |
| 10.2 - 10.6 | — | НЕТ | — |
| 10.7 | Тип 18: Интерфейс MDS - MAU | ДА | — |
| Следующие подразделы | — | НЕТ | — |
| 11 - 30 | — | НЕТ | — |
| 31 | Тип 18: Блок доступа к среде: базовая среда | НЕТ | — |
| 32 | Тип 18: Блок доступа к среде: Среда с источником питания | ДА | — |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A -P | — | НЕТ | — |
| Приложение Q | Тип 18: Спецификации соединителя | ДА | — |
| Приложение R | Тип 18: Спецификации кабелей среды |  | — |
| R.1 | Тип 18- Кабель PhL-B | НЕТ | — |
| R.2 | Тип 18- Кабель PhL-P | ДА | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |

12.4.2 Уровень канала данных

12.4.2.1 Услуги DLL

В таблице 318 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 318 - CP 8/3 Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Услуги канала данных | — | — |
| 4.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.2 | Примитивы DLS | ДА | — |
| 4.3 | Периодическое обновление данных | — | — |
| 4.3.1 | Параметры | ДА | — |
| 4.3.2 | Ведущий с опросом | НЕТ | — |
| 4.3.3 | Ведомый с опросом | НЕТ | — |
| 4.3.4 | Ведущий с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа Ведущие |
| 4.3.5 | Ведомый с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа Ведомые |
| 4.4 | Непериодическая передача данных | НЕТ | — |
| 4.5 | MASTER-TRANSMISSION-TRIGGER | НЕТ | — |
| 5 | Услуги DL-менеджмента | — | — |
| 5.1 | Обзор | ДА | — |
| 5.2 | Требующиеся услуги | ДА | — |
| 5.3 | Услуга ESTABLISH-MASTER-POLLED | НЕТ | — |
| 5.4 | Услуга ESTABLISH-SLAVE-POLLED | НЕТ | — |
| 5.5 | Услуга ESTABLISH-MASTER-PACKED | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.6 | Услуга ESTABLISH-SLAVE-PACKED | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.7 | Услуга RELEASE-CONNECTION | ДА | — |
| 5.8 | Услуга SUSPEND-CONNECTION | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.9 | Услуга RESUME-CONNECTION | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.10 | Услуга ACTIVATE-STANDBY-MASTER | НЕТ | — |
| 5.11 | Услуга ERROR | ДА | — |

12.4.2.2 DLL протокол

В таблице 319 приведена выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 319 - CP 8/3 Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Обзор DL-протокола | ДА | — |
| 4.1 | Введение | ДА | — |
| 4.2 | Классы DLE с опросом | НЕТ | — |
| 4.3 | Класс DLE с заполняемым ответом | ДА | — |
| 5 | Кодирование и передача DLPDU | — | — |
| 5.1 | Интерфейс DL-PhL | ДА | — |
| 5.2 | Кодирование передачи DLPDU | — | — |
| 5.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.2.2 | DLE с опросом (Polled DLE) | НЕТ | — |
| 5.2.3 | DLE с заполняемым ответом (Packed DLE) | ДА | — |
| 5.2.4 | Условные обозначения HDLC | ДА | — |
| 5.2.5 | Исключения HDLC | ДА | — |
| 5.2.6 | Обработка ошибок | ДА | — |
| 6 | DLPDU. Базовая структура | — | — |
| 6.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2 | Поле адреса | — | — |
| 6.2.1 | Поле адреса, сгенерированное ведущим DLE с опросом | НЕТ | — |
| 6.2.2 | Поле адреса, сгенерированное ведомым DLE с опросом | НЕТ | — |
| 6.2.3 | Поле адреса, сгенерированное ведущим DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.2.4 | Поле адреса, сгенерированное ведомым DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3 | Поле статуса | — | — |
| 6.3.1 | Поле статуса, сгенерированное ведущим DLE с опросом | НЕТ | — |
| 6.3.2 | Поле статуса, сгенерированное ведомым DLE с опросом | НЕТ | — |
| 6.3.3 | Поле статуса, сгенерированное ведущим DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.3.4 | Поле статуса, сгенерированное ведомым DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.4 | Поле данных | — | — |
| 6.4.1 | Поле данных, сгенерированное ведущим DLE с опросом | НЕТ | — |
| 6.4.2 | Поле данных, сгенерированное ведомым DLE с опросом | НЕТ | — |
| 6.4.3 | Поле данных, сгенерированное ведущим DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.4.4 | Поле данных, сгенерированное ведомым DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 7 | DLPDU. Подробная структура, сегментирование и повторная сборка | — | — |
| 7.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 7.1.2 | Периодические данные | — | — |
| 7.1.2.1 | Сплошное поле периодических данных DLE с опросом | НЕТ | — |
| 7.1.2.2 | Сегментированное поле периодических данных DLE с опросом | НЕТ | — |
| 7.1.2.3 | Поле периодических данных DLE с заполняемым ответом | ДА | — |
| 7.1.3 | Непериодические данные | НЕТ | — |
| 8 | Методы передачи данных | — | — |
| 8.1 | Обзор | ДА | — |
| 8.2 | Метод ведущего с опросом | НЕТ | — |
| 8.3 | Метод ведомого с опросом уровня А | НЕТ | — |
| 8.4 | Метод ведомого с опросом уровня В | НЕТ | — |
| 8.5 | Метод ведомого с опросом уровня С | НЕТ | — |
| 8.6 | Метод ведущего с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 8.7 | Метод ведомого с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 9 | DL-менеджмент. Процедуры | — | — |
| 9.1 | Обзор | ДА | — |
| 9.2 | Утвердить процедуру ведущего DLE с опросом | НЕТ | — |
| 9.3 | Утвердить процедуру ведомого DLE с опросом | НЕТ | — |
| 9.4 | Утвердить процедуру ведущего DLE с заполняемым ответом | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 9.5 | Утвердить процедуру ведомого DLE с опросом | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 9.6 | Высвободить процедуру соединения | ДА | — |
| 9.7 | Процедура перевода соединения в состояние ожидания | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 9.8 | Процедура возобновления соединения | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 9.9 | Процедура активации ожидания ведущего устройства | НЕТ | — |

12.4.3 Прикладной уровень

12.4.3.1 AL услуги

В таблице 320 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 320 - CP 8/3 Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Концепции | ДА | — |
| 5 | АSE типа данных | ДА | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2 | Элементы ASE | — | — |
| 6.2.1 | ASE менеджмента | — | — |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса управления | ДА | — |
| 6.2.1.3 | Спецификации услуг ASE менеджмента | — | — |
| 6.2.1.3.1 | Получить сервис | ДА | — |
| 6.2.1.3.2 | Установить сервис | ДА | — |
| 6.2.1.3.3 | Индикация ошибки | ДА | — |
| 6.2.1.3.4 | Соединить сервис | ДА | — |
| 6.2.1.3.5 | Отсоединить сервис | ДА | — |
| 6.2.1.3.6 | Запустить сервис сканирования | НЕТ | — |
| 6.2.1.3.7 | Остановить сервис сканирования | НЕТ | — |
| 6.2.1.4 | Спецификация класса менеджера устройства М1 | НЕТ | — |
| 6.2.1.5 | Спецификация класса менеджера устройства М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.2.1.6 | Спецификация класса менеджера устройства S1 | НЕТ | — |
| 6.2.1.7 | Спецификация класса менеджера устройства S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3 | AR связи | — | — |
| 6.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.2 | Управление соединением | — | — |
| 6.3.2.1 | Класс менеджера соединения М1 | НЕТ | — |
| 6.3.2.2 | Класс менеджера соединения М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.3.2.3 | Класс менеджера соединения S1 | НЕТ | — |
| 6.3.2.4 | Класс менеджера соединения S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3.3 | AR ASE Данных Процесса | ДА | — |
| 6.3.4 | Спецификация класса периодической передачи М1 | НЕТ | — |
| 6.3.5 | Спецификация класса периодической передачи М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 6.3.6 | Спецификация класса периодической передачи S1 | НЕТ | — |
| 6.3.7 | Спецификация класса периодической передачи S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 6.3.8 | Спецификация класса непериодической передачи | НЕТ | — |

12.4.3.2 AL протокол

В таблице 321 приведена выборка AL протокола в рамках IEC 61158-6-18 для устройств всех типов данного профиля.

Таблица 321 - CP 8/3 Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины и определения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства М1 | НЕТ | — |
| 4.2 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.3 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства S1 | НЕТ | — |
| 4.4 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера устройства S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.5 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения М1 | НЕТ | — |
| 4.6 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.7 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения S1 | НЕТ | — |
| 4.8 | Абстрактный синтаксис PDU менеджера соединения S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.9 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи М1 | НЕТ | — |
| 4.10 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 4.11 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи S1 | НЕТ | — |
| 4.12 | Абстрактный синтаксис PDU периодической передачи S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 4.13 | Абстрактный синтаксис PDU непериодической передачи | НЕТ | — |
| 5 | Синтаксис передачи | — | — |
| 5.1 | Кодирование PDU менеджера устройства М1 | НЕТ | — |
| 5.2 | Кодирование PDU менеджера устройства М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.3 | Кодирование PDU менеджера устройства S1 | НЕТ | — |
| 5.4 | Кодирование PDU менеджера устройства S1 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.5 | Кодирование PDU менеджера соединения М1 | НЕТ | — |
| 5.6 | Кодирование PDU менеджера соединения М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.7 | Кодирование PDU менеджера соединения S1 | НЕТ | — |
| 5.8 | Кодирование PDU менеджера соединения S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.9 | Кодирование PDU периодической передачи М1 | НЕТ | — |
| 5.10 | Кодирование PDU периодической передачи М2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 5.11 | Кодирование PDU периодической передачи S1 | НЕТ | — |
| 5.12 | Кодирование PDU периодической передачи S2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 5.13 | Кодирование PDU непериодической передачи | НЕТ | — |
| 6 | Структура конечных автоматов протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат АР-контекста | ДА | — |
| 8 | Машины протокола услуг FAL (FSPM) | ДА | — |
| 9 | Машина протокола AR (ARPM) | — | — |
| 9.1 | Обзор | ДА | — |
| 9.2 | Ведущий ARPM M1 | НЕТ | — |
| 9.3 | Ведущий ARPM M2 | Частичное | Используется в устройствах типа ведущие |
| 9.4 | Ведомый ARPM | Частичное | Используется в устройствах типа ведомые |
| 10 | Машина протокола отображения DLL (DMPM) | ДА | — |

13 Семейство коммуникационных профилей 9 (HART® 14)

13.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 9 определяет профили, основанные на элементах Типа 20 из IEC 61158-2, IEC 61158-3-20, IEC 61158-4-20, IEC 61158-5-20, IEC 61158-6-20 и IEC 62591, которые соответствуют частям коммуникационной системы, и общеизвестны как протокол HART и протокол WirelessHART®. Существует два профиля. Один определен в настоящем стандарте, а второй представлен в IEC 62591.

Семейство 9 коммуникационных профилей определяет два профиля, основанные на элементах типа 20 в IEC 61158 и в IEC 62591:

• CP 9/1 также известный как HART® и

• CP 9/2 также известный как WirelessHART®.

13.2 Профиль 9/1, HART®

13.2.1 Физический уровень

В таблице 322 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2 для устройств всех типов данного профиля.

14 HART является торговой маркой некоммерческой организации HART Communication Foundation (HCF). HCF является некоммерческой организацией, поддерживающей Коммуникации HART. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования торговой марки. Использование торговой марки HART требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

Таблица 322 - CP 9/1 Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Только значимые ссылки |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Только значимые определения |
| 3.2 - 3.11 | — | НЕТ | — |
| 3.12 | Тип 20: Термины и определения | ДА | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры |  | — |
| 4.1 | Символы |  | — |
| 4.1.1 - 4.1.10 | — | НЕТ | — |
| 4.1.11 | Тип 20: Символы | ДА | — |
| 4.2 | Символы |  | — |
| 4.2.1 - 4.2.10 | — | НЕТ | — |
| 4.2.11 | Тип 20: Аббревиатуры | ДА | — |
| 4.2.11 | Тип 24: Аббревиатуры | НЕТ | — |
| 5 | Интерфейс DLL - PhL |  | — |
| 5.1 | Общие положения |  | — |
| 5.2 - 5.11 | — | НЕТ | — |
| 5.12 | Тип 20: Требуемые услуги | ДА | — |
| 6 - 9 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) |  | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | НЕТ | — |
| 11 - 33 | — | НЕТ | — |
| 34 | Тип 20: Блок доступа к среде: FSK medium | ДА | — |
| Приложение A - S | — | НЕТ | — |
| Приложение T | Тип 20: Сетевая топология, характеристики и длины кабелей, распределение мощности через барьеры, экранирование и заземление | ДА | — |

13.2.2 Уровень канала данных

13.2.2.1 Выборка услуг DLL

В таблице 326 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-20.

Таблица 323 - CP 9/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Тип 20 Услуги уровня канала данных | ДА | — |

13.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 324 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-20.

Таблица 324 - CP 9/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы и аббревиатуры | ДА | — |
| 4 | Определение протокола канального уровня | ДА | — |

13.2.3 Прикладной уровень

13.2.3.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 325 приведены выборки услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-20 для данного профиля.

Таблица 325 - CP 9/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Концепции | ДА | — |
| 5 | Тип данных ASE | ДА | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | ДА | — |

13.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 326 приведены выборки протокола прикладного уровня из IEC 61158-6-20 для данного профиля.

Таблица 326 - CP 9/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | — |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | ДА | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Конечные автоматы FAL | ДА | — |
| 7 | Конечные автоматы АР-Контекста | ДА | — |
| Приложение А | Статус прикладного процесса | ДА | — |
| Приложение В | Устройство и динамическая переменная | ДА | — |
| Приложение С | Общие таблицы | ДА | — |
| Приложение D | Требования команд | ДА | Во всех полевых устройствах должен быть реализован набор универсальных команд |

13.3 Профиль 9/2, WirelessHART®

Профиль 9/2 приведен в разделе 9 IEC 62591.

14 Семейство коммуникационных профилей 16 (SERCOS15)

14.1 Общий обзор

Семейство 16 коммуникационных профилей определяет профили, основанные на IEC 61158-2 типе 16, IEC 61158-3-16, IEC 61158-4-16, IEC 61158-5-16 и IEC 61158-6-16, и на IEC 61158-3-19, IEC 61158-4-19, IEC 61158-5-19 и IEC 61158-6-19, которые, взятые вместе, соответствуют частям коммуникационной системы, общеизвестной как интерфейс SERCOS.

Профиль 16/1 (SERCOS I). Данный профиль на физическом уровне реализуется в оптоволоконной среде и поддерживает скорость 2 и 4 Мбит/с (см. 14.2).

Профиль 16/2 (SERCOS II). Данный профиль похож на 16/1, но поддерживает скорости 8 и 16 Мбит/с, и позволяет предоставлять дополнительные функциональные возможности (см. 14.3).

Профиль 16/3 (SERCOS III). Данный профиль основан на ISO/IEC 8802-3 (Ethernet), как и предыдущий, он позволяет предоставлять дополнительные функциональные возможности (см. IEC 61784-2, 17.2).

15 SERCOS является торговой маркой SERCOS INTERNATIONAL e.V. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования торговой марки. Использование торговой марки требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

14.2 Профиль 16/1 (SERCOS I)

14.2.1 Выборка физического уровня

В таблице 327 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2 для данного профиля.

Таблица 327 - CP 16/1: Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Введение | ДА | — |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |
| 3.2 - 3.8 | — | НЕТ | — |
| 3.9 | Тип 16: Термины и определения | ДА | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры |  | — |
| 4.1 | Символы |  | — |
| 4.1.1 - 4.1.7 | — | НЕТ | — |
| 4.1.8 | Тип 16: Символы | ДА | — |
| 4.2 | Аббревиатуры |  | — |
| 4.2.1 - 4.2.7 | — | НЕТ | — |
| 4.2.8 | Тип 16: Аббревиатуры | ДА | — |
| 5 | Уровень канала данных – Интерфейс физического уровня | — | — |
| 5.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |
| 5.2 - 5.8 | — | НЕТ | — |
| 5. 9 | Тип 16: Требуемые услуги | ДА | — |
| 6 - 8 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |
| 9.1 - 9.9 | — | НЕТ | — |
| 9.10 | Тип 16: MDS: Оптическая среда | ДА | — |
| 10 - 29 | — | НЕТ | — |
| 30 | Блок доступа к среде: оптоволоконная среда со скоростью 2, 4, 8 и 16 Мбит/с | ДА | Используется с учетом исключения, приведенного ниже |
| 30.2.3 | Скорость передачи данных | Частичное | CP16/2 не используется |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A - M | — | НЕТ | — |
| Приложение N | Тип 16: Спецификация соединителя | ДА | — |
| Приложение O | Тип 16: Оптическая топология сети | ДА | — |
| Приложение P | Тип 16: Примеры ссылочной модели | ДА | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |

14.2.2 Уровень канала данных

14.2.2.1 Выборка услуг DLL

DLL услуги определены в IEC 61158-3-16. IEC 61158-3-16 применим за исключением 4.3.

14.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 328 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-16 для данного профиля.

Таблица 328 - CP 16/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ целиком | Спецификация протокола канала данных (Тип 16) | ДА | Используется с учетом исключения, приведенного ниже |
| 5.3 | MDT DLPDU | — | — |
| 5.3.1 - 5.3.4 | — | ДА | — |
| 5.3.5 | CP5 | НЕТ | Не используется для CP16/1 |
| 5.3.6 | CP6 | НЕТ | Не используется для CP16/1 |
| 5.4 | AT DLPDU | — | — |
| 5.4.1 - 5.4.4 | — | ДА | — |
| 5.4.5 | CP5 | НЕТ | Не используется для CP16/1 |
| 5.4.6 | CP6 | НЕТ | Не используется для CP16/1 |

14.2.3 Прикладной уровень

14.2.3.1 Выборка услуг уровня AL

В таблице 329 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-16 для данного профиля.

Таблица 329 - CP 16/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ целиком | Спецификация прикладных услуг (Тип 16) | ДА | Используется с учетом исключения, приведенного ниже |
| 6.2.3.3.10 | Услуги загрузки файлов | НЕТ | Не используется для CP16/1 |
| 6.2.3.3.11 | Услуги выгрузки файлов | НЕТ | Не используется для CP16/1 |

14.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

Все протоколы определены в IEC 61158-5-16. IEC 61158-5-16 применим за исключением 4.5.3.3.10.

14.3 Профиль 16/2 (SERCOS II)

14.3.1 Физический уровень

В таблице 330 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2 для данного профиля.

Таблица 330 - CP 16/2: Выборка PhL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Введение | ДА | — |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины и определения | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения | Частичное | Используется, если применим |
| 3.2 - 3.8 | — | НЕТ | — |
| 3.9 | Тип 16: Термины и определения | ДА | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры |  | — |
| 4.1 | Символы |  | — |
| 4.1.1 - 4.1.7 | — | НЕТ | — |
| 4.1.8 | Тип 16: Символы | ДА | — |
| 4.2 | Аббревиатуры |  | — |
| 4.2.1 - 4.2.7 | — | НЕТ | — |
| 4.2.8 | Тип 16: Аббревиатуры | ДА | — |
| 5 | Уровень канала данных – Интерфейс физического уровня | — | — |
| 5.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |
| 5.2 - 5.8 | — | НЕТ | — |
| 5. 9 | Тип 16: Требуемые услуги | ДА | — |
| 6 - 8 | — | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | Частичное | Используется, если необходим |
| 9.1 - 9.9 | — | НЕТ | — |
| 9.10 | Тип 16: MDS: Оптическая среда | ДА | — |
| 10 - 29 | — | НЕТ |  |
| 30 | Блок доступа к среде: оптоволоконная среда со скоростью 2, 4, 8 и 16 Мбит/с. | ДА | — |
| Следующие разделы | — | НЕТ | — |
| Приложение A -Приложение M | — | НЕТ | — |
| Приложение N | Тип 16: Спецификация соединителя | ДА | — |
| Приложение O | Тип 16: Топология оптической сети | ДА | — |
| Приложение P | Тип 16: Примеры ссылочной модели | ДА | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ | — |

14.3.2 Уровень канала данных

14.3.2.1 Выборка услуг DLL

Услуги DLL приведены в IEC 61158-3-16.

14.3.2.2 Выборка протоколов DLL

DLL протоколы приведены в IEC 61158-4-16.

14.3.3 Прикладной уровень

14.3.3.1 Выборка услуг уровня AL

AL услуги приведены в IEC 61158-5-16.

14.3.3.2 Выборка протоколов уровня AL

AL протоколы приведены в IEC 61158-6-16.

15 Семейство коммуникационных профилей 19 (MECHATROLINK16)

15.1 Общий обзор

Семейство 19 коммуникационных профилей определяет профили (СР профили), основанные на IEC 61158-2, тип 24, IEC 61158-3-24, IEC 61158-4-24, IEC 61158-5-24 и IEC 61158-6-24, а также на других стандартах. (См. таблицу 331).

CPF 19 (MECHATROLINK) состоит из двух отличающихся наборов протоколов, общеизвестных (по историческим причинам) как MECHATROLINK-II (М-II) для СР 19/1 и MECHATROLINK-III (M-III) для СР 19/2, основные различия которых проявляются на физических уровнях.

Профиль 19/1 (М-II) основан на ANSI TIA/EIA-485-A PhL, поддерживающих скорость 10 Мбит/с.

Профиль 19/2 (M-III) основан на ISO/IEC 8802-3 (Ethernet), поддерживающих скорость 100 Мбит/с.

Каждый СР может быть разбит на более детальные профили, основанные на другом аспекте типа прикладного процесса (АР) или на разновидности типа устройства. Отдельные типы АР одного СР играют разные роли в одной сети, такие как ведущий (С1), ведущий (С2) и ведомый. Такие детальные профили рассмотрены в каждом подразделе, если это необходимо.

16 MECHATROLINK™ является торговой маркой YASKAWA ELECTRIC CORPORATION. Данная информация приведена для удобства использования настоящего стандарта и не означает, что IEC поддерживает мнения обладателя торговой марки или его продукцию. Соответствие настоящему стандарту не требует использования торговой марки. Использование торговой марки MECHATROLINK требует разрешения со стороны держателя торговой марки.

Таблица 331 - CPF 19: Обзор наборов профиля

| Уровень | Профиль 19/1 (M-II) |  | Профиль 19/2 (M-III) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C1 Ведущее устройство C2 Ведущее устройство ¦ | Ведомое устройство | C1 Ведущее устройство C2 Ведущее устройство | Ведомое устройство |
| Прикладной | IEC 61158-5-24, IEC 61158-6-24 |  | IEC 61158-5-24, IEC 61158-6-24 |  |
| Канала данных | IEC 61158-3-24, IEC 61158-4-24 |  | IEC 61158-3-24, IEC 61158-4-24 |  |
| Физический | IEC 61158-2 |  | IEC 61158-2 ISO/IEC/IEEE 8802-3 |  |

15.2 Профиль 19/1 (MECHATROLINK-II)

15.2.1 Выборка физического уровня

В таблице 332 приведена выборка PhL в рамках IEC 61158-2 для данного профиля.

Таблица 332 - CP 19/1 профиль: Выборка PhL

| Раздел | Заголовок |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки |  | Частичное | Используется при необходимости |
| 3 | Термины и определения |  | — | — |
| 3.1 | Общие термины и определения |  | Частичное | Используется, если применим |
| 3.2 - 3.10 | — |  | НЕТ | — |
| 3.11 | Тип 24: термины и определения |  | ДА | — |
| 3.12 | — |  | НЕТ | — |
| 4 | Символы и аббревиатуры |  | — | — |
| 4.1 | Символы |  | — | — |
| 4.1.1 - 4.1.9 | — |  | НЕТ | — |
| 4.1.10 | Тип 24: символы |  | ДА | — |
| 4.1.11 | — |  | НЕТ | — |
| 4.2 | Аббревиатуры |  | — | — |
| 4.2.1 - 4.2.9 | — |  | НЕТ | — |
| 4.2.10 | Тип 24: аббревиатуры |  | ДА | — |
| 5 | DLL-Интерфейс PhL |  | — | — |
| 5.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется, если применим |
| 5.2 - 5.10 | — |  | НЕТ | — |
| 5.11 | Тип 24: Требуемые услуги |  | ДА | — |
| 5.12 | — |  | НЕТ | — |
| 6 | Управление системами - Интерфейс PhL |  | — | — |
| 6.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется, если применим |
| 6.2 - 6.8 | — |  | НЕТ | — |
| 6.9 | Тип 24: Управление системами - Интерфейс PhL |  | ДА | — |
| 7 | Подуровень, не зависящий от DCE (DIS) |  | НЕТ | — |
| 8 | Интерфейс DTE-DCE и функции, зависящие от MIS |  | НЕТ | — |
| 9 | Подуровень, зависящий от среды (MDS) |  | — | — |
| 9.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется, если применим |
| 9.2 - 9.11 | — |  | НЕТ | — |
| 9.12 | Тип 24: MDS Витая пара |  | ДА | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU |  | — | — |
| 10.1 | Общие положения |  | Частичное | Используется, если применим |
| 10.2 - 10.7 | — |  | НЕТ | — |
| 10.8 | Тип 24: Интерфейс MDS - MAU: проводная среда витой пары |  | ДА | — |
| 11 - 32 | — |  | НЕТ | — |
| 33 | Тип 24: Блок доступа к среде: проводная среда витой пары |  | ДА |  |
| 34 | — |  | НЕТ | — |
| Приложение A - R | — |  | НЕТ | — |
| Приложение S | Тип 24: Спецификация соединителя |  | — | — |
| S.1 | Обзор |  | Частичное | Используется, если применим |
| S.2 | Тип 24-1 соединитель | ДА |  | — |
| S.3 | Тип 24-2 соединитель | НЕТ |  | — |
| Следующие приложения |  | НЕТ |  | — |

15.2.2 Уровень канала данных

15.2.2.1 Выборка услуг DLL

15.2.2.1.1 Универсальный профиль

В таблице 333 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-24 для данного профиля.

Таблица 333 - CP 19/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Услуги и концепции канала данных | — | — |
| 4.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.2 | Услуги DLS-пользователя | — | — |
| 4.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 4.2.2 | Запись данных | ДА | — |
| 4.2.3 | Чтение данных | ДА | — |
| 4.2.4 | Услуга отправки данных с подтверждением (SDA) | ДА | Опция |
| 4.2.5 | Услуга отправки данных без подтверждения (SDN) | НЕТ | — |
| 4.2.6 | Событие | ДА | — |
| 4.2.7 | Получить статус | ДА | — |
| 4.3 | Обзор интеракций | ДА | — |
| 4.4 | Подробная спецификация услуг и интеракций | — | — |
| 4.4.1 | Запись данных | ДА | — |
| 4.4.2 | Чтение данных | ДА | — |
| 4.4.3 | Отправка данных с подтверждением (SDA) | ДА | Опция |
| 4.4.4 | Отправка данных без подтверждения (SDN) | НЕТ | — |
| 4.4.5 | Периодическое событие | ДА | — |
| 5 | Сервис DL-менеджмента | — | — |
| 5.1 | Обзор | — | — |
| 5.1.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.1.2 | Сброс | ДА | — |
| 5.1.3 | Установить значение | ДА | — |
| 5.1.4 | Получить значение | ДА | — |
| 5.1.5 | Оценить задержку | НЕТ | — |
| 5.1.6 | Установить режим коммуникаций | НЕТ | — |
| 5.1.7 | Запуск коммуникаций | ДА | — |
| 5.1.8 | Статус устранения ошибки | ДА | — |
| 5.1.9 | Событие DLM | ДА | — |
| 5.2 | Обзор интеракций | ДА | — |
| 5.3 | Подробная спецификация услуг и интеракций | — | — |
| 5.3.1 | Сброс | ДА | — |
| 5.3.2 | Установить значение | ДА | — |
| 5.3.2.1 | Функция | ДА | — |
| 5.3.2.2 | Типы параметров | — | — |
| 5.3.2.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | Частичное | См. 15.2.2.1.2-15.2.2.1.4 |
| 5.3.2.2.4 | Результат | ДА | — |
| 5.3.3 | Получить значение | — | — |
| 5.3.3.1 | Функция | ДА | — |
| 5.3.3.2 | Типы параметров | ДА | — |
| 5.3.3.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 5.3.3.2.2 | Var_ID | Частичное | См. 15.2.2.1.2-15.2.2.1.4 |
| 5.3.3.2.3 | Val | Частичное | См. 15.2.2.1.2-15.2.2.1.4 |
| 5.3.3.2.4 | Результат | ДА | — |
| 5.3.4 | Оценить задержку | НЕТ | — |
| 5.3.5 | Установить режим коммуникаций | НЕТ | — |
| 5.3.6 | Запуск коммуникаций | ДА | — |
| 5.3.7 | Событие ошибки DLM | ДА | — |

15.2.2.1.2 Подробное рассмотрение ведущего C1

В таблице 334 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-24 для ведущего С1 профиля CP 19/1.

Таблица 334 - Выборка услуг DLL для ведущего устройства C1 профиля CP 19/1

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | — | — |
| 5.3.2.2.2.1 | MA | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.2 | Nmax_slaves | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.3 | Cyc_sel | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.4 | Nmax_dly_cnt | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.5 | IO_sz | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.6 | Pkt_sz | ДА | Опция |
| 5.3.2.2.2.7 | Nmax_retry | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.8 | Tcycle | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.9 | Tslot | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.10 | Tunit | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.11 | Tidly | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.12 | Tc2_dly | НЕТ |  |
| 5.3.2.2.2.13 | IO_Map | НЕТ |  |
| 5.3.2.2.3 | Val | Частичное | См. примечание |
| 5.3.3.2.4 | Result | Частичное | См. примечание |
| Примечание: Так же, как 5.3.2.2.2.1-5.3.2.2.2.13 в данной таблице. |  |  |  |  |

15.2.2.1.3 Подробное рассмотрение ведущего C2

В таблице 335 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-24 для ведущего С2 профиля CP 19/1.

Таблица 335 - Выборка услуг DLL для ведущего устройства C2 профиля CP 19//1

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | — | — |
| 5.3.2.2.2.1 | MA | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.2 | Nmax_slaves | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.3 | Cyc_sel | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.4 | Nmax_dly_cnt | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.5 | IO_sz | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.6 | Pkt_sz | ДА | Опция |
| 5.3.2.2.2.7 | Nmax_retry | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.8 | Tcycle | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.9 | Tslot | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.10 | Tunit | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.11 |  | Tidly | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.12 | Tc2_dly | НЕТ |  |
| 5.3.2.2.2.13 | IO_Map | НЕТ |  |
| 5.3.2.2.3 | Val | Частичное | См. примечание |
| 5.3.3.2.4 | Result | Частичное | См. примечание |
| Примечание: Так же, как подразделы 5.3.2.2.2.1-5.3.2.2.2.13 в данной таблице. |  |  |  |

15.2.2.1.4 Подробное рассмотрение ведомого устройства

В таблице 336 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-24 для ведомого устройства профиля CP 19/1.

Таблица 336 - Выборка услуг DLL для ведомого устройства профиля CP 19//1

| Раздел | Заголовок | Присутствие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | — |  | — |
| 5.3.2.2.2.1 | MA | ДА |  | — |
| 5.3.2.2.2.2 | Nmax_slaves | НЕТ |  | — |
| 5.3.2.2.2.3 | Cyc_sel | НЕТ |  | — |
| 5.3.2.2.2.4 | Nmax_dly_cnt | НЕТ |  | — |
| 5.3.2.2.2.5 | IO_sz | ДА |  | — |
| 5.3.2.2.2.6 | Pkt_sz | ДА |  | Опция |
| 5.3.2.2.2.7 | Nmax_retry | ДА |  | — |
| 5.3.2.2.2.8 | Tcycle | ДА |  | — |
| 5.3.2.2.2.9 | Tslot | НЕТ |  | — |
| 5.3.2.2.2.10 | Tunit | НЕТ |  | — |
| 5.3.2.2.2.11 | Tidly | НЕТ |  | — |
| 5.3.2.2.2.12 | Tc2_dly | НЕТ |  |  |
| 5.3.2.2.2.13 | IO_Map | НЕТ |  |  |
| 5.3.2.2.3 | Val | Частичное |  | См. примечание |
| 5.3.3.2.4 | Result | Частичное |  | См. примечание |
| Примечание: Так же, как подразделы 5.3.2.2.2.1-5.3.2.2.2.13 в данной таблице. |  |  |  |  |
| 15.2.2.2.1 Универсальный профиль |  |  |  |  |

В таблице 337 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для данного профиля.

Таблица 337 - CP 19/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Обзор of DL-протокола | — | — |
| 4.1 | Характерная особенность DL-протокола | ДА | — |
| 4.2 | Компонент уровня DL | ДА | — |
| 4.3 | Временная последовательность | — | — |
| 4.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.3.2 | Циклическая передача | — | — |
| 4.3.2.1 | Тип временного интервала фиксированной ширины | ДА | — |
| 4.3.2.2 | Тип конфигурируемого временного интервала | НЕТ | — |
| 4.3.2.3 | Временное соотношение между периодическими коммуникациями и обработкой данных | ДА | — |
| 4.3.3 | Режим непериодической передачи | НЕТ | — |
| 4.4 | Сервис, перенятый от PhL | ДА | — |
| 4.5 | Локальные параметры, переменная, счетчики, таймеры | — | — |
| 4.5.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.5.2 | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE | Частичное | См. 15.2.2.2.2 и 15.2.2.2.4 |
| 5 | Структура DLPDU | — | — |
| 5.1 | Обзор | ДА | — |
| 5.2 | Структура DLPDU базового формата | НЕТ | — |
| 5.3 | Структура DLPDU короткого формата | ДА | — |
| 6 | Процедура элемента DLE | — | — |
| 6.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2 | Подуровень управления периодической передачей | ДА | — |
| 6.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2.2 | Интерфейс DLS-пользователя | ДА | — |
| 6.2.3 | Конечные автоматы в СТС | ДА | — |
| 6.2.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Конечный автомат периодической передачи | — | — |
| 6.2.3.2.1 | Протокольный автомат для периодических коммуникаций включает временной интервал фиксированной ширины | Частичное | См. 15.2.2.2.2 и 15.2.2.2.4 |
| 6.2.3.2.2 | Протокольный автомат для периодической передачи включает конфигурируемый временной интервал | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.3 | Функции, используемые автоматом периодических передач | Частичное | — |
| 6.2.3.3 | Протокольный автомат сегментации сообщения | — | Опция |
| 6.3.3.3.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2.3.3.2 | Сегментация для DLPDU базового формата | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.3 | Сегментация для DLPDU короткого формата | Частичное | См. 15.2.2.2.2 и 15.2.2.2.4 |
| 6.2.3.3.4 | Функции, используемые протокольным автоматом сегментации сообщения | Частичное | — |
| 6.2.3.4 | Протокольный автомат непериодической передачи | НЕТ | — |
| 6.2.4 | Интерфейс CTC-DLM | ДА | — |
| 6.3 | Управление приемо-передачей | — | — |
| 6.3.1 | Общие положения | — | — |
| 6.3.1.1 | Отправить кадр | ДА | — |
| 6.3.1.2 | Принять кадр | ДА | — |
| 6.3.1.3 | Повторитель или обратная петля при принятии кадра | ДА | Опция |
| 6.3.2 | Интерфейс SRC-CTC | ДА | — |
| 6.3.3 | Подробная спецификация SRC | — | — |
| 6.3.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.3.2 | Преобразователь в последовательную форму (сериализатор) | — | — |
| 6.3.3.2.1 | Внутренняя архитектура | ДА | — |
| 6.3.3.2.2 | Поведение | ДА | — |
| 6.3.3.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.3.2.2.2 | Сериализатор для кадра базового формата | НЕТ | — |
| 6.3.3.2.2.3 | Сериализатор для кадра короткого формата | ДА | — |
| 6.3.3.3 | Десериализатор | — | — |
| 6.3.3.3.1 | Внутренняя архитектура | ДА | — |
| 6.3.3.3.2 | Поведение | — | — |
| 6.3.3.3.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.3.3.2.2 | Десериализатор для кадра базового формата | НЕТ | — |
| 6.3.3.3.2.3 | Десериализатор для кадра короткого формата | ДА | — |
| 6.3.3.4 | Повторитель | ДА | Опция |
| 6.3.4 | Интерфейс SRC-DLM | — | — |
| 6.3.4.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.4.2 | Подробное определение примитивов и параметров услуг | — | — |
| 6.3.4.2.1 | Услуга сбросов SRC | ДА | — |
| 6.3.4.2.2 | Отправить фрейм SRC | НЕТ | — |
| 6.3.4.2.3 | Получить фрейм SRC | НЕТ | — |
| 6.3.4.2.4 | Обеспечение зацикливания SRC | НЕТ | — |
| 6.3.4.2.5 | Событие, связанное с ошибкой SRC | ДА | — |
| 7 | Уровень менеджмента DL (DLM) | - | — |
| 7.1 | Обзор | ДА | — |
| 7.2 | Определения примитивов | ДА | — |
| 7.3 | Протокольный автомат DLM | Частичное | См. 15.2.2.2.2 и 15.2.2.2.4 |
| 7.4 | Функции | Частичное | — |

15.2.2.2.2 Подробное рассмотрение ведущего устройства C1

Таблица 338 определяет выборку протоколов DLL в рамках IEC 61158-4-24 для ведущего устройства C1 профиля CP 19/1.

Таблица 338 - Выборка протоколов DLL для ведущего C1 профиля CP 19/1

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE | — | — |
| 4.5.2.1 | V(MA), P(MA) | ДА | — |
| 4.5.2.2 | V(Tcycle), P(Tcycle) | ДА | — |
| 4.5.2.3 | V(Nmax_slaves), P(Nmax_slaves) | ДА | — |
| 4.5.2.4 | V(Cyc_sel), P(Cyc_sel) | НЕТ | — |
| 4.5.2.5 | V(Nmax_dly_cnt), P(Nmax_dly_cnt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.6 | V(IO_sz), P(IO_sz) | ДА | — |
| 4.5.2.7 | V(Pkt_sz), P(Pkt_sz) | ДА | Опция |
| 4.5.2.8 | V(Nmax_retry), P(Nmax_retry) | ДА | — |
| 4.5.2.9 | V(Tslot), P(Tslot) | ДА | — |
| 4.5.2.10 | V(Tunit), P(Tunit) | НЕТ | — |
| 4.5.2.11 | V(Tidly), P(Tidly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.12 | V(Tc2_dly), P(Tc2_dly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.13 | V(Tmsg), P(Tmsg) | НЕТ | — |
| 4.5.2.14 | T(Twrpt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.15 | V(IO_MAP), P(IO_MAP) | НЕТ | — |
| 4.5.2.16 | V(Sts_STI), P(Sts_STI) | НЕТ | — |
| 4.5.2.17 | V(Sts_Err), P(Sts_Err) | ДА | — |
| 4.5.2.18 | V(Fc2msg) | ДА | — |
| 4.5.2.19 | V(Nslave) | ДА | — |
| 4.5.2.20 | V(Nretry) | ДА | — |
| 4.5.2.21 | V(Nrest_slot) | ДА | — |
| 4.5.2.22 | V(Ndly_cnt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.23 | V(PDUType) | НЕТ | — |
| 4.5.2.24 | V(SlotType) | ДА | Опция |
| 4.5.2.25 | V(Nms_1) , V(Nms_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.26 | V(Nmr_1) , V(Nmr_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.27 | V(Fmp_1) , V(Fmp_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.28 | V(Fmf_1) , V(Fmf_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.29 | V(Ten) | НЕТ | — |
| 4.5.2.30 | V(Tdly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.31 | V(Tmax_dly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.32 | V(Tst) | НЕТ | — |
| 4.5.2.33 | T(Tcycle) | ДА | — |
| 4.5.2.34 | T(Tslot) | ДА | — |
| 4.5.2.35 | T(Tmsg) | НЕТ | — |
| 4.5.2.36 | T(Twrpt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.37 | Q(MSGc1s), Q(MSGc2s) | ДА | — |
| 4.5.2.38 | Q(MSGc1r), Q(MSGc2r) | ДА | — |
| 6.2.3.2.1 | Протокольный автомат для периодических коммуникаций включает временной интервал фиксированной ширины | — | — |
| 6.2.3.2.1.1 | Ведущий C1 | ДА | — |
| 6.2.3.2.1.2 | Ведущий C2 | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.1.3 | Ведомое устройство | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.3 | Сегментация для DLPDU короткого формата | ДА | Option |
| 7.3 | Протокольный автомат DLM | — | — |
| 7.3.1 | Ведущий С1 | ДА | — |
| 7.3.2 | Ведомое устройство и ведущий С2 | НЕТ | — |

15.2.2.2.3 Подробное рассмотрение ведущего C2

В таблице 339 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для ведущего С2 профиля CP 19/1.

Таблица 339 - Выборка протоколов DLL для ведущего устройства C2 профиля CP 19/1

| Раздел |  | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 |  | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE | — | — |
| 4.5.2.1 |  | V(MA), P(MA) | ДА | — |
| 4.5.2.2 |  | V(Tcycle), P(Tcycle) | ДА | — |
| 4.5.2.3 |  | V(Nmax_slaves), P(Nmax_slaves) | ДА | — |
| 4.5.2.4 |  | V(Cyc_sel), P(Cyc_sel) | НЕТ | — |
| 4.5.2.5 |  | V(Nmax_dly_cnt), P(Nmax_dly_cnt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.6 |  | V(IO_sz), P(IO_sz) | ДА | — |
| 4.5.2.7 |  | V(Pkt_sz), P(Pkt_sz) | ДА | Опция |
| 4.5.2.8 |  | V(Nmax_retry), P(Nmax_retry) | НЕТ | — |
| 4.5.2.9 |  | V(Tslot), P(Tslot) | ДА | — |
| 4.5.2.10 |  | V(Tunit), P(Tunit) | НЕТ | — |
| 4.5.2.11 |  | V(Tidly), P(Tidly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.12 |  | V(Tc2_dly), P(Tc2_dly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.13 |  | V(Tmsg), P(Tmsg) | НЕТ | — |
| 4.5.2.14 |  | T(Twrpt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.15 |  | V(IO_MAP), P(IO_MAP) | НЕТ | — |
| 4.5.2.16 |  | V(Sts_STI), P(Sts_STI) | НЕТ | — |
| 4.5.2.17 |  | V(Sts_Err), P(Sts_Err) | ДА | — |
| 4.5.2.18 |  | V(Fc2msg) | ДА | — |
| 4.5.2.19 |  | V(Nslave) | ДА | — |
| 4.5.2.20 |  | V(Nretry) | НЕТ | — |
| 4.5.2.21 |  | V(Nrest_slot) | НЕТ | — |
| 4.5.2.22 |  | V(Ndly_cnt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.23 |  | V(PDUТип) | НЕТ | — |
| 4.5.2.24 |  | V(SlotТип) | ДА | Опция |
| 4.5.2.25 |  | V(Nms_1) , V(Nms_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.26 |  | V(Nmr_1) , V(Nmr_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.27 |  | V(Fmp_1) , V(Fmp_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.28 |  | V(Fmf_1) , V(Fmf_2) | НЕТ | — |
| 4.5.2.29 |  | V(Ten) | НЕТ | — |
| 4.5.2.30 |  | V(Tdly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.3 |  | V(Tmax_dly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.32 |  | V(Tst) | НЕТ | — |
| 4.5.2.33 |  | T(Tcycle) | ДА | — |
| 4.5.2.34 |  | T(Tslot) | ДА | — |
| 4.5.2.35 |  | T(Tmsg) | НЕТ | — |
| 4.5.2.36 |  | T(Twrpt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.37 |  | Q(MSGc1s), Q(MSGc2s) | НЕТ | — |
| 4.5.2.38 |  | Q(MSGc1r), Q(MSGc2r) | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.1 |  | Протокольный автомат для периодических коммуникаций включает временной интервал фиксированной ширины | — | — |
| 6.2.3.2.1.1 |  | Ведущий C1 | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.1.2 | Ведущий C2 |  | ДА | — |
| 6.2.3.2.1.3 | Ведомое устройство |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.2 | Сегментация для DLPDU короткого формата |  | ДА | Опция |
| 7.3 | Протокольный автомат DLM |  | - | - |
| 7.3.1 | Ведущий С1 |  | НЕТ | - |
| 7.3.2 | Ведомое устройство и ведущий С2 |  | ДА | - |

15.2.2.2.4 Подробное рассмотрение ведомого устройства

В таблице 340 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для ведомого устройства профиля CP 19/1.

Таблица 340 - Выборка протоколов DLL для ведомого устройства CP 19/1

| Раздел |  | Заголовок |  | Присутствие |  | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 |  | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE |  | — |  | — |  |
| 4.5.2.1 |  | V(MA), P(MA) |  | ДА |  | — |  |
| 4.5.2.2 |  | V(Tcycle), P(Tcycle) |  | ДА |  | — |  |
| 4.5.2.3 |  | V(Nmax_slaves), P(Nmax_slaves) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.4 |  | V(Cyc_sel), P(Cyc_sel) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.5 |  | V(Nmax_dly_cnt), P(Nmax_dly_cnt) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.6 |  | V(IO_sz), P(IO_sz) |  | ДА |  | — |  |
| 4.5.2.7 |  | V(Pkt_sz), P(Pkt_sz) |  | ДА |  | Опция |  |
| 4.5.2.8 |  | V(Nmax_retry), P(Nmax_retry) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.9 |  | V(Tslot), P(Tslot) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.10 |  | V(Tunit), P(Tunit) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.11 |  | V(Tidly), P(Tidly) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.12 |  | V(Tc2_dly), P(Tc2_dly) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.13 |  | V(Tmsg), P(Tmsg) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.14 |  | T(Twrpt) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.15 |  | V(IO_MAP), P(IO_MAP) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.16 |  | V(Sts_STI), P(Sts_STI) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.17 |  | V(Sts_Err), P(Sts_Err) |  | ДА |  | — |  |
| 4.5.2.18 |  | V(Fc2msg) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.19 |  | V(Nslave) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.20 |  | V(Nretry) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.21 |  | V(Nrest_slot) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.22 |  | V(Ndly_cnt) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.23 |  | V(PDUType) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.24 |  | V(SlotType) |  | ДА |  | Опция |  |
| 4.5.2.25 |  | V(Nms_1) , V(Nms_2) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.26 |  | V(Nmr_1) , V(Nmr_2) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.27 |  | V(Fmp_1) , V(Fmp_2) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.28 |  | V(Fmf_1) , V(Fmf_2) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.29 |  | V(Ten) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.30 |  | V(Tdly) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.31 |  | V(Tmax_dly) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.32 |  | V(Tst) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.33 |  | T(Tcycle) |  | ДА |  | — |  |
| 4.5.2.34 |  | T(Tslot) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.35 |  | T(Tmsg) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.36 |  | T(Twrpt) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.37 |  | Q(MSGc1s), Q(MSGc2s) |  | НЕТ |  | — |  |
| 4.5.2.38 |  | Q(MSGc1r), Q(MSGc2r) |  | НЕТ |  | — |  |
| 6.2.3.2.1 |  | Протокольный автомат для периодических коммуникаций включает временной интервал фиксированной ширины |  | — |  | — |  |
| 6.2.3.2.1.1 |  | Ведущий С1 |  | НЕТ |  | — |  |
| 6.2.3.2.1.2 |  | Ведущий С2 |  | НЕТ |  | — |  |
| 6.2.3.2.1.3 |  | Ведомое устройство |  | ДА |  | — |  |
| 6.2.3.3.2 |  | Сегментация для DLPDU короткого формата |  | — |  | — |  |
| 6.2.3.3.2.1 |  | Инициатор для DLPDU короткого формата |  | НЕТ |  | — |  |
| 6.2.3.3.2.2 |  | Ответчик для DLPDU короткого формата |  | ДА |  | Опция |  |
| 7.3 |  | Протокольный автомат DLM |  | — |  | — |  |
| 7.3.1 |  | Ведущий С1 |  | НЕТ |  | — |  |
| 7.3.2 |  | Ведомое устройство и ведущий С2 |  | ДА |  | — |  |

15.2.3 Прикладной уровень

15.2.3.1 Выборка услуг уровня AL

15.2.3.1.1 Универсальный профиль

В таблице 341 приведена выборка AL услуг в рамках IEC 61158-5-24 для профиля CP 19/1.

Таблица 341 - CP 19/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Концепции | ДА | — |
| 5 | ASE типа данных | ДА | — |
| 6 | Спецификации коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Концепции, зависящие от типа | ДА | — |
| 6.2 | Обзор | ДА | — |
| 6.3 | FSM ASE | ДА | См. 15.2.3.1.2-15.2.3.1.4 |
| 6.4 | FAL ASE элементы | — | — |
| 6.4.1 | ASE управления полевым устройством | — | — |
| 6.4.1.1 | Обзор услуг | ДА | — |
| 6.4.1.2 | Спецификации класса ведущего устройства | Частичное | Зависит от АР типов. См. 15.2.3.1.2-15.2.3.1.4 |
| 6.4.1.3 | Спецификации класса ведомого устройства | Частичное |  |
| 6.4.1.4 | Спецификации класса монитора (устройства контроля) | Частичное |  |
| 6.4.2 | ASE сообщения | — | — |
| 6.4.2.1 | Обзор услуг | ДА | — |
| 6.4.2.2 | Спецификации класса Запрашивающего (Requester class) | Частичное | Зависит от АР типов. См. 15.2.3.1.2-15.2.3.1.4 |
| 6.4.2.3 | Спецификации класса Ответчика (Responder class) | Частичное |  |
| 6.4.3 | ASE управления событиями | ДА | См. 15.2.3.1.2-15.2.3.1.4 |
| 6.5 | Связи FAL AR | — | — |
| 6.5.1 | Модель AR | ДА | — |
| 6.5.2 | FDC AREP | — | — |
| 6.5.2.1 | Класс AR ведущего FDC | Частичное | Зависит от АР типов. См. 15.2.3.1.2-15.2.3.1.4 |
| 6.5.2.2 | Класс AR ведомого FDC | Частичное |  |
| 6.5.2.3 | Класс AR монитора FDC | Частичное |  |
| 6.5.3 | MSG AREP | Частичное | Зависит от АР типов. См. 15.2.3.1.2-15.2.3.1.4 |

15.2.3.1.2 Подробное рассмотрение для ведущего C1

В таблице 342 приведена выборка ASE классов в рамках IEC 61158-5-24 для ведущего С1 профиля CP 19/1.

Таблица 342 – Выборка классов для ведущего устройства C1 профиля CP 19/1

| Раздел | Название класса | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Системный менеджер полевой шины | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.2 | Ведущий | Частичное | Число создаваемых объектов: 30 См. таблицу 343 и таблицу 344 |
| 6.4.1.3 | Ведомый | НЕТ | — |
| 6.4.1.4 | Устройство контроля | НЕТ | — |
| 6.4.2.2 | Запрашивающий | НЕТ | — |
| 6.4.2.3 | Отвечающий | НЕТ | — |
| 6.4.3.2 | Менеджер событий | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.5.2.1 | AR ведущего FDC | Частичное | Число создаваемых объектов: 30 См. таблицу 345 и таблицу 346 |
| 6.5.2.2 | AR ведомого FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.3 | AR устройства контроля FDC | НЕТ | — |
| 6.5.3.1 | AR сообщения | НЕТ | — |

Таблица 343 – Выборка атрибутов класса для ведущего устройства C1 профиля CP 19/1

| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 - 7 | — | M | — |
| 8 | Режим передачи | — | Только периодический режим (заранее определенный) |
| 9 - 13 | — | M | — |
| 14 | Код профиля устройства | — | — |
| 15 - 18 |  | M | — |

Таблица 344 – Выборка услуг класса ведущего устройства

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | - | M | — |
| 3 | На основе FDC | M | Параметр «TransmissionMode» (режим передачи) никогда не используется, а периодический режим является заранее определенным |
| 4 - 10 | - | M | — |

Таблица 345 – Выборка атрибутов класса FDCMaster-AR для ведущего устройства С1 профиля CP 19/1

| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 - 7 | — | M | — |
| 8 | Режим передачи | — | Только периодический режим (заранее определенный) |
| 9 - 11 |  | M | — |

Таблица 346 – Выборка услуг класса FDCMaster-AR

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | — | M | — |
| 3 | Разрешить управление полевым устройством | M | Параметр «TransmissionMode» (режим передачи) никогда не используется и периодический режим определен заранее |
| 4 - 6 | — | M | — |
| 7 | Отправить команду для AR |  | — |

15.2.3.1.3 Подробное рассмотрение ведущего C2

В таблице 347 приведена выборка ASE классов в рамках IEC 61158-5-24 для ведущего С2 профиля CP 19/1.

Таблица 347 – Выборка классов для ведущего устройства C2 профиля CP 19/1

| Раздел | Название класса | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Системный менеджер полевой шины | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.2 | Ведущий | НЕТ | — |
| 6.4.1.3 | Ведомый | НЕТ | — |
| 6.4.1.4 | Устройство контроля | Частичное | Число создаваемых объектов: 1 См. таблицу 348 и таблицу 349 |
| 6.4.2.2 | Запрашивающий | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.2.3 | Отвечающий | НЕТ | — |
| 6.4.3.2 | Менеджер событий | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.5.2.1 | AR ведущего FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.2 | AR ведомого FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.3 | AR устройства контроля FDC | Частичное | Число создаваемых объектов: 30 См. таблицу 350 и таблицу 351 |
| 6.5.3.1 | AR сообщения | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |

Таблица 348 – Выборка атрибутов класса устройства контроля для ведущего устройства C2 профиля CP 19/1

| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 - 7 | — | M | — |
| 8 | Режим передачи | — | Только периодический режим (заранее определенный) |

Таблица 349 - Выборка услуг класса устройства контроля

| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | — | M | — |
| 3 | Разрешить управление полевым устройством | О | Параметр «TransmissionMode» (режим передачи) никогда не используется и периодический режим определен заранее |
| 8, 11, 12 | — | M | — |

Таблица 350 – Выборка атрибутов класса FDC Monitor-AR для ведущего устройства C2 профиля CP 19/1

| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 - 7 | — | M | — |
| 8 | Режим передачи | - | Только периодический режим (заранее определенный) |
| 9 - 11 |  | M |  |
| Таблица 351 – Выборка услуг класса FDC Monitor-AR |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| 1 - 2 | — | M | — |
| 3 | Разрешить управление полевым устройством | О | Параметр «TransmissionMode» (режим передачи) никогда не используется и периодический режим определен заранее |
| 4, 8, 9 |  | M | — |

15.2.3.1.4 Подробное рассмотрение ведомого AP

В таблице 352 приведена выборка классов ASE в рамках IEC 61158-5-24 для ведомого АР профиля CP 19/1.

Таблица 352 – Выборка класса для ведомого устройства АР профиля CP 19/1

| Раздел | Название класса | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Системный менеджер полевой шины | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.2 | Ведущий | НЕТ | — |
| 6.4.1.3 | Ведомый | Частичное | Число создаваемых объектов: 1 См. таблицу 353 и таблицу 354 |
| 6.4.1.4 | Устройство контроля | НЕТ | — |
| 6.4.2.2 | Запрашивающий | НЕТ | — |
| 6.4.2.3 | Отвечающий | ДА | Не обязательно Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.3.2 | Менеджер событий | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.5.2.1 | AR ведущего FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.2 | AR ведомого FDC | Частичное | Число создаваемых объектов: 1 См. таблицу 355 и таблицу 356 |
| 6.5.2.3 | AR устройства контроля FDC | НЕТ | — |
| 6.5.3.1 | AR сообщения | ДА | Не обязательно Число создаваемых объектов: 1 |

Таблица 353 – Выборка атрибутов класса ведомого устройства для ведомого устройства AP профиля CP 19/1

| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 - 7 | — | M | — |
| 8 | Режим передачи | — | Только периодический режим (заранее определенный) |
| 9 - 13 | — | M | — |
| 14 | Код профиля устройства | — | — |
| 15 - 18 |  | M | — |
| Таблица 354 – Выборка услуг класса ведомого устройства |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| 1 - 2 | — | M | — |
| 3 | Разрешить управление полевым устройством | О | Параметр «TransmissionMode» (режим передачи) никогда не используется и периодический режим определен заранее |
| 4 - 10 |  | M |  |
| Таблица 355 – Выборка атрибутов класса FDC Slave-AR для ведомого устройства AP профиля CP 19/1 |  |  |  |
| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 - 7 | — | M | — |
| 8 | Режим передачи | — | Только периодический режим (заранее определенный) |
| 9 - 11 |  | M |  |
| Таблица 356 – Выборка услуг класса FDC Slave-AR |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| 1 - 2 | — | M | — |
| 3 | Разрешить управление полевым устройством | О | Параметр "TransmissionMode" (режим передачи) никогда не используется и периодический режим определен заранее |
| 4-6 | — | О | — |
| 7 | Отправить команду для AR | — | — |

15.2.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 357 приведена выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-24 для данного профиля.

Таблица 357 - CP 19/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, аббревиатуры, символы и условные обозначения | Частичное | Используется, когда применим |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Типы базовых данных | ДА | — |
| 4.2 | Типы FAL PDU | — | — |
| 4.2.1 | Названия типов APDU: _APDU | ДА | — |
| 4.2.2 | Блоки PDU для услуг управления полевым устройством | Частичное | Используется, когда применим |
| 4.2.3 | Блоки PDU для услуг сообщений | ДА | — |
| 4.3 | Подробное определение блоков _FDCservice-PDU | — | — |
| 4.3.1 | Короткий тип PDU | ДА | — |
| 4.3.2 | Длинный тип PDU | ДА | — |
| 4.3.3 | Расширенный тип PDU | НЕТ | — |
| 4.3.4 | Тип PDU Subcommand | ДА | — |
| 4.4 | Профиль устройства | НЕТ | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Структура конечного автомата протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат АР-контекста | ДА | — |
| 8 | Протокольные автоматы услуг FAL (FSPM) | — | — |
| 8.1 | Обзор | Частичное | Используется, когда применим |
| 8.2 | Протокольный автомат управления полевым устройством (FDC РМ) | ДА | — |
| 8.3 | Протокольный автомат сообщения (MSGPM) | ДА | — |
| 9 | Протокольный автомат связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | Частичное | Используется, когда применим |
| 9.2 | ARPM для FDC ASE | ДА | — |
| 9.3 | ARPM для MSG ASE (ARPM-MSG) | ДА | — |
| 10 | Протокольный автомат отображения DLL (DMPM) | ДА | — |
| Приложение А | Профиль устройства и наборы команд FDC | НЕТ | — |
| Приложение В | Пространство виртуальной памяти и информация устройства | НЕТ | — |
| Приложение С | Базовая функция сообщения | НЕТ | — |

15.3 Профиль 19/2 (M-III)

15.3.1 Физический уровень

Физический уровень должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Что касается спецификации соединителя, то дополнительно адаптируется IEC 61158-2, приложение S.

15.3.2 Уровень канала данных

15.3.2.1 Выборка услуг DLL

15.3.2.1.1 Универсальный профиль

В таблице 358 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-24 для данного профиля.

Таблица 358 - CP 19/2: Выборка услуг DLL

| Раздел |  | Заголовок | Присутствие |  | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Область применения | ДА |  | — |  |
| 2 |  | Нормативные ссылки | Частичное |  | Используется, если необходим |  |
| 3 |  | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное |  | Используется, если применим |  |
| 4 |  | Услуги и концепции канала данных | — |  | — |  |
| 4.1 |  | Обзор | ДА |  | — |  |
| 4.2 |  | Услуги DLS-пользователя | — |  | — |  |
| 4.2.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 4.2.2 |  | Запись данных | ДА |  | — |  |
| 4.2.3 |  | Чтение данных | ДА |  | — |  |
| 4.2.4 |  | Услуга отправки данных с подтверждением (SDA) | ДА |  | Опция |  |
| 4.2.5 |  | Услуга отправки данных без подтверждения (SDN) | ДА |  | Опция |  |
| 4.2.6 |  | Событие | ДА |  | — |  |
| 4.2.7 |  | Получить статус | ДА |  | — |  |
| 4.3 |  | Обзор интеракций | ДА |  | — |  |
| 4.4 |  | Подробная спецификация услуг и интеракций | — |  | — |  |
| 4.4.1 |  | Запись данных | ДА |  | — |  |
| 4.4.2 |  | Чтение данных | ДА |  | — |  |
| 4.4.3 |  | Отправка данных с подтверждением (SDA) | ДА |  | Опция |  |
| 4.4.4 |  | Отправка данных без подтверждения (SDN) | ДА |  | Опция |  |
| 4.4.5 |  | Периодическое событие | ДА |  | — |  |
| 5 |  | Сервис DL-менеджмента | — |  | — |  |
| 5.1 |  | Обзор | ДА |  | — |  |
| 5.2 |  | Обзор интеракций | ДА |  | — |  |
| 5.3 |  | Подробная спецификация услуг и интеракций | — |  | — |  |
| 5.3.1 |  | Сброс | ДА |  | — |  |
| 5.3.2 |  | Установить значение | ДА |  | — |  |
| 5.3.2.1 |  | Функция | ДА |  | — |  |
| 5.3.2.2 |  | Типы параметров | — |  | — |  |
| 5.3.2.2.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 5.3.2.2.2 |  | Var_ID | Частичное |  | См. 15.3.2.1.2-15.3.2.1.4 |  |
| 5.3.2.2.4 |  | Результат | ДА |  | — |  |
| 5.3.3 |  | Получить значение | — |  | — |  |
| 5.3.3.1 |  | Функция | ДА |  | — |  |
| 5.3.3.2 |  | Типы параметров | — |  | — |  |
| 5.3.3.2.1 |  | Общие положения | ДА |  | — |  |
| 5.3.3.2.2 | Var_ID |  | Частичное | См. 15.3.2.1.2 - 15.3.2.1.4 |  |
| 5.3.3.2.3 | Val |  | Частичное | См. 15.3.2.1.2 - 15.3.2.1.4 |  |
| 5.3.3.2.4 | Результат |  | ДА | — |  |
| 5.3.4 | Оценить задержку |  | ДА | — |  |
| 5.3.5 | Установить режим коммуникаций |  | ДА | — |  |
| 5.3.6 | Запуск коммуникаций |  | ДА | — |  |
| 5.3.7 | Событие ошибки DLM |  | ДА | — |  |

15.3.2.1.2 Подробное рассмотрение C1 Ведущее устройство

В таблице 359 приведена выборка услуг в рамках IEC 61158-3-24 для ведущего С1 профиля CP 19/2.

Таблица 359 - Выборка услуг DLL для ведущего устройства C1 профиля CP 19/2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | — | — |
| 5.3.2.2.2.1 | MA | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.2 | Nmax_slaves | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.3 | Cyc_sel | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.4 | Nmax_dly_cnt | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.5 | IO_sz | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.6 | Pkt_sz | ДА | Опция |
| 5.3.2.2.2.7 | Nmax_retry | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.8 | Tcycle | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.9 | Tslot | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.10 | Tunit | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.11 | Tidly | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.12 | Tc2_dly | ДА |  |
| 5.3.2.2.2.13 | IO_Map | ДА |  |
| 5.3.2.2.3 | Val | Частичное | См. примечание |
| 5.3.3.2.4 | Result | Частичное | См. примечание |
| Примечание: Так же, как 5.3.2.2.2.1-5.3.2.2.2.13 в данной таблице |  |  |  |

15.3.2.1.3 Подробное рассмотрение ведущего C2

В таблице 360 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-3-24 для ведущего С2 профиля CP 19/2.

Таблица 360 - Выборка услуг DLL для ведущего устройства C2 профиля CP 19/2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | — | — |
| 5.3.2.2.2.1 | MA | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.2 | Nmax_slaves | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.3 | Cyc_sel | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.4 | Nmax_dly_cnt | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.5 | IO_sz | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.6 | Pkt_sz | ДА | Опция |
| 5.3.2.2.2.7 | Nmax_retry | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.8 | Tcycle | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.9 | Tslot | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.10 | Tunit | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.11 | Tidly | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.12 | Tc2_dly | ДА |  |
| 5.3.2.2.2.13 | IO_Map | ДА |  |
| 5.3.2.2.3 | Val | Частичное | См. примечание |
| 5.3.3.2.4 | Result | Частичное | См. примечание |
| Примечание: Так же, как 5.3.2.2.2.1-5.3.2.2.2.13 в данной таблице. |  |  |  |

15.3.2.1.4 Подробное рассмотрение Ведомое устройство

В таблице 361 приведена выборка DLL услуг в рамках IEC 61158-4-24 для ведомого устройства профиля CP 19/2.

Таблица 361 - Выборка услуг DLL для ведомого устройства профиля CP 19/2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.2.2 | Var_ID | — | — |
| 5.3.2.2.2.1 | MA | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.2 | Nmax_Ведомое устройствоs | ДА | Опция |
| 5.3.2.2.2.3 | Cyc_sel | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.4 | Nmax_dly_cnt | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.5 | IO_sz | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.6 | Pkt_sz | ДА | Опция |
| 5.3.2.2.2.7 | Nmax_retry | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.8 | Tcycle | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.9 | Tslot | НЕТ | — |
| 5.3.2.2.2.10 | Tunit | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.11 | Tidly | ДА | — |
| 5.3.2.2.2.12 | Tc2_dly | ДА |  |
| 5.3.2.2.2.13 | IO_Map | ДА |  |
| 5.3.2.2.3 | Val | Частичное | См. примечание |
| 5.3.3.2.4 | Result | Частичное | См. примечание |
| Примечание Так же, как 5.3.2.2.2.1-5.3.2.2.2.13 в данной таблице. |  |  |  |

15.3.2.2 Выборка протоколов DLL

15.3.2.2.1 Универсальный профиль

В таблице 362 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для данного профиля.

Таблица 362 - CP 19/2: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Обзор DL-протокла | — | — |
| 4.1 | Характерная особенность DL-протокола | ДА | — |
| 4.2 | Компонент уровня DL | ДА | — |
| 4.3 | Временная последовательность | — | — |
| 4.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.3.2 | Циклическая передача | — | — |
| 4.3.2.1 | Тип временного интервала фиксированной ширины | НЕТ | — |
| 4.3.2.2 | Тип конфигурируемого временного интервала | ДА | — |
| 4.3.2.3 | Временное соотношение между периодическими коммуникациями и обработкой данных | ДА | — |
| 4.3.3 | Режим непериодической передачи | ДА | Опция |
| 4.4 | Сервис, перенятый от PhL | ДА | — |
| 4.5 | Локальные параметры, переменная, счетчики, таймеры | — | — |
| 4.5.1 | Обзор | ДА | — |
| 4.5.2 | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE | Частичное | См. 15.3.2.2.2-15.3.2.2.4 |
| 5 | Структура DLPDU | — | — |
| 5.1 | Обзор | ДА | — |
| 5.2 | Структура DLPDU базового формата | ДА | — |
| 5.3 | Структура DLPDU короткого формата | НЕТ | — |
| 6 | Процедура элемента DLE | — | — |
| 6.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2 | Подуровень управления периодической передачей | — | — |
| 6.2.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2.2 | Интерфейс DLS-пользователя | ДА | — |
| 6.2.3 | Конечные автоматы в СТС | — | — |
| 6.2.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.2.3.2 | Конечный автомат периодической передачи | — | — |
| 6.2.3.2.1 | Протокольный автомат для периодических коммуникаций включает временной интервал фиксированной ширины | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.2 | Протокольный автомат для периодической передачи включает конфигурируемый временной интервал | Частичное | См. 15.3.2.2.2-15.3.2.2.4 |
| 6.2.3.2.3 | Функции, используемые автоматом периодических передач | Частичное | — |
| 6.2.3.3 | Протокольный автомат сегментации сообщения | — | — |
| 6.2.3.3.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.2.3.3.2 | Сегментация для DLPDU базового формата | Частичное | Опция См. 15.3.2.2.2-15.3.2.2.4 |
| 6.2.3.3.3 | Сегментация для DLPDU короткого формата | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.4 | Функции, используемые протокольным автоматом сегментации сообщения | Частичное | Опция |
| 6.2.3.4 | Протокольный автомат непериодической передачи | ДА | Опция |
| 6.2.4 | Интерфейс CTC-DLM | ДА | — |
| 6.3 | Управление приемо-передачей | — | — |
| 6.3.1 | Общие положения | ДА | — |
| 6.3.1.1 | Отправить кадр | ДА | — |
| 6.3.1.2 | Принять кадр | ДА | — |
| 6.3.1.3 | Повторитель или обратная петля при принятии кадра | ДА | Опция |
| 6.3.2 | Интерфейс SRC-CTC | ДА | — |
| 6.3.3 | Подробная спецификация SRC | — | — |
| 6.3.3.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.3.2 | Преобразователь в последовательную форму (сериализатор) | — | — |
| 6.3.3.2.1 | Внутренняя архитектура | ДА | — |
| 6.3.3.2.2 | Поведение | — | — |
| 6.3.3.2.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.3.2.2.2 | Сериализатор для кадра базового формата | ДА | — |
| 6.3.3.2.2.3 | Сериализатор для кадра короткого формата | НЕТ | — |
| 6.3.3.3 | Десериализатор | — | — |
| 6.3.3.3.1 | Внутренняя архитектура | ДА | — |
| 6.3.3.3.2 | Поведение | — | — |
| 6.3.3.3.2.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.3.3.2.2 | Десериализатор для кадра базового формата | ДА | — |
| 6.3.3.3.2.3 | Десериализатор для кадра короткого формата | НЕТ | — |
| 6.3.3.4 | Повторитель | ДА | Опция |
| 6.3.4 | Интерфейс SRC-DLM | — | — |
| 6.3.4.1 | Обзор | ДА | — |
| 6.3.4.2 | Подробное определение примитивов и параметров услуг | ДА | — |
| 6.3.4.2.1 | Услуга сброса SRC | ДА | — |
| 6.3.4.2.2 | Отправить фрейм SRC | ДА | — |
| 6.3.4.2.3 | Получить фрейм SRC | ДА | — |
| 6.3.4.2.4 | Обеспечение зацикливания SRC | ДА | См. 15.3.2.2.2-15.3.2.2.4 |
| 6.3.4.2.5 | Событие, связанное с ошибкой SRC | ДА | — |
| 7 | Уровень менеджмента DL (DLM) | — | — |
| 7.1 | Обзор | ДА | — |
| 7.2 | Определения примитивов | ДА | — |
| 7.3 | Протокольный автомат DLM | Частичное | См. 15.3.2.2.2-15.3.2.2.4 |
| 7.4 | Функции | Частичное | — |

15.3.2.2.2 Подробное рассмотрение ведущего C1

В таблице 363 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для ведущего С1 профиля CP 19/2.

Таблица 363 - Выборка протоколов DLL для ведущего устройства C1 профиля CP 19/2

| Раздел | Заголовок |  |  | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE |  |  | — | — |
| 4.5.2.1 | V(MA), P(MA) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.2 | V(Tcycle), P(Tcycle) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.3 | V(Nmax_slaves), P(Nmax_slaves) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.4 | V(Cyc_sel), P(Cyc_sel) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.5 | V(Nmax_dly_cnt), P(Nmax_dly_cnt) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.6 | V(IO_sz), P(IO_sz) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.7 | V(Pkt_sz), P(Pkt_sz) |  |  | Да | Опция |
| 4.5.2.8 | V(Nmax_retry), P(Nmax_retry) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.9 | V(Tslot), P(Tslot) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.10 | V(Tunit), P(Tunit) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.11 | V(Tidly), P(Tidly) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.12 | V(Tc2_dly), P(Tc2_dly) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.13 | V(Tmsg), P(Tmsg) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.14 | T(Twrpt) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.15 | V(IO_MAP), P(IO_MAP) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.16 | V(Sts_STI), P(Sts_STI) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.17 | V(Sts_Err), P(Sts_Err) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.18 | V(Fc2msg) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.19 | V(Nslave) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.20 | V(Nretry) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.21 | V(Nrest_slot) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.22 | V(Ndly_cnt) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.23 | V(PDUType) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.24 | V(SlotType) |  |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.25 | V(Nms_1) , V(Nms_2) |  |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.26 | V(Nmr_1) , V(Nmr_2) |  |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.27 | V(Fmp_1) , V(Fmp_2) |  |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.28 | V(Fmf_1) , V(Fmf_2) |  |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.29 | V(Ten) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.30 | V(Tdly) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.31 | V(Tmax_dly) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.32 | V(Tst) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.33 | T(Tcycle) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.34 | T(Tslot) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.35 | T(Tmsg) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.36 | T(Twrpt) |  |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.37 | Q(MSGc1s), Q(MSGc2s) |  |  | ДА | — |
| 4.5.2.38 | Q(MSGc1r), Q(MSGc2r) |  |  | ДА | — |
| 6.2.3.2.2 | Протокольный автомат для периодической передачи включает конфигурируемый временной интервал |  |  | — | — |
| 6.2.3.2.2.1 | Ведущий С1 |  |  | ДА | — |
| 6.2.3.2.2.2 |  | Ведущий С2 | НЕТ |  | — |  |
| 6.2.3.2.2.3 |  | Ведомое устройство | НЕТ |  | — |  |
| 6.2.3.3.1 |  | Сегментирование для DLPDU базового формата | ДА |  | Опция |  |
| 6.2.3.3.1.1 |  | Инициатор для DLPDU базового формата | ДА |  | Опция |  |
| 6.2.3.3.1.2 |  | Ответчик для DLPDU базового формата | ДА |  | Опция |  |
| 6.3.4.2.4 |  | Обеспечение зацикливания SRC (SRC_Enable_Loopback) | НЕТ |  | — |  |
| 7.3 |  | Протокольный автомат DLM | — |  | — |  |

15.3.2.2.3 Подробное рассмотрение ведущего C2

В таблице 364 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для ведущего С2 профиля 19/2.

Таблица 364 - Выборка протоколов DLL для ведущего устройства C2 профиля CP 19/2

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE | — | — |
| 4.5.2.1 | V(MA), P(MA) | ДА | — |
| 4.5.2.2 | V(Tcycle), P(Tcycle) | ДА | — |
| 4.5.2.3 | V(Nmax_slaves), P(Nmax_slaves) | ДА | — |
| 4.5.2.4 | V(Cyc_sel), P(Cyc_sel) | ДА | — |
| 4.5.2.5 | V(Nmax_dly_cnt), P(Nmax_dly_cnt) | ДА | — |
| 4.5.2.6 | V(IO_sz), P(IO_sz) | ДА | — |
| 4.5.2.7 | V(Pkt_sz), P(Pkt_sz) | ДА | Опция |
| 4.5.2.8 | V(Nmax_retry), P(Nmax_retry) | НЕТ | — |
| 4.5.2.9 | V(Tslot), P(Tslot) | ДА | — |
| 4.5.2.10 | V(Tunit), P(Tunit) | ДА | — |
| 4.5.2.11 | V(Tidly), P(Tidly) | ДА | — |
| 4.5.2.12 | V(Tc2_dly), P(Tc2_dly) | ДА | — |
| 4.5.2.13 | V(Tmsg), P(Tmsg) | ДА | — |
| 4.5.2.14 | T(Twrpt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.15 | V(IO_MAP), P(IO_MAP) | ДА | — |
| 4.5.2.16 | V(Sts_STI), P(Sts_STI) | ДА | — |
| 4.5.2.17 | V(Sts_Err), P(Sts_Err) | ДА | — |
| 4.5.2.18 | V(Fc2msg) | ДА | — |
| 4.5.2.19 | V(Nslave) | ДА | — |
| 4.5.2.20 | V(Nretry) | НЕТ | — |
| 4.5.2.21 | V(Nrest_slot) | НЕТ | — |
| 4.5.2.22 | V(Ndly_cnt) | НЕТ | — |
| 4.5.2.23 | V(PDUType) | НЕТ | — |
| 4.5.2.24 | V(SlotType) | ДА | Опция |
| 4.5.2.25 | V(Nms_1) , V(Nms_2) | ДА | Опция |
| 4.5.2.26 | V(Nmr_1) , V(Nmr_2) | ДА | Опция |
| 4.5.2.27 | V(Fmp_1) , V(Fmp_2) | ДА | Опция |
| 4.5.2.28 | V(Fmf_1) , V(Fmf_2) | ДА | Опция |
| 4.5.2.29 | V(Ten) | НЕТ | — |
| 4.5.2.30 | V(Tdly) | ДА | — |
| 4.5.2.31 | V(Tmax_dly) | НЕТ | — |
| 4.5.2.32 | V(Tst) | НЕТ | — |
| 4.5.2.33 | T(Tcycle) | ДА | — |
| 4.5.2.34 | T(Tslot) | ДА | — |
| 4.5.2.35 | T(Tmsg) | ДА | — |
| 4.5.2.36 | T(Twrpt) | ДА | — |
| 4.5.2.37 | Q(MSGc1s), Q(MSGc2s) | ДА | — |
| 4.5.2.38 | Q(MSGc1r), Q(MSGc2r) | ДА | — |
| 6.2.3.2.2 | Протокольный автомат для периодической передачи включает конфигурируемый временной интервал | — | — |
| 6.2.3.2.2.1 | Ведущий С1 | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.2.2 | Ведущий С2 | ДА | — |
| 6.2.3.2.2.3 | Ведомое устройство | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.1 | Сегментирование для DLPDU базового формата | ДА | Опция |
| 6.3.4.2.4 | Обеспечение зацикливания SRC (SRC_Enable_Loopback) | ДА | — |
| 7.3 | Протокольный автомат DLM | — | — |
| 7.3.1 | Ведущее устройство С1 | НЕТ | — |
| 7.3.2 | Ведомое устройство и ведущий С2 | ДА | — |

15.3.2.2.4 Подробное рассмотрение ведомого устройствв

В таблице 365 приведена выборка DLL протокола в рамках IEC 61158-4-24 для ведомого устройства профиля CP 19/2.

Таблица 365 - Выборка протоколов DLL для ведомого устройства профиля CP 19/2

| Раздел | Заголовок | Присутствие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Переменные, параметры, счетчики и таймеры для поддержки функции DLE | — |  | — |
| 4.5.2.1 | V(MA), P(MA) | ДА |  | — |
| 4.5.2.2 | V(Tcycle), P(Tcycle) | ДА |  | — |
| 4.5.2.3 | V(Nmax_slaves), P(Nmax_slaves) | НЕТ |  | — |
| 4.5.2.4 | V(Cyc_sel), P(Cyc_sel) | ДА |  | — |
| 4.5.2.5 | V(Nmax_dly_cnt), P(Nmax_dly_cnt) | ДА |  | — |
| 4.5.2.6 | V(IO_sz), P(IO_sz) | ДА |  | — |
| 4.5.2.7 | V(Pkt_sz), P(Pkt_sz) | ДА |  | Опция |
| 4.5.2.8 | V(Nmax_retry), P(Nmax_retry) | НЕТ |  | — |
| 4.5.2.9 | V(Tslot), P(Tslot) | НЕТ |  | — |
| 4.5.2.10 | V(Tunit), P(Tunit) | ДА |  | — |
| 4.5.2.11 | V(Tidly), P(Tidly) | ДА |  | — |
| 4.5.2.12 | V(Tc2_dly), P(Tc2_dly) | НЕТ |  | — |
| 4.5.2.13 | V(Tmsg), P(Tmsg) | НЕТ |  | — |
| 4.5.2.14 | T(Twrpt) | НЕТ |  | — |
| 4.5.2.15 | V(IO_MAP), P(IO_MAP) | ДА |  | — |
| 4.5.2.16 | V(Sts_STI), P(Sts_STI) | ДА |  | — |
| 4.5.2.17 | V(Sts_Err), P(Sts_Err) |  | ДА | — |
| 4.5.2.18 | V(Fc2msg) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.19 | V(Nslave) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.20 | V(Nretry) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.21 | V(Nrest_slot) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.22 | V(Ndly_cnt) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.23 | V(PDUType) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.24 | V(SlotType) |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.25 | V(Nms_1) , V(Nms_2) |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.26 | V(Nmr_1) , V(Nmr_2) |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.27 | V(Fmp_1) , V(Fmp_2) |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.28 | V(Fmf_1) , V(Fmf_2) |  | ДА | Опция |
| 4.5.2.29 | V(Ten) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.30 | V(Tdly) |  | ДА | — |
| 4.5.2.31 | V(Tmax_dly) |  | ДА | — |
| 4.5.2.32 | V(Tst) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.33 | T(Tcycle) |  | ДА | — |
| 4.5.2.34 | T(Tslot) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.35 | T(Tmsg) |  | НЕТ | — |
| 4.5.2.36 | T(Twrpt) |  | ДА | — |
| 4.5.2.37 | Q(MSGc1s), Q(MSGc2s) |  | ДА | — |
| 4.5.2.38 | Q(MSGc1r), Q(MSGc2r) |  | ДА | — |
| 6.2.3.2.2 | Протокольный автомат для периодической передачи включает конфигурируемый временной интервал |  | — | — |
| 6.2.3.2.2.1 | Ведущий С1 |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.2.2 | Ведущий С2 |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.2.2.3 | Ведомое устройство |  | ДА | — |
| 6.2.3.3.1 | Сегментирование для DLPDU базового формата |  | — | Опция |
| 6.2.3.3.1.1 | Инициатор для DLPDU базового формата |  | НЕТ | — |
| 6.2.3.3.1.2 | Ответчик для DLPDU базового формата |  | ДА | Опция |
| 6.3.4.2.4 | Обеспечение зацикливания SRC (SRC_Enable_Loopback) |  | ДА | — |
| 7.3 | Протокольный автомат DLM |  | — | — |
| 7.3.1 | Ведущий С1 |  | НЕТ | — |
| 7.3.2 | Ведомое устройство и ведущий С2 |  | ДА | — |

15.3.3 Прикладной уровень

15.3.3.1 Выборка услуг уровня AL

15.3.3.1.1 Универсальный профиль

В таблице 366 приведена выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-24 для профиля CP 19/2.

Таблица 366 - CP 19/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, символы, аббревиатуры и условные обозначения | Частичное | Используется, если применим |
| 4 | Концепции | ДА | — |
| 5 | ASE типа данных | ДА | — |
| 6 | Спецификации коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Концепции, зависящие от типа | ДА | — |
| 6.2 | Обзор | ДА | — |
| 6.3 | FSM ASE | ДА | См. 15.3.2.1.2-15.3.2.1.4 |
| 6.4 | FAL ASE элементы | — | — |
| 6.4.1 | ASE управления полевым устройством | — | — |
| 6.4.1.1 | Обзор услуг | ДА | — |
| 6.4.1.2 | Спецификации класса ведущего устройства | ДА | Зависит от типов АР См. 15.3.2.1.2- 15.3.2.1.4 |
| 6.4.1.3 | Спецификации класса ведомого устройства | ДА |  |
| 6.4.1.4 | Спецификации класса монитора (устройства контроля) | ДА |  |
| 6.4.2 | ASE сообщения | — | — |
| 6.4.2.1 | Обзор услуг | ДА | — |
| 6.4.2.2 | Спецификации класса Запрашивающего | ДА | Зависит от типов АР См. 15.3.2.1.2- 15.3.2.1.4 |
| 6.4.2.3 | Спецификации класса Ответчика | ДА |  |
| 6.4.3 | ASE управления событиями | Частичное | См. 15.3.2.1.2-15.3.2.1.4 |
| 6.5 | Связи FA LAR | — | — |
| 6.5.1 | Модель AR | ДА | — |
| 6.5.2 | FDC AREP | — | — |
| 6.5.2.1 | Класс AR Ведущего FDC | ДА | Зависит от типов АР См. 15.3.2.1.2- 15.3.2.1.4 |
| 6.5.2.2 | Класс AR Ведомого FDC | ДА |  |
| 6.5.2.3 | Класс AR Монитора FDC | ДА |  |
| 6.5.3 | MSG AREP | ДА | Зависит от типов АР См. 15.3.2.1.2-15.3.2.1.4 |

15.3.3.1.2 Подробное рассмотрение ведущего C1

В таблице 367 приведена выборка классов ASE в рамках IEC 61158-5-24 для ведущего С1 профиля CP 19/2.

Таблица 367 – Выборка классов для ведущего устройства C1 профиля CP 19/2

| Раздел | Название класса | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Системный менеджер полевой шины | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.2 | Ведущий | ДА | Число создаваемых объектов: 62 |
| 6.4.1.3 | Ведомый | НЕТ | — |
| 6.4.1.4 | Устройство контроля | НЕТ | — |
| 6.4.2.2 | Запрашивающий | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.2.3 | Отвечающий | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.3.2 | Менеджер событий (EventManager) | Частичное | Число создаваемых объектов: 1 См. таблицу 368 и таблицу 369 |
| 6.5.2.1 | AR Ведущего FDC | ДА | Число создаваемых объектов: 62 |
| 6.5.2.2 | AR Ведомого FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.3 | AR Устройства контроля FDC | НЕТ | — |
| 6.5.3.1 | AR сообщения | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 2 |
| Таблица 368 – Выборка атрибутов класса EventManager для ведущего устройства C1 профиля CP 19/2 |  |  |  |
| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 | SAPID | M | — |
| 6 | Сетевой тактовый генератор | — | — |
| Таблица 369 - Выборка услуг класса EventManager |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| 1 - 2 - | - | M | — |
| 3 EVM-SyncEvent |  | M | Параметр «NetClock» является опцией |
| 4 EVM-ReadNetClock |  | O | — |

15.3.3.1.3 Подробное рассмотрение ведущего C2

В таблице 370 приведена выборка классов ASE в рамках IEC 61158-5-24 для ведущего С2 профиля CP 19/2.

Таблица 370 – Выборка классов для ведущего устройства C2 профиля CP 19/2

| Раздел | Название класса | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Системный менеджер полевой шины | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.2 | Ведущий | НЕТ | — |
| 6.4.1.3 | Ведомый | НЕТ | — |
| 6.4.1.4 | Устройство контроля | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.2.2 | Запрашивающий | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.2.3 | Отвечающий | ДА | Вариант Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.3.2 | Менеджер событий | Частичное | Число создаваемых объектов: 1 См. таблицу 371 и таблицу 372 |
| 6.5.2.1 | AR Ведущего FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.2 | AR Ведомого FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.3 | AR Устройства контроля FDC | ДА | Число создаваемых объектов: 62 |
| 6.5.3.1 | AR сообщения | ДА | Число создаваемых объектов: 2 |
| Таблица 371 – Выборка атрибутов классов EventManager для ведущего устройства C2 профиля CP 19/2 |  |  |  |
| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 | SAPID | M | — |
| 6 | Сетевой тактовый генератор | — | — |
| Таблица 372 – Выборка услуг классов EventManager |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| 1 - 2 | — | M | — |
| 3 | EVM-SyncEvent | M | Параметр «NetClock» является опцией |
| 4 | EVM-ReadNetClock | O | — |

15.3.3.1.4 Подробное рассмотрение ведомого AP

В таблице 373 приведена выборка классов ASE в рамках IEC 61158-5-24 для ведомой АР профиля CP 19/2.

Таблица 373 – Выборка классов для ведомого устройства AP профиля CP 19/2

| Раздел | Название класса | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Системный менеджер полевой шины | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.2 | Ведущий | НЕТ | — |
| 6.4.1.3 | Ведомый | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.1.4 | Устройство контроля | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.4.2.2 | Запрашивающий | НЕТ | — |
| 6.4.2.3 | Отвечающий | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 2 |
| 6.4.3.2 | Менеджер событий | Частичное | Число создаваемых объектов: 1 См. таблицу 374 и таблицу 375 |
| 6.5.2.1 | AR Ведущего FDC | НЕТ | — |
| 6.5.2.2 | AR Ведомого FDC | ДА | Число создаваемых объектов: 1 |
| 6.5.2.3 | AR Устройства контроля FDC | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 61 |
| 6.5.3.1 | AR сообщения | ДА | Опция Число создаваемых объектов: 2 |
| Таблица 374 - Выборка атрибутов класса EventManager для ведомого устройства AP профиля CP 19/2 |  |  |  |
| Ссылка на атрибут | Название атрибута | Использование | Ограничения |
| 1 - 4 | — | O | — |
| 5 | SAPID | M | — |
| 6 | Сетевой тактовый генератор | — | — |
| Таблица 375 - Выборка услуг класса EventManager |  |  |  |
| Ссылка на услугу | Название услуги | Использование | Ограничения |
| 1 - 2 - | - | M | — |
| 3 EVM-SyncEvent |  | M | Параметр «NetClock» является опцией |
| 4 EVM-ReadNetClock |  | O | — |

15.3.3.2 Выборка протоколов уровня AL

В таблице 376 приведена выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-24 для данного профиля.

Таблица 376 - CP 19/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частичное | Используется, если необходим |
| 3 | Термины, определения, аббревиатуры, символы и условные обозначения | ДА | — |
| 4 | Абстрактный синтаксис | — | — |
| 4.1 | Типы базовых данных (Basic Data types) | ДА | — |
| 4.2 | Типы FAL PDU | — | — |
| 4.2.1 | Названия типов APDU: _APDU (Top of APDU types: _APDU) | ДА | — |
| 4.2.2 | Блоки PDU для услуг управления полевым устройством | Частичное | Используется, когда применим |
| 4.2.3 | Блоки PDU для услуг сообщений | ДА | — |
| 4.3 | Подробное определение блоков _FDCservice-PDU | — | — |
| 4.3.1 | Короткий тип PDU | НЕТ | — |
| 4.3.2 | Длинный тип PDU | НЕТ | — |
| 4.3.3 | Расширенный тип PDU | ДА | — |
| 4.3.4 | Тип PDU Subcommand | НЕТ | — |
| 4.4 | Профиль устройства | ДА | — |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | — |
| 6 | Структура конечного автомата протокола FAL | ДА | — |
| 7 | Конечный автомат АР-контекста | ДА | — |
| 8 | Протокольные автоматы услуг FAL (FSPM) | — | — |
| 8.1 | Обзор | Частичное | Используется, когда применим |
| 8.2 | Протокольный автомат управления полевым устройством (FDC РМ) | ДА | — |
| 8.3 | Протокольный автомат сообщения (MSGPM) | ДА | — |
| 9 | Протокольный автомат связи приложений (ARPM) | — | — |
| 9.1 | Общие положения | Частичное | Используется, когда применим |
| 9.2 | ARPM для FDC ASE | ДА | — |
| 9.3 | ARPM для MSG ASE (ARPM-MSG) | ДА | — |
| 10 | Протокольный автомат отображения DLL (DMPM) | ДА | — |
| Приложение А | Профиль устройства и наборы команд FDC | ДА | — |
| Приложение В | Пространство виртуальной памяти и информация устройства | ДА | — |
| Приложение С | Базовая функция сообщения | ДА | — |

Приложение A

(справочное)

Концепции коммуникаций

A.1 Концепции коммуникаций CPF 1 (Foundation FieldBus)

A.1.1 Обзор

Спецификации FOUNDATION Fieldbus описывают двумя способами:

Н1. Физический уровень, уровень канала данных, прикладной уровень (коммуникационные объекты и услуги), а также связанные с ними функции управления (менеджмента), спроектированные для функционирования в условиях опасной окружающей среды, следуя правилам искробезопасности, а также во многих случаях для управления существующими кабельными линиями такого типа, который используется для аналоговых сигналов 4-20 мА. Эти кабельные линии используются как для питания, так и для передачи сигналов.

HSE. Прикладной уровень (коммуникационные объекты и услуги) и связанные с ними функции управления, спроектированные для работы со стандартным TCP/UDP/IP стеком по коммутируемой Ethernet, использующей оптоволоконные линии или витую пару.

A.1.2 Характеристики физического уровня

A.1.2.1 H1 Физический уровень

Физический уровень Н1 предоставляет низкоскоростные коммуникации (31,25 кбит/с), осуществляемые по совместно используемой широковещательной физической среде, состоящей либо из а) и b), приведенных ниже, либо только из одного из них:

a) низкокачественных экранированных проводов разного типа, часто используемых для аналоговых сигналов 4-20 мА, как правило конфигурируемых в виде многоотводная шина;

b) единичных или парных оптоволоконных кабелей, соединенных с помощью одного или более разветвителя типа «звезда».

В случае перечисления а) сами устройства могут питаться от физической среды.

A.1.2.2 HSE Физический уровень

Физический уровень HSE, как правило, является стандартной витой парой и/или коммутируемой сетью Ethernet, использующей оптоволоконные линии.

A.1.3 Характеристики уровня канала данных

A.1.3.1 H1 Уровень канала данных

Уровень канала данных Н1 (DLL) предоставляет скоординированный доступ к разделяемой физической среде передачи. Н1 DLL предоставляет:

a) периодический запланированный доступ к различным устройствам, чтобы передавать в многоадресном режиме (производить) информацию по заранее определенному плану, а также

b) незапланированный круговой доступ ко всем активным устройствам для отправки информации, передача которой не является запланированной,

c) обнаружение подключения и отключения участвующих устройств, управление конфигурацией атрибутов их канала данных и взаимодействие с остальной системой.

За исключением необычных случаев, возникающих из-за комбинаций ошибок или необычного шума среды, периодическое планирование из перечисления а) всегда предшествует действиям перечислений b) и с).

Н1 DLL предоставляет работу двухточечного соединения, работу с радиально-узлового многоточечного соединения, а также работу без установления соединения «группа точек-группа точек», используя при этом как буферы текущих сообщений, так и очереди сообщений FIFO. Также определены соединения всех трех типов коммуникаций, с надлежащей обработкой буферов текущих сообщений внутри таких соединений.

Н1 DLL обеспечивает все соединенные устройства высокосинхронизированным контролем изменений с течением времени, обеспечивая основу для распределенного обнаружения последовательности событий и записывающих приложений.

A.1.3.2 Канал данных HSE, сеть и транспортные уровни

Уровень канала данных HSE, как правило, является уровнем коммутируемой Ethernet, удовлетворяющим требованиям: ISO/IEC 8802-3, ISO/IEC 8802-2 без установления соединения, стандартного уровня IP сети, стандартных протоколов транспортного уровня TCP и UDP. Функциональность TCP и UDP, использующих IP и работающих по коммутируемой Ethernet, можно примерно сравнить с функциональностью уровня канала данных Н1.

A.1.4 Характеристики прикладного уровня

Спецификации услуг прикладных уровней Н1 и HSE по сути определяют один и тот же сервисный интерфейс с уровнем пользователя. В спецификациях протоколов прикладного уровня существуют незначительные отличия, связанные с различиями между частотой данных и размером пакета в Н1 и HSE.

Они заключаются в том, что протокол прикладного уровня HSE предоставляет возможность отправки более длинных сообщений и наличие более длинных идентификаторов, но услуги, сообщаемые ими, остаются теми же.

A.1.5 Характеристики управления

Прикладной уровень HSE определяет набор услуг и протоколов, поддерживающих следующие аспекты HSE менеджмента:

- «Plug and play» (самонастраиваемость) устройств HSE.

В данном контексте «plug and play» означает обнаружение новых устройств HSE в сети и назначение этим устройствам и поддержание базовой конфигурационной информации.

- Управление (менеджмент) резервными сетевыми интерфейсами.

Данная функциональная возможность обеспечивает защиту от одиночных и множественных сбоев в сети. Каждое устройство ведет контроль (мониторинг) за сетью и выбирает «лучший» маршрут в каждом направлении для каждого сообщения, которое оно отправляет.

- Обнаружение (локализация) устройств HSE и объектов устройств.

Этот аспект похож на услугу распределенного справочника, в котором устройство с опрашиваемым объектом отвечает отправкой информации, позволяющей запрашивающему получить доступ к объекту. Объект может является самим устройством, приложением в устройстве или объектом внутри приложения в устройстве.

- Синхронизация выполнения приложений с другими устройствами в сети.
Данная функциональная возможность привносит стандартные протоколы распределения времени. Эта функциональная возможность разделяет время на интервалы, именуемые макроциклами. Приложения запускаются с установленным сдвигом по времени от начала каждого макроцикла. Механизмы, встроенные в протокол, ограничивают влияние таких эффектов длительных макроциклов, как потеря связи с источником времени.

A.2 Концепции коммуникаций CPF 2 (CIP)

A.2.1 Обзор

Семейство 2 коммуникационных профилей определяет несколько коммуникационных профилей (ControlNet, EtherNet/IP и DeviceNet), каждый из которых использует, для своих верхних уровней, одну коммуникационную систему, общеизвестную как Common Industrial Protocol [Общий Промышленный Протокол (CIP)]. Эти профили позволяют без осложнений интегрировать все компоненты в автоматизированную систему, от простейшего устройства до сети Интернет: требования к приложению определят какой профиль(и) будет использоваться в системе, основываясь на их различных характеристиках уровня канала данных и физического уровня.

A.2.2 Распространенные характеристики CIP

Спецификация CIP состоит из коммуникационных объектов и услуг, а также, связанных с ними, функций управления.

Устройства обмениваются пакетами данных, используя модель коммуникаций Производитель/Потребитель. Вместо указания источника и адреса назначения, пакеты данных индивидуально маркируются сокращенным названием СID (ID соединения). Производитель передает пакет данных "по линии", в то время как все заинтересованные потребители могут забрать пакет "с линии" в то же самое время, посредством фильтрации CID и использования тех же данных. Данная модель виртуально допускает все классические режимы коммуникации: ведущий/ведомый, работа с несколькими абонентами или же одноранговая связь.

В целях контроля, CIP требует установления формального соединения между сущностями приложений перед передачей информации. Соединение определяет путь или виртуальную линию между точками для передачи данных. Определенные механизмы позволяют осуществлять некоторые передачи при отсутствии соединения, например, для установления соединения.

Для соединений доступны множественные возможности/варианты, а также они могут быть совмещены, чтобы удовлетворять обширному набору нужд приложений. Соединения могут быть одноранговые или осуществлять групповую передачу. Триггер информации может запускаться «периодически», «с изменением состояния», «от приложения», «от опроса» или «от битового строба». Другие опции позволяют выбирать обнаружение дублирования, подтверждение, верификацию, фрагментацию (для больших сообщений). Доступные возможности зависят от выбранного коммуникационного профиля.

Уровни протокола CIP основаны на объектно-ориентированных принципах проектирования. Сущности, как коммуникаций, так и приложений именуются объектами. Соединения для явной отправки сообщений CIP используются для запроса выполнения услуг на соответствующих экземплярах объекта (или их атрибутах). Подобная схема обеспечивает явную ссылку на все переменные конфигурации, статуса и данные динамических переменных в узле. В то же время, (неявные) I/O соединения позволяют прямой и эффективный обмен с I/O базой данных без промежуточной обработки.

CIP устанавливает гармонизированные поведения для определенных коммуникационных индикаторов с целью облегчить процесс общего поиска и устранения неисправностей в сети.

A.2.3 ControlNet

A.2.3.1 Характеристики физического уровня

ControlNet предоставляет три варианта среды:

• коаксиальный кабель RG6 (кабельное телевидение) используется с соединителями BNC и TNC в топологии пассивной шины (коаксиальные устройства Тар соединяют изделия с основным каналом связи посредством линий отвода).

• оптоволокно поддерживается для двухточечной линии связи или топологии кольца.

• Порт доступа к сети (локальное соединение типа RS-422) позволяет временный и прямой доступ к сети для ввода системы в эксплуатацию, поиска и устранения неисправностей или программирования.

Примечание: Возможно проектирование коаксиальных и оптоволоконных систем, соответствующих требованиям искробезопасности.

Допустимы разнообразные топологии шин, такие как линейный канал связи, «дерево», «звезда» и любые их комбинации. Сеть ControlNetwork поддерживает до 99 узлов. Она может пассивно расширяться до 1000 м при двух узлах, до 250 м при 48 узлах и до 25 км, если используются повторители. Поддерживается резервирование среды передачи: все компоненты резервированной системы соединены, постоянно прослушивают оба кабеля и независимо друг от друга решают какой кабель обладает лучшим сигналом.

Данные передаются со скоростью 5 Мбит/с. Они кодируются Манчестерским кодом, позволяющим корректно восстанавливать тактовую частоту и обеспечивать синхронизацию, а также повышенную надежность передачи. Переданные пакеты включают 16-битовую CRC, служащую дополнительным инструментом обнаружения ошибок.

A.2.3.2 Характеристики уровня канала данных

Для доступа к среде ControlNet использует определенный метод, именуемый CTDMA (Параллельный коллективный доступ с временным интервалом каналов), спроектированный для обеспечения отсутствия влияния передачи данных, не критичной по времени (например, отправка сообщений, программирование, утверждение соединения), на передачу данных, для которой время критично (например, I/O, аналоговые данные, данные управления, данные блокировки одноранговой сети).

Используется алгоритм квантования времени. Время разделяется на повторяющиеся NUT (Время обновления сети), величина длительности которых может быть сформирована от 2 мс до 100 мс. Время передачи распределяется в каждом NUT, основываясь на том, насколько критична по времени передача данных:

• узлы резервируют (в соответствии с их конфигурацией) время передачи для данных реального времени, основываясь на требованиях приложения (частота обмена может быть разной для каждого пакета прикладных данных). Эта запланированная услуга является детерминированной и повторимой.

• остающееся время передачи используется для данных, передача которых не критична по времени. Эта незапланированная услуга не резервируется отдельными узлами, но используется при необходимости. Таким образом, данные отправленные незапланированной услугой не сказываются на доставке отправленных данных запланированной услугой, и остаются предсказуемыми (т.е. их максимальное время их доставки).

Доступ к среде предоставляется отдельным узлам с помощью алгоритма неявного оборота маркера внутри каждого NUT. Данный метод доступа также включает обнаружение дублирования адреса узла.

Отдельные пакеты данных разного размера, поступающие от приложения, пакуются внутри узла в кадрах MAC размером до 510 байтов полезных данных, что способствует повышенной эффективности передачи.

A.2.3.3 Характеристики управления

ControlNet обеспечивает динамическое перепланирование сети. Каждый узел держит копию параметров канала и локальную информацию планирования. Определенные узлы «хранители» (keeper) держат параметры канала и планирования для глобальной сети. Основной хранитель обеспечивает общую согласованность конфигурации во время запуска, а также в процессе реконфигурацию сети в режиме on-line. Вспомогательный хранитель автоматически поддерживает (создавая резервную копию) основной. В результате отдельные запланированные соединения могут быть изменены без влияния на текущие обмены данными в канале и даже узлы могут быть добавлены или удалены без влияния на другие узлы.

A.2.4 EtherNet/IP

Профиль EtherNet/IP, подробно описанный в разделе профиля выше, использует прикладной уровень CIP совместно со стандартным, неизмененным набором протоколов TCP/UDP/IP/Ethernet.

EtherNet/IP использует технологию IEEE 802.3 на физическом уровне и уровне канала данных.

Соответствие стандартам IEEE Ethernet предоставляет пользователям выбор скоростей сетевого интерфейса (10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1 Гбт/с), а также гибкую архитектуру сети, совместимую с доступными вариантами среды Ethernet, включая медный провод, оптоволоконный кабель, оптоволоконное кольцо и беспроводную среду.

EtherNet/IP использует активную инфраструктуру и, как правило, формируется, используя последовательности сегментов сети, соединенных с помощью двухточечных соединений, в конфигурацию звезда. Ядром этой топологии является взаимоподключение коммутаторов Ethernet уровней 2 и 3, способных обеспечивать неограниченное число узлов с двухточечным соединением. На более высоком уровне сети EtherNet/IP могут быть либо изолированными (не соединенными непосредственно с сетью предприятия) или неизолированными, что означает, что сеть либо соединена с сетью предприятия или в нее интегрирована.

На верхних уровнях EtherNet/IP использует стандарты Интернет, известные как Протокол управления передачей / Протокол дэйтаграм пользователя / Интернет протокол (набор TCP/UDP/IP) для отправки сообщений между одним или более устройствами

• Так как TCP является идеальным для надежной передачи больших количеств данных, EtherNet/IP использует TCP/IP для инкапсуляции явных сообщений CIP, которые, как правило, используются для передачи конфигурации, диагностики и данных событий.

• Так как сообщения UDP меньше, они могут обрабатываться быстрее. Такие сообщения также могут быть отправлены группе адресов назначения в многоадресном режиме. Таким образом, EtherNet/IP использует UDP/IP для передачи (явной) I/O сообщений, которые, как правило, содержат данные управления, критичные по времени. Механизм соединения CIP предоставляет механизмы таймаута, которые могут обнаруживать проблемы доставки данных.

EtherNet/IP также совместим со стандартными интернет протоколами и стандартными промышленными протоколами для доступа к данным и обмена.

A.2.5 DeviceNet

Профиль DeviceNet предназначен для соединения простых промышленных устройств (таких как датчики и исполнительные устройства) с управляющими устройствами (например, программируемыми контроллерами). Он поддерживает передачу I/O данных, диагностику, отправку сообщений и программирование/конфигурирование.
Профиль DeviceNet, как подробно рассмотрено в разделе профиля выше, использует прикладной уровень CIP совместно с уровнем канала данных и физическим уровнем согласно ISO 11898 (CAN), с дополнительными элементами, указанными в IEC 62026-3 (отображение CIP на CAN, трансивер и спецификации среды).

DeviceNet использует две витые пары экранированных проводников в одном кабеле. Одна из этих пар предоставляет дифференциальную среду передачи, а другая - обеспечивает устройства питанием. Максимальный поддерживаемый ток составляет 8 А при 24 В постоянного тока. Данные передаются при скоростях 125 кбит/с, 250 кбит/с или 500 кбит/с, а максимальная длина кабеля может составлять 500 м, 250 м и 100 м соответственно. С помощью линейной топологии может быть соединено 64 узла, что осуществляется посредством магистральной линии и линий отводов. Без фрагментации может быть передано до 8 байтов данных.

A.3 Концепции коммуникаций CPF 3 (PROFIBUS & PROFINET)

A.3.1 Базовые характеристики

A.3.1.1 Общие положения

PROFIBUS определяет технические характеристики системы последовательной полевой шины, с которой могут объединяться в сеть распределенные цифровые программируемые контроллеры, от полевого уровня до уровня ячейки.

A.3.1.2 PROFIBUS DP

PROFIBUS DP PROFIBUS DP является системой «мульти-мастер» и, таким образом, позволяет совместное функционирование нескольких систем автоматизации, разработки и визуализации с их распределенными периферийными устройствами на одной полевой шине. PROFIBUS DP специфицирует протокол и услуги, предназначенные для объединения различных физических уровней и устройств доступа к среде (MAU). PROFIBUS DP различает следующие типы устройств:

- ведущие устройства определяют коммуникацию данных на шине. Ведущее устройство может отправлять сообщения без внешнего запроса, когда оно обладает правами доступа к шине (т.е. маркером). Ведущие устройства также именуются станциями;

- ведущий-DP (Класс 1) является управляющим устройством, связанным с одним или более ведомыми-DP (полевыми устройствами). Ведущий-DP (Класс 1) выполняет базовые функции и (не обязательно) особенности DPV1;

- ведущий-DP (Класс 2) является устройством, управляющим конфигурационными данными (наборами параметров) и диагностическими данными ведущего-DP (Класс 1). Дополнительно, ведущий-DP (Класс 2) может выполнять все функциональные возможности коммуникаций ведущего-DP (Класс 1) по отношению к ведомому-DP;

- ведомые устройства являются полевыми устройствами, такими как I/O устройствами, клапанами, двигателями и измерительными преобразователями. Ведомые устройства могут быть назначены одному ведущему-DP (Класс 1) в качестве поставщика для периодического обмена I/O данными. Дополнительно могут быть предоставлены непериодические функции и аварийные сигналы.

Устройства DP-V0 PROFIBUS (ведущие и ведомые) выполняют следующие базовые функции:

• Периодический обмен данными I/O,

• Диагностика,

• Параметризация ведомых-DP,

• Конфигурация ведомых-DP,

• обработка запросов на конфигурацию и диагностику ведущего-DP (Класс 2). Устройства DP-V1 PROFIBUS выполняют следующие функции:

• Диагностика, связанная с устройствами, заменяется на сообщения статуса и аварийные сигналы.

• Первые три октета данных параметризации пользователя получают определенное значение (DPV1_Status_1 и DPV1_Status_3) для того, чтобы обеспечить новые коммуникационные функциональные возможности, например аварийные сигналы (см. IEC 61158-6-3, где атрибут DPV1 установлен в значение TRUE).

Опции. Функции DP-V1 являются обязательными для дополнительных новых коммуникационных функциональных возможностей (см. 7.2.3.2.5). Например:

• Данные непериодического процесса,

• Аварийные сигналы (устройства, которые поддерживают сигнализирование, должны также поддерживать непериодические услуги),

• Изохронный режим,

• Механизм DXB для периодического обмена данными между ведомыми-DP, использующими коммуникации Издатель/Подписчик,

• Выкладывание и/или скачивание LR данных (домены),

• Вызов заранее определенных функций в рамках ведомых-DP,

• Синхронизация часов,

• Резервирование.

A.3.2 Профили физического уровня

Прикладная область системы полевой шины во многом определена выбором доступной технологии передачи. Так же как и общие требования к системам шин, такие как высокая надежность передачи, большие расстояния и высокая скорость передачи, в процессе автоматизации существуют дополнительные требования, такие как функционирование в условиях с повышенной опасностью и передача данных и питания по общему кабелю. Поскольку еще невозможно выполнить все требования с помощью одной технологии передачи, на данный момент существует три метода передачи (профиля физического уровня) доступные для PROFIBUS:

• Медная витая пара (RS 485) для универсального применения с дополнительной IS (RS 485-IS).

• Оптоволоконная среда для обеспечения улучшенной помехозащищенности и больших сетевых расстояний. Определены следующие MAU:

- Стеклянное многомодовое оптоволокно и одномодовое оптоволокно,

- Пластиковое оптоволокно,

- Оптоволокно PCF (с полимерным покрытием).

Медные проводники и передача по ним сигналов и питания в основном используются для синхронной передачи и применяются в искробезопасных и неискробезопасных областях при этом только для малых мощностей питания. Ответвители или каналы доступны для передачи между различными технологиями передачи. В то время как ответвители "прозрачно" реализуют протокол, учитывая физические характеристики, каналы "проработаны" в плане искробезопасности и поэтому предоставляют возможности для конфигурации сетей PROFIBUS.

A.3.3 Список коммуникационных особенностей (GSD)

Устройства PROFIBUS обладают различными характеристиками поведения и функционирования. Особенности отличаются доступной функциональностью (т.е. числом I/O сигналов и диагностических сообщений) или возможными параметрами шины, такими как скорость передачи и контроль (мониторинг) времени. Эти параметры варьируются индивидуально для каждого типа устройства и поставщика, а также, как правило, документируются в технических руководствах. Для того чтобы достаточно просто достичь «самонастраивающейся» конфигурации для PROFIBUS, там определены технические спецификации электронных устройств, где перечислены особенности (функции) коммуникаций устройств (GSD файлы).

Использование GSD файлов позволяет изготавливать независимую конфигурацию сетей PROFIBUS с устройствами от различных изготовителей. Файл GSD разделен на три секции:

• Общие спецификации

Данная секция содержит информацию о наименовании поставщиков и устройств, состоянии выпущенного аппаратного и программного обеспечения, поддерживаемых скоростях передачи, возможных временных интервалах для контроля времени и назначении сигналов на соединители шины.

• Спецификации, связанные с ведущим устройством

Данная секция содержит все параметры, связанные с ведущим устройством, такие как: максимальное число ведомых устройств, которые могут быть соединены или опции выкладывания и скачивания. Для ведомых устройств эта секция отсутствует.

• Спецификации, связанные с ведомым устройством

Данная секция содержит все спецификации, связанные с ведомым устройством, такие как число и тип I/O каналов, спецификации диагностических текстов и информация о доступных модулях с модульными устройствами. В отдельных секциях параметры разделяются ключевыми словами. Различие сделано между обязательными параметрами (т.е. Vendor_Name) и дополнительными (не обязательными) параметрами (т.е. Sync_Mode_supported). Определение групп параметров позволяет выборку опций. Кроме того, могут быть интегрированы файлы побитового отображения с символами устройств. Формат GSD спроектирован с расчетом на гибкость. Он содержит как списки (такие как списки скоростей передачи, поддерживаемых устройством) так и область для описания доступных модулей в модульном устройстве. Обычный текст может также быть назначен сообщениям диагностики.

A.4 Концепции коммуникаций CPF 4 (P-NET)

P-NET Fieldbus спроектирован для соединения компонентов распределенных процессов, таких как, компьютеры для управления технологическим процессом, интеллектуальные датчики, исполнительные устройства, I/O модули, полевые и центральные программируемые контроллеры и т.п., посредством обычного двухпроводного кабеля. Помимо использования для передачи данных технологического процесса P-NET также используется для сбора данных, для конфигурирования узлов/датчиков, а также для скачивания программ.

Типичное приложение P-NET требует время ответа, измеряемое в мс, а длину шины до одного км или более. Существуют другие типы приложений, требующие времени ответа, измеряемого в мкс. Подобным приложениям P-NET не подходит. Приложения P-NET используются в обрабатывающей промышленности и дискретного производства. P-NET хорошо подходит, как для небольших заводов, так и для больших предприятий со множеством контроллеров, датчиков и модулей интерфейса. Кроме того, любая подобная система всегда готова для любого необходимого расширения.

P-NET может обрабатывать до 300 подтвержденных передач данных в секунду, осуществляемых от 300 независимых адресов. Данные могут передаваться в форме полностью обработанных значений (с плавающей точкой), такие как, температура, давление и т.д., или, например, в виде блоков 32 независимых бинарных сигналов, указывающих состояния клапана, положения коммутатора и т.д. Это приводит к эффективности до 9,600 бинарных сигналов в секунду, которые оцениваются из любой точки внутри всей системы.

Результат измерения, выполненного ответчиком, представляется инициатору в заранее обработанной форме, например, в технических (метрических) единицах измерения СИ. Это означает, что инициаторам не требуется выполнять никаких повторяющихся действий масштабирования или преобразования.

Физический уровень P-NET может быть основан на стандарте RS-485, использующем экранированную витую пару. Это позволяет допускать длину кабеля до 1200 м без повторителей. Устройства P-NET гальванически развязаны и может быть соединено до 125 устройств в канале. P-NET является шиной мульти-мастер (ведущее устройство), способной принимать до 32 инициаторов на канале. Все коммуникации основаны на принципе, согласно которому инициатор отправляет запрос, а адресованный ответчик возвращает немедленный ответ.

Право доступа к каналу передается от одного инициатора P-NET другому посредством маркера. P-NET использует метод называемый «виртуальная передача маркера», который не требует отправки сообщений по каналу.

P-NET позволяет прямую адресацию между несколькими каналами, также известную как многоканальная структура. Эта особенность является определяемой частью протокола P-NET и может быть встроена в стандартную операционную систему многопортовых инициаторов. Коммуникации направляются через различные каналы посредством устройств с двумя или более портами P-NET. Это означает, что инициатор на одном канале может получать "прозрачный" доступ к любому устройству в рамках любого другого канала без необходимости в каком-либо специальном программировании в многопортовых устройствах. Преимущества, связанные с разделением системы на малые секции, имеют большое значение, так как это ограничивает последствия ошибки в отдельном канале, что обеспечивает более высокую защиту системы. Более того, многоканальная структура предоставляет естественную избыточность. Нет никакого иерархического структурирования каналов. Это очень полезно при расширении существующих установок P-NET и при ответвлении к другим сетям.

Любое устройство P-NET, включая инициатор, может быть выключено или соединено или отсоединено от канала без вмешательства в остальную систему. В связи с этим, во время функционирования может быть произведен обмен устройствами, а система может быть расширена, в то время как остальная часть производящей системы продолжает функционировать.

Реализация протокола P-NET требует очень небольшое программное пространство. Как правило, реализация устройства P-NET простого класса требует приблизительно 4 Кбайта программного пространства при написании на «С».

Программируемые модули P-NET, включающие порт Ethernet, были сделаны доступными там, где встроенная операционная система предоставляет прозрачные коммуникации P-NET между двумя точками, соединенными локально или через Интернет. Стандартизированные Ethernet линии и соединители также предоставляют средства соединения коммутаторов в целях предотвращения коллизий доступа к среде, а также предоставляет беспроводные точки доступа и маршрутизаторы (WLAN) в качестве удобных альтернатив среды передачи. При соединении двух или более промышленных сетей вместе, используя данный метод, они будут чаще содержать данные измерений в реальном времени или процесса. Эта технология, тем самым, теперь именуется как Ethernet реального времени (RTE). По сути, протокол P-NET и структура сообщения не были изменены. Суть отличия заключается в том, что знакомая используемая структура сообщения, например, посредством RS 485, «оборачивается» в «дэйтаграму пользователя» с помощью транспортного протокола в рамках IP, именуемого UPD. Используя данную технологию, необходимо задать определенные порты использования, как средства определения лежащего в основе протокола отправки сообщений (т.е. P-NET). P-NET на расширениях IP к текущему стандарту P-NET включает описание структуры пакетов UDP/IP для сообщений P-NET. Это улучшает текущие определения режимов адресации сообщений P-NET (простой, расширенный, сложный) за счет IP, включая, связанные с этим, определения маршрутизации. Реализации P-NET на IP для Ethernet реального времени означает, что пакеты P-NET могут быть направлены через сети IP таким же точно образом, как они могут быть направлены через сети не-IP Маршрутизация может пролегать через P-NET сети любого типа и в любой последовательности. Узлы в IP сети адресуются двумя элементами Маршрута P-NET, но этот процесс всецело обрабатывается узлами IP. Это означает, что любой клиент (ведущий) P-NET может получить доступ к серверам в сети IP без знания IP адресов.

A.5 Концепции коммуникаций CPF 5 (WorldFIP)

A.5.1 Характеристики физического уровня

Физический уровень обеспечивает коммуникации, осуществляемые по разделяемой широковещательной физической среде мультидоступа, функционирующей при обычной скорости передачи данных и состоящей из компонентов либо одного из следующих перечислений, либо из обоих:

а) витая пара с ответвлениями, являющихся неотъемлемыми для шинных ответвителей;
b) объединенные в пары оптоволоконные кабели, соединенные через один или несколько звездообразных ответвителей.

Низкоскоростная, низкокачественная среда передачи из А.1.2.1 также поддерживается для использования там, где это имеет смысл.

A.5.2 Характеристики уровня канала данных

Уровень канала данных (DLL) предоставляет скоординированный доступ к разделяемой физической среде передачи. Его основными особенностями являются:

a) периодиклический запланированный доступ к различным устройствам с целью передачи (производства) информации в многоадресном режиме в заранее определенном порядке, а также для уведомления планировщика об их потребности в дополнительных коммуникациях;

b) доступ по требованию любого активного устройства с целью запросить или отправить информацию, передача которой не была запланирована.

DLL предоставляет:

1) функционирование «точка-мультиточка» с помощью сконфигурированных соединений и буферов текущих сообщений,

2) подтвержденное функционирование «точка-точка» без установления соединения; а также

3) неподтвержденное функционирование «(мульти)точка-мультиточка» без установления соединения.

Два последних перечисления используют очередь сообщений FIFO. Определено соединение мостами всех трех типов коммуникаций; данные, возникающие из буферов текущих сообщений 1) повторно записываются в буфер на мостах.

A.5.3 Характеристики прикладного уровня

Прикладной уровень (AL) предоставляет услуги для определения следующей характеристики для каждого сообщения или набора сообщений:

- своевременность сообщения;

- временная согласованность множества сообщений; а также

- пространственная согласованность наборов сообщений на множестве устройств.
AL предоставляет либо полный MMS (ISO/IEC 9506), либо его подмножество улучшенной производительности, но с меньшим числом особенностей (функций), в зависимости от профиля.

A.6 Концепции коммуникаций CPF 6 (INTERBUS)

Сеть (INTERBUS) типа 8 является цифровой системой последовательной передачи с центральным методом доступа ведущий-ведомый и кольцевой топологией. Ведущий запускает первый сегмент сети - группу устройств, который может быть расширен дополнительными сегментами сети при помощи шинных ответвителей.

Ведомые устройства и ответвители шины не несут адреса, они адресуются неявно в зависимости от их позиции на кольце.

Прикладной уровень основывается на концепциях типа 9, он использует модель объекта так же, как и структуру протокольных автоматов. Используются специальные оптимизированные правила кодирования (PER-Правила кодирования периферийных устройств), которые обеспечивают, что блоки PDU полностью соответствуют существующей спецификации INTERBUS. Пользователю AL предлагается два коммуникационных механизма:

- периодическая передача данных (данных процесса), осуществляемая высокоэффективным образом с помощью модели продвижения издатель/подписчик:

ARPM: Буферизированная, запланированная сетью, однонаправленная (BNU);

- непериодическая передача данных (данных параметров) с помощью модели коммуникаций клиент-сервер, как и ведущий, так и ведомый могут выступать в роли клиента или сервера:

ARPM: С очередями, вызванная пользователем, двунаправленная, с управлением потоками (QUB-FC), или

ARPM: С очередями, вызванная пользователем, прозрачный режим (QUB-TM).

Протокол DLL предоставляет средства для оптимизированного, одновременного обмена входными/выходными данными фиксированной длины (канал данных процесса) и сегментированными сообщениями переменной длины (канал параметров). Он использует кадр суммирования для обмена полнодуплексными данных. Этот специальный протокол соответствует двум требованиям, которые очень важны для применений полевых шин. Первое требование - это способность сети сканировать входные/выходные данные постоянно и согласованным образом, а второе требование - это высокая эффективность протокола, которая много выше при той же скорости передачи чем у систем, ориентированных на сообщения.

Для каждого ведомого устройства в рамках кадра назначается фиксированный временной слот, в соответствии с разрядностью его данных. Порядок пакетов данных соответствует физическому порядку подключенных устройств. Периодические данные (данные процесса) и непериодические данные (данные параметров) передаются параллельно. В кадре суммирования устройства с данными параметров используют фиксированную длину в 2, 4 или 8 октет, более длинные сообщения (блоки PDU) сегментируются посредством DLL. Тем самым, длина кадра является постоянной для заданной конфигурации и на нее не влияет передача сообщения.

Период передачи инициируется ведущим устройством и запускается с последовательностью данных, эта запись содержит слово закольцовывания, за которым следуют выходные данные. Пока выходные данные отправляются от ведущего ведомым, входные данные параллельно отправляются от ведомых ведущему. После вывода кадра суммирования все выходные данные корректно размещаются в устройствах.

Результирующая последовательность проверки кадра длиной 32-бит служит для верификации переданных данных. Этот процесс выполняется 16-битным CRC полиномом. По причине структуры точка-точка механизм проверки ошибок всегда выполняет свою работу между двумя устройствами. Управляемые последовательностью проверки кадра, обмен и сравнение выполняются одновременно для всех устройств, таким образом, всему кадру нужно только одно дополнительное проверочное слово CRC. Следующие 16 битов используются для передачи статуса контрольной суммы. Если статус контрольной суммы показывает отсутствие ошибок, то выдается индикация Получен Буфер.

Ведомые устройства и ответвители шины имеют коды устройств, содержащие базовые функциональные возможности коммуникаций данных устройств. Они включают в себя данные о коммуникационном канале, процессе и/или параметрах, поддержки канала вместе с числом битов (шириной данных) во всем кадре. Ведущее устройство использует циклы идентификации для чтения кодов устройств всех соединенных устройств, чтобы установить текущую конфигурацию.

Определение физического уровня включает определения физических характеристик соединений (точка-точка) между соединенными устройствами.

Определены три типа устройств:

- Ведущее устройство.

Ведущее устройство запускает первый сетевой сегмент. Оно централизованно управляет трафиком данных, отправляет суммарный кадр вместе с данными для всех ведомых устройств и, в то же время, принимает данные от последних. Ведущий обеспечивает, чтобы ведомые получали доступ к шине, т.е. отправляли и принимали данные.

- Ведомое устройство.

Ведомое устройство подключено к существующему сегменту сети. Оно принимает данные от предшествующего ему устройства и отправляет данные следующим устройствам. Ведомый (контроллер) удаляет свои входные данные из суммарного кадра и вносит свои выходные данные на их место, любые другие данные не изменяются.

- Шинный ответвитель.

Шинный ответвитель соединен с существующим сетевым сегментом и обладает дополнительным интерфейсом для запуска другого сетевого сегмента уровнем ниже. Входящие данные, поступающие от сетевого сегмента более высокого уровня, передаются первому устройству сетевого сегмента более низкого уровня, эти данные закольцовываются от последнего устройства данного сетевого сегмента. Принятые данные от сетевого сегмента более низкого уровня передаются следующему устройству сегмента более высокого уровня.

Для упрощения инсталяции системы и системной диагностики в одном кабеле может быть реализована кольцевая система для того, чтобы топология напоминала систему шины с ответвляющимися линиями. В таком случае кольцо автоматически закрывается в последнем ведомом сетевого сегмента, а данные закольцовываются посредством дополнительных схем интерфейса в каждом из устройств. Это позволяет добавление устройств в сеть и их удаление.

A.7 Концепции коммуникаций CPF 8 (CC-Link)

A.7.1 Базовые характеристики

A.7.1.1 Обзор базовых характеристик

CC-Link определяет технические характеристики системы последовательной передачи в полевых шинах, с которой могут быть соединены цифровые программируемые контроллеры, делая это от полевого уровня до уровня ячейки. CC-Link является системой ведущий-ведомый с тремя базовыми фазами работы:

a) Начальный цикл;

b) Цикл обновления;

c) Цикл возвращения.

A.7.1.2 Начальный цикл

После запуска последовательностей, все устройства входят в начальный цикл, тогда Ведущие устройства ищут все Ведомые устройства, соединенные с шиной, и предпринимают попытку установления соединений с ними. Ведомые устройства запускаются с i/o данными процесса в безопасных состояниях, как это указано в их конфигурациях, и устанавливают соединение с Ведущим. Ведущий завершает установление соединения, а затем верифицирует конфигурацию сети все соединенные Ведомые устройства.

A.7.1.3 Цикл обновления

После того как для конфигурации было выполнено подтверждение соответствия сеть входит в цикл обновления, в котором Ведущее устройство сканирует свои Ведомые устройства, отправляя выходные и принимая входные циклические i/o данные процесса. Там, где системы поддерживают непериодическую отправку сообщений по запросу, Ведущее устройство включает запрос на непериодическое сообщение с данными, адресованными Ведомому устройству в конце периодической передачи данных. Обладающее соответствующей способностью Ведомое устройство отвечает включением ответа в виде непериодического сообщения с данными в конец его периода передачи данных Ведущему. Только Ведущее устройство способно инициировать непериодическую отправку сообщений.

A.7.1.4 Цикл возвращения

Если Ведущее устройство определяет, что если время одного или нескольких Ведомых устройств истекло или они повторно отвечают, отправляя ошибочные данные, то он помещает нарушающее Ведомое устройство в спISOк устройств, нуждающихся в повторном соединении. Если один или несколько ведомых устройств включены в данный спISOк, то Ведущее устройство будет чередовать каждый завершенный цикл обновления с попытками восстановить соединения для всех нарушающих Ведомых устройств. Однократное выполнение процесса повторного установления соединения называется циклом возвращения.

A.7.2 Варианты

Существует два основных варианта системы CC-Link:

• CC-Link - высокоскоростная последовательная сеть периодических i/o данных и непериодической отправки сообщений.

• CC-Link/LT - питаемая от шины недорогая последовательная сеть периодических i/o данных.

CP 8/1 и СР 8/2 описывают CC-Link (CC-Link и CC-Link V2 соответственно), а СР 8/3 описывает CC-Link/LT.

CC-Link использует PhL уровень с сбалансированным сигналом передачи, посылаемом по экранированному трехжильному витому кабелю. Определена скорость передачи данных до 10 Мбит/с и расстояния передачи до 1200 м. CC-Link V2 отличается от CC-Link расширенными кадрами, которые применяют сегментированные периодические данные для передачи больших структур i/o данных процесса для больших систем.

CC-Link/LT использует PhL, питаемый от шины (устройства получают питание от шины), вместе с сбалансированным сигналом передачи, посылаемым по неэкранированному четырехжильному кабелю, как в плоском так и в круглом исполнениях. Определена скорость передачи данных до 2,5 Мбит/с и расстояния передачи до 500 м. CC-Link/LT предназначен для более простых и недорогих систем.

A.8 Концепции коммуникаций CPF 9 (HART)

Коммуникационная система CPF 9 (HART) спроектирована для передачи данных процесса, диагностики, статуса и параметров конфигурации между интеллектуальными полевыми устройствами, выполняющими измерения в производственном процессе и управление, и системами автоматизации промышленных процессов, программируемыми системами управления и ручными терминалами и компьютерными программными приложениями. Двусторонняя цифровая связь HART реализуется одновременно и по одному проводу аналоговым коммуникационным каналом методом токовой петли с током от 4 мА до 20 мА. Такой канал, как правило, используется производственной контрольно-измерительной аппаратурой. Прикладной уровень HART определяет содержание и формат данных, которые требуется передать, а также стандартные процедуры для диагностики, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. Набор Универсальных Команд должен быть реализован во всех полевых устройствах.

A.9 Концепции коммуникаций CPF 16 (SERCOS)

CPF 16 (SERCOS) обеспечивает коммуникации между ведущим и несколькими ведомыми устройствами. Телеграммы Ведущего не адресуются индивидуально каждому устройству; вместо этого они являются общими для всех устройств. Слоты в этих телеграммах индивидуально назначаются каждому устройству. Устройство затем может прочитать данные в своем слоте, адресованные конкретно ему ведущим устройством; подобным же образом оно может записывать данные, которые оно адресует ведущему. Назначение слотов определяется ведущим во время инициализации, в зависимости от конфигурации. Для данных, от которых не требуется выполнение строгих требований реального времени, доступны другие режимы передачи.

SERCOS позволяет синхронизацию во время периодической передачи данных. В зависимости от конфигурации, операционный цикл ведущего может быть синхронизирован с коммуникационным циклом и операционным циклом устройств. Таким образом, биения между индивидуальными циклами могут быть предотвращены, а задержки могут быть сведены к минимуму. Выходные сигналы устройства могут активизироваться и входные сигналы устройства могут быть дискретизированы параллельно во всех устройствах.

SERCOS это не только система передачи данных. Она предоставляет большое число данных и процедурных команд, которые могут использоваться для функционирования машин. Все данные, команды процедур, а также вся дополнительная информация объединяются в блоки данных, каждый из которых содержит идентификационный номер (IDN), название, атрибуты, минимальные и максимальные входные значения, а также сами данные. Некоторые из них приведены в стандартах для конкретных приложений (например, IEC 61800-7-204 для систем электрического привода).

Физические уровни СР 16/1 и СР 16/2 основываются на оптоволоконном аппаратномых* средствах. Топология должна быть кольцевой (см. рисунок A.1).

Рисунок A.1 – Кольцевая структура

Ведущее устройство может обладать одним или более интерфейсами ведущего устройства, в зависимости от конфигурации. Каждый интерфейс ведущего обрабатывает только одну сеть на физическом уровне, так же как и в лежащих сверху протокольных уровнях.

Примечание: На рисунке А.2 показан пример топологии в области систем электрического привода в соответствии с IEC 61800-7-204. Используемые на рисунке термины не определены в настоящем стандарте.

Рисунок A.2 – Пример топологии

Время коммуникационных циклов СР 16/1 и СР 16/2 может быть выбрано между 62,5 мкс, 125 мкс, 250 мкс или любым целым кратным 250 мкс. Точное число устройств, которые могут обслуживаться сетью, зависит от времени цикла, выбранного объема данных и скорости передачи. Следующая информация (см. таблицу А.1) действительна для нормальных условий функционирования.

Таблица A.1 – Число устройств, приходящееся на системы CP16/1 и CP16/2 (примеры)

| Время цикла | Запись данных на устройство (периодические данные) | Скорость передачи | Число устройств | Скорость передачи данных на устройство (непериодические данные) | Дополнительное время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 мс | 32 байта | 2 Мбит/с | 8 | 8 кбит/с (2 байта) | 390 мкс |
| 1 мс | 32 байта | 4 Мбит/с | 8 | 16 кбит/с (2 байта) | 125 мкс |
| 1 мс | 36 байтов | 8 Мбит/с | 15 | 32 кбит/с (4 байта) | 208 мкс |
| 0,5 мс | 36 байтов | 16 Мбит/с | 14 | 128 кбит/с (8 байтов) | 113 мкс |
| 2 мс | 16 байтов | 16 Мбит/с | 112 | 8 кбит/с (2 байта) | 330 мкс |

Приложение В

(справочное)

Совокупный вклад IEC 61784-1

Принятие IEC 61784-1 в качестве международного стандарта означает, что число промышленных спецификаций для полевых коммуникаций обладают четко определенными коммуникационными стеками (физический уровень, уровень канала данных, прикладной уровень).

Совокупный вклад IEC 61784-1 заключается в следующем:

- Он является руководством по надлежащему использованию серии международных стандартов IEC 61158.

- Коммуникационные профили полностью определены и доступны в виде международных стандартов.

- Устройства, заявленные как полностью совместимые с одним из этих профилей, пригодны к использованию в одной сети (они поддерживают базовый уровень интероперабельности).

- Соответствие может быть поддержано независимыми организациями.

- Стандарт дает возможность приводить ссылки на другие существующие международные и национальные стандарты, там, где ни у IEC ни у ISO нет эквивалентных стандартов.

- Работа по гармонизации, проделанная в серии IEC 61158, привела к идентификации некоторых распространенных точек зрения, концепций, определений и подходов. Это помогло понять основу технологий полевых шин.

- Настоящий стандарт описывает различные концепции полевых шин в одном документе. Это первый и важный шаг на пути к разрешению трудностей в сравнении рыночных изделий и их производительности.

Коммуникационные профили дают нормативную базу, требующуюся для поддержания дополнительной работы по функциям приложений.

Библиография

IEC 60079-14, Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and

erection (Взрывоопасные среды. Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж электроустановок)

IEC 60793 (all parts), Optical fibres ((все части), Оптические волокна)

IEC 60807-3, Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz – Part 3: Detail

specification for a range of connectors with trapezoidal shaped metal shells and roundcontacts – Removable crimp contact types with closed crimp barrels, rear insertion/rear extraction (Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 3: Частные технические условия на соединители с металлическим корпусом трапецеидальной формы и круглыми контактами. Соединители со съемными обжимнми контактами в закрытой обжимной оправе, вставляемые\извлекаемые сзади)

IEC 61131-3, Programmable controllers – Part 3: Programming languages (Контроллеры программируемые. Часть 3: Языки программирования)

IEC 61158-1, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 1: Обзор и руководство для серий IEC 61158 и IEC 61784)

IEC 61800-7-204, Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-204: Generic

interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 4 specification (Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 7-204: Общий интерфейс и использование профилей для силовых систем электроприводов. Спецификация профиля типа 4)

ISO/IEC TR 10000-1, Information technology – Framework and taxonomy of International

Standardized Profiles – Part 1: General principles and documentation framework 9 Информационные технологии. Основы и таксономия международных функциональных стандартов. Часть 1: Общие положения и основы документирования)

ISO/IEC 10731, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference

Model – Conventions for the definition of OSI services (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Конвенции для определения услуг OSI)

ISO/IEC 2022, Information technology – Character code structure and extension techniques (Информационные технологии. Структура и методы расширения знакового кода)

ISO/IEC 3309, Information technology – Telecommunications and information exchange

between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Frame structure17 (Информационные технологии. Передача данных и обмен информацией между системами. Процедуры управления звеном данных верхнего уровня (HDLC). Структура кадра17)

ISO/IEC 7498-1, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference

Model: The Basic Model (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель: Базовая модель)

ISO/IEC 7498-3, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference

Model: Naming and addressing (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель: Присвоение имен и адресация)

ISO 9506-1, Industrial automation systems – Manufacturing Message Specification – Part 1:

Service definition (Системы промышленной атоматизаци. Спецификация производственных сообщений. Часть 1: Определение услуг)

ISO 9506-2, Industrial automation systems – Manufacturing Message Specification – Part 2:

Protocol specification (Системы промышленной атоматизаци. Спецификация производственных сообщений. Часть 2: Спецификация протоколов)

ISO 11898 (all parts), Road vehicles – Controller area network (CAN) ((все части), Транспорт дорожный. Местная контроллерная сеть (CAN))

ISO 11898-1, Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and

physical signalling (Транспорт дорожный. Местная сеть контроллеров (CAN). Часть 1: Уровень каналов и передача сигналов)

ISO 11898-2, Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2: High-speed medium

access unit (Транспорт дорожный. Местная сеть контроллеров (CAN) Часть 2: Устройство доступа к высокоскоростной сред)

ANSI TIA/EIA 422-B:1994, Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital Interface

Circuits (Электрические характеристики сбалансированных цепей напряжения цифрового интерфейса)

ITU-T V.11, Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signaling rates up to 10 Mbit/s 9 Электрические характеристики сбалансированных цепей обмена двойного питания, функционирующих со скоростью сигнализации данных до 10 Мбит/с)

ODVA: THE CIP NETWORKS LIBRARY – Volume 1: Common Industrial Protocol (CIP™) – Edition 3.22, April 2017 available at <http://www.odva.org> [viewed 2018-09-03] ((Открытая ассоциация поставщиков DeviceNet): Сетевая библиотека. Том 1: Общий промышленный протокол (CIP™). Издание 3.22, апрель 2017г. Доступен по адресу <http://www.odva.org> [просмотрено 2018-09-03])

ODVA: THE CIP NETWORKS LIBRARY – Volume 2: EtherNet/IP™ Adaptation of CIP – Edition 1.23, April 2017; available at <http://www.odva.org> [viewed 2018-09-03] ((Открытая ассоциация поставщиков DeviceNet): Сетевая библиотека. Том 2: Адаптация EtherNet/IP™ к CIP. Издание 1.23, апрель 2017г.; Доступен по адресу <http://www.odva.org> [просмотрено 2018-09-03])

ODVA: THE CIP NETWORKS LIBRARY – Volume 3: DeviceNet™ Adaptation of CIP – Edition 1.14, November 2013; available at <http://www.odva.org> [viewed 2018-09-03] ((Открытая ассоциация поставщиков DeviceNet): Сетевая библиотека. Том 3: Адаптация DeviceNet™ к CIP. Издание 1.14, ноябрь 2013г.; Доступен по адресу <http://www.odva.org> [просмотрено 2018-09-03])

ODVA: THE CIP NETWORKS LIBRARY – Volume 4: ControlNet™ Adaptation of CIP – Edition 1.8, April 2013; available at <http://www.odva.org> [viewed 2018-09-03] ((Открытая ассоциация поставщиков DeviceNet): Сетевая библиотека. Том 4: Адаптация ControlNet™ к CIP. Издание 1.8, апрель 2013г.; Доступен по адресу <http://www.odva.org> [просмотрено 2018-09-03])

17Отозван

Приложение В.А.

(информационное)

Таблица В.А. - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60079-11 | IDT | СТ РК МЭК 60079-11-2010 Взрывоопасные среды - Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» |
| IEC 60079-25 | IDT | СТ РК МЭК 60079-25-2010 Взрывоопасные среды - Часть 25. Искробезопасные системы |
| IEC 61010 |  |  |
| IEC 61131-2 |  | ГОСТ IEC 61131-2-2012 Контролеры программируемые Часть 2. Требования к оборудованию и испытания |
| IEC 61158 | - | * |
| IEC 61158-2 | - | * |
| IEC 61158-3-1 | - | * |
| IEC 61158-3-2 | - | * |
| IEC 61158-3-3 | - | * |
| IEC 61158-3-4 | - | * |
| IEC 61158-3-7 | - | * |
| IEC 61158-3-8 | - | * |
| IEC 61158-3-16 | - | * |
| IEC 61158-3-18 | - | * |
| IEC 61158-3-19 | - | * |
| IEC 61158-3-20 | - | * |
| IEC 61158-3-24 | - | * |
| IEC 61158-4-1 | - | * |
| IEC 61158-4-2 | - | * |
| IEC 61158-4-3 | - | * |
| IEC 61158-4-4 | - | * |
| IEC 61158-4-7 | - | * |
| IEC 61158-4-8 | - | * |
| IEC 61158-4-16 | - | * |
| IEC 61158-4-18 | - | * |
| IEC 61158-4-19 | - | * |
| IEC 61158-4-20 | - | * |
| IEC 61158-4-24 | - | * |
| IEC 61158-5-2 | - | * |
| IEC 61158-5-3 | - | * |
| IEC 61158-5-4 | - | * |
| IEC 61158-5-5 | - | * |
| IEC 61158-5-7 | - | * |
| IEC 61158-5-8 | - | * |
| IEC 61158-5-9 | - | * |
| IEC 61158-5-16 | - | * |
| IEC 61158-5-18 | - | * |
| IEC 61158-5-19 | - | * |
| IEC 61158-5-20 | - | * |
| IEC 61158-5-24 | - | * |
| IEC 61158-6-2 | - | * |
| IEC 61158-6-3 | - | * |
| IEC 61158-6-4 | - | * |
| IEC 61158-6-5 | - | * |
| IEC 61158-6-7 | - | * |
| IEC 61158-6-8 | - | * |
| IEC 61158-6-9 | - | * |
| IEC 61158-6-16 | - | * |
| IEC 61158-6-18 | - | * |
| IEC 61158-6-19 | - | * |
| IEC 61158-6-20 | - | * |
| IEC 61158-6-24 | - | * |
| IEC 61784-2 | - | * |
| IEC 61784-5-2 | - | * |
| IEC 61918 | - | * |
| IEC 62026-3 | - | * |
| IEC 62591 | - | * |
| ISO/IEC 8482 | - | * |
| ISO/IEC 8802-2 | - | * |
| ISO/IEC 8802-3 | - | * |
| ISO/IEC 15802-3 | - | * |
| ISO 15745-3 | - | * |
| ISO 15745-4 | - | * |
| ANSI TIA/EIA-485-A | - | * |
| IEEE 802.3-2002 | - | * |
| IETF RFC 768 | - | * |
| IETF RFC 791 | - | * |
| IETF RFC 792 | - | * |
| IETF RFC 793 | - | * |
| IETF RFC 826 | - | * |
| IETF RFC 894 | - | * |
| IETF RFC 1112 | - | * |
| IETF RFC 1122 | - | * |
| IETF RFC 1123 | - | * |
| IETF RFC 1127 | - | * |
| IETF RFC 2236 | - | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на государственный язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – полностью идентичные стандарты. |  |  |

МКС 13.110 Ключевые слова: промышленные сети, профили, полевые шины, семейства коммуникационных профилей

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Соисполнитель | С. Амангалеев |