Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сети промышленной коммуникаций. Профили.

Часть 2

Дополнительные профили полевых шин для сетей реального времени, на основе ISO/IEC/IEEE 8802-3

СТ РК IEC 61784-2

(IEC 61784-2:2019 Industrial communication networks. Profiles. Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-3)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61784-2-2019 IEC 61784-2:2019 Industrial communication networks. Profiles. Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Сети промышленной коммуникаций. Профили. Часть 2. Дополнительные профили полевых шин для сетей реального времени, на основе ISO/IEC/IEEE 8802-3).

4. Международный стандарт IEC 61784-2-2019 разработан Техническим комитетом ТК 75 Промышленная безопасность.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные междунарожные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень идентичность – IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………….V

1 Область применения………………………………………………………………………………1

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………………...1

3 Термины, определения, сокращения, аббревиатуры и условные обозначения……………….9

3.1 Термины и определения……………………………………………………………………..9

3.2 Сокращения и аббревиатуры……………………………………………………………….12

3.3 Символы……………………………………………………………………………………..15

3.4 Обозначения………………………………………………………………………………...25

4 Соответствие коммуникационным профилям…………………………………………………28

5 Показатели эффективности RTE………………………………………………………………..29

5.1 Основные принципы показателей эффективности ……………………………………….29

5.2 Требования приложения……………………………………………………………………30

5.3 Показатели эффективности………………………………………………………………...31

6 Тесты на соответствие…………………………………………………………………………...32

6.1 Концепция…………………………………………………………………………………...32

6.2 Методология………………………………………………………………………………...33

6.3 Условия испытаний и тестовые случаи……………………………………………………33

6.4 Процедура испытание и измерение………………………………………………………..34

6.5 Отчет об испытании………………………………………………………………………...34

7 Семейство профилей коммуникации 2 (CIP™) – коммуникационные профили RTE………35

7.1 Общий обзор………………………………………………………………………………...35

7.2 Профиль 2/2…………………………………………………………………………………35

7.3 Профиль 2/2.1……………………………………………………………………………….40

8 Семейство профилей коммуникации 3 (PROFIBUS & PROFINET) – коммуникационные профили RTE……………………………………………………………………………………46

8.1 Общий обзор………………………………………………………………………………...46

8.2 Профиль 3/4…………………………………………………………………………………89

8.3 Профиль 3/5………………………………………………………………………………..107

8.4 Профиль 3/6 ……………………………………………………………………………….119

9 Семейство профилей коммуникации 4 (P-NET) – профили коммуникации RTE………….133

9.1 Общий обзор ………………………………………………………………………………133

9.2 Профиль 4/3, P-NET на IP…………………………………………………………………134

10 Семейство профилей коммуникации 6 (INTERBUS®) – профили коммуникации RTE…140

10.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...140

10.2 Профиль 6/4………………………………………………………………………………141

10.3 Профиль 6/5………………………………………………………………………………143

10.4 Профиль 6/6………………………………………………………………………………144

11 Семейство профилей коммуникации 10 (Vnet/IP) – профили коммуникации RTE………146

11.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...146

11.2 Профиль 10/1……………………………………………………………………………..147

12 Семейство профилей коммуникации 11 (TCnet) – профили коммуникации RTE………..156

12.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...156

12.2 Профиль 11/1……………………………………………………………………………..156

12.3 Профиль 11/2……………………………………………………………………………..168

12.4 Профиль 11/3……………………………………………………………………………..178

13 Семейство профилей коммуникации 12 (EtherCAT®) – Профили коммуникации RTE….189

13.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...189

13.2 Профиль CP 12/1………………………………………………………………………….189

13.3   Профиль CP 12/2………………………………………………………………………...202

14 Семейство профилей коммуникации 13 (Ethernet POWERLINK) – Профили

коммуникации RTE………………………………………………………………………….210

14.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...210

14.2 Профиль 13/1……………………………………………………………………………..211

15 Семейство профилей коммуникации 14 (EPA) – профили коммуникации RTE………….217

15.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...217

15.2 Понятие коммуникации CPF 14 (EPA)………………………………………………….217

15.3 Профиль 14/1……………………………………………………………………………..219

15.4 Профиль 14/2……………………………………………………………………………..223

15.5 Профиль 14/3……………………………………………………………………………..229

15.6 Профиль 14/4……………………………………………………………………………..235

16 Семейство профилей коммуникации 15 (MODBUS-RTPS) - Профили

коммуникации RTE……………………………………………………………………………240

16.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...240

16.2 Профиль 15/1……………………………………………………………………………..241

16.3 Профиль 15/2……………………………………………………………………………..245

17 Семейство профилей коммуникации 16 (SERCOS) - Профили коммуникации RTE…….249

17.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...249

17.2 Профиль 16/3 (SERCOS III)……………………………………………………………..250

18 Семейство профилей коммуникации 17 (RAPIEnet) – Профили коммуникации RTE……258

18.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...258

18.2 Профиль 17/1……………………………………………………………………………..258

19 Семейство профилей коммуникации 18 (SafetyNET p) - Профили коммуникации RTE…264

19.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...264

19.2 Профиль 18/1……………………………………………………………………………..265

19.3 Профиль 18/2……………………………………………………………………………..273

20 Семейство профилей коммуникации 8 (CC-Link) - Профили коммуникации RTE………280

20.1 Общий обзор……………………………………………………………………………...280

20.2 Профиль 8/4………………………………………………………………………………280

20.3 Профиль 8/5………………………………………………………………………………286

21 Семейство профилей коммуникации 20 (ADS-net) - Профили коммуникации RTE……..293

21.1 Общий обзор……………………………………………………………………………..293

21.2 Профиль 20/1……………………………………………………………………………..301

21.3 Профиль 20/2……………………………………………………………………………..306

22 Семейство профилей коммуникации 21 (FL-net) – Профили коммуникации RTE………310

22.1 Общий обзор……………………………………………………………………………..310

22.2 Профиль 21/1…………………………………………………………………………….311

Приложение A (справочное) Расчет показателей эффективности……………………………325

Библиография…………………………………………………………………………………….347

Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств………..349

Введение

Настоящий документ предоставляет дополнительные коммуникационные профили (СР) к существующим семействам коммуникационных профилей (CPF) IEC 61784-1 и дополнительные CPF с одним или несколькими СР. Эти профили соответствуют цели рынка промышленной автоматизации по идентификации коммуникационных сетей Ethernet в режиме реального времени (RTE), сосуществующих с ISO/IEC/IEEE 8802-3, более известным под названием Ethernet. Для этих коммуникационных сетей RTE используются положения из ISO/IEC/IEEE 8802-3 для нижних уровней коммуникационного стека и дополнительно обеспечивается более предсказуемая и надежная передача данных в режиме реального времени и средства для поддержки точной синхронизации автоматического оборудования.

В частности, эти профили помогают правильно указать соответствие коммуникационных сетей RTE требованиям ISO/IEC/IEEE 8802-3 и избежать распространения различных реализаций.

Принятие технологии Ethernet для промышленной коммуникации между контроллерами и даже для коммуникации с полевыми устройствами способствует использованию Интернет-технологий на этих полевых участках. Такая доступность была бы неприемлема, если бы приводила к потере функций, необходимых на полевых участках для автоматизированных сетей промышленной коммуникации, таких как:

• в режиме реального времени,

• синхронизированные действия между полевыми устройствами, такими как приводы,

• эффективный, частый обмен небольшими записями данных.

Эти новые профили RTE могут использовать преимущества усовершенствования сетей Ethernet в условиях ширина полосы пропускания и диапазона сети.

Еще одно неявное, но важное требование заключается в том, что типичные возможности связи Ethernet, используемые в офисном окружении, полностью сохраняются, чтобы задействованное программное обеспечение оставалось действующим.

Рынку нужно несколько сетевых решений, каждое с разными эксплуатационными характеристиками и функциональными возможностями, соответствующими разным требованиям приложений. Показатели эффективности RTE (см. раздел 5), значения которых будут предоставлены с устройствами RTE на основании коммуникационных профилей, указанных в этом документе, позволяют пользователю согласовать сетевые устройства с эксплуатационными требованиями к сети RTE, зависимыми от приложений.

В подразделе 5.1 указаны основные принципы показателей эффективности, необходимые для выражения характеристик RTE в СР. В подразделе 5.2 приведен обзор требований приложения. Класс, зависящий от приложения, может использоваться для поиска, подходящего СР. В разделе 4 указано, как необходимо указать соответствие устройства CPF или СР.