Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Национальная система стандартизации Республики Казахстан

Дистанционное зондирование Земли из космоса

ПРОДУКТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

СТ РК ____ - 202_

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

Вторая редакция

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

г. Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» ________ 2024 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 528-IV «О космической деятельности».

5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 						5 лет

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Национальная система стандартизации Республики Казахстан

Дистанционное зондирование Земли из космоса

ПРОДУКТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тематические продукты обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса и определяет типы задач, решаемых на их основе.

Настоящий стандарт применяется специалистами, задействованных в тематической обработке данных дистанционного зондирования Земли из космоса для руководства в работе.

2 Термины, определения, обозначения и сокращения

2.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1.1 Дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли из космоса: Процесс выявления, распознавания и определения качественных и количественных характеристик объектов, процессов и явлений земной поверхности по данным  дистанционного зондирования Земли из космоса, основанный на использовании дешифровочных признаков.

2.1.2 Дешифровочные признаки: Характерные особенности природных и  антропогенных объектов, процессов и явлений земной поверхности и атмосферы (объектов дешифрирования), фиксируемые в данных дистанционного зондирования Земли из космоса и позволяющие выявить, распознать и интерпретировать объекты, процессы и явления, а также, подразделяются на прямые, присущие изображению самих объектов дешифрирования (например, их геометрические и оптические характеристики), и косвенные (индикационные), характеризующие объект дешифрирования опосредованно, на основе связи с информацией о других объектах земной поверхности.

2.1.3 Тематический продукт обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса: Продукт, созданный на основе дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли из космоса, с применением тематической или аналитической обработки, в том числе с использованием пространственных данных и других видов информации, для решения задач потребителей.

2.2 Обозначения

2500  –  масштаб 1:2 500 000;

1000  – масштаб 1:1 000 000;

500  –  масштаб 1:500 000;

200  –  масштаб 1:200 000;

50  –  масштаб 1:50 000;

25  –  масштаб 1:25 000;

10  – масштаб 1:10000;

5  -  масштаб 1:5000.

2.3 Сокращения

ДЗЗ – Дистанционного зондирования Земли;

ОКЭД – Общий классификатор экономической деятельности;

ГлУ – глобальный уровень;

ОбУ – обзорный уровень, обнаружение объектов и их общих характеристик;

ОсУ – основной уровень, оценка геометрии и основных характеристик объектов;

ДетУ – детальный уровень, изучение геометрии и основных характеристик сложных объектов.

3 Типы задач, решаемых на основе тематических продуктов

3.1 Общие положения

Тематические продукты следует создавать для решения различных типов задач потребителей. Соответствие тематических продуктов уровням обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса устанавливают по соответствующим национальным стандартам.

Задачи, решаемые на основе тематических продуктов обработки данных ДЗЗ из космоса, подразделяются:

- на тематические задачи, определяемые в соответствии с тематической областью (гидрометеорология, экология и др.);

- сквозные задачи, являющиеся общими по своему типу для разных тематических областей (выявление пространственных объектов, процессов, явлений, определение их местоположения, уточнение местоположения и др., которые в рамках использования данных ДЗЗ из космоса по одной и той же территории решаются для разных тематических областей).

Идентификация задач потребителей, т.е. установление тождественности задачи набору существенных признаков, необходима для создания единой среды описания характеристик задач при взаимодействии заказчиков, консультантов, потребителей, производителей и поставщиков тематических продуктов и решений на их основе, для сокращения издержек сторон на этой основе.

Идентификация типов задач, решаемых на основе тематических продуктов, определяется сочетанием характеристик типа задачи, вида деятельности (отрасли), к которым относится данная задача, характеристик данных ДЗЗ из космоса, применяемых для решения задач. В зависимости от особенностей задачи, при идентификации могут добавляться другие характеристики.

3.2 Типы задач, решаемых на основе тематических продуктов

3.2.1 Тематические продукты обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса

Тематические продукты следует создавать на основе первичных, стандартных или производных (базовых) продуктов обработки данных ДЗЗ из космоса. Тематические продукты включают растровые изображения, покрытия, полученные в результате дешифрирования данных ДЗЗ из космоса, их дополнительной обработки. В зависимости от особенностей задач потребителя, в состав тематических продуктов включают пространственные данные, другие виды данных, результаты их совместной обработки.

Основные характеристики данных ДЗЗ из космоса, используемых потребителями при создании тематических продуктов, включают:

- пространственное разрешение:

- радиометрическое разрешение;

- полосу захвата;

- спектральный диапазон;

- точность географической привязки;

- периодичность наблюдений;

- оперативность получения информации;

- и другие.

Конкретный перечень характеристик данных ДЗЗ из космоса, используемых при создании тематических продуктов, устанавливается потребителем в зависимости от состава задач, отраслевой принадлежности и области применения данных ДЗЗ из космоса.

3.2.2 Типы тематических задач

Тип тематической задачи следует определять сочетанием наименования тематической области использования данных ДЗЗ из космоса,  которой относится задача, и наименование типа задачи.

Типы тематических задач представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Типы тематических задач, решаемых на основе тематических продуктов

| Тематическая область | Тип тематической задачи |
| --- | --- |
| 1. Гидрометео-рология | 1.1 Анализ и прогноз погоды в глобальном, региональном и локальном масштабах |
|  | 1.2 Анализ и прогноз состояния акваторий морей и океанов (ледовая разведка, волнение. ветер и др.) |
|  | 1.3 Анализ и прогноз условий перезимовки, произрастания и состояния с/х культур (снежный покров, запасы влаги, стадии созревания) |
|  | 1.4 Анализ и прогноз состояния водоемов, рек, процессов на реках и водохранилищах (паводки, половодья, ледовые условия, запасы накоплений снега в бассейнах рек, запасы воды в водохранилищах) |
|  | 1.5 Анализ и прогноз условий загрязнения атмосферы, в том числе состояния озонового слоя |
|  | 1.6 Анализ и прогноз условий для полетов авиации (высота верхней границы облачности, струйные течения, зоны болтанки летательного аппарата, зоны развития активной конвекции в атмосфере) |
|  | 1.7 Анализ и прогноз гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве |
| 2. Экология | 2.1 Контроль радиационно-экологической обстановки на объектах ядерной энергетики (по изменению состояния ландшафтных и температурных полей) |
|  | 2.2 Контроль состояния окружающей среды в местах уничтожения химического оружия |
|  | 2.3 Контроль источников выбросов в атмосферу (дымовых, тепловых, газовых) |
|  | 2.4 Контроль выбросов в водную среду (тепловых, взвесей, нефтепродуктов) |
|  | 2.5 Контроль загрязнения почв (свалки, протечки нефтепродуктов и др.) |
|  | 2.6 Мониторинг долгосрочных изменений (деградации) природной среды (опустынивание, заболачивание, сокращение площади лесов, изменение рельефа, деградация почв и т.д.) |
|  | 2.7 Выдача исходных данных для моделирования экологической ситуации |
| 3. Контроль чрезвычайных ситуаций | 3.1 Мониторинг пожарной опасности в лесах |
|  | 32 Определение факта возникновения чрезвычайных ситуаций (лесные пожары) |
|  | 3.3 Оценка ущерба от лесных пожаров (выявление гарей) |
|  | 3.4 Мониторинг наводнений, паводковой и ледовой обстановки, подтоплений |
|  | 3.5 Контроль загрязнения атмосферы городов |
|  | 3.6 Контроль загрязнения территорий нефтепродуктами |

Продолжение таблицы 1 - Типы тематических задач, решаемых на основе тематических продуктов

| Тематическая область | Тип тематической задачи |
| --- | --- |
|  | 3.7 Мониторинг засух |
|  | 3.8 Слежение за предвестниками землетрясений |
|  | 3.9 Мониторинг разрушений в эоне землетрясений и взрывов |
| 4. Природопользование | 4.1 Картография |
|  | 4.2 Сельское и водное хозяйство |
|  | 4.3 Геология |
|  | 4.4 Лесное хозяйство |
|  | 4.5 Рыбное хозяйство |
|  | 4.6 Разработка полезных ископаемых |
|  | 4.7 Землеустройство, строительство, транспорт |
|  | 4.8 Коммерческие потребители |
| 5. Фундаментальные исследования Земли как экологической системы | 5.1 Выявление и исследование глобальных изменений в литосфере, криосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере |
|  | 5.2 Исследование взаимосвязей между физическими, химическими и биологическими земными процессами и влияния на них солнечной активности |
|  | 5.3 Выявление закономерностей в глобальных изменениях природы Земли |
|  | 5.4 Изучение химических процессов в атмосфере, в т. ч. в озоновом слое, и их изменчивости под влиянием антропогенных возмущений и солнечной активности |
|  | 5.5 Исследование энерго- и массообмена между различными средами Земли |
|  | 5.6 Исследование долгопериодичной изменчивости крупномасштабной циркуляции океана |
|  | 5.7 Исследование вариаций геомагнитного поля и магнитосферной плазмы |

4.2.3	Типы сквозных задач, решаемых на основе тематических продуктов, условиях развития тематических информационных сервисов на основе производных (базовых) продуктов по ГОСТ Р  59081, включающих сервисы по разным тематическим областям по одной и той же территории, следует обеспечивать создание тематических продуктов, позволяющих решать задачи потребителей, являющиеся сквозными для разных тематических областей.

Для целей идентификации следует применять сквозные типы задач и их характеристики, приведенные в Таблице 2. В целях обеспечения массового решения однотипных задач в разных отраслях и развития рынка продуктов и услуг на основе данных ДЗЗ из космоса, типы задач выделены как сквозные для разных отраслей. Последовательность типов задач построена от задач выявления пространственных объектов, структур, явлений, оценки их местоположения, характеристик и их изменения во времени на основе дешифрирования данных ДЗЗ из космоса, к задачам, требующим более глубокой интеграции с пространственными данными и другими видами данных из разных источников для задач проектирования, планирования, управления и использования цифровых карт и планов, более глубоко интегрированных во внутренние технические и бизнес-процессы потребителей.

Таблица 2 – Типы задач и их характеристики

| Задача (подзадача) | Решение | Результат | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| - Выявление пространственных объектов, процессов, явлений, определение их местоположения, анализ характеристик объектов на определенный момент времени | Дешифрирование пространственных объектов, подтверждение наличия объектов, определение местоположения объектов, анализ и определение характеристик объектов на определенный момент времени | Описание местоположения выявленных объектов, характеристики объектов на определенный момент времени | Обнаружение участков местоположения грунтовых вод, оконтуривание водоносных слоев. Определение границ снежного покрова. Определение местоположения зданий |
| - Уточнение местоположения пространственных объектов, процессов, явлений, их характеристик на определенный момент времени | Устранение несоответствий между описаниями местоположения и характеристик объектов в разных источниках в сочетании с решением задачи 1 на определенный момент времени | Уточненное описание местоположения и характеристик объектов на определенный момент времени | Уточнение ледовой обстановки. Уточнение фактического вида использования земельных участков по данным ДЗЗ из космоса на определенный момент времени |
| - Выявление пространственных структур (зон, ареалов и др.), определение их местоположения, анализ их характеристик на определенный момент времени | Дешифрирование пространственных структур (зон, ареалов и др.), подтверждение их наличия, определение местоположения, анализ и определение их характеристик на определенный момент времени | Описание местоположения выявленных пространственных структур (зон ареалов и др.), их характеристик на определенный момент времени | Выявление кольцевых структур и их геологический анализ. Определение морфографического типа рельефа |
| - Уточнение местоположения пространственных структур (зон, ареалов и др.) на определенный момент времени | Устранение несоответствий между описанием местоположения и характеристик пространственных структур (зон, ареалов и др.) в разных источниках в сочетании с решением задачи 1 на определенный момент времени | Уточненное описание местоположения и характеристик пространственных структур (зон, ареалов и др.) на определенный момент времени | Уточнение контуров геологических структур и зон различных типов |
| - Установление факта события, процесса, явления, значения параметра в отношении к пространственным объектам, структурам (эонам, ареалам и др.) на определенный момент времени и в динамике | Дешифрирование и установление факта наличия события, явления, значения параметра на определенный момент времени | Описание местоположения события, явления, значений параметра на определенный момент времени | Выявление осыпей и обвалов. Определение индексов вегетации растительного покрова |
| - Контроль соответствий характеристик выявленного факта события, процесса, явления, значения параметра с контрольными характеристиками на определенный момент времени и в динамике | Оценка несоответствий между характеристиками факта события, явления, значения параметра, выявленного по результатам решения задачи 5, с установленными контрольными характеристиками | Выявление несоответствия выявленного факта события, явления, значения параметра установленным контрольным характеристикам | Оценка соблюдения границ лицензионных участков при ведении открытых разработок полезных ископаемых. Выявление участков самовольного пользования недрами на нераспределенном фонде недр. Выявление опасных |

Продолжение таблицы 2 – Типы задач и их характеристики

| Задача (подзадача) | Решение | Результат | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гидрометеорологических явлений |
| - Мониторинг - наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе компонентами природной среды, за происходящими в них процессами, явлениями, осуществляемый с установленной периодичностью | Наблюдение и оценка изменений характеристик процессов, явлений окружающей природной среды, осуществляемые с установленной периодичностью | Пространственно-временные данные об изменениях характеристик процессов, явлений окружающей природной среды | Мониторинг границы схода снежного покрова. Мониторинг индексов вегетации растительного покрова. Мониторинг динамики облачных образований |
| - Прогноз (определение) возможного развития ситуации в будущем | Прогнозное моделирование на основании результатов дешифрирования, в том числе с привлечением различных источников пространственных данных за ретроспективный период | Прогноз изменения местоположения и характеристик объектов, структур, процессов, явлений, значений параметров на будущие периоды времени | Прогнозирование наводнений на основе выявления участков разлива рек в период половодий и паводков. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на основе оценки ледовой обстановки в районе нахождения судов, размещения буровых платформ, морских портов. Прогнозирование распространения загрязняющих веществ по акватории |
| - Информационное обеспечение для проектирования, планирования и управления | Использование результатов решения задач 1-8 для принятия решений, районирования, зонирования территории с определением местоположения районов, зон и их характеристик | Описание местоположения устанавливаемых районов, территориальных зон и их характеристик для их нормативного закрепления в документах проектирования, планирования, управления | Районирование территории по интенсивности проявления опасных процессов. Ранжирование территорий разной степени преобразования (нарушения) геологической среды. Определение функциональных зон в документах территориального планирования |
| - Создание цифровых топографических и тематических карт и планов | Интеграция данных ДЗЗ из космоса и пространственных данных | Цифровые топографические и тематические карты и планы | Цифровые топографические карты |

4.2.4 Определение отраслевой принадлежности задач и характеристик данных дистанционного зондирования Земли из космоса, применяемых для их решения.

4.2.4.1 При идентификации задач, на основе тематических продуктов ДЗЗ из космоса, необходимо руководствоваться положениями, установленными в [2]-(4).

Видами экономической деятельности, установленными в Общем классификаторе экономической деятельности (ОКЭД), а также типами задач, указанными в 4.2.

При определении отраслевой принадлежности задач, решаемых на основе тематических продуктов ДЗЗ из космоса, используются виды экономической деятельности, указанные в ОКЭД и коды.

При идентификации задачи, решаемой на основе тематических продуктов, необходимо руководствоваться принадлежностью задачи к одному из типов, указанных в 4.2, 4.3, и к видам экономической деятельности, в рамках которых решается задача, согласно ОКЭД.

4.2.4.2 В зависимости от решаемой задачи потребителем определяются характеристики данных ДЗЗ из космоса, необходимые для решения. Такие характеристики определяются потребителем из фонда данных ДЗЗ из космоса, других государственных фондов и источников, содержащих описание состава задач ДЗЗ из космоса и требования к характеристикам данных ДЗЗ из космоса для их решения.

Примеры типов задач и соответствующих им характеристик данных ДЗЗ из космоса приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Типы задач, решаемых на основе тематических продуктов ДЗЗ из космоса, и соответствующие им характеристики данных ДЗЗ из космоса

| № задачи | Км отраслевой принадлежности задачи по ОКЭД | Пример задачи | Характеристика используемых данных ДЗЗ из космоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень и масштаб (1:ХХХ) | Пространст-венное разрешение, (м/пиксел) | спектральный диапазон, для оптических - мкм (для радарных - см) |
| 1 |  | Выявление косвенных признаков и обнаружение участков местоположения грунтовых вод, оконтуривание водоносных слоев | ОбУ- 200 | 30 | 0.4 - 1.1 1.55 - 1.75 |
|  |  |  | ОсУ- 50 | 5 - 20 |  |
|  |  |  | ОсУ - 50 | 5 - 20 | 2.0 - 3.0 (2.4 - 7.0) |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 1 - 2 |  |
|  |  | Определение границ лесов и лесистости территорий | ОбУ - 2500 | 250 - 1000 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОбУ - 1000 | 170 |  |
|  |  |  | ОсУ - 200 | 30 |  |
|  |  | Оценка породного состава древостоя | ОсУ - 200 | 30 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  | Выявление отдельных оврагов | ОбУ - 200 | 30 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 50 | 10-20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 1 - 2 |  |
|  |  |  | ОснУ - 200 | 15 - 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  | Выявление открытых карьерных разработок, шламонакопителей, отстойников промышленных вод, дражных полигонов, кустов буровых скважин | ОбУ - 200 | 10 - 20 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 50 | 5 - 10 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 0.5 - 2.0 |  |
| 2 |  | Определение фактических границ земельных участков (застроенных и незастроенных) в пределах пространственного разрешения данных ДЗЗ из космоса | ОсУ - 25 ДетУ - 10 | 1 – 15 1-2 | 0.4 - 0.8 |
|  |  | Определение фактических границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства в пределах пространственного разрешения данных ДЗЗ из космоса | ДетУ - 10 | 1 - 3,5 | 0.4 - 0.8 |
|  |  | Выявление внутренней структуры объектов недропользования | 0бУ - 200 | 20 - 30 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 0.5 - 2.0 |  |
|  |  | Получение дополнительных критериев для уточнения закономерностей размещения полезных ископаемых, локализации потенциально рудоносных объектов, перспективных участков | ОбУ - 500 | 100 | 0.4 - 1.1 1.55 - 1.75 2.0 - 3.0 10.4 - 12.6 |
|  |  |  | ОсУ - 200 | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 15 |  |

Продолжение таблицы 3 – Типы задач, решаемых на основе тематических продуктов ДЗЗ из космоса, и соответствующие им характеристики данных ДЗЗ из космоса

| № задачи | Км отраслевой принадлежности задачи по ОКЭД | Пример задачи | Характеристика используемых данных ДЗЗ из космоса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень и масштаб (1:ХХХ) | Пространст-венное разрешение, (м/пиксел) |  | спектральный диапазон, для оптических - мкм (для радарных - см) |
| 3 |  | Выделение в составе жилых зон: зон застройк и индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажным жилыми домами и зон жилой застройки иных видов | ОсУ - 25 |  | 5 - 15 | 0.4 - 0.8 |
|  |  |  | ДетУ - 10 |  | 1 - 4 |  |
|  |  | Выявление ареалов различных типов трещиноватости (параллельные, радиальные. веерообразные, концентрические, конусообразные и др.) | ОбзУ - 200 |  | 30 | 0.4 - 1.1 1,55 - 1.75 2.0 - 3.0 10.4 - 12.6 |
|  |  |  | ОсУ - 50 |  | 10-20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 |  | 1 - 2 |  |
|  |  | Ранжирование территорий по густоте эрозионного расчленения | ОбУ - 1000 |  | 70. 250 | 0.4 - 1.1 (2.4 - 7.0) |
|  |  |  | ОсУ - 200 |  | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 |  | 15-20 |  |
|  |  | Анализ внутренней структуры и выявление элементов болотного массива - гряды, мочажины, озера, водотока, топи и др. | ОбУ - 500 |  | 70 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 200 |  | 20 - 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 |  | 5 - 20 |  |
| 4 |  | Уточнение контуров структур и зон различных типов (синклинории, антиклинории, микститовые, сутурные комплексы и т.п.) | ОбУ - 500 |  | 70 - 250 | 0.4 - 1.1 1.55 - 1,75 2.0 - 3.0 10.4 - 12.6 |
|  |  |  | ОсУ - 200 |  | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 |  | 10-20 |  |
|  |  | Уточнение границ водохозяйственных подразделений (водохозяйственные регионы. районы, бассейны 1-го и 2-го порядка и т. п.) | ОбУ - 500 |  | 70 - 250 | 0.4 - 1.1 1.55 - 1,75 2.0 - 3.0 (2.4 - 7.0) |
|  |  |  | ОсУ - 200 |  | 20 - 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 |  | 5 - 10 |  |
|  |  | Агроклиматическое районирование | ОбУ - 1000 |  | 1000 500 250 | 0.58 - 0.68 0.7 - 1.0 |
|  |  | Уточнение структурного каркаса территории, в том числе выделение тектонических блоков разной степени переработки (кливажированных, рассланцованных, смятых в складки и т. п.) | ОбУ - 500 |  | 70 - 250 | 0.4 - 1.1 1.55 - 1,75 2.0 - 3.0 10.4 - 12.6 |
|  |  |  | ОсУ - 200 |  | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 |  | 10-20 |  |
|  |  | Уточнение границ минерагенических подразделений (минерагенических зон, поясов, бассейнов и др.) | ОбУ - 1000 |  | 250 | 0.4 - 1.1 1.55 - 1.75 2.0 - 3.0 10.4 - 12.6 |
|  |  |  | ОсУ - 500 |  | 70 |  |
|  |  |  | ДетУ - 200 |  | 15 - 20 |  |
| 5 |  | Выявление нарушений соблюдения стадийности ведения горных работ | ОсУ -10 ДетУ -5 |  | 0.3 – 1 | 0.4 – 1.1 |
|  |  | Оценка соблюдения границ лицензионных участков при ведении открытых разработок полезных ископаемых | ОсУ -10 ДетУ -5 |  | 0.3 – 1 | 0.4 – 1.1 |
|  |  | Выявление участков самовольного пользования недрами на нераспределенном фонде недр | ОсУ -10 ДетУ -5 |  | 0.3 – 1 | 0.4 – 1.1 |
|  |  | Выявление капитальных сооружений, техногенно-минеральных образований на участке недропользования | ОсУ -10 ДетУ -5 |  | 0.3 – 1 | 0.4 – 1.1 |
| 6 |  | Обнаружение хозяйственной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий | ОсУ - 200 |  | 30 | 0.4 - 1.1 2.0 - 3.0 10.4 - 12.10 |
|  |  |  | ДетУ - 50 |  | 5 - 20 |  |
|  |  | Оценка экологического состояния участков побережья рек и морей в местах размещения опасных промышленных объектов | ОбУ - 200 |  | 30 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 50 |  | 10-20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 |  | 1 - 2 |  |
|  |  | Выявление несанкционированной застройки в водоохранной зоне | ОбУ - 50 |  | 10 - 20 | 0.4 - 0.8 |
|  |  |  | ОсУ - 10 |  | 2 - 4 |  |

Продолжение таблицы 3 –  Типы задач, решаемых на основе тематических продуктов ДЗЗ из космоса, и соответствующие им характеристики данных ДЗЗ из космоса

| № задачи | Км отраслевой принадлежности задачи по ОКЭД | Пример задачи | Характеристика используемых данных ДЗЗ из космоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень и масштаб (1:ХХХ) | уровень и масштаб (1:ХХХ) | уровень и масштаб (1:ХХХ) |
|  |  |  | ДетУ - 5 | 0.5 - 1.0 |  |
|  |  | Выявление земельных участков, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков в пределах пространственного разрешения данных ДЗЗ из космоса | ДетУ - 10 | 1 - 6 | 0.4 - 0.8 |
|  |  | Контроль сроков и качества проведения агротехнических мероприятий | ОсУ - 200 | 30 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 1 - 4 |  |
| 7 |  | Лесопатологический мониторинг. Лесопатологическая таксация | ДетУ - 25 | 5 - 20 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 1 |  |
|  |  | Мониторинг границы схода снежного покрова | ОбУ - 1000 ОсУ - 200 | 1000 250 - 500 70 | 0.4 - 0.8 |
|  |  | Изучение динамики процессов выпадения планктона Распознавание и контроль развития засух | ГлУ-5000 ОбУ- 2500 ОсУ- 1000 | 1000 260-400 | 0.4 - 0.6 0.58 - 0.68 0.7 - 1.0 |
|  |  |  | ОбУ - 1000 | 1000 |  |
|  |  | Изучение динамики процессов выпадения планктона | ОсУ - 200 | 170 | 0.4 - 0.6 |
| 8 |  | Прогноз развития наблюдаемых в лесах патологических процессов и явлений, а также проведение оценки их возможных последствий | ОсУ - 50 ДетУ - 25 ДетУ - 10 | 5 - 20 | 0.4 - 1.1 |
|  |  | Выявление ледовых заторов, участков русла с течением воды поверх льда и др. для прогнозирования наводнений | ОбУ - 200 | 30 | 0.4 - 1.1 (2,4 - 7.0) |
|  |  |  | ОсУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 1 |  |
|  |  | Определение границ зон затопления при наводнениях и предварительная оценка последствий наводнений | ОбУ - 200 | 30 | 0.4 - 1.1 (2,4 - 7.0) |
|  |  |  | ОсУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  |  | ДетУ - 10 | 1 |  |
|  |  | Определение зон негативного воздействия объектов капитального строительства в случае размещения таких объектов | ОбУ - 1000 | 170 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 200 | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 20 |  |
| 9 |  | Определение зон с особыми условиями использования территорий | ОбУ - 1000 | 170 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 100 | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  | Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ОбУ - 1000 | 170 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ОсУ - 200 | 30 |  |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 5 - 20 |  |
|  |  | Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства | ОсУ - 25 ДетУ - 10 | 1 - 20 | 0.4 - 0.8 |
|  |  | Определение функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйственного использования, зон рекреационного назначения, зон размещения военных объектов и иные виды территориальных зон) | ОсУ - 200 | 30 | 0.4 - 1.1 |
|  |  |  | ДетУ - 50 | 0.5 - 20 |  |
| 10 |  | Создание государственных топографических карт | ОсУ - 50 ДетУ - 25 ДетУ - 10 | 1 - 2 1 - 2 0.5 | 0.4 - 1.1 (3.1) |
|  |  | Обновление государственных топографических карт | ОсУ - 200 ОсУ - 100 ОсУ - 50 ДетУ - 25 | 1 - 4 1 - 3 1 - 2 1 | 0.4 - 1.1 (3.1) |

Продолжение таблицы 3 – Типы задач, решаемых на основе тематических продуктов ДЗЗ из космоса, и соответствующие им характеристики данных ДЗЗ из космоса

| № задачи | Км отраслевой принадлежности задачи по ОКЭД | Пример задачи | Характеристика используемых данных ДЗЗ из космоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень и масштаб (1:ХХХ) | уровень и масштаб (1:ХХХ) | уровень и масштаб (1:ХХХ) |
|  |  | Картографирование типов почвенного покрова | ДетУ - 10 ОбУ - 2500 | 0.5 - 1.0 200 |  |
|  |  |  | ОсУ - 1000 | 60 |  |
|  |  |  | ОсУ - 200 | 15-20 |  |
| 11 |  | Мониторинг состояния и эксплуатации полигонов бытовых и промышленных отходов | ОсУ-10 ДетУ-5 | 0.3 – 1 | 0.4 – 1.1 |
|  |  | Выявление несанкционированных свалок | ОсУ-10 ДетУ-5 | 0.3 – 1 | 0.4 – 1.1 |
| 12 |  | Выявление и пресечение предпосылок, признаков и фактов нарушений режима Государственной границы с использованием метода “change detection” | ОсУ-10 ДетУ-5 | 1-2 0.3-1.0 | 0.4 - 1.1 |
|  |  | Оценка проходимости местности в заданных районах пограничного пространства | ОсУ-10 | 1-2 | 0.75 - 1.55 |
| 13 |  | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков в населенных пунктах в пределах пространственного разрешения данных ДЗЗ из космоса | ДетУ-5 | 0,3-2 | 0,4-0,8 |
| 14 |  | Спутниковая оценка посевных площадей яровых и озимых сельскохозяйственных культур | ОсУ – 50 | 10-20 | 0,43-1,38 |
|  |  |  | ДетУ – 25 | 3-10 | 0,490-0,842 |
|  |  | Спутниковая оценка площадей паровых полей | ОсУ – 50 | 10 - 20 | 0,43-1,38 |
|  |  |  | ДетУ – 25 | 3 - 10 | 0,490 - 0,842 |
|  |  | Спутниковая оценка состояния посевов яровых зерновых сельскохозяйственных культур | ОсУ – 50 | 10 - 20 | 0,43 - 1,38 |
|  |  | Спутниковая оценка засоренности посевов яровых зерновых сельскохозяйственных культур |  |  |  |
|  |  | Спутниковая оценка прогнозной урожайности и валового сбора зерновых культур | ДетУ – 25 | 3-10 | 0,43-1,38 |
|  |  | Классификация данных ДЗЗ для определения площадей основных сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, овес, подсолнечник, лен |  |  |  |
|  |  | Спутниковая оценка темпов уборки зерновых культур | ОсУ – 50 | 10 - 20 | 0,43 - 1,38 |
|  |  |  | ДетУ – 25 | 3 - 10 | 0,490 - 0,842 |
| 15 |  | Оценка состояния пастбищной растительности по данным ДЗЗ | ОсУ – 50 | 10 - 20 | 0,43 - 0,842 |
|  |  | Оценка деградации пастбищной растительности по данным ДЗЗ | ОсУ – 50 | 10 - 20 | 0,43 - 1,38 |
|  |  | Оценка продуктивности пастбищной растительности по данным ДЗЗ | ОсУ – 50 | 10 - 20 | 0,43 - 1,38 |
|  |  | Определение площадей гарей и оценка состояния выгоревших участков леса | ОсУ – 25 | 3 - 20 | 0,42 - 0,68 0,75 - 1,4 |
|  |  | Спутниковая оценка освоенности лесных массивов вырубками | ОсУ - 25 | 3 - 10 | 0,42 - 0,68 0,75 - 1,4 |
|  |  |  | ДетУ - 5 | 0,8 - 1 |  |
|  |  | Выявление незаконных построек на территории ГЛФ РК | ОсУ - 6 | 0,6 - 1 | 0,45 - 0,69 |
| 17 |  | Выявление нарушений в ведении хозяйственной деятельности в водоохранной полосе | ОсУ - 10 ДетУ - 5 | 3 – 20 0.5 - 1 | 0.45 - 0.69 |
|  |  | Выявление мест зарастания, заиления и меандрирования русла рек | ДетУ - 5 | 0.5 - 1 | 0.45 - 0.69 0.75 - 1.4 |
|  |  | Определение фактического и прогнозного объема воды в водоемах | ОсУ - 10 ДетУ - 5 | 3 - 20 | 1.4 - 3 |
|  |  | Оценка состояния водных ресурсов озерных систем | ДетУ - 5 | 0.5 - 1 | 0.45 - 0.69 |
|  |  | Выявление мест зарастания, выдвижения или размыва дельты рек | ДетУ - 5 | 0.5 - 1 | 0.45 - 0.69 0.75 - 1.4 |
|  |  | Оценка состояния гидрографической сети (строения, густота, канализированность, зарегулированность) | ОбУ – 50 ДетУ – 5 | 3 - 20 0.5 – 1 | 0.45 - 0.69 |
|  |  | Динамика схода снежного покрова | ОбУ - 50 | 250 - 1000 | 0.45 - 0.69 0.75 - 1.4 1.4 - 3 |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6 января 2012 года № 528-IV.

[2] Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 721 «Об определении национальных операторов космических систем, а также их задач и функций».

[3] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 506 «Об утверждении Правил утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации».

[4] Стратегический план Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы от 16 января 2020 года №13 НҚ (раздел 3 «Приоритетные направления развития сферы / отрасли» подраздел «Стратегическое направление 3. «Развитие аэрокосмической отрасли, а также охват страны геодезической и картографической информацией» мера 3 и 4).

МКС 35.240.70;49.140

Ключевые слова: обработки данных, дешифрирование данных, типы задач, пространственное разрешение, радиометрическое разрешение, полосу захвата, спектральный диапазон, точность географической привязки, периодичность наблюдений, данные дистанционного зондирования Земли из космоса, тематические продукты.

МКС 35.240.70;49.140

Ключевые слова: обработки данных, дешифрирование данных, типы задач, пространственное разрешение, радиометрическое разрешение, полосу захвата, спектральный диапазон, точность географической привязки, периодичность наблюдений, данные дистанционного зондирования Земли из космоса, тематические продукты.

Разработчик:

АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»

Заместитель председателя Правления				Шуленбаев К.И.

Исполнители:

Директор департамента

пространственных данных				Тойшибеков О.К.

Инженер 1 категории

ОСАП Проектного офиса				Саханов К.Ж.

Инженер 2 категории

департамента

пространственных данных				Конакбаев Р.С.