Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методические указания

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ

(МОЧЕ, КРОВИ, ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ГРУДНОМ ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ)

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграцииРеспублики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от _________________20__ г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ

(МОЧЕ, КРОВИ, ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ГРУДНОМ ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ)

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на биологические среды (моча, кровь, жировая ткань, грудное женское молоко) и устанавливает методику избирательного газохроматографического определения хлорорганических пестицидов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 21458-75 Сульфат натрия кристаллизационный. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

4 Требования к показателям точности измерений

Метрологическая характеристика метода избирательного газохроматографического определения хлорорганических пестицидов в биологических средах приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Пестицид | Предел определения, мкг/л, мкг/кг | Среднее значение определения, % | Стандартное отклонение, ±% | Относительное стандартное отклонение, ± | Доверитель- ный интервал, ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В моче |  |  |  |  |  |
| ГХБ | 0,1 | 74,94 | 13,27 | 0,18 | 21,10 |
| α-ГХЦГ | 0,1 | 82,61 | 17,28 | 0,21 | 27,48 |
| γ-ГХЦГ | 0,1 | 88,24 | 13,36 | 0,15 | 16,58 |
| β-ГХЦГ | 0,4 | 99,21 | 11,20 | 0,11 | 13,89 |
| δ-ГХЦГ | 0,1 | 99,09 | 14,42 | 0,15 | 17,88 |
| 2,4'-ДДЭ | 2,5 | 86,48 | 11,77 | 0,14 | 14,59 |
| 4,4'-ДДЭ | 0,1 | 98,00 | 5,63 | 0,06 | 6,98 |
| 2,4'-ДДД | 0,5 | 99,28 | 4,03 | 0,04 | 5,00 |
| 2,4'-ДДТ | 0,6 | 95,46 | 16,54 | 0,17 | 20,51 |
| 4,4'-ДДД | 0,5 | 99,23 | 6,57 | 0,07 | 8,15 |
| 4,4'-ДДТ | 0,6 | 71,80 | 25,46 | 0,35 | 31,60 |
| В жировых тканях |  |  |  |  |  |
| ГХБ | 2,0 | 77,47 | 9,13 | 0,12 | 9,56 |
| α-ГХЦГ | 2,0 | 74,73 | 12,37 | 0,17 | 12,98 |
| γ-ГХЦГ | 2,0 | 88,69 | 10,75 | 0,12 | 11,28 |
| β-ГХЦГ | 8,0 | 71,80 | 14,32 | 0,20 | 15,01 |
| δ-ГХЦГ | 2,0 | 74,75 | 12,46 | 0,17 | 13,08 |
| 2,4'-ДДЭ | 50,0 | 91,22 | 12,53 | 0,14 | 13,13 |
| 4,4'-ДДЭ | 4,0 | 79,45 | 14,97 | 0,19 | 15,70 |
| 2,4'-ДДД | 10,0 | 71,65 | 8,53 | 0,12 | 8,94 |
| 2,4'-ДДТ | 12,0 | 86,84 | 17,22 | 0,20 | 18,07 |
| 4,4'-ДДД | 10,0 | 76,05 | 8,55 | 0,11 | 8,97 |
| 4,4'-ДДТ | 12,0 | 97,88 | 10,26 | 0,10 | 12,73 |
| В крови |  |  |  |  |  |
| ГХБ | 0,5 | 79,06 | 17,66 | 0,22 | 21,92 |
| α-ГХЦГ | 0,5 | 75,32 | 14,50 | 0,19 | 26,65 |
| γ-ГХЦГ | 0,5 | 87,49 | 9,95 | 0,11 | 12,35 |
| β-ГХЦГ | 2,0 | 88,94 | 21,11 | 0,24 | 38,80 |
| δ-ГХЦГ | 0,5 | 73,33 | 23,68 | 0,32 | 43,53 |
| 2,4'-ДДЭ | 12,5 | 73,98 | 8,97 | 0,12 | 6,88 |
| 4,4'-ДДЭ | 1,0 | 71,58 | 12,22 | 0,17 | 11,30 |
| 2,4'-ДДД | 2,5 | 81,48 | 10,92 | 0,13 | 10,10 |
| 2,4'-ДДТ | 3,0 | 70,43 | 8,17 | 0,12 | 6,26 |
| 4,4'-ДДД | 2,5 | 85,84 | 13,17 | 0,15 | 10,10 |
| 4,4'-ДДТ | 3,0 | 71,32 | 13,24 | 0,19 | 10,15 |

Окончание таблицы 1

| Пестицид | Предел определения, мкг/л, мкг/кг | Среднее значение определения, % | Стандартное отклонение, ±% | Относительное стандартное отклонение, ± | Доверитель- ный интервал, ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В грудном молоке |  |  |  |  |  |
| ГХБ | 0,2 | 69,03 | 6,70 | 0,10 | 8,32 |
| α-ГХЦГ | 0,2 | 78,75 | 19,48 | 0,25 | 20,43 |
| γ-ГХЦГ | 0,2 | 83,92 | 24,80 | 0,30 | 30,78 |
| β-ГХЦГ | 0,8 | 84,89 | 12,85 | 0,15 | 15,95 |
| δ-ГХЦГ | 0,2 | 73,54 | 7,41 | 0,10 | 9,20 |
| 2,4'-ДДЭ | 5,0 | 77,70 | 13,27 | 0,17 | 12,27 |
| 4,4'-ДДЭ | 0,4 | 81,37 | 13,97 | 0,17 | 14,65 |
| 2,4'-ДДД | 1.0 | 69,06 | 5,40 | 0,08 | 5,66 |
| 2,4'-ДДТ | 1,2 | 85,42 | 10,87 | 0,13 | 10,05 |
| 4,4'-ДДД | 1,0 | 75,35 | 12,41 | 0,16 | 10,39 |
| 4,4'-ДДТ | 1,2 | 83,33 | 24,12 | 0,29 | 29,93 |

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы

5.1 При проведении избирательного газохроматографического определения хлорорганических пестицидов в биологических средах применяются следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и рстворы.

5.1.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование:

- носитель инертный: хроматон N-AW-HMDS (0,125-0,160 мм);

- насадка готовая: хроматон N-AW-DMCS (0,12-0,16 мм), содержащий 5% SE-30.

5.1.2 Реактивы и растворы:

- ацетон х.ч., перегнанный, по ГОСТ 2603;

- н-гексан ч., очищенный концентрированной серной кислотой, отмытый дистиллированной водой, высушенный кристаллическим едким кали и перегнанный с дефлегматором;

- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300;

- хлороформ х.ч. по ГОСТ 20015-88;

- оксалат калия (5-процентный водный раствор);

- гидроксид калия, расфасованный в стеклянную тару;

- кислота серная х.ч. (плотность 1,84) по ГОСТ 4204;

- сульфат натрия х.ч., безводный (прокаленный) по ГОСТ 21458;

- бикарбонат натрия х.ч. (0,5 н водный раствор);

- хлорид натрия х.ч. (насыщенный водный раствор);

- азот газообразный особой чистоты по ГОСТ 9293.

5.1.3 Фазы неподвижные:

- фенилметилсиликоновое масло OV-17;

- трифторпропилметилсиликоновый каучук QF-1.

Примечания:

- Допускается использовать реактивы, изготовленные по другой нормативно-технической документации.

- Допускается использование других средств измерений, обеспечивающих измерения с установленной точностью.

- Допускается использование другого оборудования с метрологическими и техническими характеристиками, аналогичными указанным.

6 Методика измерений

Методика избирательного газохроматографического определения хлорорганических пестицидов в биологических средах основана на газохроматографическом определении (с применением детектора электронного захвата (далее – ДЭЗ)) действующих веществ хлорорганических пестицидов (далее – ХОП), их изомеров, продуктов превращения при совместном присутствии в биосубстратах человека. Избирательность определения хлорорганических соединений в гексановых экстрактах из биологических жидкостей и жировых тканей достигается газохроматографическим анализом на колонках различной полярности в два этапа:

1) экспресс-хроматографирование на колонке длиной 1 м с 5% SE-30, позволяющее установить ориентировочные уровни содержания ХОП в пробе;

2) хроматографирование на колонке длиной 2 м, содержащей смесь неподвижных фаз (1,5% OV-17 и 1,95% QF-1), позволяющее идентифицировать индивидуальные компоненты и провести количественную оценку их содержания в пробе.

Метод избирателен в присутствии кельтана, гептахлорэпоксида, дилора, митрана, эфирсульфоната, даконила, дихлорбензофенона, 2,4-дихлорфенола, 2,4,5-трихлорфенола, 1,2,4,5-тетрахлорбензола.

7 Требования к безопасности

Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности при работе с органическими растворителями и токсичными веществами, концентрированными кислотами.

Работа с биологическим материалом требует соблюдения дополнительных предосторожностей. Работать нужно в резиновых хирургических перчатках, проводить обеззараживание перчаток и рук этиловым спиртом после контакта с биологическими средами.

8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное химическое образование и опыт работы в химической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоившие метод в процессе практического обучения и уложившиеся в нормативы оперативного контроля при проведении процедур контроля погрешности.

9 Условия выполнения измерений

9.1 При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (25±5) °С;

- относительная влажность воздуха в помещении лаборатории не более 80%;

- атмосферное давление (750±50) мм рт. ст.

10 Отбор и хранение проб

Пробы отбирают в клинических условиях. Отбирают 1-2 мл цельной крови, 2-5 мл грудного молока, 5-10 мл мочи, 0,1-0,5 г жировой ткани.

Если анализ нельзя провести сразу после отбора, пробы замораживают в испарительной камере холодильника или с помощью жидкого азота.

Хранят не более 5 сут.

11 Выполнение измерений

11.1 Подготовка к измерениям

11.1.1 Приготовление хроматографической колонки

Для приготовления 20 г набивки, содержащей 1,5% OV-17 и 1,95% QF-1 на хроматоне N-AW-HMDS (0,125-0,160 мм), взвешивают в бюксе 0,3 г OV-17 и 0,39 г QF-1, которые растворяют в 40 мл ацетона. Полученную смесь выливают в круглодонную колбу на шлифе вместимостью 500 мл, содержащую 19,31 г носителя. Содержимое колбы тщательно перемешивают путем встряхивания для равномерной пропитки носителя неподвижными фазами, после чего растворитель отгоняют на ротационном испарителе до исчезновения запаха ацетона. Для наиболее полного удаления растворителя набивку переносят количественно в бюкс и в течение 2-3 ч выдерживают в сушильном шкафу при температуре (100±5) °C.

Стеклянную хроматографическую колонку, предварительно промытую хромовой смесью, дистиллированной водой, этанолом и затем диэтиловым эфиром, высушенную досуха и содержащую прокладку из стекловаты, заполненную набивкой, устанавливают в термостат колонок и, не присоединяя к детектору, термостатируют 12-18 ч при температуре от 200°C до 220 °C и слабом потоке газа-носителя. После продувки колонку подсоединяют к детектору.

11.1.2 Проверка чистоты реактивов

Реактивы не должны содержать ХОП.

Необходимо проводить контроль на чистоту растворителей.

11.2 Проведение анализа

11.2.1 Экстракция

11.2.1.1 Пробу мочи (5-10 мл) помещают в колбу на 50 мл с пришлифованной пробкой и приливают равный объем н-гексана. Перемешивают со средней интенсивностью на аппарате для встряхивания в течение 10 мин. После отстаивания содержимое колбы осторожно переносят в делительную воронку на 50-75 мл и после полного разделения слоев отделяют экстракт. При образовании устойчивой эмульсии на границе фаз для полноты расслаивания жидкостей в делительную воронку приливают по капле 0,1-0,5 мл этанола. Пробу через кран делительной воронки сливают в ту же колбу, которая была использована для первоначальной экстракции.

Гексановый экстракт через верх сливают на слой безводного сульфата натрия, помещенного в коническую воронку для фильтрования, содержащую подложку из обезжиренной ваты. Собирают экстракт в колбу на шлифе. Экстракцию повторяют. Экстракты объединяют, сульфат натрия тщательно промывают тремя порциями гексана, растворитель отжимают, присоединяют к экстракту.

11.2.1.2 Цельную кровь (1-2 мл), помещенную в пробирку на шлифе, экстрагируют со средней интенсивностью 5 мл гексана на аппарате для встряхивания в течение 10 мин., используя приспособление для фиксации пробирок.

После разделения слоев гексановый экстракт тщательно отбирают с помощью пипетки, соединенной с грушей, и фильтруют через безводный сульфат натрия. При затрудненном разделении фаз поступают так же, как при экстракции мочи.

При повышенной свертываемости крови сыворотку и сгусток экстрагируют раздельно. Сгусток отделяют от сыворотки, декантируя последнюю в пробирку на шлифе, затем растирают в фарфоровой ступке с избыточным количеством безводного сульфата натрия (до сыпучего состояния). Гомогенат переносят в колбу на шлифе и заливают 
1,5-кратным по объему количеством гексана. Фарфоровую ступку дважды споласкивают гексаном (по 2 мл), который присоединяют к содержимому колбы.

Экстракцию проводят путем настаивания при периодическом перемешивании в течение 15-20 мин. Растворитель декантируют в колбу на шлифе вместимостью 100 мл, дополнительно фильтруя через слой безводного сульфата натрия. Экстракцию повторяют, экстракты объединяют. Содержимое колбы дополнительно промывают два раза гексаном (по 3-5 мл), присоединяя последний к основному экстракту.

С сывороткой поступают так же, как с цельной кровью. Экстракты из сгустка и сыворотки крови объединяют.

11.2.1.3 К 2-5 мл пробы грудного молока в делительной воронке на 50-75 мл прибавляют 1 мл 5-процентного раствора оксалата калия и 5 мл этанола. Встряхивают в течение 1 мин. Прибавляют 10 мл диэтилового эфира, встряхивают 1 мин., добавляют 5 мл гексана и снова встряхивают 1 мин. Отстаивают 15 мин., отделяют эфирный слой, упаривают на ротационном испарителе под вакуумом при температуре от 35 °C до 40 °C до тех пор, пока в колбе не останется чистый жир, который затем растворяют в 10-15 мл гексана и количественно переносят в плоскодонную колбу на шлифе вместимостью 
50-70 мл.

11.2.1.4 Жировую ткань (0,1-0,5 г) измельчают скальпелем или ножницами в фарфоровой ступке, тщательно растирают с избыточным количеством безводного сульфата натрия до сыпучего состояния. Экстракцию проводят так же, как при анализе сгустка крови.

11.2.2 Очистка экстрактов

Объединенные экстракты очищают в плоскодонных колбах на шлифе путем 5-7-минутного встряхивания с 5-10 мл насыщенного раствора безводного сульфата натрия в концентрированной серной кислоте. Экстракт после отстаивания осторожно декантируют в другую колбу. Содержимое колбы с кислотой после первичной очистки споласкивают 
1-2 мл гексана, который присоединяют к основному экстракту. Очистку повторяют несколько раз до тех пор, пока слой кислоты после перемешивания не станет бесцветным.

Очищенный экстракт переносят в делительную воронку, приливают 2-5 мл 0,5 н раствора бикарбоната натрия, затем встряхивают 1-2 мин., водный раствор отбрасывают и далее экстракт промывают дистиллированной водой (2-3 раза по 10-15 мл) до нейтральной реакции промывных вод. Конечный экстракт фильтруют через безводный сульфат натрия в колбу для отгонки растворителя.

Растворитель упаривают на ротационном испарителе при температуре водяной бани примемпературеот 35 °C до 40 °C под вакуумом до небольшого объема (5-7 мл), затем в токе азота особой чистоты до объема 0,5-1,0 мл и анализируют газожидкостной хроматографией (далее – ГЖХ).

11.2.3 Хроматографирование

Газохроматографический анализ проводят на колонке длиной 1 м с 5% SE-30 на хроматоне N-AW-HMDS (0,12 - 0,16 мм). Гексановый экстракт (5 мкл) анализируют с ДЭЗ на колонке 1 м с 5% SE-30 с использованием стандартной смеси хлорорганических препаратов N 1.

Условия газохроматографического определения ХОП в биологических средахприведены в таблицах 2 и 3.

Анализ, результаты которого рассчитывают по общепринятым формулам, может быть проведен повторно после дополнительного разбавления экстракта гексаном или, при необходимости, концентрирования в токе азота особой чистоты, источником которого служит автономный баллон с азотом.

Таблица 2

| Характеристика хроматографической колонки |  |  |  | Скорость потока азота, мл/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неподвижная фаза | твердый носитель | длина, м | внутренний диаметр, мм | через колонку | на продувку детектора |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |
| 5 % SE-30 | Хроматон N-AW-DMCS (0,16-0,20) мм | 1 | 3 | 60 | 160 |
| Вариант2 |  |  |  |  |  |
| 1,5 % ОV-17 + 1,95 % QF-1 | Хроматон N-AW-HMCS (0,125-0,160) мм | 2 | 3 | 50 | 160 |

Таблица 3

| Температура, °С |  |  | Скорость движения диаграммной ленты, мм/ч | Шкала чувствительности электрометра, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| термостата колонки | термостата детектора | испарителя |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| 190 | 220 | 220 | 240 | 20 х 10-12 |
| Вариант2 |  |  |  |  |
| 185 | 240 | 220 | 240 | 20 х 10-12 |

Таким образом получают предварительные данные об уровне и характере содержания ХОП в биологическом материале, так как в указанных условиях не достигается полной избирательности определения отдельных компонентов (таблица 4, характеристики удерживания ХОП при различных условиях газохроматографического разделения) и возможно получение данных лишь по суммарному содержанию изомеров ГХЦГ и гексахлорбензола, а также 2,4' и 4,4'-изомеров ДДТ, ДДД и ДДЭ.

Таблица 4

| Пестецид | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| ГХБ | 0,45 | 0,45 |
| α-ГХЦГ | 0,41 | 0,49 |
| γ-ГХЦГ | 0,48 | 0,65 |
| β-гхцг | 0,45 | 0,77 |
| δ-ГХЦГ | 0,50 | 0,91 |
| 2,4'-ДДЭ | 1,16 | 1,57 |
| 4,4'-ДДЭ | 1,82 | 2,44 |
| 2,4'-ДДД | 1,86 | 2,90 |
| 2,4'-ДДТ | 2,57 | 3,53 |
| 4,4'-ДДД | 2,32 | 3,18 |
| 4,4'-ДДТ | 3,03 | 4,73 |

Относительная продолжительность удерживания индивидуальных компонентов смеси ХОП (время удерживания альдрина условно принято равным 1,0) приведена в таблице 4.

12 Вычисление результата измерений

Расчет содержания каждого из идентифицированных веществ в пробе (X, мг/л, мг/кг) ведут по формуле 1:

|  | X=H∙V1K∙V2∙P , | (1) |
| --- | --- | --- |

где: H – высота хроматографического пика компонента в пробе, мм;

V1 – конечный объем экстракта, мл;

V2 – объем аликвоты  экстракта, введенный в испаритель хроматографа, мкл;

P – объем (масса) пробы, взятый для анализа, мл (г);

K – калибровочный коэффициент соответствующего вещества, рассчитанный из результатов серии анализов стандартной смеси по формуле 2:

|  | K=1n H1C1∙Vст1+H2C2∙Vст2+…+HnCn∙Vстn, | (2) |
| --- | --- | --- |

где: n – число  проведенных анализов стандартного раствора смеси ХОП;

Hn – высота пика n-ного компонента стандартного раствора смеси ХОП, мм;

Cn – концентрация n-ного компонента в стандартном растворе, нг/мкл;

Vст – объем стандартного раствора ХОП, взятый для анализа, мкл.

13 Оформление результатов измерений

Промежуточные данные и результат измерений оформляют записью в журнале произвольной формы с указанием номера пробы и округлением результата измерения до значащих цифр.

Приложение А

Краткая характеристика препаратов

(информационное)

Альдрин – белое кристаллическое вещество. Растворимость при 20 °С в 100 мл растворителя (г): в воде = 2×10-5, в этиловом спирте = 9, в ацетоне = 159, в бензоле =, 
в н-гексане = 98, в четыреххлористом углероде = 105. Стабилен к действию щелочей. Термически устойчив. Выпускается в форме 50-процентного смачивающегося порошка.

γ-Изомергексахлорциклогексана (линдан) – белое кристаллическое вещество без запаха. Растворимость при 20 °С в 100 мл растворителя (г): в воде = 7×10-4, в ацетоне = 43,5, в бензоле = 28,9, в этиловом спирте = 6,4, в диэтиловом эфире = 20,8, в петролейном эфире = 3,5. Стабилен к действию сильных кислот. Под действием щелочей превращается в трихлорбензол. Выпускается в форме смачивающегося порошка, концентрата эмульсии и гранулированного препарата. Линдан применяют в качестве инсектицида комплексного действия.

α-Изомер гексахлорциклогексана – белое кристаллическое вещество, при 288 °С разлагается. Практически нерастворим в воде. Растворим в бензоле, хлороформе, этиловом спирте, этиловом эфире.

Гептахлор – белое кристаллическое вещество со слабым камфорным запахом. Практически нерастворим в воде. Хорошо растворим в бензоле, ксилоле, толуоле, этиловом спирте. Стабилен при воздействии влаги, света, высокой температуры. Выпускается в виде 25-процентного концентрата эмульсии. Применяют в качестве инсектицида при обработке семян.

Келътан – бесцветное, кристаллическое вещество. Практически нерастворим в воде. Растворим в бензоле, метиловом и этиловом спиртах, н-гексане. В щелочной среде при нагревании разлагается. Устойчив к действию концентрированной серной кислоты. Выпускается в виде 20-процентного концентрата эмульсии и 18,5-пронентного смачивающегося порошка. Применяют в качестве контактного акарицида.

ДДТ – белое кристаллическое вещество. Практически нерастворим в воде. Растворимость при 24 °С в 100 мл растворителя (г): ацетона = 40,3, бензола = 44, диэтилового эфира = 27,5, четыреххлористого углерода = 18, н-гексана = 97, этилового спирта = 2,2. Стабилен в кислой среде, разрушается под действием щелочей.

ДДД – белое кристаллическое вещество без запаха. Практически нерастворим в воде, хорошо растворим в бензоле, ацетоне, метаноле, н-гексане.

ДДЭ – белое кристаллическое вещество. Растворимость в воде 0,014 мг/100 мл. Хорошо растворим в ацетоне, н-гексане, бензоле.

Характеристики препаратов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Краткая характеристика хлорорганических пестицидов

| Препарат | Брутто- формула | Химическое название | Молеку- лярная масса | Температура плавления, °С | ПДК в воде водоемов, мг/л | Упругость паров при 20 °С, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альдрин | С12Н8Сl6 | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,-8,8а-гексагидро1,4-эндоэкзо-5,8-диметанонафталин | 364,94 | 104,5-105 | 0,002 | 8×10-4 (при 25 °С) |
| Линдан (γ-изомер гекса-хлорциклогексана) | С6Н6С16 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-гексан | 290,86 | 111,8-112,2 | 0,02 | - |
| α-изомер гексахлорцикло-гексана (α-бензол-гексахлорид) |  | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-гексан (α-изомер) |  | 157-158,5 (при 228 °С разлагается) |  | 12×10-4 |
| Гептахлор | С10Н5С117 | 1,4,5,6,7,7-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,7,7а-тетрагидроиндин | 373,35 | 95-96 | 0,05 | 533,2×10-4 |
| Кельтан | С14Н9ОСl5 | 1,1-Бис-(n-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол | 370,43 | 78,5-79 | 0,02 | - |
| ДДТ | С14Н9С15 | 4,4'-Дихлордифе- нилтрихлорэтан | - | 108,5-109 | 0,002 | 19×10-6 |
| ДДД | С14Н10С14 | 4,4'-Дихлордифе- нилдихлорэтан | 329,0 | 112 | - | - |
| ДДЭ | С14Н9С14 | 4,4'-Дихлордифе- нилтрихлорэтилен | 318,0 | 88 | 0,002 | - |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-IIот7 июня 2000 г.).

УДК 542.06								МКС 13.060.34

Ключевые слова: газохроматографический анализ, хлорорганические пестициды, биологическая среда, моча, кровь, жировая ткань, грудное женское молоко

УДК 542.06								МКС 13.060.34

Ключевые слова: газохроматографическое определение хлорорганических пестицидов, биологическая среда, моча, кровь, жировая ткань, грудное женское молоко

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| И. о. Начальника Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2-ой категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМетр» | А. Жумагулова |
| Эксперт 2-ой категории ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Е. Андрющенко |