Национальный СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# Воздух рабочей зоны

# АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА

Дата введения ___________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений (далее - методика) массовой концентрации свинца в атмосферном воздухе в диапазоне от 0,00018 до 0,01 мг/м3 атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой методом.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда.  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 10157-79. Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835/1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Проект, 1 редакция

РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».

РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным каталогам, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно закону Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», СТ РК 2.1, СТ РК 2.18, ГОСТ 8.010, ГОСТ ИСО 5725-6, РМГ 61, РМГ 43.

4 Метод измерений

Массовую концентрацию свинца в атмосферном воздухе измеряют после предварительного улавливания его на аэрозольный фильтр и переводе в раствор атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой методом, основанным на возбуждении атомов пробы в индукционной высокочастотной плазме и измерении интенсивности аналитических спектральных линий определяемых элементов при распылении раствора анализируемой пробы и градуировочных растворов в плазму. Спектральными влияниями (наложение линий) при измерении определяемых элементов можно пренебречь, т.к. поглощение по данным аналитическим линиям избирательно.

На проведение измерений и получение результатов анализа существенную роль оказывает влияние основы пробы, оно устраняется проведением измерений с учетом коррекции фона, путем разбавления растворов проб.

Используемые аналитические спектральные линии приведены в таблице 1.

Таблица 1

В нанометрах

| Определяемый элемент | Длина волны |
| --- | --- |
| Свинец | 283,3 |

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

5.1 Средства измерений

Весы-компараторы типа АХ-105 по технической документации изготовителя.

Барометр–анероид.

Измеритель влажности и температуры типа ИВТМ-7М или аналогичные приборы для измерений метеорологических параметров и показателей микроклимата.

Секундомер механический типа СОСпр-2б по технической документации изготовителя.

Аспиратор типа ПУ-3Э (220) по [1].

Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой c комплектующими по технической документации изготовителя.

Аттестованные смеси (далее - АС) ионов свинца (комплект) по Приложению А.

5.2 Посуда мерная лабораторная

Колбы мерные 1-50 (100, 1000)-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-1-2 (2,5,10) по ГОСТ 29227.

Пробирка П-2-10-0,1 ХС по ГОСТ 1770.

5.3 Вспомогательное оборудование, посуда, и материалы

Электрошкаф лабораторный любого типа с терморегулятором.

Фильтродержатель для фильтров.

Фильтры аналитические аэрозольные типа АФА-ХП-20 по [2].

Трубки резиновые технические по ГОСТ 5496.

Воронка по ГОСТ 25336.

Эксикатор 2-100 по ГОСТ 25336.

5.4 Реактивы

Аргон газообразный высший сорт по ГОСТ 10157.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота азотная по ГОСТ 11125.

Кислота азотная стандарт-титр по [3].

Примечание - Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, реактивов и материалов, обеспечивающих получение результатов измерений с точностью, установленной в настоящем стандарте.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают следующие требования безопасности:

- при организации измерений в лаборатории – общие требования безопасности при работе с вредными веществами по ГОСТ 12.1.005, электробезопасности – 
ГОСТ 12.1.019, пожарной безопасности – 12.1.004;

- требования безопасности, установленные в инструкциях, действующих в лаборатории.

7 Условия измерений

7.1 Навески проб и реактивов для приготовления растворов с известной концентрацией компонента взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

7.2 Взвешивание на лабораторных весах АХ-105 проводят в соответствии с условиями эксплуатации весов: температура окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С, относительная влажность от 50 % до 80 %.

7.3 Измерения на атомно-эмиссионном спектрометре проводят в соответствии с порядком работ на спектрометре: температура окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С, относительная влажность не более 80 %.

7.4 Пробоподготовку проводят в лабораторных условиях: температура окружающего воздуха (20±5) °С, относительная влажность от 30 % до 80 %.

7.5 Применяемые реактивы должны иметь квалификацию не ниже, чем чистый для анализа (ч.д.а.), если нет других указаний.

7.6 Для приготовления водных растворов и при проведении анализа применяют дистиллированную воду, если нет других указаний.

7.7 Если не указана концентрация или степень разбавления раствора реактива (кислота, щелочь и т.д.), то имеется в виду концентрированный раствор реактива.

# 8 Требования к точности метода измерений

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение измерений с показателями качества с доверительной вероятностью Р = 0,95, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование вещества | Диапазон измерений, мг/м3 | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прецизион-ности, σ, % | правиль-ности, с, % | точность ± δ*, % |
| Свинец | От 0,00018 до 0,01000 включ. | 6 | 7 | 15 |
| * Показатель точности в виде относительной погрешности измерений δ при Р = 0,95 соответствует расширенной неопределенности U результата измерений для уровня доверия 0,95 и коэффициента охвата k = 2 |  |  |  |  |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка аэрозольных фильтров

- фильтрующий элемент в виде диска выдерживают в условиях лаборатории в течение суток в эксикаторе;

- с помощью пинцета фильтр отделяют от бумажной прокладки, переносят на внутреннее бумажное кольцо;

- помещают в защитное кольцо, записывают номер фильтра;

- после отбора фильтр помещают на 2 ч в эксикатор;

- фильтр извлекают из эксикатора, снимают защитное кольцо и проводят аналитические операции.

9.2 Приготовление растворов реактивов

9.2.1 Кислота азотная, разбавленная 1:1.

50 см3 азотной кислоты смешивают со 50 см3 воды в термостойком стакане, охлаждают.

9.2.2 Раствор азотной кислоты с массовой концентрацией 50 г/дм3

50 см3 азотной кислоты разводят водой до 1000 см3.

10.2.3 Раствор азотной кислоты молярной концентрации с(HNO3) = 1 моль/дм3  готовят одним из способов:

а) из стандарт-титра в соответствии с инструкцией по применению;

б) разбавлением концентрированной кислоты:

106,5 см3 азотной кислоты приливают к 200 см3 воды осторожно, тонкой струйкой, при постоянном перемешивании, охлаждают и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят до метки водой.

9.3 Подготовка спектрометра

9.3.1 Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой готовят к работе и проводят измерения на нем в соответствии с эксплуатационной документацией СИ и порядком работы на данном спектрометре.

9.3.2 Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику, представляющую собой функциональную зависимость интенсивности аналитического сигнала от концентрации свинца в градуировочных растворах, устанавливают в ожидаемом диапазоне измерений с применением градуировочных растворов согласно таблице 3. В качестве градуировочных растворов применяют АС, приготовленные по приложению А.

Таблица 3 – Приготовление градуировочных растворов

| Элемент | Номер градуировочного раствора | Исходная АС |  |  | Вмести мость мерной колбы, см3 | Концентрация элемента в градуировочном растворе, мкг/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | аттестованное значение АС, мкг/см3 | аликвота АС, см3 |  |  |
| Свинец | 1 | АС Pb-1 | 10,00 | 1 | 100 | 0,1 |
|  | 2 |  |  | 3 | тоже | 0,3 |
|  | 3 |  |  | 5 | « | 0,5 |
|  | 4 | АС Pb-2 | 100,00 | 3 | « | 3,0 |
|  | 5 |  |  | 6 | « | 6,0 |

В качестве нулевой точки (бланка) используют азотную кислоту с массовой концентрацией 50 г/дм3, при распылении в плазму подготовленных растворов проб по градуировочному графику определяют содержание свинца в исследуемом растворе, мкг/см3.

9.3.3 Контроль градуировочной характеристики

9.3.3.1 Контроль приемлемости градуировочной характеристики проводят непосредственно после ее установления с применением АС Pb-3 - АС Pb-10 или растворов для проверки, приготовленных из АС согласно Таблице 4.

Таблица 4 – Приготовление растворов для проверки градуировочного графика

| Элемент | Массовая концентрация элемента в АС, мкг/см3 | Аликвота АС, см3 | Вместимость мерной колбы, см3 | Концентрация элемента в растворе для проверки, мкг/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 10,00 | 2 | 100 | 0,2 |
|  |  | 10 | 100 | 1,0 |
|  | 100,00 | 5 | 100 | 5,0 |

Концентрация элемента в АС или растворе для проверки не должна отличается от аттестованного значения АС или номинального значения раствора для проверки более, чем на 2 %, при невыполнении - проводят повторную калибровку или стандартизацию.

9.3.3.2 Контроль стабильности градуировочного графика проводят с использованием АС Pb-3 - АС Pb-10 согласно Таблице 4. Число контрольных процедур в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Таблица контрольных процедур

| Число анализируемых растворов в партии | Число контрольных процедур, не менее | Число анализируемых растворов в партии | Число контрольных процедур, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Не более 10 | 2 | От 101 до 200 | 10 |
| От 11 до 20 | 3 | « 201 « 500 | 12 |
| « 21 « 50 | 4 | Св. 500 | 15 |
| « 51 « 100 | 7 | - | - |

9.4 Отбор проб

9.4.1 Отбор пробы атмосферного воздуха выполняют путем его аспирации через аэрозольный фильтр. Одновременно на месте отбора проб измеряют и регистрируют температуру воздуха, атмосферное давление.

9.4.2 Порядок отбора проб на аэрозольные фильтры:

а) Фильтр за выступ защитного бумажного кольца вставляют в фильтродержатель и закрепляют зажимной гайкой. Фильтродержатель устанавливают на штативе или подвешивают на месте отбора проб и соединяют с аспиратором через шланги.

б) Подключают аспиратор, вентили незадействованных каналов закрывают.

в) Включают аспиратор, устанавливают необходимый расход воздуха и фиксируют время начала отбора пробы по секундомеру.

Параметры отбора пробы: скорость аспирации w = 200 дм3/мин, время аспирации τ = 28 мин, объем отобранной пробы V = 5600 дм3.

г) После завершения отбора пробы:

- отключают аспиратор, одновременно фиксируют время окончания отбора пробы;

- фильтр складывают вдвое (или в четверо) вместе с защитными кольцами запыленной стороной внутрь и в сложенном виде укладывают в пакет из кальки, который помещают в обойму;

- на обойме фильтра записывают идентификационные реквизиты.

Отобранные пробы устойчивы в течение трех месяцев.

10 Выполнение измерений

10.1 Обработка проб, отобранных на аэрозольные фильтры:

- фильтр после отбора проб помещают в фарфоровый тигель и озоляют в муфельной печи   при температуре 450 °С не менее часа;

- тигли вынимают из печи, охлаждают и обрабатывают 10 см3 азотной кислоты (1:1);

- тигель устанавливают на плиту и упаривают кислоту, не допуская кипения, до объема приблизительно 2 см3. Охлаждают, добавляют 10 см3 раствора азотной кислоты с массовой концентрацией 50 г/дм3, тщательно перемешивают;

- раствор переводят в пробирку вместимостью 10 см3;

- допускается, при необходимости, анализируемые растворы проб разбавлять в 2, 5, 10 раз. Для этого 5 (2, 1) см3 аликвотной части раствора помещают в пробирку, вместимостью 10 см3, доводят объем раствора до 10 см3 в пробирке раствором азотной кислоты с массовой концентрацией 50 г/дм3, перемешивают.

11 Обработка результатов измерений

11.1 Объем воздуха, отобранный на анализ Vt, дм3, рассчитывают по формуле (1):

,                                                                (1)

где τ - время аспирации воздуха, мин;

– скорость аспирации, дм3/мин.

11.2 Приводят объем исследуемого воздуха к стандартным условиям (температура 20 ºС, давление 760 мм рт.ст.), по формуле (2):

,                                                      (2)

где Р  -   атмосферное  давление во время отбора пробы, мм рт.ст.;

t -  температура воздуха во время отбора пробы, °С.

11.3 Массовую концентрацию свинца  Х, мг/м3, в воздухе рассчитывают по формуле (3):

(3)

где  a  -  содержание свинца в растворе пробы, найденное по градуировочному графику, мкг/см3;

V1  -  общий объем раствора пробы, см3;

Кр  -  коэффициент разбавления пробы;

V0 -  объем исследуемого воздуха, приведенный к стандартным условиям, дм3.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Точность результатов измерений оценивают во время проведения внутреннего лабораторного контроля точности по процедуре, установленной в лаборатории.

Образцами для контроля служат АС Pb-3 - АС Pb-10, содержание определяемого компонента в которых находится в контролируемом диапазоне.

12.2 Точность результатов текущих измерений считается удовлетворительной при доверительной вероятности Р = 0,95, если выполняется условие (4):

,		                         (4)

где    Сi   -  результат измерения аттестованной характеристики АС, полученный в соответствии с прописью методики, мг/м3;

С0 – аттестованное значение характеристики АС, мг/м3;

Δл - показатель точности результата измерений, рассчитанный по формуле (6), мг/м3.

12.3 Периодичность проведения контроля точности не реже одного раз в месяц.

13 Оформление результатов измерений

13.1 Результаты измерений в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

X ± Δ,  Р = 0,95,                                                           (5)

где  X – результат измерения, полученный в соответствии с методикой, мг/м3;

∆  – значение показателя точности результатов анализа, установленное при реализации методики, мг/м3, рассчитывается по формуле (6):

,                                             (6)

где – значение показателя точности результатов анализа, установленное при реализации методики, в относительных процентах.

13.2 Результаты измерений оформляются записью в журнале по форме, принятой в лаборатории.

Приложение А

(обязательное)

Методика приготовления аттестованных смесей свинца

А.1 Назначение и область применения АС

А.1.1 Методика регламентирует порядок приготовления комплекта аттестованных смесей (далее – АС) свинца путем последовательного разбавления СО.

А.1.2 АС предназначаются для метрологического обеспечения данной МВИ при ее метрологической аттестации и реализации, в т.ч. градуировке СИ и контроле точности результатов измерений.

А.2 Метрологические характеристики АС

Метрологические характеристики АС приведены в Таблице А.1.

Аттестуемая характеристика - массовая концентрация свинца в АС, мкг/см3.

Абсолютная погрешность аттестованного значения АС в единицах измеряемой величины при доверительной вероятности Р = 0,95, мг/дм3.

Таблица А.1 - Метрологические характеристики АС

В микрограмм на сантиметр кубический

| Номер АС | Аттестованное значение АС, а | Погрешность аттестованного значения АС, ± Δ |
| --- | --- | --- |
| АС Pb -1 | 100,00 | 1,02 |
| АС Pb -2 | 10,000 | 0,144 |
| АС Pb -3 | 0,100 | 0,002 |
| АС Pb -4 | 0,300 | 0,007 |
| АС Pb -5 | 0,500 | 0,005 |
| АС Pb -6 | 3,000 | 0,059 |
| АС Pb -7 | 6,000 | 0,118 |
| АС Pb -8 | 0,200 | 0,004 |
| АС Pb -9 | 1,000 | 0,018 |
| АС Pb -10 | 5,000 | 0,072 |

А.3 Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы

Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы, в соответствии с разделом 3.

Стандартный образец состава раствора ионов свинца с аттестованным значением (массовая концентрация ионов свинца) 1 мг/см3 и погрешностью аттестованного значения ± 1,0 %.

Сведения о метрологических характеристиках мерной посуды представлены в таблице А.2.

Таблица А.2– Сведения о СИ

| Наименование, обозначение, категория | Метрологическое обеспечение |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальная вместимость, см3 | предел допускаемой погрешности объема, см3 |
| Колба по ГОСТ 1770 |  |  |
| 2-100-2 | 100 | ± 0,20 |
| 2-50-2 | 50 | ± 0,12 |
| Пипетка по ГОСТ 29227 |  |  |
| 1-1-2-1 | 1 | ± 0,01 |
| 1-1-2-2 | 2 | ± 0,02 |
| 1-1-2-5 | 5 | ± 0,05 |
| 1-1-2-10 | 10 | ± 0,10 |

А.6. Процедура приготовления АС

АС готовят путем разбавления исходного раствора СО или АС:

- для приготовления АС Pb-1 используют мерную колбу вместимостью 50 см3, для остальных АС - 100 см3;

- аликвоту исходного раствора отбирают пипеткой согласно таблице А.3;

- раствор для разбавления – азотная кислота, раствор молярной концентрации с(HNO3) =  1 моль/дм3.

Срок годности АС Pb-1 – 3 месяца, АС хранят в полиэтиленовой, герметично закрытой ёмкости.

Приготовление АС растворов ионов свинца выполняется согласно Таблице А.3

Таблица А.3

| Номер АС | Аттестованное значение АС а, мкг/см3 | Исходный раствор | Аликвота исходного раствора, см3 | Объем приготовляемой АС | Срок годности АС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС Pb -1 | 100,00 | СО | 5 | 50 | 3 мес. |
| АС Pb-2 | 10,00 | АС Pb -1 | 10 | 100 | 8 ч |
| АС Pb -3 | 0,100 | АС Pb-2 | 1 | тоже | тоже |
| АС Pb -4 | 0,300 | АС Pb-2 | 3 | « | « |
| АС Pb -5 | 0.500 | АС Pb-2 | 5 | « | « |
| АС Pb -6 | 3,000 | АС Pb -1 | 3 | « | « |
| АС Pb -7 | 6,000 | АС Pb -1 | 6 | « | « |
| АС Pb -8 | 0,200 | АС Pb-2 | 2 | « | « |
| АС Pb -9 | 1,000 | АС Pb-2 | 10 | « | « |
| АС Pb -10 | 5,000 | АС Pb -1 | 5 | « | « |

А.7 Расчет метрологических характеристик

А 7.1 Расчет аттестованного значения компонента АС

Аттестованное значение а, мкг/см3 – массовая концентрация ионов свинца в АС, приготовленной путем разбавления исходного раствора СО или АС, рассчитывают по формуле (А.1):

|  | (А.1) |
| --- | --- |

где ССО(АС исх)  – аттестованное значение массовой концентрации ионов свинца в исходном растворе, мкг/см3;

- аликвота исходного раствора, отобранная для приготовления АС, см3;

- объем приготавливаемой АС, см3;

7.2.2 Характеристику аттестованного значения массовой концентрации ионов свинца в приготавливаемой АС, Δα, вычисляют по формуле (А.2):

|  | (А.2) |
| --- | --- |

где: ∆СО(АС исх) – погрешность аттестованного значения массовой концентрации ионов свинца в исходном растворе, мг/дм3;

∆V1 – погрешность аликвоты исходного раствора, отобранной для приготовления АС, см3;

∆V2– погрешность измерения объема приготавливаемой АС см3.

7.2.3 Значение относительной погрешности АС δ, %, рассчитывают по формуле (А.3):

|  | (А.3) |
| --- | --- |

А. 8 Требования к упаковке и маркировке

А 8.1 Емкость с АС должна иметь этикетку с указанием наименования и номера АС, аттестованного значения,  даты приготовления и срока годности (допускается даты указывать на колбе стеклографом).

А.9 Условия хранения

А 9.1 АС хранят в емкостях с герметично закрываемыми крышками в помещении при комнатной температуре, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, в соответствии со сроком годности экземпляра.

А 9.2 АС отбирают отдельной сухой пипеткой из сухого стаканчика, в который предварительно налито необходимое количество смеси. Остатки смеси из стаканчика утилизируются в установленном порядке.

Библиография

[1] ТУ 4215-000-11696625-2003 Аспираторы типа ПУ.

[2] ТУ 2282-004-0020982-2012 Фильтры аналитические аэрозольные АФА.

[3] ТУ 2642-001-33813273-97  Стандарт-титры (фиксаналы, нормадозы).

УДК									         МКС 17.020

Ключевые слова: воздух атмосферный, определение свинца, атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой метод измерений, ICP-AES

УДК									         МКС 17.020

Ключевые слова: воздух атмосферный, определение свинца, атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой метод измерений, ICP-AES

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»			   Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр» 	                   А. Есенкулов

Ведущий эксперт

Восточно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр»			                Е. Фирсова

Эксперт 1 категории

Управления законодательной метрологии,

международного сотрудничества и

повышения квалификации РГП «КазИнМетр»	         Б. Убиштаева