Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УДОБРЕНИЯ ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫЕ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН теническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ года № _________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, технического регламента «Требования к безопасности удобрений» от 29 апреля 2020 года № 143.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Технические требования	2

4.1	Основные показатели и характеристики	2

4.2	Требования к упаковке и маркировке	3

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	5

6	Правила приемки	5

7	Методы испытаний	6

7.1	Отбор проб	6

7.2	Подготовка проб для анализа	6

7.3	Определение массовой доли общих фосфатов	6

7.4	Определение массовой доли усвояемых фосфатов	6

7.5	Определение массовой доли водорастворимых фосфатов	6

7.6	Определение массовой доли калия	7

7.7	Определение массовой доли воды	7

7.8	Определение гранулометрического состава	7

8	Транспортирование и хранение	7

9	Гарантия изготовителя	8

10	Применение фосфорно-калийных удобрений	8

Библиография	9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УДОБРЕНИЯ ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫЕ

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фосфорно-калийные удобрения, получаемые из промышленных отходов производства желтого фосфора – коттрельного молока, представляющего собой водную суспензию от темно-коричневого до темно-серого цвета с содержанием минеральных частиц, улавливаемых из газовой фазы при очистке печного газа. Концентрированные фосфорно-калийные удобрения применяются в сельском хозяйстве.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные  документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1185–2006 Паспорт безопасности химической продукции. Состав, порядок разработки и применения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.037–84 Система стандартов безопасности труда. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028–76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1, «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.103–83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 17.1.3.11–84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями.

ГОСТ 17.2.3.02–2014 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 2226–2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 2

ГОСТ 17811–78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия.

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 20432–83 Удобрения. Термины и определения.

ГОСТ 20851.2–75 Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов.

ГОСТ 20851.3–93 Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия.

ГОСТ 20851.4–75 Удобрения минеральные. Методы определения воды.

ГОСТ 21560.0–82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб.

ГОСТ 21560.1–82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава.

ГОСТ 21560.5–82 Удобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости.

ГОСТ 23954–80 Удобрения минеральные. Правила приемки.

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29329–92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по ГОСТ 20432.

- Технические требования

Основные показатели и характеристики

4.1.1 Фосфорно-калийные удобрения должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.1.2 По химическому составу фосфорно-калийные удобрения относятся к многокомпонентным минеральным удобрениям, основными составляющими которого является Ca(H2PO4)2, Na2HPО4, К3PO4.

Наиболее значимые примеси: моно и дифосфаты калия и натрия K(NaH2PО4) и К2(Na2HPO4), сульфат кальция (СаSO4), фосфаты железа и алюминия (Fe, Al) PO4 × 2H2O, фосфат магния (MgHPO4 × 3H2O).

4.1.3 Основными веществами фосфорно-калийных удобрений являются фосфаты и калий. Соотношение их в готовом продукте составляет Р2О5 : К2О = (4,0-5,8) : 1.

4.1.4 По агрегатному состоянию фосфорно-калийные удобрения относятся к твердым: порошкообразный или твердый гранулированный продукт от темно-коричневого до темно-серого цвета, не слеживается, негигроскопичен, обладает выровненным гранулометрическим составом.

4.1.5 По физико-химическим показателям фосфорно-калийные удобрения должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели фосфорно-калийных удобрений

| Наименование показателей | Норма для марки |  | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | Порошковый продукт от темно-коричневого до темно-серого цвета | Гранулированный продукт от темно-коричневого до темно-серого цвета | Визуально |
| 2. Массовая доля общих фосфатов, в пересчете на Р2О5общ., % | 20 – 29 | 20 – 29 | ГОСТ 20851.2 |
| 3. Массовая доля усвояемых фосфатов, в пересчете на Р2О5усв., % | 19 – 27 | 17 – 27 | ГОСТ 20851.2 |
| 4. Массовая доля водорастворимых фосфатов, в пересчете на Р2О5водораств., % | 15 – 20 | 13 – 20 | ГОСТ 20851.2 |
| 5. Массовая доля калия, в пересчете на К2О, %, не менее | 5 | 4 | ГОСТ 20851.3 |
| 6. Массовая доля воды, %, не более | 2 | 5 | ГОСТ 20851.4 |
| 7. Гранулометрический состав: Массовая доля гранул размером для порошкового: |  |  | ГОСТ 21560.1 |
| проходит через сито 0,5 мм, %, не менее | 80 | – |  |
| для гранулированного: проходит через сито 0,5 мм, %, |  |  |  |
| не более | – | 5 |  |
| 0,5 мм до 6 мм, %, не менее | – | 95 |  |
| остаток на сите 6 мм, % | – | отсутствие |  |
| 8. Рассыпчатость, %, не менее | 100 |  | ГОСТ 21560.5 |
| Примечание – Допускается превышение верхних пределов массовых долей фосфатов и калия. |  |  |  |

Требования к упаковке и маркировке

4.2.1 Требования к упаковке

4.2.1.1 Упаковка фосфорно-калийных удобрений должна соответствовать требованиям [1].

4.2.1.2 Фосфорно-калийные удобрения упаковывают в:

- полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811;

- пяти-, шестислойные бумажные мешки по ГОСТ 2226;

- мягкие специализированные контейнеры разового пользования или контейнеры иностранного производства, выпускаемые по действующей нормативной документации производителя;

- специализированные вагоны.

Допускается упаковка фосфорно-калийных удобрений в другие мешки, обеспечивающие сохранность продукции.

4.2.1.3 Масса нетто мешков должна быть не более 50 кг с допускаемым отклонением по массе (± 3) %.

По требованию покупателя допускается отгружать продукт с меньшей массой нетто.

Масса нетто контейнеров (1000 ± 50) кг.

Весы по ГОСТ 29329.

4.2.1.4 Температура фосфорно-калийных удобрений должна быть:

- при отгрузке насыпью и упаковке в бумажные мешки не более 65 °С;

- при упаковке в полиэтиленовые мешки, пакеты и контейнеры не более 55 °С.

Термометры по ГОСТ 28498.

4.2.2 Маркировка

4.2.2.1 Маркировка, характеризующая продукцию, выполняется в соответствии с [2]. Маркировка выполняется на государственном и русском языках. На полиэтиленовые мешки маркировку наносят или печатным способом, или пришивают бумажные маркировочные ярлыки:

- на бумажные мешки – бумажные маркировочные ярлыки приклеивают, пришивают или наносят маркировку печатным способом;

- на контейнеры маркировку наносят печатным способом или вкладывают в карман контейнера бумажный ярлык;

- на полиэтиленовые мешки маркировку или наносят печатным способом, или в мешок вкладывают бумажный маркировочный ярлык.

4.2.2.2 Маркировочные данные для мешков с фосфорно-калийными удобрениями должны содержать:

- наименование продукта, обозначение настоящего стандарта;

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

- наименование страны-изготовителя, в виде надписи «Сделано в Республике Казахстан»;

- товарный знак, представленный производителем (при наличии);

- номер партии;

- классификационный шифр согласно ГОСТ 19433;

- манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192;

- дату выпуска и гарантийный срок хранения;

- массу нетто;

- указания по применению (в соответствии с разделом 10 настоящего стандарта);

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукции требованиям настоящего стандарта.

4.2.2.3 Транспортная маркировка тары с мешками фосфорно-калийных удобрений должна содержать следующие данные:

- наименование продукта, обозначение настоящего стандарта;

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

- наименование страны-изготовителя, в виде надписи «Сделано в Республике Казахстан»;

- товарный знак, представленный производителем (при наличии);

- номер партии;

- классификационный шифр согласно ГОСТ 19433;

- манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192;

- дату выпуска и гарантийный срок хранения;

- массу нетто;

- указания по применению (в соответствии с разделом 10 настоящего стандарта);

- информацию о сертификации (при наличии);

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукции требованиям настоящего стандарта.

4.2.3 Фосфорно-калийные удобрения должны сопровождаться паспортом безопасности по СТ РК 1185.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Фосфорно-калийные удобрения не токсичны, пожаро- и взрывобезопасны в соответствии с [3]. По ГОСТ 12.1.005 предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3. Класс опасности – 3. Фосфорно-калийные удобрения имеют склонность к сигарообразному горению от локальных источников нагревания, имеющих температуру выше 110 °С.

При изготовлении и фасовке фосфорно-калийных удобрений должны соблюдаться общие требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

Общие требования безопасности на предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, содержащимися в сырье и продуктах –                           по ГОСТ 12.1.007.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, а также контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и требования к методикам измерения – по ГОСТ 12.1.005.

5.2 Производственные помещения и лаборатории, в которых производятся работы с фосфорно-калийными удобрениями, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

Производственное оборудование и коммуникации в местах возможного образования пыли должны быть снабжены местными аспирационными отсосами, обеспечивающими состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с требованиями   ГОСТ 12.1.005.

Производственное оборудование и коммуникации должны быть при необходимости герметизированы.

5.3 Работающие с фосфорно-калийными удобрениями должны быть обеспечены защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты ног и рук в соответствии с отраслевыми нормами и по ГОСТ 12.4.103.

Пыль фосфорно-калийных удобрений может вызвать легкое раздражение верхних дыхательных путей. Средства индивидуальной защиты органов дыхания – респираторы по ГОСТ 12.4.028.

5.4 Все работы с фосфорно-калийными удобрениями, а также хранение и транспортирование, должны проводиться в соответствии с санитарными правилами по хранению, транспортированию и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве.

При производстве, применении, транспортировании и хранении фосфорно-калийных удобрений должны быть обеспечены требования ГОСТ 17.1.3.11, ГОСТ 17.2.3.02,         ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.037.

5.5 В период внесения фосфорно-калийных удобрений в почву, при отсутствии закрытых помещений, удобрение необходимо хранить на специально подготовленных площадках, недоступных для домашних животных.

5.6 Удельная активность природных радионуклидов в фосфорно-калийных удобрениях не должна превышать 4,0 кБк/кг согласно [4].

- Правила приемки

6.1 Правила приемки фосфорно-калийных удобрений по ГОСТ 23954.

6.2 Результаты определения фосфатов, калия и гранулометрического состава округляются до целых чисел процента, массовой доли воды – до десятых долей процента.

6.3 Каждая партия продукта сопровождается документом о качестве продукта (сертификатом).

Сертификационные испытания проводят по показателям, установленным в 4.1.5.

Подтверждение соответствия проводится согласно [5].

- Методы испытаний

Отбор проб

7.1.1 Точечные пробы от неупакованного продукта из вагонов отбирают по           ГОСТ 21560.0.

7.1.2 Точечные пробы от неупакованного продукта, находящегося в движении, отбирают по ГОСТ 21560.0.

7.1.3 Точечные пробы от упакованного продукта отбирают по ГОСТ 21560.0.

7.1.4 Сокращение объединенных и получение средних проб проводится по             ГОСТ 21560.0.

Подготовка проб для анализа

Подготовка проб проводится по ГОСТ 21560.0.

Аналитическую пробу растирают на механическом истирателе любого типа (или в ступке) до полного прохождения через сито с отверстиями размером 0,5 мм, затем помещают в сухую, плотно закрывающуюся банку и используют для химического анализа и определения воды.

Нерастертую пробу используют для определения гранулометрического состава.

Определение массовой доли общих фосфатов

Массовую долю общих фосфатов определяют по ГОСТ 20851.2. Извлечение проводят по ГОСТ 20851.2 (раздел 1б и 1), определение по ГОСТ 20851.2 (раздел 8).

За результат измерения 	принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должно превышать 0,4 %.

Определение массовой доли усвояемых фосфатов

Массовую долю усвояемых фосфатов определяют по ГОСТ 20851.2. Извлечение проводят в соответствии с разделом 5, определение по ГОСТ 20851.2 (раздел 8,).

За результат измерения 	принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должно превышать 0,4 %.

Определение массовой доли водорастворимых фосфатов

Массовую долю водорастворимых фосфатов определяют по ГОСТ 20851.2. Извлечение проводят по ГОСТ 20851.2 (раздел 6), определение по ГОСТ 20851.2                        (раздел 8).

За результат измерения 	принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должно превышать 0,4 %.

Определение массовой доли калия

Массовую долю калия определяют по ГОСТ 20851.3. Определение проводят по ГОСТ 20851.3 (раздел 3 или 4).

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должно превышать 0,4 %.

Определение массовой доли воды

Массовую долю воды определяют по ГОСТ 20851.4. Определение проводят по               ГОСТ 20851.3 (раздел 1).

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должно превышать:

0,05 % – при массовой доле воды до 0,5 %;

0,20 % – при массовой доле воды свыше 0,5 % до 2,0 %;

0,40 % – при массовой доле воды свыше 2 % до 6 %;

0,80 % – при массовой доле воды свыше 6 % до 12 %.

Определение гранулометрического состава

Гранулометрический состав определяют по ГОСТ 21560.1.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных испытаний, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, указанное в таблице ГОСТ 21560.1 (раздел 5).

- Транспортирование и хранение

8.1 Фосфорно-калийные удобрения транспортируют насыпью или в упакованном виде железнодорожным, автомобильным, морским, речным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на указанных видах транспорта.

8.2 Фосфорно-калийные удобрения в упакованном виде транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, автомашинах и транспортных тележках, оборудованных пологом, полностью закрывающим кузов, на закрытых палубах и в трюмах.

8.3 Фосфорно-калийные удобрения насыпью транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, в специальных саморазгружающихся вагонах, автомашинах и транспортных тележках, оборудованных пологом, полностью закрывающим кузов.

8.4 Фосфорно-калийные удобрения, упакованные в специализированные контейнеры, транспортируют в полувагонах в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, без перевалок, с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях грузоотправителей (грузополучателей).

8.5 Транспортирование продукта, предназначенного на экспорт, должно соответствовать требованиям договора (контракта) поставщика с внешнеэкономической организацией или иностранными потребителями.

8.6 Фосфорно-калийные удобрения хранят в закрытых складских помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков (дождь, снег) и грунтовых вод.

8.7 Запрещается хранение фосфорно-калийных удобрений в одном помещении с простым и двойным суперфосфатами, 40 % калийной смешанной солью, известняковыми материалами, а также с горючими веществами и обтирочным материалом.

8.8 Фосфорно-калийные удобрения стабильны при соблюдении условий хранения и применения.

8.9 Особых и критических условий, при которых возможно окисление, полимеризация, изменение состава фосфорно-калийных удобрений нет.

8.10 Фосфорно-калийные удобрения при хранении не выделяют химические вещества, воздействующие на металл.

8.11 Окончательную приемку продукции ведут по массе продукта, загруженного в вагон, полувагон, автомашину и т.д.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие фосфорно-калийных удобрений требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

9.2 Гарантийный срок хранения фосфорно-калийных удобрений – 12 месяцев со дня изготовления продукта. Для розничной торговли гарантийный срок хранения фосфорно-калийных удобрений – 24 месяца со дня изготовления.

- Применение фосфорно-калийных удобрений

10.1 Фосфорно-калийные удобрения – эффективное сложное удобрение. Используется на различных почвах под все культуры, может применяться в условиях защищенного грунта.

10.2 Рекомендуемая доза внесения:

- на бедные богарные сероземные почвы использовать под основную обработку почв на посевах озимой пшеницы в норме 0,4 т/га, для повышения продуктивности сочетать с азотными удобрениями;

- под основную обработку на посевах кукурузы на зерно использовать в норме          0,6 т/га в сочетании с азотными удобрениями с учетом ее биологической потребности;

- под основную обработку почв на посевах сафлора на богарных землях использовать в норме 0,3 т/га;

- под основную обработку на посевах томата использовать в норме 0,9 т/га, для увеличения потенциальной продуктивности томата в сочетании с азотными удобрениями.

10.2.1 Для розничной торговли

- перед вскапыванием 50 г на 1 м2;

- при еженедельном поливе (от рассады до цветения) – растворить 50 г в 10 дм3 воды на участок почвы от 2 до 3 м2.

10.3 Нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в сухом месте, недоступном для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов.

После работы с продуктом тщательно вымыть руки.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769.

[2] Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

[3] Технический регламент, утвержденный приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 г. № 143 «Требования к безопасности удобрений».

[4] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97.

[5] Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 г. № 90.

УДК 631.859.12:006.354                                                                               МКС 65.080

Ключевые слова: фосфорно-калийные удобрения, желтый фосфор, технические требования, массовая доля, методы контроля, транспортирование, хранение

УДК 631.859.12:006.354                                                                               МКС 65.080

Ключевые слова: фосфорно-калийные удобрения, желтый фосфор, технические требования, массовая доля, методы контроля, транспортирование, хранение

РАЗРАБОТЧИК:

Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution»

| Директор |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

| Эксперт |  | А. Ерсінова |
| --- | --- | --- |